8. Mutassa be a biogáz előállítását, és alkalmazási lehetőségeit a települési energiaellátásban, a bioüzemanyagok (etil-alkohol, bioetanol, első és második generációs bioüzemanyagok, biodízel) felhasználási lehetőségeit és az ezekkel kapcsolatos agrárgazdasági és környezetvédelmi megfontolásokat.

A növényi eredetû biomasszából elõállított folyékony energiahordozók alkoholok, zsírok és olajok lehetnek, melyeket az alábbi módokon lehet hasznosítani: 
a.) motorhajtóanyagként, 
b.) hidraulika- és fékfolyadékként, 
c.) kenõolajként, 
d.) tüzelési célokra, 
e.) vegyipari és élelmiszer-ipari alapanyagként.

Ezen energiaforrások tüzelési célokra történõ alkalmazása még nem jelentõs, pedig a fosszilis energiahordozók részbeni kiváltásánál jelentõs szerepet játszhatnak, legfõképpen a növényi olajok. 
Motorhajtóanyagként az alkoholok és a növényi olajok felhasználhatóak: 
a.) nyers formában, 
b.) vegyi átalakítás után, 
c.) hagyományos hajtóanyagokhoz keverve, 
d.) adagolva.

Biogáz előállításra valamennyi szervesanyag (kivéve a szerves vegyipar termékeit) alkalmas, mint pl.: trágya, fekália, élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok (különösen a cukor-, sajt-, burgonyagyárak és üzemek), valamennyi zöld növényi rész, háztartási hulladék, kommunális szennyvizek stb.

A biogáz képződés előfeltétele:

- a szervesanyag,

- a levegőtől, oxigéntől elzárt körülmény,

- a metanogén baktériumok jelenléte.

A biogáz „gyártáshoz” az előző feltételeken túl még:

- állandó, és kiegyenlített hőmérséklet,

- folyamatos keveredés,

- kellően aprított szerves anyag,

- a metanogén és acidogén baktériumok különböző, s egymással szimbiózisban tevékenykedő törzsei is szükségesek.

A biogáz keletkezése +4…+98 °C között lehetséges, elméletileg. Természetesen minden hőmérsékleti tartományban a metanogén baktériumok más-más törzse tevékenykedik.

A berendezések technikai színvonalától függ a szerves anyagok lebontásának időtartama, amely 2 óra – és 25–30 év között ismert. Ez előbbi a biogáz reaktor, az utóbbi a szemét-depóniák termelésének időtartama.

A hulladék, (hígtrágyák, trágyák és szennyvizek) kezelésénél a kiindulási pont mindenkor a keletkező hulladékok és szennyvizek mennyiségi, kémiai, fizikai tulajdonságai. Ettől függően választandó meg:

- a kommunális, ipari eredetű, szilárd,

- a kommunális, az élelmiszeripari eredetű, híg,

- a mezőgazdasági eredetű, folyékony, hígtrágyák,

- a mezőgazdasági eredetű szalmás trágyák és hulladékok legcélszerűbb kezelési és hasznosítási technológiája.

A biogáz alap-energiahordozóként, és átalakított energiahordozóként hasznosítható az adott energiavételezési eszközeink csekély átalakításával, a meglévő energiarendszereinkhez kapcsolhatóan – elméletileg.

A biogáz éghető alkotórésze a metán (CH4), fűtőértéke jelentősen függ az egyéb, nem éghető alkotóelemektől (pl. N, CO2). A metántartalom aránya változó a szervesanyagtól, technológiától stb. függően. A metántartalom általában 60% értékkel számítható, így fűtőértéke kb. 22,4 MJ/m3. A biogáz könnyebb, mint a száraz levegő.

Biogáz telep létesítése költséges, mert az anerob fermentációt lehetővé tevő berendezés költséges anyagot, és igen gondos kivitelezést kíván. Ugyanakkor a szervesanyag és a keletkező gáz kis energiasűrűségű, ezért nagy térfogatokra van szükség, és ezt csak növeli a viszonylag hosszú tartózkodási idő.

A biogáz hatékony felhasználása és széles körű hasznosítása az alábbi intzékedések megvalósulása esetén lehetséges:

- Vezetékes gázhálózat nélküli települések szilárd biomasszán alapuló energiaellátási rendszereinek kiépítésére,

- Biogáz rendszerek kiépítése, bekapcsolása az országos hálózatba,

- Pirogáz mikró- és kiserőművek villamos és hőenergia termelésének megvalósítása a fogyasztás helyszínén a helyben képződött mezőgazdasági és kommunális hulladékból (a jelenlegi lerakás helyett).

## A biogáz felhasználásának ösztönzését, a jogszabályi környezet hozzárendelését, a pénzügyi és támogatási rendszerek feltételeinek kidolgozását a biogáz felhasználásának differenciálása alapján kell hozzárendelni:
a) Biogáz felhasználása üzemanyagként A tisztított biogáz kiválóan alkalmas motorhajtóanyagként való alkalmazásra is. A motorhajtóanyagként felhasznált biogáznak számos előnye van: csökken a fosszilis energiafüggőség, a károsanyag kibocsátása kisebb, mint a fosszilis üzemanyagnak. Ez által környezetbarát bioüzemanyagnak is nevezhetjük. Az elterjedést ösztönözni kell a biogáz bázisok kiépítésével, a biogáz töltő állomások elterjedésével, a biogáz üzemű tömegközlekedési járművek elterjesztésével.
b) Biogázok felhasználása tüzelőanyagként áram- és hőtermelésre A biogáz hasznosításának legelterjedtebb formája az áram- és hőtermelés. A vidék számára a biogáz e szegmense nyújthat kiemelkedő lehetőségeket. Az elektromos áram értékesítés mellett a hőhasznosításban rejlik a gazdaságosság kulcsa. 
c) Biometán betáplálása a földgázszállító, -elosztó rendszerekbe. A biogáz kialakult tisztítási technológiával biometánná alakítható. A gázelegy metán tartalma így 60% körüli értékről 93-94%-ra növekszik, ezáltal a földgázzal azonos energiatartalmúvá válik. A földgázhálózatba történő betáplálásának előnyei között szerepel, hogy kezelhetővé válnak a termelés és fogyasztás közötti időbeli és intenzitásbeli különbségek, mivel a gázhálózat jelentős méretű tárolóként is értelmezhető. Előnyt jelent, hogy a hálózatba táplált biometán a földgázzal egyenértékű értékesíthető kereskedelmi árúvá válik, ezzel pedig hozzáadott értéket teremt. 
d) Pirogáz mikro erőművek villamos és hőenergia termelésének megvalósítása a fogyasztás helyszínén a helyben képződött mezőgazdasági és kommunális hulladékainkból A kommunális biogázüzemek kiérett iszapmennyiségeinek az elpirolizálása villamos és hőenergia termelésre kiválóan alkalmas a biogáz fermentáció maradék szerves anyagmennyiségének további lebontásával.

A biogáz hasznosítási lehetõségei:

a.)  termikus hasznosítás 
     - gázmelegítõk 
     - gázégõk

b.) komplex hasznosítás 
     - elektromos és termikus: gázmotor/turbina generátorral és hõcserélõ 
     - mechanikus és termikus: gázmotor/gázturbina és hõcserélõ

c.) mechanikus hasznosítás 
     - gázmotor 
     - gázturbina

Ahhoz, hogy hazánkban is elterjedjen az energetikai célú növénytermesztés, meg kell teremteni a megfelelõ törvényi szabályozásokat, pénzügyi feltételeket, amelyek segítenék az e téren tevékenykedõ gazdálkodókat.

## A bioetanol

Európában cukorrépából, búzából és kukoricából állítják elő, Észak- Amerikában a kukorica, vagy búza, Dél- Amerikában a cukornád az alapanyag.

Európában fejlődik a legdinamikusabban az etanolnak, mint üzemanyagnak a felhasználása. Ennek egyik oka, hogy az EU támogatja, és célul tűzte ki a bioüzemanyagok nagyobb arányú terjesztését. Másrészt Kelet- és Kelet- Közép- Európában gyors ütemben újul az autópark.

Az alkoholok közül az etil-alkohol (etanol) motorikus célú felhasználása a világon sokfelé elterjedt. Az etil-alkohol elõállítása nagy cukor-, keményítõ- vagy cellulóz tartalmú növényi biomasszából történhet fermentáció vagy hidrolízis és fermentáció kombinációja utáni folyamatos desztillációval. 
Brazíliában a cukornádból, az USA-ban kukoricából állítanak elõ igen nagy mennyiségben etanolt. 
Hazánkban az ipari alkohol elõállítására a cukorrépa, édes cirok, kukorica, kalászos gabonafélék és a burgonya a legalkalmasabb. Cukorrépából és cukorcirokból 3000-3500 l/ha, kukoricából 2000-2500 l/ha, kalászos gabonákból 1000-2000 l/ha, burgonyából mintegy2000l/ha alkohol nyerhetõ.

Az etanol energiatartalma kisebb, mint a benziné, így azonos teljesítmény elérése érdekében 25-50%-kal többre van szükség. Így a tisztán etanollal üzemeltetett gépkocsi motorok üzemanyagtartályának nagyobbnak kell lennie, növelt paraméterekkel kell rendelkezniük a keverékképzésben résztvevõ szerkezeti elemeknek. A benzinhez kevert etanollal kedvezõ tulajdonságú üzemanyag nyerhetõ, hiszen nõ a keverék oktánszáma és oxigén tartalma, így javulnak az égés feltételei. 5-15% etanol hozzáadásával kapják a motalco, gasohol nevû üzemanyagokat, Brazíliában a 20-22% alkoholtartalmú benzint is használják.

A biodízel

Növényi olajokból, vagy (állati) zsírokból rövid lánchosszúságú mono alkohollal ( u.m. metanollal, vagy etanollal) áteszterezéssel (transzeszterifikációval) előállított észter alapú bioüzemanyag dízelmotorok számára, ami önmagában, fosszilis hajtóanyag helyettesítéseként, vagy azzal keverve annak pótanyagaként használható. Ennek használata azért előnyös, mert a kőolajjal szemben, aminek a képződése évmilliók eredménye, a biodízel alapanyagai viszonylag gyors biológiai folyamatoknak az eredménye.

Számítások szerint akár évi 1700 ezer tonna bioetanolt is tudnánk exportálni, a szállítási költségek azonban határokat szabnak az célterületeknek. Minden bizonnyal csak a környező országok jöhetnek szóba. Ausztria már jelezte, hogy tőlünk vásárolna alapanyagot és bioetanolt is.

Ma a bioüzemanyag a globális közúti kölekedés szükségletének mintegy 1 %-át teszi ki, Brazíliában viszont ez az arány már 14 %. Brazíliában a cukornádból előállított bioetanolnak az előállítási költsége literenként 0,2-0,22 USA dollár, addig az Egyesült Államokban a kukoricából előállított bioetanolé literenként 0,3-0,4 USA dollár. Sokkal kedvezőtlenebb az Európai Unió bioetanol gyártása búzából és kukoricából, amelyekből az előállítási költség literenként megközelíti a 0,7 USA dollárt. Az Amerikai Egyesült Államok 16-17 milliárd, Brazília 15-16 milliárd, Kína 1,3 milliárd, Európa pedig mindössze 0,9 millliárd liter bioetanolt állított elő.

A biodízel-előállítás és felhasználás, azonban egyenlőre még főleg Európára koncentrálódik. A mintegy 3-4 milliárd liter globális biodízel-termelésből közel 3 milliárd litert az Európai Unióban állítottak elő, amelynek elsődleges indoka, hogy az unióban az összes üzemanyag-fogyasztáson belül a dízel aránya megközelíti a 60 %-ot.

Az előrejelzések szerint Brazília, India, Kanada, Ausztrália is egyre több biodízelt fog előállítani. Brazília a világ cukortermelésének 20 százalékát, a világkereskedelemnek pedig 40 százalékát adja. Attól függően, hogy milyen a cukor világpiaci helyzete és árszínvonala, ez is nagymértékben befolyásolhatja a bioetanol-gyártást, és forgalmazást. A cukornádtermelés közel 50 százalékkal, és ezen belül az etanolgyártás is számottevően fog növekedni. Ennek valószínűsége annál is inkább fennál, mert Brazília termőterülete 850 millió hektár. A cukornádültetvényterülete jelenleg mintegy 5,5 millió hektár, ami akár 20 szorosára is bővíthető. A feldolgozást jelenleg 324 üzemben végzik, ebből 50 etanolt, 22 cukrot állít elő.

Az Egyesült Államok megelőzte Brazíliát a bioetanol gyártásban, ahol elsődlegesen kukoricából állítanak elő bioetanolt azonban sokkal nagyobb ráfordítással és alacsonyabb költséghatékonysággal, mint Brazíliában, a rendelkezésre álló kapacitások főleg a hazai igényeket elégítik ki.

A bioüzemanyagok használatának további nagy lökést adott a megújuló üzemanyagok szabványa, ami előírja, hogy mennyi megújuló üzemanyagot kötelező benzinbe keverni. Ennek mennyisége 2006-2012 között majdnem megduplázódik, 15 milliárdról 28 milliárd literre nő.

Környezetvédelmi megfontolások

A bioetanol üzemanyagként való alkalmazása a környezetvédelmi szempontok, a meg nem újuló energiaforrások kímélése, az agrárgazdasági és uniós integrációs megfontolások alapján egyaránt jelentősnek mondható. A bioetanol benzinhez való keverése, a hagyományos szénhidrogén alapú üzemanyagok részleges kiváltását jelenti, mely korunk egyik legjelentősebb kérdésévé nőtte ki magát az egyre inkább fogyó fosszilis energiakészletek, illetve a környezetvédelem társadalmi szempontból is megnövekedett szerepe miatt.

A bioetanol használatának legnagyobb környezeti előnye, hogy az etanol oxigéntartalmánál fogva azonnali és jelentős emisszió-csökkentés érhető el a közúti közlekedés területén.

Az E10 üzemanyag CO-emisszió csökkentő hatása átlagosan 25%. Az etil-alkohol égése során nem termelődnek komplex és aromás szennyezőanyagok, az etanol kénmentes, alégkör kénsavterhelését csökkenti.

A bioetanol alkalmazása melletti fontos környezetvédelmi érv, hogy használata csökkenti a káros gázemissziót (CO, CH4, N2O), hozzájárulva az üvegházhatás mérsékléséhez. Az 1998 januárjában, Franciaországban elvégzett tesztvizsgálatok szerint a leglátványosabb eredmények a szén-hidrogén-és szén-monoxid kibocsátás területén jelentkeznek (3-11%-os emisszió mérséklődés) Ennél is kedvezőbb, 21-30%-os a szennyezőanyag-kibocsátás csökkenése Magyarországon egyelőre többségben lévő katalizátorral nem rendelkezőó gépjárművek esetében.

Ugyanakkor a bioetanol belsőégésű motorokban történő elégetésénél nettó szén–dioxid kibocsátás lényegében nem keletkezik, hiszen a bioetanol előállításához felhasznált növények-a fotoszintézis útján-az atmoszférából nyert CO2-ből,,épütek fel” és csak ez a CO2 mennyiség kerül vissza az atmoszférába (és nem a szilárd kéregből nyert szénhidrogén, ami az üvegházhatás fő okozója). Természetesen a CO2 ,,nullszaldóját” a növénytermesztés, a feldolgozás,  a szállítmányozás stb. emissziója rontja, ha ezen műveletek fosszilis energia felhasználásával történnek. A fajlagos emisszió csökkentés azonban még így is, összességében kb. 60-70%-osra tehető a szénhidrogének üzemanyagként történő felhasználásához képest. A bioetanol üzemanyagként való felhasználása tehát nem úgynevezett csővégi, hanem integrált technika a környezetvédelem palettáján.

A káros gázemisszió csökkentése kívánatos ahzánk nemzetközi kötelezettségvállalásai miatt is. A rio de janieróban 1992-ben megkötött Klímaváltozási Keretegyezmény Magyarország kötelezettséget vállat, hogy 2000-ig nem növeli széndioxid kibocsátását. Az 1997-es Kyotói Klímaváltozási Konferencián Magyarország felajánlotta az emissziós szint hat százalékos csökkentését 2010-ig, amely kötelező érvényű vállalás, be nem tartása szankciókkal jár.

A bioetanol gyártása továbbá megoldást kínál a háztartási, mező-és erdőgazdasági hulladékok újra-felhasznosítására. Napjaink egyik fő kutatási iránya a hulladékok cellulóztartalmának gazdaságos átalakítása alkohollá.

Agrárgazdasági megfontolások

Mivel a bioetanol alapanyaga elsősorban mezőgazdasági termény (hazánkban: kukorica, gabona cukorrépa) így fontos tisztázni, hogy a tárgyalt kérdésben meghatározó lehet a lakosság mezőgazdasági termeléshez, környezetvédelemhez való hozzáállása. Egyik oldalon említhetjük meg a jellegzetesen mezőgazdasági termeléssel foglalkozó országokat/régiókat, ahol a szántóföldeken végzett termelőmunka több generáción át a családok életének (elsősorban az ország természeti adottságaiból következően) meghatározó részévé vált. Ők a mezőgazdasági visszaszorulásnak és a technológia fejlődésének következtében munkájukat elveszthetik, és ezáltal nem ,,csupán” munkanélkülivé, de bizonyos értelemben a társadalom ,,elveszett” tagjaivá is válnak azáltal, hogy nem tudnak beilleszkedni a számukra új termelési folyamatokba.

Ezen országok lehetnek azok, amelyek a mezőgazdasági termelési visszaszorítása helyett az árstrukturálás mellett döntenek, és energiatermelési célú mezőgazdasági tevékenységre térnek át. Itt rögtön több pozitív hatással is szembesülünk: munkanélküliség növekedési ütemének csökkenése, növekvő megújuló energiaforrás-felhasználás elősegítése, új export termék, energiaimport csökkentése.

Ugyanakkor a másik oldalon állnak azon államok, melyek gazdaságát jellemzően a kőolajhoz kapcsolódó nehézipar adja. Ezek mereven jellemzik a mezőgazdaság fenti módon történő átalakítását, és a bioüzemanyagok környezetkárosító hatását hangsúlyozák (pl: esőerdők kiirtása, mezőgazdasági növénytermesztés vegyszerekkel/műtrágyákkal való fokozása.).

Az üzemanyag céljára történő bioetanol gyártása pótlólagos keresletet indukál a mezőgazdasági termékpiacon, ezzel elősegíti a mezőgazdasági termékfeleslegek (pl:kukorica, gabona, cukorrépa) egy részének hatékony felhasználását, s így mérsékelhető a költségvetés agrárintervenciós és exporttámogatása, valamint kedvező foglakoztatási hatások is jelentkeznek.

Első generációs bioüzemanyagok

Az első generációs bioüzemanyagok egyszerű, elérhető technológiák és kémiai folyamatok (pl: fermentáció) segítségével nyernek ki gabonából (pl: kukoricából, cukornádból) üzemanyagot.

Az első generációs bioüzemanyagok a hagyományos üzemanyagokkal alacsony arányban keverve ma már a legtöbb járműben használhatók, és a meglévő infrastruktúrára támaszkodva forgalmazhatóki.

Az európai unió a jelenlegi és jövőbeli lehetőségek maximális kihasználása érdekében kötelezettséget vállalt az első generációs bioüzemanyagok piacának ösztönzésére,a mely az új technológiák folyamatos megjelenésével fog megtörténni.

A kukorica kedvezőbb alapanyag, mint a búza, mert egy tonna bioetanol előállítására kevesebb mennyiséget kel felhasználni. A kukoricának további előnye, hogy magasabb a termésátlaga. Tehát egységnyi termőterületen kukoricával több mint másfélszeres mennyiségű bio-alkohol állítható elő.

Az életciklus elemzés, agazdasági számítások és a földrajzi adottságok miatt az első számú bioetanol alapanyag Magyarországon a kukorica. Az exportálandó termékfelesleg és a mezőgazdasági hulladéknak minősülő szárak és csutkák kiváló alapanyagot jelentenek.

Második generációs üzemanyagok

A biofinomító egy egészen új technológia, amellyel biomassza átalakításával sok értékes vegyület és energia nyerhető ki minimális hulladék és környezetre káros anyag  kibocsátás mellett.

A második generációs üzemanyag, technológiák kísérleti üzemei már létrejöttek és ezek lényegesen hatékonyabban fognak termelni, mint a hagyományos eljárások.

A második generációs technológiák lignocellulóz átalakításával állítanak elő etanolt. Ez a folyamat mindenekelőtt az energia felszabadítását jelenti, ami a növények sejtfalaiban és fás szárú szervezetekben található.

Második generációs üzemanyagok előállításához az alapanyagot cellulózban gazdag biomassza szolgáltatja. A kutatások azt mutatják, hogy a második generációs technológiák használata lénygesen nagyobb arányban járul hozzá az üvegházhatást okozó gázok csökkentéséhez, mint az első generációs üzemanyagok.

A második generációs technológiák nem csupán etanol előállítására képesek lignocellulózból, hanem elgázosításra is, mely során biológiai alapanyagok feldolgozásával gázokat, mint pl: etán és hidrogént, állít elő.

Az erdészeti és más biomassza hulladék anyagok egyre nagyobb szerepet fognak betölteni, amint a második generációs folyamatok kereskedelmileg hatékonnyá válnak.

A 20. sz. ban fokozódott az érdeklődés a biomassza folyékony üzemanyag célú hasznosítása pl: az etanol előállítása iránt. A cellulóz alapú alkoholgyártás folyamata során a cellulóz glükozzá történő hidrolízise és az azt követő fermentáció után az etanol desztillációval kinyerhető.

Napjainkban a lignocellulóz alapú, un. bioetanol gazdaságilag versenyképes lehet a kukoricakeményítőből gyártott etanollal. A kőolajjal szembeni gazdaságosság kérdése azonban továbbra is megoldatlan. A lignocellulózokból történő etanol gyártás során nem szükséges fosszilis üzemanyagokat felhasználni az energia szükséglet fedezésére, ez megoldható a lignin elégetésével, mely a gyártás mellékterméke. A bioetanol előállítása és felhasználása során keletkező széndioxid energianövények termesztése során ismét biomasszává alakul, melyek a gyártás újabb nyersanyagai lehetnek. Ennek eredményeként a bioetanol hozzájárulása az atmoszféra üvegházhatású gáz tartalmához elhanyagolható.

A lignocellulóz biomassza szénhidrát tartalma alapvetően három úton alakítható át a fermentáló cukrokká. Egylépcsős tömény savas, kétlépcsős híg savas hidrolízissel, valamint enzimes hidrilízissel.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a tudatos európai elkötelezettség Magyarország és a környező országok számára erőteljes lépések megtételére ösztönöz. Az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, a megújuló energiaforrások, valamint a klímavédelem, mind olyan programok és következetes lépések megtételét teszi szükségessé, melyek pozitív hatása és eredménye a következő nemzedéket, a következő generációt érinti a legjobban.