VARRÓGÉP ÁLTAL OKOZOTT BALESET.

Esemény, bevezetés, dátum:

Egy varrógép által okozott baleset H.M. varrónő –a LISTAR ruhaipari kft. alkalmazottja-2000. szeptember 20-án 9 óra 20 perckor, a 1056 Budapest, Tű utca , 12 számú telephelyen a „plittelő gépen” munkavégzés közben töréses kimenetelű foglalkozási balesetet szenvedett.

Részletezés:

A baleset idején 2000. szeptember 20-án H.M. a YUKI LM 100 típusú plittelő- valamint reteszelő gépen dolgozott.  A varrógép nem rögzített a talajhoz tehát elmozdítható (amennyire ezt a vezetékek lehetővé teszik). A beleset okozója az anyag lefogó talp valamint a tű együttes műkődése.a talp leszórítóhatás már okozhat kisebb balesetet. A tű leszúrás pedig zúzódást esetlegest törést is okozhat. A talp és a tű működtetése is fél automatikus. A tű percenkénti leszúrása, vagyis fordulatszáma 5000.

H.M. a balesetet okozó munkavégzés előtt az éppen elkészítésre váró munkadarabot helyezte a géptű illetve leszorító talp alá. A pedált mely a leszorító talpat, ezáltal a tű működését is vezérlő előbb engedte el a kelleténél. A pedál elengedésével a tű automatikusan leszúr körülbelül a talp leengedése után 2 másodperccel. Ebből kifolyólag a dolgozó bal kezének mutató ujja annak is az ujjperc területe, a leszorító talp alatt maradt így a tű kétszer átszúrt a dolgozó ujján és körmén.

Eseményhez vezető út:

Mivel a baleset körülményeire a sokkolt állapotba kerülő dolgozó nem tisztán emlékezett ezért balesetrekonstrukcióra volt szükség. 2000. szeptember 20-án megtartott helyszíni vizsgálatba bevonták a balesetet látó munkatársakat, akik H.M –el egy munkahelyen dolgoztak. H.M a LISTAR ruhaipari kft. alkalmazottja , mint varrónő dolgozott a YUKI LM 100 típusú plittelő- valamint reteszelő gépen. Feladata hogy az aktuális munkadarabra plitt-et valamint reteszt készítsen. Általában az alapanyagok nem teszik lehetővé, hogy a plittet egy varrással elvégezzék ezért kétszer is le kell varrni. Amennyiben ezt a dolgozó szükségesnek látja, a munkadarabot újra a talp alá kell helyezni.

A baleset rekonstrukciós vizsgálata eredményeként megállapításra kerültek az alábbi tények.

A baleset előtt a sérült lelki, fizikai, egészségügyi állapota a munkavégzéshez megfelelő volt.

A baleset napján, a sérült az adott munkadarab elkészítéséhez kapott utasítást a munkahelyi vezetőjétől. Ezt igazolja a 2000. szeptember 20-án elkészített munkabeosztás : LISTAR ruhaipari kft. munkanapló. A sérült elmondása szerint, valamint az oktatási naplóból kiderült, hogy a balesetet megelőzően a végzendő munkára kioktatták, a feladatot el tudta végezni, de ezt a 15 éves varrói tapasztalata is igazolja. A munkafolyamat nem tért el a megszokottól. A munkafolyamatot rendszeresen végezte, ilyen jellegű balesete, a balesetet megelőző időszakban nem volt. A gép az addigi megszokott állapotban volt nem volt rendkívüli meghibásodása. A gépüzemelésre megfelelőnek találták.

Tény , elemzés:

A baleset előidéző munkafolyamat lefolyása a munkabaleseti jegyzőkönyv szerint a következő volt: H.M  a munkadarab elhelyezése után a pedált mely a leszorító talpat és a tűt működtette –elengedte. Az így végzett munkafolyamatot nem tartotta sikeresnek –mivel a varrógéptű nem képzett hurkot az alsócérnával, ezáltal nem készítette el a varrást, vagyis a plittet. Ezt a munkafolyamatot megismételte, mely már nem volt szerencsés kimenetelű.

A dolgozó bal kezének mutatóujja a leszorító talp alatt maradt mellyel már zúzódásos kimenetelű balesetet szenvedett.  Ezek után a tű is működési állapotba került így a sérült körmén átszúrt. Az elemzésnél kiderült, ha a sérült jobban odafigyel, valamint a pedált nem engedi el hamarabb a baleset nem történt volna meg. Viszont! Nem csak a dolgozó figyelmetlensége hanem a varrógép gyártó is hibázott. A legújabb varrógépek már fel vannak szerelve ujjvédővel. Ezen a típusú gépen ezt a védőszerkezetet nem találták az még az elhelyezésének helyét sem.

Vezetés, munkáltató:

A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy H.M. az előírtak szerint cselekedett. A baleset okozója figyelmetlenség mely önmagában nem meghatározó tény. A baleset súlyosságának kimenetele a gyártó által készített gép helytelen kialakítása volt. Az új szabványok szerint minden típusú gépet el kell látni védőberendezéssel. Ez esetben ujjvédővel.  Ezek alapján megállapítható, hogy a munkáltató egyáltalán nem követett el szabálysértést. Azt, hogy a dolgozó figyelmetlen volt tekinthető az alkalmazottak minimális stresszhelyzetével tehát a munkavállaló szintén nem követett el szabálysértést. Felelősségre a gyártó vonható.

Eljárás, technológiai folyamat:

A felülvizsgálati jegyzőkönyv és az üzembe helyezési engedély előírása szerint az alábbiak tapasztalhatók.:

Az EU szabványok szerint a gép nem volt ellátva védelmi felszereléssel ennek ellenére:

- a gépüzembe helyezése szabályos volt az üzembe helyezési jegyzőkönyv szerint.

- a gépen semmilyen hibát nem találtak (kivéve munkavédelmi hibát.)

Ezek alapján megállapítható ,hogy a gép működése megfelelő volt de az új szabványok alapján a balesetet követően a gép nem alkalmas további munkavégzéshez. A gép kicserélését vagy a gyártó által megfelelően elhelyezett munkavédelmi – védőberendezéssel, ujjvédővel kell ellátni.

Következtetés:

H.M. varrónő –a LISTAR ruhaipari kft. Alkalmazottja-2000. szeptember 20-án 9 óra 20 perckor, a 1056 Budapest, Tű utca 12 számú telephelyen a „plittelő gépen” munkavégzés közben töréses kimenetelű foglalkozási balesete után a munkáltató a gépet kicserélte az új szabványnak megfelelően kialakított plittelő-reteszelő gépre. Ezek után ilyen kimenetelű baleset nem történhet, mivel az új gép el van látva védőfelszereléssel és ujjvédő is található a gépen.