A PC4020 egy rendkívül rugalmas és sokoldalú vezérlőegység, ami az installáló számára lehetővé teszi, hogy eleget tegyen a legigényesebb biztonsági követelményeknek is. A rendszer lelke a fő vezérlő panel, ami a többi rendszer elemhez csatlakozik közönséges négyeres árnyékolt vezetéket használva. A fő panel feldolgozza a jelinformációt, és elvégzi a kommunikálást a  monitor állomással. A főpanel 16 zóna megfigyelésére képes, amelyek közül bármelyik kijelölhető tűzre vagy lopási felhasználásokra és szintén 4 teljesen különálló és független partíciót irányít, kijelölve a zónákat és azok vezérlő billentyűzetét az installáló programozásnak megfelelően.

A PC4020 16 alapzónája kibővíthető PC4108 vagy PC4116 modulok használatával, amelyek 8 ill. 16 zónát biztosítanak további bemenetre egy maximum 128 zónás rendszerhez. A PC4108 és PC4116 bármely, a rendszerelemet tartalmazó dobozban elhelyezhető és csak PC áramköri laponként szállítják.

A programozás és a rendszer működtetése az LCD 4500 folyadékkristályos billentyűzet alkalmazásával történik.

Az LCD 4500 csatlakozik a rendszer bármely pontján a négyvezetékes kommunikációs buszhoz, vagy COMBUS-hoz, annak speciális beazonosítása automatikusan történik annak beszerelési  fázisában..

A PC4204 relé kimeneti modul installálható, ha a plusz teljesítmény meghaladja a PC4020 főpanel által szolgáltatott 500 mA-t. Ez a modul tartalmaz egy 12V 1.5 A teljesítményű DC energiaforrást és 4 12 V-os relét C formájú érintkezőkkel, melyek lehetővé teszik a kapcsolt kimenetet a programozható kimenetek  listájában rendelkezésre álló 28 opció bármelyikének megfelelően.

A PC 4202 a COMBUS-hoz négy vezetékkel kapcsolódik, mint minden más rendszer elemhez. Ez egy 16-18 V , 40 VA transzformátort és egy 12 V-os akkumulátort igényel. Minden egyes rendszerben max. 16 db PC4204 modul installálható. A PC4204-et csak PC áramköri laponként szállítják.

Bármely PC4202-től eltérő áramforrás használat a COMBUS újra feltöltéséhez a rendszer hibás működését fogja eredményezni.

A PC4216 gyengeáramú modul 16 különálló kimenettel rendelkezik. Mindegyike programozható úgy, hogy az installációs kézikönyv programozható opciók fejezetében felsorolt 28 opció egyikének vezérlése alatt működjön. Max. 8 más 4216-os alkalmazható, hogy kimenetet biztosítsunk a grafikai indikátor vagy egyéb eszközök számára. A PC4216 a COMBUS-hoz 4 vezetékkel kapcsolódik. Egy rendszerhez max. 9 PC4216 csatlakoztatható. A PC4216-ot a fő kabinban vagy másik kabin opcióban kell felszerelni és csak áramköri panelként szállítják.

A PC4020 magában foglalja a PC4400 és RS232 output modult használó sorozatnyomtató meghajtó képességét. A PC4400 4 vezetékkel csatlakozik  a COMBUS -hoz. A nyomtatót 200 láb (60 m) távolságra lehet elhelyezni a modultól. A PC4400-t csak áramköri lapként szállítják.

Maximális rendszer képességek

·	Vezérlő egységek - 1 PC4020 alaplap

·	128 zóna

PC4020 alaplap: 8 zóna

PC4108 bővítő modul: 8 zóna

PC4116 bővítő modul: 16 zóna

·	64 erősáramú kimenet: 16 PC4204 modulig

·	144 gyengeáramú kimenet

- 9 db PC4216 16 kimeneti modulig

·	1 RS232 interface - PC4400

·	16 táv LCD billentyűzet - LCD 4500

·	1 alaplap - teljes egészében programozható kimenet

·	1 12 VDC kapcsolt teljes egészében programozható kiegészítő áramforrás /alaplap/

·	1 ellenőrzött teljesen programozható csengő/sziréna kimenet / alaplap/

·	1 telefon interface /alaplap/

128 programozható zóna

·	16 zóna a főtáblán bővíthető 8 és 16 zóna modul használatával.

·	18 zónatípus, amely az alábbiakat tartalmazza: azonnali, 2 típusú belső, 3 késleltetett, 4 tűz, 4 24 órás, kényszerített válasz, pillanatnyi, fenntartott élesítés, LINKS felügyelet és LINKS válasz

·	A zóna bővítés a zónabővítő modul használatával történik

·	A zónák függetlenül kijelölhetők bármely partícióra .

·	Programozható NC körre, EOL ellenállásra, vagy kettős EOL ellenállásra

LCD billentyűzet / LCD 4500/

·	összesen 16 a rendszeren

·	kijelölhető bármely partícióra

·	egyszerű billentyűzetű rendszervezérlés

209 kimenet

·	alaplap tranzisztor földelve 3A kapacitással /programozható a 28 opció egyikére/

·	64 relé kimenet programozható a 28 opció mindegyi-kére / 16 4204 modul, egyenként 4 kimenettel/

·	144 bekapcsolt tranzisztor kimenet, programozható egyenként a 28 opció közül egyre / 9 4216 modul 16 kimenettel/

Bekapcsolt segédkimenet

·	programozható a 28 opció közül egyre

4 melléklet

·	PC4001C - PC4020 plusz 2 modul

·	PC4002C - 3 modul

·	PC4003C - 1 modul

·	PC4004C - támadás ellenálló a PC4020-hoz plusz 2 modul

Ellenőrzött riasztás kimenet

·	Csengő kimenet, 700 mA olvasztott /biztosítóval ellátott/  5 A-en 12 V DC kereskedelmi és

11,6-12,6 V DC helyi

·	állandó vagy impulzus kimenet

·	programozható a 28 opció egyikére

Esemény puffer

·	600 esemény

·	dátum és időpont bélyegző

·	esemény puffer áttekintés - bármely Rendszer Mester képes áttekinteni 512 eseményt a billentyűzeten keresztül, amely tartalmazza a dátumot és időpont bélyegzőt.

·	esemény puffer nyomtatás - a teljes eseménypuffer /600 esemény/ kinyomtatható egyszerre az installáló módon keresztül

8 valódi partíció

·	elkülönített vagy megosztott zónák más partíciókból

·	egyéni billentyűzet partíciókként

·	egyéni belépő kódok minden egyes partícióhoz

·	egyéni billentyűzet zónák /tűz, kiegészítő, pánik/

·	egyéni kimenetek programozható partíciónként

RS-232 interface modul /PC4400/

·	Helyi nyomtatóhoz kimeneti adatokhoz használatos

Belső memória

·	Fenntartja a programozott adatokat, teljes áram-talanítás esetén is / AC és Akku is/

·	Az órát áramkimaradás után be kell állítani, amit egy hallható bip hibajelzés jelez és a billentyűzet vészjelző LED-je is ég

Billentyűzet használói opciók

Valamennyi menü által vezérelt, beleértve:

·	4 vagy 6 digites hozzáférési kód különböző típusainak programozása, összesen 128

·	A billentyűzet megkerülése felhatalmazott személyzettel

·	Hasznos funkciók,  pl. lámpák távvezérlése, ajtó, stb.

Kommunikátor

·	Kommunikál mind 10 és 20 BPS egyvonalas és kiterjesztett  formákban

·	Radionic ciklusok és Radionic paritás

·	Ademco szupergyors formátum

·	SIA 1986 formátum

·	Surgard 4/3 DTMF formátum

·	3/1 és 3/2 formátum

·	Hexadecimális számok

·	DTMF és Pulzus tárcsázás

·	PDT vonalfogás

·	Valós tárcsahang kimutatás

·	Három telefonszám és kilenc számkód

·	Torlódásellenes jellemző

LINKS fenntartása

·	3 telefonszám a LINKS számára

·	Programozás LINKS zónák számára

Ha a PC4020-al olyan biztonsági rendszert tervezünk, amely 16 zónánál nagyobb vagy két vagy több partíciója van, a legjobb, ha először papírra vetjük a rendszert. Ez segít meghatározni a zónák számát, a segéd bővítések és áramforrás modulokat és az egyéb olyan rendszer elemeket, amelyekre szükség lehet.

Amikor megismertük a védelem megannyi pontjának a helyét, elvégezhető a zónabővítés. Ön is úgy fogja találni, hogy egy tervből, felosztásból történő munkavégzés feltárja a rendszer modulok leg-gazdaságosabb alkalmazását: pl. két 8 zónás bővítő modullal egy 16 zónás helyett hosszú vezetékelést spórolhat meg a zónák elhelyezkedése miatt.

A terv lehetővé teszi az Ön számára azt is, hogy a leghatékonyabb tervezetet készítse el a kommunikációs buszhoz /COMBUS/. Ez az a négy vezeték /4 x 22 AWG vezeték szín a kódolt piros, fekete, sárga és zöld, amelyekhez valamennyi rendszer modult párhuzamosan kell csatlakoztatni. Nem szükséges a COMBUS futtatása árnyékolásban, hacsak nem nagy elektromos zajú területen futtatjuk keresztül.

A COMBUS hossza max. 300 m lehet az alaplaptól a legtávolabbi modulig, közöttük bármilyen számú modullal. egynél több /300 m/ COMBUS futtatható a PC4020-ból.

Ajánlott huzalozási eljárás

A PC4020 installálás megtervezésének első lépése a rendszer elrendezés kialakítása papíron. Ha ezt tesszük, lehetővé válik, hogy terv alapján dolgozzunk, segít a hibákat elkerülni és megkönnyíti a programozást.

Rendszer elrendezés kidolgozása

1.	Rajzolja meg az épület/ek/ elrendezésének vázlatos rajzát, beleértve a belső falakat is. Az ábrán jelölje meg a PC4020 főpanel helyét. A panel száraz, biztonságos helyre kerüljön egy nem-kapcsolt AC forrás, egy földelés csatlakozás és egy telefon csatlakozás közelébe.

2.	Jelölje be az ábrán a zónák helyét valamint az olyan készülékek helyét, mint füstérzékelők, mozgásérzékelők, ajtó érintkezések, stb.

3.	A zónák partíciókra csoportosíthatók. Az egyes zónák zónaszámának ismeretében lehetővé válik, hogy hiba nélkül elvégezzük a partíció összeállítást.

Helyezzünk el minden szükséges zóna bővítő modult /PC4108 vagy PC4116/ a zónacsoportok közelébe a könnyebb huzalozás érdekében.

Határozzuk meg, hogy milyen sorrendben történjen a bővítő modulok beírása. Az első 16 zóna /1-től 16-ig/ az  alaplapon van. Ha minden egyes modult beírtunk, a kijelölés sorrendben történik a következő meglévő zónacsoportnál. Ha egy 8  zónás modul /PC4108/ volt először beírva, akkor a 17...24 zónák lesznek kijelölve.

Ha ezután egy 16 zónás bővítő modul /PC4116/ van beírva, akkor a  25...40  zónák lesznek kijelölve.

Ha eldöntöttük a bővítő modulok beírásának sorrendjét, ennek megfelelően számozzuk be mindegyik zónát.

4.	Jelöljük az ábrán mindegyik partíciót a partíció területének bekeretezésével. Erről az ábráról gyorsan meghatározható, hogy mely zónák tartoznak ehhez a partícióhoz.

5.	Határozzuk meg az egyes partíciókhoz szükséges billentyűzetek számát  /LCD4500/ és azok helyét a rendszeren. Egy rendszerben a maximális billentyűzet szám:  16.

Jelöljük az ábrán a helyet és a partíciót, amelyhez az egyes billentyűzeteket kijelöltük.

A zónák számának, a billentyűzetek számának és azok helyének, a bővítő moduloknak és a különállóan vezérelt rendszerek /partíciók/ elhatározása után határozzuk meg a többi, az installálás elvégzéséhez szükséges modulokat is.

6.	A sziréna kimenetek programozhatók úgy, hogy bekapcsoljanak, ha egy vagy több partíció riasztási helyzetbe kerül. A főpanel egy kimenetet biztosít /A Fő Csengő Kimenet/.

További kimenetek nyerhetők a PC4204 áramforrás/relé kimenet modul/ok/ból. Mindegyik PC4204 modulnak 4 "C" formájú reléje van, amelyekből az utolsó három úgy használható, mint a 28 kimenet opció bármelyike /lásd a PGM Kimenet Listát/.

Jelölje be az ábrán a szirénák és a PC4204 modulok helyét.

7.	A PC4216 modul max. 16 programozható kimenetet biztosít. mindegyik output 28 különböző opcióra programozható /lásd a PGM Output listát/.  Szintén használjuk zónák/státuszok kijelzésére egy grafikus jelzőberendezésen. A 9 PC4216 modul mindegyike képes arra, hogy programozva legyen a 25 rendelkezésre álló mód bármelyikével.

Jelöljük az ábrán a PC4216 helyét, a modul számot és a programozott modul kimenet opciót is.

Lásd a "PC4216 OPCIÓI" részben a programozási opciók jegyzékét.

8.	Jelöljük az ábrán az RS-232 nyomtató modul /PC4400/ helyét. A PC4400 soros kimenetet biztosít egy helyi nyomtatóhoz, ami feljegyzi a rendszer azonosítását és a felhasználó által történő előfordulások leírását /riasztás, hiba, stb./ dátum és időpont rögzítésével.

9.	Szerelje fel a szekrényt, a panelt /lásd a "panel felszerelése"-t/ és készítse elő a vezetékeket a panelhez való csatlakoztatásra.

COMBUS Energia és működtetés

A PC4020 alaplap max. 500 mA-t tud biztosítani az energia modulhoz, a billentyűzetekhez és a készülékekhez. Egy PC4204 energia modulra akkor van szükség, amikor további áram szükséges az érzékelő készülékek energiaellátásához vagy csengők és szirénák működtetéséhez. A PC4204-hez saját transzformátorra és akkumulátorra van szükség, és max. 1,5 A-t biztosít 12 V DC-n. A modulon 4 relé biztosít C formájú kapcsolt kimeneteket 3A-12V DC érintkező teljesítménnyel /10 A/120 V AC/ számos programozható opcióra. Ha a PC4204-et a COMBUS újra feltöltésére használjuk, akkor azt az egységgel szállított utasításoknak megfelelően kell huzalozni.  A PC4204 tápegység modultól eltérő energiaforrás használata további energia szolgáltatáshoz a PC4020 rendszerhez nem javasolt a következő indokok alapján:

Ha a főpanel elveszíti a kommunikálást a modullal, max. 30 másodperc alatt a panel elvégez egy rendszer reset-et, amelyben a COMBUS-hoz az energiát eltávolítottuk. 5 másodperccel később az energiát visszakapcsoljuk, és  a panel megkísérli a kommunikálást a modullal.  Ha ez  nem sikerül, a panel kijelez és COMBUS kommunikációs hibát jelent.

Amikor a főpanel reset-et hajt végre, az 1. relé, ha "COMBUS POWER"-re programozva van, ki fog nyitni. Ezáltal a modulokhoz szállított energiát lekapcsolja, újra beállítva őket úgy, hogy a főpanelhez újraindítsa a kommunikációkat.

Például, ha a mikroprocesszor a modulon  egy tranziens lökés következtében elállítódik, a PC4020 leveszi az energiát a COMBUS-ról, a PC4204 követi a PC4020-at és megszünteti az energiaellátást . A modul  energia nélkül marad.Amikor a PC4020 újra feszültség alá helyezi a COMBUS-t, a PC4204 visszakapcsolja az energiaellátását, az energia visszatér a modulhoz. Mivel levettük és visszakapcsoltuk az energiát a modulról, így az most vissza van állítva, és kommunikálni tud a PC4020-al.

Ha a PC4204-től eltérő energiaellátást használnánk, a modul sohasem venné le az energiát, sohasem állna alaphelyzetbe, és a modul off line üzemmódban marad és szervizelést tesz szükségessé.

FIGYELMEZTETÉS: Amikor egy modult feltöltünk, a PC4204 "RLY 1 COM" terminálját csak a modul  "RED COMBUS" termináljához kell csatlakoztatni. A COMBUS pozitív /RED/ vezetőjét nem kell a modulhoz csatlakoztatni, amit a PC4204 lát el energiával. A modul "BLK COMBUS"-t közösen kell futtatni a COMBUS negatívjához /"BLK"/. A PC4204 energiaellátástól eltérő energiaforrás használata további energia szolgáltatásra a PC4020 rendszerhez nem javasolt.

A COMBUS egy négy vezetős kábel, amelyhez az összes modult és billentyűzetet párhuzamosan csatlakoztatjuk.

Például ha egy tároló épületben van egy 8 zónás bővítő /PC4108/ és egy benn elhelyezett billentyűzet /LCD4500/, a zónabővítő és a billentyűzet összeköthető és visszafuttatható egy négyeres vezetéken a legközelebbi ponthoz a COMBUS-on.

Toroid csatlakoztatása

Az elektromágneses interferencia lehetőségének csökkentése érdekében egy toroidot kell beszerelni. Helyezze el a COMBUS szabad végét  az adott  toroid közepén keresztül, vonja be a végét a toroidon keresztül négyszer. Figyeljen rá,hogy a toroid maximum 102 mm -re legyen a vezérlő paneltől. Ha egynél több COMBUS vezetéket kell csatlakoztatni  a vezérlő panelhez, hurkolja át a vezetéket ugyanazon toroidon keresztül a fent leírt módon . / Lásd az ábrát/

Panel szerelése

Válasszon ki egy száraz helyet egy földeléssel rendelkező hálózati - lehetőleg nem lekapcsolható - áramforrás és egy telefon csatlakozó közelében a központi vezérlő panel számára.

Vegye ki a PC4020-as nyomtatott áramköri lapot , a  szerelvényeket és a billentyűzetet a kartondobozból. Mielőtt a központ dobozát a falhoz illeszti nyomja be az öt fehér illesztőcsapot  hátulról a dobozba.

Húzza be az összes kábelt a szekrénybe és készítse elő őket a csatlakoztatásra, mielőtt a panelt a szekrény hátuljához szereli. Nyomja rá a lapot az illesztőcsapokra.

A PC4001C egységben még két másik modul számára van hely. / PC4108, PC4116, PC4216, vagy PC4400/ A tápellátást igénylő modulokat /AC és PC4204/ a nagy bővítő szekrénybe kell elhelyezni. /PC4108, PC4116, PC4216 vagy PC4400 és egy feltöltött kimenetet PC4204 , vagy bármely három modul/ Egy kisebb bővítő szekrény  /PC4203C /áll  rendelkezésre egy egyszeres modulhoz, ami nem igényel külső energiát.

Ha a huzalozással elkészültünk, kapcsoljuk  a rendszerre előbb az akkumulátort, majd az AC tápegységet. Az összes LCD billentyűzet az "LCD4500 DSC" üzenetet kell hogy kijelezze. Nyomjunk le egy tetszőleges billentyűt bármelyik billentyűzeten, ami az 1. partícióhoz lesz kijelölve. A billentyűzet bip jelzést ad, és kijelzi a "4500 mód 1" üzenetet és a billentyűzet automatikusan az 1. partícióhoz lesz rendelve.

Írjunk be minden modult a rendszerhez. Ellenőrizze, hogy felírta-e mindegyik beírt modul számát. A szükséges eljárást a programozói kézikönyvben találja.

Amikor beírja bármely PC4108 vagy PC4116 bővítő modult, ellenőrizze, hogy feljegyezte-e a zónákat, amiket a modulhoz kijelölt. Ez az információ nagyon fontos, amikor új zónákat írunk a partícióhoz, vagy törlünk belőle. Az 1-16 zónák alapértelmezés szerint az 1. partícióhoz vannak kijelölve. Ezt később az installálói programozásban megváltoztathatjuk.

A 4. könyvben /Programozói munkalapok/ található egy Rendszer Áttekintő rész. Töltse ki az adatokat, amint mindegyik modult beírta. Ezeket a lapokat hagyja a panelben, így a jövőbeni szervizeléskor a feljegyzések megtalálhatóak.

Ha minden adatot beírtunk, hajtsunk végre egy diagnosztikai ellenőrzést., hogy meghatározzuk az esetleges problémákat. /Lásd Diagnosztika/

A rendszer programozása

A PC4020 nyolc független riasztási rendszerként tud működni, melyeket partíciónak  nevezünk. A panel partíciókra történő felosztása lehetővé teszi, hogy engedélyezzük a specifikus területekhez a hozzáférést.

Amikor a PC4020-at először töltjük fel, az alaplap összes zónáját  és a Felhasználói kódokat kijelöljük az 1. partícióhoz. Ha nincs szükség más partíciókra, az egész rendszert 1 partíciónak tekintjük. Ezt meg kell jegyezni, mivel a programozás során a panel kérni fogja, hogy adjuk be a partíciót a programba.

Például amikor a belépési és kilépési időket programozzuk, ki kell választani a "ADD/EXIT PAR" menü opciót. A billentyűzet ezután sürgeti, hogy a partícióhoz bővítsen vagy szerkesszen. Ki kell választani az 1. partíciót , ha a rendszernek nincsenek más partíciói.

Az összes opcióra vonatkozó gyári alapértelmezés a Programozói munkalapon áll rendelkezésre a gyors programozást lehetővé tevő "HOTKEYS" opcióval együtt.

Töltse ki a 4. könyvben található Programozói munkalapot. Ha ezt elkészítette a panel programozása előtt, akkor a folyamat jelentősen felgyorsul.

A panelre vonatkozó összes információ feltüntethető a Programozói munkalapra. A zóna bővítő modulok szintén tartalmaznak egy ilyen ívet.

A panel programozását tekintve nincs előírt sorrend, azonban az első programozás folyamán ajánlatos az alábbi sorrendet követni.

1. lépés - Határozzuk meg az összes partíciót

Amikor a panelt először töltjük fel, a főpanelen 16 zóna van kijelölve az 1. partícióhoz.

A rendszerhez beírt további zóna bővítők egyik partícióhoz sincsenek rendelve.

Az 1-16 zónák közül azokat,  amelyek  más partícióhoz lesznek rendelve törölni kell az 1. partícióból, mielőtt egy másikhoz hozzáadjuk. A 16. feletti zónákat hozzá kell adni a megfelelő partícióhoz. /Lásd zóna kijelölést a Programozói Kézikönyv zóna hozzáadás és törlés részt/

Amikor az egyes zónákat HOZZÁADJUK a megfelelő partícióhoz, időt takarítunk meg, ha beprogramozzuk a Zóna Címkét, Zóna típust és Zóna opciókat is. Mindezt az információt  ráírhatjuk a Programozói munkalapokra és a bővítőkhöz tartozó munkalapokra.

Megjegyzés: Ne programozzunk rendszer kimeneteket, amíg az összes partíciót hozzá nem adtuk a rendszerhez. Az összes kimenet típus, ami partícióval kiválasztható , lehetővé teszi a partíciók választását.

2. lépés - A rendszer programozása

Most, hogy a partíciókat meghatároztuk és a zónákat beprogramoztuk, készen vagyunk a rendszer többi részének programozására. A legjobb, ha követjük a Programozói munkalapok utasításait, kezdve a legelején és alaposan beprogramozva mindegyik szekciót.

Ha az Installáló Programozás kész, beprogramozhatjuk a felhasználói funkciókat. [*][6][Mester Kód]. A következő mindegyik partíció jellemzője engedélyezhető. Menjünk a kívánt a partícióra kijelölt billentyűzetre és engedélyezzük a jellemzőket a [*][6][Mester Kód] parancsokon keresztül.

3. lépés - Programozzuk a felhasználói kódokat

Alapértelmezésben a PC4020 Mester Kódja az "1234" / 4 számjegyű opció/ vagy "123456" / 6 számjegyű opció/. A többi 127 felhasználói kód  beprogramozható . / 4 és 6 számjegy esetén egyaránt/ Ehhez adjuk be a Felhasználói Programozó Parancsokat. [*] [5]
[Hozzáférési Kód] . Lásd a 'További Hozzáférési Opciók programozása a Mester Kód  használatával ' részt.

4. Lépés - A rendszer tesztelése

Lásd a " Sziréna/Comm teszt" rész a [*][6] [Felhasználói funkciók] alatt, vagy tegye a következőket.

Lépjen kapcsolatba Monitoring szolgálattal, hogy átviteli tesztet kérjen. Dugja telefonzsinórt az RJ-31 X aljzatba. Ha egy DTS-1-et használunk a kommunikátorok átvitelének figyelésére,  csatlakoztassuk a telefon vonalhoz, és helyezze a 
DTS-1 -et vonalmódba a piros "LINE/LOCAL1" gomb megnyomásával.

Élesítse a rendszert, majd a késleltetési idő lejárta után aktivizáljunk egy azonnali zónát. Várjuk meg az átvitel végét és hatástalanítsuk a rendszert, majd vegyük fel a kapcsolatot a Monitoring szolgálattal, a teszt eredményéről. Végezzünk további, a Monitoring szolgálat által kért jelzéseket.

Ellenőrizzük a TROUBLE lámpát a billentyűzeten. Ha ég, nyomja le a * gombot, majd a 2 -t hogy a hibát meghatározza.

A " HIBA KIJELZÉS" a "BILLENTYŰZET FUNKCIÓK " részben a különböző hibák leírását tartalmazza.

5. lépés - Végfelhasználó utasítása

Írja le a rendszer működését a felhatalmazott végfelhasználóknak. Adjon Felhasználói kézikönyvet, kérje meg, hogy olvassák el és ismerjék meg a rendszer működését.

Utasítsa a felhasználót a rendszeres tesztelés elvégzésére, ahogy azt a Felhasználói Kézikönyv is tartalmazza. A Mester Kódot változtassa meg az alapértelmezésről és jegyezze fel.

A [*][ 4] és a [ *][ 7] parancsok lehetséges felhasználásának széles tartománya van , amelyeket az utasítás kézikönyv nem tartalmaz. Magyarázza el a 
[*][4] Sensor Reset és a [ *][7 ] Alkalmazási Kimenet funkciókat a felhasználónak, ha azokat a rendszer tartalmazza.

Visszaállás a memória gyári értékeire
/Hardver Reset/

Ha az installáló kód valamilyen oknál fogva elveszne, a rendszer újra programozásának egyetlen eszköze a HARDVER RESET. Ha az Installáló Kizárás engedélyezve van, nincs mód a rendszer újra programozására a megfelelő Installáló Kód beadása nélkül

A PC4020 is visszaállítható szoftveres úton is az installáló programozásban. /Programozási Útmutató Gyári Alapértelmezés c. rész/

Megjegyzés: A DSC-be visszaküldött panelek az Installáló Kizárás jellemző engedélyezése mellett és semmilyen más probléma nem függvénye egy további szervíz költségnek.

A panel visszaállítása gyári értékekre:

1.	Vegyük le a tápfeszültséget a rendszerről és vegyük ki az  akkumulátort is.

2.	Zárjuk rövidre az 1. terminált és PGM terminált.

3.	Kapcsoljuk vissza feszültséget.

4.	Várjunk 20 mp-et, majd szüntessük meg a rövidzárat a PGM és az 1. zóna között.

5.	A rendszer újra tölti a memóriát gyári értékekkel. Minden adatot újra fel kell vinni.Egyedül az esemény puffer tartalma marad meg.

Vezérlő panel

16 zóna

· 16 teljesen programozható felügyelt zóna /EOL   
     ellenállás/

·   Programozható kettős EOL ellenállásra is

Hallható riasztás kimenet

·	Csengő kimenet

700 mA, 5 A-es biztosítóval ellátott, 12 VDC kereskedelmi 11.6 - 12.6 VDC helyi

·	Folyamatos vagy impulzus kimenet

#### Nem felejtő RAM /Belső memória/

·	Nem veszíti el a beállított paramétereket a teljes feszültségmentesítéskor sem.

#### Programozható kimenet

·	Tranzisztor kapcsoló ,  a kimenetre testet ad /3 A/

·	Programozható a 28 opcióból egyre

#### Nagyteljesítményű, 1.5 A-es szabályzott áramellátás

·	500 mA-es segéd ellátás, 11,6 - 12,6 VDC

/ 400 mA UL listázott rendszerekre/

·	Külön biztosítóval ellátva telepre, segéd ellátásra és sziréna kimenetre

·	Elektronikus leállás COMBUS védelem

·	Felügyelet AC energia vesztésre, kisfeszültségű telepre, modulok elektronikus leállására

·	Belső óra kizárás AC teljesítmény frekvenciára vagy tetszőleges kristályos időalapra

#### Kapcsolt Segéd Ellátás kimenet /AUX/

·	Programozható a 28 opció közül egyre

·	11,6 - 12,6 VDC

·	300 mA max. terhelés

#### Akkumulátor telep

·	12 V min. 4 Ah  zselés vagy tömített savas akkumulátor

Kimeneti feszültség

Tipikusan, normál AC mellett és egy teljesen feltöltött akkumulátorral a kimeneti feszültség 13.8 VDC lesz. Ha az AC ki van kapcsolva és a telep feszültsége 10 V alá esik, automatikus kikapcsolás történik, megakadályozva a további kisülést.

A vezérlő panelről csak olyan készüléket működtessünk, amelyek  10 - 14 V feszültség tartomány felett működnek.

Távvezérelt billentyűzet

·	Négyvezetékes hurkolás /QUAD/

·	Alfanumerikus folyadékkristályos kijelző

·	Beépített piezoelektromos hangjelző

·	Zóna és rendszerállapot teljes kijelzése

·	Méret: 150 x 114 x 25 mm

·	Max. 55 mA áramfelvétel

PC4108 Bővítő modul

·	Összesen maximum 128 zóna

·	8 zónás bővítő modul

·	Normál zárt hurkok, EOL ellenállás, Kettős EOL  ellenállás lehetőség

·	16 zónás bővítő modul

·	4 vezetékes hurok a COMBUS-ra /QUAD/

·	30 mA névleges áramfelvétel

·	Szabotázst jelző kódok

·	Alacsony COMBUS felügyelet a PC4020 fő panelra

PC4204 magas áramú kimeneti modul

·	4 kimenetes nagy áramú modul

·	Egy rendszeren max. 16 modul

·	Min . 40 VA 16 - 18 V -os tápegység

·	Min 4 Ah-s , 12 V-os akkumulátor

·	Mindegyik kimenet programozható /28 opció/

·	Négy vezetékes /QUAD/ hurkolás a COMBUS-ra

·	25 mA-es névleges áramfelvétel

·	Szabotázs riport kódok

·	Alacsony COMBUS felügyelet a PC4020 fő panelra

·	1,5 A-es kimenet

PC4216 Gyenge áramú kimeneti modul

·	16 kimenetes gyengeáramú modul

·	Egy rendszeren max. 16 modul

·	8  modul 16 kimenetre programozható /28 opció/

·	Négy vezetékes /QUAD/ hurkolás a COMBUS-ra

·	35 mA-es névleges áramfelvétel

·	Szabotázs riport kódok

·	Alacsony COMBUS felügyelet a PC4020 fő panelra

PC 4400 RS-232 interface

·	Valódi RS-232 technológia

·	Kézfogásos softver kapcsoló

·	XON/XOFF vagy DTR protokoll

·	300, 600, 1200 vagy 2400 boudrate

·	35 mA névleges áramfelvétel

·	Szabotázs riportkódok

·	Alacsony COMBUS felügyelet a PC4020 fő panelre

LCD 4500 Távvezérelt billentyűzet

·	Egy rendszeren max 16 billentyűzet

·	Alfanumerikus folyadékkristályos kijelző

·	Beépített piesoelektromos hangjelző

·	Teljes Zóna és rendszer állapot  jelzés

·	Négy vezetékes /QUAD/ hurkolás a COMBUS-ra

·	35 mA-es névleges áramfelvétel

·	Szabotázs riport kódok

·	Alacsony COMBUS felügyelet a PC4020 fő panelra

·	Méret: 144 x 114 x 25 mm

·	Akkumulátor és AC csatlakozások

·	Csengő és COMBUS csatlakozások

·	Telefon és földelés csatlakozások

·	Tipikus zóna kialakítások

·	PGM csatlakozások LED kijelzőkhöz és relékhez

·	SW AUX csatlakozás Füst érzékelő visszaállításához

·	Többszörös füstérzékelők egyszeres zónán

·	COMBUS csatlakozás

·	Huzalozási  táblázatok

Ez a fejezet csak a PC4020 alaplapjára vonatkozik, a modulok huzalozási  ábráján más csatlakozások szerepelnek.

AC energia terminálok

A PC4020 tápellátásához egy 16.5 V AC , 40 VA teljesítményű transzformátort használjunk. A trafót ne kössük  lekapcsolható hálózati csatlakozóba. Ha  AC hiba keletkezik , a billentyűzeten hibaüzenet jelenik meg.

/Lásd "Billentyűzet Parancsok" , [*] [2]  Hibaüzenetek/. Ezen üzenet továbbítható a monitoring szolgálat felé is. 
/ Lásd Programozási kézikönyv/

Segéd energia terminálok AUX és GND

A segéd energia terminálok a mozgásérzékelők és más 12 VDC -t igénylő készülékek ellátására szolgál.

Az AUX /pozitív/ és a GND /negatív/ terminálok 500 mA-el terhelhetőek , ha a PC4020-on egy billentyűzet van. Minden további billentyűzet  esetén  a terhelhetőség 25 mA -el  csökken. / A max. áramfelvétel 55 mA/

A segédtáp 1 A-es biztosítóval van ellátva, melynek meghibásodását  "AUX hiba " üzenetként továbbíthatunk a monitoring szolgálat felé. /Programozási kézikönyv/

Kapcsolt segédenergia terminálok
SW AUX  és GND

Az SW AUX terminál pozitív, az SW GND negatív. Az 500 mA-es terminál teljesítménye csökken minden egyes rákapcsolt berendezéssel. Biztosítéka ugyanaz mint az AUX-é. A kimenet teljesen programozható, de leggyakrabban a sensor reset opcióval használják, lehetővé téve, hogy a kimenetet billentyűzetről vezéreljük. / Lásd " SENSOR RESET" részt/.

Csengő / sziréna terminálok " BELL+" és BELL -"

Csengő, sziréna vagy más olyan készülék működtetését biztosítják, amelyek riasztáskor folyamatos energiaellátást igényelnek.

A csengő kimenet 5 A-es biztosítóval védett. A csatlakoztatásnál figyeljünk a megfelelő polaritásra. A pozitív vezetéket a "BELL+" -ra , a negatív vezetéket a "BELL -" -ra kell kötni.

Ha nem használunk hangjelzőt, tegyünk egy 1 kW-os ellenállást a két pont közé.

Programozható kimenet terminál "PGM"

A programozható kimenet működése a programozó táblázatból kiválasztott opciótól függ. /Lásd Programozó kézikönyv/ A PGM kapcsolt földpotenciált adó kimenet.

Egy kis relé, egy hangjelző vagy másik DC működésű készülék kapcsolható a PGM és az "AUX+" közé, hogy a szabályzott eszközökkel interfészként működjön.

COMBUS terminálok,
"RED", "BLK", "YEL", "GRN"

#### Csatlakoztassuk a COMBUS piros vezetékét a RED, a fekete vezetékét a BLK, a sárga vezetékét a YEL míg a zöld vezetékét GRN kapcsokra. A COMBUS  huzalozása valamennyi modulon ugyanilyen formában történik . A COMBUST az alaplap használja, hogy kommunikáljon vele és energiát vigyen a modulokhoz.

#### A COMBUS  energiaszolgáltató terminál biztosítása elektronikusan történik. A COMBUS kábelezést a vezérlőhöz kell csatlakoztatni egy toroiddal a kapcsolási rajz szerint.

Megjegyzés: Amikor a modulokat csatlakoztatjuk a COMBUS-hoz , a rendszer ne legyen feszültség alatt !

ZÓNA  BEMENETI  TERMINÁLOK  
"Z1" - "Z16"

#### A Z1 és Z16 bemenetek  lehetnek EOL ellenállással és kettős EOL ellenállással felügyelt hurkok. Ha EOL ellenállást használunk, mindegyik hurkot egy 5.6 kW-os ellenállással kell lezárni. Riasztás akkor keletkezik, ha ezt az ellenállást egy záró érintkezővel /NO/ rövidre zárjuk. Hiba keletkezik, ha az ellenállással sorba kötött érintkezők nyitottak. / "EOL zónák" c. rész a Programozói Kézikönyvben valamint a huzalozási ábrán a kapcsolásokat./

#### Ha kettős EOL ellenállást használunk, minden zónát igy kell használni, kivéve a Standard tűz zónákat, Links Válasz és a Kényszer Válasz zónákat. Ezeket a zónákat csak EOL ellenállással szabad lezárni. A kettős EOL használata lehetővé teszi, hogy a központ érzékelje az illetéktelen zóna hozzáféréseket. Az illetéktelen hozzáférés ellenállást /5.6 kW/  a riasztást adó készülékkel párhuzamosan, az EOL ellenállást /5.6 kW/ a készülékkel sorba kapcsolva helyezzük el. Ez az összeállítás lehetővé teszi, a panel érzékelje a zóna hibákat /rövidre zárt zóna/, az illetéktelen zónahozzáféréseket  /nyitott zóna/,  a nyitott zónákat 
/11.2 kW-os riasztás/ és a visszaállt zónákat /5.6 kW/ -os hurok jelzi.

#### Ha a zóna ki van kapcsolva a készenléti helyzetből és az illetéktelen hozzáférés /nyitott/ vagy hiba /rövidrezárt/ állapot van indítva, egy hangjelzés hallható a billentyűzetek összes partíciójáról a szirénázási idő végéig, vagy amíg a hozzáférési kódot be nem adtuk.

#### Illetéktelen hozzáférési üzenet megy a felügyeleti központba, ha ez programozva van. /Lásd  Jelentő kódok c. rész/

#### Ha a zóna készenléti állapotban van  /élesítve/, és az illetéktelen hozzáférés aktiválva van, akkor továbbítja és naplózza mind az illetéktelen hozzáférés riasztást, mind a zóna riasztást.

#### Nem lesz hangjelzés, ha a zóna készenléti állapotba van helyezve /hacsak a zónát nem 24 órás hangjelzés zónára programoztuk be/. Lásd a "Vezérlőpanel Huzalozási rajz"-on a kapcsolási eljárásra vonatkozó részeket.

#### Megjegyzés: A zónabővítő modulok /PC4108 és PC4116/  2200 ohmos EOL ellenállásokat és 5600 ohmos illetéktelen hozzáférés ellenállásokat használnak.

#### Az áramkör típusát vagy a zóna definíciót /késleltetés, azonnali, 24 órás, csendes, hallható, stb./ a billentyűzetről programozzuk be az installálói programozási parancsok alkalmazásával.

Telefon terminálok,
"TIP", "RNG", "T-1" és "R-1"

#### A vezetékeket az RJ31-X telefondugóról ezekre a terminálokra a következőképpen csatlakoztatjuk:

#### TIP	Zöld vezeték	A telefontársaságtól bejövő

#### RNG	Piros vezeték	vonal

#### T-1	Barna vezeték	A házakhoz kimenő vonal

#### R-1	Zöld vezeték

#### Megjegyzés: A pontos működéshez nem szabad más telefon-berendezést kapcsolni a vezérlőpanel és a telefontársaság berendezései közé.

#### Biztosítsuk, hogy a dugaszoló csatlakozók és kapcsolóhüvelyek megfeleljenek a 47 C.F.R. 68. rész F. alrész méret, tűrés és fémbevonatozásra vonatkozó előírásoknak.

Akkumulátor telep csatlakozások

#### Ne csatlakoztassa az akkumulátort vagy a transzformátort addig, amíg a huzalozást be nem fejezte. Kösse a piros akkumulátor huzalt a pozitív terminálra, a fekete huzalt a negatív akkumulátor terminálra. Ha a bekötés fordítva történik, akkor a biztosíték kiég.

#### A PC4020-ban sok funkciónak korlátozott számú hozzáférése van azért, hogy a speciális funkciókat csak egyes felhasználók szabályozhassák. Az installáló beprogramozhatja a második Mester Kódot, hogy ugyanazt engedélyezhesse és ugyanolyan hozzáférése legyen a panel összes műveletéhez, mint a Mester Kódnak.

#### ·	Rendszer  Mester Kóddal a felhasználóknak hozzáférése lehet az összes végfelhasználó opcióhoz.

#### ·	Minden más típusú felhasználónak rendelkezésére állnak opciók a partícióikhoz.

#### A fent említett billentyűzet funkciók a következő oldalakon vannak felsorolva.

Bevezetés

#### Az LCD4500 távvezérlésű billentyűzet teljes információk és a PC4020 vezérlőpanel szabályozását biztosítja.

#### ·	A panel teljes egészében programozható bármely billentyűzetről.

#### ·	Az LCD kijelző riasztás és státusz jelzést biztosít a riasztás áramköröknek, valamint irányítja a felhasználót a rendszer működtetésében.

#### ·	A beépített hangjelző lehetővé teszi, hogy a felhasználó meghallja a pontos billentyű beviteleket és más riasztás jeleket.

#### ·	A 12 számjegyű billentyűzetet a kód beadására és más programozási funkciókra használjuk. Minden billentyűzet belépés egyszerre egy billentyű lenyomásával történik.

#### A billentyűzet rendszerint a Készenlét-Készenlétből kikapcsolva módban van.  Ebben a helyzetben az LCD üzenet jelzi a rendszer státuszát. Az  "Enter Code to Arm System" /Add be a kódot a rendszer élesítésére/ üzenet jelenik meg, ha az összes zóna zárt. A rendszer irányítható úgy, hogy elvégezzen más funkciókat is, mint pl. a zóna kiiktatás, hibaállapot kijelzése, riasztásmemória kijelzése és programozás az egyik alábbiakban leírt  [*] parancs megadásával. Ha lenyomjuk a [#] billentyűt, vagy 2 percig nem végzünk billentyű beütést, akkor a billentyűzet mindig visszatér a Élesítve-Készenlétből kikapcsolva módba.

Partíciók

#### A PC4020-nak max. 128 zónája lehet. Ezeket a zónákat az installáló feloszthatja 8 különböző partícióra, amelyek külön-külön készenléti állapotba helyezhetők és abból kikapcsolhatók. A billentyűzetek egyenként kijelölhetők globális billentyűzetként vagy egy specifikus partícióhoz.

#### A felhasználói  kódok engedélyezhetők  egy vagy többszörös partíción való működésre a hozzáférési kód partíció maszkban.

#### A rendszer Mester Kódok élesíthetik és kikapcsolhatják bármely partíciót, bármely billentyűzetről.

#### Az alapértelmezés beállításnak a PC4020-ra csak az 1. partíciója van engedélyezve a hozzá kijelölt 1-16 zónákkal.

#### Ha több partíciót akarunk engedélyezni, adjuk be a Partíció Terület menüt az Installáló Programozási szekcióból és válasszuk ki a partíció összeadás / szerkesztést, amit engedélyezni akarunk.

Hozzáférési kódok

#### A hozzáférési kód egy 4 vagy 6 jegyű szám, ami hozzáférést enged a rendszerhez, vagyis vele ki- és bekapcsolható a rendszer, valamint programozható.

#### A  felhasználó hozzáférési kódok a Felhasználó  Programozó szekcióban vannak beprogramozva. / [*][5] / Az alapértelmezés szerinti hozzáférési kód '1234' vagy '123456' 4 vagy 6 számjegyű opciótól függően. /Lásd Felhasználó Programozási Parancsok/

Globális billentyűzetek

#### A globális billentyűzet egy olyan billentyűzet, ami az összes partícióhoz tartozik és hozzáférhet az összes felhasználó a rendszerben érvényes felhasználói kódokkal. A billentyűzet arra készteti a felhasználót, hogy kiválassza partíciót szerkesztésre, majd kölcsönadja ezt a partíciót a felhasználó által kiválasztott partíciónak. A felhasználó csak azokhoz a partíciókhoz fér hozzá, amelyekhez a kódja hozzá van rendelve.

#### A globális billentyűzetek lehetővé teszik , hogy a teljes rendszert egy billentyűzettel lehessen használni. Ez előnyös, ha billentyűzetet egy központi helyen akarjuk elhelyezni. Például egy irodaépület folyosóján, Ahol a zónák minden partíció számára ismertek és minden iroda tartalmaz egyedi zónákat.

#### Hogyan hozzunk létre globális billentyűzetet ?

#### A rendszeren lévő bármelyik billentyűzet lehet globális.

#### Az első billentyűzet a rendszeren 1. partíció billentyűzetként van naplózva. Globális billentyűzetté alakítható a "KYPD#1" Globál opció kiválasztásával, ami az Installáló Mód rendszer flip-flop opciókban található. Ha többszörös partíciók vannak engedélyezve a rendszeren, ez jelöli ki a billentyűzetet az összes aktív partícióhoz.

#### Amikor a  következő billentyűzetet naplózzuk rá a rendszerre, a billentyűzet kijelez a "Select /01 /<>" üzenettel, a 01-08 opciók a szokásos partíció kijelölések, az utolsó opció /09/ a globális billentyűzet.

#### Hogyan használjuk a Globális billentyűzetet ?

#### A globális billentyűzet kijelzi a következő üzenetet:

ENTER YOUR

ACCESS CODE

#### /Adja be hozzáférés kódját/

#### vagy az óra kijelzés lesz, ha az opció engedélyezve van.

#### Ebből az állapotból bármely felhasználó egy érvényes kóddal hozzáférhet a rendszerhez. A rendszer irányítható úgy, hogy elvégezzen olyan funkciókat, mint a készenlétbe helyezés, készenlétből kikapcsolás és az összes [*] funkció. Érvényes kód beadása nélkül semmilyen funkció nem végezhető el.

#### ·	Egyszeres partíció

#### Ha egy egyszeres partíció kódot adunk meg, a felhasználó a következő üzenetet látja , ha a partíció már ki van kapcsolva a készenléti állapotból:

SELECT (0)                         < >

ARM PARTITION              R

#### /Kiválaszt (0) /

#### /Partíció készenléti állapotba helyezés   R /

#### A kijelző jobb sarka mutatja a partíció státuszát .

#### / R  - készre   N - nem készre/

#### A partíció élesítésére nyomja le a [*] vagy [0] -t mire 3 mp-re megjelenik következő üzenet:

EXIT DELAY

IN PROGRESS ...

#### /Kilépési késleltetés folyamatban/

#### Ezután a kijelző visszaáll az

ENTER YOUR

ACCESS CODE

#### /Adja be hozzáférés kódját/

#### üzenetre.

#### Ha partíció élesítve van, a kijelzőn a következő üzenet van:

SELECT (0)                       < >

DISARM PARTITION

#### /Válassza (0) partíció kikapcsolást/

#### A jobboldali nyíl lenyomásával megjelenik a következő üzenet:

SELECT (1)                       < >

FOR OPTIONS

#### /Kiválaszt (1)  az opciókhoz/

#### Ha a (0) opciót választjuk, a panel kikapcsolja a partíciót és kijelzi a következő üzenetet 2 mp-ig:

KEYPAD LOANED TO

(Partition Label)

#### Ha a felhasználó az (1)-et választja , akkor az LCD-n ezt látja:

KEYPAD LOANED TO

(Partition Label)

#### /Billentyűzet kiadva a "partíció címke"-ez/

#### A felhasználó végre tudja hajtani az összes [*] funkciót 
/pl.: [*] [7] Ajtó nyitás/ és kikapcsolja a panelt készenléti állapotból, hagyományos módszereket használva.

#### Ha a [#] billentyűt lenyomjuk, vagy 20 mp-ig nem nyomunk le semmilyen billentyűt, a billentyűzet visszatér alaphelyzetbe a következő üzenettel:

EXITING FROM

(Partition Label)

#### /Kilépés a "Partíció címke" partícióból./

#### ·	Többszörös partíció   /Multi-partition/

#### Ha egy többszörös partíció hozzáférési kódot adunk meg, a felhasználó a következő üzenetet látja:

SELECT (1)                         < >

(Partition Label)                  R

#### /Kiválaszt  (1)-et/

#### A kijelző a jobb sarokban mutatja a  partíció státuszát, "R" -betűvel jelezve, hogy kész,  "A" betűvel , hogy készenléti állapotba van helyezve, "N" betűvel, hogy  nem kész.

#### A felhasználó kiválasztja a partíciót a hozzáféréshez a 
[<] [>]  billentyűket használva. Csak azok a partíciók jelennek meg az LCD-n, amelyekhez a hozzáférési kód hozzá van rendelve.

#### Ha a kiválasztott partíció ki van kapcsolva készenléti állapotból a kijelzőn ezt látjuk:

SELECT (0)                   <>

ARM PARTITION       R

#### / Kiválasztott (0) partíció készenlétben  R /

#### Az "R" betű a Kész, az "N" betű Nem kész állapotot jelöl.

#### A partíció készenléti állapotba helyezéséhez nyomja meg a [*] -t vagy a [0]-t, mire 3 mp-ig a következő üzenetet látja:

EXIT DELAY

IN PROGRESS

#### /Kilépési késleltetés folyamatban./

#### Ezután a kijelző visszaáll a következő üzenetre:

SELECT  (1)

(Partition Label)

#### /Kiválaszt (1) -t/

#### Ha lenyomjuk a [>] billentyűt a következő üzenet jelenik meg:

SELECT (1)         	<>

FOR OPTIONS

#### /Kiválaszt (1)-t az opciókhoz/

#### Ha a kiválasztott partíció élesítve van, az LCD a következő üzenetet jelzi vissza:

SELECT (0)

DISARM PARTITION

#### /Kiválaszt (0)  partíció kikapcsolást/

#### Ha a (0) opciót választjuk ki, a panel kikapcsolja a partíciót és a következőt üzeni 2 mp-ig:

SYSTEM DISARMED

NO ALARM MEMORY

#### /Rendszer kikapcsolva, a riasztási memória üres./

#### Ezután a kijelző a következőre vált:

SELECT (1)	<>

(Partition Label)

#### /Kiválaszt (1)-et./

#### Ha a felhasználó a (1) választ ad az "Opció"-ra, az LCD -n ezt látjuk 2 mp-ig:

KEYPAD LOANED TO

(Partition Label)

#### /Billentyűzet kiadva  "partíció címke" partícióra/

#### A felhasználó végretudja hajtani valamennyi
 [*] funkciót /pl.: [*][7]  ajtó nyitás/ és élesítheti  a panelt a hagyományos módszerekkel. Ha a [#] billentyűt használja, vagy 20 mp-ig semmilyen billentyűt nem nyom meg, a billentyűzet visszatér normál állapotba az

EXITING FROM

(Partition Label)

#### /Kilépve a "partíció címke" partícióból/

#### üzenettel.

#### Ha bármikor lenyomjuk a [#]-t , a billentyűzet az

ENTER YOUR

ACCESS CODE

#### /Adja be a hozzáférési kódot/

#### üzenetet írja ki

#### A globális billentyűzet "Élesített" LED-je csak akkor világít, ha az összes aktivált partíció élesítve van. A globális billentyűzetről utolsónak élesített partíciónál a következő üzenetet látjuk:

EXIT DELAY

IN PROGRESS

#### /Kilépési késleltetés folyamatban./

#### és ha visszaszámlálás engedélyezve van, megkezdi a visszaszámlálást.

#### A késletetési idő végén a következő üzenetre vált:

ENTER YOUR

ACCESS CODE

#### /Adja meg a hozzáférési kódot./

#### Ekkor az "Élesített" /ARMED/ LED világít.

#### A globális billentyűzeten csak akkor hallunk hangos késleltetést, ha az összes aktivált partíció élesítve van.

#### Ha bármely partíciót kikapcsoljuk, leáll a belépési késleltetés és az ARMED LED elalszik. Ha a kikapcsolt partíció tartalmazza a belépésre késleltetett zónát, az összes partíciónál, amely tartalmazza ezt a zónát a késleltetés leáll.

#### A "Hiba " LED minden hibára aktiválódik a globál billentyűzeten, beleértve a tűz zónákat is, melyek egy partícióhoz tartoznak.

#### A felhasználónak be kell adnia egy érvényes kódot és hozzá kell rendelni a billentyűzetet az adott partícióhoz. Ezt követően a [*][2] paranccsal lekérdezheti az adott partícíó hibáját.

#### A Rendszer Mester Menü hozzáféréshez egy globális billentyűzetről válasszon ki egy partíciót, adja be újra a Rendszer Mester Kódot és nyomja le a [9]-t vagy használja a [<>] billentyűket, hogy menün keresztül mozogjon. A [*] billentyű lenyomásával kiválaszthatja a Mester Opciókat

Rendszer Mester Kód funkciók

#### A Rendszer Mester Kódok elvégezhetnek bármilyen funkciót a rendszer bármelyik partícióján, kivéve a Rendszer Nagy Mester Kód megváltoztatását vagy törlését.

#### Adja be a [Rendszer Mester Kód][9]-t a Rendszer Mester Kód Funkciók menü megjelenéséhez.

#### [0]	Esemény puffer áttekintése

#### [1] 	Rendszer idő állítása

#### [2] 	Rendszer dátum beállítás

#### [3]	DLS ablak engedélyezés

#### [4] 	Rendszer RESET

#### [5] 	Előző menü

#### [0] 	Esemény puffer áttekintése

#### Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bármely Mester Kód átvizsgálja az Esemény Puffert a billentyűzet kijelzőjén. A kijelző első sorában az esemény száma és a partíció melyben az esemény történt, a második sorban az esemény dátumát és idejét látjuk. A [*] billentyű hatására az esemény megnevezése jelenik meg. A [<>] billentyűkkel lapozhatunk az események között előre ill. hátra. A 001 számú esemény a legutóbbi, míg az 512. a legrégebbi.

#### [1]	Rendszer idő beállítása

#### Beprogramozza a rendszer 24 órás óráját. Az időt a "ÓÓPP" formátumban kell megadni./Pl.: du 2 óra 12 percet: 1412 formában/

#### [2]	Rendszer dátum beállítása

#### A rendszer naptárát állítja be.A hat számjegyből az első kettő a hónap, a középső kettő a nap, az utolsó kettő az év. /Pl.: 1994.febr.14    021494 formában/

#### [3] 	DLS ablak engedélyezés

#### A végfelhasználó engedélyezheti a hívás érzékelést 60 percig, hogy a számítógép hívni tudja a panelt.

#### Az installáló ezt a funkciót a DLS szekcióban letilthatja.

#### [4]	Rendszer Reset

#### Egy rendszer reset a COMBUS -ba menő áramot lekapcsolja 5 mp-re. Semmilyen programozás nem vész el, és a rendszer időt sem kell újra állítani. Akkor kell Rendszer Resetet végezni, ha valamilyen COMBUS kommunikációs hiba vagy belső hiba lépett fel a rendszerben.

#### [5]	Előző menü

#### Ha a felhasználó úgy dönt, hogy nem csinál semmit, akkor ezt az opciót választja, vagy megnyomja a [#]-t, hogy visszatérjen az élesítés/kikapcsolás menüre.

Installáló Programozási mód

#### A PC4020-on az alapértelmezésben az "4020" Installáló Programozói kód van megadva. Ezt a kódot a [*][8] paranccsal együtt használja az installáló, hogy hozzáférjen a rendszerhez, és beléphessen a panel kommunikátor információiba. Az alapértelmezésű kódot az installáló megváltoztathatja.

Élesítés /Készenléti állapotba helyezés/

#### Csukja be az összes védett ajtót, ablakot és fejezzen be minden mozgást a mozgásérzékelőkkel ellátott területen.

#### Ekkor megjelenik az "ENTER CODE to ARM SYSTEM " üzenet /Adjon be egy kódot az élesítéshez/. A rendszer nem élesíthető, ha a fenti üzenet vagy a "SECURE SYSTEM OR ENTER CODE " /biztosítsa a rendszert vagy adjon kódot/ üzenet nem jelenik meg.

#### Ha kettős EOL ellenállást használnak, 3 különböző üzenet jelezhető ki, amikor átnézzük a nyitott zónákat:"ZONE OPEN"/Nyitott zóna, "ZONA TAMPER"/Illetéktelen zóna hozzáférés/ vagy "ZONE FAULT" /Zóna hiba/.

#### "Zóna nyitott " jelenik meg, ha a zóna riasztásban van, /a zóna  és a közös kapocs között az ellenállás 11.2 kW - 4.4 kW lesz egy bővítő modulon/. "Zóna hiba" jelenik meg , ha a zóna rövidre zárt és "Illetéktelen hozzáférés, ha a zónahurok szakadt./szabotázs/

#### A "Secure System or Enter code" /Biztosítsa a rendszert, vagy adjon egy kódot/ üzenetet arra használják, hogy egy kényszer élesíthető zóna nyitott, és a partíciót élesíteni lehet. Miután a partíció élesítve van, ha a kényszer élesített zóna  biztosítva van, aktív zónává válik és riasztást okoz, ha a zóna újra kinyílik.

#### Kényszer élesíthető zóna programozását lásd a Programozói Kézikönyvben.

#### Amikor a 4 vagy 6 jegyű hozzáférési kód minden számjegyét beütöttük, a billentyűzet beep hangjelzést ad.

#### ·	Ha a kódot rosszul adtuk be, 2 mp-es folyamatos 	sípolást hallunk.

#### ·	Ha a kódot helyesen adtuk be, de a kijelzőn "Secure 	System before Arming" üzenet van , a billentyűzet 	beep jelzését egy folyamatos hangjelzés követi

#### ·	Amikor a pontos kódot beadtuk, az "Exit delay in 	progress" üzenet jelenik meg és egy gyors beep-	jelzést hallhatunk.

#### Ha engedélyezve van, megjelenik az időzítés a kijelző jobb sarkában, jelezve a késletetésből hátralévő időt. Ekkor hagyjuk el a helyiséget a kijelölt ki-/bejárati ajtón keresztül.

#### A késleltetés letelte után az  "Enter code to disarm system" üzenet látható a kijelzőn. A késleltetési idő módosítását lásd a Programozói Kézikönyvben a [*][8] résznél és a "Quik Arm" /Gyors élesítés/ és At-home Arm" /Alapállásban élesítés/.

#### Ha egy többszörös partíciójú hozzáférés kódot adunk be, a billentyűzet a következő üzenetet jelzi:

(0) TO ARM                          	<>

(Partition Label)    	R

#### /(0) Élesíteni/

#### A kijelző jobb alsó sarkában mutatja a partíció státuszt, az "R" betűvel jelezve, hogy kész, az "A" betűvel, hogy élesítve van, és "N"-el, hogy nem kész.

#### Használjuk a [<] és [>] billentyűket, hogy a kijelölt partíciók között mozogjunk. Csak azok a partíciók lesznek kijelezve, amelyekhez ki vannak jelölve a hozzáférési kódok.    A

(2) TO SELECT                     	<>

(Partition Label)    	R

#### /(2) Kiválasztani/

#### üzenet jelenik meg, a partíció státusza az LCD jobb alsó részén lesz.

#### A partíció élesítéséhez, amelynél vagyunk, egyszerűen nyomjuk le a [*]-ot, vagy használjuk a hotkey (0/ billentyűkombinációt. A

EXIT DELAY

IN PROGRESS

#### /Kilépési késleltetés folyamatban/

#### üzenet jelenik meg a billentyűzeten a kilépési késleltetés időzítővel, ha ez engedélyezve van.

#### A saját partíciójuk élesítése /rögzítése/ helyett, ha a felhasználó egy másik partíciót választ ki élesítésre, a

SELECT (0)                           	<>

ARM PARTITION    	R

#### /Kiválaszt (0)-t Partíció élesítésre/

#### üzenet jelenik meg. A (0) kiválasztás "élesítésre" élesíti a kiválasztott partíciót és kijelzi a

EXIT DELAY

IN PROGRESS

#### /Kilépési késleltetés folyamatban/

#### üzenetet 2 másodpercig, és utána visszaküldi a felhasználót a saját partíció menüjének élesítésére.

#### Ha az (1) "Opcióhoz" van kiválasztva, a partíció élesítése helyett a felhasználó a

KEYPAD LOANED TO

(Partition Label)

#### /Billentyűzet kiadva partíció címkére/

#### üzenettel lesz élesítve.

#### Innen a felhasználó el tudja végezni az összes [*] funkciót /pl. [*][7] Ajtó csapódás/, és készenléti állapotba helyezi a panelt hagyományos módszereket használva.

#### Ha a [#] billentyűt lenyomtuk, vagy 20 másodperc üres idő volt  /nem történt billentyűlenyomás, vagy nem aktív almenüben/, a billentyűzet visszatér a normális állapotba, kijelezve a

RETURNING TO

(Partition Label)

#### /Visszatérve a partíció címkére/

#### üzenetet.

Hatástalanítás

Kikapcsolás készenléti állapotból

#### Lépjen be a területre a kijelölt kijárati-bejárati ajtón keresztül. A billentyűzet hangjelzője be lesz kapcsolva. Menjen a billentyűzethez és adja meg a 4 vagy 6 számjegyű hozzáférési kódot. Ha a kód megadásánál hibát követ el, nyomja le a [#] billentyűt és újra adja meg a kódot. Az "Armed" /Élesítve/ jelzőfény kialszik és a billentyűzet hangjelzője leáll. A helyes kódot a megengedett belépési idő letelte előtt meg kell adni. Ha meg kívánja változtatni a belépési időt, nézze meg az "Installálói Programozási Parancsok" [*][8] részt.

#### Ha riasztás fordult elő, mialatt a panelt élesítették, a "Wiew Memory" /Memória átnézése/ üzenet jelenik meg a kijelzőn, jelezve annak a zónának a nevét, amelyik a riasztást okozta. A kijelző ezeket az üzeneteket 2 percig megtartja, vagy amíg a [#]  billentyűt le nem nyomjuk, hogy a panel visszatérjen a normál Élesítve/Élesítésből kikapcsolva módba.

#### Ahhoz, hogy készenléti állapotból kikapcsoljunk egy többszörös partíciót hozzáférési kód használatával, a billentyűzet kijelzi a

(0) TO ARM                           	<>

(Partition Label)    	R

#### /(0) Élesíteni/

#### üzenetet.

#### A kijelző jobb alsó sarka mutatja a partíció státuszt, "R" betűvel jelölve, hogy Kész, "N" betűvel, hogy Nem kész.

#### Használjuk a [<] és [>] billentyűket, hogy a kijelölt partíciók között mozogjunk. Csak azok a partíciók lesznek kijelezve, amelyekhez ki vannak jelölve a hozzáférési kódok. A

(2) TO SELECT                    	<>

(Partition Label)    	R

#### /(2) Kiválasztani /

#### üzenet jelenik meg, a partíció státusza az LCD jobb alsó részén lesz.

#### Ha az átnézett partíciót a készenléti helyzetből ki akarjuk kapcsolni, egyszerűen nyomjuk le a [#]-ot, vagy használjuk a hotkey (0)-t /gyors elérő billentyűkombináció/.

#### Ha az (1) "For Options" /Opcióhoz/ van kiválasztva, a felhasználó a

KEYPAD LOANED TO

(Partition Label)

#### /Billentyűzet kiadva  "partíció címke" partícióra/

#### üzenettel lesz élesítve az LCD kijelzőn.

#### Innen a felhasználó el tudja végezni az összes [*] funkciót /pl. [*][7] Ajtó csapódás/, és készenléti állapotba helyezi a panelt hagyományos módszereket használva.

#### Ha a [#] billentyűt lenyomtuk, vagy 20 másodperc üres idő volt  /nem történt billentyűlenyomás, vagy nem aktív almenüben/, a billentyűzet visszatér a normális állapotba, kijelezve a

RETURNING TO

(Partition Label)

#### /Visszatérve a "partíció címke" partícióra/

#### üzenetet.

Automatikus kiiktatás /Alapállásból élesítés
Auto-Bypass/Home-Away Arming

#### Ha  helyes hozzáférési kódot adott meg és a védett területről nem lép ki, a rendszer a kilépési késletetési idő végén élesedik, automatikusan kiiktatva a belső zónákat, amennyiben ezek 'Home Away' zónaként vannak programozva. Ezek a zónák mindaddig kiiktatva maradnak, amíg a [*] [1] parancsot meg nem adjuk, ami újra aktiválja a kiiktatott zónákat.

#### Ez kényelmes a rendszer élesre állítása mellett is a telepen maradó felhasználónak. Ezzel a funkcióval nem kell kézzel kijelölni a kiiktatásra szánt zónákat.

#### Ha reaktiválni szeretnénk a Home-Away zónákat, gépeljük be a [*][1]-et . Ezzel a teljes rendszert élesre állítjuk.

#### Megjegyzés: Az automatikusan kiiktatott zónák csak illetéktelen hozzáférés riasztást küldenek, amikor az illetéktelen hozzáférés állapot aktiválva van, kettős EOL ellenállásokat használva.

Zóna  kiiktatás
[*][1]

#### Egy kiiktatott zóna nem okoz riasztást. Ha egy zónát kiiktatunk, a panel akkor is élesíthető, ha a zóna nyitott. Használja a zónamegkerülést, amikor hozzáférés szükséges a védett terület egy részéhez. A sérült vezetékek vagy érintkezők szintén kiiktathatók a hiba javításáig, hogy a rendszer élesíthető legyen.

#### A zónák kiiktatásához adja be a [*][1] parancsot. hozzáférési kód is szükséges, ha a rendszert installálva ezt az opciót engedélyezték. Ezután egy menü jelenik meg.

#### [0] 	Bypass Zones /zóna kiiktatás/  azonnal a zóna kiiktatáshoz visz. Használja a [<] [>] billentyűket, hogy kiválassza a kiiktatandó zónákat és a kívánt zónánál nyomja meg a [*]-ot. Egy [*] jelenik meg a zónaszám mögött, jelezve,  hogy a zóna az élesítéskor ki lesz iktatva.

#### Egy zóna kereső rutin lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy megtalálja a kívánt zónát  úgy,  hogy  megadja a keresendő zóna első betűjét és lenyomja a [<] [>] billentyű valamelyikét. A [<] billentyű megkeresi az első zónát, ami a megadott betűvel kezdődik. A [>] megkeresi a partíción a következő zónát, ami a megadott betűvel kezdődik.

#### Az ABC betűit a billentyűzeten a következő módon osztottuk ki:

####  		

#### ABC1 	DEF2	GHI3

#### 		

#### JKL4	MNO5	PQR6

#### 		

#### STU7	VWX8	YZ90

#### 

#### Clear /töröl/

#### Ha például meg akarjuk keresni az első R betűvel kezdődő zónát, nyomjuk le a [6]-os billentyűt háromszor, amíg az R betű meg nem jelenik a billentyűzeten a [<>] között. Nyomja le a  [>]billentyűt és ezután megjelenik az első R betűs zóna.

#### [1] 	Clear Bypass /Kiiktatás törlése/ eltávolítja a az összes kiiktatást a partíció valamennyi zónájáról és visszatér a zóna kiiktatáshoz. Ezután egyik zóna mögött sem lesz [*] jel.

#### [2] 	Recall Bypasses /Kiiktatás visszahívás/  kiiktatja az  utolsó zónakiiktatás során kiiktatott valamennyi zónát. Ez akkor nagy segítség, ha egy felhasználó mindig ugyanazokat a zónákat iktatja ki.

#### [3]	Previous Menü /Előző Menü/  választása esetén visszatérünk az "Enter Code To Arm System" -hez. /Adjon egy kódot a rendszer élesítéséhez/

#### Amikor a PC4020-as be van programozva, az egyes zónák  kiiktatása nem lehetséges. Ez esetben nem jelenik meg "*" a zónák mögött. A panel kikapcsolásakor a zónakiiktatás automatikusan törlődik. Az installáló úgy is programozhatja a rendszert, hogy a zónakiiktatáshoz a [*]+[1]-en kívül egy érvényes hozzáférési kódot is be keljen adni. A zónakiiktatáshoz csak bizonyos típusú kódok alkalmasak.

#### /Lásd [*][5]/

Megjegyzés : Élesített zónát semmilyen esetben sem lehet kiiktatni.

Hiba  kijelzés
[*]+[2]

#### A PC4020 panel számos hiba bekövetkeztét figyeli és érzékeli. Bármelyi bekövetkeztekor a billentyűzet "Trouble" /hiba/ LED-je világítani fog és 10 másodpercenként két rövid beep jelzést ad. Ha a [#] -t megnyomjuk, a hangjelzés leáll, de a hibajelző fény nem alszik el, amíg a hibát meg nem szüntették. Ez a hibaüzenet szintén továbbítható a Monitoring Szolgálathoz. A hiba típusának megismeréséhez nyomjuk le a [*]+[2] billentyűket.

#### Lehetséges hibatípusok:

#### ·	Battery Trouble  / Akkumulátor hiba /

#### ·	AC Trouble  /Hálózati tápfeszültség hiba/

#### ·	AUX Supply Troub /Segéd ellátás hibája /

#### ·	TLM Trouble  / Telefon vonal hiba /

#### ·	FTC Trouble   / Kommunikációs hiba /

#### ·	Bell CCT Trouble / Sziréna áramkör hiba/

#### ·	Fire Trouble / Tűz hiba /

#### ·	Loss off Time  /Idővesztés/

#### ·	Module Com Fault  / Modul Kommunikációs  hiba /

#### ·	COMBUS Low Power  / COMBUS alcsony feszültség/

#### ·	Internal Fault / Belső hiba/

#### ·	4204 Battery TBL  /4204 telep hiba/

#### ·	4204 AC Trouble   / 4204 AC hiba/

#### ·	4204 AUX Trouble  /4204 Külső hiba/

#### ·	Cellular Trouble   / Sejt hiba/

#### Partíció hibák átnézéséhez  egy globális billentyűzetről adjon be egy hozzáférési kódot, és válasszon ki egy partíciót. Ha  (1) "For Options" /Opciókra/ van kiválasztva, a felhasználó a következő üzenetet látja:

KEYPAD LOANED TO

(Partition Label)

/Billentyűzet kölcsönadva "partíció címke" partícióra/

Ha az üzenet eltűnik, nyomja le a [*]+[2]-t, hogy lássa a partíció hibáját. A [#] hatására visszatér "READY"-re.

Battery Trouble /Akkumulátor hiba/

Akkumulátor hibát jelez a rendszer, ha az akkumulátor feszültsége 11.3V  alá esik, ki van véve, vagy rossz az akkumulátor biztosíték. Az akkumulátor feszültségét a rendszer 4 percenként ellenőrzi, ezért csere esetén sem áll vissza azonnal. Az akku feszültségét egy Sziréna/Comm teszttel ellenőrzik.

AC  Trouble / Hálózati tápfeszültség hiba/

Ezen hibánál nincs hallható jelzés. A rendszer "Trouble" /hiba/ LED-je világít. A hangjelzés csak telep lemerülés esetén szólal meg. Az átviteli késleltetés 0 - 255 percig programozható.

AUX Supply Troub /Segéd ellátás hiba/

Akkor keletkezik, ha az AUX biztosíték kiolvad, vagy az AUX  vagy a SW AUX terminálok túlterheltek.

TLM Trouble /Telefon vonal hiba/

Akkor keletkezik, ha vonal feszültsége 3 V alá esik több mint 30 mp-ig. Kikapcsolt rendszernél billentyűzeti hangjelzés lesz, míg élesített rendszer esetén megszólalnak a hangjelzők.

FTC  Trouble /Kommunikációs hiba/

Akkor keletkezik, a kommunikátor nem tud kapcsolatba lépni a Monitoring állomással a 10 kísérletnél sem.Sikeres kommunikáció esetén a hiba törlődik.

Bell CCT Trouble /Sziréna  áramkör hiba/

Akkor lép fel, ha a sziréna biztosítékja kiolvad, vagy a sziréna áramkör szakadt. Billentyűzet jelzés és egy "Sziréna áramkör hiba " üzenet megy a Monitoring állomásra.

Fire Trouble / Tűz hiba/

Akkor lép fel, ha egy tűzzóna hurok szakadt. A billentyűzet hangjelzést ad és "Tűz hiba" üzenet megy a Monitoring állomásra. Tűz hiba esetén minden esetben hallható és látható jelzés lesz a billentyűzeten, még akkor is, ha előzőleg a billentyűzet hangját leállították. Tűz hiba a billentyűzet hangját automatikusan visszaállítja.

Ha PC4020 és azon bővítő modul között amelyik tartalmaz tűzzónát , megszakad a kommunikáció , az összes Tűz/Lopás kimenet vijjogni fog 10 másodpercenként, amíg nem érzékel egy billentyűzet leütést, vagy a kommunikáció helyre nem áll.

Loss Of Time /Idővesztés/

Amikor PC4020 feszültség alatt van, a rendszer óráját be kell állítani a pontos időre. Ez a hiba akkor törlődik, ha megkíséreljük visszaállítani a rendszer óráját. /Lásd "Rendszer Mester Kódok"-nál a napi óra idejének visszaállítása.

Module Com Fault /Modul Kommunikációs  hiba/

A panel kommunikálása megszakadt az egyik modullal és nem tudja azt helyre állítani.Ellenőrizze, hogy a modul helyesen van-e csatlakoztatva, majd végezzen rendszer visszaállítást /Reset/. Lásd "Diagnosztika" részt a Programozói Kézikönyvben annak meghatározására, hogy melyik modul nem kommunikál.

COMBUS Low Pwr /COMBUS alacsony feszültség/

A modulok nem kapnak elég feszültséget a COMBUS-ról. Ellenőrizze, hogy a COMBUS csatlakoztatása megfelelő-e vagy a COMBUS-t újra fel kell tölteni.Lásd a 4204 modulokat és a 4204 PGM COMBUS energia opciónál a feszültség továbbítás  a COMBUS-hoz részt és a Programozói Kézikönyvet annak meghatározására, hogy melyik modulnál van alacsony feszültség.

Internal Fault   /Belső Hiba/

Probléma állt elő a mikroprocesszornál. Ha ez a hiba  fordul elő, ellenőrizze a bekötéseket a COMBUS-hoz és végezzen rendszer visszaállást /RESET/

4204 Battery TBL   /4204 Akkumulátor hiba/

Akkor lép fel, ha bármely PC4204 relé kimenet modul telepe 11.3V alá esik. Annak meghatározására, hogy melyik modulnál alacsony a feszültség ellenőrizze a Monitor állomásra továbbított kódot, vagy az esemény puffert. Az akkumulátort 4 percenként ellenőrzi a rendszer, igy a telep hiba nem áll helyre azonnal, amikor a telep feszültséget helyre állítjuk.

4204 AC Trouble  /4204 AC hiba/

Ha bármely PC4204 relé kimenet modul elveszíti a bejövő AC feszültséget, a billentyűzet LED-je jelzi a hibát, de nem ad hangjelzést, amíg az akkumulátor le nem merül. A PC4204 hibák azonnal továbbítódnak a monitor állomásra.

4204 AUX trouble  /4204 külső hiba/

Ha az AUX biztosíték bármelyi 4204 modulon kiolvad, vagy a segéd táp túl van terhelve, ez a hiba jelentkezik.

Cellular Trouble   /Cella hiba/

Ez azt jelenti, hogy a LINKS egységnél az alábbi hibák valamelyike van : AC, akkumulátor, cellaveszteség vagy illetéktelen hozzáférés.

Riasztási Memória Display
[*]+[3]

Nyomja le a [*]+[3] billentyűket. Ekkor valamennyi riasztás, amely az utolsó bekapcsolt periódus alatt történt, megjelenik. A "VIEW MEMORY" /Memória Áttekintés/ üzenet csak akkor jelenik meg, ha riasztás volt az utolsó élesített periódus ideje alatt. Nyomja le [#]-t , hogy visszatérjen a "READY" /Készenléti / állapothoz.

Megjegyzés: Illetéktelen hozzáférés riasztásokat a riasztás memória nem mutatja.

Érzékelő visszaállítás /RESET/
[*]+[4]

A Fősziréna, Kapcsolt segéd táp és PGM kimeneteket az installáló programozhatja "Érzékelő Reset"-re. /Lásd Programozói Kézikönyv/. Ez az opció lehetővé teszi, hogy a felhasználó aktiválja ezeket a kimeneteket a billentyűzetről, ha lenyomja a [*]+[4]-t. A billentyűzet jelzi, hogy "Érzékelő Reset Folyamatban" /Sensor Reset In Progress/ és egy visszaszámláló időzítő mutatja, hogy az érzékelő reset meddig lesz aktív. Ez 0 - 255 mp között lehet, a programozástól függően. /Lásd PGM Impulzus időket, Felhasználás Érzékelő szekciót a Programozói Kézikönyvben./

Megjegyzés: Ahhoz, hogy Érzékelő Reset-et  hajtsunk végre egy globális billentyűzetről, először ki kell választani egy partíciót.

Felhasználó Programozó Parancsok
[*]+[5]+[Rendszer Mester Kód] vagy 
[Supervisory Kód]

A [*][5] [Rendszer Mester Kód] vagy a [*][5][Supervisory Kód] parancsot a Mester Kódok és a szokásos hozzáférési kódok programozásához használjuk.

Az első hozzáférési kód a Rendszer Nagy Mester Kód. Ezt rendszerint csak az installáló tudja megváltoztatni. Az installáló úgy is beprogramozhatja a rendszert, hogy lehetővé tegye a felhasználónak a Rendszer Nagy Mester Kód megváltoztatását.

Megjegyzés: Amikor a globális billentyűzetet használja, a Rendszer Nagy Mester Kódnak kell kijelölnie a hozzáférési kódokat, hogy megakadályozza a kétszeres hozzáférési kód használatot.

A Rendszer Nagy Mester Kód  használatát illetően nincsenek korlátok.  Használható arra, hogy létrehozzon vagy töröljön más Rendszer Mester Kódokat, végrehajtson bármilyen felhasználói funkciót a rendszeren.  Vegye figyelembe, hogy csak az első hozzáférési kód lehet a Rendszer Nagy Mester Kód.

Minden egyes hozzáférési kód beprogramozható egyedüliként, vagy a következő opciók kombinációjaként:

A Rendszer Mester Kódok végrehajthatnak a rendszeren bármilyen funkciót bármely partícióra, kivéve a Rendszer Nagy Mester Kód megváltoztatását vagy törlését, és megváltoztathatnak vagy törölhetnek más Rendszer  Mester Kódokat.

A Felügyeleti Kódok lehetővé teszik a felhasználónak, hogy beprogramozzon és szerkesszen más hozzáférési kódokat, kivéve a rendszer mester és Tartam kódokat bármely partícióra, amelyhez a hozzáférési kód tartozik. Szintén használható élesítésre, készenlétből kikapcsolásra, kiiktatásra és minden egyéb funkcióra, amire egy Rendszer  Mester Kód képes.

Csak Kód Élesítésre /Arm Only Code/ lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csak azokat a partíciókat élesítse, amelyekhez a kód ki van jelölve.

Csak Kód kikapcsolásra /Disarm Only Code/ készenléti állapotból lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy csak azokat a partíciókat kapcsolja ki a készenléti állapotból, amelyekhez a kód ki van jelölve.

Csak Kód Kiiktatásra /Bypass Only Code/ lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiiktassa a zónákat azon partíciókon, amelyekhez a kód ki van jelölve.

Ajtó csapódás Kód /Door Strike Code/ lehetővé teszi, hogy a felhasználó az ajtó csapódásokat csak azon partíción belül működtesse, amelyekhez a kód ki van jelölve.

Erőszak Kódok /Duress Codes/ egy Erőszak Kód átvitelt küldenek a felügyeleti központnak, amikor az funkciót hajt végre. A felhasználó az Erőszak Kódot annak jelzésére adja be, hogy egy behatoló kényszeríti a rendszeren a funkciók elvégzésére. Amikor egy Erőszak Kódot beadunk, a partíció vagy partíciók, amelyekhez ki van jelölve, normálisan működnek és egy Erőszak Kód kerül átvitelre a felügyeleti központ felé. Szintén az "Erőszak kimeneteknek" programozott kimeneteket aktiválják, amikor az Erőszak Kód be van adva. Egy Erőszak Kód beprogramozható bármely funkcióra, kivéve, ha az egy Rendszer  Mester Felügyelő vagy Egyszeri Felhasználói kód.

Egyszeri Felhasználói Kódokat használnak arra, hogy a rendszer nem gyakori használói, mint pl. a szervíz személyzet, ki tudja kapcsolni a rendszert készenléti állapotból, majd újra élesíteni tudja azt. Amikor a rendszert az egyszeri felhasználói kóddal kapcsoljuk  be, a kilépési késletetés lejárta után a kód törlődik ,nem használható újra.

Ha a kilépési késleltetés lejárta előtt adjuk be a kódot, akkor újra élesíthetjük vele a rendszert.

Csak Naplózás Kódokat kizárólag az esemény puffer naplózására használjuk. A rendszer főkóddal naplózhatjuk az időt, dátumot, helyet, ahol a csak naplózás kóddal voltak.

E kódtipus engedélyezésére  engedélyezzük az ajtócsapódást vagy tiltsunk minden opciót.

Megjegyzés: Ne programozzon egyszeri felhasználói kódokat úgy, hogy az élesítés vagy kikapcsolás nincs engedélyezve.

Kiegészítő hozzáférés kódok programozása a Rendszer Mester kód vagy Felügyelői Kód használatával.

1.	Nyomja le a [*]-ot, majd az [5]-t, hogy beadhassa a Felhasználói programozási parancsokat. A billentyűzet kijelzi az "Enter Your Access Code" üzenetet. Bármely Mester vagy Felügyelői Kód bevihető.

·	Ha a Nagy Mester Kód be van adva, a Rendszer Mester Kódok és a rendszeres hozzáférési kódok beprogramozandók.

·	Ha egy Mester Rendszer Kódot adunk meg, be lehet programozni a rendszeres hozzáférés kódokat bármely partícióhoz. E Mester Rendszer Kód szintén létre tud hozni Felügyelői és Erőszak Kódokat.

·	Ha Felügyelői Kód van beadva, csak azok a hozzáférési kódok változtathatók meg, amelyek ahhoz a partícióhoz tartoznak, amelyhez a Felügyelő Kód ki van jelölve. A Felügyelő Kódok nem tudnak Mester Rendszer vagy Erőszak Kódokat létrehozni.

Amikor egy hozzáférési kódot beadunk, a billentyűzet a képernyő első során kijelzi a rendelkezésre álló hozzáférés kódok számát.

2.	A billentyűzet kijelzi a "Sel Code (xxx) < >" üzenetet. Az (xxx) képviseli a hozzáférési kód számát, amit a programozáshoz kiválasztottak. A hozzáférési kódok listáján való mozgáshoz a [<] [>] billentyűket használja. Amikor a kívánt hozzáférési kód száma megjelenik, nyomja le a [*] billentyűt a kód programozásához.

3.	Amikor hozzáférési kódot választunk ki szerkesztésre a [*] billentyű lenyomásával, a hozzáférési kódok szerkesztéséhez egy menü jelenik meg. Egy szám megadásával válasszon ki egy menütételt a billentyűzeten.

[0] Program Kód /Program Code/ - Amikor a [0] billentyűt lenyomjuk, a billentyűzet kijelzi az "Enter Digits" /Adjon be számjegyeket/ üzenetet, és a jelenleg programozott hozzáférési kódot. Adja meg az új 4 vagy 6 számjegyű hozzáférési kódot. Ha nem kívánja megváltoztatni a kódot, nyomja le a [#] billentyűt.

[1] Törlés Kód /Erase Code/ - Ha már nincs szükség egy hozzáférési kódra, ez a kiválasztás törli a kódot, kód opciókat és a partíció maszkot, de a felhasználó nevét nem.

[2] hozzáférési kód név szerkesztése /Edit Acces Code Name/ - Amikor egy PC4400 RS-232 modul van a rendszerbe iktatva, az élesítésre vagy a készenléti állapotból való kikapcsolásra  használt kód nevét fogja kinyomtatni. Szintén a hozzáférési kód név segít megtartani a kód sávot, amikor kódokat programozunk. Mozgassa a kurzort balra vagy jobbra a [<] [>] billentyűk segítségével. Az abc betűit felosztottuk az 1-9 billentyűk között az alábbiak szerint:

[1] = A, B, C, 1	[2] = D, E, F, 2	[3] = G, H, I, 3

[4] = J, K, L, 4	[5] = M, N, O, 5	[6] = P, Q, R, 6

[7] = S, T, U, 7	[8] = V, W, X, 8	[9] = Y, Z, 9, 0

[0] = szóköz (space)

Például ha lenyomjuk a [4] billentyűt, a kijelzőn a kurzor felett a "J" betű fog megjelenni. Nyomja le újra a [4]-t, a következő betű, a "K" fog megjelenni, stb. Ha egy másik számot nyomunk le, pl. a [6] billentyűt, a kurzor automatikusan jobbra ugrik egy hellyel, vagyis a "P" betűre. Karakter törléséhez a [<] [>] billentyűket használja, hogy a kurzort a karakter alá mozgassa, majd nyomja le a [0] billentyűt.

Amíg a hozzáférési kód címkét programozza, nyomja le a [*] billentyűt, hogy behívjon egy opció menüt. Az opció kiválasztásához nyomja le a megfelelő szám billentyűt vagy az opciókon keresztül a [<] [>] billentyűket használva mozogjon, majd a kiválasztáshoz nyomja le a [*]-ot.

[0] Törli a kijelzőt /Clear Display/

[1] Végig töröl /Clear to End/

[2] Betűállást változtat /Change Case/

[3] ASCII Belépés /ASCII Entry/

/Lásd az A mellékletet/

[0]	Clear Display törli a teljes kód címkét.

[1]	Clear to End törli a kijelzőt attól a karaktertől, ahol a kurzor volt, a kijelző végéig.

[2]	Change Case átállítja a betű belépést a felső állású betűk /A,B,C/ és az alsó állású betűk /a,b,c/ között.

[3]	ASCII Belépés a nem szokásos karakterek bevitelére.  255 karakter létezik, de a 000 és 031 között nem használjuk őket. A karakterek közötti átkapcsolásra használja a [<] [>] billentyűket, vagy adjon be egy háromjegyű számot 032-255 között. Nyomja le a [*] billentyűt, hogy a karakter bevigye a kód címkébe.

[3] hozzáférési kód szerkesztése opció /Edit Acces Code Options/ - Amikor a [3] van lenyomva, a billentyűzet kijelzi a "Select toggle < >" /kiválaszt átkapcsolást/ üzenetet. Használja a [<] [>] billentyűket, hogy az opció listán keresztül mozogjon:

·	Rendszer Mester ?

·	Felügyelő Kódok ?

·	Élesítés ?

·	Készenléti állapotból kikapcsol ?

·	Kiiktatás ?

·	Ajtó csapódás ?

·	Erőszak Impulzus ?

·	Egyszeri használat ?

[4] Partíció maszk szerkesztése /Edit Partition Mask/ -  A partíciós maszkot arra használják, hogy a hozzáférési kódot kijelöljék egy vagy több partícióhoz. Annak érdekében, hogy egy hozzáférési kód működjön, a partíciós maszkot ki kell jelölni a hozzáférési kódhoz; ha nincs partíciós maszk kijelölve, akkor a kód semmilyen partíción nem működik.

[5] Kilépés a menüből /To exit/ - Nyomja le a [#] billentyűt.

4.	A hozzáférési kód programozó módból való kilépéshez nyomja le a [#] billentyűt.

Felhasználói Funkció Parancsok
[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]

Üsse be a [*][6][Hozzáférési Kód] parancsot, majd használja a [<] [>] billentyűket, hogy kijelezze a funkció menü tételeket. Egy tétel kiválasztásához nyomja le a [*]-ot.

[0] Gyors Élesítés

[1] Gyors Kilépés

[2] Automatikus Élesítés Szabályzás

[3] Billentyűzet Összeállítás

[4] Csengő / Komm. teszt

[5] Ajtó harang

[6] Spec. üzenetek

[7] Felhasználói behívás

A [0], [1], [5] és [6] tételek ki- és bekapcsolják a különböző funkciókat. Ezen funkciók engedélyezéséhez vagy tiltásához nyomja le a [*] billentyűt, hogy kapcsolja "Y"-t vagy "N"-t a billentyűzeten.

Y - Engedélyezett funkció

N - Tiltott funkció

Gyors Élesítés /Quick Arm/
[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[0]

A "Gyors Élesítés" jellemzőt az "Y"-ra átugrással engedélyezzük a billentyűzeten. Ha engedélyezve van, akkor a panel élesíthető a [*][0] beléptetésével. Azok a felhasználók, akiknek Egyszeri felhasználású hozzáférési kódjuk van, ezt a funkciót nem használhatják, mert az OTU kódot csak törölni lehet, ha élesítésre használják.

Gyors Kilépés /Quick Exit/
[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[1]

A "Gyors Kilépés" funkciót az "Y"-ra átkapcsolással engedélyezhetjük a billentyűzeten. Ha engedélyezve van, a felhasználó bármely késleltető zónán keresztül kiléphet  a rendszer állapotának megváltoztatása nélkül, ha beüti a [*]+[0]-t a billentyűzeten, miközben a rendszer élesítve van.

Megjegyzés: A Gyors Kilépés nem engedélyezhető UL listázott rendszereken.

Automatikus Élesítés Szabályozás
[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[2]

Az Automatikus Élesítés szabályozó opciók csak akkor hozzáférhetők, ha az Automatikus Élesítés engedélyezve van a partícióra. A PC4020 beprogramozható úgy, hogy minden nap ugyanabban az időben élesítsen /helyezzen készenléti állapotba/ egy partíciót, az Automatikus Élesítés funkció engedélyezésével és az Automatikus Élesítési idő beprogramozásával.

A kiválasztott Automatikus Élesítési időben a rendszer egy elő-riasztást fog adni. A billentyűzet hangjelzője megszólal,  a Csengő/Sziréna 10 másodpercenként impulzusokat ad, hogy a területen lévőket riassza a rendszer élesítéséről. A készenléti állapotból a Csengő/Sziréna impulzus Installáló módban kikapcsolható.

Az Automatikus Élesítés előtt egy percig megszólal a billentyűzet hangjelzője, hacsak nincs megszakítva az Automatikus Élesítés. Ennek megszakításához, és a billentyűzet hangjelzőjének lehalkításához az elő-riasztás alatt nyomja meg bármely billentyűt. A panel az Automatikus Élesítést a következő napon ugyanabban az időben újra megkísérli. A PC4020 arra is beprogramozható, hogy a felhasználótól kódot kérjen az Automatikus Élesítés megszakításához.

Ha kiválasztottuk az Automatikus Élesítés Szabályozás funkciót, a billentyűzeten megjelenik az Automatikus Élesítés Szabályozás menü.

[0]	Automatikus Élesítés	[1]	Automatikus Élesítés Idő

/Auto Arm/		/Auto Arm Time/

[0]	Automatikus Élesítés - Kapcsolja az "Y"-t vagy "N"-t, hogy engedélyezze vagy tiltsa az Automatikus Élesítés funkciót.

[1]	Automatikus Rögzítési Idő - az az idő, amikor a partíció automatikusan saját magát élesíti minden nap.

Megjegyzés: Az Automatikus Élesítési Idő egy 24 órás óra, és az időket kétdigites számként kell megadni.

Pl. 	HH - 01, 02, ... 10, 11, ... 23, 24

MM - 00, 01, ... 35, 36, ... 58, 59

Adjon meg 4 számjegyet az időt órában és percekben jelezve /HH:MM/ 24 órás vagy katonai idő alapján. Ahol csak egy számjegy szükséges, ott az első digitként gépeljen 0-t.

Pl. de. 8:05-öt 0805-ként, du. 1:30-at 1330-ként kell bevinni.

Billentyűzet Összeállítás  /Keypad Setup/
[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[3]

Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiigazítsa a hátsó jelzővilágítást és az LCD4500 billentyűzet kontrasztját. Ha ezt a funkciót választjuk ki, akkor a Billentyűzet Összeállítás menü jelenik meg a billentyűzeten.

·	Világos Control kiigazítja a hátsó jelzővilágítás szintjét az LCD kijelzőn és a jelzővilágítást a billentyűkön.

·	Kontraszt Szabályozás kiigazítja az LCD kijelzőn a betűzés kontrasztját.

A nyolc különböző beállításon keresztül történő átkapcsoláshoz használja a [<] [>] billentyűket és nyomja le a [*]-ot, hogy kiválassza a preferencia szintjét.

Csengő/Komm. Teszt
[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[4]

Ez az opció a végfelhasználó számára lehetővé teszi, hogy tesztelje a rendszert. Aktiválja az összes "Tűzre és Lopásra", "Inv. Tűzre/Lopásra", "Csak Lopásra" és "Inv. Csak Lopásra" beprogramozott kimenetet 2 másodpercig, megszólaltatja a billentyűzetet 2 másodpercig, teszteli a fő panelt és a PC4204 akkumulátortelep feszültségét, és elküld egy teszt kód átvitelt a felügyeleti központnak.

Ajtócsengő

[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[5]

Az  Ajtócsengő jellemző engedélyezve vagy tiltva van egy partíción, ha lenyomjuk a [*] billentyűt, hogy "N"-ről "Y"-ra vagy "Y"-ról "N"-re kapcsoljunk. Amikor a funkció engedélyezve van, akkor bármely, csengőként kiválasztott zóna a billentyűzeten ötször bip-jelzést okoz, ahányszor a zóna kinyílik vagy visszaáll, addig, amíg a partíciót ki nem kapcsolják a készenléti állapotból. /Figyeljen rá, hogy a Tűz zónák és a 24 órás zónák soha sincsenek a készenléti állapotból kikapcsolva, ezért soha nem csengetnek./

Lásd a Programozói Kézikönyvben a "Csengő Funkció"-t, ha engedélyezni akar egy zónát, hogy használja ezt a funkciót. Amíg a készenléti állapotból ki van kapcsolva, a kiiktatás felhasználható arra, hogy kiküszöbölje a bip- hangjelzést.

Spec. Üzenetek

[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[6]

Ez a funkció 4 speciális esemény üzenet kijelzését engedélyezi, amikor ilyen előfordul.

Az első üzenete a "System Has Failed To Arm" /A rendszer nem élesített/. Ez akkor jelenik meg, ha a felhasználó nem tudja élesíteni a partíciót, miután beadta az érvényes kódot /pl. a zónákon való tevékenység miatt/.

A második üzenet az "Alarm Occurred While Armed" /Riasztás történt az élesítés ideje alatt/. Ez akkor jelenik meg, ha riasztás történt az előző élesített időszak alatt.

A harmadik üzenet a "Zone Fault will occur" /Zóna hiba következik be/. Ez jelenik meg, ha a zóna nyitott, miközben kettős EOL ellenállásokat használnak.

Felhasználói behívás

[*]+[6]+[Hozzáférési Kód]+[7]

Ezt a funkciót az installálónak kell engedélyeznie. Ha kiválasztják, a panel hívja az adatlehívó számítógépet. Az adatlehívó számítógépnek várnia kell, hogy a panel hívja, mielőtt az áttöltés végrehajtható.

Sétáló Teszt

[*]+[6]+[Sétáló Teszt Kód]

Két különböző típusú sétáló teszt mód van, a Helyi Sétáló Teszt, és a Helyi + Komm. Teszt.

[0]	Helyi Sétáló Teszt /Local Walk Test/ hallatszik, amikor az Összes Tűz/Lopás, Inverz Tűz Lopás vagy Lopás + Inverz Lopás van 2 másodpercig, függetlenül a megindított zóna típusától.

[1]

[2]	Letiltó Sétáló Teszt Mód - élesíti a partíciót, vagy beadja a [*][6][Sétáló Teszt Kód]-ot és kiválasztja a "Disab Walk Test"-t /Letiltó Sétáló Teszt/.

Megjegyzés: Amikor Kettős EOL ellenállásokat használnak sétáló teszt alatt, mindig egy illetéktelen hozzáférés és riasztás lesz továbbítva.

Segédprogram Kimenet /Utility Output/

[*]+[7] vagy [*]+[7]+[Hozzáférési Kód]

A Csengő kimenet terminálok, kapcsolt kiegészítő terminálok, vagy bármely pgm terminál beprogramozható Segédprogram Kimenetre /Lásd a Segédprogram Kimenetet az installáló programozó kézikönyvben/. Bármely output, amely a segédprogram kimenetre van programozva, aktiválva lesz, amikor a felhasználó beadja a [*][7] parancsot. Lásd a PGM impulzus időknél annak programozását, hogy az outputok mennyi ideig vannak aktiválva, és lásd a "Util Req Code"-nál annak programozását, hogy egy segédprogram kimenet kér-e hozzáférési kódot aktiválni.

Megjegyzés:Függetlenül az Ajtó Becsapódásra megmaradó időtől, a szabványos kilépési idő végén inaktiválva lesz.

Ha segédprogramra kimenetet akarunk végrehajtani egy globális billentyűzetről, először egy partíciót kell kiválasztani.

Installáló Programozói parancsok

[*]+[8]+[Installálói Kód]

A PC4020 teljesen programozható a billentyűzetről a [*][8] parancsok segítségével. A parancsokat részletesen a Programozói Kézikönyv írja le.

Megjegyzés:

DLS IN PROGRESS

LOCKOUT

/DLS folyamatban

kizárás/

üzenet jelenik meg a billentyűzeten, amikor az adatáttöltő számítógép On Line módban van a panellel. Az Installáló Mód programozás tiltva lesz.

"At -Home" Élesítés /Alapállásban élesítés/

[*]+[9]+[Hozzáférési Kód]

Ha az élesítési kód előtt [*][9]-et adunk be, akkor a panel készenléti állapotba kerül bármely belépési késleltetés nélkül a késleltető zónákon, és megkerüli /kiiktatja/ azokat a zónákat, amelyek "At-Home" -ként vannak meghatározva. Ezt a parancsot a rendszer élesítésére használják otthontartózkodás alatt. Ha a panelt ebben a módban élesítik, akkor a [*][1]-et használva eltűnik a kiiktatás azokról a zónákról, amelyek "Home-Away"-ként vannak meghatározva, ha azokat nem söntölték manuálisan. A [*][1] parancs, ahogy itt használtuk, csak eltávolítja a kiiktatást azokról a zónákról, amiket automatikusan kiiktattunk a [*][9] paranccsal.

Az "Armed" jelzőfény villogni fog, jelezve, hogy a partíció "At-Home" élesítve van.

Gyors Élesítés

[*]+[0]

A [*][0] érvényes rögzítési kódnak van elfogadva, amikor a "Gyors Élesítés" jellemző aktiválva van. Ezt a parancsot gyakran használják, amikor csak a rendszer élesítésére kérnek valakit, de nem a készenléti állapotból való kikapcsolására.  Használható látogatóknál egy lakóhelyi riasztásnál, fiatal alkalmazottaknál és karbantartó személyzetnél egy kommersz riasztás esetében. Lásd az utasításokat a [*][6] Felhasználói Funkcióparancsok részben a "Gyors Élesítés" jellemzőt.

Gyors Kilépés

[*]+[0] Élesítés alatt

Ha a "Gyors Kilépés" engedélyezve van, és beadjuk a [*][0]parancsot, amikor a rendszer teljesen élesítve van, akkor ez a felhasználó számára lehetővé teszi 2 percig, hogy kilépjen a telepről bármely késleltető zónán keresztül anélkül, hogy megváltoztatná a rendszer állapotát.

Ha egy élesített rendszerbe beadjuk a [*][0]-t, akkor ez egy és csak egy késleltetés spirál fogja okozni, hogy a spirál elkezdje a riasztás sorozatot. A gyors kilépés élesítést bejelentik az eseménypufferre.

Billentyűzet Zónák

Három billentyűzetről aktiválható zóna van. A riasztás és visszaállási kódok a billentyűzet zónákra vannak beprogramozva a [*][8] parancs használatával.

Ha lenyomjuk az [F] billentyűt 2 másodpercig, akkor egy tűz riasztás fog elindulni. A tűz riasztás szaggatottan megszólaltatja a szirénát/csengőt.

Ha 2 másodpercig lenyomjuk az [A] billentyűt, akkor egy csendes segéd billentyűzet zóna fog indulni.

A [P] billentyű 2 másodpercig tartó lenyomásával egy csendes pánik billentyűzet zóna indul el.

Az [F], [A] és [P] billentyűk programozása a globális billentyűzetre a Rendszer Flip-Flop Opciók alatt található. A globális billentyűzet mindig küldi  /ha programozva van/ a rendszer terület számla kódot. Az [F], [A] és [P] billentyűk az összes élesített partícióra aktiválódnak, bármely érvényes hozzáférési kódot bármely partícióból lehalkíthatja a riasztást.

Megjegyzés: Lásd a "KEYPAD TOG OPT" részt a Programozói Kézikönyvben a billentyűzet zóna opciók megváltoztatásához.

Az alábbiakban felsorolt installálási követelményeknek  eleget kell tenni a következő szolgáltatási fajtáknál.

A fokozat,  Helyi

Az installálásnak  UL kereskedelmi helyi riasztásokra felsorolt csengője kell, hogy legyen /AMSECO 
MBL 10B/.

A digitális kommunikátort engedélyezni kell.

A vezérlőpanelt /PC4004C/ szabotázsvédett házban  kell elhelyezni.

B fokozat, Központi állomás és

A fokozat, Rendőrségi kapcsolat

Az installálásnak UL kereskedelmi és helyi riasztásokra felsorolt csengője legyen /AMSECO MBL 10B/.

A digitális kommunikátor legyen engedélyezve.

A vezérlőpanelt /PC4004C/ szabotázsvédett házban  kell elhelyezni.

Kereskedelmi Installálások

·	A belépési késleltetés nem lehet több, mint 
60 másodperc.

·	A kilépési késleltetés nem lehet több, mint 
60 másodperc.

·	A minimális csengőkioldás:   15 perc.

Lakóhelyi Installálások

·	A belépési késleltetés nem lehet több, mint 
45 másodperc.

·	A kilépési késleltetés nem lehet több, mint 
60 másodperc.

·	A minimális csengőkioldási idő:  4  perc.

Programozás

A programozási fejezetekben az UL listázott installálásokra vonatkozó rendszerkonfigurációkat leíró megjegyzéseket végre kell hajtani.

Védett telepek vezérlése

Annak érdekében, hogy egy rendszer UL Minősített rendszer legyen,  a védett területnek egy tulajdonba és vezetői felelősség alá kell tartoznia /egy üzlet egy név alatt/.  Ez lehet épületcsoport különböző címekhez csatolva vagy nem csatolva, de valakinek a felelőssége alá kell tartoznia, akinek kölcsönösek az érdekei. A kölcsönös érdekeltségű személy nem lehet a riasztót beszerelő vállalat.

Csengő elhelyezés

A riasztásjelző készüléket /csengőt/ olyan helyen kell elhelyezni, ahol azt a napi élesítési ciklus alatt a biztonsági rendszer fenntartásáért felelős személy vagy személyek meghallhatják.

A vezérlőegység védelme

A helyi vezérlést és a helyi energiaellátást az alábbi módok valamelyikével védelmezni kell:

·	A vezérlőegység és a hallható riasztókészülék 24 órán át védett helyen kell, hogy legyen.

·	Mindegyik partíció élesíti a vezérlőegységet védő területet és a hallható riasztásjelző készülék energiaellátását. Ehhez mindegyik partíció által élesített kettős védelemre lehet szükség. Ahhoz, hogy ehhez a védett területhez hozzáférjünk anélkül, hogy riasztást okoznánk, az szükséges, hogy az összes partíció ki legyen kapcsolva a készenléti állapotból.

A fent leírt esetekben a vezérlőegységre a védett területet nem szabad megkerülhetőként programozni.

Alkalmi használók

Az installáló figyelmeztesse a felhasználó/ka/t, hogy ne adjon ki rendszerinformációkat eseti használóknak /pl. kódot, megkerülési módszereket, stb. baby-sitternek vagy szervizeseknek.../. Ilyen eseti felhasználóknak csak az Egyszeri Felhasználói Kódokat szabad kiadni.

Felhasználói Információ

Az installáló értesítse a felhasználókat és jegyezze fel a felhasználói utasítási kézikönyvben a következőket.

·	A szervizet végző szervezet nevét, telefonszámát.

·	A programozott kilépési időt.

·	A programozott belépési időt.

Megjegyzés: Ne kösse a nyomtatót UL listázott lakóhelyi tűzriasztó rendszerekre!

A PC4400 modult soros kommunikációk küldésére használják egy RS-232 kapun keresztül egy helyi nyomtatóhoz helyszíni PC4020 figyelésére.

A PC4400 összes programozását a PC4020-on keresztül végezzük.

A nyomtató max. 61 m-re /200 láb/ helyezhető el a PC4020-tól.    80 karakteres nyomtató ajánlott.

Nyomtató Konfiguráció

1.	Soros intarface

2.	Baudráta = 300, 600, 1200 vagy 2400 baud

/PC4020 alapértelmezési beállítása = 1200 baud

3.	Paritás = Nincs

4.	Karakter hosszúság = 8 bit

5.	Automatikus soremelés = azonnal /off/

6.	Amerikai / Kanadai karakterkészlet

7.	DTR Protocol vagy XON/XOFF

/Gyári alapértelmezés szerint a PC4020 küld DTR protokolt, információt/

A PC4400 egy DB-25 /belső/ modulrendszerű jack adapterrel és egy 2 m-es /6 lábnyi/ hateres bővítővezetékkel lesz teljes. Ha szükséges, használható egy hosszabbító vezeték, max. 61 m hosszú /200 láb/.

Kapcsolja le az áramot a PC4020-ról, a PC4400-ról és a nyomtatóról.

Csatlakoztassa a hosszabbító vezeték egyik végét a PC4400-ban, a másik végét a DB-25 modul jack adapterbe. csatlakoztassa a DB-25 modul rendszerű jack adaptert az RS232 soros nyomtatóportra.

Lásd a PC4400 huzalozási diagramot.

Helyezze áram alá a nyomtatót, a PC4020-at és a PC4400-at. Ha a PC4400 már be van jegyezve és a nyomtató on line módban van, a PC4400 elkezdi az átvitelt a nyomtatóhoz. Az 1. sz. minta egy kinyomtatás a soros nyomtatóból.

A PC4020-ban a legtöbb hozzáférési kódot igénylő tevékenység az eseménypufferre van bejelentve, és a nyomtatóhoz van küldve /2. sz. minta/.

A partíció címkék, a hozzáférési kód nevek és a zóna címkék megváltoztathatók. Lásd a "PAR NAME LABEL" /Partíció név címke/ részt a Programozói Kézikönyvben a partíció címkék programozásánál. A hozzáférési kód nevek programozásához lásd az "EDIT CODE NAME" /Kód név szerkesztés/ részt a Rendszer Kézikönyvben a [*][5] parancsok alatt. A zóna címkék programozásához lásd a "ZONE LABEL" részt a Programozói Kézikönyvben.

A kinyomtatás ezután a 3. sz. minta szerint történik.

A PC4400 a bekövetkező eseményeket elküldi a nyomtatónak.

Ha a nyomtató off line módban van, vagy nincs bekötve, a PC4020 addig a memóriában tartja az eseményeket, amíg azok készek nem lesznek a kinyomtatásra.

Ha a nyomtató újra on line lesz, a PC4400 az új eseményeket elküldi a nyomtatóhoz.  Ha 450 új esemény következik be, mielőtt a nyomtató ismét on line lesz, a PC4020 a "Buf Near Full" /Majdnem teljes puffer/ jelentő kódot küldi a felügyeleti központnak /450 esemény = 75 % puffer/. Lásd a "Maint Rep Codes" /Karbantartás jelentő kódok/ részt a programozói folyamatábrákban a Majdnem teljes puffert jelentő kódok programozásához.

Ha több, mint 600 esemény következik be, mielőtt a nyomtató on line lesz, akkor a legrégebbi események felülíródnak.

A PC4020 egy eseménypuffert tartalmaz, ami az utolsó 600 eseményt tárolja.

A teljes eseménytár kinyomtatásához adjuk be a "Prn Entire Buff" szekciót az installálói programozás [*][8][Installáló Kód][3][0]-ban.

A nyomtatás a memóriában található legrégebbi eseménnyel kezdődik, és a legutóbbival zárul.

Megjegyzés: Az adatlehívás nem engedélyezhető UL listázott rendszereken.

Az adatlehívás egy IBM kompatibilis számítógép alkalmazása a PC4020 rendszer programozására. A számítógép vagy a helyszínen helyezhető el, vagy telefonon keresztül kommunikálhat.

A DSC adatlehívás csomag 5.3 változat vagy később támogatja az adatlehívást a PC4020-hoz.

A specifikus képességekről lásd az adatlehívási kézikönyvben a részleteket,  a DLS opciók programozásáról a DLS részt a PC4020 Programozói Kézikönyvben.

Adatlehívás telefonvonalakon

Ellenőrizze, hogy a "TIP" és az "RNG" terminálok rá vannak-e kötve a telefonvonalakra. Programozza be a hozzáférési kódot és a panel I.D. kódot a PC4020-ba.

Hívhatja a PC4020 panel a számítógépet, vagy fordítva. A PC4020-nál a "Hívás érzékelő"-t vagy a "Felhasználó engedélyező DLS"-t engedélyezni kell, hogy érzékelje, amikor a telefon cseng.

Beprogramozható az a szám, ahányszor a panel lehetővé teszi a telefonvonal csengését, mielőtt felveszik, az alapértelmezés szerinti beállítás 8 csengetés.

Ha a panel hívja a számítógépet, akkor engedélyezze a "Felhasználói hívás"-t és programozza be a számítógép telefonszámát. Kezdje a hívást a [*][6][Mester Kód][7] beadásával.

TM1 vagy RJ31-X jack kapcsolja az egyes vezetékeket az egyik véghez, és egy telefonvezetéket a másik véghez. Bár ez a jack nem szükséges, leegyszerűsíti a PC4020-nak egy modemhez való csatlakoztatását. Ha TM1 vagy RJ31-X nem áll rendelkezésre, használja a telefonzsinórt. Dugja az egyik végét a modembe, vágja le a másik végét, és kösse be a zöld és a piros vezetékeket a PC4020-on a TIP és RNG-be.

Adatlehívás helyszíni számítógéppel

Nem szükségesek telefonvonalak a panel áttöltéséhez, ha a számítógép ugyanazon a helyen van, mint a PC4020. A csúcs és a modem csengés vonalai közvetlenül csatlakoztathatjuk a csúcs és a csengés terminálokhoz a panelen.

Csatlakoztatni kell a vonalakhoz egy DTS-1-et és a helyi módban.

Programozza be az áttöltési hozzáférési kódot és a panel I.D. kódot. Programozzon be egy zónát "Kényszer Válasz"-ra. Lásd a "Zóna Típus"-t a Programozói Kézikönyvben. Ez a zóna csak ideiglenes, és feladata, hogy kezdeményezze az áttöltést. Később megváltoztatható vissza a kívánt zóna típusra.

Gondoskodjon arról, hogy a hozzáférési kód és a panel I.D. kód ugyanaz legyen a panelen és a számítógépen.

Egy telefonszámot kell beprogramozni a számítógépbe, hogy kezdeményezze a kommunikálást, bármely szám beléptetése elfogadott.

Aktiválja számítógépét, hogy hívja a panelt. Amikor a számítógép jelzi, hogy "Dialing... No dial tone" /Tárcsázás... Nincs tárcsahang/, akkor nyomja le a tárcsahang gombot a DTS-1-en, amíg a modem telefonszám tárcsázása nem hallható. Indítsa el a "Kényszer válasz"-ra programozott zónát. A panel elkapja a telefonvonalat, és kezdi a kommunikációt a számítógéppel. A számítógép ezután kijelzi a "Connected to panel..." /Összekötve a panellel.../ üzenetet, és folytatja a kommunikációt.

A DTS-1-nek az áttöltés alatt összekötve kell maradnia a telefonvonallal helyi módban.

ASC II Karakterkészlet

Diagnosztikai jegyzék

E	=	Kommunikációs hiba

T	=	Illetéktelen hozzáférés nyitva

LV	=	Modul kisfeszültség alatt

Jelzett	Későbbi

szám	felhasználásra

1

2

3

4

5

6

7

8

Jelzett	LCD4500 modul

szám	száma

9	1

10	2

11	3

12	4

13	5

14	6

15	7

16	8

17	9

18	10

19	11

20	12

21	13

22	14

23	15

24	16

Jelzett	PC4400 RS-232

szám	modul száma

25	1

Jelzett	PC41XX Zóna

szám	modul száma

26	1

27	2

28	3

29	4

30	5

31	6

32	7

33	8

34	9

35	10

36	11

37	12

38	13

39	14

40	Későbbi felhaszn.

41	Későbbi felhaszn.

Jelzett	PC4216  O/P

szám	modul száma

42	1

43	2

44	3

45	4

46	5

47	6

48	7

49	8

50	9

Jelzett	PC4204  O/P

szám	modul száma

51	1

52	2

53	3

54	4

55	5

56	6

57	7

58	8

59	9

60	10

61	11

62	12

63	13

64	14

65	15

66	16