STATIKA

Előadás vázlat

Bsc. levelező

Miskolc

Előadó: 	dr. Nándori Frigyes

Lektorálta.: 	dr. Nándori Frigyes

MISKOLCI EGYETEM

Mechanikai Technológiai Tanszék

2007. év II. évfolyam

Jegyzetet készítette:

Szabó Béla és Selmeczi Gábor

levelező gépész

MŰSZAKI MECHANIKA

KINEMATIKA 							DINAMIKA

STATIKA		KINETIKA

(nyugalomban lévő testek erőtana)

Merev test statikája	Szilárdságtan

(terhelés hatására vál-

toztatja alakját)

A mechanika tárgya: a műszaki élethez fontos a mozgás jelenségek megfigyelése, leírása, a mozgást kiváltó oknak a meghatározása, illetve a mozgásoknak a műszaki feladat szerint megszokott biztosítása. Mindezek rendszereit és törvényeit tárgyalja a mechanika.

Röviden: a mechanika az anyagi testek mozgásával és erőkkel foglalkozó tudomány.

ALAPFOGALMAK:

Test modell: egy olyan képzelt test, amely a valódi test tulajdonságait tükrözi.

- anyagi pont: (a test úgy viselkedik, hogy egy pontjával leírható a mozgása)

- merev test: bármely kettő pontjának a távolsága állandó

Mozgás fogalma: az anyagi test mozgásán, annak egy merev testhez rögzített koordináta rendszerhez, egy ún. vonatkoztatási rendszerhez viszonyított helyzetváltozását értjük.

Erő fogalma:

Erőnek nevezzük két test egymásra gyakorolt hatását, ha annak következtében a testben mozgásállapot változás vagy alakváltozás következik be. Jelen: F; Mértékegysége: [N]

Két test egymásra gyakorolt hatása létrejöhet közvetlen érintkezéssel vagy anélkül. Közvetlen érintkezés esetén felszíni erőkről beszélünk.

Az érintkezés történhet:

- egy felület mentén: 	felület mentén megoszló erőrendszer P; [N/m]

- egy él mentén: 		él mentén megoszló erőrendszer P; [N/m]

- egy pont mentén: 		koncentrált erő

Ha a két test egymásra gyakorolt hatása közvetlen érintkezés nélkül jön létre, akkor tömegerőről vagy térfogati erőről beszélünk

Az erőt három adat jellemzi: nagyság, irány, és értelem; azaz az erő vektormennyiség.

A merev testek, él mentén megoszló erőrendszerek, koncentrált erők a valóságban nem léteznek, csak jól megközelítik azt. Mindezek modellek.

Koordináta rendszerek (vonatkoztatási koordináta rendszerek)

Jobb sodrású koordináta rendszer

(x,y,z)

Derékszögű Descartes-i koordináta rsz.

A k vektor itt pontban látszik, felénk indul 							el a koordináta rsz.

Fizikai mennyiségek:

- skalár: nagyság, mértékegység írja le

- vektor: irányított egyenes, irányított fizikai mennyiség

Vektor algebra:  	a=axi+ayj+azk		a (+;-) b skaláris szorzás

b=bxi+byj+bzk

a+b=(ax±bx)i±(ay±by)j±(az±bz)k

Erők összevonása, illetve felbontása összetevőkre:

- két, az erővel közös síkban fekvő (nem párhuzamos) hatásvonal irányába

- három, nem egy közös síkban fekvő hatásvonal irányába

Skaláris szorzás:

ab=a b cosϕ = axbx + ayby + azbz

Alkalmazás:

ii = 1, jj = 1, kk = 1		ij = jk = ik = 0

aa = |a|2 = a2 = ax2 + ay2 + az2

a = aa =  ax2 + ay2 + az2  	térbeli Phitagoras

a = a ea;	|ea| = 1;	 ea = a/a

Vektorális szorzás (függetlenek attól, hogy a térben hol van a vektor)

c = a × b

nagysága: 	|c| = |a| |b| sin φ = |T|      T: terület

iránya: 	 c      a,b		a,b,c: jobb sodrású

c = ijkaxayazbxbybz= i(aybz - azby) - j(axbz - azbx) + k(axby-aybx)

i × i = j × j = k × k = 0	i × j = k	j × k = i	k × i = j

a × b = b × a

Síkbeli erőrendszerek

F(p), Fp : P-hez kötött koncentrált erő

támadási irány

Jellemzi:

Fx i + Fy j

rAP = xP i + yP j

Erő nyomatéka:

MA = rAP × F

MA = |rAP|  |F| sin φ = k |F|

Az erő nyomatéka nem változik, ha az erőt a hatásvonala mentén elmozgatjuk.

Hatásvonala: az erő irányába meghosszabbított egyenes.

Az erővel párhuzamos egyenes pontjaiban a nyomaték állandó.

Koordináta rendszerben:

MA = ijkxpyp0FxFy0 = k (Fy  xP - Fx  yP)

Forgás értelem * erővel * kar.

Erőpár és nyomatéka

MA = rA1 xF1 + rA2 xF2 = (rA2 – rA1) xF2 = r12  xF2

Nyomaték – forgatási hatás, de csak ha a tolóerő a test súlypontja felett hat

Általános síkbeli erőrendszer

F1 (P1),F2(P2) …. Fn (Pn) M1(P1)… Mn(Pn)

MA = rAi × Fi +Mi

MB = rBi × Fi + Mi

MB = (rBA + rAi) × Fi + Mi

MB = rBA × Fi + RAi × Fi + Mi

F	        MA

Eredő: F = i=1nFi

MB = rBA × F +MA

Redukálás: jelölése [F, MA]

Bármelyik erőrendszer helyettesíthető a redukált vektor kettősével, amely az eredőjéből és a pontra számított nyomatékából áll.

Alkalmazás:

F erő áthelyezve

Tengelyre számított nyomaték:

Egyensúlyi erőrendszer

Statika alaptételei

A mechanika – hasonlóan a többi természettudományhoz – alaptételeit megfigyelések és tapasztalatok alapján állította fel. Ezen megfigyelések és tapasztalások vizsgálata olyan egyszerű tételekhez vezetett, amelyek tovább már nem elemezhetők. Az így kapott könnyen érthető és meggyőző tapasztalati törvények az alaptételek, amelyeket bizonyítás nélkül igaznak fogadunk el.

1. Alaptétel

Newton III. axiómája, az akció – reakció elve, amely kimondja, hogy két testnek egymásra gyakorolt hatása mindig egyenlő egymással, de ellentétes értelmű.

2. Alaptétel

A testre ható két erő akkor, és csakis akkor van egyensúlyban, ha a két erő hatásvonala közös, nagysága azonos, és értelme ellentett.

3. Alaptétel

Közös támadáspontjuk erőrendszer, mindig helyettesíthető, egy vele egyenértékű egyetlen erővel, az eredővel. Az eredő erő: F = F1 + F2 + F3= ∑Fi

4. Alaptétel

(Csak merev testre igaz.)

Merev testen támadó erőrendszer hatása nem változik, ha hozzáadunk vagy elveszünk belőle egy másik önmagában egyensúlyban lévő erőrendszert.

Vizsgáljuk meg mindezt általánosan:

Legyen adott egy O pont körül elforgatható anyag. Működtessünk rajta egy F erőt. Az anyag egy erőkar hatására az O pont körül elfordul (Pl.: csavarkulcs, amely egy csavart forgat).

Tehát az erő forgató hatással rendelkezik. Az erő forgató hatását a statikai nyomaték méri. Ennek mértékéül az M = F * k szorzatot vezetjük be, ahol:

M: az F erő t tengelyre vett nyomatéka

k: az erő karja

Mértékegysége: M = [Nm]

Alkalmazott előjelszabály:

Az a nyomaték pozitív, amely felülről nézve az óramutató járásával ellentétesen forgat. A statikai nyomatékot nemcsak tengelyre, hanem pontra is számítjuk. A t tengely O pontjára számított nyomaték vektor: M = r * F.

Egy erőrendszer egyensúlyi, ha a tér bármely pontjára zérus a nyomatéka. Speciális erőrendszer, amelynek hatására, a testek mozgásállapotában nem következik be változás (Newton I. axiómája).

Feltételek: (tételek)

- F = 0	MA = 0

MB = rBA × F + MA= 0

Vetületi egyenletek: Fx = i=1nFxi = 0			Fy = i=1nFyi = 0

Ma = MA k = 0  (nyomatéki egyenlet)  x, y, M legyen 0 akkor tetszőleges B pontjára a nyomaték 0.

- MA = 0

MB = 0		A, B, C nem esik egy egyenesre, nem kollineáris

MC = 0

Ma = MA k

Mb = MB k		nyomatéki egyenletek

Mc = MC k

Bizonyítás:

MB = 0		Fy = 0		F = 0

MC = 0		Fy = 0

Maximum három független skaláris egyensúlyi egyenlet írható fel.

Síkbeli erőrendszerek

Egyszerű szerkezet statikája

(egy db. Merev test van)

Alaptétel: egy merev test csak akkor lehet nyugalomban, ha a ráható erőrendszere egyensúlyi. (szükséges feltétel)

Elégséges feltétel: megfelelő támaszok a test mozgását meggátolják

Erőrendszer:

- ismert: 	terhelés

- ismeretlen: 	támasztó erőrendszer

Statikailag határozott feladat:

Az ismeretlen támasztóerők egyensúlyi egyenletekből egyértelműen meghatározhatók.

Megtámasztások: (kényszerek)

A testek mozgását sokszor kötöttségek korlátozzák. A leggyakoribbak a geometriai kötöttségek, amelyek esetében a testek egy adott merev nyugvó felületen vagy görbén mozoghatnak. Kényszernek nevezzük a mozgást gátló elemeket, vagyis mindazokat a kapcsolatokat, erőhatásokat, amelyek egy test mozgását korlátozzák vagy megakadályozzák.

Kényszer foka:

- elsőfokú kényszer (megtámasztás)

Olyan kényszer, amelynél a testet egy másik testre helyezzük. Az érintkező felületek tökéletesen simák, ezért a közös érintősík irányába nem lép föl erő, így tehát a test ebben az irányban el is mozdulhat, emiatt a felületek egymást kölcsönösen a közös normális irányba nyomják.

a megtámasztás

egyismeretlent

jelent: az erő

előjeles nagyságát

másodfokú kényszer

- másodfokú kényszer (csukló)

Síkcsukló: olyan kényszer, amely az egyik testnek egy másik testhez rögzített csap körüli elfordulását teszi lehetővé (a síkcsukló kettő ismeretlent jelent: egy síkbeli erő előjeles nagyságát, és irányát).

Gömbcsukló: olyan kényszer, amely egy testnek egy másik testhez képest mozdulatlan pont körüli elfordulását teszi lehetővé (a gömbcsukló három ismeretlent jelent: egy térbeli erő nagyságát, és irányát).

- harmadfokú kényszer (befogás)

Olyan kényszer, amely egy testet a megfogás helyén mereven rögzít a helytálló környezethez.

A síkbeli befogás három ismeretlent jelent: egy síkbeli erő irányát, nagyságát és egy nyomatékot.

A kényszerek típusai közé tartozik még:

- rúd (összetett kényszer) – súlytalannak tekintjük

- kötél (kényszerként alkalmazott kötél súlytalan, nyújthatatlan és tökéletesen hajlékony)

Nyomatéki tétel:

Az erő valamely pontra számított nyomatéka egyenlő a komponensek ugyanezen pontra vett nyomatékának összegével.

Típus feladatok:

G + FA= 0

FA = -G	Két erő akkor lehet

egyensúlyban, ha nagyságuk azonos, irányuk ellentétes, hatásvonaluk azonos.

Erő egyensúlyozása

- két párhuzamos erővel

G = -600 j

FA = FA j	G + FA + FB = 0	/j

FB = FB j	-600 + FA + FB = 0

MA = 0

Ma = -600 * 0,4 + 1,2 FB = 0

FB = 240 / 1,2 = 200

FA = 600 - FB = 400

- Két metsződő erővel

FA = λA rAC = λA (2i + 5j)

FB =λB rBC = λB (-3i + 5j)

F = G + FA + FB = 0

(Egyensúlyi kijelentés)

X irányú összetevőjük

2 λA- 3 λB = 0

-2000 + 5 λA + 5 λB=0

(y irányú)

λA = 3/2 λB

-2000 + 5* 3/2 λB + 5 λB = 0

25/2 λB = 2000

λB = 4000/25 = 160

λA = 3/2*160 = 240

Ell.:   	FA = 480i + 1200j

FB = -480i + 800j

G + FA + FB = 0

Tartók

Kéttámaszú tartók

Egyensúlyi egyenletek

Nyomatéki:

- csuklóra

Ma+ = 4*1 + 5 + 3 YB + 4*6 = 0

YB = -11 kN

Fx =     Fxi = 2 + xA= 0

xA = -2

Fy = Fyi = -4 + YA + YB + 6 = 0

YA = 9

FA = -2i + 9j

FB = -11j

Befogott tartó

Ma+ = Mα -3 + 6*4 = 0

Mα = -21 kNm

∑ Fxi = xα + 4 = 0

Xα = -4 kN

∑ Fyi = yα +6 = 0

Yα = -6 kN

F alfa = -4i – 6j kN

M alfa = -21 kNm

Rudas támasz

MC+ = -6 + 2A = 0   		A = 3

MA+ = -6 + 4B = 0   		B = 1,5

MB+ = -6 - 2C - 2C = 0   	C = -1,5

MEGOSZLÓ ERŐRENDSZEREK

Jellemzőjük: pontosan nem tudjuk megmondani a terhelés melyik pontban működik.

A támadáspontjuk folytonos pontsokaságot alkotnak.

Megadása:

- térfogaton

vagy: 	- felületen	megoszlott erőrendszerek

- vonalon

Térfogaton: dF = q * dV 		[sűrűség * térfogat]

Felületen: dF = p * dA

Vonalon: dF = f * dS

Eredő: F = dF

- vonalon megoszló párhuzamos rendszer

Függő terhelés

F(x) = f(x) * j				F(x) = terhelés ábra

F= AB fdx = AB f(x) dxj = Fj

Eredő helye

F nem = 0 esetén 			MA = rxdF = (x i) x (f(x)) = jdx

= f(x) d × k = Mz k

Mz = xc  Fcx = MzF = AB × f(x) dxAB f(x) dx

Általános eset

Átlók felező metszésénél lesznek a súlypontok

Nevezetes esetek

- Konstans a terhelés					- Lineárisan növekvő a terhelés

STATIKAI NYOMATÉK

Tömegpont rendszerre (testek â013 tömeggel)

SA = ∑i = 1 – n * rAi mi

SB = ∑rBi * mi = ∑ (rBA rAi) * mi =

= rBA ∑mi + ∑rAi mi

eredő tömeg    eredő nyomaték

TÖMEGKÖZÉPPONT: T

ST = 0

ST = r TA * m SA = 0

rAT = SA / m    				pontra eső statikai nyomaték

SA = m * rAT

Statikai nyomaték szempontjából a tömegközéppont rendszer helyettesíthető a tömegközéppontban az eredő tömeggel vagy az eredő tömegével.

rAT = rAi ∗ mimi

Általánosítás

Tömegek helyett, pont helyett 	dm - elemi tömeg

dV - elemi térfogat

dA - elemi felület

ds - elemi vonal

Mindegyikre érthető a statikai nyomaték!

A testet a térfogattól úgy különböztetjük meg, hogy a test az térfogat, amibe tömeg van.

| Fogalom | test térfogat | Felület | vonal |
| --- | --- | --- | --- |
| statikai nyomaték | ∑rdm ∑rdV | ∑rdA | ∑rds |
| eredő | m V | A | L |
| súlypont | S0/m S0/V | S0/A | S0/l |

Homogén test

Térfogat			pontja				súlypont

Felület		szimmetria	tengelye	egyben		súlyvonal

Vonal				síkja				súlysík

Szabályos részek

S0 = ∑rSi * Ai

A = ∑Ai

rS = rSi AiAi

Ha vonal

Ai = li vonal

Vi térfogat

|  | i | xSi | ySi | Ai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. test | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 2. test | 2 | 0,5 | 3 | 2 |

Szeretném a súlypontot meghatározni  rS = ?

rs = rs1 ∗ A1 rs2 ∗ A2A1 A2

xS = 1/10 * (2 * 8 0,5 * 2) = 1,7

yS = 1/10 * (1*8 3*2) = 1,4

Összetett szerkezet statikája

Def.: több test kapcsolódik egymással, vagy támaszkodik egymáshoz (kölcsönhatásba kerülnek - pl. a környezetükkel is)

Feladat:

Támasztó és belső erőrendszer meghatározása

Módszer:

(Egészben vagy részenként vizsgálom)

-         teljes szerkezet

-         több test			egyensúlyát vizsgálom

-         egy-egy test

Belső erők

F1,2: 1-re 2-ről

Fi,j = i-re j-ről ható erők

Fi,j = - Fj,i egyenlő nagyság, ellentétes irány (kiírtják egymást)

Típus feladatok:

Csuklós szerkezet

Statikai egyenlet

Se = 2 * 3 = 6

Si = 3 * 2 = 6 	megoldható statikailag határozott

Pl.

1. szerkezet felírása

(nyomaték A-ra)

(1 2) = Ma = (-2 * 40 - 3 * 16) / 8 YB = 0

YB = (80-48)/8 = 4 N

(1 2): ∑Yi = Y = YA - 40 YB = 0

YA = 36 N

(1): MC = 2 * 40 - 4 * YA 5XA = 0

XA= (144 – 80) / 5 =12,8 N

(1): ∑Xi = X = XA X 1,2 = 0

X1,2 = -12,8 N

(1): ∑Yi  = Y = YA - 40 Y1,2 = 0

Y1,2 = 4 N

(1 2): ∑Xi = X = XA - 16 XB = 0

XB = 3,2 N

Ellenőrzés: (2) test

Gerber tartók: vízszintes tartók, több helyen csuklóval alátámasztva (hidaknál alkalmazta először).

Példa:

Az 1. test egyensúlyát tisztázzuk, majd rátérünk a 2. testre.

(1): MC = - 4 YB - 3 * 12 = 0

YB = -9 kN

(1): ∑Zi = 1 Z1,2 = 0

Z1,2 = -1 kN

(1): ∑Yi = YB 12 Y1,2 = 0

Y1,2 = -3kN

2. test

(2): Mg = -6 * 3 4 * 4 - 5 - MG = 0

MG = -7 kNm

(2): ∑Zi = 1 3 ZG = 0

ZG = -4 kN

(2): ∑Y i= 3 - 4 YG = 0

YG = 1

Ellenőrzés:

Rácsos tartók: (pl. daru szerkezetek, vasúti távtartók)

Feltételek:

-         (rudak) csuklós kapcsolódás (egymáshoz környezetükhöz is)

-         terhelés, támasztás csuklóban

-         önsúly közel egyenlő! 0-val (amit elvisel a teherbírásához képest)

-         támasztó erőrendszer: teljes szerkezet egyensúly

Rúderő:

Ha a rúderő 0, akkor vakrúd Ni = 0

Egy darabra is igaz, ha húzott, akkor az egész rudazat is húzott, vagy ha nyomott, akkor szintén az egész nyomott.

Elegendő az egyik végén a rúderőt ismerni, előjel szabályt alkalmazunk.

Rúderő meghatározása, számítása

A keresztirányú tehet csuklópontokra adódik át,

mert össze vannak szimmetrikusan kötve a teher-

hordó elemekkel, attól függően, hogy melyik rúd

szerkezetben hogyan helyezkedik el, különböző

képpen viseli a terhet, és ez nagyban befolyásolja,

hogy a rácsos tartószerkezetben milyen szerepe van.

Csomóponti módszer

A szerkezetből kimetszünk egy olyan részt, hogy legalább egy csuklót vizsgálni tudjunk. Az erőket felbontjuk függőleges és vízszintes irányúakra.

∑Yi = 13 N2f = 0

N2f  = -13

Hatásvonal ferdeségének előírása N2vN2f = 43

N2 = −13 (43)2 12= −13 ∗ 53 = −21,67

N2v = 43N2f = −1343

∑Zi = N1 	N2v = 0

N1 = -N2v  = 52/3

Pl. 3. csomópont vizsgálata:

∑Yi = N3 - 12 = 0

N3 = 12

Pl. 7. rúd rúdereje:

Vakrúd

Átmetsző módszer

I.  MC = -8 * 13 4 * 12 - 3 * N4 = 0

N4 = 48 - 104/3 = -56/3= -18,67

II.  ∑Yi = 13 - 12 - N5f = 0

N5f  = 1

N5v = N5f * 4/3 = 4/3

N5 = N5v2 N5f2 = 53

III. Ma = -4 * 13 3N6 = 0

N6 = 52/3

Rudak  igénybevétele

(rúdhoz hozzáadjuk a tengelynyomatékot, rá merőleges metszetei alkotják a keresztmetszetet)

Prizmatikus a rúd: általános keresztmetszetű egyenes középvonalú

Legáltalánosabb rúd: görbe középvonalú, változó keresztmetszetű

Igénybevétel származtatása

Síkban							(nem érdekel a keresztmetszet az

Igénybevétel szempontjából)

/úgy gondoljuk, hogy az I-II rúd

össze van hegesztve/

A kérdés, milyen igénybevételek hatnak az I-II - elemekre.

EkI	+	EkII	=     0

Ek = külső erők

Az I-es test vizsgálata

Gondolatban kettévágjuk

- ezek adódnak át (támasztó erők, mert

a II-est támasztják)

EkI	+	Eb	=      0

Eb = belső erők

II-es test vizsgálata

Egyensúlyt alkotnak

EbII	+	EkII	=      0		EbII ellentétes az EbI-el

Igénybevétel a keresztmetszeten megoszló belső erőrendszerek, a keresztmetszet súlypontjába redukált vektorkettőse ill. azok koordinátái.

(vágjuk a rudat, akkor két helyen látjuk a felmerülő iv.-eket)

Egyszerű igénybevételek: + előjelek

ha az erő kifelé mutat a rúdból, akkor + előjel

(húzott a rúd-rúderő +)

T > 0  pozitív nyírású (nyírott rúd  +)

Mh > 0  (hajlított rúd) – ez már nyomaték-hajlító

Nyomaték

ez a pozitív előjeles hajlítás (gépész előjelszabály,

ugyanis pl.: az építészek másként használják)

Meghatározásuk: statikailag határozott szerkezetek esetén az igénybevétel a támasztó erőkkel együtt egyensúlyi egyenletekből meghatározhatók.

Számítás: pl.:  I-es esettel EbI = meghatározandó!

- az I-en működő külső terhelést egyensúlyozzuk a keresztmetszeten eredő belső erőkkel és nyomatékkal.

- Egyensúlyozás: EkI + EbI = 0

- (az I-re és a II-re működő külső terhelés egyensúlyban kell hogy legyen)

Elhagyott (II) rúdrészre működő Ek terhelést redukálom a megtartott rúd végére

Általánosítás: vizsgáljunk a térben

Átadódhat a rúdon-rúdirányú nyomaték

Mc = csavarodás  +

Mc > 0 (pl. a jobbmenetű csavart kifelé tekerem)

+ előjel: + normálisú keresztmetszeten

Példa

A keresztmetszetnél is érdekel az igénybevétel

II. lépés támasztó erők meghatározása

Majd gondolatban kettévágjuk

Egyensúlyozunk, majd redukálunk

Következtetések:    - koncentrált rúderő N-ben

- nyíróerő T-ben

- nyomaték Mh-ban

Terheletlen rúdszakasz  :   N(z) ; T(z)	: állandó

függvény.

Mh(z)	: lineáris

Megoszló terhelés: - egyensúlyi egyenlet

Egyensúly:

∑Yi = T + fk  Δz – T – ΔT = 0

ΔT / Δz = fk

limΔz=0 = ΔTΔZ = fk

nem lehet állandó a nyíróerő , ha van terhelés

T(z)  -  T(z0)  =  ∫ fdz

ha van megoszló terhelés, változik a nyíróerő

Mc = 0 = ± T Δz + Mh - λ(fk Δz) - Mh - ΔMh = 0

limΔz=0 = ΔMhΔz = −T− λfk

ΔMh / Δz = -T

Redukálás

Egyensúlyozás: kérdés, hogy milyen erő ébred

Tk = -2

Mhk = -4

Igénybevételi ábrák

Síkban: N(z), T(z), Mh(z)  érdekel

A szakadás ott következik be, ahol az erő az

Irányával megegyező nagyságban mozdul.

Ahol a nyíródiagrammban szakadás van,

ott a nyomatéki ábrában törés.

Egyszerű esetek

1;    {Mh(z) - közvetlenül T(z) nélkül}

Az első és második szakaszt meg tudom

úgy is adni, hogy az erőket ismerem.

2,

A befogást nem ismerem. A közbenső nyomaték hatására szakadás következik

be  a 6-3 távon.

Összefoglalva: meghatározott terh. F > T nyíróerőt szám. > integrálás (-Mh)

<deriválás                  <deriválás

Integrálás                                     integrálás

| f | T | Mh |
| --- | --- | --- |
| 0 | állandó | lineéris függvény |
| állandó | lineáris függvény | másodfokú függvény |
| …….. | ……. | ………. |
| …….. | ……. | ………. |
| …….. | ……. | ……….. |
| koncentrált erő | szakadás | törés |
| koncentrált nyomaték | terület vektor | szakadás |

Mh(z) - Mh(z0) = - ∫Tdz

Speciális esetek

Koncentrált erő:

Itt szakadt el – a terhelés végtelen

FΔz = F = áll

.

Két szám szorzata adja

ugyanazt, ami = áll.

0 - intervallumon végtelen

Terhelés

Koncentrált nyomaték:

Határátmenetben majdnem egymás								mellett lévő erők nyomatékot 								hoznak létre.

Parabola szerkesztés

Helyettesítsük lépcsővel a tényleges lineáris	 ábrát. Ennek a függvénynek az integrált függvénye a parabola.

parabola szerkesztése:

1) felveszünk 2 db. metsző egyenest, majd azon kijelölünk 2. pontot (egyenesenként 1-1-et)

2) a 2 pontot összekötjük (ez lesz a parabola húrja)

3) a 2 egyenes metszéspontját és az elfelezett húrt összekötjük (ez lesz a súlyvonal)

4) a súlyvonalat szintén elfelezzük, majd a felezés pontján át párhuzamost húzunk a húrral (érintő)

5). berajzoljuk a parabolát

Példa

Segédlet a szerkesztéshez

N: rúd irányban ébredő erő

2---- |<--2 az A pontig lép fel csak erő

T: 0 -4 ˇlefelé ható 4kN

-4 +5 felfelé ható 9kN –os támasztó erő

+5 -6 lefelé ható 11kN

-6 0 felfelé ható 3kN-os erő 2m-es távon

Mh (a T-nek vesszük az integrálját)

04 A-pontig +4 megfelezzük a 3m-es távot : 5x1,5m = 7,5 (-)

-7,5-öt megyünk lefelé = 4-7,5 = -3,5 ; u.ezen

a szakaszon viszont 5-öt felfelé is menni kell a B –pontig 5x1,5 = 7,5-el lefelé haladunk

a koncentrált erőt felbontjuk , majd az előző

ábránál használt szerkesztés alapján elkészítjük a parabolát. Mivel -6-nál járunk, viszont a B-C pontig a koncentr. erő 3kN/m, a táv pedig 2m-er ezért 3x2=6, tehát   -6+6=0

Példa

N: mindig csak a tengelyirányú erőket nézzük

T: 0-ból indul, mert nincs szakadás

(megoszló terhelés van)

0+4 A-B-p.ig 2kN/mx2m=+4

4-5 B-p. -9kN lefelé mutat

-5+3  B-C-p.-ig  2kN/mx4m=+8 felfelé

C-D-p.-ig terheletlen a szakasz

D-p. 3-1, mert (-)4kN ,ami lefelé mutat

D-G-p.-ig  kiegyenlített szakasz,de itt egy

támasztó erő -10, ami +1kN, felfelé mutat

Mh: A-B-p.-ig a koncentrált erő miatt felezem

a távot , majd a lépcsőzetes felbontással

elvégzem a parabola szerkesztését

B-C-p.-ig is ugyanezt a megoldást kell használni