2007. december 14. 18: 00 Villamos mérések Zárthelyi dolgozat.


Minimumkérdések:

1) Miért kell a skála felső harmadában mérni?

2) Osztálypontosság fogalma.

3) Véletlen hibák megadásának módszerei (Felsorolás képlettel)

4) Egy mérőműszer osztálypontossága 2,5 a végkitérése 600V. Mekkora a mérés abszolút hibája?

5) Ezzel a mérőműszerrel 400V-ot mérünk. Mekkora a mérés relatív hibája?
Feladatok:

6) Egy 5T indukciójú mágneses térbe helyezünk egy 40mm átmérőjű dobra tekercselt, 50 menetből álló tekercset. Erre a tekercsre 20mA áramot kapcsolunk. Mekkora erővel hat a mágneses tér a tekercsre?

7) Egy Deprez alapműszerre 5A áramot szeretnénk kapcsolni. A műszer belső ellenállása 2ohm. Rajzolja fel a méréshatár bővítés kapcsolását és méretezze a szükséges elemet.

8) A fenti árammérőből készítsen feszültségosztót 500V-os méréshatárra. Rajzolja fel a kapcsolást és méretezze a szükséges elemet.

9) A 7. feladatban lévő Deprez alapműszerből ellenállásmérőt szeretnénk készíteni. Rajzolja fel a kapcsolást és határozza meg a műszerhez szükséges elemeket és azok szükséges jellemzőit. Ohm mérő méréshatára legyen 100kOhm (Figyelem! Próbáljon készülékben alkalmazható életszerű értéket meghatározni). Milyen jellemzőkkel fog bírni az elkészült Ohm mérő skálája?
10) Egy analóg mérőműszert ellenőrzünk, amelynek osztálypontossága 1,5 a végkitérése 100V. Az előző műszer osztálypontossága 0,5 a végkitérése 100V. A mérési adatok alapján határozza meg a műszer hibahatárát és azt, hogy megfelel e a műszer az osztálypontosságnak.

	m[V]
	10
	20
	40
	60

	m0[V]
	9,5
	21,3
	39,2
	60,8

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


11) Egy hídkapcsolásban hőmérsékletet mérünk. 20°C-on a híd legyen kiegyenlített. Ha a platina hő-ellenállás értéke 100Ohm, mekkora kell, legyen az R3 értéke?
Igazolja levezetéssel az R3 meghatározását!
Hogyan kell megválasztani az R3 értékét 200°C-on ahhoz, hogy a híd továbbra is kiegyenlített maradjon?

Ha valaki meg tudta oldani ezt a feladatsort, az megoszthatná velünk is a tudását! Mechatronikabmt@extra.hu

