Gördülőcsapágy élettartam-számítása

Gépelemek I.

4. feladat

Kocsi Péter Ákos

HOJ37

G2BG9

Gördülőcsapágyazás kétcsapágyas egységekkel

Az SKF gördülőcsapágy-gyártó vállalat kínálatában szerepelnek olyan különleges csapágyegységek, amelyeket szerelt állapotban – a csapágyházba beszerelt tengellyel, csapágyakkal, tömítésekkel, kenőanyaggal feltöltve – szállítanak.

A PDN jelölésű házakat eredetileg ventilátor tengelyek csapágyazásához tervezték, olyan esetekre, amikor a ventillátorkerék konzolon helyezkedik el. Később kiderült, hogy más alkalmazásokhoz is kiváló megoldást jelentenek, így centrifugál szivattyúkhoz, körfűrészekhez vagy köszörű orsókhoz.

A PDN kétcsapágyas házak egy darabból készülnek, anyaguk szürke vasöntvény (GG25). Ugyanebből az anyagból készülnek a ház két végén lévő fedelek. A két csapágyfészek megmunkálása egy felfogásban történik, így biztosítva van az egytengelyűségük. A fészekfuratok tűrése G6.

A PDN házakba többféle gördülőcsapágy is beépíthető. A két csapágyfészek eltérő szélességű, a szélesebb alkalmas két csapágy, pl. párosított csapágyak beszerelésére is. A PDNB jelű alapváltozatot két mélyhornyú golyóscsapággyal szerelik fel. Az egyik csapágy rugós megtámasztású, ezáltal biztosítható a hézag nélküli vagy egy kis előfeszítéssel történő beépítés. A további megoldásokat ferde hatásvonalú golyóscsapágy, hengergörgős csapágy és mélyhornyú golyóscsapágy különféle párosításai alkotják.

A PDN házakat az állványra vagy alapra négy csavarral rögzítik. Az oldalfedeleket négy vagy

hat csavarral szerelik a csapágyházhoz. A nagyobb csapágyházakon szemescsavarok találhatók a szállítás és a szerelés megkönnyítésére.

A csapágyak alatt a csap tűrése k6. A tengely két végén a csatlakozó alkatrészek rögzítéséhez

két reteszt és két tárcsát szállítanak. Az utóbbihoz rögzítő csavarok is tartoznak. A tengely két végén a csap tűrése j6, k6 vagy m6.

A PDN csapágyházakat zsírkenésre tervezték, és mindkét végükön zsírzóval rendelkeznek. A

csapágyházban lévő szabályozó tárcsa a felesleges zsírmennyiséget a ház közepére hordja, ahol kellő hely áll rendelkezésre, így elkerülhető, hogy túl sok zsír kerüljön a csapágyakhoz. A csapágyházak kettős tömítéssel rendelkeznek. A PDN 200 sorozatú házaknak réstömítése van, a PDN 300 jelzésű házak nemeztömítésűek. Mindkét esetben a tömítések V-gyűrűkkel

vannak kiegészítve.

Az alapváltozatba mélyhornyú golyóscsapágyak kerülnek, ekkor acsapágyegység jele PDNB.

Műszaki adatok

A gördülőcsapágyak kenésére az SKF LGMT 2 típusjelű kenőzsírját használják. A zsír az általános gépgyártásban és a járműiparban elterjedten alkalmazott zsírtípus. -30 °C és +120 °C hőmérséklethatárok között használható. Az alapolaj viszkozitása 40 °C-on ν40 = 110 mm2/s, 100 °C-on ν100 = 11 mm2/s.

A gördülőcsapágyak környezetének üzemi hőmérséklete: Tü = 65 °C.

Fr1= 2300 N

Fr2= 1840 N

Fa = 690 N

n = 1500 min-1

A csapágyegység terhelése

A két helyen gördülőcsapágyakkal megtámasztott tengelyt a két végcsapon Fr1 és Fr2 radiális

erő, a baloldali tengelyvégen Fa axiális erő, valamint az erők között Mcs csavarónyomaték

terheli . Az axiális erőt a B jelű csapágy veszi fel.

A csapágyak és a terhelések helyét a csapágyegység, a csapágyak, valamint a tengely

méreteiből lehet meghatározni.

E0 = A4 + B/2 = 7 + 19/2 = 16,5 mm

E1 = Ba – E0 – Be/2 = 101,5 – 16,5 – 25 = 60 mm

E2 = Bb – E0 – Be/2 = 100 – 16,5 – 25 = 58,5 mm

Ba, Bb és Be a tengely méretei, A4 a zsírmennyiség szabályozó tárcsa szélessége

, B a csapágyak szélessége.

A csapágyak terhelése

A gördülőcsapágyak radiális terhelését a csapágyazási helyekre felírt nyomaték-egyensúlyi egyenletekből lehet meghatározni. A támasztóerők:

FrA= Fr1 ∙ E1+ A1 – Fr2 ∙ E2A1=  2300 ∙ 60 + 171,5 -1840 ∙ 58,5171,5=2477,03 N

FrB= Fr2 ∙ E2+A1 – Fr1 ∙ E1A1=  1840 ∙ 58,5 + 171,5 – 2300 ∙ 60171,5=1662,97 N

A csapágyak egyenértékű dinamikus terhelését kétféle módon lehet meghatározni attól

függően, hogy milyen a terhelések aránya:

P = Fr, ha Fa/Fr ≤ e

P = X Fr + Y Fa ha Fa/Fr > e.

A csapágy dinamikus alapterhelése: C = 29,6 kN

A csapágy statikus alapterhelése: C0 = 16 kN

- A pontban

P = FrA → P = 2477,03 N

- B pontban

Fa/Fr ≤ e

Fa/Fr > e

Fa/C0 = 690 N / 16000 N  = 0,043 → e = 0,24

Fa/Fr = 690 N / 1662,97 N = 0,41

⇓

Fa/Fr > e

P = X Fr + Y Fa = 0,56∙1662,97+1,8 ∙690=2173,26

Az összefüggésekben

- X - a radiális terhelés tényezője,

- Y - az axiális terhelés tényezője,

- Fr - a csapágy radiális terhelése, N;

- Fa - a csapágy axiális terhelése, N;

- e - a terhelési viszonyszám tényezője.

A terhelést befolyásoló tényezők az Fa/C0 hányados függvényei. C0 a csapágy statikus alapterhelése.

Az A jelű csapágyat csak radiális erő terheli, ezért PA = FrA. Mivel az axiális erőt a B jelű csapágy veszi fel, meg kell vizsgálni az Fa/FrB arányt. Ennek értéke dönti el az egyenértékű dinamikus terhelés számításának módját.

A csapágyak élettartama

A gördülőcsapágyak alapélettartama az A pontban:

L10= (cp)p = (29600 / 2173,26)3 = 2526,62

ahol L10 az alapélettartam, millió körülfordulás;

- C a dinamikus alapterhelés, N;

- P a dinamikus egyenértékű terhelés, N;

- p az élettartam kitevő, mely golyóscsapágyakra p = 3, görgőscsapágyakra p = 10/3.

Az üzemórákban számított élettartam:

L10h= 10660 ∙n ∙ L10=10660 ∙1500 ∙2526,62=28073,56

Itt:

- L10h az élettartam, h;

- n a fordulatszám, 1/min;

- L10 az élettartam, millió körülfordulás.

A csapágyak módosított élettartama

A módosított élettartam-egyenlet lehetőséget biztosít a 90%-tól eltérő megbízhatóság, különleges anyagok használatának, valamint a kenés hatékonyságának a figyelembevételére:

Lna = a1 a23 L10  =0,62 ∙0,7 ∙2526,62=1096,55

ahol:

- Lna a módosított élettartam, millió körülfordulás;

- a1 = 0,62, az élettartam-tényező, amely figyelembe veszi a megbízhatóságot;

- a23 = 0,7, az élettartam-tényező, amely figyelembe veszi a kenés hatékonyságát;

- L10 = 2526,62, az alapélettartam, millió körülfordulás.

A gördülőcsapágyak alapélettartama az A pontban:

L10= (cp)p = (29600 / 2477,03)3 = 1706,4

Az üzemórákban számított élettartam:

L10h= 10660 ∙n ∙ L10=10660 ∙1500 ∙1706,4=18960

Lna = a1 a23 L10  =0,62 ∙0,7 ∙1706,4=740,58

Az a23 tényező számszerű értékei annak függvényében változnak, hogy a ténylegesen felhasznált kenőanyag üzemi hőmérsékleten meghatározott ν kinematikai viszkozitása hogyan aránylik a kielégítő kenés biztosításához az adott hőmérsékleten elméletileg szükséges ν1 viszkozitáshoz.

A kielégítő kenést biztosító ν1 viszkozitás a 6. ábra segítségével határozható meg. Az ábrán

- n a fordulatszám, min-1;

- dm a csapágy közepes átmérője: dm = (D+d)/2, ahol d a furatátmérő, D a palástátmérő.

A viszkozitás meghatározása a mintaként berajzolt módon történik. A vízszintes tengelyen

felmérjük a közepes átmérő értékét, majd függőlegesen a csapágy fordulatszámának

megfelelő ferde vonalra vetítjük. A metszéspontból vízszintesen a ν1 tengelyre vetítve kapjuk meg a viszkozitás számértékét. A munkát megnehezíti, hogy mindkét koordináta tengely logaritmus léptékű, ahogyan a fordulatszámok megadása is. Ennek megfelelően nagyon körültekintően kell eljárni, hogy elegendően pontos adatokhoz jussunk.

6. ábra. A kielégítő kenést biztosító viszkozitás az üzemi hőmérsékleten

A kenőanyag üzemi hőmérsékleten érvényes viszkozitását a 7. ábrából lehet meghatározni. A

vízszintes tengelyre az üzemi hőmérsékletet kell felmérni, a görbe sorozat a kenőolajok (kenőzsír esetén az alapolaj) ISO VG besorolásának megfelelően készült. A görbéken szereplő számok az adott olaj mm2/s-ban kifejezett viszkozitását jelentik 40 °C-on.

7. ábra. A kenőanyag üzemi hőmérsékleten érvényes viszkozitása

A 7. ábrán a szaggatott vonal az olajkiválasztásra mutat mintapéldát. Ebben a feladatban a

viszkozitást kell meghatározni, ezért a sorrend a következő:

– az üzemi hőmérséklet felmérése a vízszintes tengelyre,

– vetítés függőlegesen a megfelelő görbére (esetünkben a kenőzsír alapolaj viszkozitása 40

°C-on 110 mm2/s),

– a metszéspontból vetítés vízszintesen a ν tengelyre.

Felhasznált irodalom:

- Ungár T., Vida A.: Segédlet a Gépelemek I-II. kötetéhez, TK., Bp., 1985.

- SKF Főkatalógus. 4000 H. 1989.

Miskolc, 2008. december 3.

…………………………

Kocsi Péter Ákos