Tartalom:

2. 3. 4. oldal 		Bevezetés. Irányítás. Mérés. Vezérlés. Szabályozás. Jelek

5. -11. oldal		Jelek, átviteli tag, lin. és nemlin. jelleggörbe.

12. oldal		Regresszió, Szabályozások

13,14 oldal		Állásos, folytonos

15 oldal		Átv. Tag

16 oldal		P,I,D átv. tényező, D.E.

17 oldal		Hogyan alakul ki a d.e.?

18.oldal 		P és D tag D.E.-e

19. - 23. oldal 		D.E., Átviteli fgv.

24. 25. oldal 		Több tag eredője

26. oldal		Átv. fgv. MATLAB kezelése

 = 26 oldal

Bevezetés

Az emberi környezetben lezajló különböző tudatunktól független (pl. biológiai) és tudatos (pl. termelési) folyamatok fenntartását és célszerű vezetését a rendszerekhez kapcsolódó szabályozások végzik. A Szabályozástechnika című jegyzet csak a műszaki rendszerekhez kapcsolódó szabályozások ismérveivel foglalkozik.

A jegyzet az elméleti rész elsajátítását példák bemutatásával segíti. További példák a tanult anyag ismereteinek elmélyítését szolgálják. Több esetben, a szakmai körökben elterjedt MATLAB számítógépes program alkalmazása is bemutatásra kerül.

A jegyzet a Szabályozástechnika c. tárgy elsajátításához kíván segítséget nyújtani és az aki részletesebben akar a témában elmélyedni az a szakkönyvekből tudja ismereteit bővíteni. Három magyar nyelven megjelent kötetre hívjuk fel a figyelmet. Ezek:

A szabályozástechnikai kézikönyve. ( Szerkesztő dr. Helm László ), 1970

Automatika mérnököknek ( Szerkesztő dr. Oláh Miklós ), 1992

Csáki - Bars: Automatika, 1969

Mórocz István: Irányítástechnika I. 1998 (Kandó Kálmán Műsz. Föisk.)

# Irányítástechnika, méréstechnika, vezérlés, szabályozás

A magyar műszaki szóhasználatban az irányítástechnika három fõ résztudományt ölel föl. Ezek:

	méréstechnika: az adott  műszaki rendszerre jellemzõ jelek (villamos feszültség, villamos áram, hõmérséklet, nyomás, áramlás, stb.) érzékelése, a jel továbbítása, feldolgozása, tárolása, stb.

	vezérléstechnika: az adott műszaki rendszerben valamilyen utasítás ( például: gép induljon, vagy álljon meg, csap nyíljon, vagy csukódjék) megvalósítása anélkül, hogy a végrehajtás megtörténtérõl gépi úton jelzést kapnánk ( nyitott, nem visszacsatolt információs rendszer )

- szabályozástechnika  az adott műszaki rendszerben valamilyen utasítás (például: meghajtó villamos motor fordulatszáma kívánt értéken állandósuljon, hõkezelõ kemence hõmérséklete adott idõterv szerint változzon) megvalósítása úgy, hogy az utasítás eredménye az utasításra visszahatással legyen (zárt, visszacsatolt információs rendszer)

# Méréstechnika

A jellemzõ (pl.: fordulatszám, tömeg, stb.) korszerû mérése az ábra szerinti elemekbõl épül fel

az érzékelõ az a műszaki eszköz (pl. indukciós helyzetérzékelõ, villamos feszültségmérõ, stb.) amelyik a mérés megkívánt helyén a jelet érzékeli;

a távadó az érzékelt jelet átalakítja, és valamilyen egységes jeltartományban 
( (0)...4...20  mA ) a ( műszerközpontba vagy a szabályozási körhöz ) továbbítja; a feladat ellátásához a távadó segédenergiát igényel.

a kijelzõ a kapott jelet valamilyen formában mutatja ill. rögzíti ( analóg, digitális, regisztrátum, ill. számitógép memoria, stb.);

a feldolgozó a jelet további felhasználásra teszi alkalmassá ( pl. a térfogatáram jelet a hõmérséklet és a nyomás szerint korrigálja, vagy az illetékes szabályozási körhöz továbbítja; stb. )

A méréstechnika részletesebb tárgyalásától eltekinthetünk. Erre az illetékes tárgy keretein belül kerül sor.

## Vezérléstechnika

A vezérlés általános elrendezését az ábra mutatja.

Az ábra vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy a vezérlés egy nyílt információ- láncból tevõdik össze. Az utasítás kiadása után a folyamat ( valószínűleg ) lezajlik, eredményérõl nincs visszajelzés.

A legegyszerűbb példa a világítás bekacsolása a szobában. Az utasítást egy személy adja, a kapcsoló az utasítást kialakítja és végre is hajtja. A rendszer a világító test. Arról, hogy a világítás valóban bekapcsolást nyert a személy csak vizuálisan tud meggyőzõdni. Vezérlési feladat egy szállítószalag rendszer indítása vagy leállítása is. Feltételezhetõ, hogy itt az utasítás hatásáról a vezérlést kiadó kezelõt jelzõlámpák tájékoztatják, de ennek a rendszerre nincs közvetlen visszahatása (legfeljebb a kezelõ egy újabb utasításán keresztül).

## Szabályozástechnika

A szabályozás általános elrendezését az ábra mutatja.

Az ábra vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy a szabályozás egy zárt információ-láncot (zárt hurok) képez. A folyamat az utasításnak megfelelõen alakul, és a beavatkozás eredményérõl visszajelzés van.

A legegyszerűbb példa a háztartási hûtõgép. Az utasítást ( a rendszerben fenntartandó hő-állapotot ) egy - rendszerint a hûtõtérben lévõ – alapjel-adó segítségével közöljük a szabályozóval. Amikor a hűtõtérben elhelyezett hõmérsékletérzékelõ jele és a beállított alapjel között (itt negatív) különbség mutatkozik a "hideget elõállító" rendszer működésbe lép, és igyekszik az eltérést megszüntetni.

Jelek: analóg, digitális, folyamatos, mintavételezett, stb

Az irányítástechnikában a jeleket energiaáramlások hordozzák és közvetítik.

A korszerû technikában a villamos jelek használata szinte kizárólagos. Robbanás-veszélyes technológiák ( vegyipar, olajfeldolgozás, stb.) esetében gyakran alkalmaznak pneumatikus jeleket  is. Vannak berendezések, ahol folyadékok közvetítik az információkat: hidraulikus jelek.

A legtöbb fejlett országban a jelek terjedelme szabványosított. A két legfontosabb egységes jeltartomány:

a villamos jelek tartománya			(0...)   4......20 mA,

a pneumatikus jelek tartománya			0.2......1..(1.2) bar.

A jel, a maga véges változási tartományán belül, lehet folytonos vagy diszkrét értékkészletû. A folytonos ( folyamatos ) értékkészletű jel változási tartományának minden pontja eleme az értékkészletnek. Az ilyen jelet analóg jelnek nevezzük (körszámlapos karóra). A diszkrét jel értékkészlete viszont a tartományon belül diszkrét (egyedi) pontok halmaza (számjegy kijelzés). A gyakorlatban azok a diszkrét jelek fontosak, amelyeknek értékkészletét egy kvantum egész számú többszörösei alkotják. Az ilyen jelet  digitális jelnek nevezzük (digitális karóra).

A jelek lehetnek folyamatosak illetve mintavételezettek. A folyamatos jel aktuális értéke bármely idõpontban a feldolgozás (mérés, átalakítás, kiértékelés, beavatkozás) rendelkezésére áll. ( pl. villamos hálózat feszültségét mérő műszer jele). A mintavételezett jel esetében csak mindig az utolsó minta értéke áll rendelkezésre. ( pl. a beteg testhõmérséklete). A mintavételezések közötti idõ: Tmv a jel információtartalmát befolyásolja.

# Jelek elnevezése, kapcsolataik, csoportosításuk

Az irányítástechnikában használatos legfontosabb jeleket és ábrázolásokat az ábra foglalja össze.

Ha a jel(ek) idõben nem változnak úgy állandósult értékűek, ellenkezõ esetben idõben változó értékűek. Változásukban lehetnek lineáris vagy nemlineáris tulajdonságúak.

A bemenő és kimenő jelekkel rendelkező elemeket átviteli tagoknak nevezzük. A bemenő és kimenőjel között meglévő kapcsolatot matematikai egyenlet segítségével igyekszünk általánossá tenni. Ehhez szükséges az átviteli tag tulajdonságának méréssel történő meghatározása. Ezt a műveletet identifikációnak nevezzük. A matematikai leírás neve (matematikai) modell. A viszonyokat – a szemléletesség érdekében - szokásos diagram segítségével is ábrázolni ( a diagramokon a bemenő jel értékeit (független változó) a vízszintes tengelyen, a kimenő jel értékeit (függő változó) a függőleges tengelyen ábrázoljuk.). A diagram visszatükrözhet statikus viszonyt (a két állandósult állapotban lévő jel közötti kapcsolatot ábrázoljuk) vagy dinamikus viszonyt ( valamelyik jel időbeni változását mutatja). Az átviteli tag legfontosabb két jellemző adata :

 az átviteli tényező ( későbbiekben: K ),   és

 az időállandó ( későbbiekben: T ).

A jelek lehetnek determinisztikusak illetve lehetnek sztochasztikusak. Előbbiek értékei valamely független változótól ( pl. idõtől ) - valamilyen matematikai formulával leírható módon - megközelítõleg függnek. Utóbbiak az idõvel nem állnak függvényszerû kapcsolatban, hanem valószínűségi változónak tekinthetõk. A technológiai berendezésekkel kapcsolatos jelek az utóbbi csoportba tartoznak.

A jelek "tisztaságát" a rájuk rakodó zajok (pl. elektromágneses terek hatásai) is rontják.

Szabályozástechnika

A technológiai folyamat - amelyen a termelés mikéntjének megfelelően anyag és energia áramlik át - több részrendszerre bontható. A feladat az, hogy ezek mindegyikében valamilyen megkívánt állapot uralkodjék. Ezeket tartják fenn a szabályozások. A rendszert azonban zavarások érik, amelyek a kialakult megkívánt állapotból a (rész)rendszert kimozdítják. A szabályozás feladata a megkívánt állapot visszaállítása és fenntartása.

Az ábra egy szabályozási kör általános felépítését mutatja.

A szabályozási kört alkotó tagok, feladatuk ill. jellemző tulajdonságuk:

|	szabályozott szakasz		a szabályozás célja az, hogy ebben a rendszerben olyan állapot legyen amilyent a technológia megkíván; tulajdonságait a technológia határozza meg; a szabályozástechnika ezen cél kiszolgálására alakítandó ki.

|	végrehajtó, ill. beavatkozó szerv 	ennek (pl. egy tirisztoros jelalakító ) beavatkozásait: xvb, a szabályozó határozza meg és a kimenő jele közvetlenül hat a sz. szakaszra, ill. annak kimenetén, az xs szabályozott jellemzőre (amelyet az alapjellel határoznak meg). A végrehajtó-beavatkozó szervek valamilyen segédenergiával valósítják meg a beavatkozást ( teljesítményerősítés ). (A teljesség kedvéért itt kell megemlíteni, hogy vannak segédenergia nélkül működő szabályozások is, pl. a gázpalackokra szerelt nyomásszabályozók).

|	mérőszerv, érzékelő		az xs értéknek mérésére alkalmas érzékelő eszköz;

|	jelátalakító, távadó		a mérőszerv kimenőjelét a sz. körben alkalmazott jelrendszer ( pl. (0)...4...20 mA ) szerinti egységes jellé alakítja és azt xe ellenörző-jelként a szabályozási körhöz (táv)adja.

A szabályozás milyenségét és nagyságát kialakító átviteli tagok feladatai:

|	alapjel(adó)	a sz. kör által szabályozott rendszer xs kimenő értékét adja meg;

|	különbségképző	kialakítja az xr rendelkező jelet: xr = xa- xe;

|	szabályozó	a szabályozás milyenségének kialakítására alkalmas eszköz, amelynek paramétereit a rendszer tulajdonságait figyelembe véve kell beállítani ill. változtatni; (a kereskedelemben kapható műszerben ezen utóbbi három egység rendszerint összeépítve található)

Az utóbb felsorolt három egységben - amennyiben a leggyakrabban alkalmazott villamos segédenergiás megoldásról van szó - a szabványos jeltartománynak megfelelő 4..20 mA jeltartományú áram hordozza a jeleket. Ezzel a kisteljesítményű jellel nem lehet nagyobb energiaigényű berendezéseket (pl. villamos pozicionáló motorokat) meghajtani. Ezt a feladatot a végrehajtó-beavatkozó eszköz végzi el.

A szabályozási kör tagjai közül a (végrehajtó-beavatkozó + mérőszerv + távadó) a szakasz közelében, az (alapjeladó + szabályozó) pedig - legtöbbször egybeépítve - az irányító helyiségben található.

Az ábrán a zavarás hatása ( pl. villamos motor terhelő nyomatékváltozása, vagy a gázhálózat nyomás változása ) a beavatkozó jelre rácsatlakozva (szuperponálva) került ábrázolásra, de beléphet más helyeken is. Magasabb követelményeket is teljesítő szabályozásoknál az (ismert) zavaró hatásokat is mérik és a szabályozót úgy alakítják ki, hogy ez(eke)t a jeleket is figyelembe tudja venni.

A szabályozás eredményes működése érdekében a kör egyes tagjainak viselkedése alapján kell kiválasztani a szabályozás mikéntjét. A szakasz az adott technológia miatt adott, tehát ennek viselkedéséből kell kiindulni. A végrehajtó és a mérőszerv is eléggé lehatárolt egység, tehát a szabályozót és a távadót lehet viszonylagosan szabadon választani. A szabályozás „művészete”: a technológiai rendszerben legjobb eredményt biztosító (szabályozó) paraméterek meghatározása és ezeknek a szabályozó eszközön való beállítása (behangolása). Ehhez azonban szükséges a körben lévő tagok tulajdonságait ismerni.

### A tagok átviteli tulajdonságait leíró jelleggörbék

Egy rendszer bemenő (input) és kimenő (output) jelei közötti kapcsolatot mérésekkel lehet meghatározni (identifikáció). A mérési módszerek részletesebb ismertetésére később kerül sor. Itt a linearitás kérdésével foglalkozunk.

A szabályozástechnikában arra törekszünk, hogy a tag bemenő/kimenő jele közötti kapcsolat lineáris legyen, azaz hányadosuk ( az átviteli tényező, a jelleggörbe tangense ) a két jel teljes tartományában azonos legyen. A végrehajtók, de legfőképpen az adott szabályozott rendszerek gyakran nemlineáris tulajdonságúak, az átviteli tényező az éppen kialakult munkaponttól függ, A nemlineáris tulajdonság a szabályozás eredményességét (jóságát) nehezíti

Példák:

1. Egy jeladó bemenő és kimenő jelei közötti kapcsolat mérésekor a következő eredményeket kaptuk:

| bemenő | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 34 | 36 | 42 | 44 |

Az adatokat a diagramban az egyenes ábrázolja.

A lineáris kapcsolat a diagramról megállapítható.

A következő feladat az adatsort leíró egyenlet kialakítása. A két ponton átmenő egyenes egyenletét  [y− y1 = y2 − y1x2 − x1 x − x1] felhasználva, két bemenő/kimenő jelpár (pl. 6/16 ill. 16/36 ) behelyettesítése után az egyenlet:   y = 2 . x + 4.

A független változó (x) együtthatója (2) a vizsgált rendszer átviteli tényezője, amelyik 
– lineáris tulajdonságú tag esetében – a teljes bemenő/kimenő jeltartományban azonos.

2. Egy másik jeladó bemenő és kimenő jelei közötti kapcsolat mérésekor a következő eredményeket kaptuk:

| bemenő | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | 0.40 | 0.65 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.11 | 1.15 | 1.19 |

| 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.37 | 1.52 | 1.65 | 1.77 |

Az adatokat diagramban a görbe ábrázolja

A vizsgált rendszer nem lineáris átvitelt mutat. A görbe alakjából következtethető, hogy a görbét leíró egyenlet alakja a következő:

yki = c . xbe + k

Az összefüggésben c és k két állandó.

A nem lineáris tulajdonságokkal rendelkező átviteli tag átviteli tényezője nem állandó érték, hanem a független változó értékének – a munkapontnak - megfelelően változik. Értékét differenciál számítással ( dyki / dxbe ) vagy ( grafikusan ) érintő szerkesztéssel lehet meghatározni. A két módszert a példa segítségével mutatjuk be.

a./ algebrai út:

Alakítsuk át az egyenletet: yki =c . xbe12 + k. Ezt differenciálva

d ykid xbe = c . 0.5 .( xbe)−12

összefüggéshez jutunk. Ez a görbe valamelyik pontjához húzható érintő értéke, azaz a ponthoz tartozó átviteli tényező.

A c állandó értékét a mérési adatokból, a k állandó értékét a 0.0 ponthoz tartozó értékből lehet

Kiszámítani ( itt:0.4). Pl. a 20/1.52 adatokkal:

c= 1.52 −0.420  =1.52 − 0.44.47  = 0.25

( pontosabb c érték nyerése céljából végleges értékként több adat párral végzett számítás átlagát kell figyelembe venni ).

Az átviteli tényező értéke az előző számításnál már kiválasztott munkapontban:

K = 0.25 . 0.5 .( 20) −0.5 = 0.028

b./ grafikus út

A kiválasztott ponthoz húzott érintő emelkedése adja a munkaponti átviteli tényezőt. Az ábrán az érintő is látható. Ennek két pontját (5/1 ill. 30/2) kiválasztva:

K =2−130 − 5 =0.04

érték adódik.

Megjegyzés: a grafikus módszer, az érintő meghúzás bizonytalanságából adódóan, pontatlanabb eredményt szolgáltat.

További példák:

A következő példákban lineáris átviteli tagok bemenő/kimenő adatai vannak. Számítsa ki az átviteli tényezőt és a tengelymetszet értékeket. Ábrázolja a jelleggörbét.

1.

| bemenő | 4 | 8 | 12 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | 13.3 | 14.6 | 16.0 | 17.3 |

(K=0.33)

2.

| bemenő | 5 | 8 | 11 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | 1.4 | 5.3 | 9.0 | 12.9 |

(K=1.28)

3.

| bemenő | 3 | 5 | 7 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | 8.7 | 19.8 | 31.0 | 42.1 |

(K=5.56)

A következő példákban nem lineáris átviteli tagok bemenő/kimenő adatai vannak. Állapítsa meg a k és a c értékét, számítsa ki az átviteli tényezőt a bemenő=4 munkapontban. Ábrázolja a jelleggörbét és grafikusan is ellenőrizze a munkaponti átviteli tényezőt.

1.	y = c . x2  + k alakú

| bemenő | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | 4 | 5.7 | 10.9 | 19.5 | 31.5 | 47.0 |

2.	y = c x+ k alakú

| bemenő | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | -1.5 | -0.6 | -0.2 | 0.11 | 0.36 | 0.58 |

3.	y = c . x3  + k alakú

| bemenő | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kimenő | -2.0 | -1.1 | 5.0 | 21.8 | 54.3 | 108.0 |

Mérési adatok megjelenítése MATLAB segítségével

A MATLAB Command Window felületre - az első gyakorló feladat adatait alkalmazva - a következő utasításokat kell bevinni:

xbe = [4,8,12,16];	,	a bemenő jelek vektora ;..sorzárás: a művelet végrehajtásra kerül, de a tartalom nem kerül megjelenítésre;  jel ENTER, a későbbiekben is ezt a jelet alkalmazzuk.

yki = [13.3,14.6,16.0,17.3];		a kimenő jelek vektora

plot (xbe,yki); grid		diagram rajzolás; grid: koordináta hálózatot is rajzol

másik megoldás: diagram rajzolás mátrix alakból

xbe = xbe’;		sorvektorból oszlopvektort alakít ki

yki = yki’;	

m = [xbe,yki];		oszlopmátrixot alakít ki

m		a mátrixot megjeleníti

plot(m); grid		diagramot rajzol

A leíró egyenlet együtthatóinak kiszámítása MATLAB segítségével

A mérési adatokból származtatható egyenlet együtthatóit regresszió számítás segítségével lehet kiszámítani. Az eljárás során a következő mátrix egyenletet kell megoldani:

b = XT.X−1 . [XT.Y]

itt:	 b – az együtthatók vektora

X –a bemenő jelek vektora egységvektorral kiegészítve

Y – a kimenő jelek vektora

Az előző példa adataival  X=

| 1 | 4 |
| --- | --- |
| 1 | 8 |
| 1 | 12 |
| 1 | 16 |

A MATLAB megoldás:

xbe = [1,1,1,1; 4,8,12,16];		a bemenő jelek vektora egységvektorral kiegészítve

yki = [13.3,14.6,16.0,17.3];		a kimenő jelek vektora

xbet = xbe’		sormátrixból oszlopmátrix

ykit = yki’		sorvektorból oszlopvektor

xinv = inv(xbe * xbet)		a két mátrix szorzatának invertálása

yxbe = xbe*ykit		kimenőjelek vektora * bemenő jelek mátrixa

b = xinv*yxbe 		az együtthatók kiszámítása

a b értékek vektor formában jelennek meg, első elem a tengelymetszet, második az átviteli tényező (meredekség, tangens). {Eredmény: b = (11.95 ill.0.335)}

A MATLAB programjában ismeretes a polyfit nevű utasítás, amelyik az előző számítást lényegesen egyszerűbbé teszi.

Megadandók a bemenő és a kimenő jelekből kialakított vektorok, majd a polyfit utasítás.

Példa:

x=[5 8 11 14];				bemenő jelek vektora

y=[1.4 5.24 9.08 12.92];			kimenő jelek vektora

polyfit(x,y,1)			a zárójelben a közelítés fokszáma írandó; itt most 1

ans =		(eredmény)

1.2800   -5.0000		(átviteli tényező ill. tengelymetszet)

### Egyszerű szabályozások felosztása és fajtái

A következőkben itt csak a legegyszerűbb szabályozások osztályaival ill. fajtáival ismerkedünk.

A szabályozások lehetnek:

|	értéktartó szabályozások; 	ezekre az alapjellel beállított érték (hosszabb időn keresztül történő) állandósága jellemző (pl. hőmérséklet tartás egy kemencében, vagy a háztartási hűtőgépben, stb.)

|	követő szabályozás;		ezeknél az alapjel valamilyen más jel értékétől függően változik (pl. hőkezelő kemence hőmérséklete valamilyen időterv szerint, tüzeléstechnikában a levegő térfogatárama a gáz térfogatárama függvényében, stb.)

A szabályozások lehetnek:

|	folytonos (folyamatos) szabályozások;	a szabályozási hatásláncban (körben) valamennyi jel folytonos; ez azt jelenti, hogy a szabályozási körben a szabályozó a rendelkező jellel arányos és folytonos jelet ad át a végrehajtó-beavatkozó szervnek. A fokozott követelményeket kielégítő szabályozások ilyenek. (analóg szabályozásként is említhető)

|	állásos szabályozások;	a szabályozó csak diszkrét értékű utasításokat ad a beavatkozónak. A legtöbb ilyen szabályozásnál a beavatkozó jelnek csak két állapota szokásos, pl. bekapcsol/kikapcsol. Ilyen a legtöbb háztartási szabályozó: vasaló, hűtőgép, stb. de sokszor ipari rendszerbe is beépíthetők. A szabályozott jellemző értéke az ilyen szabályozás esetében - a folytonos szabályozással összehasonlítva - nagyobb eltéréseket mutat.

Meg kell emlékezni a mintavételes szabályozásról is. Ez azt jelenti, hogy a folytonos szabályozás zárt információlánca időnként megszakad. Ennek oka lehet az, hogy a mérés nem folyamatos (pl. időigényes kémiai összetételmérés szolgáltatja az ellenőrző jelet), de oka lehet az is, hogy több szabályozási kör feladatát egy közös számítógép látja el, amelyik ciklikusan foglalkozik a hozzátartozó körökkel, és amíg az egyikkel van kapcsolatban, a többi megszakított állapotban várakozik. A várakozás ideje alatt a végrehajtó szerv "tartásban" van. Ezeket a korszerű irányításokat digitális irányításnak is nevezik. A mintavételes szabályozás elméleti kezelése a szabályozástechnika külön fejezetét képezi.

A folytonos (folyamatos) és az állásos szabályozás összehasonlítása.

A szabályozó akkor ad a beavatkozó szervnek utasítást, ha az alapjel és az ellenőrző jel eltérő értéke következtében rendelkező jel alakul ki. Ennek előjele és nagysága a szabályozón tovább alakul és ez a végrehajtó bemenő jele.

Az állásos szabályozásnál a beavatkozás csak két értéket vehet fel. Amennyiben a rendelkező jel értéke nulla ( vagy alig tér el nullától ), nincs beavatkozás. Amennyiben jelentősen eltér nullától a beavatkozás egy megengedett maximális értékű. A szabályozás eredményességét a szabályozási láncban vagy meglévő, vagy beiktatott hiszterézissel kell kialakítani. A hiszterézis (ami sokszor a rendszer elemeiben meglévő időállandó(k) következtében önmagától alakul ki) azt biztosítja, hogy a beavatkozás ki/be kapcsolási időszakaszai megfeleljenek az elvárásoknak. Az ábrán egy állásos szabályozás idődiagramja látható. Három jel került rögzítésre. Ezek: az alapjel (2.5 értékű), a szab. szak. kimenő jele (a hullámvonal), és rendelkezőjel  (alsó "sarkos" jel). Utóbbi azt jelenti, hogy amikor ez a jel nem nulla értékű (itt a jobb szemlélhetőség miatt kb.1.1) van beavatkozás., ha minimális értékű (itt kb. 0.1) nincs beavatkozás. Megfigyelhető, hogy az 1®0 váltás akkor következik be, amikor a kimenőjel eléri az alapjelet, és akkor kapcsolódik újra be, amikor a kienőjel az alapjel értékére csökken. A kimenőjel (felfelé és lefelé mutatott) túllendüléseit a rendszer (az időállandókból származó) hiszterézise okozza. A hiszterézis csökkenésével a hullámosság csökken, de a ki/be kapcsolások száma növekszik. Hiszterézis hiányában a kapcsolgatás állandósulna, és a szabályozás ( szerkezeti okokból) nem működne. A kimenőjel lengése tehát megengedett, de minimálisra szorítás célszerű, mert csak így érhető el az, hogy a kimenőjel a lehető legjobban közelítse meg az alapjelet. Az állásos szabályozás kimenő jele tehát állandósult lengéseket mutat. Amennyiben ez a lengés nem engedhető meg, úgy ezen jegyzetben elsősorban részletesen ismertetett és tárgyalt folyamatos szabályozást kell kialakítani.

Az állásos szabályozók - főleg a háztartási gépekben - nagyon elterjedtek, mert olcsóbbak mint a folyamatosak Pontosságuk nem éri el a folyamatos szabályozásokkal elérhető értéket, de az említett eszközök (gépek) nem is igénylik a nagy pontosságot.

A folyamatos szabályozásnál a beavatkozás mértéke függ a rendelkező jel nagyságától. Az ábrán az alapjel (2.5), a kimenőjel és a rendelkező jel (alsó hullámos vonal) időbeni alakulása van rögzítve. Az ábra a következőket teszi szemléletessé:

·	a kimenőjel néhány csillapodó lengés után az alapjel értékével egyezővé válik;

·	a rendelkező jel negatív értékeket is felvehet;

·	a rendelkező jel az (alapjel - kimenőjel) értékével egyezik meg, és így ugyancsak lengést mutat.

A szabályozás jóságának ( pontosságának ) kérdését még a későbbiekben részletesen tárgyaljuk, de már most utalunk arra, hogy a szabályozás jósága összefügg a kimenőjel és az alapjel görbéi között összegezhető területtel is. A cél ennek a minimalizálása. Ezt a szabályozó átviteli tulajdonságainak ( arányos – integráló - differenciáló tulajdonságainak) a célnak megfelelő kiválasztásával lehet elérni (a szabályozás "tudománya" a szabályozó helyes megválasztásának megtanulása).

### Integrálkritériumok

Az integrálkritérium az irányított folyamatok minőségének megítélésére szolgáló olyan kritérium, amelynél a minőséget egy időszerinti végtelen határú integrál jellemzi. Az integrandus az irányított (szabályozott) jellemző pillanatértéke és állandósult értéke közötti különbségnek valamilyen függvénye, esetleg az idő valamilyen hatványával szorozva. Ha az integrandusban maga az irányított jellemző pillanatnyi és állandósult értéke közötti különbség fordul elő, akkor lineáris integrálkritérium, ha annak abszolút értéke akkor abszolútérték integrálkritérium, ha pedig ennek a négyzete, akkor négyzetes integrálkritérium forog fenn.

Lineáris integrálkritérium:		Ilin = 0t( x(∞)−x(t)) . dt

Abszolút integrálkritérium:		Iabsz= 0t( x(∞)−x(t))  dt

Négyzetes integrálkritérium:		Inégyz = 0t( x(∞)− x(t)) 2 dt

Idővel súlyozott integrálkritérium:	Iidő = 0t(x(∞) − x(t)) . t dt

x(∞) – x(t)   az állandósult érték és az időpontokhoz tartozó kimenő jel értéke; utóbbi a vizsgálat időszakában az időben változó érték, és időben közelíti az állandósult értéket. Túllendülések esetében értéke negatív is lehet, és lineáris integrálkritérium alkalmazásakor a pozitív-negatív értékek egymást kiegészíthetik. Az így számolt integrálkritérium sokkal kisebb eltérést jelez, mint az abszolút vagy a négyzetes. Utóbbiaknál az előjelek az összegzést nem befolyásolják, így használatuk szigorúbb előírást jelent. Az integrálkritériumok a szabályozási körök modellezésénél és működő ipari rendszerek vizsgálatára egyaránt alkalmasak. A cél az, hogy értékük a lehető legkisebb legyen, mert így a szabályozás pontossága az adott viszonyok között a legnagyobb.

A táblázat néhány adat segítségével az integrálkritérium számítását mutatja be:

| Állandósult érték | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Idő (sec) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Kimenőjel érték | 0 | 6 | 9 | 12 | 12.4 |
| x(∞) – x(t) | 12.5 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 0.1 |

Ilin = Σ (x(∞) – x(t)) =  (12.5 + 6.5 + 3.5 + 0.5 + 0.1) = 23.1

Iabsz = Σ |(x(∞) – x(t))| =  (12.5 + 6.5 + 3.5 + 0.5 + 0.1) = 23.1

(negatív érték hiányában a két integrálkritérium azonos értékű)

Inégyz = Σ (x(∞) – x(t)) 2 = (12.52+6.52+3.52+0.52+0.12) = 211.01

Iidő = Σ (x(∞) – x(t)) .t = (12.5.0 + 6.5.2 + 3.5.4 + 0.5.6 + 0.1.8) =

= (13+14+3+0.8) = 30.8

A néhány adattal készült bemutatásból is látható, hogy a legszigorúbb integrálkritérium a négyzetes, mert a különbségek négyzete mindig pozitív és ezek kerülnek összegzésre.

Kis értékű integrálkritérium érték arra mutat, hogy a szabályozás gyors, nincs túllendülés, és nincs állandósult szabályozási eltérés.

A következő fejezetekben megismerjük azokat a jelenségeket, törvényeket, stb. amelyek hozzásegítenek az eredményes szabályozás kialakításához.

Átviteli tag

Az információ továbbításában ill. átalakításában résztvevő bármelyik műveleti elemet általánosítva átviteli tagnak nevezik.

Az átviteli tagok, a kimenő- ill. bemenőjelük viszonyától függően három viselkedést mutathatnak. Ezek:

Arányos (proporcionális) tulajdonságúak		Jele:  P

Integráló tulajdonságúak				Jele:  I

Differenciáló tulajdonságúak				Jele:  D

Az átviteli tagok viselkedésének jellemzésére  két számadat szolgál. Ezek:

az  átviteli tényező	Kp	Ki	Kd, illetve

az időállandó 		Tp	Ti	Td .

Az átviteli tényező számszerűen adja meg a kimenő/bemenő-jel (statikus és dinamikus körülmények közötti) viszonyát. Az időállandó a dinamikus tulajdonság mérőszáma, és a változás (tranziens) időbeliségét adja meg.

A három átviteli tényező definíciója:

itt:	Δxb ..a bemenő jel változása,	Δxk ..a kimenő jel változása,	dt ..időegység

A definíciókból is következik, hogy

 a P tag átviteli tényezője az időben állandósult ki- és bemenőjelek viszonyát rögzíti,

 az I tagnál állandósult bemenőjelre időben állandósult kimenőjel változás jelentkezik,

 míg D tagnál csak akkor van kimenőjel, ha bemenőjel változás következik be.

Az átviteli tényezőknek lehet (műszaki) egysége (dimenziója) is. Ki esetében a nevezőben, Kd esetében a számlálóban mindig van időegység is.

Az időállandó az átviteli tag (tágabb értelemben tárgyalva: a rendszer) energiatároló képességének függvénye. Vannak rendszerek (főleg az elektronikában) amelyeknek időállandója a másodperc ezred...tized része, de vannak rendszerek (például nagy tömegű mozgó testek, kemencék, stb.) amelyeknek időállandója percekben...órákban mérhető.

A szabályozástechnika szempontjából mindkét jellemző igen nagy jelentőségű. Az átviteli tényező meghatározza azt, hogy a beavatkozások milyen mértékű eredményt hozhatnak, míg az időállandó arra ad választ, hogy mennyi időn belül várható a beavatkozás eredménye?

### Az átviteli tagot leíró differenciál-egyenlet

Az átviteli tagokat viselkedését több-fajta matematikai módszerrel lehet leírni. A leggyakrabban alkalmazott módszerek:

 differenciál egyenlet(ek) alkalmazása

 átviteli függvény(ek) használata

 átmeneti függvény(ek) megadása

 amplitúdó - fázis függvény(ek) kialakítása.

Itt most a differenciálegyenlet segítségével történő leírás ismertetésére kerül sor.

A következő differenciál-egyenlet a legáltalánosabb alak

Tnndnxk(t)dtn+...+T1dxk(t)dt+xk(t)=Kτ1dxb(t)dt+xb(t)

ebben a T-k - a differenciál. egyenlet. rendűségének megfelelő hatványra emelt - időállandók, a jobb oldalon szereplő t1 ugyancsak időállandó.

A rendszer lehet időállandó nélküli, de a műszaki rendszerek legtöbbjénél van időkésés, és ennek megfelelően egy-, két-, három- stb. időállandóval ( más szóhasználattal: késleltetéssel vagy tárolóval) rendelkező rendszerekről beszélünk. A hazai irodalomban használatos jelöléssel pl. P2T arányos, két tárolós átviteli tagot (rendszert) jelent.

### Hogyan alakul ki az átviteli tag differenciál-egyenlete?

Az ábra szerinti R-C tagot leíró jellemzők:

|  | C....kapacitás; Farad: A2.s4/ m2.kgR....ellenállás; Ohm: m2.kg/s3.A2Ub...bemenő feszültség; VoltUk...kimenő feszültség; VoltI......áram; Ampert......időUb=(R.I)+1CI.dt;Uk=1CI.dt;Ukkifejezből I=CdUkdt; ezUb−beUb=(R.C)dUkdt+Uk; (R.C)=(T).....időTdUkdt+Uk=Kp.Ub;Kp....átvitelitényező,itt=1 |
| --- | --- |

Amennyiben az R-C tag kimenő jelét egy hasonló R-C tag bemenő jeleként kapcsoljuk, olyan rendszert nyerünk, amelyik két:    T1  és T2   időállandókkal jellemezhető.

Példa: két P1T tagból kialakított rendszer eredő differenciál egyenlete

xk1

xk2

P 1 T1

P 1 T2

xb

T1 d xk1d t + xk1 = xb		(1);	T2 d xk2d t + xk2 = xk1	(2);

utóbbit differenciálva:	d xk1d t = T2 d2 xk2d t2 + d xk2d t	(3);

T1 (T2 d2 xk2d t2 + d xk2d t ) + T2 d xk2d t + xk2 = xb		a 2. és 3. differenciál. egyenletet 1-be helyettesítve

ezt rendezve :

T1 . T2 d2 xk2d t2 + ( T1 + T2 ) d xk2d t + xk2 =xb.

Az elektronikus és pneumatikus rendszerek viselkedése hasonló összefüggésekkel közelíthető. A villamos feszültségnek a nyomáskülönbség, a villamos áramnak a (gáz) térfogatárama, a villamos ellenállásnak a csővezeték és a szerelvények pneumatikus ellenállása, a villamos kapacitásnak a tartályok térfogata felel meg.

A következő példa egy integráló jellegű - időkésés nélküli – tag diff. egyenletét mutatja be. A példa egy hengeres alakú tartály, amibe egyenletes (de ismert) térfogatárammal folyadék ömlik be. A (megfigyelés tárgyát képező) kimenőjel a h szint. A jellemzők:

Qb - a folyadék beömlés térfogatárama;  m3 / h,

h    - a folyadékszint a tartályban,       m

d    - a tartály átmérője;        m

t     - idő;

A   - a tartály keresztmetszete;      (d2.p) / 4.     m2

A diff. egyenlet;       dh/dt = ( 1 /  (d2.p) / 4 ) . Qb = 1/A . Qb = Ki . Qb .

A Ki az integráló tulajdonságú tag átviteli tényezője. (Minél nagyobb az átmérő, Ki annál kisebb, és annál lassabban emelkedik a h szint.)

Példa az integráló tulajdonságú tartályra vonatkozóan:

Átmérő:	d = 8 m

Keresztmetszet:	A = d2 π4 =  50,26 m2

Beömlés:	Qb  = 0,3 m3 / s

A szintemelkedés sebessége:		d hd t = QbA = 0,350,26 = 0,0059 ms

Differenciál egyenlet:		d hd t = 1A Qb = Ki . Qb;	Ki = 150,26 = 0,00198  [ 1  m2 ]

A tartály, a bemutatott felépítésben, időkésés nélküli átviteli tag.

A következő táblázat a műszaki gyakorlatban legfontosabb tagok diff. egyenletét mutatja be.

Az általános diff. egyenlettel összehasonlítva a legfontosabb jellemzők a következők:

|	az egyenletek jobboldalán az aktuális átviteli tényező és a bemenőjel szorzata van ( itt egyik sem D jellegű!),

|	az egyenletek baloldalán az idő-diff. hányadost tartalmazó tagok száma az időállandók számával azonos,

|	az I-tagnál csak idő-differenciál. hányados tagok vannak a jobboldalon.

Külön említendő a holt-idő fogalma. Ez nem az energiafelvétel/leadás következtében jelentkező időkésés, hanem a rendszerben meglévő, rendszerint anyagmozgatással (szállítószalag, csővezeték, stb.) kapcsolatos időeltolódással van összefüggésben. A tároló nélküli arányos holtidős tag egyenlete :

xk(t) = Ap. xb ( t - Th )

ami tárolók (időállandók) esetén a kimenőjel további diff. hányadosaival bővül. A Th a holtidőt jelenti. A holtidős tag jelölése H jel beiktatásával történik. Pl: HP1T-egytárolós holtidős tag.

Átviteli függvény

Az átviteli tagok tulajdonságainak leírásának második fontos módszere az átviteli függvények alkalmazása.

Az átviteli függvény az átviteli tag differenciál-egyenletének Laplace transzformálásával alakítható ki.

A Laplace transzformáció a differenciálegyenletek megoldását segíti elő. Először képezzük a differenciál egyenlet Laplace-transzformáltját, elvégezzük az szükséges (rendszerint már csak algebrai) műveleteket, majd inverz L.-transzformálással megkapjuk a differenciál egyenlet megoldását. Sokszor nincs is szükség az inverz L.-transzformálásra, mert a további számításoknál a L.-transzformált alakkal is jól lehet dolgozni.

Az eljárás a logaritmussal való számoláshoz hasonlítható, ahol az szorzás ill. osztás a számok logaritmusának használatával összeadás ill. kivonás műveletté egyszerűsödik, majd az inverz művelettel eljutunk az eredeti feladat megoldásához.

A Laplace transzformáció néhány, később alkalmazásra kerülő szabályát a táblázat mutatja. ( A transzformáció matematikai tárgyalása és részletesebb táblázatok a kézikönyvekben megtalálhatók ).

Megjegyzés: a L. transzformáltban az s jel utal a transzformált formára, és az időfüggvény t változóját váltja fel; a L. transzformált változót nagy betűvel jelöljük. Pl. xk(t) helyett Xk(s).

| f ( t ) (időfüggvény) | F ( s ) (Laplace transzformált) |
| --- | --- |
| c . f(t) | c . F(s) |
|  | s . F ( s ) |

Példa: Az egyetlen időállandóval jellemezhető arányos tulajdonságú átviteli tag már ismert differenciál egyenlete a következő:

( táblázat szerint a differenciál hányados L. transzformáltja: s.Xk(s), az xb és xk tagoké pedig Xb(s) ill. Xk(s) )

Az átviteli függvény Y(s) a kimenőjel ill. a bemenőjel L.-transzformáljának hányadosa és a L-transzformált differenciál .egyenletből a következő lépés szerint származtatható:

A szabályozástechnikában az átviteli függvénnyel az átviteli tagokat ill. rendszereket szemléletesen lehet leírni és vizsgálni. A gyakrabban előforduló tagok átviteli függvényét a következő táblázat mutatja be.

P  P1T P2TY(s)=Kp; Y(s)=Kp(T.s+1); Y(s)=Kp(T1.T2.s2+(T1+T2).s+1)

I D I1TY(s)=Kis; Y(s)=Kd.s; Y(s)=Kis(T.s+1); HP HP1T  Y(s)=Kp.e−Th.s; Y(s)=KpT.s+1.e−Th.s

Megfigyelhető, hogy egy tároló belépése a nevezőben újabb (T.s+1) belépését jelenti. Az átviteli függvények különböző rendszerek, szabályozási körök tervezésénél és szimulációs vizsgálatánál igen eredményesen használhatók. Segítségükkel bonyolult számítások egyszerűbben és szemléletesebben is elvégezhetők.

Összetett, több átviteli tagból álló rendszerek blokkvázlatos ábrázolásánál az egyes tagok átviteli tulajdonságát a blokkba ( rajz négyzetbe ) irt átviteli függvénnyel is lehet jelezni, szemléletessé tenni. Ilyenkor vagy csak az átviteli függvény jelölést vagy a teljes átviteli függvény beírást alkalmazzuk.

Példák:

Y1(s)

123s+1

# Példa: a differenciáló tag, ennek differenciál egyenlete, és átviteli függvénye

Az ábrán látható CR-tag differenciáló tulajdonságú.

C

R

Ub

Uk

A feszültségviszonyok:Uk = I . R,	Ub = Uk + 1C 0t I . dt,		( I = UkR )

Az integrálos egyenlet differenciálása után, I értékének behelyettesítésével majd átrendezve kapjuk a differenciálegyenletet:

R . C d Ukd t + Uk = R . C d Ubd t

Az R.C szorzatról már előbb bebizonyítottuk azt, hogy idő dimenziójú mennyiség. Ebben a differenciál. egyenletben a bal oldalon ez az időállandó ( R.C szorzat idő dimenziójú ), míg a jobb oldalon van az átviteli tényező, amelynek dimenziója secundumot is tartalmaz. A differenciál. egyenlet Laplace transzformáltja :

T. Uk(s) .s + Uk(s) = Kd Ub(s) . s

Ebből az átviteli függvény. Y(s) = Uk(s)Ub(s) = Kd . sT . s +1			(D1T-tag)

### Több átviteli tagból álló elemcsoport eredő átviteli függvénye

A különböző átviteli tagokból kialakuló csoportok lehetnek egymással

|   sorba-kapcsolt

|   párhuzamos

|   visszacsatolt	kapcsolatban. (lásd ábra) Az átviteli függvény eredő értéke a következő levezetések szerint alakul. ( Xb(s) bemenőjel, Xk(s) kimenőjel Laplace transzformáltja, Yn(s) átviteli függvény.)

# Sorba-kapcsolás

Xk1(s) = Y1(s) . Xb1(s);	és 	Xk2(s) = Y2(s) . Xb2(s)

minthogy	Xb2(s) = Xk1(s)

Xk2(s) = Y2(s) . Y1(s) . Xb1(s) = Y(s) . Xb1(s);

ahol	Y(s) = Y1(s) . Y2(s).		Y(s) az eredő átviteli függvény

Párhuzamos-kapcsolás

Xk(s) = Xk1(s) + Xk2(s) = [ Y1(s) . Xb(s) ] + [ Y2(s) . Xb(s)];

Y(s) = Xk(s)/Xb(s) = Y1(s) + Y2(s).		Y(s) az eredő átviteli függvény

Visszacsatolás (negatív)

Xb1(s) = Xb(s) - Xvcs(s) = Xb(s) - Yvcs(s) . Xk(s);

Xk(s) = Y1(s) . Xb1(s) = Y1(s) [ Xb(s) - Yvcs(s) . Xk(s)];

Xk(s) + Y1(s) . Yvcs(s) . Xk(s) = Y1(s) . Xb(s);

Y(s) = Xk(s)/Xb(s) =Y1(s)1 + Y1(s) . Yvcs(s)		Y(s) az eredő átviteli fgv.

Pozitív visszacsatolásnál - hasonló levezetés eredményeként - az eredő átviteli tényező kifejezésében a nevezőben negatív előjel van: (1- Y1(s) . Yvcs(s) ).

Példa:

P-taggal negatívan visszacsatolt I-tag		eredője P1T tulajdonságot mutat.

I-tag átviteli függvénye:   Y(s) = Ki / s;

P-tag átviteli függvénye:    Y(s) = Kp

a visszacsatolt rendsz er eredő átviteli tényezője Y(s)=Kis1+Kp.Kisaz egész átviteli függvényt s−elszorozva:=Kis+Kp.Ki;majd Kp.Ki−vel osztva és átrendezve;=1Kp.11Kp.Ki.s+1;1Kp=K és 1Kp.Ki=Thelyettesitéssel végülY(s).=KT.s+1(P1T) alakhoz jutunk.

Az átviteli függvény kezelése MATLAB segítségével

Az átviteli függvény számlálóját és nevezőjét külön- külön kell bevinni a Command Window-ra. Példa:  Y(s) = 3.4 / ( 8 s2 + 6 s + 1) alakú P2T tag bevitele

nu = [ 3.4];		az átviteli függvény számlálója (angol numerator szóból)

de = [ 8  6  1 ]		az átviteli függvény nevezőjében lévő paraméterek s csökkenő hatványa szerinti sorrendben (angol denominator szóból)

nu1 = [ 2.8 ] 		egy másik átviteli függvény számlálója (P1T)

de1 = [ 4 1 ]		egy másik átviteli függvény nevezője (P1T)

A két átviteli tag sorba kötésével kapott tag eredő átviteli függvénye a két tag átviteli függvényének szorzata:

[num,den] =  series (nu,de,nu1,de1)		a két átviteli függvény szorzatát kiirja:

num =

0  0  0  9.52	az eredő átviteli függvény számlálója      (3.4 . 2.8)

den =

32  32  10  1	az eredő átviteli függvény nevezője

( 32 s3+ 32 s2+ 10 s +1)   ez egy P3T-tag

Megjegyzés: a művelet csak két taggal lehetséges, amennyiben három vagy több tag eredőjét akarjuk kiszámolni úgy lépésről lépésre páronként kell a műveletet elvégezni.

A párhuzamosan kapcsolt átviteli függvények eredőjét a (series helyett) parallel,  a visszacsatolt rendszerekét feedback, az egységgel visszacsatolt rendszerekét a cloop utasítással lehet kiszámítani. Használatukat pl. „help parallel” beírásra adott válasszal lehet megismerni és tanulmányozni.