MÁV RT BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

Gy.133-1370/2004

BALESETMEGELŐZÉS

GÉPÉSZET

Oktatási segédlet

2005

A MÁV Rt. vezérigazgatója Gy.888-1370/2004. sz. alatt jóváhagyta:

„FELADATTERV” a Magyar Államvasutak Részvénytársaság üzembiztonsági helyzetének javítására.

A 2004. I-XI. hó értékelése alapján megállapítható:

A MÁV Rt. üzembiztonsági helyzete gyakorlatilag nem változott, érzékelhető javulást nem sikerült elérni. Tény, hogy a legfontosabb üzembiztonsági mutatók (közlekedő vonatok, tolatások és az útátjárók baleseti és veszélyeztetési adatai) közül a tolatási események és az útátjáróban bekövetkezett balesetek száma csökkent, de folyamatosan nőtt a közlekedő vonatok veszélyeztetéseinek előfordulása. A közlekedő vonatokat ért balesetek száma az előző év hasonló időszakához viszonyítva változatlan maradt, de azok kimenetelében súlyosabb és nagyobb anyagi kárt okozó következményekkel jártak.

A feladatterv 3. pontjában a 2005. évi baleset-megelőzési oktatások eredményes végzéséhez szükséges intézkedések kerültek meghatározásra.

A 35/2004. évi MÁV Értesítőben megjelent az 55/2004.(VIII.27.)VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az Oktatási Utasítás (O.1.) 1. sz. módosításáról. Az utasítás 388. sz. pontja – 8. sz. táblázat – tartalmazza a Biztonsági Igazgatóság tevékenységi körébe tartozó oktatásokat, a vizsgáztatási rendet, a bekövetkezett jelentős változásokat.

Ezen utasítás végrehajtása során az egyes üzletágak oktatótisztjei, oktatásokért felelős vezetői 2004. november – december hónapokban felkészítő oktatásokban részesültek.

A 2004. év elején elhatározott és bevezetésre került baleset-megelőzési oktatások új rendszere kialakult – Biztonsági Tájékoztató, oktatási segédlet – részévé vált a szakmai oktatásoknak.

A baleset-megelőzési oktatási programot 2005. évben is kiemelt feladatként kell kezelni.

Biztosítani kell az oktatást végzők számára a szükséges anyagot (vizsgálatokat) és szemléltető eszközöket.

A szakmai oktatások keretében is igényeljék - az egyébként elsősorban kiképzési célokat szolgáló – a regionális oktatási központokban lévő szimulációs rendszereket.

Jelen oktatási segédlet – célzottan a leginkább érdekelt munkakörökre – az eredményesebb felkészítést, a megelőzést, végeredményben a balesetek számának, súlyosságának, kárértékének csökkentését kívánja elérni.

BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

# BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

# MOZDONYVEZETŐ

vonali

- A szolgálatba lépéshez a kipihent, munkára képes állapot biztosított-e ?

- A szolgálatba lépés előtt kiadott új rendelkezések, életbelépett változások ismertek-e ?

- A mozdony kielégíti-e a biztonságos vonattovábbítás feltételeit? Működőképesek a biztonsági berendezései (EÉVB)?

- A forgalmi szolgálattal élő- e a kapcsolat? Az elvégzendő feladatot érthetően közölték?

- Az előírt fékpróba megtartása kötelező! Ez a balesetmentes közlekedés alapfeltétele.

- Az elindulásnak minden feltétele adott?  Csak kétségbevonhatatlan felhatalmazás után indítható el a vonat.

- Az írásban, vagy élőszóban adott rendelkezés pontos végrehajtása kötelező!

- Menet közben fokozott gonddal kell megfigyelni a pálya melletti jelzőket, jelzéseket!

- A jelzés parancs!  Késedelem nélkül, maradéktalanul hajtandó végre a jelzés által adott utasítást!

- A vonat az engedélyezett sebességgel halad? Az engedélyezett sebesség túllépése tilos!

- A jelzőkkel, és a vonatbefolyásoló berendezésekkel kapcsolatos rendellenes működést a rendelkezésre álló lehetőségek igénybevételével haladéktalanul jelenteni kell!

- Állomásban tartózkodó vonatnál csak a biztonsági intézkedések megtétele után, engedély birtokában hagyható el a vontatójármű.

- A leváltó kolléga részére a biztonságos szolgálatvégzéséhez minden szükséges intézkedés megtétele és az információk átadása megtörtént-e?

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYT, BALESETET AZONNAL JELENTENI!

BIZTONSÁGI IGAZGATÓSÁG

# BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

MOZDONYVEZETŐ

tolató

- A szolgálatba lépéshez a kipihent, munkára képes állapot biztosított- e ?

- Szolgálatba lépés előtt a kiadott új rendelkezések, életbelépett változások ismertek-e?

- A mozdony kielégíti-e a biztonságos munkavégzés feltételeit? A biztonsági berendezései működőképesek?

- A szükséges állomásismeret és a helyi sajátosságok ismerete rendben van?

- A tolatás vezetője ismertette az elvégzendő tolatási feladatokat? A rendelkezéseket érthetően közölte?

- A vezetőállás kiválasztása megtörtént- e, a tolatásvezető ismeri azt?

- A mozgás megkezdéséhez a tolatás vezetője az engedélyt megadta? A mozgás csak az engedélyezett helyig végezhető!

- A tolatás vezetője a helyszínen tartózkodik?

- A tolatási vágányút és a jelzőket megfigyelése megtörtént? A váltók helyesen állnak?

- A váltóra való haladáskor a váltót állító dolgozó ad jelzést?

- A tolatási rádió működik, a kapott rendelkezések érhetőek voltak? Nyugtázásuk megtörtént?

- Az alkalmazott tolatási sebesség megfelelő? A tervezett helyen biztosított a megállás?

- A mozgást szabályozó dolgozó jelzését folyamatosan lehet látni?

- A leváltó kolléga részére a biztonságos szolgálatvégzéséhez szükséges minden információt átadása megtörtént-e?

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYT, BALESETET AZONNAL JELENTENI!

A vasútbiztonsági oktatásokhoz felhasználható videofilmek listája, melyeket a BGOK-tól illetve a ROK-tól kikölcsönözhető:

2374. és a 2376. számú szerelvényvonatok ütközéses balesete 2004. február 16-án Rákospalota-Újpest állomásnál

##### Előzmények

18 óra 35 perckor az Északi Mozdonyüzemeltetési Telephely diszpécsere értesítette Bp. Nyugati pu. rendelkezőjét, hogy az érkező 2241. számú vonat dupla szerelvénye szerelvénymenetként közlekedjen Vác állomásra. A szerelvényforduló szerint az első motorvonat állva marad a 2010. számú vonatnak. A hátsó motorvonat szerelvényvonatként Vác állomásra közlekedik a 2039. számú vonatnak.

21 óra 00perckor a diszpécsert Vác állomásról értesítette a BDV-015 psz. motorkocsi vezetője, hogy műszaki probléma van a motorkocsinál, alkatrészt kért. A kért alkatrészt a diszpécser a 2258. számú vonattal elküldte Vácra, ahonnét 23 óra 00 percig nem kapott visszajelzést a diszpécser a BDV-015 műszaki állapotáról.

23 óra 07 perckor a 2241. számú vonat megérkezett Bp.Nyugati pu. VII. vágányára az alábbi összeállításban: elől a BDV-006 psz. motorkocsi és a hozzá tartozó betét kocsik és vezérlő kocsi, hátul a BDV-014 psz. motorkocsi és a hozzá tartozó betét kocsik és vezérlő kocsi.

23 óra 10 perckor a mozdonyfelvigyázónál jelentkezett szolgálatra L L és Sz Z mozdonyvezető. Szolgálatképesség ellenőrzést egyik mozdonyvezetőnél sem végeztek. A diszpécser rendelkezett, hogy L. a BDV-014-el Veresegyházra, Sz. a BDV-006-al Vácra közlekedjen. A diszpécser a szerelvényforduló változásáról Bp. Nyugati pu. rendelkező forgalmi szolgálattevőjét nem értesítette.

A két mozdonyvezető a VII. vágányon álló szerelvényhez ment, keresték az érkező mozdonyvezetőt, de nem találták. L. visszament a felvigyázóhoz a kulcsokért, Sz. pedig a helyszínen lévő kocsivizsgálót megkérte, hogy kapcsolja szét a két szerelvényt. A kocsivizsgáló a szétkapcsolást elvégezte. A kulcsok birtokában L. beüzemelte a BDV-014 szerelvényt, a kocsivizsgálóval teljes fékpróbát tartottak. A zártárcsát a kocsivizsgáló vitte hátra és helyezte fel a szerelvény végének jobb oldalára. A fékpróba ideje alatt egy fiatalember megkérte a mozdonyvezetőt, hogy vigye el Csomádig, mert lekéste a személyvonatot. Mivel látásból ismerte a mozdonyvezető, megengedte, hogy felszálljon a vezérlő kocsi kis szakaszába.

A rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyt kért, megjelölve, hogy 2374. számban dupla szerelvény közlekedik Vácra. A vonatszámot a szolgálati hely ablakából lekiabálva közölte a mozdonyvezetővel.

A 2374. számú szerelvényvonat a kijárati jelzőn megjelenő továbbhaladást engedélyező jelzésre 23 óra 49 perckor elindult. Kihaladás után a táblakezelő észlelte, hogy a VII. vágány foglalt maradt, az egyik szerelvény ottmaradt. Ezt közölte a rendelkezővel. A rendelkező újabb engedélyt kért, közölve, hogy külön mennek a szerelvények, a másodiknak a 2376. számot adta. Semmit nem tett annak érdekében, hogy a diszpécserrel tisztázza a helyzetet.

A 2376. számú szerelvényvonatnál is teljes fékpróbát tartottak, majd 23 óra 53 perckor elindult az állomásról. A vonatszámot ismét a rendelkező közölte hangos szóval a mozdonyvezetővel.

A 2374. számú szerelvényvonat 0 óra 02 perckor megállt Rákospalota-Újpest „Megállj” állású bejárati jelzője előtt. A bejárati jelzőn 0 óra 03 perckor egy zöld fény jelent meg.

A mozdonyvezető nem indult el, mivel tudta, hogy egy zöld fény mellett Veresegyház felé nem tud kijárni. Mozdonyrádión próbált értekezni az irányítókkal, de eredménytelenül.

Az utasa mobiltelefonján a diszpécsert hívta és intézkedést kért.

A baleset

Sz. mozdonyvezető indulás után a vonali ellenőrző fékpróbát megtartotta, az eredményes volt. Bp. Nyugati 0-7 szelvények között engedélyezett 20 km/h sebesség helyett 40 km/h sebességgel közlekedett. Rákosrendező bejárati jelzője előtt– melyen „vörös” fény volt - megállt, majd egy perc tartózkodás után a megjelenő sárga fényre elindult. Az állomáson a 43-45 szelvényben engedélyezett 30 km/h sebesség helyett 50 km/h sebességgel közlekedett. A „Fázishatár”-nál kikapcsolta a főmegszakítót, a vezetőállás jelzőn a „sárga” fény továbbra is megmaradt, és az EÉVB sűrítet éberségi felhívásokat adott. Ennek ellenére a mozdonyvezető a vonat sebességét növelte. Rákospalota - Újpest állomás bejárati jelzőjének előjelzőjén ( 58/a térközjelző) „vörös” fény volt, melyre a sebességet 15 km/h-ra csökkentette, és ezzel a sebességgel elhaladt a vörös jelző mellett. Az 58/a jelző meghaladásakor a „vezetőállás jelzőn” vörös fény jelent meg.

Mivel a bejárati és kijárati jelzők zöld fényét sokáig látta és a vezetőállás jelzőjén a „vörös” fény sem változott arra gondolt, hogy a bejárati jelző felöl érkező jeleket a berendezés nem érzékeli, ezért a „MENE/TOLATÁS” üzemmód kapcsolót átkapcsolta ”Tolatás„ állásba és a „vörös” fényt törölte. A „vörös” fény törlése után a vezetőállás jelzőn megjelent a „fehér”fény, majd ezután a kapcsolót visszakapcsolta ”MENET„ állásba.

Ezt követően a sebességet kb. 65 km/h-ra növelte, mivel előtte a térközben vonatot nem látott. Ezután már csak arra emlékezett, hogy felvillan egy zárjelző tárcsa és előtte áll egy vonat. Ekkor gyorsfékezést alkalmaz, de az ütközést elkerülni már nem tudta

A következmények

Sz. III. Zoltán mv. súlyos sérüléseket szenvedett. A Bxt-006 psz. vezérlő kocsit selejtezni kell.

A megrongálódott vasúti járművek becsült javítási költsége 194,6 millió Ft. A pályában kb. 1,5 millió, a villamos felsővezetékben kb. 2 millió Ft kár keletkezett. A műszaki elhárítás költsége 10,1 millió Ft. A két állomás között a jobb vágány 0 óra 07 perctől 18 óra 50 percig, a bal vágány 0 óra 07 perctől 5 óra 10 percig, majd 8 óra 05 perctől 16 óra 30 percig, a „Local” vágány 0 óra 07 perctől 17-én 4 óra 20 percig zárva volt.

6 vonat kerülő útvonalon közlekedett, 8 vonat elmaradt, 33 vonat részlegesen elmaradt, 52 vonat összesen 1086 percet késett. A vágányzár ideje alatt vonatpótló autóbuszok közlekedtek.

A vizsgálat megállapításai

Mindkét vonat sebességmérő óra szalagja sértetlen, a rögzített jelek jól értékelhetőek. Az önműködő térközbiztosító berendezés próba során rendben működött. A BXT-006 psz. vezérlő kocsi EÉVB berendezésének és Teloc sebességmérő órájának vizsgálata bizottság előtt, próbapadon megtörtént, a hiba nem volt tapasztalható. A sebességmérő regisztrátumok hitelesítése (út, idő, sebesség) megtörtént, valamennyi regisztrátum hitelesnek tekinthető.

Az ok

A balesetvizsgáló bizottság megállapítása szerint a baleset oka:

- EÉVB berendezés szabálytalan kezelése.

- Az engedélyezett sebesség jelentős túllépése Sz Z mozdonyvezető részéről.

Tolatási baleset Bp. Ferencváros állomáson 2004. június 5-én

2004. Június 5-én 9 óra 25 perckor Bp. Ferencváros állomáson az I. felhúzó vágányról a foglalt Nyugati induló I. felé betoló egység kíméletlenül ráütközött a 730 sz. váltón álló kocsisorra.

##### Az előzmények

A Nyugati fogadó I. vágányról a villamos gurítómozdonnyal az érkezett 53901 számú vonat elegyét kívánták átállítani és összezárni a Nyugati induló I. vágányon az érkezett 93001 számú vonat elegyével.

A balesetben érintett körzetben a váltók helyszíni állításúak.

Villamos mozdonnyal csak a felhúzó I., vagy felhúzó II. felé lehet tolatni, a kihúzóvágányokon felsővezeték nincs.

A felhúzó I. 17 o/oo -es emelkedőben fekszik, az alkalmazható sebesség 10 km/h.

A felhúzó I. vágány 200 méter sugarú ívben fekszik, az ívviszonyok és a gurítódomb takarása miatt a mozdonyvezető szempontjából a szabadlátás korlátozott volt.

Az 53901 számban érkezett vonat tömege 835 tonna volt, tolatás közben a kocsik a légfékezésbe nem voltak bekötve.

A tolatást V46 sorozatú gurítómozdonnyal végezték 1 fő tolatásvezető vezetésével

Gubacs rendelkező forgalmi szolgálattevője engedélyt adott a Nyugati fogadó I-ről a kihúzás megkezdésére.

A rendelkező, a tolatásvezető és a mozdonyvezető rádión tartották a kapcsolatot, a rádiók végig kifogástalanul működtek.

A tolatásvezető a 730. számú váltónál (az összezárás tervezett helyénél) tartózkodott.

Megtörtént a felhúzás, ezt követően a rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyt adott a visszatolás megkezdésére.

Az engedélyadáskor felhívta a mozdonyvezető figyelmét, hogy a Nyugati induló I-en a kocsicsoport a „második” angolon (730. váltó) áll. A mozdonyvezető a közleményt nem nyugtázta.

A tolatásvezető a mozdonyvezetőt nem tájékoztatta a tolatás mikénti lebonyolításáról.

A mozdonyvezető a kapott engedély birtokában megkezdte a visszatolást, a kocsicsoport kb. 25 km/h sebességre gyorsult fel.

A tolatásvezető tartózkodási helyéről kb. 120-130 méterről láthatta meg a visszatoló kocsicsoportot.

A tolatásvezető amint meglátta visszatoló kocsicsoport végét, rádión közölte a távolságokat a mozdonyvezetővel (nyolc kocsi, öt kocsi, három kocsi, megállhat).

Az első és az utolsó távolságközlés között 24 másodperc telt el. A mozdonyvezető hallotta a távolságközléseket, a kiegészítő fékkel fékezni kezdett. A kapott közleményeket nem nyugtázta.

A fékezés hatására a sebesség kb. 22 km/h-ra csökkent, ennél a sebességnél következett be az ütközés.

Személyi sérülés nem történt.

4 kocsi kisiklott, ezek közül egy megdőlt, egy az oldalára borult. További 2 kocsi megsérült.

Egy melasszal rakott tartálykocsi tartályteste felhasadt, a rakomány a vágányok közé folyt.

A keletkezett kár összege közel 25 millió Ft.

# A vizsgálat megállapításai:

A tolatásvezető a visszatolásra adott engedélykor nem tájékoztatta a mozdonyvezetőt, hogy a Nyugati induló 1-en a kocsicsoport határon kívül, a 730 számú váltón áll. A mozdonyvezető az engedélyezett sebességet jelentősen túllépte.

A távolságközlés megkezdésétől számítva kb. 130 méter távolság állt rendelkezésre a megállás tervezett helyéig. A sebesség, az elegytömeg, a fékezési mód és a lejtési viszonyok miatt a rendelkezésre álló távolság nem volt elegendő a megálláshoz, a baleset bekövetkezett.

Az elvégzett számítások szerint 10 km/h sebesség mellett az adott tömeg 118,82 m-en, 15 km/h sebesség esetén 366,54 méteren állítható meg a mozdony kiegészítő fékjével.

20 km/ó sebesség esetén, ha a járművek továbbra is ilyen lejtőn haladnának, a mozdony saját fékberendezése már nem tudja lassítani a szerelvényt, az egyre jobban felgyorsul.

A baleset oka: időbeni fékezés elmulasztása (sebességtúllépés).

A balesetvizsgáló bizottság véleménye szerint mulasztást követett el a mozdonyvezető és a tolatásvezető.

Tolatási baleset Budapest-Déli pályaudvaron 2004. július 29-én.

Előzmények:

3 érkező vonat szerelvényét a „csarnoki” gépkísérő vonatgépekkel külön-külön tolt ki a Tároló IV. vágányra. Az így összeállított szerelvény összesen 15 kocsiból állt.

A végpont felöli oldalon a villamos tolatómozdony a szerelvényre állt, elvégezték az egyszerűsített fékpróbát.

A dízel tolatómozdony és a villamos tolatómozdony vezetője megbeszélték, hogy a dízel napi vizsgálatának idején az oda beosztott mozdonyvezető átveszi a villamos tolatómozdonyt, a villamos tolatómozdony vezetője magánügyben kívánt eltávozni szolgálati helyéről.

Az esemény időrendben:

- 11 óra 25 perc14másodperckor a II. számú szolgálati hely forgalmi szolgálattevője rádión engedélyt adott a Tároló IV-ről a szabad Csarnok V-re történő betolásra. Az engedélyt a tolatásvezető megismételte a mozdonyvezető felé, aki megkezdte a betolást.

- 11 óra 25 perc 30 másodperckor menet közben váltott a két mozdonyvezető. A villamos mozdony vezetését átvevő mozdonyvezető nem tudta pontosan, hogy hány kocsival tolnak be.

- 11 óra 25 perc 38 másodperckor a mozdonyvezetők váltása után a betolást végző mozdonyvezető hangját rögzítette a berendezés: „megyek már Csöpivel.”

- 11 óra 26 perc 07 másodperckor a rádión érthetetlen recsegést rögzített a hangrögzítő berendezés.

- 11 óra 27 perc 47 másodperckor a tolatásvezető nehezen érthetően rádión közölte: „peronnál járunk”. A Bp-Déli pu. ÁVU-ja szerint a peron elejétől a betolás sebessége legfeljebb 10 km/ó lehet. A szerelvény sebessége ekkor kb. 20 km/h volt. A rádión adott közleményt a mozdonyvezető nem nyugtázta.

- 11 óra 28 perc 05 másodperckor a tolatásvezető nehezen érthetően közölte: „hetes kocsi”. A mozdonyvezető a közleményt nem nyugtázta.

- 11 óra 28 perc 13másodperckor a tolatásvezető nehezen érthetően közölte: „ötös kocsi Csöpivel”. A mozdonyvezető a közleményt ismételten nem nyugtázta, a szerelvény sebessége nem csökkent.

- 11 óra 28 perc 20másodperckor a tolatásvezető közölte: „Három kocsi, 3 kocsi, lassabban! Kiabálva: állj már meg!

- A II. számú szolgálati hely váltókezelője is beleszólt a rádióba: „ állj meg Csöpivel!”

- 11 óra 28 perc 30 másodperckor 20km/h sebességgel ráütközött a szerelvény a vágányzáró bakra.

- 11 óra 29 perc 21másodperckor megszólalt a mozdonyvezető: „Hát ez mi volt?

Összegezve:

A betolásra kapott engedély és a betolás megkezdése között kb.10-15 másodperc telt el

A mozdonyvezetők menet közben, alacsony sebességnél váltottak. A 11 óra 25 perc 38 másodperckor a mozdonyvezető részéről elhangzott közlemény után az ütközésig a mozdonyrádióról adást nem kezdeményezett, illetve nem nyugtázott a mozdonyvezető

A következmények:

Egy első osztályú IC kocsi kisiklott, súlyosan megrongálódott, egy kocsi kisiklott és megrongálódott. A vágányzáró bak, az utastájékoztató berendezés, az előfűtő berendezés és a vágány végén lévő jelző megrongálódott. Egy szendvicseket és üdítőket árusító pavilon megrongálódott.

A perontető álmennyezete megrongálódott. A keletkezett károk becsült összege 100 millió Ft. Jelentős forgalmi zavar keletkezett.

A vizsgálat megállapításai:

A balesetben érintett munkavállalók szolgálat ellátására alkalmasak voltak. A mozdonyvezetők váltása szabálytalan volt Egyik mozdonyvezető sem tudta pontosan, hogy hány kocsival tolatnak.

A betolást végző mozdonyvezető az engedélyezett sebességet jelentősen túllépte.

A tolatásvezető az adott közlemények nyugtázásának elmaradása ellenére nem gondoskodott a tolatás megállításáról.

A mozdonyvezető- állítása szerint- semmiféle közleményt nem hallott a rádión, ennek ellenére nem állította meg a tolatást.

A szerelvény valamennyi járműve be volt kötve a légfékezésbe, a fékek rendben működtek.

A nagynyomású levegőkapcsolat nem volt összerakva, így az IC kocsik utastérbe vezető ajtajai kb. 60N erővel voltak nyithatók.

A tolás irányát tekintve első IC kocsi vészfékkarja mikrokapcsolós, jól működött

2004. július 13-án Balatonederics állomáson a 9661 számú vonat menesztés után felvágta a helytelenül álló 2-es számú váltót. Egyéb következmény nem volt.

A Balatonederics állomás a Tapolca-Balatonszentgyörgy 26 sz. vonalon fekszik. Középállomás. Szomszédos állomásai Tapolca és Vonyarcvashegy. Az állomás 2 fővágánnyal rendelkezik.

Az állomás kulcsazonosító berendezéssel és a kezdőponti oldalon vonóvezetékes központi váltóállítással, nem biztosított bejárati jelzőberendezéssel van felszerelve. A központi állításba bekötött 2. sz. váltó állítása és reteszelése a forgalmi irodában felállított kezelő készülékkel, emeltyűkkel történik, amelyeket a forgalmi szolgálattevő kezel.

A váltójelzők kivilágíthatók. (Az állomás végponti oldalán az 1 sz. váltó helyszíni állítású, melynek állítását váltókezelő végzi.) Az állomás kezdőponti oldalán 20 m széles SR-2 jelű fél+fénysorompóval biztosított útátjáró van. Az útátjárót az állomás felől „K” jelű fedező jelző fedezi, amelyen csak akkor jelenhet meg a továbbhaladást engedélyező jelzés, ha a vágányút lezárása megtörtént és a sorompó berendezés az útátjáró fedezi. A berendezés azonban nem vizsgálja, hogy a vágányút mely vágányról van beállítva és lezárva. A fentiek teljesülése esetén a fedező jelzőn a továbbhaladást engedélyező jelzés (egy zöld fény) megjelenik.

A balesetet megelőzően az állomáson rendkívüli forgalmi helyzet alakult ki egy megelőző útátjárón bekövetkezett baleset miatt. A vonatok a 2 vágányos állomáson a pályaelzárás miatt feltorlódtak, a forgalomi torlódás a baleset idején szűnt meg.

A 9661 sz. vonat szerelvénye a II. sz. vágányon állt. A 9648 sz. vonat az I. sz. vágányra érkezett.

A forgalmi szolgálattevő a 9648 sz. vonatot Vonyarcvashegy állomásról lezárt vágányúton fogadta az. I. sz. vágányra. Az érkező 9648 sz. vonat mozdonyvezetőjével közölte, hogy a 9696 sz. vonat visszajelentésére vár. Ezután a forgalmi irodába ment és a vágányutat tervezte beállítani a 9661 sz. vonat részre a II. vágányról Vonyarcvashegy felé, de ekkor kapott visszajelentést Tapolca állomástól a 9696 sz. vonatról, és egyúttal engedélyt is kért a 9648 sz. vonat részére. Majd közvetlenül ezután kezelte „K” fedezőjelzőt és lezárta az SR-2 sorompót. A 9661 sz. vonat részére azonban a vágányutat elfelejtette beállítani.

A forgalmi szolgálattevő a térre ment és először az I. sz. vágányról 9648 sz. vonatot, majd közvetlenül utána a II. sz. vágányról a 9661 sz. vonatot menesztette.  A vonatok kihaladása után a forgalmi irodában észrevette, hogy a 2 sz. váltó kitérő irányban (I. sz. vágányra terelő állásban) áll. A 2 sz. váltóhoz ment, ahol megállapította a váltó feles állását, a váltó felvágását.

#### A veszélyeztetés oka: Váltóellenőrzés elmulasztása

Hibáztatva: forgalmi szolgálattevő, mozdonyvezető

Következmények:	Személyi sérülés nem történt, anyagi: kár: 154.255,-Ft.

Megszegett utasítások:

Forgalmi szolgálattevő: F.2. Forgalmi Utasítás 2.23, 2.67, 2.68 pontjait.

Mozdonyvezető: F.2. sz. Utasítás 16.9 pont és elkövette az F.2. Utasítás 2.42. pontjában leírt tiltott cselekményt.

###### Tolatási baleset

2004. 01. 27. Békéscsaba állomáson mozdonysiklás tolatás közben

A baleset oka:	időbeni fékezés elmulasztása

Hibáztatva:		mozdonyvezető

Következmények:

Személyi sérülés nem történt

Anyagi kár: 60.000.-Ft

Megszegett utasítások: F.2. sz. Forgalmi Utasítás 4.22., 4.52.,

# Tolatási baleset

2004.02.11-én  Pécsbánya-Rendező állomáson tolatás közben az I, vágányról kihúzó kocsisorba a 46 váltónál a II. vágányról kitolt kocsisorral beletoltak, kettő kocsi kisiklott

A baleset oka: Engedély nélküli tolatás

### Hibáztatva: mozdonyvezető

Következmények:

Személyi sérülés nem történt.

## Anyagi: kár: 250 000Ft

Megszegett utasítások: F2. sz. Ut.4.1, 4.10, 4.45

# Tolatási baleset

2004. 03. 03.-án Ménfőcsanak állomáson a KS-1 siklasztósarun tolatási mozgás közben  4 tengellyel kisiklott.

A baleset oka: Engedély nélküli mozgás

### Hibáztatva:  mozdonyvezető

Következmények:

Személyi sérülés nem történt.

Az M41 2169 psz. mozdony 4 tengellyel kisiklott

## Anyagi: kár: 2.424.803.-Ft.

Megszegett utasítások:  F1. Út 9. ; F2 Út 4.47; 4.51;

# Tolatási baleset

2004. 03. 03.-án Szombathely állomáson  a rendező pályaudvaron az            M 62 304 psz. mozdony kíméletlenül ráütközött a X. sz. vágányon álló             M 40 233 psz. mozdonyra és a rajt lévő rakott kocsikra

A baleset oka: Engedély nélküli tolatási mozgás

### Hibáztatva:  mozdonyvezető

Következmények:

Személyi sérülés nem történt.

Az M 40 233 psz. sérült és a rakomány elmozdult

## Anyagi: kár: 124.011,-Ft.

Megszegett utasítások:  F2. Út. 4.22 c.; és Sm. ÁVU 25. pont

# Tolatási baleset

2004.04.9-én  Pécs állomáson tolatás közben a C vágány végén az ütközőbakot kitolták , egy Bp kocsi egy forgóvázzal siklott.

A baleset oka: Időbeni fékezés elmulasztása

### Hibáztatva: mozdonyvezető

Következmények:

Személyi sérülés nem történt.

## Anyagi: kár: megállapítása folyamatban

Megszegett utasítások: F2. sz. Ut. 4.22

# Tolatási baleset

2004. május 28.-én 14 óra 50 perc, Mátészalka állomás 38 B. sz. átszelési kitérője

A baleset oka:	Engedély nélküli tolatás, váltóellenőrzés elmu-

lasztása a mozdonyvezető részéről.

### Hibáztatva:	mozdonyvezető

### Következmények:

Személyi sérülés nem történt.

## Becsült kár: 180. 000 Ft.

Megszegett utasítások:

F. 2. sz. Forgalmi Utasítás	4. 26/b   és    4. 47 sz. pontjai.

Tolatási baleset

2004. július 13.-án 08 óra 51 perckor Vásárosnamény állomáson Interspár iparvágány kiágazás összekötő vágány VS-3 jelű vágányzáró sorompónak ütközőtt az M44-052 psz. Tolatómozdony.

A baleset oka:	Szervezetlen tolatási munkavégzés, vágányút ellenőrzés elmulasztása, engedélyezett sebesség jelentős túllépése.

Hibáztatva:		Mozdonyvezető,

Tolatásvezető

Forgalmi szolgálattevő

Kocsirendező

Következmény:	400 000.-Ft kár

Megszegett utasítások: F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 1.168; 4.19; 4.7;

ÁVU. 21. sz. mell. 5. Ip.vg. Út. 1.9, Ip. Vg. Vhu. II. fej. 3.

Tolatási baleset

2004. augusztus 14-én Kelebia állomáson kocsisiklás tolatás közben

A baleset oka: időbeni fékezés hiánya

Hibáztatva: tolatásvezető, mozdonyvezető

Következmények:

Személyi sérülés nem történt

Anyagi kár: 350.000.-Ft

Megszegett utasítások pontjai:

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1.186., 4.19.,

F.1. sz. Jelzési Utasítás 210 pont.

# Tolatási baleset

2004. 09. 19.-én Szerencs  állomáshoz tartozó Cukorgyári iparvágány 11-ik csonkavágányán tolatás közben a kocsisort az ütközőbaknak tolták. Az ütközőbak összetört, két kocsi kisiklott.

A baleset oka: Tolatási szabályok megsértése, időbeni fékezés elmulasztása.

### Hibáztatva: tolatásvezető és a mozdonyvezető.

Következmények:

Személyi sérülés nem történt.

## Anyagi: kár: 500 000.-Ft.

Megszegett utasítások:

Tolatásvezető:     F2. sz. Ut. 1.131;  1.168;  4.19;  1.46 pontok

F1. sz. Ut.  208;  210 pontjai

Mozdonyvezető:  F2. sz. Ut. 1.131;  4.40;  1.168  pontok;

F1. sz. Ut.  207 pont ;

E1. sz. Utasítás  10.1  pontja.

Vonatveszélyeztetés

2004. 03-hó 12-én 20. 23-kor Kaba állomáson a III. jobb átmenő fővágányán áthaladó IC 608 sz. vonat 51 55 88-81 019-9 psz. kocsijának egyik féktuskója lerepült, és a raktár ablakát betörte. Személysérülés nem történt.

A baleset oka: féktuskó rögzítő ék biztosításának hiánya

Hibáztatva: kocsivizsgáló

Megszegett utasítások: a féktuskó betét cseréjére, előirt TKSZ-A-010 számon kiadott TECHNOLÓGIAI UTASITÁS, valamint Tevékenységi jegyzék-ében számára előírtakat: