	
	Kérdés
	Pont

	1
	Ismertesse röviden egy videostúdió elektromos eszközeit! 
	Kamera,elektromos halozat-erintesvedelem!,lengokonnektorok-hosszabbitok,vezerloteremben:szerkeszto1seg,rendezoi pult,kephangkevero,hangeszkozok,videoszerk.1seg:onallo felvetelre,rogzitesre,utomunkalatokra is alk.,kepkevero:tobb kamera jelet rogziti,kimeno kep kivalasztasa tobb kamerabol

	2
	Ismertesse röviden egy videostúdió videós berendezését! 
	Kamerák, képi rögzítők

	3
	Ismertesse röviden egy videostúdió hangtechnikai berendezését! 
	Padlozat-simja,muanyag boritasu(linoleum),szonyeg-akadalymentes kozlekedes,hangelnyeles-hangelnyelo-tojastarto,fuggony,karpit,tapeta,hangvisszavero-hangtukor,parabolatukor(akkusztikai egyensuly,suket szoba-nincs visszhang=gyors lecsenges,E elnyeles

	4
	Ismertesse röviden egy videostúdió bútorokkal való berendezését! 
	Minimális bútor legyen, csak a szükséges dolgokkal rendezzünk be egy stúdiót.hangszigetelo ablak studio es vezerloterem kozt, hangelnyelo cuccok(fentebb), chroma key-blue box-green key amit akarsz

	5
	Miért fontos egy videostúdió belső magassága?
	A belső magasság azért fontos, hogy pl. a felső kamera felvételeket is meg lehessen tökéletesen valósítani, és hogy a világítás a felső konzolokon is elférjen

H a vilagitas megfeleloen elhelyezheto legyen,technikai eszkozok elhelyezesere szolgal a felso ter,idealis 6-8 m;2,8-3,8 megfelelo

	6
	Miért fontos egy videostúdióban a szőnyeg és a függöny?
	hat bazz, aze me fentebb ma leirtam, hangszogeteles, hangelnyele, gyors hanglecsenges, ne legyem echo… Zajcsökkentés céljából. Műanyag burkolat a padlóra célszerű (öntött padló). Elektromosan szigetelt legyen a padló. Megfelelő szőnyegpadló. Hangelnyelés szempontjából

	7
	Hogyan csökkenthető a videostúdióban a visszhang?
	Pfff, 60. uolyan kerdes, 2 fele mod:1,hangelnyelo-tojastarto, fuggony,karpit,tapeta 2,hangvisszavero-hangtukor,parabolatukor

	8
	Mit jelent a videostúdióban a lecsengés?
	Terem lecsengese:jelenseg megszunesenek folyamata-mennyi ido alatt zajlik le:lecsengesi ido, h ne visszhangozzon gyors lecsenges szukseges-E elnyeles(suket szoba,optimalis lecsenges:Ladott szitunak megfelelo

	9
	Miért lehet fontos a videostúdióban a mennyezeti konzolsor?
	Hogy a felso terbe elhelyezett eszkozoket biztonsagos,stabil modon rogziteni tudjuk, illetve h akadalymentes legyen az elhelyezesuk(gondolom) A megvilágítást ide rögzítik.

	10
	Lehet-e légkondicionálás a videostúdióban? Hogyan?
	Ha biztos lehet, mittomen, vhogy, mivel zaj forras lehet eze nem vagom hogy… Lehet, de zajmentesnek kell lennie, vagy legalábbis a legminimálisabb zajt bocsáthatja ki.

	11
	Milyen szerepe van a vezérlőteremnek?
	Vezerloterem:studiokbol erkezo jelek feldolgozasa,a vezerlo es a technikai szemelyek(ok foglalkoznak a hang es kepfeldolgozassal,szerkesztok;

A stúdióhoz közvetlenül kapcsolódó helység, rendezők és technikai személyzet, üvegfal van a vez. terem és a stúdió között

	12
	Mi a szokásos berendezése a vezérlőteremnek?
	Vezerloterem technikai felszereltsege:szerkeszto1seg,rendezoi pult,kep-hangkevero,hangeszkozok,videoszerk.o1seg,kepkevero 1seg

	13
	Milyen célú eszközök vannak a vezérlőteremben?
	video hangszerkeszto celu

	14
	Mire való a videoszerkesztő egység a vezérlőteremben?
	videoszerk.o1seg:onallo felvetelre,rogzitesre,utomunkalatokra is alk.

	15
	Mire való a képkeverő egység a vezérlőteremben?
	kepkevero:tobb kamera jelet rogziti,kimeno kep kivalasztasa tobb kamerabol

	16
	Mi a fényáram és mi a mértékegysége?
	A fényforrásból időegység alatt kisugárzott, világításra alkalmas, látható fény energiája,. Egysége a lumen (lm). A fényforrásból időegység alatt adott felületen kisugárzott összes látható fényenergia mennyisége. Jele:Φ

	17
	Mi a fényerősség és mi a mértékegysége?
	Pontszerű fényforrás által az egységnyi térszögbe kisugárzott fényáram. 

A fényforrásból egységnyi térszögbe kibocsátott, világításra fordítható látható fényáram.Egysége a candela (cd).

	18
	Mi a megvilágítás és mi a mértékegysége?
	A fotometriában az egységnyi területre eső fényáram.

A filmkészítéskor a természetes v. mesterségesen előidézett fényelosztás. A némafilm-korszak elején jóformán csak a természetes fényt alkalmazták filmkészítésnél. A különböző fényhatások különböző hangulati tartalommal telíthetik a képet. Az elölről, simán jövő fény pl. jellegtelenné, az alulról jövő durvává, félelmetessé tehet egy arcot. Az oldalról kapott fény kiemeli az arc karakterét, a hátulról jövő "ellenfény" mellett titokzatossá válhat ugyanaz az arc. mértékegysége lux(lx).

	19
	Miért fontos a színhőmérséklet fényképezés közben?
	Olyan feltételezett hőmérséklet, amelyen a fekete testnek sugároznia kell, hogy az emberi szemre ugyanolyan fénybenyomást tegyen, mint a figyelembe vett fényforrás. Mérése: Két fény színének összehasonlítása. Az egyiknek precízen meghatározott fénynek kell lennie. Egy abszolút fekete testet (minden ráeső fényt elnyel) elkezdem melegíteni, izzani kezd, világít, sötét vörös lesz, sárgul, majd kékes. A vizsgált test színének a színhőmérséklete annyi lesz, amennyi az abszolút fekete test színhőmérséklete, amikor a vizsgált tárgy és az abszolút fekete test színe megegyezik. A színhőmérsékletmérő 3 pontot mér (vörös, zöld, kék), s ebből modellez. 

	20
	Miben különbözik az izzólámpa és a normál fénycső színhőmérséklete?
	Izzólámpák esetében, lévén, hogy a fény izzásból származik, a színhőmérséklet jól egybe esik az izzószál hőmérsékletével. Az izzószálmagas hőmérséklete következtében elektromágneses energiát sugároz, főként infravörös és kisebb részben látható fény tartományban. A nem hőmérsékleti sugárzás elvén működő fényforrások, mint például a fénycsövek esetében közvetlen fizikai jelentése nincsen. Ezért ilyenkor inkább „korrelált színhőmérsékletről” beszélünk. Nagyfeszültség hatására a csőben található gáz fényleni kezd, A fénycső színe a töltőgáz fajtájától és az alkalmazott fényportól függ

	21
	Miért fontos az izzólámpák foglalatának anyaga?
	Bakelit, és porcelán az ajánlott, ezek bírják a hő kibocsátásból származó hőmérsékletet.problémát a melegedés okozza, a hagyományos bakelitfoglalatok általában legfeljebb 60 W teljesítményű izzólámpához használatosak. Nagyobb teljesítményű fényforrás használata a foglalatok elszenesedését, tönkremenetelét okozhatja. A lámpatest adattábláján vagy a foglalatra, esetleg a foglalat mellé ragasztott címkén megadott teljesítményt soha nem szabad túllépni. Egyes izzólámpás lámpatestekben lehet hőálló bakelitfoglalat is. 
A porcelánból készült foglalatoknál a foglalat túlmelegedésének veszélye nem áll fenn

	22
	Miért fontos az elektromos készülékek érintésvédelmi besorolása?
	MEEI, CE osztályok. Hogy tudjuk, milyen eszköz mennyit bír.
A készülékekmegérinthető részein megjelenő feszültséget nevezzük érintési feszültségnek,melynek nagysága az előírások szerint 50V-nál magasabb érték nem lehet. Az ilyentípusú veszélyhelyzet elleni védekezést nevezik érintésvédelemnek. Minden villamosüzemű szerkezetet el kell látni érintésvédelemmel, melynek módszereit aszabványok érintésvédelmi osztályokba sorolással határozzák meg:



	23
	Mit értünk a lámpatestek fénysugarának fényeloszlásán?
	lámpatestből kilépő fényáram térbeli eloszlása, A lámpatestek fényeloszlása nagymértékben meghatározza azok használhatóságát. A legismertebb osztályozási rendszer azon alapul, hogy a lámpatest teljes kisugárzott fényárama hogyan oszlik meg az alsó és felső térfél között.

	24
	Mi a direkt és a derített fény fogalma?
	A direkt fényforrás egy kis, fényes pontszerű forrásból ered, és közvetlenül a témát világítja be. Néhány fontosabb pontszerű fényforrás például a nap, az örökvaku és a belső fényforrások pár fajtája. A direkt fény éles és mély árnyékokat hoz létre, és "ellapítja" a kép háromdimenziós részleteit. Deríto feny:kiegeszito fenyforras,arnyekolo felulet,derito tukrok hasznalata

	25
	Milyen hatás érhető el a felvételeken a súroló fény kihasználásával?
	súroló fény hatására az árnyalatnyi szintkülönbségek árnyék-mintázatokat, sötét vonalakat és foltokat okoznak. A későbbieken már nagyobb bemélyedések, majd áttörések is megjelennek, a tér érzékeltetése révén architekturális hatásúak. emeli a színeket és a kontrasztot

	26
	Mit jelent, hogy „A vizuális közlésnek sajátos formanyelve van.”?
	Álló képeknél: - lényeges, lényegtelen dolgok közötti különbség

- gondolati feldolgozás

Mozgó: - szereplők helyzet és helyváltozása

Átléphetünk térbeli és időbeli korlátokat is

	27
	Mit ábrázol az élőképet tartalmazó állókép?
	Realisztikus: fényképszerű ábrázolás pl: fénykép

Segíti az azonosítást, kiegészíti a szóbeli közlést.

	28
	Mit ábrázol a sematikus képet tartalmazó állókép?
	Absztrakt módon ábrázol, a valóságot elvonatkoztatva

1. van eredeti valódi megfelelője (tárgy, személy)

2. nincs valóságban eredetije (nyelvtani táblázat)

	29
	Milyen problémát jelenthet egy részletekben gazdag kép megértése?
	Kerülni kell a zsúfoltságot. Túl sok információt egyszerre nem tudunk befogadni

	30
	Milyen problémát jelenthet egy túlságosan elvont kép (ábra) megértése?
	Nehezen értjük meg hogy mi van a képen.mashogy asszocialunk egyes dolgokra, nem ugyanazt fogja jelenteni mas-mas embernek.. 

	31
	Miben segítenek sok adat feldolgozása közben a diagramok?
	Adatok közlése esetén táblázat helyett sokkal inkább célszerű grafikonokat használni. Jobban áttekinthető…


	32
	Mit jelent egy kép komponáltsága?
	A képet alkotó elemek elrendezése,osszerendezettsége, viszonya, és maguknak, a képeknek a tulajdonságai

	33
	Mit jelent egy kép harmóniája?
	Jellemzői a szimmetria tengely, jól tájékoztatnak a kép elemek,egyseges egeszkent hatnak az elemek,endezettseg,nyugalom szurheto le…

	34
	Mit jelent: átlós kompozíció?
	A fő esemény a képen átlósan helyezkedik el.Élességet, mozgást tükröz. 

	35
	Mit jelent: háromszög kompozíció?
	3szog alakzatban helyezkednek el az elemek..

A háromszög egy oldalán nyugszik, nyugalmat, stabilitást tükröz

	36
	Mit jelent: szimmetrikus kompozíció?
	A téma függőleges középtengelyre szimmetrikusan van beállítva a képen. Állóképekre jellemző. Minden kiegyensúlyozottan a „helyén” van.

	37
	Mit jelent: egyteres kompozíció?
	amikor a mondanivalónk, a téma, a kamerától egy bizonyos távolságra van, mélységben egy síkon helyezkedik el.

	38
	Mit jelent: kétteres kompozíció?
	mélységben több(2) képsík van, vagyis egymás mögött több dolog, ami meghatározó, fontos a képen.

	39
	Mi a skurz?
	Az egyteres képkivágás tipikus esete. Ilyen képkivágás általában a ritmikus rendben egymás mellett sorakozó gépekről, emberekről, tárgyakról készülhet

	40
	Mi az anschnitt?
	Sziluett hatású képkompozíció. A képhatár szélét a szereplők sötét tónusú alakja takarja el, a kompozíció többi a lényeg bemutatására használjuk. a fő téma szemből van felvéve Pl. riportoknál

	41
	Mi a óriástotál?
	Egészen távoli, A környezet dominál

	42
	Mi a nagytotál?
	A legnagyobb területet magába ölelő képsík. Általában ezt használjuk, amikor a helyszínt magát szeretnénk bemutatni a nézőnek, például egy nagyváros látképét, vagy ha épp egy futballmérkőzésről forgatunk filmet, a stadiont kívülről. Érzelmi kifejezőereje is lehet, például egy magányos, apró alak esetén, aki keresztülsétál a város főterén, végül benyit a bíróság magasló épületébe, a bírákkal szembeni tehetetlenséget, kiszolgáltatottságot jeleníti meg.
A nagytotál jellemzője, hogy a képkivágásban látható emberalakokat tágabb környezetükkel együtt láthatjuk.

	43
	Mi a totál?
	Ha valamit, vagy valakit a környezetével együtt ábrázolunk

	44
	Mi a kistotál?
	A kistotál sajátossága, hogy az alakok kitöltik a képet. A 15. ábrán ez a Mária mögött látható Krisztus alakjára igaz.szűkítjük a totált, tehát a környezetből nem, vagy alig marad valami

	45
	Mi a premier plan?
	(első képsík): közeli felvétel, általában egy arc vonásai láthatók, érzékeltetve a személy érzelmeit, gondolatait. Párbeszéd esetén akkor alkalmazzák, ha a hallgatóban kiváltott hatást akarják ábrázolni.

	46
	Mi az inzert?
	meglevo felvetelbe beillesztett uj jelenet,jelenetsor

	47
	Mi a színek alapvető funkciója?
	Tartalom közvetítés; pszichikai hatásai: karakterisztikus hatás,szibólikus,konvenció, asszociatív.kontraszt

	48
	Mi a kocsizás?
	A kamera a helyszínen mozgó, gördülő szerkezetre van szerelve, és a szereplőkhöz, tárgyakhoz viszonyítva mozog. A dolgoktól, személyektől való távolságát változtatja, de ha azok is mozognak, velük együtt is haladhat a távolságot tartva.

	49
	Mi a svenkelés?
	Tengely körüli elfordulás.  180fokos:fél svenk
Ha függőleges tengely körül forgatjuk, akkor az egy vízszintes svenk, ha vízszintes tengely körül akkor függőleges svenkről beszélünk

	50
	Mi a lendítés?
	Rendkivűl felgyorsítja a látott képet. A nagy sebesség következtében a kiinduló kép és a befejező kép között elmosódnak, absztrakt mintává folynak szét a tárgyak. Ezt a jelenetek, riportok szétválasztására szokták alkalmazni.

	51
	Mi a daruzás?
	A daruzás a helyváltoztatást szintváltoztatással oldja meg (háromdimenziós mozgás). Megkülönböztetünk emelkedő, süllyedő, átlós és kombinált daruzást. A kamerának ilyen fajta mozgatása komoly technikai felszereltséget igényel. Egészen egyszerű formája a liftezés. Ilyenkor az operatőr maga mozog daruszerűen (kézi kamera).

	52
	Mi a variózás?
	A variózás olyan eljárás, amikor a felvétel készítése közben a kamera nagyítási képességeit kihasználva egy tárgyra ráközelít, illetve azt távolítja. Mivel közelítéskor a távolság a természetestől eltérő módon szűkül össze, a variózás nem mindig a legtermészetesebb módja egy tárgy közelítésének vagy távolításának. Ha lehetséges, a kamera nagyítási szolgáltatásának alkalmazása helyett inkább ténylegesen mozdítsa el a kamerát.

	53
	Mi a mélységélesség, és hogyan függ össze a blende értékével?
	z a tartomány, amelyen belül a lefényképezett elemek élesek lesznek a fényképen. A blende szűkítésével nő a m.élesség
videokeszitesnel az a terbeli terulet,amelyen belul nemcsak a kivalasztott tema kepe lesz eles,hanem elotte es mogotte a hatter es eloter is

	54
	Milyen eszközökkel valósítható meg a sztereo hang?
	2 mikivel felvett sztereo erősítevel 2 hangafalon hallgatva a megfelelő beállításban (kbez)
többcsatornás hangfelvételi és hangszórási eljárás, amely a hangforrás irányát, távolságát és mozgását is érzékelteti, 2 hangszóró kell hozzá

	55
	Milyen eszközökkel valósítható meg a kvadrofon hang?
	Négy csatornás átvitel, 4 hangfallal, melyeket a helység négy sarkában helyezünk el. a hallgatóság a négyzet sarkaiban elhelyezett hangszórók által keltett tér belsejében foglal helyet. A legjobb térhatás a négyzet középpontjában jelentkezik

	56
	Milyen eszközökkel valósítható meg a teljes térhatású hang?
	Tip: legalább 5 mikrofonnal felvat hanganyag, 5 hangfalas erősítő+ 5 hangfal

	57
	Mit jelent a 2.1 hangrendszer?
	Két rendes hangsugárzó és egy mélnyomó (sztereo jelből)

	58
	Mit jelent az 5.1 hangrendszer?
	A többcsatornás digitális hangot az MPEG csoport fejlesztette ki filmek, lézerlemezek, videokazetták, DVD és HDTV-közvetítések digitális hangsávjának kódolására. Az "5.1" jelölés az 5 különálló, teljes sávszélességű (20Hz-20kHz) csatornára -bal, jobb, és középső első, valamint bal és jobb hátsó - és a ".1" csatornát jelenti, ami többnyire egy kis sávszélességű (20-120Hz) mélynyomó, de speciális effekt csatorna is lehet. Ezt a terminológiát a Dolby Digital és a DTS Consumer (a theater Coherent Acoustics rendszerük otthoni változata) is használja. 

	59
	Mit jelent a Dolby Surround kifejezés?
	A Dolby Surround analóg hangkódolási rendszer, a térhatású formátumok első széles körben elterjedt változata, amely 4 csatorna jelét képes 2 csatornába kódolva tárolni.[image: image1.png]




	60
	Mi volt a funkciója az analóg képfelvevő csőnek?
	amely a fény hatására ellenállását változtató felületet tartalmaz, erre vetíti az optikai rendszer a képet. a képfelvevő csőre leképezett képet szabványos összetett videojellé alakítják át. Az operatőr ugyanazt a képet látta, mint ami a képfelvevő csőre került.

	61
	Mit jelent a kamera érzékenysége?
	a felvevõcsõ jelárama a tárolólemezre ható megvilágítási erõsséggel (lux) arányos.

	62
	Mit jelent a kamera feloldóképessége?
	az emberi szem által még egyértelmûen megkülönböztethetõ fekete- és fehér vonalak sûrûsége (függõleges vonalminta esetén.) (pl. 400 vonal/1 coll)

	63
	Mit jelent a kamera tehetetlensége?
	a jellemezen (target) lévõ elektromos töltéskép változásának, ill. törlésének idõbeni késleltetését jelenti. A tehetetlenség okozza a "zászlóhúzási" effektust mozgó tárgyaknál (amit a lecsengõ maradék jel okoz.) Gyors mozgások feltétele esetén ezért alacsony tehetetlenségre van szükség.

	64
	Mit jelent a kamera beégetési érzékenysége?
	Erős fény hatására a kamcsi tönkre megy A beégetés a jellemez részleges, vagy teljes károsodását jelenti ha a felvett jelenetek megvilágításerõssége túlzott mértékû. Ilyenkor a jellemezen az eredetileg felvett kép megmarad. Az enyhe beégetési károsodás idõvel eltûnik, míg a súlyosabb károsodás maradandó. A beégetési érzékenység különbözõ csõtípusoknál különbözõ. A beégés veszélye miatt nem célszerû a nagyon világos tárgyakat (lámpa, ablak, tükör) kamerával közvetlenül felvenni. A kamerát titos napirányba forgatni

	65
	Mi a kamera sötétárama?
	A megvilágítatlan jellemez hõmérsékletfüggõ szivárgó jeláramot ad le, mivel a fényérzékeny réteg ellenállással rendelkezik. Ez a szivárgó áram nem elhanyagolható feszültségesést okoz és a sötét képrészletek felvilágosodásához vezet, ami kontrasztveszteséget eredményez. A plumbicon csõ sötétáramra csekély és nem függ a hõmérséklettol.

	66
	Mutassa be az analóg képletapogatás (képérzékelés) folyamatát!
	Az egyes képpontok az elektromos feszültség értékével jelzik, hogy mekkora fénymennyiséget kaptak

	67
	Miért fontos használni a kamerán a védősapkát?
	Ne sérűljön a lencse.

	68
	Mi biztosítja a tévékamerában és a tévévevőben a kép „együttfutását”?
	Szinkronjel

	69
	Mit jelent a tévékép váltósoros letapogatása?
	Miden sor elején van 1 spec karakter(mark jel), ami azt jelzi h új sor jön. Az átvitel soronként történik.

	70
	Mit jelent a tévéképen a 625*834-es méret?
	Oszlop/sor(képpont)
4:3 képarány

	71
	Hány félkép fut magyar tévéadásban másodpercenként? Van-e más érték?
	25kép/s
50félkép/s


