# Milyen tárolási módokat ismer, melyek ezek biztonságtechnikai vonatkozásai?

Tárolási módok: raktárépület, tárló, hombár, tartály.

Megjelenési forma szerint lehet: darabáru, ömlesztett anyagok, légnemű anyagok. Áruk sajátosságai: darabáruk: alak, térfogat, érzékenység; folyékony és légnemű anyagoknál: fajsúly, robbanékonyság, gyúlékonyság; ömlesztett anyagok esetében a szemszerkezet és az érzékenység játszanak szerepet.

# A darabáruk állvány nélküli be- és kitárolásának biztonságtechnikai problémái.

Padlószinten, vagy több rétegben egymásra helyezve és nem követelmény, hogy minden áruegységhez tetszőleges gyakorisággal hozzá lehessen férni. Alapkövetelmény a stabilitás, a ledőlés elleni védelem.

Állvány nélküli tárolás esetei: 1. Közvetlen halmozás, 2. Tárolóeszközön való tárolás.

Kézi halmozás: kb. 2,20 m tárolási magasságig, gépi halmozás: emelőtargoncával vagy futódarukkal.

Tárolóeszközön való tárolás:

Sík rakodólapos: mozgatás gépi működtetésű emelőtargoncák, ill. kis- vagy nagyemelésű kézi emelőkocsik.

Rakodólemezes tárolás: jobb térkihasználás, biztonságosabb felfekvés.

Oldalfalas, keretes vagy sarokoszlopos rakodólapos tárolás szabálytalan alakú vagy kevésbé teherbíróképes csomagolású áruknál biztonságosan alkalmazható. Tárolókeretes tárolás terjedelmes vagy szabálytalan alakú áruk tárolásánál. Rendszerint önhordó tárolókeretek.

Az állvány nélküli tárolás biztonságtechnikai szempontjai:

A közvetlen halmozással való tárolás esetén kötéseket, sorok közé helyezett alátéteket, kiékeléseket, ékeket kell alkalmazni. Az alátéteknek, ékeknek meg kell felelniük a várható igénybevételek szempontjából.

Az anyagokat, egységrakományokat csak olyan magasra szabad felrakni, hogy azok stabilitása ne legyen veszélyeztetve.

Az olyan anyagokat, melyekből hegyes, éles részek állnak ki a tárolás előtt ezektől mentesíteni kell, vagy veszélymentes tárolásukat biztosítani kell.

Az egymásra rakott rakományok tetejére csak a szükséges munkák elvégzésére és csak a biztonságos feljutás és fenntartózkodás lehetősége esetében szabad felmenni.

A halmazok megbontását csak felülről szabad megkezdeni, és a bontást egyenletesen kell végezni.

a) soros, b) tömbös elrendezés

# A darabáruk állványos be- és kitárolásának biztonságtechnikai problémái.

A be- és kitárolás általános bizt. szempontjai. Az áru nem nyúlhat be a közlekedőtérbe. Nem torlaszolhatók el a vészkijáratok, az ajtók, az ablakok, a tűzjelző és tűzoltó készülékek, tűzcsapok, a villamos berendezések kapcsolói és a biztosítótáblák.

Ha egy árufajtából kis mennyiséget tárolunk, vagy a tárolási egységek nem, vagy csak kevés helyezhető egymásra.

Az állványos tárolás biztonságtechnikai szempontjai:

Az állványokat a tárolásra kerülő anyagok súlyának megfelelő terhelésre kell méretezni és a megengedett terhelhetőséget fel kell tüntetni rajtuk.

Az állványokat bármilyen elmozdulás ellen biztosítani kell.

Az állványok állapotát évenként ellenőrizni, ezt jegyzőkönyvezni kell.

Utántöltős állványoknál megfelelő ütközőkkel, lejtőkialakítással megakadályozni az anyagkiesést.

Töltéskor meg kell győződni a teherbírásról, a stabilitásról, a közlekedőút szabadon hagyásáról.

Kézi anyagmozgatásnál figyelemmel kell lenni a teherbíró képességre (1m-1,7 m magasságba a nehezebb darabokat)

Tilos az állványra felmenni.

# A magas tárolás sajátos biztonságtechnikai problémái.

A magas tárolásnál a tárolási magasság az emelőtargoncák tárolási magasságát meghaladja, az áruknak az állványokra helyezését, levételét, az állványok közti folyosókban mozgó felrakógépek végzik. Magasraktár lehet: felrakógéppel üzemelő csarnokraktár vagy állványtartós raktár. A magasraktárak technikai elemei: felrakógépek, állványok, raktárépületek, árugyűjtő- és elosztórendszer.

Felrakógépek biztonságtechnikai szempontjai: - kezelőfülkében a kezelő minden kezelőelemet elérhessen; - gép oszlopára vészlejárót kell; - szükséges biztonsági berendezések (végálláskapcsolók, túlterhelésgátló, kötél lazulás korlátozóval, feszmentesítő kapcsoló); - védőburkolat minden mozgó szerkezeti elemre; - közvetett működtetésű fékberendezéssel kell felszerelni minden hajtóművet; - pályavégeket rugalmas ütközőkkel kell ellátni; - jelzőlámpák és hangjelző; - adattábla a megengedett mozgási sebességgel; - figyelmeztető tábla elhelyezése a személyeknek a folyosóba történő belépése ellen; - rögzítőfékek villamos reteszeléssel történő ellátása; - új vagy felújított gépeket üzembe helyezés előtt felül kell vizsgálni; - időszakos ellenőrzések (műszakonként, naponta, hetenként).

Az állványokra vonatkozó biztonságtechnikai szempontok: A gyártó, ill. a szállító - felállítási terv, jellemző adatok, teherbírás. Az állványok jelentősebb sérülése esetén a teljes rakományt le kell rakni, és a sérült részt ki kell javítani vagy ki kell cserélni.

A magasraktárak tűz elleni védelme: A tűz keletkezésének okai az elektromos berendezések hibáira, a fűtő- vagy légkondicionáló berendezések meghibásodására, az áru öngyulladására és gondatlanságra vezethetők vissza.

# A raktári komissiózás sajátos biztonságtechnikai problémái:

A raktári komissiózás, a raktárban tárolt különböző fajtájú áruk előre megadott megrendelések szerinti összeválogatása.

Részfolyamatok: áruelőkészítés, áruátvétel, árumozgatás/leadás

Áruelőkészítés: statikusnál a dolgozó megy az áruért, dinamikusnál a dolgozóhoz viszik az árut.

Tárolótéren kivüli komiss. Esetén a kigyűjtendő árukat a tárolótérből a komissiózó térbe szállítják.

Tárolótérn belüli komiss. esetén (mindig statikus) a tárolótéri anyagmozgató rendszer tölti be a komissiózási rendszer szerepét is. Az árukigyűjtést végző dolgozó felkeresi a kigyűjtendő áruk tárolóhelyeit, ott megállva kézzel kiveszi a szükséges árumennyiséget.

Kézzel kiszolgálható (max. 2 m magas) tárolóterek esetében a szállítóeszköz kézikocsi, kisemelésű kézi v. gépi targonca, v. horizontális komissiózó emelő kocsi.

A 2 m-nél nagyobb tárolómagasságokról való árukivétel olyan komissiózó targoncákkal, kocsikkal v. felrakógépekkel oldható meg, amelyek felemelik a dolgozót max. 12 m-re (komissiózó felrakógépeknél max. 16 m-re).

A kézi árukivétel miatt a komissiózás nehéz fizikai munka.

A dolgozók fizikai terhelésének csökkentési lehetőségei.

Statikus áruelőkészítés esetén a kigyűjtendő árukat állványokon v. állvány nélkül tárolják. Az állványok méreteinek megválasztásakor figyelembe kell venni elérési tartományokat. A rekeszmélységet 0..80 cm (optimális 45..50 cm), 800x1200 mm alapméretű rakodólap.

A nagyobb tömegű áruknál az áru és az állványfelület közötti súrlódási tényezőt kell csökkenteni.

A komissiózó felrakógépek ergonómiai szempontból kedvező kialakításával ugyancsak jelentős mértékben csökkenthető a dolgozók fizikai terhelése.

Dinamikus áruelőkészítés esetén a komissiózási munkahelyek a leggyakrabban sík, görgős v. golyós asztalok. Fizikai terhelések csökkentése érdekében célszerű, ha:

-A komiss. asztalok állítható magasságúak;- a rakodólapokat oly módon helyezik el, hogy az árukivételkor, ill. lehelyezéskor az elérési távolság (fogásmélység) max. 800 mm legyen;- különböző segédeszközöket (pl. késeket, megfogópofákat) alkalmaznak.

A kézi komiss. teljesítménye jelentős mértékben növelhető bizonylat nélküli komissiózási módszerek alkalmazásával. A dolgozókhoz a komissiózási utasítás valamilyen képernyőn jut el, amin vissza is jelezhet.

# Az ömlesztett anyagok szabadtéri és tárolócsarnokban történő tárolásának biztonságtechnikai problémái.

Szabadtéri tárolás és a zárttéri tárolás.

Szabadtéren tárolhatók azok az anyagok, amelyek nem szenvednek minőségi vagy mennyiségi változást, sem a környezetre nem gyakorolnak káros hatást. A szabadtéri tárolóterületek kialakításakor, az ott foglalkoztatott dolgozók testi épségének megóvása mellett, a tárolt anyagok minőségének megóvására és az anyagmozgató gépek üzemeltetési lehetőségére kell tekintettel lenni. Az anyagokat egyenletes, vízszintes felületű talajra vagy burkolatra szabad lerakni. Nélkülözhetetlen a víztelenítés, térvilágítás. Tűzveszélyes anyagoknál tűzszakaszok, tűzoltó utak, menekülési lehetőségek, megfelelő oltóanyag.

Zárt téri tárolás történhet tárolócsarnokban, hombárban és silóban.

Tárolócsarnok: aprószemcsés ömlesztett anyagok tárolására. Jó a térkihasználás, ha a csarnok keresztmetszete közel háromszög alakú. A csarnokban jól látható helyen fel kell tüntetni a megengedett terhelést és az anyagfajtánként megengedett tárolási magasságot.

# Raktári felrakógépek kialakításának munkabiztonsági szempontjai.

Kezelőfülke: a kezelő minden kezelőelemet könnyen elérhessen. A fülke ill. a kezelőasztal és az állvány között legalább 50 mm-es biztonsági távolságot célszerű hagyni. A fülke padozatának teherbíróképessége legalább 250 kp/m2. Leesés elleni védelem.

A gép oszlopára vészlejáró. A felrakodógép biztonsági berendezései: végálláskapcsoló, túlterhelésgátló,  feszültségmentesítő kapcsoló, lánc-kötél lazulásérzékelő/gépleállító. Védőburkolat minden kívülről hozzáférhető mozgó szerkezeti elemre. Kettős fékberendezés. Pályavégekre rugalmas ütközők. A felrakógépre tolópadra jelzőlámpák és hangjelzők. Adattábla sebességgel, teherbíró képességgel.

Kezelés: Munkaterületre bejutás korlátozása: figyelmeztető tábla a folyosóba történő belépés ellen, elkerítés, érzékelők beépítése.

# A raktári felrakógépek üzemeltetésének munkabiztonsági szempontjai.

El kell végezni a beüzemelést, az időszakos és ellenőrző vizsgálatokat, a napi ellenőrzéseket (végálláskapcsolók, lég- és olajszivattyúk, jelzőkészülékek, sebességhatárolók, fékek, forgó szerkezetek, láncok, kötelek), a heti ellenőrzéseket (távvezérlésű felrakógépek mechanizmusai, érzékelői, végálláskapcsolói, jelzőkészülékei, láncai és kötelei).

Kezelő: 18 éves (orvosi vizsg, szellemi-fizikai alkalmassság, jogosítvány, megbízás) A felrakógépet a jogosított kezelőn kívül csak az illetékes szakmai oktatók és a szakképzett karbantartók működtethetik. Rajtuk kívül a kezelőfülkébe csak ellenőrzést végző személyek léphetnek be, azok is csak a gépkezelő tudtával.

Figyelni kell még a jogosultságokra, teherbírásokra, illetéktelen-akaratlan indításra, ismeretekre (oktatás).

# A raktári állványkiszolgáló targoncák kialakításának és üzemeltetésének bizt.tech. szempontjai.

Alkalmazási terület. 6..12 magas, soros állványos raktári tárolóterekben . Szabadon hagyandó közlekedő utak szélessége: 1,5..1,75 m. A felrakógépekhez képest rugalmasabb, mivel a targoncák nincsenek folyosóhoz kötve.

Az állványkiszolgáló targoncák funkciójukat és szerkezeti kialakításukat tekintve felrakó, komissiózó vagy kombi targoncák. A komissiózó targoncáknál a vezetőfülke a villával együtt emelkedik, így lehetővé teszik a nagy magasságú állványokból való közvetlen árukivételt is, ill. a kézzel kezelhető tárolási egységek be- és kitárolását. A komissiózó targoncák kezelőfülkéjében mindig kell, hogy legyen üzemképes önmentő készülék.

A biztonságos kialakítás sajátos szempontjai

A targoncák megvezetése a közlekedőfolyosókban megakadályozza, hogy mozgás közben az állványokba ütközzön, ezért nagyobb sebesség biztonságos haladás;- megkönnyíti a targoncavezetők munkáját.

Magasság-előválasztós vezérlés. A 3,5 m-t meghaladó magasságú tárolószintek kézi vezérléses kiszolgálása aránytalanul hosszabb idő vesz igénybe, mint az alacsonyabb szinteké.

A villaszint kívánt magassága csak az un. magasság-előválasztós vezérléssel állítható be. Az egyébként kézi vezérlésű targonca villájának mozgását be- és kitároláskor automata irányítja. A targoncavezetőnek csupán a kívánt szintnek megfelelő gombot, majd a villamozgást elindító kapcsolót kell megnyomnia.

Közlekedőfolyosók. Fény- v. mechanikai sorompóval akadályozzák, hogy egyszerre több targonca mozogjon. Érzékelők érzékelik a folyosóba belépő objektumot. Ha egy második objektum is be kíván lépni automatikusan optikai és akusztikai jelzőberendezések lépnek működésbe.

A mechanikai sorompós berendezések automatikusan, sorompók leengedésével zárják a közlekedő folyosó mindkét végét, ha a folyosón személy v. targonca tartózkodását, mozgását észlelik.

# A targoncák üzemeltetésével kapcsolatos veszélyforrásokat és a kiküszöbölésük lehetőségeit.

Elindulás előtt meg kell győződni arról, hogy személyek a targoncán, a pótkocsin és a pótkocsik között nem tartózkodnak, illetve azok a személyek szállítására szolgáló ülésen vagy álláson helyezkednek el, a targoncára és a pótkocsikra rakott teher súlya a teherbíróképességet nem haladja meg, elhelyezése biztonságos. A testi épségre veszélyes, éles vagy hegyes tárgyak a targonca, illetve a pótkocsi rakfelületén túl nem nyúlhatnak.

Haladás közben állandóan a menetirányba kell nézni, és a közlekedési útvonalat át kell tekinteni. Haladás közben tilos a targonca és a pótkocsi, ill. a pótkocsik egymáshoz való kapcsolása vagy szétkapcsolása. Haladni csak a vállalati (üzemi) anyagmozgatási (szállítási) szabályzatban előírt útvonalon szabad. Különös óvatossággal kell közlekedni nedves (nyálkás), csúszós felületű útburkolaton, ilyen esetben a targonca fékútja is hosszabb a szokásosnál.

Forduláskor, kereszteződéseknél és más veszélyes helyeken sebességet csökkenteni kell és a hangjelző készülékkel jelzést kell adni; a jobb oldalról érkező targoncáknak előnyt kell biztosítani. Oszlopok között és átjárókon való áthaladáskor, más jármű melletti elhaladáskor ügyelni kell arra, hogy az áru le ne sodródjék.

A targoncákat csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni és csak a rajtuk feltüntetett legnagyobb terhelésig szabad megterhelni. Anyaghalmazokat vagy egyéb tárgyakat a targonca segítségével megtolni, ill. az anyaghalmazok kiugró részeit a targonca segítségével kiegyengetni nem szabad.

Üzemrészek közötti közlekedéskor az üzemi utakon alkalmazott jelzéseket figyelembe kell venni.

Targoncák menetsebessége -ha a vállalati anyagmozgatási szabályzat másként nem intézkedik- a műhelyekben, a raktárakban, és az épületek közötti keskeny a utakon 5 km/h, épületek közötti, széles, jó utakon legfeljebb 10 km/h, be nem épített szabad területeken pedig 15 km/h lehet. Az üzemi területek közútszerűen kiépített útjain, ha a gyalogosok számára külön gyalogjárdák vannak, a targoncák a gépjárművekre megengedett sebességgel közlekedhetnek.

Azonos irányba haladó két targonca között legalább három targoncahossznak megfelelő követési távolságot kell tartani.

A közúti forgalomban közlekedő targoncákra a közlekedésrendészeti előírások (KRESZ) érvényesek.

A vontatható pótkocsik száma zárt helyiségben 5, szabadtéren pedig 5 rakott vagy 8 üres lehet.

Megállni csak olyan helyen szabad, ahol a targonca a forgalmat nem akadályozza. A targonca elhagyásakor a mechanikus féket behúzott állásában rögzíteni kell, az indítókulcsot ki kell emelni, és a targoncavetetőnek magával kell vinnie.

Az emelőtargoncák üzemeltetésének sajátos biztonságtechnikai szabályai. A targonca emelőberendezésével személyeket felemelni vagy szállítani tilos!

A megfogószerkezetet vagy a felemelt terhet személyek fölött mozgatni, ill. ezek alatt személyeknek tartózkodni nem szabad.

A tehermegfogó szerkezeteket csak olyan terhek rakodására és szállítására szabad felhasználni, amelyekre készítették.

Az emelőtargoncákat csak a rajtuk feltüntetett legnagyobb terhelésig szabad megterhelni; a terheléskor a targonca terhelési diagramját figyelembe kell venni.

# A targonca vezetőhely kialakításának szempontjait.

Szállító és vontatótargoncák vezetőhelyeinek kialakítása:

Vezetőállásos szállítótargoncákon a vezető a menetirány szerint elöl helyezkedik el, így közvetlen veszélynek van kitéve. Ezért a vezetőállást védőfallal kell vagy védőkerettel kell ellátni.

Vezetőállásos vontatótargoncákon a vezetőállás a menetirány szerinti hátoldalon helyezkedik el, így a targonca szerkezeti elemei a targoncavezetőt védik.

Vezetőüléses szállító- és vontatótargoncák a vezető részére kényelmesebb munkakörülményeket nyújtanak. A védőfal a vezetőülés előtt helyezkedik el, így az ülőhelyzetben levő vezetőt óvja a közvetlen külső hatásoktól.

Pótülések ill. álláshelyek kialakításának követelményei:

targonca végére szerelt álláshely felhajtható, és terheletlen állapotban a targonca felé 15o-os lejtésű és szegélyléccel rendelkezik,

az álláshely előtt kapaszkodóval ellátott korlát van, amely megakadályozza az áru kísérőre zuhanását,

vezetőhely mögött elhelyezett pótülés minimális szélessége 250 mm, a kísérő számára biztosított felületsáv szélessége min 600 mm, a rakfelülettől a sáv korláttal elválasztott.

Vontatótargoncákra és targoncapótkocsikra ülések vagy álláshelyek nem szerelhetők.

Emelőtargoncák vezetőhelyeinek kialakítása:

A nagyemelésű emelőtargoncáknál a vezetőt a teher esetleges leeséséből származó hatásoktól kell megvédeni: - 2…3 m emelési magasság esetén a rakomány részeinek visszaesése legegyszerűbben a villaháttámasz magasságának megnövelésével akadályozható meg. – 3 m emelési magasság felett célszerűbb a targoncavezető védelméről védőtető felszerelésével gondoskodni.

Kezelőelemek elrendezése: Nagy jelentőségű a kezelőelemek elrendezésének egységesítése, mert a vezetők szükség szerint különböző típusú targoncákat is kezelhetnek.

# A gépi hajtású targoncák biztonságos kialakításának általános műszaki feltételei? /fék- és kormányberendezések, vonószerkezet, stb./

Fékberendezés: A targoncák biztonságos üzemeltetésének előfeltétele az olyanfék berendezés, amely lehetővé teszi a targonca haladási sebességének szükség szerinti módosítását, pontos megállását és álló helyzetben való rögzítését. Fékberendezés lehet: mechanikus, hidraulikus és villamos rendszerű.

Vezetőüléses és vezetőállásos targoncákra egymástól függetlenül két féket kell felszerelni. Az üzemi fék lehet villamos rendszerű, a rögzítőfék csak mechanikus lehet.

Vezetőállásos targoncák rögzítő fékjének önműködően fékeznie kell, ha a targoncavezető eltávozik a helyéről (targoncavezető kézikar vagy lábpedál segítségével oldja a féket).

Gyalogkíséretű targoncák fékberendezése rendszerint a kormányrúd magassági helyzetének változtatásával működtethető. A fékberendezésnek rögzítenie kell a targoncát minden olyan esetben, amikor a targoncavezető a kormányrudat elengedi.

Vonószerkezet: Olyan kialakításúnak kell lennie, hogy megakadályozza a véletlen szétkapcsolást, az össze- és a szétkapcsolás megvalósítása viszont egyszerű és gyors legyen. Több pótkocsi vontatása esetén hasonló követelményt kell kielégítenie a pótkocsik vonószerkezetének is.

Biztonsági kapcsolók: A hajtómotor ne legyen indítható mindaddig, amíg a targoncavezető nem foglalja el a vezetőhelyet, és a rögzítőféket nem oldotta. Ezért a targoncák egyes típusai indítókapcsolóval, fékérintkező-kapcsolóval és a vezető helyét érzékelő kapcsolóval vannak felszerelve.

Kezelőelemek elrendezése: Nagy jelentőségű a kezelőelemek elrendezésének egységesítése, mert a vezetők szükség szerint különböző típusú targoncákat is kezelhetnek.

# Az emelőtargoncák biztonságos kialakításának sajátos feltételei

Emelőtargoncák vezetőhelyeinek kialakítása:

A nagyemelésű emelőtargoncáknál a vezetőt a teher esetleges leeséséből származó hatásoktól kell megvédeni: - 2…3 m emelési magasság esetén a rakomány részeinek visszaesése legegyszerűbben a villaháttámasz magasságának megnövelésével akadályozható meg. – 3 m emelési magasság felett célszerűbb a targoncavezető védelméről védőtető felszerelésével gondoskodni.

Az emelőtargoncák stabilitása: A biztonságos üzemeltetés feltétele, hogy a teher által okozott buktató nyomaték kisebb legyen az emelőtargonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomatéknál. Túlterhelés megakadályozása a hidraulikus rendszerbe épített nyomásszabályozó szeleppel, amely magakadályozza a teher felemelését a targonca teherbíróképességének legfeljebb 10%-os túllépése esetén. Ez azonban nem érzékeli a tehersúlypont helyzetét, ezért ügyelni kell a terhelési diagramban előírt terhelhetőségi értékek pontos betartására. Gyors süllyedés megakadályozása: A nyomó csővezeték esetleges törése a felemelt tehernek a kívánatosnál gyorsabb süllyedését (zuhanását) okozhatja. Ennek megakadályozása érdekében az emelőhengerhez csatlakozó csővezetékbe (közvetlenül az emelőhenger mellett) áramlásszabályozó szelep van beépítve.

# A targoncák szerkezeti kialakítása és a stabilitása közötti összefüggések.

Az emelőtargoncák stabilitása: Egyes típusoknál a teher buktató nyomatékot fejt ki a targoncára. Az alátámasztási poligonon kívül elhelyezkedő teher buktató nyomatékával a targonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomaték tart egyensúlyt. A biztonságos üzemeltetés feltétele: a teher által okozott buktató nyomaték kisebb legyen az emelőtargonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomatéknál. Q*(a+x)<G*l1. Figyelni kell a keresztirányú stabilitásra is.

# Az emelőtargoncák stabilitása és a terhelési diagramm.

Az emelőtargoncák stabilitása: Egyes típusoknál a teher buktató nyomatékot fejt ki a targoncára. Az alátámasztási poligonon kívül elhelyezkedő teher buktató nyomatékával a targonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomaték tart egyensúlyt. A biztonságos üzemeltetés feltétele, hogy a teher által okozott buktató nyomaték kisebb legyen az emelőtargonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomatéknál. Figyelni kell a keresztirányú stabilitásra is.

A terhelési diagramot minden emelőtargonca emelőoszlopán, jól látható helyen kell elhelyezni.

# A felvonók definíciója és a kivételek.

A felvonó a vízszinteshez képest 15 foknál meredekebb pályán, merev vezetősíneken mozgó, meghatározott állomásokat kiszolgáló fülkével és aknaajtókkal rendelkező, személy vagy teherszállításra szolgáló szakaszos üzemű gépészeti berendezés, továbbá a személyszállításra szolgáló körforgó. A mozgólépcső (ideértve a mozgójárdát is) a vízszintes vagy legfeljebb 35 fokos meredek pályán mozgó személyszállításra szolgáló folyamatos üzemű gépészeti berendezés. Felújított berendezés, a fabetétes vezetősínűek kivételével, amelynek a meghajtógépét és vezérlését továbbá felvonók esetében fülke és aknaajtóit két éven belül újakra cserélték. A hatósági ellenőrzés szempontjából ide sorolhatjuk a körülhatárolt emelőberendezéseket is. A rendelet hatálya nem terjed ki a bányaműveléshez szükséges, a robbanásveszélyes térben működő, a gyártási sorba beépített, a nukleáris létesítményekben lévő felvonókra és mozgólépcsőkre.

# A felvonók üzemben tartásának jogi tárgyi és személyi feltételei.

A felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és aaz ellenőrökről szóló 113/1998(VI.10.) kormányrendelet szerint, amely közelít az EU parlament és a Tanács 95/16/EG 1995v június 29-én kiadott Irányelvéhez.

E berendezések biztonságtechnikai ellenőrzését csak akkreditált és kijelölt szervezetek ellenőrei, továbbá önálló vagy g.t. keretében működő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, 3 éves szakmai gyakorlatú, szakirányú tanfolyamot végzett és vizsgázott ellenőrök végezhetik, akiknek a rendeleten és szabványokon kívül a felvonókra érvényes egyéb szabványokat is ismerniük kell.

Üzemeltetés: a felvonókönyv adatrészt és naplórészt tartalmaz, amit kitöltve a forgalomba hozó vállalat ad. A naplórészbe az illetékes személyek a felvonóval kapcsolatos minden eseményt kötelesek bejegyezni. Időszakos vizsgálat: célja a felvonóberendezés jó műszaki állapotának és biztonságának ellenőrzése. Naponta köteles ellenőrzést végezni a felvonó ügyelője (kezelője) az előírt időközökben a felvonó karbantartója és az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre. Rendkívüli vizsgálatot baleset esetében és leállított felvonó újbóli üzembehelyezésekor az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre végez. A leállításokat és az újbóli üzembehelyezéseket a hatóságnál be kell jelenteni. Újbóli üzembehelyezési eljárásra van szükség, ha az üzembentartó a folyamatos üzembentartásra nem kötelezett felvonóberendezést egy évnél hosszabb időre üzemen kívül helyezte.

A felvonó üzembentartója felelős a felvonó biztonságos és üzemképes állapotáért és annak előírt üzembentartásáért. Köteles gondoskodni kioktatott ügyelőről, karbantartóról és köteles megrendelni az akkreditált műszaki vizsgálóállomástól az előírt időszakos és rendkívüli vizsgálatokat. Köteles gondoskodni a javítások elvégzéséről.

Az ügyelő, kezelő kötelessége a felvonó üzemképes és biztonságos állapotának folyamatos ellenőrzése, üzemzavar vagy balesetveszély esetében az üzemen kívül helyezés és az üzembentartó, továbbá a karbantartó értesítése. Az ügyelő kötelessége az üzemzavar esetében két szint között a fülkében lévő utasok szakszerű kimentése. Ügyelő csak az a 18 évet betöltött, testileg és szellemileg egészséges személy lehet, akit az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre vagy a karbantartás ellenőre kioktatott és erről igazolványt adott.

A felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan aki felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb végzettséggel rendelkezik, vagy szakirányú szakmunkásbizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá a miniszter által a gazdasági miniszterrel egyetértésben tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.

Felvonóellenőr és önálló felvonóellenőr csak az lehet, aki szakirányú egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik, megfelelő szakmai gyakorlata van és a kijelölt bizottság előtt vizsgát tett.

# A fogókészülék és a sebességkorlátozó feladata és kialakítási formái felvonóknál.

A zuhanásgátló fő részei  a sebességkorlátozó, a fogókészülék és a kettőt összekötő rudazat. A sebességkorlátozó egy centrifugális inga vagy forgó excenterrel mozgatott rugóterhelésű tömeg, amely a sebesség növekedésével emelkedik. Az ingát vagy excentert a fülkéhez kapcsolt vele azonos sebességgel haladó kötél forgatja a súrlódó kötélhajtás elvén. Az előírt sebesség túllépésekor a sebességkorlátozó a kötelet megállítja, a lefelé mozgó fülke rudazata elmozdul és működésbe hozza a fogókészüléket. Ezzel egyidejűleg a biztonsági érintkező az áramkör megszakításával leállítja a hajtást.

Az ékes fogókészülék: a sebesség túllépésekor a vonórudak az ékeket a vázszerkezethez rögzített fogóékház pofái és a vezetősín közé szorítják. Az ékek és a sín között ébredő súrlódóerő fékezi le és állítja meg a fülkét. A biztonság megköveteli, hogy a vonórudakban ébredő húzóerő megszűnésekor is működjön a fogókészülék. A legnagyobb lassulás nem haladhatja meg az 1,5 g-t, betegszállító felvonónál az 1 g-t és 0,04 s-nál hosszabb ideig nem lépheti túl a 2,5 g értéket. Az állandó erővel fékező fogókészülék (d.ábra) esetén az ékek elmozdulása csavarokkal korlátozható. Az (e.ábra) szerint a fülke akkor áll meg, ha a fékezőerő munkája felemészti a fülke és a teher mozgási és helyzeti energiáját. A legnagyobb fékezőerőértékét csökkenthetjük, az ékház rugalmasságának növelésével. Ez a (d. ábra) szerinti kialakítással vagy az (f.ábra) szerinti nyomott rugós megoldással lehetséges.

# A hidraulikus üzemű felvonók kialakítása, hajtásai, sajátos veszélyforrásai

A hidr. emelésű felvonók fülkéje közvetlenül a munkahengerre támaszkodik. Előnyük, hogy nincs kötélszakadás veszélye és helyes kialakítással elkerülhető a fülke süllyedésének káros felgyorsulása is. Hátránya kisebb emelőmagasság, bár van 20 m löketű teleszkópos emelésű dugattyú is.

A hidr. hajtású felvonó fülkéje kötélen függ és csak a mozgatását végzi csigasoron keresztül a hidr. munkahenger. Ennél fennáll a kötélszakadás veszélye, a káros lefelé gyorsulás veszélye azonban elkerülhető. Mindkét megoldás előnye, hogy nincs szükség külön az akna fölé v. mellé telepített nagy géphelyiségre, mert a kisméretű hidr. agregát az alsó szinten (pinceszinten) bárhol elhelyezhető. Mivel ellensúlyuk nincs, nagyobb az energiafelvételük. Jó elhelyezhetőségük miatt elsősorban teherszállításra, de személyszállításra is egyre gyakrabban alkalmazzák. Pneumatikus felvonók. Olyan üzemekben alkalmazzák, ahol villamos hajtás a robbanásveszély miatt nem használható, vagy a hidr. folyadék káros szennyeződést okozhat. Nincs szükség sebesség korlátozó és fogókészülék alkalmazására. A munkahengerek résvesztesége miatt, ha nem pontosan a szinten áll meg a fülke baleset lehet. Kiküszöbölése: védőkapcsolás, amely a fülkét meghatározott mértékű süllyedés esetén – a hidraulika működésbe hozásával eredeti helyzetbe emeli vissza.

# Fe-6. A felvonóütközők feladata, kialakítása és alkalmazási paraméterei.

Az ütközők feladata, hogy az alsó állomáson a vezérlés és a véghelyzetkap-csoló meghibásodása miatt túlfutó fülkét a fülke és az utasok károsodása nélkül megállítsa.

0,63 m/s sebességig merev (vasbeton oszlop, tetején gumilemez), felette rugós, vagy hidraulikus alkalmazható.

# Fe-7. A felvonók veszélyforrásai és azok kiküszöbölése.

A teherfelfüggesztés. A többkötélágas teherfelfügg. célja az, hogy több, egymástól független kötélág alkalmazásával egy kötélág szakadása v. káros megnyúlása esetében a függesztőszerkezet a biztonsági áramkör megszakításával a hajtást leállítsa és a fülkét a fogókészülékkel a vezetősínekhez rögzítse. Van himbás felfüggesztés és rugós felfüggesztés.

Az ékes fogókészülék. Az ékek és a sín között ébredő súrlódóerő fékezi le és állítja meg a fülkét. A legnagyobb lassulás átlagértéke nem haladhatja meg az 1,5 g-t.

A fékeket olyan nyomatékra kell méretezni, hogy a fülkét 1,25-szörös névleges terhelés mellett lelassítsa, megállítsa és rögzítse.

Mechanikus és villamos reteszelések. A biztonsági aknaajtóretesz feladata az ajtó nyitásának megakadályozása kézi nyitású ajtóknál akkor, ha a fülkeküszöb az aknaajtó a küszöböt felfelé v. lefelé 150 mm-rel már elhagyta. Gépi működtetésű ajtók esetében ez a távolság 250 mm, mert a be- és kiszállási idő csökkentése érdekében az ajtó nyitása már ennek elérésekor elkezdődik.

A gyorsulások, lassulások korlátozása. Az indításkor és fékezéskor fellépő nagy gyorsulások miatt az utasok belső szerveire erők hatnak és rossz érzést okoznak. A fékezésnél fellépő gyorsulások a beállás pontosságát befolyásolják.

A hajtás és vezérlés biztonságos kialakítása. Az érintésvédelem feladata az, hogy a fémes elemek megérinthető felületének feszültsége ne haladja meg a környezetre előírt feszültséget. Eszköze a védendő felületeknek a földdel történő összekötése, amelynek segítségével a hibaáram az üzemi földelőn át záródik. A hibaáramnak olyan nagynak kell lennie, hogy a biztosítót 5 s alatt, fokozott érintésvédelem esetében 2 s alatt oldja ki.

# A felvonók veszélyforrásai és kiküszöbölése.

Az üzem veszélyessége miatt a nemzeti rendeletek előírják, hogy a „mindenki által vezethető” felvonóban sem utazhatnak egyedül 8 évnél fiatalabb gyermekek, szellemi fogyatékosok v. súlyos alkoholos befolyásoltság állapotában lévő személyek. Vannak felvonótípusok, amelyeket csak kioktatott személyek vezethetnek. pl. a tológombos vezérlésű felvonók v. a teherfelvonók.

Az MSZ EN 81 szabvány szerint A veszélyforrások részletezése. Nyíródásos balesetek a leggyakoribbak és többnyire halálos kimenetelűek. Okuk többnyire a mechanikus vagy a villamos reteszelések meghibásodása, esetenként szándékos kiiktatása. Zúzódásos baleset keletkezhet a mechanikusan működtetett akna- és fülkeajtók záródásakor, ha a záróerő vagy az ajtó mozgási energiája nagy és a záródáskor az utas vagy annak testrésze még az ajtónyílásban van. Lezuhanás miatti baleset oka lehet a függesztőelem elszakadásakor, a hajtómű tengelyének törésekor, vagy áramkimaradás esetében a fék záródásának elmaradásakor. Zuhanás az is, ha a nyitott aknaajtón keresztül valaki az aknába zuhan. Ütközéses baleset, ha a fülke a vezérlés hibájából túlfut az alsó v. felső szinten.

Bezárás keletkezik, ha a fülke áramkimaradás miatt két szint közt áll meg. Bezártság érzése, levegőtlenség. Tűz a felvonóhoz szorosan tartozó épületrészek közül gyakorlatilag csak a géphelyiségben keletkezhet. A felvonóaknában azonban a tűz az egyik szintről a másikra – a kéményhatás miatt- átterjedhet.

Áramütés elsősorban a géphelyiségbe lépő személyeket és az aknában dolgozókat érheti. kopási, korróziós következmények.

# A felvonók létesítésére üzemeltetésére és ellenőrzésére vonatkozó rendeletek előírásai.

Létesítés: Az első fokú építésügyi hatóság feladata. A felvonóberendezés valamint az azt tartalmazó épület építésének engedélyezése (akkreditált vizsgálóállomás ellenőrének véleménye alapján), a felvonóber. használatbavételének engedélyezése.

Az engedélyezés feltétele, hogy megállapíthatók legyenek: a felvonó tulajdonosának, üzembentartójának adatai, a felvonó főbb műszaki adatai, a felvonókönyv megléte, a forgalombahozó, szerelővállalat nyilatkozata, a területileg illetékes vizsgálóállomás jegyzőkönyve, az üzembentartó nyilatkozata arról, hogy a felvonóberendezés karbantartását, ügyeletét és ha szükséges, a vezetését hogyan oldja meg.

Üzemeltetés: a felvonókönyv adatrészének és naplórészének kitöltése (forgalombahozó vállalat). A naplórészbe arra illetékes személyek a felvonóval kapcsolatos minden eseményt kötelesek bejegyezni. Időszakos vizsgálat: célja a felvonóberendezés jó műszaki állapotának és biztonságának ellenőrzése. Naponta köteles ellenőrzést végezni a felvonó ügyelője (kezelője) az előírt időközökben a felvonó karbantartója és az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre és a karbantartás minőségét vizsgáló ellenőr. Rendkívüli vizsgálatot baleset esetében és leállított felvonó újbóli üzembehelyezésekor az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre végez. A felvonó üzembentartója felelős a felvonó biztonságos és üzemképes állapotáért és annak előírt üzembentartásáért. Köteles gondoskodni kioktatott ügyelőről, karbantartóról és köteles megrendelni az akkreditált műszaki vizsgálóállomástól az előírt időszakos és rendkívüli vizsgálatokat. Köteles gondoskodni a javítások elvégzéséről.

# A körforgó felvonók kialakítása, vezérlési és biztonsági alrendszere, sajátos veszélyforrásai.

Biztonsági berendezések:

Billenőlapok: egymást átfedve lezárják a két fülke közti aknateret. Ha valaki a két fülke közé lép vagy esik, hátrabillennek, rövidre zárják a fülkék mögött elhelyezett biztonsági vezetékrendszert, és ezzel a felvonót leállítják.

Billenőküszöb: a lábfej becsípését akadályozzák meg. A legfelső kilépőnyílás feletti billenőlapnak ugyancsak le kell állítania a felvonót.

Vészleállítók: el kell helyezni minden fülkében és a bejárati ajtók között a homloksíkon is. Ezek akkor működnek, ha a fülkék valami hiba miatt kibillennek a függőleges helyzetükből.

A fülkéket, az aknaajtókat és a váltótereket úgy kell kialakítani, hogy a veszélytelen ki és beszállást, illetve a váltótereken a veszélytelen áthaladást biztosítsák. Erre a célra kapaszkodókat, burkolólemezeket, csúszásmentes padlóburkolatokat, megfelelő világítást, különféle tájékoztató és utasító táblákat és indítási hangjelzőt alkalmaznak.

Leggyakoribb balesetek:

Szerelés során: - a felvonószerelő fülke tetején történő utazása, - alsó váltótéren történő áthaladáskor a szerelvények elsodrása.

Üzemelés során: - nagymértékű csomagok, tárgyak szállítása, - megengedettnél több utas, - túlhaladott fülkéből való kiszállás, ill. az oda történő beszállás, - vészberendezések kiiktatása.

# A mozgólépcsők kialakítása, hajtása.

Mozgólépcsők, mozgójárdák. A mozgólépcsők a szintek közötti tömeges személyszállítás korszerű gépei. A kocsiként kialakított lépcsőfokokat hevederes lánc vontatja, görgőit egy külső és egy belső sínpár úgy támasztja alá, hogy a lépcsősíkok mindig vízszintesek legyenek. A biztonságos utazást a lépcsőkkel közel azonos sebességű gumi mozgókorlátok segítik. A fel- és leszállás biztonságát a lépcsőfokok bordái közé nyúló fésűfogak biztosítják. Sebességük a gyaloglás sebességének megfelelően 0,8..1 m/s. A lépcsőfok szélessége egy v. egymás mellett két személy utazását teszik lehetővé. Mozgatásukat a felső lánckerekek tengelyéhez kapcsolt (többnyire kúp és hengeres kerekes) hajtóművön keresztül villamos motor végzi. A hajtómű és a motor között zárt fékszerkezet van, amelyet a féknyitó szerkezet a motor feszültség alá helyezéskor old.

A mozgójárdák vízszintes, v. kis emelkedésű személyszáll. berendezések. A szerkezetük olyan, mint a mozgólépcsőké, a lépcsőtagok vízszintes helyzetének biztosítására nincs szükség.

# Ismertesse a folyamatos működésű rakodógépek (felszedőgépek) sajátos biztonságtechnikai vonatkozásait:

A foly. műk. rakodógépek felszedő, vagy halmazképző gépek lehetnek.

A felszedőgépek a halomba rakott anyag megbontására és folyamatos működésű szállítógépre való feladására alkalmasak. Legismertebb változataik serlegsoros, marófejes, vedertátcsás, forgótányéros, kaparókaros, és a szállítócsigás felszedő berendezéssel vannak ellátva.

Serlegsoros lényegében vágóéllel kiképzett serlegekkel felszerelt, ferde emelkedési szögű serleges elevátorok.

Marófejes felsz. bontószerkezetének a gömbszerű lapátos forgófeje olyan kialakítású, hogy az az anyagba fúródva azt a fej belsejébe telepített kihordószalagra szórja.

Vedertárcsás felsz.: különösen nagy teljesítőképessé gük, feladóberendezésük a viszonylag nagy átmérőjű tárcsa, amelynek kerületén az anyag megbontására vágófogakkal ellátott vedrek vannak. A tárcsa forgatásakor a vedrek a vágóélükkel belemarnak az anyagba, megtelnek, onnan a tárcsa melletti gumihevederes szalagra juttatják az anyagot.

Tányéros felsz: lényege a két, egymással szembe forgó tányér. A gép előre haladva az anyagba fúrja magát és a forgó tányérok közé kerülő anyagot a beépített folyamatos működésű szállítógépre adja fel.

A kaparókaros (harácsolókaros) felsz: a ngyon durva igénybevételt eltűrő, nagydarabos anyagok rakodására is alkalmas szerkezetek. Mindig lánctalpas kivitelűek. A talajközelig leérő merev, lejtős acéllap fölött két excenteres hajtású kar végzi az anyag feltúrását és továbbítását a szállítószalagra.

Szállítócsigás felsz: forgó szállítócsigái az anyagba fúródva, azt az alattuk elhelyezett vályúba valamilyen szállítórendszerig, ált-ban gumihevederes  szállítószalagig tolják. Az egymással szembeforgó, sokszor kihegyezett végű szállítócsigák az anyagba fúródó végükön alátámasztás nélkül, szabadon forognak. A csigák általában kis emelkedési szöget zárnak be a vízszintessel. Ezek kis teljesítményűek, kis szemcsenagyságú anyagok felszedésére alkalmasak. Könnyű, kerekes, vontatható vagy önjáró hajtással rendelkező kialakításuk ismeretes.

# Ismertesse a folyamatos működésű rakodógépek (felszedőgépek) sajátos biztonságtechnikai vonatkozásait:

A halmazológépek lehetnek szakaszos üzeműek (daruk, markolós darul, vitlák, géplapátok), vagy részben folyamatos működésűek (helyhezkötött és áthelyezhető gumihevederes szalagok, rakodóhidas szalagok.)

A keresztszalagos hurokkocsis halmazológép a területkihasználás javítására a „2” szállítószalagba épített kocsizó lekotróekével vagy „1” ledobókocsival ellátott, keresztirányben rezerválható „4” gumihevederes szalagot tartalmaz, helyhezkötött, elfordítható vagy pályán eltolható kivitelben. Ez a megoldás a keresztszalag nagy súlya és helyigénye miatt csak korlátozottan használható , de már a kis méretű keresztszalag is növeli a képezhető halmaz keresztmetszetét.

A forgó halmazképző gép: esetében a körtárolókba az anyagot a tárolótér közepére vezetett szállítószalag adja át a körbe forgó és a tárolótér peremén alátámasztott hídba telepített ledobókocsis szalagnak vagy egy beépített kocsizószalagnak.

Rakodóhidas halmazképző gép: a rakodóhidas markolós daruból fejlődött ki. A híd pályája mentén vezetett „1” ledobókocsis szalag a hídba elhelyezett „2” hevederes szalagra adja át a tárolandó anyagot, ahonnan az a „3” ledobókocsin át kerül a tárolótérre. Az anyag szóródását, porzását teleszkópos csúszdával lehet csökkenteni. A ledobókocsi „4” kocsizószalaggal jobb, üzembiztos megoldás.

Önjáró halmazolók: a nagy tömegű anyagszállítás befejező technológiai gépeiként főleg a külfejtéseknél terjedtek el. Teljesítőkép ességük, a beépített szalagok sebessége, a hevederek szélessége, az  b. Van sínpályán mozgó és lánctalpas kivitelű.

Légáramú rakodógép mobil kialakítású pneumatikus szállítógép.

# A szakaszos működésű rakodógépek üzemeltetésének munkabiztonsági szempontjait:

Balesetek: a rakodógép helytelen kezelése (kapcsolókarok akaratlan, téves működtetése), figyelmetlen üzemi közlekedés (főleg a kanalas rakodógépeknél, előre és hátramenet állandó váltakozása miatt). Gépkezelőre, a környezetben lévőkre zuhanó anyag; felborulás (okai a gödör, rézsű megközelítése, leomlás, túlhaladás, ferde talajon haladás, kanalas rakodó tele, felemelt kanállal halad, gép túlterhelése, hirtelen fékezés, stb), nem kellően biztonságos kezelőfülke a gép borulásakor okozza a baleseteket.

Veszélyforrások: Teherfelvevő egység és mozgatóműve: E gépeknél a kanál, a puttony, az edény mozgatómechanizmusának törése a váratlanul kiömlő anyag miatt veszélyezteti a hatókörzetben tartózkodó személyeket és berendezéseket. A homlokrakodó teherfelvevő egységét mozgató hidraulikus hengerben bekövetkező nyomásesés is váratlanul ürítést idézhet elő. A markolóból kicsurgó anyag is okozhat még balesetet. A kötél szakadása előfordulhat az árokásó kanalas és a kotrókanalas forgókotróknál. A kötél szakadása a teherfelvevő egység váratlan ürítését is okozhatja. A kötélre felfüggesztett teherfelvevő elem a rakodógép gémje erősen kilenghet.

Gémmozgatómű: A gém mozgatására hidraulikus hengert vagy kötelet alkalmaznak. A rakodógép gémjének saját tömege nincs kiegyensúlyozva, emiatt a gém mozgatásának nagy az erőszükséglete. A gém kiegyensúlyozatlansága kedvezőtlen a rakodógép felborulással szembeni állékonysága szempontjából is. A kiegyensúlyozatlanság következtében a mozgatómű valamely elemének a törése a gém lezuhanását okozhatja. A lassú nyomásvesztés nem gond, az elszivárgott hidraulikus folyadékot a rendszer pótolja. A leállított rakodógépnél már viszont balesetveszélyes, ha a gém nincs megfelelően alátámasztva. A köteles gémmozgatómű meghibásodása a gém hirtelen lezuhanását okozza.

Forgatómű: a teherfelvevő egységet tartó szerkezeti elem, rendszerint a gém, a rakodógép felső részével együtt elfordítható. Ez az elfordítási szög legtöbbször korlátlan, de van olyan típus (forgó halmazképző) amely csak korlátozott mértékben forgatható el. Haladómű: többségük részt vesznek a közúti forgalomban is vagy saját erőforrása által, vagy vontatva. Az ilyen rakodógépek haladóműveire, felszereléseire a közlekedésrendészeti előírások irányadóak. Másik csoport haladóművük segítségével kisebb utakat meg tudnak a munkaterületen tenni. Kis hányada telepítve, állandó munkahelyen van, általában sínpályán.

Kitámasztó: a forgókotrók felborulással szembeni stabilitása növelésére használják. Egyes esetekben a vízszintbe állítás is követelmény. Négy darab kitámasztó a futóművet is tehermentesíti azzal, hogy az egész gép a kerekek helyett a kitalpalón támaszkodik a talajra.

Veszélyes lehet. ha a gép kezelője nem látja a leadás, felvétel helyét, a terepviszonyok nem megfelelő figyelembevétele, az időjárási viszonyok: szél, hideg, fagy, nyári meleg. A rakodási terület elégtelen megvilágítása, létesítmények, a környezetben tartózkodó személyek.

# A szakaszos működésű rakodógépek kialakításának munkabiztonsági szempontjait:

Általános szempontok: akaratlan működtetés elleni védelem. Téves működtetés meggátlására célszerű az indítás és a munkaszerv működtetését vezérlő karokat egymástól távolabb helyezni, reteszelni, hogy szándéktalanul ne legyen működtethető. Kanálmozgató rudazat okozta baleseteket a kanalas rakodógépek vezetőülésének megfelelő burkolattal való ellátása megszünteti. Zárt vezetőfülke. Üzemi közlekedés: a gép hátoldalára vörösfényű világítótest felszerelése, hátramenetbe kapcsoláskor világít. Vezetőre zuhanó anyag: kezelőfülke fölé csőkeret és burkolat, vagy lemez, huzalháló. Hidraulikus vezetékek: jó minőségű tömlő, forró, surlódó felületekkel való érintkezés elkerülése.

A kitámasztók egymástól függetlenül legyenek mozgathatók.

Ha a gép fülkével van ellátva a fülke feleljen meg a következő követelményeknek: rossz időjárástól védjen, éles élek, sarkok ne legyenek belül; burkolni kell a nagynyomású és/vagy hőmérsékletű folyadékokat tartalmazó vezetékeket. Vészkijárattal kell ellátni; fűtőberendezés, szellőztetés, biztonsági üvegezés, belső világítás, beállítható ülés,  az összes kezelőelem elengedés után alaphelyzetbe térjen vissza, kivéve  amelyeket folyamatosan működtetnek, automatikusan szabályozottak, rendeltetésük szerint reteszelt helyzetet igényelnek.

Villamos energia vezetése hajlékony kábellel, forgáspontnál az alatt kell felfüggeszteni. Körbeforgó részek között csúszógyűrű és kefe alkalmazása kell.  Állékonyság pl: támaszok, lengőtengely-rögzítés, amelyek kábelszakadás esetén is megtartják a gép helyzetét. Munkaszerelék süllyesztése: motor leállított állapotában legyen a munkaszerelék talajra süllyesztése, a maradó nyomás megszüntetése az összes hidraulikus és pneumatikus rendszerben. Karbantartás: a szokásos kenési, karbantartási munkák biztonságosan elvégezhetőek legyenek, lehetőleg álló helyzetben. Az abroncsokból hiányzó levegő pótlását abroncsfúvó készülékben kell végezni, csak nyomásszabályozóval felszerelt pisztollyal. A fúvás közben csak az abroncs futófelülete mögött tartózkodhat személy.

Gép szállítása, emelése: a gépen lekötési pontokat kell kialakítani, egyértelműen ezeket jelölni. Szállítási helyzetükben reteszelni kell azokat a támaszokat és egyéb alkatrészeket, amelyek veszélyeket okozhatnak.

Gép megjelölése: gyártó neve, címe, CE marking, típus, sorozat jelölése, sorszámot, ha van, gyártási évet; motorteljesítményt; tömeget kg-ban; legnagyobb vonóerőt a vonóhorgon N-ban, legnagyobb függőleges terhelést a vonóhorgon N-ban; további teljesítményadatokat; Figyelmeztető jelek: gép, szerkezet mozgása miatt figyelmeztető jelek a gép megközelítésére. Megfelelő távolságból olvasható legyen.

# A szakaszos működésű rakodógépek biztonsági berendezései

Zuhanásgátló szelep: a hirtelen nyomásvesztés miatti gémlezuhanás megakadályozása céljából közvetlenül a hidraulikus hengerre, a nyomóvezeték és a henger közé zuhanásgátló szelepet építenek be. Ez olyan spec. visszacsapószelep, amely a hidrauliku folyadéknak a megengedettnél nagyobb sebességű visszaáramlása esetén elzárja a visszaáramlás útját.

Végálláskapcsoló: a köteles gémmozgatómű kötelének a kötéldobra kötéséből való kicsúszásának megakadályozására végálláskapcsoló határolja a kötéldob által megtehető fordulatok számát.

Figyelmeztető és jelző berendezések: féklámpa és irányjelző, ha a sebessége több mint 30 km/h; akkusztikai figyelmeztető berendezés, zajszintje 93 dB(A) a gép elejétől 7 méter távolságban mérve; szerelési lehetőség villogó figyelmeztető lámpa részére.

Fékberendezések: el kell látni üzemi, biztonsági-, és rögzítőfékkel. Üzemi és biztonsági fék: az üzemi fék meghibásodása esetén a biztonsági fék tegye lehetővé a nyugalmi állapotig való lefékezést. Hidraulikus gépnél a hajtás átveheti az üzemi féknek ezt a szerepét, ha az üzemi fékre vonatkozó követelmények teljesülnek. Vontatáskor külön berendezés megengedett, de nem működtethető ez a kezelőhelyről és csak szerszámmal.

Rögzítőfék: a rakodógépet a mechanikus rögzítőféknek kell nyugalomban tartania. Ez a fék rögzíthető és a fékberendezéssel kombinálható.

A forgó mozgásra képes rakodógépek forgatóművébe fékszerkezetet építenek be, amelynek kettős a rendeltetése: megállásig lassítja a forgó mozgást, ezenkívül nem engedi meg, hogy a már álló forgórészt a szélerő üzem közben újra mozgásba hozza.

Átforduláskor védő szerkezet (ROPS)  A 15 kW-nál nagyobb motorteljesítményű rakodógépeket, boruláskor védő szerkezettel kell ellátni

Védőtető a leeső tárgyak ellen (FOPS) a 15 kW-nál nagyobb motorteljesítményű rakodógépeket, egyengetőgépeket, földnyeső gépeket, kotró-rakodó gépeket el kell látni leeső tárgyak ellen védő berendezésekkel, ha olyan területen használják, ahol előfordulhat ilyen veszély.

Túlterhelés elleni védelem: változtatható kinyúlású gém esetében a rakodógép megengedett terhelése a gém kihúzásának mértékétől és szögétől függ. A kezelő tájékoztatására mutató szolgál, de van túlterhelést jelző vészjelző is. A megengedett terhelést a fülkében terhelési diagramból lehet megállapítani. A gémre szerelhető cserélhető segédberendezésekhez más-más terhelési diagram tartoznak. A gém szögét és a kihúzási utat jelző mutató a gémen található.

# A géplapátok sajátos munkabiztonsági szempontjai

A géplapát a lapátolási munka gépesítésének eszköze. Leggyakrabban a vasúti kocsiknál alkalmazzák, ömlesztett anyagok kirakására vasúti kocsiból.

A géplapát fő részei: - a lapát a kétkaros fogantyúval; -a fogantyú a vezérlő nyomógombbal; - villamos csörlő; - vonókötél

Eredményes működés előfeltétele a kötélvezetés megfelelő megoldása. Csak akkor lehet a vonókötélbe iránykötéseket iktatni, ha azt könnyen, felerősíthetően kialakított terelőgörgők között vezetik át.

Lapátos tológépek: a halmazképzés és bontás gépei. A lánctalpas alapgépre szerelt tolólapot hidraulikus munkahengerek emelik és süllyesztik, ill. billentik.

Szalagvázra épített géplapát: ekeszarvszerűen kialakított két nyéllel ellátott lapátot villamos motoros csörlő vontatja. A lapátot a kezelő kézi erővel mozgatja, mialatt a kötél szabadon vagy kis fékezőnyomatékkal terhelve fut le a dobról. A szélső helyzetben a kezelő a lapátot az anyagba sűllyeszti, a fogantyún lévő gombbal a csörlőt elindítja és az anyagot előre kotorja. A kötelet görgők vezetik a dobhoz. A kiszolgálható terület közel félkörívű, kezelésük fizikai terheléssel jár, a kezelőnek az anyaghalmon taposva kell dolgoznia.

# A rakodógépek üzembehelyezési eljárása és az időszakos ellenőrző vizsgálat

Üzembe helyezni csak műszakilag kifogástalan állapotban levő, a munka biztonságos végzéséhez szükséges szerkezeti kialakítású és telepítésű rakodógépet lehet.

Műszakilag kifogástalan állapot: Erről a rakodógép vizsgálata alapján lehet meggyőződni. A műszakilag kifogástalan állapot ismérveire és a vizsgálat lebonyolítására vonatkozó kötelező érvényű országos előírás nincsen. Ilyenek hiányában ezeket géptípusonként a vállalti munkavédelmi szabályzatban célszerű rögzíteni.

A munka biztonságos végzéséhez szükséges szerkezeti kialakítására és a telepítésre konkrét, országosan érvényes érvénye előírások alig vannak, így az ÁBEO-ban és a villamos berendezésekre vonatkozó országos szabványokban foglalt általános, valamint az alapgépként szolgáló szállítógépekre vonatkozó előírások teljesítését kell elbírálni (ÉBEO és KÖZLBEO).

Vizsgálat lebonyolítása szempontjából meg kell különböztetni egymástól az első üzembe helyezés (üzembe vétel), a munkahelyi üzembe vétel és a műszakos üzembe helyezés esetét.

Első üzembe helyezés: a gép üzembe vétele előtt és főjavítás után. Ellenőrizni kell: - szemrevételezéssel: a rakodógép teljességét, a csavarkötések szilárdságát, a biztonsági berendezések meglétét, a kezelőhely biztonságos kialakítását, a figyelmeztető és tiltó táblák meglétét; - szemrevételezéssel és méréssel: nagyfeszültség esetén a létesítésre von. szabványok teljesülését; - terhelés nélküli járatással: a gép és biztonsági berendezéseinek működőképességét; - terhelés alatti működtetéssel: a gép és biztonsági berendezéseinek működőképességét.

Munkahelyi üzembevételi vizsgálat: A változó munkahelyen dolgozó gépek esetén, mielőtt a gépet az új munkahelyen üzemeltetni kezdik. Annyiban különbözik az első üzembehelyezéstől, hogy a gép teljességi vizsgálatának nem kell kiterjednie a gép helyközi szállításhoz szét ill. le nem szerelt részeire.

Műszakos üzembe helyezés: Minden műszakkezdés előtt. A különféle táblák meglétének, a gép és biztonsági berendezései működőképességének megállapítása.