1. Az emberi környezet alrendszerei. A technika fogalma, a technikai környezet.

Az emberi környezet alrendszerei: 1 technikai, 2 emberi társadalmi, 3 természeti.

Fogalma: Az embernek az a sajátos biológiai, társadalmi képessége, ami lehetővé teszi, hogy ne csak biológiailag alkalmazkodjon a változó környezeti feltételekhez, hanem aktívan alakítsa a környezetet saját céljai szerint

A technikai környezet: Az eszközfejlesztés folyamataként eszköz rendszereket alakítunk ki, melyből technikai rendszerek alakulnak ki: ez a mesterséges vagy technikai környezet.

A technikai környezet kialakulásának több lépcsője van, a lépcsők történeti korokkal megegyezők.

| Technika | Történelmi kor | Anyag-átalakítás | Energiafelhasználás | Irányítás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Egyszerű eszközök, szerszámok | Őskor | E + szerszám | E | E |
| 2. Egyszerű gépek | Ókor | E + Sz + egyszerű gép | E + állati energia | E |
| 3. Munkagép + energia | Középkor | Munkagép | E + szél, víz, tűz | E |
| 4. Erőgép | Újkor | Munkagép | Erőgép | E |
| 5. Géprend-szerek + vezérlés | Legújabb kor | Munkagép | Erőgép | Logikai vezérlés, szabályozás |
| 6. Technikai nagyrendszerek | Mai kor | Komplex | Technikai rendszer |  |

2. A technikai rendszerek alapkategóriái. Az anyag, energia és információ szerepe a technikai rendszerekben.

A technikai rendszerek alapkategóriái:

- Anyag: amit átalakítunk.

- Energia: mivel az emberi erőt segítve elvégezzük az átalakítást.

- Információ: aminek alapján átalakítunk.

- Rendszer	: amiben az átalakítást elvégezzük (gép is).

- Modell: aminek alapján fejleszteni, oktatni lehet.

# 1. Anyag: (nem az a lényeg  mi az anyag, hanem milyen fizikai tulajdonságai van). Az anyagnak mindig van energiatartalma, tehetetlen tömeggel rendelkezik, gravitációs hatást fejt ki.

Anyag az, amiből szerkezeteinket kialakítjuk, a gyakorlatba felhasználjuk. Az anyag mindig konkrét tulajdonságaival jellemezhető. Az anyag a tárgyak építőeleme, a tudatos állapotváltozás tárgya. Nemcsak az anyag ami kézzel fogható.

Osztályozás: Feldolgozás szintje szerint (nyersanyag, félkész termék, végtermék). Funkció szerint (szerkezeti-, burkoló-, csatorna-, tároló anyagok).

2. Energia: Munkavégző képesség. Az anyagok alapvető és jellegzetes tulajdonsága.

Munka: W= F s   Nm=J=Ws

Teljesítmény:  P=W/t=F s/t=F v  Nm/s=J/s=W

Energia:  E  Nm=J

Energiaáram:  Фe=E/t=F v= M ω=U I W=Nm/s

Energia felhasználás: Ősember 0,1-0,15 kW/fő

1900-ban 3,5-4 kW/fő, 2000-ben 10-12 kW/fő

3. Információ: Amely megadja, mit kell csinálni.

Ismeret (adat, értesülés, hír, gondolat, tájékoztatás, tapasztalat stb.)., amit megfigyelés, megismerés, tanulás, gondolkodás, cselekvés és gyakorlati tapasztalat során lehet megismerni).

Információ: olyan ismeret, mely egy adott jelenséggel vagy folyamattal kapcsolatos bizonytalanságot csökkenti. Olyan hír, melynek újdonság jellege van.

Információ mérés az eldöntendő kérdésre adott igen/nem választ jelenti. (1 bit)

Információ terjedése:	Adó/Kódoló – csatorna – Dekódoló/Vevő, közben zavarások érik.

Metakommunikáció: új ismeretet nem ad, ösztönös információtovábbítás hanghordozással, hanglejtéssel, arcmozgással.

Műszaki kommunikáció: a műszaki gondolat közvetítése egyik embertől a másikig, annak érdekében, hogy a folyamat végén hasznos termék keletkezzen.

A kommunikáció csatornái: szóbeli, képi, matematikai.

3. A rendszer és a modell szerepe. A technikai rendszer fogalma, fajtái, működési jellemzői.

Rendszer: A rendszer az, amiben az átalakítás történik (anyag átalakítása pl.). A rendszer részekből áll, de kifelé egységes egészként működik. A rendszer részrendszerekre, azok pedig elemekre bonthatók.

Rendszer:	gép, gépcsoport.

Részrendszer:	szerelt egységek, szerkezeti egység.

Elemek:	gépelemek.

Minden rendszerre igaz, hogy bemenete és kimenete van.

Zajok, zavarok

TR

Be

Ki

Mindig az határozza meg a rendszert, hogy mi megy be és mi jön ki.

Két technikai rendszer akkor hasonló, ha ugyanaz megy be és jön ki mindkettő esetében.

Ha a kimenet a meghatározó, akkor a kimenet függvénye a következőnek: Ki = f (TR, Be, Környezet)

Modell: A technikai rendszerek egyik alapkategóriája, szemléltetésre, oktatásra stb. való.

Arra jó, hogy a technikai rendszereket segítségükkel be lehet mutatni, magyarázni és a fejlesztésben is sok szerepe van (modellkísérletek).

Lényege: a hasonlóság. Nagyjából hasonlít a rendszerhez, de nem teljesen ugyanaz.

Modell fajták: Kicsinyített modell. Működőképes modell. Hasonlóságbeli modell. Szimulátor (pl. repülőgép). Bemutató, szemléltető modell.

A technikai rendszer:

Fogalma: Az ember által tudatosan létrehozott (tervezett, alkotott) statikus vagy dinamikus rendszer, amely állapotváltozást vagy fenntartást valósít meg.

Fajtái: Statikus rendszer:	állapot fenntartásra törekszik.

Dinamikus rendszer:	állapot változtatásra törekszik (mozgás).

Jellemzői: A gépek mindig dinamikus rendszerek, állapotváltoztatás folyik bennük (pl. kukta).

A statikus rendszerek stabilitásra, állapotfenntartásra törekszenek (épületek, utak, hidak stb.). Ezek egyrészt összekötnek, másrészt elválasztanak, de mindenképpen stabilitásra törekszenek.

4. A technikai rendszerek lehetséges állapotai és állapottartományai. Az állapotmegóvás szerepe a technikai rendszerekben. Karbantartás és biztonságtechnika.

Lehetséges állapotok és állapottartományok:

Minden technikai rendszernek vannak állapotai., melyeket az állapotjelzők biztosítanak.

Állapot: a technikai rendszernek valamelyik fizikai paramétereinek pillanatnyi értéke (sebesség, gyorsulás, hőmérséklet, nyomás stb.).

A paramétereknek optimális tartományban kell maradni. Az optimális tartományt meghatározza: költség, biztonság.

| Állapottartományok |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -25 | +15 |  |  |  | +30 | +500 |
| Tönkremeneteli | Átmeneti | Biztonságos működés |  |  | Átmeneti | Tönkremeneteli |
|  |  |  | Optimális |  |  |  |

Állapotmegóvás szerepe:

A műszaki eszközök az üzemeltetés, használat során elhasználódnak és olyan hatások érhetik őket, amelyek közvetlenül kihatnak az üzembiztonságra, azaz meghibásodnak.

A biztonság csökkenésének, termelés kiesés bekövetkezésének megakadályozása érdekében a technikai rendszer állapotát óvni kell.

Ennek módszerei lehetnek:

A túlterhelések, káros környezeti, üzemeltetési hatások elkerülése.

Ellenálló képesség növelése, biztonsági tartomány kiszélesítése.

Karbantartások végrehajtása lehetőleg előre szervezetten, vagy diagnosztikai eljárások alkalmazásával.

Karbantartás és biztonságtechnika: Csoportosítás:

Megelőző:	Elhasználódás megfigyelése.

Elhasználódás megakadályozása.

Helyreállító: Korszerűsítés. Eredeti állapot helyreállítása.

A karbantartási rendszert akkor tekintjük optimálisnak, ha biztosítja a gép (rendszer) termelés által megkövetelt rendelkezésre állását illetve a munkavégzés alatti hibamentességet és ezek eléréséhez a lehető legkisebb ráfordítást igényli.

A megfelelő karbantartás kihat a biztonságra, de arra is törekedni kell, hogy a karbantartási tevékenységet megfelelő biztonsággal lehessen elvégezni. Ehhez a következő kialakítási szabályoknak kell eleget tenni:

A gép beállítási és karbantartási helyei – beleértve a kenési helyeket is – a veszélyes téren kívül kell elhelyezni.

A karbantartási, javítási és ápolási műveleteket csak álló gépen lehessen elvégezni.

Ha előzők műszaki okból maradéktalanul nem teljesíthetők, akkor szervezési intézkedésekkel kell biztosítani azt, hogy ezek a munkafolyamatok veszélytelenek legyenek.

Szükség estén a gyártónak megfelelő csatlakozásokat kell kialakítania a hibadiagnosztikai készülékek számára.

Az alkatrészek cseréjét az általában használatos műszaki segédeszközökkel (szerszámok, mérőeszközök stb.) a gyártó által megadott műveleti utasításnak megfelelően végre lehessen hajtani.

A gyártónak olyan hozzáférési lehetőségeket (lépcső, létra, kezelőállás stb.) kell biztosítania a gépen, melyek segítségével a munkafolyamat közbeni működtetést, a beállítást el lehet végezni és a karbantartás szempontjából fontos helyeket el lehet érni.

# 5. Az irányítástechnika jellemzői és szerepük a technikai rendszerekben.

Irányítástechnika: Irányításon azt a műveletet értjük, amellyel beavatkozunk valamely műszaki folyamatba, annak létrehozása (elindítása), fenntartása, megváltoztatása vagy megszüntetése érdekében. Az irányítástechnika ezeket a változásokat létrehozó tevékenységekkel foglalkozik. Az irányítástechnika kétféle lehet: vezérlés és szabályozás.

A vezérlés során a vezérlő berendezéssel hatást gyakorolunk a vezérelt szakaszra, de a létrejött változás minőségét nem ellenőrizzük és ezzel nem gyakorolunk hatást a vezérlő berendezés bemenetére. A hatáslánc lényegében nyitott.

Szabályozásnál a kiválasztott jellemző értékét előre meghatározott értékhatárok között kívánjuk tartani a szabályozott szakaszt ért külső zavarásoktól függetlenül. Ebben az esetben a rendelkező jelet (amely a szabályzó bemenő jele) szükséges esetben módosítjuk a szabályozott jellemző pillanatnyi mért értékétől függően. Tehát a szabályozott szakasz kimenete hatást gyakorol a szabályozó bemenetére.

Irányítástechnika befolyása:

A méréstechnika és az irányítástechnika együttesen lehetőséget ad, hogy egy technológiai folyamatra (technikai rendszer működtetésére) hatást gyakoroljon a kezelőszemélyzet. Ma már el sem lehet képzelni egy ipari folyamat kézben tartását gazdaságossági szempontok alapján, ha nem lenne módunk minőségi beavatkozásra az egyes részfolyamatoknál. Ebből adódóan pl. egy korszerű hőerőművi blokknál esetleg a százat is meghaladja azoknak a paramétereknek a száma, melyeket időben állandó értéken kell tartani a zavarások ellenére.

# 6. A technikai rendszerek funkciói, folyamatai és szerkezete.

A technikai rendszer mindig ember által előállított rendszer, mely a természeti, ezen belül a társadalmi környezetben van elhelyezve

Funkciói:

Mit csinál: átalakítás, áthelyezés (transzfer), fenntartás.

Mivel végzi (mit): anyag, energia, információ.

Folyamat:

Maga a technológia, ami benne zajlik. Lehet: Irányított, és spontán (ellenőrizetlen, baleset vagy anyagi kár lehet belőle).

Szerkezet:

Ahogy meg van csinálva.

Elemek (gépelemek)

Kapcsolatok - megkötnek, de valamilyen célszerű mozgást lehetővé tesznek. Anyagot, információt továbbít. Átjárás a rendszerek között, csapággyal mozoghat, szegeccsel nem. Információ vezetéken is jöhet.

7. A gép (mint technikai rendszer) definíciója, osztályozása az átalakítás jellege és az átalakítandó közeg szerint.

A gép, mint technikai rendszer definíciója:

Ember által tudatosan létrehozott (tervezett, alkotott) dinamikus technikai rendszer.

Anyagot és/vagy energiát és/vagy információt alakít át (funkciója van).

A benne lejátszódó folyamatoknak, technológiának megfelelő szerkezete van (fontos a technológia és a szerkezet összhangja).

Az ember – gép – környezet rendszerbe telepítve működik.

Osztályozása:

Átalakítás jellege szerint (hogyan):

Térbeli áthelyezés (helyzet megváltoztatása): szállítás, anyagmozgatás.

Időbeli áthelyezés (átalakítás): raktározás, tárolás, állagmegőrzés, vagyonvédelem, őrzés.

Struktúra változtatás:

Makrostruktúrális átalakítás (alak, forma, méret változtatása): gépi technológiák 95 %-a.

Mikrostruktúrális átalakítás (belső szerkezet, anyagtulajdonság, összetétel megváltoztatása).

Átalakítandó közeg szerint:

Anyag átalakítás: megmunkáló gépek.

Energia átalakítás: munkagép, erőgép.

Információ átalakítás, információs technikák: számítógép, vezérlő, szabályozó rendszerek.

Korszerű rendszerekben mindezek együtt vannak: komplex géprendszer.

8. A gép fogalma és jellegzetes veszélyforrásainak csoportosítása az MSZ EN szabványok előírásai szerint.

A gép fogalma:

Olyan összekapcsolt alkatrészek és alkotó elemek együttese, melyek közül legalább egy mozog. A megfelelő mozgató, vezérlő és energia átalakító szerkezettel együtt, melyeket valamely meghatározott célból kapcsoltak össze.

Gépnek kell tekinteni gépek együttesét is, amelyeknek olyan az összeállítása és vezérlése, hogy együttes egészként működnek ugyanazon cél elérése érdekében.

A gépek jellegzetes veszélyforrásainak csoportosítása:

- Mechanikai veszélyforrások: zúzódás, nyíródás, vágás, elkapás, behúzás, befogás, lökés, átszúrás, beszúrás, súrlódás, dörzsölés, kirepülés, állékonyság csökkenés, csúszás, megbotlás, el-, le-, beesés veszély.

- Villamos veszélyek: villamos részek érintése (közvetett, közvetlen), elektromágneses, hő (villamos okból), gép villamos berendezését érő külső hatások.

- Zajhatások: halláskárosodás vagy más biológiai szervek (egyensúly vesztés, figyelem elterelés), akusztikus jelek érthetőség csökkenés.

- Hőhatások: megégés, robbanás, hőforrások okozta sugárzás, hideg hatására bekövetkező fagyások, klímahatások.

- Rezgéshatások: különböző ideg- és érrendszeri panaszt előidéző.

- Sugárzások okozta veszélyek + távolhatásokat okozó: ívfény, lézer, ionizáló sugárzások, nagyfrekvenciás mágneses mezők.

- Anyagok okozta veszély: mérgező folyadékok, gázok, gőzök, porok, tűz- és robbanásveszély, makrobiológiai és mikrobiológiai veszélyek.

- Mellőzött ergonómiai szempontok (+ emberi tulajdonságoknak és képességeknek való megfelelés hiánya): egészségtelen testtartás, túlzott megerőltetés, emberi test felépítésének nem megfelelés (kézfej, lábfej tartás), eve gondatlan használata, nem megfelelő világítás, idegi szellemi túl- vagy alulterhelés, emberi tévedések.

- Veszélyek együttes figyelembe vétele (testi, lelki): az egyikre tudok figyelni, a másikra nem, vibráció melegben, hidegben, vegyi anyag száraz-meleg, nedves környezetben.

- Működési zavarok: energiaellátás, géprészek törése, egyéb energiaellátás zavarai működtető és vezérlő rendszerben, géprészek, folyadékok kirepülése, vezérlőrendszer zavara, váratlan indulás, váratlan átfordulás (holtponton), hibás szerelés, a gép bomlása, állékonyság csökkenése.

- Védőintézkedések, védőberendezések hibája, hiánya: védőburkolatok, biztonsági berendezések, indító és fékberendezések, biztonsági jelképek és jelek, tájékoztató vagy figyelmeztető berendezések, energiaellátó és kikapcsoló berendezések, vészhelyzeti intézkedések, munkadarabok adagolása és leszedése, a biztonsági gépbeállításhoz vagy karbantartáshoz szükséges eszközök hibája, hiánya, vezetékek hibája, hiánya.

9. Az ergonómia fogalma, a munkarendszer ergonómia modellje. A gépek jellegzetes veszélyforrásainak csoportosítása az ergonómiai modell szerint.

Ergonómia fogalma:

Az a tudománycsoport, amely az emberi adottságoknak megfelelő munkaeszközök és munkakörnyezet kialakítását célozza azért, hogy a munkavállaló munkáját magas termelékenységűvé, ugyanakkor kényelmesen és biztonságosan elvégezhetővé tegye.

Ember – gép – környezet optimalizálása (kényelem).

A munkarendszer ergonómiai modellje:

Energia

E

G

Anyag				Információ

Környezet

Termék, melléktermék, szennyező anyag

A gépek jellegzetes veszélyforrásainak csoportosítása az ergonómiai modell szerint:

- A gépből eredő veszélyforrások:

Szerkezet vagy géptest. Szerszám. Technológia, anyag.

A befogás: merev, de kissé rugalmas.

- Ember:

Személyi tényezők: egészségi állapot, munkára képes állapot, szakképzettség, munkavédelmi ismeretek.

Felszereltség: szerszám, munkaruha, eve.

Pillanatnyi állapot (diszpozíció): fáradtság, kimerültség (téves cselekvés).

- Környezet nem megfelelő volta:

Fizikai munkakörnyezet (klíma, zaj, rezgés stb.)

Szociális környezet

Kiszolgáló környezet (a technikai rendszert, gépet el kell látni anyaggal, információval, a hulladékot el kell távolítani).

Gépi környezet (egyéb gép is lehet a környezetben).

Egyéb környezeti elemek (gazdasági, pénzügyi, politikai).

10. A makrostruktúrális alakító technológiák csoportosítása az alakítás jellege, illetve a jellegzetes alakító hatások szerint.

Makrostruktúrális alakító technológia:

Struktúra változtatással a forma, alak, méret változtatása.

Csoportosítás:

- Szétválasztás:

Aprítás, törés (szabálytalan, nem egyforma darabokat állít elő).

Válogatás, osztályozás, keverés, centrifugálás.

Darabolás (szabályos darabokra) (Hőhatással (lángvágás), nyíróerővel (vágás, kivágás), forgácsoló erővel (fűrészelés)).

- Leválasztás (forgácsoló megmunkálás):

Egyélű (esztergálás, gyalulás).

Többélű (fúrás, marás).

Végtelen sok élű (köszörülés).

Szerszámél nélküli (szikraforgácsolás, plazma sugár).

Jellegzetes veszélyforrások:

Nagysebességű forgómozgás. Forgács leválasztása, jelenléte. Fekete meleg. Hűtő-kenő anyag jelenléte. Járulékos veszélyforrások (villamos áram, rezgés, világítás, ergonómiai problémák).

- Felépítő technológiák (forgács nélküli alakítás):

Halmazállapot változtatás nélkül

Hideg megmunkálás (nyírás, húzás, folyatás, zömítés).

Meleg megmunkálás (sajtolás, hengerlés, kovácsolás).

Jellegzetes veszélyforrások:

Nagy erőhatás. Szűkülő rés. Fekete meleg. Bevitt hő.

Halmazállapot változtatással (öntés, átolvasztás, ötvözés).

Jellegzetes veszélyforrások:

Fröcskölés. Szilikózis. Nagy hő, sugárzás. Járulékos veszélyforrások.

- Egyesítés: (szerelés technológia, kötések létrehozása): oldható, nem oldható kötések.

- Járulékos technológiák: (minőségbiztosítás, állagmegóvás, csomagolás, raktározás, tárolás, szállítás, beüzemelés).

# 11. A mikrostruktúrális alakítási technológiák csoportosítása és jellegzetes veszélyforrásaik.

Mikrostruktúrális alakító technológia:

Belső szerkezet, anyagösszetétel, anyagtulajdonság változtatása.

Technológiák csoportosítása:

- Szerkezeti változtatással:

Felület kikeményítés.

Hőkezelés:

Összetételt nem változtató (izzítás, edzés, megeresztés).

Termokémiai hőkezelés (nemfémes ötvözők diffúziós bevitele vagy csökkentése)

Alakításos (termomechanikus, mechanikus termikus).

- Külsőleg: Bevonás. Kikészítés.

Jellegzetes veszélyforrások:

Magas hőmérséklet (hőszigetelés, eve, árnyékolás).

Vegyi anyagok (koncentráció mérés, szellőztetés, légzésvédő eszközök).

Villamos áram (szabályok betartása, érintésvédelem).

Elektromágneses sugárzás (védőtávolság).

Fekete meleg (kitáblázás, elkerítés).

12. Gépek telepítése az E-G-K rendszerben. Gépek elhelyezése, alapozása, rögzítése.

Gépek telepítése: Értjük alatta annak a műszaki tervben kijelölt és építészetileg előkészített helyen üzemeltetés céljára történő elmozdulás-mentes elhelyezését, az üzemeltetési dokumentációban előírt gépalapon való rögzítését és a megfelelő csatlakoztatásokra való előkészítését.

Gépek elhelyezése:

Alapfeltétek, hogy a berendezés feleljen meg a vonatkozó biztonságtechnikai követelményeknek.

Munkaeszközt el kell látni megfelelőségi nyilatkozattal.

Kiemelt (veszélyes) munkaeszközöknél megfelelőségi tanúsítvány.

A gépek elhelyezése illeszkedjen az alkalmazott gyártási rendszerhez, s lehetőleg kövesse a technológiai sorrendet.

Fokozott expozíciót keltő gépeket – ha a technológia lehetővé teszi – külön helyiségben kell elhelyezni.

Technikai szempontból legyen lehetséges a biztonságos üzemeltetése.

A biztonságos üzemeltetéshez szükséges helyigényt figyelembe kell venni.

Legyen adott a biztonságos kiszolgálás lehetősége, a kezelő- és kiszolgáló hely legyen elegendő a szükséges mozgások megvalósítására.

A faltól és a gépektől való távolságot úgy kell meghatározni, hogy az üzemeltetéshez elegendő hely álljon rendelkezésre.

Kezelő és kiszolgáló hely minimális alapterülete 2 m2/munkavállaló.

A csak karbantartást igénylő géprészektől való távolság minimum 0,6 m legyen.

Szükség estén térelválasztó elemeket kell elhelyezni az anyagkivágódás megakadályozására.

Gépek alapozása:

A gépalap a gépek rendeltetésszerű használatához és a környezet előírt rezgésmentesítéséhez szükséges méretű, tömegű és szilárdságú legyen.

Gépalapok fajtái:

Tömbalap: betonból, vasbetonból, téglából, kőből készített viszonylag nagy tömegű, a követelményeknek megfelelően aknákkal, áttörésekkel stb. ellátott tömb, ahol a rugózást a talaj vagy rugalmas alátétek biztosítják.

Keretalap: vasbeton vagy acélszerkezetű, talplemezből és erre támaszkodó keretszerű oszlopokból, esetenként az oszlopok tetején kiképzett lemezből álló alap.

Lemezalap: közvetlenül a talajra, rezgés-szigetelőkre vagy cölöpökre támaszkodó vasbeton lemez.

Szekrény alap: vasbeton lemezből álló, dobozszerű vagy szekrényszerű alap.

Rugalmas gépalátétek: ahol a berendezést elegendő a padozatra helyezni vagy szükség van rezgésforrás szigetelő rendszer beépítésére.

Rezgésszigetelők:

Rugók (elasztomer anyagok, fémrugók, légrugók).

Csillapítók (rezgések leépítésére): a rugóegységgel párhuzamosan szerelik fel (torlódásos, folyadék).

Gépek rögzítése:

A rögzítés meg kell akadályozza a gép elmozdulását.

A lehorgonyzó és lekötő csavarokat szilárdságilag méretezni kell.

13. Gépek kezelőtereinek kialakítása. A kezelő és jelzőelemek kialakításának biztonsági követelményei.

Kezelőterek kialakítása:

A munkaeszközök (gépek, berendezések) irányítását (üzemeltetését) végző munkavállalók biztonságos, az egészséget nem veszélyeztető elhelyezésére szolgáló terület.

Követelmények a kialakításra:

Legyenek összhangban a dolgozók tevékenységével és tegyék lehetővé a biztonságos munkavégzést. Megfelelő legyen az áttekinthetősége.

Védjenek a környezet veszélyes és ártalmas termelési tényezőitől (esetleg fülkék kialakításával). Ha erre nincs mód, védőberendezéssel, mentőfelszerelésekkel, tűzoltó eszközökkel kell a védekezés lehetőségét megteremteni.

Biztosítsák a szükséges mozgásteret, a munkaeszközök könnyű és biztonságos kezelésének, működtetésének és karbantartásának lehetőségét.

Ha helyváltoztatásra van szükség, állványok, járdák, pódiumok, lépcsők, létrák legyenek kialakítva. Itt legyen lehetőség biztonságos anyagtárolásra és közlekedésre.

Padozatuk feleljen meg a munkavégzés jellegének, a tisztítási követelményeknek, felületük csúszásmentes, egyenletes, billenés és botlásmentes legyen.

Szükség esetén kisegítő berendezéssel kell ellátni.

Gyors menekülést tegyék lehetővé.

Színdinamika alkalmazása.

Megfelelő megvilágítású legyen.

Kezelőfülkék:

Szerkezeti elemeinek az ártalmas és veszélyes termelési tényezőkkel szemben ellenállónak kell lenni.

Munkaműveletek figyelésére szolgáló ablakait biztonsági üveggel és tisztító berendezéssel kell ellátni.

Tegye lehetővé a megfigyelés alatt álló terület áttekinthetőségét.

Ajtajait rögzítő zárral kell ellátni.

Szellőzés, fűtés, megfelelő megvilágítás, határérték alatti rezgés tegye lehetővé a kellő figyelmet igénylő munkavégzést.

Kezelő és jelzőelemek kialakítása:

Indítás: Csak erre a célra szolgáló kezelőelemmel legyen lehetséges. A gép a kezelőszemélyzet veszélyes térben való tartózkodása alatt kikapcsolt állapotban legyen Energia leválasztása: leválasztásra és levezetésre szolgáló szerkezetekkel kell ellátni. A tárolt energia levezetése vagy blokkolása: akkor kell alkalmazni, ha a tárolt energia veszélyt jelent. A véletlenül kiadott indítási utasítás megelőzése. A véletlenül kiadott indítási rendelkezés okozta váratlan indulás megakadályozása.

Leállítás: a gép üzemi funkcióinak vezérelt megszüntetése úgy, hogy az indítóelemeken az energia fennmarad. Üzemi leállítás: az energia csak a leállás befejeződéséig marad fenn. Vészkikapcsolás: minden gépre kell.

Üzemmód választás: Ha több olyan vezérlési folyamatot kell megvalósítani, amelynek eltérő a biztonsági fokozata.

Energiaellátás zavara: A gép energiaellátásának megszakadása vagy annak a megszakadás utáni visszatérése vagy egyéb energiaellátási változások ne idézzenek elő veszélyhelyzetet.

Vezérlőrendszer zavarai: A vezérlőrendszer logikai körének zavara vagy a vezérlőkör meghibásodása ne okozhassa vészhelyzetek kialakulását.

Szoftver: A szükséges szoftvert a felhasználóbarát konstrukciós elveknek megfelelően kell kialakítani.

Figyelmeztető jelzések: Veszélyhelyzetek jelzésére szolgáló lehetőségek (Optikai jelzések, akusztikus jelzések, megjelölés (színjelölés, állásjelzők megjelölése, működtető szervek megjelölése)).

# 14. Gépek védőberendezéseinek csoportosítása, a kialakítás szabályai.

Védőberendezésekről általában:

A munkabiztonság a veszélyes és ártalmas termelési tényezők munkavállalóktól való elhatárolását illetve a veszélyzónában tartózkodókra gyakorolt hatásának elviselhető mértékre korlátozását teszi szükségessé. Ez utóbbit műszaki védőintézkedésekkel lehet elérni. Ezek a védőberendezések (kollektív védőeszközök).

Védőberendezéseket kell alkalmazni a veszélyzónában tartózkodó személyek olyan veszélyekkel (veszélyforrásokkal) szembeni védelmére, melyek ésszerű módon nem kerülhetők el vagy tervezéssel hatóképességük kielégítően nem korlátozható.

Védőberendezések csoportosítása:

Védőburkolat: A gép azon része, ami sajátosa a térbeli elzárást, térbeli elhatárolást szolgálja. A dolgozót határolja el a veszélyforrástól. Passzív elem, azzal véd, hogy ott van.

Biztonsági berendezés: Olyan, a gépről le nem vehető védőberendezés, amely a kockázatot önmagában vagy egy védőburkolattal együtt hárítja el.

Egyéb védőberendezések: Pl. távolságtartó berendezés, ez gyakorlatilag egy térbeli akadály, amely a veszélyzónába való bejutás teljes megakadályozása nélkül a szabad behatolást megakadályozza. Lehet mechanikus, elektronikus stb.

A kialakítás általános szabályai:

Legyen szilárd: statikailag és szilárdságilag megfelelő, a keletkező terheléseket, a normál működtetésből adódó veszélyeket közömbösíteni tudja.

Ne idézzen elő pótlólagos veszélyeket (átfogó stratégia alkalmazása).

Ne legyen egyszerű módon megkerülhető vagy hatástalanítható.

A veszélyes tértől kellő távolságot tartson: az ember kellően eltávolítható legyen, de ne legyen túl messze.

A munkafolyamat megfigyelését csak a lehető legszükségesebb módon korlátozza: a tényleges munkafolyamat szemmel követhető legyen (pl. átlátható ablak).

A szerszám le- és felszerelését illetve a karbantartási munkákat a biztonsági berendezés tegye lehetővé, ugyanakkor azonban nyitáskor ne kelljen nagyobb nyílást szabaddá tenni.

# 15. A védőburkolatok fajtái, biztonságtechnikai követelményei.

Védőburkolatok: A gép azon része, ami térbelileg elzárja, elhatárolja a veszélyforrásokat a dolgozótól. Feladata megakadályozni, hogy a veszélyforrás emberrel bármilyen módon érintkezésbe kerüljön, s veszélyes hatását kifejtse. Passzív elem, azzal véd, hogy ott van. Kapcsolható reteszeléssel vagy biztonsági berendezéssel, ekkor hatásosabb.

Védőburkolatok kialakítása: Tok, fedél, ernyő (ha be lehet csukni), ajtó (ha ki lehet nyitni), ablak (ha ki lehet nyitni, át lehet látni), burkolat (ha egy passzív elem van).

Védőburkolatok fajtái, biztonságtechnikai követelményei:

Rögzített: Masszívan, tartósan a helyén van rögzítve. Lehet végleges is (hegesztett). Lehet bontható kötéssel.

Biztonságtechnikai követelmények:

- Fontos, hogy üzemszerűen nem vehető le, csak speciális szerszámmal lehessen.

- Fel kell hívni a figyelmet, hogy ne szereljék le.

Nyitható: Üzemszerűen (segédeszköz használata nélkül) nyitható.

Biztonságtechnikai követelmények:

- Könnyen nyitható legyen.

- Nyitáskor a kötőelem és a védőburkolat ne essen le.

- Olyan csuklós, zsanéros megoldás legyen, hogy nyitott állapotban rögzítve maradjon a védőburkolat.

Állítható (a kezelő vagy a technológiai folyamat állíthatja): A kezelő embermérete miatt. Különböző méretű munkadarabok miatt.

Reteszelt: A burkolat zárása nélkül a hatások ellen védelmet igénylő veszélyes gépi funkciók nem hajthatók végre illetve leállnak, ha a védőburkolatot kinyitják. Csak a reteszelő berendezés érzékeli a beavatkozást, de nem indítja el a folyamatot. Van mechanikus és elektronikusreteszelés.

Biztonságtechnikai követelmények:

- A veszélyes gépi funkciók csak akkor indíthatók el, ha a védőburkolat csukva van.

- Ha a burkolatot kinyitják, leáll a folyamat.

- Ha a védőburkolat zárva van, a gépi funkciók elindíthatók, automatikusan nem indul el a védőburkolat becsukásával.

Zárhatóan reteszelt: Reteszeléssel és zárral ellátott védőburkolat, amelynél a veszélyes gépi funkciók nem hajthatók végre, ha a védőburkolat nincs zárva és reteszelve.

Vezérlő: Olyan reteszeléssel kialakított, amely a veszélyforrásokat létrehozó mozgásokat vezérli.

Biztonságtechnikai követelmények:

- Ellentétben az előzővel, a védőburkolat zárása automatikusan indítja a folyamatot.

Általános biztonságtechnikai követelmények:

Legyen szilárd: statikailag és szilárdságilag megfelelő, a keletkező terheléseket, a normál működtetésből adódó veszélyeket közömbösíteni tudja.

Ne idézzen elő pótlólagos veszélyeket: átfogó stratégia alkalmazása.

Ne legyen egyszerű módon megkerülhető vagy hatástalanítható.

A veszélyes tértől kellő távolságot tartson: az ember kellően eltávolítható legyen, de ne legyen túl messze.

A munkafolyamat megfigyelését csak a lehető legszükségesebb módon korlátozza: a tényleges munkafolyamat szemmel követhető legyen (pl. átlátható ablak).

# 16. A biztonsági berendezések fajtái, biztonságtechnikai követelményei.

Biztonsági berendezés:

Olyan, a gépről le nem vehető biztonsági berendezés, amely a kockázatot önmagában vagy egy védőburkolattal együtt hárítja el.

Aktív elemnek minősül: csinál is valamit, nem csak ott van.

Akkor hatékony, ha védőburkolat is van, ezért rendszerint védőburkolattal együtt alkalmazzák.

Biztonsági berendezések fajtái:

Reteszelő berendezés: Mechanikus, villamos vagy egyéb elven működik. Egy működési elemet reteszeléshez köt, úgy hogy ha a reteszelés nem működik, akkor a gépi funkció sem indítható el.

Összehangoló berendezés: Több gépi funkciót hangol össze, esetleg gépit és kézit is. Különösen akkor fontos az engedélyező kapcsolás, ha vészhelyzet miatt áll le a gép.

Önműködő visszakapcsolóval ellátott vezérlő berendezés: Olyan kapcsoló, ami addig működik, amíg fogom (holtember-, éberségjelző-, jelenlét érzékelő kapcsoló). Elsősorban a metrókocsiknál találták ki. Kézi szerszámoknál kötelező ez a megoldás (fúrógép, fűnyíró stb.). A tehetetlen mozgás megjelenik, ezért leállásig hozzányúlni tilos.

Kétkezes kapcsolás: Két kezelőelem kézzel történő egyidejű működtetése szükséges ahhoz, hogy a veszélyes mozgások megkezdődjenek és fennmaradjanak. Különösen présgépeken alkalmazzák. Van már kétemberes indító kapcsoló is.

Közelítésre működésbe lépő biztonsági kapcsoló: A veszélyes mozgásokat letiltja, ha valami (ember vagy testrésze) a veszélyzónába kerül. Helyhez illetve pályához kötött. Lehet mechanikus, fotoelektromos, infravörös stb. Hibájuk: ha az ember megy a veszély felé, le tudja állítani a folyamatot, de ha a veszély közelít az ember felé, akkor nem (pl. kirepül valami, ilyenkor masszív kerítés kell). Olyannak kell lennie, hogy felette és alatta ne lehessen átmászni illetve megkerülni.

Alakzárással működő biztonsági berendezés: Két egymásra ható fél közötti masszív elem akadályozza meg a veszélyes mozgást, ha a túlterhelés hatására bont. Pl. törőcsapos vagy törőelemes tengelykapcsoló. A túlterhelést a visszaszerelés alkalmával meg kell szüntetni.

Határoló berendezés: Megakadályozza, hogy a folyamatok (paraméterek) egy meghatározott határt meghaladjanak. Egyes állapotok érzékelését és az állapotjelzők behatárolását jelenti (pl. biztonsági szelep, végállás kapcsoló, hőmérsékletszabályozó, olvadó biztosíték).

Léptető kapcsolás: A folyamatot több részre bontják, ha egy résznek vége, leáll és újabb kapcsolás után indul. Lehet olyan is, hogy önmaga indul tovább, ha nincs probléma (robotok).

Biztonsági berendezések biztonságtechnikai követelményei:

Az elmozduló szerkezeti elemeket ne lehessen addig működésbe hozni, ameddig a kezelő azt elérheti.

A mozgó szerkezeti elemek beállítását, átalakítását stb. csak szándékosan lehessen megtenni.

Ha a mozgó elemek bármilyen hibája bekövetkezik, akkor a rendszer automatikusan álljon le. (pl. elakadás, energia kimaradás).

Kapcsolók: Minden rendszernek legalább 2-3 kapcsolója legyen: „Be”, „Ki”, „Vészkikapcsoló”. Véletlenül ne lehessen elindítani a rendszert: a „Be” lehetőleg süllyesztve legyen.A „Vészkikapcsoló” jól látható, könnyen elérhető helyen legyen. Könnyen felismerhető, gyorsan hozzáférhető legyen. A munkafolyamatot a lehető leggyorsabban állítsa le. Több helyen legyen elhelyezve nagyobb kiterjedésű gép esetén. Ha a veszélyt nem csökkenti és a kézben tartott gépek esetén nem kell „Vészkikapcsoló”.

A kialakítás általános szabályai:

Legyen szilárd: statikailag és szilárdságilag megfelelő, a keletkező terheléseket, a normál működtetésből adódó veszélyeket közömbösíteni tudja.

Ne idézzen elő pótlólagos veszélyeket: átfogó stratégia alkalmazása.

Ne legyen egyszerű módon megkerülhető vagy hatástalanítható.

A veszélyes tértől kellő távolságot tartson: az ember kellően eltávolítható legyen, de ne legyen túl messze.

A munkafolyamat megfigyelését csak a lehető legszükségesebb módon korlátozza: a tényleges munkafolyamat szemmel követhető legyen (pl. átlátható ablak).

A szerszám le- és felszerelését illetve a karbantartási munkákat a biztonsági berendezés tegye lehetővé, ugyanakkor azonban nyitáskor ne kelljen nagyobb nyílást szabaddá tenni.

# 17. A szétválasztási technológiák csoportosítása, jellegzetes veszélyforrásaik és a védelem lehetséges megoldásai. Törő-, aprító-, keverőgépek és centrifugák.

Csoportosítása:

- Aprítás, törés (szabálytalan, de nem egyforma darabokat állít elő).

- Válogatás, keverés, centrifugálás

- Darabolás (szabályos darabokat állít elő): Hőhatással (pl. lángvágás). Nyíróerővel (vágás, kivágás). Forgácsoló erővel (fűrészelés)

Veszélyek:	Védelem

1.	Repülő szilánkok	Energia elnyelő burkolatok, eve.

Szűkülő rések	Burkolat.

Forgó részek	Burkolat.

Por, zaj.		Szellőztetés, eve, szervezési intézkedések.

Rezgések	Létesítési előírások.

Áramütés	Érintésvédelem.

Tűz, robbanásveszély	Tűzvédelmi szabályok betartása.

2.	Fröcskölés	Eve.

Forgó alkatrészek	Burkolatok.

3.	Hő	Eve.

Forgó, egyenes vonalú mozgás	Burkolatok, elkerítés.

Fekete meleg	Kitáblázás, elkerítés.

Hűtő-, kenőanyag	Eve.

Járulékos veszélyforrások	Érintésvédelem stb.

Törő, aprító berendezések:

Ejtősúlyos törő: a törősúlyt magasról, a törni kívánt anyagra ejtik.

Pofás törő: két, megközelítőleg párhuzamos lap nagy erővel roppantja össze a közé beadagolt anyagot.

Kúpos őrlő: hengeres házban forgó bordás kúpos őrlőtest aprítja az anyagot.

Hengeres őrlő: az aprító hatás két egymással szemben összeforgó henger közötti szűkülő rés hatására jön létre.

Kalapácsos daráló: munkavégző eszköze a lapos rúgóacélból készült magas kerületi sebességgel forgó kalapács.

Golyós malom: forgó hengeres testben a visszahulló golyók végzik az aprítást.

Kollerjárat: sík tárcsán körbejáró két henger biztosítja az aprítást.

Keverőgépek:

Szárnylapátos keverő: tartályba adagolt különböző folyadékok, a bennük oldódó szilárd anyagok keverésére használják.

Szivattyús keverők: tartály, szivattyú, körvezeték.

Keverődobok: por alakú, szemcsés, finom darabos anyagok keverésére, nedvesítésére, vegyi kezelésére használatosak.

Karos keverő: lágy, nyúlós, ragacsos anyagok összedolgozására.

Csigás keverők: por, szemcsés és granulált halmazállapotú anyagokat állandó mozgásban, forgásban tartanak, ezáltal keverednek.

Centrifugák:

Függőleges tengelyű: különböző sűrűségű anyagok szétválasztására.

Vízszintes tengelyű: megegyezik a függőlegessel, csak a centrifugadob vízszintes tengelyű.

# 18. A fémipari forgácsoló technológiák jellegzetes veszélyforrásai. A forgácsképződés folyamata, jellegzetes veszélyforrásai és a védelem módjai.

Veszélyforrások:

Nagysebességű (forgó) mozgás.

Forgács leválasztása (jelenléte): kicsapódás, szabálytalan (éles), hőenergia.

Hűtő-kenő anyag jelenléte: fröcsköl, vegyi hatás, ködképződés, környezetre veszélyes anyag.

Járulékos veszélyforrások: villamos áram, rezgés, világítás, zaj, ergonómiai problémák.

A forgácsképződés folyamata:

Forgácsoláskor a megmunkálandó anyagból (munkadarabból) valamilyen szerszámmal anyagrészeket választunk le.

A forgácsoló mozgás összetett mozgás, amely felbontható forgácsoló főmozgásra és mellékmozgásokra. A forgácsoló főmozgást a megmunkáló gép létesíti a munkadarab vagy a szerszám mozgatásával. Ez a mozgás valósítja meg a forgácsolást.

Forgácsoló mellékmozgásoknak azokat a mozgásokat nevezzük, melyek a forgács szélességi és vastagsági méretét, a forgács keresztmetszetét alakítják ki.

Töredezett forgács: akkor keletkezik, amikor a leválasztandó fémréteg a munkadarabról letöredezik; rideg és képlékeny anyagok kis sebességgel történő forgácsolásakor

Folyó forgács: a forgácselemek összefüggő szalagot alkotnak; főleg szívós és képlékeny anyagok esetén, viszonylag nagy forgácsoló sebességnél (sima felület jön létre).

Forgácsok veszélyforrásai:

Töredezett, szétpattogó forgács: arcot, szemet veszélyezteti.

Folyó forgács: az összefüggő szalag éles szélű, forró; súlyos vágási, égési sérüléseket okozhat.

Védelem megoldási lehetőségei:

Forgácstörők:Beépített hornyos. Lépcsős. Forgácstörő rátét.

Forgács kaparók használata.

Eve: kesztyű, védőszemüveg.

Késtartóra szerelhető védőburkolat.

Védőernyő.

# 19. A fémipari esztergáló megmunkálás folyamata, szerszámai, jellegzetes veszélyforrásai és a védelem módja.

Esztergáló megmunkálás folyamata:

Esztergáláskor a főmozgás mindig forgó jellegű, a mellékmozgások egyenes vonalúak. A főmozgást általában a munkadarab, a mellékmozgásokat a szerszám végzi.

Forgástestek és bizonyos esetekben forgástesttől eltérő alakú testek megmunkálására alkalmasak.

Elvégzendő feladatok: hosszesztergályozás, síkesztergályozás, kúpesztergályozás, alakesztergályozás, hátraesztergályozás, gömbesztergályozás, bütykös-tengely esztergályozás.

Részei: esztergaágy, főhajtómű, főorsó, mellékhajtómű, vezér- és vonóorsó, szánszerkezet, szegnyereg, tokmány (munkadarab befogására), hűtő-kenő rendszer.

Gépek csoportosítása: csúcsesztergák (egyetemes-, műszerész-, finom-, különleges csúcsesztergák), síkesztergák (fej-, karusszel esztergák), automata esztergák (egyorsós revolver-, hosszeszterga automaták, beszúró és leszúró-, többorsós automaták), különleges esztergák.

Szerszámai:

Esztergakés (egyélű szerszám). Élszögei a forgács alakulására, vannak hatással (irányát, nagyságát befolyásolja).

Elvárjuk tőle, hogy az igénybevételt elviselje, ne törjön el.

Ha elkopik az éle, élezni kell (köszörüléssel).

Készíthetők: tömör kivitelben, tompán hegesztett kialakítással, forgácsoló résszel. A forgácsoló rész lehet keményfém, bevonatos keményfém, kerámia.

Jellegzetes veszélyforrások, védekezés:

Nagysebességű forgó mozgás (haj, ruha bekapás, tokmány lerepülés, munkadarab kirepülés).

Védekezés: Munkadarab helyes befogása. Tokmányvédő burkolat. Munkavégzés előtti ellenőrzés. Mozgó munkadarabhoz nyúlni tilos.

Forgács leválasztása (jelenléte). Mozgási energia (pattogás, repülés), szabálytalan, éles szélek (vág), forró (éget).

Védekezés: Szerszámél-kiképzés (forgácstörő),védőkesztyű. Forgácskaparó alkalmazása. Védőkesztyű. Védőszemüveg.

Fekete meleg forgács, munkadarab és szerszám (éget).

Védekezés: Fogó kesztyű. Elkerítés. Figyelmeztető tábla.

Hűtő-kenő anyag jelenléte (fröcsköl, vegyi hatás, ködképződés, belobban, környezetre veszélyes anyag).

Védekezés: Védőszemüveg. Védőkesztyű. Megfelelő kezelés.

Járulékos veszélyforrások (villanyáram, rezgés, világítás, ergonómiai problémák).

# 20. A fémipari fúrás, marás, gyalulás technológiai folyamatai, szerszámai, jellegzetes veszélyforrásai és a védelem módjai.

Fúrás:

Furatok előállítására szolgál.

A szerszám végzi a forgácsoló főmozgást, folyamatos forgó mozgással. A mellékmozgást is a szerszám végzi, ez folyamatos egyenes vonalú. A munkadarab (az esztergaszerű gépeken végzett fúrás kivételével) áll (be kell fogni vagy le kell szorítani).

Szerszáma kétélű, úgynevezett csigafúró.

Fúrás veszélyforrásai, védekezés

Forgó mozgás (a szerszám forog a befogásra szolgáló tokmánnyal együtt) Védekezés: Megérintés elkerülése. Zárt ruházat.

Forgács keletkezése (a centrifugális erő miatt kirepülhet, égést, vágást okozhat) Védekezés: A fúrót időnként ki kell emelni a furatból. Védőszemüveg használata.

Fekete meleg Védekezés: Védőkesztyű.

Marás:

Olyan forgácsolási eljárás, melynél a forgó szerszámmal történik a forgácsleválasztás.

A szerszám végzi a forgácsoló főmozgást, a fogásvételi és az előtolás-irányú mellékmozgást pedig a munkadarab.

Megkülönböztetünk homlok (a szerszám tengelye merőleges a megmunkált felületre) és palástmarást (a szerszám tengelye párhuzamos a felülettel).

A szerszám többélű marószerszám.

Marás veszélyforrásai és a védekezés:

Forgó mozgás Védekezés: Burkolás.

Forgács leválasztása Védekezés: Terelőlemez. Ernyő. Védőszemüveg. Védőkesztyű.

Munkadarab elmozdulás Védekezés: Megfelelő leszorítás.

Hűtőfolyadék hatásai Védekezés: Védőszemüveg. Védőkesztyű.

Fekete meleg Védekezés: Védőkesztyű.

Gyalulás:

Sík felületek megmunkálására.

Mind a fő, mind a mellékmozgás egyenes vonalú, vízszintes, szakaszos.

Változatai: Harántgyalulás: a forgácsoló főmozgást a szerszám (egyenes vonalú alternatív), a mellékmozgást a munkadarab végzi.

Hosszgyalulás: a főmozgást a munkadarab (egyenes vonalú alternatív), a mellékmozgást a szerszám végzi (egyenes vonalú, szakaszos).

A munkadarab az asztalra rögzített.

Gyalulás veszélyforrásai és elhárításuk

Forgó géprészek Burkolatok.

Szűkülő rések az alternáló mozgás közben. Elkerítés.

Forgács leválasztás Védőkesztyű. Védőszemüveg.

Fekete meleg Fogó. Védőkesztyű. Elkerítés.Figyelmeztető tábla.

Járulékos veszélyforrások (villamos áram, rezgés, zaj stb.).

# 21. A fémipari köszörülés folyamata, szerszámai, jellegzetes veszélyforrásai és a védelem módjai.

Folyamata, szerszámai:

Nehezen megmunkálható anyagok megmunkálására.

Sima felületek kialakítására.

Sík, hengeres, térbeli felületeket lehet megmunkálni.

Csoportosítás: palástköszörű-gépek, furatköszörű-gépek, szerszámköszörű-gépek, kézi köszörűgépek, különleges köszörűgépek.

A forgácsoló főmozgást mindig a köszörűkorong, a mellékmozgást a felület alakjától és a munkadarab méretétől függően vagy a munkadarab vagy a köszörűkorong végzi.

A köszörülés szerszáma a köszörűkorong, amely végtelen sok éllel rendelkezik.

A koron anyaga lehet természetes vagy mesterséges és tartalmaz kötőanyagot is (keramikus, szilikát, rugalmas).

A köszörűkorongok felszerelésének alapelve az, hogy a forgatónyomaték átvitele a tengelyről a korongra súrlódás útján történik szorítóperemek és felfogó-agy segítségével.

Veszélyforrások és a védelem módja:

Korongrobbanás (szétszakad a korong forgás közben és a szétrepülő részek sérülést okozhatnak. Burkolatok használata. A korong előzetes vizsgálata, próbapörgetés.

Leválasztott forgácsdarabok szétrepülése. Védőernyő. Burkolat. Védőszemüveg. Arcvédő pajzs.

Szikraképződés és kirepülés. Elszívás. Védőszemüveg. Zárt munkaruha.

Fekete meleg. Kesztyű, megjelölés, elkerítés.

Kézi köszörüléskor a munkadarab vagy a kéz beszorul a korong és a tárgytartó asztal közé. Munkadarab megbízható megtámasztása.

Járulékos veszélyforrások (villamos áram, rezgés, zaj stb.).

# 22. A halmazállapot változtatás nélküli hideg megmunkálás /pl. hidegsajtolás, folyatás, zömítés/ technológiája és gépei, jellegzetes veszélyforrásai és a védelem lehetséges megoldásai.

Technológiák:

Az alakítás az anyagnak forgácsolás nélküli, maradó alakváltozást előidéző megmunkálása.

Hidegalakítás esetén a fémet vagy ötvözetet hidegen munkáljuk meg, hőbevitel nélkül. Az alakítás során azonban a munkadarab a nagy erőhatások következtében felmelegszik.

A hidegalakítást általában két szerszámfél végzi, a munkadarabot közé helyezik és nagy erővel összenyomják a szerszámok által. Egyik szerszámfél a bélyeg (vagy tüske), másik szerszámfél a süllyeszték (vagy gyűrű).

Hidegalakító technológiák: sajtolás, folyatás, zömítés, nyírás, hengerlés, hajlítás, húzás.

Gépek:

Mechanikus sajtológépek: Mechanikus hajtómű mozgatja az alakító szerszámot és hozza létre az alakításhoz szükséges erőt. A meghajtó villanymotor mozgását a különböző rendszerű mechanizmusok alakítják át egyenes vonalú mozgássá.

Különböző gépi megoldások: Cavarorsós sajtó. Forgattyús sajtológép. Forgattyús sajtók. Vízszintes kovácssajtó. Hidraulikus sajtó.

Jellegzetes veszélyforrások és a védelem módja:

Nagy erőhatás, szűkülő rés. Kétkezes indítás. Védőkosaras védelem. Indításgátló berendezés. Fotocellás védelem. Kézeltávolító szerkezet.

Fekete meleg. Védőkesztyű, elkerítés, megjelölés.

Nagy nyomás (hidraulikus berendezéseknél). Biztonságos, nyomásálló csövek, megfelelő csőkötések, nyomáspróba.

Járulékos (villamos áram, zaj, világítás, klíma).

# 23. A halmazállapot változtatás nélküli meleg megmunkálás /pl. melegsajtolás, hengerlés, kovácsolás/ technológiája és gépei, jellegzetes veszélyforrásai és a védelem lehetséges megoldásai.

Technológia:

Melegalakításról akkor beszélünk, ha a fémet vagy ötvözetet viszonylag nagy hőmérsékleten formáljuk. Acélok esetén 900-1300 ºC-on, nemvas-fémek esetén (anyagtól, ötvözettől függően) 300-1300 ºC-on történik az alakítás.

Melegalakító eljárások: Kovácsolás, melegsajtolás, hengerlés, porkohászat.

Gépei:

Sajtók: csavarorsós, forgattyús, excenteres, hidraulikus, pneumatikus.

Kovácsológépek: gőzüzemű, légsűrítős, mechanikus, hidraulikus.

Hengerművek: sima és profilos hengerekkel.

Veszélyforrások és a védelem módjai:

Nagy erőhatás, szűkülő rés. Kétkezes indítás. Védőkosaras védelem. Indításgátló berendezés.Fotocellás védelem. Kézeltávolító szerkezet.

Nagy hőmérséklet, sugárzó hő. Árnyékolás. Szellőztetés, klimatizáció, védőruha, védőital. Szervezési intézkedések (munkaközi szünetek stb.).

Fekete meleg. Védőkesztyű, elkerítés, megjelölés.

Járulékos (villamos áram, zaj, világítás, klíma).

# 24. A halmazállapot változtatással járó meleg megmunkálási technológiák /pl. öntés/ jellegzetes veszélyforrásai és a védelem módjai.

Halmazállapot változtatható technológiák:

Öntés. Átolvasztás. Ötvözés.

Veszélyforrások és a védelem módja:

Fröcskölés (olvadt, magas hőmérsékletű anyagrészek). Zárt védőruha.  Védőszemüveg. Védőálarc.

Szilikózis (öntőhomoktól, öntvénytisztítás). Szellőztetés, helyi elszívás. Légzésvédő eszközök. Orvosi vizsgálatok.

Magas hőmérséklet, hősugárzás. Árnyékolás. Hővédő ruha, álarc, védőszemüveg. Szervezési intézkedések. Védőital. Szellőztetés.

Fekete meleg. Elkerítés, feliratozás. Egyéni védőeszközök.

Járulékos veszélyforrások (villamos áram, zaj, rezgés). Érintésvédelem. Biztonsági szabályok betartása. Egyéni védőeszközök.

# 25. A faipari megmunkálási technológiák és gépeik csoportosítása, jellegzetes veszélyforrásaik és a védelem lehetséges megoldásai. A faipari gyalu- és marógépek veszélyforrásai és biztonsági követelményei.

Faipari technológiák és gépeik:

Azok a feldolgozó technológiák, melyek fűrészáru termékeket képeznek. A technológiák gépek szerinti csoportosítás:

- Forgácsoló gépek (fűrészgépek, gyalugépek, marógép, fúrógépek, csiszoló-simító gépek).

- Forgács nélküli alakító gépek ((hajlító gép, présgép).

- Felületkezelő berendezések.

- Felületkezelő berendezések (festő-, lakkozó-, bevonó gépek).

- Telítő berendezések (impregnálják a faanyagot).

Jellegzetes veszélyforrások és a védelem módjai:

A fa szálszerkezetének befogása a megmunkálási irány szerint (a szükséges erőhatás változik). A jellegzetesség figyelembe vétele.

Nagy forgácsoló erő, nagy fordulatszám, nagy forgácsoló sebesség. Burkolás

Mozgó gépalkatrészek közé szorult anyag. Álló helyzetben segédeszközzel való eltávolítás.

Fapor. Helyi elszívás, egyéni légzésvédő eszközök.

Gyalugép:

Általában nagyméretű felületek megmunkálására.

A főmozgást a nagy sebességgel forgó gyalukés végzi. A mellékmozgást a munkadarab végzi, melynek továbbítása kézzel vagy segédeszközzel történik.

Veszélyforrások és védekezés

Kések kirepülhetnek a szerszámból. Kések jó befogása, kiegyensúlyozás.

Magas fordulatszám. Védőburkolat.

Kéz lecsúszhat a munkadarabról (kézi előtolás). Tolófa alkalmazása.

Nagytömegű forgács. Forgács eltávolítása.

Intenzív zaj. Egyéni védőeszköz.

Gépi előtolású berendezéseknél munkadarab kicsúszása. Jól be kell fogni.

Faipari marógépek:

Idomok előállítására.

A szerszám végzi a forgácsoló főmozgást, az előtoló mellékmozgást pedig a munkadarab.

Fajtái: asztalmaró, felsőmaró, résmaró.

Ritkábban alkalmazzák.

Az anyag visszajövetelét fésűs szerkezet akadályozza meg.

Profi szinten (hivatásszerűen) dolgoznak vele.

Veszélyforrások és védekezés:

A szerszám kézzel való érintése, nagy fordulatszám. Védőburkolat, szerszám gondos befogása.

Rezgés, zaj. Kiegyensúlyozás, egyéni védőeszköz.

Kézi előtoláskor a kéz a veszélyzónába kerülhet. Tolófa alkalmazása. Védőburkolat.

A munkadarab elmozdulása, visszajövetele. Vezető vonalzók, fafésű alkalmazása a visszajövetel megakadályozására.

# 26. A faipari fűrészgépek fajtái, a megmunkálás technológiája, jellegzetes veszélyforrásai és biztonsági követelményei.

Kézi fűrész:

Keretben, megfogó szerkezetben van.

Kézzel kell dolgozni vele.

A fűrészt hüvelykujjal meg kell támasztani (vezetni).

Időnként élesíteni kell.

Körfűrész:

Csak egyenesen tud vágni.

A főmozgást a körfűrész (szerszám) végzi, a mellékmozgást a munkadarab.

Tengelye általában vízszintes.

Gondoskodni kell az egyenes megvezetésről, úgy hogy ne tudjunk a fűrészhez hozzáérni.

Veszélyek és elhárításuk

Vágás veszély (magas fordulatszám). Védőburkolat. Rövid munkadarabnál tolófa.

Éles szerszám. Védőkesztyű.

Keletkező fűrészpor. Helyi eszívás. Szellőztetés. Eve.

Zaj. Kiegyensúlyozás.

Szálka, éles szélek. Védőkesztyű.

Túlmelegedés, tűzveszély. Tűzbiztonsági előírások betartása.

Biztonsági követelmények

Fűrészlap megfelelő befogása (szorítópofák közé).

A fűrészlapot befogása előtt minőségileg ellenőrizni kell. Meg kell pengetni, üresjárati próbát kell tartani. Ha kiegyensúlyozatlan, ki kell egyensúlyozni.

Középpontozni kell.

Fűrésztárcsa javítás repedés esetén: kör alakú furat a továbbrepedés megakadályozására vagy csere.

Szalagfűrész:

Szinte minden fűrészelési munkára lehet alkalmazni.

Folytonos és egyenes főmozgásúak. A főmozgást a szerszám, a mellékmozgást a munkadarab végzi.

A mellékmozgás lehet kézi és gépi.

Lehet: Asztalos. Hasító. Rönkvágó.

Jellemző méret a tárcsaátmérő.

Bonyolult vágási feladatokra is használják.

A fűrészszalag végtelenített.

Veszélyek és elhárításuk

Vágás veszély (nagy vágási sebesség) Védőburkolat.

Éles szerszám. Védőkesztyű.

Keletkező fűrészpor. Helyi elszívás. Szellőztetés.

Szálka, éles részek. Védőkesztyű.

Szalagszakadás. Védőburkolat.

Nem egyenes vágás veszélyei.. Fokozott figyelem.

Fűrészszalaghoz való hozzáérés. Rövid munkadarabok vágásakor tolófa alkalmazása.

Túlmelegedés, tűzveszély. Tűzbiztonsági előírások betartása.

Zaj. Eve.

Biztonsági követelmények

Minden vágóélt burkolni kell, csak a munkamagasság maradhat ki.

A munkadarab és a burkolat között maximum 20 mm-es hézag lehet.

Védőburkolat szerepe:Hozzáférés megakadályozása. Szalagszakadás esetén való védelem.

Veszélyes, ha a munkadarab kisméretű, ilyenkor tolófát kell alkalmazni.

A fűrészszalag felszerelés előtti végtelenítését gondosan kell végezni. A forrasztásból (kemény) származó egyenetlenségeket le kell munkálni és hőkezeléssel megfelelő szilárdságot kell neki biztosítani.

Fogazatápolás: hibás rész kivágása és a maradó rész újbóli összeforrasztása és kezelése.

# 27. A műanyag-feldolgozás technológiája és gépei, jellegzetes veszélyforrásai és biztonsági követelményei.

Műanyagok:

Mesterségesen előállított óriásmolekulájú anyagok.

Fő csoportjai feldolgozás szempontjábó:l

Hőre lágyuló: zömmel polimerek (hőmérséklet, nyomás).

Hőre keményedő anyagok: általában összetett anyagok, A és B komponensből állnak, kompozit anyagok (hő, vegyi átalakulással).

Az előállítás, feldolgozás  során alkalmazott technológiák:

Fizikai: Aprítás: műanyag aprító, daráló berendezések. Oldás: pl. műszál gyártásnál. Keverés: térben azonos tömegeloszlást hoz létre (homogenizálást szolgálja). Hevítés. Szárító berendezések. Extrudálás: alakadás (később részletesen).

Feldolgozó technológiák jellegzetes veszélyforrásai, elhárításuk:

Kémiai (irritáció, rákkeltő hatás stb). Kollektív-, egyéni védőeszközök, szervezési intézkedések, orvosi alkalmassági vizsgálatok, szellőztetés, helyi elszívás stb.

Hőterhelés. Árnyékolás, hőszigetelés, eve, szervezési intézkedések stb.

Páraterhelés. Szellőztetés, helyi elszívó-, ködtelenítő berendezések.

Mechanikai típusú hatások. Kollektív védőeszközök, eve, védőintézkedések, kezelési utasítások betartása stb.

Járulékos (hő, zaj, stb.).

Gépek, berendezések:

Extruder: Granulátumból gyárt műanyag késztermékeket. Hő hatással képlékennyé teszi a műanyagot és utána alakot ad hűtés közben különböző szerszám-formák segítségével. Készíthető műszál. Cső, flakon stb.

Veszélyek és elhárításuk

Mechanikai veszélyek. Kollektív-, egyéni védőeszközök stb.

Hőhatások. Érinthető felületek maximum 60 ºC-ra való korlátozása, szervezési intézkedések.

Párolgás (vízpára). Elszívó berendezés.

Statikus feltöltődés. Statikus töltés levezetése, eve stb..

Fóliagyártó berendezés

Extruderhez kapcsolják, levegő befújás egy kúpos aztán hengeres ház túlsó belső végén (az anyag szemből jön).

Ø 12 m is lehet. Veszélyek és elhárításuk (ugyanaz, mint az extruderé)

Műanyaghab előállító (pl. poliuretán)

Gőzt vagy levegőt fújnak az olvadt műanyagba, vagy olyan anyagot tesznek bele, ami a hő hatására elgázosodik. Ez a gáz, gőz vagy levegő üreget képez a megszilárduló anyagban.

Veszélyek és elhárításuk

Kémiai (irritáció, rákkeltő hatás stb). Kollektív-, egyéni védőeszközök, szervezési intézkedések, orvosi alkalmassági vizsgálatok, szellőztetés, helyi elszívás stb.

Hőterhelés Árnyékolás, hőszigetelés, eve, szervezési intézkedések stb.

Statikus feltöltődés. Statikus töltés levezetése, eve stb.

Mechanikai típusú hatások. Kollektív védőeszközök, eve, védőintézkedések, kezelési utasítások betartása stb.

Járulékos (hő, zaj, stb

# 28. A könnyűipari technológiák /textilipar, papír- és nyomdaipar/ gépei, jellegzetes veszélyforrásai és biztonsági követelményei.

Könnyűiparhoz tartozó iparágak:

Textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar, textilruházat, papír-, nyomda-, házi-, kézműipar (döntően fogyasztási cikkeket előállító).

Általános problémák ebben a körben:

Több száz gépfajta, sok ember dolgozik vele közvetlenül, alacsony képzettség, váltakozó ütemű termelés, sűrűn változó termékösszetétel, kevés extraprofit az eszközök megújítására.

Általános veszélyforrások és elhárításuk:

Gépek kiszolgálása (adagolás-elvétel), nagy fizikai terhelés, gyakori kézsérülés. Rakodás szabályainak betartása, kollektív-, egyévi védőeszközök, szervezési intézkedések stb.

Gyors szerszámok (jellemző módon), pl. varrógép, gyakori kézsérülések. Kollektív-, egyévi védőeszközök, szervezési intézkedések stb.

Gépek, veszélyforrások és elhárításuk:

Textilipar

Bálabontás: Bála csomagoló pánt szakadása. Kézvédelem, szemvédelem eve. Gépi bontás során. Gépbe esés. Beesés elleni védelem. Benne lévő üveg stb. összetörése. Idegen tárgy érzékelők elhelyezése. Biológiai kórokozók hatásai. Védőoltás. Kiporzás. Egyéni légzésvédelem. Zaj Kollektív, egyéni zajvédelem, szervezési intézkedések.

Kártolás (szálas anyagcsomók végleges felbontása tüskés hengerrel): Gépbe esés. Beesés elleni védelem. Biológiai kórokozók hatásai. Védőoltás. Kiporzás. Egyéni légzésvédelem. Zaj Kollektív, egyéni zajvédelem, szervezési intézkedések.

Fonás (előfonalat vékonyítják, megsodorják, felsodorják).: Menet közben kell beavatkozni szakadások esetén (kézzel). Védőzónák kialakítása, hogy ne lehessen a forgó részhez érni. Zaj. Kollektív, egyéni zajvédelem, szervezési intézkedések

Szövés (a láncfonal vetülékfonallal való keresztezésével állítja elő a szövetet). Por. Menet közben gépbe nyúlás. Szálak kötése, ha elszakad. Vetélő kirepülése. Nagy munkaszélesség. Rendkívül bonyolult gép.

Nyomdaipar gépei

Nyomathordozó sok minden lehet (papír, fém stb.).

Nyomat: bevonó anyag + rögzítő anyag vagy oldószer.

Ártalmak: Vegyi (oldószer, ólom). Mechanikai.

Technológiák:

Szöveg előállítása, ábrakészítés. Képernyős munkahely.

Formakészítés. Vegyszerek hatásai.

Magasnyomás (nyomóformából kiemelkedik a szöveg) és mélynyomás, mindkettő síknyomás.

Rotációs nyomás (hengerekkel). Gépbe való befűzés. Papírszakadásnál felhalmozódik a papír, több oldószer szabadul fel.

Kötészeti gépek (hajtogatás, összerakás, szélek lenyomása).

Vágógép Vágásveszély. Védőburkolat fotocellával. Kétkezes indítás. Egy ütem után reteszszerkezet rögzít.

Tégelysajtó (dombornyomás, aranyozás, kivágás, kiszerelés). Vágásveszély. Keret csukódáskor felemelkedik és eltávolítja a kezet (kézeltávolító berendezés).

Papíripar gépei

Alapanyaggyártás (cellulóz gyártás). Vegyi és fizikai tevékenység

Veszélyek Kémiai, nyomás, hőmérséklet, tömeg.

Papírgyártás (lapképzés)

Papír, karton, lemez. Folyamatos működésű gép. Probléma, hogy az utolsó hengert feltelésnél cserélni kell, valamint gyakran elszakadhat a papír és ezt menet közben kell megoldani.

Veszélyek. Kémiai, nyomás, hőmérséklet, mechanikai, tömeg. Miden veszélyes, folyamatos működésű berendezés folyamatosan ellenőrizni kell, nagy méretek, nagy sebesség.

Papírfeldolgozás (csomagolóanyagok, tasak, boríték stb.).

Veszélyek Kémiai, nyomás, hőmérséklet, mechanikai, tömeg.

# 29. Ipari robotok felépítése, mozgása, a programozással kapcsolatos veszélyforrások. A jellegzetes ipari robotbalesetek csoportosítása.

Ipari robotok:

Azok az eszközök, melyek bonyolult vagy veszélyes technológia esetén képesek arra, hogy a munkavégzés alól az embert kiváltsák.

Felépítésük:

Váz szerkezet: az emberi csontvázhoz hasonlítható.

Szerszám befogó szerkezet: végtagokhoz hasonlítható.

Elektronika: idegrendszerhez hasonlítható.

Számítógép (programozó, memória, irányító, szervező egység): emberi agyhoz hasonlítható.

Mozgása:

A programozáskor megadottak szerint mozog.

A teret egy koordinátarendszernek tekintve meg kell adni az elérési pont koordinátáit és az elérési útvonalat.

Mozgása a külső szemlélő számára nem könnyen kiismerhető (szögletes), nem olyan, mint az emberé, ezért a szerszám által leírt pálya nehezen kiszámítható.

Programozás:

A robotokban van egy alapprogram, ami a belső működést irányítja.

Ráépíthető (beépíthető) programok, melyeket ezen kívül meg kell adni a kívánt feladatoknak megfelelően (gyártási műveletek, biztonság, mozgáspályák).

Veszélyek. A programozás során a szerszám által leírt pálya nehezen kiszámítható, nehezen modellezhető: A betanítási munka szisztematikusabb, mint máshol (alaposabb). A berendezéssel szinte együtt kell élni a kezelőnek.

Jellegzetes ipari robotbalesetek csoportosítása:

Éppen átprogramozták a gépet és az új technológiát kezdi alkalmazni.

Meghibásodáskor téves mozdulatokat végezhet: olyan térbe nyúlik bele, ahová nem lenne szabad.

Karbantartásnál megindulhatnak, ha nem kapcsolják ki őket megfelelően (leválasztás).

# 30. Ipari robotok jellegzetes veszélyforrásai és a védelem módja.

Jellegzetes veszélyforrások:

Megfogás. Szorítás. Odanyomás. A végzett technológiából származó veszélyek.

Legtöbb baleseti előfordulás:

Amikor éppen átprogramozták.

Ha meghibásodik, téves cselekedeteket végez, olyan térbe hatol be, ahová nem szabadna.

Karbantartás során nem megfelelő kikapcsolás esetén megindulhat pl. egy késleltetett program.

A robot mozgása nem ismerhető fel könnyen.

Védekezés módjai:

Mozgástartomány korlátozása. Gép programozása során elektronikus korlátozás. Mechanikus korlátozás (körbekerítés).

Biztonságtechnikai reteszelés (sok gépbe speciális időprogramot táplálnak be ebből a célból).

Ki kell képezni a munkavállalókat (akik ilyen gépen dolgoznak) megfelelő módon (a betanított munka szisztematikusabb, bonyolultabb, mint más berendezéseknél).

A végzett technológia veszélyforrásainak elhárítása a technológiától függően.