# Felkészülési anyag a létesítés zh-ra

- Jogszabályi háttér:

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról, védelméről

253/1997.(XII.20.) Korm. rend. (OTÉK)

32/1994.(XI.10.) IKM rend. (ÉKBSZ)

- Területek:

  - belterület

  - külterület

- Területek tagozódása:

    - Beépítésre szánt terület (min. 10%)

      - lakóbeépítési forma

      - vegyes beépítési forma

      - gazdasági beépítési forma

      - üdülőházas beépítési forma

      - különleges beépítési forma

    - Beépítésre nem szánt terület (max. 5%)

      - közlekedési, közműterület

      - rét, legelő, zöldterület

      - erdőterület

      - mezőgazdasági terület

      - vízgazdálkodási terület

- Építési övezetek meghatározó műszaki paraméterei:

  - legkisebb telekterület

  - beépítési mód

  - beépítés legnagyobb mértéke

  - legkisebb és legnagyobb épületmagasság

  - közműellátottság mértéke

  - zöldterület legkisebb mértéke

  - környezetszennyezés (kibocsátás megengedett mértéke)

  - terepszint alatti építmények

  - használhatósági kizárólagosság

- Közművesítettség mértékének kategóriái

## Teljes közművesítettség

      - közüzemi energiaellátás (villamos áram, gáz v. távhő)

      - közüzemi ivóvízellátás

      - közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás

      - közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz elvezetés

együttes megléte

### Részleges közművesítettség

      - közüzemi villamos energia ellátás

      - közüzemi ivóvízellátás

      - egyéni közművel történő szennyvíztisztítás és -elvezetés

      - közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz elvezetés

### Hiányos közművesítettség

Ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek valamelyike hiányzik

### Közművesítetlenség: nincs közüzemi közműhálózat

- Magassági kategóriák:

      - 12,5 m fölötti

      - 12,5 m alatti

      - 7,5 m alatti (kertvárosias beépítés)

- Ipari területek kategóriái:

- jelentős mértékben zavaró hatású ipari létesítmények (tűz- és robbanásveszély, fertőzésveszély, zaj, bűz)

    - a káros környezeti hatások nem haladhatják meg az egészségügyi határértékeket

    - más típusú építmény nem helyezhető el ezen a területen

- egyéb ipari létesítmények elhelyezésére szolgáló létesítmények

    - más típusú létesítmények építése is megengedett

    - középületek is építhetők (egyházi épületek, iskolák, egészségügyi, szociális intézmények)

- Beépíthetőség műszaki paraméterei, feltételei:

- közútról vagy magánútról megközelíthető legyen

- minimális közműellátottsággal kell rendelkeznie

- szennyvíz- és csapadékvíz ártalommentes elhelyezése, kezelése

- a keletkező hulladék elszállíthatósága

- legalább egy gépkocsi elhelyezésének biztosítása

- Építési telkek beépítési módjai:

- szabadonálló: előkert: 5 m, oldalkert: 3 m, hátsó kert: 6 m (bármilyen ablak létesíthető)

- oldalhatáron álló: előkert: 5 m, oldalkert: 6 m, hátsó kert: 6 m (A szomszéd irányában csak szellőzőablak lehet 1,8 m parapetmagassággal, pinceszellőző ablak tilos, tetőablak csak 3 m távolság megléte esetén)

- ikres beépítési mód: előkert: 5 m, oldalkert: 3 m, hátsó kert: 6 m

- zártsorú beépítési mód:

- Épületek közötti távolság meghatározása:

A tűzvédelem elsődlegessége, a lakóépületek „C” és „E” tűzvédelmi osztályba tartoznak. A lakóépületek közötti minimális távolságnak 6 méternek kell lennie.

- Kerítésmagasság:

A támfal felső részétől mérendő, maximum 2,5 m lehet.

- Építmények általános előírásai:

- állékonyság, mechanikai szilárdság

- tűzbiztonság

- higiéniai, egészségi, környezetvédelmi

- használati biztonság

- zaj- és rezgés elleni védelem

- energiatakarékosság és hővédelem

- élet- és vagyonvédelem

- Alapok, lábazatok

- mértékadó fagyhatár: 0,8 m

- iszap és finomhomok talajban, valamint tengerszint felett 500 m-nél magasabban 1,0 m

- lábazati falat a terepcsatlakozás felett 0,3 m-ig fagyálló anyagból kell készíteni

## Tetők:

- 25o-75o közötti hajlásszögű tetőt hófogósorral kell ellátni, ha az eresz élvonala közlekedésre szolgáló területtel határos, vagy ilyen fölé nyúlik és magassága 6,0 m-nél nagyobb

- 10 m-nél hosszabb esésvonalú tető esetében több hófogósort kell kialakítani

## Nedvesség elleni szigetelés

- talajirányból: talajpára (2 rétegű csupasz lemez: kátránypapír)

talajvíznyomás (4 rétegű csupasz lemez)

- csapadékból: vízzáró szigetelés (kerámia héjazat)

vízhatlan szigetelés (semmilyen nedvességet nem bocsát át)

- Padozat általános követelményei:

- szilárdság

- egyenletes felület

- tisztíthatóság

- rugalmasság

- kopásállóság

- érdesség

- csúszásmentesség

Speciális követelmények:

- hőtechnikai tulajdonság

- hézagmentesség

- vegyi ellenállóság

- elektrosztatikus szigetelő képesség

- javíthatóság, cserélhetőség

## Nyílászárók:

- gyalogos közlekedésre szolgáló falnyílás v ajtó: 60/190 cm

- szobák bejárati ajtaja: 85/190 cm

- akadálymentes közlekedéshez: 85/190 cm vagy90/190 cm

Általános követelmények:

- könnyű kezelhetőség

- tisztíthatóság

- karbantarthatóság, javíthatóság

- megfelelő méret

- megfelelő irányba való nyithatóság

- rögzíthetőség csukott vagy nyitott állapotban

- ne akadályozzon

Speciális követelmények:

- küszöb megfelelősége

- elhelyezés

- tűzvédelmi megfelelőség

- stabilitás

- törhetetlenség, lengéscsillapítás

## Lépcsők: lépcsőfokok, lépcsőkarok

- épületen belül azonos fokkiosztású legyen (eltérés csak az időszakos használatra szánt lépcső esetében lehet)

- 1 lépcsőkarban max. 20 fok lehet (ezt meghaladóan pihenőt kell létesíteni)

- 1 lépcsőkarral max. 3,2 – 3,4 m szintkülönbség hidalható át

- lépcsőkar szélessége: időszakos használatú: 0,6 m

lakáson belüli: 0,8 m

tömegtartózkodásra szánt helyiségben: 1,65 m

egyéb építményben: 1,1 m

akadálymentes közlekedésnél: 1,2 m

- lépcsőkar és lépcsőpihenő feletti szabad belmagasság: 2,2 m (lakáson belül, üdülőben, indokolt esetben: 1,9 m)

- lépcsőpihenő: min. 0,6 m széles (mérete a lépcsőkar szélessége)

- lépcsőfok: 2m + sz = 60-64, ahol m: a lépcsőfok magassága, sz: a lépcsőfok szélessége

m = 16-17 cm

- lakáson belül a lépcsőfok magassága max. 20 cm-ig növelhető, így a szélessége 23 cm lesz.

- a lépcsőfokok kialakításánál beakadásgátlót kell tervezni

## Lejtők

gyalogos közlekedésnél: max. 8%

áruszállításra használtnál: max. 10%

- egy lejtőkarral max. 0,5 m szintkülönbség hidalható át

- a lejtőkar indulásánál és érkezésénél 1,5 m vízszintes szabad terület biztosítandó

- a lejtő hossza max. 9 m lehet, ezt meghaladóan pihenőt kell kialakítani (1,5x1,5 m, mozgássérülteknél: 1,5x1,8 m)

Kapaszkodók, korlátok

- 1 m-nél hosszabb vízszintes vetületű lépcső, lejtő v. rámpa esetén kapaszkodót kell építeni (három lépcsőfok kiosztásnál 0,9 m-ig nem kell kapaszkodó)

- a kapaszkodó 1,0 m magas, amely mellvédfal esetén 0,8 m-ig csökkenthető

- 2,0 m-nél hosszabb lépcső esetén mindkét oldalra kell kapaszkodó (a szélességre vonatkozik)

- mozgássérülteknek 0,7 m-nél és 1,0 m-nél is kell kapaszkodót kialakítani (magasságban)

## Szellőzők biztonságtechnikája

- természetes (nyílászárók, légakna, légudvar, szellőzőkürtő, szellőzőcsatorna, szellőzőrács)

- mesterséges (0,25 m/s levegő áramlási sebességet nem haladhatja meg)

Légakna: 12,6 m magasságig lehet alkalmazni

alapterülete 0,96 m2 (egyik oldala min. 0,8 m)

a légakna alsó részén friss levegő pótlására 0,25 m2 felületű nyílás szükséges

Légudvar: alapterülete 16 m2

egyik oldala min. 3 m

0,5 m2 felületet kell biztosítani a friss levegő pótlására

Szellőzőkürtő: bemeneti és kimeneti nyílása között max. 2,0 m elhúzás lehet

kéménnyel kombinálva is ki lehet alakítani, a két cső között 25 cm távolság legyen

max. 20 m3 helyiséget lehet ilyen módon szellőztetni

Szellőzőrács: mérete 0,2x0,2 m

- Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés

Külön csatornában kell megoldani.

Alapkövetelmények:

- épületbe visszaáramlás ne következzen be

- közös elvezető rendszerek esetében a csatlakozást nem lehet épületen belül kialakítani

- épületen belüli elvezetőknél zaj- és hőszigetelést kell alkalmazni

- teherhordó szerkezetekben nem lehet csatorna- vagy toldó idomokat elhelyezni

- az elvezetőket nem lehet villamos helyiségben v. közösségi helyiségek álmennyezetében vezetni

## Helyiségek alapvető méretei:

- helyiség: egyik oldala min. 0,8 m (WC-nél a hossza kifelé nyíló ajtó esetén 1,1 m)

- huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség kisebbik mérete 2,0 m legyen, minimális alapterülete: 6 m2

- belmagasság: 3,0 m átlagos (nevelési-oktatási intézményekben, 200 m2-nél nagyobb helyiségben

2,5 m átlagos (huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, lakás egy szobájában)

2,2 m átlagos (közlekedőknél, lakás egyéb helyiségeiben)

1,9 m átlagos (különböző tárolótereknél)

- Légköbméter-igény: huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeknél: 15 m3/fő

tolmácsfülkében: 2 m3/fő + mesterséges szellőztetés

- Természetes megvilágítás:

- nevelő-oktató intézményekben: T/6

- egyéb esetekben: T/8

- helyenként megengedett: T/10 (tetősík ablaknál)

- Belső hőmérséklet:

A hőmérséklet-ellenőrzést 1,0 m magasságban kell elvégezni. (Eltérés a kórházaknál és gyermekintézményeknél, ahol 0,5 m magasságban.)

- Tisztálkodó helyiségek követelményei:

- huzamos tartózkodásra szolgáló építményben, ill. területen 200 fő összlétszámig:

    - 10 főig: 1 WC fülke

    - 10 fő felett: nők: +1 WC fülke/20 fő

férfiak: + 1 WC fülke + 2 pisszoire/40 fő

- 200 fő felett: minden megkezdett 40 fős női létszámra +1 WC fülke

minden megkezdett 80 fős férfi létszámra +1 WC fülke +1 pisszoire

- óvodában minden megkezdett 8 gyerek esetében 1 gyermek WC és kézmosó

- akadálymentes illemhely használatot is biztosítani kell

- Burkolatok:

Munkavédelmi szempontból meghatározó követelmény: csúszásmentesség

Burkolóanyagok: lapburkolatok (természetes, mesterséges)

öntött vagy kent burkolatok

A csúszásmentességet műszaki paraméterek határozzák meg.

Csúszásmentesség vizsgálata:

- SRT-inga: (leolvasása az SRT-szám: 55-nél nagyobb érték csúszásgátló felület)

- csúszásellenálás lejtős vizsgálattal: 200x60 cm felületen

R-fokozat: csúszásgátlási fokozat (R10, R11, R12: minél nagyobb az R-fokozat, annál csúszásmentesebb az adott felület) R10: 10-19o, R11: 19-27o, R12: 27-35o, R13: 35o<

Általános követelmény: - együttműködési kötelezettség

- nyilatkozattételi kötelezettség (a tervező-kivitelező részére)

A létesítésben résztvevő közreműködők:

- építtető, beruházó

- tanácsadó-konzulens, munkavédelmi szakértő

- lebonyolító

- tervező

- kivitelező-vállalkozó

- műszaki ellenőr

- üzemeltető

- hatóság, szakhatóság

- pénzintézet

- Építőipari munkák irányítása, szervezése:

Felelő műszaki irányító: szakképesítéssel, munkavédelmi ismeretekkel kell rendelkeznie

- főiskolai végzettség

- szakmai gyakorlat

- nyilvántartásba vétel

- akkreditálási szám (jogosultságot határozza meg)

Fő feladatai: - a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása

- egyéni védőeszközök ellenőrzése

- a fellépő veszélyes biztonságos megelőzési módjainak kidolgozása

- Leesés elleni védelem:

2 m-t meghaladó munkaszinten folytatott tevékenység esetén kötelező (vízparton végzett munkánál, hídszerű átjáróknál 1 méternél nagyobb mélység esetén, földmunkák során 1,25 m-nél mélyebb árok esetén)

A védelem megvalósulhat:

- védőkorláttal (1 m magas, kétsoros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott, korlátelemenként 30-30 kg súlyterhelést bíró, tartóelemek távolsága 3,0 m-nél nem nagyobb)

- nyílások letakarása (45 mm vastag deszka)

- védőhálóval v. védőráccsal (10x10 cm kiosztással fémből)

- egyéni védőeszközök

Ha a munkavégzés a leesés helyétől 2,0 m-nél távolabbra van, és erre a területre nem kell belépni, akkor elegendő a jelzőszalag v. jelzőkorlát telepítése (20%-nál nem nagyobb lejtésű tetőnél is)

Földmunkánál: 0,25-1,25 m mély árok esetén: jelzőkorlát

1,25 m-nél mélyebb árok esetén: védőkorlát

Egyéni védőeszköz részei: rögzítő

fékező-megállító berendezés

kötélzet(1,8 m hosszú)

- Földmunkák:

Előzetesen elkészített terv alapján, mely a hidrológiai viszonyokat is figyelembe vevő talajmechanikai szakvéleményen alapul

Szakadólap: terhelés hatására beomolhat a gödörbe (beomló földfal)

szélessége megegyezik a gödör mélységével

A partfal állékonyságának biztosítása:

- számítással ellenőrzött függőleges földfallal

- különböző hajlásszögű rézsűvel

- a partfal technikai eszközökkel történő megerősítésével

    - dúcolás: fa vagy fém előregyártott dúcrendszerek

    - egyéb eljárások: horgonyzás

Kedvező talajadottságok esetén védelem nélkül függőleges partfalnál maximum 1,7 m mélység a megengedett (csapadékvíztől védett helyen, 8 óra v. 3 hónap időtartamra megnyitott, környezetben nincs rezgéskeltő körülmény: max. 3 m megengedett leásási mélység!)

Megengedett partfal magasság számítás: mo = 2,67∗cK∗γ∗tg(45°+ϕ2)       ahol

mo: megengedett partfal magasság

c: a talaj mértékadó kohéziója

K: biztonsági tényező K≥2,0

γ: a talaj térfogatsúlya

φ: a talaj belső súrlódási szöge

- Dúcolatok és rézsűk szabályai:

A dúcolat lehet:

- zártsorú és ritkított kialakítású

- függőleges és vízszintes elemkiosztású

- acéltáblás és szekrényes

A dúcolás szabályai:

- a gödör széltől 0,5 m széles padkát kell hagyni

- a dúcolat 5 cm-rel nyúljon túl a munkaárok peremétől

- a munkaároknak 0,8 m szélesnek kell lennie

- a munkaárok felett 200 m-enként hídszerű átjárót kell biztosítani (0,6 m egyirányú közlekedésnél, 1,0 m kétirányú közlekedésnél)

- a dúcolatot 0,3 m-re a munkaárokba kell süllyeszteni

Rézsű: hajlásszöge a talaj típusától függ

- Állványok tervezésének szabályai:

- terv nélkül létesíthető, építhető állványok: (termékszabványban meghatározott bakállvány, talpas létraállvány, 20 m-nél nem magasabb létraállvány, 2000 N/m2-nél nem nagyobb terhelésű fémállvány)

- terv alapján készült állványok

    - szerkezeti vázlat alapján készített állványterv vonalas ábrázolási móddal (csak termékszabványban meghatározott elemű)

    - általános szerkezeti dokumentáció alapján készített állványterv

    - teljes szerkezeti dokumentáció alapján készített állványterv

Állványelemek általános követelményei (lásd 14/B, 15/B tételek):

- állványpadozatok követelményei

- korlát, lábdeszka követelményei

- építési feljárók és átjárók követelményei

- építési átjárók követelményei

- Létrákra vonatkozó előírások: lásd 19/B tételt

- Mozgatható állványok követelményei:

- szerelési utasítás alapján kioktatott személy

- állványszintek közötti távolság max. 2 m

- átjárók egymás fölé nem kerülhetnek

- fékezhető, rögzíthető legyen

- munkaszint csak belülről lehet megközelíthető

- leesés elleni védelem

- szélessége a magasság ¼-e

- süllyedésmentes alapozás

- egyenletes sebességgel mozgatni

- mozgatás közben ember nem lehet rajta

- nem kell állványterv

- használat előtt vizsgálni kell

Egyéb

- A helyiség belmagasságát meghatározó tényezők:

- szabályzatban előírt minimális követelmény

- gépek, berendezések magassága, szerelési-javítási szükséglet

- kezelési magasság

- daruzási magasság

- bevilágítási, szellőzési szükségletek

- Építési anyagok szállításának, tárolásának követelményei:

- meg kell akadályozni a leborulást, feldőlést, elcsúszást, szóródást

- az anyagokat külső hatásoktól védeni kell

- a rakat állékonysága megfelelő legyen

- a munkát végzőket ne veszélyeztesse

- a munkagép hatókörzetében személy ne tartózkodjon

- az anyagok a környezetre ne fejtsenek ki káros hatást

- a tárolás szakosított legyen

- a rakatmagasság max. 3 rakatnyi lehet

- üvegtáblákat állványon, élükre állítva kell tárolni

- Építési munkahelyek egyéni védőeszközei és követelményei:

Biztosítsa a fellépő veszély/ártalom elleni védelmet

Megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek

- fejvédő sisak

- munkaöv, biztonsági hevederzet, zuhanásgátló, biztosító kötél

- Állványok tervezése:

- terv nélkül létesíthető, építhető állványok

- terv alapján készült állványok

    - szerkezeti vázlat alapján készített állványterv (vonalas ábrázolással)

    - általános szerkezeti dokumentáció alapján készített állványterv

      - méret meghatározása

      - statikai számítások az állékonyságra

      - alaprajzi, nézeti és metszeti ábra

      - műszaki leírás

      - építés és bontás sorrendje

      - merevítés, leeresztés követelményei

      - állvány alapozás meghatározása

    - teljes szerkezeti dokumentáció alapján készített állványterv

      - csomópontok tervezése (rajz, méretezés)

      - merevítési módok meghatározása

      - tehermentesítés módja

      - építés, bontás technológiája

        - Állványvizsgálat szükséges:

- az állvány elkészülte után közvetlen használatba vétel előtt

- hosszú munkamentes megszakítás után

- viharos időjárást követően

A vizsgálat a munkáltató feladata.

A vizsgálat kiterjed:

- állványtervvel való azonosságra

- állvány anyagára

- szerkezeti elemekre

- biztonsági berendezésekre (korlát, lábdeszka, áthidaló rögzíthetősége)

- speciális követelmények betartására (EPH, villámvédelem, tűzvédelem)

  - Az állványpadozat követelményei:

- 4 m hosszú, 20-25 cm széles, 48 mm vastag

- legalább II. osztályú fenyőáru vagy ezzel egyenértékű anyag

- megtámasztásra 150-300 mm túlnyúlást kell biztosítani

- a pallók végeit lemezzel kell pántolni

- a járópadozat szélessége:

      - létraállványnál: 0,5 m

      - csőállványnál: 0,6 m

      - falazó állványnál: 1 m

- az állványpallókat 2 méterenként alá kell támasztani, elmozdulás ellen védeni kell

- toldásoknál 50 cm átfedést kell hagyni

- az állványpadozat széle és az épület falfelszíne között max. 30 cm lehet

- az állványpadozat munkaszintje feletti szabad magasság 1,9 m legyen

  - Létrák előírásai:

- támasztólétra:

    - elcsúszás ellen biztosítani

    - 1 méterrel nyúljon a munkaszint fölé

    - hossza max. 6 m lehet

    - fokainak távolsága max. 35 cm, szélessége min. 40 cm

    - csak közlekedésre használható

- kétágú létra:

    - a két szárat szétnyílás ellen biztosítani kell

    - hossza max. 5 m lehet

    - a létrára max. 10 kg-ot lehet felvinni

    - 2 db létrából max. 2 m magas munkaszintet ki lehet alakítani