A raktári komissiózás sajátos biztonságtechnikai problémái:

Árukezelési jelképek. A raktári anyagm. csak a csomagolási, ill. tárolási egységen feltüntetett árukezelési jelképekkel közölt kezelési utasítások figyelembevételével végezhető. MSZ EN ISO 780:2000

A be- és kitárolás általános bizt. szempontjai. Az áru v. kiálló része nem nyúlhat be a szabadon hagyandó közlekedőtérbe. Nem torlaszolhatók el rakománnyal a vészkijáratok, az ajtók, az ablakok, a tűzjelző és tűzoltó készülékek, tűzcsapok, valamint a villamos berendezések kapcsolói és a biztosítótáblák.

# Raktári komissiózás

A raktári komissiózási rendszerek feladata a raktárban tárolt különböző fajtájú áruk előre megadott megrendelések szerinti kigyűjtése, összeválogatása. Végezhető a tárolótéren kívül/belül. Részfolyamatok:

- áruelőkészítés, áruátvétel, árumozgatás/leadás

Áruelőkészítés: statikus áruelőkészítés esetén a dolgozó megy az áruért, dinamikus áruelőkész. esetén a dolgozóhoz viszik az árut.

Tárolótéren kivüli komiss. Esetén a kigyűjtendő árukat a tárolótérből a komissiózó térbe szállítják.

Tárolótérn belüli komiss. esetén (mindig statikus) a tárolótéri anyagmozgató rendszer tölti be a komissiózási rendszer szerepét is. Az árukigyűjtést végző dolgozó felkeresi a kigyűjtendő áruk tárolóhelyeit, ott megállva kézzel kiveszi a szükséges árumennyiséget.

Kézzel kiszolgálható (max. 2 m magas) tárolóterk esetében a szállítóeszköz kézikocsi, kisemelésű kézi v. gépi targonca, v. horizontális komissiózó emelő kocsi.

A 2 m-nél nagyobb tárolómagasságokról való árukivétel olyan komissiózó targoncákkal, kocsikkal v. felrakógépekkel oldható meg, amelyek felemelik a dolgozót max. 12 m-re (komissiózó felrakógépeknél max. 16 m-re).

A kézi árukivétel miatt a komissiózás nehéz fizikai munka.

A komissiózást végző dolgozók fizikai terhelésének csökkentési lehetőségei.

Statikus áruelőkészítés esetén a kigyűjtendő árukat állványokon v. állvány nélkül tárolják. Az állványok méreteinek megválasztásakor figyelembe kell venni elérési tartományokat. A rekeszmlységet 0..80 cm (optimális 45..50 cm), 800x1200 mm alapméretű rakodólap.

A nagyobb tömegű áruk kivételekor az áru és az állványfelület közötti súrlódási tényezőt kell csökkenteni.

A komissiózó felrakógépek ergonómiai szempontból kedvező kialakításával ugyancsak jelentős mértékben csökkenthető a dolgozók fizikai terhelése.

Dinamikus áruelőkészítés esetén a komissiózási munkahelyek a leggyakrabban sík, görgős v. golyós asztalok. Fizikai terhelések csökkentése érdekében célszerű, ha:

-A komiss. asztalok állítható magasságúak;- arakodólapokat olx módon helyezik el, hogy az árukivételkor, ill. lehelyezéskor az elérési távolság (fogásmélység) max. 800 mm legyen;- különböző segédeszközöket (pl. késeket, megfogópofákat) alkalmaznak.

A kézi komiss. teljesítménye jelentős mértékben növelhető bizonylat nélküli komissiózási módszerek alkalmazásával. A dolgozókhoz a komissiózási utasítás valamilyen kijelzős terminálon jut el.

# A raktári állványkiszolgáló targoncák kialakításának bizt.tech. szempontjai

Alkalmazási terület. 6..12 magas, soros állványos raktári tárolóterekben . Szabadon hagyandó közlekedő utak szélessége: 1,5..1,75 m. A felrakógépekhez képest rugalmasabb, mivel a targoncák nincsenek folyosóhoz kötve.

Az állványkiszolgáló targoncák funkciójukat és szerkezeti kialakításukat tekintve felrakó- v. komissiózó targoncák. Felrakótargoncákat rakodólapos egységrakományok be- és kitárolására.

A komissiózó targoncáknál a vezetőfülke a villával együtt emelkedik, így lehetővé teszik a nagy magasságú állványokból való közvetlen árukivételt is, ill. a kézzel kezelhető tárolási egységek be- és kitárolását. A komissiózó targoncák kezelőfülkéjében mindig kell, hogy legyen üzemképes önmentő készülék.

A biztonságos kialakítás sajátos szempontjai

A targoncák megvezetése a közlekedőfolyosókban megakadályozza, hogy mozgás közben az állványokba ütközzön, ezért nagyobb sebesség biztonságos haladás;- megkönnyíti a targoncavezetők munkáját.

Magasság-előválasztós vezérlés. A 3,5 m-t meghaladó magasságú tárolószintek kézi vezérléses kiszolgálása aránytalanul hosszabb idő vesz igénybe, mint az alacsonyabb szinteké.

A villaszint kívánt magassága csak az un. Magasság-előválasztós vezérléssel állítható be. Az egyébként kézi vezérlésű targonca villájának mozgását be- és kitároláskor automata irányítja. A targoncavezetőnek csupán a kívánt szintnek megfelelő gombot, majd a villamozgást elindító kapcsolót kell megnyomnia.

Közlekedőfolyosók. A balesetek megelőzése érdekében helyhez kötött, v. mobil biztonsági berendezésekkel akadályozzák meg, hogy személyek tartózkodjanak ott, v. egy folyosóban egyszerre több targonca mozogjon. A helyhez kötött biztonsági berendezések fény- v. mechanikai sorompósak.

A fénysorompós különböző magasságokban elhelyezett érzékelők érzékelik a folyosóba belépő objektumot. Ha egy második objektum is be kíván lépni automatikusan optikai és akusztikai jelzőberendezések lépnek működésbe.

A mechanikai sorompós berendezések automatikusan, sorompók leengedésével zárják a közlekedő folyosó mindkét végét, ha a folyosón személy v. targonca tartózkodását, mozgását észlelik.

Mobil biztonsági berendezések passzív infravörös érzékelőkből állnak, amelyek a targonca közelében tartózkodó embert érzékelve leállítják a targonca működését. A berendezés hátránya, hogy az érzékelők csak hőmérsékletkülönbséget észlelnek, így a nem embertől származó kisugárzás téves működéshez vezethet.

Ismertesse a felvonók üzemének leggyakoribb veszélyforrásait és kiküszöbölési módját.

Az MSZEN 81 európai szabvány 1. része szerint A lehetséges balesetek jellege

a)nyíródás, b)zúzódás, c)lezuhanás, d)ütközés, e)bezárás, f)tűz, g)áramütés, h)alkatrészek megrongálódása, i)kopási következmények, j)korróziós következmények.

A védendő személyek a) a felvonó használói általában, b)karbantartó és ell. személyzet, c)az aknán, a géphelyiségen és az esetleg kerékhelyiségen kívül tartózkodó személyek.

A használókat védeni kell a figyelmetlenségük v. a szándékolatlan könnyelműségük kihatásától. A felvonó veszélyes üzem, a 100%-os biztonság nem valósítható meg. Az üzem veszélyessége miatt a nemzeti rendeletek előírják, hogy a „mindenki által vezethető” felvonóban sem utazhatnak egyedül 8 évnél fiatalabb gyermekek, szellemi fogyatékosok v. súlyos alkoholos befolyásoltság álapotában lévő személyek. Vannak felvonótípusok, amelyeket csak kioktatott személyek vezethetnek. Pl. a tológombos vezérlésű felvonók v. a teherfelvonók.

Veszélyforrások részletezése.

- nyíródásos balesetek a leggyakoribbak és többnyire halálos kimenetelűek.

- zúzódásos baleset keletkezhet a mechanikusan működtetett akna- és fülkeajtók záródásakor. A szabványokban előírt megengedett legnagyobb záróerők és mozgási energiák csak a népesség 90%-ában nem okoznak sérülést.

- Lezuhanás miatti baleset oka lehet a függesztőelem elszakadása v. a fülke sebességének a névlegesnél lényegesen nagyobbra megnövekedése.

- Ütközéses baleset, ha a fülke a vezérlés hibájából túlfut az alsó v. felső szinten.

- Bezárás keletkezik, ha a fülke áramkimaradás miatt két szint közt áll meg.

- Tűz a felvonóhoz szorosan tartozó épületrészek közül gyakorlatilag csak a géphelyiségben keletkezhet. A felvonóaknában azonban a tűz az egyik szintről a másikra – a kéményhatás miatt- átterjedhet.

- Áramütés elsősorban a géphelyiségbe lépő személyeket és az aknában dolgozókat érheti.

# A hidraulikus üzemű felvonók kialakítása, hajtásai, sajátos veszforrai

A hidr. Felvonók mozgatóeleme a hidr. Munkahenger. A hidr. Emelésű felvonók fülkéje közvetlenül a munkahengerre támaszkodik. Előnyük az, hogy nem áll fenn a kötélszakadás veszélye és helyes kialakítással elkerülhető a fülke lefelé irányú káros felgyorsulása is. Hátránya kisebb emelőmagasság, bár gyártanak mintegy 20 m löketű teleszkópos, szinkron emelésű dugattyúkat is. Ezekkel biztosítható állandó munkafolyadékáram esetében a teljes emelési magasságban a fülke állandó sebessége és az állandó teherbírása. A hidr. Hajtású felvonó fülkéje kötélen függ és csak a mozgatását végzi csigasoron keresztül a hidr. Munkahenger. Ennél fennáll a kötélszakadás veszélye, a káros lefelé gyorsulás veszélye azonban elkerülhető. Mindkét megoldás előnye, hogy nincs szükség külön az akna fölé v. mellé telepített nagy géphelyiségre, mert a kisméretű hidr. agregát az alsó szinten (pinceszinten) bárhol elhelyezhető. Mivel ellensúlyuk nincs, nagyobb az energiafelvételük. Jó elhelyezhetőségük miatt elsősorban teherszállításra, de személyszállításra is egyre gyakrabban alkalmazzák.

Pneumatikus felvonók. Elsősorban olyan üzemekben alkalmazzák, ahol villamos hajtás a robbanásveszély miatt nem használható és a réseken szivárgó hidr. folyadék is káros szennyeződést okozhat.

Nincs szükség sebesség korlátozó és fogókészülék alkalmazására. Különleges eset a fülke süllyedése a szivattyú vagy a munkahengerek résvesztesége következtében, ami a –ha nyitott aknaajtóval állomáson álló fülke esetében következik be – balesetet eredményezhet.

Kiküszöbölése: védőkapcsolás, amely a fülkét meghatározott mértékű süllyedés esetén – a hidraulika működésbe hozásával eredeti helyzetbe emeli vissza.

A mozgólépcsők kialakítása, hajtása.

Mozgólépcsők, mozgójárdák. A mozgólépcsők a szintek közötti tömeges személyszállítás korszerű gépei. A kocsiként kialakított lépcsőfokokat hevederes lánc vontatja, görgőit egy külső és egy belső sínpár úgy támasztja alá, hogy a lépcsősíkok mindig vízszintesek legyenek. A biztonságos utazást a lépcsőkkel közel azonos sebességű gumi mozgókorlátok segítik. A fel- és leszállás biztonságát a lépcsőfokok bordái közé nyúló fésűfogak biztosítják. Sebességük a gyaloglás sebességének megfelelően 0,8..1 m/s. A lépcsőfok szélessége egy v. egymás mellett két személy utazását teszik lehetővé. Mozgatásukat a felső lánckerekek tengelyéhez kapcsolt (többnyire kúp és hengeres kerekes) hajtóművön keresztül villamos motor végzi. A hajtómű és a motor között zárt fékszerkezet van, amelyet a féknyitó szerkezet a motor feszültség alá helyezéskor old.

A mozgójárdák vízszintes, v. kis emelkedésű személyszáll. berendezések. A szerkezetük olyan, mint a mozgólépcsőké, a lépcsőtagok vízszintes helyzetének biztosítására nincs szükség.

A felvonók veszélyforrásai és azok kiküszöbölése.

A kialakítás munkavédelmi szempontjai.

A teherfelfüggesztés. A többkötélágas teherfelfügg. célja az, hogy több, egymástól független kötélág alkalmazásával egy kötélág szakadása v. káros megnyúlása esetében a függesztőszerkezet a biztonsági áramkör megszakításával a hajtást leállítsa és a fülkét a fogókészülékkel a vezetősínekhez rögzítse.. Van himbás felfüggesztés és rugós felfüggesztés.

Az ékes fogókészülék. Az ékek és a sín között ébredő súrlódóerő fékezi le és állítja meg a fülkét. A legnagyobb lassulás átlagértéke nem haladhatja meg az 1,5 g-t.

Az ütközők feladata, hogy az alsó állomáson a vezérlés és a véghelyzetkapcsoló meghibásodása miatt túlfutó fülkét a fülke és az utasok károsodása nélkül megállítsa.

A fékeket olyan nyomatékra kell méretezni, hogy a fülkét 1,25-szörös névleges terhelés mellett lelassítsa, megállítsa és rögzítse.

Mechanikus és villamos reteszelések. A biztonsági aknaajtóretesz feladata az ajtó nyitásának megakadályozása kézi nyitású ajtóknál akkor, ha a fülkeküszöb az aknaajtó a küszöböt felfelé v. lefelé 150 mm-rel már elhagyta. Gépi működtetésű ajtók esetében ez a távolság 250 mm, mert a be- és kiszállási idő csökkentése érdekében az ajtó nyitása már ennek elérésekor elkezdődik.

A gyorsulások, lassulások korlátozása. Az indításkor és fékezéskor fellépő nagy gyorsulások miatt az utasok belső szerveire Fi= mi * a1 a súlyukat növelő v. csökkentő járulékos erők hatnak és rossz érzést okoznak. A fékezésnél fellépő gyorsulások a beállás pontosságát befolyásolják.

A hajtás és vezérlés biztonságos kialakítása. Az érintésvédelem feladata az, hogy a fémes elemek megérinthető felületének feszültsége ne haladja meg a környezetre előírt feszültséget. Ez általában 65V, fokozott érintésvédelem esetében 42V, ill. 24V. Eszköze a védendő felületeknek a földdel történő összekötése, amelynek segítségével a hibaáram az üzemi földelőn át záródik. A hibaáramnak olyan nagynak kell lennie, hogy a biztosítót 5 s alatt, fokozott érintésvédelem esetében 2 s alatt oldja ki.

ÁLTALÁNOS 1. Az anyagmozgató rendszerekben előforduló leggyakoribb baleseti okok és a kiküszöbölés lehetőségei.

Az emeléssel kapcs. bal.ek okai a következő főbb csop.ba sorolhatók:

- az emberi mag. /a bizt. előírások figyelmen kívül hagyása, rendellenes haszn., fegyelmezetlen magatartás, figyelmetlenség, gyakorlatlanság, hiányos szakmai felkészültség, az egyéni védőeszk.-ök alk.-ának hiánya, stb…/

- za emelőgép helytelen konstrukciós kialakítása (bizt.techn.-i ber.-ek hiánya, működésképtelensége vagy kiiktatása, a vezetőhely nem kielégítő védelme, - a kezelőelemek ergonómiailag kedvezőtlen elrendezése, burkolatok hiánya…)

- a nem kellően bizt. körny.-i felt.-ek

- szervezési hibák/hiányosságok /infó, okt. képzés, ellenőrz. hiánya, nem egyértelmű utasítások…/

Veszélyek csökkentése:

Leghatásosabb eszk. Az emelőgépek korszerűsítése, fejlesztése. A bizt.-i követelményekért elsősorban a gyártó/tervező, másodsorban a forgalmazó/felhasználó a felelős.

-megfelelő, bizt. környezeti feltételek kialakítása

-személyi felt.-ek biztosítása

-munkav. okt. színvonalának növelése

-ell.-ek és vizsg.-ok megf. színvonalú végrehajtása

-karbantartás előírások szerinti végzése.

ÁLTALÁNOS 3. Ism.sse az EBSZ /emelőgépek üzemeltetésére, a darukezelőre, a teherkötözésre, és a darukezelő irányítására von.ó előírásokat/

ÁLTALÁNOS 5. Ismertesse az emelőgépek üzembehelyezési eljárását és az időszakos bizt.-i felülvizsg.-ot.

Az emelőgép üz.helyezésének felt.-e a munkav.-i üz. helyezés.

A munkav.-i üz. helyezés felt.-e vonatkozó jogsz.ban foglaltak szerinti em.gép kialak. vizsgálata és megfelelőssége. Időszakos mv. Vizsg. Legalább 5 évente el kell végezni. ?megfelel-e az üz.helyezéskor érvényben lévő előírásoknak. Eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, a működési körülmények változtak-e? Megvannak-e a dokumentációk a vizsgálatokról? A szakértő jegyzőkönyvet készít a vizsgálatokról. Ezt aláírja és a szakértői eng. számát is rápecsételi. Ennek érvényességét figyelni kell!

Teherfelvevő eszk.-ök időszakos vizsgálatánál a merev teherfelvevő vizsgálatáról rendszerint elfeledkeznek.  Ellenőrzések:

-műszakos ell.: az emelőgép naplóba beírja hogy az emelőgép üzemképes-e

-időszakos felülvizsg.: szerkezeti, vagy fővizsg. (teherpróba, …)

-időszakos mv. vizsg.: max. 5 évente, de ha a gyártó vagy a működés előírása szükségessé teszi, akkor előbb. Ezt csak emelőgép szakértő végezheti el.

Üzembe helyezés

Valamennyi veszélyes , így az anyagmozgatás területén üzemeltetett munkaeszközt is, használatba vétele előtt üzembe kell helyezni. Először a gyártói üzembe helyezés zajlik, majd a munkavédelmi szempontú üzembe helyezés. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele az üzembe helyezést megelőző, az emelőgép telepítésével, összeépítésével kapcsolatos munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat megfelelő eredménye.

Időszakos vizsgálatok

Meghatározott időközönként, a műszaki állapotuk ellenőrzése céljából, rendszeresen felül kell vizsgálni. Időszakos biztonsági felülv., fő- és szerkezeti vizsg., műszakonkénti vizsg. A targoncák, a daruk, a raktári felrakógépek, a járműemelők esetében konkrét  szabványelőírások vannak a vizsgálatok időközeire, valamint tartalmára. A gépi hajtású targonca munkavédelmi üzembe helyezésének elrendelésekor az üzemeltetés várható körülményeit figyelembe véve, meg kell határozni az üzemi csoportszámát. Ehhez figyelembe kell venni a működési időt. A terhelésfokozatokat az üzemi jellemzők és a terheléstényező függvényében. Figyelembe kell még azt az előírást is venni, hogy 8 évnél idősebb targonca üzemi csoportszáma legalább 4.

Az újraindítást megelőző vizsgálat.

Újraindításról akkor van szó, ha műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem használták, vagy teljes szétszereléssel járó javítási munkát végeztek.

Soron kívüli vizsgálat.
Ha a rendeltetésszerű alkalmazás során az anyagmozgató-gép közvetlenül veszélyeztette a munkaváll. Egészségét és biztonságát, v. munkabaleset következett be. A vizsgálat elvégzéséig a gép működését, ill. használatát meg kell tiltani.
A karbantartást (szerelést) követő vizsgálat.
Szükséges, hogy a karbantartás befejezésekor ellenőrzésre kerüljön a karbantartási munka megfelelősége, valamint hogy a gép alapvető bizt. berendezései megfelelően működnek-e.
Időszakos biztonsági felülvizsgálat
A veszélyes munkaeszközök az Mvt. Valamint a vonatkozó szabványokelőírásai szerint legalább ötévente időszakos biztonsági felülvizsg-ra kötelezettek. Ez azonos az üzembehelyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálattal.

KÉZI ÉS GRAV ANYMOZG 1. Jellemezze az anyagmozgatási útvonalak kialakításának, és használatának biztonsági szempontjait.

Az üzemi utak – anyagmozgatási útvonalak biztonságos kialakítása
Az anyagmozgatási útvonal (a száll. Pálya) a biztonságos mozgatás fontos feltétele, abba semmilyen tárgy nem lóghat bele, szélességét a mozgatott egységek legnagyobb szélességi mérete határozza meg. A száll.pálya tárolásra még ideiglenesen sem használható, határvonalait jól látható módon meg kell jelölni. Szintkülönbség esetén való kézi száll.-kor, rakodáskor megfelelő teherbírású min. 0,9 m széles, max. 10% emelkedésű csúszásgátló felülettel ellátott áthidalásokat kell alkalmazni. Fa járófelület esetén min. 0,4 m-enként keresztirányú léceket kell elhelyezni, az egyéb anyagú áthidalásokat csúszásmentessé kell tenni.

KÉZI ÉS GRAV ANYMOZG 3. Melyek a a kézitargoncák és kézikocsik biztonságos kialakításának és használatának főbb szempontjai?

Egykerekű targ.: csúszásmentes útfelület.; emelkedőnél vállheveder ami a talicska 2 fogantyúján átvan vetve és úgy emelni – a munkát segíti a váll és a törzs.; Ha a padló 1/2m-nél kisebb emelkedőt hidal át, akkor vállheveder nem alk.-ó, mert ha nem figyel oda akkor elrántja a súly; fémtalicska: szilárdabb  a talicska tengelye és a fogantyúja távolabb van mint a fa talicskánál, ezért nagyobb terhet lehet mozgatni.

Zsáktargonca, molnártarg.: a zsák alá nyomva az elejét, könnyen emelhető a teher; malmokban terjedt el.

Gázpalackszállító teher: lánccal rögzítve van a palack; ált. 2 palack fér bele (hegesztéshez); ált. csapágyazott kerekek adott átmérővel; fogantyú illeszkedik; esetleg kézvédő oldalt, ha szűk ajtón kell átmenni.

3 ill. 4 kerekű kézikocsi: oldalfallal rendelkezhet; vonórúddal rendelkezik, 1-2 ember húzhatja; ha elengedjük a vonórudat, nem csapódik a talajhoz; hátsó tengely fix; első tengely csapággyal/koszorúval illeszkedik a vázhoz, irányváltásra képes, amerre a vonórudat húzzák.

Homlokfalas: első tengely fix; hátsó kerekek szabadon elfordulhatnak, húzni nem szabad csak tolni.

Kézi emelővillás targ. (béka): vonórúddal mozgatható, áttételeken keresztül emeli a villákat; szabványos raklap alá be tud nyúlni a villája 800*1700mm - a raklap rövidebb oldalán nyúlik be a villa. Meg tudja emelni aztán vontatható; e

A zsáktargoncák fogantyúit a kézsérülések megakadályozása érdekében kézvédővel kell ellátni.

A kézikocsik. Általában sík rakfelületük van, de esetenként különféle tartozékokkal is felszerelhetők. Futómű elrendezésük, kormányzási lehetőségük, rakodófelület magasságuk típusonként változik. Húzható, vonórudas, vagy tolható, vonórúd nélküli kialakításúak. Mozgatásuk csak lépésben, egyenként végezhető. A közlekedési BEO előírásai szerint kézi száll. Eszközzel a fiúk 14-16, a lányok 16-18 éves korig max. 2% emelkedőig kétkerekű kézikocsin 50 kg, 3 v. 4kerekű kocsin 70 kg terhet.

2 %-nál nagyobb emelkedőn v. egyenetlen felszínű talajon, kétkerekű kézikocsin 30 kg-nál, 3 v. 4kerekű kocsin 50 kg-nál nagyobb teher nem szállítható. A fiúk 14-16, a lányok 16-18 éves korig egykerekű targoncán (talicskán) rendszeresen terhet nem száll.-hatnak.

KÉZI ÉS GRAV ANYMOZG 5. Melyek a gravitációs szállítópályák sajátos vesz.forr.ai és azok kiküszöbölésének módjai?

Az üzemeltetéssel kapcsolatos baleseti veszélyforr-ok

Az anyagfeltorlódás, anyagleesés leggyakoribb oka a szállítópálya nem megfelelő lejtőszöge. A szüks.nél kisebb lejtőszög esetén az anyag el sem indul v. feltorlódhat, a kelleténél nagyobb lejtőszög esetén túlságosan felgyorsulhat és esetleg ki is sodródhat. Az anyag mozgását nagy mértékben befolyásolja a hordozóelem és a szállított anyag közötti súrlódási tényező csúszdák és surrantók esetében, ill. gördülési ellenállás a gördülőelemes szállítópályák esetében.

A gyakorlatban ugyanazon az egy szállítópályán különböző tömegű és anyagú darabárukat szállítanak. Amennyiben a támasztóelemek segítségével nem lehet változtatni a csúszda lejtőszögét, akkor a különböző áruknál eltérő mozgási sebesség alakulhat ki. Azömlesztett anyagoknál is szabályozni kell a szállítópályára kerülő anyagmennyiséget. Ömlesztett anxag esetén először a surrantó ütögetésével kell megkísérelni az anyagáramlás megindítását azon a helyen, ahol a feltorlódott anyag eleje van. Ha ez nem vezet eredményre, akkor erre alkalmas rúddal kell a halmazba való beszúrással a dugulást megszüntetni. Darabáruk esetében a torlódott rakományokat a pálya magasabban fekvő vége felől kezdve kell levenni a pályáról mindaddig, amíg a pályán csak egy-két rakomány marad.

Csövek, csőidomok elhasználódása. A csúszdák, surrantók felületét a szállított anyag koptató hatása elvékonyítja, ill. kilyukaszthatja.

Elektrosztatikus feltöltődés. Az elektrosztatikus feltöltődésre hajlamos anyagok más anyaggal való súrlódás közben villamosan feltöltődnek. Ez a jelenség gyakran tapasztalható műanyag ejtőcsövek, surrantók esetében.

Más anyagmozgató rendszerrel való kapcsolat. A biztonságos kapcsolat kialakításának fontos feltétele, hogy az átvevő rendszer teljesítőképessége egyenlő v. nagyobb legyen az átadónál.

KÉZI ÉS GRAV ANYMOZG 7. Melyek a csúszdák létesítésének és üzemeltetésének biztonsági szempontjai?

Gravitációs anyagmozgatás: A tárgyak helyzeti energiáját haszn. egy épített pálya segítségével, miközben az anyag a pályán lefelé mozog – elveszti helyzeti energiáját és megérkezik a kívánt helyre.

Csúszda: egyenesvonalú, íves, csiga

Szállítópálya kialakítása: feladó garat, anyagot megtámasztó szerk., állványok, leadó rész, feladó szakasz, kiömlő nyílás, leadó vég.

Szükséges lejtőszög: tg… (súrlódási tényező)

A feladó szakasz után legyen egy szakasz ami felgyorsítja a terhet majd a pálya végén egy lassító rész.

Ömlesztett anyag feladása:sík vályú: íves vályú:

Csúszda illesztése:

Anyag fel-, és leadásának veszélyei: Történhet kézi anyagmozgatással pl.: ömlesztett anyag lapátolásával. Darabáru rakodásakor beszorulhat a kéz, a személy elvesztheti az egyensúlyát és ráeshet a csúszdára. Ömlesztett anyagnál eltömődhet a felrakodó rész vagy felgyűrődhet a leadó oldalon.

Bizt.tech. köv.ek

Csúszdák, surrantók, ejtőcsövek. A csúszdát ajánlatos- ahol az szükséges- burkolni, v. elkeríteni az illetéktelen személyek teljes v. részleges hozzáférésének megakadályozása érdekében. A csúszda feladóhelyét három oldalon körül kell keríteni, és a csúsztatás szüneteltetése alatt a negyedik oldalon is le kell zárni v. fedni. Ha a csúszda padlónyíláson halad át, a nyílást el kell keríteni. Ha olyan helyen halad át, ahol az ott tartózkodó személyekre veszélyt jelenthet, biztosítani kell, hogy a területen senki se tartózkodjék. A kezelőhelyeket korláttal, lábléccel és megfelelő feljáróval kell ellátni. A surrantók esetében rendkívül fontos a megfelelő keresztmetszet biztosítása. (A=Q/3600 Vmin** m2) ahol:

Q az időegység alatt továbbítandó anyagmennyiség, t/h

 a térfogatkihasználási tényező (=0,3…0,5)

Vmin az anyagtovábbítás minimális sebessége, m/s

 az anyag fajlagos tömege t/m3.

Kezelői jogosultság. A grav. Száll.pályákkal kapcs. munkavégzéshez a munkavállalóknak fizikailag, szellemileg alkalmasaknak kell lenniük. A munkavállalóknak a bizt. üzemeltetéséhez el kell sajátítaniuk:- mely anyagok, áruk szállíthatók a pályán, -mekkora a száll.pálya terhelhetősége,- kommun. Bizt.ása a száll.ban résztvevőkkel és a környezetben tart. Személyekkel, -a szállítás megkezdésekor és befejezésekor szüks. teendők

Nő a bal.i vesz. Ha a fel- és leadó helyeken nem működnek együtt kellően.

Leggyakoribb Egyéni védőeszközök:

-fejvédelemre: védősisak, kámzsa, -kézvédelemre: vállvédő, csuklószorító, tenyérvédő, védőkesztyű, -lábvédelemre: orrmerevítős védőlábbeli.

Sajátos védőeszközök szükségessége: magasban végzett munkák, időjárástól függő munkakörny.ben, zajos munkáknál, porszennyeződés esetén.

Ellenőrzés:

A telepítés után, majd ezt követően rendszeresen indokolt, gyakoriságára nincs előírás.

A legfontosabb szempontok: -szállítóanyag mozgása (megf. sebesség; lekerül-e az anyag nemkívánt helyeken), -eszköz és környezete közötti kapcsolat (karbantartó helyek megközelítése; megf.-e az anyag rá/levezetés), -állékonysága (támasztószerkezet bírja-e az ig.eleket), -Szállítás bizt.át elősegítő elemek megléte (személyek be- leesését meggátló elemek megléte; az illetéktelenek munkaterületre történő bejutása),- információramlás biztosítása (feladó, és leadó helyek közötti kapcs. biztosított-e; a környezetében tartózkodókkal tudnak-e kommunikálni)

DARUK 1. Ism.sse a daru mozgatóművek kinematikai láncát. Melyek a motor kiválasztásával kapcs. Bizt.tech. köv.ek?

A daruk felépítése: -mozgató művek ,-acélszerkezet, -energiaellátó ber., -teherfelvevő eszközök ,-darupálya.

A mozgatóművek végzik a daru hajtását, miközben az a terhet a kezelő által meghatározott pályán mozgatja.

A mozgatóművek kinetikai láncának elemei a következők: -motor, -féktárcsás tengelykapcsoló a fékkel, -az energiaátadó elemek (hajtómű, tengelykapcsoló), -haladó mozgást előállító elemek (vagy forgó, vagy billenő mozgást)

A Motor a daruk túlnyomó többségét háromfázisú aszinkronmotoros villamos motor hajtja. Szakaszos üzemre kell kiválasztani az emelési teljesítmény alapján, amelyet a névleges teher tömegének (mQ), az emelési sebességnek (ve), és az energiaátadás hatásfokának () ism.ében számítunk: Pe= (mQ*g* ve)/ .

A Darukba csak darumotorokat szabad beépíteni, mert ezeknek viszonylag nagy az indítónyomatékuk, ami biztonsági okokból szükséges. Az általános rendeltetésű villamos motoroknak viszonylag kicsi az indító nyomatékuk, ami azt jelenti, hogy a terhelő nyomaték megnövekedése túlterhelés esetén az általános rendeltetésű motor indításakor gyenge lenne, és a választott forgásértelemmel ellentétesen indulna el.

A motorokat védeni kell az emelőmű túlterheléséből származó többlet igénybevétellel szemben (villamos túlterheléssel szemben, túlterhelésgátlóval)

DARUK 3. Ism. az emelőgépeken alkalmazott köteleket és láncokat, a kötélvég rögzítéseket, a terelőelemeket és a horogszerk.et a bizttech.i köv.kel együtt.

A korong, a dob és a görgő átmérőjének összhangban kell lennie azon kötél, lánc átmérőjével amelyet rajta alk.nak. Dob, korong tervezése, kialak. felszereléseaz alk. Kötél vagy lánc kiugrás nélk. felcsévélődhessen! A terhek emelésére, tartására való kötelet toldani tilos (csak a végein alk.-ó toldás szereléskor ha úgy tervezték a kötelet hogy a felhasználási igény szerint módosítható a hossza)!

Az emelőkötél és kötélvég bizt. Tényezőjét a szüks. Bizt. Figy.vételével kell meghat.ni, azonban értéke legalább 5 legyen, az emelőlánc bizt. Tényezője pedig legalább 4 legyen!

A bizt.tényező megfelelőségének tanúsításához a gyártó a Közösségben meghatalmazott illetékes képviselője köteles az összes, emelő láncon ,kötélen és kötélvégeken a megf. Vizsg.okat elvégezni.

A láncok és kötelek minden „nem egység” részét képező láncon, kötélen el kell helyezni olyan megjelölést, vagy ha ez nem lehetséges, olyan nem levehető gyűrűt vagy táblát, amelyen feltüntetik a gyártó vagy a Közösségben meghat. Illetékes képviselője nevét és címét, valamint a rá von. Tanúsítás számát.

A tanúsításban: összehangolt szabványban előírt infókat, ezek hiányában: -a gyártó vagy a Közösségben meghat.ill.nevét, címét, -a lánc vagy kötél adatait a következők szerint (névl.méretek, szerkezet, anyag), -az alapanyagon végzett bármilyen metallurgiai kezelés, -a vizsgálatokhoz alk.szabványok, -a legnagyobb megengedett teherbírás mértéke; +különféle felhasználáshoz értéksorozatokat kell megadni.

Az alkalmazott kötelek szinte kivétel nélkül acélsodrony kötelek. Elemi szálakból sodrott pászmákból – kétszeri sodrással készülnek. Az elemi szálak szénacélból, sorozatos hidegalakítással (húzással) és különleges hőkezeléssel készülnek, aminek következtében nagy szakítószilárdsággal rendelkeznek (1,5-2kN/mm2). A hosszúsodrású kötelek pászma és kötélsodrási iránaűya azonos, ezért emelésnél forogna a teher… ezt daruknál nem alk.zzák; helyette keresztsodrásút.

A hagyományos szerk.ű kötél pászmáiban a huzalok átmérője egyforma, ezért a pászma két rétegében a huzalok menetemelkedési szöge nem azonos. A huzalok egymással pontszerűen érintkeznek, ezért erős a kopás hajlítás esetén; daruknál ezért vonalérintkezésű köteleket használnak.

Szemeslánc vonóelemet és lánckerékkel való hajtást is alk.nak. előnye: olcsó, gépesíthető gyártás, környezeti hatás tűrő, könnyen szerelhető, hajlékony, minimális karbantartási igényű; hátránya: a kötélnél nagyobb a saját tömege, kopásra érzékeny.

Ha a kötél gyakran ugrik ki a dob hornyából, utólag is beépíthető a kötélkiugrás-gátló.

# DARUK 7. Ism.sse a daruk és teherfelvevő eszk.ök általános bizt.tech köv.eit

# DARUK 10. Melyek a daruk bizt.i berendezéseire von.ó előírások?

DARUK 11. Melyek a daruk üzemeltetésére von.ó EBSZ I.fej. 8.pont fontosabb előírásai?

Foly.műk.ű SZÁLL.GÉPEK 4. Ism.sse a serleges elevátorok szerk.ét, működését, jelentősebb vesz. Forr.ait

Elevátorok fajtái: -serleges elevátorok, -karos elev., -rakodólap elev., -szállító láncpálya, -láncpálya.

Serleges: egyik oldalon felveszik az ömlesztett anyagot, átfordul az anyag, ott pedig leadják.

A serleges elevátorok könnyen ömlő (kevésbé tapadó) aprószemcséjű ömlesztett anyagok függőleges vagy közel függőleges irányú szállítására alkalmasak. Szállítóelemeik a vonóelemre erősített serlegek, melyek az elevátor alsó részén felvett anyagot a felső, hajtó lánckeréken vagy dobon átfordulva az elvezető surrantóba öntik.

A serlegek anyagát, alakját a szállított anyag tulajdonságai határozzák meg. A vonóelem lehet gumi, textil, vagy műanyag heveder, sodronyheveder, acélsodrony, kötél, szemes vagy csukló vonólánc.

Gondoskodni kell az elszállításáról. Részei: hajtódob, serlegek, vonóelem, feladó garat, elevátor láb, elevátor fej, burkolat, feszítődob. Ahol emberi kéz benyúlhat, ott gondoskodni kell burkolat kialakításáról.

fej

hajtódob

serlegek

feszítődob

láb

Rajza:

Az elevátorgaratot tisztító ajtókkal kell ellátni. Az ilyen ajtókat ajánlatos oly módon kialakítani, hogy a mozgatandó anyag a kinyitásuk után könnyen eltávolítható legyen; a nyitásuk nem lehet azonnali.

Veszélyei: Történhet kézi anyagmozgatással pl.: ömlesztett anyag lapátolásával. Ömlesztett anyagnál eltömődhet a felrakodó rész vagy felgyűrődhet a leadó oldalon. Tartalmaz forgó-mozgó részeket. Energia felszabadulhat váratlanul. Ki kell zárni az illetékteleneket. El kell zárni az indító részt, vagy kulccsal való indítást kell alkalmazni, a kulcsot szekrénybe kell zárni.

A biztonsági berendezés nem kötelező, ha a szállított anyag tervezett tömege a felszálló ágon 300kg alatt van és a lánckerék tengelyek középpontjai között a függőleges távolság kisebb 5m-nél.

A ház nélküli serleges elevátorok esetében azokat a területeket, ahol a szokásos körülmények között anyagok leesése várható, védőeszközzel kell ellátni, vagy meg kell akadályozni az ilyen területekre való bejutást. Annak érdekében, hogy a serlegek ne kaparják az elevátor garatot, a feszítőkészüléket rendszeresen ellenőrizni kell, el kell végezni a beállítását és a karbantartását.

Foly.műk.ű SZÁLL.GÉPEK 8. Az anyag továbbítása közben fellépő veszélyek és a kiküszöbölés lehetőségei.

Mind tartalmaz forgó-mozgó részeket. A teher a pályáról leeshet, ütközhet. Energia szabadulhat fel váratlanul.

Szállított anyag veszélyei: a veszélyes anyaggal való érintkezés, környezetszennyezés.

Ki kell zárni az illetékteleneket:
-el kell zárni az indító részt,
-indító rész elzárása, kulccsal való indítás (a kulcsot szekrénybe kell zárni).

Kimaradt áram visszatérése:

-helyzeti E-val rendelkező anyag visszazuhanása,
kiküszöbölni: fogasrudas visszaesés gátló
-legyen vészleállító berendezés, kapcsoló 
	-MSZ EN 418  Vészkikapcsoló ber.

-Minden munkahelyen vészk. alk.-a

-szalag mentén meghat. távolságokban 
		nyomógombos

-hosszú pálya mentén karos kapcsolóval, amelyek
		már leállítják a szalagot.

-ezekután újra kell indítani a gépeket.

-a vészkikapcsoló mindenki számára hozzáférhető 	legyen

-megfelelő színjelzés és felirat.

Anyag fel-, és leadásának veszélyei: Történhet kézi anyagmozgatással pl.: ömlesztett anyag lapátolásával. Darabáru rakodásakor beszorulhat a kéz, a személy elvesztheti az egyensúlyát és ráeshet a csúszdára. Ömlesztett anyagnál eltömődhet a felrakodó rész vagy felgyűrődhet a leadó oldalon.

Indítás-megállítás: -Úgy megállítani nem szabad hogy anyag van rajta… de előfordulhat áramkimaradás.

-Indításkor személy nem tartózkodhat a pályán.

-A pálya mellett sem tart.hat senki, hosszú pályák körül védőrács.

Okok: figyelmetlenség, illetéktelenek behatolása, kimaradt E visszatérése.

Megelőzés: -indító szem. szakképzettsége

-meg kell győződnie arról hogy veszélytelenül el tudja indítani, senki sem tartózkodik a közelben, fény ill. hangjelzés, nagyobb nem belátható pályatöbb személy akik jeleznek az indítónak

Szállítórendsz. Indítása: A feladástól a legtávolabbi szalagot indítani először és végül a legközelebbit. Így megakad.ható a feltorlódás. Leállítás: feladás megszünt., legközelebbi leáll., majd a lgtáv.bbi

Anyagtovábbítás vesz.i: Csavarok, reteszek, nem hengeres alkatrészek a vesz.forr.ok. Sérülést okozhatnak, beránthatnak. Legfőbb véd. a burk. A szalag mentén is lehet burk. A vészkikapcs. vonó-kötéllel rend., bárhol megállíthatja a szalagot.

Henger és heveder közé beakadhat a kéz. Lánchajtás esetén nagyobb roncsolást okozhat.

Benyúlási táv.!-burkolat!

Energia ellátás vesz.: A berend. többsége elektr.árammal működik. –energia hozzávezetése is szabályos legyen. A vezeték nedves, sáros földön ne legyen, talicskával egyébbel nem megyünk keresztül rajta.

A folyamatos szállító gépek nem használhatóak más célra, mint amire tervezték őket és más feltételek mellett sem. Ügyelni kell a szabályos adagolásra, a túlterhelés megakadályozására. Az üzemeltető nem változtathatja meg a feladási helyeket, és nem növelheti az anyagáramot.

Szigorúan meg kell tiltani, hogy a folyamatos működésű szállítógépeken embereket szállítsanak, hacsak nem kifejezetten e célra tervezték őket.

Indítás, leállítás, újraindítás. Az erre felhatalmazottak kivételével senki más nem működtetheti a berendezést.

A leállító berendezést és a vészleállító ber.eket meg kell ismertetni a teljes személyzettel. A leállító ber.ek megf. működését meghat.tt időszakonként ell.ni kell.

Újraindítást meg kell előznie: -a leállítás okának meghat., -a hiba kijav.

Tilos a működő ber. Kenése, kivéve ha a kenendő rész elhelyezése ezt veszély nélkül lehetővé teszi.