Anyagmozgatás tételek 2. félév:

R-1 Milyen tárolási módokat ismer, melyek ezek biztonságtechnikai vonatkozásai?

A raktári rendszerek kialakítását, ezáltal a tárolási módokat alapvetően meghatározza a tárolt áruk (anyagok) jellege, melyek lehetnek:

- darabáruk

- ömlesztett anyagok

- folyadékok

- gázok

Tárolási módok: szabad téri, raktárépület, tárló, hombár, siló, tartály.

- Raktárépületek (hagyományos, magas vagy különleges kialakításúak) főleg darabáruk tárolására alkalmasak, de klimatikus hatásokra érzékeny ömlesztett anyagokat is tárolnak benne.

- Tárlókon (nyitott vagy fedett) klimatikus hatásokra kevésbé érzékeny darabárukat vagy ömlesztett anyagokat tárolnak.

- Hombárok (siló) klimatikus hatásokra érzékeny, apró szemcsés vagy por alakú anyagok tárolásának létesítményei

- Tartályok elsősorban folyékony és légnemű anyagok tárolására alkalmasak.

A tárolási módok megválasztását a tárolandó áru megjelenési formája, sajátosságai és mennyisége befolyásolja.

Áruk sajátosságai:

darabáruk:

- tömeg,

- befoglaló méretek,

- térfogat, alak,

- kezelhetőség,

- mechanikai és időjárási viszonyokra érzékenység,

- egyéb különleges sajátosságok (gyulékonyság,…);

ömlesztett anyagok:

- szemcsenagyság, szemcsealak, szemcseösszetétel

- fajlagos tömeg

- rézsű szög

- időjárási hatásokra való érzékenység

- nedvességtartalom

- egyéb különleges sajátosságok (gyulékonyság, porképző hajlam, ..);

R-2 A darabáruk állvány nélküli be- és kitárolásának biztonságtechnikai problémái.

Be- és kitárolás általános biztonsági szempontjai:

A raktári anyagmozgatás csak a csomagolási, illetve a tárolási egységen feltüntetett árukezelési jelképekkel közölt kezelési utasítások figyelembe vételével végezhető. Veszélyes áruk kezelésére külön speciális előírások vonatkoznak.

Csak ép, sérülésmentes csomagoló illetve egységrakomány képző eszközben tárolható be áru.

Közlekedő útra még átmenetileg sem helyezhető le rakomány. Az áru vagy kiálló része nem nyúlhat be a szabadon hagyandó közlekedő térbe. Nem torlaszolhatók el rakománnyal a vészkijáratok, ajtók, ablakok, tűzjelző és tűzoltó készülékek, tűzcsapok, villamos berendezések kapcsolói és villamos biztosító és elosztó szekrények.

Az állvány nélküli tárolás főbb biztonsági szempontjai:

- betároláskor az áruk csak olyan magasságig helyezhetők egymásra – a csomagolás, illetve az áru nyomó szilárdsága és az adott födém ill. padló teherbírás figyelembe vételével –amíg a halmazegyensúlyi helyzete stabil, nem áll fenn a ledőlés, felborulás veszélye külső hatásra sem (rezgés, szél)

- a legfelső egységek felhelyezése és levétele is biztonságosan megoldható (kézi rakodás max 2,20 m-ig)

- egy halmazba (rakatba) lehetőleg csak azonos áruféleségek (vagy azonos tárolási egységű) helyezendőek, az adott árura vonatkozó halmaz (rakat) képzési előírások figyelembevételével

- henger alakú terhek fektetve való tárolásakor a szélső darabokat az elgurulás ellen ékkel kell rögzíteni

- szabályos négyszög keresztmetszetű áruk tárolásakor az egyes sorok közé megfelelő szilárdságú alátétek helyezendők

- kitároláskor a halmazok megbontását csak felülről szabad megkezdeni, és a bontást soronként haladva egyenletesen kell végezni

R-3 A darabáruk állványos be- és kitárolásának biztonságtechnikai problémái.

Be- és kitárolás általános biztonsági szempontjai:

A raktári anyagmozgatás csak a csomagolási, illetve a tárolási egységen feltüntetett árukezelési jelképekkel közölt kezelési utasítások figyelembe vételével végezhető. Veszélyes áruk kezelésére külön speciális előírások vonatkoznak.

Csak ép, sérülésmentes csomagoló illetve egységrakomány képző eszközben tárolható be áru.

Közlekedő útra még átmenetileg sem helyezhető le rakomány. Az áru vagy kiálló része nem nyúlhat be a szabadon hagyandó közlekedő térbe. Nem torlaszolhatók el rakománnyal a vészkijáratok, ajtók, ablakok, tűzjelző és tűzoltó készülékek, tűzcsapok, villamos berendezések kapcsolói és villamos biztosító és elosztó szekrények.

Az állványos tárolás legfőbb biztonságtechnikai szempontjai:

- Az állványokat a tárolásra kerülő anyagok súlyának megfelelő terhelésre kell méretezni és a megengedett terhelhetőséget fel kell tüntetni rajtuk.

- Az állványokat a statikus és dinamikus hatások következtében előálló bármilyen elmozdulás ellen biztosítani kell.

- Az állványok állapotát legalább évenként ellenőrizni kell, és az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvbe kell foglalni. és gondoskodni kell az észlelt hibák kijavításáról

- rekeszes, konzolos, ill. egyéb különleges kialakítású állványok csak olyan tárolási egységek tárolására vehetők igénybe, amelyek számára rendeltetés szerűen kifejlesztésre kerültek

- utántöltős állványoknál annak megakadályozására, hogy a rakományok a lejtős pályán a megengedettnél nagyobb sebességre gyorsuljanak fel, fékező tárcsákat kell beépíteni. a kitárolási oldalon a rakomány leesését ütközővel kell megakadályozni

- gördíthető állványrendszerekbe olyan biztonságtechnikai berendezéseket kell beépíteni, melyekkel megakadályozható az állványok mozgatása mindaddig míg az állványok közötti közlekedési folyosó teljesen nem üres

- az áruk állványba helyezésekor meg kell győződni arról,

  - hogy az áru tömege nem lépi túl az állványon feltüntetett rekeszenkénti teherbírást,

  - az áru támasztása biztonságos, nem áll fenn a ledőlés veszélye

  - az áru nem nyúlik be a közlekedő térbe

- kézi anyagmozgatás esetén az állványmező középső, legkisebb erőkifejtéssel kiszolgálható (1,0..1,7m) zónájában a nagyobb tömegű és/vagy nagy forgási sebességű árukat célszerű elhelyezni

- tilos az állványokra felkapaszkodni, felmászni

- gépi anyagmozgatásnál az anyagmozgató gép fajtára érvényes szabályokat kell betartani

R-4 A magas tárolás sajátos biztonságtechnikai problémái.

A magas tárolás darabáruk olyan állványos tárolási rendszere, amelyben a tárolási magasság az emelőtargoncák által elérhető átlagos tárolási magasságot meghaladja és az áruknak az állványokra helyezését, onnan levételét az állványok közti folyosókban mozgó felrakó gépek végzik.

Magas raktár lehet: felrakógéppel üzemelő csarnokraktár vagy állványtartós raktár. A magas raktárak technikai elemei: felrakógépek, állványok, raktárépületek, árugyűjtő- és elosztó rendszer.

- Felrakógépek biztonságtechnikai szempontjai:

- kezelőfülkét úgy kell kialakítani, hogy a kezelő minden kezelőelemet elérhessen;

- gép oszlopára vészlejárót kell szerelni a biztonságos elhagyásra;

- szükséges biztonsági berendezések (végállás kapcsolók, túlterhelés gátló, kötél lazulás korlátozóval, feszmentesítő kapcsoló);

- védőburkolat minden mozgó szerkezeti elemre;

- közvetett működtetésű fékberendezéssel kell felszerelni minden hajtóművet;

- pálya végeket rugalmas ütközőkkel kell ellátni;

- jelzőlámpák és hangjelző készülékek;

- adattábla felszerelése a megengedett mozgási sebességgel;

- figyelmeztető tábla elhelyezése a személyeknek a folyosóba történő belépése ellen

- rögzítőfékek villamos reteszeléssel történő ellátása;

- új vagy felújított gépeket üzembe helyezés előtt felül kell vizsgálni;

- időszakos ellenőrzések (műszakonként, naponta, hetenként).

- Az állványokra vonatkozó biztonságtechnikai szempontok:

- A gyártó, ill. a szállító vállalatnak az állvánnyal együtt szállítania kell a felállítási tervet, és meg kell adnia a jellemző adatokat.

- Az állványok teherbírását rajtuk rögzített táblán jól olvashatóan fel kell tüntetni.

- Az állványok jelentősebb sérülése esetén a teljes rakományt le kell rakni, és a sérült részt ki kell javítani vagy ki kell cserélni.

- A magasraktárak tűz elleni védelme:

- A tűz keletkezésének okai az elektromos berendezések hibáira, a fűtő- vagy légkondicionáló berendezések meghibásodására, az áru öngyulladására és gondatlanságra vezethetők vissza.

R-5. A raktári komissiózás sajátos biztonságtechnikai problémái:

# Raktári komissiózás

A raktári komissiózási rendszerek feladata a raktárban tárolt különböző fajtájú áruk előre megadott megrendelések szerinti kigyűjtése, összeválogatása. Végezhető a tárolótéren kívül/belül.

Részfolyamatok:

- áruelőkészítés, áruátvétel, árumozgatás/leadás

Áruelőkészítés: statikus áruelőkészítés esetén a dolgozó megy az áruért, dinamikus áruelőkész. esetén a dolgozóhoz viszik az árut.

Tárolótéren kivüli komiss. Esetén a kigyűjtendő árukat a tárolótérből a komissiózó térbe szállítják.

Tárolótérn belüli komiss. esetén (mindig statikus) a tárolótéri anyagmozgató rendszer tölti be a komissiózási rendszer szerepét is. Az árukigyűjtést végző dolgozó felkeresi a kigyűjtendő áruk tárolóhelyeit, ott megállva kézzel kiveszi a szükséges árumennyiséget.

Kézzel kiszolgálható (max. 2 m magas) tároló terek esetében a szállítóeszköz kézikocsi, kisemelésű kézi v. gépi targonca, v. horizontális komissiózó emelő kocsi.

A 2 m-nél nagyobb tároló magasságokról való árukivétel olyan komissiózó targoncákkal, kocsikkal v. felrakó gépekkel oldható meg, amelyek felemelik a dolgozót max. 12 m-re (komissiózó felrakó gépeknél max. 16 m-re).

A kézi árukivétel miatt a komissiózás nehéz fizikai munka.

A komissiózást végző dolgozók fizikai terhelésének csökkentési lehetőségei.

Statikus áru előkészítés esetén a kigyűjtendő árukat állványokon v. állvány nélkül tárolják. Az állványok méreteinek megválasztásakor figyelembe kell venni elérési tartományokat. A rekesz mélységet 0..80 cm (optimális 45..50 cm), 800x1200 mm alapméretű rakodólap.

A nagyobb tömegű áruk kivételekor az áru és az állványfelület közötti súrlódási tényezőt kell csökkenteni.

A komissiózó felrakó gépek ergonómiai szempontból kedvező kialakításával ugyancsak jelentős mértékben csökkenthető a dolgozók fizikai terhelése.

Dinamikus áru előkészítés esetén a komissiózási munkahelyek a leggyakrabban sík, görgős v. golyós asztalok. Fizikai terhelések csökkentése érdekében célszerű, ha:

-A komiss. asztalok állítható magasságúak;- a rakodólapokat oly módon helyezik el, hogy az árukivételkor, ill. lehelyezéskor az elérési távolság (fogásmélység) max. 800 mm legyen;- különböző segédeszközöket (pl. késeket, megfogó pofákat) alkalmaznak.

A kézi komiss. teljesítménye jelentős mértékben növelhető bizonylat nélküli komissiózási módszerek alkalmazásával. A dolgozókhoz a komissiózási utasítás valamilyen kijelzős terminálon jut el.

R-6 Az ömlesztett anyagok szabadtéri és tároló csarnokban történő tárolásának biztonságtechnikai problémái.

Az ömlesztett anyagok tárolási módjai: szabadtéri tárolás és a zárttéri tárolás.

- Szabadtéren tárolhatók azok az anyagok, amelyek a tárolás időtartama alatt nem szenvednek minőségi vagy mennyiségi változást, sem a környezetre nem gyakorolnak káros hatást. A szabadtéri tárolóterületek kialakításakor, az ott foglalkoztatott dolgozók testi épségének megóvása mellett, a tárolt anyagok minőségének megóvására és az anyagmozgató gépek üzemeltetési lehetőségére kell tekintettel lenni. Az anyagokat csak egyenletes, vízszintes felületű talajra vagy burkolatra szabad lerakni. A víztelenítés megoldása nélkülözhetetlen. Megfelelő térvilágítás vagy a gép munkaterületeinek megvilágítása. Tűzveszélyes anyagok tárolásánál gondoskodni kell: tűzszakasz határokról, tűzoltó utak, menekülési lehetőségek, megfelelő oltóanyag. Szabadtéri tárolót el kell látni szállítópálya-hálózattal.

- Zárt téri tárolás történhet tároló csarnokban, hombárban és silóban.

Tároló csarnok: aprószemcsés ömlesztett anyagok tárolására. Jó a térkihasználás, ha a csarnok keresztmetszete közel háromszög alakú. Biztonságos anyagmozgatás feltétele az anyagmozgató gépek létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások betartása. Különös gondot kell fordítani a tároló csarnok gerincén vagy oldalfalán vezetett szállító szalagok jó megközelítésére, a feljárók és a kezelőjárdák biztonságos kialakítására. A csarnokban jól látható helyen fel kell tüntetni a megengedett terhelést és az anyag fajtánként megengedett tárolási magasságot.

Az ömlesztett anyagok hombárokban és silókban történő tárolásának biztonságtechnikai problémái.

Hombárok (bunkerek, silók): az ömlesztett anyagok tárolásának sajátos létesítményei. A bennük elhelyezett anyag nem veheti fel természetes alakját, mozgása korlátozott, a tárolt anyag súlya valamilyen teherviselő elem útján, közvetve adódik át a talajra. Hombárok alakját, magasságát, keresztmetszetét és anyagát a bennük tárolt ömlesztett anyagok sajátosságai és az üzemi körülmények szabják meg. Hombárok bélését az erősen koptató vagy korrozív tulajdonságú anyagok elleni védelem és a súrlódási viszonyok javítása, ill. az anyag feltapadásának és felboltozódásának a meggátlása indokolhatja. A hombárok töltőnyílásait legfeljebb 5×10 cm nyílásméretű, lelakatolható rácsozattal kell fedni.

A kiömlőnyílások elzárására használt szerkezeteknek biztosítaniuk kell a nyílások gyors és megfelelően szoros záródását, meg kell akadályozniuk az anyag szétszóródását és ki kell küszöbölniük az önkényes kinyílást, abban az esetben, amikor az üres hombárba eső nagyobb anyagrészek közvetlenül az elzáró lapra mérnek ütést. Könnyen kell nyílniuk, és lehetővé kell tenniük a nyílás méretének a szabályozását. Szilárdságuk feleljen meg a rájuk nehezedő nyomásnak. Üzemi és biztonsági berendezések: bolygató berendezések a boltozat megszüntetésére (mechanikus, vibrációs és pneumatikus), teltségérzékelők (elektromechanikus vagy foto elektromos) az anyag magasságát ellenőrzik, mélységérzékelők (érzékelő fejes vagy légcsavaros), a hőmérséklet érzékelésére különböző magasságokban ellenállás-hőmérőket építenek be.

Tartózkodás a hombárok belsejében: csak esetenként kiadott engedéllyel, állandó felügyelet mellett. Beszállás csak az anyag betöltésének megszüntetése, és a falra tapadt anyag eltávolítása, mérgező hatású gázoktól történő megszüntetés után szabad. Biztonsági öv és függesztő készülék nélkül beszállni tilos, leereszkedésre rögzített létra kell. 10 m-nél magasabb hombárokba a leereszkedést csak kézi csörlő vagy más emelőeszköz használta esetén ajánlatos megtenni. A hombárokban végzett munka megkönnyítésére ajánlatos az anyagra deszkát fektetni, mert ezeken járva csökken az elnyelés veszélye.

R-7 Raktári felrakó gépek kialakításának munkabiztonsági szempontjai.

Kezelőfülkét úgy kell kialakítani, hogy a kezelő minden kezelőelemet könnyen elérhessen. A fülke ill. a kezelőasztal és az állvány között legalább 50 mm-es biztonsági távolságot célszerű hagyni. A fülke padozatának teherbíró képessége legalább 250 kp/m2.

A gép oszlopára vészlejárót kell szerelni a fülke biztonságos elhagyására.

A felrakodó gépet a következő biztonsági berendezésekkel kell felszerelni:

- végállás kapcsoló,

- túlterhelés gátló,

- kötél (lánc) lazulás korlátozó,

- feszültségmentesítő kapcsoló.

Védőburkolattal kell ellátni minden kívülről hozzáférhető mozgó szerkezeti elemet. Közvetett működtetésű fékberendezéssel kell felszerelni minden hajtóművet. A pályavégeket rugalmas ütközőkkel kell ellátni. A felrakó gépet és a toló padot fel kell szerelni jelzőlámpákkal és hangjelző készülékkel. Adattáblát kell felszerelni a megengedett mozgási sebességgel feltüntetésével, ill. a gép teherbíró képességét fel kell tüntetni. Figyelmeztető táblát kell elhelyezni a személyeknek a folyosóba történő belépése ellen. Az átállási helyeken olyan rögzítő szerkezeteket kell felszerelni, amelyek a toló padot összekapcsolják a felrakó gép sínpályával. A felrakó gép toló padra haladását reteszelőnek kell megakadályoznia mindaddig, amíg a toló pad és a felrakó gép sínpályája nincs egymáshoz rögzítve. A felrakó gép sebessége a toló padon 32m/min-nél nem lehet nagyobb. A rögzítő szerkezeteket villamos reteszeléssel kell ellátni, amely megakadályozza, hogy a toló pad hajtóműve bekapcsolódjék, amíg a toló pad és a felrakó gép sínpálya rögzítve van.

R-8 A raktári felrakó gépek üzemeltetésének munkabiztonsági szempontjai.

Az új vagy felújított gépeket üzembe helyezésük előtt gondosan felül kell vizsgálni, az üzemeltetés alatt szükségessé váló tmk-munkákat pedig rendszeresen el kell végezni.

Üzembe helyezéskor a gyártónak utasítást és gépkönyvet kell adnia. Az üzembe helyezést olyan személyeknek kell végezni, akiket erre a célra külön kiképeztek és tisztában vannak a felléphető veszélyekkel. A munkára felelős személynek kell felügyelnie.

A felrakó gép kezelője csak olyan 18. évét betöltött személy lehet, akit orvosi vizsgálat erre szellemileg és fizikailag alkalmasnak ítélt, aki a gép kezelésére jogosító vizsgával rendelkezk, és akit az üzemeltető ezzel írásban megbízott.

Minden műszakkezdéskor meg kell vizsgálni a kézi vezérlésű felrakó gépeken a végállás kapcsolókat. Naponta ellenőrizni kell a lég- és olajszivattyúkat, ill. vezetékeket és a szelepeket. Ugyancsak naponta kell ellenőrizni a jelzőkészülékeket, a sebességhatároló berendezéseket, a fékeket, a forgó szerkezeteket, a láncokat és a köteleket.

Hetenként kell ellenőrizni a távvezérlésű felrakó gépek mechanizmusai, érzékelőit, végállás kapcsolóit, jelzőkészülékeit, láncait és köteleit.

A felrakó gépet a jogosított kezelőn kívül csak az illetékes szakmai oktatók és a szakképzett karbantartók működtethetik. Rajtuk kívül a kezelőfülkébe csak ellenőrzést végző személyek léphetnek be, azok is csak a gépkezelő tudtával.

Üzem közben az állvány folyosókon senki sem tartózkodhat.

A géppel csak ellenőrzött tömegű , méretű rakományok mozgathatók

Munkaközi szünetek kezdetekor a gépkezelőnek a gép főkapcsolóját ki kell kapcsolni és le kell zárni.

A munka befejezésekor a gépet a parkoló helyre kell állítani kikapcslt helyzetben, az indítókulcsokat a kijelölt, lezárható helyen kell elhelyezni és a gépnaplót ki kell tölteni

Veszély esetén a gépet azonnal lekell állítani és a gépet el kell hagyni a redszerített eszközök és önmentő készülék használatval

A vészhelyzeti teendőket évente gyakorolni kell.

# R-9. A raktári állványkiszolgáló targoncák kialakításának bizt.tech. szempontjai.

Szerkezeti kialakításuk szerint felrakó- vagy komissiózó targonca lehet. Komissiózó targoncánál a vezető fülke a villával együtt emelkedik.

Állvány kiszolgáló targonca a szűk folyosókban megvezetést igényel, a pozicionáláshoz magasság előválasztó vezérlést alkalmaznak.

A targoncát el kell látni a megfogó szerkezethez illesztett terhelési diagrammal. A túlterhelés megakadályozására hidraulikus körbe nyomás szabályzó biztosító szelepet kell beépíteni. A rakomány gyors süllyedését az emelő hengerhez közvetlenül csatlakoztatott zuhanás gátló fojtó szeleppel kell megakadályozni. A véghelyzetek határolását mozgáshatároló ütközőkkel kell megoldani melyek a véghelyzet elérésekor leállítják a hidraulikus dugattyúk mozgását.

A targoncákat olyan fék berendezéssel kell ellátni, amely lehetővé teszi a haladási sebesség szükség szerinti módosítását, a megállást valamint az álló helyzetben történő rögzítést. A targoncák fékberendezése mechanikus, hidraulikus, villamos rendszerű lehet. A targoncákat egymástól függetlenül működő két fékberendezéssel kell ellátni. A rögzítő fék csak mechanikus lehet.

A vezető hely kialakításánál az ergonómiai szempontokat figyelembe kell venni.

Ha a targonca villamos rendszerű az akkumulátorok töltése kezelése a vonatkozó előírások szerint.

R-10. A raktári állványkiszolgáló targoncák üzemeltetésének bizt. Tech. Szempontjai.

Alkalmazási terület. 6..12 magas, soros állványos raktári tárolóterekben . Szabadon hagyandó közlekedő utak szélessége: 1,5..1,75 m. A felrakó gépekhez képest rugalmasabb, mivel a targoncák nincsenek folyosóhoz kötve.

Az állványkiszolgáló targoncák funkciójukat és szerkezeti kialakításukat tekintve felrakó- v. komissiózó targoncák. Felrakó targoncákat rakodólapos egység rakományok be- és kitárolására.

A komissiózó targoncáknál a vezetőfülke a villával együtt emelkedik, így lehetővé teszik a nagy magasságú állványokból való közvetlen árukivételt is, ill. a kézzel kezelhető tárolási egységek be- és kitárolását. A komissiózó targoncák kezelőfülkéjében mindig kell, hogy legyen üzemképes önmentő készülék.

A biztonságos kialakítás sajátos szempontjai

A targoncák megvezetése a közlekedőfolyosókban megakadályozza, hogy mozgás közben az állványokba ütközzön, ezért nagyobb sebesség biztonságos haladás;- megkönnyíti a targoncavezetők munkáját.

Magasság-előválasztós vezérlés. A 3,5 m-t meghaladó magasságú tároló szintek kézi vezérléses kiszolgálása aránytalanul hosszabb idő vesz igénybe, mint az alacsonyabb szinteké.

A villaszint kívánt magassága csak az un. Magasság-előválasztós vezérléssel állítható be. Az egyébként kézi vezérlésű targonca villájának mozgását be- és kitároláskor automata irányítja. A targoncavezetőnek csupán a kívánt szintnek megfelelő gombot, majd a villamozgást elindító kapcsolót kell megnyomnia.

Közlekedőfolyosók. A balesetek megelőzése érdekében helyhez kötött, v. mobil biztonsági berendezésekkel akadályozzák meg, hogy személyek tartózkodjanak ott, v. egy folyosóban egyszerre több targonca mozogjon. A helyhez kötött biztonsági berendezések fény- v. mechanikai sorompósak.

A fénysorompós különböző magasságokban elhelyezett érzékelők érzékelik a folyosóba belépő objektumot. Ha egy második objektum is be kíván lépni automatikusan optikai és akusztikai jelzőberendezések lépnek működésbe.

A mechanikai sorompós berendezések automatikusan, sorompók leengedésével zárják a közlekedő folyosó mindkét végét, ha a folyosón személy v. targonca tartózkodását, mozgását észlelik.

Mobil biztonsági berendezések passzív infravörös érzékelőkből állnak, amelyek a targonca közelében tartózkodó embert érzékelve leállítják a targonca működését. A berendezés hátránya, hogy az érzékelők csak hőmérsékletkülönbséget észlelnek, így a nem embertől származó kisugárzás téves működéshez vezethet.

T-1 Ismertesse a targoncák vezetésével kapcsolatos veszélyforrásokat és a kiküszöbölés lehetőségeit

Elindulás előtt meg kell győződni arról, hogy személyek a targoncán, a pótkocsin és a pótkocsik között nem tartózkodnak, illetve azok a személyek szállítására szolgáló ülésen vagy álláson helyezkednek el. Meg kell győződni arról is, hogy a targoncára és a pótkocsikra rakott teher súlya a teherbíró képességet nem haladja meg, elhelyezése biztonságos. A testi épségre veszélyes, éles vagy hegyes tárgyak a targonca, illetve a pótkocsi rakfelületén túl nem nyúlhatnak.

A vezető hely kialakításánál az ergonómiai szempontokat figyelembe kell venni.

A padlózat, úttest egyenlőtlenségeiből adódó kisfrekvenciás lengésekre időnként szuperponálódhat a motor kiegyensúlyozatlanságából származó nagyobb frekvenciájú rezgés ami egészségkárosodást okozhat, kiküszöbölése rendszeres karbantartás megfelelő lengés csillapító és vezető ülés alkalmazása és a megengedett sebesség betartása.

Veszélyes lehet ha a biztonsági berendezések (fék, kormányszerkezet, ) nem működnek, kiküszöbölése rendszeres karbantartással.

A nagy magasságra emelt teher visszaesése balesetet okozhat, kiküszöbölése villa háttámasz alkalmazásával és vezető védő tető kialakításával.

Az indítás akkor válik veszélyessé, ha a targonca vezető nem a számára kialakított helyen tartózkodva, vagy illetéktelen személy indítja el a targonca motorját.

Haladás közben állandóan a menetirányba kell nézni, és a közlekedési útvonalat át kell tekinteni. Haladás közben tilos a targonca és a pótkocsi, ill. a pótkocsik egymáshoz való kapcsolása vagy szétkapcsolása. Haladni csak a vállalati (üzemi) anyagmozgatási (szállítási) szabályzatban előírt útvonalon szabad. Különös óvatossággal kell közlekedni nedves (nyálkás), csúszós felületű útburkolaton, ilyen esetben a targonca fékútja is hosszabb a szokásosnál.

Forduláskor, kereszteződéseknél és más veszélyes helyeken sebességet csökkenteni kell és a hangjelző készülékkel jelzést kell adni; a jobb oldalról érkező targoncáknak előnyt kell biztosítani. Oszlopok között és átjárókon való áthaladáskor, más jármű melletti elhaladáskor ügyelni kell arra, hogy az áru le ne sodródjék.

Targoncák menetsebessége - ha a vállalati anyagmozgatási szabályzat másként nem intézkedik, vagy a sebességet korlátozó táblák kisebb sebességi határt nem írnak elő - a műhelyekben, a raktárakban, és az épületek közötti keskeny a utakon 5 km/h, épületek közötti, széles, jó utakon legfeljebb 10 km/h, be nem épített szabad területeken pedig 15 km/h lehet. Az üzemi területek közútszerűen kiépített útjain, ha a gyalogosok számára külön gyalogjárdák vannak, a targoncák a gépjárművekre megengedett sebességgel közlekedhetnek.

Azonos irányba haladó két targonca között legalább három targoncahossznak megfelelő (kb. 8... 10 m) követési távolságot kell tartani.

Üzemrészek közötti közlekedéskor az üzemi utakon alkalmazott jelzéseket figyelembe kell venni.

A közúti forgalomban közlekedő targoncákra a KRESZ előírások érvényesek.

A vontatható pótkocsik száma zárt helyiségben 5; szabadtéren pedig 5 rakott vagy 8 üres lehet.

Megállni csak olyan helyen szabad, ahol a targonca a forgalmat nem akadályozza. A targonca elhagyásakor a mechanikus féket behúzott állásában rögzíteni kell, az indítókulcsot ki kell emelni, és a targoncavetetőnek magával kell vinnie.

Ha van a targoncán biztonsági öv, azt a vezetőnak kötelező használni.

T-2 Ismertesse az emelő targoncák fel- és lerakással kapcsolatos veszélyforrásait és a kiküszöbölésük lehetőségeit

Az anyag felvétele és lerakása elsősorban az emelő targoncáknál jelent – a saját megfogó szerkezete miatt – veszélyforrást, a következő okok miatt:

- A megfogó szerkezet helytelen műszaki kialakítása a rakomány leesését okozhatja.

- Stabilitási problémák. Elsősorban ott kell számolni vele ahol az emelt tömeg tömegközéppontjának függőleges vetülete kívül esik a kerekek által meghatározott alátámasztási poligononterhelési diagram.

- Túlterhelés, a hidraulikus rendszer meghibásodását, a targonca felbillenését okozhatjanyomás szabályzó biztonsági szelep beépítés

- A hidraulikus berendezések meghibásodása a megemelt teher váratlan visszaesését okozhatja zuhanás gátló fojtó szelep beépítése

- A targonca vezető figyelmetlensége az emelőmű szélső helyzeteinek megítéléséhez, vagy a rakomány foglalt helyre való helyezésének megkezdéséhez vezethet.

T-3 Ismertesse a targoncák üzemeltetésével kapcsolatos veszélyforrásokat és a kiküszöbölésük lehetőségeit.

Az emelő targoncák üzemeltetésének sajátos biztonságtechnikai szabályai. A targonca emelő berendezésével személyeket felemelni vagy szállítani tilos!

A megfogó szerkezetet vagy a felemelt terhet személyek fölött mozgatni, ill. ezek alatt személyeknek tartózkodni nem szabad.

A tehermegfogó szerkezeteket csak olyan terhek rakodására és szállítására szabad felhasználni, amelyekre készítették.

Az emelőtargoncákat csak a rajtuk feltüntetett legnagyobb terhelésig szabad megterhelni; a terheléskor a targonca terhelési diagramját figyelembe kell venni.

A hidraulikus rendszer minden körének legyen olyan eleme, amely megakadályozza a rendszerre tervezett nyomás tullépését. Az energia ellátás kimaradása vagy megszakadása esetén a szivattyú, a hidraulikus kört ért erő behatás következtében, nem működhet akaratlanul hidraulikus motorként.

A hidraulika rendszert a hidraulika folyadék elszennyeződése ellen védeni kell, pl mágnesek, szűrők

A targoncán legyen akusztikus figyelmeztető berendezés.

A vezetőnek megfelelő látási lehetősége (világítás) legyen valamennyi haladási és emelési tevékenység elvégzéséhez  útmegvilágító lámpák, munka- és jelző világítás

A targoncák karbantartása és javítása során elsősorban a forgalom biztonságot kell szem előtt tartani, ezért különös gonddal kell a fékberendezést, kormány szerkezetet, a jelzőberendezések és a futómű karbantartását elvégezni.

A hidraulikus berendezések ellenőrzésekor vizsgálni kell a csöveken nincs e repedés, tömítési hibák, fogaskerék sziv teljesítmény csökkenés esetén fogaskerék csere.

Villamos hajtásu targoncáknál az akkumulátorokra előírt követelményeket be kell tartani.

Belső égésű motoros targoncák épületen  belüli üzemeltetését a kipuffogó gázok figyelembe vételével kell szabályozni

T-4 Ismertesse a targonca vezetőhely kialakításának szempontjait.

Szállító és vontatótargoncák vezetőhelyeinek kialakítása:

- Vezetőállásos szállítótargoncákon a vezető a menetirány szerint elöl helyezkedik el, figyelmetlenség miatt bekövetkező ütközéskor így közvetlen veszélynek van kitéve. Ennek elkerülése érdekében a vezetőállást védőfallal kell vagy védőkerettel kell ellátni.

- Vezetőállásos vontatótargoncákon a vezetőállás rendszerint a menetirány szerinti hátoldalon helyezkedik el, így a targonca szerkezeti elemei a targoncavezetőt védik.

- Vezetőüléses szállító- és vontatótargoncák a vezető részére kényelmesebb munkakörülményeket nyújtanak. A védőfal a vezetőülés előtt helyezkedik el, így az ülőhelyzetben levő vezetőt óvja a közvetlen külső hatásoktól.

Pótülések ill. álláshelyek kialakításának követelményei:

- targonca végére szerelt álláshely felhajtható, és terheletlen állapotban a targonca felé 15o-os lejtésű és szegélyléccel rendelkezik,

- az álláshely előtt kapaszkodóval ellátott korlát van, amely megakadályozza az áru kísérőre zuhanását,

- vezetőhely mögött elhelyezett pótülés minimális szélessége 250 mm, a kísérő számára biztosított felületsáv szélessége min 600 mm, a rakfelülettől a sáv korláttal elválasztott.

Vontatótargoncákra és targonca pótkocsikra ülések vagy álláshelyek nem szerelhetők.

Emelőtargoncák vezetőhelyeinek kialakítása:

A nagyemelésű emelőtargoncáknál a vezetőt a teher esetleges leeséséből származó hatásoktól kell megvédeni: - 2…3 m emelési magasság esetén a rakomány részeinek visszaesése legegyszerűbben a villaháttámasz magasságának megnövelésével akadályozható meg. – 3 m emelési magasság felett célszerűbb a targoncavezető védelméről védőtető felszerelésével gondoskodni.

Kezelőelemek elrendezése: Nagy jelentőségű a kezelőelemek elrendezésének egységesítése, mert a vezetők szükség szerint különböző típusú targoncákat is kezelhetnek.

T-5 Melyek a gépi hajtású targoncák biztonságos kialakításának általános műszaki feltételei? /fék- és kormányberendezések, vonószerkezet, stb./

- Fékberendezés: A targoncák biztonságos üzemeltetésének előfeltétele az olyan fék berendezés, amely lehetővé teszi a targonca haladási sebességének szükség szerinti módosítását, pontos megállását és álló helyzetben való rögzítését. Fékberendezés lehet: mechanikus, hidraulikus és villamos rendszerű.

Vezetőüléses és vezetőállásos targoncákra egymástól függetlenül két féket kell felszerelni. Az üzemi fék lehet villamos rendszerű, a rögzítő ék csak mechanikus lehet.

Vezetőállásos targoncák rögzítő fékjének önműködően fékeznie kell, ha a targoncavezető eltávozik a helyéről (targoncavezető kézikar vagy lábpedál segítségével oldja a féket).

Gyalogkíséretű targoncák fékberendezése rendszerint a kormányrúd magassági helyzetének változtatásával működtethető. A fékberendezésnek rögzítenie kell a targoncát minden olyan esetben, amikor a targoncavezető a kormányrudat elengedi.

- Vonószerkezet: Olyan kialakításúnak kell lennie, hogy megakadályozza a véletlen szétkapcsolást, az össze- és a szétkapcsolás megvalósítása viszont egyszerű és gyors legyen. Több pótkocsi vontatása esetén hasonló követelményt kell kielégítenie a pótkocsik vonószerkezetének is.

- Biztonsági kapcsolók: A hajtómotor ne legyen indítható mindaddig, amíg a targoncavezető nem foglalja el a vezetőhelyet, és a rögzítő féket nem oldotta. Ezért a targoncák egyes típusai indítókapcsolóval, fékérintkező-kapcsolóval és a vezető helyét érzékelő kapcsolóval vannak felszerelve.

- Kezelőelemek elrendezése: Nagy jelentőségű a kezelőelemek elrendezésének egységesítése, mert a vezetők szükség szerint különböző típusú targoncákat is kezelhetnek.

T-6 Melyek az targoncák emelőmű kialakításának biztonságtechnikai követelményei?

Emelőtargoncák túlterhelésének megakadályozása: az előírásoknak megfelelő stabilitással rendelkező targonca is felborulhat, ha a teherbírás jelentősen túllépő teherrel terhelik. A túlterhelés ugyanakkor a rendszer károsodását elsősorban  a csővezetékek repedését, az olajszivattyú túlterhelését okozhatja a rendszerben keletkező nyomás miatt. A túlterhelést leggyakrabban a hidraulikus körbe beépített nyomásszabályozó (biztonsági szelep) segítségével akadályozható meg. Ez a szelep a teherbírás legfeljebb 20%-os túllépése esetén lép működésbe és megakadályozza a teher felemelését. Ezt célszerű az olajelosztó (kapcsoló) szelepbe beépíteni, mert így az egész hidraulikus rendszert védi a túlnyomás ellen. A túlterhelésgátló nem nyújt teljes biztonságot a targonca túlterheléséből származó felbillenés ellen, mert csak a terhelés nagyságával összefüggő olajnyomás-változást érzékeli. Teljes biztonságot csak olyan nyomatékmérő műszer beépítésével  érhető el, amely a terhelési diagrammal összhangban akadályozza meg a rakomány felemelését.

A nyomásszabályozó szelepet a hidraulikus körben megengedett maximális nyomásra kell beállítani. Túlterhelés esetén a szelep rugóerővel szemben fellépő nagy nyomás miatt nyit és az olaj visszafolyik a tartályba anélkül, hogy a rakományt a targonca megemelné.

A rakomány gyors süllyedésének megakadályozása:A hidraulikus rendszer meghibásodása a felemelt terhek nem kívánatos gyors süllyedésével, visszazuhanásával járhat. Ennek megakadályozása érdekében az emelőhengerhez csatlakozó csővezetéket zuhanásgátló (fojtó) szeleppel látják el

A mozgáshatároló ütközőket a hidraulikus működtetésű szerkezetek (billentőszerkezet, az emelőoszlop és megfogó szerkezet) véghelyzeteinek határolására használják. A véghelyzet elérésekor az ütközők leállítják a hidraulikus működtetésű dugattyút.

T-7 Jellemezze a targoncák szerkezeti kialakítása és a stabilitása közötti összefüggéseket.

- Az emelőtargoncák stabilitása: Egyes típusoknál a teher buktató nyomatékot fejt ki a targoncára. Az alátámasztási poligonon kívül elhelyezkedő teher buktató nyomatékával a targonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomaték tart egyensúlyt. A biztonságos üzemeltetés feltétele, hogy a teher által okozott buktató nyomaték kisebb legyen az emelőtargonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomatéknál. Q*(a+x)<G*l1.

Q – az emelőtargonca teherbíró képessége, a – a villatámasz első tengelytől mért távolsága, x – a tehersúlypontnak a villatámasztól mért távolsága, G – az emelőtargonca önsúlya, l1 – az emelőtargonca súlypontjának az elülső tengelytől mért távolsága. A kettő közötti arány k, a stabilitási tényező (1,3…1,7). k=(G*l1)/Q*(a+x)

Az emelőtargoncák különböző lejtésű utakon közlekedhetnek, ezért további követelményeket is ki kell elégíteniük. Ezek: - hosszirányú stabilitás felemelt teherrel, - hosszirányú stabilitás alacsonyan fekvő teherrel, - keresztirányú stabilitás felemelt teherrel, - keresztirányú stabilitás terheletlen targoncával, - keresztirányú stabilitás alacsonyan fekvő teherrel.

A kitolható emelő oszlopú és a terpesz targoncáknál

T-8 Az emelőtargoncák stabilitása és a terhelési diagramm.

- Az emelőtargoncák stabilitása: Egyes típusoknál a teher buktató nyomatékot fejt ki a targoncára. Az alátámasztási poligonon kívül elhelyezkedő teher buktató nyomatékával a targonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomaték tart egyensúlyt. A biztonságos üzemeltetés feltétele, hogy a teher által okozott buktató nyomaték kisebb legyen az emelőtargonca önsúlyából adódó kiegyenlítő nyomatéknál. Q*(a+x)<G*l1. Q – az emelőtargonca teherbíró képessége, a – a villatámasz első tengelytől mért távolsága, x – a tehersúlypontnak a villatámasztól mért távolsága, G – az emelőtargonca önsúlya, l1 – az emelőtargonca súlypontjának az elülső tengelytől mért távolsága. A kettő közötti arány k, a stabilitási tényező (1,3…1,7). k=(G*l1)/Q*(a+x)

Az emelőtargoncák különböző lejtésű utakon közlekedhetnek, ezért további követelményeket is ki kell elégíteniük. Ezek: - hosszirányú stabilitás felemelt teherrel, - hosszirányú stabilitás alacsonyan fekvő teherrel, - keresztirányú stabilitás felemelt teherrel, - keresztirányú stabilitás terheletlen targoncával, - keresztirányú stabilitás alacsonyan fekvő teherrel.

Terhelési diagram: a tehersúlypont különböző helyzetei esetén megengedhető terhelést a terhelési diagramm ábrázolja. Ennek pontjai a következő összefüggéssel határozhatók meg: Q=(G*l1)/k*(a+x).

A terhelési diagramot minden emelőtargonca emelőoszlopán, jól látható helyen kell elhelyezni.

T-9 Ismertsse a targoncák emelőművében alkalmazott hidraulikus biztonsági berendezések feladatát

Anyagmozgatás I. 175-176 oldal

T-10 Ismertsse az emelő targoncák kezelőire vonatkozófontosabb előírásokat az EBSZ III szerint

3.2. Emelőtargoncák kezelése

3.2.1. Ha a vezető nem tartózkodik a targoncán, a tehermegfogó szerkezetnek teljesen leeresztett állapotban kell lennie.

3.2.2. Felemelt villa, illetve emelőszerkezet alatt járni vagy alatta tartózkodni tilos, függetlenül attól, hogy a targonca terhelve van-e vagy sem.

3.2.3. Emelőtargoncákat csak a terhelési diagramjuknak megfelelően szabad terhelni.

3.2.4. Ügyelni kell a tehertartó-szerkezet rögzítésére és a teher tömeg középpontjának központi elhelyezésére.

3.2.5. Emelőtargoncával szállítani vagy terheletlenül haladni csak a tehertartó szerkezet szállítási helyzetében és magasságában szabad.

3.2.6. Az emelőszerkezet előre- és hátrabuktatását terhelt állapotban a legnagyobb elővigyázattal kell végezni. A felemelt teher teljes mértékű előrebillentését még kis sebességgel is kerülni kell.

3.2.7. Homlokvillás emelőtargonca terhelt állapotban lejtőn lefelé csak hátramenetben haladhat.

3.2.8. Csak biztonságosan elhelyezett terhet szabad a targoncával emelni.

3.2.9. Rakodáskor biztosítani kell a villák szabad teher alá állását és kihúzását. Homlokvillás targoncával a rakodást a következő módon kell végrehajtani:

- szállítási helyzetben lévő teherrel meg kell közelíteni a rakodási helyet;

- a terhet függőleges oszlopállásban a rakathalmaz magassága fölé kell emelni, majd így a rakodási helyre kell állni;

- a terhet lassan, óvatosan és pontosan a rakat fölé kell helyezni, majd le kell rakni, vigyázva arra, hogy biztosan felfeküdjék;

- a villát az emelőszerkezet kis mértékű lesüllyesztésével a teher alól fel kell szabadítani;

- lassan hátra kell hajtani és a villát szállítási, alsó helyzetbe kell hozni.

Ha terhet rakományról kell levenni, a műveleteket fordított sorrendben kell végrehajtani.

3.2.10. Ha a kezelő a targoncát elhagyja, gondoskodni kell, hogy illetéktelen személyek a targoncát ne használhassák (pl. az indítókulcsot ki kell venni).

3.2.11. A targoncával más járművet tolni, vontatni és dönteni tilos.

3.2.12. Járműre történő rakodás esetén a járművet elmozdulás ellen rögzíteni kell.

Fe-1. Ismertesse a felvonók definícióját, a kivételeket.

A felvonó a vízszinteshez képest 15 foknál meredekebb pályán, merev vezetősíneken mozgó, meghatározott állomásokat kiszolgáló fülkével és aknaajtókkal rendelkező, személy vagy teherszállításra szolgáló szakaszos üzemű gépészeti berendezés, továbbá a személyszállításra szolgáló körforgó.

A mozgólépcső (ideértve a mozgójárdát is) a vízszintes vagy legfeljebb 35 fokos meredek pályán mozgó személyszállításra szolgáló folyamatos üzemű gépészeti berendezés.

Kivételek:

- Bányaüzemeléshez szükséges

- Robbanásveszélyes térségben működő

- Gyártási (technológiai) sorba beépített

- Nukleáris létesítményben lévő felvonókra és mozgólépcsőkre

Fe-2. Ismertesse a felvonók üzemben tartásának jogi, tárgyi és személyi feltételeit.

A felvonók veszélyességük miatt a szerkezeti kialakításukat, létesítésüket, üzemben tartásukat, használatukat és biztonsági felügyeletüket szabványok és rendeletek szabályozzák.

Ma Magyarországon érvényes a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998 (VI.10.) kormányrendelet szerint, amely közelít az EU parlament és a Tanács 95/16/EG 1995. június 29-én kiadott Irányelvéhez és amelyet a minél jobb megfelelőség érdekében többször módosítottak. A rendelet hatálya nem terjed ki a bányaműveléshez szükséges, a robbanásveszélyes térben működő, a gyártási sorba beépített, a nukleáris létesítményekben lévő felvonókra és mozgólépcsőkre.

Az idézett kormányrendelet szerint e berendezések biztonságtechnikai ellenőrzését csak akkreditált és kijelölt szervezetek ellenőrei, továbbá önálló vagy gazdasági társaság keretében működő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, legalább 3 éves szakmai gyakorlatú, szakirányú tanfolyamot végzett és vizsgázott ellenőrök végezhetik, akiknek az említett rendeleten és szabványokon kívül a felvonókra érvényes egyéb szabványokat is ismerniük kell.

A hatósági ellenőrzés szempontjából ide sorolhatjuk a körülhatárolt emelő berendezéseket is.

Felújított berendezés, a fabetétes vezetősínűek kivételével, amelynek a meghajtógépét és vezérlését továbbá felvonók esetében fülke és aknaajtóit két éven belül újakra cserélték.

Üzemeltetés: a felvonókönyv adatrészt és naplórészt tartalmaz, amelyet kitöltve a forgalombahozó vállalat szolgáltat. A naplórészbe arra illetékes személyek a felvonóval kapcsolatos minden eseményt kötelesek bejegyezni. Időszakos vizsgálat: célja a felvonó berendezés jó műszaki állapotának és biztonságának ellenőrzése. Naponta köteles ellenőrzést végezni a felvonó ügyelője (kezelője) az előírt időközökben a felvonó karbantartója és az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre és a karbantartás minőségét vizsgáló ellenőr. Rendkívüli vizsgálatot baleset esetében és leállított felvonó újbóli üzembe helyezésekor az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre végez. A leállításokat és az újbóli üzembe helyezéseket a hatóságnál be kell jelenteni. Újbóli üzembe helyezési eljárásra van szükség, ha az üzembentartó a folyamatos üzemben tartásra nem kötelezett felvonó berendezést egy évnél hosszabb időre üzemen kívül helyezte.

A felvonó üzembentartója felelős a felvonó biztonságos és üzemképes állapotáért és annak előírt üzemben tartásáért. Köteles gondoskodni kioktatott ügyelőről, karbantartóról és köteles megrendelni az akkreditált műszaki vizsgálóállomástól az előírt időszakos és rendkívüli vizsgálatokat. Köteles gondoskodni a javítások elvégzéséről.

Az ügyelő, kezelő kötelessége a felvonó üzemképes és biztonságos állapotának folyamatos ellenőrzése, üzemzavar vagy balesetveszély esetében az üzemen kívül helyezés és az üzembentartó, továbbá a karbantartó értesítése. Az ügyelő kötelessége az üzemzavar esetében két szint között a fülkében lévő utasok szakszerű kimentése. Ügyelő csak az a 18 évet betöltött, testileg és szellemileg egészséges személy lehet, akit az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre vagy a karbantartás ellenőre kioktatott és erről igazolványt adott.

A felvonóvezető feladata (ha van) a felvonó előírás szerinti vezetése. Üzemzavar vagy baleset esetében azonnal értesíteni kell a felvonó ügyelőjét. Felvonóvezető csak 16 évet betöltött testileg és szellemileg a feladat ellátására alkalmas személy lehet, akit az ügyelő kioktatott.

A felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan aki felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb végzettséggel rendelkezik, vagy szakirányú szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá a miniszter által a gazdasági miniszterrel egyetértésben tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.

Az akkreditált felvonóvizsgáló állomás ellenőre megrendelés esetében vagy baleset történtekor köteles az előírt vizsgálatokat elvégezni. Felelős a vizsgálati jkv.-ben foglalt megállapításokért. Felvonóellenőr és önálló felvonóellenőr csak az lehet, aki szakirányú egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik, megfelelő szakmai gyakorlata van és a kijelölt bizottság előtt vizsgát tett. Ezt a vizsgát meghatározott idő elteltével meg kell ismételnie.

Fe-3. A felvonók leggyakoribb veszélyforrásai és kiküszöbölésük módja.

Veszélyforrások részletezése.

- nyíródásos balesetek okuk többnyire villamos vagy mechanikus reteszelések meghibásodása. További okok:

- A fülkeajtó külső felülete és az aknaajtó belső felülete közt a megengedettnél nagyobb távolság

- Az előírtnál nagyobb méretű és kisebb szilárdságú akna ajtóüveg kémlelőnyílásán annak betörése után kisgyermek akart kibujni

- Ajtó nélküli fülkék esetében az akna belső homlokfelületén lévő le nem sarkított bemélyedések

A leggyakoribbak és többnyire halálos kimenetelűek.

- zúzódásos baleset keletkezhet a mechanikusan működtetett akna- és fülkeajtók záródásakor. A szabványokban előírt megengedett legnagyobb záróerők és mozgási energiák csak a népesség 90%-ában nem okoznak sérülést. Lehet pontatlan szintbeállítás miatti elbotlás, vagy aknajtó előtti és a fülkepadló síkossága miatti elcsúszás

- Lezuhanás miatti baleset oka lehet a függesztő elem elszakadása v. a fülke sebességének a névlegesnél lényegesen nagyobbra megnövekedése. Ez utóbbi bekövetkezhet a hajtómű tengelyének törésekor, vagy áramkimaradás esetében a fék záródásának elmaradásakor. A függesztő köteleknek a hajtótárcsa hornyaiban elcsúszása is okozhatja a sebesség káros növekedését. Zuhanásos baleset az is, ha valaki nyitott aknaajtón keresztül –ha mögötte nem áll fülke- az aknába zuhan. Ilyenkor az aknaajtó reteszelésének hiánya miatt marad nyitva.

- Ütközéses baleset, ha a fülke a vezérlés hibájából túlfut az alsó v. felső szinten és a fülke vagy ellensúly az ütközőre ütközik.

- Bezárás keletkezik, ha a fülke áramkimaradás miatt két szint közt áll meg. A bezártság érzés és az esetleges levegőtlenség miatt egészségkárosodás történhet.

- Tűz a felvonóhoz szorosan tartozó épületrészek közül gyakorlatilag csak a géphelyiségben keletkezhet. A felvonóaknában azonban a tűz az egyik szintről a másikra – a kéményhatás miatt- átterjedhet.

- Áramütés elsősorban a géphelyiségbe lépő személyeket és az aknában dolgozókat érheti. A rosszul kialakított vezérlő-világító és vészjelző hálózat esetében áramütést szenvedhetnek az utasok.

Fe-4. A sebességkorlátozó és fogókészülék feladata és kialakítási formái a felvonóknál.

A zuhanásgátló fő részei  a sebességkorlátozó, a fogókészülék és a kettőt összekötő rudazat.

A sebességkorlátozó egy centrifugális inga vagy forgó excenterrel mozgatott rugóterhelésű tömeg, amelynek elmozdulása a sebesség növekedésével növekszik. Az ingát vagy excentert a fülkéhez kapcsolt vele azonos sebességgel haladó kötél forgatja a súrlódó kötélhajtás elvén. A szabványban előírt sebesség túllépésekor a sebességkorlátozó a kötelet megállítja, a lefelé mozgó fülke rudazata elmozdul és működésbe hozza a fogókészüléket. Ezzel egyidejűleg a biztonsági érintkező az áramkör megszakításával leállítja a hajtást. 9.14. .a,b; 9.15. ÁBRÁK

Az ékes fogókészülék: a sebesség túllépésekor a vonórudak az ékeket a vázszerkezethez rögzített fogóékház pofái és a vezetősín közé szorítják. Az ékek és a sín között ébredő súrlódóerő fékezi le és állítja meg a fülkét. A biztonság megköveteli, hogy a vonórudakban ébredő húzóerő megszűnésekor is működjön a fogókészülék. A legnagyobb lassulás nem haladhatja meg az 1,5 g-t, betegszállító felvonónál az 1 g-t és 0,04s-nál hosszabb ideig nem lépheti túl a 2,5 g értéket. A sebességkorlátozó megszólalási sebességének nagyobbnak kell lennie mint 1,15Vn, ahol Vn a felvonó névleges sebessége és kisebbnek mint a táblázatban megadott értékek. Pillanatműködésű fogókészülékek a magyar szabvány szerint 0, 63 m/s névleges sebességig alkalmazhatók. A görgős rendszerű fogókészülékek 1m/s névleges sebességig használhatók. E sebességhatár felett már fékező fogókészüléket kell felszerelni. Az állandó erővel fékező fogókészülék az ékek elmozdulása csavarokkal korlátozható. Az elmozduláshoz tartozó fékezőerőnél az ékek csúszni kezdenek a vezetősínen és a 4μFNmax  nagyságú erő fékezi le a fülkét. A fülke akkor áll meg, ha a fékezőerő munkája felemészti a fülke és a teher mozgási és helyzeti energiáját. A legnagyobb fékezőerőértékét csökkenthetjük, az ékház rugalmasságának növelésével.

# Fe-5. A hidraulikus üzemű felvonók kialakítása, hajtásai, sajátos veszforrai

A hidraulikus felvonók mozgatóeleme a hidr. Munkahenger.

A hidr. Emelésű felvonók fülkéje közvetlenül a munkahengerre támaszkodik. Előnyük az, hogy nem áll fenn a kötélszakadás veszélye és helyes kialakítással elkerülhető a fülke lefelé irányú káros felgyorsulása is. Hátránya kisebb emelőmagasság, bár gyártanak mintegy 20 m löketű teleszkópos, szinkron emelésű dugattyúkat is. Ezekkel biztosítható állandó munkafolyadékáram esetében a teljes emelési magasságban a fülke állandó sebessége és az állandó teherbírása.

A hidr. hajtású felvonó fülkéje kötélen függ és csak a mozgatását végzi csigasoron keresztül a hidr. Munkahenger. Ennél fennáll a kötélszakadás veszélye, a káros lefelé gyorsulás veszélye azonban elkerülhető. Mindkét megoldás előnye, hogy nincs szükség külön az akna fölé v. mellé telepített nagy géphelyiségre, mert a kisméretű hidr. agregát az alsó szinten (pinceszinten) bárhol elhelyezhető. Mivel ellensúlyuk nincs, nagyobb az energiafelvételük. Jó elhelyezhetőségük miatt elsősorban teherszállításra, de személyszállításra is egyre gyakrabban alkalmazzák.

# Fe-6. A felvonó ütközők feladata kialakítása és alkalmazási paraméterei

Az ütközők feladata, hogy az alsó állomáson a vezérlés és a véghelyzetkapcsoló meghibásodása miatt túlfutó fülkét a fülke és az utasok károsodása nélkül megállítsa.

Magyarországon 0,63 m/s-ig megengedett a merev ütköző használata, ez egy vasbeton oszlop melynek tetejére gumilapot rögzítenek. Ennél nagyobb sebesség felett Rugós ütköző, csillapított rugós ütköző, vagy hidraulikus ütköző alkalmazható.

A Rugós ütközők méretezésének elve, az hogy az egy ütközőre eső mozgási energiát a menetek záródása előtt feleméssze és a lassulások értékei ne haladják meg a fogókészülékekre előírt értékeket. A rugós és csillapított visszafutású rugós ütköző esetében a teljes ütköző löket elégítse ki az s kisebb, vagy egyenlő 0,135vn2, de a löket 0,065 m-nél kisebb nem lehet

A hidraulikus: a fülke vázszerkezete először kis tömegű ütközőfejhez ér és lefelé haladva összenyomja a dugattyúrúd furatában lévő rugót. A rugó feladata az ütközőerő csökkentése. Ennek összenyomódása után a dugattyúrúd végén lévő dugattyú lefelé elmozdulva a belső henger furatain keresztül a külső hengerbe nyomja át a hidraulika folyadékot. Az átáramló folyadék mennyiségét a belső henger nyomása a furatok felülete és az ellenállás tényező határozza meg. Mivel lefelé haladva a még nyitott száma és ezzel az átáramlási felület is csökken, csökken az átáramló folyadék mennyisége és ezzel a fülke sebessége is. A külső hengerben lévő rugó elsődleges feladata az, hogy felső helyzetben tartsa a dugattyút és ütközés után a dugattyút ismét felső helyzetbe nyomja. A hidraulikus ütközők lassulási értéke megegyezik a rugós ütközőkével.

Fe-7. A felvonó egészségkárosító hatásai a környezet kialakításának követelményei.

A felvonók elhelyezésénél az MSZ 0411/1 szabvány előírásait figyelembe kell venni. Részletesen megadja  az akna nyílászáró szerkezeteit, a gép és kerékhelyiség, továbbá a tartószerkezetek kialakítását, szilárdsági követelményeket megközelíthetőséget, világítást és légállapotot. Gondot kell fordítani az alapállomás jó megközelíthetőségére, lehetőleg biztosítva a rokkantkocsival megközelíthetőséget is, továbbá a szerelésnél és javításnál nehéz géprészek biztonságos szállításának feltételeit. Fontos az esztétikai kialakítás is. Az ergonómiai követelmények a rezgések és a zaj korlátozása. Az épületszerkezetre átadódó rezgéseket rezgéscsökkentő gépalappal vagy gépalátámasztásokkal csökkenthetjük. A zajokat zajszegény villamos motorok , féklazítók és csigahajtóművek használatával, továbbá a vezetősínek gondos kenésével tovább csökkenthetjük.

A fenti szabvány előírja, hogy a felvonó zajszintjének környezeti hatása ne lépje túl a géphelyiségnél a 80 dBA az akna esetében a 70 dBA zajterhelést. Továbbá előírja, hogy a felvonó zajszintjének környezeti hatása ne lépje tul az MSZ 18151, MSZ18152 szabványokban foglalt értékeket. Mivel az ebben előírt értékek is zavarhatják a lakók nyugalmát, előírás az is, hogy a felvonó gépház mellé lakószoba nem telepíthető.

Lehetséges balesetek: Nyíródás, zúzódás, lezuhanás, ütközés, bezárás, tűz, áramütés, alkatrészek megrongálódása, kopási következmények, korróziós következmények.

A védendő személyek: a felvonó használói általában, a karbantartó ellenőrző személyzet, az aknán, a géphelyiségen és az esetleg kerékhelyiségen kívül tartózkodó személyek.

Védendő anyagi javak: a fülkében lévő terhek, a felvonó vagy kisteherfelvonó szerkezeti elemei, az épület, amelyben a felvonó található.

Fe-8. A felvonók létesítésére üzemeltetésére és ellenőrzésére vonatkozó rendeletek előírásai.

A felvonók veszélyességük miatt a szerkezeti kialakításukat, létesítésüket, üzemben tartásukat, használatukat és biztonsági felügyeletüket szabványok és rendeletek szabályozzák.

Ma Magyarországon érvényes a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998 (VI.10.) kormányrendelet szerint, amely közelít az EU parlament és a Tanács 95/16/EG 1995. június 29-én kiadott Irányelvéhez és amelyet a minél jobb megfelelőség érdekében többször módosítottak. A rendelet hatálya nem terjed ki a bányaműveléshez szükséges, a robbanásveszélyes térben működő, a gyártási sorba beépített, a nukleáris létesítményekben lévő felvonókra és mozgólépcsőkre.

Az idézett kormányrendelet szerint e berendezések biztonságtechnikai ellenőrzését csak akkreditált és kijelölt szervezetek ellenőrei, továbbá önálló vagy gazdasági társaság keretében működő, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező, legalább 3 éves szakmai gyakorlatú, szakirányú tanfolyamot végzett és vizsgázott ellenőrök végezhetik, akiknek az említett rendeleten és szabványokon kívül a felvonókra érvényes egyéb szabványokat is ismerniük kell.

A hatósági ellenőrzés szempontjából ide sorolhatjuk a körülhatárolt emelőberendezéseket is.

Felújított berendezés, a fabetétes vezetősínűek kivételével, amelynek a meghajtógépét és vezérlését továbbá felvonók esetében fülke és aknaajtóit két éven belül újakra cserélték.

Létesítés: A felvonóberendezés valamint az azt tartalmazó épület építésének engedélyezése az első fokú építésügyi hatóság feladata. Az engedélyt akkreditált vizsgálóállomás ellenőrének véleménye alapján akkor adja meg, ha megállapítható, hogy a felvonó vagy felvonócsoport az épület vagy építmény forgalmi és szállítási igényeit kielégíti, elhelyezése és kapcsolata az építményhez kielégíti a vonatkozó hatósági és szabványos előírásokat.

A felvonó berendezés használatbavételének engedélyezése is az első fokú építésügyi hatóság feladata. Az engedélyezés feltétele, hogy megállapíthatók legyenek a köv. információk:

- a felvonó tulajdonosának, üzembentartójának a neve, címe, a felelős forgalombahozó vállalat neve, címe,

- a felvonó főbb műszaki adatai,

- a felvonókönyv megléte,

- a forgalombahozó nyilatkozata, szerelővállalat nyilatkozata (arról, hogy megfelel az elrendezési, elhelyezési tervnek, műszaki tervnek, továbbá, hogy a szükséges beállításokat és a legalább 24 órás próbaüzemeltetést elvégezte, és a felvonó alkalmas a rendeltetésszerű, biztonságos használatra.),

- a területileg illetékes vizsgálóállomás jegyzőkönyve, amelyben a vizsgálattól számított 15 napon belül nyilatkozik arról, hogy a felvonó a vonatkozó szabvány szerinti vizsgálat alapján üzemszerű használatra alkalmas,

- az üzembentartó nyilatkozatát arról, hogy a felvonó berendezés karbantartását, ügyeletét és ha szükséges, a vezetését hogyan oldja meg.

Üzemeltetés: a felvonókönyv adatrészt és naplórészt tartalmaz, amelyet kitöltve a forgalombahozó vállalat szolgáltat. A naplórészbe arra illetékes személyek a felvonóval kapcsolatos minden eseményt kötelesek bejegyezni. Időszakos vizsgálat: célja a felvonóberendezés jó műszaki állapotának és biztonságának ellenőrzése. Naponta köteles ellenőrzést végezni a felvonó ügyelője (kezelője) az előírt időközökben a felvonó karbantartója és az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre és a karbantartás minőségét vizsgáló ellenőr. Rendkívüli vizsgálatot baleset esetében és leállított felvonó újbóli üzembe helyezésekor az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre végez. A leállításokat és az újbóli üzembe helyezéseket a hatóságnál be kell jelenteni. Újbóli üzembe helyezési eljárásra van szükség, ha az üzembentartó a folyamatos üzemben tartásra nem kötelezett felvonóberendezést egy évnél hosszabb időre üzemen kívül helyezte.

A felvonó üzembentartója felelős a felvonó biztonságos és üzemképes állapotáért és annak előírt üzemben tartásáért. Köteles gondoskodni kioktatott ügyelőről, karbantartóról és köteles megrendelni az akkreditált műszaki vizsgálóállomástól az előírt időszakos és rendkívüli vizsgálatokat. Köteles gondoskodni a javítások elvégzéséről.

Az ügyelő, kezelő kötelessége a felvonó üzemképes és biztonságos állapotának folyamatos ellenőrzése, üzemzavar vagy balesetveszély esetében az üzemen kívül helyezés és az üzembentartó, továbbá a karbantartó értesítése. Az ügyelő kötelessége az üzemzavar esetében két szint között a fülkében lévő utasok szakszerű kimentése. Ügyelő csak az a 18 évet betöltött, testileg és szellemileg egészséges személy lehet, akit az akkreditált vizsgálóállomás ellenőre vagy a karbantartás ellenőre kioktatott és erről igazolványt adott.

A felvonóvezető feladata (ha van) a felvonó előírás szerinti vezetése. Üzemzavar vagy baleset esetében azonnal értesíteni kell a felvonó ügyelőjét. Felvonóvezető csak 16 évet betöltött testileg és szellemileg a feladat ellátására alkalmas személy lehet, akit az ügyelő kioktatott.

A felvonó és mozgólépcső szerelését, karbantartását olyan személy végezheti önállóan aki felvonószerelő szakmunkás bizonyítvánnyal vagy ennél magasabb végzettséggel rendelkezik, vagy szakirányú szakmunkás bizonyítványa és kétéves szakmai gyakorlata van, továbbá a miniszter által a gazdasági miniszterrel egyetértésben tanfolyami és vizsgakötelezettségének eleget tett.

Az akkreditált felvonóvizsgáló állomás ellenőre megrendelés esetében vagy baleset történtekor köteles az előírt vizsgálatokat elvégezni. Felelős a vizsgálati jkv.-ben foglalt megállapításokért. Felvonóellenőr és önálló felvonóellenőr csak az lehet, aki szakirányú egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik, megfelelő szakmai gyakorlata van és a kijelölt bizottság előtt vizsgát tett. Ezt a vizsgát meghatározott idő elteltével meg kell ismételnie.

Fe-9 A körforgó felvonók kialakítása, vezérlési és biztonsági alrendszere, sajátos veszélyforrásai.

Biztonsági berendezések:

- Billenőlapok: egymást átfedve lezárják a két fülke közti aknateret. Ha valaki a két fülke közé lép vagy esik, hátrabillennek, rövidre zárják a fülkék mögött elhelyezett biztonsági vezetékrendszert, és ezzel a felvonót leállítják.

- Billenőküszöb: a lábfej becsípését akadályozzák meg. A legfelső kilépőnyílás feletti billenőlapnak ugyancsak le kell állítania a felvonót.

- Vészleállítók: el kell helyezni minden fülkében és a bejárati ajtók között a homloksíkon is. Ezek akkor működnek, ha a fülkék valami hiba miatt kibillennek a függőleges helyzetükből.

- A fülkéket, az aknaajtókat és a váltótereket úgy kell kialakítani, hogy a veszélytelen ki és beszállást, illetve a váltótereken a veszélytelen áthaladást biztosítsák. Erre a célra kapaszkodókat, burkolólemezeket, csúszásmentes padlóburkolatokat, megfelelő világítást, különféle tájékoztató és utasító táblákat és indítási hangjelzőt alkalmaznak.

Leggyakoribb balesetek:

Szerelés során: - a felvonószerelő fülke tetején történő utazása, - alsó váltótéren történő áthaladáskor a szerelvények elsodrása.

Üzemelés során: - nagymértékű csomagok, tárgyak szállítása, - megengedettnél több utas, - túlhaladott fülkéből való kiszállás, ill. az oda történő beszállás, - vészberendezések kiiktatása.

Fe-10. A mozgólépcsők kialakítása, hajtása és sajátos veszélyforrásai.

Mozgólépcsők, mozgójárdák. A mozgólépcsők a szintek közötti tömeges személyszállítás korszerű gépei. A kocsiként kialakított lépcsőfokokat hevederes lánc vontatja, görgőit egy külső és egy belső sínpár úgy támasztja alá, hogy a lépcsősíkok mindig vízszintesek legyenek. A biztonságos utazást a lépcsőkkel közel azonos sebességű gumi mozgókorlátok segítik. A fel- és leszállás biztonságát a lépcsőfokok bordái közé nyúló fésűfogak biztosítják. Sebességük a gyaloglás sebességének megfelelően 0,8..1 m/s. A lépcsőfok szélessége egy v. egymás mellett két személy utazását teszik lehetővé. Mozgatásukat a felső lánckerekek tengelyéhez kapcsolt (többnyire kúp és hengeres kerekes) hajtóművön keresztül villamos motor végzi. A hajtómű és a motor között zárt fékszerkezet van, amelyet a féknyitó szerkezet a motor feszültség alá helyezéskor old.

A mozgójárdák vízszintes, v. kis emelkedésű személyszáll. berendezések. A szerkezetük olyan, mint a mozgólépcsőké, a lépcsőtagok vízszintes helyzetének biztosítására nincs szükség.

Rg-1. Ismertesse a folyamatos működésű rakodógépek (felszedőgépek) sajátos biztonságtechnikai vonatkozásait:

A foly. műk. rakodógépek felszedő, vagy halmazképző gépek lehetnek.

A hevederes szállítószalagoknál a hevederszakadás okozhat anyagleesést. Az elszakadt és a hajtás által tovább mozgó heveder veszélyezteti a berendezés szerkezetét, a környezetben lévő tárgyakat, személyeket. A nedves, tapadó anyagot szállító szalagot el kell látni heveder és dobtisztító berendezéssel. Ezek a berendezések csak karbantartásukkor igényelhetnek emberi beavatkozást. A mobil rakodógép stabilitását veszítheti, felborulhat, elmozdulhat vagy megváltozhat a szállítás síkja. Ezeket a gépeket gyakran idegenek elől nem elzárt területen alkalmazzák, ezért célszerű elkeríteni, ill. a közelben tartózkodást megtiltani.

A serleges felrszedőgépnél előfordulhat az ömlesztett anyagnak a burkolat és a serleg közé való beékelődésének a lehetősége is, ilyenkor üzemzavar jön létre. Rúd segítségével ez eltávolítható. Ez a művelet csak fesz.mentes állapotban lehet végezni.

A rakodógépek gyakran szükséges tisztítását csak a gép feszültség-mentesített állapotában szabad végezni.

Mindegyik felszedőgép típus tartalmaz mechanikai veszélyeket (forgó-mozgó részeket) A teher a pályáról leeshet, ütközhet, energia váratlanul felszabadulhat, illetéktelen személyek hozzáférhetését meg kell akadályozni, kimaradt áram visszatérése miatt veszély, indítás, megállítás veszélye, anyag fel és leadás veszélye, anyag továbbítás veszélye, energiaellátás veszélye, egyéb üzemeltetési veszélyek(tisztítás, hevederszakadás, karbantartás.

A gép nem várt elindulása, megállása a szállítógép környezetében tartózkodókat felkészületlenül érheti, baleset forrása. A berendezésen lévő anyag lehullhatelcsúszás veszély.

A testrészek beszorulásának becsípésének veszélye fenyegeti a gép felülvizsgálóit, karbantartóit, ha illetéktelen elindítja a gépet, mert annak fesz.mentesítéséről nem gondoskodtak.

A váratlan indítás bekövetkezhet, figyelmetlen munkavégzésből, illetéktelen beavatkozástól, fesz. kimaradást követő visszatérő energia miatt, ha a rendszer a visszatérő fesz. elleni védelemmel nincs ellátva.

A folymatos működésű szállítógépek üzemeltetésekor leggyakrabban az indítás, a leállítás, az anyagfeladás és a kezelés, karbantartás során keletkeznek balesetek.

Indítás: védőfelszereléssel nem kellően ellátott, folyamatos működésű szállítógépek veszélyeztetik a kezelőt valamint a hatókörben tartókodókat,

Fontos a vészkikapcsolási lehetőség biztosítása.

Rg-2. Ismertesse a folyamatos működésű rakodógépek (halmazképző gépek) sajátos biztonságtechnikai vonatkozásait:

A halmazológépek lehetnek szakaszos üzeműek (daruk, markolós darul, vitlák, géplapátok), vagy részben folyamatos működésűek (helyhezkötött és áthelyezhető gumihevederes szalagok, rakodóhidas szalagok.)

Az anyag szóródását, porzását teleszkópos csúszdával lehet csökkenteni.

A hevederes szállítószalagoknál a hevederszakadás okozhat anyagleesést

Ezek a berendezések csak karbantartásukkor igényelhetnek emberi beavatkozást

célszerű elkeríteni, ill. a közelben tartózkodást megtiltani.

A rakodógépek gyakran szükséges tisztítását csak a gép feszültség-mentesített állapotában szabad végezni

Mindegyik felszedőgép típus tartalmaz mechanikai veszélyeket (forgó-mozgó részeket) A teher a pályáról leeshet, ütközhet, energia váratlanul felszabadulhat, illetéktelen személyek hozzáférhetését meg kell akadályozni, kimaradt áram visszatérése miatt veszély, indítás, megállítás veszélye, anyag fel és leadás veszélye, anyag továbbítás veszélye, energiaellátás veszélye, egyéb üzemeltetési veszélyek(tisztítás, hevederszakadás, karbantartás.

A testrészek beszorulásának becsípésének veszélye fenyegeti a gép felülvizsgálóit, karbantartóit, ha illetéktelen elindítja a gépet, mert annak fesz.mentesítéséről nem gondoskodtak.

Fontos a vészkikapcsolási lehetőség biztosítása.

Rg-3. Ismertesse a szakaszos működésű rakodógépek üzemeltetésének munkabiztonsági szempontjait:

Balesetek: -a rakodógép helytelen kezelése (kapcsolókarok akaratlan, téves működtetése); figyelmetlen üzemi közlekedés (főleg a kanalas rakodógépeknél, előre és hátramenet állandó váltakozása miatt); gépkezelőre, a környezetben lévőkre zuhanó anyag; felborulás (okai a gödör, rézsü megközelítése, leomlás, túlhaladás, ferde talajon haladás, kanalas rakodó tele, felemelt kanállal halad, gép túlterhelése, hirtelen fékezés, stb), nem kellően biztonságos kezelőfülke a gép borulásakor okozza a baleseteket.

Veszélyforrások: - teherfelvevő egység és mozgatóműve: egyes gépek nem csak felveszik az anyagot, hanem továbbítják is azt (homlokrakodó, fej feletti rakodó, forgórakodó, forgókotró). E gépeknél a kanál, a puttony, az edény mozgatómechanizmusának törése a váratlanul kiömlő anyag miatt veszélyezteti a hatókörzetben tartózkodó személyeket és berendezéseket. A homlokrakodó teherfelvevő egységét mozgató hidraulikus hengerben bekövetkező nyomásesés is váratlanul ürítést idézhet elő. A markolóból kicsurgó anyag is  okozhat még balesetet. A kötél szakadása előfordulhat az árokásó kanalas és a kotrókanalas forgókotróknál. A kötél szakadása a teherfelvevő egység váratlan ürítését is okozhatja. A kötélre felfüggesztett teherfelvevő elem a rakodógép gémje erősen kilenghet.

- Gémmozgatómű: a rakodógépek jelentős csoportja gémes kialakítású, ami a legtöbb esetben üzemszerűen mozgatható és ez a munka végzésének a feltétele is. Vannak üzemszerűen nem mozgatható gémmel rendelkező rakodógépek is, ezeknél a gémet a kotrógép terheletlen állapotában viszonylag ritkán mozgatják. A gém mozgatására hidraulikus hengert vagy kötelet alkalmaznak. A rakodógép gémjének saját tömege nincs kiegyensúlyozva, emiatt a gém mozgatásának nagy az erőszükséglete. A gém kiegyensúlyozatlansága kedvezőtlen a rakodógép felborulással szembeni állékonysága szempontjából is. A kiegyensúlyozatlanság következtében a mozgatómű valamely elemének a törése a gém lezuhanását okozhatja. A lassú nyomásvesztés nem gond, az elszivárgott hidraulikus folyadékot a rendszer pótolja. A leállított rakodógépnél már viszont balesetveszélyes, ha a gém nincs megfelelően alátámasztva. A köteles gémmozgatómű meghibásodása a gém hirtelen lezuhanását okozza. A lezuhanáshoz a hajtómotor, a tengelykapcsoló, a fékszerkezet, a fordulatszámcsökkentő hajtómű, a hajtóművet a kötéldobbal összekötő elem meghibásodása vezethet. Ennek a kinetikai láncnak az elemei megegyeznek a daruk emelőművének kinetikai láncával.

- Forgatómű: a teherfelvevő egységet tartó szerkezeti elem, rendszerint a gém, a rakodógép felső részével együtt elfordítható. Ez az elfordítási szög legtöbbször korlátlan, de van olyan típus (forgó halmazképző) amely csak korlátozott mértékben forgatható el. A korlátlan szögelfordulásra képes forgórészű rakodógépek forgó része forgástengelyének állandó helyzetét forgótárcsás szerkezeti kialakítás biztosítja, ez azonos a daruk hasonló szerkezeti részével.  A korlátolt szögelfordulásra alkalmas rakodógépek gémje csak részleges szögelfordulásra képes. Mivel az ilyen rakodógépek egyszerre csak kis szögelfordulást végez ezért rendszerint köteles forgatóműve van.

- Haladómű: többségük részt vesznek a közúti forgalomban is vagy saját erőforrása által, vagy vontatva. Az ilyen rakodógépek haladóműveire, felszereléseire a közlekedésrendészeti előírások irányadóak. Másik csoport haladóművük segítségével kisebb utakat meg tudnak a munkaterületen tenni. Kis hányada telepítve, állandó munkahelyen van, ált-ban sínpályán.

- Kitámasztó: a forgókotrók felborulással szembeni stabilitása növelésére használják. Egyes esetekben a vízszintbe állítás is követelmény. Négy darab kitámasztó a futóművet is tehermentesíti azzal, hogy az egész gép a kerekek helyett a kitalpalón támaszkodik a talajra.

A rakodási munka során a gépek kapcsolatba kerülnek más gépekkel, berendezésekkel, személyekkel. Sok esetben a gép kezelője nem látja a leadás, felvétel helyét, különösen közúti, vasúti járművek és a rakodógép között. A terepviszonyok nem megfelelő figyelembevétele okozhatja a rakodó kerekeinek megsüllyedését, rézsüről leesést. Időjárási viszonyok: szél, hideg, fagy, nyári meleg. A rakodási terület elégtelen megvilágítása, létesítmények, környezetben tartózkodó személyek is veszélyt jelentenek.

Rg-4. Ismertesse a szakaszos működésű rakodógépek kialakításának munkabiztonsági szempontjait:

Általános szempontok: -akaratlan működtetés elleni védelemre van szükség mert a kapcsolókar egyszerű előre-hátratolásával már a középpállás elhagyásakor kiváltja a munkaszerv mozgását. A kapcsolókar oldalirányú kitérésével viszont az akaratlan bekapcsolás lehetősége kizárható és a kapcsolókar elmozdításának erőszükséglete sem növekszik.

- Téves működtetés meggátlására célszerű az indítás és a munkaszerv működtetését vezérlő karokat egymástól távolabb helyezni, reteszelni, hogy szándéktalanul ne legyen mnűködtethető.

- Kanálmozgató rudazat okozta baleseteket a kanalas rakodógépek vezetőülésének megfelelő burkolattal való ellátása megszünteti. Zárt vezetőfülke.

- Üzemi közlekedés: a gép hátoldalára vörösfényű világítótest felszerelése, hátramenetbe kapcsoláskor világít.

- Vezetőre zuhanó anyag: kezelőfülke fölé csőkeret és burkolat, vagy lemez, huzalháló.

- Hidraulikus vezetékek: jó minőségű tömlő, forró, surlódó felületekkel való érintkezés elkerülése. Azokat a hidraulika tömlőket, amelyek a 5Mpa (50Bar) feletti nyomású és 50 fok feletti hőmérsékletű folyadékot tartalmaznak és a vezetőtől 1,0 m-nél kisebb távra vannak burkolni kell. Azoknak a tömlőknek, amelyeknek az üzemi nyomása 15 Mpa felett van, olyan tömlőszerelvényekkel láthatók el, amelyek a tömlőről leszerelhetők.

- A kotrókanalas forgókotrónál a markoló lengését a kotró behúzó kötélágának a markolóba való bekötésével kell védekezni.

- A köteles gémmozgatómű kinetikai lánca törésének elkerülésére az emelőművel kapcsolatos előírásokat kell betartani.

- A kitámasztók egymástól függetlenül legyenek mozgathatók. Már a tervezéskor nagy biztonsági tényezőkkel kell számolni az egyes elemek méretezésekor.

- Az acélszerkezet a rakodógépet alátámasztja, befoglalja, helyet biztosít a vezetőnek, teret biztosít a karbantartónak.

- A kezelőhely része az acélszerkezetnek. A 30kW motorteljesítmény feletti gépekre kezelőfülkét kell felszerelni. A kisebb teljesítményűekre akkor kell ha különösen ártalmas környezeti feltételek közötti alkalmazásra tervezték azokat. A ki kell zárni, hogy a kezelőülésből a kereket, a lánctalpat, a munkaszerelékeket nem szándékosan megérintsék.

- Ha a gép fülkével van ellátva a fülke feleljen meg a következő követelményeknek: rossz időjárástól védjen, éles élek, sarkok ne legyenek belül; burkolni kell a nagynyomású és/vagy hőmérsékletű folyadékokat tartalmazó vezetékeket; Vészkijárattal kell ellátni; fűtőberendezés legyen benne; szellőztethető legyen; üvegezés biztonsági üveg legyen; belső világítás; beállítható ülés legyen;  az összes kezelőelem elengedés után alaphelyzetbe térjen vissza, kivéve  amelyeket folyamatosan működtetnek, automatikusan szabályozottak, rendeltetésük szerint reteszelt helyzetet igényelnek.

- Villamos energia vezetése hajlékony kábellel, forgáspontnál az alatt kell felfüggeszteni. Körbeforgó részek között csúszógyűrű és kefe alkalmazása kell.

- Állékonyság pl: támaszok, lengőtengely-rögzítés, amelyek kábelszakadás esetén is megtartják a gép helyzetét.

- Tűzoltó készülék, 30kW felett , vagy beépített tűzoltó berendezés

- Munkaszerelék süllyesztése: motor leállított állapotában legyen a munkaszerelék talajra süllyesztése, a maradó nyomás megszüntetése az összes hidraulikus és pneumatikus rendszerben.

- Ellenőrizetlen mozgások csak minimális mértékben következhetnek be (pl: olajszivárgás, gép indítás)

- Karbantartás: a szokásos kenési, karbantartási munkák biztonságosan elvégezhetőek legyenek, lehetőleg álló helyzetben. Az abroncsokból hiányzó levegő pótlását abroncsfúvó készülékben kell végezni, csak nyomásszabályozóval felszerelt pisztollyal. A fúvás közben csak az abroncs futófelülete mögött tartózkodhat személy.

- Gép szállítása, emelése: a gépen lekötési pontokat kell kialakítani, egyértelműen ezeket jelölni. Szállítási helyzetükben reteszelni kell azokat a támaszokat és egyéb alkatrészeket, amelyek veszélyeket okozhatnak.

- Gép megjelölése: gyártó neve, címe, CE marking, típus, sorozat jelölése, sorszámot, ha van, gyártási évet; motorteljesítményt; tömeget kg-ban; legnagyobb vonóerőt a vonóhorgon N-ban, legnagyobb függőleges terhelést a vonóhorgon N-ban; további teljesítményadatokat; Más megjelölést is elő lehet írni, úgy mint: használat feltételei; vizsgálati, megfelelési jelet; szabvány utalás; egyéb utalás utasításokra;

- Figyelmeztető jelek: gép, szerkezet mozgása miatt figyelmeztető jelek a gép megközelítésére. Megfelelő távolságból olvasható legyen.

Rg-5. Ismertesse a szakaszos működésű rakodógépek biztonsági berendezéseit!

- Zuhanásgátló szelep: a hirtelen nyomásvesztés miatti gémlezuhanás megakadályozása céljából közvetlenül a hidraulikus hengerre, a nyomóvezeték és a henger közés zuhanásgátló szelepet építenek be. Ez olyan spec. visszacsapószelep, amely a hidrauliku folyadéknak a megengedettnél nagyobb sebességű visszaáramlása esetén elzárja a visszaáramlás útját.

- Végálláskapcsoló: a köteles gémmozgatómű kötelének a kötéldobra kötéséből való kicsúszásának megakadályozására végálláskapcsoló határolja a kötéldob által megtehető fordulatok számát.

- Figyelmeztető és jelző berendezések: féklámpa és irányjelző, ha a sebessége több mint 30 km/h; akkusztikai figyelmeztető berendezés, zajszintje 93 dB(A) a gép elejétől 7 méter távolságban mérve; szerelési lehetőség villogó figyelmeztető lámpa részére.

- Fékberendezések: el kell látni üzemi, biztonsági-, és rögzítőfékkel.

Üzemi és biztonsági fék: az üzemi fék meghibásodása esetén a biztonsági fék tegye lehetővé a nyugalmi állapotig való lefékezést. Hidraulikus gépnél a hajtás átveheti az üzemi féknek ezt a szerepét, ha az üzemi fékre vonatkozó követelmények teljesülnek. Vontatáskor külön berendezés megengedett, de nem működtethető ez a kezelőhelyről és csak szerszámmal.

Rögzítőfék: a rakodógépet a mechanikus rögzítőféknek kell nyugalomban tartania. Ez a fék rögzíthető és a fékberendezéssel kombinálható.

A forgó mozgásra képes rakodógépek forgatóművébe fékszerkezetet építenek be, amelynek kettős a rendeltetése: megállásig lassítja a forgó mozgást, ezenkívül nem engedi meg, hogy a már álló forgórészt a szélerő üzem közben újra mozgásba hozza.

- Átforduláskor védő szerkezet (ROPS)  A 15 kW-nál nagyobb motorteljesítményű rakodógépeket, átforduláskor édő kell ellátni

- Védőtető a leeső tárgyak ellen (FOPS) a 15 kW-nál nagyobb motorteljesítményű rakodógépeket, egyengetőgépeket, földnyeső gépeket, kotró-rakodó gépeket el kell látni leeső tárgyak ellen védő berendezésekkel, ha olyan területen használják, ahol előfordulhat ilyen veszély.

- Túlterhelés elleni védelem: változtatható kinyúlású gém esetében a rakodógép megengedett terhelése a gém kihúzásának mértékétől és szögétől függ. A kezelő tájékoztatására mutató szolgál, de van túlterhelést jelző vészjelző is. A megengedett terhelést a fülkében terhelési diagramból lehet megállapítani. A gémre szerelhető cserélhető segédberendezésekhez más-más terhelési diagram tartoznak. A gém szögét és a kihúzási utat jelző mutató a gémen található.

Rg-6. Ismertesse a géplapátok sajátos munkabiztonsági szempontjait!

A géplapát a lapátolási munka gépesítésének eszköze. Leggyakrabban a vasúti kocsiknál alkalmazzák, ömlesztett anyagok kirakására vasúti kocsiból.

A géplapát fő részei: - a lapát a kétkaros foggantyúval; -a foggantyú a vezérlő nyomógombbal; - villamos csörlő; - vonókötél

Eredményes működés előfeltétele a kötélvezetés megfelelő megoldása. Csak akkor lehet a vonókötélbe iránykötéseket iktatni, ha azt könnyen, felerősíthetően kialakított terelőgörgők között vezetik át.

Lapátos tológépek: a halmazképzés és bontás gépei. A lánctalpas alapgépre szerelt tolólapot hidraulikus munkahengerek emelik és süllyesztik, ill. billentik.

Szalagvázra épített géplapát: ekeszarvszerűen kialakított két nyéllel ellátott lapátot villamos motoros csörlő vontatja. A lapátot a kezelő kézi erővel mozgatja, mialatt a kötél szabadon vagy kis fékezőnyomatékkal terhelve fut le a dobról. A szélső helyzetben a kezelő a lapátot az anyagba sűllyeszti, a fogantyún lévő gombbal a csörlőt elindítja és az anyagot előre kotorja. A kötelet görgők vezetik a dobhoz. A kiszolgálható terület közel félkörívű, kezelésük fizikai terheléssel jár, a kezelőnek az anyaghalmon taposva kell dolgoznia.

Rg-7 Ismertesse a rakodógépek üzembehelyezési eljárását és az időszakos ellenőrző vizsgálatot!

Üzembe helyezni csak műszakilag kifogástalan állapotban levő, a munka biztonságos végzéséhez szükséges szerkezeti kialakítású és telepítésű rakodógépet lehet.

- Műszakilag kifogástalan állapot: Erről a rakodógép vizsgálata alapján lehet meggyőződni. A műszakilag kifogástalan állapot ismérveire és a vizsgálat lebonyolítására vonatkozó kötelező érvényű országos előírás nincsen. Ilyenek hiányában ezeket géptípusonként a vállalti munkavédelmi szabályzatban célszerű rögzíteni.

- A munka biztonságos végzéséhez szükséges szerkezeti kialakítására és a telepítésre konkrét, országosan érvényes érvénye előírások alig vannak, így az ÁBEO-ban és a villamos berendezésekre vonatkozó országos szabványokban foglalt általános, valamint az alapgépként szolgáló szállítógépekre vonatkozó előírások teljesítését kell elbírálni (ÉBEO és KÖZLBEO).

- Vizsgálat lebonyolítása szempontjából meg kell különböztetni egymástól az első üzembe helyezés (üzembe vétel), a munkahelyi üzembe vétel és a műszakos üzembe helyezés esetét.

Első üzembe helyezés: a gép üzembe vétele előtt és főjavítás után. Ellenőrizni kell: - szemrevételezéssel: a rakodógép teljességét, a csavarkötések szilárdságát, a biztonsági berendezések meglétét, a kezelőhely biztonságos kialakítását, a figyelmeztető és tiltó táblák meglétét; - szemrevételezéssel és méréssel: nagyfeszültség esetén a létesítésre von. szabványok teljesülését; - terhelés nélküli járatással: a gép és biztonsági berendezéseinek működőképességét; - terhelés alatti működtetéssel: a gép és biztonsági berendezéseinek működőképességét.

Munkahelyi üzembevételi vizsgálat: A változó munkahelyen dolgozó gépek esetén, mielőtt a gépet az új munkahelyen üzemeltetni kezdik. Annyiban különbözik az első üzembehelyezéstől, hogy a gép teljességi vizsgálatának nem kell kiterjednie a gép helyközi szállításhoz szét ill. le nem szerelt részeire.

Műszakos üzembe helyezés: Minden műszakkezdés előtt. A különféle táblák meglétének, a gép és biztonsági berendezései működőképességének megállapítása.