## Államvizsga kérdések

## Anyagmozgatás biztonságtechnikája

# Az anyagmozgató rendszerek működése során előforduló leggyakoribb baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük módjai.

Az anyagmozgató gépekből, szállítógépekből anyagmozgató rendszerek alakíthatók ki.

Az ilyen anyagmozgató rendszer megbízhatóságához, biztonságos, balesetmentes működéséhez az szükséges, hogy a folyamatos anyagmozgató rendszer:

- elemei egymással összehangoltan adják át, vegyék át a szállítandó anyagot, alkalmasak legyenek az adott anyag mozgatására,

- a környezetbe beilleszkedjen, azzal megfelelő kapcsolata legyen,

- különféle információkat adjon és kapjon.

Baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük módjai:

- A folyamatos működésű szállítógépek és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolataiból származó veszélyek.

Az összhanghoz, veszélymentes üzemhez összhangnak kell lenni:

- az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai között,

- az anyagáramlási intenzitás és a szállítógépek teljesítménye között,

- az anyag átadásának, átvételének térbeli feltételei között,

- az anyag átadásának, átvételének időbelisége között,

- esetleg más, speciális tényezők között.

- A folyamatos működésű szállítógép környezeti kapcsolatainak hiányosságaiból származó veszélyek (emberek, más gépek, berendezések, felszerelések).

Alapvető követelmény a szállítógép közelében dolgozók (kezelő, gyártók, felhasználók, karbantartók, felülvizsgálók) biztonságának, egészségének a védelme.

- A folyamatos működésű szállítógépek és a környezet információs zavarából adódó baleseti veszélyek. Ezek akkor állnak fenn, ha az információs zavar kihat a szállítógép biztonságos működésére, biztonsági állapotára.

Döntőek az anyagmozgató rendszer indítására, leállítására és üzembiztos állapotára vonatkozó információk.

A rendszerben található folyamatos működésű szállítógépek indítási és leállási feltételei azonosak az előzőekben megismertekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy itt még sorrendi feltétel is van. Indításkor a gépeket a célállomástól a szállítási iránnyal ellentétes sorrendben (visszafelé), leálláskor pedig fordítva (a szállítási iránynak megfelelő sorrendben) kell a rendszert működésbe hozni, illetve leállítani.

Veszélyforrások:

- A gép nem várt elindulása, megállása a szállítógép közelében tartózkodókat felkészületlenül érheti, ezért baleset következhet be (pl. túl közel tartózkodnak a géphez, hozzáérnek mozgó szerkezeti részekhez stb.).

- A szállított anyag mozgási állapotának megváltozása (pl. anyagfeltorlódás, elsodrás, elütés, anyag stabilitás változás miatti lecsúszás, leesés stb.).

- Vonóelem szakadás.

- Végtag, ruha, haj beszorulhat, becsípődhet.

Okok:

- Vigyázatlanság, figyelmetlenség.

- Illetéktelen beavatkozás.

- Kimaradt energia visszatérése.

- Szabályok be nem tartása.

Kiküszöbölés módjai:

- Az indító személy előzetesen győződjön meg az indítás veszélytelenségéről.

- A gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni kell az indításról.

- Beláthatatlan pálya esetén:

- Minden belátható szakasz végén figyelő elhelyezése, aki figyeli a pályát és jelzést ad az indítás veszélytelenségéről.

- A kezelő csak akkor indíthat, ha mindegyik szakaszról indítójelzést kapott.

- Előzetes hangjelzés ilyenkor is kell.

- Korszerűbb megoldás: → Kamerákkal figyeli a kezelő a teljes pályát.

→ Indítás előtt hang- és fényjelzés.

- Több együttműködő gép (rendszer) esetén:

- Meggyőződni a veszélytelenségről.

- Hangjelzés indítás előtt.

- Az anyag haladási irányát tekintve a legtávolabbi gépet kell először elindítani és aztán visszafelé haladva sorban a többit.

- Leállításnál a feladást kell előbb megszüntetni, utána az anyag haladási irányban haladva sorban a többit. Teher lehetőleg ne maradjon a berendezésen.

- Korszerűmegoldás: → Az indítás és leállás megfelelő reteszeléssel csak a megfelelő sorrendben kapcsolható.

# A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás egészségi ártalmai, a biztonságos munkavégzés feltételei.

Egészségügyi ártalmak:

- Fizikai erőkifejtés szükségessége hát és deréktáji fájdalmak kockázatával járhat, ha:

- Túl megerőltető.

- Csak a törzs fordításával végezhető.

- A teher hirtelen elmozdulhat (a test labilis helyzetében következhet be).

- Ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt helyzetben történjen az emelés.

- Megnövekszik a hátsérülés kockázata, ha:

- Fizikailag alkalmatlan (adottság) az adott tevékenység végzésére.

- Gerincelváltozása van, ami a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent.

- Munkavégzésre alkalmatlan ruházatot, lábbelit, vagy más személyes tárgyat visel.

- Nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal.

- Hát- és deréktáji mozgásszervi megbetegedések.

- Ezek hosszú ideig rejtve maradhatnak.

- Elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágy részek (többnyire izmok) munka közbeni sérülései (húzódás, szakadás, bevérzés).

- Porckorong sérülések.

Magas, nem egyenletes terhelések esetén.

Sérülés kockázatát növelik a következők:

- Teher:

- Túl nagy, vagy nehéz.

- Nehéz megfogni ill. megtartani.

- Instabil, vagy tartalma elmozdulhat.

- Olyan módon van elhelyezve, hogy tartása ill. mozgatása csak a törzstől bizonyos távolságra vagy a törzs elforgatásával, hajlításával lehetséges.

- Körvonala, vagy halmazállapota miatt ütődésnél sérülést okozhat.

- Munkakörnyezet:

- Nincs elég hely (főként függőleges irányban) a teher mozgatására.

- A teher nem emelhető biztonságos, vagy a munkavállaló alkalmas testhelyzetében.

- A terhet változó szinteken kell mozgatni.

- A padlózat labilis, vagy a láb szilárdan nem támasztható meg.

- A padlózat egyenetlen → botlásveszély.

csúszik      → elcsúszás veszély.

- Hőmérséklet, páratartalom, vagy a szellőzés nem megfelelő.

- Tevékenység:

A kockázat nő, ha a következők közül egy, vagy több tényező van jelen:

- Elsősorban a gerincet érintő gyakori, vagy lassan tartó erőkifejtés.

- A testi pihenési vagy regenerációs periódus elégtelen.

- Emelési, letevési vagy továbbítási távolságok túlzottan nagyok.

- A munkaritmust és a munkavégzés sebességét a munkafolyamat a munkavállaló által befolyásolhatatlan módon határozza meg.

A biztonságos munkavégzés feltételei:

- A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú felemelkedéssel szabad megemelni.

- A megemelés előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakat elhelyezni.

- A terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni.

- Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen a testhez.

- Nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon, vagy a háton kell szállítani.

- A teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez.

- A hosszú tárgyak (pl. csövek, rudak) vállon vagy háton történő szállítása estén ügyelni kell arra, hogy a tárgy első vége legalább 2 m-el a padló felett legyen és a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhez.

- A teher letevése előtt mindig meg kell győződni arról, hogy az adott helyre biztonságosan letehető-e, nem fog-e felbillenni, leesni vagy felborulni.

- Az ujjsérülések megelőzésére célszerű a lerakási helyre előzetesen alátéteket helyezni.

- Tehernormák (Közlekedési BEO szerint):

Terepemelkedés

0 %		1 %		2 %

14 éves fiúk, 16-18 éves lányok	15 kg		10 kg		5 kg	csak esetenként

(ketten 30 kg)

16-18 éves fiúk, 18 év feletti nők	20 kg				legfeljebb 60 m táv.

(ketten 40 kg

18 év feletti férfiak			50 kg max. 90 m-re sík terepen

50 kg max. 30 m-re 10 %-os emelkedőre

# Kézi anyagmozgató eszközök /egyszerűbb segédeszközök, kézi szállítóeszközök, kézi emelő eszközök/ biztonságos kialakítása és használata.

Segédeszközök:

- Általános követelmények:

- Kialakításuknál fontos szempont, hogy tömegük kicsi legyen, használatuk ne fárassza ki a dolgozót.

- A kézsérülések elkerülése érdekében fontos a fogantyúk, nyelek megfelelő megmunkálása, szilárdsága, műszaki állapota.

- Sérült hiányos, törött, nem megfelelő eszközt használni tilos.

- Veszélyek:

- Ha a teher jellemzőinek bármelyike a megengedett vagy a kezelhető méretet meghaladja, a teher lezuhanhat.

- A baleset gyakran a dolgozó elcsúszása, megbotlása miatt következik be.

- A fogantyúkkal ellátott segédeszközöknél gyakori a kézsérülés.

- A teher nem megfelelő megfogása a segédeszközzel is a teher leeséséhez vezethet.

- Használat általános szempontjai:

- Lapát: a megterhelés (a lapát tömegét is beleszámítva) 18 év feletti nő esetén 5 kg, 18 év feletti férfi esetében legfeljebb 8 kg lehet.

- Fogószerkezetek:

→ Csak a kialakításnak megfelelő terhek mozgatására használható.

→ Sérült, kopott, megrongálódott fogószerkezetet nem szabad használni.

- Kézi tapadókorongok: a gumi szívókorongot vagy mágnes betétet használat előtt ellenőrizni kell, hogy biztosított-e a megfelelő sík felfekvési felület és megfelelő-e a szívó ill. mágnes-hatás.

- Görgők:

→ Acélcsövek, rudak, hengeres keményfagörgők, ha 20-20 cm-el hosszabbak, mint a teher szélessége.

→ Legalább 2 db-ot kell a teher alá tenni.

→ Feltétel a megfelelő teherbírás.

→ A görgőket a megemelt teher alatt rúddal vagy kalapáccsal kell beállítani, kézzel igazítani tilos.

- Emelőrudak:

→ Csak megfelelő teherbírású, egyik végén él alakúra kiképzett acélrúd alkalmazható.

→ Emelés közben tilos az emelőrúddal szemben állni vagy ráállni.

→ Görgős emelőrudak nehéz terhek padlózaton való rövid távú mozgatásához használhatók.

- Korcsolyák:

→ A mozgatott teher tömegének megfelelő teherbírású fából vagy acélból készített tartók.

→ A tartók felső végeit beakasztható kampókkal kell ellátni és szétcsúszás ellen biztosítani kell.

→ A teher mozgatása közben a tartók között, illetve előtt senki sem tartózkodhat.

- Kenderkötelek: használatának előfeltétele a kötélátmérő helyes megválasztása, valamint az előírt terhelési próba megléte.

- Létra:

→ Ha a szintkülönbség meghaladja a 2 m-t.

→ A támasztólétrát rögzíteni kell kampóval, a kétágú létrát biztosító lánccal.

→ Sérült, törött létra nem használható.

- Kézi horgok:

→ Nyele megfelelő méretű, kiképzésű legyen.

→ A horog hegye éles legyen.

Emelőeszközök:

- Veszélyforrások:

- Kiálló élek, éles felületek.

- Teher leejtése.

- Teher hőmérséklete.

- Közlekedő út szabad maradjon.

- Téves jelzések

- Kialakítás és használat:

- Fogas-rudas emelők

→ Az emelkedő fogas-rúd, az acélház vagy az alsó végén kialakított tányér szolgál a teher közvetlen emelésére.

→ Az emelés kézi hajtással fogaskerék áttétel segítségével történik, a fogaskerekek az acélházra szerelt burkolatban helyezkednek el.

→ Beépített biztonsági berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú (racsni).

- Csavarorsós emelő

→ A teher alátámasztására fűrész- vagy trapézmenetű orsó szolgál, amelynek felső végén helyezkedik el az elforgatható fej (szarv).

→ A csavaranya az acéllemezből készült állványba van építve. Az orsó felső részének radiális irányú furatába helyezett forgatórúddal vagy mindkét forgásirányra állítható kereplőkarral forgatva emelkedik ki a csavaranyából.

Mindkettőre érvényes biztonsági előírások:

→ Az emelés megkezdése előtt megfelelő szilárd talajra vagy alátétre kell helyezni, hogy emelés közben ne mozdulhasson el.

→ A forgatható fejet kell a teher alá helyezni.

→ Emelés közben a megemelt teher alá lépni, alatta tartózkodni tilos.

→ A teher leengedését lassú ütemben, az alátámasztás fokozatos eltávolításával kell végezni.

→ Tilos megemelt tárgyon munkát végezni.

- Kötélcsigasor:

→ Álló és mozgó kötélkorongokból és a korongokon átvetett hajlékony függesztő elemből (kötél) áll.

→ A tartók teherbírása legalább kétszerese legyen a felemelendő teher tömegének.

→ Mindig csak egy személy mozgathatja.

→ Beépített biztonsági berendezés: kötélszorító szerkezet.

→ A kenderkötél hátránya: nedvességet, vegyi anyagot nehezen tűri.

→ Acélsodronykötél: használat közben ellenőrizni kell.

- Kézi hajtású csörlő:

→ A hajtókar fogaskerék áttételen keresztül hajtja meg a dobot, melyre az emelőkötél csévélődik.

→ Földre rögzítik, kötéllel működtetik és a hajtókarok egy vagy két oldalon vannak.

→ A teher visszazuhanásának megakadályozására biztonsági berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú.

Kézi szállítóeszközök:

- Biztonságos kialakítás általános szempontjai:

- A mozgatáshoz szükséges erőkifejtés csökkentése érdekében kis önsúlyúakat célszerű alkalmazni.

- A menetellenállás nagy átmérőjű, ill. gördülő csapágyazású kerekek alkalmazásával csökkenthető.

- A toló-fogantyúkat célszerű védőkengyellel ellátni.

- Használatuk fő szempontjai:

- Egykerekű talicskák

→ Fából vagy fémből készülhetnek.

→ Nagy tömegű anyagot lehet vele szállítani.

→ Ügyelni kell az útvonal biztonságos kialakítására.

→ Szintkülönbség estén legalább 0,9 m széles, max. 10 %-os emelkedésű 0,2 m-enként keresztirányú lécekkel ellátott járópadlót kell alkalmazni.

→ Csúszásveszély estén az utat csúszásgátló anyaggal kell felszórni.

- Kétkerekű talicskák

→ A tehertömeg-középpont vetülete szállítás közben a kerék tengelyét metszi, vagy annak közelében marad.

→ A nagyobb átmérőjű kerekek és a puttony kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést.

→ Kisebb terhet kell a dolgozónak tartani, mint az egykerekűnél (a puttony előnyösebb elhelyezése miatt).

- Kézi targoncák

→ Kis saját tömegűek, nagy átmérőjű, vagy gördülő csapágyazású kerekekkel vannak ellátva.

→ A kézsérülések elkerülésére a a toló-fogantyúkon védőkengyel van.

→ Zsáktargonca: A teher felvételekor meg kell akadályozni a targonca hátrafelé való elmozdulását (a cipő talpát a targonca tengelyére kell helyezni). A fogantyú kézvédővel van ellátva. A teher vázra csapódhat, tengelyre merőleges ellenző alkalmazásával megakadályozható.

→ Egyéb targoncák: hordószállítók, gázpalack-szállítók, ballonszállítók, billenő-edényes szállítótargoncák, lépcsőnjáró targoncák.

- Kézikocsik

→ Három-, vagy négykerekűek, ezért egyensúlyban tartják a terhet.

→ Általában sík rakfelületük van, esetenként különféle tartozékokkal felszerelhetők.

→ Futómű elrendezésük, kormányzási lehetőségük, rakodófelület nagyságuk típusonként változik.

→ Húzható vonórudas vagy tolhat vonórúd nélküli kialakításúak.

→ Homlokfalas kézikocsik: egyik tengelyen a kerekek fixek, másik tengelyen önbeállóak.

→ A szállítható terhek normásítottak.

→ Húzni nem szabad, a tolóerőt az erre a célra kialakított fogantyúra kell kifejteni.

→ Csak addig a magasságig rakhatók, amíg a kilátást nem akadályozzák.

→ Teher leesés, lejtős úton megszaladhat.

- Kézi emelővillás targonca

→ A rakodólapos egységrakományok mozgatásának legegyszerűbb eszköze.

→ Kézi erővel működik, de hidraulikus emelős (kb. 15 cm-re emelhető).

→ Egyszerű szerkezet, de ez is el tud romlani, időnként karban kell tartani.

→ Raklapra megfelelően rögzített teher szállítható vele.

→ Sík felületű burkolattal ellátott, megfelelő teherbírású talajon mozgatható.

# A gravitációs anyagmozgatás baleseti veszélyforrásai, gravitációs anyagmozgató rendszerek biztonságos kialakítása és működtetése.

Baleseti veszélyforrások:

- Anyagfeltorlódás, anyagleesés

- Túl kicsi lejtőszög: nem indul el az anyag, feltorlódik.

- Túl nagy lejtőszög: felgyorsul az anyag, lekerülhet a pályáról.

Megoldás:

→ Lejtős pályaszakasz beillesztése.

→ Rugós fékezőlapok beépítése.

→ Pálya alján érdesebb felület beillesztése.

→ Fékezőgörgők beépítése.

- Födém átvezetés → leesés veszély

Megoldás:

→ Lekerítés, ezt csak akkor kell szabadon hagyni, ha feladás van.

- Kommunikáció nem megfelelősége → anyagfeladás kezdése, mennyiségi szabályozás, veszély jelzése

Megoldás:

→ Oda-vissza jelzőberendezés, csengő stb.

- Ömlesztett anyag betapadása → megreked, elakad az anyag

Megoldás:

→ Pálya ütögetése gumikalapáccsal.

→ Rúddal való piszkálás.

→ Bolygatás.

→ Pálya szétszedés, tisztítás.

- Görgős szállításnál

- Legalább két görgőn fel kell feküdni az anyagnak. Ha nagyobb a görgők távolsága megakadhat, torlódhat a darabárú.

- Ha torlódás van, a darabárút fölülről kezdve kell leszedni.

- Iránytörésnél fennakadhat a darabáru. Megoldás: terelőgörgő, terelőlemez beiktatása.

- Görgős szállítópálya és más pálya összekapcsolása

- Olyan feladóvég kell, ahol az áru áll.

- Szalagon érkező árunál behúzás-veszély csökkentése:

→ Szabadon elmozduló görgő tengely alkalmazásával.

→ Szűk rés kialakítása, amibe sem ujj, sem kéz nem fér be (< 8 mm).

Biztonságos kialakítás és működtetés:

- Surrantók (ömlesztett anyagok szállítására)

- Ajánlatos burkolni vagy elkeríteni az illetéktelen személyek teljes vagy részleges hozzáférésének megakadályozása érdekében.

- Megfelelő keresztmetszet biztosítása:

A= Q3600∗v∗ϕ∗ρ

Q= tömegáram (t/h), v= minimális sebesség (mm/sec), φ= térfogat kihasználási tényező, ρ= fajlagos tömeg (t/m3)

- A környezet zaj- és porvédelméről gondoskodni kell.

- Kommunikáció biztosítása.

- Kezelői jogosultság biztosítása.

- Kommunikáció, ha a feladó és levevő nem egy cég dolgozója.

- Egyéni védőeszközök, segédeszközök biztosítása.

- Karbantartás.

- Ellenőrzés.

- Csúszdák (darabáru szállítására)

- Ha a csúszda olyan helyen halad át, hogy az ott tartózkodó személyekre veszélyt jelent, biztosítani kell, hogy ott senki se tartózkodjon.

- A lerakóhelyet úgy kell tervezni, beállítani, hogy a rakományt ne dobják ki a személyzetet veszélyeztető módon.

- A csúszda végének felemelésével, zsáksorompóval illetve egyéb módon gondoskodni kell a lejövő anyag biztonságos felfogásáról.

- A kezelőhelyeket korláttal, lábléccel és megfelelő feljáróval kell ellátni.

- Csiga csúszdánál gondoskodni kell arról, hogy a centrifugális erő ne repítse ki a darabárut.

- Lassítás céljából egyenes szakaszokat kell közbeiktatni, az összeillesztésre ügyelni kell.

- Kommunikáció biztosítása.

- Kezelői jogosultság biztosítása.

- Kommunikáció, ha a feladó és levevő nem egy cég dolgozója.

- Egyéni védőeszközök, segédeszközök biztosítása.

- Karbantartás.

- Ellenőrzés.

- Gravitációs görgős-pályák (sík felfekvésű darabáruk szállítása)

- A görgők csapágyazása utánkenés nélküli kis menetellenállású, külső szennyeződéstől védett kialakítású legyen.

- A billenésmentes szállítás érdekében a rakománynak legalább két görgőn kell felfeküdnie.

- A szállítópálya hordozó elemei azonos síkban legyenek.

- Az íves pályaszakasz szélessége nagyobb legyen, mint az egyenesé.

- A pálya szélessége a rakomány szélességének 1,1-1,2-szerese legyen.

- A legkedvezőbb haladási sebesség 0,35 m/sec, maximálisan megengedett az 1 m/sec.

- A folyamatos rakományhaladást megszakító szakaszokat úgy kell kialakítani, hogy nyitáskor vagy elmozdításkor az áramlás szűnjön meg mielőtt a rakomány odaérkezne.

- A felhajtható szakaszt nyitott állapotban megfelelően rögzíteni kell.

- Ha a szállítási magasság >1,6 m, korlát kell.

- Munkavállalói alkalmasság.

- Kommunikáció.

- Összehangolás.

- Egyéni védőeszközök.

- Karbantartás.

- Ellenőrzés.

- Ha feltorlódás van, a darabáru leszedését felülről kell kezdeni.

# Folyamatos működésű szállítógépek üzemeltetésével kapcsolatos baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük.

Baleseti veszélyforrások, elhárításuk:

- Forgó, mozgó alkatrészek veszélyei

- A behúzás, becsípés veszélye attól függ, milyen mértékű a veszélyes tér elhatárolása.

Műszaki megoldásokkal kell hatástalanítani azokat a veszélyes helyeket, ahol megvan a hozzáférés lehetősége:

→ A gép minden forgó mozgást végző nem tökéletesen forgástest alakú alkatrésze, melynek tagolt felülete forgás közben a szabadon lévő ruházatot, a hajat elkaphatja.

→ A hajlékony vonóelemek (lánc, heveder, kötél) forgó mozgást végző testekre (lánckerekekre, dobokra) való felfutási helyén vagy a sínen haladó görgő, kerék.

→ Veszélyes nagyságú vagy a mozgás irányában szűkülő rés van a forgó vagy haladó mozgást végző szerkezeti részek és a hozzájuk képest el nem mozduló környezet és közöttük.

- A szállított anyag veszélyei

- A veszélyes anyaggal való érintkezés, szállított anyag vegyi hatása. Egyéni védőeszközök. Burkolás.

- Elütés. Elkerítés.

- Az anyag akaratlan lekerülése a szállítógépről. Burkolás, elkerítés.

- Környezetszennyezés. Burkolás.

- Az indítás és leállás veszélyei

- A gép nem várt elindulása, megállása. Az indító személy előzetesen győződjön meg az indítás veszélytelenségéről. A gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni kell az indulásról.

- Szállított anyag mozgási állapotának megváltozása miatt felborulás, lecsúszás, leesés. Elkerítés.

- Testrészek beszorulásának, becsípésének veszélye illetéktelen elindításnál. Illetéktelen indítás megakadályozása. Vészleállító.

- Az anyag fel- és leadásának veszélyei

- Darabáruk nem stabil elhelyezése miatt elborulás, leborulás. Stabil elhelyezés, tájolt felrakás.

- Kézi anyagfeladásnál a személy keze a darabáru és a szállítógép teherfelvevő eleme közé szorulhat. Közvetett anyagfeladás (álló feladóhelyre).

- A dolgozó feladáskor egyensúlyát vesztheti, rábukhat a szállítógépre. Közvetett anyagfeladáskor a feladó személy tolja a szállítógépre a darabárut (görgősor stb.).

- A helytelenül feladott darabáru leeshet. Tájolt felrakás.

- Kézi levételkor a feladáshoz hasonló veszélyek vannak.

- Az ömlesztett anyagok a nem megfelelő feladáskor, leadáskor túlcsordulhatnak, porzódhatnak. A túlcsorgó anyag csak akkor jelent veszélyt, ha alatta tartózkodnak. Elkerítés.

- Üzemeltetés egyéb veszélyei

- Elütés (amelynek pályáján személyek tartózkodnak). Elkerítés.

- Anyag akaratlan lekerülése. Elkerítés. Burkolat.

- Eltömődés. Tisztítónyílás.

- Zaj, vibráció. Egyéni védőeszközök.

- Energiaellátással kapcsolatos veszélyek. Villamosenergia betáplálása érintésveszélyt okoz. Villamos vezetékben elbotlás. Energia kimaradáskor a helyzeti energiával rendelkező anyag a gépet mozgásba hozhatja. Érintésvédelem. Megfelelően rögzített kábelek. Visszafutást megakadályozó szerkezet.

- Sajátos veszélyforrások is vannak az egyes szállítógépeknél. Pl. hevederes szállítószalagoknál hevederszakadás. Hevedertisztító.

- Rendszerkapcsolatok veszélyei (ua. mint az 1. sz. kérdés)

- A rendszer elemeit illeszteni kell egymáshoz.

- A folyamatos működésű szállítógépek egymással és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolatból származó veszélyek.

- Az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai közötti eltérés.

- A folyamatosan működő szállítógép környezeti kapcsolatainak hiányosságából származó veszélyek

# Folyamatos működésű szállítógépek biztonságos kialakítása.

Folyamatos működésű szállítógépek:

Hevederes szállítószalag, csuklótagos szállítószalag, mozgó asztalok, függő-konvejorok, elevátorok, láncpályák, kaparó szállítógép, rédler, darabárut továbbító láncpálya, Szállítócsiga, szállítócső, szállítócsavar, hevederhajtású tárcsás pálya, hevederhajtású görgőspálya, szabadonfutó görgőspálya, szabadonfutó tárcsáspálya, golyós asztal.

Biztonságos kialakítás:

A veszélyforrások megszüntetésének vagy az általuk okozható veszélyek megelőzési módját az a környezet szabja meg, amelyben a szállítógép működik.

- Tervezési előírások

- Stabilitást és szilárdságot meg kell teremteni.

- Túlfutás vagy visszafutás megakadályozására a ferde vagy függőleges berendezéseken visszafutás-gátló alkalmazása.

- Süllyesztő- és emelőrendszert el kell látni az emelőoszlop akaratlan süllyedését, emelkedését meggátló szerkezettel.

- A szélső helyzetekben a mozgást ütközőkkel kell határolni.

- Kézi feladó helyek jellemzőit úgy kell megválasztani, hogy feleljenek meg az adott munkahely követelményeinek.

- A behúzási és befogási pontokat, a mozgó részeket, burkolattal, korláttal védeni kell.

- Az ellenőrző helyek legyenek jól hozzáférhetők.

- A kimaradó energia visszatérésekor az akaratlan újbóli elindulást a villamos vezérlés megfelelő kialakításával kell megakadályozni.

- A túlcsorgást meg kell akadályozni oldalburkolással, adagoló berendezés alkalmazásával, anyagtároló hombárból való feladással.

- Anyag lekerülés miatti védelemként az átjárók fölé védőrácsok helyezése.

- Telepítés

- Közlekedést ne zavarják.

- Menekülési utak kijelölése, szabadon hagyása.

- Épületre szerelés csak statikus engedélyével.

- Nyomvonalat úgy kell megválasztani, hogy közlekedő utat padlószinten ne keresztezzen.

- Az összes kezelőállás, kezelőjárda legalább 0,5 m szélességű legyen. Ezek nyitott oldalán védőkorlátot kell alkalmazni. Ha ezek talajszinttől való magassága nagyobb, mint 1,5 m, akkor rögzített feljárót kell létesíteni.

- Sorrendi reteszelést kell alkalmazni annak megakadályozására, hogy egyetlen berendezés se szállíthasson másik olyan berendezésre, amely nem működik, vagy a teljes felvevőképességét elérte.

- Azonnal működő kézi leállító berendezésről kell gondoskodni végig a szállítópálya mentén, vagy annak kiválasztott pontjain.

- Ha a vezérlőállomás kezelője nem képes látni a teljes berendezést, hallható vagy látható jelzéssel kell figyelmeztetni a személyzetet a közeli indításra.

- Biztonsági berendezések

- Anyag feladás, levétel csak a berendezés álló helyzetében, ezért az adhat fel és vehet le, aki az újraindítást végzi. Más személy általi elindítást műszaki megoldással kell megakadályozni.

- Illetéktelen személy általi elindítás ellen védelmet nyújt a lezárható főkapcsoló.

- A vészleállító vezérlését könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, azt bárki kezelheti.

- Visszafutás-gátló szerkezet függőlegesen szállító gépeknél mindig, ferdén szállító gépeknél akkor, ha a visszafutás veszélye fennáll. A visszafutás-gátló szerkezetnek a forgásirány megváltozása esetén önműködően kell működésbe lépnie. Ékszíj, lánc vagy egyéb hajtóelem elszakadása vagy tönkremenetele estén is működőképesnek kell lennie.

- A hajtóműbe túlterhelés-gátló szerkezetet kell beépíteni.

- Mozgatható, nem önjáró szállítószalagok esetén ajánlatos a kerekek kiékelése. Helyváltoztatása esetén a szállítószalagot le kell állítani és szállítási állapotba kell hozni.

- Válogató- és szerelő szalagoknál folytonos oldalvédelemről kell gondoskodni mind a szállító-, mind a visszatérő ág esetén. A heveder sebessége nem haladhatja meg a 0,3 m/s értéket, ha a legnehezebb válogatandó tárgy tömege több mint 5 kg.

- Serleges elevátoroknál az elevátorgaratot tisztító ajtókkal kell ellátni. Gondot kell fordítani a nem burkolt elevátorok védelmére.

- Függő-konvejoroknál minden vontatómechanizmust fel kell szerelni terheléshatárolóval. A pályavezetés töréspontjain biztonsági berendezést kell felszerelni a teherhordó szerkezetek leesésének megakadályozására. Az átjáróknál a teherrel való lehetséges ütközés veszélyére jelzésekkel kell felhívni a figyelmet.

- Szállítócsigáknál a csigás vályút a feladó- és leadóhelyek kivételével mindenütt be kell burkolni.

- Hajtott görgős pályák esetében súrlódásos hajtásnál a súrlódási helyeket kell védőburkolattal ellátni, ha hozzáférhetők.

- Görgős és tárcsás pályáknál a feladási és leadási műveleteket mechanikus eszközökkel kell végezni, ha a rakományok vagy csomagok túl nagy méretük, sebességük és tömegük miatt kézzel nem mozgathatók.

- Védőburkolatok (védőberendezések)

- A veszélyes helyek burkolása az üzemeltetés alapvető feltétele. A nyilvánvaló veszélyes helyek a hajtó-, a terelő-, a feszítőelemek, a feszítőegység, a feszítőegység kötele és blokkja, a szíj- és egyéb hajtások, a tengelykapcsoló vagy az ahhoz kapcsolódó gépelem, a vonóelem felfutási pontjai, a támasztógörgő és az alsóági görgő a munkahelyek környezetében, illetve azok a helyek, ahol zúzódás vagy nyíródás következhet be.

- A burkolat kialakításakor arra kell törekedni, hogy a veszélyes szerkezeti részt teljesen elfedje.

- Ha a burkolatot beakaszthatóan készítik (el lehet távolítani működés közben), akkor az csak feltételesen működő biztonságtechnikai eszköznek tekinthető. A feltétlenül működő biztonságtechnikai eszközök azok, melyek eltávolítása leállítja a szállítógép működését és az újbóli indítást meggátolja. Ha a kényszerkapcsolat nem biztosítható, akkor a burkolatot úgy kell felerősíteni, hogy csak szerszám segítségével lehessen eltávolítani.

# Targoncák üzemeltetésével kapcsolatos általános veszélyforrások és kiküszöbölésük.

- A targoncák vezetésével összefüggő veszélyforrások

- A vezetőhely ergonómiai szempontokat figyelmen kívül hagyó kialakítása (kezelőelemek célszerűtlen elhelyezése) a targoncavezető gyors kifáradását okozza. Ergonómiailag megfelelő targonca használata.

- Rezgés (úttest egyenetlensége, motor kiegyensúlyozatlansága) okozta egészségkárosodás. Motor kiegyensúlyozása.

- Rakomány leesése (gyors kanyarodáskor, rossz rakomány elhelyezéskor). Rakodásra, vezetésre vonatkozó szabályok betartása.

- Borulás haladás során. Vezetésre vonatkozó szabályok betartása, vezetőhely feletti keret.

- Indítással, leállással kapcsolatos veszélyforrások.

- Illetéktelen személy általi indítás. Indítókulcs kivétele leállításkor.

- Ha a targoncavezető nem a számára kialakított helyen indítja a targoncát. Vezető helyét érzékelő kapcsoló.

- Behúzott fékkel való indulás. Fékérintkező kapcsoló.

- Álló helyzetből bekapcsolás nélküli elindulás. Fék behúzása leállás után.

- Anyagfelvétellel, lerakással kapcsolatos veszélyforrások

Elsősorban emelőtargoncáknál (következő kérdés).

- Az anyag továbbítása során fellépő veszélyek

- Közlekedés veszélyforrásai. Kioktatott, jogosult kezelő, a szabályok betartása.

- Haladási sebesség változtatása miatt rakomány elborulás, leesés. Megfelelő vezetéstechnika.

- Pótkocsis vontatásnál menet közbeni szétkapcsolódás. Vezetéstechnika és olyan kialakítású vonószerkezet, amely megakadályozza a menet közbeni szétkapcsolódást.

- Megengedettnél nagyobb sebességű haladás. Vezetési szabályok betartása.

- Lejtőn lefelé haladás. Vezetési szabályok betartása, megfelelő fékberendezés.

- Vezető kilátásának akadályozása. Csak olyan magasságig szabad a rakományt felrakni a targoncára, amely a vezető kilátását nem akadályozza.

- Energiaellátással kapcsolatos veszélyforrások

- Savas-, lúgos akkumulátorok lemerülés esetén töltése:

→ Tűz- és robbanásveszélyes gáz keletkezése.

→ Maró hatású elektrolit.

→ Rövidzárlat töltéskor.

Töltőhelyek kialakítása szabvány szerint. Egyéni védőeszközök a marásveszély megelőzésére. Megfelelő szellőztetés. Padozat az elektrolitnak álljon ellen. Nyílt lángú fűtés nem lehet a helyiségben és egyéb villamos berendezések sem.

- Belső égésű targoncáknál gáz, benzin, gázolaj. Tűz és robbanás veszély. Előírások betartása.

- Egyéb baleseti veszélyforrások

- Egymással és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolat

→ Átadó, átvevő, rakodó területek nem megfelelő kialakítása. Megfelelő kialakítás.

→ Helytelen beállás rakodó területre. Szabályok betartása.

→ Rakományt helytelenül adják át. Szabályok betartása.

→ Közlekedő helyen tartózkodó más dolgozók Fokozott figyelem, akusztikus berendezés használata, világítás, láthatóság biztosítása.

→ Belső égésű motoros targonca épületen belüli üzemeltetése során ártalmas kipufogó gázok légtérbe kerülése. Villamos targoncák használata.

- Targonca irányító részrendszerrel való kapcsolatának zavarai.

Vezető nélküli targonca irányítását a zavar gyengítheti vagy megszüntetheti (pályaelhagyás, ütközés). Biztonsági berendezések alkalmazása (térköz-, váltó-, átjáró-biztosító berendezések).

# Emelőtargoncák üzemeltetésével kapcsolatos sajátos veszélyforrások. Emelőtargoncák stabilitása.

- Fel és lerakással kapcsolatos veszélyforrások

- A megfogó szerkezet helytelen kialakítása.

→ Egyszerű mechanikus. Szilárdságilag biztonságos legyen. Az emelőszánhoz való biztonságos rögzítés. Meg kell adni, hogy alkalmazásakor mekkora a targonca terhelhetősége.

→ Hidraulikus működtetésű megfogó szerkezet egyedi rakományok közvetlen megfogása). Mivel a teherbírás emelővilla alkalmazása mellett van megadva, ezért csökkenteni kell a teherbírást a megfogó szerkezet tömegéből származó nyomaték figyelembe vételével.

- Túlterhelés a targonca felbillenését és a hidraulikus rendszer meghibásodását okozhatja. Hidraulikus körbe épített nyomásszabályzó (biztonsági) szelep, mely a megengedhető terhelés 20 %-os túllépése esetén lép működésbe és megakadályozza a teher felemelését. Teljes biztonság → nyomatékmérő műszer beépítése, ami a terhelési diagrammal összhangban akadályozza meg a rakomány felemelését.

- Rakomány gyors süllyedése (zuhanása) a hidraulikus rendszer meghibásodása (pl. csővezeték törése). Az emelőhengerhez csatlakozó csővezetéket (közvetlenül az emelőhenger mellett) zuhanás-gátló (fojtó) szeleppel látják el.

- Szélső helyzetek rossz megítélése. Mozgáshatároló ütközőkkel (hidraulikus szerkezeteknél). Végállás-kapcsolók (elsősorban nagy magasságba emelő targoncák emelőműveit korlátozzák). Látást helyettesítő érzékelők.

- Stabilitás hiánya. A stabilitási tényező értéke a targonca szerkezeti sajátosságaitól, emelési magasságától és a kerekek abroncsozásától függ. Ezt be kell tartani. Meg kell azt is adni, hogy a rakomány tömegközéppontja mekkora távolságra lehet a villa háttámaszától.

- Emelőtargoncák stabilitása

A biztonságos teherfelvétel és szállítás feltétele a targonca megfelelő stabilitása. A rakomány több m magasra való felemelésekor a rendszer tömegközéppontjának helyzete változhat, ami veszélyezteti a targonca stabilitását. Fokozottan jelentkezik a stabilitási probléma azoknál a targoncáknál, amelyeknél a teher tömegközéppontja az alátámasztási poligonon kívül esik vagy az emelőoszlop előrebillenthető.

- Stabilitás

Ha a teher tömegközéppontjának függőleges vetülete az alátámasztási poligonon kívül található, akkor a teher a targoncára buktatónyomatékot fejt ki. A teher buktatónyomatékával a targonca saját tömegéből eredő nyomatéka tart egyensúlyt.

A biztonságos üzemeltetés feltétele, hogy teljesüljön az alábbi feltétel:

M (a + x) < MS l

k > 1 stabilitási tényezővel megszorozva az egyenletet:

k M (a + x) = MS l1       ebből

k = MSl1Ma+x

Az emelőtargonca függőleges oszlop melletti (álló helyzetére vonatkozó) k stabilitási tényező értéke a targonca szerkezeti sajátosságaitól, emelési magasságától és a kerekek abroncsozásától függően 1,3….1,7 között változhat.

- Terhelési diagram

Az emelőtargoncák teherbírásának megadásával egyidejűleg meg kell adni azt is, hogy a rakomány tömegközéppontja mekkora távolságra lehet a villa támaszától. Ha ugyanis a teher tömegközéppont távolsága nő (x-től nagyobbra), akkor a stabilitási tényező állandó értéken tartása érdekében a megengedhető terhelés nagyságát csökkenteni kell.

A diagram a teher tömegközéppontjának a villatámasztól mért távolsága (d) függvényében szemlélteti a megengedhető terhelés nagyságát (M) az adott targonca típusra.

A terhelési diagramot minden emelőtargoncán jól látható helyen fel kell tüntetni, minden olyan megfogó szerkezetre nézve, amellyel a targoncát fel lehet szerelni.

- Előrebillentett emelőoszlop melletti stabilitás

Ennek vizsgálata elsősorban a nagy magasságra emelő targoncáknál indokolt. Az emelőoszlop előrebillentésével növekszik a teher karja (x-ről x + e értékre), aminek következtében csökken a stabilitás.

Annál nagyobb a felbillenés veszélye, minél magasabbra emelik a rakományt. A nagy magasságra emelő targoncáknál ezért nagyobb stabilitást kell biztosítani, vagy meghatározott emelési magasság felett csökkenteni kell a terhelést (vannak olyan diagramok, melyek ezt tartalmazzák).

# Targoncák biztonságos kialakítása, különleges környezetben üzemelő targoncák.

Targoncák biztonságos kialakítása:

- Vezetőhely kialakítása

- Vezetőülés

→ Az egyes kapcsolók, kezelőelemek nehézség nélkül kezelhetők legyenek.

→ Ki- és beszállás nehézség nélküli, kényelmes legyen.

→ Testtartás kényelmes legyen, vezető háta legyen megtámasztható.

→ Bekapcsolt biztonsági öv.

→ Előre-hátra mozgatható, beállítható legyen.

→ Az ülés tartószerkezeti része ellenálló legyen.

- Vezetőállás, plató

→ Oldal és homlokvédelem → csak akkor vezérelhető a targonca, ha a védőberendezések a tervezett állásban vannak

→ 1,2-1,3 m magasságban mindkét oldalon oldalvédelem.

→ 0,9-1,1 m magasságig korlát vagy más szerkezet kell.

- Vezető fülke

→ Teljesen zárt fülkéknél fűtési és szellőzési követelmények teljesítése.

→ Nyújtson védelmet az időjárás hatásai ellen.

→ A targoncavezető kizuhanását magakadályozó egyéb védelem is legyen benne.

→ Emelőgép napló számára legyen benne hely.

→ Esetleges fűtést biztonságosan kell rögzíteni.

→ Szélvédő és hátsó ablak párátlanítását és jégmentesítését biztosítani kell.

→ Ablaktörlő, talajszintre való rálátást biztosítani kell.

→ Üveg ablak esetén hőkezelt vagy rétegelt üveg legyen.

- Védelem zúzó-, nyíró- és behúzó helyek ellen

→ A vezető környezetében lévő helyeken, melyek egymással szemben mozognak megfelelő védelem legyen. Ha nincs a következő távolságok kellenek: ujj 25 mm, kéz- vagy lábfej 50 mm, kar, láb 100 mm.

→ Egymással szemben mozgó részeket védelemmel kell ellátni, ha a távolság 8 mm-nél nagyobb.

→ Menetirányra keresztben elhelyezett vezetőülésnél: vezető menet közben ne tarthassa ki a lábát a védett körzetből.

- Be- és kiszállás a vezető térből

→ A padlószint feletti 300 mm-nél magasabban lévő vezetési helyzet esetén a kéz részére kapaszkodót kell biztosítani.

- Kezelőelemek kialakítása és elrendezése

→ Ne legyen túl sok kezelőkar (zavaró).

→ Működtetési irány egyezzen meg az adott funkció működési irányával.

→ Elengedéskor térjenek vissza a semleges állásba.

→ Több kezelőhely esetén egyidejűleg csak az egyik helyről legyenek működtethetők (vészleállítót kivéve).

→ A működtető erőknél a nők sajátosságait is figyelembe kell venni.

- Targoncavezető védelme

→ Vezetőállásos targoncáknál ütköző-védőfal.

→ Vezetővédő tető, 1800 mm-t meghaladó emelőmagasság esetén, kiegészítő védelemmel is el lehessen látni a leeső tárgyak elleni védelem céljából.

- Villaháttámasz

→ 1800 mm emelési magasság felettiek kialakítása tegye lehetővé villaháttámasz felszerelését.

- Komissiózó targoncák

→ Három oldalról átlátszó burkolattal célszerű ellátni.

→ Kezelőszervek kétkezes kapcsolásúak legyenek.

→ A vezetőhelyet biztonsági fékpedállal is el kell látni, amely minden mozgást megszüntet, ha a vezetőhelyet el kell hagyni.

→ Burkolattal kell ellátni az emelőoszlop targoncavezető oldalát is, ha a vezető mozgó alkatrészekhez érhet. A burkolat nem zavarhatja a kilátást.

- Fék-, kormányszerkezet, vonószerkezet

- Fékberendezések

→ Minden járműre kell: üzemi fék, rögzítő fék.

→ Nem minden járműre kell: biztonsági fék. Ez azért nem kell minden járműre, mert kicsik a sebességek. Ez a kétkörös fék, melynek részei: főfékhenger, csővezeték, kerékfékhenger, fékpofák, dob, összehúzó rugók.

→ Vezetőállásos targoncánál a rögzítő féket úgy kell kialakítani, hogy a vezető eltávozásakor önműködően fékezzen.

- Kormányberendezések

→ A targoncák kanyarodását teszik lehetővé.

→ Szállítótargoncáknál első kerék kormányzott, emelőtargoncáknál hátsó kerék kormányzott (könnyebben tud beállni, de borulékonyabb).

→ Akkerman kormány: mint az autóé, a tengely nem fordul el, csak a kerék.

→ Szervokormány: a targoncáknál a forduláshoz nagyobb kormánymozgás kell, a mozgatáshoz szükséges erőt csökkenti.

- Vonószerkezet

→ Olyannak kell lenni, hogy megakadályozza a véletlen szétkapcsolódást, de az össze- és szétkapcsolás egyszerűen, gyorsan végrehajtható legyen.

→ Pótkocsik összekapcsolása: veszélyes művelet a vontatás, biztonságosan meg kell oldani, nem szabad barkács megoldást alkalmazni.

→ Pótkocsi vonószerkezete: olyan legyen, mint a közúti, tehát ha kiakad, azonnal fékezzen.

Különleges környezetben üzemelő targoncák:

- Melegüzemben

→ Csak meleg anyagok szállítására alkalmas kivitelű targoncák üzemelhetnek. Ezeken a targoncákon a targoncavezetőt, a hidraulikus berendezés tömlőit és dugattyúit, a gumiabroncsokat és az akkumulátort kell védeni a melegtől.

- Tűzveszélyes helyiségben

→ Ki kell elégíteniük az ilyen helyiségben üzemelő gépekre vonatkozó elvárásokat (MSZ 1600-9). A belső égésű targoncák felületi hőmérsékletét tokozással, hőszigeteléssel vagy hűtéssel kell csökkenteni.

- Tűz- és robbanásveszélyes, illetve fokozottan….helyiségekben

→ Csak robbanás ellen védett targoncák üzemelhetnek. Különböző védettségi fokozatnak megfelelően készülhetnek.

→ Alapvető követelmény, hogy a veszélyforrást képező szerkezeti elemek környezetébe ne kerüljenek gyúlékony anyagkeverékek és a felületi hőmérséklet a megengedett határ alatt legyen.

# Daru-mozgató művekkel és elemeikkel kapcsolatos veszélyforrások.

A mozgatóművek végzik a daru hajtását, miközben a terhet a darukezelő által meghatározott pályán mozgatja.

- Emelőmű és részei

Feladata szerint a teher emelését, süllyesztését végzi és a felemelt terhet biztonságosan rögzíti.

Kinematikai láncában bármely elem törése a teher lezuhanását eredményezheti.

- Motor

→ Nem megfelelő motor alkalmazása. Darukba csak darumotorokat szabad beépíteni, mert ezeknek viszonylag nagy az indítónyomatékuk. Az általános rendeltetésű motoroknak kicsi az indítónyomatékuk, gyengék lennének indításkor és a választott forgásértelemmel ellentétes irányban kezdene el forogni, ami a darukezelőt megzavarná (ez mind emeléskor, mind széllel szemben történő haladáskor előfordulhat). A daruk többségét háromfázisú asszinkron motor hajtja. A motort szakaszos üzemre kell kiválasztani az emelési teljesítmény alapján.

→ Emelőmű túlterheléséből adódó többlet igénybe vétel. Minden esetben villamos túlterhelés-védelemmel és bizonyos esetekben az emelőműbe épített túlterhelés-gátlóval védik a motort.

→ Robbanásveszélyes környezet. A villamos motornak robbanás-biztos kivitelűnek kell lenni. Alkalmazható ilyen környezetben pneumatikus motor vagy pneumatikus munkahenger.

- Féktárcsás tengelykapcsoló a fékkel

A motor és a fordulatszám-csökkentő hajtómű között adja át a nyomatékot. Gyakran alkalmazott a gumidugós tengelykapcsoló.

→ Tengelykapcsoló törés. A féktárcsát a hajtómű tengelyére szerelik, így esetleges törés esetén a fék a hajtott kötéldobot vagy futókereket fékezi.

- Energiaátadó elemek

A hajtómű homlokkerekes kialakítású, felerősítése talpas vagy tengelyre fűzött. A hajtómű és az emelődob között hajlékony tengelykapcsoló van.

- Haladó mozgást (vagy forgó, billenő mozgást) előállító elemek

A motor forgó mozgását az emelőműben a kötéldob és a kötél, a haladóműben a futókerék és a sín kapcsolata alakítja át haladó mozgássá.

- Kötelek

→ Kötélszakadás. Az emelőgépeken alkalmazott vonóelemek többnyire kötelek, melyek legtöbbször megfelelő teherbírású acélsodrony kötelek. Ezek elemi szálai szénacélból húzással és hőkezeléssel készülnek. Az elemi szálakat pászmákba sodorják, több pászma sodrásából készülnek a kötelek. A daruknál alkalmazott köteleknél a rétegek azonos menetemelkedését az eltérő átmérőjű huzalok biztosítják.

Rendszeres ellenőrzés, a nem megfelelő, megtört, elemi szálak szakadása esetén, a korrodált kötelek alkalmazásból kivonása.

→ Kötél korróziója. A kötél belsejében egy kenderbetét van, ennek a feladata a beleitatott kenőanyag révén a kötél belsőkenése és korrózió elleni védelme.

→ Kötélvégek kicsúszása. Megfelelő kötélvég befogások alkalmazása: kötélcsülök, szorítókengyel, kötélékes kialakítás, sodronykötélvég-hüvely.

- Kötéldob

→ Kötél kiugrás a dobból. Kötélkiugrás-gátló alkalmazása.

→ Kötélvég kicsúszása a dobból. Kötélvég csavarozott szorítóelemmel történő rögzítése. Két tartalék menet a dobon.

→ Kötéldobon való meglazulás esetén dobról való lecsúszás, tengelyhez becsípődés, szakadás. Kötéldobkarima.

- Haladómű

Feladata szerint a futómacska vagy a daru haladó mozgását valósítja meg a sínpályán. Részei: motor, féktárcsás tengelykapcsoló a fékkel, energiaátadó elemek (hajtómű, tengelykapcsoló), haladó mozgást megvalósító elemek.

- Letérés a sínről. Futókerék kettős peremes kivitele, egyes darukon hengeres futókerék oldalvezető görgőkkel.

- Két oldal nem együtt fut, a daru leugorhat a pályáról. Transzmissziós tengely vagy nagyobb fesztávolságok esetén a két motor villamos tengellyel való összekötése.

- Forgatómű

Feladata a daru forgórész helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése.

- Fékje lassító fék, általában nyitott fék.

- Billentő mű

Feladata a szükséges gémhelyzet beállítása, a gém biztonságos rögzítése. Megoldások: kötélcsigasor, hidraulikus munkahenger, hajtókar, fogasléc, csavarorsó, fogasív.

- A féknek legkedvezőtlenebb gémállásnál, üzemi szélben is rögzítenie kell a gémet.

- Üzemen kívüli állapotban a féket csavarorsóval össze lehet zárni.

# Daruk acélszerkezetével, energiaellátó rendszerével, teherfelvevő eszközeivel, a darupályával kapcsolatos veszélyforrások és kiküszöbölésük.

- Daruk acélszerkezete:

Feladata a daru gépészeti és villamos berendezéseinek alátámasztása, külső erők átadása a darupályára, a kezelés, karbantartás lehetővé tétele.

- Karbantartási helyek nem megközelíthetőek. A darun közlekedő utakat, feljárókat, pódiumokat kell létesíteni a karbantartási helyek megközelíthetősége érdekében.

- Kezelőhelyek ergonómiailag nem megfelelőek. Megfelelőre kell tervezni.

- Korrózió. Védeni kell a korróziótól. Ne gyűlhessen össze benne a nedvesség.

- Nem megfelelő burkolatok, balesetveszélyes hozzáférések. Szilárd burkolat kell fogaskerekeket, lánc-, csigahajtásokat, tengelykapcsolót, horogszerkezetet, hajtások egyéb forgórészeit, csupasz vezetékek szigeteletlen részeit.

- Energiaellátó rendszer

Feladata a külső hálózatból nyert villamos energiának a daru fogyasztóihoz történő eljuttatása.

- Áramütés veszély. Csupasz vezetékek esetén a véletlen érintkezést meg kell akadályozni. A hajlékony kábelt ki kell cserélni, ha szigetelése megsérült. A kábel becsípődést meg kell akadályozni. A csupasz vezetékek szakadása ellen védekezni kell.

- Kábel feszülés a futómacska szélső helyzetében. Megfelelő hosszúságú legyen a kábel.

- A darupálya mellett főkapcsolót kell elhelyezni, melyet veszély esetén bárki lekapcsolhat.

- Teherfelvevő eszközök

- Horog

Felépítése: korong (2 db), horog, horoghíd, horoganya, csapágy, íves burkolat, horoganya elfordulás elleni biztosítása.

→ Rozsdásodás. Furat a burkolaton a csapadék elfolyásának biztosítására.

→ Kötél kiugrás a korongból. Íves burkolat.

→ Horoganya kiesése. Elfordulás elleni biztosítás. A csavarok is biztosítva vannak rugós alátéttel.

→ A horog nem fordul el. A horoganyát nem szabad nagyon összeszorítani.

→ Kötélkorong leesése. Tengelyvédő tárcsa biztosítja a leesés ellen.

→ Daruhorgot javítani tilos!

- Függesztékek

Feladatuk a teher biztonságos felfüggesztésének segítése.

→ Túlterhelés. Ne legyen kisebb 45 º-nál α. Ha túl kicsi nagy kötélerő ébred.

→ A kötélhurok megtörik, csökken a teherbírása. Meghajtásnál megfelelő rádiuszt kell hagyni.

→ A függeszték nem a feltüntetett teherbírású. Az anyagminőséget műbizonylattal kell igazolni.

→ Kötél megtörése. Élvédő használata.

- Emelőgerendák

Nagy kiterjedésű terhek emelésére, két daruval együttes emelés.

- Fogók, erőzárók

Súrlódó erővel, önzáró elven működnek.

→ Pl. lemezfogónál a lemez kifordulhat a fogóból. Egyszerre két fogót használunk.

- Emelő mágnes

Mágnesezhető anyagok mozgatásához, állandó vagy elektromágnessel.

→ A mágnesről a daru haladásakor anyagdarabok eshetnek le. A munkaterület elkerítése.

→ Elektromágnesről áramszünet esetén leeshet a teher. Tartalék akkumulátor telep alkalmazása.

- Ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek

→ Fenékürítésű edény → a kiürített anyag személyekre megy. Elkerítés, figyelmeztető tábla.

→ Markolók. → Túlterhelődik a daru a nagy tömeg miatt. A szállított anyagnak megfelelő markoló alkalmazása.

→ Anyag kiszóródás daru mozgás közben. Markoló alatt tartózkodni tilos.

→ Kinyílhat a markoló mozgás közben. Szerkezeti kialakítás megakadályozza.

- Darupálya

Feladata a daru alátámasztása, a darura álló, vagy mozgó helyzetben ható erők átadása az épület teherviselő elemeire vagy a talajra.

- A sin rezgést ad át az épületnek. Az alátámasztás megfelelő kialakítása.

- A daru elhagyja a darupályát. Végütköző és végállás-kapcsolók alkalmazása.

- Nagy szélben a daru felborul. Sínfogó alkalmazása, mely a darut üzemen kívül a sínhez rögzíti.

# Daruk biztonságos kialakítása: a tervezés és létesítés biztonságtechnikai követelményei, daruk elemeinek, villamos berendezéseinek kialakítása.

- A tervezés és létesítés biztonságtechnikai követelményei

- MSZ 19170 tartalmazza.

- Fő műszaki jellemzői a vonatkozó műszaki szabványoknak megfelelők legyenek.

- A daru teherviselő szerkezetei közül a daruhíd, az oszlop, a gém, a konzol és az alváz (forgó), a macskaváz főtartója, a kerékszekrény, a tengely, a csap és a horoghíd szavatolt minőségű anyagból készüljön.

- A közúton közlekedő daru feleljen meg a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletek műszaki előírásainak is.

- A vasúti vágány mellett vagy felett üzemelő daru feleljen meg a vasút területére érvényes vasúti előírásoknak is.

- Gépi hajtású emelőmű esetén a teher legyen leengedhető energia kimaradáskor is.

- A darun fel kell tüntetni a teherbírást és el kell helyezni az üzemeltetési szintről jól látható feliratot vagy táblát: „Függő teher alatt tartózkodni életveszélyes és tilos!”.

- A darunak azokon az üzem közben elmozduló részein, amelyek veszélyt jelenthetnek, biztonsági figyelmeztetés legyen. (fekete-sárga ferde csíkozás).

- A hidraulikus berendezés szerkezeti egységein fel kell tüntetni fő jellemzőit.

- A hidraulikus berendezés olyan legyen, hogy előírás szerinti üzemeltetés esetén ne idézhessen elő veszélyhelyzetet.

- A daru hajtás elemeinek szilárdságát számítással, vagy vizsgálatokkal kell igazolni.

- A hidraulikus darun legyen túlterhelés-gátló.

- A daru mozgó részei és a környezetében lévő álló vagy mozgó létesítmény között legyen legalább akkora szabad távolság, amely lehetővé teszi a daru, a környezete és az üzemeltetési technológia szerint ott tartózkodó személyek számára a biztonságos mozgást és üzemeltetést (a távolságokat szabvány írja elő).

- Energia kimaradás utáni visszatéréskor a hajtások önmaguktól ne induljanak el.

- A villamos emelődob pályájának végén véghelyzet-kapcsolót és ütközőt kell elhelyezni.

- A tartószerkezetet be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

- A függőkapcsolót a villamos vezetéktől függetlenül, 50 kg teher megtartására alkalmas függesztő-elemre kell rögzíteni.

- Az emelőgép vagy a fő hajtóegység energiaellátásának megszűnése esetén valamennyi bekapcsolt hajtás önműködően álljon meg akkor is, ha a vezérlőelemek nincsenek null helyzetben.

- Daruk elemei

- A daru acélszerkezetét az MSZ 9749 szerint kell méretezni. Ez tartalmazza az acélszerkezet üzemi csoportba való sorolását (4 csoport), a terhek és erőhatások számításának módját, az anyagok megválasztásának szempontjait és a megengedhető feszültségeket, az általános méretezési előírásokat, a részletes méretezési előírásokat és a szerkezeti elemek szerkezeti előírásait.

- A daru gépészeti egységeit az MSZ 9750 szerint kell üzemi csoportba sorolni a működési idő fokozat és a terhelés fokozat alapján. Előbbit a gépészeti egység tervezett élettartama alatt működésben töltött órák száma, utóbbit a tényleges terhelés és a névleges teherbírás hányadosából számított tényező alapján kell meghatározni. A szabvány csoportszám értékeket is ajánl különböző esetekre.

- A sodronykötél, kötéldob és a kötélkorong fő méreteit az MSZ 19176-6 szabvány szerint kell meghatározni. A kötélátmérőt a húzóerő nagysága és az üzemi csoportszám, illetve a kötél fajtájának figyelembe vételével lehet kiszámítani. A kötéldob és a kötélkorong legkisebb megengedett átmérője szintén meg van adva a kötélátmérő, a kötélvezető elem beépítési helye és az üzemi csoportszám függvényében.

- Villamos berendezések kialakítása

- Az MSZ 4850 Daruk villamos berendezéseinek általános műszaki követelményei és vizsgálata tartalmazza a legfontosabb előírásokat.

- Ezen felül alkalmazni kell az általános jellegű előírásokat is, mint az MSZ 1600 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések számára (helyette MSZ 2364-et), valamint az MSZ 1585 Erősáramú üzemi szabályzat című szabványsorozatokat.

# Daruk biztonsági berendezései, állékonysága.

Biztonsági berendezések:

MSZ 19171 tartalmazza.

- Fékek

- A gépi hajtású emelő- és gémbillentő műnek önműködő, zárt rendszerű fékszerkezettel kell rendelkeznie.

- Ha a fék a motor és a hajtómű között van, akkor a fék a hajtómű tengelyére hasson.

- Az emelőmű fékjét úgy kell méretezni, hogy az bármilyen üzemi körülmények között biztonságosan lefékezzen és megtartsa a terhet.

- A gépi hajtású haladóműnek fékkel kell rendelkeznie, ha az emelőgép, daru: szabadtéri, zárttéri, talajszint feletti pályán, vagy padlószinti pályán, távvezérlésű, lejtős pályájú. Ez a fék – autódaru, gumikerekes, lánctalpas és járműdaru kivételével – önműködő zárt rendszerű legyen.

- Gépi hajtású forgatóművet ugyancsak fel kell szerelni fékkel.

- A fékrugó nyomórugó legyen.

- A féksúlyt véletlen elmozdulás vagy leesés ellen biztosítani kell.

- Üzemi mozgáshatárolók

- A darun legyenek véghelyzet-kapcsolók, mozgáshatárolók, hidraulikus vagy pneumatikus szelepek.

- A véghelyzet-kapcsolót mechanikus kényszerkapcsolat működtesse és kényszer kikapcsolású legyen. Működése után legyen lehetőség az ellentétes irányú vezérelt mozgásra.

- Túlterhelés-gátló

- A gémes darura és a konzolos bakdarura, ha a konzolján futómacska mozog, túlterhelés-gátlót kell szerelni, amely a daru teherbírásának túllépésekor kikapcsolja az összes üzemi mozgást, kivéve a tehersüllyesztést és a felborító nyomatékot csökkentő mozgásokat.

- Egyéb biztonsági berendezések

- Önjáró darun a vezetőfülkében vagy a vezetőhelyről jól látható helyen el kell helyezni a daru dőlésszögét jelző szerkezetet.

- Ha a daru kinyúlásának változásával változik teherbírása is, a teherbírás mutató a tényleges kinyúlásnak megfelelő teherbírást mutassa. A mutató legyen jól látható a vezetőhelyről.

- A megengedett teherbírás meghatározásához alkalmazható a gém dőlésszöge is.

- A szabadtéri darura szélnyomás-mérőt kell szerelni, ha a szélterhelés veszélyhelyzetet idézhet elő.

- A daru sínpályájának végein ütközőbakokat kell elhelyezni, amelyek megakadályozzák, hogy a daru lefusson a pályáról.

- A sínpályás darut (kézi hajtású kivételével) rugalmas ütközőkkel kell ellátni.

- A futókerekek vagy a futómű tengelyének törésekor bekövetkező elbillenés megelőzésére biztonsági keréktámaszt kell elhelyezni a darura és a futómacskákra.

- Talajszinti darupálya esetén a daru kerekei elé védősarut kell felszerelni , ha a futómű szerkezeti kialakítása más módon nem akadályozza meg, hogy a pályára esett idegen tárgy a daru kerekei alá ne kerüljön.

- A távvezérelhető vagy a fülkéből vezérelt darukat a vezérlőhelyről működtethető figyelmeztető hangjelző berendezéssel kell ellátni.

- A szabadtéren üzemeltetett darukat sínfogóval kell ellátni.

- Ha a daru üzemeltetése olyan, hogy horogból kiakadhat a teherfelvevő vagy a felfüggesztő eszköz, a horgot az ezeknek az eszközöknek a kiesését megakadályozó kiakadás-gátló szerkezettel kell felszerelni.

Daruk állékonysága:

- A daru felborulása az okozott nagy anyagi káron felül fokozottan balesetveszélyes is, mert a darukezelő és a daru környezetében tartózkodó személyek veszélybe kerülhetnek.

- A daru állékonyságát az acélszerkezet tervezésekor az MSZ 9749 szabvány szerint ellenőrizni kell: a darut a billenő él körül felborító erők nyomatékának (MB) kisebbnek kell lenni, mint a stabilizáló erők nyomatéka (MS) a biztonsági tényezővel (B) osztva.

MB ≤ 1BMS

A B biztonsági tényező értékét öt féle terhelési esetre adja meg a szabvány.

- Azokon a magas építésű darukon, ahol az állékonyságot túlterhelés esetén veszély fenyegeti, túlterhelés-gátlóval vagy nyomaték-határolóval védekeznek a felborulás ellen.

- Szabadban működő daruk esetében ki kell mutatni a megszaladással szembeni biztonságot: az üzem közben megengedett erejű szél nem tolhatja el a darut a pályán, a rögzítő féket és a motort ennek megfelelően kell méretezni.

# Daruk dokumentációja, üzembe helyezése, időszakos ellenőrző vizsgálata.

Daruk dokumentációja:

- Emelőgép napló (az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatok (műszakonkénti vizsgálatok pl.) és az üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket tartalmazza).

- Darukönyv (a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, valamint a főbb karbantartási műveletekkel kapcsolatos adatokat és feljegyzéseket tartalmazza).

- Teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációja

- Emelőgép használati utasítása

- Szerelői nyilatkozat

- Üzembe helyezési engedély

- Időszakos vizsgálatok dokumentumai

- Megfelelőségi tanúsítás vagy nyilatkozat

Daruk üzembe helyezése:

- Valamennyi veszélyes, így az anyagmozgatás területén üzemeltetett munkaeszközt is (darut is) használatba vétel előtt üzembe kell helyezni.

- Az üzembe helyezés több részből tevődik össze, először a gyártói üzembe helyezés zajlik, majd ezt követi a munkavédelmi szempontú üzembe helyezés.

- A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele az üzembe helyezést megelőző, az emelőgép telepítésével, összeépítésével kapcsolatos munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat megfelelő eredménye. Ez a vizsgálat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

- Az előzetes vizsgálat megfelelősége megállapításának, valamint a dokumentációk birtokában az üzemeltető írásban rendeli el a veszélyes munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzemeltetését.

Időszakos vizsgálatok:

- Az anyagmozgatás gépeit meghatározott időközönként a műszaki állapot ellenőrzése céljából rendszeresen felül kell vizsgálni.

- Az időszakos vizsgálatok elvégzéséről az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodnia.

- A szerkezeti, valamint fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre – fajtára/típusra – vonatkozó nemzeti szabványt (üzemi csoportszámtól függően)vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha egyik sincs, az általános tapasztalatok szerint kell.

- A vizsgálatok elvégzését a vizsgálatokat végzőnek az emelőgép (daru) dokumentációján kell rögzítenie, utalva a vizsgálatról készült azonosító jelzésekre.

- A vizsgálatot végzőnek nyilatkoznia kell az emelőgép (daru) állapotáról.

- E vizsgálatok közé tartoznak a következők:

- Szerkezeti vizsgálat

- 1-4 havonta kell végezni.

- Ellenőrizni kell, hogy a gép szerkezeti elemein nincs-e sérülés, kopás, maradó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (pl. csavar-, vagy ékkötés lazulás, repedés, törés).

- Vizsgálat módja: szemrevételezés, tapintás, mérőeszközös és üresjárati (működési) vizsgálat.

Üresjárati vizsgálat: terhelés nélkül kell végezni. Ennek során az összes mozgatóművet mozgásba kell hozni a dokumentációkban megengedett összes mozgáskombinációk és mozgástartomány figyelembe vételével, a véghelyzet-kapcsolók működtetéséig.

- A vizsgálatot végezheti: emelőgép ügyintéző.

- Fővizsgálat

- 0,5-3 évente kell végezni.

- Fővizsgálat során vizsgálni kell mindazokat, melyeket a szerkezeti vizsgálat esetében, de ezen kívül ki kell térni az alábbiak vizsgálatára:

→ Az emelőgép és környezete kapcsolatának biztonságos volta.

→ Az emelőgép szabályszerű üzemeltetésének vizsgálata.

→ A fő műszaki jellemzők megegyeznek-e a gépkönyvi adatokkal.

→ Az emelőgép előírt biztonságtechnikai berendezései és dokumentációja megvan-e.

- Vizsgálat módja: szemrevételezés, tapintás (sérülés, repedés), mérőeszközös (mérőszalag stb.), mérőműszeres (ha a mechanikai és műszaki jellemzők mérőeszközzel nem mérhetők), üresjárati, üzemi terheléses és statikai vizsgálat.

Üzemi terheléses vizsgálat: A mozgatóműveket ugyanolyan szempontok szerint kell működtetni, mint az üresjárati vizsgálatkor. A változó teherbírású emelőgépeket a kezelési utasítás szerint, ennek hiányában pedig legalább a legnagyobb és legkisebb teherbírású helyzetben is vizsgálni kell. A féket legalább három alkalommal kell működtetni (vizsgálni). A kétfékes emelőmű fékjeinek előírás szerinti működését külön is vizsgálni kell.

Statikai vizsgálat: Az emelőgépet névleges teherbírásának 1,25-szörösével kell terhelni, ha egyéb előírás nem határoz meg ennél nagyobb értéket. A terhet 100-200 mm magasra emelve legalább 10 percig kell ebben a helyzetben tartani. Változó teherbírású gépet a legnagyobb és a legkisebb teherbírású helyzet figyelembe vételével is vizsgálni kell statikailag 1,25-szörös terheléssel. A vizsgálat után ellenőrizni kell, nem következett-e be a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető elváltozás (alakváltozás, lehajlás). A túlterhelés-gátlót a vizsgálat idejére ki kell iktatni. Az alakváltozás mértékét a jegyzőkönyvben meg kell adni.

- Az emelőgép ügyintéző jogosult elvégezni.

- Időszakos biztonsági felülvizsgálat

- 5 évente kell elvégezni, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor.

- Vizsgálni kell a következőket:

→ Az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, eredeti funkciójának megfelel-e, környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vetteknek.

→ Vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét, elsősorban a veszélyek csökkentése érdekében.

→ Az emelőgép dokumentációjának megléte, valamint a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.

- Jegyzőkönyvet kell a felülvizsgálatról készíteni és a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesíteni.

- Nyilatkozni kell az üzemben tarthatóságról.

- Emelőgép szakértő végezheti.

- Műszakos vizsgálat

- Műszalonként végzendő.

- Emelőgép kikapcsolt állapotában.

- Szemrevételezésből, üresjárati vizsgálatból és az állagmegóvást szolgáló tisztogatásból áll

- Az emelőgép kezelő végzi.

# Daruk biztonságos üzemeltetése az Emelőgépek Biztonsági Szabályzatának követelményei szerint.

- Magatartási szabályok

- Emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni.

- Gépi meghajtású emelőgépekhez emelőgép naplót kell rendszeresíteni, abban a műszakonkénti vizsgálatokat, a meghibásodásokat és az elhárítás tényét rögzíteni kell.

- Az emelőgépre, annak szerkezetére, gépházába, vezető helyére csak az azon szolgálatot teljesítő kezelő, ellenőrző és karbantartó személyek mehetnek fel.

- Emelőgépre felmenni csak annak álló állapotában az erre szolgáló úton szabad – kivéve a vészhelyzeteket.

- Emelőgépre felmenni, ott tartózkodni csak a kezelő tudtával szabad.

- Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, köteles a kezelőnek „Vigyázz! Azonnal állj!” jelzést adni. Ezt a kezelő köteles végrehajtani.

- Emelőgéppel személyeket szállítani csak az erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre a célra alkalmassá tett emelőgéppel szabad.

- Emelőgéppel közvetlenül csak függőleges irányú erőhatást szabad kifejteni (kivéve ha a gyártó a gépet erre alkalmassá tette).

- A teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő jelzésére az emelőgép hatókörzetében tartózkodó személy köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és a teher őt ne veszélyeztesse.

- Az emelőgép állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni tilos.

- A megemelt terhet csak olyan terület felett szabad vinni, ahol személy nem tartózkodik.

- Megemelt teher alatt munkát csak akkor szabad végezni, ha a tehet biztonságos alátámasztás tartja.

- Az emelés megkezdése előtt a kezelőt egyértelműen tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit köteles figyelembe venni.

- Ha a teher kötözésével egyidejűleg több személy végzi, egyiküket meg kell bízni a az emelőgép kezelő irányításával.

- Ha a kezelő helyéről a teher mozgását nem képes követni, akkor több irányítót kell biztosítani.

- A kezelőfülkével ellátott emelőgépnél az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő biztonságos kimenekítésének személyi és tárgyi feltételeit.

- Emelőgép kezelőkre vonatkozó előírások

- A kezelő köteles figyelembe venni az emelőgép naplóba az előző műszakban tett bejegyzéseket.

- Az emelőgép üzembe helyezése előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik senki.

- Minden műszak előtt köteles megvizsgálni az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát.

- Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet észlel, ami az emelőgép biztonságos üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok rendellenességek megszüntetése után helyezheti üzembe.

- Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzembe helyezni.

- Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzéssel figyelmeztetni az emelőgép hatókörzetében tartózkodókat.

- Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés helyes módjáért, a kötöző munkájáért, amennyire azt munkahelyéről megítélheti.

- Az emelést illetve szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerősítés biztonságos és az emelés senkit sem veszélyeztet.

- A terhet úgy kell először megmozdítani, hogy az éppen csak megmozduljon eredeti helyéről, majd a mozgást meg kell állítani. Csak akkor lehet folytatni, ha az emelőgép fékje rendben van és a teher további mozgatása az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti.

- Nem végezheti az emelést addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott tartózkodó személyek el nem hagyták.

- Az irányítótól kapott jelzés végrehajtását meg kell tagadni, ha ellentétes a szabályzattal, vagy a használati utasítással, illetve megítélése szerint az balesetet vagy anyagi kárt okozhat.

- A megemelt terhet csak olyan útvonalon és magasságban szállíthatja, hogy ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonságot.

- Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni.

- Ha olyan hibát észlel, ami veszélyezteti az emelőgép vagy a körülötte dolgozók biztonságát, köteles a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet leállítani.

- Üzemeltetés befejezésekor a terhet és a teherfelvevő eszközt le kell tenni, a géppel beállni a kezelési utasítás szerinti helyre, motort leállítani, szélterhelés miatti elmozdulás ellen biztosítani, illetéktelen üzembe helyezést megakadályozni.

- Irányítókra, kötözőkre vonatkozó szabályok

Ez már sok lenne!!!!!!

# Szakaszos működésű rakodógépek üzemeltetésével kapcsolatos baleseti veszélyforrások.

- Szakaszos működésű rakodógépek

Homlokrakodók, fej feletti rakodó, forgórakodó, lapátos tológépek, géplapát, forgókotrók (exkavátorok).

Valamilyen, általában sínpályához nem kötött szállítóeszköz van ellátva az anyag felvételére, ürítésére alkalmas szerkezettel.

- Üzemeltetéssel kapcsolatos veszélyforrások

- Megfelelő képzettség hiánya. Kezelői jogosultság: akinek kezelői jogosítványa van az adott géptípusra.

- Illetéktelen használat. Indítókulcs használata.

- Fagyott talaj nehézségei, átmeneti időszak a legveszélyesebb. Oktatás, megfelelő figyelem.

- Kilátás a fülkéből nem biztosított minden irányban. Ablak tisztítás, párátlanítás.

- Helytelen kezelés.

→ Rakodógép kapcsolókarok helytelen működtetése. Oktatás, figyelem, a kezelő szervek kialakítása gátolja az akaratlan működtetést.

→ A gépek egy része közúton is közlekedik, balesetveszély. Jogosítvánnyal kell rendelkezni.

- Szélsőséges időjárási körülmények közötti munkavégzés. Télen megfelelő fűtés, nyáron hűtés (légkondicionálás).

- Lezuhanó anyagok (pl. kanálban maradt). Kötelek ellenőrzése, zsírzása, figyelése, műszak kezdése előtti ellenőrzések. Gépkezelő védelme: fülke megfelelő kialakítású és teherbírású tetővel.

- Műszaki hibák: hidraulika csövek elfáradása rázuhanó anyag, időjárás miatt, kötelek szakadása. Ellenőrzés.

- Vonóveder mozgása is veszélyes. Megfelelő gyakorlat, kellő figyelem.

- Forgó doboknál veszélyes művelet a gém fordulása és hirtelen megállása. A kötélen függő rész fékezésnél belenghet. Az ebből adódó anyagkiszóródás, anyagkihullás a gép állékonyságát veszélyeztetheti. A kezelő megfelelően képzett legyen.

- Lejtős helyen való munkavégzés. Borulásveszély. Kitámasztó lábak alkalmazása. Szabályok betartása.

- Anyagfelvevő berendezések hibái. Ürítés köztes helyzetben is bekövetkezhet. A rakodógépektől el kell távolítani az embereket (tehergépkocsi motor leállítás és rögzítés után elhagyás). A fülke tetejére hajló védőtető alkalmazása. Időjárás hatásainak figyelembe vétele.

- Különböző gépek együttdolgozása. Megfelelő képzettség, gyakorlat, kommunikáció biztosítása.

- Régi épületek bontásénak veszélyei. Lehetőleg el kell kerülni ezt a munkát, de ha nem lehet, be kell tartani a szabályokat.

- Karbantartás. Gumis szerelés utáni felfújáskor gumirobbanás. Abroncsfúvó készülék használata.

- Rakodógép nem megfelelő elhagyásának veszélyei. Hidraulikában ne maradjon nyomás, kötelekben ne maradjon feszültség, rögzítő-féket működtetni kell. Ablak, ajtó lezárása, indítókulcs kivétele.

# Szakaszos működésű rakodógépek biztonságos kialakítása és üzemeltetése.

- Akaratlan (véletlen) működtetés elleni védelemre van szükség.

→ Az indítás és a munkaszerv működtetését vezérlő karokat távol kell elhelyezni egymástól, vagy reteszelni kell.

→ Több művelet vezérlésére szolgáló kezelőszervnél a műveletek egyértelműen felismerhetők legyenek.

- A kanálmozgató rudazat okozta baleseteket a kanalas kotrógépek vezető ülésének megfelelő burkolattal való ellátása megszünteti.

- Üzemi közlekedési balesetek elkerülésére a gép hátuljára hátramenetet jelző vörös világítótestet célszerű szerelni.

- A vezetőre zuhanó anyag elleni védelmi megoldások:

→ Csőkeret és burkolat.

→ Lemez- vagy huzalháló.

→ Erősebb védőtető, ha kőomlással lehet számolni.

- A hidraulikus vezetékek nyomásnak, olajnak, mechanikus hatásoknak ellenállók legyenek.

- Veszélyes folyadékot tartalmazó tömlőt burkolattal kell ellátni.

- A kitámasztók egymástól függetlenül legyenek mozgathatók.

- A szállítógépről lehulló anyag elleni védelem érdekében a rakodógépet burkolattal kell ellátni.

- A kezelőhely legyen biztonságos, az ergonómiai követelmények legyenek betartva.

- Ha van fülke:

→ Biztosítsa az időjárás elleni védelmet.

→ Ne legyenek benne éles szélek, sarkok.

→ Veszélyes vezetékeket burkolni kell.

→ Vészkijárattal el kell látni.

→ Megfelelő fűtőberendezése legyen.

→ Szellőztethető legyen.

→ Az üvegek biztonsági üvegből készüljenek.

→ Megfelelő világítás legyen benne.

- Vezető ülés:

→ Beállítható.

→ Kényelmes.

→ Igazodjon a testsúlyhoz.

→ Legyen biztonsági öv is benne.

- Kezelő elemek elengedés után térjenek vissza alaphelyzetbe, kivéve a:

→ Folytonosan működtetettek.

→ Automatikusan szabályozottak.

→ Melyek rendeltetésük szerint reteszelt helyzetet igényelnek.

- Hajlékony villamos kábel legyen azon részeknél, amelyek egymáshoz képest elfordulhatnak.

- Rendeltetésüknek megfelelő használatkor megfelelően állékony legyen.

- Tűzoltó készülék kell: 30 kW feletti motorteljesítmény estén.

- A motor leállított állapotában lehetséges legyen:

→ A munkaszerelékek talajra süllyesztése.

→ A maradó nyomás megszüntetése.

- Működtetés nélküli mozgás veszélyt ne okozzon.

- Karbantartás:

→ Kenési, karbantartási munkák biztosan elvégezhetők legyenek.

→ Karbantartást igénylő géprészek könnyen elérhetők legyenek.

→ Abroncsokból hiányzó levegő pótlásához legyen abroncsfúvó készülék.

→ Motortér legyen könnyen hozzáférhető.

- A gépek biztonságos szállítására a gépen lekötési pontokat kell létesíteni.

- Ha a gép vagy szerelékeinek mozgása olyan veszélyhelyzetet okoz, melyet kívülálló nem ismerhet fel, a gépen figyelmeztető jelnek kell lennie.

# Felvonók üzemeltetésével kapcsolatos baleseti veszélyforrások.

- A fülke és az ellensúly lezuhanása.

→ A teherhordó elemek szabvány szerinti szilárdsági méretezése.

→ Több független függesztő elem alkalmazása.

- A fülke rendellenes felgyorsulása, vagy lezuhanása.

→ Zuhanás-gátló alkalmazása. Részei: sebességkorlátozó (röpsúlyos, más szóval centrifugális), fogókészülék, a kettőt összekötő drótkötél és rudazat. A fogókészülékek fajtái: pillanatműködésű- (ékes, önzáró), fékező fogókészülék.

- A fülke vagy ellensúly túlfutása a véghelyzeten. Fékhiba vagy a fülke túlterhelése okozza.

→ Túlterhelés-gátlót, véghelyzet-kapcsolót és ütközőt kell alkalmazni. Az ütközők fajtái: energiatárolós (rugós), energiafelemésztő (hidraulikus).

- Az utas aknába zuhanása.

→ Biztonsági ajtóreteszek és ajtóérintkezők alkalmazása.

- Testrészek beszorulása.

→ Az aknaajtó és a fülkeajtó szélességének összehangolása.

→ Távolságuk korlátozása.

→ A fülke és az aknaajtó küszöb távolságának korlátozása.

→ Az akna homloksíkjának sima kialakítása.

→ A fülke homloksíkjában olyan felület alkalmazása, amely az aknaajtók 150 mm-es működési útján belül megakadályozza a lábfej fülke alá jutását.

→ A fülke- és aknaajtók záró erejének és mozgási energiájának korlátozásával (pl. maximális záró erő 150 N).

# Felvonók biztonságos kialakítása.

A biztonságos működést a következő biztonsági berendezések teszik lehetővé:

- Teherfelfüggesztés

A több kötélágas teherfelfüggesztés célja az, hogy több, egymástól független kötélág alkalmazásával egy kötélág szakadása vagy káros megnyúlása esetén a függesztő szerkezet a biztonsági áramkör megszakításával a hajtást leállítsa és a fülkét a fogókészülékkel a vezető sínekhez rögzítse (két vagy három független kötélág).

A himbás felfüggesztés esetén az egyik kötélág szakadásakor vagy káros megnyúlásakor a himba a kapcsoló elemet lefelé mozdítja és ez a biztonsági érintkezővel megszakítja a vezérlés áramkörét.

- Zuhanás-gátló

Fő részei a sebességkorlátozó, a fogókészülék és a kettőt összekötő rudazat.

Sebességkorlátozó: egy centrifugális inga vagy forgó excenterrel mozgatott rugóterhelésű tömeg, amelynek elmozdulása a sebesség növekedésével növekszik. Az ingát vagy az excentert a fülkéhez kapcsolt, vele azonos sebességgel haladó kötél forgatja a súrlódó kötélhajtás elvén. A szabványban előírt sebesség túllépésekor a sebességkorlátozó a kötelet megállítja, a lefelé mozgó fülke rudazata elmozdul és működésbe hozza a fogókészüléket. Ezzel egy időben a biztonsági érintkező az áramkör megszakításával leállítja a hajtást.

Fogókészülék: a sebesség túllépésekor a vonórudak az ékeket a vázszerkezethez rögzített fogóék-ház pofái és a vezetősín közé szorítják. Az ékek és a sín között ébredő súrlódó erő fékezi le és állítja meg a fülkét. A biztonság megköveteli, hogy a vonórudakban ébredő húzóerő megszűnésekor is működjön a fogókészülék. A fogókészülékek fajtái: pillanatműködésű- (ékes, önzáró), fékező fogókészülék.

- Ütközők

Feladatuk, hogy az alsó állomáson a vezérlés és a véghelyzet-kapcsoló meghibásodása miatt túlfutó fülkét a fülke és az utasok károsodása nélkül megállítsa. Az ütközők fajtái: energiatárolós (rugós), energiafelemésztő (hidraulikus.

- Fékek

A fékeket olyan nyomatékra kell méretezni, hogy a fülkét 1,25-szörös névleges terhelés mellett megállítsa és rögzítse. A fékezés során a lassulás mértéke nem haladhatja meg a 2 m/s értéket.

- Mechanikus és villamos reteszelések

Biztonsági ajtóretesz:  Feladata az ajtó nyitásának megakadályozása kézi nyitású ajtóknál akkor, ha a fülkeküszöb az aknaajtó a küszöböt felfelé vagy lefelé 150 mm-rel már elhagyta. Gépi működtetésű ajtók esetén ez a távolság 250 mm. A reteszt a fülkének kényszerkapcsolattal kell működtetnie.

- Lábfejek becsípésének elkerülésére

Az akna és az aknaajtó belső felületét a nyitási zónán belül	 a fülkeküszöbtől legfeljebb 40 mm távolságban síkká kell kialakítani, a fülkeküszöb alatt pedig vele egy síkban az aknaajtó teljes szélességében legalább 750 mm függőleges méretű köténylemezt kell elhelyezni.

- Villamos érintkezők

A villamos reteszeléseket mechanikusan működtetett megszakító érintkezőkkel oldják meg.

- Gyorsulások, lassulások korlátozása

Indításkor és lassításkor maximum 2 m/s.

- Hajtás és vezérlés biztonságos kialakítása

Érintésvédelem, főkapcsoló megfelelő elhelyezése, megfelelő felvonóvezérlés kialakítása.

- Testrészek egyéb ok miatti beszorulásának megakadályozása

- Az aknaajtó és a fülkeajtó szélességének összehangolása.

- Távolságuk korlátozása.

- A fülke és az aknaajtó küszöb távolságának korlátozása.

- Az akna homloksíkjának sima kialakítása.

- A fülke- és aknaajtók záró erejének és mozgási energiájának korlátozásával (pl. maximális záró erő 150 N).

# Felvonók biztonságos üzemeltetése.

A felvonó üzemben tartásának feltételei:

- A felvonó csak akkor tartható üzemben, ha:

- vizsgázott kezelője,

- arra jogosult karbantartója,

- karbantartás-felügyelője van.

- A kezelőnek azon a helyen kell tartózkodnia, ahova a felvonóból a vészjelzés leadható és naponta ellenőriznie kell a felvonó biztonságos állapotát.

- A karbantartónak a karbantartást havonta egyszer, de legalább 35 napon belül el kell végeznie.

- A karbantartás-felügyelő évente négyszer köteles ellenőrizni a karbantartás megfelelőségét és a felvonó biztonságát.

- A felsorolt személyeknek minden észrevételt a „Felvonókönyv”-be kell jegyezniük és ha a biztonságot veszélyeztető hibát észlelnek, a felvonót üzemen kívül kell helyezniük.

Felvonó létesítése:

- Létesítéséhez, az építményekbe való állandó beépítéséhez áthelyezéséhez, főbb műszaki adatainak megváltoztatásával járó átalakításához, lebontásához az építmény engedélyezésére jogosult építésügyi hatóság engedélye szükséges.

- Az építésügyi hatóság az engedélyt alkalmassági nyilatkozat figyelembe vételével adja meg. Ezt kiadhat a szakmai felügyeletet ellátó szervezet, valamint kijelölt tanúsító szervezet.

- Használatba vételi engedélyt a kiviteli tervdokumentáció és az üzembe helyezés előtti vizsgálat jegyzőkönyve alapján kiállított alkalmassági nyilatkozat figyelembe vételével adja meg. Alkalmassági nyilatkozatnak megfelel:

- Megfelelőségi nyilatkozat.

- Felújítás, átalakítás utáni ismételt üzembe helyezés kijelölt szervezet alkalmasságot igazoló nyilatkozata.

- Leállított berendezés ismételt üzembe helyezése alkalmával a leállítást elrendelő szervezet írásbeli alkalmassági nyilatkozata alapján a berendezés ideiglenesen üzemeltethető.

# Ömlesztett anyagok biztonságos tárolása.

- Szabadtéren tárolt anyagok

- Amelyeknek az időjárás nem okoz károsodást.

- Garmadában helyezkednek el, melyek különböző alakúak lehetnek.

- Rézsűomlás:

→ Különböző anyagok természetes rézsűszöge más és más. Nem mindegy az sem, milyen a nedvességtartalma (pl. kavics kiszáradásakor megváltozik a rézsűszög és leomolhat).

→ Rezgések is okozhatják az omlást.

→ Elsősorban a nagy természetes rézsűszögű anyagok veszélyesek ilyen szempontból.

- Anyagrészek leválása

→ Talaj rezgés, pl. járművek miatt.

→ A rézsű belsejében lévő nagyobb méretű, de kisebb szilárdságú darabok összeroppanása (a felette lévő tömeg miatt).

Fentiek megelőzésére a garmadákat támfallal kell körülvenni. A támfal megakadályozza a lehulló anyagok kijutását a száradás után is.

- Fedett tárolók (tároló csarnok)

- Garmadában (a problémák hasonlók, mint a szabadtérieknél).

- Hombár (fölül legtöbbször nyitott, ott adják be az anyagot).

- Olyan anyagoknál, ahol az időjárás problémákat okozhat.

- Vannak támfalas és támfal nélküli tároló csarnokok.

- Hombárokban történő tárolás

- Boltozódás. Hombár töltésekor az ömlesztett anyag felszíne a természetes rézsűszögnek megfelelően kúpos alakú. A különböző nagyságú szemcsék fajtázódnak: a nagyobbak a kúpfelület széle felé igyekeznek, vagyis a hombár fala közelében helyezkednek el, míg az apróbb szemek a középrészre kerülnek.

Ürítéskor sajátos módon különböző csúszási síkok mentén jól elkülöníthető anyagrészek alakulnak ki és azok meghatározott sorrendben ürülnek. A fal mentén kialakul egy pangó (nem mozgó) réteg, amely kedvezőtlen hatású lehet: az anyag felboltozódik.

- Hombárba való beesés elleni védelem:

→ A felső részen védőkorlátot kell elhelyezni (1 m magas tömör fal vagy lábléccel ellátott korlát).

→ Vagy a teljes hombárkeresztmetszet lefedése lakatolt védőrácsozattal (maximum 20x20 cm-es osztású).

- Markolós daruval való megrakás esetén elütés következhet be. A feljárást a rakodás idejére meg kell tiltani (tilalom tábla és feljáró lezárása).

- Pneumatikus szállítóberendezés esetén gondoskodni kell a szállító levegőnek a hombárból való megfelelő elvezetéséről és tisztításáról.

→ Ennek egyik módja a hombár feletti ciklonban való szétválasztás.

→ Másik lehetőség az érkező levegő elvezetése a hombár tetején lévő nyílásokon. Ez lehet szűrővel ellátott szelep vagy csőcsonk, melynél a levegő porleválasztón halad keresztül.

- Zárt tartályos fluidizációs rendszerű feltöltés esetén (vasúti, közúti) ügyelni kell a csővezetékek és kötések biztonságos csatlakoztatására, egyébként porszennyezést okozhat. A kifújás megszüntetése érdekében csak teljes nyomás-mentesítés után szabad a csatlakozáson igazítani vagy megbontani.

- A hombár ürítése.

→ Ürítő nyíláson keresztül. Az anyagot többnyire lazítani kell a kiömlőnyílás előtt illetve adagoló berendezést kell alkalmazni.

→ Más esetben gondoskodni kell a kiömlő nyílás biztonságos elzárásáról, hogy a kívánt időpontban az anyag kiömlése befejezhető (megszakítható) legyen. A zárást sok esetben az adagolók kialakításuk következtében maguk végzik.

Zárószerkezetek: Serleges, tolózár, ívlapos, fogasléces.

Adagoló berendezések: Csigás, cellás, vibrációs adagolóvályú.

Kihordó szerkezetek: Hevederes, csuklótagos.

→ Felboltozódás hatása:

A hombár befogadó képessége csökken.

A szabálytalanul, alulról piszkáló dolgozókat veszélyezteti.

Tönkre teheti a hombár alját, zárószerkezetét.

→ Felboltozódás megszüntetése

Nyíláson át bolygató rúddal.

Pneumatikus berendezésekkel.

Vibrált fenék megoldással.

Hombár belsejében alpin technikával.

# Darabáruk biztonságos tárolása.

Általános biztonságtechnikai szempontok:

- Árukezelési jelképek (ismerni kell a dolgozóknak és alkalmazni).

- A tárolás helyének megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az egyes árufajták a számukra kijelölt helyen csak az előírt módon tárolhatók.

- Csak ép, sérülésmentes csomagoló- illetve egységrakomány-képző eszközben tárolható be az áru.

- Az áru vagy kiálló része nem nyúlhat be a szabadon hagyandó közlekedő térbe.

- Nem torlaszolhatók el rakománnyal vészkijáratok, ajtók, ablakok, tűzjelző, tűzoltó készülékek, tűzcsapok, villamos berendezések kapcsolói és a biztosító táblák.

- Ha két targoncával kell emelni egy rakományt, erre technológiát kell készíteni.

Állvány nélküli tárolás:

- Jellemzői

- Az árukat és a tárolási egységeket a padlószinten egy vagy több rétegben közvetlenül egymásra helyezve tárolják.

- Akkor célszerű alkalmazni, ha viszonylag nagy mennyiséget kell egy árufajtából tárolni és az áruk illetve a tárolási egységek a sérülés veszélye nélkül több rétegben egymásra helyezhetők, továbbá nincs szükség a tárolás során a közvetlen hozzáférés biztosítására minden tárolási egységhez.

- Az áruhalmazok elrendezése az egy árufajtából tárolandó tárolási egységek számától függően

→ Soros (ha hozzá lehet férni a rakományhoz)

→ Tömbös (jobb helykihasználású).

- Állvány nélküli tárolás speciális biztonságtechnikai problémái (be- és kirakodás)

- Betároláskor az áruk csak olyan magasságig helyezhetők el, ami figyelembe véve a csomagolás és áru nyomószilárdságát és az adott födém teherbírását

→ A halmaz egyensúlyi helyzete stabil, nem áll fenn a ledőlés, leborulás veszélye külső hatásra sem.

→ A legfelső egységek felhelyezése és levétele is biztonságosan megoldható.

→ Kézi rakodás esetén a maximális kiszolgálási magasság 2,2 m.

- Egy halmazba (rakatba) lehetőleg csak azonos áruféleségek (méret, anyag, minőség) helyezendők az adott árura vonatkozó halmaz (rakat) képzési előírások figyelembe vételével.

- Henger alakú terhek fektetve való tárolásakor a szélső darabok az eldőlés, elgurulás ellen ékekkel rögzítendők.

- Szabályos négyszög keresztmetszetű áruk tárolásakor az egyes sorok, rétegek közé megfelelő szilárdságú, azonos méretű alátétek helyezendők oly módon, hogy

→ Az egymás fölé kerülő rétegek alátétei egy függőleges síkban helyezkedjenek el.

→ Az egymásra helyezett sorok, rétegek mindig vízszintes síkban helyezkedjenek el.

- Kitároláskor a halmazok megbontását csak felülről szabad megkezdeni és a bontást felülről lefelé soronként haladva egyenletesen kell végezni.

- A halmazok tetejére csak indokolt esetben, pl. kötözési célból szabad felmenni, a felmenet előtt meg kell győződni, hogy nem áll fenn a szétcsúszás, szétdőlés veszélye.

Állványos tárolás:

- Jellemzői

- Alkalmazása általában akkor indokolt, ha egy árufajtából viszonylag kis mennyiséget kell tárolni vagy az áruk illetve a tárolási egységek nem, vagy csak korlátozott számban helyezhetők egymásra.

- A leggyakrabban alkalmazott soros elrendezésű állványok közvetlen hozzáférési lehetőséget biztosítanak minden tárolási egységhez.

- Tömbös elhelyezésnél jobb a térkihasználás, de nem biztosítható a közvetlen hozzáférés az egyes tárolási egységekhez.

- Megoldásai

- Polcos állványok: Viszonylag kis méretű egyedi áruk vagy tároló ládák tárolására. Az áru tulajdonságainak megfelelően legyen kialakítva (kis méret kézi, nagy méret gépi).

- Konzolos állványok: Csövek, rudak, deszkák stb. tárolására.

- Utántöltős állványok: Tömbös megoldás, de a tárolási egységeket alátámasztó hossztartók lejtősek, a végén ütköző van. Mindig a régebben elhelyezettet lehet kiszedni. A kivételhez speciális targoncát használnak (dönthető villás)

- Átjárható állványok: Rakodólapos tárolásra. Lehetővé teszi a targoncás közlekedést.

- Gördíthető állványok: A padlószinten elhelyezett sínpályán kézi vagy gépi erővel mozgathatók. Azon a helyen, ahol a folyosót nyitjuk, a mozgatás előtt mindent el kell távolítani.

- Körforgó állvány: Végtelenített vonóelemre rögzített tároló elemek (tálcák, polcok stb.). Lehet kézi vagy gépi mozgatású, függőlegesen vagy vízszintesen forgó.

- Állványos tárolás speciális biztonságtechnikai problémái

- Az állványokat a tárolási egységek tömegének megfelelő terhelésre kell méretezni, a megengedett (polconkénti/szerkezetenkénti) teherbírást az állványokon jól látható módon fel kell tüntetni.

- Az állványokat a statikus és dinamikus hatások következtében előálló bármilyen elmozdulás (megcsúszás, eldőlés) ellen biztosítani kell.

- Az állványok állapotát évente legalább egyszer ellenőrizni kell, jegyzőkönyvet kell felvenni erről és a hibák javításáról gondoskodni kell.

- Rekeszes, konzolos és egyéb kialakítású állványok csak olyan egységek tárolására használhatók, melyre kialakították.

- Utántöltős állványoknál az anyag mozgása begyorsulásának megakadályozására meghatározott távolságra fékező tárcsákat kell beépíteni. A kitárolási oldalon ütközőkkel kell megakadályozni a rakomány tároló csatornából való kiesését.

- Gördíthető állványrendszerekbe olyan (pl. fotocellás) biztonságtechnikai berendezéseket kell beépíteni, melyekkel megakadályozható az állványok mozgása, amíg a köztük lévő folyosó nem teljesen üres.

- Az áruk állványra helyezésekor meg kell győződni arról, hogy

→ Az áru tömege nem lépi túl a feltüntetett rekeszenkénti teherbírást.

→ Az áru alátámasztása biztonságos, nem áll fenn a leborulás, ledőlés veszélye.

→ Az áru méretei nem nyúlnak be a közlekedő térbe.

- Kézi anyagmozgatás esetén az állványmező középső, legkisebb erőkifejtéssel korrigálható (1,7-2,2 m) és alsó (0 1 m) zónájában a kis tömegű és kis forgási sebességű árukat célszerű elhelyezni.

- Tilos az állványokra felkapaszkodni vagy felmászni.

- Gépi anyagmozgatás esetén a be- és kitároláshoz használt anyagmozgató gépek általában emelőtargoncák vagy állványkiszolgáló targoncák.

# Raktári felrakó-gépek biztonságos kialakítása.

- Alkalmazási terület

6-30 m magas, rendszerint soros állványok raktári, magas raktári tárolóterek kiszolgálására.

A tárolási egységek többnyire rakodólapos vagy tároló-ládás egységrakományok.

- Rendeltetés szerint felrakó-gépek típusai

- Rakodólapos (800x1200 mm-es raklapok).

- Komissiózó (kézi árubehelyezés és kivétel a dolgozó felemelésével)

- Univerzális (kombinoid) forgalomra készült (egységrakományok be-, kirakására és komissiózására is alkalmas).

- Szerkezeti kialakítás

- Az állványok közötti közlekedő folyosóban lévő sínpályán egyidejű haladó és emelőmozgással közelítik meg a kívánt tároló helyet.

- A sínpálya leggyakrabban a padlószerkezethez rögzített.

- Részei:

→ Emelőoszlop (a különböző szerkezeti elemek össz3efogása, emelőszán vezetése, a rendszer megtámasztása, tartása).

→ Emelőmű (emelőkeret és fülke függőleges irányú mozgatása).

→ Haladómű (a daru futómacskájához hasonló a szerkezete).

→ Emelő-kocsi és vezetőfülke (tehermegfogó szerkezet összefogása és együttes továbbítása, gépkezelő tartózkodási helye).

→ Tehermegfogó szerkezet (teleszkópos villa, másképp működik, mint a targoncáé).

- Elektromos meghajtásúak a gépek.

- Lehet: kézi vezérlésű, félautomata, automata.

- Biztonságos kialakítás

- Kezelői munkahely

→ Minden olyan gépet kezelői munkahellyel kell ellátni, melyet magán a gépen vezérelnek (ez lehet emelő-kocsin, mozoghat az emelő-kocsitól függetlenül, vagy helyhez kötötten emelhető fel a gépre).

→ Vészhelyzet esetén lehetőleg rögzített lejárón legyen biztonságosan elhagyható vagy az elhagyásra önmentő készülék (biztonsági heveder) használható.

→ Ergonómiai szempontok szerint kell kialakítani.

→ A gépkezelőt védeni kell a kezelői munkahelyről való leesés ellen (1 m magas korlát, kétsoros, lábléc).

→ A kezelői munkahelyre nyíló ajtók nem nyílhatnak ki-, vagy csak felfelé.

→ Az ajtókat a mozgással kapcsolatban reteszeléssel kell ellátni.

→ El kell látni figyelmeztető eszközökkel és megfelelő világítási rendszerrel (vészvilágítás is kell).

- Vezérlő berendezések

→ Illetéktelen használat megakadályozása érdekében kulccsal működtetett főkapcsolót kell felszerelni.

→ Vezérlő kapcsoló elhelyezése: könnyű és biztonságos működtetés legyen, ki kell zárni az akaratlan vagy téves működtetést.

→ Vészkikapcsolót is fel kell szerelni. Működtető elemei a kezelői munkahelyen vagy vészhelyzeti vezérlőálláson legyen (ha van ilyen).

- Emelőmű

→ Hatékony fékkel vagy ezzel egyenértékű szerkezettel kell ellátni. Ha az energiaellátás megszakad, ezeknek automatikusan működésbe kell lépniük.

→ Mechanikus felső- és alsó végállás-ütközőt kell felszerelni.

→ A mozgások ütközés nélküli beállítása érdekében lassító-kapcsoló, vezérlő-készülék és vész végállás-kapcsoló kell.

→ Túlerő-határoló készülékkel is fel kell szerelni, amelyen oldalirányban elmozduló teherfelvevő eszköz van.

→ Személyek szállítására szánt emelő-kocsival rendelkező gépeket megfogó-készülékkel kell ellátni.

→ Kezelői munkahely nélküli gépeknél kell olyan biztonsági berendezés, amely a laza láncot vagy kötelet felismeri és ekkor leállítja a mozgásokat.

- Futómű

→ Villamos vezérlésű mechanikus fékkel kell ellátni.

→ Ütközők a vészhelyzeteken.

→ Kisiklás-gátló készülékkel is fel kell szerelni (futókerekek vagy vezetőgörgők meghibásodása esetén megakadályozza a gép eldőlését).

- Teherfelvevő eszközök

→ A rendeltetésszerűen felvett teher minden része tartsa meg stabil helyzetét.

→ A teherfelvevő eszközök minden mozgását mechanikusan határolni kell.

→ A hajtást fékrendszerrel vagy minden üzemmódban önzáró hajtóművel kell ellátni.

→ Reteszeléssel kell ellátni, mely a leállított gép esetén csak a teherfelvevő eszköz oldalirányú mozgását teszi lehetővé.

→ Automatikus gépeken a reteszeléseket úgy kell megoldani, megakadályozza a teher vagy a felvevő eszköz akaratlan érintkezését az állványokkal vagy más tárgyakkal.

- A gép munkaterülete

→ A személyeket a gép munkaterületére való bejutás korlátozásával kell védeni (2 m magas kerítés, rajta ajtókkal vagy elmozdítható lezárással; érzékelő készülékekkel: fénysorompók, mozgásérzékelők).

- Rakományátadási területek

→ Úgy kell kialakítani, hogy a gép mozgása ne okozzon sérülést.

→ A személyek belépése megakadályozható legalább 1 m magas távolságtartó védőberendezéssel.

# Raktári felrakó-gépek biztonságos üzemeltetése.

- Igazoló ellenőrzés

- A gépet az első üzembe helyezés előtt szakképzett, erre feljogosított személynek ellenőrizni kell.

- Meg kell győződni arról, hogy betartották-e a gyártásra és a berendezésre vonatkozó műszaki előírásokat:

→ Szerkezet igazoló ellenőrzése (tervezési és gyártási dokumentáció ellenőrzése).

→ Megfelelőség igazoló ellenőrzése (a berendezést a tervezői előírások szerint és megfelelő eljárásokkal gyártották).

→ Átvételi vizsgálat (terhelés alatti vizsgálat, biztonsági berendezések hatékonyságának vizsgálata, helyes szerelés, felállítás és a gyártási dokumentációban lévő adatok teljességét és helyességét igazoló ellenőrzés).

- Üzembe helyezés

- Ehhez a gyártónak utasítást és gépkönyvet kell mellékelnie.

- Az üzembe helyezést olyan személyek végezzék, akik

→ Erre a célra külön kiképzettek.

→ Tudatában vannak a veszélyeknek (erre figyelmeztették őket)..

→ A munkát felelős személynek kell felügyelnie.

- Kezelő

- 18 év feletti.

- Orvosi vizsgálaton erre alkalmasnak minősítették.

- A gép kezelésére jogosító vizsgával rendelkezik.

- Az üzemeltető vagy meghatalmazott képviselője erre írásban felhatalmazta.

- Pszichológiai szempontból csak az alkalmas, aki:

→ A magasban tartózkodást félelem és mélységiszony nélkül elviseli.

→ Vészhelyzet esetén a fülkét biztonságosan el tudja hagyni.

→ Elviseli a tartós egyedüllétet.

→ Reflexei a tartós, monoton munka során nem csökkennek.

→ Dinamikus igénybevételt (a gépből adódóan) jól elviseli.

- Műszakonkénti ellenőrzések

- A kezelőnek naponta legalább egyszer ellenőriznie kell a fékek, figyelmeztető készülékek, végállás-kapcsolók helyes működését.

- Ha hibát észlel, azonnal javítani kell, addig nem szabad dolgozni.

- Az összes hibát azonnal jelenteni kell.

- Időszakos ellenőrzések és vizsgálatok

- A gépek üzemelési biztonságát a gépkönyv szerint legalább évente egyszer, valamint nagyobb javításokat követően ellenőrizni kell.

- Az ellenőrzést az előírások szerinti személy végezheti.

- Az ellenőrzés magában foglalja:

→ Szerkezeti elemek és a gép szemrevételezéses vizsgálata.

→ Működés vizsgálat névleges és kiegészítő terheléssel.

→ Összes biztonsági berendezés teljességének és helyes működésének ellenőrzése.

- Az összes vizsgálat eredményéről írásbeli nyilvántartást kell vezetni.

- Az önmentő készülék mentő-kötelét félévente kell felülvizsgálni és nyilatkozni kell a használhatóságáról.

- További (általános) feltételek

- Állványfolyosóba való behajtás előtt meg kell győződni arról, hogy senki sincs ott és egyéb akadályok sincsenek.

- Üzem közben az állványfolyosókban senki sem tartózkodhat.

- A gép űrszelvényét feltétlenül szabadon kell hagyni.

- Betároláskor és kirakáskor csak a kijelölt helyről vehet fel és adhat le rakományt.

- A géppel csak ellenőrzött rakományok tárolható be ((tömeg, méret stb.).

- Tároló állványok és fel-, lerakó asztalok csak a megengedett tehermagasságig emelhetők.

- A kezelői munkahelyeken a kezelőn kívül üzem közben más nem tartózkodhat.

- Munkaközi szünetekkor a főkapcsolót ki kell kapcsolni és le kell zárni.

- A munka befejezésekor a parkolóhelyre kell beállni, az indítókulcsot a kijelölt helyre le kell adni, gépnaplót ki kell tölteni.

- Veszély, meghibásodás esetén a gépet azonnal le kell állítani.

- A kezelőnek évente legalább egyszer gyakorolni kell a vészhelyzeti teendőket.

- Karbantartás

- Szabályos időközönként el kell végezni.

- Arra alkalmas és képzett személynek kell végeznie.

- A munkát biztonságos helyen kell elvégezni.

- A feltárt hibákat azonnal ki kell javítani.

# Raktári állványkiszolgáló /felrakó- és komissiózó/ targoncák biztonságos kialakítása és üzemeltetése.

- Alkalmazási terület

- Többnyire 6-12 m magas, soros (esetenként utántöltős) állványos raktári tárolóterekben alkalmazzák a tárolási egységek be- és kitárolására., továbbá komissiózására. Szabadon hagyott utak szélessége: 1,5-1,75 m.

- Nem sínen működnek, saját kerekük van, ezért mozgékonyabbak. Rugalmasabb anyagmozgatási rendszer kialakítását teszik lehetővé. Árufogadási, kiszállítási zóna anyagmozgatási feladataira is alkalmas ezért.

- A rögzített kivitelű vezetőfülkével ellátott felrakó-targoncákat rakodólapos egységrakományok be- és kitárolására alkalmazzák.

- Komissiózó targoncáknál a vezetőfülke a villával együtt emelkedik, így lehetővé teszi a nagy magasságú állványokból való közvetlen árukivételt, illetve a kézzel kezelhető tárolóegységek be- és kitárolását.

- Biztonságos kialakításuk

- Az állványkiszolgáló targoncákat rendszerint valamelyik emelőtargonca főbb szerkezeti egységeiből állítják össze. A nagy emelési magasság és kis folyosó szélesség azonban különleges emelőoszlop és tehermegfogó szerkezet kialakítást, továbbá a targoncának a folyosókban való megvezetését (vezető sínekkel vagy indukciós vezérléssel oldják meg), illetőleg magasság előválasztás vezérlés alkalmazását igényli.

- Tehermegfogó szerkezetük hasonló a felrakó-gépekéhez (elforgatható és eltolható vagy teleszkópos villa).

- Kicsi kerekek.

- Kezelőfülke kialakítása

→ Teljesen nyitott vagy zárt.

→ Ajtó becsukás reteszelés.

→ Kéz-, láb kinyúlás megakadályozása (lábléc, oldalléc stb.).

→ Kéz részére kapaszkodót kell biztosítani.

- Komissiózó targoncák vezető helyei

→ Három oldalról átlátszó burkolattal célszerű ellátni a jó kilátás érdekében.

→ A kezelőelemek kétkezes kapcsolást kell igényeljenek.

→ Biztonsági fékpedál is kell, amely minden mozgást megszüntet, ha a targoncavezető elhagyja a kezelőhelyet.

→ Ha megszűnik az energiaellátás, a lejövetelhez önmentő készülék kell.

- Kezelőelemek kialakítása

→ A kezelőelemek működési iránya egyezzen meg az adott funkció működési irányával.

→ Elengedéskor térjenek vissza semleges állásba, a megfelelő tehermozgás egyidejű megállításával.

- Védelem zúzó-, nyíró- és behúzó helyek ellen

Egymással szemben mozgó részek biztonsági távolságai:

→ Ujjzúzódás ellen minimum 25 mm.

→ Kéz- vagy lábfej zúzódása ellen minimum 50 mm.

→ Ahol a láb vagy kar zúzódhat minimum 100 mm.

- Közlekedő folyosók

Meg kell akadályozni, hogy valamely folyosó kiszolgálásakor személyek tartózkodjanak vagy egy folyosóra több targonca menjen.

→ Helyhez kötött biztonsági berendezések(fény- vagy mechanikai sorompók.

→ Targoncára szerelt biztonsági mobil berendezések (pl. passzív infravörös érzékelők). Kis forgalom, nagy terület esetén alkalmazzák, hátránya, hogy nem embertől származó hő megzavarhatja.

- Általános biztonsági berendezések

→ Védőtető (magasról leeső tárgyak ellen).

→ Zuhanás-gátló (nagyon fontos a szerepe, mivel nagy a magasság és a kezelő is magasban van).

→ Nyomáshatároló biztonsági szelep (túlterhelés ellen).

- Biztonságos üzemeltetés

- Üzembe helyezés (veszélyes berendezés)

→ Írásban kell elrendelni.

→ Előzetes munkavédelmi szempontú ellenőrzés kell.

→ Megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie.

→ Dokumentáció megléte.

- Műszakonkénti vizsgálatok

→ A targonca vezetője a munka megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a targonca fékberendezése, hangjelző készüléke, kormánya üzemelésre alkalmas állapotban van-e.

- Időszakos vizsgálatok

→ Szabvány előírásai szerint kell elvégezni.

→ Meghatározott időközönként szerkezeti vizsgálat, fővizsgálat és biztonságtechnikai felülvizsgálat alá kell vonni.

→ A biztonságtechnikai felülvizsgálatot 5 évente, vagy az üzemeltetési körülmények megváltozása esetén kell végezni.

→ Szerkezeti és fővizsgálatok időközeit az üzemi csoportszám alapján kell meghatározni.

- Kezelői jogosultság

→ Csak az vezetheti, aki rendelkezik a gép kezelésére vonatkozó, az adott géptípusra érvényes kezelői jogosítvánnyal.

→ Orvosi vizsgálaton megfelelt (magasban végzett munka a targoncák esetén).

→ Megbízást kapott az adott munkára.

- Üzemeltetés szabályozása

→ A szabályokat meg kell határozni a helyi körülmények, környezet figyelembe vételével..

→ A szabályok betartását rendszeresen ellenőrizni kell.

- Biztonság

→ Komissiózó targoncák kezelőfülkéjében mindig lenni kell önmentő készülék, és vészhelyzet esetén ezzel kell leereszkedni.

→ Magasság előválasztás vezérlést használni kell.

→ Helyhez kötött vagy mobil biztonsági berendezésekkel meg kell akadályozni, hogy valamely folyosó kiszolgálásakor ott személy vagy másik targonca tartózkodjon.

- Javítás, karbantartás

Ezek során elsősorban a forgalombiztonságot kell szem előtt tartani a következők karbantartásával.

→ Fékberendezés

→ Jelzőberendezések.

→ Kormányszerkezet.

→ Futómű.

- Dokumentáció

→ Üzembe helyezés elrendelése.

→ Megfelelőségi nyilatkozat.

→ Időszakos biztonsági felülvizsgálat jegyzőkönyve.

→ Kicserélt szerkezeti elemek műbizonylatai.

→ Emelőgép napló.

→ Gépkönyv.

→ Kezelési utasítás.

→ Targonca törzslap.

→ Alkatrész katalógus.

→ Üzemeltetési utasítás.

→ Karbantartási utasítás.