Anyagmozgatás biztonságtechnikája II/1

Általános

A/1	Ismertesse a logisztika fogalmát (TK I./3.o), alapvető célkitűzéseit (TK I./3.o)!

- logisztika fogalma: az anyagok és a hozzájuk kapcsolódó információk rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezésével, létrehozásával, szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek összessége

- a logisztika alapvető célkitűzései: a hatékony termeléshez szükséges illetve a vevők igényeihez szükséges: 6 M elv!

  - megfelelő anyagok, termékek, szolgáltatások

  - megfelelő időpontban

  - megfelelő helyen					rendelkezésre

  - megfelelő mennyiségben				álljon

  - megfelelő minőségben

  - megfelelő költségráfordítás mellett

A/2	Ismertesse a logisztikai rendszerekben az anyagmozgatás feladatait!

(TK I./6-9.o/1.2)

- az anyagmozgató rendszerek feladatai: térbeli különbségek áthidalása, az anyagok, termékek helyváltoztatása egy vállalati telephelyen belül lévő fel- és leadóhelyek között, emellett azonban egyéb (gyűjtési, elosztási, osztályozási, átmeneti funkciókat) is elláthatnak

- sohasem önmagukban, öncélúan léteznek, mindig valamilyen termelési (gyártási), ellátási-elosztási, áruszállítási vagy egyéb (pl.: kórházi, banki, könyvtári) rendszert szolgálnak ki

| főbb csoportok | alcsoportok | feladata |
| --- | --- | --- |
| termelési (gyártási) rendszert kiszolgáló anyagmozgató rendszerek | termelő részlegek (üzemrészek) közötti (rendszerint épületek közötti) anyagmozgatás |  |
|  | a termelő részlegeken (műhelyeken) belüli, munkahelyek közötti anyagmozgatás |  |
|  | munkahelyi anyagmozgatás, anyagkezelés (a munkadarab gépbe helyezése, kivétele, tájolása, rendezése) |  |
| raktári anyagmozgató rendszerek | tárolótéri anyagmozgató rendszerek | tárolási egységek be és kitárolása, és igény esetén a tárolótéren belüli komissiózással (árukigyűjtéssel) kapcsolatos anyagmozgatás |
|  | áruelőkészítő- (fogadó és kiadó) téri anyagmozgató rendszerek | az áruk fogadásával és betárolásával való előkészítésével, illetve az áruk tárolótéren kívüli komissiózásával és kiszállításra való előkészítésével, valamint kiszállításával kapcsolatos anyagmozgatás |
| rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek | vállalati (üzemi) rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek: az üzemi belső szállítás és a külső szállítás közötti kapcsolatot teremtik meg | a termeléshez szükséges alap-, segéd- és üzemanyagokat beszállító járművek kirakása, valamint a készterméket, hulladékokat a vállalat területéről kiszállító járművek megrakása |
|  | közlekedési rakodóhelyi anyagmozgató rendszerek | az áruszállító járművek meg-, illetve kirakásán túlmenően többnyire a járművek közötti közvetlen illetve közvetett átrakási feladatok megoldására is alkalmasnak kell lenniük |
| egyéb anyagmozgató rendszerek | pl.: kórházi, banki, könyvtári |  |

A/3	Ismertesse az anyagmozgatás területén a munkavédelmi szabályozás rendszerét! (TK I./11-17.o/2.)

- 1993. évi XCIII. Törvény (továbbiakban Mvt.) a munkavédelemről

- 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet (továbbiakban: R.) a végrehajtásról

| Mvt. 18.§ (3) | Munkaeszköz üzembehelyezése |
| --- | --- |
| Mvt. 18.§ (4) | Egyéni védőeszköz forgalomba hozatala és használata |
| R 1/a melléklete | Mvt. 21.§ (2) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök: - járművekre szerelt emelők - személyek emelésére szolgáló gépek, amelyeknél fennáll a több mint 3 m magasból történő leesés veszélye - daruk és futómacskák gépi meghajtással - gépi meghajtású emelőtargoncák - rakodógépek - járműüresítés és mozgatás különleges berendezései |
| R 1/b melléklete | Mvt. 21.§ (5) bekezdése alá tartozó veszélyes munkaeszközök: - helyszíni összeszerelésű gépi meghajtású daruk - járműürítés és mozgatás helyszíni összeszerelésű különleges berendezései |
| Mvt. 29.§ | Tároló helyeken tárolt anyagok előírásai |
| Mvt. 35.§ (1) | Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő közlekedési útvonalakkal lett kialakítva |
| Mvt. 36.§ (2) | Anyagszállítás-anyagmozgatási útvonalak |
| Mvt. 40.§ (2) | Munkavégzés összehangolása |
| Mvt. 41.§ (1) | Anyagmozgatás |
| Mvt. 54.§ (2) | Kockázatértékelés |
| Mvt. 54.§ (4) | A munkavédelmi hatóság ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját |
| Mvt. 54.§ (5) | A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége a legalább a következők dokumentálása: (5 évig meg kell őrizni) - kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végzők adatai - veszélyek azonosítása - a veszélyeztettek azonosítása, az érintettek száma - a kockázatot súlyosbító tényezők - a kockázatok értékelése, összevetés alapján, kockázatok alacsony szinten tartása - a szükséges megelőző intézkedések, a határidők, felelősök megnevezése - a tervezett felülvizsgálat időpontja - előző kockázatértékelés időpontja |
| Mvt. 54.§ (6) | Megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészség-ügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági illetve munka-egészségügyi szaktevékenység |
| Mvt. 54.§ (7) | Munkabiztonsági szaktevékenység ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt kell biztosítani |
| Mvt. 8.§ | Ha valamely tevékenységet a törvény munkabiztonsági szabályzatnak minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti: - munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosult személy - munkavédelmi üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat - munkaeszköz megfelelőségének vizsgálata - egyéni védőeszköz szabályzat készítése - súlyos munkabaleset kivizsgálása |

A/4	Ismertesse az emelőgéppel végzett tevékenység személyi feltételeit az EBSZ szerint! (TK I./19-23.o/2.2.2)

- a Szabályzat az emelőgépekkel kapcsolatba kerülők, az emelőgépekkel tevékenységeket végzők fogalmait, személyi feltételeit határozza meg

| fogalom | Meghatározás |
| --- | --- |
| emelőgép | az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghatású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja |
| gyártó | emelőgép gyártó az aki: - az emelőgép tartószerkezetét vagy önálló részegységét (emelőcsörlő, futómacska, stb.) gyártja - az emelőgépet összeszereli és átadja az üzembentartónak vagy a forgalmazónak - az emelőgép villamos, hidraulikus, illetőleg pneumatikus berendezését összeszereli - olyan jellegű átalakítást végez, amely az emelőgép tartószerkezetének, önálló részegységének, villamos, hidraulikus illetőleg pneumatikus berendezésének biztonságát érintő módosításával jár együtt |
| üzemeltető | aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője és az emelőgép üzemeltetőjét kiszolgáló személyek –emelőgép-kezelő, kötöző- munkáltatója vagy megbízója |
| üzemben tartó | aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérbe adója |
| emelőgép kezelő | aki az emelőgépet jogosult működtetni és ezzel a feladattal megbízták emelőgépet önállóan az a személy kezelheti, aki: - 18. életévét betöltötte vagy szakmunkás - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas - rendelkezik az emelőgépekre előírt képesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében, ha azt maga vezeti az ahhoz szükséges jogosítvánnyal |
| teherkötöző | aki a teher felerősítésére jogosult, és erre a feladatra megbízták (továbbiakban: kötöző). A terhet automatikusan megfogó, elengedő és darukezelő által vezérelt tehermegfogó szerkezet esetén – amennyiben a teher kezelési helyéről jól látható- az emelőgép kezelője teherkötöző lehet: - 18. életévét betöltötte - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas - a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította |
| irányító | az a személy –kijelölt kötöző-, aki az emelőgép kezelő részére a teher emelésével, továbbításával és süllyesztésével kapcsolatos jelzéseket, illetve szóbeli információkat adja és erre a feladatra az üzemeltetőtől megbízást kapott |
| emelést irányító | akit az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok (Lásd EBSZ) ellenőrzésével, a különleges körülmények között végzett emelési műveletek irányításával az üzemeltető-munkáltató megbízott |

| emelőgép ügyintéző | az a személy, akit az emelőgép üzemeltetésére vonatkozó szabályok (Lásd EBSZ) ellenőrzésével, a különleges körülmények között végzett emelési műveletek irányításával az üzemeltető-munkáltató megbízott feladatai: - gondoskodnia kell az EBSZ szabályzata szerint a kinevezési megbízatásában megjelölt munkaterülethez tartozó daruk, emelő berendezések és emelőszerkezetek (összefoglaló néven: emelőgépek) üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok meglétéről, naprakész vezetéséről, megőrzéséről az emelőgép leselejtezéséig - vizsgálatokat felülvizsgálati tervek kell készítenie - ütemezések szerinti vizsgálatokat meg kell szerveznie, irányítania, lebonyolítania és ellenőriznie kell, - a vizsgálatok eredményeit nyílván kell tartania és az eredményektől függően intézkednie kell - gondoskodnia kell minden emelőgépre annak használati utasítása, a műszakonkénti vizsgálat előírásai rendelkezésre álljanak, azokat az emelőgép kezelője ismerje, az azokban foglaltak betartását is ellenőrzi - felhatalmazás esetén az új vagy felújított emelőgépek üzembe helyezéséről gondoskodik, és köteles a balesetveszély vagy jelentős kárral járó hiba, meghibásodás esetén az emelőgépet leállítani, illetőleg a teherfelvevő eszközt a forgalomból kivonni - felkérésre, az emelőgépekre vonatkozó kérdésekben részt vesz a munkahelyi vezetés munkájában - végezheti az emelőgépek, emelőberendezések fő és szerkezeti vizsgálatát |
| --- | --- |
| emelőgép szakértő | aki szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik, és a szabályzat szerinti engedélyhez kötött feladatok ellátására jogosult szakértő lehet: - az adott emelőgép-típus (fajta) vizsgálatra akkreditált vizsgálólaboratórium vizsgáló munkatársa - szakirányú szakértői engedéllyel rendelkezik 2 féle szakértői jogosultságot lehet szerezni: - 39/1999 (VII.6) GM rendelet: G-D 36 jelű (daruk, emelőberendezések) - 5/1993 (XII.26.) MüM rendelet: M-B-22 jelű (emelőgép tevékenység biztonsága szakterület) |
| emelőgép vizsgáló | aki az emelőgép jelen szabályzat szerinti szerkezeti vizsgálatának elvégzésére jogosult emelőgép vizsgálói tevékenység ellátásával az emelőgép karbantartó bízható meg, aki legalább 5 éves emelőgép karbantartói gyakorlattal rendelkezik |
| emelőgép karbantartó | aki erre a tevékenységre jogosult, illetőleg akit az üzemeltető ezzel a feladattal megbízott emelőgép karbantartó lehet: - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas - szakirányú szakmai képzettséggel (pl.: lakatos vagy erősáramú végzettségű szakmunkás bizonyítvánnyal) rendelkezik - legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik - az általa karbantartott emelőgéphez szükséges kategóriájú emelőgép kezelői jogosítvánnyal rendelkezik, ha az emelőgépet egyedül, a kezelő távollétében kell javítania |
| emelőgép szerelő | aki rendszeresen átszerelhető emelőgépeket le- és felszerelésére jogosult, és erre a feladatra megbízták emelőgép szerelő lehet: - a gép-, illetve a működtető energiafajta szerinti (villany, hidraulika) szerelő szakmunkás - a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas - rendelkezik az általa szerelt berendezés kezeléséhez szükséges képesítéssel, kivéve, ha az előírt képesítéssel rendelkező kezelő a szerelésnél jelen van - munkavédelmi oktatásban kell részesülnie igazolható módon: - munkába állásuk előtt - legalább hat hónapos távollét után - ismétlődő rendkívüli oktatásban kell részesülnie: évente egyszer, más emelőgép-típus kezelése előtt |

A/5	Ismertesse az emelőgéppel munkát végzőkre vonatkozó magatartási szabályokat az EBSZ szerint! (TK I./23-27.o/2.2.3)

- Az emelőgépet csak a használati utasításban meghatározott módon és célra szabad használni

- A gépi hajtású emelőgéphez "emelőgép-naplót" kell rendszeresíteni, és abban a műszakonkénti vizsgálatokat és az esetleges meghibásodásokat és azok elhárításának tényét rögzíteni kell.

- Az emelőgép re, illetőleg annak szerkezetére, gépházába, vezetőhelyére csak az azon szolgálatot teljesítő kezelő, ellenőrző és ka.rbantartó személyek mehetnek fel. Tanulóvezető csak felügyelet mellett tartózkodhat az emelőgépen.

- Az emelőgépre felmenni, vagy arról lejönni csak a gép álló állapotában, annak feljárásra alkalmas helyzetében és csak az erre a célra kialakított úton szabad, kivéve a veszélyhelyzetet

- Az emelőgépen tartózkodni, arra felmenni csak az üzemeltető hozzájárulásával és a kezelő tudtával szabad

- Ha bárki olyan rendellenességet, veszélyes helyzetet észlel, amely az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, akkor köteles a kezelőnek "Vigyázz! Azonnal állj" jelzést adni. Ezt a kezelő köteles végrehajtani

- Az emelőgépek - elsősorban a daruk - kezelői nek irányítására a 2/1998. (1. . 16.) MüM rendelet 5. számú mellékletében foglalt - alkalmazandó - jelzéseket (kézjelek) kell alkalmazni

- Emelőgéppel személyeket emelni csak az erre a célra tervezett és tanúsított kiegészítő felszereléssel, illetve az erre az üzemmódra alkalmassá tett emelőgéppel szabad. Az emelés egyéb feltételeit (pl. információs kapcsolat) az üzemeltetőnek kell meghatároznia és biztosítania.

- A teher megemelése, haladása előtt és alatt a kezelő jelzésére az emelőgép hatókörzetében tartózkodó személy köteles úgy eltávolodni, hogy az emelőgép és az emelt teher öt ne veszé\yeztesse, kivéve színpadi munka esetén.

- Emelőgéppel csak függőleges irányú erőhatást szabad közvetlenül kifejteni, kivéve, ha azt más, ettől eltérő üzemmódra a gyártó alkalmassá tette

- Az emelőgép tervezett állékonyságát pótlólagos ellensúllyal növelni TILOS! A kezelőnek és az irányítónak a terhet, illetőleg a kezelőnek az irányító jelzéseit a tehermozgatás egész folyamata alatt figyelemmel kell kísérnie

- A megemelt terhet csak olyan terület felett szabad vinni, ahol személy(ek) nem tartózkodnak, kivéve a színpadi munkát.

- Amennyiben megemelt terhen vagy alatta munkát kell végezni, csak akkor szabad, ha a teher tartását biztonságos alátámasztás vagy egyéb szerkezeti megoldás biztosítja (pl. önzáró menetorsó), kivéve a gépjármű szerviz- és a vasúti emelőt, valamint a színpadi tevékenységet.

- A véghelyzetek határán minden mozgást úgy kell vezérelni - a sebességet csökkenteni-, hogy a biztonsági véghelyzet határolókapcsoló működtetésére ne legyen szükség

- A kezelőt az emelés megkezdése előtt egyértelműen tájékoztatni kell, hogy kinek a jelzéseit köteles figyelembe venni. Amennyiben szükséges, az irányítással megbízott személy felismerhetőségét karszalaggal, eltérő színű ruházattal vagy eltérő színű fejvédő sisakkal kell biztosítani.

- Ha a teher kötözésévei (rakodásával) egynél több személyt bíznak meg, az egyiket közülük meg kell bízni az emelőgép kezelő irányításával.

- Ha a kezelő a kezelőhelyről a teher mozgatását nem képes követni, akkor annyi irányító személyt kell biztosítani, amennyi az emelés biztonságos végrehajtásához szükséges.

- A kezelőfülkével ellátott emelőgép esetében az üzemeltetőnek biztosítania kell a kezelő biztonságos kimentésének személyi - pl. kiképzett mentőszemély(ek) - és tárgyi (pl. kötélhágcsó, biztonsági hevederzet, mentőkötél) feltételeit, üzemzavar, baleset vagy a kezelő rosszullétének esetére

A/7	Ismertesse az emelőgép kezelőkre vonatkozó fontosabb előírásokat az EBSZ szerint! (TK I./27-30.o)

- az emelőgép kezelője köteles figyelembe venni az emelőgép naplójába az előző műszak alatt beírt bejegyzéseket és ellenőrizni az esetleges hiányosságok megszűntetését

- minden műszak megkezdése előtt meg kell vizsgálnia az emelőgép biztonságát érintő berendezések hatékonyságát szemrevételezéssel, és működtetését vizsgálattal

  - vészleállítót, amely az emelőgép üzemét lekapcsolja

  - a figyelmeztető, jelző berendezéseket

  - minden hajtóművet és a kötelet, láncokat

  - véghelyzet kapcsolókat

  - mindem mozgás fékjét

  - reteszeléseket

  - teherbírás, illetőleg a kinyúlás jelzőket

  - emelőgép egyéb biztonsági berendezéseit, amelyek az emelőgép felszereléséhez tartozó eszközökkel megvizsgálhatók

  - a használati utasításban előírt egyéb berendezéseket és védőeszközöket

- Ha az emelőgép kezelő hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, azt köteles felettesének jelenteni, valamint az emelőgép naplójába bejegyezni. Ha olyan hiányosságot vagy rendellenességet tapasztal, amely az emelőgép biztonságos üzemeltetését veszélyezteti, az emelőgépet csak a hiányosságok vagy rendellenességek megszüntetése után veheti használatba.

- Az emelőgép használatba vétele előtt köteles meggyőződni arról, hogy annak szerkezetén nem tartózkodik senki.

- Az emelőgépet csak a használati utasításban leírt módon szabad üzemeltetnie.

- Köteles minden mozgás megkezdése előtt hangjelzései figyelmeztetni az emelőgép hatókörzetében tartózkodókat, ha van az emelőgépen hangjelző készülék. A hangjelzések a következők legyenek:

  - egy rövid jel: figyelmeztetés az egyes munkaműveletek megkezdése előtt;

  - két rövid jel: ha az utasítás nem egyértelmű, vagy a terhet nem lehet biztonságosan mozgatni;

  - folyamatos jel: veszélyhelyzet

- Felelős a kötöző által alkalmazott teherfelvevő eszköz helyes megválasztásáért, a függesztés helyes módjáért, a kötöző (rakodó) munkájáért, amennyire azt munkahelyéről megítélheti. Hiba esetén a kötözőt (rakodót). utasítania kell annak azonnali megszüntetésére. Az emelést, illetve a szállítást csak akkor kezdheti meg, ha a felerősítés biztonságos és az emelései senkit nem veszélyeztet

- A terhet úgy kell először megmozdítani - emelni vagy süllyeszteni -, hogy az éppen csak elmozduljon eredeti helyzetéből, majd a mozgatást meg kell állítania. A terhet tovább emelni, illetve a süllyesztést folytatni csak akkor szabad, ha a felerősítés, az emelőmű fékjének működése rendben van, és a teher további mozgatása biztonságos, az emelőgép stabilitását nem veszélyezteti és a teher elmozdulásának, leesésének, kicsúszásának veszélye nem áll fenn. A színpadi díszletváltoztatás során végzett emelés és süllyesztési művelet ez alól kivételt képez.

- Nem végezhető az emelés addig, amíg a teher veszélyes körzetét az ott I tartózkodó személyek el nem hagyják

- Az irányítótól kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha az

  - ellentétes a szabályzattal vagy használati utasítással, és/vagy

  - megítélése szerint, az balesetet, vagy anyagi kárt okozhat

- Nem emelhet meg az emelőgéppel olyan terhet:

  - amelyen személy tartózkodik, kivéve: színpadi személyemelések egyedi elbírálás mellett, ha egyébként a szabályzat más pontjaiba nem ütközik;

  - amelynek tömeg középpontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik;

  - amely nem tartja meg a saját tömegét; . amely leerősített; . amely lefagyott;

  - amely beépített, kivéve, ha az emelőgépet erre a célra tervezték és gyártották;

  - amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak;

  - amelyhez más tárgyakat nekitámasztottak;

  - amely a teherfelvevő eszközt rongálja, illetve

  - amelynek tömege meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvevő eszköz teherbírását. Ez nem érinti a vonatkozó szabvány szerinti statikai és dinamikai vizsgálatokat.

- Ha nem biztos benne, hogy egy tárgyat szabad-e megemelni, akkor köteles z emelőgép üzemeltetőjétől vagy az emelőgép ügyintézőjétől utasítást kérni.

- A megemelt terhet csak olyan útvonalon és olyan magasságban szállíthatja, hol a mozgás során az nem veszélyezteti az élet- és vagyonbiztonságot.

- Köteles üzem közben az emelőgép helyes működését figyelemmel kísérni

- Ha olyan rendellenességet vagy hibát észlel, amely veszélyezteti az emelőgép, illetőleg a körülötte dolgozók biztonságát, köteles a terhet azonnal lerakni és az emelőgépet leállítani. A hibát köteles az üzemeltetőnek haladéktalanul jelenteni és az emelőgép naplójába beírni

- Átalakítást nem végezhet az emelőgépen, javítást is csak a használati utasításban előírt mértékig.

- Az emelőgépen végzett bármilyen javítási munka közben csak a karbantartást végzők vezetőjétől fogadhat el utasítást az emelőgép kezelésére.

- Az emelőgép főkapcsolóját azonnal ki kell kapcsolnia:

  - energiaellátás zavara esetén (feszültségkimaradás);

  - akkor, ha a vezérlőkapcsolóval a mozgatás nem állítható meg.

- Az emelőgép üzemeltetésének befejezésekor, vagy a munkaszünetek megkezdésekor, ha a kezelő az emelőgépet elhagyja, az alábbi intézkedéseket kell megtennie:

  - a terhet és a merev teherfelvevő eszközt biztonságosan le kell helyezni;

  - az emelőgépet a használati utasításban előírt helyzetbe kell hozni; . az emelőgép kezelőelemeit kikapcsolt állásba kell helyezni;

  - szabadban lévő emelőgépnél a szélterhelésből eredő elindulás vagy elmozdulás ellen védő biztosításokat fel kell helyezni;

  - a belső égésű motorral működő (pl. mobil) emelőgép esetén a motort le kell állítani;

  - az emelőgépet a használati utasításban üzemszünetre előírt állapotba kell hozni;

  - meg kell akadályozni, hogy az emelőgépet illetéktelen személy üzembe helyezhesse (pl. az indítókulcs kivételével).

- Villamos üzemű emelőgépet üzemszünet alkalmával le kell választani a hálózatról és a főkapcsolót kikapcsolt helyzetében biztonsági zárral (lakattal) le kell zárni. Ellenőrizni kell, hogy a leválasztás után feszültség alatt maradó részek (tokozott szekrények, melegítő, fagyásgátló ellenállások, biztonsági világítás) nem okozhatnak-e tüzet. A kezelőhely fűtésének, szellőztetésének elektromos berendezései nem maradhatnak feszültség alatt.

A/8	Ismertesse a teherközlésre és irányításra vonatkozó fontosabb előírásokat az EBSZ szerint! (TK I./30-36.o.)

- A kötöző feladata a teherfelvevő eszköz helyes kiválasztása és alkalmazása, a terhek biztonságos felerősítése, rögzítése és - amennyiben az üzemeltető ettől eltérően nem rendelkezett - az emelőgép-kezelő irányítása jelzésekkel a vonatkozó jogszabály szerint.

- A kötöző, illetőleg az irányító a teher kötözésekor és az oldása kor, valamint az emelőgép kezelő irányítása, továbbá az emelőgép minden mozgása során helyzetét úgy válassza meg, hogy a terhet állandóan figyelemmel tudja kísérni, illetőleg kapcsolatban (jelzés vagy beszéd) legyen a kezelővel.

- Az irányítónak az emelőgép kezelőt minden esetben irányítania kell:

  - olyan terhek kötözésénél, felemelésénél, amelyeket nem önműködő, vagy a kezelőhelyről működtetett teherfelvevő eszközökkel vesznek fel;

  - olyan mozgások végrehajtásánál, amelyeknél a biztonságos mozgási folyamatot - beleértve a közlekedési viszonyokat - nem lehet a kezelőhelyről minden fázisában áttekinteni;

  - a feszültség alatt álló légvezeték vagy munkavezeték meg nem engedett megközelítésének megakadályozására

- A kötöző használat előtt köteles a teherfelvevő eszközöket szemrevételezéssel megvizsgálni, hogy

- azokon van-e egyedi jel;

- a teherpróba a beütött jelzés szerint érvényes-e

- alkalmas-e teher emelésére;

- nem sérült, nem deformálódott

- A teherfelvevő eszközök ismertetése, alkalmazása a 7. fejezetben található

- A teherfelvevő eszközök méretét és elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy a kötözőágak egymással bezárt szöge a 120 °-ot ne haladja meg

- Ha a teherfelvevő eszköz, terhelést viselő ágai (kötél, lánc, rudazat) meghaladják az egymástól mért 15°-os eltérést, akkor az ebből eredő teherbírás csökkenést figyelembe kell venni

- A kötözőágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak ellenőrizhető módon, együttesen vesznek részt a teher tartásában és egymást érintve nem keresztezik.

- A kötöző két- vagy háromágú kapcsot vagy sarut csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy tömeg középpontja a tárgy felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el.

- Az emelőgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a horog függőleges tengelyvonalába essék.

- A teherfelvevő eszközt csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részeire szabad felerősíteni.

- Ha a teher emelés közben elbillenhet vagy elcsúszhat, olyan teherelvevő eszközt vagy rögzítési módot kell alkalmazni, amely a terhet emelés közben nemcsak támasztja, hanem szorítja is.

- Ha a teher rögzítése csak szorításon alapul, tilos az egymáshoz szoruló felületek közé idegen anyagot tenni.

- A teherfelvevő eszközt úgy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés közben ne tudjon elmozdulni, elcsúszni, elferdülni, vagy leugrani, és a függesztési pont a teher tömegközéppontja fölött legyen.

- A teherfüggesztő eszközt az emelt teher sarkainál, éleinél fellépő megtöréstől megfelelő megoldással (pl. kötélvédő saru alkalmazásával) védeni kell.

- Az irányító az emelőgép-kezelőt az emelés és szállítás műveletei alatt egyértelmű jelzésekkel köteles tájékoztatni és irányítani, a vonatkozó jogszabály szerint. A karjelzés helyettesíthető megfelelő és megbízható kétoldalú rádiókapcsolattal, kötelező visszajelzéssel.

- Az irányító a teher megemelésére jelzést csak akkor adhat, ha:

  - megítélése szerint a terhet a teherfelvevő eszközre az előírásoknak megfelelően és biztonságosan rögzítették

  - az emelőgép hatókörzetében lévő személyek úgy helyezkedtek el, hogy a teher mozgatása nem veszélyezteti őket.

- Ha a teher az emelés pillanatában elferdül, vissza kell ereszteni és a kötést meg kell igazítani.

- Tilos a terhet tömeg ráhelyezéssel vagy rákapaszkodással egyensúlyba hozni.

- A megemelt teher, szállítás közbeni megvezetéséhez használt segédeszköz legyen biztonságos

- A terhet emelés és lehelyezés közben kézzel megfogni és vezetni – ha indokolt- csak az alább felsoroltak betartásával szabad

  - A tehertől nyújtott kartávolságnyira úgy kell elhelyezkedni, hogy a mozgást semmi ne akadályozza

  - A terhet olyan pontján kell megfogni, hogy a kéz ne sérülhessen meg

  - A terhet vállmagasságig szabad vezetni

  - Az irányító köteles gondoskodni a közeledés leállításáról, ha a szállított teher mozgatása során közlekedési útvonalat kereszteznek

- A terhet csak akkor szabad lerakni, ha:

  - A terület teher lerakására előkészített állapotban van és rakodásra alkalmas

  - A terület közlekedés, szállítás vagy egyéb munkavégzés céljára nincs kijelölve

  - A padlóburkolat, illetve az talaj teherbírásra megfelel a teher tömegének

- A teher felerősítését a teherfelvevő eszközről csak akkor szabad levenni, ha a teher elmozdulás, megcsúszás, gurulás, billenés, eldőlés stb. ellen megfelelően biztosított és szilárd teherviselő alapon van

- Ha a teherfelvevő eszköz a teher alá nyúlik, akkor a terhet csak alátétekre szabad helyezni a teherfelvevő eszköz kímélése és könnyű eltávolíthatósága érdekében

- A teherfelvevő eszközt úgy kell szállítani és tárolni, hogy az károsodást ne szenvedjen

- Egy horogba egyidejűleg csak annyi kötélhurkot, gyűrűt szabad beakasztani, hogy azok a horog ölébe jól befeküdjenek

- A kötöző köteles a meghibásodott teherfelvevő eszközt a munkából kivonni

- A kötöző köteles a használaton kívüli teherfelvevő eszközöket azok kijelölt tárolási helyére visszavinni, ott szakszerűen lerakni, a hibásakat elkülöníteni, a meghibásodást az üzemeltetőnek jelenteni

- Ha a teherfelvevő eszköz tehertartó ágának állandó helyzetét az emelt terhen csak a súrlódás biztosítja, és az megcsúszhat, akkor emelőgerendát kell alkalmazni.

- A teherfelvevő eszközöket úgy kell tárolni, hogy védve legyenek a káros behatásoktól (nedvesség, sav, gőz, vegyi anyagok, mechanikai sérülés. megengedhetetlen hőhatás stb.).

- A teherfelvevő eszközt csak a gyártója által szavatolt alsó és felső hőmérsékleti határok között szabad használni.

- A kötél- vagy a láncágak hosszúságát csomózással, megcsavarással rövidíteni tilos!

- Emelőláncként csak erre a célra gyártott láncot szabad használni.

- Láncon ideiglenes kötés csak erre a célra tervezett és gyártott szemmel végezhető, lazulás, kiakadás elleni biztosítással.

- A láncot törő, illetve ütésszerű igénybevételnek tilos kitenni!

- Négyágas lánc felfüggesztésnél legfeljebb két ág teherbírását szabad figyelembe venni.

- Az összetekeredett láncokat használat előtt ki kell egyenesíteni.

- Ha a láncot többször a teher köré kell tekerni, akkor a láncszemek nem keresztezhetik egymást.

- Láncot tilos teherfelvevő eszközként tovább használni, ha:

  - valamely láncszem 5%-os nyúlást szenved;

  - a láncszemet alkotó anyag átmérőjének a névleges értéke 10%-kal csökkent;

  - a láncszem belső nyílása több, mint 10%-kal tágult;

  - valamely láncszemen deformáció, bevágás vagy repedés látható; . hiányzik a terhelhetőség jelölése, vagy felismerhetetlenné vált.

- Acélsodronykötelet nem szabad teherfelvevő eszközként használni, ha:

  - átmérője a névlegeshez viszonyítva 10%-kal csökkent;

  - az acélsodrony 'kötelet alkotó látható elemi szálak felületén a korrózió maradandó nyomot hagyott (vakrozsda);

  - maradó nyomódásos, gyűrődéses, kibomlásos deformációt szenvedett;

  - 80 °C-nál nagyobb hőhatás érte; . egy pászma elszakadt

  - az elemi szálak törése, a kötél bármely szakaszán a megengedett értéket meghaladja.

- Műanyag teherfelvevő kötelet és hevedert csak a gyártó használati utasításában meghatározott feltételek között és módon szabad használni. Az emelőgép karbantartója köteles:

  - az emelőgép eredeti (dokumentáció szerinti) vagy azzal egyenértékű biztonsági állapotát fenntartani. Vita esetén az egyenértékű biztonság megítélésére emelőgép szakértő jogosult;

  - a karbantartás vagy a javítás közben, vagy a megbontás eredményeként az általa felfedezett, az eddig rejtett olyan hibákról, amelyek az emelőgép biztonságos működését veszélyeztetik, haladéktalanul az üzemeltetőt írásban tájékoztatni;

  - a karbantartásra, a javításra olyan alkalmas helyet kijelölni vagy kijelöltetni, amely biztosítja a munka biztonságos végzését;

  - az emelőgép dokumentációjába (emelőgép napló, darukönyv) bejegyezni és tanúsítani a javítás utáni vizsgálat, a karbantartás, a javítás, illetve a darun végzett bármilyen tevékenység tényét, illetőleg ha szükségesnek ítéli, akkor a további működés letiltását, vagy a működést korlátozó feltételeket

  - az üzemeltető részére átadni

    - a felhasználásra kerülő alkatrészek, részegységek, anyagok műszaki minőségének bizonylatait

    - az egyműbizonylatú, folyamatosan felhasználható anyagok, részegységek (sodronykötél, acélszerkezeti anyagok, teherviselésben résztvevő kötőelemek stb.) bizonylatainak hiteles másolatait

    - a karbantartással kapcsolatos dokumentumokat;

  - a karbantartási tevékenységet megfelelően bizonylatolni, különösen

    - az elvégzett munkákat,

    - a munkák időpontját,

    - a felhasznált anyagokat,

    - a munkát végző(k) nevét,

    - az ellenőrzést végző(k) nevét.

A/9	Ismertesse az EBSZ szerinti „szélsőséges környezeti hatások” (TK I./ 36.o) és a „közterületek környezetében” (TK I./37.o) végzett emelési tevékenységgel kapcsolatos fontosabb előírásokat!

Szélsőséges környezeti hatások

- Amennyiben erős hóesés, köd vagy más időjárási vagy környezeti hatások miatt a teher vagy a közvetlen környezet a teljes szállítási folyamat alatt már nem figyelhető meg, vagy az irányítási jeleket már nem lehet egyértelműen felismerni, az emelőgép üzemét le kell állítani.

- Szabadban üzemelő emelőgépet - ha a gyártó az emelőgép használati utasításában, a gép könyvében ettől eltérően nem rendelkezik, vagy a szerelési technológia alacsonyabb határt nem állapít meg - csak legfeljebb 18 m/s szélsebesség határig szabad üzemeltetni.

- Ennél az előírásnál meg kell jegyezni, hogy az Építőipari Kivitelezési Biztonsági Szabályzat az építési munkaterületekre ettől eltérő szélsebességi határértéket ír elő.

- Üzemi vagy területi szél előrejelzés esetén az emelőgép üzemét úgy kell leállítani, hogy az emelőgép szükséges biztonsági intézkedéseit a megengedett szélsebesség elérése előtt végre lehessen hajtani.

- Szél hatásának is kitett emelőgépeknél biztosítani kell, hogy az üzemszünetben esetleg feltámadó szél mozgató, felborító, károsító hatásával szemben az emelőgép rögzített, illetve védett legyen

Közterületek környezetében végzett emelés:

- Ha az emelőgépet közforgalmi utak, vasúti vágányok, repülési útvonalak és repülőterek, valamint vízi létesítmények vagy útvonalak (közterületek), lakott épületek hatósugarával érintett közelébe telepítik, illetőleg üzemeltetik, akkor a létesítmény tulajdonosának, üzemeltetőjének, kezelőjének előírásait is figyelembe véve - a várható kockázatok csökkentése érdekében - a biztonságos üzemeltetés feltételeit utasításban kell rögzíteni.

- A közterületekre kihatóan felállított emelőgép esetén az emeléstechnológiai utasításban rögzíteni kell legalább a következőket:

  - az alkalmazásra kijelölt emelőgép típust a felállítási hely pontos megjelölésével,

  - az engedélyezett emelési műveleteket

  - az üzemelési terület behatárolását,

  - a felállítandó jelzőtáblákat és irányító berendezéseket;

  - a pótlólagos biztonsági berendezéseket és intézkedéseket (pl. hajtómű kiiktatás, illetőleg reteszelés)

  - forgalom-szabályozást, elterelést

  - védőtető alkalmazását.

  - Ha indokolt, az emelőgép mozgás területét, kinyúlását úgy kell behatárolni vagy ellenirányban villamosan reteszelni, hogy a közterület veszélyeztetése ki legyen zárva.

- 15 m emelőmagasságig az emelőgép munkatere kerettel (fa- vagy acél szerkezet) is behatárolható, ha a munkaterület legalább kétharmada ezen belül van. Az elkerítést a vonatkozó jogszabály szerinti színjelöléssel és sötétben megfelelő világítással kell ellátni.

A/10	Ismertesse az EBSZ szerinti „erősáramú szabadvezetékek közelében” végzett emelési tevékenységgel kapcsolatos fontosabb előírásokat! (TK I./37-39.o)

- Ha az emelőgépet erősáramú szabadvezeték veszélyes (érintési, átívelési) közelébe telepítik, illetőleg üzemeltetik, akkor a szerkezet feszültség alá kerülését műszaki megoldással kell kizárni.

- A vonatkozó jogszabályban foglaltakon túl a telepítés, üzemeltetés megkezdése előtt ki kell kérni a vezeték kezelőjének, (áramszolgáltató) írásbeli nyilatkozatát is a feszültség nagyságáról és a biztonsági térközről. Ezt az emelőgép-kezelővel írásban is közölni kell.

- Veszélyes a távolság, ha az nem haladja meg a 2.3 táblázat (a) oszlopában foglalt értéket.

- Erősáramú szabadvezetékek közelében üzemeltetett emelőgépeknél a vezetékeket feszültségmentesíteni kell. Ha ez nem lehetséges, akkor a vezetékszakaszt le kell határolni (pl. deszkafalakkal), és a 2.2 táblázat (b) oszlopában foglalt legkisebb biztonsági távolságokat kell biztosítani

- Amennyiben az emelőgép magassága a 4 métert meghaladja és a vezetékszakasz nem feszültségmentesíthető, nem határolható el, valamint az emelőgép legjobban kinyúló nem forgatható vagy süllyeszthető szerkezeti részei és a vezeték függőleges síkja közötti vízszintes távolság kisebb mint 30 m, illetőleg konzolos emelőgépnél 20 m konzol hossz felett kevesebb, mint a konzol hossza plusz 10 m, az emelési utasításban rögzíteni kell:

  - hogy a legkisebb biztonsági távolság határára jelzőőrt kell állítani;.

  - hogy a legkisebb biztonsági távolságot a vezeték kel párhuzamosan meg kell jelölni (pl. karók, jelzőszalag):

  - hogy a jelzőőrnek minden mozgást le kell állíttatnia, ha az emelőgép, a teher vagy a teherfelvevő eszköz megközelítette a jelzett vonalat;

  - a jelzőőr tartózkodási helyét.

- A jelzőőrt egyéb feladattal megbízni nem szabad

- Erősáramú szabadvezeték veszélyes közelébe telepített, illetőleg üzemeltetett emelőgép kezelőjévei és a kötöző, irányító személyzettel a munkálatok megkezdése előtt a biztonságos munkavégzés feltételeit el kell sajátíttatni, ellenőrizhető módon

- Ha előzőek szerinti védőintézkedések ellenére az emelőgép vagy valamelyik része érintkezésbe kerül a feszültség alatt álló erősáramú szabadvezetékkel, akkor az emelőgép-kezelő:

  - adjon hangjelzést, amely az ott-tartózkodó személyek figyelmét felhívja a veszélyhelyzetre;

  - kísérelje meg az emelőgépet eltávolítani a vezetéktől, vagy kérjen intézkedést a vezeték feszültségmentesítésére;

  - csak a biztonsági előírások betartásával hagyja el az emelőgépet úgy, hogy egyszerre ne kerüljön kapcsolatba az emelőgép fém részével, valamint a talajjal

- Ebben az esetben az ott tartózkodó személyek kötelesek a veszélyes teret elhagyni

- A gyengeáramú - távközlési, adatátviteli – vezetékeket az emelőgéppel úgy kell megközelíteni és a közelében munkát végezni, hogy a vezeték ütközés miatt ne károsodjon.

A/11	Ismertesse az EBSZ szerinti „távirányított emelőgépek” kezelőire (TK I./37.o), valamint a „több daruval végzett együttes emelésre” (TK I./38.o) vonatkozó fontosabb előírásokat!

Távirányított emelőgépek:

- A távirányított emelőgépet a kezelő csak akkor kapcsolhatja be, ha az emelőgép hatáskörzetét teljes mértékben áttekinteni.

- Távirányított emelőgép kezelője olyan teherfelerősítési munkáknál, ahol egyidejűleg több kötöző szükséges, mint irányító kötöző is tevékenykedhet.

- Olyan teherfelerősítési munkáknál, ahol csak egy kötöző szükséges, azt a talajszintről vezérelt emelőgép, illetőleg a távirányítóval vezérelt emelőgép kezelője is elvégezheti, amennyiben:

  - a teher fel- és levételekor biztonságos munkaállást foglalhat el;

  - a teherszállítás lehetővé teszi az emelőgép akadálytalan irányítását; . a teher vezetése nem szükséges;

  - olyan teherfelvevő eszközt alkalmaz, amely a biztonságos teherfelerősítést és levételt biztosítja.

- Folyékony izzófémet, izzó salakot, robbanó, illetőleg radioaktív anyagot ' mozgató emelőgépen két keze/őnek kell a kezelő helyen tartózkodnia, kivéve, ha az emelőgépet olyan berendezéssel látták el, amely az emelőgép-kezelő rosszulléte esetén az emelőgépet leállítja.

- Sugárveszélyes térségben csak olyan emelőgépet szabad alkalmazni, amely az emelőgép-kezelőt védi a sugárzás káros hatásától

- Az egymás hatósugarába működő emelőgépek biztonságos üzemeltetésének feltételeit meg kell tervezni, és utasításban kell rögzíteni. Az utasításnak ki kell terjednie:

  - a telepítésből,

  - az üzemeltetésből,

  - az együttes üzemeltetésből,

  - a környezetből az együttes üzemeltetésre ható veszélyek I megakadályozására a várható kockázatok alapján.

- Az utasítás tartalmát az érintettekkel ismertetni kell igazolható módon

Több daruval végzett együttes emelés

- Több daruval végzett együttes emelés esetén az üzemeltetőnek emelést irányító vezetőt kell megbíznia, aki utasítási joggal rendelkezik a munkában részt vevő valamennyi személyt illetően.

- Együttes emelést végezni csak akkor szabad, ha:

- külön emelési technológiai utasítást adtak ki;

- ha az egy-egy darura eső teher (nyomaték, terhelés) számítás vagy mérés útján ismert a mozgatás teljes folyamata közben;

- a gépek együttműködésére a feltételek biztosítottak (pl. darukezelők közötti információ).

- Több daruval együttes emelést végezni csak túlterhelés ellen biztosított, vagy a kezelő állásban tehermérő berendezéssel felszerelt, vagy terhelésmutatóval és jelzővel ellátott darukkal szabad, kivéve a technológiai láncban végzett együttes emelést.

- Az együttes emelésre vonatkozó technológiai utasítás legalább az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

  - a kijelölt daruk és az alkalmazásuk felállítási módját (pl. kinyúlási hossz szabadon vagy kitámasztással);

  - az alkalmazott teherfelvevő eszközöket;

  - a daruk felállítási helyét, beméretezett helyszínrajz szerint;

  - az elvégzendő munkaműveletek időbeli sorrendjét, a mozgási útvonalakat és a sebességeket;

  - a teher össztömegét és az egyes darukra eső tömegrészeket;

  - a kötözési pontokat és a teher felerősítésének módját;

  - a teher útjának ábrázolását (térben);

  - a daruk teherbírását a különböző munkaállásokban

  - a veszélyeket (pl. talajviszonyok, villamos légvezetékek);

  - a veszélyes területeket és a szükséges lezárási, elkerítési intézkedéseket;

  - a pótlólagos biztonsági intézkedéseket;. .

  - a munkavégzéssel kapcsolatos jelzéseket (információközlés) módját, eszközeit;

  - az emelési műveletben részt vevő személyek képesítésére vonatkozó követelményeket, feladataikat, valamint a munkavégzéskor kijelölt helyük meghatározását;

  - az együttes emelés irányítójának kijelölését.

- A teher tömegét, a statikai teherelosztást az emelésben részt vevő darukra, továbbá a kötözési pontokat a terhen mérlegeléssel vagy számítással kell meghatározni

- A teher felfüggesztési pontjait az emelési technológia készítője, szükség szerint a gyártó, szál1ító, illetőleg a szerelést végző bevonásával állapítja meg.

- Az irányító és a darukezelők, valamint a darukezelők egymás közötti közvetlen és kifogástalan információs kapcsolatát biztosítani kell. Harmadik személyen keresztül a tájékoztatás nem megengedett.

- Az információ megszakadása esetén vészjelet kell adni, és a műveletet le kell állítani.

- A munkálatok megkezdése előtt az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a több daruval történő együttes emelésben résztvevők igazolható módon elsajátítsák az emelési technológia tartalmát, valamint a biztonságos munkavégzés egyéb szabályait. Ha szükséges, kis terhekkel próbaemeléseket is kell végezni.

- Az együttesen működtetett mobil daruk teherrel való haladása csak vízszintes, sík és megerősített pályán, a legkisebb haladási sebességgel megengedett. :

- Egyidejűleg kettőnél több daruval végzett emeléskor és statikailag; határozatlan teher-felfüggesztésnél kis emelési mozgások után ellenőrizni kell szintezéssel a felfüggesztési pontok előzetesen kiszámított megengedett eltéréseit és méréssel a teherrészek megengedett változásait (daru mérleg vagy a daru tehermutató berendezése). A szükséges korrekciókat a daruk egyes mozgásaival kell elvégezni.

A/12	Ismertesse az EBSZ szerinti „emelőgép üzemeltetőjére” vonatkozó fontosabb előírásokat! (TK I./48.o/2.2.4)

- gondoskodni a szabályzatban, a szabványokban, valamint az emelőgép dokumentációban és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről;

- gondoskodni az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, rendeltetésszerű használatáról, biztonságos állapotának megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról bizonylatait, tanúsítványait, emelőgép naplóit,

- az emelőgép a teherfüggesztő eszköz minden, a szabályzatban, szabványok szerinti okmányát az emelőgép, illetőleg a teherfüggesztő eszköz kiselejtezéséig megőrizni, különösen:

  - az időszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,

  - a karbantartási munkák, a fődarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék előírás szerinti foglaltak végrehajtásáról;

  - az egyműbizonylatú teherfüggesztő eszközök bizonylatait;

  - szerelői nyilatkozatot;

- az emelőgép, a teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni; .

- gondoskodni arról, hogy az emelőgép használati utasítása - az emelőgép kiselejtezéséig - az emelőgép kezelő rendelkezésére álljon;

- gondoskodni az emelőgép, valamint a teherfüggesztő eszköz, rendeltetésszerű használatáról, illetőleg használaton kívül, előírás szerinti tárolásáról;

- az ütemterv szerinti időszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelőgép üzemeltetését felfüggeszteni;

- az időszakos vizsgálatok eredményeit figyelembe venni, a szükséges intézkedéseket megtenni;

- gondoskodni arról, hogy az emelőgép kezelő képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa

- az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíteni vagy rögzíttetni az emelőgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megőrizni

- az üzemeltető a szabályzatban meghatározott feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személy(ek)re (pl. emelőgép ügyíntéző), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre;

- Az emelőgép megfelelő biztonságos állapotáról, - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles

A/13	Ismertesse az EBSZ szerinti „szerkezeti-„és „fővizsgálat” fontosabb követelményeit! (TK I./70.o/2.8.2)

Időszakos felülvizsgálatok:

- Műszakonkénti

- Szerkezeti

- Fővizsgálat

- Időszakos biztonsági felülvizsgálat

- A targoncák, a daruk, a raktári felrakógépek, a járműemelők esetében konkrét szabványelőírások annak a vizsgálatok időközeire, valamint tartalmára

Targoncák:

- A gépi hajtású targonca és a daru munkavédelmi üzembe helyezésének elrendelésekor az üzemeltetés várható körülményeit figyelembe véve, meg kell határozni az üzemi csoportszámát. Ehhez targoncáknál figyelembe kell venni a működési időt. A működési idő a targonca vagy bármelyik gépészeti egysége mozgási ideje terhelten vagy terheletlenül. Egyidejű mozgások esetében a leghosszabb ideig tartó' mozgás ideje a működési idő. A működési időbe beleszámít az is, ha a targonca álló helyzetben felemelt terhet tart vagy üresjáratban működik. Az MSZ 16225 szabvány 3. táblázata szerint

- terhelésfokozatokat a szabvány 4. táblázata tartalmazza az üzemi I . jellemzők és a terheléstényező függvényében

- Az előzőeket figyelembe véve határozható meg az üzemi csoportszám

- Targonca vizsgálati időközei az üzemi csoportszámok szerint

- Figyelembe kell még azt az előírást is venni, hogy a nyolc évnél idősebb targonca üzemi csoportszáma legalább 4" Az üzemi csoportszámot az üzembe helyezéskor kell meghatározni és az üzembe helyezési jegyzőkönyvben, valamint a kísérő dokumentációban fel kell tüntetni. Ha a targonca üzemeltetési körülményei változnak, felül kell vizsgálni, és szükség szerint módosítani kell az üzemi csoportszámot.

Daruk:

- Daruk gépészeti egységeinek üzemi csoportszámát az MSZ 9750: 1980 szabvány alapján határozhatjuk meg.

- Ehhez meg kell határozni a daru működési, idő-fokozatát és a terhelésfokozatát.

- A működési időfokozatot a működési összidő alapján, a terhelésfokozatot az üzemi jellemzők alapján lehet meghatározni.

- Mindezek ismeretében meghatározható a daru üzemi csoportszáma, ami a továbbiakban a szerkezeti és fővizsgálatok időközeit határozza

Az egyes emelőgépfajták szerkezeti és fővizsgálati módszereit szabványok meghatározzák, ezek közül a legfontosabbakat a TK I/73.o/2.10 táblázat foglalja össze

| Emelőgép | Szabvány száma | Szabvány címe |
| --- | --- | --- |
| Daruk | MSZ 9721-1:1982 | Emelőgépek időszakos vizsgálata Általános előírások |
| Híddaruk | MSZ 9721-2:1982 | Emelőgépek időszakos vizsgálata Híddaruk |
| Járműdaruk | MSZ 9721-3:1987 | Emelőgépek időszakos vizsgálata Járműdaruk |
| Körülkerített emelőterű | MSZ 9721-5:1984 | Emelőgépek időszakos vizsgálata emelő-berendezések Körülkerített emelőterű emelőberendezések |
| Gépi hajtású targoncák | MSZ 16225:1985 | Gépi hajtású targoncák időszakos vizsgálata |
| Gépjárműemelők | MSZ-O7-446:1991 | Gépjárműemelők időszakos vizsgálata |

A/14	Ismertesse az EBSZ szerinti „időszakos biztonsági felülvizsgálat” tartalmát és fontosabb követelményeit! (TK I./75.o/2.8.6)

- A veszélyes munkaeszközök az Mvt. valamint a vonatkozó szabványok előírásai szerint legalább ötévente Időszakos biztonsági felülvizsgálatra kötelezettek.

- Az Mvt. 23. § (1) szerint a biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell vonni a veszélyes technológiát és a meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá azt a munkaeszközt, amelynek felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy, vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.

- A veszélyes technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.

- Az R. 3. §-a szerint az időszakos biztonsági felülvizsgálatot az üzemeltetőnek ötévenként kell elvégeznie, ha jogszabály, szabvány vagy az üzemeltetés dokumentáció ennél gyakoribb felülvizsgálati időszakot nem ír elő.

- Az időszakos biztonsági felülvizsgálat eredményét a felülvizsgálatot végző fül személynek vagy szervezetnek vizsgálati jegyzőkönyvbe kell foglalnia és - ha a felülvizsgálatot nem az üzemeltető munkáltató végezte - annak egy példányát az üzemeltető munkáltató rendelkezésére kell, bocsátania. Az üzemeltető munkáltató az emelőgép teljes élettartalma alatt köteles a vizsgálati jegyzőkönyvet megőrizni.

- Az veszélyes munkaeszközt (gépet) a telephelyen kívül csak akkor szabad üzemeltetni, ha az azon elhelyezett jelzésről nyilvánvalóan megállapítható, hogy a felülvizsgálatot a meghatározott időszaknak megfelelően elvégezték.

- Az EBSZ is hasonlóan rendelkezik az időszakos biztonsági felülvizsgálatról. Eszerint az időszakos biztonsági felülvizsgálatot legalább ötévenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (pl. a kiszolgált technológia megváltozása kor) kell elvégezni, kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb gyakoriságot ír elő

- Az időszakos biztonsági felülvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezései megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, a környezetének jellemzői azonosak- e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vettekkel.

- Az időszakos biztonsági felülvizsgálat során vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét elsősorban a veszélyek csökkentése érdekében.

- Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának meglétét, valamint azt, hogy a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.

- Az időszakos biztonsági felülvizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet, a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesítenie.

- A vizsgálatok elvégzését a vizsgálatokat végzőnek az emelőgép dokumentációján kell rögzítenie, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv azonosító jelzésére. A vizsgálatot végzőnek nyilatkoznia kell az emelőgép állapotáról

Kézi és gravitációs anyagmozgatás

K/1	Jellemezze a kézi anyagmozgatásnál az útvonalak kialakításának és használatának biztonsági szempontjait! (TK I./93.o/3.2)

- Az anyagmozgatási útvonal (szállítópálya) biztonságos kialakításának fontos feltétele, hogy abba semmilyen tárgy nem lóghat bele, szélességét a mozgatott egységek legnagyobb szélességi mérete határozza meg

| Az anyagmozgatási útvonalak legkisebb szélességi méretei m-ben |  |  |
| --- | --- | --- |
| A szállítás módja | Egyirányú közlekedés | Kétirányú közlekedés |
| Segédeszköz nélküli anyagmozgatás | 0,8 | 1,3 |
| Segédeszközzel végzett anyagmozgatás | 1,5 | 2,5 |

- Az anyagmozgatási útvonal tárolásra még ideiglenesen sem használható, határvonalait jól látható módon meg kell jelölni (pl. felfestéssel).

- Az anyagmozgatási útvonalak burkolatának a következő követelményeknek kell megfelelnie:

  - a terhelésnek megfelelő teherbírás;

  - egyenletes sík felület;

  - kellő ellenálló képesség;

  - pormentesség;

  - csúszásgátlás;

  - könnyű karbantarthatóság és javíthatóság

  - megfelelő megvilágítás.

- Szintkülönbség esetén végzett kézi szállításkor, rakodáskor megfelelő teherbírású min. 0,9 m széles, max. 10 % emelkedésű csúszásgátló felülettel ellátott áthidalásokat kell alkalmazni. Fa járófelület esetén min. 0,4 méterenként keresztirányú léceket kell elhelyezni, az egyéb anyagú áthidalásokat csúszásmentessé kell tenni

K/2	Ismertesse a kézi anyagmozgatás egészségügyi ártalmait! (TK I./94.o/3.3)

- A kézi anyagmozgatás közbeni fizikai erőkifejtés a hát- és deréktáji sérülés kockázatával járhat {a 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet alapján), ha:

  - túl megerőltető;

  - csak a törzs fordításával végezhető;

  - a teher hirtelen elmozdulhat;

  - a test labilis helyzetében következik be;

  - ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt testhelyzetben történjék az emelés.

- A munkavállaló megnövekedett hátsérülése kockázatával kell számolni, ha:

  - fizikailag (a testi adottságai miatt) alkalmatlan az adott tevékenység végzésére;

  - olyan gerincelváltozása ismert, amely a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent (spondylosis, Sheuermann-betegség, discopathia),

  - a munkavégzéshez alkalmatlan ruházatot, lábbelit vagy más személyes tárgyat visel;

  - nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, illetve gyakorlattal.

- A felsorolt tényezőkre a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése során különös figyelmet kell fordítani.

- A kézi anyagmozgatást végzőknek, valamint a munkáltatóknak számolniuk kell - a gyakran hosszabb ideig rejtve maradó és a foglalkozással összefüggő - a hát- és a deréktáj mozgásszervi megbetegedéseivel. Ezek a megbetegedések a hát- és deréktáji sérülések, elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágyrészek (többnyire izmok) munka közbeni sérülésének (húzódás, szakadás, bevérzés), valamint a munkavégzés következtében kialakuló kóros állapotoknak a következményei. A végleges megoldást természetesen a kézi anyagmozgatás kiküszöbölése jelentené, amire sajnos még egy ideig nem számíthatunk. (TK I./95.o/3.1 ábra)

- Ahol a terhek kézi mozgatását nem lehet elkerülni, a munkáltatónak úgy kell megszerveznie a munkafolyamatot, hogy a tevékenység a lehető legbiztonságosabb és az egészséget legkevésbé veszélyeztető legyen. Ennek érdekében a munkavégzés elrendelését megelőzően az adott munka jellegének megfelelően értékelnie kell a teher jellemzőit, intézkedéseket kell tennie a hát- és derék táji sérülések kockázatának elkerülésére vagy csökkentésére. A kockázatok elkerülése, csökkentése érdekében figyelembe kell vennie a teher és a munkakörnyezet jellemzőit.

K/3	Ismertesse a segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás fontosabb szabályait! (TK I./96.o/3.4)

| Legfontosabb szabályok | - A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú egyenletes felemelkedéssel szabad csak megemelni (TK I/96.o/3.2 ábra) - Nagy tömegű terhek emelése előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakat elhelyezni - A terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni - Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközépponja a lehető legközelebb legyen a testhez (TK I./97.o/3.4 és 3.5 ábra) - Nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon vagy a háton kell szállítani (TK I./98.o/3.6 ábra) - A teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez (TK I./98.o/3.7 ábra) - Hosszú tárgyak (pl. csövek, rudak) vállon vagy háton történő szállítása esetén ügyelni kell arra, hogy a tárgy első vége legalább 2 m-rel a padlózat felett legyen és szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhez - A teher levetése előtt mindig meg kell győződni arról, hogy az adott helyre biztonságosan letehető e, nem fog e felbillenni, leesni vagy felborulni - Az ujjsérülések megelőzésére célszerű a lerakási helyre előzetesen alátéteket helyezni - A Közlekedési BEO-ban meghatározott normaelőírások szerinti tömegű terhek szállíthatók segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás során (TK I./99.o/3.3 táblázat) - Lépcsőn legfeljebb 3 m magasságig max. 50 kg-os teher szállítható. Ennél magasabb szintre a 18 éven felüli férfi sem vihet saját kézi szerszámán kívül más terhet. - A 200 kg és ennél nehezebb osztatlan terhek emelését, szállítását, rakodását megfelelő szállító-, illetve rakodóeszközzel szabad csak végezni. - A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás lehet egyéni vagy csoportos, (ha kettő vagy több személy együttesen végzi azt). |
| --- | --- |
| Személyi feltételek | Az anyagmozgatási munkát végzőnek orvosi szempontból alkalmasnak kell lennie, és munkavédelmi oktatásban kell részesülnie |
| Munkavédelmi oktatás | - A munkavédelmi oktatás során ismertetni kell a dolgozókkal a 25/1998. (XII.27.) EüM rendeletben (az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről) foglaltakat. Emellett a munkába állás előtti és az ismétlődő munkavédelmi oktatás is elengedhetetlen feltétele a rendszeres anyagmozgatási munka végzésének. A dolgozók figyelmét ennek során fel kell hívni a mindenkori baleseti veszélyforrásokra, ismertetni kell a biztonságos munkavégzési módokat, a figyelembe veendő előírásokat. - A 33/1998. (VI.24.) NM rendelet (a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről) írja elő a kézi anyagmozgatói munkakörökben foglalkoztatott dolgozók előzetes és időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálati kötelezettségét. A vizsgálatra beutaláskor külön ki kell emelnie (a rendelet 14. sz. mellékletében található nyomtatvány kitöltésekor) a munkáltatónak, hogy az adott dolgozó kézi anyagmozgatási tevékenységet végez, megjelölve, hogy a munkaidő egészében vagy egy részében végzi-e ezt, valamint, hogy milyen tömegű terhek mozgatásáról van - Ha a vizsgálatot végző orvos nem látja indokoltnak a fokozott baleseti veszéllyel járó munkakörben az időszakos vizsgálatok érvényességi idejének csökkentését, akkor az időszakos orvosi vizsgálatokat legalább a következő időszakonként kell elvégezni: - 40 éves korig háromévenként, - 40-50 életév között kétévenként; - 50 év felett évenként |
| Biztonsági követelmények | - Rendkívül fontos, hogy valamennyi munkavállaló pontosan ismerje és betartsa a segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás legfontosabb alapszabályait, orvosi szempontból alkalmas legyen a nehéz fizikai munkára és rendelkezzen és alkalmazza valamennyi, a számára szükséges egyéni védőeszközt. - Abban az esetben, ha a mozgatandó terhet tömege vagy alakja miatt azt több személynek kell együttesen mozgatnia, akkor mindig ki kell jelölni egyiküket irányítónak, aki a többiek munkáját irányítja. A munkavégzési módszerek megválasztásakor figyelembe kell venni a dolgozókra ható veszélyes és ártalmas tényezők kialakulásának megakadályozását vagy azoknak a szabványokban előírt normákra való csökkentését a következő módon: - az anyagmozgatási munkák gépesítésével és automatizálásával; - a biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő anyagmozgató eszközök és berendezések alkalmazásával; - a munkaeszközöknek a szabványok és üzemeltetési dokumentációk szerinti használatával; - megfelelő jelzések és jelölések alkalmazásával a terhek emelő-szállító berendezésekkel való mozgatása során; - a villamos vezetékek, közlekedési műtárgyak és az energiaellátó berendezések (csővezetékek) megközelíthetőségére vonatkozó követelmények figyelembevételével. |
| Védőeszközök | - A kézi anyagmozgatás közben keletkező sérülések megelőzése érdekében a munkáltatónak szervezési intézkedésekkel és a munkavállalók számára biztosított megfelelő (védő-)eszközök alkalmazásával kell csökkenteni a kézi anyagmozgatással járó kockázatokat. - Jelenleg a vonatkozó előírásokat a 65/1999. (XII.22.) EüM rendelet tartalmazza, a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről. - Az előírás szerint a kézi anyagmozgatói munkákhoz (a mozgatott anyagtól és munkakörülményektől függően) a következő egyéni védőeszközöket kell a munkáltatónak biztosítania: - A fej védelmére: védősisak; vagy védőkámzsa - A felső végtag védelmére: vállvédő; csuklószorító; tenyérvédő; védőkesztyű - Az alsó végtag védelmére: orrmerevítős bakancs/ vagy orrmerevítős védőszandál. - Az egyéni védőeszköz-juttatás és használat feltételeinek előírásakor a munkáltatónak kell meghatároznia azokat a munkahelyeket, munkaköröket és tevékenységeket, ahol egyéni védőeszköz biztosítása szükséges. - A munkáltató megfelelő védelmi képességgel rendelkező, továbbá a munkavállaló által végzett fizikai munka mértékének és a klimatikus környezetnek figyelembevételével kiválasztott védőeszközt kell, hogy biztosítson. - Az egyéni védőeszköz személyi használatra szolgál, kihordási ideje nincs. Az egyéni védőeszköz tisztán tartásáról a munkáltató gondoskodik. Az egyéni védőeszközt a munkahelyről hazavinni nem lehet. A munkáltatónak meg kell határoznia a védőeszközök használata oktatásának, gyakoroltatásának, a védőeszközök rendeltetésszerű használatára vonatkozó tájékoztatóban foglaltak megtartásának és megtartatásának (védőeszközök ellenőrzése, tárolása, cseréje, karbantartása) rendjét, valamint azokat az eseteket, amikor az elhasználódott védőeszközök hulladékként (veszélyes hulladékként) kezelendők, továbbá a kezelésük előírásait. - Az anyagmozgatást végző dolgozókat a mozgatandó anyagok sajátosságainak, továbbá a környezeti tényezőknek (pl. melegüzem, hűtőház, savas, lúgos munkahelyek) megfelelő védőfelszereléssel kell ellátni |
| Védelmi megoldások | - A mozgatott tárgyak biztonságos megfogási lehetőségéről (pl. fogantyúk, fülek kialakítása, alátétek elhelyezése) gondoskodni kell, vagy erre a célra megfelelő segédeszközt kell biztosítani - nagy tömegű terhek megemelésekor, lerakásakor a rakodási technológiát meg kell határozni |
| Csoportos anyagmozgatás | - a munkát végzők létszámát úgy kell meghatározni, hogy a dolgozók terhelése a megengedett határon belül legyen, ugyanakkor a munkában egymást ne akadályozzák. A munka irányítására kellő gyakorlattal rendelkező 18 éven felüli dolgozót kell megbízni. - biztosítani kell az emelés/lehelyezés egyenletességét és egyidejűségét - Az irányító feladata, hogy a munka megkezdése előtt tájékoztassa a dolgozókat az elvégzendő munkáról, ismertesse a helyes fogásokat, megbeszéljék a vezényszavakat. Hosszú tárgyak csoportos mozgatásánál a dolgozók csak egy oldalon helyezkedhetnek el, az irányító a sor végén kell, hogy haladjon, mivel csak így láthatja valamennyi társát. Veszély esetén bárki adhat jelzést a megállásra. |

K/4	Ismertesse a kézi anyagmozgatás egyszerűbb segédeszközei biztonságos kialakításának és használatának általános és sajátos szempontjait! (TK I./102.o/3.5)

Kézi anyagmozgatás egyszerűbb segédeszközeit (lapátok, kézihorgok, fogószerkezetek, kézi tapadókorongok, kézi emelőmágnesek, görgők, emelőrúdak, korcsolyák, kenderkötelek és létrák) rendszerint nagy tömegű terhek kis távolságra történő mozgatására alkalmazzák.

A segédeszközzel végzett kézi anyagmozgatás veszélyei:

- Ha a teher jellemzőinek (tömeg, alak, befoglalóméret, megfogási lehetőség) bármelyike a megengedett vagy a kezelhető méretet meghaladja, a teher lezuhanhat, szerencsétlen esetben a dolgozóra

- A kézi anyagmozgatás közben a baleset gyakran a dolgozó elcsúszása, megbotlása miatt is bekövetkezik

- A fogantyúkkal ellátott segédeszközöknél gyakori a kézsérülés

- A teher nem megfelelő megfogása a segédeszközzel is teher leeséséhez vezethet

Biztonsági követelmények.

- Az egyszerűbb segédeszközök biztonságos kialakításakor fontos szempont, hogy a tömegük kicsi legyen, használatuk ne fárassza ki a dolgozót.

- A kézsérülések elkerülésére a fogantyúk, nyelek megfelelő megmunkálása, szilárdsága, műszaki állapota követelmény. Sérült, hiányos, törött nem megfelelő eszközt használni tilos.

- Ömlesztett anyagok rendszeres lapátolásánál a megterhelés (a lapát tömegét is beleszámítva) 18 évesnél idősebb nő esetében legfeljebb 5 kg, 18 évesnél idősebb férfi esetében legfeljebb 8 kg lehet.

| A segédeszköz megnevezése | Általános előírások | Alkalmazási terület | Leggyakoribb baleseti veszélyforrások |
| --- | --- | --- | --- |
| Lapátok |  | Ömlesztett anyagok rakodása | Hát és deréktáji (belső) sérülés |
| Kézihorgok | sérülésmentes legyen, a tompa deformálódott horogból kicsúszhat a teher A fogószerkezetek (lemezanyagok, csövek, gerendák, sínszálak mozgatására) csak a kialakításuknak megfelelő terhek mozgatására használhatóak. Sérült, kopott, megrongálódott fogószerkezetet nem szabad használni | Nagy tömegű, terjedelmes áruk rakodása | A teher kicsúszása a tompa vagy deformálódott rakodása horogból, a fogantyúk, nyelek nem megfelelő felerősítése |
| Fogószerkezetek |  | Nagy tömegű, nagy hosszméretű terhek (gerendák, sínek) rakodása, illetve rövidtávú szállítása | A teher kicsúszása, leesése nem rendeltetésszerű használat, illetve kopott vagy görbült szerkezetek alkalmazásakor |
| Kézi tapadókorongok | Gumi szívókorongját vagy mágnesbetétjét használat előtt ellenőrizni kell, hogy biztosított e a megfelelő sík felfekvési felület és megfelelő e a szívó illetve a mágneshatás | Táblaüvegek, fémlemezek rakodása | A teher leesése nem megfelelő szívó-, illetve mágneses hatás esetén |
| Görgők | Acélcsövek, rudak, hengeres keményfagörgők alkalmazhatóak, ha hosszuk legalább 20-20 cm-rel hosszabb, mint az emelendő teher szélessége. Biztonságos használatuk feltétele a megfelelő teherbírás, a görgők egyforma átmérője, valamint a síkfelületű kellő teherbírású út. A görgőket a megemelt teher alatt rúddal vagy kalapáccsal kell beállítani, kézzel tilos igazítani | Nagy tömegű, sík felfekvésű terhek (pl. faládákba helyezett gépek) rövidtávú mozgatása | A teher lecsúszása, lebillenése, kézsérülés a görgők helytelen igazításakor |
| emelőrúd | nehéz terhek kis mértékű el mozdításához, pl a görgök vagy az emelőkötél aláhelyezéséhez - csak megfelel teherbírású, egyik végén ék alakúra kiképzett acélrúd alkalmazható. Emelés közben az emelőrúddal szemben állni, vagy arra ráállni nem szabad. A görgős emelő rudak nehéz terhek sima felületű padlózaton való rövid távú mozgatásához használhatók. Ezek az emelőrudak a görgőket is helyettesítik. | Nagy tömegű terhek megemelése a kötőelem vagy a görgő stb áthelyezése érdekében | A teher felbillenése, felborulása, a rúd dolgozóra csapódása |
| korcsolyák | a mozgatott teher tömegének megfelelő teherbírású fából, vagy acélból készült tartók. A tartók felső végeit beakasztható kampókkal kell ellátni, s szétcsúszás ellen biztosítani szükséges. A teher mozgatása közben a tartók között, illetve előtt senki sem tartózkodhat. | Nagy tömegű, henger alakú áruk (pl. hordók, farönkök) szállítójárművekre való fel illetve lerakás | A teher lebillenése, lecsúszása, leesése, a tartók szétcsúszása, illetve a vezetőkötél szakadása, nem megfelelő rögzítése, elhelyezése esetén |
| kenderkötelek | használatának előfeltétele a kötélátmérő helyes megválasztása, valamint az előirt terhelési próba megléte. |  |  |
| létrák | a kézi anyagmozgatás gyakori eszköze, ha a szintkülönbség meghaladja a 2 métert. A biztonság érdekében rögzíteni kell a támasztólétrát kampóval, a kétágú létrát biztosító lánccal. Sérült, törött létra nem használható. Létrák használatára vonatkozó előírásokat is tartalmaz a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet Eszerint a létrát úgy kell felállítani, hogy az a használata alatt stabil legyen. A hordozható létrák lábait tartós, erős, megfelelő méretű szilárd alapra kell helyezni úgy, hogy a létrafokok vízszintes helyzetben maradjanak. A támasztó, illetve függesztett létrákat - a kötéllétrák kivételével - elcsúszás és kilengés ellen biztosítani kell. A kétágú, valamint a kétágú, fellépővel és korláttal ellátott létrák lábainak szétcsúszását a használat teljes időtartama alatt a lábak alsó részeinek rögzítésével vagy a szétcsúszást megakadályozó elemmel, illetve más egyenértékű megoldással kell megakadályozni. A munkaszintek megközelítését lehetővé tevő létrát úgy kell megválasztani és elhelyezni, hogy az elegendő magasságban nyúljon ki az elérendő munkaszint fölé, és ezzel lehetővé tegye a biztonságos kapaszkodást, kivéve, ha a munkaszintre történő fellépéshez szükséges biztonságot másként valósították meg. A kitolható, az átalakítható és az egymásba illesztett (többtagos) létrát úgy szabad használni, hogy a létraelemek egymáshoz képest ne mozdulhassanak el. A vontatható létrákat használatuk előtt elmozdulás ellen biztosítani kell. A létrát csak úgy lehet használni, hogy a kapaszkodás és a biztonságos állás lehetősége mindenkor biztosított legyen. Amennyiben a létrára teherrel kell felmenni, ez nem korlátozhatja a kapaszkodás lehetőségét |  |  |

K/5	Ismertesse a kézi targoncák és kézikocsik biztonságos kialakításának és használatának főbb szempontjait! (TK I./107.o/3.6)

A kisemelésű kézi emelőtargoncák biztonságos alkalmazásának feltétele a rendszeres karbantartás és a megfelelő teherbírású síkfelületű út.

A biztonságos kialakítás általános szempontjai. A mozgatáshoz szükséges erőkifejtés csökkentése érdekében kis saját tömegű kézi szállítóeszközöket célszerű alkalmazni. A menetellenállás nagy átmérőjű, ill. gördülő csapágyazású kerekeket alkalmazásával csökkenthető.

A dolgozók kézsérülésének megakadályozására a tolófogantyúkat védőkengyellel célszerű ellátni.

| Eszközfajta | Általános előírások | Alkalmazási terület | Leggyakoribb baleseti veszélyforrások | Biztonságos használatuk feltétele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egykerekű talicskák | Fából vagy fémből készülhetnek. Szállítóterük (puttonyuk) a kerék közelében helyezkedik el, ezért a szállított anyag tömegének nagy része a kerékre nehezedik. A talicskázó személy a fogantyú megemelésével és az arra kifejtendő tolóerővel tudja a terhet továbbítani. A kerék fém-, vagy gumiabroncs kialakítású lehet. | Ömlesztett anyagok vagy nagy tömegű, terjedelmes darabáruk rövidtávú szállítására | A dolgozó elcsúszása, elesése; a teher leesése, kézsérülés kiálló tárgyakba való ütközéskor | anyagmozgatás esetén különösen ügyelni kell a mozgatási útvonal biztonságos kialakítására. Csúszásveszély esetén az utat, csúszást gátló anyaggal (pl. száraz homokkal) kell felszórni. Szintkülönbség esetén biztonságos (min. 0,9 m széles, max. 10%-os emelkedésű, 0,4 m-enként - középen megszakított - keresztirányú lécekkel ellátott) járópallókat kell alkalmazni. A dolgozónak vállhevedert kell adni, ha sík vagy kis emelkedésű pályán és 0,5 m-nél nem magasabb járópalIón dolgozik. Ha viszont a járópalló terepszint feletti magassága a 0,5 m-t meghaladja, már veszélyes lehet a vállheveder alkalmazása, mivel a talicska a dolgozót leránthatja. Csak kézvédővel ellátott talicskát célszerű alkalmazni, ha munkavégzés közben a dolgozó keze a szűk közlekedő utak miatt a kiálló tárgyakba való esetleges ütközés következtében megsérülhet. |
| Kétkerekű talicskák | Jellemzője, hogy a teherközéppont vetülete szállítás közben a kerék tengelyét metszi, vagy annak közelében halad. A nagyobb átmérőjű kerekek és puttony sajátos kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést. A puttony előnyösebb elhelyezése miatt a szállítás során kisebb terhet kell a dolgozónak tartania mint az egykerekű talicskánál | Zsákok, bálák, ládák, speciális kivitelben hordók, palackok, ballonok, rakodása, rövidtávú szállítása | A teher leesése, lebillenése, a targonca hátrafelé való elmozdulásakor vagy a teher vázra csapódásakor |  |
| kézitargoncák | A mozgatásukhoz szükséges erőkifejtés csökkentése érdekében kis saját tömegűek, nagy átmérőjű vagy gördülőcsapágyazású kerekekkel vannak ellátva. A kézsérülés elkerülése a tolofogantyúkon védőkengyel van. |  |  |  |
| zsáktargonca | Használatakor ügyelni kell arra, hogy a teher felvételekor megakadályozzák a targonca hátrafelé való elmozdulását. A zsáktargoncák fogantyúit a kézsérülések megakadályozása érdekében kézvédővel kell ellátni |  |  | anyagmozgatás közben a balesetek elkerülése érdekében ügyelni kell a teher helyes felvételére. A teher felvételekor a zsáktargonca ellenzőjét a teher alá kell illeszteni, majd a terhet hátra kell billenteni. A targonca hátrafelé való elmozdulásának megakadályozására a dolgozónak a cipője talpát - sarkát a padlóhoz szorítva - a targonca tengelyére kell helyeznie. A teher vázra csapódásából is balesetek származhatnak, a baleseti veszély a vázra merőleges ellenző alkalmazásával csökkenthető |
| Speciális targoncák | Hordószállítók Gázpalackszállítók Ballonszállítók Billenőedényes szállítótargoncák (japáner) Lépcsőnjáró targoncák |  |  | A gázpalackszállító targoncákon egyszerre legfeljebb két gázpalack szállítható, a gázpalackokat az erre a célra kiképzett fészekbe fektetve, lánccal vagy bilinccsel kell rögzíteni Maró anyagokat tartalmazó ballonok csak olyan gumikerekű targoncával szállíthatók, amelyek a nyakrész megfogására is alkalmas kosárral vannak ellátva. A baIlonszállító targoncák a szállítás mellett rendszerint lehetővé teszik a baiIonok biztonságos ürítését is. |
| Kézikocsik | 3 vagy 4 kerekűek, ezért emberi beavatkozás nélkül is egyensúlyban tartják a terhet. Általában sík rakfelületük van, de esetenként különféle tartozékokkal is felszerelhetők. Futómű elrendezésük kormányzási lehetőségük, rakodófelület magasságuk típusonként változik. Húzható, vonórudas, vagy tolható, vonórúd nélküli kialakításúak. Mozgatásuk csak lépésben, egyenként végezhető | Különböző darabáruk, illetve oldal-, végfalakkal felszerelt kézikocsik esetében ömlesztett anyagok szállítása | A teher leesése, ütközés álló vagy mozgó tárgyakkal, személyekkel, a kocsi lejtős úton való akaratlan elmozdulása, a lehajtott vonórúdban való elbotlás, a kocsi felbillenése helytelen rakodás esetén | Csak a vonórudas kézikocsikat szabad húzni, a tolófogantyús kézikocsikat húzni nem szabad, a tolóerőt az erre a célra kiképzett fogantyúra kell kifejteni. Mozgatásuk viszonylag szűk közlekedő utakon is megoldható, ezért leggyakrabban a raktári vagy a munkahelyek közötti anyagmozgatásban alkalmazzák. A kocsik csak addig a magasságig rakhatók meg áruval, amely még nem akadályozza meg, hogy a dolgozó az útvonalat áttekintse |
| Kisemelésű kis emelőtargonca (rakodólap targonca) | A rakodólapos egységrakományok mozgatásának legegyszerűbb eszköze. Jellegzetessége, hogy a rakomány tömegközéppontja a kormányzott kerekek és a villaágak végein lévő támasztógörgőkkel képzett alátámasztási poligonon belül helyezkedik el. | Emelővillával kezelhető egységrakományok (raklapok, szállítóládák) rövidtávú mozgatása | A szállított rakomány egyes darabjainak leesése, lehajtott vonórúdban való elbotlás | A kézi emelőtargoncák biztonságos alkalmazásának feltétele a gondos karbantartásuk, továbbá a megfelelő teherbírású, sík felületű burkolattal ellátott anyagmozgatási útvonal. Elhanyagolt, egyenlőtlen felületű úton a mozgatás a kis átmérőjű kerekek, görgők miatt nagyobb erőkifejtést kíván, és a rakomány I lecsúszási lehetősége miatt balesetveszélyes. A kisemelésű kézi emelőtargoncák villája a vonórúd segítségével kb. 150 mm-re emelhető fel. A mozgatást lehetővé tevő négy kerék közül a két nagyobb átmérőjű a vonórúd alatt, a két kisebb átmérőjű a villaágak végei alatt helyezkedik el. A villagörgők előtt vagy után elhelyezett "felfutó görgők" a targonca betolásához és kihúzásához szükséges erőkifejtés csökkentését teszik lehetővé. A korszerű targoncatípusok hidraulikus működtetésű emelőszerkezettel vannak ellátva. A hidraulikus működtetésű targoncáknál a hidraulikus berendezés üzembiztos működésére kelt ügyelni. |

K/6	Ismertesse a kézi emelőeszközök biztonságos kialakításának és használatának fontosabb szempontjait! (TK I./114.o/3.7)

- A nagy tömegű terhek emelését teszik lehetővé

- A leggyakrabban járművek javításánál és az építőiparban használatosak

| Az emelőeszköz megnevezése | Általános előírások | A beépített biztonsági berendezések |
| --- | --- | --- |
| Fogasrudas emelő | az emelés megkezdése előtt a terhelésnek megfelelő szilárd talajra vagy alátétekkel helyezni, úgy, hogy az emelés közben ne mozdulhasson el. A forgatható fejet úgy kell a teher alá illeszteni, hogy emelés közben elcsúszás ne következzen be. A terhet az emelés közben folyamatosan alá kell támasztani. A fogasrudas emelőknék a terhelést közvetlenül átvevő emelkedő fogasrúd (emelkedő fogasrudas kivitel esetén) vagy az acélház (emelkedő acélházas kivitel esetén) felső végén levő fej (szarv) vagy az alsó végén kialakított tányér szolgál a teher közvetlen emelésére. A talajra támaszkodó talp az álló ház vagy fogasrúd alsó részén helyezkedik el. Az emelés kézi hajtással, fogaskerékáttétel segítségével történik. A fogaskerekek az acélházra szerelt burkolatban helyezkednek el. | Kilincskerekes biztonsági fogantyú |
| Csavarorsós emelő | az emelés megkezdése előtt a terhelésnek megfelelő szilárd talajra vagy alátétekkel helyezni, úgy, hogy az emelés közben ne mozdulhasson el. A forgatható fejet úgy kell a teher alá illeszteni, hogy emelés közben elcsúszás ne következzen be. A terhet az emelés közben folyamatosan alá kell támasztani. A csavarorsós emelőknél a teher alátámasztására fűrész- vagy trapézmenetű orsó szolgál, amelynek felső végén helyezkedik el az elforgatható fej (szarv). A csavaranya az acéllemezböl készült állványba van építve. Az orsó a felső részének radiális irányú furatába helyezett forgatórúddal vagy mindkét forgásirányra átállítható kereplőkarral forgatva emelkedik ki a csavaranyából. Emelés közben a felemelt teher alá lépni, alatta tartózkodni tilos. A teher leengedését lassú ütemben, az alátámasztás fokozatos eltávolításával kell végezni. | Önzáró kialakítás (a csavarorsó menetemelkedési szöge kisebb, mint a menetsúrlódás szöge) |
| kötélcsigasor | álló és mozgó kötélkorongokból és a korongokon átvezetett hajlékony függesztőelemből (kötél) áll. Felfüggesztésére szolgáló tartók teherbírása legalább kétszerese kell, hogy legyen a felemelendő teher tömegének. A felfüggesztésre megfelelő teherbírású kender- vagy sodronykötelet, láncot, esetleg bilincset kell használni, huzalt használni tilos. A felfüggesztett teher alatt tartózkodni tilos. A húzóelem csak oldalról kezelhető | Kötészorító szerkezet |
| Csavarkerekes lánccsigasor |  | Tárcsás teherrögzítő fék |
| Fogaskerekes lánccsigasor |  | Csavarmenetes nyomófék |
| Kézi hajtású csörlő | A kifejtett erőhatás irányától függően elmozdulás ellen biztosítani kell. A teher csak akkor emelhető, ha biztonságosan fel van erősítve és a környezetében tartózkodókat nem veszélyezteti. A csörlő kezelője és a kötöző csak 18 évesnél idősebb, megfelelő jogosultsággal rendelkező dolgozó lehet. A hajtókar a fogaskerék áttételen keresztül hajtja meg a dobot, amelyre az emelőkötél csévélődik. | Kilincskerekes biztonsági fogantyú |

K/7	Ismertesse a gravitációs szállítópályák sajátos veszélyforrásait és azok kiküszöbölésének módjait! (TK I./134.o/4.2)

| Veszélyforrás |  |
| --- | --- |
| Anyagfeltorlódás, anyagleesés | Leggyakoribb oka a szállítópálya nem megfelelő hajlásszöge. A szükségesnél kisebb lejtőszög esetén az anyag el sem indul vagy feltorlódhat, a kelleténél nagyobb lejtőszög esetén túlságosan felgyorsulhat és esetleg ki is sodródhat. Az anyag mozgását nagy mértékben befolyásolja a hordozóelem és a szállított anyag közötti súrlódási tényező csúszdák és surrantók esetében illetve gördülési ellenállás a gördülőelemes szállítópályák esetében. A szállítópálya lejtését a mozgatandó árú anyaga mellett a tömege is jelentősen befolyásolhatja. A gyakorlatban ugyanazon az egy szállítópályán különböző tömegű és anyagú darabárukat szállítanak. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a támasztóelemek segítségével nem lehet változtatni a csúszda lejtőszögét, akkor a különböző áruknál eltérő mozgási sebesség alakulhat ki. Egyes darabáruk a csúszda végére olyan sebességgel érkezhetnek, ami a dolgozókra - és az árura nézve - is veszélyes, más esetekben a csúszdán megállhat az áru. A félrefordult árukat az utánuk következők a szállítópályához "feszítik", ami a szállítási folyamat megszakadását eredményezheti. Nagy mozgási sebesség esetén - nem megfelelő vezetőelemek esetén - az áru ki- sodródhat, ami ugyancsak balesetveszélyes. , : Az ömlesztett anyagoknál is szabályozni kell a szállítópályára kerülő anyagmennyiséget. A surrantók, ejtőcsövek esetében a szűk keresztmetszet is feltor1ódást okozhat. Az anyag feladásnál arra is figyelemmel kell lenni, hogy a szállítandó anyag legnagyobb szemcseméreténél a surrantó, ejtőcső legrövidebb oldalméretének legalább 3-szor nagyobbnak kell lennie. Tapadó anyagok esetén fokozott mértékű az anyagfeltorlódás veszélye. Üzemzavar következhet be akkor is, ha a pálya leadóvégén, kiömlőnyílásán nem távozhat el az anyag. Pl. ejtőcsövön keresztül jut be az anyag a hengerszékbe, és amennyiben az etetőhengereknél üzemzavar következik be, a gravitációs anyagmozgatást nem állítják le, anyagfeltorlódás jön létre. Ezt elsősorban műszaki megoldásokkal kell megelőzni, azaz olyan pályát kell kialakítani, amelynél kicsi a szállítandó anyag fennakadásának kockázata. Amennyiben a torlódás mégis bekövetkezik, úgy a dolgozóknak azt, az előírásoknak megfelelően meg kell szüntetniük. Első teendő minden esetben a további anyagfeladás megszüntetése Amennyiben a torlódás mégis bekövetkezik, úgy a dolgozóknak azt, az előírásoknak megfelelően meg kell szüntetniük. Első teendő minden esetben a további anyagfeladás megszüntetése. Őmlesztett anyag esetén először a surrantó ütögetésével kell megkísérelni az anyagáramlás megindítását azon a helyen, ahol. a feltorlódott anyag eleje van. (Ezt megfelelő eszközzel, pl. gumikalapáccsal kell végezni. mivel a gyakori ütögetés kö- vetkeztében megsérülhet, deformálódhat a szállítóeszköz.) Ha ez nem vezet eredményre, akkor erre alkalmas rúddal kell a halmazba való beszúrással a dugulást megszüntetni. A hibaelhárításnál természetesen fontos szerepük van a célszerűen kialakított tisztítónyílásoknak. Egyes esetekben az ejtőcső zárt surrantó szétszerelése is szükségessé válhat. Ekkor figyelembe kell venni, hogy a csöveknek jelentős súlyuk lehet a fennakadt, betömörült anyag miatt. Darabáruk esetén a torlódott rakományokat a pálya magasabban fekvő vége felöl kezdve kell levenní a pályáról mindaddig, amíg a pályán csak egy-két rakomány marad. Ha ez nem jár sikerrel, akkor megfelelő rúddal kell megmozdítani az elől álló rakományt. A környezetszennyezést - porképződésre hajlamos anyagok szállítása esetén - a gravitációs szállítópálya zárt kialakításával, az elemek kapcsolódási helyeinek megfelelő tömítésével lehet megelőzni. |
| Csövek, csőidomok elhasználódása | A csúszdák, surrantók felületét a szállított anyag koptató hatása elvékonyíthatja, ill. kilyukaszthatja, aminek következtében a darabáru lezuhanhat, az ömlesztett anyag kiszóródhat. A feltorlódás megszűntetésekor alkalmazott szakszerűtlen hibaelhárítás szintén a rendszer sérülését vonhatja maga után, és a csövek, csőidomok javítását, cseréjét teheti szükségessé. Ennek veszélyessége fűképp a hozzáférhetőségtől és a szállított anyag tulajdonságaitól függ. |
| Elektrosztatikus feltöltődés | Az elektrosztatikus feltöltődésre hajlamos anyagok más anyaggal való súrlódás közben villamosan feltöltődnek. Ez a jelenség gyakran tapasztalható műanyag ejtőcsövek, surrantók esetében. Amennyiben a dolgozók hozzáérnek a szállítópályához, kisülés jön létre, ami igen kellemetlen, de a kis áramerősség miatt veszélytelen. (Az ijedtség az embert balesetveszélyes mozdulatra késztetheti.) A szikra képződés lehetőségét robbanásveszélyes térben ki kell küszöbölni. (Az anyag szikraképződés közben elveszíti töltését) |
| Más anyagmozgató rendszerekkel való kapcsolat | A gravitációs anyagmozgató rendszer az anyagok átadásának és átvételének folyamán kapcsolódik más folyamatos működésű vagy ugyancsak gravitációs anyagmozgató rendszerekhez. Néhány gyakori kapcsolat: csúszda - görgőspálya, hevederes szállítószalag - surrantó, görgőspálya - hevederes szállítószalag. A biztonságos kapcsolat kialakításának fontos feltétele, hogy az átvevő rendszer teljesítőképessége egyenlő vagy nagyobb legyen az átadónál. Ha ez biztonsággal nem valósítható meg akkor átmeneti tárolás megoldásáról kell gondoskodni. (Ömlesztett anyagoknál puffertartályokkal, darabáruk esetén a csúszda vagy görgőspálya kifutóvégének megfelelő hosszúságú kialakításával.) A pályák kapcsolódási pontjain gyakran behúzási veszély van ami pl. az átadóhelynél lévő rés csökkentésével kiküszöbölhető. A rés nagysága 8 mm-nél kisebb kell, hogy legyen |

K/8	Ismertesse a surrantók létesítésének és üzemeltetésének biztonsági szempontjait! (TK I./127.o-)

- Az ömlesztett anyagok szállítására használt lejtősen kialakított pályákat surrantóknak nevezik: Ezek a csúszdákhoz hasonlóan fenék-és oldallemezből állnak, amennyiben nem egyenes, hanem vályúsan kiképzett a fenéklemez, akkor oldallemezek nem szükségesek.

- A környezetszennyezésre hajlamos porképző anyagok szállítására zárt surrantókat használnak. A surrantók az anyagszállítási, feladási, leadási funkciókon túlmenően elosztási, gyűjtési funkciókat is elláthatnak

- A surrantókat gyakran használják a folyamatos működésű szállítógépek közti anyagátadásra, valamint járművek megrakására

- Az ejtőcsövek függőleges elrendezésű kör- vagy négyzet-keresztmetszetű csövek, amelyekbe váltakozó irányban elhelyezett ferde lapok építhetők be, az anyag szabadesési magasságának, és ebből következően a végsebességének a csökkentésére

- A gravitációs úton szállító csővezeték-rendszerek az alábbi részekből állnak:

  - csővezetékek (ejtőcsövek, nyitott-zárt surrantók)

  - összekötő elemek

  - anyagirány módosítók

  - anyagellenőrző szerelvények

Biztonságtechnikai követelmények: (139.o)

- A surrantók esetében rendkívül fontos a megfelelő keresztmetszet biztosítása. A szükséges minimális surrantó-keresztmetszet (8) az alábbi összefüggéssei határozható meg:

A=                Q

3600 vmin x φ x ρ

ahol: Q az idöegység alatt továbbítandó anyagmennyiség, Uh; I <p a térfogatkihasználási tényező (q> = 0,3... .0,5); Vmin az anyagtovábbítás minimális sebessége, mis; p az anyag fajlagos tömege. Um3.

- Az épületek bontásakor. átalakításakor a törmelék talajszintre szállításához gyakran használnak csúszdákat és ejtőcsöveket. A környezet zaj-és porterhelésének csökkentésére ezek kialakításakor nagy figyelmet kell fordítani. Korábban fából készültek, jelenleg előtérbe kerültek az acéllemezböl és a műanyagból készült gravitációs szállítópályák. Az acélcsúszdák fő hátrányai: a nagy tömeg, a deformálhatóság és a magas zajkibocsátás.

- A tetőtéri és a belső munkálatok esetében a felfüggesztés helyétől (ferde tető, lapos tető, állvány vagy mellvéd) függően eltérő felfüggesztési, ill. rögzítési módokat kell alkalmazni.

- Az acélcsövek azonos feltételek mellett több zajt bocsátanak ki, mint a műanyagcsövek. Az utóbbiak főképp polietilénből készülnek, mivel ütésállóságuk kiemelkedően nagy. 16 m magasságú törmelékcsúszdánál 7 dB(A) különbséget ; mutattak ki. (A maximális hangnyomás az acélnál 106 dB(A), a műanyagnál 99 dB(A) volt - az utóbbi is lényegesen meghaladja a megengedett értéket.)

- A csővezeték alján a leadóhelynél, a gyűjtőkonténernél jelentkező kiporzás csökkentésének egyik lehetősége a vízpermetezés, a másik a csővég teleszkópos kialakítása. Az utóbbi megoldás a szállítási hossz szabályozását is lehetővé teszi.

- A konténerbe eső épülettörmelék veszélyeztetheti a környezetében lévőket, ezért az ejtőcső leadási helyét el kell keríteni.

K/9	Ismertesse a csúszdák létesítésének és üzemeltetésének biztonsági szempontjait! (TK I./124.o/4.13- 139.o)

- Csúszda: egyenes vagy íves lejtő, amelyen a ráhelyezett darabáru helyzeti energiáját felhasználva végigcsúszik

- A csúszdák általában acéllemezből készülnek, hegesztett vagy szegecselt kivitelben. De más anyagok, pl. az alumínium, fa, műanyag felhasználása is lehetséges. Koptató vagy agresszív hatású anyagok szállítása esetén ajánlatos a csúszda felületét béléslemezei, gumival, stb. bevonni, a csúszási viszonyok javítása érdekében műanyag bevonatot is használnak.

- Rendkívül fontos a csúszda lejtőszögének helyes megválasztása, mert egyrészt biztosítani kell a teher lecsúszását, másrészt azt, hogy a végsebesség ne lépje túl az 1,5 m/s értéket, hiszen a nagy sebesség az árú sérülése mellett balesetet, üzemzavart is okozhat.

- A csigacsúszdákat nagy szintkülönbségek esetében, akkor alkalmazzák, ha az egyenes csúszda lejtőszöge túlságosan nagy lenne ahhoz, hogy a mozgatott darabáru, a megengedett végsebesség túllépése nélkül, biztonságosan továbbítható legyen. Sík vagy ívelt csúszópályával alakíthatók ki. Előbbieket a sík felfekvési felületű darabok (pl. ládák, fadobozok), utóbbiakat pedig pl. zsákok továbbítására alkalmazzák.

- A vállazó asztal megkönnyíti a segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatást a csúszda alján. Egyenes csúszda is beakasztható a csigacsúszdára, ami lehetővé teszi a szintenkénti anyag leadást.

- A zárt csigacsúszda burkolattal van ellátva. amelyen célszerű nyílásokat helyeznek el az anyagfeladásra és leadásra. Biztonságtechnikai előnyei mellett a zaj- ártalom és a porképződés szempontjából is kedvezőbb, mint a nyitott kivitelű.

- A gyakorlatban a csúszdák többségénél beépítettségük miatt nem lehet változtatni a lejtő szöget, és mivel egy csúszdán többféle anyagot is szállítanak, a végsebesség gyakran nem a kívánt mértékű (pl. észlelhető különbség van a súrlódás szempontjából a műanyagzsákok és a jutazsákok között).

Biztonságtechnikai követelmények: (139.o)

- A csúszdát ajánlatos- ahol az szükséges- burkolni vagy elkeríteni az illetéktelen személyek teljes vagy részleges hozzáférésének megakadályozása érdekében. .

- A csúszda feladóhelyét - amennyiben a padlószinten van - három oldalon körül kell keríteni, és a csúsztatás szüneteltetése alatt a negyedik oldalon is le kell zárni vagy fedni. Ha a csúszda padlónyíláson halad át, a nyílást el kell keríteni. Amennyiben a csúszda olyan helyen halad át, ahol az ott tartózkodó személyekre veszélyt jelenthet, biztosítani kell, hogy a területen senki se tartózkodjék.

- A csúszdák leadóhelyeit oly módon kell tervezni vagy helyzetüket beállítani, hogy a rakományt ne dobják ki a személyzetet veszélyeztető módon. A csúszda végének felemelésével, zsáksorompóval, ill. egyéb módon gondoskodni kell a lejövő anyag biztonságos felfogásáról.

- A kezelőhelyeket korláttal, lábléccel és megfelelő feljáróval kell ellátni.

K/10	Ismertesse a gravitációs görgőspályák biztonságos kialakításának és üzemeltetésének szempontjait! (TK I./131.o- 139.o)

- Sík felfekvési felületű darabáruk közel vízszintes irányú továbbítására használhatók

- A támasztó elemek kialakításától függően görgős, görgőtárcsás és golyós szállítópályák különböztethetők meg

- Egyenes pályát egyenes pályaaknában hengeres alakú, íves pályaaknában kúpgörgőket alkalmaznak

- Az egyenes és íves pályaelemekből különböző irányváltók (leágazások, váltók, fordítókorongok, terelőlapok, tolópadok és egyéb pályaelemek) vagy hajtott kivitelűek lehetnek

Biztonságtechnikai követelmények: (139.o)

- A gördülőelemes szállítópályák görgőinek csapágyazása utánkenés nélküli kis menetállású, külső szennyezéstől védett kialakítású legyen

- A billegésmentes haladás érdekében a szállítópályán a rakománynak legalább két görgőn kell felfeküdnie. Ha a rakomány nyugodt haladása követelmény, akkor a görgőosztás legalább t=s/4 legyen, ahol s a rakomány szállításirányú mérete.

- A rakomány megfelelő haladásának érdekében a szállítópálya hordozóelemei azonos síkban legyenek. Ezzel kapcsolatban igen szigorúak a szerelés minőségi követelményei. (A síktól való eltérés a görgő felső alkotóján mérve a pálya bármely 1

- méteres szakaszán nem haladhatja meg a görgő átmérőjének 1 %-át, ha a palást megmunkált, és 2 %-át ha a palást megmunkálatlan.)

- Az íves pályaszakaszok szélessége, - amennyiben fennáll a rakományok beékelődésének veszélye, nagyobb kell, hogy legyen az egyenes pályaszakaszok szélességénél. Ha ez nem oldható meg, akkor gondoskodni kell a rakományok megfelelő megvezetéséről.

- A görgőpálya szélessége a rakomány szélességének 1, 1-1,2-szerese legyen. Ha a szállítópálya szélessége kisebb mint 1 méter. akkor csak az egyik oldalán, ha nagyobb mint 1 méter, akkor mindkét oldalán legyen veszélymentes karbantartást, szerelést, lehetővé tevő járda vagy út. Nem szükséges járda vagy út abban az esetben, ha a szerelés és a karbantartás biztonságosan végezhető szerelöállványró1 vagy padlószintről.

- A legkedvezőbb áruhaladási sebesség 0,35 m/s, a megengedett legnagyobb haladási sebesség általában 1 m/s. Ha a szállítópályán a rakomány mozgási sebessége a fel-és/vagy leadási helyeken nagyobb mint 0,63 m/s és tömege meghaladja a 10 kg-ot, akkor gépesíteni kell a fel-és leadást.

- A folyamatos rakományhaladást megszakító, nyitható vagy elmozdítható pálya- szakaszokat úgy kell kialakítani, hogy azok nyitásakor vagy elmozdításakor az anyagáramlás automatikusan szűnjön meg, még mielőtt a rakománya nyitható vagy elmozdítható pályaszakaszra érkezne (pl. a felhajtható pályaszakaszoknak mindig az áru érkezési iránya felé kell nyílniuk). A felhajtható szakaszt nyitott állapotban megfelelően rögzíteni kell, nehogy a szállított anyag ütközése következtében lecsapódhasson.

- Ha a szállítópálya szállítósíkjának magassága meghaladja az 1,6 métert a padlóhoz viszonyítva, vagy a szállítandó rakomány leesése balesetet okozhat, akkor a pálya teljes hossza mentén megfelelő merev terelő elemeket, korlátokat kell elhelyezni

Daruk

D/1	Ismertesse a daru mozgatóművek kinematikai láncát és a motor kiválasztásával kapcsolatos biztonságtechnikai követelményeket!

D/2	Ismertesse a daru fékek működését, elhelyezését, üzemzavarait!

D/3	Ismertesse az emelőgépeken alkalmazott köteleket és láncokat, a kötélvég rögzítéseket, a terelőelemeket és a horogszerkezeteket és biztonságtechnikai követelményekkel együtt!

D/4	Ismertesse a daru mozgatóművek feladatait és biztonságtechnikai követelményeit!

D/5	Ismertesse a teherfelvevő eszközöket, a fontosabb veszélyforrásokat és kiküszöbölésük módját!

D/6	Ismertesse a daru acélszerkezetének, az elektromos berendezésének, a darupályának feladatát, és a kapcsolódó biztonságtechnikai követelményeket!

D/7	Ismertesse a daruk általános biztonságtechnikai követelményeit!

D/8	Ismertesse az emelőgépek tervezésére és létesítésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat!

D/9	Ismertesse a daruk elemeinek méretezésére vonatkozó fontosabb előírásokat!

D/10	Ismertesse a daruk biztonsági berendezéseire vonatkozó fontosabb előírásokat!

Folyamatos működésű szállítógépek

F/1	Ismertesse a folyamatos működésű szállítógépek jellemzőit, csoportosításukat! (TK I./143 o/5.1)

- jellemzői:

  - A folyamatos működésű szállítógépek az anyagot a pályán állandó sebességgel azonos irányba továbbítják. Akkor is működnek (mozgásban vannak) amikor az anyag feladásában szünetek vannak. Az anyagtovábbítás - a. továbbítandó anyag megjelenési formájának függvényében - különféle módokon és különböző eszközökkel - gumihevederrel, lánccal, kötéllel, csővezetékben áramló gázzal vagy folyadékkal - oldható meg.

  - A gépek többnyire állandó telepítésűek, de egyes típusok hordozható kivitelben is készülnek.

  - A mozgatott anyag lehet ömlesztett anyag vagy darabáru.

  - A folyamatos működésű szállítógépek kialakítását döntően befolyásolják a mozgatott anyag tulajdonságai. valamint a fel- és a leadás helye közötti anyagmozgatási út vonalvezetése.

  - Felhasználási terület. A folyamatos működésű szállítógépek nemcsak az anyagok (áruk) szállítását, valamint műveletek közötti mozgatását végzik, hanem lehetővé teszik azt is, hogy egyes technológiai vagy az árukezeléssel kapcsolatos műveleteket (pl. festés. hűtés, szárítás stb.) a továbbított árun szállítás közben elvégezzenek

- csoportosításuk:

  - A szállítható anyag (áru) fajtája szerint a következő csoportokba sorolhatók

    - csak ömlesztett anyagok szállítására alkalmas folyamatos működésű szá1lítógépek, pl. serleges elevátorok:

    - ömlesztett anyagok és darabáruk szállítására egyaránt alkalmas folyamatos működésű szállítógépek, pl. szállitószalagok:

    - csak darabáruk szállítására alkalmas folyamatos működésű szállítógépek, pl. függőkonvejor, görgőspályák

| Hordozóelemes szállítógép: Az anyag szállítás közben a hordozóelemen nyugszik és vele együtt mozog | Hevederes szállítószalag: A vonó és hordozóelem azonos heveder | Sík szállítószalag |
| --- | --- | --- |
|  |  | Vályús hevederű szállítószalag: ömlesztett anyagokhoz |
|  |  | Gördülőágyas hevederes szállítószalag |
|  |  | Csúszóágyas hevederes szállítószalag |
|  | Csuklótagos szállítószalagok | Sík csuklótagos szállítószalag |
|  |  | Oldalfalas csuklótagos szállítószalag |
|  |  | Szekrényes csuklótagos szállítószalag |
|  | mozgatóasztalok | Kétszintes mozgatóasztal |
|  |  | Ikerpályás mozgatóasztal, hurokpályás mozgatóasztal |
|  | függőkonvejtor | Egypályás függőkonvejtor |
|  |  | Kétpályás függőkonvejtor |
|  | elevátorok | Semleges elevátor |
|  | Szállító láncpálya | Láncpálya |
|  |  | Görgős láncpálya |
|  |  | Részben szabadon futó görgős torlasztópálya |
| Vonóelemes szállítógépek: a vonóelem csak továbbít, de az anyagot nem támasztja alá | Kaparó szállítógép |  |
|  | Rédler |  |
|  | Darabárut továbbító láncpálya |  |
| Forgóelemes szállítógépek | Szállítócsiga |  |
|  | Szállítócső |  |
|  | Szállítócsavar |  |
| Hajtott szállítópályák | Hevederhajtású tárcsás pálya |  |
|  | Hevederhajtású görgőspálya |  |
|  | Lánchajtású görgőspálya | Páros lánchajtású görgőspálya |
|  |  | Végigfutó lánchajtású görgőspálya |
| Gravitációs gördülőelemes szállítópályák | Szabadonfutó görgőspálya |  |
|  | Szabadonfutó tárcsás pálya |  |
|  | Golyós asztal |  |

F/2	Ismertesse a folyamatos működésű szállítógépek sajátos veszélyforrásait! (TK I./160.o/5.21)

- A veszélyforrások a folyamatos működésű szállítógépeknél származhatnak:

  - a forgó, mozgó alkatrészekből;

  - a szállított anyagból;

  - az energia nem ellenőrizhető felszabadulásából;

  - az energiaellátó rendszerből;

  - a környezet szennyezéséből.

- A szállítógép konstrukciós kialakításától, működési módjától, telepítési körülményeitől, a működtető és a vezérlőrendszert tápláló energia fajtájától és magától a mozgatott anyag tulajdonságaitól függ, hogy e veszélyforrások közül melyek vannak jelen adott esetben.

- A veszélyforrások megszüntetésének vagy megelőzésének módját az a környezet szabja meg, amelyben a szállítógép dolgozik. Valamely folyamatos működésű szállítógép biztonságos üzemelésének vizsgálatakor mindegyik veszélyforrást gondosan meg kell vizsgálni, hogy az adott helyzetben származhat-e : belőlük baleset, és a baleset megelőzése műszakilag kellően megoldott-e.

- Ha a baleseti veszély a gép konstrukciós kialakításával nem szüntethető meg, akkor azt egyéb módon kell kiküszöbölni. Ilyen mód például a veszélyes hely megközelithetőségének a megakadályozása. Ha ez sem jelent teljes megoldást, akkor a baleseti veszélyre figyelmeztető táblákkal kell az érintettek figyelmét felhívni a gép műszakilag ki nem küszöbölt veszélyforrásaira, szükség és lehetőség esetén. megfelelő egyéni védőeszköz használatával kell csökkenteni a baleset következményének a súlyosságát.

- A fenti veszélyforrások és kombinációik a folyamatos működésű szállítógépekkel végzett anyagmozgatás közben sajátos veszélyeket hoznak létre. Ezek főbb csopor1jai:

  - az indítás és a megállás veszélyei;

  - az anyag fel- és leadásának veszélyei;

  - az anyag továbbítása közben fellépő veszélyek;

  - az energiaellátással kapcsolatos veszélyek;

  - az üzemleltetés egyéb veszélyei.

F/3	Ismertesse a hevederes szállítószalagok szerkezetét, működését (TK I./150.o) jelentősebb veszélyforrásait (TK I./169.o/5.26)!

- a leggyakrabban használt folyamatos működésű szállítógépeknek tekinthetők.

- ömlesztett vagy darabáruk továbbítására egyaránt alkalmazhatók.

- Hevederét görgök (görgőágyas hevederes pálya) vagy sík lap (csúszóágyas hevederes pálya) támasztja alá. A görgök álló tengelye a két oldaltartóban van megtámasztva. A hevedert hajtódob mozgatja, melyet villamos motor hajt megfelelő áttételű fordulatszámcsökkentő hajtóművön keresztül. A hajtódobról a kerületi erő súrlódással adódik át a hevederre. A kellő nagyságú súrlódási erő ébredése érdekében a hevedert elő kell feszíteni, és a súrlódási erőnek a heveder maradó megnyúlása miatti csökkenését a heveder utánfeszítésével kell megszüntetni. A heveder feszítésére a (súly-, csavarorsós, ritkán a rugós működtetésű) feszítőmű szolgál, Ha a hevederes szállítószalag nem vízszintesen szállít, akkor. a hevedernek lejtő irányába való elindulását visszafutásgátló szerkezet akadályozza meg, A hevederes szállítószalag ágya általában lábakra. kis terhelésű szállítószalag esetén fali konzolra támaszkodik, vagy a csarnok tetőszerkezetére van felfüggesztve

- A hevederben (TK I/151.o/5.2 ábra) ébredő húzóerőt a heveder betétjei veszik fel. A betétek száma a húzóerö nagyságától és a heveder szélességétől függ. A betét régebben pamutfonalból. újabban műanyag szálból készített szövet. A heveder szállító (a mozgatott anyaggal érintkező) és általában a futó (az alsó) oldalát gumi- vagy műanyag (PVC vagy poliuretán) réteg borítja. A szállító oldali borító réteg a szövetbetétet védi az anyag okozta mechanikai sérüléstől és koptató hatástól, valamint - pamutbetét esetén - a nedvességtől és a vegyi hatásoktól. A csúszóágyas hevederes pálya hevedere alul borítóréteg nélküli: a nagyon kis súrlódási együtthatójú és kopásnak igen ellenálló poliészter szövetbetét csúszik a lemezágyon

- A darabárut szállító szalagok hevederének szállítófe!ülete a darabáru és a heveder közötti tapadás növelése érdekében - bizonyos esetekben - speciális mintázatú. A szállított anyag visszacsúszásának megakadályozására sík hevederű szállítógép esetében keresztbordákat erősítenek ragasztással, felcsavarozással. hegesztéssel a hevederre.

- Nagy szállítási teljesítményű szállítószalag esetén ún. kötélvontatású szállítószalagot alkalmaznak. mert a nagy vonóerő felvételére a fent leírt hagyományos, szövetbetétes heveder már nem alkalmas. A kötélvontatású szállítószalag két oldala különleges kialakítású, a heveder itt ül fel a két acélsodrony kötél ágra. A sodronykötél ágat megfelelő távolságokban kötélkorongok támasztják alá. A sodronykötélre a vonóerőt hajtott tárcsa adja át.

- Különleges anyagmozgatási tulajdonság esetén szükség lehet speciális hevederre is. Ilyen, pl. az üveggyárakban alkalmazott. hűtőalagútí hevederes -:. szállítószalag. amely a még magas hőmérsékletű üveget mozgatja. Ennek hevedere sodronyheveder. Ugyanilyen hevedert használnak akkor is, ha a mozgatás során olyan technológiai műveletet kell végezni az anyagon, amely megkívánja, hogy a hevederen gázok, gőzök, folyadék, pl. víz, könnyen áthatoljon

- A sík szállítószalagot oldalról határoló korlát a szalag vázszerkezetére van erősítve. A kor1át a szállítószalag szélességéhez és a szállítási sík magasságához képest állítható. Az ütköző az ágy vázszerkezetére van erősítve azon a helyen, ahol az anyag továbbhaladását meg kell akadályozni. A támasz olyan kialakítású keretszerkezet, amelynek magassága bizonyos határok között általában állítható, és megengedi a sík szállítószalag oldalirányú állítását is.

- Az egyoldalas lekotrólap és a lekotróeke (TK i./152.o/5.3 ábra) az ömlesztett anyagot távolítja el a - rendszerint - vályús hevederű szállítószalagról, ha az anyag eltávolítása a szállítószalag valamely közbülső pontján szükséges. A vázszerkezetre van felerősítve a lekotrólap és a lekotróeke. A lekotrólap és a lekotróeke előtti szakaszon a heveder vályúsítása megszűnik, és ott síkszalaggá válik.

- A ledobókocsival (TK I./153.o/5.4 ábra) a szállított ömlesztett anyagot a szállítószalag mentén bárhol le lehet adni. Kialakításától függően egy oldalra, mindkét oldalra egyszerre, egyszerre csak az egyik oldalra ledob hatja az anyagot. E változatok a ledobókocsira szerelt surrantók és a surrantók közös garatjában elhelyezett, állítható váltólap helyzetétől függően jönnek létre. A ledobókocsi vázszerkezetébe terelődobok vannak befogva. A felső terelődob magasságát a surrantó helyszükséglete határozza meg. A ledobókocsi a szállítószalag mentén, sínen - általában - kézi hajtással mozog. Villamos motoros hajtást csak akkor alkalmaznak, ha a ledobási helyet gyakran kell változtatni.

- Egyes erre hajlamos ömlesztett, anyagok a hevederre, a dobokra tapadnak, és ott összetömörödnek. Eltávolításukra a különböző szerkezeti kialakítású tísztítóberendezéseket használnak

- Ha a mozgatott anyag tömegének ismerete szükséges, szalagmérleget építenek be a szállítószalagba. A korszerű szalagmérlegek elektronikus kialakításúak és számítógépekhez csatlakoztathatók, a tömeget folyamatosan mérik

- sajátos veszélyforrások:

  - a hevederszakadás is okozhat anyagleesést. Az elszakadt és a hajtás által tovább mozgó heveder veszélyezteti a  szállítószalag szerkezetét, a környezetében lévő tárgyak és személyek épségét.

  - A nedves, tapadó anyagot szállító szalagot el kell látni heveder- és dobtisztító berendezéssel. Ezek a berendezések csak karbantartásukkor igényelhetnek emberi beavatkozást.

F/4	Ismertesse a serleges elevátotok szerkezetét, működését (TK I./157.o) jelentősebb veszélyforrásait (TK I./170.o/5.26)!

- könnyen ömlő (nem tapadó, nem összetapadó) aprószemcséjű ömlesztett anyagok függőleges vagy közel függőleges irányú szállítására alkalmasak

- Az emelési magasság általában nem haladja meg a 30 m-t,

- A serleg rendszerint acéllemezből készül, alakját a szállított anyag tulajdonságai befolyásolják. A serleg a vonóelemre úgy van felerősítve, hogy ahhoz képest ne tudjon elfordulni.

- A vonóelem lehet gumi, textil vagy műanyag heveder, sodronyheveder, acélsodrony kötél, szemes vagy csuklós vonólánc.

- Az elevátorserleg az elevátorláb aljába juttatott anyaghalomból meríti fel az anyagot; a nagyobb szemnagyságú anyagot közvetlenül az elevátorserlegbe adagolja:

- A serlegben levő anyag az elevátorfejnél ürül ki, amikor a serleg a felső ponton áthalad, Attól függően, hogy ürítéskor az anyagszemcsékre ható erők közül melyiknek a hatása a döntő, az ürítés lehet gravitációs, centrifugális vagy vegyes, Az ürítési mód a kiürített anyag elvezetését végző kiömlőnyílás kialakítását befolyásolja

- sajátos veszélyforrások:

  - fennáll még az ömlesztett anyagnak a burkolat és a serleg közé való beékelődésének a lehetősége is, ilyenkor üzemzavar jön létre.

  - Elhárítására a burkolaton fedéllel lezárható nyílások vannak, ezeken keresztül, egy rúd segítségével a beékelődött anyag eltávolítható. Ez a művelet csak feszültségmentesített berendezésen végezhető.

F/5	Ismertesse a függőkonvejtorok szerkezetét, működését, (TK I./154.o) jelentősebb veszélyforrásait  (TK I./169.o/5.26)!

- Általában ütemszerű termelés esetén célszerű alkalmazni, akkor ha nagy mennyiségű darabárut kell folyamatosan, azonos útvonalon az egyes munkahelyek, üzemrészek, üzemek és raktárak között továbbítani, technológiai feladatok ellátására mint pl. merítőfürdőkben, szórókamrákban, alagútkemencékben, hűtő és szállítótermekben való anyagszállításhoz is alkalmaznak megfelelő szerkezeti kialakítású konvejtorokat

- A függőkonvejorok teherfelvevő eszközei a függesztékek, melyek kialakítása a mozgatott rakomány alakjához, méreteihez, tömegéhez igazodik. A függeszték a terhelést a futóműre, a futómű pedig a függökonvejer pályájára adja át. A futóművet a függökonvejor vonóeleme vontatja. Ha a vonóelem vonalvezetését a futómű pályája határozza meg, akkor egypályás függőkonvejorról beszélünk. Ha a vonóelem alátámasztására, iránytörésekben a vezetésére külön pálya van, akkor a konvejor kétpályás függökonvejor. A vonóelem hajtására többnyire segédláncos berendezést alkalmaznak.

- Az egypályás függőkonvejorok függesztékei a vonóelemmel állandó kapcsolatban vannak, a vonóelem vonalvezetését a futómű pályája határozza meg. (TK I./155.o/5.7 ábra)

- A kétpályás függökonvejoroknak két vezetősín rendszere van, az egyikben a görgőkre függesztett vonóelem, míg a másikban a. függeszték halad. A függőkonvejor függesztéke a futóművel együtt üzemszerűen lekapcsol ható a vonóelemről vagy rákapcsolható a vonóelemre. A kétpályás függőkonvejor alkalmas arra, hogy a mozgatott anyag más konvejorpályán folytassa útját anélkül, hogy a függesztékről az anyagot át kellene adni.

- Vonóelemként kis vonóerő-szükséglet esetén szemesláncot, közepes vonóerőszükséglet esetén csuklós hevederes láncot, nagy vonóerő-szükséglet esetén szétszedhető (kovácsolt, sajtolt) láncot alkalmaznak. A lánc típusát ezen kívül a pálya vonalvezetése is befolyásolja, mert a láncnak a vonalvezetéstől függően alkalmasnak kell lennie vízszintes és/vagy függőleges ívben való haladásra is.

- A futómű egy vagy több görgője rendszerint gördülöcsapágyazott, alakja és maga, a futómű a függökonvejorpályához igazodik.

- A függeszték pályája és a vonóelem pályája (együtt a függökonvejor-pálya) hengerelt idomacélból, hajlított acéllemezből vagy csőből készül igen változatos formában. A függeszték és a vonóelempálya egymással helyenként össze vannak kötve

- A függökonvejor-pálya pályafelfüggesztései a helyi körülményektől függő kialakításúak lehetnek. A függőkonvejor-pályát lehet a csarnok mennyezetére, oldalfalára erősített konzolra vagy a padlószintre erősített konzolos oszlopokra, portálszerű kialakítású keretszerkezetre függeszteni.

- A függőkonvejor feszitőműve a vonóelem nyugodt járásához szükséges előfeszítés eszköze. Lehet súly, rugó- vagy csavarorsós feszítömű, feszítőúttja legalább egy láncosztást elérő hosszúságú.

- A vonóelemet a hajtóegység hajtja. Ez közvetlen hajtás esetében általában vízszintes síkú, a vonóelemnek megfelelő kialakítású lánckerék, melyet villamos motor hajt megfelelő módosítású hajtóművön keresztül; közvetett hajtás esetén a segédláncos hajtás a vonóláncot az egyenes, vízszintes pályaszakaszon kijelölt helyen mozgatja.

- A vonóelem és a függesztékkocsi a kétpályás konvejor esetében szétkapcsolható. A szétkapcsolásra távvezérlés ütköző vagy kézi működtetésű ütközőszerkezet szolgál. A szétkapcsolás a pálya bármely pontján lehetséges. Szétkapcsolás szükséges a más függőkonvejor-pályára való áthaladási hely vagy a konvejorpálya mentén kialakított munkahelyek előtt torlódó függesztékkocsik esetében. A. függesztékkocsi egyik konvejorpályáról a másikra emelő-süllyesztő szakaszok vagy váltók segítségével haladhat át. Az emelő-süllyesztő szakasz különböző szinteken levő konvejorpályákat köt össze, a váltó az azonos szintű konvejorpályák átadási helyére van beépítve. Az emelő-süllyesztő szakasz alkalmas a függesztéken levő anyag más anyagmozgató eszközre való automatikus leadására, onnan való felvételére vagy munkahelyek anyaggal való ellátására is, kézi vagy gépi anyaglevétellel, vagy onnan az anyag elszállítására kézi vagy gépi anyagfeladással.

- sajátos veszélyforrások:

  - A függőkonvejorok vonóláncának szakadásakor a nagy tömegű lánc belóg hat a munkatérbe, a függeszték-kocsi visszagördülhet az emelkedő szakaszról, alul összetorlódhat, a rakomány leeshet. Ennek elkerülése érdekében célszerű az alacsony pályaszakaszt alulról burkolni, valamint az emelkedö pályaszakaszokba fogószerkezetet beépíteni.

F/6	Ismertesse a folyamatos működésű szállítógépeknél az indítás és leállítás veszélyeit, elhárításuk feltételeit több együttműködő gép esetére is kitérve! (TK I./ 161.o/5.22)

- A vészleállító vezérlőszervet bárki kezelheti, aki a veszélyt észleli. Minthogy ennek a baleset elhárításban kiemelt szerepe van, a vészleállító vezérlőszervet könnyen hozzáférhető helyre kell telepíteni, és feltűnően meg kell jelölni. Vészleállító vezérlőszervet kell elhelyezni belátható pályaszakaszonként legfeljebb 10 m-ként, feltéve, hogy a szállítógép olyan térségben működik, ahol személyek tartózkodhatnak.

- A vészleállító vezérlőszerv lehet rugóvisszatérítésű nyomógomb vagy – ahol erre lehetőség van, mint a hevederes szállítószalag, a görgős és a tárcsás szállítópálya, a mozgóasztal esetében- huzallal működtethető karos kapcsoló vagy végálláskapcsoló. Utóbbi esetben a hajlékony huzal a szállítószalag, a szállítópálya teljes hosszában végighalad, bárhol fellépő veszély esetén meghúzható.

| nem várt indulás, megállitás | a szállítógép környezetében tartózkodókat felkészületlenül éri, és baleset következhet be. |  |
| --- | --- | --- |
| szállított anyag mozgási állapotának megváltozása | balesetveszélyes |  |
| nem várt induláskor mozgásba kerülő géprészek | elsodorhatnak, elüthetnek személyeket, testrészeik beszorulhatnak, az anyag feladása, levétele válik balesetveszélyessé, a szállítóberendezésen levő anyag lehullhat és egyéb baleseti veszélyek is keletkezhetnek |  |
| Elütés, elsodrás | fenyegeti, akik a szállítógép mozgáskörzetében tartózkodnak |  |
| feladás vagy a levétel közben a szállítógép mozgásba jön | A nem várt mozgásba jövő anyag súlyos balesetet okozhat. A baleseti veszély annál nagyobb, minél nagyobb a szállítógép sebessége. |  |
| A testrészek beszorulásának, becsípésének | veszélye fenyegeti a felülvizsgálókat, a karbantartókat, ha illetéktelen személy elindítja a szállítógépet | az ilyen helyekhez való hozzáférés lehetetlenné tétele elburkolással, vagy a hely megközelítésének meg- akadályozása, feltéve, ha e helyek hozzáférhető magasságban vagy helyen vannak. |
| álló szállítógépre támaszkodó, rajta tartózkodó, rajta éppen áthaladó, az álló szállítógépet fogó személy baleseti veszélynek teszi ki magát | keze, lába becsípődhet, haját, ruházatának lobogó, laza részét a szállítógép elkaphatja, ö maga a szállítógépről leeshet | Az ilyen balesetek ellen balesetelhárítási oktatással és a szállítógép műszaki kialakításával, megfelelő telepítésével lehet védekezni. Ez az elméleti oktatás csak akkor hatásos, ha az ott elhangzottakat az érintettek a gyakorlatban is alkalmazzák. A gyakorlati alkalmazást időszakosan ellenőrizni kell, és az előírásokat, ha szükséges, fegyelmezési eszközök alkalmazásával kell megtartatni |
| anyag nem várt leadása, a nem várt indítás |  |  |
| A szállított anyag mozgási állapota indításkor, megálláskor megváltozik | Ilyenkor az anyagra ható dinamikus erő megváltoztathatja az anyag stabilitását, az felborulhat, lecsúszhat, leeshet. A stabilitását vesztett anyag - a természetétől függően - másodlagos veszélyforrás is lehet. Ilyen, veszélyes anyagot mozgató szállítógép esetében különösen megvizsgálandó, hogy a stabilitásvesztés nem járhat-e a veszélyes anyag kiszabadulásáva | . Ha igen, akkor vagy az anyag rakományképző eszközét kell stabilabbra módosítani, vagy olyan szállítógépet választani, amelyiknél a szállított" anyag stabilitásvesztésekor az anyag nem szabadulhat ki |
| A szállítógép váratlan indítása bekövetkezhet | vigyázatlanság; | szolgál az, az előírás, mely szerint a folyamatos működésű szállítógépet csak akkor szabad működésbe helyezni, ha az indító személy az indítás veszélytelenségéről előzetesen meggyőződött, és ha a gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzésel figyelmeztette az indításról. |
|  | illetéktelen beavatkozás; | megakadályozása a munkavédelmi oktatás egyik célja. Ennek keretében a résztvevőknek azt kell megérteniük, hogy semmilyen géphez ne nyúljanak hozzá, ne működtessék azok vezérlő szerveit, mert az baleseti veszélyt okozhat. Ezen túl azonban az indítás vezérlő szerveit megfelelő műszaki megoldással, csak az indító személy részére hozzáférhetővé kell tenni |
|  | a kimaradt energia visszatérése következtében |  |
| szállítópálya olyan vonalvezetésű, hogy az indító személy az indítóhelyről nem látja át az egész pályát |  | a pálya minden belátható szakaszán valaki figyeli a saját pályaszakaszát és jelzést ad az indíthatóságra. Az indító személy csak akkor indít, ha mind- egyik szakaszáról az indítójelzést megkapta; |
|  |  | megfelelő elhelyezésű tv-kamerákkal és az indítóhelyen elhelyezett monitorokkal kell az indítás veszélytelenségéről meggyőződni |
|  |  | elhangzása után előre beállított idő (általában 10...15 s) eltelte után a szállítógép automatikusan elindul. Ez az eset elsősorban olyan térséget tételez fel, ahol csak kevés személy tartózkodik és nincsen átmenő személyforgalom |
| Több együttműködő folyamatos működésű szállítógép |  | biztonságos indítási sorrendje a szállítás iránnyal ellentétes, a leállítás sorrendje a szállítási iránnyal egyezik |
| Indító személy |  | Az indító személy csak olyan dolgozó lehet, akit a szállítógép kezelésével írásban megbíztak, és annak kezelésére előzetesen kioktattak |
| kimaradt energia visszatérésekor |  | az akaratlan újbóli elindulást a szállítópálya villamos vezérlésének megfelelő kialakításával akadályozzák meg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szállítógépet feszültségkimaradás után újból szükséges indítani. Különösen fontos ez a biztonságtechnikai követelmény a kezelőhelyről be nem látható vonalvezetésű szállítógépek esetében. |

F/7	Ismertesse az anyag fel és leadásának veszélyeit a folyamatos működésű szállítógépeknél, valamint a kiköszöbölésének lehetőségeit! (TK I./164.o/5.23)

| darabáruk nem megfelelően végzett feladásakor, leadásakor | az anyag állaga károsodhat, a nem jól feladott, leadott anyag nem kellően stabilan helyezkedik el, baleseti veszélyt idézhet elő. |  |
| --- | --- | --- |
| Kézi anyagfeladás |  | a feladó személy az anyagot nem közvetlenül a szállítógépre. hanem egy álló feladóhelyre helyezi (közvetett anyagfeladás); |
|  |  | a feladóhely olyan kialakítású, hogy a darabáru csak tájoltan kerülhet a szállítógépre |
|  |  | A közvetett feladáskor az anyagot vagy a feladó személy tolja rá a szállítógép- re (görgőágyas, csúszóágyas hevederes pálya, csuklótagos szállítószalagok, mozgóasztalok, szállító láncpálya, hajtott szállítópályák), vagy a szállítógép teherfelvevő eleme saját maga veszi fel az anyagot a feladószakaszról (függő- konvejorok. billenőelemes szállítógépek, karos, tálcás, rakodólapelevátorok), vagy a szállítógép fölött elhelyezett speciális feladószakasz süllyeszthető - rendszerint gépi úton -. a feladáskor. |
|  |  | baleseti veszélyei gépi feladással előzhetők meg |
| kézi levételkor | Az anyagot a szállítógépről levevő személy és a szállítógép közötti kapcsolatra is értelemszerűen a feladás kapcsolatai jellemzők. | a leveendő anyag, minél kisebb, max. 0.3 n1/S sebességgel mozog |
|  |  | minél kedvezőbb testtartásban lehet a darabárut levenni. |
|  |  | balesetek elkerülhetők, ha a közvetlen helyett közvetett levételt alkalmaznak |
|  |  | Függőkonvejorok, elevátorok esetén a leadóhely olyan kialakítású csúszda vagy szabadonfutó pályaszakasz, hogy az a rajta áthaladó teherfelvevő elemről mintegy lefésüli a darabárukat. |
|  |  | Billenőtálcás és tasakos szállítógép esetén a teherfelvevő elem billentésévei a darabáruk róla a csúszdára vagy szabadonfutó pályaszakaszra csúsznak |
| túlcsorgó anyag | közvetlen baleseti veszélyt csak akkor okoz, ha a feladóhely olyan kialakítású, hogy alatta személyek lehetnek. | baleseti veszély megszüntetése az anyag és az ember kapcsolatba kerülésének megakadályozásával lehetséges: - a túlcsorgás megakadályozása - a szállítógép feladóhelyének kellő magasságú és hosszúságú oldalburkolásával (sík vagy vályús hevederű szállítószalag, csuklótagos szállítószalag, billenőserleges szállítógép, vibrációs szállítógépek esetén), - adagolóberendezés alkalmazásával, amely csak annyi anyagot ad fel, amennyit a szállítógép elszállít (az előző szállítógéptípusoknál), - anyagtároló hombárból való anyagfeladás a vele szervesen összeszerelt olyan szállítógépre, amely csak annyi anyagot vesz fel a hombárból, amennyit képes elszállítani (kaparó szállítógépnél, rédlernél, vonórudas szállítógépnél, forgóelemes szállítógépeknél), - a szállítógép olyan. burkolása, hogy a túlcsorgó anyag a burkolaton belül abban a térségben maradjon, ahonnan azt a szállítógép teherfelvevő eleme felveheti (serleges elevátor); - a szállítógép alá olyan burkolat helyezése, amely a túlcsorgott, lehullott anyagot felfogja - a feladási, leadási hely olyan elzárása, hogy ne lehessen oda behatolni, vagy az akaratlan behatolás ellen korlát védjen és a baleseti veszélyre tábla figyelmeztessen. |

F/8	Ismertesse folyamatos működésű szállítógépeknél az anyag továbbítása közben fellépő veszélyeket és a kiküszöbölés lehetőségeit! (TK I./165.o/5.25)

| a gép mozgó, forgó részei által való elkapás, becsípés | veszély annál nagyobb, minél könnyebben hozzá lehet férni - elkapásra, becsípésre veszélyes helyek - a gép minden forgó mozgást végző, nem tökéletes forgástest alakú alkatrésze (mint pl, reteszhornyolt tengelyvég retesszel vagy anélkül, oldalbordás vagy furatokkal könnyített tárcsás görgők, hengerek, fogazott kerekek), melyeknek tagolt felülete forgás közben a szabadon lógó ruházatot, a hajat elkaphatja: - a forgó mozgást végző testre felfutó hajlékony vonóelem, mint a lánc, a heveder, a kötél vagy a sínen haladó görgő, kerék - a forgó vagy a haladó mozgást végzö szerkezeti részek akkor okozhatnak elkapást, becsípést, ha a hozzájuk képest el nem mozduló környezet és közöttük becsípésre veszélyes nagyságú rés van: vagy ilyen értékűre szűkül a mozgás irányában | E veszélyforrások kiküszöbölésének szükségességét és módját esetenként kell mérlegelni Indokolatlan és fölösleges többletköltséget okoz annak a veszélyforrásnak kiküszöbölése, amely sohasem aktiválódik, mert pl, elérhetetlenül magasan vagy alacsonyan vagy, elzárt térségben van, de megfelelő műszaki eszközökkel kell hatástalanítani azokat, amelyeknél megvan a hozzáférés lehetősége, |
| --- | --- | --- |
| elütés | veszélyes minden olyan folyamatos működésű szállító gép, amelynek haladó mozgást végző része vagy rakománya olyan vonalvezetésű, hogy annak valamely pontján személyék lehetnek vagy valamely pontját személyek keresztezhetik Jellegzetesen elütésveszélyes szállítógépek a fűggőkonvejorok, a billenőelemes szállítógépek vízszintes, esetleg ferde pályaszakaszai, ezeknek a feszitősúly alatti térsége és különösen a vontatópályák; ez utóbbiak pályája ugyanis minden esetben olyan helyen van, ahol közlekedni is lehet |  |
| az anyag akaratlan lekerülése a szállítógépről | a felszabaduló mechanikai energia miatt elsődleges baleseti forrás; ha a lekerült anyag veszélyes anyag, akkor járulékos baleset is bekövetkezhet. Járulékos balesetet okozhat a szétterült, nem veszélyes anyag is (pl. megcsúszást). A szállított anyag igen különböző okok miatt hagyhatja el - rendellenes módon és helyen a szállítógépet. |  |
| a veszélyes anyaggal való érintkezés |  | megakadályozása elsősorban az ilyen anyag megfelelő csomagolásával küszöbölhető ki. Ha ez nem lehetséges (pl. 900 C- t meghaladó hőmérsékletűek a munkadarabok, mint melegen sajtolt acélidomok, az üveg egyik gyártási folyamatában), akkor az ilyen anyagokat szállító gépeket akaratlan hozzáérés ellen burkolni vagy elkeríteni szükséges. |
| környezetszennyezés | minden anyag, amely szállítás közben ellenőrizetlenül hagyja el a szállítógépet és jut a környezetbe. A szennyezés - az anyag tulajdonságaitól függően - lehet mechanikai vagy vegyi. A szennyezett terület nagyságát az anyag tulajdonságai és a helyi körülmények befolyásolják. Az anyag tulajdonságaitól függ, hogy a környezetszennyezés balesetet vagy egészségkárosodást okoz. |  |

F/9	Ismertesse folyamatos működésű szállítógépeknél a kimaradó és a visszatérő energiaellátás veszélyeit és biztonságos kialakítás lehetőségeit! (TK I./168.o/5.25)

- Az energiaellátással kapcsolatos veszélyek a folyamatos működésű szállítógépeknél az anyag továbbítására felhasznált villamos, pneumatikus, hidraulikus energia, illetve a helyzeti energia sajátos veszélyei miatt lépnek fel.

- A villamos energia betáplálása érintési veszélyt okoz, elsősorban mobil berendezéseknél a tápvezeték elhelyezése, vezetése okozhat veszélyeket, (botlásveszély, mechanikai sérülésből adódó áramütés). A tápkábel rögzítetlenség a beakadás, botlásveszély mellett a meghajtómotor kapocslécénél történő kilazulás áramütési veszélyt jelenthet.

- A villamos energia kimaradásakor egyes szállítógépeknél (az anyagokat ferde pályán vagy függőlegesen felfelé vagy lefelé mozgató gépek), a gép működéséből adódóan, az anyag helyzeti energiája változik meg. A helyzeti energiával rendelkező anyag lefelé mozdulhat el, miközben magát a gépet is mozgásba hozza. Minél nagyobb emelkedési szögű a pálya annál nagyobb ennek a veszélye (a legnagyobb az elevátoroknál). Az anyagnak és a gépnek ez az irányíthatatlan mozgása fokozottan balesetveszélyes.

- A folyamatos működésű gép visszafutásának megakadályozására a függőlegesen szállító gépeket (elevátorokat, billenőelemes szállítógépeket, rédlereket) minden esetben, a ferde vagy részben függőleges szakaszokat is tartalmazó egyéb folyamatos működésű gépeket (hevederes és csuklótagos szállítóanyagok, függőkonvejorok, vontatópályák, billenőelemes szállítógépek, vonóelemes szállítógépek) pedig a visszafutás veszélyének fennállása esetén visszafutásgátló. szerkezettel (pl. áramkieséskor automatikusan záró fékszerkezettel, kilincsmüvel) kell ellátni.

- A hevederes szállítószalagoknál a hevederszakadás következménye az anyag, leesése. Az elszakadt és a hajtás által tovább mozgatott heveder elhagyhatja az alátámasztást (görgőket) és a nyugalomba kerüléséig ellenőrizhetetlen mozgást végez. Ez a mozgás nemcsak a szállítószalag szerkezeti részeinek, de a környezetében levő tárgyaknak, személyeknek az épségét is veszélyezteti. Hevederszakadás következhet be a heveder túlzott igénybevétele (főleg a túlzott előfeszítés) miatt vagy mechanikai sérülés következtében.

- Karbantartáskor a karbantartást végző személynek a folyamatos működésű szállítógépek olyan szerkezeti részeihez is be kell nyúlnia, vagy olyan térségébe is be kell hatolnia, amely a szállítógép működése közben baleseti veszélyeket rejt. Alapvető szabály, hogy karbantartási munkát végezni csak álló és feszültség mentesített gépen szabad. Ezt a szempontot nemcsak a gép tervezőjének kell szem előtt tartania, hanem sokkal inkább a karbantartó személynek is. Az ennek elmulasztásából származó balesetek' számának csökkentését a karbantartók munkavédelmi oktatásával és munkájuk ellenőrzésével lehet elérni

F/10	Ismertesse folyamatos működésű szállítógépek üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos veszélyeket és a megelőzés lehetőségeit! (TK I./186.o/5.4)

A biztonságos üzemeltetés főbb szempontjai:

- A folyamatos szállítógépek nem használhatók más célra, mint amire tervezték őket és más feltételek mellett sem, mint amelyeket az adott gép telepítési és karbantartási dokumentációjában leírtak.

- A berendezés üzemeltetőjének ügyelnie kell a szabályos adagolásra, a túlterhelés megakadályozására. Az üzemeltető nem változtathatja meg a feladási helyeket, különösen azok elhelyezését, és nem növelheti az anyagáramot a gyártóval való előzetes konzultáció nélkül.

- A feladási helyek közelében a berendezés terhelhetőségére vonatkozó egyértelmű utasítást kell elhelyezni, amely tartalmazza a feladható egység rakomány paramétereit, annak beállítási helyzetét és méretkorlátait.

- Szigorúan meg kell tiltani, hogy a folyamatos működésű szállítógépeken embereket szállítsanak, hacsak nem kifejezetten e célra tervezték őket, és megfelelnek az emberek szállítására előirt külön követelményeknek.

- Kezelői jogosultság: A folyamatos működésű szállítógép kezelője csak olyan dolgozó lehet, akit a gép kezelésével írásban megbíztak, és annak kezelésére előzetesen kioktattak

- Műszakonkénti vizsgálatok: A műszakonkénti vizsgálatok elvégzése minden műszak' kezdetekor a gépkezelő feladata. A vizsgálat során ellenőrizni kell a berendezés műszaki állapotát, Az esetleg észlelt hiányosságot a gépkezelőnek haladéktalanul jeleznie kell a felettesének, hiba kijavításáig a berendezést nem szabad üzemeltetni.

- Időszakos felülvizsgálatok: A folyamatos működésű szállítógépek üzemeltetésének biztonsága növelhető a gép rendszeres, időszakos felülvizsgá1latával, a felfedezett hibák, rendellenességek megszüntetésével. Nem szabad megvárni, hogy a hiba következtében a gép használhatatlanná váljon. Ennek érdekében kell elkészíteni és betartani a gép időszakos felülvizsgálati és karbantartási tervét

Tisztítás, karbantartás:

- A folyamatos működésű szállító gépeket, különösen azok szállítóelemeit, megfelelő működési állapotban kell tartani a gyártó által ajánlott módon, és karbantartásukat mindig jól kell elvégezni.

- Az összes rakodóhelyet, munkahelyet, közlekedő utat tisztán és rendben kell tartani

- A mozgó alkatrészek (hevederek, dobok, terelőgörgők, láncok, lánckerekek stb.) és a tisztítóberendezések ellenőrzését, beállítását, karbantartását és tisztítását a gyártó utasítása í szerint rendszeresen kell elvégezni.

- E műveletek gyakorisága a szállított anyag jellegétől függ. A műveleteket csak akkor szabad végezni, ha a berendezés áll, és az indítókészülékek bekapcsolhatóságát, műszaki megoldással, megakadályozták. Ez alól kivétel az automatikus tisztítás vagy az olyan különleges berendezések alkalmazása, amelyeket a szállítóberendezés működése közbeni tisztításra terveztek.

- A berendezés működése közben az ellenőrző nyílásokat nem szabad kinyitni, kivéve ha azok megfelelnek az ilyen üzemmódra vonatkozó különleges biztonsági előírásoknak

- A karbantartást végző dolgozóknak a folyamatos működésű szállítógépek. olyan szerkezeti részeibe is be kell nyúlniuk, ahol a szállítógép - működése közben- baleseti veszélyt rejt

- Alapvető szabály, hogy minden karbantartási munkát csak álló és feszültségmentesített gépen szabad végezni

- A tisztítás nem megfelelő megoldása is gyakran okozhat balesetet a folyamatos működésű szállítógépeknél, különösen a szállítószalagok üzemeltetése közben

- A veszélyt tisztításkor is főként a vonóelemek a terelőelemre való felfutási helye jelenti, de gyakori az is hogy a görgők okoznak zúzódásos sérülést

- A javítási munkák biztonságosságára már a tervezéskor figyelmet kell fordítani, lehetővé kell tenni, hogy az igénybevett szerkezeti részeket veszélytelenül lehessen kijavítani, illetve kicserélni

- A főkapcsolóra helyezett figyelmeztető táblán nem csupán a bekapcsolás tilalmát és a szállítógép javításának tényét, hanem a tábla eltávolítására feljogosított személy nevét is ajánlatos feltűntetni a táblát csak a szállítógép üzembe helyezése után szabad eltávolítani

- A berendezések feszültség mentesítését csak villamos szakember végezheti

- A folyamatos működésű szállítógépek hosszú élettartamának biztosítása érdekében a karbantartási utasításokat pontosan be kell tartani, különös tekintettel az olajcserékre, kenésekre

- Az acélszerkezetek mechanikai sérüléseit (repedés, deformáció, stb) azonnal javítani kell