Daruk

Az EBSZ szerint: olyan szakaszos működésű emelőgép, amely a teherfelvevő eszközével rögzített teher térbeli mozgatására alkalmas.

Szabad térbeli pályán tudja mozgatni a terhet; 1-1000 m hatótáv., 0,2-1500 terhelhetőség

Daru paramétereiMunkatér, Emelt teher tömege, alakja

| Emelőberendezések |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kézi hajtású | Gépi hajtású |  |  |  |
|  | csörlő építkezési emelő raktári felrakógép Daruk |  |  |  |
| Daruk szerkezeti felosztása |  |  |  |  |
| Híddaruk |  |  |  | Forgódaruk |
| Futódaruk |  | Bakdaruk |  |  |
| Kétfőtartós Egyfőtartós függőd. |  | Konzol nélküli Konzolos Felhajtható konzolos Kábel helyhez kötött sínpályán mozgó Konténer |  | Portáldaruk billenőgémes kettős billenőgémes Toronydaruk futómacskás billenő Autódaruk |

Csoportosítások:

| Teherfelvevő eszköz | Helyváltoztatási lehetőség | Elfordulás sz. | Hajtási rendszer |
| --- | --- | --- | --- |
| alakzáró erőzáró | Helyhez kötött áthelyezhető vontatható önjáró | Nem forgó nem teljes fordulatú teljes fordulatú | Villamos hidraulikus Pneumatikus Belsőégésű motor |

Fontos még: gém irányszög (); futómacska

Balesetveszély:

- nagy eneria felszabadulás: ütközés, lezuhanás, összerogyás

- veszélyes teher mozgatása

D/1	Ismertesse a daru mozgatóművek kinematikai láncát és a motor kiválasztásával kapcsolatos biztonságtechnikai követelményeket!

Kinematikai lánc:

- Motor

- Féktárcsás tengelykapcsoló fékkel

- Energiaátadó elemek (hajtómű, tengelykapcsoló)

- Haladó- (forgó-, billenő-) mozgást előállító elemek

Motor kiválasztása: (ált 3 fázisú aszinkron vill. mot.) Szakaszos üzemre!

| teljesítmény igény |  | Bekapcsolási idő |
| --- | --- | --- |
| Emelési teljesítmény alapján | Haladómű teljesítmény alapján |  |
| Pe=mQ⋅g⋅veη g – 9,81 m/s2 mQ-névleges teher tömege ve – emelés sebessége  - energiaátadás hatásfoka | Ph=[μz⋅(mQ+md)⋅g+Fsz]⋅vhη md – daru tömege z – gördülési ellenállás vh – haladási sebesség Fsz - szélerő | indításra ellenőrizni kell, viszonylag nagy indító nyomaték (Mi) |
| Mindig kell: Villamos túlterhelés-védelem biz. Esetekben: emelőműbe épített túlterhelés gátló Robbanásveszélyes környezet esetén  robbanásbiztos kivitel + kis teherbírás pneumatikus motor/munkahenger |  |  |

D/2	Ismertesse a daru fékek működését, elhelyezését, üzemzavarait!

Féktárcsát biztonsági okokból a hajtómű tengelyére szerelik tengelykapcsoló törés a fék a hajtott kötéldobot/futókereket fékezi.

Fajtái:	Rögzítő fék	terhet tartson meg biztonsággal	MF=Ms

Lassító fék	vmilyen úton/idő alatt álljon meg a rendszer		MF=Ms+r	(/t)

Szabályozó fék

- Kétpofás fék (csak nyomórúgóelektrohidraulikus féklazító)

- Szalagfék

- Kúpos és tárcsás (kúpszög ()=90o)

- Tárcsafék

Megkettőzött fék: üzemi és biztonsági fék

Rögzítő szerk: Kilincsművek

Féknyomaték lecsökkenhet:

Szennyezett felület (olaj, jég)		CSERE

Elkopik a fékbetét			CSERE

D/3	Ismertesse az emelőgépeken alkalmazott köteleket és láncokat, a kötélvég rögzítéseket, a terelőelemeket és a horogszerkezeteket és biztonságtechnikai követelményekkel együtt!

Emelőmű:	kötéldob és kötél

Haladómű:	futókerék és sín

Kötél anyaga:	Kender, Műanyag, Acélsodrony kötél

Elemi szálak 		 Pászmák  	 Kétszeri sodrás  KERESZTSODRÁSÚ

Húzással szakítószil	spirális szerk

Sodrásszám:	1, 2, 3 (kábelkötél)

Irány:	hosszsodrású (pászma és az elemi szálak sodrása egyirányú)

Keresztsodrású (ellentétes irányú)

Normál kötél:	azonos átmérőjű elemi szálak  azonos menetemelkedés  pontszerű feszültség  kisebb teherbírás

Vonalérintkezésű kötél: kül. átmérőjű elemi szálak  menetemelkedési szög () állandó  vonal feszültség  nagyobb teherbírás

Fajtái: 	Seale és Warrington

Korrózióvédelem: 	- mag anyaga + kenőanyag  belső kenés

- huzalbevonat / bevonat nélküli kötél

Tartó kötél 	csak húzásra

Futó kötél	húzás és hajlítás

Méretezés:	bFmFszak 	Fsz=stFszám 	Fszak – szakítóerő (számított és tényleges)

Fm  - mértékadó erő

b – biztonsági tényező

st – sodrási tényező (0,83-0,85)

Kisebb teherbírás  szemeslánc és lánckerék

Terelőkorong  terelés

Csavarozó szorítóelemek  6 db

Kötéldobkarima  lecsúszás ellen

Horogszerk: kötélhorog, védőburkolat, horogtengely, horoganya bizt., talpcsapágy, horogrúd, horog

Kötélvégek:	kötélszív	könnyű és nehéz kivitelű

Bevont kötélvéggel  nem bontható

Kötélék		szétszedhető

D/4	Ismertesse a daru mozgatóművek feladatait és biztonságtechnikai követelményeit!

|  | feladata | fajtái |
| --- | --- | --- |
| emelőmű | teher emelése, süllyesztése, biztonságos rögzítése |  |
| haladómű | futómacska/daru haladó mozgása ált. sínpályán | Futómacska futókerék kettős peremes  mozgáshatároló |
| gémbillentőmű | gém helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése üzemen kívül orkánszerű szélben se mozduljon meg | kötélcsigasor (elavult) hidraulikus munkahenger hajtókar fogasléc (ütközők) fogasív csavarorsó |
| forgatómű | forgórész helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése Üzemen kívül szélirányba áll | Forgástengely csapágyazása: állóoszlop forgóoszlop forgó tárcsa golyóskoszorú |

D/5	Ismertesse a teherfelvevő eszközöket, a fontosabb veszélyforrásokat és kiküszöbölésük módját!

Csoportosítás: alakzáró ill. erőzáró (surlodó erő, mágneses erő, vákuum)

Bizt: A teher ne csússzon ki, ne billenjen le.

Jellemzők: teherbírás, teher alakja, mérete

Fajtái:							Ömlesztett anyagokra:

- Horog		Markoló

- Kötöző kötelek		Fenékürítésű edény

- Zárt hurok (élvédőkkel)

- 2- v. 4ágú függeszték

- fogók 	lemezfogók, karosfogók

- emelő gerendás

- Konténerrakodó (szpéder)

- emelőmágneses

D/6	Ismertesse a daru acélszerkezetének, az elektromos berendezésének, a darupályának feladatát, és a kapcsolódó biztonságtechnikai követelményeket!

| neve |  | feladata | egyebek |
| --- | --- | --- | --- |
| acélszerkezet |  | gépészeti és vill. berendezés alátámasztása külső erők átadása a darupályára kezelőfülke | kezelés, karbantartás lehetővé tétele ergonómia |
| energiaellátó berendezés | haladó mozgás | csupasz vezeték – áramszedő hajlékony kábel | véletlen érintés kábelkocsi/dob |
|  | forgó mozgás | csúszógyűrű – áramszedő kefe hajlékony kábel - szögelfordulásnál | véletlen érintés kábelkocsi/dob |
|  | Hidraulikus/pneumatikus | csövek tömlők | tömítettség, áramló közeg tisztasága |
| Darupálya |  | a daru alátámasztása a darura ható erők átadása | Darusín végütköző végálláskapcsoló sínfogó (a darun) |

D/7	Ismertesse a daruk általános biztonságtechnikai követelményeit!

A daruk és a teherfelvevő eszközök biztonságtechnikai követelményeit az MSZ 12860 és az MSZ 12862 szabványok írják le. Ezek főbb előírásai az alábbiakban foglalhatók össze:

A daruba beépített anyagokat a darukönyvben megadott környezeti hőmérsékletnek megfelelően kell megválasztani. Az oldható kötőelemeket lazulás ellen biztosítani kell. A daru acélszerkezeti elemeit, fém alkatrészeit védeni kell a korrózió ellen. A szabadtéri daru cső, vagy szekrényszerkezeteiben ne gyűlhessen össze a nedvesség (fagy- és korrózióveszély miatt).

Felülvizsgálatkor biztonságosan lehessen megközelíteni az állandó kezelést, karbantartást igénylő biztonsági szerkezeteket, gépészeti és villamos berendezéseket, valamint a gémes daru gémszerkezetét. Ennek érdekében szükség szerint legyen a darun járda, pódium, feljáró. Ha a gémen nincs lehetőség pódium és feljáró kialakítására, akkor ezt más szerkezeti megoldással kell helyettesíteni.

Azon a darun, amelynek a vezérlőelemei illetéktelen számára hozzáférhetők, megfelelő szerkezeti megoldással meg kell akadályozni az illetéktelen általi indítás lehetőségét (pl. zárható ajtó, nyomógombos vezérléskor zárható kapcsoló). A vészleállító vezérlőelemeket csak akaratlan működtetés ellen kell védeni.

Gépi hajtású darun többek között szilárd rögzítésű burkolattal kell ellátni

- a fogaskerekeket, a lánc- és csigahajtásokat;

- a kiálló csavarral szerelt vagy ékes tengelykapcsolót, a féktárcsás tengelykapcsoló kivételével, ha üzem közben fennáll az akaratlan érintés veszélye;

- a horogszerkezet kötélkorongjait;

- a hajtások egyéb forgó részeit, amelyek olyan helyen vannak, ahol a daru üzemelése közben kezelőszemélyzet tartózkodhat, illetve balesetet okozhatnak;

- a csupasz vezetékek és a villamos berendezések feszültség alatti szigeteletlen részeit, ha azok elhelyezése nem zárja ki akaratlan érintésűket.

A teherfelvevő eszköz teherviselő elemeinek anyagminőségét műbizonylattal kell igazolni.

A teherfelvevő eszköznek rendelkeznie kell a gyártóvállalat által kiállított minőségi bizonyítvánnyal.

Az emelőhorgok kovácsolt, sajtolt vagy lemezes kivitelűek legyenek.

A kovácsolt és a sajtolt horog esetében sem gyártáskor, sem a hibák kijavításakor nem engedhető meg hegesztés vagy felrakóeljárás alkalmazása.

A daruhorognak szabadón kell forognia terhelés alatt is.

A kovácsolt és sajtolt horog esetében a horoganya, lemezes horog esetében pedig a villa rögzítésének ki kell zárnia a meglazulás lehetőségét. A horogra kiakadásgátlót kell felszerelni

A markoló szerkezeti kialakítása zárja ki az akaratlan kinyílás lehetőségét, és a markoló sodronykötelének a kiugrását a kötélkorongok hornyaiból a kőtél meglazulása vagy a markoló dőlése esetén.

Mérgező anyagok, robbanásveszélyes terhek és nyomás alatt üzemelő edények teherfelvevő eszköze nem lehet súrlódásos.

D/8	Ismertesse az emelőgépek tervezésére és létesítésére vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat!

Az emelőgépek tervezésére és létesítésére vonatkozó általános biztonságtechnikai előírásokat az MSZ 19170 szabvány tartalmazza, melynek néhány fontos részletét az alábbiakban foglaljuk össze.

A daru fő műszaki jellemzői a vonatkozó szabványoknak megfelelőek legyenek.

A szabvány felsorolja azokat a szerkezeti elemeket, amelyeket további, megnevezett szabványok szerint kell kialakítani (pl. acélszerkezet, villamos berendezés, daruhorog, hajtás, stb.).

A daru fő teherviselő' elemei közül a daruhíd, az oszlop, a gém, a láb, a konzol, az alváz (forgóalváz), a macskaváz főtartója, a kerékszekrény, a tengely, a csap és a horoghíd szavatolt minőségű anyagból készüljön.

A közúton közlekedő daru feleljen meg a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletek műszaki előírásainak is

A vasúti vágány felett vagy mellett üzemelő daru, illetve a vasúti daru feleljen meg a vasút területére érvényes hatósági előírásoknak is.

Gépi hajtású emelőmű esetén a teher legyen leengedhető energia-kimaradáskor is.

Figyelmeztető táblák, feliratok, jelek. A darun fel kell tüntetni a teherbírást, és el kell helyezni az üzemeltetési szintről jól látható, következő szövegű feliratot vagy táblát: "Függő teher alatt tartózkodni életveszélyes és tilos!"

A daru feljáratához vagy bejáratához a következő szövegű feliratot, vagy táblát kell kitenni: „A darura csak a kezeléssel, karbantartással, az ellenőrzéssel megbízott személy mehet fel!"

A daru villamos szempontból érintésveszélyes helyeire figyelmeztető feliratokkal és jelekkel kell a figyelmet felhívni.

A darunak azokon az üzem közben elmozduló részein, amelyek veszélyt jelenthetnek, biztonsági figyelmeztető jelzés (fekete-sárga, ferde csíkozási legyen.

A hidraulikus berendezés szerkezeti egységein fel kell tüntetni a fő jellemzőit. A kapcsolási rajzot, illetve a körfolyam-tervet csatolni. kell a gépkönyvhöz.

A hidraulikus szerkezeteket védeni kell a veszélyes és káros hóhatárok, valamint a korrózió ellen, a környezeti hatások és a klimatikus viszonyok figyelembevételével.

A hidraulikus rendszer tömítései szivárgásmentesek legyenek.

A munkafolyadék üzemi hőmérséklete ne lépje túl a megengedett felső és alsó határértéket.

A munkafolyadék szűrése a hidraulikus rendszerre előírt finomságú, folyamatos és automatikus legyen. A munkafolyadék egyszerűen és biztonságosan legyen cserélhető és utántölthető. A légtelenítés veszélymentes legyen.

Ha egy hidraulikus körben veszélyes nyomáscsúcs alakulhat ki, nyomáskorlátozóval kell védeni a rendszert a káros túlnyomástól.

A hidraulikus berendezés kialakítása olyan legyen, hogy előírás szerinti üzemeltetés esetén ne idézhessen elő veszélyhelyzetet (a teher lezuhanását vagy az emelőgép feldőlését)

- a hidraulikus szerkezetek meghibásodása,

- a csőtörés vagy a tömlőszakadás vagy

- az energia-kimaradás.

Energia-kimaradást követő energia-visszatéréskor a hajtorsok önmaguktól ne induljanak el.

A hidraulika kikapcsolt. helyzetben tartsa meg a kikapcsoláskor elfoglalt helyzetet. A szivattyút védeni kell a káros túlnyomástól, a visszaáramlástól. .

A munkafolyadék-tartályban a folyadékszint ellenőrzése egy erű és veszélymentes legyen. Az alsó és a felső folyadékszintet jelölni kell.

Ha egy hidraulikus körben veszélyes nyomáscsúcs alakulhat ki legyen cserélhető és utántölthető A légtelenítés veszélymentes legyen A belsőégésű motoros hidraulikus emelőgép üzemanyag- és munkafolyadék-tartályának megkülönböztetése feltűnő és egyértelmű legyen.

A hidraulikus rendszer biztonságtechnikai szempontból fontos csővezetőken méretezni kell az-előírt biztonsági tényezőkkel.

A cső rögzítése, elhelyezése (nyomvonala) olyan legyen, hogy a cső az acélszerkezet vagy a teher mozgása következtében üzemszerű használatkor ne kopjon, ne következzen be káros rezgése vagy lengése. A vezérlőhely közvetlen közelében levő tömlőt védőpajzzsal, illetve védőburkolattal kell ellátni.

A nyomócsövet tilos hegesztéssel rögzíteni.

A hidraulikus munkahenger dugattyújára, Rossztengelyére merőlegesen legfeljebb a tengelyirányú erő 10%-a hathat.

A vezérlőberendezés olyan legyen, hogy a tápnyomás esetleges csökkenése vagy a hajtómű leállása ne okozzon akaratlan mozgást és ne legyen lehetőség az akaratlan bekapcsolódásra.

Elektromos vezérlésű hidraulikus emelőgép elektromos vezérlésének hibája ne okozza a teher vagy valamely géprész akaratlan mozgását.

A hidraulikus berendezés állapotának folyamatos ellenőrzését jelzőlámpákkal és műszerekkel kell lehetővé tenni.

Ha a cső szakadása vagy törése a teher leesését vagy hirtelen süllyedését, az emelőgép stabilitásának csökkenését (megszűnését), a gém akaratlan billenését vagy forgását, valamely elindított mozgás vezérelhetetlenségét okozhatja, akkor közvetlenül - csőszakasz beiktatása nélkül - a mozgatómotor (munkahenger) nyomócsonkján legyen csőtöréskor működő védőszerkezet, amelynek meg kell akadályoznia a felsoroltak bekövetkezését.

Abban az esetben, ha csőtöréskor a munkahenger akaratlan elmozdulása nem balesetveszélyes (az emelőgép jellege, üzemi célja vagy egyéb ok miatt), csőtöréskor működő védőszerkezetként alkalmazható fojtószelep, amely legfeljebb 0,5 m/s sebességgel engedi le a terhet (géprészt). Ettől eltérő esetben olyán zárószelepet kell alkalmazni, amely csőtöréskor megakadályozza a teher (géprész) további mozgását.

Nincs szükség csőtöréskor működő védőszerkezetre, ha a munkahenger akaratlan mozgását más szerkezet (pl. automatikus, mechanikus reteszelés, önzárás) megakadályozza.

A hidraulikus rendszerbe olyan elemeket kell beépíteni, amelyek a névleges teher 115%-ánál nagyobb teher emelését kizárják. Külön előírás ennél kisebbet is megadhat.

A hidraulikus darun legyen túlterhelésgátló. A változó, 6 tm-nél kisebb terhelhetőségű, gémes, hidraulikus daru túlterhelésgátlója helyettesíthető olyan szerkezettel, amely jelez a mindenkori gémálláshoz tartozó névleges terhelés 115%-ánál nagyobb terhelés fellépésekor.

A villamos emelődob pályájának végén véghelyzetkapcsolót és ütközöt kell elhelyezni.

A tartószerkezetet be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe. A tartószerkezet részei fémesen csatlakozzanak egymáshoz.

A függőkapcsolót a villamos vezetéktől függetlenül, 50 kg teher megtartására alkalmas függesztőelemre kell rögzíteni. A villamosan vezető hordozóelemet (sodronykötelet, láncot stb.) villamosan szigetelő taggal kell megszakítani az érintési magasság felett. Ha a villamos emelődobot több, egymástól független kezelőelemmel vezérlik, ezeket egy egységbe kell összefogni.

Az emelődob főkapcsolója mechanikus működtetésű, kényszer megszakítású és kikapcsolt állapotban zárható legyen. A kapcsolón fel kell tüntetni a rendeltetését, a be- és kikapcsolt helyzetét.

Az emelődob üzemkész állapotát a kezelőhelyről jól látható, három lámpából álló (fázisonként egy) lámpacsoporttal kell jelezni.

A daru hajtás elemeinek szilárdságát számítással, vagy vizsgálatokkal kell igazolni. A szilárdsági számításban figyelembe kell venni a vizsgálati terheléseket is.

A hajtás szerkezeti kialakítása tegye lehetővé elemeinek egyszerű és biztonságos beszabályozását, valamint a gyorsan kopó alkatrészek cseréjét.

Motoros emelőmű és gémbillentőmű esetében a motor vagy a motort helyettesítő kiegészítő részegység süllyessze a terhet.

A hajtás szerkezeti kialakítása olyan legyen, hogy a sebesség változtatásakor ne következhessen be a teher, a teherfelvevő eszköz vagy a gém akaratlan süllyedése, illetve az emelőgép akaratlan mozgása.

Az emelőgép vagy a fő hajtóegység energiaellátásának megszűnése esetén valamennyi bekapcsolt hajtás önműködően álljon meg akkor is, ha a vezérlőelemek nincsenek nullhelyzetben. Az energiaellátás visszatérésekor a szerkezet kialakítása akadályozza meg a villamos hajtás önműködő újraindulását, az egyéb hajtások akaratlan indítását.

A káros szélhatás megelőzése érdekében, az energiaellátás megszűnésekor is legyen lehetőség a teher leeresztésére, a gém süllyesztésére, illetve a kinyúlás csökkentésére.

A padlószintről vezérelt, gyalogkíséretű emelőgép haladási sebessége legfeljebb 0,8 m/s legyen: Izzó fém vagy salak, méreg vagy robbanóanyag, illetve egyéb veszélyes teher mozgatására való emelőműben, gémbillentőműben, lejtős pálya esetében a haladóműben ne legyen sem súrlódótárcsás, sem körmös tengelykapcsoló.

A daruk biztonsági távolságai. A daru mozgó részei és a környezetében levő álló vagy mozgó létesítmény kőzött legyen legalább akkora szabad távolság, amely lehetővé teszi a daru, a környezete és az üzemeltetési technológia szerint rendeltetésszerűen ott tartózkodó személyek számára a biztonságos mozgást és üzemeltetést. A biztonsági távolságok nagyságát a szabvány írja elő.

D/9	Ismertesse a daruk elemeinek méretezésére vonatkozó fontosabb előírásokat!

A daruk tervezésére, elemeik szilárdsági méretezésére vonatkozó szabványok részletes ismertetésétől eltekintünk, mivel az meghaladja a tankönyv kereteit. Az MSZ 19170-1 szabvány előírja, hogy a daru mely részeit kell más szabványok szerint méretezni.

A daru acélszerkezetét az MSZ 9749 szerint kell tervezni. Ez a szabvány tartalmazza az acélszerkezet üzemi csoportba sorolását (4 csoportot határoz meg), a terhek és erőhatások számításának módját, az anyagok megválasztásának szempontjait és a megengedett feszültségeket, az általános méretezési előírásokat (a statikai, fáradási, alakváltozási és állékonysági vizsgálatok módját), a részletes méretezési előírásokat és az acélszerkezeti elemek szerkesztési előírásait.

A daru gépészeti egységeit az MSZ 9750 szabvány szerint kell üzemi csoportba sorolni a működési idő fokozat és a terhelésfokozat alapján. Az előbbit a gépészeti egység tervezett élettartama alatt működésben töltött órák száma, az utóbbit a tényleges terhelés és a névleges teherbírás hányadosából számított tényező alapján kell meghatározni. A szabvány egy táblázatban csoportszám értékeket is ajánl, különböző esetekre.

A sodronykötél, a kötéldob és a kötélkorong fő méreteit az MSZ 19170-6 szabvány szerint kell meghatározni. A kötélátmérőt a húzóerő nagysága és az üzemi csoportszám, illetve a kötél fajtájának figyelembevételével lehet kiszámítani. A kötéldob és a kötélkorong legkisebb megengedett átmérője szintén meg van adva a kötélátmérő, a kötélterelő elem beépítési helye és az üzemi csoportszám függvényében.

A daru fékjeinek méretezéséhez szükséges biztonsági tényezőket az MSZ 19171-1 szabvány tartalmazza. (A fékezési biztonsági tényező a fék által létrehozott nyomaték és a fékezett tengelyre a legnagyobb üzemi terhelés esetén ható nyomaték hányadosa, figyelembe véve a hajtás hatásfokát is).

A daru egyéb szerkezeti elemeit (függeszték, emelőhorog, kötél, lánc) ugyancsak különböző szabványok szerint kell kiválasztani

D/10	Ismertesse a daruk biztonsági berendezéseire vonatkozó fontosabb előírásokat!

Az emelőgépek biztonsági berendezéseire vonatkozó előírásokat az MSZ 19171 szabvány tartalmazza, melynek néhány fontosabb pontját az alábbiakban foglaljuk össze.

Fékek. A gépi hajtású emelő- és gémbillentőműnek önműködő, zárt rendszerű fékszerkezettel kell rendelkeznie.

Önzáró csavarorsós vagy munkahengeres hajtás esetében nincs szükség fékre. Gépi hajtás esetében az önzáró csigahajtás nem helyettesíti a féket.

Ha a fék a motor és a hajtómű között van, akkor a fék a hajtómű tengelyére hasson.

Ha az emelőmű vagy a gémbillentőmű tengelykapcsolója vezérelt, fékje és kötéldobja között oldhatatlan kinematikai kapcsolat legyen.

Olvasztott fémet vagy salakot, mérget, robbanóanyagot vagy más, a környezetre veszélyes terhet emelő és szállító emelő- és gémbillentőműnek két egymástól függetlenül működő fékje legyen, amelyek fékezési biztonsági tényezője külön-külön feleljen meg a követelményeknek. Két fék esetében csak az egyiknek kell közvetlenül a hajtómotor tengelyére hatnia.

Hidraulikus munkahengerrel hajtott emelőmű és gémbillentőmű esetében nem kell féket beépíteni a szerkezetbe.

Az emelőmű fékjét Úgy kell méretezni, hogy az bármilyen üzemi körülmények között biztonságosan lefékezze és megtartsa a terhet. A legkisebb fékezési biztonsági tényezőt táblázatból kell kiválasztani, értéke a daru üzemi

csoportszámától függően 1,5...2,5.

Kétfékes emelőmű fékezési biztonsági tényezője fékenként legalább 1,25, ha mindkét fék egyidejűleg lép működésbe.

A gémbillentőmű fékjének fékezési biztonsági tényezője legalább 1,5.

A gépi hajtású haladóműnek fékkel kell rendelkeznie, há az emelőgép, a daru (vagy emelődob),

- szabadtéri,

- zárttéri, talajszint feletti pályás, és 0,5 m/s-nél nagyobb sebességű,

- zárttéri, padlószinti pályás,

- az emelőgéppel összeépített, merev megfógószerkezetű,

- távvezérlésű, vagy

- lejtős pályájú.

A haladómű fék - az autódaru, a gumikerekes, a lánctalpas, a vasúti és a járműdaru kivételével - önműködő, zárt rendszerű legyen.

A nyitott rendszerű, vezérelt haladómű fékes autódaruknak, a gumikerekes daruknak és a járműdaruknak rögzíts fékje is legyen. A haladómű fék simán és biztonságosan fékezze le és állítsa meg a mozgó darut vagy az emelődobot a haladási irányban ható legnagyobb megengedett szél esetében is.

Gépi hajtású forgatóművet ugyancsak fel kell szerelni fékkel.

Nyitott rendszerű, vezérelt fék esetében legyen lehetőség a fékezett állapot rögzítésére. Ha a gémnek üzemen kívüli állapotban el kell fordulnia a szél hatására, akkor ezt figyelembe kell venni a fék szerkezeti kialakításakor.

A forgatómű fék üzem közben, a gyártómű által meghatározott dőlési érték és az elfordulás irányában ható legnagyobb megengedett szél esetén is biztonságosán állítsa meg a forgórészt.

A fékrugó nyomórugó legyen. A fékrugót perselyben vagy központosító rúdon kell elhelyezni.

A féksúlyt véletlen elmozdulás vagy leesés ellen biztosítani kell.

Üzemi mozgáshatárolók. A darun (a kézi hajtású daru kivételével) legyenek véghelyzetkapcsolók, mozgáshatárolók, hidraulikus vagy pneumatikus szelepek stb. A véghelyzetkapcsolót mechanikus kényszerkapcsolat működtesse és kényszer kikapcsolású legyen. Működése után legyen lehetőség az ellentétes irányú vezérelt mozgásra. Műszakilag indokolt esetben nem szükséges á kinematikai kapcsolat, ha a helyette alkalmazott szerkezet (indukciós vagy más kapcsolat) megbízhatóan megállítja a mozgatóművet és üzembiztonsága kettőzéssel vagy ezzel egyenértékű módon meg van oldva.

Hidraulikus vagy pneumatikus munkahenger esetében a szélső helyzeteket elegendő nyomáshatároló szeleppel korlátozni.

Az emelőmű véghelyzetkapcsolója úgy állítsa le a mozgást, hogy a terheletlen teherfelvevő eszköz és a daru szerkezete között legalább 200 mm távolság legyen.

Ha az üzemeltetés során az emelőmű-véghelyzetkapcsoló rendszeresen működik, akkor egy-egy mozgás (emelés, süllyesztés) határolására ún. üzemi helyzetkapcsolót kell beépíteni, de ebben az esetben az emelőmű-véghelyzetkapcsolónak az emelő és a süllyesztő mozgást egyidejűleg ki kell kapcsolnia.

A (sínpályás) gémes, a torony, a portál, a félportál, a bak, a félbak, a tartóköteles, a merev teherfelvevő eszközű és a távvezérlésű daru, valamint ezek futómacskái haladóművén, a haladási sebességtől függetlenül, legyen a pályai mozgást határoló véghelyzetkapcsoló.

Az egyéb sínpályás daru (a vasúti daru kivételével) és futómacskája haladóművén akkor kell pályamenti mozgást határoló véghelyzetkapcsolót. elhelyezni, ha a haladási sebesség nagyobb mint 0,5 m/s, vagy ha a vezérlőlyről nem lehet jól látni a mozgó berendezés ütközője és az ütközőbakok közti távolságot.

A véghelyzetkapcsoló működésbe lépését követő fékút akkora legyen, hagy a mozgó berendezés merev ütköző esetében ne érje el az ütközőt, a rugalmas ütközőt pedig ne nyomja teljesen össze.

A (sínpályás) gémes, torony, portál, félportál, bak, félbak, merev teherfelvevő eszközű daru, valamint a tartóköteles daru és a 40 m-nél nagyobb fesztávolságú bakdaru futómacskájának a véghelyzetkapcsolója akadályozza meg az ütközőbakokra való ráfutást. Ha az üzemmód igényli, akkor a daru vagy a futómacska teljesen .megközelítheti az ütközőbakot (a mozgáshatároló működésbe lépése után is), de csak a haladómű legkisebb sebességével.

A behatárolt forgási tartományú daru forgását mindkét szélső helyzetében elforduláshatároló korlátozza. Az elforduláshatároló szerkezeti kialakításakor figyelembe kell venni a forgatáskor keletkező . tehetetlenségi erőket és az állékonysági követelményeket.

A daru kinyúlását változtató hajtást önműködő gémdőlés-határoló állítsa le a gém mindkét szélső helyzetében.

Túlterhelésgátló. A gémes darura és a konzolos bakdarura, ha a konzolján futómacska mozog, túlterhelésgátlót kell szerelni, amely a daru teherbírásának túllépésekor kikapcsolja az összes üzemi mozgást, kivéve a tehersüllyesztést és a felborító nyomatékot csökkentő mozgásokat.

A túlterhelésgátlót működésbe hozó terhelés a megengedett teherbírásnál legfeljebb 15%-kal legyen nagyobb; a markolós gémes daru esetében ez a határérték rövid ideig túlléphető, ha a felborulással szembeni fokozott állékonyság számítással igazolt. Nincs szükség túlterhelésgátlósa az 1 t-nál kisebb teherbírású darun, valamint az olyan hidraulikus hajtású darun, amelynek horga közvetlenül a gémhez rögzített. Nem kell túlterhelésgátlót szerelni arra a konzolos bakdarura sem, amelynek felborulással szembeni állékonysága számítással igazolt.

A túlterhelésgátló legyen hatástalanítható a statikai terheléses vizsgálat idejére, elállítódása esetén legyen beszabályozható, de legyen védett az illetéktelenek általi hatástalanítás és elállítás ellen.

Legyen túlterhelésgátló a darun, ha a túlterhelés hatására elveszítheti állékonyságát, vagy üzemelési technológiájának jellege miatt a túlterhelés veszélyhelyzetet idézhet elő.

Egyéb biztonsági berendezések. Önjáró darun vagy a vezetőfülkében vagy a vezérlőhelyről jól látható helyen kell elhelyezni a daru dőlésszögét Jelző szerkezetet.

Nincs szükség dőlésszög-jelzőre, ha a daru csak olyan területen dolgozik, amelynek lejtése nem haladja meg a megengedettet.

Ha a daru kinyúlásának változásával változik teherbírása is, a teherbírás-mutató mindig a tényleges kinyúlásnak megfelelő teherbírást mutassa. A teherbírás-mutató legyen jól látható a vezérlőhelyről.

A megengedett teherbírás meghatározásához alkalmazható a gém dőlésszög-jelzője is. Ebben az esetben a vezérlőfülkében legyen a gém dőlésszögéhez, illetve kinyúlásához tartozó megengedett teherbírások értékét tartalmazó táblázat vagy diagram.

A szabadtéri darura szélnyomás-mérőt kell szerelni, ha a szélterhelés veszélyhelyzetet idézhet elő. A szélnyomás-mérő kapcsolja be önműködően a hangjelzést, ha a szélsebesség elérte a megengedett határértéket.

A daru sínpályájának végein ütközőbakokat kell elhelyezni, amelyek megakadályozzák, hogy a daru (futómacska) lefusson a pályáról.

A sínpályás darut (futómacskát), a kézi hajtású daru kivételével, rugalmas ütközőkkel (gumi, rugós vagy hidraulikus) kell ellátni. A daruhídon levő futómacska esetében a rugalmas ütköző lehet a pályavégi ütközőbakon vagy az ütközőn is. Híddarun, konzolos futódarun, toronydarun, portáldarun, félportáldarun, bakdarun, félbakdarun és tartókőtelen darun, valamint ezek futómacskáin biztonsági keréktámaszt kell elhelyezni a futókerekek vagy a futómű tengelyének tórésekor bekövetkező elbillenés megelőzésére. A biztonsági keréktámasz a daru szerkezeti eleme is lehet.

A futómacska futóművének szerkezeti kialakítása ki kell, hogy zárja azt, hogy rendeltetésszerű használatkor a futókerekek a sínről lefuthassanak vagy a futómacska leeshessen pályájáról.

Talajszinti darupálya esetében (a vasúti darut kivéve) a daru kerekei elé védősarut kell felszerelni, ha a futómű szerkezeti kialakítása más módon nem akadályozza meg, hogy a pályára esett idegen tárgy a daru kereke alá kerüljön.

A védősaru egyidejűleg a keréktámasz is lehet.

A távvezérlésű vagy a fülkéből vezérelt darukat a vezérlőhelyről működtethető figyelmeztető hangjelző berendezéssel kell felszerelni.

A szabadtéren üzemelő, darukat sínfogóval kell felszerelni. A sínfogó lehet gépi vagy kézi működtetésű. A gépi sínfogó kézzel is működtethető legyen. A 40 m feletti fesztávolságú bakdarun egy helyről vezérelhető, gépi sínfogók legyenek. A 40 m feletti fesztávolságú bakdarura csak akkor helyettesítheti kézi a gépi sínfogót, ha az üzemeltetés közben ezek megközelítése és működtetése nem okoz nehézséget.

Ha a daru üzemeltetési technológiája olyan, hogy a horogból kiakadhat a teherfelvevő vagy a teherfüggesztő eszköz, a horgot az ezeknek a eszközöknek a kiesését megakadályozó kiakadásgátló szerkezettel kell felszerelni.

Nem szükséges kiakadásgátló szerkezet, ha a teher be- és kiakasztása távvezérlésű, illetve más módon, teherkötőző nélkül történik.