# Az anyagmozgató rendszerek működése során előforduló leggyakoribb baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük módjai.

Az anyagmozgató gépekből, szállítógépekből anyagmozgató rendszerek alakíthatók ki.

Az ilyen anyagmozgató rendszer megbízhatóságához, biztonságos, balesetmentes működéséhez az szükséges, hogy a folyamatos anyagmozgató rendszer:

- elemei egymással összehangoltan adják át, vegyék át a szállítandó anyagot, alkalmasak legyenek az adott anyag mozgatására,

- a környezetbe beilleszkedjen, azzal megfelelő kapcsolata legyen,

- különféle információkat adjon és kapjon.

Baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük módjai:

- A folyamatos működésű szállítógépek és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolataiból származó veszélyek.

Az összhanghoz, veszélymentes üzemhez összhangnak kell lenni:

- az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai között,

- az anyagáramlási intenzitás és a szállítógépek teljesítménye között,

- az anyag átadásának, átvételének térbeli feltételei között,

- az anyag átadásának, átvételének időbelisége között,

- esetleg más, speciális tényezők között.

- A folyamatos működésű szállítógép környezeti kapcsolatainak hiányosságaiból származó veszélyek (emberek, más gépek, berendezések, felszerelések).

Alapvető követelmény a szállítógép közelében dolgozók (kezelő, gyártók, felhasználók, karbantartók, felülvizsgálók) biztonságának, egészségének a védelme.

- A folyamatos működésű szállítógépek és a környezet információs zavarából adódó baleseti veszélyek. Ezek akkor állnak fenn, ha az információs zavar kihat a szállítógép biztonságos működésére, biztonsági állapotára.

Döntőek az anyagmozgató rendszer indítására, leállítására és üzembiztos állapotára vonatkozó információk.

A rendszerben található folyamatos működésű szállítógépek indítási és leállási feltételei azonosak az előzőekben megismertekkel, azzal a kiegészítéssel, hogy itt még sorrendi feltétel is van. Indításkor a gépeket a célállomástól a szállítási iránnyal ellentétes sorrendben (visszafelé), leálláskor pedig fordítva (a szállítási iránynak megfelelő sorrendben) kell a rendszert működésbe hozni, illetve leállítani.

Veszélyforrások:

- A gép nem várt elindulása, megállása a szállítógép közelében tartózkodókat felkészületlenül érheti, ezért baleset következhet be (pl. túl közel tartózkodnak a géphez, hozzáérnek mozgó szerkezeti részekhez stb.).

- A szállított anyag mozgási állapotának megváltozása (pl. anyagfeltorlódás, elsodrás, elütés, anyag stabilitás változás miatti lecsúszás, leesés stb.).

- Vonóelem szakadás.

- Végtag, ruha, haj beszorulhat, becsípődhet.

Okok:

- Vigyázatlanság, figyelmetlenség.

- Illetéktelen beavatkozás.

- Kimaradt energia visszatérése.

- Szabályok be nem tartása.

Kiküszöbölés módjai:

- Az indító személy előzetesen győződjön meg az indítás veszélytelenségéről.

- A gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni kell az indításról.

- Beláthatatlan pálya esetén:

- Minden belátható szakasz végén figyelő elhelyezése, aki figyeli a pályát és jelzést ad az indítás veszélytelenségéről.

- A kezelő csak akkor indíthat, ha mindegyik szakaszról indítójelzést kapott.

- Előzetes hangjelzés ilyenkor is kell.

- Korszerűbb megoldás: → Kamerákkal figyeli a kezelő a teljes pályát.

→ Indítás előtt hang- és fényjelzés.

- Több együttműködő gép (rendszer) esetén:

- Meggyőződni a veszélytelenségről.

- Hangjelzés indítás előtt.

- Az anyag haladási irányát tekintve a legtávolabbi gépet kell először elindítani és aztán visszafelé haladva sorban a többit.

- Leállításnál a feladást kell előbb megszüntetni, utána az anyag haladási irányban haladva sorban a többit. Teher lehetőleg ne maradjon a berendezésen.

- Korszerűmegoldás: → Az indítás és leállás megfelelő reteszeléssel csak a megfelelő sorrendben kapcsolható.

# A segédeszköz nélküli kézi anyagmozgatás egészségi ártalmai, a biztonságos munkavégzés feltételei.

Egészségügyi ártalmak:

- Fizikai erőkifejtés szükségessége hát és deréktáji fájdalmak kockázatával járhat, ha:

- Túl megerőltető.

- Csak a törzs fordításával végezhető.

- A teher hirtelen elmozdulhat (a test labilis helyzetében következhet be).

- Ha nem kerülhető el, hogy előrehajolt helyzetben történjen az emelés.

- Megnövekszik a hátsérülés kockázata, ha:

- Fizikailag alkalmatlan (adottság) az adott tevékenység végzésére.

- Gerincelváltozása van, ami a gerincsérülésre fokozott hajlamot jelent.

- Munkavégzésre alkalmatlan ruházatot, lábbelit, vagy más személyes tárgyat visel.

- Nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal.

- Hát- és deréktáji mozgásszervi megbetegedések.

- Ezek hosszú ideig rejtve maradhatnak.

- Elsősorban a gerinc és a mellette lévő lágy részek (többnyire izmok) munka közbeni sérülései (húzódás, szakadás, bevérzés).

- Porckorong sérülések.

Magas, nem egyenletes terhelések esetén.

Sérülés kockázatát növelik a következők:

- Teher:

- Túl nagy, vagy nehéz.

- Nehéz megfogni ill. megtartani.

- Instabil, vagy tartalma elmozdulhat.

- Olyan módon van elhelyezve, hogy tartása ill. mozgatása csak a törzstől bizonyos távolságra vagy a törzs elforgatásával, hajlításával lehetséges.

- Körvonala, vagy halmazállapota miatt ütődésnél sérülést okozhat.

- Munkakörnyezet:

- Nincs elég hely (főként függőleges irányban) a teher mozgatására.

- A teher nem emelhető biztonságos, vagy a munkavállaló alkalmas testhelyzetében.

- A terhet változó szinteken kell mozgatni.

- A padlózat labilis, vagy a láb szilárdan nem támasztható meg.

- A padlózat egyenetlen → botlásveszély.

csúszik      → elcsúszás veszély.

- Hőmérséklet, páratartalom, vagy a szellőzés nem megfelelő.

- Tevékenység:

A kockázat nő, ha a következők közül egy, vagy több tényező van jelen:

- Elsősorban a gerincet érintő gyakori, vagy lassan tartó erőkifejtés.

- A testi pihenési vagy regenerációs periódus elégtelen.

- Emelési, letevési vagy továbbítási távolságok túlzottan nagyok.

- A munkaritmust és a munkavégzés sebességét a munkafolyamat a munkavállaló által befolyásolhatatlan módon határozza meg.

A biztonságos munkavégzés feltételei:

- A nagy tömegű terheket csak egyenes háttal, hajlított térddel, lassú felemelkedéssel szabad megemelni.

- A megemelés előtt biztos alátámasztási helyzetbe kell a lábakat elhelyezni.

- A terhet mindig biztonságosan, vagyis egész tenyérrel megmarkolva kell megfogni.

- Ügyelni kell arra, hogy a teher tömegközéppontja a lehető legközelebb legyen a testhez.

- Nagy tömegű, terjedelmes terheket nem a test előtt, hanem a vállon, vagy a háton kell szállítani.

- A teher egyenletes elosztása kisebb terhelést eredményez.

- A hosszú tárgyak (pl. csövek, rudak) vállon vagy háton történő szállítása estén ügyelni kell arra, hogy a tárgy első vége legalább 2 m-el a padló felett legyen és a szállított tárgy ne érjen szigeteletlen villamos vezetékhez.

- A teher letevése előtt mindig meg kell győződni arról, hogy az adott helyre biztonságosan letehető-e, nem fog-e felbillenni, leesni vagy felborulni.

- Az ujjsérülések megelőzésére célszerű a lerakási helyre előzetesen alátéteket helyezni.

- Tehernormák (Közlekedési BEO szerint):

# Kézi anyagmozgató eszközök /egyszerűbb segédeszközök, kézi szállítóeszközök, kézi emelő eszközök/ biztonságos kialakítása és használata.

Segédeszközök:

- Általános követelmények:

- Kialakításuknál fontos szempont, hogy tömegük kicsi legyen, használatuk ne fárassza ki a dolgozót.

- A kézsérülések elkerülése érdekében fontos a fogantyúk, nyelek megfelelő megmunkálása, szilárdsága, műszaki állapota.

- Sérült hiányos, törött, nem megfelelő eszközt használni tilos.

- Veszélyek:

- Ha a teher jellemzőinek bármelyike a megengedett vagy a kezelhető méretet meghaladja, a teher lezuhanhat.

- A baleset gyakran a dolgozó elcsúszása, megbotlása miatt következik be.

- A fogantyúkkal ellátott segédeszközöknél gyakori a kézsérülés.

- A teher nem megfelelő megfogása a segédeszközzel is a teher leeséséhez vezethet.

- Használat általános szempontjai:

- Lapát: a megterhelés (a lapát tömegét is beleszámítva) 18 év feletti nő esetén 5 kg, 18 év feletti férfi esetében legfeljebb 8 kg lehet.

- Fogószerkezetek:

→ Csak a kialakításnak megfelelő terhek mozgatására használható.

→ Sérült, kopott, megrongálódott fogószerkezetet nem szabad használni.

- Kézi tapadókorongok: a gumi szívókorongot vagy mágnes betétet használat előtt ellenőrizni kell, hogy biztosított-e a megfelelő sík felfekvési felület és megfelelő-e a szívó ill. mágnes-hatás.

- Görgők:

Acélcsövek, rudak, hengeres keményfagörgők, ha 20-20 cm-el hosszabbak, mint a teher szélessége.

Legalább 2 db-ot kell a teher alá tenni.

Feltétel a megfelelő teherbírás.

A görgőket a megemelt teher alatt rúddal vagy kalapáccsal kell beállítani, kézzel igazítani tilos.

- Emelőrudak:

Csak megfelelő teherbírású, egyik végén él alakúra kiképzett acélrúd alkalmazható.

Emelés közben tilos az emelőrúddal szemben állni vagy ráállni.

Görgős emelőrudak nehéz terhek padlózaton való rövid távú mozgatásához használhatók.

- Korcsolyák:

A mozgatott teher tömegének megfelelő teherbírású fából vagy acélból készített tartók.

A tartók felső végeit beakasztható kampókkal kell ellátni és szétcsúszás ellen biztosítani kell.

A teher mozgatása közben a tartók között, illetve előtt senki sem tartózkodhat.

- Kenderkötelek: használatának előfeltétele a kötélátmérő helyes megválasztása, valamint az előírt terhelési próba megléte.

- Létra:

Ha a szintkülönbség meghaladja a 2 m-t.

A támasztólétrát rögzíteni kell kampóval, a kétágú létrát biztosító lánccal.

Sérült, törött létra nem használható.

- Kézi horgok:

Nyele megfelelő méretű, kiképzésű legyen.

A horog hegye éles legyen.

Emelőeszközök:

- Veszélyforrások:

- Kiálló élek, éles felületek.

- Teher leejtése.

- Teher hőmérséklete.

- Közlekedő út szabad maradjon.

- Téves jelzések

- Kialakítás és használat:

- Fogas-rudas emelők

Az emelkedő fogas-rúd, az acélház vagy az alsó végén kialakított tányér szolgál a teher közvetlen emelésére.

Az emelés kézi hajtással fogaskerék áttétel segítségével történik, a fogaskerekek az acélházra szerelt burkolatban helyezkednek el.

→ Beépített biztonsági berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú (racsni).

- Csavarorsós emelő

→ A teher alátámasztására fűrész- vagy trapézmenetű orsó szolgál, amelynek felső végén helyezkedik el az elforgatható fej (szarv).

→ A csavaranya az acéllemezből készült állványba van építve. Az orsó felső részének radiális irányú furatába helyezett forgatórúddal vagy mindkét forgásirányra állítható kereplőkarral forgatva emelkedik ki a csavaranyából.

Mindkettőre érvényes biztonsági előírások:

→ Az emelés megkezdése előtt megfelelő szilárd talajra vagy alátétre kell helyezni, hogy emelés közben ne mozdulhasson el.

→ A forgatható fejet kell a teher alá helyezni.

→ Emelés közben a megemelt teher alá lépni, alatta tartózkodni tilos.

→ A teher leengedését lassú ütemben, az alátámasztás fokozatos eltávolításával kell végezni.

→ Tilos megemelt tárgyon munkát végezni.

- Kötélcsigasor:

→ Álló és mozgó kötélkorongokból és a korongokon átvetett hajlékony függesztő elemből (kötél) áll.

→ A tartók teherbírása legalább kétszerese legyen a felemelendő teher tömegének.

→ Mindig csak egy személy mozgathatja.

→ Beépített biztonsági berendezés: kötélszorító szerkezet.

→ A kenderkötél hátránya: nedvességet, vegyi anyagot nehezen tűri.

→ Acélsodronykötél: használat közben ellenőrizni kell.

- Kézi hajtású csörlő:

→ A hajtókar fogaskerék áttételen keresztül hajtja meg a dobot, melyre az emelőkötél csévélődik.

→ Földre rögzítik, kötéllel működtetik és a hajtókarok egy vagy két oldalon vannak.

→ A teher visszazuhanásának megakadályozására biztonsági berendezés: kilincskerekes biztonsági forgattyú.

Kézi szállítóeszközök:

- Biztonságos kialakítás általános szempontjai:

- A mozgatáshoz szükséges erőkifejtés csökkentése érdekében kis önsúlyúakat célszerű alkalmazni.

- A menetellenállás nagy átmérőjű, ill. gördülő csapágyazású kerekek alkalmazásával csökkenthető.

- A toló-fogantyúkat célszerű védőkengyellel ellátni.

- Használatuk fő szempontjai:

- Egykerekű talicskák

→ Fából vagy fémből készülhetnek.

→ Nagy tömegű anyagot lehet vele szállítani.

→ Ügyelni kell az útvonal biztonságos kialakítására.

→ Szintkülönbség estén legalább 0,9 m széles, max. 10 %-os emelkedésű 0,2 m-enként keresztirányú lécekkel ellátott járópadlót kell alkalmazni.

→ Csúszásveszély estén az utat csúszásgátló anyaggal kell felszórni.

- Kétkerekű talicskák

→ A tehertömeg-középpont vetülete szállítás közben a kerék tengelyét metszi, vagy annak közelében marad.

→ A nagyobb átmérőjű kerekek és a puttony kialakítása lehetővé teszi a könnyű ürítést.

→ Kisebb terhet kell a dolgozónak tartani, mint az egykerekűnél (a puttony előnyösebb elhelyezése miatt).

- Kézi targoncák

→ Kis saját tömegűek, nagy átmérőjű, vagy gördülő csapágyazású kerekekkel vannak ellátva.

→ A kézsérülések elkerülésére a a toló-fogantyúkon védőkengyel van.

→ Zsáktargonca: A teher felvételekor meg kell akadályozni a targonca hátrafelé való elmozdulását (a cipő talpát a targonca tengelyére kell helyezni). A fogantyú kézvédővel van ellátva. A teher vázra csapódhat, tengelyre merőleges ellenző alkalmazásával megakadályozható.

→ Egyéb targoncák: hordószállítók, gázpalack-szállítók, ballonszállítók, billenő-edényes szállítótargoncák, lépcsőnjáró targoncák.

- Kézikocsik

→ Három-, vagy négykerekűek, ezért egyensúlyban tartják a terhet.

→ Általában sík rakfelületük van, esetenként különféle tartozékokkal felszerelhetők.

→ Futómű elrendezésük, kormányzási lehetőségük, rakodófelület nagyságuk típusonként változik.

→ Húzható vonórudas vagy tolhat vonórúd nélküli kialakításúak.

→ Homlokfalas kézikocsik: egyik tengelyen a kerekek fixek, másik tengelyen önbeállóak.

→ A szállítható terhek normásítottak.

→ Húzni nem szabad, a tolóerőt az erre a célra kialakított fogantyúra kell kifejteni.

→ Csak addig a magasságig rakhatók, amíg a kilátást nem akadályozzák.

→ Teher leesés, lejtős úton megszaladhat.

- Kézi emelővillás targonca

→ A rakodólapos egységrakományok mozgatásának legegyszerűbb eszköze.

→ Kézi erővel működik, de hidraulikus emelős (kb. 15 cm-re emelhető).

→ Egyszerű szerkezet, de ez is el tud romlani, időnként karban kell tartani.

→ Raklapra megfelelően rögzített teher szállítható vele.

→ Sík felületű burkolattal ellátott, megfelelő teherbírású talajon mozgatható.

Általános

A/1	Ismertesse a logisztika fogalmát (TK I./3.o), alapvető célkitűzéseit (TK I./3.o)!

- logisztika fogalma: az anyagok és a hozzájuk kapcsolódó információk rendszeren belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezésével, létrehozásával, szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos tevékenységek összessége

- a logisztika alapvető célkitűzései: a hatékony termeléshez szükséges illetve a vevők igényeihez szükséges: 6 M elv!

megfelelő anyagok, termékek, szolgáltatások

megfelelő időpontban

megfelelő helyen

megfelelő mennyiségben

megfelelő minőségben

megfelelő költségráfordítás mellett

# A gravitációs anyagmozgatás baleseti veszélyforrásai, gravitációs anyagmozgató rendszerek biztonságos kialakítása és működtetése.

Baleseti veszélyforrások:

- Anyagfeltorlódás, anyagleesés

- Túl kicsi lejtőszög: nem indul el az anyag, feltorlódik.

- Túl nagy lejtőszög: felgyorsul az anyag, lekerülhet a pályáról.

Megoldás:

→ Lejtős pályaszakasz beillesztése.

→ Rugós fékezőlapok beépítése.

→ Pálya alján érdesebb felület beillesztése.

→ Fékezőgörgők beépítése.

- Födém átvezetés → leesés veszély

Megoldás:

→ Lekerítés, ezt csak akkor kell szabadon hagyni, ha feladás van.

- Kommunikáció nem megfelelősége → anyagfeladás kezdése, mennyiségi szabályozás, veszély jelzése

Megoldás:

→ Oda-vissza jelzőberendezés, csengő stb.

- Ömlesztett anyag betapadása → megreked, elakad az anyag

Megoldás:

→ Pálya ütögetése gumikalapáccsal.

→ Rúddal való piszkálás.

→ Bolygatás.

→ Pálya szétszedés, tisztítás.

- Görgős szállításnál

- Legalább két görgőn fel kell feküdni az anyagnak. Ha nagyobb a görgők távolsága megakadhat, torlódhat a darabárú.

- Ha torlódás van, a darabárút fölülről kezdve kell leszedni.

- Iránytörésnél fennakadhat a darabáru. Megoldás: terelőgörgő, terelőlemez beiktatása.

- Görgős szállítópálya és más pálya összekapcsolása

- Olyan feladóvég kell, ahol az áru áll.

- Szalagon érkező árunál behúzás-veszély csökkentése:

→ Szabadon elmozduló görgő tengely alkalmazásával.

→ Szűk rés kialakítása, amibe sem ujj, sem kéz nem fér be (< 8 mm).

Biztonságos kialakítás és működtetés:

- Surrantók (ömlesztett anyagok szállítására)

- Ajánlatos burkolni vagy elkeríteni az illetéktelen személyek teljes vagy részleges hozzáférésének megakadályozása érdekében.

- Megfelelő keresztmetszet biztosítása:

A= Q3600∗v∗ϕ∗ρ

Q= tömegáram (t/h), v= minimális sebesség (mm/sec), φ= térfogat kihasználási tényező, ρ= fajlagos tömeg (t/m3)

- A környezet zaj- és porvédelméről gondoskodni kell.

- Kommunikáció biztosítása.

- Kezelői jogosultság biztosítása.

- Kommunikáció, ha a feladó és levevő nem egy cég dolgozója.

- Egyéni védőeszközök, segédeszközök biztosítása.

- Karbantartás.

- Ellenőrzés.

- Csúszdák (darabáru szállítására)

- Ha a csúszda olyan helyen halad át, hogy az ott tartózkodó személyekre veszélyt jelent, biztosítani kell, hogy ott senki se tartózkodjon.

- A lerakóhelyet úgy kell tervezni, beállítani, hogy a rakományt ne dobják ki a személyzetet veszélyeztető módon.

- A csúszda végének felemelésével, zsáksorompóval illetve egyéb módon gondoskodni kell a lejövő anyag biztonságos felfogásáról.

- A kezelőhelyeket korláttal, lábléccel és megfelelő feljáróval kell ellátni.

- Csiga csúszdánál gondoskodni kell arról, hogy a centrifugális erő ne repítse ki a darabárut.

- Lassítás céljából egyenes szakaszokat kell közbeiktatni, az összeillesztésre ügyelni kell.

- Kommunikáció biztosítása.

- Kezelői jogosultság biztosítása.

- Kommunikáció, ha a feladó és levevő nem egy cég dolgozója.

- Egyéni védőeszközök, segédeszközök biztosítása.

- Karbantartás.

- Ellenőrzés.

- Gravitációs görgős-pályák (sík felfekvésű darabáruk szállítása)

- A görgők csapágyazása utánkenés nélküli kis menetellenállású, külső szennyeződéstől védett kialakítású legyen.

- A billenésmentes szállítás érdekében a rakománynak legalább két görgőn kell felfeküdnie.

- A szállítópálya hordozó elemei azonos síkban legyenek.

- Az íves pályaszakasz szélessége nagyobb legyen, mint az egyenesé.

- A pálya szélessége a rakomány szélességének 1,1-1,2-szerese legyen.

- A legkedvezőbb haladási sebesség 0,35 m/sec, maximálisan megengedett az 1 m/sec.

- A folyamatos rakományhaladást megszakító szakaszokat úgy kell kialakítani, hogy nyitáskor vagy elmozdításkor az áramlás szűnjön meg mielőtt a rakomány odaérkezne.

- A felhajtható szakaszt nyitott állapotban megfelelően rögzíteni kell.

- Ha a szállítási magasság >1,6 m, korlát kell.

- Munkavállalói alkalmasság.

- Kommunikáció.

- Összehangolás.

- Egyéni védőeszközök.

- Karbantartás.

- Ellenőrzés.

- Ha feltorlódás van, a darabáru leszedését felülről kell kezdeni.

# Folyamatos működésű szállítógépek üzemeltetésével kapcsolatos baleseti veszélyforrások és kiküszöbölésük.

Baleseti veszélyforrások, elhárításuk:

- Forgó, mozgó alkatrészek veszélyei

- A behúzás, becsípés veszélye attól függ, milyen mértékű a veszélyes tér elhatárolása.

Műszaki megoldásokkal kell hatástalanítani azokat a veszélyes helyeket, ahol megvan a hozzáférés lehetősége:

→ A gép minden forgó mozgást végző nem tökéletesen forgástest alakú alkatrésze, melynek tagolt felülete forgás közben a szabadon lévő ruházatot, a hajat elkaphatja.

→ A hajlékony vonóelemek (lánc, heveder, kötél) forgó mozgást végző testekre (lánckerekekre, dobokra) való felfutási helyén vagy a sínen haladó görgő, kerék.

→ Veszélyes nagyságú vagy a mozgás irányában szűkülő rés van a forgó vagy haladó mozgást végző szerkezeti részek és a hozzájuk képest el nem mozduló környezet és közöttük.

- A szállított anyag veszélyei

- A veszélyes anyaggal való érintkezés, szállított anyag vegyi hatása. Egyéni védőeszközök. Burkolás.

- Elütés. Elkerítés.

- Az anyag akaratlan lekerülése a szállítógépről. Burkolás, elkerítés.

- Környezetszennyezés. Burkolás.

- Az indítás és leállás veszélyei

- A gép nem várt elindulása, megállása. Az indító személy előzetesen győződjön meg az indítás veszélytelenségéről. A gép közelében tartózkodókat előzetesen hangjelzéssel figyelmeztetni kell az indulásról.

- Szállított anyag mozgási állapotának megváltozása miatt felborulás, lecsúszás, leesés. Elkerítés.

- Testrészek beszorulásának, becsípésének veszélye illetéktelen elindításnál. Illetéktelen indítás megakadályozása. Vészleállító.

- Az anyag fel- és leadásának veszélyei

- Darabáruk nem stabil elhelyezése miatt elborulás, leborulás. Stabil elhelyezés, tájolt felrakás.

- Kézi anyagfeladásnál a személy keze a darabáru és a szállítógép teherfelvevő eleme közé szorulhat. Közvetett anyagfeladás (álló feladóhelyre).

- A dolgozó feladáskor egyensúlyát vesztheti, rábukhat a szállítógépre. Közvetett anyagfeladáskor a feladó személy tolja a szállítógépre a darabárut (görgősor stb.).

- A helytelenül feladott darabáru leeshet. Tájolt felrakás.

- Kézi levételkor a feladáshoz hasonló veszélyek vannak.

- Az ömlesztett anyagok a nem megfelelő feladáskor, leadáskor túlcsordulhatnak, porzódhatnak. A túlcsorgó anyag csak akkor jelent veszélyt, ha alatta tartózkodnak. Elkerítés.

- Üzemeltetés egyéb veszélyei

- Elütés (amelynek pályáján személyek tartózkodnak). Elkerítés.

- Anyag akaratlan lekerülése. Elkerítés. Burkolat.

- Eltömődés. Tisztítónyílás.

- Zaj, vibráció. Egyéni védőeszközök.

- Energiaellátással kapcsolatos veszélyek. Villamosenergia betáplálása érintésveszélyt okoz. Villamos vezetékben elbotlás. Energia kimaradáskor a helyzeti energiával rendelkező anyag a gépet mozgásba hozhatja. Érintésvédelem. Megfelelően rögzített kábelek. Visszafutást megakadályozó szerkezet.

- Sajátos veszélyforrások is vannak az egyes szállítógépeknél. Pl. hevederes szállítószalagoknál hevederszakadás. Hevedertisztító.

- Rendszerkapcsolatok veszélyei (ua. mint az 1. sz. kérdés)

- A rendszer elemeit illeszteni kell egymáshoz.

- A folyamatos működésű szállítógépek egymással és az anyagmozgató rendszer más elemeivel való kapcsolatból származó veszélyek.

- Az anyag és a rendszerben lévő szállítógépek tulajdonságai közötti eltérés.

- A folyamatosan működő szállítógép környezeti kapcsolatainak hiányosságából származó veszélyek

# Folyamatos működésű szállítógépek biztonságos kialakítása.

Folyamatos működésű szállítógépek:

Hevederes szállítószalag, csuklótagos szállítószalag, mozgó asztalok, függő-konvejorok, elevátorok, láncpályák, kaparó szállítógép, rédler, darabárut továbbító láncpálya, Szállítócsiga, szállítócső, szállítócsavar, hevederhajtású tárcsás pálya, hevederhajtású görgőspálya, szabadonfutó görgőspálya, szabadonfutó tárcsáspálya, golyós asztal.

Biztonságos kialakítás:

A veszélyforrások megszüntetésének vagy az általuk okozható veszélyek megelőzési módját az a környezet szabja meg, amelyben a szállítógép működik.

- Tervezési előírások

- Stabilitást és szilárdságot meg kell teremteni.

- Túlfutás vagy visszafutás megakadályozására a ferde vagy függőleges berendezéseken visszafutás-gátló alkalmazása.

- Süllyesztő- és emelőrendszert el kell látni az emelőoszlop akaratlan süllyedését, emelkedését meggátló szerkezettel.

- A szélső helyzetekben a mozgást ütközőkkel kell határolni.

- Kézi feladó helyek jellemzőit úgy kell megválasztani, hogy feleljenek meg az adott munkahely követelményeinek.

- A behúzási és befogási pontokat, a mozgó részeket, burkolattal, korláttal védeni kell.

- Az ellenőrző helyek legyenek jól hozzáférhetők.

- A kimaradó energia visszatérésekor az akaratlan újbóli elindulást a villamos vezérlés megfelelő kialakításával kell megakadályozni.

- A túlcsorgást meg kell akadályozni oldalburkolással, adagoló berendezés alkalmazásával, anyagtároló hombárból való feladással.

- Anyag lekerülés miatti védelemként az átjárók fölé védőrácsok helyezése.

- Telepítés

- Közlekedést ne zavarják.

- Menekülési utak kijelölése, szabadon hagyása.

- Épületre szerelés csak statikus engedélyével.

- Nyomvonalat úgy kell megválasztani, hogy közlekedő utat padlószinten ne keresztezzen.

- Az összes kezelőállás, kezelőjárda legalább 0,5 m szélességű legyen. Ezek nyitott oldalán védőkorlátot kell alkalmazni. Ha ezek talajszinttől való magassága nagyobb, mint 1,5 m, akkor rögzített feljárót kell létesíteni.

- Sorrendi reteszelést kell alkalmazni annak megakadályozására, hogy egyetlen berendezés se szállíthasson másik olyan berendezésre, amely nem működik, vagy a teljes felvevőképességét elérte.

- Azonnal működő kézi leállító berendezésről kell gondoskodni végig a szállítópálya mentén, vagy annak kiválasztott pontjain.

- Ha a vezérlőállomás kezelője nem képes látni a teljes berendezést, hallható vagy látható jelzéssel kell figyelmeztetni a személyzetet a közeli indításra.

- Biztonsági berendezések

- Anyag feladás, levétel csak a berendezés álló helyzetében, ezért az adhat fel és vehet le, aki az újraindítást végzi. Más személy általi elindítást műszaki megoldással kell megakadályozni.

- Illetéktelen személy általi elindítás ellen védelmet nyújt a lezárható főkapcsoló.

- A vészleállító vezérlését könnyen hozzáférhető helyre kell elhelyezni, azt bárki kezelheti.

- Visszafutás-gátló szerkezet függőlegesen szállító gépeknél mindig, ferdén szállító gépeknél akkor, ha a visszafutás veszélye fennáll. A visszafutás-gátló szerkezetnek a forgásirány megváltozása esetén önműködően kell működésbe lépnie. Ékszíj, lánc vagy egyéb hajtóelem elszakadása vagy tönkremenetele estén is működőképesnek kell lennie.

- A hajtóműbe túlterhelés-gátló szerkezetet kell beépíteni.

- Mozgatható, nem önjáró szállítószalagok esetén ajánlatos a kerekek kiékelése. Helyváltoztatása esetén a szállítószalagot le kell állítani és szállítási állapotba kell hozni.

- Válogató- és szerelő szalagoknál folytonos oldalvédelemről kell gondoskodni mind a szállító-, mind a visszatérő ág esetén. A heveder sebessége nem haladhatja meg a 0,3 m/s értéket, ha a legnehezebb válogatandó tárgy tömege több mint 5 kg.

- Serleges elevátoroknál az elevátorgaratot tisztító ajtókkal kell ellátni. Gondot kell fordítani a nem burkolt elevátorok védelmére.

- Függő-konvejoroknál minden vontatómechanizmust fel kell szerelni terheléshatárolóval. A pályavezetés töréspontjain biztonsági berendezést kell felszerelni a teherhordó szerkezetek leesésének megakadályozására. Az átjáróknál a teherrel való lehetséges ütközés veszélyére jelzésekkel kell felhívni a figyelmet.

- Szállítócsigáknál a csigás vályút a feladó- és leadóhelyek kivételével mindenütt be kell burkolni.

- Hajtott görgős pályák esetében súrlódásos hajtásnál a súrlódási helyeket kell védőburkolattal ellátni, ha hozzáférhetők.

- Görgős és tárcsás pályáknál a feladási és leadási műveleteket mechanikus eszközökkel kell végezni, ha a rakományok vagy csomagok túl nagy méretük, sebességük és tömegük miatt kézzel nem mozgathatók.

- Védőburkolatok (védőberendezések)

- A veszélyes helyek burkolása az üzemeltetés alapvető feltétele. A nyilvánvaló veszélyes helyek a hajtó-, a terelő-, a feszítőelemek, a feszítőegység, a feszítőegység kötele és blokkja, a szíj- és egyéb hajtások, a tengelykapcsoló vagy az ahhoz kapcsolódó gépelem, a vonóelem felfutási pontjai, a támasztógörgő és az alsóági görgő a munkahelyek környezetében, illetve azok a helyek, ahol zúzódás vagy nyíródás következhet be.

- A burkolat kialakításakor arra kell törekedni, hogy a veszélyes szerkezeti részt teljesen elfedje.

- Ha a burkolatot beakaszthatóan készítik (el lehet távolítani működés közben), akkor az csak feltételesen működő biztonságtechnikai eszköznek tekinthető. A feltétlenül működő biztonságtechnikai eszközök azok, melyek eltávolítása leállítja a szállítógép működését és az újbóli indítást meggátolja. Ha a kényszerkapcsolat nem biztosítható, akkor a burkolatot úgy kell felerősíteni, hogy csak szerszám segítségével lehessen eltávolítani.

# Daru-mozgató művekkel és elemeikkel kapcsolatos veszélyforrások.

A mozgatóművek végzik a daru hajtását, miközben a terhet a darukezelő által meghatározott pályán mozgatja.

- Emelőmű és részei

Feladata szerint a teher emelését, süllyesztését végzi és a felemelt terhet biztonságosan rögzíti.

Kinematikai láncában bármely elem törése a teher lezuhanását eredményezheti.

- Motor

→ Nem megfelelő motor alkalmazása. Darukba csak darumotorokat szabad beépíteni, mert ezeknek viszonylag nagy az indítónyomatékuk. Az általános rendeltetésű motoroknak kicsi az indítónyomatékuk, gyengék lennének indításkor és a választott forgásértelemmel ellentétes irányban kezdene el forogni, ami a darukezelőt megzavarná (ez mind emeléskor, mind széllel szemben történő haladáskor előfordulhat). A daruk többségét háromfázisú asszinkron motor hajtja. A motort szakaszos üzemre kell kiválasztani az emelési teljesítmény alapján.

→ Emelőmű túlterheléséből adódó többlet igénybe vétel. Minden esetben villamos túlterhelés-védelemmel és bizonyos esetekben az emelőműbe épített túlterhelés-gátlóval védik a motort.

→ Robbanásveszélyes környezet. A villamos motornak robbanás-biztos kivitelűnek kell lenni. Alkalmazható ilyen környezetben pneumatikus motor vagy pneumatikus munkahenger.

- Féktárcsás tengelykapcsoló a fékkel

A motor és a fordulatszám-csökkentő hajtómű között adja át a nyomatékot. Gyakran alkalmazott a gumidugós tengelykapcsoló.

→ Tengelykapcsoló törés. A féktárcsát a hajtómű tengelyére szerelik, így esetleges törés esetén a fék a hajtott kötéldobot vagy futókereket fékezi.

- Energiaátadó elemek

A hajtómű homlokkerekes kialakítású, felerősítése talpas vagy tengelyre fűzött. A hajtómű és az emelődob között hajlékony tengelykapcsoló van.

- Haladó mozgást (vagy forgó, billenő mozgást) előállító elemek

A motor forgó mozgását az emelőműben a kötéldob és a kötél, a haladóműben a futókerék és a sín kapcsolata alakítja át haladó mozgássá.

- Kötelek

→ Kötélszakadás. Az emelőgépeken alkalmazott vonóelemek többnyire kötelek, melyek legtöbbször megfelelő teherbírású acélsodrony kötelek. Ezek elemi szálai szénacélból húzással és hőkezeléssel készülnek. Az elemi szálakat pászmákba sodorják, több pászma sodrásából készülnek a kötelek. A daruknál alkalmazott köteleknél a rétegek azonos menetemelkedését az eltérő átmérőjű huzalok biztosítják.

Rendszeres ellenőrzés, a nem megfelelő, megtört, elemi szálak szakadása esetén, a korrodált kötelek alkalmazásból kivonása.

→ Kötél korróziója. A kötél belsejében egy kenderbetét van, ennek a feladata a beleitatott kenőanyag révén a kötél belsőkenése és korrózió elleni védelme.

→ Kötélvégek kicsúszása. Megfelelő kötélvég befogások alkalmazása: kötélcsülök, szorítókengyel, kötélékes kialakítás, sodronykötélvég-hüvely.

- Kötéldob

→ Kötél kiugrás a dobból. Kötélkiugrás-gátló alkalmazása.

→ Kötélvég kicsúszása a dobból. Kötélvég csavarozott szorítóelemmel történő rögzítése. Két tartalék menet a dobon.

→ Kötéldobon való meglazulás esetén dobról való lecsúszás, tengelyhez becsípődés, szakadás. Kötéldobkarima.

- Haladómű

Feladata szerint a futómacska vagy a daru haladó mozgását valósítja meg a sínpályán. Részei: motor, féktárcsás tengelykapcsoló a fékkel, energiaátadó elemek (hajtómű, tengelykapcsoló), haladó mozgást megvalósító elemek.

- Letérés a sínről. Futókerék kettős peremes kivitele, egyes darukon hengeres futókerék oldalvezető görgőkkel.

- Két oldal nem együtt fut, a daru leugorhat a pályáról. Transzmissziós tengely vagy nagyobb fesztávolságok esetén a két motor villamos tengellyel való összekötése.

- Forgatómű

Feladata a daru forgórész helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése.

- Fékje lassító fék, általában nyitott fék.

- Billentő mű

Feladata a szükséges gémhelyzet beállítása, a gém biztonságos rögzítése. Megoldások: kötélcsigasor, hidraulikus munkahenger, hajtókar, fogasléc, csavarorsó, fogasív.

- A féknek legkedvezőtlenebb gémállásnál, üzemi szélben is rögzítenie kell a gémet.

- Üzemen kívüli állapotban a féket csavarorsóval össze lehet zárni.

# Daruk acélszerkezetével, energiaellátó rendszerével, teherfelvevő eszközeivel, a darupályával kapcsolatos veszélyforrások és kiküszöbölésük.

- Daruk acélszerkezete:

Feladata a daru gépészeti és villamos berendezéseinek alátámasztása, külső erők átadása a darupályára, a kezelés, karbantartás lehetővé tétele.

- Karbantartási helyek nem megközelíthetőek. A darun közlekedő utakat, feljárókat, pódiumokat kell létesíteni a karbantartási helyek megközelíthetősége érdekében.

- Kezelőhelyek ergonómiailag nem megfelelőek. Megfelelőre kell tervezni.

- Korrózió. Védeni kell a korróziótól. Ne gyűlhessen össze benne a nedvesség.

- Nem megfelelő burkolatok, balesetveszélyes hozzáférések. Szilárd burkolat kell fogaskerekeket, lánc-, csigahajtásokat, tengelykapcsolót, horogszerkezetet, hajtások egyéb forgórészeit, csupasz vezetékek szigeteletlen részeit.

- Energiaellátó rendszer

Feladata a külső hálózatból nyert villamos energiának a daru fogyasztóihoz történő eljuttatása.

- Áramütés veszély. Csupasz vezetékek esetén a véletlen érintkezést meg kell akadályozni. A hajlékony kábelt ki kell cserélni, ha szigetelése megsérült. A kábel becsípődést meg kell akadályozni. A csupasz vezetékek szakadása ellen védekezni kell.

- Kábel feszülés a futómacska szélső helyzetében. Megfelelő hosszúságú legyen a kábel.

- A darupálya mellett főkapcsolót kell elhelyezni, melyet veszély esetén bárki lekapcsolhat.

- Teherfelvevő eszközök

- Horog

Felépítése: korong (2 db), horog, horoghíd, horoganya, csapágy, íves burkolat, horoganya elfordulás elleni biztosítása.

→ Rozsdásodás. Furat a burkolaton a csapadék elfolyásának biztosítására.

→ Kötél kiugrás a korongból. Íves burkolat.

→ Horoganya kiesése. Elfordulás elleni biztosítás. A csavarok is biztosítva vannak rugós alátéttel.

→ A horog nem fordul el. A horoganyát nem szabad nagyon összeszorítani.

→ Kötélkorong leesése. Tengelyvédő tárcsa biztosítja a leesés ellen.

→ Daruhorgot javítani tilos!

- Függesztékek

Feladatuk a teher biztonságos felfüggesztésének segítése.

→ Túlterhelés. Ne legyen kisebb 45 º-nál α. Ha túl kicsi nagy kötélerő ébred.

→ A kötélhurok megtörik, csökken a teherbírása. Meghajtásnál megfelelő rádiuszt kell hagyni.

→ A függeszték nem a feltüntetett teherbírású. Az anyagminőséget műbizonylattal kell igazolni.

→ Kötél megtörése. Élvédő használata.

- Emelőgerendák

Nagy kiterjedésű terhek emelésére, két daruval együttes emelés.

- Fogók, erőzárók

Súrlódó erővel, önzáró elven működnek.

→ Pl. lemezfogónál a lemez kifordulhat a fogóból. Egyszerre két fogót használunk.

- Emelő mágnes

Mágnesezhető anyagok mozgatásához, állandó vagy elektromágnessel.

→ A mágnesről a daru haladásakor anyagdarabok eshetnek le. A munkaterület elkerítése.

→ Elektromágnesről áramszünet esetén leeshet a teher. Tartalék akkumulátor telep alkalmazása.

- Ömlesztett anyagokat felvevő szerkezetek

→ Fenékürítésű edény → a kiürített anyag személyekre megy. Elkerítés, figyelmeztető tábla.

→ Markolók. → Túlterhelődik a daru a nagy tömeg miatt. A szállított anyagnak megfelelő markoló alkalmazása.

→ Anyag kiszóródás daru mozgás közben. Markoló alatt tartózkodni tilos.

→ Kinyílhat a markoló mozgás közben. Szerkezeti kialakítás megakadályozza.

- Darupálya

Feladata a daru alátámasztása, a darura álló, vagy mozgó helyzetben ható erők átadása az épület teherviselő elemeire vagy a talajra.

- A sin rezgést ad át az épületnek. Az alátámasztás megfelelő kialakítása.

- A daru elhagyja a darupályát. Végütköző és végállás-kapcsolók alkalmazása.

- Nagy szélben a daru felborul. Sínfogó alkalmazása, mely a darut üzemen kívül a sínhez rögzíti.

# Daruk biztonságos kialakítása: a tervezés és létesítés biztonságtechnikai követelményei, daruk elemeinek, villamos berendezéseinek kialakítása.

- A tervezés és létesítés biztonságtechnikai követelményei

- MSZ 19170 tartalmazza.

- Fő műszaki jellemzői a vonatkozó műszaki szabványoknak megfelelők legyenek.

- A daru teherviselő szerkezetei közül a daruhíd, az oszlop, a gém, a konzol és az alváz (forgó), a macskaváz főtartója, a kerékszekrény, a tengely, a csap és a horoghíd szavatolt minőségű anyagból készüljön.

- A közúton közlekedő daru feleljen meg a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletek műszaki előírásainak is.

- A vasúti vágány mellett vagy felett üzemelő daru feleljen meg a vasút területére érvényes vasúti előírásoknak is.

- Gépi hajtású emelőmű esetén a teher legyen leengedhető energia kimaradáskor is.

- A darun fel kell tüntetni a teherbírást és el kell helyezni az üzemeltetési szintről jól látható feliratot vagy táblát: „Függő teher alatt tartózkodni életveszélyes és tilos!”.

- A darunak azokon az üzem közben elmozduló részein, amelyek veszélyt jelenthetnek, biztonsági figyelmeztetés legyen. (fekete-sárga ferde csíkozás).

- A hidraulikus berendezés szerkezeti egységein fel kell tüntetni fő jellemzőit.

- A hidraulikus berendezés olyan legyen, hogy előírás szerinti üzemeltetés esetén ne idézhessen elő veszélyhelyzetet.

- A daru hajtás elemeinek szilárdságát számítással, vagy vizsgálatokkal kell igazolni.

- A hidraulikus darun legyen túlterhelés-gátló.

- A daru mozgó részei és a környezetében lévő álló vagy mozgó létesítmény között legyen legalább akkora szabad távolság, amely lehetővé teszi a daru, a környezete és az üzemeltetési technológia szerint ott tartózkodó személyek számára a biztonságos mozgást és üzemeltetést (a távolságokat szabvány írja elő).

- Energia kimaradás utáni visszatéréskor a hajtások önmaguktól ne induljanak el.

- A villamos emelődob pályájának végén véghelyzet-kapcsolót és ütközőt kell elhelyezni.

- A tartószerkezetet be kell kötni az érintésvédelmi rendszerbe.

- A függőkapcsolót a villamos vezetéktől függetlenül, 50 kg teher megtartására alkalmas függesztő-elemre kell rögzíteni.

- Az emelőgép vagy a fő hajtóegység energiaellátásának megszűnése esetén valamennyi bekapcsolt hajtás önműködően álljon meg akkor is, ha a vezérlőelemek nincsenek null helyzetben.

- Daruk elemei

- A daru acélszerkezetét az MSZ 9749 szerint kell méretezni. Ez tartalmazza az acélszerkezet üzemi csoportba való sorolását (4 csoport), a terhek és erőhatások számításának módját, az anyagok megválasztásának szempontjait és a megengedhető feszültségeket, az általános méretezési előírásokat, a részletes méretezési előírásokat és a szerkezeti elemek szerkezeti előírásait.

- A daru gépészeti egységeit az MSZ 9750 szerint kell üzemi csoportba sorolni a működési idő fokozat és a terhelés fokozat alapján. Előbbit a gépészeti egység tervezett élettartama alatt működésben töltött órák száma, utóbbit a tényleges terhelés és a névleges teherbírás hányadosából számított tényező alapján kell meghatározni. A szabvány csoportszám értékeket is ajánl különböző esetekre.

- A sodronykötél, kötéldob és a kötélkorong fő méreteit az MSZ 19176-6 szabvány szerint kell meghatározni. A kötélátmérőt a húzóerő nagysága és az üzemi csoportszám, illetve a kötél fajtájának figyelembe vételével lehet kiszámítani. A kötéldob és a kötélkorong legkisebb megengedett átmérője szintén meg van adva a kötélátmérő, a kötélvezető elem beépítési helye és az üzemi csoportszám függvényében.

- Villamos berendezések kialakítása

- Az MSZ 4850 Daruk villamos berendezéseinek általános műszaki követelményei és vizsgálata tartalmazza a legfontosabb előírásokat.

- Ezen felül alkalmazni kell az általános jellegű előírásokat is, mint az MSZ 1600 Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszültségű villamos berendezések számára (helyette MSZ 2364-et), valamint az MSZ 1585 Erősáramú üzemi szabályzat című szabványsorozatokat.

# Daruk biztonsági berendezései, állékonysága.

Biztonsági berendezések:

MSZ 19171 tartalmazza.

- Fékek

- A gépi hajtású emelő- és gémbillentő műnek önműködő, zárt rendszerű fékszerkezettel kell rendelkeznie.

- Ha a fék a motor és a hajtómű között van, akkor a fék a hajtómű tengelyére hasson.

- Az emelőmű fékjét úgy kell méretezni, hogy az bármilyen üzemi körülmények között biztonságosan lefékezzen és megtartsa a terhet.

- A gépi hajtású haladóműnek fékkel kell rendelkeznie, ha az emelőgép, daru: szabadtéri, zárttéri, talajszint feletti pályán, vagy padlószinti pályán, távvezérlésű, lejtős pályájú. Ez a fék – autódaru, gumikerekes, lánctalpas és járműdaru kivételével – önműködő zárt rendszerű legyen.

- Gépi hajtású forgatóművet ugyancsak fel kell szerelni fékkel.

- A fékrugó nyomórugó legyen.

- A féksúlyt véletlen elmozdulás vagy leesés ellen biztosítani kell.

- Üzemi mozgáshatárolók

- A darun legyenek véghelyzet-kapcsolók, mozgáshatárolók, hidraulikus vagy pneumatikus szelepek.

- A véghelyzet-kapcsolót mechanikus kényszerkapcsolat működtesse és kényszer kikapcsolású legyen. Működése után legyen lehetőség az ellentétes irányú vezérelt mozgásra.

- Túlterhelés-gátló

- A gémes darura és a konzolos bakdarura, ha a konzolján futómacska mozog, túlterhelés-gátlót kell szerelni, amely a daru teherbírásának túllépésekor kikapcsolja az összes üzemi mozgást, kivéve a tehersüllyesztést és a felborító nyomatékot csökkentő mozgásokat.

- Egyéb biztonsági berendezések

- Önjáró darun a vezetőfülkében vagy a vezetőhelyről jól látható helyen el kell helyezni a daru dőlésszögét jelző szerkezetet.

- Ha a daru kinyúlásának változásával változik teherbírása is, a teherbírás mutató a tényleges kinyúlásnak megfelelő teherbírást mutassa. A mutató legyen jól látható a vezetőhelyről.

- A megengedett teherbírás meghatározásához alkalmazható a gém dőlésszöge is.

- A szabadtéri darura szélnyomás-mérőt kell szerelni, ha a szélterhelés veszélyhelyzetet idézhet elő.

- A daru sínpályájának végein ütközőbakokat kell elhelyezni, amelyek megakadályozzák, hogy a daru lefusson a pályáról.

- A sínpályás darut (kézi hajtású kivételével) rugalmas ütközőkkel kell ellátni.

- A futókerekek vagy a futómű tengelyének törésekor bekövetkező elbillenés megelőzésére biztonsági keréktámaszt kell elhelyezni a darura és a futómacskákra.

- Talajszinti darupálya esetén a daru kerekei elé védősarut kell felszerelni , ha a futómű szerkezeti kialakítása más módon nem akadályozza meg, hogy a pályára esett idegen tárgy a daru kerekei alá ne kerüljön.

- A távvezérelhető vagy a fülkéből vezérelt darukat a vezérlőhelyről működtethető figyelmeztető hangjelző berendezéssel kell ellátni.

- A szabadtéren üzemeltetett darukat sínfogóval kell ellátni.

- Ha a daru üzemeltetése olyan, hogy horogból kiakadhat a teherfelvevő vagy a felfüggesztő eszköz, a horgot az ezeknek az eszközöknek a kiesését megakadályozó kiakadás-gátló szerkezettel kell felszerelni.

Daruk állékonysága:

- A daru felborulása az okozott nagy anyagi káron felül fokozottan balesetveszélyes is, mert a darukezelő és a daru környezetében tartózkodó személyek veszélybe kerülhetnek.

- A daru állékonyságát az acélszerkezet tervezésekor az MSZ 9749 szabvány szerint ellenőrizni kell: a darut a billenő él körül felborító erők nyomatékának (MB) kisebbnek kell lenni, mint a stabilizáló erők nyomatéka (MS) a biztonsági tényezővel (B) osztva.

MB ≤ 1BMS

A B biztonsági tényező értékét öt féle terhelési esetre adja meg a szabvány.

- Azokon a magas építésű darukon, ahol az állékonyságot túlterhelés esetén veszély fenyegeti, túlterhelés-gátlóval vagy nyomaték-határolóval védekeznek a felborulás ellen.

- Szabadban működő daruk esetében ki kell mutatni a megszaladással szembeni biztonságot: az üzem közben megengedett erejű szél nem tolhatja el a darut a pályán, a rögzítő féket és a motort ennek megfelelően kell méretezni.

# Daruk dokumentációja, üzembe helyezése, időszakos ellenőrző vizsgálata.

Daruk dokumentációja:

- Emelőgép napló (az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatok (műszakonkénti vizsgálatok pl.) és az üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket tartalmazza).

- Darukönyv (a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, valamint a főbb karbantartási műveletekkel kapcsolatos adatokat és feljegyzéseket tartalmazza).

- Teherfüggesztő eszköz üzemeltetési dokumentációja

- Emelőgép használati utasítása

- Szerelői nyilatkozat

- Üzembe helyezési engedély

- Időszakos vizsgálatok dokumentumai

- Megfelelőségi tanúsítás vagy nyilatkozat

Daruk üzembe helyezése:

- Valamennyi veszélyes, így az anyagmozgatás területén üzemeltetett munkaeszközt is (darut is) használatba vétel előtt üzembe kell helyezni.

- Az üzembe helyezés több részből tevődik össze, először a gyártói üzembe helyezés zajlik, majd ezt követi a munkavédelmi szempontú üzembe helyezés.

- A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele az üzembe helyezést megelőző, az emelőgép telepítésével, összeépítésével kapcsolatos munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat megfelelő eredménye. Ez a vizsgálat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

- Az előzetes vizsgálat megfelelősége megállapításának, valamint a dokumentációk birtokában az üzemeltető írásban rendeli el a veszélyes munkaeszköz munkavédelmi szempontú üzemeltetését.

Időszakos vizsgálatok:

- Az anyagmozgatás gépeit meghatározott időközönként a műszaki állapot ellenőrzése céljából rendszeresen felül kell vizsgálni.

- Az időszakos vizsgálatok elvégzéséről az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodnia.

- A szerkezeti, valamint fővizsgálatok módjára és gyakoriságára az emelőgépre – fajtára/típusra – vonatkozó nemzeti szabványt (üzemi csoportszámtól függően)vagy a gyártó utasításának rendelkezéseit kell figyelembe venni. Ha egyik sincs, az általános tapasztalatok szerint kell.

- A vizsgálatok elvégzését a vizsgálatokat végzőnek az emelőgép (daru) dokumentációján kell rögzítenie, utalva a vizsgálatról készült azonosító jelzésekre.

- A vizsgálatot végzőnek nyilatkoznia kell az emelőgép (daru) állapotáról.

- E vizsgálatok közé tartoznak a következők:

- Szerkezeti vizsgálat

- 1-4 havonta kell végezni.

- Ellenőrizni kell, hogy a gép szerkezeti elemein nincs-e sérülés, kopás, maradó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (pl. csavar-, vagy ékkötés lazulás, repedés, törés).

- Vizsgálat módja: szemrevételezés, tapintás, mérőeszközös és üresjárati (működési) vizsgálat.

Üresjárati vizsgálat: terhelés nélkül kell végezni. Ennek során az összes mozgatóművet mozgásba kell hozni a dokumentációkban megengedett összes mozgáskombinációk és mozgástartomány figyelembe vételével, a véghelyzet-kapcsolók működtetéséig.

- A vizsgálatot végezheti: emelőgép ügyintéző.

- Fővizsgálat

- 0,5-3 évente kell végezni.

- Fővizsgálat során vizsgálni kell mindazokat, melyeket a szerkezeti vizsgálat esetében, de ezen kívül ki kell térni az alábbiak vizsgálatára:

→ Az emelőgép és környezete kapcsolatának biztonságos volta.

→ Az emelőgép szabályszerű üzemeltetésének vizsgálata.

→ A fő műszaki jellemzők megegyeznek-e a gépkönyvi adatokkal.

→ Az emelőgép előírt biztonságtechnikai berendezései és dokumentációja megvan-e.

- Vizsgálat módja: szemrevételezés, tapintás (sérülés, repedés), mérőeszközös (mérőszalag stb.), mérőműszeres (ha a mechanikai és műszaki jellemzők mérőeszközzel nem mérhetők), üresjárati, üzemi terheléses és statikai vizsgálat.

Üzemi terheléses vizsgálat: A mozgatóműveket ugyanolyan szempontok szerint kell működtetni, mint az üresjárati vizsgálatkor. A változó teherbírású emelőgépeket a kezelési utasítás szerint, ennek hiányában pedig legalább a legnagyobb és legkisebb teherbírású helyzetben is vizsgálni kell. A féket legalább három alkalommal kell működtetni (vizsgálni). A kétfékes emelőmű fékjeinek előírás szerinti működését külön is vizsgálni kell.

Statikai vizsgálat: Az emelőgépet névleges teherbírásának 1,25-szörösével kell terhelni, ha egyéb előírás nem határoz meg ennél nagyobb értéket. A terhet 100-200 mm magasra emelve legalább 10 percig kell ebben a helyzetben tartani. Változó teherbírású gépet a legnagyobb és a legkisebb teherbírású helyzet figyelembe vételével is vizsgálni kell statikailag 1,25-szörös terheléssel. A vizsgálat után ellenőrizni kell, nem következett-e be a biztonságos üzemeltetést veszélyeztető elváltozás (alakváltozás, lehajlás). A túlterhelés-gátlót a vizsgálat idejére ki kell iktatni. Az alakváltozás mértékét a jegyzőkönyvben meg kell adni.

- Az emelőgép ügyintéző jogosult elvégezni.

- Időszakos biztonsági felülvizsgálat

- 5 évente kell elvégezni, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor.

- Vizsgálni kell a következőket:

→ Az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, eredeti funkciójának megfelel-e, környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor figyelembe vetteknek.

→ Vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét, elsősorban a veszélyek csökkentése érdekében.

→ Az emelőgép dokumentációjának megléte, valamint a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.

- Jegyzőkönyvet kell a felülvizsgálatról készíteni és a vizsgálatot végzőnek aláírásával kell hitelesíteni.

- Nyilatkozni kell az üzemben tarthatóságról.

- Emelőgép szakértő végezheti.

- Műszakos vizsgálat

- Műszalonként végzendő.

- Emelőgép kikapcsolt állapotában.

- Szemrevételezésből, üresjárati vizsgálatból és az állagmegóvást szolgáló tisztogatásból áll

- Az emelőgép kezelő végzi.

| Emelőberendezések |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kézi hajtású | Gépi hajtású |  |  |  |
|  | csörlő építkezési emelő raktári felrakógép Daruk |  |  |  |
| Daruk szerkezeti felosztása |  |  |  |  |
| Híddaruk |  |  |  | Forgódaruk |
| Futódaruk |  | Bakdaruk |  |  |
| Kétfőtartós Egyfőtartós függőd. |  | Konzol nélküli Konzolos Felhajtható konzolos Kábel helyhez kötött sínpályán mozgó Konténer |  | Portáldaruk billenőgémes kettős billenőgémes Toronydaruk futómacskás billenő Autódaruk |

Csoportosítások:

| Teherfelvevő eszköz | Helyváltoztatási lehetőség |
| --- | --- |
| alakzáró erőzáró | Helyhez kötött áthelyezhető vontatható önjáró |
| Elfordulás sz. | Hajtási rendszer |
| Nem forgó nem teljes fordulatú teljes fordulatú | Villamos hidraulikus Pneumatikus Belsőégésű motor |

Fontos még: gém irányszög (); futómacska

Balesetveszély:

- nagy eneria felszabadulás: ütközés, lezuhanás, összerogyás

- veszélyes teher mozgatása

D/1	Ismertesse a daru mozgatóművek kinematikai láncát és a motor kiválasztásával kapcsolatos biztonságtechnikai követelményeket!

Kinematikai lánc:

- Motor

- Féktárcsás tengelykapcsoló fékkel

- Energiaátadó elemek (hajtómű, tengelykapcsoló)

- Haladó- (forgó-, billenő-) mozgást előállító elemek

Motor kiválasztása: (ált 3 fázisú aszinkron vill. mot.) Szakaszos üzemre!

D/2	Ismertesse a daru fékek működését, elhelyezését, üzemzavarait!

Féktárcsát biztonsági okokból a hajtómű tengelyére szerelik tengelykapcsoló törés a fék a hajtott kötéldobot/futókereket fékezi.

Fajtái:	Rögzítő fék	terhet tartson meg biztonsággal	MF=Ms

Lassító fék	vmilyen úton/idő alatt álljon meg a rendszer		MF=Ms+r	(/t)

Szabályozó fék

- Kétpofás fék (csak nyomórúgóelektrohidraulikus féklazító)

- Szalagfék

- Kúpos és tárcsás (kúpszög ()=90o)

- Tárcsafék

Megkettőzött fék: üzemi és biztonsági fék

Rögzítő szerk: Kilincsművek

Féknyomaték lecsökkenhet:

Szennyezett felület (olaj, jég)		CSERE

Elkopik a fékbetét			CSERE

D/3	Ismertesse az emelőgépeken alkalmazott köteleket és láncokat, a kötélvég rögzítéseket, a terelőelemeket és a horogszerkezeteket és biztonságtechnikai követelményekkel együtt!

Emelőmű:	kötéldob és kötél

Haladómű:	futókerék és sín

Kötél anyaga:	Kender, Műanyag, Acélsodrony kötél

Elemi szálak 		 Pászmák  	 Kétszeri sodrás  KERESZTSODRÁSÚ

Húzással szakítószil	spirális szerk

Sodrásszám:	1, 2, 3 (kábelkötél)

Irány:	hosszsodrású (pászma és az elemi szálak sodrása egyirányú)

Keresztsodrású (ellentétes irányú)

Normál kötél:	azonos átmérőjű elemi szálak  azonos menetemelkedés  pontszerű feszültség  kisebb teherbírás

Vonalérintkezésű kötél: kül. átmérőjű elemi szálak  menetemelkedési szög () állandó  vonal feszültség  nagyobb teherbírás

Fajtái: 	Seale és Warrington

Korrózióvédelem: 	- mag anyaga + kenőanyag  belső kenés

- huzalbevonat / bevonat nélküli kötél

Tartó kötél 	csak húzásra

Futó kötél	húzás és hajlítás

Méretezés:	bFmFszak 	Fsz=stFszám 	Fszak – szakítóerő (számított és tényleges)

Fm  - mértékadó erő

b – biztonsági tényező

st – sodrási tényező (0,83-0,85)

Kisebb teherbírás  szemeslánc és lánckerék

Terelőkorong  terelés

Csavarozó szorítóelemek  6 db

Kötéldobkarima  lecsúszás ellen

Horogszerk: kötélhorog, védőburkolat, horogtengely, horoganya bizt., talpcsapágy, horogrúd, horog

Kötélvégek:	kötélszív	könnyű és nehéz kivitelű

Bevont kötélvéggel  nem bontható

Kötélék		szétszedhető

D/4	Ismertesse a daru mozgatóművek feladatait és biztonságtechnikai követelményeit!

|  | feladata |  |
| --- | --- | --- |
| emelőmű | teher emelése, süllyesztése, biztonságos rögzítése |  |
| haladómű | futómacska/daru haladó mozgása ált. sínpályán |  |
| gémbillentőmű | gém helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése üzemen kívül orkánszerű szélben se mozduljon meg |  |
| forgatómű | forgórész helyzetének beállítása, biztonságos rögzítése Üzemen kívül szélirányba áll |  |
| fajtái |  |  |
| Futómacska futókerék kettős peremes  mozgáshatároló |  |  |
| kötélcsigasor (elavult) hidraulikus munkahenger hajtókar fogasléc (ütközők) fogasív csavarorsó |  |  |
| Forgástengely csapágyazása: állóoszlop forgóoszlop forgó tárcsa golyóskoszorú |  |  |

D/5	Ismertesse a teherfelvevő eszközöket, a fontosabb veszélyforrásokat és kiküszöbölésük módját!

Csoportosítás: alakzáró ill. erőzáró (surlodó erő, mágneses erő, vákuum)

Bizt: A teher ne csússzon ki, ne billenjen le.

Jellemzők: teherbírás, teher alakja, mérete

Fajtái:							Ömlesztett anyagokra:

- Horog		Markoló

- Kötöző kötelek		Fenékürítésű edény

- Zárt hurok (élvédőkkel)

- 2- v. 4ágú függeszték

- fogók 	lemezfogók, karosfogók

- emelő gerendás

- Konténerrakodó (szpéder)

- emelőmágneses

D/6	Ismertesse a daru acélszerkezetének, az elektromos berendezésének, a darupályának feladatát, és a kapcsolódó biztonságtechnikai követelményeket!

| neve |  |
| --- | --- |
| acélszerkezet |  |
| energiaellátó berendezés | haladó mozgás |
|  | forgó mozgás |
|  | Hidraulikus/pneumatikus |
| Darupálya |  |
| feladata | egyebek |
| gépészeti és vill. berendezés alátámasztása külső erők átadása a darupályára kezelőfülke | kezelés, karbantartás lehetővé tétele ergonómia |
| csupasz vezeték – áramszedő hajlékony kábel | véletlen érintés kábelkocsi/dob |
| csúszógyűrű – áramszedő kefe hajlékony kábel - szögelfordulásnál | véletlen érintés kábelkocsi/dob |
| csövek tömlők | tömítettség, áramló közeg tisztasága |
| a daru alátámasztása a darura ható erők átadása | Darusín végütköző végálláskapcsoló sínfogó (a darun) |