Analizáló lap

„B3" Technológiai művelet, gép, berendezés stb. analízise

|  |  | l. Nyilvántartási szám: | B301 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Művelet, tevékenység megnevezése: |  | Kézi anyagmozgatás |  |  |  |  |  |
| 3. Műveleti hely megnevezése, azonosítója: |  | Asztalosműhely, vastagsági gyalugép |  |  |  |  |  |
| 4. Gép, berendezés típusa, gyári száma: |  | Casolin Combi 530; 11953 |  |  |  |  |  |
| 5. Mérőműszerek típusai, azonosítói: |  | Szemrevételezés, mérőszalag |  |  |  |  |  |
|  |  | Név |  | Aláírás |  |  |  |
| 6. Elemzést végezte: |  | Kling Péter |  |  |  |  |  |
| 7. Elemzésben közreműködők: |  | Kling József |  |  |  |  |  |
| 8. Elemzés készítésének kezdő időpontja: |  | 2006. 05. 08. |  |  |  |  |  |
| 9. Elemzés készítésének befejező időpontja: |  | 2006. 05. 08. |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  | 4. |  |  |
| Sor- szám | Analizáló kérdések |  |  |  | Megfelel? |  |  |
|  | A vizsgált gép dokumentációja megfelelő, az a géppel azonosítható. (MSZ 2364-610:1998 611.2 pontja, MSZ-06-02.0211-1989 1.1 pontja; 1993. Évi XCIII. törvény 18.§. (4)) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A berendezés rendelkezik előírt kezelési és karbantartási utasítással (MSZ 14399: 1980 1.4, 1.5 pontjai; MSZ-06-02.0211-1989 1.1.5 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.7.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Meglévő üzemeltetési dokumentáció tartalma (MSZ 14399: 1980 2.5.6 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelési utasítás tartalma azon műszaki követelmények és ellenőrzési feladatok tekintetében, amelyek betartásával a gép kezelése munkabaleset és egészségkárosodás nélkül elvégezhető. (MSZ 14399: 1980 2.1.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelési utasítás tartalma személyi feltételek tekintetében (MSZ 14399: 1980 2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Előírt egyéni védőeszközök (MSZ 14399: 1980 2.3 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Az utasítás utalása a veszélyes és ártalmas termelési tényezőkre (MSZ 14399: 1980 2.5 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Az utasítás tartalmazza a felhasznált anyagokat és segédanyagokat. (MSZ 14399: 1980 2.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A berendezés szerkezeti anyagai a várható igénybevételnek megfelelőek. (MSZ EN ISO 12100-2:2004 5.3.1pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A gép veszélyzónájába történő belépés, benyúlás elleni védelem. (MSZ EN 294: 1994) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Villamos berendezések, és azok ellenállósága a várható igénybevételekkel szemben. (MSZ 2364-610:1998 612.1 és MSZ EN 60204-1:1995 4.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Villamos hálózatra történő csatlakozás (MSZ EN 60204-1:1995 4.3.1 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Villamos berendezések túlterhelés elleni védelme (MSZ EN 60204-1:1995 7.3 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Feszültség-kimaradás elleni védelem (MSZ EN 60204-1:1995 7.5 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A termelő berendezés kezelőelemi optimális kezelés szempontjából (MSZ 187: 1980 4.1 pontja; MSZ 1616:1980 1.1 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelőelemek megfelelősége a tevékenység jellegének, az üzemeltetési körülményeknek és az üzemzavar esetén fellépő hatásoknak és igénybevételeknek. (MSZ 1616:1980 1.3 pontja,21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelőelemek és azok jelzőelemeinek elhelyezkedése. (MSZ 1616:1980 1.4 pontja; MSZ 187: 1980 4.2 pontja,21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A kezelőelemek működtetéséhez szükséges erő (MSZ 1616:1980 1.5 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A kezelőelemek csoportosítása (MSZ 1616:1980 1.6 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A kezelőelemek védettsége, helyzetük véletlen vagy akaratlan változása ellen. (MSZ-06-02.0211-1989 1.3.1.2 pontja; MSZ 187: 1980 4.5 pontja; MSZ 1616:1980 1.7 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A kezelőelemek mozgása és az általuk kiváltott mozgások irányának összefüggősége (MSZ 1616:1980 1.8 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Biztonságos kezelhetőség egyéni védőeszközök alkalmazásakor is (MSZ 1616:1980 1.9 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelőelemek felülete, anyag és hőmérséklete (MSZ 1616:1980 1.10 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelőelemek kódoltsága és jelölése, feliratozása (MSZ-06-02.0211-1989 1.3.1.12 pontja; MSZ 187: 1980 4.3 pontja; MSZ 1616:1980 1.11 és 1.12 pontjai, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Biztonsági (vészleállító) berendezés (Piros, gombalakú és reteszelt) (MSZ 1616:1980 1.13 pontja; MSZ EN 418: 1993 4. pontja és alpontjai,14/2004 FMM rendelet 20 §, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Nyomógombok és billenő kapcsolók (MSZ 1616:1980 2.1 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kapcsolókarok (MSZ 1616:1980 2.2 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | Forgatható kezelőelemek (Szélső és közbenső helyzet határolása, jelölések, biztosítások) (MSZ 1616:1980 2.3 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | A munkahely és a munkatevékenység összhangja az egészséges és biztonságos munkavégzés szempontjából (MSZ 1617:1980 1. pontja,21/1998 IKIM rendelet 3§ (1) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkahely kialakítása a biztonságos kezelés, működtetés, tisztítás és karbantartás szempontjából (MSZ 1617:1980 5. pontja,14/2004 FMM rendelet 7§ ) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkahely munkasíkja (MSZ 1617:1980 6. pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkahely kialakítása a munka végrehajthatósága szempontjából (MSZ 1617:1980 7. pontja, 14/2004 FMM rendelet 16§ ) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkavégzés terének áttekinthetősége (MSZ 1617:1980 10. pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Kezelőelemek távolsága (véletlen vagy akaratlan működtetés szempontjából) (MSZ 1617:1980 14. pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Biztonsági szín és alakjelek alkalmazása (MSZ 1617:1980 18. pontja, 14/2004 FMM rendelet 25§ |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkahelyre történő biztonságos belépés és üzemzavar esetén a munkahely gyors elhagyhatósága (MSZ 1617:1980 20. pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkahelyek közötti szabad terek (MSZ 1617:1980 21. pontja, 14/2004 FMM rendelet 16§ |  |  |  | igen |  |  |
|  | Éles sarkok és peremek (MSZ 187: 1980 1.2 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.3.4 pontja ) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Technológiai okból el nem látható mozgó részek által okozott veszélyek (MSZ 187: 1980 1.3 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Forgásirányok jelölése (MSZ 187: 1980 1.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Statikus elektromosság elleni védelem (MSZ 187: 1980 1.5 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.5.2pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Túlterhelés elleni védelem (MSZ 187: 1980 1.6 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkadarab megvezetése (MSZ 187: 1980 1.7 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 2.3 pontja |  |  |  | igen |  |  |
|  | A gép által okozott zaj és rezgés (MSZ 187: 1980 1.9 és 1.10 pontjai, 21/1998 IKIM rendelet 1.5.8 és 1.5.9 pontja |  |  |  | 92 dB zajmérési jkv alapján |  |  |
|  | Helyi megvilágítás. (MSZ 187: 1980 1.11 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.1.4 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | Mozgó részek és szerszámok védőburkolata (MSZ 187: 1980 2.1 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.4.1 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Védőberendezések, burkolatok rögzítettsége és védelme, valamint kialakítása a biztonságos kezelés szempontjából (MSZ 187: 1980 2.2 és 2.3 pontjai) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A szerszám nem működő részének védőburkolata, valamint annak kapcsolata az elszívó berendezéshez (MSZ 187: 1980 2.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Védőburkolatok szilárdsága (MSZ 187: 1980 2.5 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.4.1 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A védőburkolat és az indító berendezés kapcsolata (MSZ 187: 1980 2.6 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | A védőburkolat kézzel történő nyitásához és kezeléséhez szükséges erő (MSZ 187: 1980 2.7 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A megmunkáló szerszám önzáró burkolata (MSZ 187: 1980 2.8 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | Bizonyos időközönként beállításra szoruló részek védőburkolata (MSZ 187: 1980 2.9 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A védőburkolatok összefüggősége és tömörsége (MSZ 187: 1980 2.10 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Nyitható védőburkolat nyitott helyzetben történő rögzíthetősége (MSZ 187: 1980 2.11 pontja, 21/1998 IKIM rendelet 1.4.2.2 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A fékberendezés működtetése a védőburkolat nyitásával (MSZ 187: 1980 3.1 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | A fékberendezés és az indító berendezés egymáshoz történő reteszelése (MSZ 187: 1980 3.3 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A főmozgás és a gépi előtolás egymáshoz történő reteszelése (MSZ 187: 1980 3.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Előtolások véghelyzetének határolása (MSZ 187: 1980 3.5 pontja) |  |  |  | NEM VONATKOZIK |  |  |
|  | A mozgó részek mozgatás és szállítás során történő rögzíthetősége (MSZ 187: 1980 3.6 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A kezelőpult elhelyezése (MSZ 187: 1980 4.4 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | Hulladékgyűjtő és elszívó berendezés (MSZ 187: 1980 5.1 pontja,14/2004 FMM rendelet 21§ ) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A gép szerves részét képező elszívó-csonk, amivel a gép az elszívó-berendezéshez kapcsolódik (MSZ 187: 1980 5.2 pontja; MSZ-06-02.0211:1989 1.3.1.9 pontja,21/1998 IKIM rendelet 1.3.3 pontja ) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A hulladék eltávolításának módja az üzemeltetési dokumentáció szerint (MSZ 187: 1980 5.3 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A biztonságos karbantarthatóság, javíthatóság, szükséges speciális szerszámok megléte (MSZ 187: 1980 6.1 pontja; MSZ-06-02.0211:1989 1.3.1.5 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A gépnek az alaphoz történő rögzítettsége rugalmas alátétekkel (MSZ-06-02.0211:1989 1.3.1.4 pontja; MSZ-05-96.0829-86 2. pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A főkapcsoló, vagy indító kapcsoló üres (nulla, kikapcsolt) helyzetben történő lezárhatósága (MSZ-06-02.0211:1989 1.3.4.5 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A munkadarab biztonságos vezetése és rögzítése (MSZ-06-02.0211:1989 1.4.12 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A forgó részek kiegyensúlyozottsága (MSZ-06-02.0211:1989 1.4.12 pontja) |  |  |  | igen |  |  |
|  | A szerszám és a munkadarab befogó szerkezeteinek rögzítő-képessége (MSZ-06-02.0211:1989 1.4.13 pontja) |  |  |  | igen |  |  |

Kiértékelés: A gép a vizsgált követelményeknek megfelel. A testhelyzetből származó fizikai megterhelés csökkentésére javaslom a gép mindkét oldalára elfáradás elleni gumiszőnyegek beszerzését és telepítését. Ez az egésztest rezgéseket is csökkentené (bár ezek nem közelítik meg a határértéket). A zajból származó megterhelés jelenleg tovább nem csökkenthető, elsődlegesen a növekedését kell megakadályozni, és a dolgozót érő hatását egyéni védőeszközökkel a megengedett értékre csökkenteni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az egyéni védőeszközök védőképességét és a gép műszaki állapotát, romlásuk esetén cserét/javítást kell kezdeményezni. A gép majdani kicserélésekor a technika akkori állása szerinti, lehető legkisebb zajkibocsátású gépet kell beszerezni.