Tartalomjegyzék

1.	Bevezető	2

2.	Adatlap	2

2.1	Személyes adatok:	2

2.2	A vállalat és üzemegység	2

2.3	Jellemző operatív munkakörök (a dolgozók számának %-ban):	2

3.	Kockázatkezelés a vállalatnál:	3

3.1	Mutassa be, hogy milyen területekre terjedt ki és milyen mélységben készült a kockázatértékelés	3

3.2	Az alábbiakban foglalja össze az alkalmazott kockázatértékelés résztvevőit és menetét!	3

3.3	Mutassa be az elvégzett kockázatértékelés (ek) tapasztalatait!	3

4.	Ergonómiai értékelés	4

4.1	A felhasználók (dolgozók) adatai:	4

4.2	Dolgozók összetétele életkor szerint:	4

4.3	Dolgozók összetétele képzettség szerint:	4

4.4	Mutassa be elrendezési vázlattal/fotóval a választott munkakörnyezetet, és röviden írja le szövegesen a munkafolyamatot.	4

4.5	Azonosítsa a választott környezetben az ergonómiai veszélyforrásokat, az alábbi felsorolás segítségével!	5

4.6	Végezzen ergonómiai elemzést az azonosított területeken! Az elemzéshez választhat megfelelő módszert az előadásokon elhangzottak közül, vagy szakirodalom kutatás illetve internetes kutatás segítségével!	5

4.7	Az előző pontban elvégzett elemzés eredményeit figyelembe véve dolgozzon ki javaslatot a kockázatok csökkentésére (akciótervet, személyi, tárgyi és vagyoni vonatkozások)!	6

5.	Ergonómiai lehetőségek a vállalatnál	6

5.1	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a munkabiztonság növelése.	6

5.2	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a termelékenység növelése.	6

5.3	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a dolgozói megbetegedések számának csökkentése.	6

5.4	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a kieső munkaórák számának csökkentése.	7

# Adatlap

## Személyes adatok:

| A feladatot készítette: | Kling Péter |
| --- | --- |
| e-mail cím: | pkling@freemail.hu |
| (A csatolt file neve elektronikus leadás esetén) | MV_HF Kling Péter.doc |
| Az elemzés dátuma | 2006.05.10. |

## A vállalat és üzemegység

| Neve | Kling József egyéni vállalkozó |
| --- | --- |
| Székhelye | 7191 Hőgyész, Ady E. u. 15/a |
| Tevékenységi köre | Tároló fatermék gyártása (Teáor 20.40.) |
| Dolgozók száma | 8 |
| Tulajdonosi struktúra | egyéni vállalkozó |
| Éves árbevétele | 30 Mft. |

| Dolgozói megbetegedések miatt átlagosan elveszített munkaórák száma/év | 188 |
| --- | --- |
| Leállások/üzemzavar miatt átlagosan elveszített munkaórák száma/év | 20 |

## Jellemző operatív munkakörök (a dolgozók számának %-ban):

| Indirekt létszám: |  |  | a dolgozók számának %-ban |
| --- | --- | --- | --- |
| - Adminisztráció |  | 1 fő | 12,5% |
| - A vállalkozó |  | 1 fő | 12,5% |
| Direkt |  |  |  |
| - asztalos | 5 fő |  | 62,5% |
| - betanított munkás | 1 fő |  | 12,5% |

# Kockázatkezelés a vállalatnál:

A következő részben röviden mutassa be, hogy a vállalatnál milyen típusú munkahelyi kockázatértékelés történt az elmúlt évek során!

## Mutassa be, hogy milyen területekre terjedt ki és milyen mélységben készült a kockázatértékelés

A kockázatértékelés űrlapos formában készült, a különböző hatóságok által korábban elrendelt mérések eredményeinek felhasználásával. A kockázatértékelés kiterjedt az irodai és üzemi munkahelyekre, különös tekintettel az alábbiakra

- A tevékenységek helyszíne (munkakörnyezet) ;

- A munkaeszközök (gépek, szerszámok);

- A munka jellege, módszere, folyamata, beleértve a ritkán előforduló tevékenységeket (pl. karbantartás, tisztítás, eszköz-, szerszámcsere stb.);

- A munkafolyamatot elősegítő, kiegészítő tevékenységek (takarítás, hulladékgyűjtés, stb.)

- Fizikai és biológiai tényezők

- Veszélyes anyagok, környezet és klíma

- Emberi, szociális, pszichés és szervezési tényezők

## Az alábbiakban foglalja össze az alkalmazott kockázatértékelés résztvevőit és menetét!

A kockázatértékelésben részt vett a munkáltató, a foglalkozás-egészségügyi orvos, és a munkavédelmi megbízott. A kockázatértékelés menete az alábbi volt:

- Kockázatértékelés helyének, idejének, résztvevőinek rögzítése

- A kockázat megnevezése, leírása

- A kockázatot súlyosbító tényezők felmérése

- A kockázat által érintett személyek azonosítása

- A munkavédelemre vonatkozó szabályok követelményeinek megfelelés vizsgálata

- Döntés, hogy megfelelő-e a jelenlegi helyzet a kockázat kellően alacsony szinten tartására? Ha nem, milyen intézkedésekre van szükség?

- Az intézkedések határideje és felelősének meghatározása.

- A következő felülvizsgálat tervezett idejének meghatározása

## Mutassa be az elvégzett kockázatértékelés (ek) tapasztalatait!

A kockázatértékelés eredményeként kiderült, hogy az üzemben a kézi anyagmozgatás alkalmazott módszere egyrészt megterheli a dolgozókat, másrészt a termelékenységet is csökkenti. A korábbi módszer szerint (kisméretű) alkatrészeket és félkész termékeket ládákban vagy kötegelve kézben szállították a munkahelyek között, emiatt az anyagmozgatás megterhelő és kevésbé hatékony volt. Ezután egyedi gyártású, a termékekhez igazodó kézikocsikat szereztek be, így a nagyobb szállítási egységek miatt az anyagmozgatás hatékonyabb lett, és a kocsik mozgatása kisebb fizikai erőt igényelt. Ezen belül az izmok statikus terhelése is inkább dinamikusra változott.

# Ergonómiai értékelés

Válasszon ki egy munkahelyet, mely lehet irodai vagy ipari munkakörnyezetben is! Az alábbi útmutató segítségével végezze el a választott munkahelyek ergonómiai szempontú elemzését!

Munkahely: A munkarendszerben az egy vagy több személy számára a munkafeladat teljesítéséhez kijelölt térrész.

## A felhasználók (dolgozók) adatai:

| Dolgozók száma: fő |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szakmai összetétel (munkakörök) | Összlétszám % | Nő % |
| Asztalos | 1 fő (12,5%) | 0 |
| Betanított munkás | 1 fő(12,5%) | 0 |

## Dolgozók összetétele életkor szerint:

|  | %-ban |
| --- | --- |
| 16-25 |  |
| 26-35 |  |
| 36-45 |  |
| 46-55 | 100% |
| 56- |  |

## Dolgozók összetétele képzettség szerint:

|  |  | % |
| --- | --- | --- |
| Szakképesítés nélküli |  | 50% |
| Szakképesítéssel rendelkező |  | 50% |
|  | középfokú |  |
|  | felsőfokú |  |

## Mutassa be elrendezési vázlattal/fotóval a választott munkakörnyezetet, és röviden írja le szövegesen a munkafolyamatot.

A kiválasztott munkahelyen (vastagsági gyalu) az alkatrészek keresztmetszetének kialakítása történik gyalulással. Az előzőleg kialakított egy lap-egy él bázis mentén a szélességi és vastagsági méret kialakítását végzik a dolgozók több lépésben. A gép másik oldalán áll a betanított munkás, aki a kész alkatrészeket elszedi és rakásolja.

## Azonosítsa a választott környezetben az ergonómiai veszélyforrásokat, az alábbi felsorolás segítségével!

- Fizikai megterhelés:

- Testhelyzet, testtartás

- Testmozgás

- Erőkifejtés

- Kezelőelemek

- Kijelzők, jelzések

- Környezeti megterhelés

- Térkövetelményekből

- Tükröződés, fényvisszaverődés

- Világításból

- Klímából

- Zajból

- Sugárzás

- Pszichés megterhelés

- Munkafeladatból

- Pszichológiai jellegzetességekből

- Anyag és információ ellátás feltételeiből

A munkavégzés közben az alábbi ergonómiai veszélyforrások vannak jelen:

  - Fizikai megterhelés testhelyzetből: A dolgozók a munkavégzés során egyhelyben állnak a betonpadlón, az anyagot a törzsük és karjaik mozgatásával, esetleg kisebb lépésekkel veszik fel és teszik le. Az állás a betonpadló igénybe veszi a térdizületeket. A gépi előtolás miatt fizikai erőkifejtés az anyag felemelésén kívül nem szükséges.

  - Környezeti megterhelés zajból: a munkahelyeken megmunkálás közben LAD= 92 dB zajszint  terheli a munkavállalókat, mely ellen egyéni védőeszközökkel védekeznek. Emiatt az egyéni védőeszköz viselése is terheli őket.

- Pszichés megterhelés a munkafeladatból: A munkahelyen a munkavégzés meglehetőse monoton. Az etetőoldalon valamivel kevésbé az, mivel itt a dolgozónak ellenőriznie kell az anyag szálkifutását, fahibáit, és a megmunkálási irányt eszerint megválasztani, valamint a méretbeállítást is ő végzi. Ezzel szemben az elszedőoldali munkásnak egyetlen feladata, hogy a gép által kitolt anyagot rakásolja.

## Végezzen ergonómiai elemzést az azonosított területeken! Az elemzéshez választhat megfelelő módszert az előadásokon elhangzottak közül, vagy szakirodalom kutatás illetve internetes kutatás segítségével!

A területen ellenőrző listás elemzést készítettem, a listák mellékelve.

## Az előző pontban elvégzett elemzés eredményeit figyelembe véve dolgozzon ki javaslatot a kockázatok csökkentésére (akciótervet, személyi, tárgyi és vagyoni vonatkozások)!

A testhelyzetből származó fizikai megterhelés csökkentésére javaslom a gép mindkét oldalára elfáradás elleni gumiszőnyegek beszerzését és telepítését. Ez az egésztest rezgéseket is csökkentené (bár ezek nem közelítik meg a határértéket). A zajból származó megterhelés jelenleg tovább nem csökkenthető, elsődlegesen a növekedését kell megakadályozni. Folyamatosan figyelemmel kell kísérni az egyéni védőeszközök védőképességét és a gép műszaki állapotát, romlásuk esetén cserét/javítást kell kezdeményezni. A gép majdani kicserélésekor a technika akkori állása szerinti, lehető legkisebb zajkibocsátású gépet kell beszerezni. A pszichés megterhelés szintje a jelenlegi két dolgozó esetén az optimálishoz közel van. Az önálló döntés képessége mindkettőjüknél alacsony szinten van, a felelősség számukra pszichésen megterhelő. Ez a feladat számukra komfortos, képzettségi szintjüknek megfelelő. Figyelni kell arra, hogy a jövőben jobban képzett, önállóságot, felelősséget igénylő dolgozókat ebbe a munkakörbe ne helyezzenek, legalábbis ne hosszú időre.

# Ergonómiai lehetőségek a vállalatnál

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a munkabiztonság növelése.

A 1500x1500x3 mm méretű rétegelt lemezeket jelenleg két dolgozó hordja be a raktárból a műhelybe. A szállítás közben a lemezek kicsúszhatnak, a letétel után pedig el is dőlhetnek. Ennek elkerülésére be lehet szerezni olyan függőlegeshez közeli helyzetben szállító kézikocsit, melyen a szükséges lemezmennyiség elfér, egy dolgozó is tud kezelni, és eldőlés ellen biztosítva vannak.

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a termelékenység növelése.

A termelékenység növelése érdekében célszerű lenne az anyagmozgatást tovább korszerűsíteni. Ezt nagyrészt további, kézi meghajtású eszközök beszerzésével lehet megvalósítani. Például kézi vagy gépi működtetésű magasemelésű raklapemelő kézi tagonca segítségével a kész termékek dobozolása, raktári anyagmozgatása, szállító járműre rakodása gyorsabb lenne, és kisebb fizikai erőkifejtéssel jár.

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a dolgozói megbetegedések számának csökkentése.

A testhelyzetből származó fizikai megterhelések csökkentésére minden álló munkahelyre célszerű az elfáradás elleni gumiszőnyegek telepítése.

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a kieső munkaórák számának csökkentése.

A kieső munkaórák ergonómiai fejlesztésekkel tovább nem csökkenthetők.