ERGONÓMIA

HÁZI FELADAT

2007

Készítette: Rehó György

II. évfolyam/ II. félév

2006/2007-es tanév

Dátum: 2007-05-06

Tartalomjegyzék

1.	Bevezető	3

2.	Adatlap	3

2.1	Személyes adatok:	3

2.2	A vállalat és üzemegység	3

2.3	Jellemző operatív munkakörök (a dolgozók számának %-ban):	3

3.	Kockázatkezelés a vállalatnál:	3

3.1	Mutassa be, hogy milyen területekre terjedt ki és milyen mélységben készült a kockázatértékelés	4

3.2	Az alábbiakban foglalja össze az alkalmazott kockázatértékelés résztvevőit és menetét!	4

3.3	Mutassa be az elvégzett kockázatértékelés (ek) tapasztalatait!	4

4.	Ergonómiai értékelés	4

4.1	A felhasználók (dolgozók) adatai:	4

4.2	Dolgozók összetétele életkor szerint:	5

4.3	Dolgozók összetétele képzettség szerint:	5

4.4	Mutassa be elrendezési vázlattal/fotóval a választott munkakörnyezetet, és röviden írja le szövegesen a munkafolyamatot.	5

4.5	Azonosítsa a választott környezetben az ergonómiai veszélyforrásokat, az alábbi felsorolás segítségével!	5

4.6	Végezzen ergonómiai elemzést az azonosított területeken! Az elemzéshez választhat megfelelő módszert az előadásokon elhangzottak közül, vagy szakirodalom kutatás illetve internetes kutatás segítségével!	6

4.7	Az előző pontban elvégzett elemzés eredményeit figyelembe véve dolgozzon ki javaslatot a kockázatok csökkentésére (akciótervet, személyi, tárgyi és vagyoni vonatkozások)!	6

5.	Ergonómiai lehetőségek a vállalatnál	6

5.1	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a munkabiztonság növelése.	6

5.2	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a termelékenység növelése.	7

5.3	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a dolgozói megbetegedések számának csökkentése.	7

5.4	Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a kieső munkaórák számának csökkentése.	7

6.	1.sz. melléklet A kockázatelemzési és becslési program folyamatábrája	8

7.	2.sz melléklet	9

# Bevezető

A BOKSZ Kft a MOL RT LOG egyszervíz cége – továbbiakban SSC (single service company). Az SSC szervezet feladata a megrendelő karbantartási tevékenységeinek elvégzése saját munkaerővel és/vagy alvállalkozók bevonásával. A BOKSZ Kft több telephellyel végzi a tevékenységét.

# Adatlap

## Személyes adatok:

| A feladatot készítette: | Rehó György |
| --- | --- |
| e-mail cím: | gyreho@mol.hu |
| (A csatolt file neve elektronikus leadás esetén) |  |
| Az elemzés dátuma | 2007-05-06 |

## A vállalat és üzemegység

| Neve | BOKSZ KFT |
| --- | --- |
| Székhelye | 4511 Nyírbogdány, Gyártelep 1. |
| Tevékenységi köre | Karbantartás, üzemeltetés, karbantartás szervezés |
| Dolgozók száma | 184 |
| Tulajdonosi struktúra | 100% MOL tulajdonú Kft |
| Éves árbevétele | 5 milliárd Ft |

| Dolgozói megbetegedések miatt átlagosan elveszített munkaórák száma/év | 272 |
| --- | --- |
| Leállások/üzemzavar miatt átlagosan elveszített munkaórák száma/év | 56 |

## Jellemző operatív munkakörök (a dolgozók számának %-ban):

| Indirekt létszám: | a dolgozók számának %-ban |
| --- | --- |
| - Management | 2% |
| - Pénzügy, munkaügy,… | 6% |
| - Karbantartás bonyolító(alváll.kapcsolatok) | 11% |
| - Karbantartás irányító (saját létszám) | 7% |
| Direkt |  |
| - Gépész, hegesztő | 36% |
| - Villamos-műszeres | 6% |
| - Metrológia | 5% |
| - Üzemeltetés | 23% |
| - Vasút | 14% |

# Kockázatkezelés a vállalatnál:

A következő részben röviden mutassa be, hogy a vállalatnál milyen típusú munkahelyi kockázatértékelés történt az elmúlt évek során!

## Mutassa be, hogy milyen területekre terjedt ki és milyen mélységben készült a kockázatértékelés

A kockázat értékelés kiterjedt a cég összes telephelyére, munkakörére az alábbi ártalmak vizsgálatára:

| Veszély megnevezése | Felmérőlap jele |
| --- | --- |
| Biológiai | BF |
| Fizikai | FF |
| Gépek, berendezések, technológiák | GF |
| Létesítmények | LF |
| Pszichológiai, fiziológiai, idegrendszeri | PF |
| Személyi adottságból adódó | SF |
| Veszélyes anyagok és készítmények | VF |

## Az alábbiakban foglalja össze az alkalmazott kockázatértékelés résztvevőit és menetét!

A kockázat értékelést a nyíregyházi Tűzmegelőzés Kft végezte. A helyi elemzéseket a Tűzmegelőzés Kft dolgozója a Boksz Kft EBK-munkatársával valamint az érintett terület vezetőjének bevonásával végezték.
A kockázat értékelés menetét az 1.sz. melléklet A kockázatelemzési és becslési program folyamatábrája szemlélteti:

## Mutassa be az elvégzett kockázatértékelés (ek) tapasztalatait!

Az elvégzett kockázat értékelés feltárt sok olyan nem megfelelőséget amely mellett a dolgozók nap mint nap elmentek úgy, hogy már természetes volt számukra a nem megfelelőség, pl számítógépes kábel erdő átrendezése, monitoros munkahelyeknél sötétítő felszerelése az ablakra, tartálykocsi tisztításnál szem és arcvédelem hiánya.
Fény derült olyan szervezési hiányosságokra is mint rákkeltő anyagokkal kapcsolatos hatósági bejelentések elmulasztása, villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatok elvégeztetésének elmulasztása, nem megfelelő védőeszköz használata.2.sz melléklet
.

# Ergonómiai értékelés

Válasszon ki egy munkahelyet, mely lehet irodai vagy ipari munkakörnyezetben is! Az alábbi útmutató segítségével végezze el a választott munkahelyek ergonómiai szempontú elemzését!

Munkahely: A munkarendszerben az egy vagy több személy számára a munkafeladat teljesítéséhez kijelölt térrész.

## A felhasználók (dolgozók) adatai:

| Dolgozók száma: 9 fő |  |  |
| --- | --- | --- |
| Szakmai összetétel (munkakörök) | Összlétszám % | Nő % |
| művezető | 11% | 0% |
| tartálytisztító | 89% | 0% |

## Dolgozók összetétele életkor szerint:

|  | %-ban |
| --- | --- |
| 16-25 | 55% |
| 26-35 | 45% |
| 36-45 |  |
| 46-55 |  |
| 56- |  |

## Dolgozók összetétele képzettség szerint:

|  |  | % |
| --- | --- | --- |
| Szakképesítés nélküli |  | 22% |
| Szakképesítéssel rendelkező |  |  |
|  | középfokú |  |
|  | felsőfokú |  |
|  | szakmunkás | 78% |

## Mutassa be elrendezési vázlattal/fotóval a választott munkakörnyezetet, és röviden írja le szövegesen a munkafolyamatot.

Fekvőhengeres föld alatti tárolótartályok tisztítása előtt a tartály Ø600 mm-es ún szerelt dómnyílását ki kell szerelni. A dómnyílás általában egy Ø1000 mm-es (vagy 1000x1000 mm) ún keszonaknában található. A dómnyílást a tartályhoz 32 db M16x50-es csavar fogja össze, plussz a technológiai csővezetékek karimás kötései. A méretekből látható hogy a munkavégzéshez rendelkezésre álló hely igen szűkös, a csavarok általában erősen korrodáltak. A keszonakna belseje robbanásveszélyesnek tekintendő, ezért szikramentes szerszámokat kell használni. A keszonakna belsejét beszállás előtt koncentráció mérő műszerrel megvizsgálják ARH-ra, O2-re és CO-ra. Ha szükséges a dolgozó frisslevegős teljes álarcban végzi a munkát. Ezek a tartályok a szabad ég alatt vannak, kitéve a klimatikus hatásoknak. Főleg a tűző napsütés tudja nehezíteni a munkavégzést. A kiszerelést követően a dómnyílást kihúzzák a keszonaknából általában kézi erővel és elkezdődik a tisztítás. A csoportvezető kijelöli a beszállást végző dolgozót, koncentrációt mér a tartályban és meghatározza a szükséges védőfelszereléseket amelyek általában gumicsizma, benzin álló teljes overál, frisslevegős teljes álarc, mentőkötél, jelzőkötél, gumi kesztyű. Közben a többi dolgozó előkészíti az esetleges mentéshez a tartalék frisslevegős készüléket, megszerelik a védőelválasztó transzformátorról táplált robbanásbiztos világítást és a robbanásbiztos szivattyút. A beszálló dolgozó leereszkedik a tartályba és a szivattyú szívó csövét irányítva minél több készlet maradványt próbál felszívatni. Ha a szivattyú már nem alkalmazható kézi módszerrel lapáttal vödörbe termeli a maradékot, amit a kívül tartózkodó dolgozók kampós kötéllel húznak ki a tartályból. ezután a tartályt nagynyomású vízsugárral átmossák, a mosóvizet az előbb ismertetett módszerrel eltávolítják, majd válogatott gépronggyal (műszálat, fémcsatot zipzárt nem tartalmazó) a tartályt szárazra törlik. A teljes munkafolyamat elvégzése alatt a tartályban lévő dolgozót váltják kb 15...20-percenként.

## Azonosítsa a választott környezetben az ergonómiai veszélyforrásokat, az alábbi felsorolás segítségével!

- Fizikai megterhelés:

- Testhelyzet, testtartás

- Testmozgás

- Erőkifejtés

- Kezelőelemek

- Kijelzők, jelzések

- Környezeti megterhelés

- Térkövetelményekből

- Tükröződés, fényvisszaverődés

- Világításból

- Klímából

- Zajból

- Sugárzás

- Pszichés megterhelés

- Munkafeladatból

- Pszichológiai jellegzetességekből

- Anyag és információ ellátás feltételeiből

A tartály tisztító dolgozó kiválasztásánál kezdődik az antropometriai méretek figyelembe vétele. A dolgozó nem lehet elhízott, mert akkor nem fér be a búvónyíláson, illetve vészhelyzetben nem menthető. A gyakran kényszer testtartásban végzett fizikai erőkifejtés megkívánja a jó fizikai állóképességet és erőnlétet.
A tartály belseje erősen klausztrofób (tulajdonképpen egy két végén lefenekelt cső gyéren megvilágítva), nyílván ilyen mentális hajlamú emberek nem alkalmasak a munkavégzésre.
A leírásból látható, hogy a fizikai megterhelésen túl mindig ott lebeg a bekövetkezhető robbanás demoklész kardja a dolgozók felett, ami egyrészt mentálisan nyomasztja a dolgozókat illetve ugyanezen apropóból fokozott ellenőrzésnek vannak kitéve a vezetőik részéről. Követelmény a felelősség tudat és a csapatmunkára való készség.
A teljesen zárt, nedvességet át nem eresztő ruházat megakadályozza a fizikai erőkifejtés, a statikus és dinamikus izommunka hatására a szervezet által termelt hőmennyiség leadását a környezetnek. A szervezet csak izzadás útján tud némi hőt leadni. A légzőkészülék tüdő automatája miatt a légzés nehezebb, ami szintén a fizikai erőkifejtést növeli. A fokozott izzadás veszélyt jelent a szervezet víz- és sóháztartására. A hőguta elkerülésének érdekében 15..20 percenként a dolgozók szünetet tartanak illetve váltják egymást.
A általunk tisztított tartályok 60%-a benzin tartály, tehát a tartály légterében előforduló ARH alatti koncentráció is veszélyes rákkeltő hatása miatt.

## Végezzen ergonómiai elemzést az azonosított területeken! Az elemzéshez választhat megfelelő módszert az előadásokon elhangzottak közül, vagy szakirodalom kutatás illetve internetes kutatás segítségével!

A feladat elemzéshez a részvételt, a megfigyelést és az interjúkat választottam

## Az előző pontban elvégzett elemzés eredményeit figyelembe véve dolgozzon ki javaslatot a kockázatok csökkentésére (akciótervet, személyi, tárgyi és vagyoni vonatkozások)!

Kockázat csökkentési javaslatok:

- A dolgozók rendszeres oktatása, visszakérdezése, a veszély „megszokásának” megakadályozása

- Fokozott munkaközi ellenőrzések

- A nátrium egyensúly megbomlásának elkerülésére a dolgozókat ásványvízzel látjuk el. Mivel az ilyen jellegű munkavégzés nem folyamatos a tapasztalatok szerint külön só pótlás nem indokolt.

- A csavarozás időrabló és fizikailag megterhelő fázisát hidraulikus csavarvágóval és/vagy pneumatikus szerszámok használatával rövidíteném le illetve könnyíteném meg.

- Továbbra is szigorúan figyelemmel kisérem a légző készülékek félévenkénti és hordozható gázelemző negyedévenkénti felülvizsgálatát kalibrálását

- A csoportvezetőjük rendszeres beszámoltatása, a munkák ütemezésének egyeztetése a túlterhelési, kimerülési tünet együttes elkerülése végett.

- A dolgozók félévenkénti orvosi vizsgálata

# Ergonómiai lehetőségek a vállalatnál

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a munkabiztonság növelése.

A vasúti kocsi és tároló tartály tisztításnál biztonsági adatlap nélkül nem kezdhető el a munkavégzés, mert nem tudható pontosan a dolgozóval kapcsolatba kerülő anyagnak milyen egészségügyi, környezeti, tűzveszélyességi hatásai vannak, illetve az elhárítás mikéntje sem ismert pontosan.
A veszély helyzeteket félévenkénti biztonságtechnikai oktatással és mentési gyakorlatokkal kell bele súlykolni a munkavállalókba.

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a termelékenység növelése.

A hegesztési tevékenységnél a szóba jöhető anyagokat és folyamatokat feltérképezve ki kell választani a feladathoz legmegfelelőbb hegesztés technológiát. Ezt összevetve a meglévő technológiákkal intézkedés szükséges a megfelelő berendezések esetleges beszerzéséről és a hegesztői képzések, minősítések elvégzéséről, eljárások kidolgozásáról, a szükséges védőeszközök beszerzéséről.
Például DK≥150 mm csőnél termelékenyebb a cellulóz bevonatú elektródával történő hegesztés, mint az általunk alkalmazott AWI eljárás. A CELL eljárás termelékenyebb ezáltal csökken egy varrat elkészítéséhez szükséges kényszer testtartásban töltött idő is.
A csőszálak egymáshoz történő illesztéséhez csőillesztő bilincsek használata, ezáltal lerövidül a fizikai „finom” mozgatás időtartama.
A csővezetékeket görgős csőállványon kell duplázni esetleg triplázni, majd az így elkészített szakaszt daruval helyre emelni. Ebből adódóan a kényelmetlen helyszíni hegesztések száma csökken, javul a minőség, csökken a dolgozók elfáradása.

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a dolgozói megbetegedések számának csökkentése.

A tartály építő munkakörben dolgozóknál új álló hengeres tartály építési technológia bevezetésével csökkenteni lehet a veszélyes munkafolyamatokat.
A klasszikus alulról építkező technológia szerint a tartály fenék lemezének elkészülte után az előre hengerített öv lemezeket daruval helyre emelik, fűző varrattal rögzítik, majd készre hegesztik. A tartály öv lemez sorainak növekedésével a tartályt állványozni kell és a munkát erről folytatni.
Az új tartály építési technológia lényege, hogy a fenék lemez elkészülte után megfelelő számú szinkronizált emelő berendezésekkel körbe rakva a tartály palást vonala először a tető készül el, majd a felső övlemez szélességével megemelve alá hegeszthető a felső öv lemez, és így tovább az alsó öv lemezig.
A lemezek mozgatását, helyre illesztését célszerszámok beszerzésével könnyíteni kell, úgymint többcélú hidraulikus nyomó-hajlító berendezés. Munka szervezéssel kell gondoskodni az állandó testtartásból erdő problémák elkerülésére, pl a tartály fenék és palást hegesztéshez a hegesztőket cserélni illetve automata hegesztő berendezések alkalmazásával a hosszú egyenes fenék varratok a palást körvarratok elkészíthetőek.
A tartály tulajdonképpen a földön készül el, a magasban töltött időt ezáltal töredékére csökkentve. A technológia és az automatizálás következtében jelentősen csökken a veszélyforrások száma és a veszélyes munkavégzések időtartama is.

## Azonosítson olyan területeket a vállalatnál, ahol az ergonómiai fejlesztés elsődleges célja a kieső munkaórák számának csökkentése.

A kieső munkaórákat elsősorban jó szervezéssel lehet csökkenteni. A szervezési munkát speciális cél szoftverrel támogatva az anyag beérkezésekből és munka torlódásokból adódó csúszások kezelhetők. A folyamatban részt vevők vizuálisan tudják követni, a munka állását. Az esetleges ütközések, elakadások előre prognosztizálhatóak, ezáltal időben lehet indítani megfelelő intézkedést. A művezetők és a munkavégzésben közreműködő szervezetek között a kapcsolatot egy előkészítő vagy diszpécser szervezet biztosíthatja.

A felhasznált eszközök folyamatos „hadrafoghatóságára” felülvizsgálati, karbantartási, hibaelhárítási technológiát kell kidolgozni és működtetni.

# 1.sz. melléklet A kockázatelemzési és becslési program folyamatábrája

| 1. Helyszíni adatfelvétel, információ gyűjtése. Dok.: 1mMF lap |  |  |  |  |  |  |  | Veszély, a kockázat tárgya, a veszély felismerése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gép, berendezés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Létesítmény, munkahely |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkaeszköz |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anyag |  |
|  |  | Tevékenység, munkakör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Munkakörnyezet |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Érintett létszám |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Expozíciós idő |  |
| 2. A veszély feltárása, felmérése, beazonosítása; megelőző intékedés leírása, minősítése Dok.: 2m.F lapok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NINCS |  |  |  |  |  | VAN |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pontos számbavétel, megnevezés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Azonosítás, jelölés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hatása. Minőségi, menny. jellemzői, értékei. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszélyeztetett létszám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Megfelelő megelőző intézkedés van |  |  |  |  |  | Megelőző intézkedés van, de nem megfelelő, illetve részben felel meg. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megelőző intézkedés nincs |  |  |  |  |
| 3. Kockázat becslése Kockázatfelmérés elemzése, Kockázat értékelése, minősítése. Dok.: 3mKÉ lap |  |  |  | A kockázatnak, a veszélynek való kitettség mértékének megállapítása, azonosítása. Munkahely mutatói, ok, gyakoriság, körülmény stb. Valamennyi károsodás első vagy ismétlődő lehetőségének valószínűsége. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Összefoglaló értékelés. A kockázat minősítése (minőség, nagyság) bekövetkeztének valószínűsége, gyakorisága, bekövetkeztének súlyossága, a kockázat mértéke. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elfogadható kockázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intézkedés szükséges |  |  |  |  |  |  |
| 4. Kockázat kezelése Intézkedések sürgősségi foka Javasolt intézkedések. Dok.: 3mKÉ lapon |  |  |  | A kockázat kiküszöbölése vagy kézben tartása lehetőségeinek vizsgálata, döntés a szükséges megelőző intézkedésekről. (műszaki munkaszervezési, jogi, egyéni védelem stb.) A feladatok rangsorolása, sorrend, határidők, felelősök megnevezésével. (veszély elkerülése, nem elkerülhető veszély értékelése, a veszély leküzdése, emberi tényezők vizsgálata,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Azonnali leállítás |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sürgős intézkedés |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Középtávú |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sürgősség nélküli |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Megfontolandó |  |
| 6. Ellenőrzések Az eredmény, a hatékonyság figyelése, értékelése Utóellenőrzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intézkedések végrehajtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Folyamatos ellenőrzések, eredmények figyelése, mérése. Intézkedések hatékonyságának értékelése. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Megfelelő |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nem megfelelő |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Felülvizsgálat változtatás esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Változtatás történt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nem történt változás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | V É G E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2.sz melléklet

Kockázatértékelés

3. sz. melléklete:

KÉ - KOCKÁZATÉRTÉKELÉSI  ÉS –KEZELÉSEI
ADATLAPJAI

| FF 8.1. | Szükséges műszeres mérések végzése: Tartályok tisztításakor nem nem végeznek teljeskörű vizsgálatokat, egyes vegyi anyagok jelenlétének és mennyiségének megállapítása céljából. | 1 | 6 | 36 | I. | Tartálytisztítások alkalmával a beszállás megkezdése előtt az adott vegyi anyag jelenlétéről és légtér koncentrációjáról, mennyiségéről ellenőrző vizsgálattal meg kell győződni, melyet dokumentálni kell. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GF 1.3.. | Üzemeltetési dokumentumok meglétének, ismeretének vizsgálata: Villamos kéziszerszámok éves ellenőrzése nem történt meg az egységeknél. Komáromban nem végezték el a hegesztő berendezések felülvizsgálatát. | 2 | 5 | 50 | III. | A felülvizsgálatokat el kell végeztetni., a hibákat kijelölt felelősnek határidőre meg kell szüntetni. A vizsgálatok lejártát figyelemmel kell kísérni. |
| GF 8.1. | Nagynyomású folyadék kifröccsenése okozta veszély: Szerelvények megbontásakor. Tartálytisztítók, tartálykocsi mosók, karbantartó lakatosok. | 2 | 6 | 72 | IV: | Védőruházat, védőfelszerelések, védőálarc használatát meg kell követelni a kocsimosóknál a szerelvények megbontásakor és nyitásakor is.llnőrizni kell ezek használatát. |
| LF 1.2. | Létesítmény dokumentumainak megléte: Villamos berendezések-, létesítmények érintésvédelmi mérési jegyzőkönyvei, Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat hiányzik: Dabas hitelesítő állomáson és nyírbogdányi telepen | 2 | 5 | 50 | III. | A méréseket, a felülvizsgálatokat el kell végeztetni., a hibákat kijelölt felelősnek határidőre meg kell szüntetni. A vizsgálatok lejártát figyelemmel kell kísérni. |
|  | Idegen munkaterületen történő munkavégzés esetén nincs egy-értelmüen szerződésben rögzítve: a munkaterület, létesítmény biztonságos állapota mit jelent, hiányosság esetén kinek mi a teendője, ki és milyen időn belül szünteti meg a hiányosságot. | 1 | 4 | 16 | I. | A szerződések konkrétan tartalmazzák a munkavédelmi teendőket és felelőségeket, veszély elhárítási időket. |
| LF 1.4. | A vizsgált létesítmény „veszélyes”, tűzveszélyességi osztályba sorolása „A” „B”, .v.„C”. Algyő vasútüzem területén tűzveszélyes övezetben elszáradt aljnövényzet található. | 2 | 6 | 72 | IV. | Az éghető anyagokat, száraz aljnövényzetet keletkezésekor azonnal és folyamatosan el kell távolítania kijelölt felelős személynek. |
| LF 1.8. | A létesítmény villámvédelmének felülvizsgálata nem történt meg. Nem történt meg Dabas hitelesítő állomáson. | 1 | 4 | 16 | II. | A felülvizsgálatokat el kell végeztetni., a hibákat kijelölt felelősnek határidőre meg kell szüntetni. A vizsgálatok lejártát figyelemmel kell kísérni. |
| LF 2.1.7. | A vészkijáratok és menekülési útvonalak biztonsági illetve vészvilágításának kialakítása, üzemképessége, erőssége megfelelő, illetve nem üzemképes Szajol telepen. | 1 | 3 | 9 | I: | Kijavítani és üzemképességét folyamatosan fenntartani. |
| LF 2.2. LF 2.2.4. | Dabas hitelesítő üzemben a tűzoltó készülékek ellenőrzése nem történt meg. | 1 | 4 | 16 | II. | Ellenőrzéseket folyamatosan a lejárati időpontokban el kell végeztetni. |
| LF 4. | Zajhatás, zajvédelem a létesítményi munkahelyen. A munkahelyen 2 m távolságról normál hangon nehezen érthető a beszéd hegesztők köszörülési munka végzésekor. | 3 | 5 | 75 | IV. | Biztosítani kell a fülvédő vattát vagy fülvédő tokot. Oktatást kell végezni. Használatukat folyamatosan ellnőrizni. |
| LF 4.1. |  |  |  |  |  |  |
| LF 4.5. | Nincsenek utasításban kiadva, , nem megfelelőek, nem ismertek, illetve nincsenek betartva a munka-pihenőidőre vonatkozó szervezési intézkedések: pl.: tartályban munkavégzés esetén, óránként max. 0,3 óra, naponta max. 2 óra., munkavégzés mellett gépjármű vezetést is végzők esetén | 3 | 5 | 75 | IV: | Írásos utasításban szabályozni kell veszélyes munkák esetén a munkaidőn belüli munkavégzési idő – pihenőidő eloszlását. |
| LF 5.1. | A villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok (villamos fogyasztói berendezések-, létesítmények érintésvédelme, szabványossági-, villámvédelem) Dabas Hitelesítő Állomáson nem történt meg. | 1 | 4 | 16 | II. | A felülvizsgálatokat el kell végeztetni., a hibákat kijelölt felelősnek határidőre meg kell szüntetni. A vizsgálatok lejártát figyelemmel kell kísérni. |
| LF 7.1. | A munkavégző mozgási-, közlekedési útfelületein vannak: kiemelkedések, kiálló részek, mélyedések, veszélyes lejtések, veszélyes emelkedések, fennáll a megbotlás veszélye |  |  |  |  |  |
|  | Algyő vasúti terület, tartálytisztítók és telepi karbantartók területei | 2 | 4 | 32 | II. | Megbízott személynek a munkaterületet folyamatosan ellenőrizni kell, intézkednie kell a hiányosságok megszüntetésére. |
|  | Nyírbogdányi telepen teherbejárati útfelület töredezett, egyenetlen | 2 | 4 | 32 | II. | Az egyenetlen felületet ki kell javítani. |
| LF 7.2. | A helyiség padozata nem: csúszás mentes, botlásmentes. A közlekedésre szolgáló felület kialakítása, vagy szennyezettsége miatt síkos. |  |  |  |  |  |
|  | A járófelület az időjárás hatásai (nedvesség, lecsapódás, jegesedés) miatt kiszámíthatatlanul csúszós. Algyő vasúti terület, tartálytisztítók és telepi karbantartók területei. | 2 | 4 | 32 | III. | A járófelületet folyamatosan síkosság mentesíteni kell: oktatás, figyelemfelhívás, felelős személy megjelölése |
|  | Szennyvíz kezelők bekeverési munkaterületének járófelületei olajos-vegyszeres szennyeződés miatt csuszás veszélyesek. | 2 | 4 | 32 | III. | Műveleti leírásban szabályozni: a munkaterületen folyamatosan rendet kell tartani, a kiszóródott, kifolyt anyagokat azonnal fel kell takarítani. Ezek betartását folyamatosan ellenőrizni. |
| LF 9.8. | Beesés vagy leesés veszélye: Van a munkahelyen a padlózathoz és/vagy közlekedési úthoz képest szintkülönbség. Fennáll bármi más okból beesés, vagy leesés veszélye, nincs műszaki megoldás ( korlát, elkerítés, lefedés, állványzat, stb ). A veszélyes helyek feltűnő megjelölése nem történt meg. Ezen munkaterületek a következők: |  |  |  |  |  |
|  | Szászhalombatta kocsimosónál tartálypalást tisztítás esetén a leesés elleni védelem nem megfelelően megoldott, nincs biztos kikötési lehetőség. | 3 | 5 | 75 | III: | Fix kikötési pont biztosítása, mely a védelem működése esetén nem mozdul el és nem idéz elő további balesetet. |
|  | Szennyvíz kezelők esetén a medencéknél Komáromban., | 2 | 4 | 32 | II: | Védőkorlát. Kikötés hevederrel. |
|  | Karbantartók munkavégzésekor tartályoknál, csővezetéknél. | 2 | 4 | 32 | II: | Védőkorlát. |
| LF 11.1.8. | A munkavállalók számának megfelelően biztosított a megfelelő méretű öltöző, WC, mosdó, fürdő. Komáromi telepen a műhelyben, illetve közvetlen közelében nincs biztosítva kézmosó, WC, csak a távolabb levő szoc. épületben | 1 | 3 | 3 | I: | A kézmosási, WC használati lehetőséget a munkavégzési hely mellett biztosítani kell. |
| LF 12.1.1. | A munkavállaló képernyős eszközt használ: rendszeresen, napi 6 órán túl is használja. Nem rendszeresen biztosított az óránkénti 10 perc szünet, illetve a dolgozók nem tartják be, nem tudnak róla. | 1 | 4 | 16 | I: | Óránként 10 perc mozgással eltöltendő szünet biztosítása, mely szünetek össze nem vonhatók. |
| LF 12.1.3. | Biztosított a rendszeres orvosi vizsgálat: A dolgozó évenkénti szemészeti ellenőrzése megtörténik. Szemüvege megfelel a képernyő felállításának. Szemüvege nem biofokális, illetve fény hatására sötétedő. (fotorop) Nincs védőszemüveg és rendszeres szemészeti ellenőrzés. | 1 | 4 | 16 | I: | Évente szemészeti orvosi ellnőrzés. |
| LF 12.2.3. | A fénykontraszt csökkentése: Az ablakkal párhuzamosan felállított képernyő esetében a látómezejébe kerül jelentős fénykontraszt, ablak tükröződés a bonyolítóknál, pénzügyön | 1 | 4 | 16 | I: | Képernyők- munkavégző helyek átrendezése. |
| LF 12.2.4. | A munkahely árnyékolhatósága: Erős napfény és az ablakkal párhuzamosan felállított képernyő esetén biztosított az árnyé-kolás. 4 képernyő ablakkal szemben. Szobák árnyékolhatók, de a helységben nem megfelelő az általános megvilágítás. | 1 | 4 | 16 | I: | Képernyők- munkavégző helyek átrendezése. |
| LF 12.3.5. | A kábelek elhelyezése nem megfelelő, botlásveszélyes. | 1 | 4 | 16 | I: | Kábelek rendezett, kötegelt, felfüggesztett elhelyezése. |
| LF 12.4.1. | A munkaszék általános állapota, illetve stabilitása, épsége. Az ülőfelület magasságának változtathatósága. Háttámlájának állíthatósága. Elgördülés elleni biztosítása. Nem megfelelőek a pénzügyön és műszaki előkészítőknél: fix székek vannak. | 1 | 4 | 16 | I: | Rendeletben előírt forgószékek biztosítása. |
| PF 2.2.- PF 2.4. | Monotónia: Telítődés. Elfáradás veszélye: A számítógép kezelők végeznek az adott területen egyhangúan ismétlődő manuális tevékenységet. | 1 | 4 | 16 | I: | Lehetőleg vegyes mukavégzés biztosítása. Óránként 10 perc mozgással eltöltendő szünet biztosítása, mely szünetek össze nem vonhatók. |
| SF 1. | Nincs nyilvántartás munkavállalóként: milyen veszélyes behatásnak, milyen mértékben, mennyi ideig van kitéve. | 1 | 3 | 9 | I: | A munkahelyi vezetőknek vezetnie kell a veszélyes térben és veszélyes hatásnak kitett dolgozók expozíciós lapját, melyet a foglalkozás-egészségügyi orvos figyelemmel kísér. |
| SF 3.3. | Van olyan munkavállaló aki nem rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges, munkavédelmi-, tűzvédelmi ismeretekkel, előzetes és ismétlődő oktatással, szakvizsgával. Munkába állás-kor nem történt meg Komárom telepen. A hegesztők nem rendelkeznek tűzvédelmi szakvizsgával. | 2 | 5 | 50 | IV. | A vizsgákról nyilvántartást kell vezetni, ezt figyelemmel kell kísérnie a munkahelyi vezetőnek. Érvényes vizsgával nem rendelkező munkavállalót az adott munkavégzéssel nem bízhatja meg, illetve az nem végezheti el. Lejártakor meg kell újítani. |
| SF 7.2. | Utóbbi 3 évben előfordult ugyanazon ok miatt ismét baleset. Baleset kivizsgálása után nem történt meg időben a megelőző intézkedés végrehajtása, az okozó tényezők megszüntetése. Szerelvény megbontásakor másodszor fordul elő baleset, nem megfelelő műveletvégzés miatt, nem használnak védőálarcot. | 3 | 5 | 75 | IV. | Tartálykocsi tisztítók részére írásban kell szabályozni a tartályszerelvényekkel kapcsolatos munkálatokat, mivel másodszor fordult elő baleset. Minden tartály tisztításának megkezdése előtt minden alkalommal el kell olvasnia az adott veszélyes anyagra vonatkozó biztonsági adatlapok. Biztonsági adatlap megléte és ismerete nélkül a munka nem kezdhető meg. |
| SF 7.11. |  |  |  |  |  |  |
| SF 9.1. | Megelőző műszaki, szervezési intézkedésekkel lehetséges, elhárítható el a veszély. |  |  |  |  |  |
|  | Tartályok palást tisztítása alkalmával a mosást végző leesés elleni védelmét más műszaki megoldással kell megoldani, a jelenlegi nem megfelelő, illetve nem is használják. | 3 | 5 | 75 | III: | LF 9.8. pontban leírtak szerint: Fix kikötési pont biztosítása, mely a védelem működése esetén nem mozdul el és nem idéz elő további balesetet. |
|  | Szennyvíz kezelőknél aluminium-hidroxiddal végzett munkálatoknál |  |  |  |  |  |
| SF 9.3. | Intézkedés nem történt, írásban nincs szabályozva, naprakészen nyilvántartásban nincsenek, a védőeszközök, a védőeszköz típusok, a védőeszköz használatának előírásai: tárolása, cseréje, karbantartása, javítása, tisztítása, hulladékként kezelése, használati feltételei, használati időtartama. | 1 | 4 | 16 | I: | A leírtakat meg kell valósítani, védőeszköz nyilvántartást kell vezetni, ezért felelősöket meg kell bízni. |
| SF 9.4. | Védőeszköz kiválasztásánál és juttatási rendjének megállapítá-sakor nem lett figyelembe véve: a kockázat jellege és mértéke, valamint azok változásai, a védőeszköz használat egészségi, egyéni alkalmazási feltételei, megfelelő védelmi képesség. | 1 | 4 | 16 | I. | Ezen kockázatelemzés javasolt intézkedései alapján Intézkedési terv kiadása felelősök és határidők megjelölésével, ezek ellnőrzésével és számonkérésével. |
| SF 9.7. | A kiválasztott védőeszköz megfelelő védelem nyújtása mellett: nem felel meg a munkavégzés körülményeinek, illetve önmaga nem idéz elő további veszélyt: |  |  |  |  |  |
|  | A tartálypalást tisztító védőkötél kirögzítése újabb baleseti veszélyforrás. A védelem működése esetén a dolgozó a tartályhoz ütődhet. | 3 | 5 | 75 | III: | LF 9.8. pontban leírtak szerint: Fix kikötési pont biztosítása, mely a védelem működése esetén nem mozdul el és nem idéz elő további balesetet. |
|  | Védőruházatuk felülvizsgálatra szorul, még a régi munkahelyen kiadottat használják, pl. a tartálykocsi mosók. | 2 | 6 | 72 | IV. | Védőfelszerelés felülvizsgálatát el kell végezni. Szükség esetén minősített, típus azonosított védőfelszerelések biztosítása. |
|  | Karbantartók, tartálytisztítók biztonsági hevederei nincsenek felülvizsgálva. | 2 | 6 | 72 | IV. | Védőfelszerelés felülvizsgálatát el kell végezni. Szükség esetén minősített, típus azonosított védőfelszerelések biztosítása. |
| SF 9.8. | A védőeszközök összeillőek és hatékonyak, használatuk nem kényelmetlen, nem kellemetlen. Kiválasztásukkor figyelembe lett véve a viselésük okozta többletterhelés is: A tartály tisztít-óknál: a fej és arcvédelem együttes használata nem megfelelő; védő-kesztyű nem nyújt egyidejüleg védelmet mechanikai és vegyi anyagok hatása ellen. | 2 | 6 | 72 | IV. | Védőeszköz juttatás és használat felülvizsgálatát el kell végezni. Szükség esetén a védőeszköz kimutatás szerinti minősített, típus azonosított védőfelszerelések biztosítása. Javasolt adott esetben sisakra szerelhető védőálarc. |
| SF 9.11. | A védőeszköz rendelkezik minőségi bizonyítvánnyal, védjegye nem minden esetben leellenőrizhető. Szakértői vélemény alapján bizonyítottan kell megfelelnie a felmért és kiértékelt kockázatoknak | 2 | 4 | 32 | II. | Védőfelszerelés felülvizsgálatát el kell végezni. Minősítési bizonyítvány, típus azonosított jelnek meg kell lennie a használt védőfelszereléseken. Erről oktatást kell tartani a raktárosoknak, az anyagbeszerzőnek, a használó dolgozóknak. |
| SF 10.1. | Védőital biztosítása: Meleg időjárás esetén | 1 | 2 | 4 | I: | Védőital biztosítása: Meleg időjárás esetén (24 C fok KEH felett) igény szerint, de legalább félóránként a folyadékveszteség pótlására : 14 - 16 C fokos ivóvíz, vagy 4 % cukortartalom alatti (mesterséges édesítőszer) 14-16 C fokos ízesített, alkoholmentes ital: tartálytisztítóknál, tartályban végzett munkáknál |
| SF 10.2. | Védőital biztosítása: Hideg időjárás esetén | 1 | 2 | 4 | I: | Védőital biztosítása: Hideg időjárás esetén biztosítanidó igény szerint + 50 C fok hőm., 4 % cukortart. alatti (mesterséges édesítőszer) tea. tartálytisztítóknál, tartályban végzett munkáknál |
| SF 10.3. | A védőital fogyasztásához biztosítandók az egyéni használatra kiadott ivópoharak. | 1 | 2 | 4 | I: | A védőital illetve tea készítése, tárolása, kiszolgálása, az ivópoharak használata és tárolása a közegészségügyi és higiéniai követelmények betartása mellett történjen: Tartálytisztítóknál, tartályban végzett munkáknál |
| SF 11. | Mentési terv. Teendők vészhelyzet esetén. | 1 | 4 | 16 | I: | A mentési tervet el kell készíteni minden eshetőségre az itt leírtak figyelembe vételével. |
| VF 1.9.5. | A rákkeltő anyag használatát, megelőző intézkedéseit, a munkahely nem indokolta, használatát nem jelentette az ÁNTSZ felé | 1 | 2 | 4 | I: | Írásban indokolni kell a rákkeltő anyag használatát, megelőző intézkedéseit, a munkahely, a munkavállaló, a környezet védelmének biztosítását, a veszély lehatárolását. Bejelentést kell tenni az ÁNTSZ felé. (26/2000 (IX.30.) EüM. 5-7 §. és 3. Sz. melléklet) szerint.- a VF 3m. melléklet szerint. |
| VF 1.9.6 | Expozíciót okozó rákkeltő, veszélyes anyagokkal kapcsolatba kerülő munkavállalók nyilvántartásának vezetése nem történik. | 1 | 3 | 9 | I. | A rákkeltő, veszélyes anyagokkal kapcsolatba kerülő munkaválla-lókról nyilvántartást kell vezetni a (26/2000 (IX.30.) EüM. 15 §. Szerint, amely tartalmazza a következőket: munkavállaló adatai, veszély megnevezése, koncentráció anyagonként, expozíciós idők (napi, heti, éves); évenkénti felülvizsgálat, orvos igazolása Ehhez szükséges adatok a VF 1m. Felmérő adatlapon találhatók. |
| VF 2.4. | Veszélyes anyagok bejelentése nem történt meg. | 1 | 2 | 4 | III: | Az alkalmazott veszélyes anyagokat az ANTSZ felé be kell jelenteni a 44/2000. (XII.27) EüM. R. 13. SZ. melléklet szerint. A bejelentést sürgősen el kell végezni, mivel határideje már múlt év júniusában lejárt. A bejelentendő adatokat a rendeletnek megfelelően a VF 2m. Felmérő adatlap tartalmazza. A hiányzó adatlapok beszerzése, illetve a pontos veszélyes anyag nyilvántartás elkészülte után a bejelentést módosítani kell. |
| VF 6.1. | Nem kíséri a biztonsági adatlap, nincs adatalap minden veszé-lyes anyagról, amellyel értesüléseink szerint a munkavállalók érintkezésbe kerülhetnek. Pl.: xilol, benzol, toluol, metanol, etanol, kénsav, sósav, aceton kenőolajok, Chemflake speciál festék, alumínium szulfát, hypo. | 2 | 5 | 50 | IV. | Biztonsági adatlap nélkül veszélyes anyag nem kerülhet be a munkavégzési folyamatokba, nem kerülhetnek vele érintkezésbe a dolgozók. A hiányzó biztonsági adatlapok pótlása után, az adatlapon feltüntetett veszélyek ismeretében a kockázatértékelést felül kell vizsgálni. |
| VF 6.2. | Biztonsági adatlap nem áll rendelkezésre a raktárakban (tárolóhelyen), az üzemben, ahol az anyagot felhasználják. | 2 | 5 | 50 | IV. | Biztonsági adatlap nélkül veszélyes anyag nem kerülhet be a munkavégzési folyamatokba, nem kerülhetnek vele érintkezésbe a dolgozók, kísérnie kell az anyagot. |
| VF 9.1. | A-B tűzveszélyes anyagok, különféle gáztartalmú ipari gázpalackok elkülönített tárolása nem megoldott; gázpalackok eldőlés mentes rögzítése szabálytalan Komáromban | 2 | 4 | 32 | IV. | A-B tűzveszélyes anyagok, különféle gáztartalmú ipari gázpalackok elkülönítetten kell tárolni ; gázpalackok eldőlés mentesen, stabilan kell rögzíteni. |
| VF 9.5. | Raktárhelységben és bejáratnál a szimbólumjelek elhelyezése: Nincsenek elhelyezve | 1 | 2 | 4 | IV. | Raktárhelységben és bejáratánál, a munkavégzés helyein az adott veszélyes anyag a szimbólumjelét el kell helyezni. |
| VF 11.3. | Folyadék kifröccsenése. Karbantartók csővezetékek, tartályszerelvények megbontása esetén. Tartálykocsiknál nem megfelelő a védelem | 2 | 5 | 50 | III. | Oktatás, utasítások szigorú betartatása. Munkavégzés előtt a rendszer ismételt ellenőrzése. |