A villamosság biztonságtechnikája

(vizsgakérdések)

# Alapfogalmak

- Áramforrás: az elektromos áram az áramvezetőkben a szabad elektronok áramlása

- Áramkör: áramforrásból, áramvezetőből, ellenállásból és kapcsolóból álló alapvető elektromos egység

Villamos áram: az áram a villamos vezetőkben a szabad elektronok áramlása

Jele: I, mértékegysége: amper (A)

Feszültség: két pólus v. sarok között mért potenciálkülönbség (az áramforrás erősségének jellemzője)

Jele: U, mértékegysége: volt (V)

Ellenállás: az áramkörbe kapcsolt fogyasztó v. akadály, amely akadályozza a szabad elektronok vándorlását

Jele: R, mértékegysége: ohm ()

Összefüggésük:

| R | = | U |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |

(Ugyanazon fogyasztó esetében a feszültség és az áramerősség között egyenes arányosság áll fenn.)

- A villamos áram vegyi hatásai:

Az elektrolit oldatokban az ionok áramlásaként jön létre elektromos áram.

pozitív sarok: anód, negatív sarok: katód

akkumulátor: hígított kénsavban ólomlemezek (vegyi áramforrás)

Vegyi áram alkalmazása: pl. alumíniumgyártás vagy galvanizálás

- Joule-törvény, a villamos energia hőhatása

Joule-törvény: a belső energia növekedése egyenlő az elektromos energia csökkenésével

Az időegység alatt fejlődő hőmennyiség egyenlő az áramerősség négyzetének és az ellenállásnak a szorzatával.

| P | = | I2.R |
| --- | --- | --- |

A hőmennyiség azonos a teljesítményveszteséggel.

- A villamos energia tűz- és robbanásveszélyt okozó hatása

  - hőképződés

  - rossz kötések

  - villamos ívek, szikrák

  - túlterhelés

  - veszélyes helyek (gázok, gőzök, porok)

- Egyenfeszültség és váltakozó feszültség

Egyenáram: a feszültség és az áramerősség az idő függvényében konstans

Váltakozó áram: az elektronok rezgő mozgást végeznek, a rezgések frekvenciája 60 Hz

az áram lefolyása időben változó (sinus-görbe)

- Háromfázisú feszültségrendszer, vonali és fázisfeszültség

tekercsek kapcsolása (3 db tekercs esetében):

  - csillagkapcsolás:

  - deltakapcsolás:

vonali feszültség: bármely két fázis között mért feszültség

fázisfeszültség: a nullapont és valamely fázis között mért feszültség

- A villamos teljesítmény mértékegysége, a háromfázisú teljesítmény

teljesítmény: a munka és a ráfordított idő hányadosaként meghatározott fizikai mennyiség

| P | = | W |
| --- | --- | --- |
|  |  | t |

Az elektromos teljesítmény:

| P | = | U.I |
| --- | --- | --- |

mértékegysége: watt (W)

| 1 W | = | 1 J |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 s |

Háromfázisú teljesítmény:

| P | = | 3. U. I. cos |
| --- | --- | --- |

- Az elektromos munka

Az elektromos fogyasztók által felhasznált energia

| W | = | U.I.t |
| --- | --- | --- |
| W | = | I2.R.t |

mértékegysége: kilowattóra (kWh)

Villamos mérések

- Alapvető biztonsági szabályok

- Műszerek kiválasztása

- A műszerek főbb jellemzői: pontossági osztály, gyári szám, műszerállandó (méréshatár/skála-terjedelem)

- Feszültség- és áramerősség-mérés

feszültségmérés: az áramkörbe mindig párhuzamosan kell bekapcsolni (a műszer belső ellenállása nagy)

áramerősség-mérés: az áramkörbe a műszert mindig sorosan kell bekapcsolni (a műszer belső ellenállása kicsi)

- Ellenállásmérés:

| R | = | U |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |

- Egyfázisú teljesítménymérés, teljesítménytényező

| P | = | U.I |
| --- | --- | --- |

Villamos biztonságtechnika

- Villamos létesítési és biztonságtechnikai szabványok, kötelező alkalmazásuk kérdése, nemzetközi szabványok

  - kisfeszültségű, erősáramú berendezések általános létesítése és biztonságtechnikai előírásai: MSZ 1600

  - nagyfeszültségű: MSZ 1610

  - érintésvédelmi előírások: MSZ 172

  - új nemzetközi (IEC) és európai (CENELEC) MSZ 2364

  - kórházak és egészségügyi intézmények: MSZ 2040

A régi berendezéseknél a régi szabványokat kell alkalmazni.

- A villamos energia veszélyei

- személyi balesetek (áramütés, villamos ív, levegő, villámcsapás, másodlagos baleset)

- egészségkárosodás (elektromágneses terek hatásai)

- tűz- és robbanásveszély (hőhatás, szikra)

A villamos energia hatása az élő szervezetre:

- elektrofiziológiai (szívműködésre)

- mechanikai

- kémiai

- hőhatás

  - A villamos balesetek csoportjai műszaki és élettani szempontból

- villamos áramütések

- villamos sérülések (pl. égés)

- műszaki szempontból: közvetlen ill. közvetett érintések

  - A villamos áramütés hatásai

- izomgörcs

- eszméletvesztés, idegrendszeri károsodások

- heveny szívmegállás

- szívritmuszavarok, légzésbénulás

  - Mely tényezők határozzák meg az áramütés súlyosságát?

- az áram fajtája (egyen- v. váltóáram)

- áramerősség

- feszültség

- frekvencia

- a behatás időtartama

- az áram útja

  - Villamos sérülések, másodlagos balesetek

- bőr sérülései: áramjegy, metallizáció, égés

- izmok, inak sérülései: izomhúzódás, szakadás

- csontok sérülései: törés, repedés, megolvadás

- vérerek sérülései: vérzések, trombózisok

- érzékszervek sérülései: szem, fül

- egyéb belső szervek károsodásai

Másodlagos baleset: az áramütéssel egyidőben vagy röviddel azt követően bekövetkező baleset, amely nem közvetlenül az áramütés következtében alakul ki.

  - Az elektrosztatikus feltöltődés veszélyei

- „pattogó hang”

- apró villanások

- tűszúrás jellegű érzés

- bőrpír, bőrirritáció

- izomösszerándulás

- másodlagos baleset

  - A mentés fő szabályai: áramütött kiszabadítása az áramkörből

- segítséghívás

- kiszabadítás az áramkörből (áramkör megszakítása)

kisfeszültség esetén: ruhánál fogva elhúzni vagy ellökni

nagyfeszültség esetén: csak szakember segítségével

- elsősegélynyújtás, újraélesztés

- mentő és orvos hívása

  - Az áramütött vizsgálata

- eszméleténél van: megfigyelés, sérülés ellátása

- eszméletlen: légzés, szívműködés, stabil oldalfektetés

  - Milyen állapotban lehet az áramütött, mikor mit kell tenni az elsősegélyt nyújtónak?

- Hogyan szállítható az áramütött?

Csak orvos utasítására, mentőben szállítható, ügyelni kell, hogy keveset mozgassuk.

- A villamos energia gyújtó hatása, a villamos tüzek oltása

  - Joule-hő (gyulladási hőmérsékletre hevítés)

  - Villamos ív vagy szikra (égés vagy robbanás keletkezik)

A rossz kötések vagy zárlati védelem hatástalansága miatt.

Villamos tüzek oltása:

- áramforrás megszüntetése

- vízzel való oltás (csak kisfeszültségnél és kellő távolságban)

- porral való oltás (kisfeszültség esetén)

- széndioxiddal oltás (fulladásveszély)

- Erősáramú és gyengeáramú villamos berendezés

erősáramú: energia-átviteli berendezések (a villamos áram munkavégző képességének felhasználására szolgál)

gyengeáramú: információ-átviteli berendezések

- Villamos hálózat, villamos berendezés, villamos szerkezet

villamos hálózat: a villamos energia szállítására, elosztására szolgáló vezetékrendszer a tartozékokkal együtt (transzformátorállomás, kapcsolóállomás)

csatlakozási pont: szolgáltatói hálózat vége, fogyasztói hálózat eleje

villamos szerkezet: minden olyan szerkezet, amelyet villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására, elosztására, vagy felhasználására alkalmaznak (szerkezeti egység, amelynek adattáblája van)

villamos berendezés: villamos szerkezetek meghatározott célokra, egymással összekötött együttese (helyszíni létesítés eredménye)

épületvillamossági berendezés: az épület tartozéka, az ottani általános tevékenységet szolgálja (pl. világítás, dugaszoló aljzat)

- Installáció, komplex villamos berendezés

Installáció: épületvillamossági berendezés (az épület tartozéka, amely az ottani tevékenységet szolgálja, pl.: világítás, dugaszoló aljzat)

komplex villamos berendezés: a villamos berendezések egyik fajtája

- erősáramú

- gyengeáramú

- komplex (mind erősáramú, mind gyengeáramú részt tartalmaz)

- Milyen feszültségszintek vannak, mi a limitfeszültség?

- törpefeszültség (50 V  vagy 120 V -)   ELV: érintésvédelmi és üzemi

- kisfeszültség (50 – 1000 V  vagy 120 – 1500 V -)  LV:

- nagyfeszültség (1000 V <  vagy 1500 V < .)   HV:

limitfeszültség: megengedett érintési feszültség (UL)

- kedvező körülmények között: max. 50 V  vagy 120 V –

- kedvezőtlen körülmények között: max. 25 V  vagy 60 V –

- Aktív rész, test, idegen vezetőképes rész, burkolt, védőakadály

- aktív rész: minden olyan villamos vezető rész, amely rendeltetésszerű üzemben feszültség alatt van (a nullavezető is ilyennek számít)

- test: az a megérinthető villamos vezető rész, amely üzemszerűen nem állhat feszültség alatt (hiba következtében – zárlat, szigetelési hiba – kerül feszültség alá)

- idegen vezetőképes rész: nem része a villamos berendezésnek, de alkalmas valamely potenciál odavezetésére (pl. fém csővezetékek, vízcsap, gázcső, stb.)

- burkolat: a villamos berendezés azon része, amely áramköri hiba esetén sem kerülhet feszültség alá (külső behatások, aktív részek közvetlen érintése ellen véd)

- védőakadály: az aktív rész közvetlen és véletlenszerű megérintése ellen véd, azt megakadályozza, de a szándékos érintést nem.

- Kúszóáramút, légköz

kúszóáramút: két aktív rész között a szigetelő felületén mérhető legkisebb távolság (vagy az aktív rész és a burkolat közötti távolság)

légköz: két aktív rész között a levegőn át mérhető legkisebb távolság

- Közvetlen és közvetett érintés elleni védelem (korábbi elnevezéseik)

érintésvédelem: - közvetlen érintés elleni védelem (régen: érintés elleni védelem): az aktív részek érintése elleni védelem

    - közvetett érintés elleni védelem (régen: érintésvédelem): a testzárlatok következtében fellépő érintési és lépésfeszültségek megelőzésére és csökkentésére szolgáló intézkedések

- Érintésvédelmi osztályok

MSZ 171-1: jelzi, hogy a gyártmány milyen érintésvédelmi móddal van ellátva, illetve milyen érintésvédelmi módhoz való csatlakozásra van lehetőség

Osztályok: - OI.	ma már nem létezik (pl. régi vasalózsinór)

- O.	csak alapszigetelés, nincs védővezető

- I.	van védővezető csatlakozási lehetőség

- II.	kettős, vagy megerősített szigetelés, a burkolaton nincs védővezető csatlakozási lehetőség

- III.	törpefeszültség (érintésvédelmi)

- Érintési feszültség, egyidejűleg érinthető részek, kézzel elérhető rész

érintési feszültség: egyidejűleg érinthető részek közötti – szigetelési hiba következtében fellépő – feszültség

egyidejűleg érinthető részek: amelyeket egy személy vagy háziállat egyidejűleg érinthet (kézzel elérhető tartományban 2 m, azon kívül 1,25 m)

kézzel elérhető rész: a közlekedési felület bármely pontjáról segédeszköz nélkül a kézzel elérhetőség határáig terjed

- A túláram, mint gyűjtőfogalom

túláram: a megengedettnél vagy a névlegesnél nagyobb áramot jelenti

  - zárlati túláram: áramköri, szigetelési vagy kezelési hiba következménye

  - túlterhelési túláram: a berendezés üzemszerű, de túlzott igénybevételéből származik

- Mi a túlfeszültség, a fogyasztó készülék, a mozgatható és kézben tartott, valamint helyhez kötött és rögzített szerkezet?

  - túlfeszültség: a névlegesnél nagyobb feszültség (lehet légköri eredetű vagy belső túlfeszültség)

  - fogyasztó készülék: a felhasznált villamos energiát más energiává alakítja (pl. fény, hő, mechanikai, stb.)

  - mozgatható szerkezet: működés közben is mozgatható villamos szerkezet (pl. kávédaráló)

  - helyhez kötött szerkezet: nagyobb tömegű (18 kg) villamos szerkezet, amelynek nincs hordfogantyúja

  - rögzített szerkezet: olyan villamos szerkezet, amely rögzítését a technológia megköveteli

- Leválasztás

kikapcsolás: elegendő az egyik vezető megszakítása

leválasztás: a teljes berendezés feszültségmentesítése, minden vezető megszakításával, leválasztva mindenféle energiaforrásról

- nagyfeszültségnél: a leválasztás helyét jól láthatóvá kell tenni

- egy fázisnál: mindkét vezetőt meg kell szakítani

- három fázisnál: a fázisokat kell leválasztani

- Kis zárlati áramú nagyfeszültségű berendezés (példával)

1000 V  -nál nagyobb névleges feszültségű berendezés, amelynek zárlati árama nem haladja meg az 1 ampert (vizsgálóberendezés esetén a 10 ampert), és az 1000 V  -nál nagyobb feszültséget saját transzformátor állítja elő.

Példák: neonreklámok, próbatermi vizsgálóberendezések, műanyaghegesztők, röntgen-készülék

- Miért következik be áramütés? Érintési feszültség, lépésfeszültség, hibafeszültség

Áramütés akkor jön létre, ha a test bekerül az áramkörbe vagy ha a testével két különböző potenciálú részt érint. (két aktív vezető érintése esetén, egy aktív vezető érintésekor közvetlenül földelt rendszerben, kapacitás-láncon keresztül)

Érintési feszültség: az a feszültség (potenciálkülönbség), amelyet egy ember át tud hidalni, ha megérinti a földelő fémszerkezetét

Lépésfeszültség: nagyot lépő embereknél a két láb között kialakuló potenciálkülönbség

Hibafeszültség: a földbe vezetett (hibaáram) és a „végtelen távoli” földpont közötti potenciálkülönbség

- Hogyan lehet védekezni műszakilag az áramütés ellen, közvetlen érintés elleni védekezés

Érintésvédelmi törpefeszültség: (földeletlen SELV és földelt PELV rendszernél is)

Az aktív részek szigeteléssel vannak ellátva vagy védőszerkezet megakadályozza az ujjal való megérintést.

táplálása:    -    akkumulátorról

    - dinamóról

    - biztonsági elválasztó transzformátorról

megkülönböztetés: - vezetékek szigorú fizikai elkülönítése

- más dugaszoló aljzatok használata

Közvetlen érintés elleni védekezés: - szigetelés, védőburkolat (védőburkolat IP-számok)

- kézzel elérhető tartományon kívül helyezés

- Védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával, limitfeszültség

TT-rendszer: közvetlenül földelt rendszer

túláramvédelem és áram védőkapcsoló leoldásával valósul meg

Méretezési képlete:

| Ia . RA |  | UL |
| --- | --- | --- |

Ia: kioldóáram

RA: védőföldelés ellenállása

UL: limitfeszültség (megengedett érintési feszültség)

IT-rendszer: földeletlen rendszer

| Id . RA |  | UL |
| --- | --- | --- |

Id: földzárlati áram

- Védőföldeléses rendszerek

Közvetett érintés elleni védelem: - védőföldeléssel (TT-rendszer: közvetlenül földelt, IT-rendszer: földeletlen)

- nullázással

Feszültségméretezés szükséges.

- Nullázásos érintésvédelem

TN-rendszer (tápponton földelt rendszer):

| Ia . Zs |  | U0 |
| --- | --- | --- |

Ia: kioldóáram

Zs: hurokellenállás

U0: fázisfeszültség

hiba: a nullavezető szakadása

az épületbe való csatlakozásnál a PEN-vezetőt le kell földelni

- Kioldóáram, olvadóbiztosító feladata

Kioldóáram: közvetett érintés elleni védelemnél használt mennyiség

| Ia | = | I .  |
| --- | --- | --- |

: kioldási szorzó

I: biztosíték névleges áramerőssége

Biztosítók:

| - olvadóbiztosítók: | - olvadószálas - késes |  | - különlegesen gyors |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - gyors |
|  |  |  | - késleltetett |
| - kismegszakítók |  |  |  |

Biztosítók feladata: a zárlati túláram és a túlterhelési túláram elleni védelem.

Az olvadóbiztosítók jellemzője a karakterisztikájuk, a biztosító öregszik és megváltozhat a karakterisztika.

- Az áramvédő kapcsoló működése

- valamennyi vezetőt átvezetünk rajta – kivéve az érintésvédelmi vezetőt

- a mágneses fluxust és annak változását érzékeli

Előnyei:       - érzékenysége független az áthaladó áram erősségétől

    - csak a hibaáramot érzékeli

    - nincs szükség késleltetésre

    - 0,2 s alatt kikapcsol

- Az EPH célja, létesítésének módja, helyi EPH

- Külön erre a célra létrehozott hálózat segítségével össze kell kötni fémesen a villamos fővezeték védővezetőjét, a fő földelővezetőt és az összes olyan vezetőképes fémes részt, amely máshonnan eltérő potenciált képes bevezetni (pl. vízvezeték, fűtés, csapok)

- röviden idegen vezető részek összekötése

- kórházakban, egészségügyi intézményekben potenciál kiegyenlítő rendszert kell létrehozni

Helyi EPH-rendszer: célja, hogy az egyidejűleg érinthető részeket összekössük, hogy ne alakulhasson ki potenciálkülönbség

- Villamos szerkezet elszigetelése érintésvédelmi mód

- funkcionális szigetelés

- alapszigetelés		ha a kettő között fém rész is van, ezt nevezzük kettős szigetelésnek

- kiegészítő szigetelés	(aktív test)

- megerősített szigetelés: a vezeték bevezetési helyén használják

- Környezet elszigetelése

Érintésvédelem a földpotenciáltól való elválasztással

- a veszélyeztetett kezelő személyt szigeteljük el a földpotenciáltól

- feltétel, hogy más villamos szerkezet vagy idegen vezető egyidejűleg nem lehet érinthető

- alkalmazása TT-hálózatokban, ipari berendezéseknél, szigetelt emelőkosarknál

- Védőelválasztás, törpefeszültség, a kettő közötti különbségek

Védőelválasztás: elválasztó transzformátorokkal, csak egy készüléket táplálhat és rövid vezetékkel (több készüléket csak úgy lehet használni, ha földeletlen egyenpotenciált hozunk létre)

- az elválasztó transzformátor szekunder tekercsét tilos földelni

- a biztonsági transzformátornál énem jöhet létre átütés a primer és szekunder tekercs között

Törpefeszültség: biztonsági transzformátorral állítják elő 50 V  vagy 120 V – (tilos az ilyen készüléket földelni)

- Hol nem szükséges a közvetett érintés elleni védelem? Mely különleges előírások vonatkoznak a kéziszerszámokra, a betonkeverőkre és a gyermekjátékokra?

Nem szükséges a közvetett érintés elleni védelem:

- szabadvezetéki szigetelők fali tartói és érintkező fém részei, ha kézzel nem elérhetők

- vasbeton oszlopok, ha a bennük levő fém nem elérhető

- a II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezeteket védő fémcsövek, burkolatok

- az 50x50 mm-nél kisebb megérinthető vezetőképes részek (pl. szegecsek, tömszelencék)

Kéziszerszámok érintésvédelme:

- kettős szigetelés

- megengedett a TT és TN-rendszer, ha az áramvédő kapcsoló nem késleltetett

- az I. és II. érintésvédelmi osztályú készüléket nagy fémszerkezeteknél csak védőelválasztással szabad üzemeltetni

Betonkeverők: TT vagy TN-rendszerrel csak akkor üzemeltethető, ha az áramvédő kapcsoló késleltetés nélküli

Gyerekjátékok: max. 25 V érintésvédelmi törpefeszültséggel használhatók

- Milyen előírások vannak a nagykiterjedésű fémszerkezeteknél használt kéziszerszámokra és az emberi testtel érintkező villamos szerkezetekre?

- Hogyan kell védekezni a villamos berendezések tűzkeltése ellen?

Felületi hőmérsékleti határértékeket határoztak meg:

- kézben tartott: 55 – 65 oC

- megérinthető: 70 – 80 oC

- nem érinthető: 80 – 90 oC

Tűzkeltés elleni védekezés:

- elszigetelés

- hűtés

- szikrák, ívek megakadályozása

- tűzszakaszonkénti leválasztás beépítése

- központi áramtalanító kapcsolók

- Mik a túláramok? Milyen szerkezetekkel védekezhetünk ellenük?

Túláram: a megengedett vagy névleges áramnál nagyobb áram

- zárlati túláram (áramköri, szigetelési vagy kezelési hiba)

- túlterhelési túláram (a berendezés üzemszerű, de túlzott használatából származó)

Biztosítók:

| - olvadóbiztosítók: | - szabadszálas - késes |  | - különlegesen gyors |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - gyors |
|  |  |  | - késleltetett |
| - kismegszakítók: | - motorvédő |  |  |
|  | - egyéb |  |  |

Zárlati túláramvédelem: önműködő, gyors és szelektív

Túlterhelési túláramvédelem: önműködő, lassúbb és nem lehet szelektív

- Vezetékek túláramvédelme, villamos szerkezetek túláramvédelme

- a vezetékek terhelhetőségének mindig nagyobbnak kell lennie a várható üzemi áramnál

- a túlterhelés-védelem hatásos (két órán belül kioldó) árama a vezetékek terhelhetőségét max. 45%-kal haladhatja meg

- a vezeték minden olyan potnjára kell túlterhelés-védelmet építeni, ahol a terhelhetőség csökken

- a nullavezetőbe tilos kioldószerkezetet építeni, csak érzékelőt szabad

- Hogyan működik az olvadóbiztosító, mi a zárlati megszakító képesség és mi annak a jelentősége?

Az olvadóbiztosító töltete kvarchomok, mert ez biztosítja a keletkező villamos ív oltását.

| - olvadóbiztosítók: | - szabadszálas - késes |  | - különlegesen gyors |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - gyors |
|  |  |  | - késleltetett |

Az olvadóbiztosító hibája, hogy öregszik és változik a karakterisztikája.

Zárlati megszakító képesség: az a legnagyobb független zárlati áram, amely megszakítására még alkalmas a biztosító berendezés

- Melyek a túlfeszültség-védelem elvei (szükségszerűsége, védekezés)? Mi a szigetelések koordinációja?

Túlfeszültség elleni védelem:

- a mindennapos háztartási berendezésekre nem jelent túlzott veszélyt

- a túlfeszültség elleni védelem jelentősége a félvezetők alkalmazásánál van, ugyanis a félvezetők érzékenyek a túlfeszültségre (helyrehozhatatlan károkat okozhat bennük)

- villámhárítóval ellátott épületeknél túlfeszültség levezetőt kell beépíteni

Szigetelések koordinációja: a túlfeszültség levezetőknek kell a legkisebb átütési szilárdságúnak lenni

    - olcsóbb berendezések

    - drágább berendezések

- Mi az EMC? Milyen előírások vannak az áthatolás elleni védelemre?

EMC: elektromágneses kompatibilitás

Vizsgálja a villamos szerkezeteket üzembiztonság, üzem-zavartalanság és épség szempontjából, hogyan viselkednek túlfeszültség esetén.

Áthatolás elleni védelem: célja, hogy az egymástól jelentősen eltérő feszültségű rendszerek (váltakozó v. egyenáramú) hiba következtében ne kerülhessenek egymással érintkezésbe elektromos szempontból

Jelentősége az egyre elterjedtebben alkalmazott félvezetők miatt megnőtt.

- Mi a feszültségcsökkenési védelem, hol alkalmazzák? Hogyan működik az öntartós nyomógombos mágneses kapcsoló?

Feszültségcsökkenési védelem („nullafeszültség” védelem): a feszültség-kimaradást követő feszültség-visszatérés hatásai elleni védekezést szolgálja

- olyan berendezéseknél kell alkalmazni, ahol az újraindítás veszélyes lehet (pl. eszterga, forgácsoló, csiszológép)

- nem lehet alkalmazni világítási áramkörben

- késleltetést alkalmaznak: 1 – 1,5 s

- úgy kell beállítani, hogy csak akkor kapcsoljanak ki, ha olyan feszültségcsökkenés van, amely a gépek leállását okozza

Öntartós nyomógombos mágneses kapcsoló:

A berendezés bekapcsolásakor a mágnes behúz és zárja az áramkört, tápfeszültség kimaradáskor a mágnes elenged és megszakítja az áramkört, az újrabekapcsolás csak a nyomógomb újbóli benyomásával valósítható meg.

- Mik a leválasztás következményei? Mi a tiltókapcsoló és mi a feladata? Mi a vészleállítás kivitele, feladata? Üzemi kapcsolók és jelöléseik

Leválasztás: megakadályozza, hogy a hálózatról biztonsági célból lekapcsolt (leválasztott) berendezés nem szándékosan ismét feszültség alá kerüljön

- minden aktív vezetőt meg kell szakítani, egy fázisnál mindkét vezetőt

- a leválasztott részeknek megfelelő szigetelési szilárdsággal kell bírnia

- a legnagyobb szivárgó áram az üzemi feszültség 110%-a lehet

- a leválasztást szemmel láthatóvá kell tenni

- a véletlenszerű visszakapcsolást meg kell akadályoznia

Tiltókapcsoló:   - az újraindítás megakadályozására

    - nem szakít meg minden vezetőt

    - kézi működtetésű

    - általában a főáramkörbe iktatják

Vészkikapcsoló: - olyan helyeken alkalmazzák, ahol a váratlan veszély azonnali kikapcsolást és leállítást igényel

    - teljes terhelés megszakítására alkalmas

    - kézi működtetésű

    - nem idézhet elő visszakapcsolást

(piros gomba, sárga alapú háttér előtt)

Üzemi kapcsolók: az elektromos berendezések üzemszerű be- és kikapcsolását teszik lehetővé

Jelölése: zöld szín vagy „ON”: bekapcsoló

piros szín vagy „OFF”: kikapcsoló

- Mi a robbanásbiztonság? Melyek a robbanásbiztos védettségi módok, védelmi elvük és jelölésük? Mely szabvány tartalmazza az Rb védelmi módokat?

Robbanásbiztonság: olyan villamos szerkezetek alkalmazása, amelyek működésük során nem melegedhetnek robbanás kezdeményezésére alkalmas hőfokra vagy gyújtóképes energiájú szikrát (ívet) nem hozhatnak létre.

Jelölése: Ex (homoktöltésű, műanyagtöltésű, olajtöltésű)

MSZ 1608-8

Robbanásbiztos védettségi módok:

- nyomásálló tokozás: Ex-d (réshossz, résvastagság)

- túlnyomásos védelem: Ex-p

- fokozott biztonságú berendezés: Ex-e

- gyújtószikramentes üzemű berendezés: Ex-i

- speciális védelmű berendezés (egy bizonyos környezetre)

- Melyek a robbanásveszélyes helyek villamos berendezésének létesítési előírásai? Mely szabvány tartalmazza az előírásokat?

MSZ 1600-8

- az adott hely besorolása tűzveszélyességi osztályba

- robbanásveszélyes gázok, gőzök, porok koncentrációja és robbanási hőmérséklete

- Mi a jelenlegi 1000 V alatti létesítési szabvány? Felépítése? Mely szabványlap tartalmaz engedményeket és melyik többletkövetelményeket?

MSZ 1660

- Mit jelent a villamos szerkezetek védettsége, hogyan jelölik? Mit tartalmaz a villamos szerkezet adattáblája?

A villamos szerkezeteket védettségi fokozatokba sorolják.

Védettségi fokozat: a villamos gyártmányok környezettűrő képessége. A védettségi fokozatot a villamos szerkezet adattáblája is tartalmazza.

Védettség jelölése: IP és ehhez kapcsolódó két számjegy

- első számjegy: feszültség alatt álló részek benyúlás elleni védelmét jelenti (0 – 6) és a por elleni védelmet

- második számjegy: vízbehatolás elleni védettséget jelöl (0 – 8)

Az adattáblán az IP betűjel mellett mindkét számjegy fel van tüntetve.

Az adattábla adatai: - gyártási szám

  - névleges vagy megengedett feszültség

  - védettségi fokozat

  - érintésvédelmi osztály

- Milyen legyen a vezetékek színjelölése? Miért szükséges? Melyek a vezetékezésre vonatkozó követelménycsoportok?

Az azonosítás lehetőségének megkönnyítésére alkalmazzák a színjelölést:

- fázisvezetők: fekete vagy barna

- nullavezető: világoskék

- védővezető: zöld/sárga egyenlő arányban

A vezetékezésre vonatkozó követelménycsoportok:

- a vezetékezés rendszere

- a vezeték elhelyezése és típusa

- a vezeték méretezése

- Melyek a vezetékezés rendszerére vonatkozó előírások?

- vezetékezésre kizárólag villamos vezetéket szabad használni

- egy áramkör valamennyi vezetőjét ugyanott kell vezetni

- közös csőben vagy kábelben vezetett vezetőknél gondot kell fordítani az áthatolás megakadályozására

- a vezetékrendszerek leágaztatását úgy kell elkészíteni, hogy az jól látható helyen legyen és a rendszer valamennyi vezetőjéről azonos helyen készüljön

- a rejtett vezetékrendszereket úgy kell kialakítani, hogy a nyomvonal követhető legyen

- Milyenek legyenek a vezetékkötések? Hogyan kell a különböző vezetékkötéseket kialakítani?

- összekötő szerelvény (rugós vagy csavaros)

- forrasztás

- hegesztés

- sajtolás

- összecsavarás (rövid időtartamú kötésforma)

A kötéseknél

- ügyelni kell, hogy azonos vagy közel azonos keresztmetszetű vezetékeket kössünk össze

- összekötő szerelvényben tömör vezetőket nem lehet egymással összesodorni

- gondoskodni kell a kötések elkészítését követően a szigetelések biztosításáról

- a kötéseknek jól látható helyen kell lenniük

- Milyen szempontok alapján kell a vezetékeket méretezni?

- feszültségesésre (nem biztonsági méretezés, üzemi gazdaságossági szempont)

- mechanikai igénybevételre (nagyobb keresztmetszet esetén lényeges)

- zárlati és terhelési melegedésre (a vezető vagy a szigetelése épségének megóvása érdekében)

- Hogyan kell méretezni a vezetékeket mechanikai szilárdság szempontjából?

Merev áramvezető síneknél és tartószerkezetre szerelt szabadvezetékeknél lényeges a mechanikai méretezés.

Merev áramvezető síneknél:

  - a zárlati áram dinamikus hatására kell méretezni (az egymáshoz közel futó áramvezető sínek zárlat esetén egymásra hatva taszítják egymást, így a támszigetelők eltörhetnek)

Szabadvezetékek méretezése:

        - a vezeték saját súlya

        - a vezetékre rakódott por, hó

        - a környezeti hőmérséklet változások (napsugárzás)

        - a vezetéken áthaladó áram melegítő hatása

  - a talajtól mért távolság

  - megfelelő keresztmetszet

- Mik a zárlati melegedés káros hatásai? Hogyan kell a vezetékeket zárlati melegedésre ellenőrizni?

A vezető anyagában, szigetelésében, a kötések megbízhatóságában okozhat káros elváltozásokat, élettartam csökkenést