Villamosság biztonságtechnikája ZH

A csoport

1. félév (2006.)

- Mit értünk villamos áramütés alatt? (5 pont)

- Létesítésre vonatkozó törvények, szabványok. (5 pont)

- Épületvillamossági berendezés meghatározása (2 pont)

- Közvetlen érintés elleni védelem (3 pont)

- Feszültséghatárok (váltó/egyen, törpefesz, kisfesz, nagyfesz) (3 pont)

- Mit jelent a zárlat? (5 pont)

- Milyen érintésvédelmi osztályok vannak? Hogyan jelölik a védőkapcsot, és ez melyik osztályhoz tartozik? (6 pont)

- Rajzoljon fel egy TT rendszerű védővezetős érintésvédelmet! Jelölje be a zárlati áramhurkot, írja le a méretezés képletét! (8 pont)

- Mekkora a limitfeszültség TT rendszerben? (2 pont)

- Ismertesse a tiltókapcsoló fogalmát! (5 pont)

- Az áram-védőkapcsoló működése (5 pont)

- Mi a leválasztás feladata ? (4 pont)

- Egyfázisú 2 vezetős rendszer esetén leválasztásra elég-e egysarkú kapcsolót alkalmazni? (2 pont)

- Mikor jöhet létr robbanás? (3 pont)

- Régi és új szabványa robbanásbiztos védettség jelölésére. Mi a nyomásálló tokozás lényege? (6 pont)

- Mi ellen véd a feszültség csökkenési védelem? Hogyan valósítható meg? (6 pont)

- Elvi rajzon ismertesse a környezet elszigetelése érintésvédelmi módot! (10 pont)

- Rajzolja le egy földzárlatos fémoszlop potenciálterét, és jelölje be az érintési feszültséget! (10 pont)