Fájl: GÉPEK. előa. 2004.

1.  Sorolja fel, és csoportosítsa a veszélyforrásokat, a Munkavédelmi törvény alapján. Ismertesse a veszélyhelyeken alkalmazott biztonsági távolságok meghatározásának alapelveit.

MSZ-EN 294: 1994. Gépek biztonsága. Biztonsági távolságok a veszélyes helyek felső testrésszel való elérése ellen.

MSZ-EN 349: 1993. Gépek biztonsága. Legkisebb távolságok a testrészek összenyomódásának elkerüléséhez.

Veszélyforrás, -   veszélyzóna   kiterjed,  - térben, és  időben.

A VESZÉLYEK CSOPORTOSITÁSA.  /ártalmas tényezők /.

Fizikai,     Kémiai       ,Biológiai,       Ökológiai.

FIZIKAI VESZÉLYEK

MECHANIKAI  veszélyek   / géprész, tárgy okozza /

Helyzeti energia    hulló , dőlő tárgyak, személyek esése

botlás csúszás esés

Mozgási energia : 	- haladó, repülő tárgyak.

- mozgásban lévő szállító eszközök.

- forgó géprészek

- éles, hegyes tárgyak. kés,  szög,  üvegcserép

A mechanikus  géprészek  veszélyei 	- szűkülő   rés

- behúzás

- felsodrás

-  összenyomatás..

Áramütés,    elektrosztatikus feltöltődés

Hőhatás,    égés ,  fagyás, kihülés.

Zaj, 16  Hz alatti és 16000  Hz felettiek is.  Maradó halláskárosodást okozó. Monoton behatás.

Vibráció.  Testrészre,  egész testre ható.

Sugárzások :   fény,   UV,   infra  , elektron / pl. képernyő. /    röntgen

mikrohullámú,  nukleáris jellegű.

Erőterek : villamos, mágneses, nagyfrekvenciás,   Elektro smog. Mobil telefon.

Ezek a fény kivételével érzékszervi úton nem érezhetők, ezért igen veszélyesek.

Természeti erők okozta veszélyek

Szélviharok,  földrengés, szökő ár,  vulkáni működés,  árvíz, esők.

villámcsapás.

# KÉMIAI ANYAGOK VESZÉLYEI

savak, lúgok,  Mérgek. mérgezés : heveny,  akut./ felhalmozódik  a szervezetben /

Károsító anyagok    hemoglobin megkötő,  felhalmozódó  / CO,  NO /

AK, CK  érték,   nem mérgező, de ártalmas porok,  silícium tartalmú.

# BIOLÓGIAI VESZÉLYEK.

Vírusok, Baktériumok, spórák, gombák, allergén anyagok.

oxigénhiány,      fulladás , folyadékban,  összenyomatás által.

Testi elváltozás :  tartós egyoldalú terhelés. megerőltetés, kimerítő mozgás.

Dohányzás, egyoldalú táplálkozás, alul, túltápláltság.

Élvezeti szerek okozta veszélyek. Alkohol, drog, anabolitikus szerek, (ideg) sérült utódok

Komfort érzet hiánya: hőmérséklet, légsebesség, páratartalom, hő sugárzások,

Kellemetlen illatok, szagok.  Undort keltő anyagok,

Helytelen világítás, színdinamika, káprázás, stb.

Mentális   alul ,   illetve  túlterhelés

Monotónia

ÖKOLÓGIAI  VESZÉLYEK.

Környezetszennyezés,   zöld terület elvesztése, a talaj termőképességének elvesztése.

Klímaváltozás, elsivatagosodás. állatfajok kipusztítása

Az utódok egészségének veszélyeztetése.   Magzatkárosítás. Örökölt, szerzett képességek.

Biztonsági távolság :  a veszélyes géprész, és a védőrács közötti legkisebb  távolság.

A legkedvezőtlenebb rácsméretet  kell figyelembe venni  / pl. téglalap alakú kivágásoknál a  nagyobbik oldalhosszt. /

Táblázat alapján tudjuk az adott rács lukméretéhez kiválasztani  a  megengedett legkisebb biztonsági távolságot, vagy fordítva, adott távolsághoz, a rácsméretet.

Üzemitől eltérő körülmények között  / pl. bemutató, kiállítás / gondolni kell a gyerekkezekre  is.  A  táblázat  l4 év feletti  átlag európai  testméretre készült  !!!

Külön táblázat  van  a  3 -  14  évesek számára.

2   Ismertesse a leggyakoribb  mechanikai mozgásokból származó veszélyeket,  valamint  a védelmi módokat.

## Haladó mozgás,  forgó mozgás

Szűkülő rés   pl. - présgép.	 zárt szerszám, burkolat, vezérlő burkolat automatizálás.

Sínen gördülő kerék,	lábeltoló, kézeltoló	maximum 6 mm lehet a távolság.

Szűkülő rés, és behúzás, pl. összeforgó hengerpárok.  	védőburkolat, lehet: rögzített, nyitható,

ékszíj, lánc fogaskerék hajtások. Burkolat, csak szerszámmal nyitható, reteszelt, kényszerzárral ellátott, különleges védelem, pl. mágneses karkötő, vészleállítók.

Felsodrás - forgó tengely,- védőburkolat. Álló, forgó.

A forgó munkadarab, kirepülhet.  Forgács, szikra, -védőüveg, védőberendezés,

Zárt ruházat, hajháló , technológiai  utasítás betartása.

Összenyomatás    -

harántgyalu mögötti terület -	 a legnagyobb hátranyúlásnak megfelelő védőburkolat, vagy kerítés

- tehergépkocsi rámpa,	szemből kell irányítani, veszély esetén leguggolni.

- vasúti kocsik kapcsolása	ütközők közé állni, közöttük átmenni tilos. Segédeszközt  használ

Repülő tárgyak  - köszörűkő robbanás     - megfelelő  védőburkolat,  előírás szerinti munkavégzés.

- deszka visszavágódása      - oldalt állva végzett munka. visszavágódás elleni  védelem.

- anyag kirepülése, szerszámtörés. - előírás szerinti munkavégzés - többszöri ellenőrzés

3  . Ismertesse  a gépek, berendezések kezelőtereire vonatkozó általános biztonságtechnikai követelményeket.   ( Ez a munkahely !!!!)

A kezelőhely biztonságos, (és kényelmes legyen) az oda beosztott, és környezetében lévő személyek védettek legyenek a veszélyes, és ártalmas hatásoktól.

Saját, és mások tevékenysége miatt.

A kezelőhely lehet: állandó, szakaszos, időszakos.

Védjen a veszélyektől,- fizikai,  mechanikai, vegyi.

Ártalmak-  sugárzások,

-  zajártalom,

- por , és biológiai ártalom,

-  vibrációs ártalom  ellen.

A kezelőhelyen komfort érzet legyen, -kedvező hőmérséklet.

Hősugárzások / felvétel és leadás /- tiszta levegő   / AK, CK  érték /- megvilágítás, stroboszkóp hatás. Fizikai munka kiváltása, ha túlzott, vagy igen lanyha figyelem,   Egyoldalú terhelés,

Kényelmetlen testhelyzet,  éjszakai, osztott műszak,  speciális ártalom, pl. képernyő, stb.

Legyen kényelmes,  - szabad terek, belmagasság

- mobil gépeknél  biztonsági távolság

-  antropometriai megfelelőség  állítható ülés, kormány, kezelő elemek.

Környezet, munkahelyi színdinamika,  zöld növények

Fizikai erőkifejtés, súlynormák,  nem, életkor, és az igénybevétel jellege, gyakorisága szerint.

Megközelítési lehetőség,  folyosó, lépcső, / létra/  korlátok, kapaszkodók.

Padozat,  egyenletes sima,  olajálló, csúszásmentes,  vízelvezetés, hulladék eltávolítás, könnyen tisztántartható.  Bírja a terhelést, pl. targonca járása.

Menekülési út,  vészkijárat, vészlétra  / vészvilágítás, irányfény./

Közlekedési út :   személyforgalom, anyagmozgatás, targonca, gépjármű, vonat.

Folyosó, min l,2 m széles,  Lépcsőnél: korlát, kapaszkodó,/ teherbíró, látszatvédelem.

Ajtók, kifelé  nyíljanak,  / közlekedési útba nem nyílhat bele, ekkor az út az ajtó méretével szélesebb legyen. /

Gépkezelés, munkatér, min 2  nm., belmagasság  min  3 m.

Karbantartási igény, a gép legyen körüljárható, O,6 m a  minimum., fődarab csere.

Nyers és késztermék átmeneti tárolása.

4.  Ismertesse a gépek , berendezések  kezelőelemeire  vonatkozó  általános biztonsági  követelményeket, különös tekintettel az ergonómiai alapelvek figyelembevételére.

Kezelőelemek lehetnek: Nyomógombok,  karok,  kerekek,  pedálok,  szenzorok.

Elhelyezés : gyakoriság, fontosság  alapján.

A munkahely lehet: állandó, szakaszos, időszakos.

Komfort zónák. Ez lehet szemre, (centrális, perifériális látás) kézre, lábra, térd, könyök, stb.

Kezelőkarok,  a működtetés iránya egyezzen meg a kiváltott mozgás  irányával .

- működtető erő nagysága - (állandóan, időszakosan, karbantartáskor )

- kézikerekek, pedálok.   A megengedett legnagyobb erőkifejtést a szabványok tartalmazzák.

Nyomógombok:  - véletlen indítás ellen süllyesztett kivitel, vészleállító kiálló, gombafejű, piros.

Minden kezelőelem  azonosítható  legyen, és összetéveszthetetlen. Felirat helyett ábra.!!!

Egymástól  térjenek el :  - formában

- felületben,

- működtető erőben. / színben /

Veszélyes  művelet indítása  két különböző beavatkozást kívánjon. Reteszelt, előfeltétel.

vagy kétszeri működtetést

Indítás : zöld,   csak szándékosan,  erő hatására működjön, véletlen indítás kizárva.

Nem indulhat leeső tárgytól, (papucs ) nekidőléstől, feszültség. visszatéréstől.

Egyszemélyes gép indítása.  Kétszeres, (megkérdezi: tényleg el akarja indítani.) késleltetett.

Kettő, vagy több személyes kiszolgálást igénylő gép  Belátható teljes terjedelmében, be nem látható./

- oda - vissza jelzés

-  késleltetett  indítás

- reteszelés

-  kulcsos indítás,   Vándor kulcs, vagy a burkolatban, vagy a főkapcsolóban van,

Leállítás   üzemi, piros, párban az indítóval. Külön leállító kell, ez üzemi leállító, nem kapcsol féket.

Vészleállító : piros , gombafejű. hozzáérésre is működik.

Minden gépre kötelező. 8/98. MüM. 8.§ (2).

- Minden  veszélyes hely közelében, -minden indító, ellenőrző, mintavevő, adagoló stb.

helyen  legyen. Vészhelyzetben is elérhető, ha kezei foglaltak.

Működtethető kézzel, lábbal , fejjel, vállal. /kényszerbontású  érintkezők. /

A vészleállító működtetése esetén  az okot fel kell deríteni, ezért a jó vészleállítót csak a

művezetőnél lévő kulccsal lehet visszaállítani.

A kezelőelemeknél a kesztyűs kézre, és a  csizmás lábra is kell gondolni.

Folyamatábrában  a visszajelzés legyen  egyértelmű,  ál automatika, amelyik a  kimenő feszültség alapján jelez. Az a jó, amelyik a technológiai folyamat alapján jelez vissza.

Fekete táblás kijelzés, csak azok az  értékek látszanak, amit lehívok.

Csak a határérték közelébe kerülő változásokat , esetleges veszélyes értékeket jelzi ki. Villog, stb.

Tiltások :  piktogram fehér alapon piros kör keretben. ( Behajtani tilos.)

Utasítás :  kék alapú körben fehér ábra. ( Kötelező haladási irány.)

Veszélyre figyelmeztetés :  sárga alapú háromszög, fekete keretben fekete ábra. (Gödrös úttest.)

Felvilágosítás : zöld alapú téglalap  fekete keretben fehér ábra. ( Kijárat, menekülési út.)

5 .Ismertesse az  indító, leállító, vészleállító kapcsolókkal  szembeni biztonsági követelményeket.

MSZ EN 1037: 1997 Gépek biztonsága. A váratlan indítás megelőzése.

MSZ-EN 418. 1993.Gépek biztonsága. Vészkikapcsoló berendezések működési szempontjai. A kialakítás elvei

MSZ-EN 1088. 1997 !!! Új van. Gépek biztonsága. Védőburkolatokkal összekapcsolt reteszelőberendezések. A kalakítás, és a kiválasztás elvei.

Indítás, csak szándékos  legyen , véletlen indítás ne következhessen be, ezért csak szándékosan,

erő hatására működhet.

Süllyesztett kivitelű, nekidőlés, leeső tárgytól nem kapcsolhat.(30 mm-es gömb.)

Léptető kapcsoló, egy-egy rövid mozgásra kapcsolja a gépet, mindig csak a veszélyes helyről érhető el.  Kézi hajtás, beállításhoz.

Kíméletes indítás, lassan gyorsúl fel a gép, üzemben igy is áll meg.

Egyszemélyes kiszolgálású gép. Ha teljes terjedelmében belátható.-Indít, kétszeres, késletetett indítás.

Két, vagy több személy által kezelt gép oda - visszajelzés szükséges, nyugtázás, vagy saját kulcs.

Ha a gép teljes terjedelmében nem látható be,  Hosszú gépsor, többszintes, több emeletes  gépsor.

- Késleltetett indítás, hang és fényjelzés adása után vár, ismét jelez,- türelmi idő után indul.

- Kulcsos indítás,   a gép csak akkor indul, ha minden kulcs a helyén van, ezt  a vezérlő pulton jelzi. Minden kezelőnek saját kulcsa van.

- Vándor kulcs, vagy a burkolatban, vagy az indító kapcsolóban van. Egy van belöle !!

Itt mindenütt az indítás a vezérlő áramkörröl történik. Ide vannak a vészleállítók is kötve.

Leválasztó kapcsoló, a gép mellett közvetlenül a főáramkört kapcsolja ki, ezért a vezérlő  pulton nem jelez vissza. Minden új gépnél kikapcsolt helyzetében lezárható. ( Tisztítás, javítás, olaj, csere esetére.

Indító gomb színe: mindig zöld

Üzemi leállítók, általában az indítóval együtt párban szerelik, színe piros. 8/ 98. MüM. 8.§ (1).

Vészleállító :  piros,  gombafejű,  hozzáérésre működik.

Szükséges  minden   - állandó  , és időszakos, alkalmi kezelőhelynél.

-  ellenőrző, mintavevő,  ki és be adagoló  helynél.

- fedeleknél, ajtóknál, átjáróknál,

- minden olyan helynél, ahol kezelés közben veszély léphet fel.

A vészleállító kiképzése lehetővé  teszi, hogy veszély esetén  :

- kézzel,- lábbal,- fejjel,- vállal  működtetni lehessen.

Több veszélyes gép esetén a szomszéd géptől, a művezetötől is lehet műkodtetni.

Akkor jó a vészleállító, ha működtetés után nem tér vissza alapállásba, csak a művezetőnél lévő kulccsal lehet visszaállítani.  Ha vészleállítás történt, intézkedni kell, hogy az okát megszüntessék, lehetőleg ne álljon elő vészhelyzet legközelebb.

Bennmaradó, vészleállító, külön mozdulattal kell visszaállítani. Véletlen, nem szándékos indítás esetére is biztosítékot jelent.

________________________________________________________________________________

Térérzékelő rendszerek is működhetnek mint vészleállítók, ha idegen személy, vagy testrész kerül a veszélyes térbe. Életvédelmi célra egyedül nem használható, csak riasztásra.

Hegyesi munkabiztonság.  274-40-81.   06 30 250 3971.   Tanácsadás   Időszakos gépfelülvizsgálat.   Kockázat elemzés.

Vészleállítóként működhet egy - egy technológiai egység főkapcsolója,villamos, gáz, víz, gőz, vagy más  segéd anyag főelzárója.  Feszültség. kimaradás, nyomásesésnél  leállítja a teljes rendszert. Intelligens vezérlésnél a hűtést, segédenergiát vészvilágítást bekapcsolja.

Káros anyagok váratlan megjelenése - pl. gázszivárgás - is idézhet elő automatikus vészleállítást, ha ilyen rendszer van kiépítve . / Riasztás, vészszellőzés indítása ./

6  Ismertesse  a folyamatkorlátozó biztonsági berendezések alkalmazási területeit, feladatait.

A folyamatkorlátozók valamilyen fizikai folyamat változását figyelik, és a beállított érték elérésekor jeleznek, szükség esetén közbeavatkoznak.

Általában,  minimum kettő azonos célú, de más elven működő  berendezés kell. Az egyik az üzemi, másik ennek hibája esetén avatkozik közbe, ez a biztonsági, vagy vészberendezés.

A változás lehet : -    tömeg, súly, (lift túlterhelés jelző), bénító.

- telitettség , szintjelzés, tartály, túlfolyó, kármentő.

- nyomás, biztonsági szelep, hasadó tárcsa.

- hőmérséklet, bimetálos kapcsoló, vasaló, bojler.

- hossz,  / út /  határolása, ütköző bak.

- koncentrációja egy kiválasztott  anyagnak.

- vegyi folyamat jellemzője,

- oxigén szint ellenőrzése

- nedvesség érzékelők,

- szélsebesség érzékelő, daruzás, kötélpálya, beavatkozó

- csőtörés érzékelő,  zuhanásgátló.

Nyomáshatárolók, biztonsági szelepek , pl kukta fazék. Gázpalackoknál  a reduktor

Hőmérséklethatárolók   villanybojler, fritőz,  automata vasaló,.

Villámhárító, , biztonsági szikra köz, túlfeszültség  levezető.

Túlterhelésgátló,  pl. darunál,  nyomaték érzékelő, pl. autódarunál.

Személyfelvonó biztonsági berendezései :

-  padlóérzékelő, a járószekrény  csak üresen hívható el,

- ajtókon végálláskapcsoló, csak akkor indul el, ha minden szinten minden ajtó be van csukva.

- túlterhelés érzékelő , túlterhelve nem indul el, reteszel.

- sínfék, kötél megcsúszása esetén megfogja a járószéket,

- alsó -  felső mozgáshatároló /esetleges túlszaladás esetén a főáramkört bontja/

- késleltetett ajtónyitás. Az ajtót csak akkor lehet kinyitni, ha  a szinten megállt .

Gázérzékelő :  folyamatosan méri a munkahelyen a levegő gáztartalmát, a megengedett alsó robbanási határérték  20 % esetén figyelmeztet, és elindítja a biztonsági (vész) szellőzést

Ha a  gázkoncentráció tovább növekszik a szellőzés ellenére, a megengedhető határérték  40 % - nál  lezárja  a gáz főkapcsolót. Ez súlyzár, vagy rugóerővel működő szelep, áramkimaradás esetén is működik.

Csavarbehajtónál állítható nyomatékhatároló. Gyerekjáték kisautóba / amit hátrafelé lehet felhúzni / racsnis nyomatékhatároló, hogy ne lehessen könnyen tönkretenni.

7.    Ismertesse a  a védőburkolatok fajtáit, a védőburkolatokkal szemben támasztott követelményeket.

A védőburkolat lehatárolja a veszélyzónát,  - kedvezőtlen esetben is,

védelmet ad :  - belülről  kifelé ,    pl. láncszakadás, kőrobbanás  esetén

-  kívülről befelé , véletlen, esetleg szándékos benyúlás, hozzáérés, ráülés ellen.

A védőburkolat lehet  tömör, luggatott, perforált, rácsból készült.

A megengedett legnagyobb lukméret a  burkolat  és a veszélyes géprész közötti távolság függvénye. Ezt az  Msz - EN 294  alapján 3-14 éves korig,  és 14 év felettiek számára  táblázatban adja meg.

Kivitele lehet, :   - álló , ezen belül:     - szerelhető, ( levehető )-  nyitható, szerszám használatával.

- mozgó   pl. darupályán a kerék  előtt, mögött.

- forgó kivitelű, zsírral töltött, együtt forog a hosszú tengellyel.

Kialakításának főbb szempontjai : - legyen szilárd, köszörűkő robbanás, ráülés, nekiesés esetén is adjon - védelmet,

Ha szükséges járulékos védelem kell, targonca, teherautó ellen. / Látszatvédelem /

Szilárdságilag a - belső és a

- külső erőkre is kell méretezni.

-  legyen esztétikus,  ne csúfítsa el a gépet.

- élettartama egyezzen meg a veszélyforráséval.

- ne okozzon más ártalmat, pl.  - rezgés, zaj ártalom,   - éles sarok

Lehet :  nyitható,    - kézzel, csak reteszelt kivitelnél.

- szerszámmal,

- speciális szerszámmal,  közterületen, fokozott hatóképességű veszélyforrásnál

Fokozott hatóképességű, vagy laikus által kezelt veszélyes gépnél kényszerszár, vagy pótló.

szerelhető  -  tehermentesítés,  nagy méret  esetén.

kézi megfogás elősegítése

tartó perem, illesztőcsapok ,   véletlen leesés ellen

- csavaros rögzítés   / " egy"   csavaros rögzítés a jó /

Szabadtéren  szélnyomás elleni  védelem, kitámasztás

Közlekedési útba  nem  nyílhat.

Reteszelt   kivitel :   - mechanikus reteszelés

- villamos reteszelés,

- kényszerzár, valóban csak a berendezés álló helyzetében nyitható. (Automata mosógép.)

- kényszerzár pótló - időkésleltetéses,  - zajkeltő

A burkolat legyen a gép szerves tartozéka ,  kiiktatása ne növelje a termelékenységet.

Színe :   kívül egyezzen meg a gép színével,    / nem fekete,-sárga !!  /

belül, és az általa  takart veszélyes részek legyenek feltűnő  - borostyán sárga

.  / Hiányát, nyitott állapotát messziről észre lehessen venni. /.    .

Színjelölés: 2/ 1998. (I. 16.) MüM rendelet, a munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről. Veszélyre figyelmeztetés borostyán sárga.

Fekete-sárga ferde csíkozás: elmozduló veszélyes géprész, közlekedési útba nyúló mozgó géprész.

________________________________________________________________________________

8. Sorolja fel és jellemezze a védőburkolatokkal azonos feladatú, de más elven működő berendezéseket.

Korlát, kerítés, elburkolás, lezárt terület.

A veszélyes téren kívül végzett tevékenység,

Távirányítás, távvezérlés, zárt technológia.

Automatizálás, Jelenlét érzékelő.

Veszélymentes technológiák,

Megtörtént baleset súlyosságát csökkentő berendezések.

Biztonsági kötél, védőháló, zuhanás lassító,

Testre jutott sav-lug esetén vész zuhany,

Szemöblítő. Semlegesítő folyadék,

Menekülést segítő irányfény, menekülő kötél, önmentő készülék. Vészlétra, menekülő cső.

# Idegen test érzékelők.

Ha a  veszélyes térben idegen anyag, testrész van, nem engedi  elindúlni.

Ha idegen anyag, testrész kerül bele leállítja, vészleállítja a gépet.

Mechanikus.  előbbre jár, csak akkor működik, ha az anyagvastagsághoz  előre beállították.

Térérzékelők. Elvben kikapcsol, vészleállíthat. Vakriasztás miatt nem szeretik.

A gyakorlatban figyelmeztet, riaszt. Egyedül életvédelemre nem használható.

Mindig kettőzni kell.

Mágneses karkötő,

Kéz, láb eltoló,  elhúzó. kézkiseprő

Jelenlét érzékelő. / targoncán, nagyméretű szerszámgépen, dobogón, pódiumon.

Éberség őr.  Tevékenység őr. Mozdony / holt ember kapcsoló /.Éjszakai műszak, vegyi üzemek.

Sugárral működő rendszerek.  Térvédelem. Többhurkos rendszerek, ismétlő rendszerek.

Fénysugárral,

- fotocellás

- infrasugaras,

- lézersugaras. Izotópos.

Előnyök :

- azonnal reagál, nincs tehetetlensége.

- nagy tereket tud védeni.

- viszonylag olcsó

- nincs mechanikus  kopó alkatrésze.

- nehéz,  - gyakorlatilag lehetetlen-   kiiktatni,  becsapni.

Hátrányok :

-  működőképessége nem ellenőrizhető egyszerű eszközökkel

fokozott hatóképességű veszélyforrásnál ezért nem használható.

- meghibásodását nem jelzi,  a hiba nem látható, ezért kettőzni kell.

- rendszeres szakszerű ellenőrzést igényel.

-  javítani csak speciális szakember tudja.

- vakriasztás előfordulhat.

- váratlan feszültség-kimaradás esetén nem ad védelmet. Szünetmentes táp kell.

________________________________________________________________________________

9.   Ismertesse a biztonsági berendezések  fajtáit, műszaki követelményeit.

Biztonsági, (Vész)berendezések:  az üzemi berendezés hibája, túlterhelése esetén kell működnie.

Rendkívüli esetben közbeavatkozik, segití az üzemi berendezést, ez a második kör.

Az üzemitől eltérő energiáról működik, azzal nem egyezhet meg rendszerében, kivitelében.

Pl: Autóbusz légfék, elektromos kardánfék, kipuffogó szelep záró (bubu), rögzítő fék (rugóerővel)

Vészfékek, vasút, saját kocsi légtartálya tartja nyitva.	Villamosnál  -  sínfék

Zuhanásgátló,  liftkötél megcsúszásnál (szakadásnál).

Tűzjelző berendezések.  Színháznál függöny locsoló, zápor  berendezés.

Automatikusan  csukódó ajtó tűzszakasznál.

Vegyi laborban   vész  zuhany  , Tűzveszélyes helyen meneküléshez  " vizes lepedő".

Egészségre ártalmas anyagoknál  " szimat"  berendezés,  vész szellőzés.

Füst  elvezető, túlnyomásos, füst mentes lépcsőház.

Gépkocsiban  biztonsági öv, légzsák, ütközésnél automatikusan oldódó ajtó reteszelés.

ABS  rendszer, szervokormány.  Deformációs zónák.

Munkagépekben  a kezelő körül védőtávolság,  bukó keret

Gázérzékelők,  oxigén detektor. Automatikus riasztás. Vészszellőzés.

Energia nélkül működő  elzárók, pl súlyzárak.

Vészvilágítás, irányfény.

Vészkijárat, vészlétra.

Megfutásgátló  pl. fogaskerekű,  mozgólépcső.

Diesel motor regulátora.

Kármentő

Biztonsági szelepek, hasadótárcsák,

Hőfokszabályozók, túlmelegedés gátlók, Klixon.

Füst érzékelő, hősebesség érzékelő

Szélnyomásmérő , toronydarunál, kötélpályánál,

Nyomáshullám elterelő, gázszabályozónál. alállomásnál, ha nincs meg a szükséges biztonsági távolság. Sugárhajtóműves repülőgépeknél  a környezet védelme.

Repülő tető gázkazánoknál, robbanásveszélyes anyagot feldolgozó üzemben.

Tevékenység őr  Éberség őr.   -/ holt ember kapcsoló /  mozdonynál, darunál

10.   Ismertesse  a gépek telepítésének általános  biztonsági szempontjait.

Géptelepítés :   azonos jellegű gépek egy helyen,

technológiai sorrend szerinti  telepítés

Minden veszélyt és ártalmat fel kell mérni, ( lásd 1. Tétel.) ezek előzetes hatástalanítását meg kell  tervezni. Az üzembe helyezésnél ellenőrizni kell - műszeres méréssel - hogy ártalmak nem lépnek fel, illetve a megengedett mérték alattiak, a munkahely komfort érzete megfelelő -e.

Figyelembe kell venni:

A gép súlya, súlypont helye.

a talaj, födém, oldalfalak elbírják- e

Helyszükséglet :

Gépméret  -  ajtóméret   / Mi bontható, szerelhető. /

Alapozás, födém teherbíró képessége.

Ad- e rezgést,  rezgésre érzékeny -e ? Kell-e különleges alapozás

Kezelési helyszükséglet,    - kiszolgálás,

- megközelítés , /lépcső , létra, lift /

- menekülés  / hova,  merre /

egy fő min   2  nm  , 6   légköbméter .  Állandó,  időszakos, alkalomszerű  kezelőhely.

Anyagszállítás:  -  nyersanyag, -  késztermék , - segédanyag, - hulladék. Mivel, hová, hol tárolom.

Az anyagok ártalmasak, mérgezőek, veszélyesek -e ?

Energiaigény,   villamos, gőz, víz, sűrített levegő. Szennyvíz, szennyvíz kezelés, hulladék tárolás.

Karbantartás,  körüljárható -e  / O,6 m a minimum /

fődarabcsere,   olajcsere.

Világítási igény    / erőssége ,káprázás, színhőmérséklet,  stroboszkóp hatás., stb./

Klímaviszonyok,    termel -e  hőt,  sugárzó hő. szükséges-e klimatizálni.

Fűteni kell - e , mennyire. Fagyérzékeny - e .

Szabadúlnak -e fel káros, mérgező anyagok.  Ezek semlegesítése, elszívás,

kell - e  automatikus figyelő rendszer.  Egyéni védőfelszerelés.

AK, CK  értékek, időszakosan megengedett, napi 8 , 10 órára  megengedett

.

Zaj,        por,    Ezek elleni védekezés. Mindig a keletkezési helyén kell megfogni !!!

Biztonsági, (Vész)berendezések,       - menekülési út,   Menekülési, kiüritési idő.

- vészkijárat

- vészszellőzés

- vészvilágítás, irányfény.

- tűzoltó berendezés

- szakaszoló  kapcsolók, tolózárak, szelepek.

- emelési helyek,

- havaira telefon, riasztó berendezés.

Mentési terv.  Mvt. 42. §. Gyakoroltatni kell.

Elsősegély, szakorvosi rendelő, orvosi ügyelet.

________________________________________________________________________________

Hegyesi munkabiztonság.  274-40-81.   06 30 250 3971.   Tanácsadás   Időszakos gépfelülvizsgálat.   Kockázat elemzés.

11.   Ismertesse a gépek meghajtásának módjait, az erőátviteli eszközök módjait, és a védelmi módokat.

Közlőmű,  egy   nagy motor,  / valamikor gőzgép volt / hosszú tengely, szíjhajtások, több egyedi gép.

Jellemzője az állandóan forgó transzmissziós tengely.

A szíjak is állandó mozgásban vannak , mert különben nem tolhatók át az  ékelt, és a laza tárcsára,  és vissza.

Fő  veszélyei.  -  behúzás

- felsodrás,

- szakadás esetén a szíjvég kicsapódik. Ma már ragasztják, nincs kapocs.

- csúszás ellen gyantázni kell, /Ma már lapos gumi heveder, nem kell gyantázni. /

Teherbíró burkolat kell   2,O m magasan.

A szíjvégeket kapcsokkal   végtelenítették, ez  könnyen kiszakadt, kicsapódik. Már ragasztják.

Hátránya, hogy egy fogyasztó esetén is működtetni kell a transzmissziót.

Előnye: a rugalmas indítás, (kuplungolni lehet) a túlterhelhetősége, két huroknál fordított forgási irány.

EGYEDI HAJTÁSOK

Villanymotoros hajtás,  , lehet több motor is egy gépen.

Megfelelően választott motorral az áttételek számát csökkenteni lehet.

Mechanikus kapcsolóknál is, a váratlan áramkimaradás, és visszatérés esetére mágneskapcsoló kell.

.

Belsőégésű motorral hajtott  berendezés  pl. gabonakombájn.

a hajtást   fogaskerék,  ékszíj ,   lánc ,  kardántengely osztja szét.

minden forgó-mozgó géprészt, burkolni kell, Esetleg ezek egy része a vezetőt a kezelőhelyen lévő érzékelővel  / jelenlét érzékelő / helyettesíthetők

Hosszú tengelyeknél célszerű a forgó védőburkolat,  ez csapágyazott cső. Normál helyzetben együtt forog a tengellyel, akadály esetén megáll. Ellenőrizni lécdarab hozzányomásával kell.

Hidromotoros  hajtás   a  robbanómotor, vagy egy villanymotor olajszivattyút hajt, az olajnyomást csővezetéken osztják szét az  egyes hidromotorokhoz.

A hidromotorok  bármilyen fordulatszám, és nyomaték leadására képesek, ezért elmaradhatnak az  áttételek..  Nincs  ékszíj, fogaskerék,  stb.

Sűrített levegős  hajtás.

Főleg: vizes, nedves, szabadtéri, és robbanásveszélyes  környezetben indokolt, ahol fokozott az áramütés veszélye.

Tűz és robbanásveszélyes helyen  energia átvitelre, melegítésre gőzt is lehet használni. Biztonságos.

Villamos motorknál terjed az egyenáramú tirisztoros vezérlésű hajtás,

Előnye, kíméletesen, lassan indul, széles tartományban fordulatszám és nyomaték állóságot biztosít.

Fékezésre felhasználható, áramot tud visszatermelni, gazdaságos áramfogyasztás, fázisjavító.

________________________________________________________________________________

12.   Ismertesse a szerszámok, munkadarabok befogásának  biztonsági követelményeit.

A befogások lehetnek: szorító erővel, ekkor csak a surlódó erő rögzít,

Alakzáró,

Mágneses erővel rögzít. Lehet állandó, és elektro mágnes. /áramkimaradás/

A leggyakrabban használt befogási,  rögzítési mód a  surlódó erőt  használó  befogás.

A  befogás  szorítóerejét létrehozhatjuk,

-kézi erővel, mechanikusan, pl: ékkel,csavarmenettel – Síkmenettel, tokmány.

-gépi  erővel,.- hidraulikus, vagy - pneumatikus eredetű erővel.

Gond az olaj, vagy a sűrített levegő nyomásának váratlan csökkenése.  Nyomás őr kell, amelyik a hajtást azonnal kikapcsolja, vagy figyelmezetet.

Súrlódó erővel  történő befogás leggyakoribb formái :

-  tokmányok   /  három és négy pofás /

- gépsatu

-  kúpos  - önzáró kúpszögű  befogások  / legtöbbször  spirálfúrónál /

-  körhagyó,  ékes leszorítások,  / sorozatgyártásnál /

-  csavaros leszorítások.   / egyedi gyártásnál,  nagy munkadaraboknál /

kalapácsfejű csavarok,  kétkarú emelő elvén működő leszorítások.

- közvetlen csavaros szorítás,  pl:   egyszerű esztergakéstartó.

Mágneses asztal. Elektromágnessel, gond a váratlan áramszünet, és a nem mágnesezhető acélok.

Itt a surlódó erő, és a mágneses erővonalak is rögzítenek.

A forgácsoló erő felvételére lehetőleg  alakzáró megtámasztást kell alkalmazni.

Segédberendezést,  teherbíró, keresztben lévő megtámasztást.

Alakzáró  befogások ,-    pl. Hilti fúró befogása.

-    a munkadarab  nagatívja , mint  befogó.

-    alakos ütköző, pl. sorozat fúrás esetén.

-  hornyos - ékes  szerszám felerősítés.

Nem forgástest  alakú munkadarabok

Ki kell  egyensúlyozni,  pl.   pótlólagos súlyok felszerelésével.

Megengedett maximális fordulatszám, pl. síktárcsánál  54O  nagy gépnél  27O fordulat  / perc.

Szerszámtörés miatt  óvatos fogásvétel.

Jobb menetes  szorítást kell alkalmazni a gép  jobb oldalán,  balmenetest a bal oldalon lévő,  szorítóerővel nyomatékot átadó  befogásoknál .  pl. szerszám köszörű bal oldali korongja.

Fékes vészleállításkor a jobbmenetes rögzítések lecsavarodhatnak.

A súrlódó erővel történő befogásokat az első fogásvétel után ellenőrizni kell, főleg, ha az anyag felülete  rozsdás, szennyezett,  rücskös.

________________________________________________________________________________

13.     Ismertesse a kézben tartott gépek, illetve kézzel irányított gépek biztonsági követelményeit.

Kettős szigetelés, vagy hálózattól független törpefeszültség.

Veszélyes gépek, üzemben csak 18 év feletti oktatott dolgozók, megbízás alapján.

A szerelői ellenőrzés évente egyszer legalább, terjedjen ki a munkavégző és  biztonsági részekre is. Minden esetben el kell végezni, - külső behatás után, / pl.  leesett, vizes lett/ javítás, fődarabcsere után.  Más jellegű szerszám felszerelése  esetén

Fúrógépek  :

Az átlagember két kézzel  75O W - ot tud megtartani.  --fúrás előtt a falban a villany, gáz, vízvezetéket ki kell keresni - .  Magasban , létráról fúrni csak -  nem a létrához történt  biztonsági  öves rögzítés után szabad.

Előnyös a furdulatszám-szabályozós gép,  mindig lassú fordulattal kezdjünk. Elektromos fék van rajta..

Az a gép a biztonságos, amelyik nyomógombbal indítható, és a gomb elengedése után azonnal megáll.

Fúrógépbe köszörűkövet, vágótárcsát, drótkefét, és hasonló forgó szerszámot befogni veszélyes, tilos. Ezek használata gyári védőburkolat nélkül életveszélyes Kerületi sebességük túllépheti a megengedettet, szétrepülnek.

Forgácsot, festékszemcsét nagy sebességgel röpítik szerteszét.. Mindig a saját, vagy más szemébe.

.

Csiszológép  , Gyorsvágó, Flex

Csak védőburkolattal szabad használni,  a hozzávaló tárcsával.  A megengedett és a  valós kerületi sebességnek  -  illetve  fordulatszámnak meg kell egyeznie.

Köszörülés, csiszolás közben  szemvédelemről  -  a saját, és a környzetéről is - gondoskodni kell.        A flex tűzveszélyes, tüzet tud okozni. Letenni csak álló helyzetében szabad,

Csiszológépbe bármilyen más forgó szerszámot befogni életveszélyes, ezért tilos.

5OO W  felett kétkezes megfogás, pillanatkapcsolós,  kíméletes indítás, fék  szükséges .

Körfűrész.

Ép,    nem repedt, éles, terpőesztett fogú, nem  foghíjas fűrésztárcsa. Csak fűrésztárcsa.

Önbeálló védőburkolat, mögötte hasító ék  , nagy gépeknél kétkezes tartás,  kétkezes  indítás.  Próbavágás szükséges, az anyagot mindig rögzíteni kell, ne fogja senki, soha.

Legfőbb veszély,:    a vágandó,   a vágott anyag alá nyúlnak, hogy,  átért-e a tárcsa.

Főbb veszélyek, forgás közben leteszik, a fűrésztárcsára támasztva, szerszámcserénél nem húzzák ki a konnektorból, véletlenül elindul.  Új gépnél elektromos fék kötelező.

A vágandó anyagot rögzíteni kell, elmozduláskor beszorul,  éget., visszavág.

Csak ép,  csomómentes ,  párhuzamos szálú anyagot vágjunk.

Láncfűrész,  sövényíró.

Csak kétkezes indítás.  Ha  elengedem azonnal álljon meg,  kuplung és fék  legyen beépítve.

Láncfűrész veszélye, hogy az anyag átvágása után  hirtelen " lezuhan " a  fűrész, és a kezelő lábába belevág.

Másik veszély, végével vágva “felüt”, fejsérülést okoz. A láncfűrészt lefelé nyomni tilos. Biztonsági kar van rajta, ez a kuplungot oldja, a féket működteti. A lánc befékeződik, láncfék van rajta, ezt kell rendszeresen a tengelykapcsolóval összehangolni, karbantartani .

Pneumatikus gépen csak máshol már kétharmadáig lekopott, és  ép köszörű követ szabad használni, védőburkolattal.

Minden gépet, működőképes állapotban felügyelet nélkül hagyni tilos. Gyerekek elöl el kell zárni

14.   Ismertesse az esztergálás folyamatát,  Melyek a  veszélyforrásai, és hogy védekezünk  ellenük.

Főbb veszélyek : a forgó munkadarab miatt   felsodrás,   kivágódás,  kés törése, forgács képződés.

Anyagbefogás.   -    tokmányba, / három és négy   pofás /

tokmánykulcs,  tokmányvédő burkolat, ez reteszelt

a kulcs helyén reteszelő kapcsoló

rugós tokmánykulcs

- patronba, - csúcs közé.

- síktárcsára,  - maximális fordulatszám / 27O-  54O /

- kiegyensúlyozás

nem forgástest alakú tárgynál óvatos fogás !

Hosszú anyag :  a befogástól   JOBBRA

megtámasztom   bábbal

ha egy helyen dolgozom álló báb, ez három pofás

ha hosszú azonos átmérőjű tengelyen, futó báb, ez két pofás, harmadik megtámasztás a kés.

BALRA  a gépből kinyúló hosszú anyag

védőcsőben, védő - adagoló berendezésben fut.

Felsodrás : kézzel /smirglivel / reszelővel  stb tilos forgó anyagot megmunkálni.

fazonkést kell alkalmazni. Forgó anyag felett átnyúlni tilos.

Mérés, ellenőrzés, beállítás, csak a gép álló, és kikapcsolt helyzetében.

Zárt ruházat,  hajleszorítás.

Késbefogás :   -  biztonságos, lehetőleg  max. két darabból álló  megemelés.

- csavaros szorítás, vízszintes késállásnál

- forgó késtartó  / a használaton kívüli  éles kés is veszélyes/

-  cserélhető késtartó /  fecskefarkas csúszkával /

Forgács      Lehet folyóforgács, ez -éles, forró, hosszú, tekeredik, és kiszámíthatatlan.

Töredezett, vagy másként pattogó forgács. Ez lehet éles, és forró.

Lehetőleg mindig használjunk forgácstörőt.

a forgácstörő  lehet: - beleköszörült,- rátett, - rászerelt.

Szemvédelem.  – védőszemüveg,-  nézőke, biztonsági üvegből, helyi világítással.

Lábrács, áthullik rajta a forgács, nem áll rajta egész nap. / ez érintésvédelmi fedővédelem is /

Forgácskezelés,   forgácskaparó, kézvédelemmel, Sűrített levegővel takarítani tilos.

Zárt fémhordóban gyűjteni, oxidálódik, öngyulladásra hajlamos.

Hűtőfolyadék. / gombásodást okozhat / Fedeles, zárt vashordóba gyűjteni, naponta  a műhelyből kivinni.     Megfelelő - langyos - hőmérsékleten a gombák szaporodnak, önmaguktól. A levegőben van.

Az emberek egymást,  és  hozzátartozóikat is megfertőzik.

Védekezés : - hűtő folyadék  egyszeres felhasználása, ez veszélyes haulladék.

-  hőkezelés, sterilizálás, hőntartás.

-  speciális szűrés. Renerálható cserép szűrővel.

- gombaölő  vegyszerek. ! /mérgező, /

________________________________________________________________________________

15.   Ismertesse a fúrást, a marást, a gyalulást  végző fémmegmunkáló gépek veszélyforrásait, és a védekezés módját.

Fúrás :a fúró forog.- Felsodrás ellen zárt ruházat.fúrót tokmányba fogjuk be, - alakzáró befogás, Hilti.

- beszorul            -  kenés,  előfúrás,  jó élszög.

- eltörik               - nyomatékhatároló,  lábkapcsoló

szemvédelem.

Az anyag  :   - elmozdul.,  körbeforog.

- rögzített gépsatu,

-  ütközők, alakzáró megtámasztás

Kis tárgyakat   kézben tartva fúrni tilos.

Indítás,  leeső tárgyak ellen védett lábkapcsolóval

Forgács :  folyó forgács,  az előtolás pillanatnyi megszakításával darabolhatjuk.

MARÁS  :  a marószerszámnál fokozott hatóképességű veszélyforrás.

A befutó oldalon :  szűkülő rés,  behúzás, felsodrás,  éles szerszám, / magas fordulatszám /

Ki kell kapcsolni a tengelykapcsolót, és a hajtó motort is, :

- mérésnél, ellenőrzésnél, forgács eltávolításnál.

-  munkadarab cserénél

- szerszámcserénél. Ez időt igényel, ezért biztonságos megoldás: a hamis munkadarab.

Az asztalt oldalra ki kell hozni , a  szerszámot a   hamis munkadarab, fedi.

Mindig ellenirányba kell marni.   Ha nem lehet, előbb érintő fogást kell venni, és ha a

holtjátékok összeadódtak, lehet azonos irányba marni.

Betétkéses maróknál  / gyors marás /  dupla, szitaszövetes rács kell a repülő forgácsok  ellen.

/ más személy szemvédelme /

Munkadarab biztonságos rögzítése.

Gépi előtolásnál a  kézi hajtókarok nem foroghatnak.

GYALULÁS  :  Harántgyalu.

- a kos hátrafelé legnagyobb lehetséges kinyúlásáig  védőburkolat,

nagyobb gépnél  elkerítés szükséges.

- a nagy erők miatt alakzáró befogás,  megtámasztás szükséges.

Hosszgyalu.

Az asztal estleges elszabadulása ellen  teherbíró ütközők, földbe süllyesztett kivitel.

A munkadarab rögzítése, a nagy erők miatt  segéd kitámasztás,  többszörös  lefogás szükséges.

A gyalugépet körül kel keríteni, a bejárat reteszelt  legyen. Vezérlő pultnál jelenlét érzékelő.

Forgács veszélyes, laposvas keresztmetszetű  forgács leválasztására képesek a gyalugépek.

Egyedi -  alkalmankénti   védelmek szükségesek.

16.   Ismertesse a köszörülés folyamatának  veszélyforrásait, és a védekezés módját. Ismertesse a köszörűkorong tulajdonságait, és a koronggal kapcsolatos biztonsági követelményeket.

VESZÉLYEK .   -  kézsérülés,

- szemsérülés,

-  kőrobbanás.

- szilikózis.

Védelmek  : -  védőburkolat,   a kő és burkolat közötti megengedett legnagyobb

távolság  lO - 3O  mm / átmérő szerint., maximum 10 %./

Ha a  kő elkopott, követ, vagy  védőburkolatot cserélhetek.

- tárgytartó asztal - és a kő közötti megengedett távolság.1-3 mm. Legfeljebb 1 %

- szikrafogó, megakadályozza a szikra körbefutását,  1 mm.

Védőszemüveg ?!  Biztonsági üveg, és helyi megvilágítás  / 24 V. /

Szilikózis  ,  helyi elszívás, az elszívott levegő szűrése. Ritkán használt gépnél, vizes edény

A munkadarab hűtése vízzel. / Vídiát tilos, megreped.

KŐROBBANÁS   okai  lehetnek:

-  repedt, kiegyensúlyozatlan kő   / E , P  jel , előzetes szemle. /

-  szoros a mag,  lazán, de kotyogás mentesen kell illeszkednie.

- nincs kéregpapír alátét, idegen anyag  van a szorítópofák alatt.

- túlzott  megszorítás.  nyomatékkulcs / ívelt alátét  figyelése /

- oldalról  köszörül, megütötte, beszorúlt az anyag a kő és a tárgytartó közé,

- a felmelegedett követ hirtelen  hűtötte. / szüneteket kell tartani/. a követ vízzel hűteni tilos.

- durva külső behatás  ütés, kis kövön hatalmas tárgy köszörülése.

KÖSZÖRŰKŐ TULAJDONSÁGOK   Méretek, külső, belső átmérő, szélessége.

- belső furat. Könnyen, de kotyogás mentesen illeszkedjen a tengelyre, vagy a betétdarabra.

- Külső átmérő, minimális hézag a védőburkolatnál, szélessége ,  a géphez igazodjon.

- szemcsenagyság,  a kívánt termelékenység, és az elérendő felületi finomsága  határozza meg.

# BIZTONSÁGI SZEMPONTOK

- a gép  fordulatszáma, kerületi sebessége ne haladja meg a köszörűkőre megengedettet.

- legyen hibátlan  ép, repedésmentes.

Gyári jelzések  “E”  kiegyensúlyozták, ellenőrzött,  “P”  próbapörgetésselellenőrizték.  (Geprüft. )

A kötőanyag  szívóssága  legyen összhangban a köszörülendő munkadarab  keménységével.

SZÍVÓS KÖTŐANYAGÚ KÖVÖN TARTÓSAN LÁGY ANYAG KÖSZÖRÜLÉSE

KŐROBBANÁSHOZ VEZET.    Az elkopott szemcsék nem  tudnak kibukni,

Felszerelés ,  csak  kioktatott, szakmunkás, akit a feladattal megbíztak.

-  az adatok egyeztetése,  / felszerelhető - e  a gépre a kő /

- szemrevételezéssel  épségvizsgálat, keményfával  való kopogtatással repedés vizsgálat.

-  a magon nem szorulhat,

- új kéregpapír,   tiszta felületek

- nyomatékkulccsal meghúzni.

ELLENŐRZÉS :  - kézi forgatás,  simán, ütésmentesen kel forognia, minden helyzetben meg kell hogy álljon, nem indulhat el semerre.

-  pillanatnyi bekapcsolás,  a hatásvonalban nem állhat senki.

-  sima, egyenletes futás estén, háromszori indítás, - védőburkolatok beállítása, tárgytartó, szikrafogó

-  a kő leszabályozása,- köszörülési próba, - gépnaplóval  üzemeltetésre átadni.

17.   Ismertesse az excenter sajtológépek veszélyeit, az  alkalmazható védelmi megoldásokat.

MSZ EN 692. Mechanikus sajtó. Biztonság.

Az excenter prés, / könyökös sajtó, körhagyó sajtó /  FOKOZOTT HATÓKÉPESSÉGÜ  veszélyforrás.. Szükülő rés keletkezik, összenyomatás veszélye. Itt a baleset mindig csonkulásos.

A hajtásban lévő kapcsoló (kuplung) szerint lehet alakzáró, és erőzáró.

Az alakzáró mechanikus prés, ha egyszer elindúlt lefelé, nem állítható meg, egy préselési ciklust elvégez. Veszélye : kézcsonkulás.  Az erőzárónál a kapcsolat préselés közben is megszakítható, elvben vészleállítható. Biztonságosan új korában működik, szakszerű gyakorlott karabantartó kell.

A szabvány alakzáró présre csak zárt szerszámot, vagy vezérlő burkolatot engedélyez, kétszeres, különféle biztonsági rendszerrel.

A legbiztosabb védelem,:- zárt szerszám   / max 6 mm - es  rés lehet./, autómatikus adagolás.

NYITOTT SZERSZÁMNÁL.  :

- valódi kétkezes  indítás / két sorbakapcsolt nyomógomb nem az ! /

Pneumatikus differenciál szelep, nem lehet becsapni.

- vezérelő burkolat,  előnyei : - nincs indító gomb,  nincs mit kiiktatni, tönkretenni.

- a védőburkolat funkcionális elem,  nem " felesleges " !

-  forgatható  szerszám alsórész.  A veszélyes térbe nem kell, és  nem lehet benyúlni.

- kéz elhúzó,

- kéz eltoló ,  / kiseprő /

Egyes löketnél  mechanikus  ismétlés gátló, amelyik  csak egy löket elvégzését  engedi, kettős rúgó.

újabb löket elvégzéséhez új indítási parancs szükséges.

SOROZATLÖKETRE  állítás  csak - írásbeli utasítás alapján, zárt szerszámnál, - automatikus adagolásnál megfelelő reteszelt védőburkolat akadályozza meg  a benyúlást, hozzáérést.  /

-  az átállító szerkezetet,  le  kell  zárni, pl. lakattal, kulccsal. Kulcs napló kell.

Az excenterprés azért  IS  veszélyes , mert :

- nagy termelékenysége miatt  sok az anyagmozgatás,

az anyag : - nehéz,   olajos,   forró,   büdös,

-  éles fémszélek vannak

- kezeléséhez szakképzetség nem kell,

- zajos munkahely, váratlan  kellemetlen összetevőjű  zaj effektusok .

Nincs választási lehetőség, az ütemet a gép diktálja.

Teljesítménybérezés van.

18.   Ismertesse a faipari  körfűrészek veszélyforrásit, és a védelmi módokat.

Ismertesse a körfűrészlap felszerelési, ellenőrzési követelményeit.

Veszélyek:  Éles forgó szerszám, (csonkulásos sérülés), munkadarab visszavágódása.

Körfűrész  lehet :    asztali,   kézi,    ingás,    lapszabász.  / Rönkhasító/.

KÉZSÉRÜLÉS

-   a fűrész   éles,  gyors,  ezért nem fáj a vágása.

-  önbeálló védőburkolat, ( sisak ) az anyag emeli fel, és felülről beborítja a fűrészt.

- rövid anyagnál tolófa,  vékony kis daraboknál speciális  tolófa, asztali szánkó, csúszka.

- a körfűrésztárcsát  kézzel megközelíteni 10- 30 cm- n belül tilos.

- védőburkolat a fürésztengely hajtásánál.

-Veszélyes lehet, a gép alatti tér takarítása,szilánk, kéreg beszorulása.

Az anyag  VISSZAVÁGÓDÁSA

fűrészelés közben az anyag összezáródik, beszorul, ezért visszavág

/ ha ferdén tolják mindig visszavág /. Csúszka, szánkó kell.

A hasító ék:   - nem engedi összezáródni a két vágott felületet,

- segít egyenesbe vezetni az anyagot,

- tartja a védősisakot.

KÖRFŰRÉSZTÁRCSA

- MEGENGEDETT  fordulatszám , kerületi sebesség !

- ép fogú,   - éles,  - terpesztett.   Vészleállító, új gépen villamos fék. ( 10 sec leállási idő.)

Műszak kezdés előtt ellenőrizni,   fogtő repedés nem lehet.

idegen anyag  -/ vasdarab / átvágása után is ellenőrizni kell.

a fogtő repedést ki  kell fúrni,  mindig a szemközti oldalon is.

meg kell semmisíteni a tárcsát, ha:

- egymás mellett  két repedt fog van, - a fogszám lO %-a már repedt, hiányzik, vagy a fúráson túl  terjed a repedés, akár egy helyen is.  / flexxel elvágni, mert használata bárhol életveszélyes /

Ha a tárcsa életlen,  melegszik,  térgörbe  lesz,  visszavág, beszorul, éget, a gyanta ráég.

tüzet okozhat / vándlizik /

A szegmenses tárcsa  nagy teljesítményekre képes, jelentős hátránya, hogy fütyül. A speciális evolvens alakú bevágásos nem.

Felszerelése : megegyezik a köszörűkőével   !

/ fordulasztám ellenőrzés  , méretek, védőburkolat egyeztetése,

felszereléskor alátétek, nyomatékkulcs,  kézi forgatással próba,

pillanatnyi bekapcsolás, a hatásvonalban  nem lehet senki !!!

egyenletes sima járás esetén a burkolatok beállítása, próba vágás,

dokumentálva üzemeltetésre átadni.

Farkasfog ! / kihajtogatás  után  ellenőrizni, a kiállókat /síkba köszörülni/, mert

üt és bekapja az anyagot,  visszavág, és csúnya  lesz a felület. Ráégett gyanta, veszélyes, selejtezni.

19.   Ismertesse a faipari szalagfűrészek veszélyforrásait, és  a védelmi módokat.

Ismertesse a fűrészszalagok  felszerelési, ellenőrzési követelményeit.

VESZÉLYEK :   - kézsérülés  / csonkulás, mert a  fűrészszalag éles, nagy sebességü, ezért nem érezni a sérülést azonnal.  /

- szemsérülés,  homokszem,  szálka, faszilánk,

- fűrészlap szakadás esetén hasfal sérülés. lehetséges.

- a villanymotor hajtásánál az ékszíjhajtás,

VÉDELMEK   -  állítható, átlátszó védőburkolat az anyag felett, ha beállítják az  anyagvastagságnak megfelelően, védelmet ad./

-  magatartási szabályok,  a fűrészlapot megközelíteni tilos , (10 cm-re legfeljebb.)

-  mellette átnyúlni, így húzni az anyagot veszélyes, ezért tilos.

Hosszú anyagnál segítő kell, rövid anyagnál tolófa. Sorozatnál csúszka.

SZALAGSZAKADÁS

A szalag mindig az anyagban szakad el, a még lendületben lévő szalag darabokra törve  repül szét.

Szalagfék mechanikus, / az asztal alatti kis kerék szalagszakadás esetén  az asztal feletti önzáró  ékeket felszabadítja a szalagot  befékezi.

Elektromos, elektronikus.  / A mágneses   érzékelő , szalag-szakadás esetén  áramot ad az asztal feletti mágnesnek,az a fűrészt magához rántja, lefékezi. /

A FŰRÉSZ SZALAG ELLENŐRZÉSE :

Minden műszakkezdés előtt a szalagot alapos szemrevételezéssel ellenőrizni kell.

Ha kezdődő fogtő repedést észlelünk, a szalagot le kell  szerelni,és össze kell darabokra törni.

Nem lehet kifúrni, kiköszörülni  a repedést    !!!  / nem is szabad /

A fűrész szalagot  munkakezdés előtt meg kell feszíteni, munka végén, hosszabb szünet esetén fel kell lazítani. Ez keményforrasztással végtelenített szalagra vonatkozik.

Autómatával hegesztett fürész szalagnál  nem kell.

Ha a gépen a munkát elvégezték, és kikapcsolják a hajtó erőt, a gép még sokáig forgásban marad. Ezért, valamint a fűrész lap, mint  éles tárgy  károsító hatása  ellen , a munka befejezése után azonnal  hamis munkadarabot  kell az asztalra tenni.

VÉDŐBURKOLAT  KELL  :-   a gép hajtásánál, ez általában ékszíj,

- az alsó és felső  keréknél, felmenő szalagnál, ez teherbíró, esetleges

szalagszakadás esetén meg kell fognia a fűrészlap darabokat.

Elszívás kell,  ha nincs,  reteszelt  / időkésleltetéses  reteszelés /  fűrészpor eltávolító nyílás, vagy ajtó.

Egyéni védőfelszerelés, ha több gép üzemel  zajvédelem, esetleg por elleni védelem, zárt ruházat , kötény. ( A por, piszok nem gyűlik össze a lágyékban.)

20.  Ismertesse  az egyengető gyalugépek veszélyforrásait, és a védelmi módokat.

Ismertesse a  késtengelyekkel  kapcsolatos munkavédelmi követelményeket.

VESZÉLYEK

Kézsérülés ,  Szemsérülés

A fa  lehet, csomós, repedt, vetemedett, ezért megmunkálás előtt, alaposan szemügyre kell venni.

A munkadarabot kézzel irányítjuk, ezért  a hibás fa könnyen okozhat sérülést.

VÉDŐBURKOLATOK.   A HAJTÁSNÁL IS VAN BURKOLAT

A gyalukéseket  önbeálló / evolvens / védőburkolat takarja, ezt a munka-darab nyitja ki, magától záródik.

Az állítható vezetővonalzó mögötti  szabadon maradó kés  részt burkolni kell.

Új gépeknél híd rendszerű védőburkolat, ezzel lehet leszorítani az anyagot, közvetlen a tengely felett.

A  késtengely felett  fogni a munkadarabot, felette átnyúlni  szigorúan tilos .-

- 10-30 cm -re megközelíteni tilos.

- az anyag visszavágódása.  Mindig oldalt állva kell gyalulni, hassal tólni az anyagot tilos.

- csomós anyagnál a  megmunkálás közben kieső ággöcsre számítani kell.

Hosszú anyagnál :    segítő személy,  , görgős asztalhosszabbító  támasztás kell.

Rövid anyagnál  -  tolófa ,   vagy  a munkadarab negatívjának megfelelő speciális készülék

Biztonságos megoldás, ha automatikus előtolást szerelünk a gépre. (Macska.)

A  KÉSTENGELY biztonsági követelményei.

A  késhorony    csak  önzáró  kivitelű lehet. Új előírás, még külön biztosítás is kell.

A kések esetleges fellazulása esetén azok nem repülhetnek ki.

A késtengelyt  a gyárban  statikusan, és  dinamikus ki kell egyensúlyozni .

Csak olyan gyalugépet szabad használni, amelyik  csupasz késtengelye  rezgés

mentesen, nyugodtan fut.  Ha a késtengely üt, rázkódik erre specializált

szakműhelybe kell javításra küldeni.

Mindig  minden kést meg kell élezni,  csak azonos méretű, és súlyú késeket szabad felszerelni.

Késcsere után  próbapörgetést kell végezni, próba gyalulást.  A gépnek  rezgés-

mentesen  , viszonylag csendben  kell működnie.

Üzemen kívüli állapotában a késtengelyt az evolvens burkolaton kívül  még egy

másik teherbíró védelemmel is el  szokták látni,  mert :

- kikapcsolása után még sokáig forog,

- anyagot halmozhatnak fel a gépen

- ráeshet a gépre valami, meggörbíti a tengelyt.

MSZ EN 847-1. 1998. Famegmunkáló szerszámok. Biztonsági követelmények.

1. rész: Maró és gyaluszerszámok, körfűrészlapok.

MSZ EN 859: 1999. Famegmunkáló gépek biztonsága. Kézi előtolású egyengető gyalugépek

MSZ EN 861: 1999. Famegmunkáló gépek biztonsága. Kombinált egyengető és vastagoló gyalugépek.

MSZ EN 1870-1. 2001. Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészek biztonsági követelményei. Asztalos körfűrészgépek és méretre vágó körfűrészek.

MSZ EN 1870-2. 2001. Famegmunkáló gépek biztonsága. Körfűrészek biztonsági követelményei. Nyomógerendás, vízszintes és függőleges lapszabász körfűrészgép.

21/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet. MSZ EN ISO 12100-1, -2.  Gépek biztonsága. Műszakialapelvek.