1. Milyen berendezések tartoznak a kazánok, a nyomástartó edények és a fűtött nyomástartó edények fogalomkörébe?

Kazán az égéstermékek közvetlen hatásának kitett ill. villamos energiával fűtött berendezések, töltettől függetlenül, ha azokban 1 bar abszolút nyomásnál nagyobb nyomás van, vagy keletkezhet és a bennük termelt hőenergiát a berendezésen kívül hasznosítják.

Gőzkazán az 1 bar nyomásnál nagyobb nyomású gőz termelésére szolgáló berendezés.

Forróvízkazán 115C-nál nagyobb hőmérsékletű víz termelésére szolgáló berendezés.

Melegvízkazán legfeljebb 115C hőmérsékletű víz termelésére szolgáló berendezés.

Vegyi töltetű kazán az a berendezés, amelynek hőhordozója nem víz, vagy vízgőz.

Nyomástartó edény olyan zárt, vagy zárható berendezés, amely nincs égéstermékek vagy vegyi reakciótermékek ill. villamos energia közvetlen fűtőhatásának kitéve és benne 0,7 bar abszolút nyomásnál nagyobb nyomás van.

Fűtött nyomástartó edény töltetétől függetlenül az a berendezés, amely égéstermékek vagy vegyi reakció termékek közvetlen fűtőhatásának van kitéve, ill. villamos energiával fűtött, benne 1 bar abszolút nyomásnál nagyobb nyomás van vagy keletkezhet és a hőenergiát magában a berendezésben hasznosítják.

2. Mitől függ egy nyomástartó berendezés veszélyessége és ennek alapján a szabályzatok milyen besorolásokat tesznek kötelezővé?

Nyomástartó berendezések jellemzői, veszélyei

A nyomástartó berendezések belsejében uralkodó túlnyomás következtében a nyomás alatti térben energia halmozódik fel, melynek váratlan felszabadulása súlyos következményekkel járhat. Ezért a nyomástartó berendezések a különlegesen veszélyes eszközök közé tartoznak.

A biztonság szempontjából a nyomás alatti berendezéssel szemben támasztott fő követelmények a következők:

- a célnak megfelelő konstrukció és szerkezeti anyagok, a minőségi követelményeket kielégítő előállítás,

- szakszerű szerelés az üzemeltetés helyén,

- a készüléket az előírt biztonsági berendezésekkel kell ellátni,

- a készülék üzembe helyezés előtti vizsgálata (próbanyomással is), használat közben időközönként újabb vizsgálata,

- szakszerű kezelés, a gondos ápolás és megfigyelés üzem közben.

A nyomástartó berendezések előállítását, üzemeltetését érintő követelményeket jogszabályba, ezen belül biztonsági szabályzatokba foglalták.

A nyomástartó berendezések hatósági felügyelete hazánkban a Műszaki Biztonsági Felügyelet (MBF) hatáskörébe tartozik.

A nyomástartó berendezéseket a hatályos biztonsági szabályzatok öt nagy csoportra bontják:

- Gőzkazánok: amelyek égéstermékek v. vegyi reakciótermékek, ill. elektromos fűtőtestek hőhatásánák vannak kitéve, bennük 1 bar-nál nagyobb nyomás van vagy keletkezhet, és a termelt hőenergiát a berendezésen kívül hasznosítják.

- Fűtött nyomástartó berendezések: amelyek égéstermékek v. vegyi reakciótermékek, ill. elektromos fűtőtestek hőhatásának vannak kitéve, bennük 1 bar-nál nagyobb nyomás van v. keletkezhet, és a termelt hőenergiát magában a berendezésben hasznosítják.

- Nyomástartó edények: zárt, v. zárható berendezések amelyek égéstermékek v. vegyi reakciótermékek, ill. elektromos fűtőtestek hőhatásának nincsenek kitéve, bennük 0,7 bar-nál kisebb v. 1,7 bar-nál nagyobb nyomás, azaz 0,7 bar-nál nagyobb túlnyomás van v. keletkezhet.

- Gázpalackok, gázszállító tartályok: sűrített, cseppfolyósított v. nyomás alatt oldott gázok szállítására, tárolására és felhasználására szolgáló tartályok.

- Acetiléngáz-fejlesztő készülékek: hegesztéshez használt gázt előállító készülékek.

A belső túlnyomás a folyadék, gőz v. gáz alakjában jelenlévő nyomásátvivő közeg közvetítése révén keletkezik, létrehozása energiaközléssel történik. A felhalmozódó energiamennyiség két tényezőtől függ: a nyomástól és a berendezés térfogatától, nagysága a két tényező szorzatával fejezhető ki.

A nyomástartó berendezések robbanásakor hatalmas erőkkel, energiamennyiségekkel kell számolni. Nagyságrendi aránya: levegő, vízgőz, folyadék - vízgőzzel, kb. 1:1,5:30.

Azonos térfogatú tartályokban, azonos nyomás mellett a felhalmozott energia tisztán vízgőz esetén a sűrített levegőhöz viszonyítva 50%-kal nagyobb.

Folyadékot és gőzt is tartalmazó tartályban, a felszabaduló energiamennyiség a tisztán gőzzel töltöttnek a 20 szorosára emelkedik, az un. utánpárolgás következtében.

A forráspontjuk fölé hevített folyadék gőzével együtt van jelen, különösen veszélyes berendezéseknek tekintendők. A víz kb. 50 bar-ig nem nyomható össze.

A legkisebb légpárna se maradjon a készülékben a vizes próbanyomásakor.

A nyomástartó edény veszélyességi mutatója, veszélyességi osztályok

Y=Vpk(c+f+t),		ahol:

Y = veszélyességi mutató,

V = a nyomástartó edény összes űrtartalma m3-ben 1 %-os pontossággal,

p = az engedélyezési nyomás bar (túlnyomás)-ban,

k = korrózióra, kopásra jellemző tényező,

c = a töltet fizikai állapotára jellemző tényező,

f = a töltet tűzveszélyességére jellemző tényező,

t = a töltet mérgező hatását kifejező tényező.

A korrózióra, kopásra jellemző tényező értékei:

k = 1, ha nincs korróziós hatás,

k = 5, ha a korrózió nem nagyobb mint 0,1 mm/év,

k = 10, ha a korrózió nem nagyobb mint 0,2 mm/év,

k = 15, ha a korrózió nem nagyobb mint 0,35 mm/év,

k = 20, ha szilárdsági méretezéssel figyelembe nem vehető korrózióval is számolni kell.

A töltet fizikai állapotára jellemző tényező értékei:

c = 1, ha a töltet folyadék és hőfoka atmoszferikus forrpontja alatt van,

c = 2, ha a töltet gáz, gőz, vagy atmoszferikus forrpontja feletti hőfokú folyadék,

c = 3, ha a töltet cseppfolyósított gáz.

A töltet tűzveszélyességére jellemző tényező értékei:

f = 0, ha a töltet nem tűzveszélyes,

f = 1, ha a töltet tűzveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes,

f = 2, ha a töltet tűz- és robbanásveszélyes,

f = 3, ha a töltet fokozottan tűz- és robbanásveszélyes.

A töltet mérgező hatására jellemző tényező értékei:

t = 0, ha a töltet semleges,

t = 1, ha a töltet irritáló vagy bódító hatású,

t = 2, ha a töltet lassan hatóan mérgező, maró hatású,

t = 3, ha a töltet gyorsan hatóan mérgező, maró hatású vagy fulladás veszélyét előidéző por.

# Veszélyességi osztályok

A NYEBSZ hatálya alá tartozó nyomástartó edényt veszélyességi osztályba kell sorolni. A NYEBSZ hatálya alá tartozik a belföldön üzembehelyezésre kerülő fémből készült nyomástartó edény.

Kivételek:

- a vasúti vágányokon közlekedő nyomástartó berendezések,

- a vasúti járművekre szerelt vasútüzemi célt szolgáló nyomástartó edények,

- a hajókra, légi közlekedési eszközökre szerelt berendezések,

- a bányászati technológia folyamataihoz szükséges nyomástartó edények,

- a kőolaj- és földgázszállító vezetékek tartozékát képező nyomástartó edények,

- a PB gáztöltő telepek nyomástartó edényei,

- a robbanóanyagok gyártására, szállítására szolgáló nyomástartó berendezések.

Nem tartoznak továbbá a NYEBSZ hatálya alá:

- ha űrtartalma 25 dm3-nél nem nagyobb,

- legfeljebb 10 bar túlnyomáson üzemelő, folyadékkal teljesen feltöltött nyomástartó edény, amennyiben töltete önmagában veszélyforrást nem képez,

- vízellátó berendezés legfeljebb 10 bar nyomáson és legfeljebb 115°C-on működő edénye,

- erőátviteli hidraulikus berendezés önálló nyomástartó edényt nem képező része,

- dugattyús, forgódugattyús, körforgó gép és különálló edényt nem képező tartozéka,

- elektromos kapcsolóknak és szakaszolóknak azok a nyomástartó edényei, amelyek nagyfeszültségű villamos rendszerrel közös zárt térben vannak felszerelve,

- sörtároló tartályok és ászokhordók 2 bar túlnyomásnál nem nagyobb méretezési nyomással,

- kísérleti laboratórium tudományos kutatás céljára szolgáló nyomástartó edénye,

- tűzoltó készülék nyomástartó edénye,

- csőköteges hőcserélő legfeljebb 630 mm külső átmérővel,

- egynyomásterű köpenyes edény, legfeljebb 324 mm külső átmérővel, ha a köpenye szabványos varratnélküli acélcsőből készült,

- az Y<4 veszélyességi mutatójú edény, ha a méretezési nyomás (bar) és térfogat (dm3) szorzata 1000-nél nem nagyobb,

- gőz-, gáz- folyadékcsővezetékek és csővezetéki tartozékok méret- és nyomáskorlátozás nélkül,

- léghevítők, kohóművek túlnyomással üzemelő nyomástartó edényei,

- radioaktív töltetet tartalmazó edény űrtartalomtól és ,nyomástól függetlenül,

- legfeljebb 7 bar (7,14 bar) méretezési nyomású (túlnyomás) és 500 liter térfogatú levegő töltetű nyomástartó edények,

- vízzáras, teleszkópos gáztartók,

- gumivulkanizáló gépi berendezésekbe szerelt géptartozékokat képező nyomástartó edények.

Kisveszélyességű osztály, ha a veszélyességi mutató értéke

4 < Y  100.

Középveszélyességű osztály, ha a veszélyességi mutató értéke

100 < Y  10 000.

Nagyveszélyességű osztály, ha a veszélyességi mutató értéke

Y > 10 000.

Ha a nyomástartó edény bármely részének tervezett élettartama 12 évnél rövidebb, ha a „k” tényező értéke 10 vagy annál nagyobb, ha más veszélyforrás indokolttá teszi, a nagyveszélyességű osztályba kell sorolni.

Többnyomásterű edénynél minden nyomástérre külön kell meghatározni a veszélyességi mutatót.

Az edény veszélyességi mutatóját az egyes nyomásterek veszélyességi mutatójának összegezésével kell meghatározni.

Bevonat alkalmazása estén a veszélyességi mutatót nem lehet csökkenteni, az üvegzománcozott edények, ahol k  1 korróziós tényezőt kell figyelembe venni.

3. Milyen nyomásfogalmakat határoznak meg a szabályzatok, hogyan függ ezektől a nyomástartó berendezések méretezése, üzemeltetése és ellenőrzése?

A nyomáson mindig a légköri nyomáshoz viszonyított túlnyomást, vagy vákuumot értjük. Mértékegysége a kpcm2.

Tervezési nyomás (pt) az a nyomás, ami a szilárdsági számítások alapjául szolgál. Megegyezik a várható üzemi túlnyomással.

Engedélyezési nyomás (pe) amelyre a tartány használatbavételi engedélye szól. Új tartánynál pept. Használt tartánynál pept.

Üzemi nyomás (pü) amelyen a tartányt üzemeltetik, értékét a nyomásmérő mutatja. pü pe.

Próbanyomás (pp) amelyen a tartány tömörségét, használhatóságát vizsgálják.

Gőzkazánoknál:

- ha	pe10kpcm2	akkor	pp1,5pe	de legalább	pe1kp cm2

- ha	pe10kpcm2	akkor	pp1,25pe	de legalább	pe5kp cm2

Más nyomástartó edényeknél:

- ha	pe4kpcm2		akkor	pppe	1	de legalább	pe2kp cm2

- ha	pe4kpcm2		akkor	pp1,25pe

Próbanyomásra történő ellenőrzésnél az anygban megengedett feszültség:

általában		megF1,1

gőzkazánnál		megF1,5

Ha a szakítószilárdsága ismert:		megB2		FB0,6

4. Milyen hőmérsékletfogalmakat határoznak meg a szabályzatok, hogyan függ ezektől a nyomástartó berendezések méretezése, nyomásbírása, üzemeltetése?

A hőmérsékletet C-ban mérjük (273,15K), a tartányoknál két hőmérsékletről beszélünk.

Üzemi hőmérséklet (tü) a tartány töltetének üzem közben mérhető hőmérséklete. tüt.

Méretezési hőmérséklet (t) amelyet a tartány fala üzemközben felvehet.

Nem fűtött tartány, - ha a töltet nem szenved további hőemelkedést, - ha a töltet vegyi átalakulás miatt a tartányban fölmelegszik, az a legmagasabb hőmérséklet amire melegedhet.

Fűtött tartány, - ha töltete belső fűtést kap, amire a töltet felmelegedhet, - ha a tartány külső fűtést kap, akkor a fűtőközeg max. hőmérséklete.

5. Milyen szerkezeti anyagok, félgyártmányok, szerelvények használhatók fel a veszélyes terhelésű nyomástartó edények gyártásához, javításához? Hogyan határozható meg a szerkezeti anyagban megengedhető feszültség?

Csak olyan anyagok használhatók fel, melyeknek minőségi bizonylata és szakítási bizonylata van.

Felhasznált anyagok:

kazánlemezek KL 1-10, 450-500C

hőálló acélok H 5-10, 500-1000C

hidegzárós acélok AH 120, AH 195, -50- -200C

korrózió álló acélok KO 3-6, KO 34-41, 300-500C

hidrogénálló acélok 14HCM

Alkatrészek igénybevételei: húzás, nyomás, nyírás, hajlítás, csavarás.

megFA

A megengedett feszültség az anyag szilárdsági jellemzőjének és biztonsági tényezőjének hányadosa.

megRtn

A biztonsági tényező függ: - szilárdsági jellemzőtől, - anyag fajtájától, - terhelés módjától.

A berendezés gyártásához felhasznált anyagok legyenek alkalmasak az egész várható élettartamára. A hegesztés hozag- és segédanyagai is feleljenek meg.

A nyomással igénybe vett részek anyaga elégítse ki az alábbiakat:

- képlékenység, szívósság, ridegtörés megelőzése,

- legyen ellenálló a töltet vegyi hatásaival szemben,

- ne legyen öregedésre hajlamos,

- alkalmas legyen a tervezett technológiákra,

- az anyagok érintkezésekor a nem kívánt kölcsönhatásokban ne vegyen részt.

A gyártó az anyagra vonatkozó előírásokat betarthatja:

- szabványoknak megfelelő anyagok alkalmazásával,

- európai anyagjóváhagyással rendelkező anyagok alkalmazásával,

- szakvélemény alapján történő anyagjóváhagyással.

Tüzeléssel vagy más módon fűtött berendezésnél a már felsorolt követelményeken túl biztosítani kell:

- az üzemi jellemzők, így például a hőbevitel, hőelvétel és a töltetszint szabályzására, a helyi és általános túlhevülésből adódó veszély kiküszöbölésére alkalmas védelmi eszközöket,

- mintavételi helyeket, amelyek lehetővé teszik a töltet tulajdonságainak ellenőrzését, a lerakódások és/vagy korrózió okozta veszély kiküszöbölésére,

- a lerakódásokból eredő károsodások veszélyét kizáró alkalmas intézkedéseket,

- leállások esetén a maradék hő elvezetésének biztonságos módszerét,

- az éghető anyagok és a levegő gyúlékony keveredésének veszélyes mértékű felhalmozódásának vagy a lángvisszagyulladásnak a kizárását.

6. Milyen technológiával készíthetők a tartánytestek? Hogyan befolyásolja a gyártástechnológia a tartánytest méretezését, nyomásbírását?

Hengeres edényköpenyt méreteitől, anyagától, felhasználási területétől függően készítenek:

- Varratnélküli acélcsőből (D324 mm-ig),

- Spirálhegesztésű acélcsőből (324D720 mm-ig),

- Hengerré hajlított síklemezből,

- Kovácsolással vastag falak esetén,

- Mélyhúzással kisebb átmérőknél,

- Hidegfolyatással, kisméretű színesfém edényeknél,

- Öntöttacélból, öntöttvasból közepes méretű edényeknél.

Kötésmód:

Szegecselés mv(Rtn)		szegecselési tényező v(td)t1

Hegesztés mv(Rtnü)v		hegesztési tényező 0,5,   0,6,   0,7,   0,8,   0,9

1 szeres, 1 oldalt, kisvarr., közép varr., nagy varr.

A hegesztés gyökutánhegesztett tompa varrat, V, X, fél K, K. Nem lehet 3 varratnak egy pontban találkozni. Hegesztést csak minősített hegesztő végezhet.

Gyártástechnológia:

A felhasznált lemezvastagság a gyártástechnológiától függ. Az elméleti vastagságot egy korrekciós tényezővel (c1) növeli, valamint a kémiai, mechanikai hatásoktól függő korrekciós tényezőt is használ c c1 c2.

7. Milyen korróziókat ismer? Hogyan veszik figyelembe a korrózió hatását a tartánytest méretezésénél, nyomásbírásának meghatározásánál.

# A korrózió és az erózió

Berendezések anyaga kölcsönhatásban van a töltettel és a környezettel, ezért a mechanikai hatásokon kívül kémiai, elektrokémiai és eróziós hatások is érhetik. Következmény a falvastagság, szilárdság csökkenése. Már a tervezésnél figyelembe kell venni.

# A korróziós falvastagsági pótlék

A korróziós és eróziós folyamat lassú. A várható évi falvastagság-csökkenést (c') beszorozzuk a berendezés tervezett élettartamával (É), olyan falvastagság értéket kapunk, amely élettartamának végéig roncsolódik, elveszik,

c2=c'E

Az edényelemben élettartama végén se ébredjen a megengedettnél nagyobb feszültség, korróziós falvastagsági-pótlékkal meg kell növelni. A gyártástechnológia befolyását is egy falvastagság-pótlékkal (c1) vettük figyelembe, ezért az elméletileg szükséges falvastagságot (se) két falvastagság-pótlékkal is ki kell egészítenünk,

s=se+c1+c2

A gyakorlat a két falvastagság-pótlékot összevonva jelöli

s=se+c

Ellenőrzésénél is figyelembe kell venni a gyártástechnológiai és korróziós pótlékot. A mért falvastagságból (s) levont pótlék után maradó falvastagsággal (s') szabad számolni

s'=s-c

# A korrózió és fajtái

A fémeket érceikből redukálják. Ez nem természetes állapot, ezért külső beavatkozás nélkül visszaalakulhatnak. Átalakuláskor az anyag gyártására fordított energia felszabadul és az anyaggal együtt a felhasználás számára elvész. Ez az átalakulási folyamat a korrózió. A korrózió hatásmechanizmus szempontjából három csoportra osztható:

a) kémiai vagy vegyi korróziók, b) elektrokémiai korróziók, c) egyéb korróziók,

mely utóbbi csoportba tartoznak az erózió és abrázió.

# A kémiai korrózió

A töltet és a szerkezeti anyag képesek egymással vegyi reakcióra.

# A kémiai korrózió megjelenési formája

Felületet viszonylag egyenletesen támadja, lehet egy folyamatos falroncsolódás, de létre hozhat bevonatot is.

A kémiai korrózió leggyakoribb fajtái:

Oxigén korrózió. Légköri hőmérsékleten rozsdásodást okoz, ötvözéssel csökkenthető.

Szénsav korrózió. Légköri hőmérsékleten szilárd karbonát réteggel vonja be a fém felületét, a folyamat gyakorlatilag megáll.

Hidrogén korrózió. Nagy hőmérsékleten és nagy nyomáson, hatása kettős, egyrészt a fal oxidrétegének hidroxiddá alakítása, másrészt a fémben oldódva térfogat és szilárdságváltozást okoz.

Vízgőz korrózió. Légkóri viszonyoknál 60 %-os vízpáratartalom felett fémhidroxid-réteg keletkezik, amely leválva lehetővé teszi a további korróziót.

Füstgáz korrózió. Hatása függ a füstgáz összetételétől, nedvességtartalmától, hőmérsékletétől.

Ipari gáz korrózió. Agresszív, vízgőz jelenléte fokozna hatásukat.

Az elektrokémiai korrózió

Feltétele: két különböző fémes anyag és elektrolitként szereplő savas vagy lúgos hatású töltet jelenléte. Galvánelemeket alkothatnak. Létrejöhet galvánelem - az elektrolit hatására - nemfémes és fémes anyag között is, sőt azonos fémek esetén is, ha a fémekkel érintkező elektrolitnak eltérő a koncentrációja.

A kialakult galvánelem anódja, negatívabb fém lesz. A fém szerkezetén keresztül, áramkört hoznak létre, hatására az anód ionjai oldatba mennek, anyaga fogy, roncsolódik. Mérteke a létrejött áramerősség függvénye, amely függ az elempárok anyagától, a töltettől, mint elektrolittól, valamint az áramkörben kialakult ellenállástól.

Az elektrokémiai korrózió nem egyenletesen támadja a fémfelületet, a sima fém felülete ragyássá válik. Kedvező körülmények között építhet fel védőréteget, amely a korróziós folyamatot meg is állíthatja.

Az elektrokémiai korrózió megjelenési formái

A foltkorrózió. Nagy felületeken alakulnak ki, szennyeződések következménye.

A pontkorrózió. Pontszerű foltok jelentkeznek, tölcsérszerűen terjeszkedik a korrózió.

A lyukkorrózió. Hasonló a pontkorrózióhoz, de mélysége igen jelentős, a lemezt átlyukaszthatja.

A szelektív korrózió. Ötvözött anyagból kristályszemcsék feloldódnak, az anyag szivacsszerű lesz.

A kristályközi korrózió. A fémkristályok felületén kiváló határfelület kioldódása. Veszélyes jelenség, a fém elveszti fémes csengését.

Az elektrokémiai korrózió leggyakoribb fajtái:

Kontakt korrózió. Különböző anyagú szerkezeti elemek érintkezési helyén keletkezik, pl. aluminium-sárgaréz, aluminium-acél, vagy a hegesztőpálca anyagát helytelenül választották meg.

Rés- vagy kapilláris korrózió. Szerkezeti elemek repedéseiben, szűk hézagokban jelentkezik, pl. egymásba illesztett edényelemeknél, ami konstrukciós hiba.

Fázishatár korrózió. Az állandó szinten tartott folyadék és a felette levő gáz vagy pára határán jelentkezik, a felszín alatti rész károsodik.

Kóboráram korrózió. Egyenáramú villamosvasúti sínekkel párhuzamosan földbefektetett acélcsöveknél jelentkezik, ha hibás a sínkötés.

Az egyéb korróziók és hatásukban hasonló jelenségek

Ebbe a csoportba sorolják azokat a korróziókat, amelyeknek hatásmechanizmusa még nem teljesen ismert, és azokat a jelenségeket, amelyeknek következménye hasonló a korrózióéhoz.

Feszültségi korrózió. Ha nagy mechanikai feszültségek vannak, miközben korróziós is éri, a károsodás felgyorsul, a húzófeszültségek irányára merőlegesen a kristályok között repedések keletkeznek.

Biológiai korrózió. Mikroorganizmusok is korróziót okozhatnak.

Nukleáris korrózió. A neutronsugárzás hatása a legjelentősebb, a kristályrácsban a fématomok közé beférkőzött neutronok a fémet rideggé, törékennyé teszik, legérzékenyebbek az ötvözetek.

Erózió. Az áramló gázok, gőzök, folyadékok koptató hatása (kavitáció is). Nem korróziók, csak hatásukban hasonlóak, a berendezés falát vékonyítják, vagy kagylósan felmarják.

Abrázió. Az áramló folyadékban, gázban lebegő szilárd anyagok koptató hatása. Ez sem korrózió, de itt a csőkönyökök kopása a legnagyobb.

8. Melyek a korróziók következményei és hogyan védekezünk ellenük.

# A korrózió következményei

Két nagy csoportra bonthatók; egyik hatás a szerkezeti anyag mennyiségi vagy minőségi változása; másik a töltet összetételére, tisztaságára gyakorolt hatás.

A fal vastagság-csőkkenése. A kémiai, biológiai korróziók, az erózió és az abrázió valamint a foltkorrózió, a nyomással terhelt és elvékonyodott fal miatt a berendezés felrobbanását okozhatja.

A fal szilárdság-csökkenése. A kristályközi- és a szelektív korrózió az anyag szakítószilárdságát csökkentheti. A hidrogén-korrózió kristályközi repedéseket is okoz, a neutronsugárzás hatására az anyag rideggé válik, szintén robbanáshoz vezethet.

Robbanásveszélyes gőzök, gázok képződése. Ha a szerkezeti anyag megválasztását nem előzi meg a töltettel való kölcsönhatásának elemzése, robbanásveszélyes gőz vagy gáz keletkezhet.

Mérgező gőzök, gázok képződése. Ez is a helytelenül megválasztott szerkezeti anyag következménye.

A kész termék megfestése. A korrózió által létrehozott vegyület a töltetet zavarossá teheti, vagy megszínezheti. Ilyen hatásra igen kényesek a festékek, a textíliák és az élelmiszerek.

Az íz megváltozása. A korróziós termékek a töltetnek kellemetlen ízt adhatnak az élelmiszeriparban.

A töltet kémiai szennyeződése. A töltetbe idegen ionok, oldható vegyületek kerülnek. Nem lehet vas készülékben desztillált vizet, alumínium edényben szeszt készíteni. Mérgező sókat képeznek p1. a réz, az ólom és ötvözeteik.

A vegyületek megbontása. A metángázt a nikkel, vagy a réz a C-vitamint bontja.

# A korrózió elleni védekezés

A korrózió természetes folyamat, fizikai és kémiai törvényszerűségek következménye.

A védekezés lehet: -konstrukciós védelem, -passzív védelem, -aktív védelem.

# Konstrukciós korrózióvédelem

A korrózió elleni védekezés már a tervezőasztalon kezdődik. A berendezést olyan anyagokból és olyan módon alakítjuk ki, hogy az a korróziónak a legjobban ellenálljon.

A helyes anyagválasztás. A szerkezeti anyagot korrózió szempontjából is helyesen válasszuk meg.

A helyes kialakítás. Kerüljük a szűk, hozzáférhetetlen zugok kialakulását, az anyagszerkezetükben eltérő elemek összeépítését.

# Passzív korrózióvédelem

Az anyag felületére réteget viszünk fel, amelyek lehetnek, fémes-, keramikus-, vagy műanyagok.

# Bevonatok

A felületen szilárdan kötött, vékony (kb. 0.1-1 mm-es) védőréteg.

Fémes bevonatok. Tűzi, galvanikus, fémoxid és fémsó bevonatok.

Műanyag bevonatok. Lángszórással felvitt, műanyag lakkok (klórkaucsuk).

Festékbevonatok. A légkörnek ellenállók (míniumozás, szintetikus zománcfestékek); hőálló festékek (szilikon); saválló festékek (kaucsuklakk); lúgálló festékek (epoxilakk).

# Borítások

Teljes felületén szilárdan kötött, a bevonatnál vastagabb (kb. 1-2 mm-es) védőréteg.

Fémes borítások. Plattírozott lemez, ráolvasztott védőréteg, homogén ólmozás.

Műanyag borítások. Fóliák, vékony lemezek felragasztása, rámelegítése vagy polimerizálása a védendő felületre. A gumiborítás lehet gumilemez ragasztással, vagy kaucsuk felkenése utáni vulkanizálással.

Keramikus borítások. Zománcozás, a felületre szórással, mártással, majd ráégetés.

# Bélések

Edény alakjához simuló, lazán behelyezett, vastagabb (2-100 mm-es) védőréteg, amely csak helyenként kötött a védendő felülethez.

Fém bélések. 2-5 mm vastag rozsdamentes acéllemezből

Műanyag bélések. 3-6 mm vastag PVC-ből, gumiból.

Keramikus bélések. Tartályok belső felületének kicsempézése, kifalazása.

# Aktív korrózióvédelem

A töltet korróziós hatását, vagy elektrokémiai hatásoknál a szerkezeti anyag oldódását csökkenti, esetleg meg is akadályozza.

Inhibitorok alkalmazása. Kismennyiségű, 1 % alatti vegyi anyag, amelyet a korrózív töltetbe adagolva, csökken a korrózió sebessége. A fém felületén vékony védőréteget hoz létre. Van anódos, katódos vagy anódos-katódos inhibitor.

Katódikus védelem. Az elektrokémiai korróziók csökkentésének elektromos módszere, mely kétféle lehet.

Külső áramforrás nélküli, ahol az elektrolitnak számító töltetbe egy segédelektródot helyeznek, amely elektronegatívabb mint a szerkezeti anyag, és a két anyagot fémesen összekötik. Így a segédelektród lesz az anód, ez károsodik.

Külső áramkörös, ahol egy segédelektród és a szerkezet közé egyenáramú áramforrást kötnek, a negatív pólust a szerkezetre, a pozitívat a segédelektródra kötik. Földbe fektetett tartályoknál, távolsági csővezetékeknél használják, az utóbbinál a feszültségesés miatt a rendszert szakaszonként meg kell ismételni.

9. Hogyan számítjuk ki a belső túlnyomással terhelt, hengeres tartányköpeny szükséges falvastagságát? Miért nem alkalmas ez a méretezés vastagfalú köpenyre?

A levezetés csak vékony falú köpenyre jó, ahol a falban ébredő húzófeszültségek eloszlása egyenletesnek vehető. Vastag falú köpenyben az érintőleges feszültségek eloszlása nem egyenletes, hanem a falvastagság mentén változik.

10. Hogyan számítjuk ki a belső túlnyomással terhelt, domborított edényfenekek szükséges falvastagságát? Ismertesse és indokolja a domborított edényfenekekben kialakuló feszültségeloszlást! Rajzoljon helyes és helytelen köpeny és fenékcsatlakozásokat, azonos, i11. jelentősen eltérő favastagságok esetén!

11. Hogyan számítjuk ki a belső túlnyomással terhelt, kúpos edényfenekek szükséges falvastagságát? Ismertesse és indokolja a kúpos edényfenekekben kialakuló feszültségeloszlást! Rajzaljon helyes és helytelen kúpos edényfenék és hengeres köpeny csatlakozást!

12. Hogyan számítjuk a nyomással terhelt sík edényfenekek, sík körlapok szükséges falvastagságát? Ismertesse a nyomástartó edényeknél használatos sík edényfenekeket, tárcsafenekeket és ezek helyes, ill. helytelen csatlakoztatását a hengeres köpenyhez!

Veszélyes terhelésű edényeknél nem jellemző a sík edényfenék.

Sajtolt és kovácsolt edényfenekeket ismerünk. A kovácsolt jobban illeszkedik a köpenyhez, ha a pereme el van véknyitva.

13. Hogyan számítjuk a vékonyfalú, egyenes és hajlított csövek falvastagságát sztatikus belső túlnyomású igénybevétel esetén? Rajzoljon helyes és helytelen csőcsonkbehegesztéseket, csőcsonkkialakításokat!

14. Ismertesse a merev- és laza csőkarimákat, a különféle tömítési módokat! Hogyan számítjuk a biztonságos tömítéshez szükséges, minimális csavarerők, (a minimális tömítőerő) nagyságát?

Csőkarimák fajtái: - hegeszthető toldatos, - felhegesztett sima, - hasított, - laza, - vak.

Az egyik leggyakrabban használt a hegeszthető toldatos karima, amely kovácsolással készül, a levékonyított hengeres szakasszal hegesztik a csővéghez.

A sima karima a legegyszerűbb és leggyakrabban használt karima, esztergálással készül és közvetlenül a csővéghez hegesztik.

Hasított karimát akkor alkalmazunk, ha gyakran kell megbontani a leszorító csavarokat.

A laza karimákat saválló acél, réz, és alumínium csöveknél alkalmazzák.

A karimák tömítőfelületeit a tömítés módja határozza meg:

Átmenő tömítés, ahol a tömítőanyag a karimák teljes felületét beborítja.

Munkaléces tömítés, ahol a tömítés felfekvő felülete lényegesen kisebb mint az átmenő tömítésnél és a csavarokon belül helyezkedik el.

Félig rejtett tömítés, ahol a tömítés a karimába süllyesztve helyezkedik el, így a nyomás nem fújhatja ki.

Rejtett tömítés, ahol a tömítés az egyik karimába esztergált horonyba helyezkedik el és a másik karimából kiálló szád gyűrűvel szorítják le.

A csavaroknak a tömör zárás érdekében 3 feltételt kell teljesíteniük:

- a csavarok szorító ereje akkora legyen, hogy maximális belső túlnyomásnál a tömítés mértékadó felületének nyomása a tervezési nyomásnak 1,2 szerese legyen (ne szivárogjon),

- nyomáspróbánál a tervezési nyomásnál nagyobb próbanyomást is biztonsággal elviseljen,

- akkora szorítóerőt biztosítsanak, hogy a tömítés egyenlőtlenségeit kiegyenlítse, annak pórusait zárja.

A szükséges leszorító erőt a legnagyobból kell meghatározni és ebből a szükséges csavar magkeresztmetszetet.

15. Mit értűnk vakkarimán, mi az igénybevétele és hogyan méretezzük a szükséges vastagságát? Rajzoljon tömítéssel, vakkarimával lezárt csőcsonkot!

Csővégek, valamint a köpenyen lévő kör alakú nyílások lezárására alkalmazzuk. Egy csavarfuratokkal ellátott síklemez.

Méretezése a síklemezek méretezésének elmélete alapján történik.

A karimák tömítőfelületeit a tömítés módja határozza meg:

Átmenő tömítés, ahol a tömítőanyag a karimák teljes felületét beborítja.

Munkaléces tömítés, ahol a tömítés felfekvő felülete lényegesen kisebb mint az átmenő tömítésnél és a csavarokon belül helyezkedik el.

Félig rejtett tömítés, ahol a tömítés a karimába süllyesztve helyezkedik el, így a nyomás nem fújhatja ki.

Rejtett tömítés, ahol a tömítés az egyik karimába esztergált horonyba helyezkedik el és a másik karimából kiálló szád gyűrűvel szorítják le.

S0C(Fmaxm)c

C	megfogástól függő tényező

Fmax	szükséges csavarerők összege

m	üzemi v. próbanyomásból adódik

c	falvastagsági pótlék

16. Hogyan csoportosítjuk a nyomáshatároló szerkezeteket? Melyiket mikor használjuk, használunk-e egy berendezésen több fajtát egyszerre? Mi a legfontosabb szabály a nyomáshatároló méretének meghatározásánál, ellenőrzésénél.

Edények biztonsági szerelvényei a következők lehetnek:

# Biztonsági szelep

Olyan nyomáshatároló szerelvények, amelyek az edény nyomásának a legnagyobb megengedhető nyomást tartósan meghaladó növekedését önműködő nyitással s a töltet egy részének elvezetésével akadályozzák meg. A működést követően, önműködően lezárnak.

Csoportosíthatóak:

A szelep záróelemének terhelési módja szerint:

- - mechanikus terhelésű,

  - rugóterhelésű,

  - súlyterhelésű,

-pneumatikus, vagy hidraulikus terhelésű

A szelepek működési módja szerint:

- közvetlen működésű, melyek záróelemét a töltet önműködően mozdítja el,

- közvetett működésű, melyek főszelepét a lefúvott töltet nyomása hozza működésbe.

A szelepek a záróelem elmozdulási módja szerint:

- a nyomásváltozással arányosan működő záróelem,

- nyomásváltozással nem arányosan (lökésszerűen) működő.

A szelep záróelemének emelkedése szerint:

- teljes emelkedésű biztonsági szelep (lökésszerűen működő szelepek),

- kis emelkedésű biztonsági szelep (arányosan működő szelep).

A biztonsági szelep olyan legyen, hogy az edényben a legnagyobb megengedhető nyomást 10%-kal meghaladó nyomás alakulhasson ki.

A biztonsági szelepek átmérője: 15-300 mm.

A szelep kialakítása tegye lehetővé ellenőrzését és a kényszernyitását.

A NYEBSZ előírása szerint minden nyomástartó edényen, ill. nyomástérén, legalább egy biztonsági szelepnek kell lenni.

Nem kell biztonsági szelep:

- 0,5 bar-nál kisebb túlnyomású edényre, ha biztonsági állványcsővel van ellátva,

- edényre, amelyre hasadótárcsa van engedélyezve,

- edényhez csatlakozó, zárószerevénnyel el nem zárható berendezésre,

- vákuum alatt működő edényre.

- rendszerbe beépített edényre, ha a rendszer úgy van biztosítva, hogy legfeljebb 10%-kal nagyobb nyomás léphet fel,

- elzáró szerelvény nélkül összekapcsolt több edény nyomáshatárolása közös biztonsági szeleppel megoldható, ha a nyomásnövekedés nem haladja meg a legkisebb nyomású edény legnagyobb megengedhető nyomásának 10%-kal növelt értékét.

Több szelep esetén egy szelep ennél a nyomásnál, a többi legfeljebb 2%-kal nagyobb nyomás elérésekor fújjon le.

Rugóterhelésű biztonsági szelep akkor alkalmazható, ha a rugó csak nyomásra van igénybe véve, nincs rugalmasságát befolyásoló hőhatásnak kitéve, és a rugófeszültség a hitelesítés után nem növelhető.

Súlyterhelésű szelepet mobil edényen alkalmazni nem lehet.

# A biztonsági szelepek felszerelése és ellenőrzése

A szelepek és az edény közötti összekötő elemeknek akkora keresztmetszete legyen, mint a szelep beömlő keresztmetszete. Ha a lefúvás a kezelőszemélyzetre veszélyes lehet, a kiömlő anyagot csővezetéken kell elvezetni.

A szelep teljesítőképességét az elvezetőcső ne csökkentse.

Az edény nyomásterétől a biztonsági szelep ne legyen távolabb a szelep átmérőjének 200-szorosánál, és a hozzá vezető cső a szelep keresztmetszetének 1,25-szöröse legyen.

A biztonsági szelep és a védendő berendezés közé elzárószerkezetet közbeiktatni, leágazást készíteni nem szabad. A hatóság engedélyével, ha az emberre veszélyes a töltet, lehet elzáró szerkezet, de ólomzárral kell biztosítani.

A szelepszár hossztengelye függőleges legyen, súlyterhelésű szelepek karjának fogáspontja, valamint az ellensúly támadáspontja egy vízszintesre essen.

A biztonsági szelepek alkalmasságát és üzemképességét ellenőrizni kell. Műbizonylattal nem rendelkező biztonsági szelepek alkalmazása tilos.

A műbizonylatnak tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét, jelét,

- az azonosítási számot (gyári számot),

- a gyártás évét,

- a szelep típusát,

- a névleges átmérőt és nyomást a szelep ki- és belépő oldalán,

- a fúvóka átmérőjét; a fúvóka keresztmetszetét,

- a közeget és jellemzőit (amelyhez a szelep alkalmas),

- az  teljesítménytényezőt (a vizsgálattal meghatározott 90%-át),

- a megengedett hőmérsékletet,

- a megengedett ellennyomást,

- nyitónyomást és értéktartományát,

- a szelep fő elemeinek anyagjellemzőit,

- a szelep típusvizsgálatáról szóló tanúsítványt,

- a szelepház víznyomáspróbájának nyomásértékét,

- a tömörzárási vizsgálat tanúsítását,

- a szelep és segédszerkezeteinek megváltoztatása, illetve megváltoztatása elleni védelmét.

Minden szelepen - adattáblán, vagy házon - fel kell tüntetni:

- a gyártó neve vagy jele,

- az azonosítási szám,

- a gyártási év,

- a szelep típusjele,

- a csat1akozó csonkok névleges nyomása és átmérője,

- az á teljesítménytényező,

- a nyitónyomás.

Új szelep felhelyezése, vagy a régi lecserélése előtt, azokat a hatóság ellenőrzi, beállítja, s beüti a fémbélyegzőt.

Hitelesített szelepen a felhasználó változtatás nem végezhet.

A rugóterhelésű szelepek beállítása az állítócsavar segítségével próbapadon történik.

A biztonsági szelepeket időszakosan ellenőrizni kell, ajánlatos legfeljebb 2 évenként elvégezni, a karbantartásával egybekötve.

A biztonsági szelepek általában nem alkalmazhatók a következő esetekben:

- a töltet korróziót okozó, ragacsos, vagy poros anyag,

- a hirtelen gáz-, gőzképződés nagy keresztmetszetek szabaddá tételét igényli.

## Tömegáram		kgh

Qbe  m  K Af Pe 

Qbe	gépkönyv

K	MSZ

Af	fúvóka keresztmetszet

Pe	engedélyezési nyomás

	teljesítménytényező (hozom a berendezéssel)

17. Ismertesse a súlyterhelésű biztonsági szelepeket, a megfelelő fúvókaméret (átömlő keresztmetszet) meghatározását, a szelepek beállításához szükséges méréseket és számításokat, valamint a helyes felszerelésüket és üzemi ellenőrzésüket!

A közvetett súlyterhelésű biztonsági szelep beállítása a következők szerint történik:

A szeleptányért a nyomás F erővel terheli. Vele szemben hat a szeleptányér és a szelepszár együttes Sz súlya. A csuklópontban megfogott szelepkart a két erő különbségének nyomatéka igyekszik felemelni. A nyitónyomaték tehát:		(F-Sz) a

A szelepkar zárónyomatékát a kar súlypontjába képzelt K súlynak és a végén elhelyezett Q súlynak az ellennyomatéka adja, azaz		K•k+Q•b.

A szelep akkor van határhelyzetben, ha a nyitónyomaték megegyezik a zárónyomatékkal, azaz		(F-Sz)a = K•k+Q•b.

A gyakorlatban a szelepek ellenőrzésénél és beállításánál nem a szelepkar K súlyával számolnak, hanem a karnak az ellensúly helyére redukált R súlyával. A redukált súly tulajdonképpen az az erő, melynek nyomatéka b karon ugyanakkora, mint a kar súlypontjába képzelt K karsúly nyomatéka, azaz		K•k = R•b.

A redukált súly minden számítás nélkül, egyszerű méréssel meghatározható.

Ebben az esetben az egyensúlyi egyenlet a következő képpen módosul:

(F - Sz)a = (Q +R )b

A szükséges ellensúly		Q= (F-Sz) ab-R

A hitelesített szelepen a felhasználó semmilyen változást nem végezhet.

A biztonsági szelepeket időközönként ellenőrizni kell, legfeljebb 2 évenként a szelep karbantartásával egybekötve.

A biztonsági szelepek általában nem, alkalmazhatók a következő esetekben:

- a töltet korróziót okozó, ragacsos, vagy poros anyag,

- a hirtelen gáz-, gőzképződés nagy keresztmetszetek szabaddá tételét igényli.

Súlyterhelésű szelepet mobil edényen alkalmazni nem lehet.

# A biztonsági szelepek felszerelése és ellenőrzése

A szelepek és az edény közötti összekötő elemeknek akkora keresztmetszete legyen, mint a szelep beömlő keresztmetszete. Ha a lefúvás a kezelőszemélyzetre veszélyes lehet, a kiömlő anyagot csővezetéken kell elvezetni.

A szelep teljesítőképességét az elvezetőcső ne csökkentse.

Az edény nyomásterétől a biztonsági szelep ne legyen távolabb a szelep átmérőjének 200-szorosánál, és a hozzá vezető cső a szelep keresztmetszetének 1,25-szöröse legyen.

A biztonsági szelep és a védendő berendezés közé elzárószerkezetet közbeiktatni, leágazást készíteni nem szabad. A hatóság engedélyével, ha az emberre veszélyes a töltet, lehet elzáró szerkezet, de ólomzárral kell biztosítani.

A szelepszár hossztengelye függőleges legyen, súlyterhelésű szelepek karjának fogáspontja, valamint az ellensúly támadáspontja egy vízszintesre essen.

A biztonsági szelepek alkalmasságát és üzemképességét ellenőrizni kell. Műbizonylattal nem rendelkező biztonsági szelepek alkalmazása tilos.

A műbizonylatnak tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét, jelét,

- az azonosítási számot (gyári számot),

- a gyártás évét,

- a szelep típusát,

- a névleges átmérőt és nyomást a szelep ki- és belépő oldalán,

- a fúvóka átmérőjét; a fúvóka keresztmetszetét,

- a közeget és jellemzőit (amelyhez a szelep alkalmas),

- az  teljesítménytényezőt (a vizsgálattal meghatározott 90%-át),

- a megengedett hőmérsékletet,

- a megengedett ellennyomást,

- nyitónyomást és értéktartományát,

- a szelep fő elemeinek anyagjellemzőit,

- a szelep típusvizsgálatáról szóló tanúsítványt,

- a szelepház víznyomáspróbájának nyomásértékét,

- a tömörzárási vizsgálat tanúsítását,

- a szelep és segédszerkezeteinek megváltoztatása, illetve megváltoztatása elleni védelmét.

Minden szelepen - adattáblán, vagy házon - fel kell tüntetni:

- a gyártó neve vagy jele,

- az azonosítási szám,

- a gyártási év,

- a szelep típusjele,

- a csat1akozó csonkok névleges nyomása és átmérője,

- az á teljesítménytényező,

- a nyitónyomás.

Új szelep felhelyezése, vagy a régi lecserélése előtt, azokat a hatóság ellenőrzi, beállítja, s beüti a fémbélyegzőt.

Hitelesített szelepen a felhasználó változtatás nem végezhet.

A rugóterhelésű szelepek beállítása az állítócsavar segítségével próbapadon történik.

A biztonsági szelepeket időszakosan ellenőrizni kell, ajánlatos legfeljebb 2 évenként elvégezni, a karbantartásával egybekötve.

A biztonsági szelepek általában nem alkalmazhatók a következő esetekben:

- a töltet korróziót okozó, ragacsos, vagy poros anyag,

- a hirtelen gáz-, gőzképződés nagy keresztmetszetek szabaddá tételét igényli.

18. Ismertesse a rugóterhelésű biztonsági szelepeket, a megfelelő fúvókaméret (átömlő keresztmetszet) meghatározását, egy karáttételes rugóterhelés számítását, valamint a rugóterhelésű szelepek helyes felszerelését és üzemi ellenőrzését!

# A biztonsági szelepek felszerelése és ellenőrzése

A szelepek és az edény közötti összekötő elemeknek akkora keresztmetszete legyen, mint a szelep beömlő keresztmetszete. Ha a lefúvás a kezelőszemélyzetre veszélyes lehet, a kiömlő anyagot csővezetéken kell elvezetni.

A szelep teljesítőképességét az elvezetőcső ne csökkentse.

Az edény nyomásterétől a biztonsági szelep ne legyen távolabb a szelep átmérőjének 200-szorosánál, és a hozzá vezető cső a szelep keresztmetszetének 1,25-szöröse legyen.

A biztonsági szelep és a védendő berendezés közé elzárószerkezetet közbeiktatni, leágazást készíteni nem szabad. A hatóság engedélyével, ha az emberre veszélyes a töltet, lehet elzáró szerkezet, de ólomzárral kell biztosítani.

A szelepszár hossztengelye függőleges legyen, súlyterhelésű szelepek karjának fogáspontja, valamint az ellensúly támadáspontja egy vízszintesre essen.

A biztonsági szelepek alkalmasságát és üzemképességét ellenőrizni kell. Műbizonylattal nem rendelkező biztonsági szelepek alkalmazása tilos.

Rugóterhelésű biztonsági szelep akkor alkalmazható, ha a rugó csak nyomásra van igénybe véve, nincs rugalmasságát befolyásoló hőhatásnak kitéve, és a rugófeszültség a hitelesítés után nem növelhető.

A műbizonylatnak tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét, jelét,

- az azonosítási számot (gyári számot),

- a gyártás évét,

- a szelep típusát,

- a névleges átmérőt és nyomást a szelep ki- és belépő oldalán,

- a fúvóka átmérőjét; a fúvóka keresztmetszetét,

- a közeget és jellemzőit (amelyhez a szelep alkalmas),

- az  teljesítménytényezőt (a vizsgálattal meghatározott 90%-át),

- a megengedett hőmérsékletet,

- a megengedett ellennyomást,

- nyitónyomást és értéktartományát,

- a szelep fő elemeinek anyagjellemzőit,

- a szelep típusvizsgálatáról szóló tanúsítványt,

- a szelepház víznyomáspróbájának nyomásértékét,

- a tömörzárási vizsgálat tanúsítását,

- a szelep és segédszerkezeteinek megváltoztatása, illetve megváltoztatása elleni védelmét.

Minden szelepen - adattáblán, vagy házon - fel kell tüntetni:

- a gyártó neve vagy jele,

- az azonosítási szám,

- a gyártási év,

- a szelep típusjele,

- a csat1akozó csonkok névleges nyomása és átmérője,

- az á teljesítménytényező,

- a nyitónyomás.

Új szelep felhelyezése, vagy a régi lecserélése előtt, azokat a hatóság ellenőrzi, beállítja, s beüti a fémbélyegzőt.

Hitelesített szelepen a felhasználó változtatás nem végezhet.

A rugóterhelésű szelepek beállítása az állítócsavar segítségével próbapadon történik.

A biztonsági szelepeket időszakosan ellenőrizni kell, ajánlatos legfeljebb 2 évenként elvégezni, a karbantartásával egybekötve.

A biztonsági szelepek általában nem alkalmazhatók a következő esetekben:

- a töltet korróziót okozó, ragacsos, vagy poros anyag,

- a hirtelen gáz-, gőzképződés nagy keresztmetszetek szabaddá tételét igényli.

19. Milyen különleges szerkezetű biztonsági szelepeket ismer, mi a célja ezeknek, hogyan befolyásolj a szerkezeti kialakítás a szükséges fúvóka-keresztmetszetet?

# Biztonsági szelep

Olyan nyomáshatároló szerelvények, amelyek az edény nyomásának a legnagyobb megengedhető nyomást tartósan meghaladó növekedését önműködő nyitással s a töltet egy részének elvezetésével akadályozzák meg. A működést követően, önműködően lezárnak.

Csoportosíthatóak:

A szelepek a záróelem elmozdulási módja szerint:

- a nyomásváltozással arányosan működő záróelem,

- nyomásváltozással nem arányosan (lökésszerűen) működő.

A szelep záróelemének emelkedése szerint:

- teljes emelkedésű biztonsági szelep (lökésszerűen működő szelepek),

- kis emelkedésű biztonsági szelep (arányosan működő szelep).

A biztonsági szelep olyan legyen, hogy az edényben a legnagyobb megengedhető nyomást 10%-kal meghaladó nyomás alakulhasson ki.

A biztonsági szelepek átmérője: 15-300 mm.

A szelep kialakítása tegye lehetővé ellenőrzését és a kényszernyitását.

A NYEBSZ előírása szerint minden nyomástartó edényen, ill. nyomástérén, legalább egy biztonsági szelepnek kell lenni.

# A biztonsági szelepek felszerelése és ellenőrzése

A szelepek és az edény közötti összekötő elemeknek akkora keresztmetszete legyen, mint a szelep beömlő keresztmetszete. Ha a lefúvás a kezelőszemélyzetre veszélyes lehet, a kiömlő anyagot csővezetéken kell elvezetni.

A szelep teljesítőképességét az elvezetőcső ne csökkentse.

Az edény nyomásterétől a biztonsági szelep ne legyen távolabb a szelep átmérőjének 200-szorosánál, és a hozzá vezető cső a szelep keresztmetszetének 1,25-szöröse legyen.

A biztonsági szelep és a védendő berendezés közé elzárószerkezetet közbeiktatni, leágazást készíteni nem szabad. A hatóság engedélyével, ha az emberre veszélyes a töltet, lehet elzáró szerkezet, de ólomzárral kell biztosítani.

A szelepszár hossztengelye függőleges legyen.

A biztonsági szelepek alkalmasságát és üzemképességét ellenőrizni kell. Műbizonylattal nem rendelkező biztonsági szelepek alkalmazása tilos.

A műbizonylatnak tartalmaznia kell:

- a gyártó nevét, jelét,

- az azonosítási számot (gyári számot),

- a gyártás évét,

- a szelep típusát,

- a névleges átmérőt és nyomást a szelep ki- és belépő oldalán,

- a fúvóka átmérőjét; a fúvóka keresztmetszetét,

- a közeget és jellemzőit (amelyhez a szelep alkalmas),

- az  teljesítménytényezőt (a vizsgálattal meghatározott 90%-át),

- a megengedett hőmérsékletet,

- a megengedett ellennyomást,

- nyitónyomást és értéktartományát,

- a szelep fő elemeinek anyagjellemzőit,

- a szelep típusvizsgálatáról szóló tanúsítványt,

- a szelepház víznyomáspróbájának nyomásértékét,

- a tömörzárási vizsgálat tanúsítását,

- a szelep és segédszerkezeteinek megváltoztatása, illetve megváltoztatása elleni védelmét.

Minden szelepen - adattáblán, vagy házon - fel kell tüntetni:

- a gyártó neve vagy jele,

- az azonosítási szám,

- a gyártási év,

- a szelep típusjele,

- a csat1akozó csonkok névleges nyomása és átmérője,

- az á teljesítménytényező,

- a nyitónyomás.

Új szelep felhelyezése, vagy a régi lecserélése előtt, azokat a hatóság ellenőrzi, beállítja, s beüti a fémbélyegzőt.

Hitelesített szelepen a felhasználó változtatás nem végezhet.

A biztonsági szelepeket időszakosan ellenőrizni kell, ajánlatos legfeljebb 2 évenként elvégezni, a karbantartásával egybekötve.

A biztonsági szelepek általában nem alkalmazhatók a következő esetekben:

- a töltet korróziót okozó, ragacsos, vagy poros anyag,

- a hirtelen gáz-, gőzképződés nagy keresztmetszetek szabaddá tételét igényli.

20. Ismertesse a biztonsági állványcsövek szerepét, szerkezetét, működését, valamint az állványcsövekkel kapcsolatos hatósági előírásokat.

Biztonsági folyadékzár (állványcső)

Vízzel töltött U-alakú cső, az edénnyel el nem zárható módon van összeköttetésben, hosszabb ága légköri nyomású térbe vezet.

Állványcső részei: -főcső, kipufogóedény, -terelőkúp, -gőzelvezetés, -feltöltő, -zárócsap, -töltőcső, -visszavezetőcső, -leeresztőcsap, -nyomástartó edény, -csatlakozó karima.

Az állványcső hosszának megválasztásával a berendezésben kialakuló maximális nyomás a legnagyobb megengedhető nyomásnál lehatárolható.

A biztonsági állványcsövet fagyás ellen védeni kell, és a legalsó pontján víztelenítőt kell alkalmazni. Egy darab csőből kell készíteni.

Záró folyadéka csak víz lehet és csak 0,5 bar túlnyomásig szabad alkalmazni.

Az állványcső-méreteket táblázat tartalmazza.

21. Ismertesse a roncsolódóelemes nyomáshatárolókat, ezek működését, a szükséges, minimális átömlő keresztmetszetük meghatározását. Mikor melyiket alkalmazzuk.

Hasadótárcsa

Ha biztonsági szelepet nem lehet alkalmazni, hasadótárcsa kell, mely alkalmazását a hatóság engedélyezheti.

Ha vegyi hatások hirtelen nyomásemelkedést okozhatnak, a biztonsági szelepen kívül hasadótárcsát is kell alkalmazni. Ilyen esetekben az edény üzemi nyomása kisebb kell, hogy legyen a legnagyobb megengedhető nyomásnál, és a biztonsági szelep a hasadási nyomásnál kisebb nyomáson fújjon le. A hasadótárcsa olyan legyen, hogy biztosan felhasadjon, ha a nyomás a legnagyobb megengedhető nyomást 10%-kal meghaladja.

A hasadóelem alakja szerint a biztonsági szerkezetek sík, homorú, vagy domború lehet, annak alapján, hogy az elem melyik oldala néz a védendő nyomástér felé.

A hasadótárcsák anyagának kiválasztásakor figyelembe kell venni a közeg kémiai jellemzőit, hőmérsékletét, nyomását és az üzemi viszonyokat.

Ha a közeg robbanásveszélyes, az elem anyaga elektrosztatikusan feltöltődőképes nem lehet.

Ha az edényben vákuum is keletkezhet, vákuumtámasszal kiegészített hasadótárcsát kell alkalmazni.

Az edény és a biztonsági szerkezet közötti csatlakozó vezeték keresztmetszete a lefúvó keresztmetszetével egyenlő, vagy annál nagyobb kell, hogy legyen. Á ártalmas közeget zárt csővezetéken keresztül kell vezetni, semlegesíteni.

A roncsolódó elemeken a következő megjelöléseket kell alkalmazni:

- - a gyártó neve, vagy jele,

- - típusjel,

- - azonosítási szám,

- - gyártási év,

- - névleges átmérő,

- - anyagminőség,

- - nyitónyomás az üzemi hőmérsékleten.

A gyártó nevét, vagy jelét, a típusjelet, a névleges nyomás és névleges átmérő értékeit a befogószerkezeten is fel kell a gyártónak tüntetnie.

22. Ismertesse a szippantószelep szerepét, működését, valamint alkalmazásának területét. Mire kell ügyelni alkalmazásakor.

# Szippantószelep

Szippantószelepet kell alkalmazni, ha használat közben vákuum keletkezhet, de az edény nincs arra mértezve.

Szippantószelep

A szippantószelep beáramlási szabad nyílása olyan méretű legyen, és a rugó ill. súlyterhelése olyan legyen, hogy 2% nyomáskülönbség esetén kinyíljon és a keletkező nyomáskülönbséget kiegyenlítse.

Csak olyan edényen szabad alkalmazni, amelynek töltete a levegővel nem lép vegyi kölcsönhatásba.

23. Ismertesse a légtelenítő-, és csapadékelvezető szerelvények szerepét, helyes felszerelésüket és az ezekkel kapcsolatos hatósági előírásokat.

# Lefúvató berendezések

A nyomástartó edény legalacsonyabb részéhez ürítő szerelvényt kell elhelyezni.

Annak megállapíthatósága, hogy a készülékben van-e még nyomás, továbbá veszély esetén nyomásmentesítésre szolgál a lefúvató berendezés.

Ha a töltet veszélyes, semlegesítéséről kell gondoskodni.

24. Ismertesse a nyomásmérők fajtáit, alkalmazási területüket, helyes felszerelésüket és üzemi ellenőrzésüket.

Nyomásmérő (manométer)

Az edényben jelenlévő mindenkori nyomást méri, a nyomótérrel állandó összeköttetésben kell lennie.

Az edényt legalább egy manométerrel, ill. vákuumméterrel kell ellátni.

Ha manométert nem lehet alkalmazni, helyett hőmérőt kell alkalmazni, amelyen a legnagyobb megengedhető nyomásnak megfelelő hőmérsékletet piros jellel kell megjelölni.

Manométert az OMH (Országos Mérésügyi Hivatal) hitelesíti.

Lemezrugós manométer csak 2,5 bar túlnyomásig használható. E fölött csak a csőrugósak használhatók.

Lemezrugós (membrános) nyomásmérő

1. -Tengely, 2. -Mutató, 3. -Hajszálrugó, 4. -Fogasív, 5. -Mozgató rugó,

6. -Membrán, 7. -Menetes csatlakozás.

Gyakran változó nyomások mérésére a piezoelektromos, illetve a kapacitív elven működő nyomásmérők a legalkalmasabbak.

Ellenállás-változás alapján működő a nagy nyomások méréséhez, hővezetésen és ionizációs elven működő műszerek a vákuum mérésére.

A manométer állandóan üzemképes legyen. Egyidejűleg egy másik, ún. ellenőrző műszert is lehessen működtetni. E célra csatlakozási lehetőséget kell biztosítani.

Mérési tartományát úgy kell meghatározni, hogy a legnagyobb megengedhető nyomás a mérési tartomány 2/3-ának feleljen meg. A nyomásmérőket pontossági osztályba sorolják.

Hatósági felügyelet alá tartozó, legfeljebb 25 bar legnagyobb megengedhető nyomású nyomástartó edényen legalább 2.5, ezt meghaladó nyomású edényen legalább 1.5 pontossági osztályú nyomásmérőt kell használni.

A manométert évenként legalább egyszer ellenőrző vizsgálatnak kell alávetni.

Ha a manométer nyomásmentes állapotban nem a számlap 0 pontján áll, vagy ha az ellenőrző manométerhez képest több mint ±3% eltérést mutat, ki kell kicserélni.

Elhelyezése biztosítsa az ellenőrzés lehetőségét.

A manométeren a legnagyobb megengedhető nyomást piros színű vonallal kell megjelölni.

25. Ismertesse a kazánok folyadékszintjének közvetlen ellenőrzésére szolgáló szerelvényeket, felszerelésüket, üzemi ellenőrzésüket, valamint a vonatkozó előírásokat.

A kazándob égéstermékekkel még érintkező legfelső alkotóját tűzvonalnak, a kazándobban lévő vízszint helyzetét vízvonalnak nevezik. A vízvonalnak 10cm-rel magasabbnak kell lennie a tűzvonalnál.

A tényleges folyadékszint helyzetének ismerete biztonsági okokból és a tényleges töltetmennyiség ismerete miatt fontos.

# Folyadékszint mutató

Fűtött tartályok esetében kiemelten fontos, mert a folyadékszint csökkenése következtében meg nem engedhető hőmérsékletre melegedhet, vagy a töltet bomlást szenved és így robbanást okozhat.

1. Közvetlen működésű folyadékszintjelzők:

Az edény folyadékterével közvetlenül összekapcsolt, készülhet:

- sík, rovátkolt, sima vagy alakos üvegű,

- üvegcsöves,

- csillámlemezes kivitelben.

# Üvegcsöves folyadékszint-mutató

Kisnyomású berendezéseknél és tároló tartályoknál használják. Bekötése a folyadékszint maximuma és minimuma fölött ill. alatt történik, a közlekedő edények elve alapján működik.

# Mágneses folyadékszint-mutató

Vegyipar alkalmazza, ha a töltet kiáramlása veszélyt okozhat. Nem mágnesezhető anyagból készült csőben, egy úszóban mágnes van. Az úszó csöve mellett üveg csőben üres acélgolyó lebeg folyadékban, amit a mágnes visz magával.

# Üveghasábos, Klinger-féle folyadékszint-mutató

Nagynyomású és magas hőmérsékletű folyadékoknál is biztonságos. Hasonlatos az üvegcsöveshez de itt fém csőbe van befogva az üveghasáb.

26. Ismertesse a lehozott folyadékszint-mutató szerkezeteket, előnyüket, hátrányukat, alkalmazási területüket valamint a vonatkozó hatósági előírásokat!

A kazándob égéstermékekkel még érintkező legfelső alkotóját tűzvonalnak, a kazándobban lévő vízszint helyzetét vízvonalnak nevezik. A vízvonalnak 10cm-rel magasabbnak kell lennie a tűzvonalnál.

A tényleges folyadékszint helyzetének ismerete biztonsági okokból és a tényleges töltetmennyiség ismerete miatt fontos.

# Folyadékszint mutató

Fűtött tartályok esetében kiemelten fontos, mert a folyadékszint csökkenése következtében meg nem engedhető hőmérsékletre melegedhet, vagy a töltet bomlást szenved, és így robbanást okozhat.

2. Közvetett működésű folyadékszintjelzők:

Az edény folyadékszintjét egy kiegészítő készülék segítségével mutatják, lehetnek:

- közvetítő folyadékkal működők,

- mechanikus, vagy villamos berendezésűek, illetve fizikai jellemzők mérésén alapulók,

- radioaktív elemeket tartalmazók.

# Tükrös lehozás

Fent elhelyezett üvegcsöves v. üveghasábos folyadékszint-mutató elé 45-os tükröket helyeznek el. Kis szintkülönbség, v. egy más elven működő mellett alkalmazható, mert a tükrük piszkolódnak és nagy távolságban már túl kicsi a kép.

# Folyadékos lehozás

Leggyakoribb eljárás. A gőz és víztérbe (elzárható fejekkel) kötött hosszú csővezeték nyúlik le a kezelőszinten lévő mérőfejhez. A mérőfej egy „u” alakú cső, a víztől nehezebb, színes, azzal nem keveredő folyadékkal töltve. A gőzoldali fejben lecsapódó gőz állandó vízszintet biztosít, mert a lecsapódott gőz az edénybe visszafolyik. A vízoldali csőben a vízszint az edényével egyezik. Ha nő a vízszint az edényben, a színes folyadék lejjebb szorul. Egymagában alkalmazni nem szabad, gyakran össze kell hasonlítani a közvetlen folyadékszint-mutatóval, előnye hogy szinte bárhová elhelyezhető.

# Úszógolyós lehozás

Egy úszóházba helyezett úszó mozgat egy tengelyen át acél drót segítségével a kezelőszinten egy mutatót. Nagy nyomás esetén a tengely szoros tömítése fékezőleg hathat.

# Lengőtartányos lehozás

A kazán vízterébe hátulról bekötött hosszú csövön keresztül egy közepes vízállásnál kiegyensúlyozott kis tartály van, amely magasabb vízállás esetén nehezebb és a kezelőszinten egy mutatót elmozdít spirálrugón keresztül. Előnye, hogy a nyomás alatti térből semmi nincs kivezetve, ezért nagynyomásnál is biztonságos.

Vannak még:

Elektromos szondás folyadékszint-mutató

1. - Mérőedény, 2. - Elektromos szonda.

Izotópos folyadékszint-matató

1. -Üzemi tartály, 2. -Mérőedény, 3. -Izotóp, 4. -Érzékelőfej, 5.-Relé, 6. Jelzőlámpa.

31. Ismertesse a szilárd tüzelőanyagok (darabos-, és porszén) biztonságos, tartósidejű tárolását!

32. Ismertesse a folyékony tüzelőanyagok biztonságos lefejtését, a tárolótartály kötelező szerelvényeit, valamint a tartály tisztításának biztonságát!

33. Rajzoljon egy légtartányt, ismertesse kötelező szerelvényeit, valamint az elhelyezésére, karbantartására vonatkozó előírásokat!

34. Ismertesse egy „házi” víznyomáspróba biztonságos elvégzését.

A használati engedély megújítását célzó eljárás

Minden nagy-, és középveszélyességű nyomástartó edény, valamint az „A" felügyeleti osztályba tartozó kazán, meghatározott idejű használati engedélyt kap. Az engedély megszűnése előtt 30 nappal megújítását kérni kell.

Előfeltétele a szerkezeti vizsgálat, nyomáspróba és a nyomáshatárolók ellenőrzése.

Közép- és nagyveszélyességű nyomástartó edénynél, engedély alapján az időszakos vizsgálatokat az üzembentartó is elvégezheti. 15 napon belül a vizsgálatok bizonylatolt jegyzőkönyveit a hatósághoz el kell juttatni.

Használati engedélyt indokolt esetben a hatóság 6 hónapi időtartamra, a Kazánfelügyeleti Főosztály 12 hónapi időtartamra a fenti vizsgálatok hiányában is megújíthatja.

# Nyomáspróba

A hatósági nyomáspróba megtartásának előfeltétele:

- 3 hónapnál nem régebbi sikeres eredményű hatósági szerkezeti vizsgálat,

- sikeres bizonylatolt házi nyomáspróba.

Célja, hogy nem mutatkozik-e tömörtelenség, maradó alakváltozás, repedés.

A nyomáspróbához valamennyi nyílást, csatlakozást a próbanyomás nagyságának megfelelő szilárdságú záróelemmel kell ellátni.

A nyomáshatárolók csonkjait - egy kivételével - le kell zárni. Egy csonkon a biztonsági szelepet a próbanyomás értékénél 5%kal nagyobb nyitónyomásra kell beállítani, vagy más módon kell gondoskodni a próbanyomás lehatárolásáról. 1 db üzemi és 1 db ellenőrző nyomásmérőt kell egy háromjáratú csap vagy szelep csatlakozóira felszerelni.

A nyomáspróbánál használt szivattyúnak azonnal elzárhatónak és fokozatos nyomásnövelésre alkalmasnak kell lennie.

Berendezések próbanyomásának értéke:

- NYEBSZ szerint,

- KBSZ szerint,

ahol:

pp- a próbanyomás (bar. túlnyomás),

pe- az engedélyezési nyomás (bar. túlnyomás),

Rm20- a megengedhető feszültség 20 °C-on,

Rmt - a megengedhető feszültség a tervezési hőmérsékleten.

Ha az engedélyezési nyomás 4 bar túlnyomásnál kisebb, a próbanyomás legalább 1 bar-ral nagyobb legyen, mint az engedélyezési nyomás.

A nyomóközeg általában víz, ritkábban semleges gáz.

A nyomáspróba sikeres és a berendezés biztonságtechnikai szempontból üzemképes, ha:

- a próbanyomást tömören tartja,

- a lemezillesztési helyeken, a szegecskötéseknél, csavarkötéseknél szivárgás nincs,

- a lemezfelületek épek,

- a szerelvények, a fedelek tömörek,

- rendellenesség nem észlelhető.

A nyomáspróba eredményét a hatóság a gépkönyvhe bejegyzi, rögzíti eljárása adatait, műszaki megállapításait; minősíti a nyomáspróba eredményét, rendelkezik a teendő intézkedésekről, megadja a használati engedélyt. Sikertelen vizsgálat esetén elrendeli a nyomáspróba megismétlését.

35. Ismertesse a hatósági eljárások rendszerét.

Gyártás, javítás, üzemeltetés, biztonságtechnikai jellegű hatósági engedélyezéseit, vizsgálatait és ellenőrzéseit értjük.

Elsőfokon az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet, Kazánfelügyeleti Főosztálya, másodfokon az Országos Energiagazdálkodási Hatóság látja el.

A hatósági eljárások a következők:

- Gyártásengedélyezési eljárás,

- Biztonságtechnikai behozatali engedélyezési eljárás,

- Gyártóművi eljárás,

- Felállítási engedélyezési eljárás,

- Használati engedélyezési eljárás,

- Átalakítási engedélyezési eljárás,

- Javítási engedélyezési eljárás,

- Eljárás robbanások, sérülések alkalmával.

36. Ismertesse egy légtartány helyszíni vizsgálatának lefolyását.

A berendezés gyártása, üzemeltetése, meghibásodása során hatósági helyszíni vizsgálatok kellenek. A hatóság megtagadhatja a vizsgálatot, ha annak műszaki, személyi, tárgyi, adminisztratív feltételeit nem kielégítően biztosítják, a vizsgálat folyamatos elvégzését hiányosságok több mint egy órán át akadályozzák.

A legfontosabb hatósági vizsgálatok:

- szerkezeti vizsgálat,

- berendezés nyomáspróbája,

- biztonsági szelepek (nyomáshatárolók) vizsgálata.

Szerkezeti vizsgálat

A berendezést le kell állítani és le kell hűteni, hogy 5 °C és +45 °C között legyen. Le kell választani más berendezésektől, ezután szabad tisztítás, szerelés, javítás, vizsgálat céljából bemenni, ha a töltetmaradék nem káros, vagy robbanásveszélyes.

Berendezést kívül-belül tisztítva, száraz állapotban, belül és a varratok környezetében fémtisztán kell bemutatni. Új berendezést bevonattal ellátni nem szabad. A burkolatot, szigetelést 15 évenként kell lebontani a szerkezeti vizsgálathoz. Külső felületéről a festéket nem szükséges eltávolítani, csak ha a berendezés állapota alapján a vizsgálatot végző elrendeli.

Vizsgálandó részt hozzáférhetővé kell tenni, leszerelhető szerkezetet amely gátolja a vizsgálatot el kell távolítani, a vizsgálatot zavaró más munka nem végezhető.

Rendelkezésre kell bocsátani minden okmányt, adatot, bizonylatot, naplót. Biztosítani kell eszközöket (létrát), műszereket, mérőeszközöket, szerszámokat, világítóeszközt, egyéni védőeszközt, öltözködési és tisztálkodási lehetőséget.

A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy a kivitelezés ill. a berendezés állapota kielégíti-e az engedélyek, szabályzatok, szabványok követelményeit. Kiterjed a berendezés szerkezeti elemeinek és felületeinek ellenőrzésére.

Az új berendezés szerkezeti vizsgálata a gyártóművi eljárás során a gyártóműben történik, a gyártás valamely fázisában, szigetelés, burkolás előtt.

A hatóság egyezteti a berendezést a műszaki iratanyaggal, ellenőrzi a nyomással terhelt részek fő méreteit, felülvizsgálja az anyagok szakértői és műbizonylatait; majd egyezteti azokat a felhasznált anyagokkal. Ellenőrzi a varratkészítést.

Új berendezésnél, ha az felállítás engedélyezési eljárás alá tartozik, a szerkezeti vizsgálat a felállítás helyén fejeződik be, ahol a hatóság meggyőződik a felállítás szabályszerűségéről, ellenőrzi a biztonsági és üzemi szerelvényeket, kezelőjárdákat, lépcsőket, létrákat, korlátokat, kapaszkodókat.

A használt berendezés szerkezeti vizsgálatára a használati engedély megújítását célzó eljáráskor kerül sor. A vizsgálat azonosítással kezdődik, a berendezésen levő adatok, a gépkönyv, az eljárási kérelemben szereplő adatok egyeztetésével. Megszemlélik kívülről, hogy az alapozást, a biztonsági berendezések kivitelét és állapotát. Megvizsgálják kívül-belül a tartány lemezeit, csatlakozó szerelvényeit.

A vizsgálatot végző a bemaródásokról lenyomatot készíttethet, a lemezeket megfúrathatja, a hőszigetelést lebontathatja, lemezrészekből szövetszerkezeti vagy elridegedési vizsgálatokhoz kivághat; elrendelheti a varratok röntgenvizsgálatát.

Vizsgálati jegyzőkönyvet kell kiállítani. Be kell jegyezni az észrevételeket, amelyek a berendezés üzembiztonságát veszélyeztetik vagy befolyásolják, a tett előírásokat, adott utasításokat, valamint a vizsgálatot végzőnek a nyomáspróba megtartására vonatkozó döntését.

# Nyomáspróba

A hatósági nyomáspróba megtartásának előfeltétele:

- 3 hónapnál nem régebbi sikeres eredményű hatósági szerkezeti vizsgálat,

- sikeres bizonylatolt házi nyomáspróba.

Célja, hogy nem mutatkozik-e tömörtelenség, maradó alakváltozás, repedés.

A nyomáspróbához valamennyi nyílást, csatlakozást a próbanyomás nagyságának megfelelő szilárdságú záróelemmel kell ellátni.

A nyomáshatárolók csonkjait - egy kivételével - le kell zárni. Egy csonkon a biztonsági szelepet a próbanyomás értékénél 5%kal nagyobb nyitónyomásra kell beállítani, vagy más módon kell gondoskodni a próbanyomás lehatárolásáról. 1 db üzemi és 1 db ellenőrző nyomásmérőt kell egy háromjáratú csap vagy szelep csatlakozóira felszerelni.

A nyomáspróbánál használt szivattyúnak azonnal elzárhatónak és fokozatos nyomásnövelésre alkalmasnak kell lennie.

Berendezések próbanyomásának értéke:

- NYEBSZ szerint,

- KBSZ szerint,

ahol:

pp- a próbanyomás (bar. túlnyomás),

pe- az engedélyezési nyomás (bar. túlnyomás),

Rm20- a megengedhető feszültség 20 °C-on,

Rmt - a megengedhető feszültség a tervezési hőmérsékleten.

Ha az engedélyezési nyomás 4 bar túlnyomásnál kisebb, a próbanyomás legalább 1 bar-ral nagyobb legyen, mint az engedélyezési nyomás.

A nyomóközeg általában víz, ritkábban semleges gáz.

A nyomáspróba sikeres és a berendezés biztonságtechnikai szempontból üzemképes, ha:

- a próbanyomást tömören tartja,

- a lemezillesztési helyeken, a szegecskötéseknél, csavarkötéseknél szivárgás nincs,

- a lemezfelületek épek,

- a szerelvények, a fedelek tömörek,

- rendellenesség nem észlelhető.

A nyomáspróba eredményét a hatóság a gépkönyvhe bejegyzi, rögzíti eljárása adatait, műszaki megállapításait; minősíti a nyomáspróba eredményét, rendelkezik a teendő intézkedésekről, megadja a használati engedélyt. Sikertelen vizsgálat esetén elrendeli a nyomáspróba megismétlését.

Biztonsági szelepek vizsgálata

A hatóság végzi:

- meg kell állapítani, hogy számuk, keresztmetszetük, kivitelezési módjuk és elhelyezésük megfelel-e a szabvány előírásainak, továbbá ellenőrizni kell a biztonsági szelep bizonylatait,

- el kell végezni a szerkezetének vizsgálatát, ellenőrizni kell az ellensúly nagyságát, a szeleprugó alkalmasságát,

- szelepnyitási próbát kell végezni.

Közvetlen rugóterhelésű biztonsági szelepnél a szelepnyitási próba próbapadon is elvégezhető.

Ha a biztonsági szelepet a gyártóműben hitelesítették, az első üzembevétel előtti helyszíni vizsgálat során a hatóság csak szelepnyitási próbát végez, ellenkező esetben elvégzi a biztonsági szelep teljes vizsgálatát és hitelesítését is.

Ha a biztonsági szelep alkalmas, a hatóság a mért adatokat a gépkönyvbe bejegyzi, a szelepet pedig lebélyegzéssel hitelesíti.

Szelepek alkalmasságát, a berendezés időszakos (3 ill. 6 évenkénti) nyomáspróbája alkalmával a hatóság ellenőrzi.

37. Ismertesse egy gőzkazán helyszíni vizsgálatának lefolyását.

A berendezés gyártása, üzemeltetése, meghibásodása során hatósági helyszíni vizsgálatok kellenek. A hatóság megtagadhatja a vizsgálatot, ha annak műszaki, személyi, tárgyi, adminisztratív feltételeit nem kielégítően biztosítják, a vizsgálat folyamatos elvégzését hiányosságok több mint egy órán át akadályozzák.

A legfontosabb hatósági vizsgálatok:

- szerkezeti vizsgálat,

- berendezés nyomáspróbája,

- biztonsági szelepek (nyomáshatárolók) vizsgálata.

Szerkezeti vizsgálat

A berendezést le kell állítani és le kell hűteni, hogy 5 °C és +45 °C között legyen. Le kell választani más berendezésektől, ezután szabad tisztítás, szerelés, javítás, vizsgálat céljából bemenni, ha a töltetmaradék nem káros, vagy robbanásveszélyes.

Berendezést kívül-belül tisztítva, száraz állapotban, belül és a varratok környezetében fémtisztán kell bemutatni. Új berendezést bevonattal ellátni nem szabad. A burkolatot, szigetelést 15 évenként kell lebontani a szerkezeti vizsgálathoz. Külső felületéről a festéket nem szükséges eltávolítani, csak ha a berendezés állapota alapján a vizsgálatot végző elrendeli.

Vizsgálandó részt hozzáférhetővé kell tenni, leszerelhető szerkezetet amely gátolja a vizsgálatot el kell távolítani, a vizsgálatot zavaró más munka nem végezhető.

Rendelkezésre kell bocsátani minden okmányt, adatot, bizonylatot, naplót. Biztosítani kell eszközöket (létrát), műszereket, mérőeszközöket, szerszámokat, világítóeszközt, egyéni védőeszközt, öltözködési és tisztálkodási lehetőséget.

A vizsgálat célja, annak megállapítása, hogy a kivitelezés ill. a berendezés állapota kielégíti-e az engedélyek, szabályzatok, szabványok követelményeit. Kiterjed a berendezés szerkezeti elemeinek és felületeinek ellenőrzésére.

Az új berendezés szerkezeti vizsgálata a gyártóművi eljárás során a gyártóműben történik, a gyártás valamely fázisában, szigetelés, burkolás előtt.

A hatóság egyezteti a berendezést a műszaki iratanyaggal, ellenőrzi a nyomással terhelt részek fő méreteit, felülvizsgálja az anyagok szakértői és műbizonylatait; majd egyezteti azokat a felhasznált anyagokkal. Ellenőrzi a varratkészítést.

Új berendezésnél, ha az felállítás engedélyezési eljárás alá tartozik, a szerkezeti vizsgálat a felállítás helyén fejeződik be, ahol a hatóság meggyőződik a felállítás szabályszerűségéről, ellenőrzi a biztonsági és üzemi szerelvényeket, kezelőjárdákat, lépcsőket, létrákat, korlátokat, kapaszkodókat.

A használt berendezés szerkezeti vizsgálatára a használati engedély megújítását célzó eljáráskor kerül sor. A vizsgálat azonosítással kezdődik, a berendezésen levő adatok, a gépkönyv, az eljárási kérelemben szereplő adatok egyeztetésével. Megszemlélik kívülről, hogy az alapozást, a biztonsági berendezések kivitelét és állapotát. Megvizsgálják kívül-belül a tartány lemezeit, csatlakozó szerelvényeit.

A vizsgálatot végző a bemaródásokról lenyomatot készíttethet, a lemezeket megfúrathatja, a hőszigetelést lebontathatja, lemezrészekből szövetszerkezeti vagy elridegedési vizsgálatokhoz kivághat; elrendelheti a varratok röntgenvizsgálatát.

Vizsgálati jegyzőkönyvet kell kiállítani. Be kell jegyezni az észrevételeket, amelyek a berendezés üzembiztonságát veszélyeztetik vagy befolyásolják, a tett előírásokat, adott utasításokat, valamint a vizsgálatot végzőnek a nyomáspróba megtartására vonatkozó döntését.

# Nyomáspróba

A hatósági nyomáspróba megtartásának előfeltétele:

- 3 hónapnál nem régebbi sikeres eredményű hatósági szerkezeti vizsgálat,

- sikeres bizonylatolt házi nyomáspróba.

Célja, hogy nem mutatkozik-e tömörtelenség, maradó alakváltozás, repedés.

A nyomáspróbához valamennyi nyílást, csatlakozást a próbanyomás nagyságának megfelelő szilárdságú záróelemmel kell ellátni.

A nyomáshatárolók csonkjait - egy kivételével - le kell zárni. Egy csonkon a biztonsági szelepet a próbanyomás értékénél 5%kal nagyobb nyitónyomásra kell beállítani, vagy más módon kell gondoskodni a próbanyomás lehatárolásáról. 1 db üzemi és 1 db ellenőrző nyomásmérőt kell egy háromjáratú csap vagy szelep csatlakozóira felszerelni.

A nyomáspróbánál használt szivattyúnak azonnal elzárhatónak és fokozatos nyomásnövelésre alkalmasnak kell lennie.

Berendezések próbanyomásának értéke:

- NYEBSZ szerint,

- KBSZ szerint,

ahol:

pp- a próbanyomás (bar. túlnyomás),

pe- az engedélyezési nyomás (bar. túlnyomás),

Rm20- a megengedhető feszültség 20 °C-on,

Rmt - a megengedhető feszültség a tervezési hőmérsékleten.

Ha az engedélyezési nyomás 4 bar túlnyomásnál kisebb, a próbanyomás legalább 1 bar-ral nagyobb legyen, mint az engedélyezési nyomás.

A nyomóközeg általában víz, ritkábban semleges gáz.

A nyomáspróba sikeres és a berendezés biztonságtechnikai szempontból üzemképes, ha:

- a próbanyomást tömören tartja,

- a lemezillesztési helyeken, a szegecskötéseknél, csavarkötéseknél szivárgás nincs,

- a lemezfelületek épek,

- a szerelvények, a fedelek tömörek,

- rendellenesség nem észlelhető.

A nyomáspróba eredményét a hatóság a gépkönyvhe bejegyzi, rögzíti eljárása adatait, műszaki megállapításait; minősíti a nyomáspróba eredményét, rendelkezik a teendő intézkedésekről, megadja a használati engedélyt. Sikertelen vizsgálat esetén elrendeli a nyomáspróba megismétlését.

Biztonsági szelepek vizsgálata

A hatóság végzi:

- meg kell állapítani, hogy számuk, keresztmetszetük, kivitelezési módjuk és elhelyezésük megfelel-e a szabvány előírásainak, továbbá ellenőrizni kell a biztonsági szelep bizonylatait,

- el kell végezni a szerkezetének vizsgálatát, ellenőrizni kell az ellensúly nagyságát, a szeleprugó alkalmasságát,

- szelepnyitási próbát kell végezni.

Közvetlen rugóterhelésű biztonsági szelepnél a szelepnyitási próba próbapadon is elvégezhető.

Ha a biztonsági szelepet a gyártóműben hitelesítették, az első üzembevétel előtti helyszíni vizsgálat során a hatóság csak szelepnyitási próbát végez, ellenkező esetben elvégzi a biztonsági szelep teljes vizsgálatát és hitelesítését is.

Ha a biztonsági szelep alkalmas, a hatóság a mért adatokat a gépkönyvbe bejegyzi, a szelepet pedig lebélyegzéssel hitelesíti.

Szelepek alkalmasságát, a berendezés időszakos (3 ill. 6 évenkénti) nyomáspróbája alkalmával a hatóság ellenőrzi.

38. Ismertesse egy olyan berendezés helyszíni vizsgálatának lefolyását, amely vízzel nem tölthető fel.

Gáznyomáspróba végezhető, ha a berendezés folyadékkal nem tölthető fel, vagy biztonsági okokból vizet még nyomokban sem tartalmazhat. A víz fölött gázpárnával végzett nyomáspróba is gáznyomáspróbának minősül.

Megelőző víznyomáspróba nélkül gáznyomáspróba akkor végezhető, ha a nyomástartó anyagára és hegesztett kötésére a nyomáspróba hőmérsékletén végzett ütőmunka vizsgálat eredménye kielégítő és a hegesztett kötések jóságát megfelelő roncsolásmentes vizsgálattal igazolták.

Olyan gáz alkalmazható, amely semmilyen káros hatást nem okoz. Általában nitrogént használnak. Levegő is felhasználható, ha az edény új, vagy olyan töltettel használták, amely a levegő oxigénjére nem reagál.

A próbanyomás létrehozható nagyobb nyomású edényből átvezetéssel, ha levegő, légkompresszorral is.

Nyomóvezetékbe két, elzáró szerelvényt kell egymásután beiktatni.

Szivárgás jelzésére használható p1. a szappanos oldat. Szokás a nyomóközegbe ammóniagázt keverni és jelzőközegként híg sósavat alkalmaznak, amelyek egyesülve fehér szalmiákkristályokat hoznak létre, amely fehér füst alakjában jelzi a szivárgás helyét. Megfelel híg sósavval átitatott rongy is.

A próbanyomás túllépésének megakadályozására olyan biztonsági szelepet kell alkalmazni, amely a tápvezetékkel azonos áteresztőképességű, tömören zár és 10%-kal nagyobb nyomáson a próbatöltetet elvezeti. A nyomóvezetékbe itt is két - egymástól függetlenül működő - kézi elzáró szerelvényt kell egymás után beiktatni, egyike nyomásszabályozásra alkalmas legyen.

A gáznyomáspróba nagysága és elvégzésének feltételei a víznyomáspróbáéval általában azonosak. Az üzem megbízottja gondoskodik a biztonsági óvintézkedésekről, a személyek eltávolításáról, és a nyomáspróbánál jelen kell lennie.

A próbanyomáson tartás ideje legfeljebb 5 perc lehet.

39. Ismertesse a kezelőszemélyzet képesítésével és ellenőrzésével kapcsolatos előírásokat.

Az üzembentartó annyi dolgozót köteles beállítani, amennyi a berendezés biztonságos üzemviteléhez, üzemen kívül helyezéséhez szükséges.

Köteles kijelölni azt a személyt, aki felelős és intézkedésre jogosult, nevét és beosztását az üzemrész bejáratánál ki kell függeszteni.

Gőzkazánok kezelői

Olyan dolgozó, aki az adott kazán kezelésére szakképzettséggel rendelkezik, az ismereteknek birtokában van, és megtartja a szabályzatban, utasításokban foglaltakat.

Kezelők mellett, vagy üzemen kívüli állapotban betanított dolgozók is megbízhatók egyes tevékenységgel, irányítás és ellenőrzés mellett. Betanított, akinek vizsgázott fűtő, kezelő, vagy gépész mellett eltöltött legalább hat havi gyakorlata van, rendszeres kioktatást kapott és erről az üzem felelőse írásbeli igazolást ad.

Ha az automatizálás foka olyan, a hatóság engedélyével az állandó kezelő beállításától el lehet tekinteni, de ez esetben is kell egy dolgozó az időszakos ellenőrzésre, akinek feladatát írásban ki kell adnia, az üzemi körülményeket pedig szükség szerint ellenőriztetni kell.

Nyomástartó edények kezelői

Az üzemeltető annyi szakképzett, illetőleg betanított dolgozót köteles beállítani, amennyi a nyomástartó berendezés biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.

Szakképzettséget igazoló bizonyítványt, ill. a betanított dolgozókra vonatkozó igazolásokat, vagy azok hiteles másolatát a berendezés közelében kell tartani és ellenőrzés során a hatóságnak fel kell mutatni. Ha egy kezelő többfajta berendezés kezelését látja el, a megkívánt legmagasabb fokú képzettséggel kell rendelkeznie.

Kezelési utasítás

Kazán, ill. nyomástartó edény biztonságos üzembehelyezésére, üzemeltetésére, kezelésére, az üzem biztonságos leállítására írásos kezelési utasítást kell kidolgozni. Tartalmaznia kell a kazán-napló vezetésével, a szolgálat átadás-átvételével kapcsolatos teendőket is, és ki kell függeszteni.

Tartalmát az érintett dolgozókkal ismertetni kell, a kezelő, az ellenőrző, a karbantartó részére át kell adni és annak elsajátításáról meg kell győződni. Technológiai változtatás esetén a régi utasítást be kell vonni és újat kel1 kidolgozni.

40. Ismertesse a nyomástartó berendezés meghibásodásakor, robbanásakor követendő eljárást.

A robbanás az edény határoló falának vagy szerkezeti részeinek olyan meghibásodása, amely a belső nyomásnak a légköri nyomásra való hirtelen lecsökkenését idézi elő. Sérülések, amelyek a berendezés nyomás alatt álló részén folytonossági hiányt, alakváltozást okoztak, vagy a berendezés alátámasztását veszélyezteti.

Berendezések robbanása, sérülése, személyi sérülést okozó meghibásodása esetén az üzembentartó köteles rövid úton bejelentést tenni, majd ezt 24 órán belül írásban részletesebben is megismételni.

A robbanás, sérülés helyszínén változtatást eszközölni nem szabad, kivéve, ha a további károk, megelőzése szükségessé teszi.

A hatósig vagy az általa kijelölt bizottság a helyszínen:

- fényképeket, vázlatokat, leírásokat készít,

- ellenőrzi a megelőző üzemi viszonyokat,

- megvizsgálja a sérült berendezést, annak tartozékait, környezetét,

- meghallgatja szemtanúkat, az illetékes személyeket, a kezelőket és erről jegyzőkönyvet vesz fel,

- tanulmányozza az okmányokat, üzemi naplókat,

- elrendeli az alkatrészek, tartozékok laboratóriumi műszeres vizsgálatait,

- tanulmányozza a házi kivizsgálás adatait.

Eredményéről jegyzőkönyvet készít, amelyet az üzemeltető megbízottja is aláír. Intézkedik az edény további sorsa felől. Az engedélyokmányba bejegyzi a sérülés, robbanás tényét, körülményeit, azon kívül:

- elrendelheti a selejtezést,

- a javítási, átalakítási engedély kérelmezésére hívhatja fel az üzembentartót,

- intézkedik a megtartandó hatósági vizsgálatokról,

- rendelkezik a további üzemeltetés tekintetében.

Ha gyártással, üzemeltetéssel, kezeléssel kapcsolatban mulasztás, gondatlanság, szándékosság áll fenn, eljárás megindítását kezdeményezheti.

Ha a berendezés úgy okoz személyi sérülést, hogy nem következik be robbanás vagy sérülés, akkor is az előzőekben meghatározott előírások az irányadók.

Robbanást, sérülést követő javítás, átalakítás után csak a teljes körű hatósági vizsgálatokat követően lehet a berendezés üzemeltetését engedélyezni.