5. Milyen szerkezeti anyagok, félgyártmányok, szerelvények használhatók fel a veszélyes terhelésű nyomástartó edények gyártásához, javításához? Hogyan határozható meg a szerkezeti anyagban megengedhető feszültség?

Csak olyan anyagok használhatók fel, melyeknek minőségi bizonylata és szakítási bizonylata van.

Felhasznált anyagok:

kazánlemezek KL 1-10, 450-500C

hőálló acélok H 5-10, 500-1000C

hidegzárós acélok AH 120, AH 195, -50- -200C

korrózió álló acélok KO 3-6, KO 34-41, 300-500C

hidrogénálló acélok 14HCM

Alkatrészek igénybevételei: húzás, nyomás, nyírás, hajlítás, csavarás.

megFA

A megengedett feszültség az anyag szilárdsági jellemzőjének és biztonsági tényezőjének hányadosa.

megRtn

A biztonsági tényező függ: - szilárdsági jellemzőtől, - anyag fajtájától, - terhelés módjától.

A berendezés gyártásához felhasznált anyagok legyenek alkalmasak az egész várható élettartamára. A hegesztés hozag- és segédanyagai is feleljenek meg.

A nyomással igénybe vett részek anyaga elégítse ki az alábbiakat:

- képlékenység, szívósság, ridegtörés megelőzése,

- legyen ellenálló a töltet vegyi hatásaival szemben,

- ne legyen öregedésre hajlamos,

- alkalmas legyen a tervezett technológiákra,

- az anyagok érintkezésekor a nem kívánt kölcsönhatásokban ne vegyen részt.

A gyártó az anyagra vonatkozó előírásokat betarthatja:

- szabványoknak megfelelő anyagok alkalmazásával,

- európai anyagjóváhagyással rendelkező anyagok alkalmazásával,

- szakvélemény alapján történő anyagjóváhagyással.

Tüzeléssel vagy más módon fűtött berendezésnél a már felsorolt követelményeken túl biztosítani kell:

- az üzemi jellemzők, így például a hőbevitel, hőelvétel és a töltetszint szabályzására, a helyi és általános túlhevülésből adódó veszély kiküszöbölésére alkalmas védelmi eszközöket,

- mintavételi helyeket, amelyek lehetővé teszik a töltet tulajdonságainak ellenőrzését, a lerakódások és/vagy korrózió okozta veszély kiküszöbölésére,

- a lerakódásokból eredő károsodások veszélyét kizáró alkalmas intézkedéseket,

- leállások esetén a maradék hő elvezetésének biztonságos módszerét,

- az éghető anyagok és a levegő gyúlékony keveredésének veszélyes mértékű felhalmozódásának vagy a lángvisszagyulladásnak a kizárását.

6. Milyen technológiával készíthetők a tartánytestek? Hogyan befolyásolja a gyártástechnológia a tartánytest méretezését, nyomásbírását?

Hengeres edényköpenyt méreteitől, anyagától, felhasználási területétől függően készítenek:

- Varratnélküli acélcsőből (D324 mm-ig),

- Spirálhegesztésű acélcsőből (324D720 mm-ig),

- Hengerré hajlított síklemezből,

- Kovácsolással vastag falak esetén,

- Mélyhúzással kisebb átmérőknél,

- Hidegfolyatással, kisméretű színesfém edényeknél,

- Öntöttacélból, öntöttvasból közepes méretű edényeknél.

Kötésmód:

Szegecselés mv(Rtn)		szegecselési tényező v(td)t1

Hegesztés mv(Rtnü)v		hegesztési tényező 0,5,   0,6,   0,7,   0,8,   0,9

1 szeres, 1 oldalt, kisvarr., közép varr., nagy varr.

A hegesztés gyökutánhegesztett tompa varrat, V, X, fél K, K. Nem lehet 3 varratnak egy pontban találkozni. Hegesztést csak minősített hegesztő végezhet.

Gyártástechnológia:

A felhasznált lemezvastagság a gyártástechnológiától függ. Az elméleti vastagságot egy korrekciós tényezővel (c1) növeli, valamint a kémiai, mechanikai hatásoktól függő korrekciós tényezőt is használ c c1 c2.