Világítástechnika

Összefoglaló kérdések

1. Ismertesse az optikai sugárzások tartományait.

  - ultraibolya:

    - UVC - 150-280 nm

    - UVB - 280-315 nm

    - UVC - 315-380 nm

  - látható: 380-780 nm

  - infravörös:

    - IRA – 780-1400 nm

    - IRB – 1400-3000 nm

    - IRC –3000- 1.000.000 nm (1 mm)

Az UV a látható és a Iv sugárzást együttesen optikai sugárzásnak nevezzük.

2. Ismertesse a radiometriai és fotometriai mennyiségek rendszerét.

| Radiometriai fogalmak |  |  |  | Fotometriai fogalmak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A mennyiség |  |  |  | A mennyiség |  |  |  |
| neve | jele | értelmezése | egysége | neve | jele | értelmezése | egysége |
| Sugárzott teljesítmény | e | e=ed | W | fényáram | v | v= kme V()d | lm |
| Sugárerősség | I e | Ie=de/d | W/sr | Fényerősség | Iv | I=dv/d | cd |
| Besugárzott felületi teljesítmény | E e | Ee=de/dA | W/m2 | Megvilágítás | E v | E v=dv/dA | lx |
| Sugársűrűség | Le | Le=d2e/ ddAcos | W/m2sr | Fénysűrűség | Lv | Lv=d2v/ ddAcos | cd/m2 |
| Spektrális reflexiós tényező | e() | e=ep/e | Dimenzió nélküli szám | Spektrális reflexiós tényező | v() | v=vp/v | Dimenzió nélküli szám |
| Reflexiós tényező | e | e=0e()d() /e | Dimenzió nélküli szám | Reflexiós tényező | v | v=0e() V()d() /eV()d() | Dimenzió nélküli szám |
| Spektrális abszorpciós tényező | e() | e=e/e | Dimenzió nélküli szám | Spektrális abszorpciós tényező | v() | v()=v/v | Dimenzió nélküli szám |
| Abszorpciós tényező | e | e=0e()d() /e | Dimenzió nélküli szám | Abszorpciós tényező | v | v=0e V() ()d() /eV()d() | Dimenzió nélküli szám |
| Spektrális transzmissziós tényező | e() | e()=e/e | Dimenzió nélküli szám | Spektrális transzmissziós tényező | v() | v()=e/e | Dimenzió nélküli szám |
| Transzmissziós tényező | e | e=0e()d() /e | Dimenzió nélküli szám | Transzmissziós tényező | e | e=0e V() ()d() /eV()d() | Dimenzió nélküli szám |

Világítástechnikában  és rokon területein az azonos alapú  radiometriai és fotometriai fogalmakat azonos betűjellel jelölik. Ott ahol félreértést okozhat a radiometriai fogalmaknál „e”-t  és fotometriai fogalmaknál „v”-t alkalmazunk.

Fotometriai:

- fényáram: a sugárzott teljesítményből leszármaztatott mennyiség, amely a sugárzást olyan szelektív érzékelőre kifejtett hatása alapján értékeli, a melynek mennyiségét az emberi szem láthatósági tényezőjének értékei adják: Jele:, egysége a lumen (lm)

=Km*380780*e*v()*d

A kifejezésben :

e  a sugárzott teljesítmény spektrális elosztása

v()  a láthatósági függvény

Km   a maximális spektrális fényhasznosítás értéke 555 nm hullámhosszon, a világosban látásra vonatkozóan 680 lm/W.

3. Hogyan származtatható a világítástechnika alapegysége?

A megvilágítás ( a felület adott pontjában) az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső  fényáramnak

és ennek a felületelemnek a hányadosa, jele: E, egysége: lux (lx)

E=/A.      A megvilágítás egységnyi (1 lux) ha 1 m2 felületre egyenletes eloszlásban 1 lumen fényáram

esik.

4. A fénytechnika alapfogalmai, a fényerősség értelmezése.

A fényerősség: (a fényforrás erőssége adott irányban) a fényforrás által az adott irányt tartalmazó elelmi térszögbe kisugárzott fényáramnak és az elemi térszögnek  a hányadosa, jele: I , egysége: kandella (cd)

I= d/d

A fényerősség tehát a fényáram térszögbeli sűrűsége a definíció szerint, és egységét úgy kapjuk meg

hogy ha egységnyi – 1 sr- térszögbe egy lumen fényáramot sugárzunk.

Egységnyi (1 cd) fényerősségű az 1/683 W/sr sugárerősségű 555 nm hullámhosszúságú (540*1012)

Hz frekvenciájú ) monokromatikus sugárzás.

5. Származtassa és értelmezze a megvilágítást.

A megvilágítás ( a felület adott pontjában) az adott pontot tartalmazó felületelemre beeső  fényáramnak

és ennek a felületelemnek a hányadosa, jele: E, egysége: lux (lx)

E=/A.      A megvilágítás egységnyi (1 lux) ha 1 m2 felületre egyenletes eloszlásban 1 lumen fényáram

esik.

6. Származtassa és értelmezze a fénysűrűséget.

Fénysűrűségen valamely világító felület szemlélő irányába kisugárzott fényerősségének  és a világító felület ezen irányra merőleges vetületének hányadosát értjük,

jele: L, egysége: cd/m2

7. Hogyan határozható meg a megvilágított felületek fénysűrűsége?

Ha valamely A világító felület egyenletes I fényerősségű és a felületet merőlegesen szemléljük, akkor a fénysűrűsége:

# L=I/A

8. Mit jellemez a színhőmérséklet? Ismertesse a színhőmérsékleti csoportokat.

A színhőmérséklet a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlását jellemző, a színérzetet meghatározó fogalom.

| A színhőmérsékleti csoport jele | Korrelált színhőmérsékleti tartomány K |
| --- | --- |
| M (ww) | 3300 |
| S (nw) | 3300 – 5300 |
| H (tw) | 5300 |

9. Mi a korrelált színhőmérséklet? Ismertesse néhány fényforrás korrelált színhőmérsékletét.

A fekete test azon hőmérsékletét , amelynél a sugárzott fényének spektrális eloszlása megegyezik a vizsgált fényforrás sugárzásának spektrális összetételével,  a vizsgált fényforrás színhőmérsékletének nevezzük, amely a fényforrások sugárzott fényének színességét jellemzi. Egysége: Kelvin, jele: K

10. Mi a színvisszaadási index? Mit jelentenek a színvisszaadási fokozatok?

A természetes fénytől eltérő spektrális összetételű fényben torzulnak a „megszokott” színek.

A referenciasugárzóval megvilágított tárgyakhoz mért színeltérésből képzett mutató a színvisszaadási index (Ra). A világítástechnika a színvisszaadási index alapján a mesterséges fényforrásokat színvisszaadási fokozatba sorolja.

| Színvisszaadási fokozat jele | Színvisszaadási index Ra | Színlátás |
| --- | --- | --- |
| 1a | 90 | Kiváló |
| 1b | 80-90 |  |
| 2a | 70-80 | Jó |
| 2b | 60-70 |  |
| 3 | 40-60 | Közepes |
| 4 | 20-40 | Gyenge |

11. Fényforrásokkal kapcsolatosan értelmezze az élettartamot és a hasznos működési időt.

Élettartam: a fényforrás működési idejét jellemző élettartam. Jele: T, egysége: h.

Megkülönböztetünk:

- névleges (a gyártó által deklarált érték)

- átlagos (a kiégési görbe 50 %-ához tartozó érték)

- tényleges (a vizsgált darabot jellemző érték)

- prognosztizált (adott helyen, adott üzemi feltételek mellett várható érték)

Hasznos működési idő: időtartam, amelyben a fényforrás fényárama a konvenciókban rögzített határértéket meghaladja

12. Ismertesse az anyagok fénytechnikai jellemzőit.

| Anyag | P % |  % |  % | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Átlátszó síküveg | 6 | 4 | 90 | 3 mm vastag |
| Matt üveg | 10 | 20 | 70 |  |
| Opál üveg | 20 | 30 | 50 |  |
| Drót üveg | 10 | 30 | 60 | 6 mm vastag |
| Gipsz | 90 | 10 | - |  |
| Papír, matt fehér | 80 | 20 | - |  |
| Csiszolt ezüst | 90 | 10 | - |  |
| Világos vakolat | 40 | 60 | - |  |
| Nyers beton | 25 | 75 | - |  |
| Tégla vörös | 15 | 85 | - |  |
| Tégla sárga | 25 | 75 | - |  |

13. Definiálja a reflexiós és transzmissziós tényezőt, bizonyítsa be, hogy ezek nemcsak anyagjellemzők.

Reflexiós (visszaverési) tényező: Jele:  (rhó)

A visszavert és a beeső fényáram aránya

Transzmissziós tényező: Jele: 

Az áteresztett és a beeső sugárzott fényáram (sugárzott teljesítmény) aránya

14. Hogyan működik a hideg tükör és a hőszűrő üveg?

hideg tükör működése: a fénytechnikai jellemzők tudatos fejlesztésével alakítottak ki olyan reflektáló felületeket, a melyek a látható tartományban tükörként viselkednek, de pl az IR sugárzást áteresztik

hőszűrő üveg: gyakorlatilag a látható tartományba eső sugárzást transzmittálják (átengedi), az IR sugárzást nagyobbrészt visszaverik illetve elnyelik

15. Mi jellemzi a fotopos és a szkotopos látást.

fotopos látás: a legalább néhány kandela/m2 fénysűrűségre adaptált normális szem látása

szkotopos látása: (sötétbe látás) a néhány század kandela/m2 –nél kisebb fénysűrűségre adaptált normális szem látása

16. Vázolja az emberi szem működési mechanizmusát, az akkomodációt, az adaptációt. Milyen receptorok találhatók az ideghártyán?

Akkomodációt: az a folyamat, amelynek során a szemlencse domborúságának változtatásával éles képet állít elő a retinán.

Adaptációt: az a folyamat amely során a szem a látótér fénysűrűségéhez és a színingerekhez alkalmazkodik.

Az ideghártyán a fényérzékelők (csapok, pálcikák) és a látóidegekbe vezető idegsejtek találhatók.

17. Mi a káprázás? A káprázás mely formáit ismeri?

Káprázás: nagy fénysűrűségek és/vagy fénysűrűség különbségek által keltett hatás.

Rontó káprázásról (fiziológiai) beszélünk, amikor  a hatás eredményeként látásromlás jön létre.

A zavaró káprázás (pszichológiai)még nem eredményez látásromlást:

Közvetlen káprázás a lámpatestek illetve világító mennyezetek által keltett káprázást.

Tükröző káprázás a fényes felületekről visszavert fény által keltett káprázás.

18. Mi a sztroboszkóp hatás, és mi a fúziós frekvencia?

sztroboszkóp hatás: érzéki csalódás, amely abból ál, hogy megfelelő frekvenciával változó fénnyel megvilágított mozgó tárgyak nyugvónak látszanak, vagy a ténylegestől eltérő mozgást mutatnak

fúziós frekvencia: az időben periódikusan változó fényinger változásának az a frekvenciája, amely fölött a villogás már nem érzékelhető. Reciproka: a tervezési tényező

19. Ismertesse a villamos fényforrások rendszerét és a fényforrások főbb technikai paramétereit.

fényforrások rendszere: természetes (nap, az égbolt), mesterséges (amelyet az ember állít elő).

A villamos fényforrások: a villamos energiát alakítják át fénnyé.(lámpa vagy fényforrás)

A fénykeltés megvalósulása:

- hőmérsékleti sugárzással (izzólámpa)

- luminenciás sugárzással (kisülő csövek)

Egységfényáram:

Fényhasznosítás:

Élettartam:

Fényerősség:

Színhőmérséklet:

Színvisszaadási index:

Felfutási idő:

Újragyújtási idő:

20. Ismertesse a halogén ciklust. Milyen munkavédelmi problémák merülhetnek fel a halogénlámpák alkalmazásánál?

Az izzólámpa tönkremenetelét általában a Wolfram elpárolgása által bekövetkező szál elvékonyodás miatti száltörés okozza. E hiba csökkentését szolgálja a halogén körfolyamat. A lényege: az izzószálból kilépő Wolframot visszatereli az izzószálhoz. A Wolfram párolgását kémiai úton csökkentik, a lámpa töltő gázához kis mennyiségű halogén vegyületet kevernek. Ez a gáztérben bomlik, a bura előtt a Wolfram atomokkal egyesül, vegyületet képez, megakadályozza a Wolfram kicsapódását a falon, a hőmérséklet változásával bomlik majd a folyamat újra indul.

A bura nagy hőállóságú és szilárdságú kvarc, vagy keményüvegből készül. A nem megfelelő bura hiánya káros UV sugárzást jelenlétét eredményezheti.

21. Ismertesse a fénycsövek működési elvét, kapcsolási vázlatukat?

A fénycső izzóelektródás kisfeszültségű gázkisüléses fényforrás. A kisülőcső belső felülete floureszkáló bevonattal (fényporral) van ellátva. A két végén zárt üvegcső végein sz izzólámpa spiráljához hasonló Wolfram elektródát forrasztanak be, amelyet jó emittáló tulajdonságú bárium-oxiddal vonnak be. A csövet vákuumozzák és argon gázzal töltik meg, valamint megfelelő mennyiségű higanyt is elhelyeznek a csőben. A két elektródára kapcsolt feszültség hatására a kilépő elektronok mozgásuk közbe ütköznek a higanyatomokkal, ezt gerjesztik (ibolyántúli sugárzás keletkezik),a flour bevonat ezt alakítja át, „hullámhossz-transzformátorként” működve, látható fénnyé. A töltéshordozók vándorlása folyamatos ezért csak a megindulás szükséges izzítás.

22. Ismertesse a nagynyomású kisülőlámpákat és azok főbb technikai paramétereit.

A nagynyomású nátriumlámpák kisülő csöve áttetsző kerámiából készül.  A kisülő csövet vákuumozott burában helyezik el.

A kisülő csőbe fém nátriumot, xenongázt, higanyt adagolnak. A kisülés kb 104 Pa nyomáson és klb 1000 oC nyomáson megy végbe.

A lámpák üzemeltetéséhez előtét és gyújtó szükséges, begyújtás után kb 3 perc alatt sugároznak teljes intenzitással.

A lámpa fénye a nátriumra jellemző sárgásfehér, színhőmérséklete 2100 K körül van , színvisszaadási tulajdonsága: közepes, fényhasznosítása: 100-120 lm/W.

Telj:250-400 W, Fesz: 230 V (+6,-8%), Áramer: 3-4,45 A, Fényáram: 25,5-47 klm, Fényhaszn: 102-118 lm/W

23. Ismertesse a kisülőlámpák gyújtási és újragyújtási folyamatait, a felfutás és újragyújtás jellemzőit.

A kisülő csöves fényforrások működéséhez mindig szükség van gyújtóra, ami a gerjesztést létrehozza.

A gerjesztett atomokkal teli gáztérben a folyamatok lavinaszerűen működnek. A katódba becsapódó ionok felmelegítik, így a katódot elektronjai el tudják hagyni, ez az ívkisülés.

Felfutási idő: a fényforrás bekapcsolásától az állandósult fényáram 95%-ának eléréséig tartó idő.

Újragyújtási idő: rövid idejű feszültség kimaradás esetében a feszültség visszaesésétől az állandósult fényáram 95 %-ának eléréséig szükséges idő.

24. Ismertesse a kevertfényű (HML) lámpák felépítését, főbb technikai paramétereit, alkalmazásukkal járó munkavédelmi problémákat.

A higanylámpa és az izzólámpa egybeépítésével alakult ki. Fényhasznosítása kisebb, mint a higanylámpáé, színvisszaadása pedig rosszabb, mint az izzólámpáé. Felfutási ideje az izzószál azonnal gyújtása miatt rövid, újragyújtási ideje azonban a higany lámpáéval egyező, azaz hosszú. Alkalmazásának egyetlen előnye, hogy külön elemek nélkül használható. Ez azonban hátránya is. Tekintettel arra, hogy voltaképpen az egy higanylámpa, kubatúráját, kinézetét tekintve megegyezik a higanylámpával, csak a típus bélyeg betűjeleiben térnek el egymástól. Emiatt, ha higany- és kevertfényű lámpákat is használnak egy cégnél egyidejűleg, akkor fennáll a tévesztés lehetősége. Ez baleseti veszélyforrást jelent, mert a higanylámpa a kevertfényű lámpa lámpatestében az előtét hiánya miatt szétrobbanhat.

Részei: fej, állvány, fénypor bevonat, gyújtóellenállás, segédelektróda, főelektróda, áramvezető, kisülőcső, izzószál, búra.

25. Milyen veszéllyel jár törött burájú higanylámpa üzemeltetése?

Nagynyomású kisülőcsöves fényforrás.

Felépítése: fej, gyújtó ellenállás, segéd elektróda, főelektróda, áramvezető és tartó, kisülőcső, fénypor bevonat, búra.

A higanylámpa sugárzásának jelentős része az UV tartományba esik, amelyet a külső búra fénypor bevonata alakít fénnyé (sérülése veszélyt jelent).

A felvett villamos teljesítmény 15%-t alakítja látható sugárzássá. Élettartama utolsó harmadában azonban fényárama gyorsan és nagymértékben csökken. Jellemzője a fényhalál, ami azt jelenti, hogy a fényforrás villamosan még működik, a hálózatból felveszi a névleges teljesítményt, de fényárama a kezdeti fényáramnak csak töredéke.

Fényhasznosítása közepes. Névleges élettartama mintegy 16000 h, azonban az egységteljesítménytől függően változik. Színhőmérséklete meleg vagy semleges, színvisszaadása közepes, színvisszaadási fokozata: 3.

26. Fényforrások kiválasztásának főbb szempontjai.

Adott feladat esetén a fényforrások kiválasztásának szempontjait több tényező befolyásolja:

Egységfényáram: az egyik leglényegesebb.

Fényhasznosítás: a fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa, nü*=fi/P (lumen/watt, lm/W). Elsődleges gazdasági befolyással bír.

Élettartam: a fényforrás működési idejét jellemző időtartam. Jele: T, egysége: óra, h.

Fényerősség: egyes fényforrásoknál a fényáram helyett a fényerősségértékeket, illetve a félérték, tizedérték szöghöz tartozó értékeket adják meg.

Színhőmérséklet: a sugárzott teljesítmény spektrális eloszlására jellemző, a színérzetet meghatározó tényező. Számértéke az adott hőmérsékletű fekete test által keltett színérzetet jellemzi, Jele: F, egysége: kelvin, K.

Színvisszaadási index: az adott színhőmérsékletű összehasonlító sugárzás által keltett színérzettől való eltérést,  a spektrális telítettséget jellemző fogalom. Jele: Ra.Dimenzió nélküli szám.

Felfutási idő: a bekapcsolástól a fényforrás névleges fényárama 95%-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tf, egysége: min. Rövid felfutási idő < 0,1 min, hosszú felfutási idő > perc.

Újragyújtási idő: a feszültség piilanatnyi letörése esetén a feszültség visszatérésétől a névleges fényáram 95%-ának eléréséig eltelt idő. Jele: tú, egysége min. Rövid újragyújtási idejű: < 0,1 min, hosszú újragyújtási idő: idő > perc.

Fej: a fényforrásnak a hálózathoz történő csatlakozására, a villamos áram bevezetésére szolgáló része.

Geometriai méretek: a választható lámpatestek körét határolja be.

27. Fényforrások élettartamával kapcsolatosan értelmezze a névleges, átlagos, tényleges és prognosztizált jelzőket. Mit jelent a fényhalál?

Élettartam: a fényforrás működési idejét jellemző időtartam. Jele: T, egysége: óra, h. Megkülönböztetünk névleges, átlagos, tényleges, és várható élettartamokat.

Névleges élettartam: a gyártó által deklarált érték.

Átlagos élettartam: a kiégési görbe 50%-ához tartozó érték.

Tényleges élettartam: a vizsgált darabot jellemző érték.

Prognosztizált élettartam: adott helyen, adott üzemi feltételek mellett várható érték.

Fényhalál, azt jelenti, hogy a fényforrás villamosan még működik, a hálózatból felveszi a névleges teljesítményt, de fényárama a kezdeti fényáramnak csak töredéke.

28. A fénytechnika hatásfok és hatásfok jellegű fogalmai (fényhasznosítás, lámpatesthatásfok, geometriai hatásfok, helyiséghatásfok).

Fényhasznosítás: A fényforrás által kibocsátott fényáram és a felvett villamos teljesítmény hányadosa. Jele: *. Egysége: lumen/watt lm/W.

Lámpatest hatásfok: A lámpatestből kisugárzott fényáramnak és a fényforrások fényáramának aránya. A lámpatest optikai hatásfoka a meghatározott körülmények között a lámpatestből kilépő fényáramnak és a lámpatestbe helyezett fényforrások fényáramának aránya.

Fénytechnikai (üzemi) hatásfok: a lámpatestből kilépő fényáramnak és a lámpatesten kívül mért, de annak előtétjeiről üzemelő fényforrások fényáramának aránya.

Geometriai hatásfok: G =  a hasznos területre (AH) eső hasznos fényáramnak (n) és a lámpatestből kilépő fényáramnak (L) aránya. Azt mutatja meg, hogy mekkora fényáram hányad szolgálja a tervezett célt, s mekkora hányad világítja a “szomszéd kertjét”.

Helyiség hatásfok: R =  a munkasíkra eső fényáramnak (H) és a lámpatestekfényáramának (L) arányát.

G = n/L

R = H/L

29. Lámpatestek és a káprázáskorlátozási fokozatok.

Lámpatest: készülék a lámpa vagy lámpák fényének elosztására, szűrésére vagy átalakítására. A lámpákat magukat nem tartalmazza, de tartalmazza a lámpák védelmére szolgáló alkatrészeket, esetenként a lámpákat működtető áramköri elemeket és a hálózat csatlakoztatásra szolgáló alkatrészeket.

Csoportosításuk:

- alkalmazási terület szerint:

- belsőtéri,

- szabadtéri.

- alkalmazott fényforrás szerint:

- izzólámpás,

- fénycsöves,

- kisülőlámpás.

- érintésvédelmi szempontok szerint:

- I. év.o. (védővezető csatlakoztatására alkalmas)

- II. év.o. (megerősített vagy kettős szigetelésű)

- III. év.o. (érintésvédelmi törpefeszültség táplálású)

- védettség szempontjából: IPXX

- szerelés helyének gyúlékonysága szerint:

- gyúlékony anyagra közvetlenül szerelhető

- gyúlékony anyagra közvetlenül nem szerelhető

- fénytechnikai szempontból:

- fényeloszlási görbék alakja,

- fényeloszlási jellege szerint osztályozhatók.

Káprázáskorlátozási fokozat: Belsőtéri világítási berendezések vizuális komfortját káprázáskorlátozás szempontjából jellemző mutató.

Káprázáskorlátozási kategória: Külsőtéri világítási berendezések vizuális komfortját Káprázáskorlátozás szempontjából jellemző mutató.

30. Világítási berendezések alapvető számítási eljárásai.

Világítási berendezések tervezésének alapvető számítási eljárásai két forrásból származtathatók. A kiinduló adatok, majd az alkalmazott számításmetodika módszer alapján az egyiket hatásfok módszernek, a másikat pont módszernek nevezzük.

ηR= helyiség hatásfoka munkasíkra eső fényáramnak és a lámpatestek fényáramának arányát.- Hatásfok módszer: világítási hatásfokηv=ηL×ηRG

ηL= lámpatest hatásfoka meghatározzák: típus, méret, anyag, üzemi viszonyηG= geometriai hatásfoka mekkora fényáram szolgáltatja a tervezett célt.- Pont módszer: abból a feltevésből indul ki, hogy előzetes döntés alapján már meghatároztuk az alkalmazásra kerülő lámpatestet, s ezen lámpatesthez tartozóan a fényerősségek térbeli eloszlását.Távolsági törvény: a világítási távolság növelésével a megvilágított felület négyzetesen növekszik, így a megvilágítás négyzetesen csökken.

E =Iϑ/r2, ahol Iϑ − a lámpatest vizsgált felület irányába mutató fényerőssége ϑ − a fényerősség irányának a felület normálisával bezárt szöge r − a lámpatest optikai középpontja és a megvilágított felület közötti távolság

- Gépi számítási eljárások: a gépi számítási programok – metodikailag – az előzőekben tárgyalt eljárásokon alapulnak.

31. Világítási berendezések kapcsán ismertesse a szuperpozíció tételt.

Ha egy adott felületet több lámpatest világít meg, a megvilágítások értelemszerűen szuperponálódnak. Hangsúlyozni kell az értelemszerűséget, hisz egy úttest felületén a különböző lámpatestek horizontális megvilágításai algebrailag összegződnek, az úttesten álló ember arcát azonban csak a nézés irányába eső lámpatestek világítják, tehát az akadály vertikális megvilágítását csak az akadály felületéről „látható” lámpatestek hozzák létre.

32. Milyen tervezési alapadatokkal kell világítási berendezéseket kialakítani?

Belső téri alkalmazások: Első feladat a fényforrás fajtájának kiválasztása. A fényforrás kiválasztását a létesítési szabványok általában indirekt módon határozzák meg. Bizonyos paramétereket korlátoznak, esetleg tiltanak is. Második lépés a lámpatest kiválasztása (tényezők: építészeti tervek, az adott tér felül vagy oldalt világított-e). Ezután jön a világítási mód megválasztása (pl.: szórt, indirekt, direkt). Következő lépés a számítások elvégzése (lámpatestek mennyisége, azok elrendezése, kiosztása)

Szabadtéri berendezések: A tervezés itt is a fényforrás kiválasztásával kezdődik, azonban a nagyobb területek miatt általában nagyobb egységfényárammal kell számolni. A szabadtéri lámpatestek választéka nem olyan széles, mint a belsőtereké, mégis két jól megkülönböztethető csoportra szokás azokat felosztani fényeloszlási görbéjük szerint: 1. közvilágítási jellegű lámpatestek, 2. fényvetők. Ezután itt is a számításokat kell elvégezni. A szabadtéri lámpatesttel elhelyezésének is fő szabály természetesen az, hogy azok ne kápráztassanak. Szabadtéri berendezéseknél általában fontos, hogy a lámpatest a függőleges tengelytől mért 80o fölé ne világítson, mert az környezeti fényszennyezést okoz.

33. Melyek a jó világítást meghatározó főbb tényezők?

A jó világításnak a következő feltételeket kell kielégítenie:

- biztosítsa az előírt megvilágítási szintet,

- ne kápráztasson,

- ne keletkezhessenek zavaró árnyékok,

- legyen megfelelő a színvisszaadás,

- színhőmérsékleti csoportja feleljen meg a szabványban előírtaknak,

- ne okozzon a berendezés komfort érzet csökkenést (pl.: zúgó előtét, vibráló fénycső)

- ne legyen foltos a világítás (térbeli és időbeli egyenletessége feleljen meg az előírásoknak

- legyen gazdaságos)

34. Milyen káprázáskorlátozási lehetőségeket ismer?

A káprázás számos tényezőtől függő bonyolult látásélettani folyamat. Függ a szem adaptációs állapotától, a látómező kontrasztviszonyaitól, a látómezőben lévő fényes tárgyak fénysűrűségétől, azok térbeli illetve retinán elfoglalt helyzetétől, méreteitől és alakjától.

Maga a káprázás lehet hatását tekintve rontó, ha eredményeként látásromlás következik be, zavaró, ha látásromlást nem eredményez, de a látótérben figyelemelterelő elemként jelenik meg (TV képernyőn megjelenő lámpatest tükörképe).

Forrását tekintve közvetlen, ha a fényforrás, vagy lámpatest okozza, közvetett, ha valamely fényes tárgy csillogásának eredményeképpen jön létre. A látómezőben elfoglalt helyét tekintve centrális, ha a nézés irányában a látómező központi részén, vagy perifériális, ha a látómező szélső részein, a periférián észleljük, jelenik meg a kápráztató hatás.

A szabványok a világítási berendezések kapcsán káprázáskorlátozási fokozatokat határoznak meg. A belsőtéri szabványok (MSZ 6240-1986, MÁVSZ 2863-1989) káprázáskorlátozást tárgyaló fejezetei lámpatestekhez kapcsolódóan fogalmazzák meg a káprázás kérdéseit.

A káprázáskorlátozási fokozatok a névleges megvilágításhoz tartozóan a fénysűrűség megengedhető határértékeit adják meg a nézési irányfüggvényében. A nézési iránnyal párhuzamos elrendezésű lámpatest (A), a nézési irányra merőleges elrendezésű a (B). Káprázáskorlátozási szempontból a két elrendezéshez külön-külön határérték görbesereg tartozik. A hivatkozott szabványok előírásai szerint adott belső téri világítási berendezésekben alkalmazott lámpatestjeinek fénysűrűség eloszlását jellemző görbe nem metszheti a lámpatest elhelyezése, a névleges megvilágítás és a káprázáskorlátozási fokozat alapján meghatározott határértékgörbét.

35. Világítási berendezések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A világítási berendezés különböző paramétereit időszakonként ellenőrizni kell. A mesterséges világítási berendezések ellenőrzésének mikéntjét különböző szabványok írják elő: MSZ 6240 2…4 belsőtéri mesterséges világítás, MÁVSZ 2863 – 1989 Vasúti belsőtéri világítás, MÁVSZ 2923-1,2:1995 Vasúti szabadtéri világítás.

A mérést mindig az érvényben levő szabvány szerint, az ott meghatározott helyeken kell elvégezni, de kiértékelésnél a létesítéskor érvényben volt szabványt is figyelembe kell venni, tekintettel arra, hogy a létesítési szabványok visszamenőlegesen általában nem érvényesek. A kiértékelést azonban csak egy szabvány alapján szabad elvégezni.

Általános előírás, hogy minden világítási berendezés valamennyi paraméterét ellenőrizni kell a berendezés műszaki átadás – átvételi eljárása kapcsán. Ezt követően a berendezést időszakosan felül kell vizsgálni. A világítási berendezés részleges felülvizsgálatát szokták elvégezni: a karbantartási időpont meghatározásához, ill. ha valamelyik paraméterét kívánják valamely okból pl.: baleset, ellenőrizni. Fényforrás- ill. lámpatesttípus váltás, valamint jelentősebb rekonstrukció (a létesítmény világítástechnikailag önállóan minősíthető részének 20 %-t meghaladó) esetén teljeskörű felülvizsgálatát szükséges.

Ellenőrizendő paraméterek: Megvilágítás, Térbeli egyenletesség, Időbeli egyenletesség, Fényirány és árnyékosság, Káprázáskorlátozás, Színvisszaadás, Színhőmérséklet, Nem üzemi világítás.

Az ellenőrzött berendezést valamennyi előírt, illetve vizsgálatba bevont paraméter szerint külön-külön és együttesen is minősíteni kell. Ha a vizsgált berendezés bármely paramétere nem felel meg a teljes berendezést nem megfelelőnek kell minősíteni. A vizsgálat minden esetben összefoglalással záródjon.

36. Világítási berendezések rendeltetés szerinti csoportosítása.

A világítás rendeltetése szerint lehet:

- üzemi világítás

- tartalék világítás

- átmeneti világítás

- őrvilágítás

- egyéb világítás

1. Belső terek

2. Szabadtéri munkahelyek

3. Útvilágítás

A következő táblázat tartalmazza néhány jellemző munkatevékenységhez a szabványokban előírt világítástechnikai paramétereket:

| A helyiség rendeltetése és /vagy a benne folyó tevékenység | Névleges megvilágítás En, (lx) | Színhőmérsékleti csoport | Színvisszaadási fokozat |  | Káprázási fokozat |  | Megjegyzés |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belső terek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kézi vagy gépi rakodású raktárak közlekedőterülete | 50 | M, S | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Hőközpont | 200 | M, S | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Recepció, ügyeleti helyiség | 200 | M, S | 2 |  | 1 |  |  |  |
| Mozgólépcső, lépcső, lépcsőház | 100 | M, S | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Lakatos- és bádogosműhelyek | 300 | M, S | 4 |  | 2 |  |  |  |
| Laboratóriumok | 300 | M, S | 2 |  | 2 |  |  |  |
| Ékszerkészítés | 1000 | M, S, H | 2 |  | 1 |  |  | Helyi világítást is célszerű alkalmazni |
| Pénztári munkahelyek | 500 | M, S | 3 |  | 1 |  |  |  |
| Szabadtéri munkahelyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rakodók, lefejtők, szállítószalag | 5 | Nincs különösebb előírás |  |  |  |  |  | MSZ 07-2504/2 |
| Hídmérleg | 20 | Nincs különösebb előírás |  |  |  |  |  | Szabvány szerint EV a megfigyelés irányából |
| Jármű- anyag- és árutárolás | 1 | Nincs különösebb előírás |  |  |  |  |  | Csak vagyonvédelem céljából |
| Útvilágítás: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. kategória | 24 | Nincs különösebb előírás |  |  |  | K1 |  |  |

37. Ismertesse tartalékvilágítások rendszerét.

Tartalék világítás: (Notbeleuchtung, Emergency lighting) az üzemi világítás kimaradása esetén működő világítás. Fajtái:

- szükségvilágítás: (Ersatzbeleuchtung, Stand-by lighting) szokásos tevékenység folytatásához, elsősorban gazdasági érdekből létesített világítás.

- munkahelyek biztonsági világítása: (Sicherheitzbeleuchtung für Arbeitspältze, Safety lighting) a veszélyes munkát végzők látási feltételeinek biztosításához.

- kijárati utak biztonsági világítása: (Sicherheitzbeleuchtung für Rettungswege, Escape lighting) a helyiség menekülési útvonalának használhatósága érdekében létesített tartalék világítás.

- irányfény: (Rettungszeichenleuchte) a kijárat irányát jelző világítás.

Üzemi világítás: a természetes fény elégtelensége, vagy teljes hiánya esetén a tevékenységhez szükséges világítás. Az erre vonatkozó előírásokat szabványok rögzítik.

Átmeneti világítás: Az 0.1 percnél hosszabb újragyújtási idejű fényforrásokkal ellátott üzemi világításhoz, feszültség kimaradás esetére létesített világítás.

38. Világítási berendezések "rendszer szerinti" csoportosítása.

A világítás rendszere szerint lehet:

- általános világítás

- egyenletes általános világítás

- orientált általános világítás

- helyi világítás

A világítás módja szerint a világítás lehet:

- közvetlen világítás

- főleg közvetlen világítás

- szórtfényű világítás

- főleg közvetett világítás

- közvetett világítás

A fény mesterséges előállításának az az alapja, hogy az adott anyagban az elektronok nagy energiájú állapotból kisebb energiájúba jutnak el, miközben az energiakülönbséget sugárzássá alakítják át. A fénykeltés alapvetően két féle módon valósulhat meg:

- hőmérsékleti sugárzással, ha a szilárd anyagban az elektronok számára megengedett széles energiasávokon belül történik az energiaváltozás.

- lumineszcens sugárzással, ha a gázokban, gőzökben a kevesebb energiasávokban vagy diszkrét energianívók között történik az elektronok vándorlása.

Hőmérsékleti sugárzáson alapszik az izzólámpák működése, míg lumineszcens sugárzók a különböző kisülőcsöves fényforrások.

Hőmérsékleti sugárzás: az anyagok elemi alkotórészei az abszolút zérusnál nagyobb hőmérsékleten állandó mozgásban vannak. minél nagyobb a hőmérséklet, annál gyorsabb a mozgás. Szilárd anyagokban az alkotórészek mozgási energiájukat átadják az elektronoknak, amelyek ütközéseik alkalmával energiaváltozásuknak megfelelő fotonokat sugároznak ki. A hőmérséklet növekedésével a kibocsátott sugárzásban a rövidebb hullámhosszak részaránya nő. Az ismert anyagok közül a szén és a wolfram a legkedvezőbb, mert sugárzásuk spektrális összetétele a látható tartományban jobban közelíti a természetes fény spektrális összetételét, mint az infravörösben.

Lumineszcens sugárzás: A kisülőlámpák működésének elvi alapja, hogy gáz állapotban minden atom szabadon mozog. A lumineszcens fényforrások sugárzása az atom külső elektronhéjon lévő valencia elektronjának gerjesztése útján keletkezik. A gerjesztéshez szükséges energiát az atomok sugárzás elnyelésével vagy gyorsított elektronokkal történő ütközéssel vehetik fel.

39. Helyiségek természetes és mesterséges világításának kapcsolata.

A különböző rendeltetésű helyiségek, illetve tevékenységek más-más megvilágítást igényelnek. Munkahelyek mesterséges világításának fénytechnikai paramétereit az MSZ 6240 – 2,3,4:1986, ill. a MÁVSZ 2863-1989 szabványok tartalmazzák. Átlagos munkahelyeken a műszakok nagyobb részében a világítást a természetes és a mesterséges világítás együtt adja. A természetes világítás (Et) adott időpontba, egy meghatározott hely jelentős kiterjedésű körzetében állandó értékű. Oldalvilágított helyiségen belül a természetes világítás értéke (Ebt) helyfüggő. A munkahelyek mesterséges világításának a természetes világításhoz kell alkalmazkodnia.

A mesterséges világítást sötétedés után kell mérni. A megvilágítás méréséhez mérőhálót kell felvenni. Berendezett helyiség esetén a mérőhálót a munkafelületen kell kijelölni, üres helyiségben a teljes alapterületet le kell fedni.

40. Helyiségek és berendezések helyes színezésének szempontjai, biztonsági alak és színjelek.

Általános érvényű szabály, a munkavégzésnek és a közvetlen felületének (munkapontnak), mint pl. a varrógép tűjének stb. kell a legnagyobb fénysűrűségűnek lennie a dolgozó környezetében. A munkapont és a közvetlen háttere között a fénysűrűség arány 3:1, a munkapont és a tágabb környezet között 10:1, a munkapont és az üzem legrosszabbul világított pontja között 40:1 még megengedhető arány. Az ipari üzemekben – a fényforrás erejének jelentékeny növelése nélkül – úgy is elérhetők a jó látási viszonyok, hogy a fénykontrasztokat az egymás mellé kerülő felületek fényvisszaverő képességének különbözőségével biztosítjuk.

Jelzések színekkel: Bizonyos színekhez vagy színkombinációkhoz az ember önkénytelenül bizonyos érzéseket asszociál. Egy-egy ilyen színjelzés gyakran többet ér egy figyelmeztető tábla szövegénél. Mindenki érzi, hogy adott helyen a narancs vagy vörös szín veszélyre figyelmeztet, míg a zöld biztonságot jelent, a fekete-sárga ferde csíkozás óvatosságra int stb. A színdinamikai tervezés mindig a helyi adottságok gondos figyelembevételével kell elvégezni.

41. Ismertesse az additív és szubtraktív színkeverést.

A természetes fényt prizma, vagy optikai rács segítségével spektrális összetevőire bonthatjuk. Megfelelő optikai eszközökkel az egyes részek külön-külön is vizsgálhatók. Az egyes részeknél mérhető sugárzott teljesítmények spektrális teljesítményei adják meg a vizsgált sugárzás spektrális teljesítményeloszlását. Az egyes spekrumrészeket fehér ernyőre vetítve a szivárványban is megfigyelhető színek jelennek meg. a színek rövid hullámú részét ibolyának, a látható leghosszabb hullámhosszúságú sugárzást pedig vörösnek fogjuk látni. A kettő között helyezkednek el a szivárvány színei, az un. természetes tarka színek.

Additív színkeverésnek nevezzük a különböző spektrumrészek egymásravetítéses összegzését. A prizmával összetevőire bontott sugárzást fehér ernyőn vörösnek, zöldnek, kéknek látott spektrumrészeit egymásra vetítve eredőként fehéret látunk (Fehér fény). Az említett három alapszínből kettőt – kettőt egymásra vetítve a vörös-zöldsárga, a sárga-kéktűrkiz, a kék-vörösbíbor. Az alapszínek egyike sem állítható elő másik két szín addíciójaként.

Vannak azonban olyan színpárok, amelyek eredőként fehéret adnak. Ezek a komplementer színek, mint pl. az ibolya-sárga, kék-narancs, zöld-bíbor. Az színes TV technika additív színkeveréssel állítja elő a színes képet.

Szubtraktív színkeverés esetén nem különböző spektrumnyalábokat összegzünk, hanem a teljes spektrumból szűrők segítségével elnyeljük a spektrum nem kívánt részeit. Ezen elven működnek a színháztechnika különböző színt vetítő reflektorai, a színváltós reflektorok. Ha a reflektorba zöldet és kéket elnyelő – vörösnek látszó – szűrőt helyezünk, akkor a megvilágított fehér felületet vörösnek fogjuk látni. A zöldnek látszó szűrő a kéket és a vöröset, a kéknek látszó pedig a zöldet és a vöröset szűri ki. A három szűrő együttesen a teljes látható spektrumot elnyeli, így az ernyő sötét marad, feketét kapunk. Hasonlóan feketét ad két komplementer szűrő.

42. Milyen szabadtéri nagynyomású kisülőlámpás világítási berendezést ismer? Ismertesse őket.

43. Milyen belsőtéri nagynyomású kisülőlámpás világítási berendezést ismer? Ismertesse őket.

Higanylámpa: működéséhez nem szükséges gyújtó, mert azt a segédelektróda helyettesíti, előtét viszont kell hozzá. A higanylámpa sugárzásának jelentős része az UV tartományba esik, amelyet a külső bura fénypor bevonata alakít fénnyé. A felvett villamos teljesítmény 15 %-t alakítja látható sugárzássá, és mindössze 8-9 % a fényként érzékelt sugárzás. Fényhasznosítása közepes, névleges élettartama mintegy 16000 h, színhőmérséklete meleg vagy semleges, színvisszaadása közepes, színvisszaadási fokozata 3. Felfutási és újragyújtási ideje hosszú.

Fémhalogénlámpa: olyan higanylámpa, amelynek kisülőcsövébe a gyújtáshoz szükséges argon (Ar) és higany mellé a színképet gazdagító adalékokat tettek. Készülhet átlátszó burával vagy fénypor-bevonattal. A felvett teljesítmény 10 %-a hoz létre fényérzetet. Fényhasznosítása jó, színvisszaadása kiváló. Színhőmérsékletének és fényszínének gyártási szórása jelentős. Felfutási és újragyújtási ideje hosszú.

Nagynyomású nátriumlámpa: Fényhasznosítása kiváló. A felvett teljesítményének mintegy 17,5 %-a hoz létre fényérzetet. Színhőmérséklete 2000 K, azaz M, színvisszaadása rossz, színvisszaadási fokozata 4. Névleges élettartama 28500 h! Felfutási és újragyújtási ideje hosszú (néhány perc). Általában szabadtéri alkalmazású.

Kevertfényű lámpa: A higanylámpa és az izzólámpa egyesítésével alakult ki. Fényhasznosítása kisebb, mint a higanylámpáé, színvisszaadása pedig rosszabb, mint az izzólámpáé. Felfutási ideje az izzószál azonnali gyújtása miatt rövid, újragyújtási ideje azonban a higanylámpáéval egyező, azaz hosszú.