Hatálybalépés időpontja: 1998. április 1.

| MÁV Rt. VÁLLALATI SZABVÁNY |  | MÁVSZ 2950-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasúti világítás Fogalommeghatározások |  |  |  |
| A MÁVSZ 2863 és MÁVSZ 2923-1, 1. fejezetei helyett |  |  | E 58 C |
| A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbítése, illetve nem hatálytalanították-e. |  |  |  |
| A jóváhagyás időpontja: 1998. február 10. |  |  |  |
| A szabványsorozat tárgya a MÁV Rt. belső- és szabadterein végzett tevékenységeknél szükséges világítástechnikai jellemzők meghatározása, a világítási berendezések ellenőrzése, minősítése. A szabványsorozat előírásai nem kötelezőek az ipartelepek vagy más vasúti társaságok világítási berendezéseire, ezekre a szabvány előírásai ajánlások. Előszó a szabványsorozathoz A szabványsorozat tagjai: MÁVSZ 2950-1:1998 Vasúti világítás. Fogalommeghatározások MÁVSZ 2950-2:1998 -. Belsőtéri világítás MÁVSZ 2950-3:1998 -. Szabadtéri világítás MÁVSZ 2950-4:1998 -. Ellenőrzés, mérés MÁV-MI 2950-5 -. Világítási berendezések tervdokumentációja A szabványsorozat magyarázatos részeit - a jó megkülönböztetés érdekében - dőlt betűkkel nyomtattuk. |  |  |  |
| ETO 628.9 | Hivatkozási szám: MÁVSZ 2950-1:1998 |  |  |
| MÁV Rt. Szabványügyi Központ |  | (12 oldal) Ára: Ft |  |

Fogalommeghatározások

01. Névleges megvilágítás, En

A megvilágítás szabványban előírt értéke.

02. Átlagos megvilágítás, E; (Eav)

Valamely helyiségben vagy valamely tevékenység célját szolgáló térrész kijelölt felületének meghatározott helyein értelmezett megvilágítás értékek számtani középértéke.

Tervezéskor az átlagérték a tervezés során felvett pontokban számított értékek (Ei) számtani átlaga.

Megvalósult berendezések mérésekor átlagérték alatt a vonatkozó mérési utasítás szerint meghatározott sík kijelölt pontjaiban mért értékek (E*i) számtani átlaga. Jele: E*av, [* az érték mérési eredetére utal].

Sok esetben a megvilágítást nem a teljes felületre kell értelmezni, hanem annak valamely mértékadó részére. Ez a megvilágítás átlagos értéke a mértékadó felületen, amelynek jele: Eavr (average,reference). Általában a belső terekre jellemző fogalom, jelentése a teljes munkasíkból a határzónákkal csökkentett felületre számított értékek számtani átlaga. Szabadtéren, főleg vasútvilágításban a "mértékadó felület" egy vonal. A vasúti területre általában az jellemző, hogy hosszirányú mérete sokszorosa a keresztirányúnak. Ezt a vonal menti átlagot Eavl (average, linie) jelöli.

Méréskor ugyancsak értelmezett fogalom, a mért megvilágítás értékekből a határoló felületekhez tartozó értékek elhagyásával meghatározott számtani átlag. Jele: E*avr

Szabadtéren is fontos fogalom továbbá a mért érték a munkasíkon, ennek jele:E*wp (working plane). A vonatkozó mérési utasítás szerint a közvetlen munkavégzési területen felvett mérőháló pontjaiban mért megvilágítások számtani átlaga.

Értelmezhető továbbá a karbantartási érték, jele: Eavm (maintenance). Ez az érték jelenti a vonatkozó szabványban ill. karbantartási utasításban meghatározott azon értéket, amelyre a karbantartást tervezni kell. Értéke általában  0,8 En.

A karbantartási értékhez hasonlóan definiálható a  prognosztizált érték, ami a megvilágítás tx időpontra számított értéke valamilyen elméleti avulási függvény figyelembevételével, jele Etx.

03. Legnagyobb megvilágítás, Emax

Adott területen, a megvilágítás térbeli eloszlása alapján értelmezett legnagyobb megvilágítási érték.

Itt is megkülönböztetjük a tervezési és mérési legnagyobb értéket. Tervezésnél a számítási mátrix értékei közül a legnagyobb, méréskor pedig a mért értékek közül a legnagyobb.

04. Legkisebb megvilágítás, Emin

Adott területen a megvilágítás térbeli eloszlása alapján értelmezett legkisebb megvilágítási érték.

Itt is megkülönböztetjük a tervezési ill. a mérési legkisebb értéket. Tervezésnél a számítási mátrix értékei közül a legkisebb, méréskor pedig a mért értékek közül a legkisebb.

05. Kezdeti megvilágítás, Eo

Új világítótestek új fényforrásainak kezdeti fényáramával értelmezett megvilágítás.

06. Horizontális megvilágítás, Eh

A megvilágított tér meghatározott pontjában, a pontot tartalmazó vízszintes síkban értelmezett megvilágítás (1.1.ábra).

07. Vertikális megvilágítás, Ev

A megvilágított tér meghatározott pontjában, a pontot tartalmazó és a normálisával meghatározott függőleges síkban értelmezett megvilágítás.

08. Vertikális merőleges megvilágítás, Ev+

A tér meghatározott pontjában, a vágánytengelyre merőleges síkban értelmezett vertikális megvilágítás (1.1.ábra).

09. Vertikális párhuzamos megvilágítás, Ev=

A tér meghatározott pontjában a vágánytengellyel párhuzamos síkban értelmezett vertikális megvilágítás (1.1.ábra).

10. Cilindrikus megvilágítás, EZ

Az adott pontot tartalmazó függőleges síkok megvilágításának számtani átlaga.

11. A megvilágítás tervezési értéke,  Ed

A megvilágítás névleges értéke és a tervezési tényező, valamint a helyi adottságok figyelembe vétele alapján egészszámú lámpatesttel számított megvilágítás.

12. Fénysűrűség, L

A fényerősség felületi sűrűsége, {cd*m-2 }. Megvilágított nem tükröző felületeken:

L = * E *-1

ahol 	 – a felület reflexiós tényezője

E – a felület megvilágítása

13. Reflexiós tényező, 

A visszavert és beeső fényáramok aránya.

14. Káprázás

Nagy fénysűrűségek és/vagy fénysűrűség különbségek által keltett zavaró hatás.

Megjegyzés: belsőtéri világítási berendezéseket káprázáskorlátozási fokozatokba, külsőtéri világítási berendezéseket káprázáskorlátozási kategóriákba kell sorolni.

A káprázáskorlátozási fokozatok a névleges megvilágítási értékekhez fénysűrűség határérték görbéket rendelnek.

A káprázáskorlátozási kategóriák a világítótestek fényerősségét, a világítás irányát és geometriai elrendezését határozzák meg.

14.1. Közvetlen káprázás

Lámpatestek illetve világító mennyezetek által keltett káprázás.

14.2. Tükröző káprázás

Fényes felületekről reflektált fény által keltett káprázás.

15. Üzemi világítás

Az a mesterséges világítás, amelynek célja, hogy nem kielégítő természetes világítás esetén a hely rendeltetésének megfelelő látási viszonyokat hozzon létre.

Az üzemi világítás névleges értékeit, és egyéb fénytechnikai paramétereit tartalmazza e szabványsorozat 2. és 3. tagjának követelménytáblázatai. Tekintettel arra, hogy a vasúti tevékenység folyamatos üzemet tételez fel, üzemi világítást minden vasúti tevékenységgel összefüggő munkahelyen ki kell építeni e szabvány előírásainak megfelelően.

Az utasforgalmi területeken a "tevékenység" szakaszosnak tekinthető, hiszen az utasok a vonat érkezése előtt meghatározott idővel érkeznek és az átszálló utasok kivételével a vonat távozását követően elhagyják a területet. Ennek megfelelően különböző forgalmi időszakokat különböztetünk meg. Napi forgalmi időszak: A szolgálati helyre érkező vagy onnan induló első vonat érkezési ill. indulási időpontja közül a korábbi, a vége pedig az utolsó vonat érkezése ill. indulási időpontja közül a későbbi.  Napi utasforgalmi időszak a napi forgalmi időszakon belül a napi első személyszállító vonat érkezése ill. indulási ideje közül a korábbit megelőző 15 perctől a napi utolsó személyszállító vonat érkezése ill. indulási ideje közül a későbbit követő 15 percig tart.  Utasközlekedési időszak a napi utasforgalmi időszak azon része, amely az egyes megálló személyszállító vonatok menetrendszerinti távozását követő 15 perctől a következő megálló (ill. onnan induló) vonat érkezése (indulása) előtti 15 percig tart. Lehet még beszélni szezonális forgalmi időszakról amit általában vezérigazgatósági döntés alapján jelölnek ki. Lehet nyári, téli, üdülési vagy egyéb szezon.

16. Tartalékvilágítás

Az a mesterséges világítás, amely az üzemi világítás üzemzavara esetén az üzemi világítás helyett működik.

Fajtái:	-- szükségvilágítás,

-- biztonsági világítás,

-- (kijáratjelző) irányfény.

A szükségvilágítás célja: a szokásos tevékenység folytatásához szükséges látási feltételek biztosítása.

A biztonsági világítás tovább osztható, e szerint megkülönböztetjük a

-- munkahelyek biztonsági világítását és a

-- kijárati utak biztonsági világítását.

A munkahelyek biztonsági világításának célja: a veszélyes munkát végző személyek számára szükséges látási feltételek biztosítása.

A kijárati utak biztonsági világításának célja ezzel szemben az, hogy a menekülési útvonal felismerése és használhatósága biztosított legyen.

A kijáratjelző irányfény feladata csak a kijárati irány, ajtók helyének jelzése.

17. Átmeneti világítás

A hosszú újragyújtási idejű fényforrásokkal kialakított üzemi világításhoz pillanatnyi feszültségkimaradás esetére létesített világítás.

Az átmeneti világítás célja: a pillanatnyi feszültség kimaradást követő – a kisülőcső újragyújtási idejének sötét szakasza alatti – esetleges pánik kitörésének megakadályozása.

18. Őrvilágítás

Személy- és vagyonvédelem céljából létesített világítás.

Az őrvilágításnak a személy- és vagyonvédelmen túl vasútbiztonsági és tájékozódást elősegítő szerepe is lehet.

Őrvilágítási célokat névfelirat világítási berendezés is betölthet.

19. Különleges világítás

Vasúti területen létesített sajátos vasúti igényeket kielégítő világítás. Pl. vonatmegfigyelő világítás, ködvilágítás, stb.

Utastájékoztató világítás: az utasok vizuális tájékoztatását szolgáló világítás, pl. menetrendi táblák, vágányszám jelzők, piktogrammok, stb. Az őrvilágítás is felhasználható az utastájékoztatásra, pl.: a felvételi épületen a névtábla világítás.

Irányfényjellegű világítás: a haladási irányokat kijelölő, a közlekedés biztonságát segítő világítás.

Vonatmegfigyelő világítás: az a speciális vasúti világítás, amelynek célja a vonat ill. rakomány megfigyelésére kötelezett munkavállalók látási igényeinek kielégítése.

Ködvilágítás: gurítódombos rendezőpályaudvarok gépi vágányfékeinek speciális világítása, amely a kocsik sebességének megbecsülésében nyújt segítséget.

Leakasztópadka világítás: gurítódombos rendezőpályaudvarok speciális világítása. A gurítódombra történő felhúzáskor a kocsisor összekapcsolt. A legurítandó kocsikat azonban az irányvágányoknak megfelelően szét kell akasztani. E tevékenység helye a leakasztópadka, látási feltételeit pedig  a leakasztópadka világítás biztosítja.

20. Egyéb világítás

Vasúti területen létesített, de nem sajátos vasúti igényeket kielégítő világítás. Pl. díszvilágítás, reklámvilágítás.

21. Általános világítás

Megadott tér lényegileg egyenletes világítása, tekintet nélkül egyes részeinek különleges követelményeire.

22. Irányított általános világítás

Olyan (általános) világítás, amely a tér meghatározott részében nagyobb megvilágítást ad.

23. Helyi világítás

Adott látási feladat világítása, amely az általános világítást kiegészíti és attól függetlenül kapcsolható.

24. Közvetlen világítás

Olyan fényeloszlású lámpatestekkel létrehozott világítási mód, amelynél a lámpatestek fényáramának legalább 90%-a világítja meg közvetlenül a végtelennek feltételezett munkasíkot.

25. Főleg közvetlen világítás

Olyan fényeloszlású lámpatestekkel létrehozott világítási mód, amelyek fényáramának 60%-tól 90%-ig terjedő része világítja közvetlenül a végtelennek feltételezett munkasíkot.

26. Szórt világítás

Olyan fényeloszlású lámpatestekkel létrehozott világítási mód amelyek fényáramának  40%-tól  60%-ig terjedő része világítja közvetlenül a végtelennek feltételezett munkasíkot.

27. Főleg közvetett világítás

Olyan fényeloszlású lámpatestekkel létrehozott világítási mód amelyek fényáramának  10%-tól 40%-ig terjedő része világítja közvetlenül a végtelennek feltételezett munkasíkot.

28. Közvetett világítás

Olyan fényeloszlású lámpatestekkel  létrehozott világítási mód, amelynél a lámpatestek fényáramának legfeljebb 10%-a világítja  közvetlenül a végtelennek feltételezett munkasíkot.

29. Egyenletesség (a megvilágítás térbeli egyenletessége) e0, e1, e2

Meghatározott területen az átlagos és legnagyobb,(e0) illetve a legkisebb és az átlagos (e1) vagy a legkisebb és legnagyobb (e2) megvilágítás értékeinek aránya:

e0 = Eav   *  Emax-1

e1 =  Emin  *  Eav-1

e2 =  Emin  *  Emax-1

A vasúti területek sajátossága, hogy az egyenletességet vonal mentén kell értelmezni. Ezért ahol az egyértelműség azt megköveteli az Eav helyett Eavl  írandó.

30. Tervezési tényező, p

A kezdeti és a névleges megvilágítási értékének aránya:

p=  E0 * En-1

Megjegyzés: a tervezési tényező reciproka, a névleges és kezdeti megvilágítások aránya az avulási tényező.

31. Avulási tényező, v

A névleges és kezdeti megvilágítások aránya, a tervezési tényező reciproka:

v = En* E0-1

32. Felfutási idő

A fényforrás bekapcsolásától az állandósult fényáram 95%-ának eléréséig eltelt idő.

A tengerentúli szakirodalom az állandósult fényáram 80%-ának elérését veszi figyelembe. Ezért az ottani katalógusadatok kisebb értékeket tartalmaznak. A fényforrásokat e szempont alapján hosszú ill. rövid felfutási idejű csoportokra oszthatjuk (Pl: rövid felfutási idejű fényforrás az izzólámpa).

33. Újragyújtási idő

Rövid idejű feszültségkimaradás esetében a feszültség visszatérésétől az állandósult fényáram 95%-ának eléréséig eltelt idő.

34. Hosszú újragyújtási idejű fényforrás

A 6 s-nál (0,1 min) nagyobb újragyújtási idejű fényforrás.

35. Rövid újragyújtási idejű fényforrás

A 6 s (0,1 min) vagy annál kisebb újragyújtási idejű fényforrás.

36. A világítás színhatása

A fényszín és a térben látott tárgyak által együttesen kiváltott színérzet.

37. Fényszín

A sugárzás spektrális eloszlása által meghatározott fogalom. Jellemzője a színhőmérséklet, ami a megegyező színérzetet keltő fekete sugárzó hőmérséklete.

Megjegyzés: a fényforrásokat színhőmérsékletük alapján színhőmérsékleti csoportokba soroljuk.

38. Színvisszaadási index

A színvisszaadó-képesség számszerű értéke. A fényforrás egyedi színvisszaadási indexe csak olyan tárgyak felületszínére jellemző, amelyeknek spektrális fénysűrűség-tényezője megegyezik egymással. A fényforrás általános színvisszaadási indexe (Ra) nyolc meghatározott tárgy egyedi színvisszaadási indexének átlaga.

Megjegyzés: a színvisszaadási index alapján a színvisszaadási fokozatokat határozunk meg.

39. Stroboszkóp-hatás

Érzéki csalódás, amely abból áll, hogy megfelelő frekvenciával váltakozó fénnyel megvilágított mozgó tárgyak nyugvónak látszanak, vagy a ténylegestől eltérő mozgást mutatnak.

40. A vasúti járművek árnyékhatása

A vasúti szabadtéri világításnál alkalmazott fogalom, amely a megvilágított vasúti járművek egymásra és a közöttük levő területsávokra (peronokra) vetett zavaró árnyékokat jellemzi.

41. A világítás iránya

A világítótest I0 vektora által meghatározott irány.

42. Fő nézési irány

Az adott vasúti technológia kiszolgálásához rendelt jellemző irány.

43. Munkaterület

A munkahelynek az a része, ahol a  munkavégzés történik és amelyre a munkaterület megvilágí-tására előírt követelmények vonatkoznak.

44. Munkasík

A munkaterületen munkavégzés szempontjából meghatározó jelentőségű sík. Az előírt fénytechnikai paramétereket erre a síkra kell tervezni, ezen sík meghatározott pontjaiban kell ellenőrizni.

Megjegyzés: eltérő előírás hiányában belsőtéri berendezéseknél a + 0,85 m magasságú  sík. Szabadtéri világításoknál az 1.1 ábra szerint értelmezett síkok.

45. Vonatkoztatási sík

A függőleges irányú méretek ±0,0 szintjét meghatározó sík. Vasúti technológiai területeken és vágánytérségben a sínkorona szintje (1.1.ábra), peronokon és rakterületeken a járószint. Belsőtérben a padlószint.

46.  Fénypontmagasság

A vonatkoztatási sík és a lámpatest optikai középpontja közötti távolság.

47. Világítási magasság

A munkasík és a lámpatest optikai középpontja közötti távolság.

48. Megvilágított vasúti terület

A vasúti létesítmények azon területe, amelyen kiépített és üzemben tartott világítási berendezés van.

Határai: hosszirányban a szolgálati hely területén belül a kezdőpont felőli első világítási oszloptól a végpont felőli utolsó világítási oszlopig, keresztirányban pedig az utasforgalmi-, rakodó-, és technológiai területek határa. A csökkentett szállítási igények miatt üzemeltetésből ideiglenesen kivont világítási berendezések tartóoszlopai kék festéssel jelzettek.

49. Utasforgalmi terület

A személyforgalom számára megnyitott vasúti terület (pl. állomás előtti tér, hozzájáró út, peron).

A peron a vonatok megközelítésére, az utasok fel- és leszállására, távozására valamint várakozására létesített – vágányok közötti vagy melletti – utasforgalmi terület.

Funkcionálisan megkülönböztethető részei:

- le- és felszállásra, várakozásra kijelölt részek,

- közlekedésre, megközelítésre szolgáló részek.

A peron építészetileg lehet:

- nyitott peron, azaz tetővel el nem látott,

- fedett peron, azaz tetővel ellátott. A nyitott peronok tetővel ellátott részei fedett peronrészek, hasonlóak a vonatfogadó csarnokok peronjai is. Pl:Keleti pu.,

- keskeny peron a legfeljebb 6.0 m tengelytávolságú vágányok között kialakított szigetperon, vagy a 3.0 m-nél nem szélesebb oldalperon,

- széles peron a 6 métert meghaladó tengelytávolságú vágányok között létesített szigetperon, vagy 3.0 métert meghaladó szélességű oldalperon.

A peron elhelyezkedés szerint lehet:

- oldalperon, amelynek csak  egyik oldalán van vágány,

- szigetperon(középperon) amelynek mindkét oldalán van vasúti vágány.

A peron megközelítése történhet szintben vagy külön szinten. Ez utóbbiak az alul- ill. felüljárók. Az alul- ill. felüljárók funkcionálisan a következők lehetnek:

- utasaluljáró , ill. utasfelüljáró, kizárólag az utasforgalom céljából létesített műtárgy, amely csak a felvételi épületet és az utasforgalmi területeket köti össze a vágányok alatt vagy  fölött,

- gyalogosaluljáró ill. gyalogosfelüljáró, amely a település vasúti területtel elválasztott részeit köti össze, de lehet a peronok felé is fel- lejárója.

- targonca aluljáró kizárólag a targonca közlekedés céljait szolgálja. Lejtős fel- ill. lejáratú.

- rövid utasaluljáró ill. gyalogos aluljáró, azok az aluljárók tartoznak ide, amelyek 10 m-nél rövidebbek és a természetes bevilágítottsága megfelelő.

50. Rakodó-tároló terület

Vasúton szállított áruk le-, fel- és átrakó területe, valamint a le-, fel- és átrakandó áruk tárolására is szolgáló terület.

Megjegyzés: kézi rakodású területen a rakodás tárgyát kézzel vagy kézi szerszámmal (pl. lapáttal) mozgatják. Ide tartozik a géplapátos és a szállítószalagos rakodási művelet is. Gépi rakodású területen a rakodás tárgyát kézzel vagy kézi szerszámmal nem érintik.

51. Vasúti technológiai terület

A vasútüzem lebonyolítására szolgáló munkaterület a vágányokon, a vágányok között és mellett.

52. Üzemi közlekedési tér

A tolatásnál, rakodásnál, kezelésnél a munkát végző vagy közlekedő személyek részére szükséges, az elsodrási határon kívüli, vágánytengellyel párhuzamos sáv.

53. Tárolóvágány

Vasúti járművek tárolására kijelölt vágány.

54. Egyéb területek

A vonatkozó szabványok követelménytáblázataiban fel nem sorolt területek.

Általában azok a területek tartoznak ide amelyek a vasúttal területi kapcsolatban vannak, de a vasúti személyzeten és az utasokon kívül más személyek is használják. Ezek közül néhány terület más szabványok ill. szabályzatok hatálya alá is tartozhat. Pl. szintbeni vasúti kereszteződések.

Az iparvágányok is az egyéb területek közé sorolhatók, de az iparvágányok különböző funkciójú részeinek megvilágítására e szabványsorozat 3. tagja követelménytáblázatának 2...7. pontjai vonatkoznak értelemszerűen.

1.1. ábra

A megvilágítások értelmezési síkja és pontjai

ahol 	Eh .... orizontális megvilágítás

Ev ....	vertikális megvilágítás

Ev+....merőleges vertikális megvilágítás

Ev=....	párhuzamos vertikális megvilágítás

e  ....	sínkorona szintje

v  ....	vágánytengely