Hatálybalépés időpontja: 1999. május 1.

| MÁV RT. VÁLLALATI SZABVÁNY |  | MÁVSZ 2950-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasúti világítás Belsőtéri világítás |  |  |  |
| A MÁVSZ 2863:1989 helyett |  |  | E 58 C |
| A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbítése, illetve nem hatálytalanították-e. |  |  |  |
| Jóváhagyás időpontja: 1999. február 2. |  |  |  |
| A szabványsorozat tárgya a MÁV Rt. belső és szabadterein végzett tevékenységeknél szükséges világítástechnikai jellemzők meghatározása, a világítási berendezések ellenőrzése, minősítése. A szabványsorozat előírásai a 104/1997.IJI.sz. utasítás értelmében a MÁV Rt. munkaszervezetébe tartozó szervekre kötelező hatályúak. Ipartelepek vagy más vasúti társaságok világítási berendezéseire az előírások ajánlások. Előszó a szabványsorozathoz A szabványsorozat tagjai: MÁVSZ 2950-1:1998 Vasúti világítás. Fogalommeghatározások MÁVSZ 2950-2:1999 -. Belsőtéri világítás MÁVSZ 2950-3:1999 -. Szabadtéri világítás MÁVSZ 2950-4:1999 -. Ellenőrzés, mérés, minősítés MÁV-MI 2950-5:1998 -. Világítási berendezések tervdokumentációja A szabványsorozat magyarázatos részeit - a jó megkülönböztetés érdekében - dőlt betűkkel nyomtattuk. |  |  |  |
| ETO | Hivatkozási szám: MÁVSZ 2950-2:1999 |  |  |

1. Világítási berendezések csoportosítása

1.1. A világítás rendeltetés szerint lehet

- üzemi világítás

- tartalékvilágítás

- átmeneti világítás

- őrvilágítás

- különleges világítás és

- egyéb világítás

1.2. A tartalékvilágítás lehet

- Szükségvilágítás

- Biztonsági világítás
- munkahelyek biztonsági világítása
- kijárati utak biztonsági világítása

- Irányfény

1.3. A világítás rendszere szerint lehet

- általános világítás

- irányított általános világítás

- helyi világítás

1.4. A világítás módja szerint lehet

- közvetlen

- főleg közvetlen

- szórt

- főleg közvetett

- közvetett.

2. Megvilágítás

2.1. Megvilágítási értéksor

Jelen szabvány Követelménytáblázatának névleges megvilágításai a következő értéksorból építkeznek: 20, 30, 50, 75, 100, 200, 300, 500, 750, 1000, 1500, 2000 lx.

2.2. Névleges megvilágítás

Értékei a látási feladattól függnek, az egyes tevékenységekhez, helyiségekhez tartozóan a Követelménytáblázat tartalmazza azokat. Ha valamely tevékenység, helyiség nem található a szabványban, akkor a hasonló látási feladathoz tartozó értéket kell alapul venni.

Megjegyzés: Indokolt esetben a megadott értéktől az értéksor szomszédos értékére át szabad térni.

2.2.1. Állandó tartózkodásra szolgáló helyiségben vagy helyiségrészben a névleges megvilágítás legalább 100 lx legyen.

2.2.2. Állandó munkavégzésre szolgáló helyiségben vagy helyiségrészben a névleges megvilágítás legalább 200 lx legyen.

2.2.3. Kezdeti megvilágítás

A kezdeti megvilágítás nem lehet kisebb, mint a névleges megvilágítás és a tervezési tényező szorzata. Az alkalmazható tervezési ill. avulási tényező értékeit a 1. táblázat mutatja.

1. táblázat

| Az avulás és szennyezés mértéke | Tervezési tényező | Avulási tényező |
| --- | --- | --- |
| kicsi | 1,25 | 0,8 |
| közepes | 1,43 | 0,7 |
| nagy | 1,67 | 0,6 |

2.3. A megvilágítás térbeli egyenletessége

2.3.1. Az azonos megvilágítást igénylő helyiségrész vagy helyiség általános világítását úgy kell kialakítani, hogy a megvilágítás térbeli eloszlása következtében ne legyenek a látást, illetve a munkavégzést zavaró megvilágítási egyenlőtlenségek. A térbeli egyenletesség előírt értéke:

2.3.2. A különböző megvilágítást igénylő helyiségrészek, egymásba nyíló helyiségek, valamint helyiségek és hozzájuk vezető folyosók vagy előterek névleges megvilágításának aránya:

2.3.3. Az egyenletességre vonatkozó követelményektől a nem munkavégzésre-  szolgáló helyiségekben indokolt esetben el szabad térni.

2.3.4. Ha a munkahely világítását helyi és általános világítás adja, akkor az általános világítás nem lehet kisebb, mint 0.4En.

2.3.5. A helyi világítás egyenletessége a munkafelületen az általános világítás nélkül:

2.4. A megvilágítás időbeli egyenletessége

A világítás időbeli változása ne okozzon látási zavart. Ezért az általános világítás hálózatát nagy indítási áramú és gyakran kapcsolt villamos fogyasztók elosztójáról nem szabad üzemeltetni.

A fényforrások periodikus fényingadozása által keltett stroboszkóp hatás elkerülése céljából fáziseltolást kell alkalmazni. Ez történhet elektronikus előtéttel, ikerkapcsolással, vagy a fényforrásokat eltérő fázisról kell üzemeltetni.

2.5. Fényirány és árnyékosság

A tárgyak és felületi tulajdonságaik felismeréséhez a világítás létesítsen megfelelő árnyékhatást. A látást vagy munkavégzést zavaró /mozgó vetett/ árnyékok képződését meg kell akadályozni.

2.5.1. Az általános világítás árnyékosságát az Ez cilindrikus megvilágítás és az Eh horizontális megvilágítás aránya jellemzi.

2.5.2. Azokon a munkahelyeken, ahol a használat legalább egy részében a természetes és mesterséges világítást együtt használják, ott a világítási berendezést a természetes világítás irányához igazodóan kell elhelyezni.

Megjegyzés: E feltétel a lámpatestek megfelelő geometriai elhelyezésével, vagy aszimmetrikus fényeloszlású lámpatestek alkalmazásával elégíthető ki.

2.5.3. Bizonyos tevékenységekhez - pl: felületek minőségének vizsgálatához, üreges tárgyak megmunkálásához stb. - a tevékenység által megkívánt irányú fénybeesést kell biztosítani.

3. Káprázáskorlátozás

3.1. Létesítési kötelezettség

Világítási berendezések rendeltetés szerinti használat esetén sem közvetlenül, sem közvetve nem okozhatnak zavaró káprázást.

3.2. A kritikus szögtartomány értelmezése

A világítótestek fényforrásainak kápráztató hatását a kritikus szögtartományban korlátozni kell. A kritikus szögtartomány értelmezését az 1. ábra mutatja.

3.3. Ernyőzés

A helyi világítás fényforrásait minden esetben, az általános világítás célját szolgáló fényforrások közül pedig a nagy fénysűrűségű fényforrásokat ernyőzni kell.

Megjegyzés: A munkatárgyakon a  tükröző káprázást a világítási berendezés és a munkahely megfelelő geometriai elhelyezésével, illetve megfelelő (nem tükröző) felületek megválasztásával lehet csökkenteni.

3.4. Káprázáskorlátozási fokozatok

Káprázás szempontjából a világítási berendezéseket az A, 1, 2 ,3 jelű káprázáskorlátozási fokozatokba kell sorolni.

Megjegyzés: Az alapul vett nemzetközi szabványokban új káprázáskorlátozási határértékgörbék jelentek meg. E szabvány az előírásokat és jelöléseket ezeknek megfelelően tartalmazza.

3.5. Fénysűrűség-határértékgörbék

3.5.1. A káprázáskorlátozási fokozatba sorolt világítási berendezések lámpatesteinek fénysűrűségét úgy kell korlátozni, hogy a fő nézési irányban fénysűrűségük ne legyen nagyobb, mint a vonatkozó határértékgörbék által meghatározott érték.

Megjegyzések:

1/ A határértékgörbék a lámpatestekhez tartoznak.

2/ A határértékgörbék a C0-C180 és a C90-C270 síkokban (2. ábra) mért fényerősség-, illetve fénysűrűség-eloszlásokra vonatkoznak, új lámpatestek és névleges fényáramú fényforrások esetében.

3/ A lámpatestgyártók által megadott  fényerősségeloszlásból, és geometriai adatokból a fénysűrűség-eloszlás a következőképpen számítható:

L()= k * I / A

ahol

L() - a világítótest fénysűrűség-eloszlása, cd/m2

k    - a fényáramszorzó, klm

I   - a világítótest  irányú fényerőssége, cd / klm

A   - a lámpatest világító felületének   irányú vetülete, m2

3.5.2. A határértékgöbék általános világításra, legalább átlagos reflexiójú belső terekre vonatkoznak. Az átlagosnál kisebb mennyezet- és fal-reflexiójú (   0,3) belső terek esetén az előírt megvilágításhoz legközelebb eső nagyobb megvilágítás értékéhez tartózó határértékgörbéket kell figyelembe venni.

3.5.3. A fő nézési irány értelmezését a 3. ábra mutatja

3.6. A lámpatestek alkalmazhatósága

Adott lámpatestek alkalmazhatósága függ a:

- szükséges névleges megvilágítástól,
- az előírt káprázáskorlátozási fokozattól,
- az árnyékolási /ernyőzési/ szögtől,
- a világítás módjától, a lámpatestek elhelyezésétől.

Megjegyzés: A fénycsöves lámpatestek a fő nézési iránnyal párhuzamos elrendezés esetén kevésbé kápráztatnak.

3.6.1. A 4. ábra szerinti határérték-görbéket kell alkalmazni a fő nézési iránnyal párhuzamos elrendezésű, vonalas /pl: fénycsöves/ világító oldalfelületek nélküli világítótestek esetében.

Megjegyzés: Egy lámpatest akkor tekinthető vonalasnak, ha a fénykibocsátó felülete oldalainak aránya kisebb, mint 1:2.

3.6.2. Az 5. ábra szerint határérték-görbéket kell alkalmazni a fő nézési irányra merőleges elrendezésű, vonalas, négyzetes vagy kerek, világító oldalfelületrészeket is tartalmazó lámpatestek esetén, mint pl: szabadon sugárzó és öblösburás lámpatestek.

3.6.3. A világító mennyezetek fénysűrűsége   45 szögtartományban ne haladja meg az

500 cd/m2 értéket.

3.7. Ernyőzési tartomány

3.7.1. Alul nyitott, vagy átlátszó burával zárt lámpatesteket ernyőzni kell.

3.7.2. A lámpatest ernyőzési szöge ()  ne legyen kisebb, mint a 2. táblázatban előírt érték.

2. táblázat

|  | Fénysűrűség tartomány kcd/m2 | Káprázáskorlátozási fokozathoz tartozó ernyőzési szögek () |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | 1 | 2 | 3 |
| Fénycsövek | L  20 | 20 o | 10 o | 0 o | 0 o |
| Kompakt fénycsövek | 20  L  40 | 20 o | 15 o | 5 o | 0 o |
| Nagynyomású fénypor-bevonatú kisülőlámpák, kisnyomású nátriumlámpák | 40  L  500 | 30 o | 20 o | 10 o | 0 o |
| Izzólámpák és átlátszó-burás nagynyomású kisülőlámpák | L 500 | 30 o | 30 o | 15 o | 10 o |

3.7.3. Az ernyőzési szög értelmezését a 6. ábra mutatja.

3.7.4. Amennyiben az ernyőzési szög kisebb, mint a 2.  táblázatban megadott érték, akkor a lámpatestet szabadon sugárzónak kell tekinteni, és a lámpatestet - fénysűrűség eloszlása alapján - a 4. illetve a 5. ábrák szerint kell értékelni.

3.7.5. Vonalas lámpatestek esetében az ernyőzési tartomány betartása csak a C0-C180 síkra vonatkozik .

3.7.6. Amennyiben a lámpatestek ernyőzési szöge nem felel meg a 2. táblázatban megadott értékeknek, a lámpatesteket a 4. ill. 5. ábrák határértékgörbéi alapján kell értékelni.

4. Korrelált színhőmérséklet és színvisszaadás

4.1. Korrelált színhőmérséklet (fényszín)

Az általános világításhoz a színkoordinátákból meghatározható korrelált színhőmérsékletük alapján az 3. táblázat szerinti csoportokba sorolt fényforrásokat kell alkalmazni.

3. táblázat

| A színhőmérsékleti csoport jele | Korrelált színhőmérsékleti tartomány K |
| --- | --- |
| M | 3300 |
| S | 3300 ... 5300 |
| H | 5300 |

4.2. Színvisszaadás

4.2.1. A színvisszaadási követelményeket megfelelő színvisszaadási indexű fényforrások alkalmazásával kell kielégíteni.

4.2.2. A színvisszaadási index alapján a fényforrásokat a 4. táblázat szerinti fokozatokba kell sorolni.

4. táblázat

| A színvisszaadási fokozat jele | Színvisszaadási index Ra tartományai |
| --- | --- |
| 1. a | Ra  90 |
| 1. b | 80  Ra  90 |
| 2. a | 70  Ra  80 |
| 2. b | 60  Ra  70 |
| 3. | 40  Ra  60 |
| 4. | 20  Ra  40 |

4.2.3. Azokon a munkahelyeken, ahol a színfelismerési igények nem elsődlegesek, vagy csak időszakosan tartózkodnak személyek, ott – eltérő műszaki gazdasági indokok hiányában – a 4. fokozatba tartozó fényforrások is alkalmazhatók.

Megjegyzés: Utasforgalmi várócsarnokokban nagynyomású nátriumlámpa alkalmazása javasolt.

4.2.4. Olyan általános világításnál, ahol a színfelismerés alapkövetelmény, legalább a 3. színvisszaadási fokozatba sorolt fényforrásokat kell alkalmazni.

4.2.5. A világítás olyan legyen, hogy színvisszaadása biztosítsa a biztonsági színjelzések egyértelmű felismerését.

4.3  A színek összehangolása

4.3.1. Eltérő technológiai, vagy biztonságtechnikai előírás hiányában, helyiségek általános világítására azonos színhőmérsékletű csoportba sorolt fényforrásokat kell alkalmazni.

4.3.2.  Ha valamilyen ok miatt mégis különböző színhőmérsékleti csoportba sorolt fényforrásokat kell alkalmazni, a munkahelyeken nem keletkezhetnek különböző színű árnyékok.

4.3.3. Fénycsöves világítási berendezésekben - amennyiben a szabvány választási lehetőséget biztosít - előnyben kell részesíteni a semleges színhőmérsékleti csoportba sorolt fényforrásokat.

5. Rendeltetés szerinti világítás

5.1. Üzemi világítás

Minden építményben e szabvány előírásai szerinti üzemi világítási berendezést kell létesíteni.

5.2. Tartalékvilágítás

5.2.1. A vonatkozó szabványok és az érvényes jogszabályok szerint kell létesíteni.

5.2.2. A tartalékvilágítás különböző fajtáit akkor szabad együtt létesíteni, ha az így létesített világítás megfelel a vonatkozó előírások közül a szigorúbbnak is.

5.2.3. Biztonsági világítás létesítésénél rövid újragyújtási idejű fényforrásokat kell alkalmazni.

5.2.4. Irányfényként rövid újragyújtási idejű fényforrásokat kell alkalmazni.

5.3. Átmeneti világítás

5.3.1. Nagynyomású kisülőlámpás világítási berendezéseknél, ahol a vonatkozó jogszabály tartalékvilágítás létesítését nem írja elő, átmeneti világítás létesíthető.

5.3.2. Az átmeneti világítást úgy kell létesíteni, hogy egy-egy munkahelyről - az üzemi világítás újragyújtási idejének sötét szakaszában - legalább 2 működő lámpa legyen látható.

5.3.3. Az átmeneti világítással szemben egyenletességi követelmény nincs.

5.3.4. Az átmeneti világítás az üzemi világítás része legyen, azzal együtt legyen kapcsolható.

5.3.5. Az átmeneti világítást az üzemi világítással együtt, névleges feszültségen működő izzólámpás lámpatestekkel megvalósítani nem szabad.

5.4. Őrvilágítás

5.4.1. Üzemeltetői és tervezői megítélés alapján a kijelölt területeken őrvilágítást kell létesíteni.

5.4.2. Az őrvilágítás más világítástól függetlenül is legyen kapcsolható.

5.4.3. Az önállóan létesített őrvilágításra e szabvány világítástechnikai előírásai nem vonatkoznak. A fénytechnikai paramétereket az üzemeltető és a tervező közösen határozza meg.

5.5. Különleges világítások

Speciális vasúti igényeket kielégítő világítás az 5.5.1...5.5.3. szakasz szerint.

5.5.1. Utastájékoztató felirat világítása. Ott kell létesíteni, ahol azt biztonsági és utasforgalmi szempontok indokolják.

Az állomási névfelirat világítása is ide tartozik. Az utastájékoztató táblák lehetnek megvilágítottak, vagy önvilágítók. Ez utóbbi jellemző fényforrása a fénycső.

5.5.2. Reklámvilágítás

Reklámvilágítási berendezés csak jóváhagyással(1) úgy létesíthető, hogy a vasút üzembiztonságát ne befolyásolja kedvezőtlenül.

A reklámvilágítás nem zavarhatja a jelzők megfigyelhetőségét, mozgalmasságával nem vonhatja el a mozdonyvezető figyelmét, valamint nem kápráztathatja a vasútüzem dolgozóit.

Ennek megfelelően a mozdonyvezető látómezejében a jelző megfigyelésének irányától 10 °-os térszögben nem helyezhetők el olyan fényreklámok, amelyek

- színei a jelzőszínekkel téveszthetők,
- nem folyamatos üzeműek (villogók),

- zavaró vagy rontó káprázást idéznek elő, vagy

- a jelző megfigyelhetőségét más módon zavarják.

5.5.3. Díszvilágítás

A jelentősebb esztétikai értéket képviselő belső- és külső terekben létesíthető az üzemeltető kívánságára a vonatkozó hatósági engedélyek alapján úgy, hogy az a vasútbiztonságot ne veszélyeztesse.

Megjegyzés: A díszvilágítás sem zavarhatja a jelzők megfigyelhetőségét, és nem kápráztathat a vasútüzem felé. Díszvilágítás elsősorban műemlékké, műemlék jellegűvé, városképi jelentőségű, illetve a MÁV Rt. Vezérigazgatóság által műemlékké nyilvánított épületegyüttes, épület, épületrész vagy egyéb létesítmény (pl. szobor, szoborcsoport, muzeális értékű mozdony, kocsi) világítására létesíthető. Ehhez a fogalomkörhöz sorolandó az állomásépületekre szerelt ill. az ahhoz közvetlenül csatlakozó peronrészeken elhelyezett lámpatesttípusok rekonstrukciója. Ennek során célszerű a létesítmény építésekor használtakkal megegyező, vagy azok hangulatát hűen felidéző lámpatestek alkalmazása. E lámpatestek javasolt fényforrása a nagynyomású nátriumlámpa.

6. Világítási berendezés költségei

Egy világítási berendezés éves költségeit az üzemeltetési költségek (energiafogyasztás, fényforrás csere és karbantartás) valamint a létesítési költségek (anyag- és szerelési) időarányos részei (leírási - és kamatköltség) alkotják. Ezért már a tervezésnél a lámpatestek kiválasztásánál ügyelni kell a könnyű és gyors szerelhetőségre, a berendezés egyszerű karbantarthatóságára.

Fénycsöves világítási berendezéseknél törekedni kell a nagyobb egységteljesítmények alkalmazására. A 18 W-os (20 W) egységteljesítményű fényforrások csak műszaki gazdasági megfontolások alapján alkalmazhatók.

1) A szabvány hatálybalépésekor reklámvilágítás létesítéséhez a TEBSz. Erősáramú Divízió jóváhagyása szükséges.

A világítási berendezés éves összköltsége a következő összefüggéssel számítható:

K=n[kLKL+kSKS100z+taP+tFth+tFCth+Rz]         		Ft/a

| KL | Ft | a lámpatest ára |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kL | %/a | KL éves tőketörlesztési tényezője |  |
| KS | Ft | a villamosberendezés és szerelés egy lámpatestre vonatkoztatott költsége |  |
| kS | %/a | KS éves tőketörlesztési tényezője |  |
| R | Ft/a | egy lámpatest éves tisztítási költsége |  |
| n |  | a fényforrások száma |  |
| z |  | a lámpatestenkénti fényforrások száma |  |
| F | Ft | a fényforrás ára |  |
| FC | Ft | a fényforráscsere költsége |  |
| P | kW/ | a fényforrás teljesítménye előtétveszteséggel |  |
| a | Ft/kWh | a villamosenergia egységára (teljesítménydíjjal együtt) |  |
| th | h | a fényforrás hasznos működési ideje |  |
| tü | h/a | az éves üzemidő |  |

Egy feladat különböző megoldásai ezen költségek alapján csak akkor hasonlíthatók össze, ha a különböző megoldások a szabványban meghatározott követelményeket a tűrésértéken belül valamennyi paraméter tekintetében kielégítik.

7. Követelménytáblázat

|  | A helyiség rendeltetése és/vagy a benne folyó tevékenység | Névleges megvilágítás En lx | Színhőmérsékleti csoport | Színvisszaadási fokozat | Káprázás- korlátozási fokozat | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Rakodó-tároló terek |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vegyes anyagú áruraktár |  | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.1. | ~ kézi rakodással, veszélyes anyagokkal | 300 | M,S | 3 | 3 |  |
| 1.1.2. | ~ kézi rakodással, veszélytelen anyagokkal | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.3. | ~ kézi rakodással, darabáruval | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.4. | ~ kézi rakodással, ömlesztett áruval | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.5. | Kézi rakodású ~ közlekedő területe | 30 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.6. | ~ gépi rakodással, veszélyes anyagokkal | 200 | M,S | 3 | 3 |  |
| 1.1.7. | ~ gépi rakodással, veszélytelen anyagokkal | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.8. | ~ gépi rakodással, nagy méretű darabáruval | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.1.9. | ~ gépi rakodással, ömlesztett áruval | 100 | M,S | 4 | 3 | Helyi világítás is |
| 1.1.10. | Gépi rakodású ~ közlekedő-területe | 50 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.2. | Málházó | 100 | M,S | 3 | 3 |  |
| 1.3. | Személypoggyász raktár |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | ~ közönségforgalmú térrész | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.3.2. | ~átadó-átvevő pult | 300 | M,S | 3 | 2 | Helyileg kapcsolható külön áramkörrel |
| 1.3.3. | ~ tároló tér | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 1.4. | Vasúti jármű mérleg helyisége |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | ~ hagyományos technológiával | 100 | M,S | 3 | 1 | Helyi világítás is |
| 1.4.2. | ~ képernyős munkahellyel | 200 | M,S | 2A | A | Fényáram-szabályozással |
| 2. | Vasút- és/vagy épületgépészeti helyiségek |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Váltóállító központ |  |  |  |  |  |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | ~ szolgálati helyisége az állító bakokkal | 200 | M,S | 3 | 1 | Részleges fényáram- szabályozással |
| 2.1.2. | ~ lánckamra | 50 | M,S | 3 | 3 |  |
| 2.2. | Vágányfék |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | ~ irányítóhelyiség | 200 | M,S | 3 | A | Fényáram- szabályozással. Helyi világítás is |
| 2.2.2. | ~ akna | 50 | M,S | 3 | 3 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 2.2.3. | ~ gépészeti helyiség | 200 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítással |
| 2.3. | Villamos elosztó, kapcsolóhelyiség | 200 | M,S | 3 | 1 |  |
| 2.4. | Tartalék energiaellátás helyiségei |  |  |  | 2 |  |
| 2.4.1. | ~ akkumulátor- töltő helyiség | 200 | M,S | 3 | 2 |  |
| 2.4.2. | ~ lúg- és savkamra, tárolóhelyiség | 100 | M,S | 3 | 2 |  |
| 2.4.3. | ~ szünetmentes tápegység helyisége | 200 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítással |
| 2.4.4. | ~ motorgenerátor helyiség | 200 | M,S | 3 | 2 |  |
| 2.4.5. | ~ napi üzemanyag tárolóhelyiség | 100 | M,S | 3 | 2 |  |
| 2.5. | Hőközpont | 100 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítás is |
| 2.6 | Kazánház | 100 | M,S | 3 | 3 | Helyi világítás is |
| 2.7. | Gázmérő helyiség | 100 | M,S | 3 | 3 | Helyi világítás is |
| 2.8. | Szellőző- klíma- gépház | 200 | M,S | 3 | 2 |  |
| 2.9. | Szivattyúház | 200 | M,S | 3 | 2 | Veszélyességi fokozatnak megfelelő helyi világítással |
| 2.10. | Vasúti rádió-, távbeszélő-, biztosítóberendezések helyiségei | 200 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítás csatlakozási lehetőségével |
| 2.10.1. | ~ műszerész, karbantartó műhely | 300 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítás csatlakozási lehetőségével |
| 2.11. | Ellenőrzés és javítás üzemelő berendezéseken | 500 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítással |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Villamos alállomás |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Vezénylőhelyiség, vagy távkezelt alállomások kezelőhelyisége | 300 | M,S | 2B | A | Fényáram szabályozással |
| 3.2 | Ellenőrzés és javítás | 500 | M,S | 2B | 3 | Helyi világítással |
| 3.3. | Szakaszolótér | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.4. | Megszakítótér | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.5. | Tokozott kapcsoló-berendezési tér | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.6. | Relé- és védelmi helyiség | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.7. | Távvezérlő berendezési helyiség | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.8. | Kábelfogadó és -rendező | 100 | M,S | 2B | 2 |  |
| 3.9 | Transzformátorkamra | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással a szükségvilágítás feltételei szerint |
| 3.10. | Segédüzemi elosztó | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.11. | Védőeszköz raktár | 100 | M,S | 2B | 3 |  |
| 3.12. | Készenléti tartózkodó | 300 | M,S | 2B | 2 |  |
| 3.13. | Készenléti háló | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással a szükségvilágítás feltételei szerint |
| 3.14. | Felügyeleti iroda | 300 | M,S | 2B | 2 | Helyi és biztonsági világítással |
| 3.15. | Alállomási lépcsőház és közlekedőterek | 100 | M,S | 2B | 3 | Biztonsági világítással |
| 4. | Szociális és szolgáltató létesítmények |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Oktatóterem |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | ~ hagyományos | 300 | M,S | 2B | A | Táblavilágítást kell létesíteni |
| 4.1.2. | ~ rajzfeladatokkal | 500 | M,S | 2B | A | Táblavilágítást kell létesíteni |
| 4.1.3. | ~ képernyős tanulóhelyekkel | 300 | M,S | 2B | A | Táblavilágítást kell létesíteni fényáram- szabályozással |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Tárgyalóterem |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | ~ hagyományos | 300 | M,S | 2B | 1 |  |
| 4.2.2. | ~ vetítéssel | 300 | M,S | 2B | 1 | Fényáram- szabályozással |
| 4.2.3. | ~ táblákkal, tablókkal | 300 | M,S | 2B | 1 | Táblavilágítás is |
| 4.3. | Szociális helyiségek |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | ~ portaszolgálat | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 4.3.2. | ~ előtér, társalgó | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.3.3. | ~ folyosó | 100 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.3.4. | ~ vendégszobák | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 4.3.5. | ~ laktanyaszobák | 100 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 4.3.6. | ~ teakonyha | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 4.3.7. | ~ étkező | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.3.8. | ~ öltöző | 100 | M,S | 2B | 2 | Tükörvilágítás is |
| 4.3.9. | ~ vasalóhelyiség | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.3.10. | ~ zuhanyozó | 50 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.3.11. | ~ zuhanyozó előtér | 100 | M,S | 2B | 2 | Tükörvilágítás is |
| 4.3.12. | ~ WC előtér | 200 | M,S | 2B | 2 | Tükörvilágítással |
| 4.3.13. | ~ WC (női, férfi) | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.3.14. | ~ tartózkodó és pihenőhelyiség | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 4.3.15. | ~ mosoda | 300 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.4. | Egészségügyi helyiség, üzemorvosi rendelő, elsősegélynyújtó hely | 500 | M,S | 2A | A | Helyi világítás is |
| 4.5. | Üzemi konyhák |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | ~ földesáru raktár | 100 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.5.2. | ~ fehéráru raktár | 100 | M,S | 2B | 2 | Ev |
| 4.5.3. | ~ földesáru mosás | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.5.3. | ~ előkészítő munkák, darabolás, | 300 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítással |
| 4.5.4. | ~ főzési, sütési munkák | 300 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.5.5. | ~ tálalás | 300 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 4.5.6. | ~melegítő konyhák | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.5.7. | ~fekete mosogató | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 4.5.8. | ~fehér mosogató | 300 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6. | Üzemi étterem | 200 | M,S | 2B | 3 |  |  |
| 4.7. | Önkiszolgáló étterem | 200 | M,S | 2B | 3 |  |  |
| 4.7.1. | Kiadópult | 300 | M,S | 2B | 3 |  |  |
| 4.7.2. | Pénztár | 300 | M,S | 2B | 3 |  | Helyi világítás is |
| 4.7.3. | Étkezde | 200 | M,S | 2B | 3 |  |  |
| 4.8. | Büfé | 300 | M,S | 2B | 2 |  |  |
| 4.9. | Fodrászat | 500 | M,S | 1B | 1 |  | Tükörvilágítás is |
| 4.10. | Kozmetika | 750 | M,S | 1B | 1 |  | Tükörvilágítás is |
| 5. | Iroda jellegű helyiségek |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Állomásfőnöki iroda | 300 | M,S | 2A | 1 |  |  |
| 5.2. | Forgalmi iroda | 300 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével, fényáramszabályozással |  |
| 5.3. | Utastájékoztató iroda |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | ~közönségforgalmú rész | 200 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |  |
| 5.3.2. | ~tájékoztató- ablak, pult | 500 | M,S | 2A | 1 | Helyi kapcsolással |  |
| 5.3.3. | ~irodai helyiségrész | 300 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |  |
| 5.4. | Vasúti jegypénztár |  |  |  |  | Fényáram- szabályozással |  |
| 5.4.1. | ~közönségforgalmú rész | 200 | M,S | 3 | 2 |  |  |
| 5.4.2. | ~pénztárablak | 500 | M,S | 2A | 1 | Helyileg szabályozható külön áramkörrel |  |
| 5.4.3. | ~irodai helyiségrész | 300 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |  |
| 5.5. | Időszakos üzemű vasúti jegykiadó ablak | 300 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével helyi kapcsolással |  |
| 5.6. | Vám- és pénzügyőrségi, rendőrségi, határőrségi |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. | ~ irodai rész | 300 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |  |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.2. | ~vizsgálóablak, pult, asztal | 500 | M,S | 2A | 1 | Külön kapcsolható és/ vagy szabályozható áramkörrel |
| 5.6.3. | ~vizsgálóhelyiség rész | 300 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.7. | Vasúti őrhely | 200 | M,S | 2B | 2 | Helyi világítás is |
| 5.8 | Hagyományos irodák |  |  |  |  |  |
| 5.8.1. | ~ természetes világításhoz illesztett mesterséges világítással | 3 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.8.2. | ~ gépírás jellegű munkával | 3 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.8.3. | ~ tervellenőrzés jellegű munkával | 75 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.8.4. | ~ képernyős munkahelyekkel | 3 | M,S | 2A | A | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével, fényáramszabályozással |
| 5.9. | Nagyterű irodák |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | ~ jó fényvisszaverő határoló felületekkel (világos falakkal) | 75 | M,S | 2A | 1 | m,7 f,5, helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.9.2. | ~ rossz fényvisszaverő határoló felületekkel (sötét falakkal) | 1 | S | 2A | 1 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.1. | Rajzterem, műszaki rajzolás | 75 | M,S | 2A | A | En az átlagos elrendezésű rajztábla síkjában, helyi világítás csatlakozási lehetőségével |
| 5.11. | Számítógépterem és/vagy adatfeldolgozó helyiség | 5 | M,S | 2A | A | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 5.12. | Tárgyalóterem, ülésterem | 3 | M,S | 2A | 1 | Fényáram-szabályozással |
| 5.13. | Közönségforgalmú helyiségek | 2 | M,S | 2A | 1 |  |
| 5.14. | Előtér (fogadótér) | 1 | M,S | 2A | 1 | Helyi világítás is |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Közlekedési utak, utasterek |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Várótermek |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | ~ (táblás) megállóhelyen (fedett is) | 50 | M,S | 3 | 2 |  |
| 6.1.2. | ~ kis állomáson | 100 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.1.3. | ~ nagy állomások várócsarnokai | 100 | M,S | 4 | 2 | Vonatfogadó csarnokok is! |
| 6.1.4. | ~ tanulóváró | 300 | M,S | 2B | 1 |  |
| 6.1.5. | ~ kultúrváró | 300 | M,S | 2B | 1 | Vonatfogadó csarnokok is! |
| 6.2. | Szociális helyiségek |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. | ~ mosdó | 200 | M,S | 2B | 2 | Tükörvilágítással |
| 6.2.2. | ~ WC (női, férfi) | 200 | M,S | 2B | 2 |  |
| 6.2.3. | ~ WC előtér | 200 | M,S | 2B | 2 | Tükörvilágítással |
| 6.3. | Épülethez kapcsolodó előtetők |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | ~ vágányok felőli oldalon | 30 | M,S | 4 | 2 | Környezethez átmenetet kell biztosítani |
| 6.3.2. | ~ település felőli oldalon | 20 | M,S | 4 | 2 | Környezethez átmenetet kell biztosítani |
| 6.4. | Aluljáró |  |  |  |  |  |
| 6.4.1. | ~ 3m szélességig targoncaforgalom nélkül | 10 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.4.2. | ~ 3-6 m között targoncaforgalom nélkül | 30 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.4.3. | ~ 6 m felett targoncaforgalom nélkül | 30 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.4.3.1. | ~ ~ nappal | 100 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.4.3.2. | ~ ~ sötét órák nagy forgalommal | 100 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.4.3.3. | ~ ~ sötét órák kis forgalommal | 30 | M,S | 4 | 2 | Egyenletességi követelmény nélkül |
| 6.4.4 | ~ csak targonca- forgalommal | 30 | M,S | 4 | 2 |  |
| 6.5. | Épületek közlekedési útjai |  |  |  |  |  |
| 6.5.1. | ~ Irodaépületek folyosói | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 6.5.1.1. | ~ tablókkal, fali képekkel | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 6.5.2. | ~ felvételi épületek folyosói | 100 | M,S | 4 | 3 | Egyenletességi követelmény nélkül |
| 6.5.3. | ~ lépcsőházak | 50 | M,S | 4 | 3 |  |
| 6.5.4. | ~ lejtős útvonalak | 100 | M,S | 4 | 3 |  |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5.5. | ~ személy- és járműközlekedésre is kijelölt utak | 50 | M,S | 4 | 3 |  |
| 6.5.6. | ~ szállítószalaggal is | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 6.6. | Gépkocsitárolók | 50 | M,S | 4 | 3 | Veszélyességi fokozatának megfelelő védettséggel! |
| 7. | Vasúti járműgyártás és javítás |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Öntőműhely,  csarnok, ürítőállás, kemence állás | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 7.2. | Talajszint alatti létesítmények |  |  |  |  |  |
| 7.2.1. |  járható csatornák | 20 | M,S | 4 | 3 | Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével |
| 7.2.2. |  vizsgálóaknák | 100 | M,S | 4 | 3 | Helyi világítással |
| 7.2.3. |  szerelőaknák | 200 | M,S | 4 | 3 | Helyi világítással |
| 7.3. | Berakószint (emelvény) | 100 | M,S | 4 | 3 |  |
| 7.4. | Homokfeldolgozás | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 7.5. | Gépi formázás | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 7.6. | Kézi formázás | 300 | M,S | 4 | 3 |  |
| 7.7 | Magkészítés | 500 | M,S | 4 | 1 | Helyi világítással |
| 7.8. | Mintakészítés | 300 | M,S | 4 | 1 | Helyi világítással |
| 7.9. | Öntvénytisztítás | 200 | M,S | 4 | 3 |  |
| 7.10. | Felületkezelés | 300 | M,S | 4 | 1 |  |
| 7.11 | Öntödei anyagvizsgálat (minőségellenőrzés) vizsgáló és ellenőrző helyei | 750 | M,S | 4 | A | Helyi világítással |
| 7.12. | Kovácsolás | 200 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.13. | Hideghengerlés | 200 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.14. | Rozsdátlanítás | 200 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.15. | Lemezfeldolgozás |  |  |  |  |  |
| 7.15.1. |  lemez vastagság ≥ 5 mm | 200 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.15.2. |  lemez vastagság  5 mm | 300 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.16. | Hegesztés | 300 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.17. | Nagyoló gépmunka, esztergálás, marás, gyalulás, tűrés ≥ 0,1 mm | 200 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítás is |
| 7.18. | Finom gépmunka, tűrés  0,1 mm | 500 | M,S | 3 | 1 | Helyi világítás is |
| 7.19. | Kéziszerszámok készítése | 500 | M,S | 3 | 2 |  |
| 7.20. | Szerelési tevékenységek |  |  |  |  |  |
| 7.20.1. |  durva | 200 | M,S | 4 | 2 |  |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.20.2. |  átlagos | 300 | M,S | 4 | 1 | Helyi világítás is |
| 7.20.3. |  finom | 500 | M,S | 3 | A | Helyi világítás is |
| 7.21. | Finommechanikai szerelő műhelyek | 1000 | M,S | 3 | A | Helyi világítással |
| 7.22. | Készülék és gépgyártó műhelyek | 500 | M,S | 4 | 1 | Helyi világítással |
| 7.23. | Fémfeldolgozás minőség ellenőrzése, vizsgáló és ellenőrző helyek | 500 | M,S | 2 | 1 | Helyi világítással |
| 7.24. | Lakatos és bádogos műhelyek | 300 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.25. | Karosszéria-munkák | 500 | M,S | 4 | 1 |  |
| 7.26. | Festés, lakkozás |  |  |  |  |  |
| 7.26.1. |  festékszóró kamrák | 200 | M,S | 4 | - |  |
| 7.26.2. |  lakkcsiszoló helyek | 750 | M,S | 1b | A |  |
| 7.26.3. |  utólagos javítási munkák | 1000 | M,S | 1a | A | Helyi világítással |
| 7.27. | Kárpitozás | 500 | M,S | 2 | 2 |  |
| 7.28. | Erős- és gyengeáramú szerelési munkák | 500 | M,S | 3 | 1 | Helyi világítással |
| 7.29. | Faipari munkák |  |  |  |  |  |
| 7.29.1. |  gőzölés | 100 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.29.2. |  feldolgozó gépeken, esztergálás, hornyolás, illesztés, hézagolás, fűrészelés, vágás, gyalulás, marás, összeépítés, | 200 | M,S | 3 | 2 | Helyi világítás is |
| 7.29.3. |  nemesítés, csiszolás, fényezés, intarzia készítés | 500 | M,S | 2 | 1 | Helyi világítással |
| 7.29.4. |  anyagvizsgálat, minőségellenőrzés, vizsgáló helyek | 500 | M,S | 2 | 1 | Helyi világítás is |
| 7.30. | Csarnok általános világítása | 200 | M,S | 4 | 2 |  |
| 7.31. | Többszintes szerelőpodeszt | 200 | M,S | 4 | 2 | Minden szinten |
| 8. | Papírfeldolgozó és nyomdai munkák |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Vasútüzemi nyomtatványok, nyomdai munkák, fény- és gyorsmásolók | 300 | M,S | 2B | 1 |  |
| 8.2. | ~ papír- hullámpapír és kartongyártó gépeken | 300 | M,S | 3 | 1 |  |
| 8.3. | ~ kötészet, tapétanyomás | 300 | M,S | 2B | 1 |  |
| 8.4. | ~ szabás, méretrevágás, aranyozás matrica előállítás nyomdaipari gépeken | 500 | M,S | 2A | A |  |
| 8.5. | ~ kézi nyomtatás, osztályozás | 750 | S | 2A | A | Helyi világítással |

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.6. | ~ retusálás, litográfia, kézi és gépi szedés, szedéselőkészítés | 1000 | S,H | 2A | A | Helyi világítással |
| 8.7 | ~színes nyomatok ellenőrzése | 1500 | S,H | 1A | A | Helyi világítással |
| 8.8. | ~acél- és réznyomat készítése | 2000 | H | 2A | A | Helyi világítással |

Magyarázat a „Megjegyzés” rovathoz

1. Helyi világítással

A névleges megvilágítási értéket az általános és helyi világításnak együtt kell biztosítania!

2. Helyi világítás is

A névleges megvilágítási értéket az általános világításnak kell biztosítania. Erre szuperponálódnak a helyi világítás megvilágítási értékei.

3. Helyi világítás csatlakoztatási lehetőségével

A névleges megvilágítási értéket az általános világításnak kell biztosítania, de munkahelyenként, ill. helyiségenként legalább egy világítási dugaszolóaljzatot kell biztosítani.

A szövegben említett szabványok

| Vasúti világítás. Fogalommeghatározások ............................................. | MÁVSZ 2950-1 |
| --- | --- |
| -. Szabadtéri világítás .......................................................................... | MÁVSZ 2950-3 |
| -. Ellenőrzés, mérés ............................................................................. | MÁVSZ 2950-4 |
| -. Világítási berendezések tervdokumentációja ...................................... | MÁV-MI 2950-5 |