Hatálybalépés időpontja: 1999. május 1.

| MÁV RT. VÁLLALATI SZABVÁNY |  | MÁVSZ 2950-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vasúti világítás Szabadtéri világítás |  |  |  |
| A MÁVSZ 2923-1 2,3,4,5 és 6. fejezete és a MÁVSZ 2923-2 1. fejezete és követelménytáblázata helyett |  |  | E 58 C |
| A szabvány alkalmazása előtt győződjön meg arról, hogy nem jelent-e meg módosítása, kiegészítése, helyesbítése, illetve hatálytalanítása. |  |  |  |
| A jóváhagyás időpontja: 1999. február 2. |  |  |  |
| A szabványsorozat tárgya a MÁV Rt. belső- és szabadterein végzett tevékenységeknél szükséges világítástechnikai jellemzők meghatározása, a világítási berendezések ellenőrzése, minősítése. A szabványsorozat előírásai a 104/1997 IJI.sz. utasítás értelmében a MÁV Rt. munkaszervezetébe tartozó szervekre kötelező hatályúak. Iparvágányok vagy más vasúti társaságok világítási berendezéseire az előírások, ajánlások. Előszó a szabványsorozathoz: A szabványsorozat tagjai: MÁVSZ 2950-1:1998 Vasúti világítás. Fogalommeghatározások MÁVSZ 2950-2.1999 -. Belsőtéri világítás MÁVSZ 2950-3:1999 -. Szabadtéri világítás MÁVSZ 2950-4:1999 -. Ellenőrzés, mérés, minősítés MÁV-MI 2950-10:2000 -. Világítási berendezések tervdokumentációja A szabványsorozat magyarázatos részeit - a jó megkülönböztetés érdekében dőlt betűkkel nyomtattuk. |  |  |  |
|  | Hivatkozási szám: MÁVSZ 2950-3:1999 |  |  |
| MÁV RT. SZABVÁNYÜGYI KÖZPONT |  | (29 oldal) Ára: Ft |  |

- Általános szempontok

A mesterséges világítási berendezést úgy kell tervezni, létesíteni, üzemeltetni és karbantartani, hogy az a látási feladatoknak megfeleljen.

1.1. Látási feladatok

- a vasúti járművek térbeli helyzetének és mozgási állapotának felismerése,

- a biztonságos munkavégzés elősegítése,

- a közlekedési akadályok felismerése,

- a vasúti jelzések megfigyelése.

1.2. A látási feladatok meghatározó tényezői

- a tevékenység jellege,

- a terület jellege,

- a tárgy jellege,

- a kontraszt,

- az érzékelés elvárt gyorsasága,

- a felismerés biztonsága,

- a látási feladat időtartama.

1.3. A tevékenység jellege

A tevékenység lehet:

- utasforgalom,

- rakodás,

- vasúti technológiai munkavégzés és közlekedés.

1.4. A világítás célja

A világítás célja a megvilágítandó területeken a látási feladatoknak megfelelő világítástechnikai követelmények teljesítése.

1. ábra.   A vasúti szabadtéri világítás geometriája

Megjegyzés: A vasúti szabadtéri világítás jellegzetes geometriája mellett kell, hogy céljának megfeleljen. Adottságait az 1. ábra mutatja. A vasúti területen a vasúti járművek és a világítási berendezések geometriai elrendezése olyan, hogy a területsávok és a járműoldalak megvilágítása, ill. árnyékolása térben és időben változik, mégpedig álló járművek esetén statikus, mozgó járművek esetén dinamikus módon. Előbbiek miatt a világítás irányának - mind árnyékhatási, mind káprázási szempontból - döntő jelentősége van.

1.5. A berendezésekkel szemben támasztott követelményeket általában a következő világítástechnikai jellemzők írják le:

- megvilágítás,

- a megvilágítás térbeli és időbeli egyenletessége,

- a világítás iránya,

- a vasúti járművek árnyékhatása,

- fénysűrűség és kontraszt,

- káprázáskorlátozás,

- fényszín és színvisszaadás.

1.6. A világítási berendezés rendeltetés szerint lehet:

- üzemi világítás,

- tartalékvilágítás,

- átmeneti világítás,

- őrvilágítás,

- különleges világítás,

- egyéb világítás.

2. Világítási berendezések létesítésére vonatkozó előírások

2.1. Üzemi világítás

Üzemi világítást kell létesíteni minden olyan területen, ahol az 1.3. szakasz szerinti tevékenység megy végbe, illetve ahol ezt az illetékes hatóság, vagy a MÁV Rt. Vezérigazgatóság előírja.

2.2. Tartalékvilágítás

Tartalékvilágítást kell létesíteni mindenütt, ahol ezt a vonatkozó szabványok és jogszabályok előírják.

Megjegyzés:

A vonatkozó jogszabály a 35/1996.(XII.29.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi szabályzat (OTSZ).

A tartalékvilágítás egyes fajtáinak fénytechnikai paramétereit a MÁVSZ 2950-2:1998 szabvány tartalmazza.

A tartalékvilágítások tervezésére és az elkészült berendezések ellenőrzésére e szabvány üzemi világításra vonatkozó részei a mértékadók.

2.3. Őrvilágítás

Tervezői és üzemeltetői megítélés alapján kijelölt területen őrvilágítást kell létesíteni.

Az őrvilágítás más világítástól függetlenül legyen kapcsolható.

2.4. Különleges világítások

A 2.4.1....2.4..4. szakaszok szerinti esetekben különleges világítási berendezést is kell létesíteni (2. ábra).

2. ábra Különleges világítások

2.4.1. Vonatmegfigyelő világítás

Ahol a mozgó vasúti járművek esetleges meghibásodását állandó helyről kell ellenőrizni, továbbá az álló vagy lassan mozgó járművek adatait állandó helyről (pl. őrhely) kell leolvasni, ott vonatmegfigyelő világítást kell létesíteni. A megvilágítandó vágányhossz a megfigyelési helytől a vágánytengelyre merőleges képzeletbeli egyenestől számított 2x30o-os szög által behatárolt vágányszakasz, de - eltérő előírás hiányában - legfeljebb 50 m.

A vonatmegfigyelő világítást gyakran szükséges ki-, bekapcsolni, ezért lényeges, hogy rövid felfutási idejű fényforrással üzemeljen. Egy bekapcsolásra vonatkoztatott üzemideje kicsi, ezért fényhasznosítására nincs megkötés. A vonatmegfigyelő világítás legelterjedtebb fényforrása a halogén izzólámpa.

2.4.2. Ködvilágítás

Gurítódombos rendező pályaudvar vágányfékjeihez ködvilágítási berendezést kell létesíteni. A megvilágítandó rész a ráfutás irányában legalább 10 m-rel megnövelt vágányfékhossz.

A ködvilágítás korábban csak a rossz látási viszonyok esetére létesített világítás volt. Tekintettel arra, hogy segíti a vágányfékhez érkező kocsi sebességének megbecsülését, ma már üzemi világításnak minősülhet. Az üzemi világítás fényforrásaira vonatkozó előírások azonban itt nem érvényesek. A ködvilágítás javasolt fényforrása az izzólámpa!

2.4.3. Leakasztópadka világítás

Gurítódombos rendező pályaudvarokon a gurítóvágány leakasztó szakaszán leakasztópadka világítást kell létesíteni. A leakasztópadka világítást legalább 50 m hosszban kell megvalósítani.

A leakasztás igen veszélyes művelet, mert mozgó kocsik közé kell benyúlni. Árnyékhatás szempontjából A1 kategória az előirt, ezért célszerűen a leakasztópadka világítást folyamatos fénycsősorral lehet megoldani.

2.4.4. Utastájékoztató világítás

Utastájékoztató világítást kell létesíteni azokon a területeken, ahol azt a vasút biztonsági és utasforgalmi szempontjai indokolttá teszik.

Az utastájékoztató táblák is ebbe a körbe tartoznak. Ezek lehetnek megvilágítottak vagy önvilágítók. Ez utóbbiak jellemző fényforrása a fénycső (lehet standard vagy kompakt).

2.5. Egyéb világítás

Vasúti területen a 2.5.1....2.5.2. szakaszok szerinti egyéb világítási berendezés is létesíthető.

2.5.1. Reklámvilágítás

Reklámvilágítási berendezés csak jóváhagyással1) úgy létesíthető, hogy az a vasútüzem biztonságát ne befolyásolja kedvezőtlenül.

A reklámvilágítás nem zavarhatja a jelzők megfigyelését, mozgalmasságával nem vonhatja el a mozdonyvezető figyelmét, valamint nem kápráztathatja a vasútüzem dolgozóit. Ennek megfelelően a mozdonyvezető látómezejében a jelző megfigyelési irányától 10 o-os térszögben nem helyezhetők el olyan fényreklámok, amelyek

- színei a jelzőszínekkel téveszthetők,

- nem folyamatos üzeműek, (villogók)

- zavaró vagy rontó káprázást idéznek elő, vagy

- a jelző megfigyelhetőségét más módon zavarják.

2.5.2. Díszvilágítás

Díszvilágítási berendezés létesíthető az üzemeltető kívánságára a jelentősebb esztétikai értéket képviselő létesítmények világítására, a vonatkozó hatósági engedélyek alapján úgy, hogy az a forgalom biztonságát ne zavarja.

1) A szabvány hatályba lépésekor reklámvilágítás létesítéséhez a TEBSz. Erősáramú Divízió jóváhagyása szükséges.

A díszvilágítás sem zavarhatja a jelzők megfigyelhetőségét, és nem kápráztathat a vasútüzem felé. Díszvilágítás elsősorban a műemlékké, műemlék jellegűvé, városképi jelentőségűvé, ill. a MÁV Rt. Vezérigazgatóság által műemlékké nyilvánított épületegyüttes, épület, épületrész vagy egyéb létesítmény (szobor, szoborcsoport, muzeális értékű mozdony, kocsi stb.) világítására létesíthető.

Ehhez a fogalomkörhöz sorolandó az állomásépületekre szerelt, ill. az ahhoz közvetlenül csatlakozó peronrészeken elhelyezett lámpatesttípusok rekonstrukciója. Ennek során megengedett a létesítmény építésekor használtakhoz hasonló, vagy azok hangulatát felidéző lámpatestek alkalmazása. Ha ez üzemi világításnak minősül, akkor fényforrása nagynyomású nátriumlámpa legyen. Egyéb esetekben más fényforrás is alkalmazható, de akkor is a nagynyomású nátriumlámpa a javasolt. A lámpatestek optikai tükörrendszere és kiosztása biztosítsa az e szabványban előírt fénytechnikai paramétereket. A korhű (nosztalgia) lámpatestekkel megvalósítandó világítási berendezés sem kápráztathat, és ezt is javasolt szabályozhatóra tervezni.

3. Világítástechnikai jellemzők és követelmények

3.1. Megvilágítás

3.1.1. A névleges megvilágítás számértékét a látási feladatok alapján a terület és a tevékenység jellegének megfelelően kell a következő értéksorból kiválasztani:

1,  2,  3,  5,  10,  15,  20,  30,  50,  100.

3.1.2. A terület és tevékenység függvényében a megvilágítás előírt értékeit a követelménytáblázat 2. oszlopa tartalmazza. A vertikális megvilágításra vonatkozó előírások e táblázat 5. oszlopában találhatók. Üzemeltetői és tervezői megítélés alapján az előirt értéktől az engedélyező szerv előzetes jóváhagyásával az értéksor szomszédos értékére át lehet térni.

A jó megvilágítás a biztonságos munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges feltétel, éppen ezért a szabványban megadott értéktől való eltérést műszaki-gazdasági vizsgálatokkal kell indokolni. A hangsúly a műszaki-gazdasági kitételen van. Pusztán gazdasági indokok (költségek) alapján nem ajánlott az eltérés. Az eltérési engedély megkérésénél szempont lehet pl. a forgalom, ill. a létesítmény nagysága. Forgalom szempontjából megkülönböztethetünk kis-, közepes- és nagyforgalmú szolgálati helyeket, valamint megállóhelyeket, továbbá kis-, közép- és nagyállomásokat.

A követelménytáblázatban nem szereplő területek és tevékenységek esetében célszerű a MÁV Rt. Szabványügyi Központot megkeresni, mert a többször előforduló, de e szabványban még nem szereplő tevékenységeket a szabványbizottság időnként besorolja. Ezek bizottsági állásfoglalásként az érdeklődők rendelkezésére állnak.

3.2. Térbeli és időbeli egyenletesség

3.2.1. A megvilágítás térbeli eloszlásának egyenlőtlenségét jellemző mutatók

e0 =Eav / Emax			e1= E min / E av

egyidejűleg feleljenek meg a 1. táblázatba foglaltaknak.

1. táblázat

| e0 | ≥ 0,3 |
| --- | --- |
| e1 | ≥ 0,2 |

Rekonstrukciók esetén, ha ezt gazdasági indokok alátámasztják - a felettes szervek hozzájárulásával - a térbeli egyenletesség értékeinél e0  ≥ 0,2; e1  ≥0,1 értékek vehetők figyelembe.

Ezek az előírások eltérnek a világítási szabványok szokásos egyenletességi követelményeitől részben a definícióban részben a két érték együttes megadásában. Ennek oka, hogy a kis megvilágítási szintek miatt az emberi szem a vasúti területeken sötétre adaptált állapotú, emiatt egy nagyobb megvilágítású részterületnél az adaptációs problémák növekedhetnek.

3.2.2. A fényforrások és a lámpatestek kiválasztása és elrendezése, továbbá a tápláló hálózat kialakítása olyan legyen, hogy a kisugárzott fényáram időbeli változása ne zavarja a látást.

3.2.3. Az aperiodikus egyenlőtlenség csökkentésére a világítási berendezés hálózata nem táplálható nagy indítási áramú és gyakran kapcsolt erőátviteli fogyasztók elosztóiról.

3.3. A világítás iránya

3.3.1. A világítás irányának meghatározásával kell létrehozni a vertikális megvilágítást, vagy megszüntetni a vasúti járművek által vetett zavaró árnyékokat. A világítás irányának a káprázás korlátozásában meghatározó szerep jut.

A világítási és nézési irány szorosan kapcsolódó fogalmak. A világítás irányának megadása nélkül nem értelmezhető a vertikális megvilágítás (Ev).

3.3.2. A terület és tevékenység jellegéhez előírt világítási irányt a követelménytáblázat kiegészítő előírásként tartalmazza.

A követelménytáblázat "Kiegészítő előírás (5)" rovata minden esetben utal Ev értékeinél a világítási, ill. a nézési irányra.

3.4 A vasúti járművek árnyékhatása

3.4.1. A vasúti területeket és tevékenységeket a vetett árnyékok szempontjából árnyékhatási kategóriákba kell sorolni (A1...A4).

3.4.2 A terület és tevékenység függvényében előírt árnyékhatási kategóriákat a követelménytáblázat 3. oszlopa tartalmazza.

3.4.3. Az “A1“ árnyékhatási kategória

A fő nézési iránnyal szemben a vasúti jármű árnyékot nem vethet.

3.4.4. Az “A2“ és “A3“ árnyékhatási kategóriák

Az árnyékképződést nem kell teljesen megszüntetni. A megengedett mértékű árnyékképződéshez közepes és nagy fénypontmagasságú világítási egységeknél a vágányokra merőlegesen átvilágítható legnagyobb távolság (3. ábra):

a ≤ cA  h, 	ahol cA az árnyékhatási együttható.

3.4.5. Az “A4“ árnyékhatási kategória

Az árnyékképződésre e kategóriába sorolt területeken korlátozó előírások nincsenek.

Az A4 kategóriába sorolt vasúti területeken a vasúti szolgálat szempontjából a vetett árnyékok nem zavaróak. E területeken akkor, amikor az árnyék létrejön, nem tartózkodnak munkavállalók, utasok.

3. ábra.  Az árnyékhatás értelmezése

Az árnyékhatási kategóriák összefoglalása a 2. táblázatban található.

2. táblázat

| A1 | A fő nézési iránnyal szemben a jármű árnyékot nem vethet |
| --- | --- |
| A2 | h ≥ 10 m esetén a = cAh, (cA ≤ 2.0) , h < 10 m esetén A1 kategória |
| A3 | h ≥ 10 m esetén a = cAh, (cA ≤ 3.0) , h < 10 m esetén A1 kategória |
| A4 | Nincs korlátozás |

3.5. Fénysűrűség és kontraszt

A látási feladat teljesítéséhez megfelelő fénysűrűség-különbségre van szükség. Törekedni kell a munkatárgy és a munkaterület közötti minél nagyobb kontrasztra.

3.6. Káprázáskorlátozás

3.6.1. A vasúti területeket és tevékenységeket káprázáskorlátozás szempontjából káprázás-korlátozási kategóriákba kell sorolni.

3.6.2. A “K1“ káprázáskorlátozási kategória

Az e kategóriába tartozó területeket a fő nézési irányból kell megvilágítani úgy, hogy a világítótestek mindig a megfigyelő mögötti térben helyezkedjenek el (4. ábra). A fő nézési irányban a látótérbe eső, de nem e területet megvilágító berendezésekre a K2 kategória előírásait kell betartani.

4. ábra A K1 káprázáskorlátozási kategória értelmezése

A K1 káprázáskorlátozási kategória teljes értékű káprázáskorlátozást kíván megvalósítani. Tervezésnél - amennyiben ez lehetséges, még bontás árán is - törekedni kell a 3.6.2. szakaszban megfogalmazottak megvalósítására. A fő nézési irányba eső egyéb lámpatesteknél ernyőzés, árnyékolás, vagy káprázásgátló rács alkalmazásával meg kell akadályozni a fő nézési irányból a lámpára való közvetlen rálátást.

A látótérbe telepítendő "különleges világítás" lámpatesteiről a szabvány tételesen nem rendelkezik. Ezek - lehetőség szerint - szabályozható fényáramúak legyenek.

3.6.3. A “K2“ káprázáskorlátozási kategória

A látótérbe eső világítótesteket árnyékolni vagy ernyőzni kell.

Az árnyékolás egyik megoldása lehet a káprázásgátló rács alkalmazása. Az ernyőnek vagy a káprázástgátló rácsnak - kötött munkahely megfigyelési irányai számára - a fényforrásra való közvetlen rálátás lehetőségét kell megakadályozni.

A kötött munkahely megfigyelési irányaiba eső idegen területen üzemelő lámpatestek sem kápráztathatnak. Szükség esetén ezeket is ernyőzni kell. Gyakorlatilag e lámpatestekre a K3 kategória előírásai elégségesek.

3.6.4. A “K3“  és “K4“  káprázáskorlátozási kategóriák

Az e kategóriájú területek világítótesteinek fényerőssége a  ≥ 80o szögtartományban (I80) feleljen meg a következő összefüggésben megfogalmazott feltételnek:

I80 ≤ ck (h - 1,5)2 ,

ahol  ck a káprázáskorlátozási együttható (számértékeit a 3. táblázat tartalmazza), h a fénypontmagasság.

5. ábra.   Az I80 értelmezése közvilágítási jellegű lámpatestnél

Oszlopfejes közvilágítási jellegű lámpatesteknél I80 értékét a lámpatest fényeloszlásából és fényforrásának egység-fényáramából lehet meghatározni (5. ábra). Fényvetők esetében I80 értékét a fényeloszlási jelleggörbék, az egység-fényáramok és az optikai tengely irányítottsága (döféspont) alapján kell meghatározni (6. ábra).Oszlopkaros közvilágítási jellegű lámpatesteket a fényvetőknek megfelelően kell elbírálni.

6. ábra  Az I80 értelmezése fényvetőknél

3.6.5. A “K5“ káprázáskorlátozási kategória

Az e kategóriába sorolt területek világítótestei fényerősségére tételes korlátozó előírások nincsenek.

3.6.6. A káprázáskorlátozási kategóriák összefoglalását a 3. táblázat tartalmazza.

- 3.táblázat

| K1 | A fő nézési irányból kell világítani |  |
| --- | --- | --- |
| K2 | A látótérben a lámpatesteket árnyékolni és ernyőzni kell |  |
| K3 | I80 ≤ ck (h - 1,5)2 | ck ≤ 50 |
| K4 | I80 ≤ ck (h - 1,5)2 | ck ≤100 |
| K5 | Nincs korlátozó előírás. |  |

3.7. Fényszín és színvisszaadás

3.7.1. A fényforrások fényszíne ne zavarja a vasúti jelző jelzési képének pontos megfigyelhetőségét és egyértelmű felismerhetőségét. Ha a fényforrások és a jelzők színkoordinátái közel esnek egymáshoz, akkor megfelelő geometriai elrendezéssel kell biztosítani ennek a követelménynek a teljesítését.

Gyakorlatilag a kis- és nagynyomású nátriumlámpáknál lehet e veszéllyel számolnunk. A geometriai elrendezésen kívül minden esetben kedvező, ha a nátriumlámpákat nem egyedileg, hanem csoportosan helyezzük el.

3.7.2. Fénycsöves világítási berendezésben standard fénycsöveket kell alkalmazni. A kiválasztás fő szempontja, hogy eltérő előírás hiányában "S" színhőmérsékletű csoportba tartozó fénycsövet, ezen belül pedig a műszaki gazdasági optimumot jelentő típust kell választani.

3.7.3. Színvisszaadási követelmények.

A színvisszaadási indexre a szabvány követelményeket nem ír elő.

A gyakorlatban azonban az utasforgalmi területeken az Ra < 20 színvisszaadású fényforrások (pl. kisnyomású nátriumlámpák) alkalmazása csak kivételes esetekben lehet indokolt.

4. A tervezés és létesítés általános szempontjai

4.1. Általános szempontok

A berendezést a terület, a technológia és a környezet követelményeit és lehetőségeit figyelembe véve kell megtervezni, szem előtt tartva az egyéb szabadtéri létesítményekkel (pl. felsővezetéki berendezéssel, hangszóró berendezéssel) esetleges együttes alkalmazás igényét, ill. lehetőségét is.

4.2. Fénypontmagasság

A tartószerkezetek fénypontmagasság szerinti csoportosítását a 4. táblázat mutatja:

- 4. táblázat

| - Fénypontmagasság | - h m |
| --- | --- |
| - Kicsi | - ≤10 |
| - Közepes | - 10 ..... 20 |
| - Nagy | - ≥ 20 |

- A felsővezetéki berendezésre szerelt lámpatestek legkisebb megengedett fénypont magassága 
10 m.

- 4.3. A vasútvilágítási egységterület

- A világítási berendezés lámpatesteit az árnyékhatás, a káprázáskorlátozás és a vertikális megvilágítás szempontjai alapján a 7. ábra szerinti "a" és "b" maximális távolságokba szabad telepíteni.

- 4.3.1. A vágánytengelyre merőleges irányú "a" távolságot az árnyékhatás, ill. az Ev= szintje korlátozza. Gyakorlati maximális értékeit a 5. táblázat mutatja:

- 5. táblázat

|  | - Vágányok közötti elhelyezése | - Vágányok melletti elhelyezése |
| --- | --- | --- |
| - amax | - 3  h | - 1.5  h |

- 4.3.2. A vágánytengellyel párhuzamos irányú "b" távolságot a káprázáskorlátozás, és az Ev+ korlátozza. Gyakorlati maximális értéke:

- bmax = 6h

- A vágánytengellyel párhuzamos "b" távolság értelmezését a 7. ábra mutatja.

- Tervezett, ill. megvalósult világítási berendezések adatait az egységterületre vetítve olyan műszaki és műszaki-gazdasági mutatókat lehet képezni, amelyek kiinduló, vagy éppen ellenőrző adatként hasznosítható.

- 7. ábra A vasútvilágítási egységterület értelmezése

4.4. Fényforrások

- 4.4.1. A fényforrásokat a fényszínük, valamint felfutási és újragyújtási tulajdonságaikon túlmenően elsődlegesen gazdasági szempontok alapján kell kiválasztani.

- A fényszín vonatkozásában a megszokásnak van elsődleges szerepe. A nagynyomású nátriumlámpák óvatos bevezetése után, az induláskor vörös, majd a felfutási idő után monokromatikus sárga fényt sugárzó kisnyomású nátriumlámpák kellő megfontolás és előzetes engedélyezés után használhatók. Alkalmazásuk külföldön széleskörű.

- A felfutási és újragyújtási időtartamok a világítási berendezés üzemeltetése szempontjából fontos paraméterek, elsődlegesen a világítási berendezések bekapcsolási időpontjának megválasztása tekintetében. A világító berendezések vezérlésének beállításánál, a fénykapcsolós és kapcsolóórás vezérlés programozásánál a jellemző felfutási és újragyújtási időket figyelembe kell venni.

- 4.4.2. Üzemi világítás céljára csak 60 lm/W-nál kedvezőbb fényhasznosítású fényforrások alkalmazhatók.

- A fényforrás-kiválasztás egyik legfőbb szempontja a gazdaságosság. A fényforrások gazdaságosságának egyik jellemző mutatója - az élettartam mellett - a fényhasznosítás. A fényhasznosítást a fényforrás névleges fényárama és az előtétveszteséggel növelt névleges felvett teljesítménye alapján kell meghatározni.

- A gazdaságosság megítéléséhez azonban a fényhasznosításon túlmenően a létesítés és üzemeltetés gazdasági kihatásait is vizsgálni kell. A műszaki-gazdaságossági vizsgálatokat minden olyan esetben el kell végezni, amikor egy adott vasúti terület megvilágítására több alkalmas műszaki megoldásból lehet választani.

- 4.4.3. A különleges világítási berendezésekben csak rövid újragyújtási idejű fényforrások alkalmazhatók.

- A különleges világítási berendezésekben a fényhasznosításra nincs megkötés.

- 4.5. Üzemi világítás

- A szabadtéri üzemi világítás általános és/vagy helyi világítással létesíthető.

- 4.6. Általános világítás

- Az általános világítás csak helyhez kötött világítási berendezéssel létesíthető.

- 4.7. Helyi világítás

- 4.7.1. A helyi világítás helyhez kötött, helyváltoztató, vagy hordozható világítási berendezéssel létesíthető.

- 4.7.2 Jelentős gazdasági indokok alapján – amennyiben ezt a technológia lehetővé teszi –  kizárólag helyi világítás is létesíthető.

- 4.7.3. Az általános és a helyi világításból adódó megvilágítás értékeinek aránya lehetőleg ne legyen kisebb 1:5-nél.

- Megjegyzés:

- Az általános világítást a következő esetekben indokolt helyi világítással kiegészíteni:

- - nagy megvilágítási igényű látási feladatoknál,

- - a csak időszakosan nagyobb megvilágítást igénylő látási feladatoknál,

- - meghatározott irányú, vagy az észlelés folyamata során változó irányú megvilágítási igény esetén.

- 4.7.4. A helyhezkötött helyi világítás fényszínét az általános világítással összhangban kell megválasztani a tudatosan alkalmazott eltérő fényszínek kivételével.

- 4.8. Világítási berendezések kapcsolása

- A létesítmény szabadtéri világítása központilag és szakaszosan legyen kapcsolható.

- A szakaszos kapcsolhatóság az eltérő funkciójú vasúti területek külön-külön kapcsolhatóságának igényét jelenti. A központiság azt a követelményt támasztja, hogy az eltérő technológiai területek központból, vagy központ által felügyelt helyről legyenek kapcsolhatók akkor is, ha a technológiai területnek helyszínre telepített alelosztója (kapcsolószekrénye) van.

- Vasúti szabadtéri világítás lámpatesteinek alaptípusai kompenzálatlanok (fázisjavító kondenzátor nélküli kivitel). Egyedi kompenzálás nem ajánlott. Amennyiben a fázistényező-javítást műszaki és gazdasági indokok szükségessé teszik, ezt csoportos, vagy központi kompenzációval kell megoldani.

- 4.8.1. A központi kapcsolást állandó szolgálati helyről kell végrehajtani helyileg, vagy távműködtetéssel.

- A több szolgálati helyről távműködtetett berendezéseknél minden távműködtetési helyen feltűnően és el nem távolíthatóan fel kell tüntetni az összes távműködtetési hely adatait.

- 4.8.2. A szakaszos kapcsolást egy-egy technológiai egység központi kapcsolótáblájáról kell megoldani helyileg, vagy távműködtetéssel.

- 4.8.3. A kapcsolható szakaszok kialakításához figyelembe kell venni:

- - a technológiát,

- - a kapcsolási helyek műszakilag és gazdaságilag előnyös kialakítási lehetőségét,

- - az energiaellátó vezeték gazdaságos hosszát és biztonságos nyomvonal vezetését.

- A szakaszolhatóság fő célja az energiatakarékosság, a gazdaságosabb, olcsóbb üzemvitel. Azokon a helyeken, ahol a fényforrások gyakoribb ki- bekapcsolása hátrányos, vagy vasútüzemi szempontból a teljes kikapcsolás nem engedhető meg, célszerű az ún. redukáló kapcsolással fényáram-csökkentést (dimmelést) alkalmazni.

- 4.8.4. A vonatmegfigyelő világítást lehetőleg a megfigyelés helyéről, vagy annak közeléből kell kapcsolni.

- A vonatmegfigyelő világítás áramkörébe célszerű időrelét beépíteni.

- 4.9. Tervezési tényező

- A névleges megvilágításokat a 6. táblázat szerinti tervezési, vagy avulási tényezővel kell figyelembe venni.

- 6. táblázat

| - A szennyeződés, az avulás és öregedés mértéke | - Tervezési tényező - p | - Avulási tényező - v |
| --- | --- | --- |
| - Kicsi | - 1,25 | - 0,8 |
| - Közepes | - 1,43 | - 0,7 |
| - Nagy | - 1,67 | - 0,6 |

- Vasútvilágítási terveknél a táblázatban szereplő diszkrét értékeket kell figyelembe venni. Eltérő előírás, vagy technológiai utasítás hiányában a p = 1.25 tervezési tényezô  alkalmazása ajánlott. Nagyobb értékei csak megfelelő műszaki-gazdasági indokok alapján fogadhatók el.

- 4.10. Műszaki-gazdasági vizsgálat

- Döntést előkészítő dokumentáció, mint pl. beruházási program, rekonstrukciós program készítése során lehetőleg több változatot kell kidolgozni. Az ilyen előkészítő dokumentációknál követelmény a gazdasági, gazdaságossági elemzés.

- Beruházási programok esetén a változatok létesítési és várható üzemeltetési költségeit kell összehasonlítani.

Rekonstrukciók esetén a rekonstrukció előtti, és a tervezett új állapot üzemeltetési költségeit kell összevetni, és megtérülési időt számolni a tervezett megtakarításból. Ha a rekonstrukció előtt a berendezés megvilágítás-értékei nem felelnek meg a vizsgálatkor hatályos szabvány előírásainak, akkor a méréssel megállapított E*av és a vonatkozó szabványban előírt (En) hányadosaként képzett "c" korrekciós tényezővel kell minden paramétert figyelembe venni a következőképpen:

c = E*av  /  En

5. A karbantartás tervezése

5.1. Karbantartási utasítás

A tervdokumentáció részét kell képezze a karbantartási utasítás, amely a tartószerkezetek, a lámpatestek megközelítési módját, továbbá az általánostól eltérő fenntartási igényű, vagy a vasútvilágításban még nem ismert berendezések karbantartási technológiáját is tartalmazza. Az utasításnak olyan mélységűnek kell lenni, hogy abban az egyes áramköri elemek ellenőrzésének, cseréjének, a bura levételének és cseréjének technológiája is ki legyen dolgozva. Ehhez a gyártók kezelési, karbantartási útmutatóit javasolt felhasználni.

Célszerű tipizálható megoldások kidolgozása, amelyeket a helyi körülményekhez kell esetenként igazítani.

5.2. Karbantartási ciklusidő

Az ellenőrző mérések alapján a teljes berendezésre kiterjedő karbantartást kell tervezni akkor, ha a mért értékek átlaga kisebb, mint 0,8  En. A karbantartást haladéktalanul meg kell kezdeni akkor, ha az átlagos megvilágítás 0,6  En értékre csökken.

5.3. Karbantartási terv

Az időszakos ellenőrző mérések kiértékelése alapján és az 5.2. szakasz figyelembevételével az üzemben tartónak karbantartási tervet kell készíteni, meghatározva ebben a világítási paraméterek javítására elvégzendő munkafolyamatokat.

# 6. A terület és tevékenység függvényében előírt követelmények táblázata

| A terület és tevékenység jellege |  | En, lx | A | K | #### Kiegészítő előírás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Utasforgalom, utasforgalmi területek | -- | -- | -- |  |
| 1.1. | Nyitott peron, egyéb nyitott utas forgalmi terület | -- | -- | -- |  |
| 1.1.1. | Le- és felszállási terület, várakozásra kijelölt terület | 5 | A3 | K3 |  |
| 1.1.2. | Peronok megközelítési útvonala | 2 | A2 | K3 |  |
| 1.2. | Fedett peron | -- | -- | -- | A vágánycsarnokok fedett peronjai MÁVSZ 2950-2 szerint |
| 1.2.1 | Fel- és leszállási terület | 20 | -- | K4 |  |
| 1.2.2. | Peronok megközelítési útvonala | 10 | -- | K4 |  |
| 1.3. | Felvételi épülethez csatlakozó szabadterület | -- | -- | -- |  |
| 1.3.1. | Közterület felőli oldalon | 5 | -- | K4 | Illeszteni kell a közvilágításhoz |
| 1.3.2. | Vágányok felőli oldalon | 5 | A2 | K3 |  |
| 1.4. | Felvételi épülethez csatlakozó fedett terület (perontető) | -- | -- | -- | Ld. 2.tag követelménytáblázatát |
| 1.5. | Felüljáró | -- | -- | -- | A vasúti forgalmat a világítás ne zavarja |
| 1.5.1. | Nyitott utasfelüljáró | 5 | A4 | K2 | Illeszteni kell a környező világításhoz |
| 1.5.2. | Nyitott utasfelüljáróra felvezető lépcsők első foka | 5 | A4 | K4 | A fellépő élek árnyékmentesek legyenek |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.3. | Fedett utasfelüljáró | 20 |  | K4 | Illeszteni kell a környező világításhoz |
| 1.5.4. | Fedett utasfelüljáróra felvezető lépcsők első foka | 20 | A4 | K4 | A fellépő élek árnyékmentesek legyenek |
| 1.5.5. | Gyalogos felüljáró | -- | -- | -- | Közvilágítás |
| 1.6. | Aluljáró | -- | -- | -- | Illeszteni kell a környező vasútvilágításhoz és/vagy a közvilágításhoz |
| 1.6.1. | Utasaluljáró 3 m szélességig | 10 | -- | K4 |  |
| 1.6.2. | Utasaluljáró 3-6 m között | 20 | -- | K4 |  |
| 1.6.3. | Utas aluljáró 6 m szélesség felett | 50 | -- | K4 |  |
| 1.6.4. | Gyalogos aluljáró | -- | -- | -- | Közvilágítás |
| 1.6.5. | Targonca aluljáró | 20 | -- | K4 | Illeszteni kell a környező világításhoz |
| 1.6.6. | Az aluljáró lépcsők első és utolsó lépcsőfoka | 20 | -- | K4 | Az aluljáró szélességétől függetlenül |
| 1.6.7. | Rövid aluljáró | -- | -- | -- | Vasúti területen nem világítandó, világított közút esetén közvilágítás |
| 1.7. | Fedett mozgólépcső | 50 |  | K4 |  |
| 2. | Rakodás, rakodó- és tárolóterületek | -- | -- | -- | A rakodóterületeken a technológiai igényeknek megfelelően a mobil villamosüzemű gépi-, ill. világítási berendezés számára a villamos energia vételezhető legyen. |
| 2.1. | Ömlesztett és darabáruk kézi, ill. önjáró, beépített vagy hordozható rakodógépes rakodása, ill. átrakodása | -- | -- | -- |  |
| 2.1.1. | Nyitott rakterületen szárazföldi járművek között, ill. nyitott rakterület és szárazföldi jármű között | 5 | A1 | K3 |  |
| 2.1.2. | Nyitott rakterületen vízi és szárazföldi járművek között, ill. nyitott rakterület és vízi jármű között | 10 | A1 | ### K3 |  |
| 2.1.3 | Fedett rakodón | 20 | -- | ### K4 |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Konténerek gépi rakodása, átrakása | -- | -- | -- |  |
| 2.2.1. | Nyitott rakterületen szárazföldi járművek között, ill. nyitott rakterület és vízi jármű között | 10 | A1 | ### K3 |  |
| 2.2.2. | Nyitott rakterületen vízi és szárazföldi járművek között, ill. nyitott rakterület és vízi jármű között | 20 | A1 | K4 |  |
| 2.2.3. | Fedett rakodón | 50 | -- | K4 |  |
| 2.3. | Gépkocsik önjáró rakodása | -- | -- | -- |  |
| 2.3.1. | Tárolóterületen | 5 | A4 | K3 |  |
| 2.3.2. | Kétszintes rakodón | 5 | -- | K3 | Mindkét szinten |
| 2.3.3. | Vasúti jármű alsó gépkocsitároló-szintje | 5 | -- | K3 | Fel-, ill. lehajtáskor a közúti járművek saját világítása is bekapcsolva! |
| 2.3.4. | Vasúti jármű felső gépkocsi tároló-szintje | 10 | A4 | K3 |  |
| 2.3.5. | Gépkocsik fel- és lehajtási útvonala | 5 | A4 | K3 |  |
| 2.4. | Töltő-, lefejtő-, és átfejtőberendezés | -- | -- | -- |  |
| 2.4.1. | Nyitott berendezés veszélyes (tűz- és robbanásveszélyes, maró hatású stb.) anyagokkal. | -- | -- | -- |  |
| 2.4.1.1. | Ellenőrző, kapcsoló-,csatlakozó- és kiszolgálóhelyek, | 30 | -- | K1 | Eh vagy Ev a technológia irányából |
| 2.4.1.2. | Ezek közvetlen környezete | 10 | A1 | K3 |  |
| 2.4.1.3. | Közlekedési útjai csak gyalogos forgalommal | 2 | A1 | K3 |  |
| 2.4.1.4. | Közlekedési útjai gyalogos és járműforgalommal - | 5 | A1 | K3 |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4.2. | Nyitott berendezés veszélytelen anyagokkal | -- | -- | -- |  |
| 2.4.2.1. | Ellenőrző-, kapcsoló-,csatlakozó- és kiszolgálóhelyek | 20 | -- | ### K1 | Eh vagy Ev a technológia irányából |
| 2.4.2.2. | Ezek közvetlen környezete | 10 | A1 | K3 |  |
| 2.4.2.3. | Közlekedési útjai csak gyalogos forgalommal | 2 | A1 | K3 |  |
| 2.4.2.4. | Közlekedési útjai gyalogos és járműforgalommal | 5 | A1 | K3 |  |
| 2.4.3. | Fedett berendezés veszélyes (tűz- és robbanásveszélyes, maró hatású stb.) anyagokkal | -- | -- | -- |  |
| 2.4.3.1. | Ellenőrző, kapcsoló-,csatlakozó- és kiszolgálóhelyek | 100 | -- | K1 | Eh vagy Ev a technológia irányából |
| 2.4.3.2. | Ezek közvelten környezete | 20 | A1 | K3 |  |
| 2.4.3.3. | Közlekedési útjai csak gyalogos forgalommal | 5 | A1 | K3 |  |
| 2.4.3.4. | Közlekedési útjai gyalogos és járműforgalommal | 10 | A1 | K3 |  |
| 2.4.4. | Fedett berendezés veszélytelen anyagokkal | -- | -- | -- |  |
| 2.4.4.1. | Ellenőrző, kapcsoló-csatlakozó- és kiszolgálóhelyek | 50 | -- | K1 | Eh vagy Ev a technológia irányából |
| 2.4.4.2. | Ezek közvetlen környezete | 10 | A1 | K3 |  |
| 2.4.4.3. | Közlekedési utak csak gyalogos forgalommal | 2 | A1 | K3 |  |
| 2.4.4.4. | Közlekedési utak gyalogos és járműforgalommal | 5 | A1 | ### K3 |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Vízsugaras rakodó | 50 |  | A1 | K4 | Ev a technológia irányából |
| 2.6. | Telepített rakodódaru | -- |  | -- | -- |  |
| 2.6.1. | A darupálya helyhez kötött világítása | 5 |  | A1 | K4 |  |
| 2.6.2. | A darura szerelt világítás | 20 |  | A1 | K4 | A daruhorog 5 m-es körzetében |
| 2.7. | Oldalürítős kirakodóhely | 5 |  | A1 | K3 | Ev a működtetés és ellenőrzés irányából |
| 2.8. | Kétszintes rakodók mindkét szintje | 20 |  | -- | K3 |  |
| 2.9. | Állatrakodó ponk helyhez kötött világítása | -- |  | -- | -- |  |
| 2.9.1. | Állatorvosi vizsgálattal | 50 |  | A1 | K4 | Helyi világítással nagyobb érték is megvalósítható |
| 2.9.2. | Vizsgálat nélkül | 20 |  | A1 | K4 |  |
| 2.10. | Fedett kocsik rakományának vizsgálata | -- |  | -- | -- |  |
| 2.10.1. | Vizsgáló vágányközben (ponkon) | 20 |  | A1 | K4 |  |
| 2.10.2. | A kocsin belül | 100 |  | -- | -- | Csak helyi világitással |
| 2.11. | Rakodóterület közlekedési útjai gyalogos és járműforgalommal | 5 | A3 |  | K3 |  |
| 2.12. | (Rakomány) tárolóterület | -- | -- |  | -- |  |
| 2.12.1. | Vagyonbiztonsági céllal | 2 | A4 |  | K3 |  |
| 2.12.2. | Tájékozódási céllal | 1 | A4 |  | K3 | Egyenletességi követelmény nincs |
| 3. | (Vasúti) technológiai munkavégzés és közlekedés, (vasúti) technológiai terület | -- | -- |  | -- |  |
| 3.1. | Általános vasútforgalmi terület (a vonatok közlekedésén és várakozásán kívül más tevékenységre nincs kijelölve) | 2 | A4 |  | K3 | Egyenletességi követelmény nincs |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Kijelölt közlekedési út | 2 | A4 |  | K3 | Egyenletesség követelmény nincs |
| 3.2. | Kitérők területe | -- | -- |  | -- |  |
| 3.2.1. | Váltóállító mű | 1 | A4 |  | K3 | A legkisebb érték felső korlát nélkül |
| 3.2.2. | Biztonsági határjelző | 1 | A4 |  | K3 | Csak állomási kitérők esetében |
| 3.3. | Tolatási terület |  |  |  |  | Egyenletességi követelmény nincs |
| 3.3.1. | Tolatási padka | 2 | A2 |  | K4 | Csak megvilágított állomási és iparvágány esetén ipari területen |
| 3.3.2. | Tolatási határjelző | 2 | A2 |  | K4 | Csak megvilágított állomási és iparvágány esetén ipari területen |
| 3.4. | Vágányvég-jelző vágányzáró kúpon, vagy bakon | 2 | A1 |  | K3 | Csak megvilágított állomási és iparvágány területen egyenletességi követelmény nincs |
| 3.5. | Vágányzáró sorompó | 2 | A1 |  | K3 | Csak megvilágított állomási és iparvágány esetén ipari területen egyenletességi követelmény nincs |
| 3.6. | Kisiklasztó saru | 2 | A1 |  | K3 | Egyenletességi követelmény nincs |
| 3.7. | Rakminta | 5 | A1 |  | K3 | Ev mindkét irányból |
| 3.8. | Fékpróba-berendezés | 10 | A1 |  | K3 |  |
| 3.9. | Szerelvény előkészítő, vizsgáló- és tisztítóvágányok melletti terület | 5 | A1 |  | K3 |  |
| 3.10. | Járműemelő berendezés (2 m-es környezete) | 20 | A1 |  | K4 | Ev mind a négy irányból |
| 3.11. | Fordítókorong | 20 | A1 |  | K4 |  |
| 3.12. | Kocsivontató berendezés | 10 | A1 |  | K3 |  |
| 3.13. | Kocsibuktató berendezés | 10 | A1 |  | K3 | Ev a működtetés és ellenőrzés irányából |
| 3.14. | Forgóváz cserélő |  |  |  |  |  |
| 3.14.1. | Berendezés | 20 | A1 |  | K3 |  |
| 3.14.2. | Tárolóvágány | 1 | A1 |  | K4 |  |
| 3.15. | Tolópad | 20 | A1 |  | K4 |  |
| 3.16. | Vízvételezési hely | 5 | A1 |  | K3 |  |
| 3.17. | Kocsimosás |  |  |  |  |  |
| 3.17.1. | Mosóvágányon kézzel | 10 | A1 |  | K3 | Ev = mindkét oldalról |
| 3.17.2. | Géppel | 5 | A1 |  | K3 |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.18. | Mérlegelő berendezés | 20 | A1 | K4 | Ev = a működtetés és ellenőrzés irányából |
| 3.19. | Mozdony- és kocsivizsgáló csatorna | -- | -- | -- |  |
| 3.19.1. | A sínkorona szintjén | 5 | A1 | K3 |  |
| 3.19.2. | A csatorna alsó szintjén | 10 | -- | K3 |  |
| 3.20. | Vasúti járművek javító-, tárolóterülete | -- | -- | -- |  |
| 3.20.1. | Javítóterület | 10 | A1 | K3 |  |
| 3.20.2. | Tárolóterület | 1 | A4 | K3 |  |
| 3.21. | Síktolatásos rendezővágányok | -- | -- | -- |  |
| 3.21.1. | Rendező-, megkerülő-, kihúzó-, átadó-, átvevővágányok üzemi közlekedési tere | 2 | A3 | K3 |  |
| 3.21.2. | Fékezési szakasz | 5 | A1 | K3 |  |
| 3.22. | Gurítódombos rendező pályaudvar | -- | -- | -- |  |
| 3.22.1. | Irányrendező, fogadó-, és indító- vágány-csoportok, továbbá öszszekö-tő-, felhúzó vágányok üzemi közlekedési tere | 2 | A2 | K3 |  |
| 3.22.2. | Mérlegelő, kocsifelíró, ellenőrző- szakasz | 5 | A2 | K3 | Ev = a munkavégzés irányából |
| 3.22.3. | Gurítóvágány leakasztó szakasza | 100 | A1 | K4 |  |
| 3.22.4. | Előfékezési szakasz | -- | -- | -- |  |
| 3.22.4.1. | -Kézzel | 20 | A3 | K1 | Ev + a saruzó fő nézési irányából |
| 3.22.4.2. | -Vágányfékkel kézi működtetéssel | 10 | A1 | K1 | Ev + a vágányfékező fő nézési irányából |
| 3.22.4.3. | -Vágányfékkel automatikus üzemben | 5 | A1 | K2 | Ev + a vágányfékező fő nézési irányából |
| 3.22.5. | Időközi fékezési szakasz | -- | -- | -- |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.22.5.1. | -Kézzel | 20 |  |  | A3 | K1 | Ev + a saruzó fő nézési irányából |
| 3.22.5.2. | -Vágányfékkel kézi működtetéssel | 50 |  |  | A1 | K1 | Ev = a vágányfékező fő nézési irányából |
| 3.22.5.3. | -Vágányfékkel automatikus üzemben | 5 | A1 |  |  | K2 | Ev = a vágányfékező fő nézési irányából |
| 3.22.6. | Célfékezési szakasz | -- | -- |  |  | -- |  |
| 3.22.6.1. | -Kézzel | 10 | A3 |  |  | K1 | Ev + a saruzó fő nézési irányából |
| 3.22.6.2. | -Vágányfékkel automatikus üzemben | 5 | A2 |  |  | K2 |  |
| 3.22.7. | Ködvilágítás | -- | -- |  |  | -- | Szembevilágítani a vágányfékezővel |
| 3.23. | Állomási, megállóhelyi őrház, mérlegház és egyéb hasonló jellegű szolgálati hely üzemi közlekedési tere | 2 | A2 |  |  | K3 |  |
| 3.24. | Vasútállomás, megállóhely, ipari üzem, pályafenntartás, szertár stb. kijelölt közlekedési útvonalai gyalogos és járműforgalommal | 2 | A2 |  |  | K3 |  |
| 3.25. | Vágánykapu, iparvágánykapu | 5 | A1 |  |  | K3 | Egyenletességi követelmény nincs |
| 3.26. | Vonatmegfigyelő világítás | 30 | A1 |  |  | K5 | Ev = a megfigyelés irányából, felső korlát nélküli legkisebb érték az átmenő vágányon |
| 3.27. | Mozdonykörüljáró és felhúzó vágány | -- | -- |  |  | -- | Nem kell megvilágítani. |
| 4. | Építési tevékenység és területek | -- | -- |  |  | -- |  |
| 4.1. | Földmunka | 5 | -- |  |  | K4 |  |
| 4.2. | Zsaluzás, ácsolás, vasbetonszerelés | 20 | -- |  |  | K2 |  |
| 4.3. | Falazás, betonozás | 100 | -- |  |  | K4 |  |
| 4.4. | Állványozás (építés, bontás) | 20 | -- |  |  | K4 |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Acélszerkezeti szerelés | 100 | -- | K4 |  |
| 4.6. | Építés daruval | 50 | -- | K4 |  |
| 4.7. | Működő gépek (pl. körfűrész, betonkeverő, szállítószalag) | 100 | -- | K4 |  |
| 4.8. | Kiásott munkagödör pereme | 10 | -- | K4 |  |
| 4.9. | Gyalogos közlekedés | 5 | -- | K4 |  |
| 4.10. | Gépjármű közlekedés | 10 | -- | K4 |  |
| 4.11. | Rakodás | 20 | -- | K4 |  |
| 4.12. | Tárolóterület | 5 | -- | K4 |  |
| 5. | Veszélyes és ellen- őrizendő tevékenységek és területek | -- | -- | -- |  |
| 5.1. | Transzformátor- és kapcsolóállomások | -- | -- | -- |  |
| 5.1.1. | Javító- szerelő munkavégző hely | 50 | -- | K3 |  |
| 5.1.2. | Ellenőrizendő hely | 20 | -- | K3 |  |
| 5.1.3. | Helyszíni kapcsolóhely | 10 | -- | K3 |  |
| 5.1.4. | Közlekedési terület | 5 | -- | K3 |  |
| 5.2. | Állomási kapcsolótér | 5 | -- | K3 |  |
| 5.3. | Határállomások | -- | -- | -- |  |
| 5.3.1. | Vasúti kocsik ellenőrzése | 10 | -- | K3 | Vg. tengelyben + 1 m-en helyi kiegészítő világítással |
| 5.3.2. | Egyéb ellenőrizendő területek egyedi elbírálás szerint | -- | -- | -- |  |
| 6. | Egyéb tevékenységek, területek, műtárgyak | -- | -- | -- |  |
| 6.1. | Irányfény jellegű világítás | 1 | -- | K4 | Egyenletességi követelmény nincs |
| 6.2. | Tűzoltóút | 1 | A1 | K3 | Egyenletességi követelmény nincs |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. |  | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3. | Üzemi parkoló | -- |  | -- | -- |  |  |
| 6.3.1. | Be- és kijárati rész | 10 |  | -- | K3 |  | Illeszteni kell a közvilágításhoz |
| 6.3.2. | Parkoló terület | 5 |  | -- | K3 |  |  |
| 6.4. | Vasúti híd közforgalmú gyalogjárója | 1 |  | -- | K1 |  | Egyenletességi követelmény nincs |
| 6.5. | Közúti-vasúti átjáró megvilágított vasúti területen | 2 | A4 |  | K3 |  | Illeszteni kell a közvilágításhoz |
| 6.6. | Gyalogos vasúti átjáró megvilágított vasúti területen | 2 | A4 |  | K3 |  | Illeszteni kell a közvilágításhoz |
| 6.7. | Közúti járművek javító-, tárolóterülete | -- | -- |  | -- |  |  |
| 6.7.1. | Nyitott javítóterület | 20 | -- |  | K3 |  |  |
| 6.7.2. | Fedett javítóterület | 50 | -- |  | K3 |  |  |
| 6.7.3. | Nyitott tárolóterület | 10 | -- |  | K3 |  |  |
| 6.7.4. | Fedett tárolóterület | 20 | -- |  | K3 |  |  |
| 6.8. | Szabadtéri szerelőakna | -- | -- |  | -- |  |  |
| 6.8.1. | Környezete szintjén | 5 | A1 |  | K3 |  |  |
| 6.8.2. | Alsó szintjén | 10 | -- |  | -- |  |  |
| 6.9. | Díszvilágítás, reklámvilágítás | -- | -- |  | -- |  | Ne zavarja a vasútüzemet |
| 7. | Felsővezetékes munkafolyamatok | -- |  |  | -- |  |  |
| 7.1. | Szemrevételezés, ellenőrzés | -- | -- |  | -- |  |  |
| 7.1.1. | Tartószerkezetek, hosszlánc, szerkezeti részek - | 20 | -- |  | -- | 10 m távolságon belül |  |
| 7.1.2. | Hosszlánc kihorgonyzás, kígyózás | 5 | -- |  | -- |  |  |
| 7.1.3. | Szigetelők, villamos kötések | 50 | -- |  | -- |  |  |
| 7.2. | Érintéses vizsgálat, mérés, alkatrészcsere | -- | -- |  | -- |  |  |
| 7.2.1. | Kígyózás beállítás, szerkezeti részek beszabályozása | 20 | -- |  | -- | A munkaterületet legalább két irányból kell megvilágítani mozgatható lámpatestekkel |  |

A táblázat folytatódik

A táblázat folytatása

| 1. |  | 2. |  | 3. | 4. |  | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.2. | Alkatrészek, szigetelők cseréje | -- | -- |  | -- |  |  |
| 7.2.3. | Mérések (szigetelési távolság, munkavezeték átmérő) | -- | -- |  | -- | A munkát végző szembe világítását kerülni kell |  |
| 7.2.4. | Működési próbák | 20 | -- |  | -- |  |  |
| 7.2.5. | Villamos kötések megbontásos vizsgálata - | 100 | -- |  | -- |  |  |
| 7.3. | Felsővezeték szerelőjármű | -- | -- |  | -- |  |  |
| 7.3.1. | Szerelőkosár plató | 5 | -- |  | -- |  |  |
| 7.3.2. | Alsó szerelőtér | 20 | -- |  | -- |  |  |
| 7.3.3. | Lépcsőfeljáró | 2 | -- |  | -- |  |  |
| 8. | Iparvágányok | -- |  | -- | -- |  | a) Az iparvágányok területére értelemszerűen e táblázat 1....7. pontjait javasolt alkalmazni. b) Az iparvágány világítása K4 káprázáskorlátozási kategóriának feleljen meg a közforgalmú vasút felé, ne zavarja a közforgalmú vasúti jelzők biztonságos felismerhetőségét. c.) Meg kell világítani a kiágazást, ha megvilágított vasúti területről ágazik ki az iparvágány; a meg nem világított vasúti területen levő kiágazást csak akkor kell megvilágítani, ha azt az engedélyező szerv előírja, egyébként elegendő a váltóábra nem villamos üzemű kivilágítása. |
| 8.1. | Iparvágány kiágazás a kitérőtől legalább 50 m hosszon | 2 |  | A2 | K3 |  | Illeszteni a közforgalmú vasút világításához |
| 8.2 | Iparvágány a vágánykapu előtt legalább 50 m hosszon | 2 |  | A1 | K3 |  | Illeszteni az ipartelepi világításhoz |

A szövegben említett szabványok

| Vasúti világítás. Fogalommeghatározások .............................................. | MÁVSZ 2950-1 |
| --- | --- |
| -. Belsőtéri világítás .............................................................................. | MÁVSZ 2950-2 |
| -. Ellenőrzés, mérés, minősítés .............................................................. | MÁVSZ 2950-4 |
| -. Világítási berendezések tervdokumentációja ....................................... | # MÁV-MI 2950-10 |

A szövegben említett jogszabály

35/1996.(XII.29.) BM rendelet (OTSZ)

A szövegben említett vállalati utasítás

104/1997 IJI.sz. utasítás a műszaki szabályozásról