Zajelhárítás felmérő dolgozat

Név:.............................................. ...                                   Dátum:............................

- Mennyi a munkahelyeken a halláskárosodás elkerülése érdekében napi 8 óra megítélési időre vetített megengedett zajterhelés értéke és hogyan korlátozzuk az impulzusos zajhatást?

- Ismertesse a szabad hangtérben terjedő zaj alapjellemzőit és szintekben történő kifejezését, és a szintek alapértékeit

- Jelölje meg a helyes választ Mit fejez ki a hanghullám frekvenciája?

  - a hang magasságát, rezgésszámát Hz-ben

  - a hang hullámhosszát m-ben

  - a hang erősségét (intenzitását)

    - Jelölje meg a helyes választ: mennyi a hallható hang frekvencia-tartománya?

- a./ 200 Hz -  2 kHz-ig

- b./ 0 Hz - 500 kHz-ig

- c./ 20 Hz- 20 kHz-ig

  - Mi az A jelű szélessávú súlyozó szűrő, és miért kötelező a használata a munkahelyi és környezeti zajmérések során

  - Ismertesse rövid, felsorolásszerű leírással a zaj- és rezgésterhelés károsító hatásait

  - Jelölje meg a helyes választ Mi az egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq)?

- Az üzemen belül az A-hangnyomásszintek összege

- A munkahelyen a dolgozót terhelő zaj napi 8 óra megítélési időre vetített A-hangnyomásszintje

- A napi műszakidő alatt mért legnagyobb és legkisebb A-hangnyomásszintek átlagértéke

- Jelölje meg a helyes választ Két azonos zajszintet lesugárzó zajforrás hatásaként mennyivel növekszik az  eredő hangnyomásszint?

Ha:  L1  = 50 dB    L2 = 50dB    L = L1 + L2 = ?

- L = 62 dB

- L = 53 dB

- L = 50,5 dB

- Az alábbiakban felsorolt zajvédő intézkedések közül aláhúzással jelölje meg a szervezési intézkedéseket és a hallásvédő egyéni eszközöket. A megmaradt intézkedések a műszaki zajcsökkentések közé tartoznak:

    - Előzetes és időszakos hallásvizsgálatok

    - Zajcsökkentő géptokozások és burkolatok

    - A halláscsökkent dolgozók áthelyezése csendesebb munkahelyekre

    - Zajpihenő helyek létesítése

    - Hallásvédő vatták (BILSOM vatta)

    - Térelhatárolás, hanggátak létesítése

    - Zajcsökkentett kezelőfülkék

    - Hallásvédő füldugó (pl. EAR szivacsos füldugó)

    - Zaj ellen védő gépfülkék

    - Hangelnyelő álmennyezet és falburkolat

    - Hallásvédő fültokok

    - Áramlástechnikai hangtompítók

Csoportosítsa a felsoroltakat az alábbi szempontok szerint:

I. Jellemző szervezési intézkedések:

II. Jellemző műszaki zajcsökkentő megoldások:

III. Jellemző egyéni védőeszközök:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Aláírás