Munkahelyi zaj- és rezgésvédelem vizsgalap

A.

Név:.............................................. ...     Év.f.:........       Dátum:............................

- Mi az a  jellemző, amellyel egyértelműen meg lehet határozni egy hangforrást:

- A befoglaló mérete m-ben,

- A lesugárzott hangteljesítmény, (W)

- A hangforrást körbevevő sugárzó felület, (m2)                                                   (5)

2. Mit fejez ki a hanghullám frekvenciája:

a.)  a hang magasságát, rezgésszámát Hz-ben

b.) a hang hullámhosszát m-ben

c.) a hang erősségét (intenzitását)                                                                         (5)

3. Mennyi a hallható hang frekvencia tartománya:

- 0- 1000 Hz

- 100- 8000 Hz

- 20-20000 Hz                                                                                                     (5)

4. Ismertesse a szabad hangtérben terjedő zaj alapjellemzőit ……………………………….(5)

- szintekben történő kifejezését, és a szintek alapértékeit ……………………………..(5) :

5. Ismertesse:

- az A jelű szélessávú súlyozó szűrő használatának okát és módját a zajmérések során  (5)

- frekvencia görbéjét és annak kialakulásának okát                                                           (5)

6. Ismertesse a zaj- és rezgésterhelés károsító hatásait és a halláscsökkenés,

illetve halláskárosodás méréssel történő meghatározásának módszerét.                     (10)

7. Mi az egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq):

- Az üzemen belül az A-hangnyomásszintek összege

- A munkahelyen a dolgozót terhelő zaj napi 8 óra megítélési időre

- vetített A-hangnyomásszintje

- A napi műszakidő alatt mért legnagyobb és legkisebb

A-hangnyomásszintek átlagértéke                                                              (10)

8. Mennyi a munkahelyeken a halláskárosodás elkerülése érdekében napi 8 óra megítélési időre vetített megengedett zajterhelés értéke és hogyan korlátozzuk az impulzusos zajhatást?                                                                                                                              (10)

9. Ismertesse a zárt térben elhelyezett LP (dB) hangteljesítményszintű zajforrás környezetében kialakuló hangtereket.                                                                                           (5)

10. Felsorolunk néhány hallásvédő megoldást:

a.) hangelnyelő álmennyezet

b.) hangszigetelt kezelőfülke

c.) burkolat, tokozás a zajos gépre

Jelölje meg azt a megoldást, amelyikkel a gép mellett állandó jelleggel tartózkodó

dolgozó hallását a leghatékonyabban meg lehet védeni.                                                (5)

11. Egy épület homlokzatában egymás mellett 2 db ventilátor üzemel, amelyek zajszintje

1 m távolságban L1=L2= 90 dB/A. Adja meg, hogy az épülettől 30 m-re lévő megítélési   ponton mennyi lesz a két ventilátor okozott zajterhelés várható értéke?                       (5)

(Becsléses közelítéssel, vagy képlet alapján számítással)

12.  Felsoroljuk az akusztikai célra alkalmazott anyagok néhány jellemzőjét:

- tömör, légzáró, kemény felületű (pl. vaslemez, üveg, márvány stb.)

- porózus, nyílt cellás lágy habanyag

- szálas anyagok (pl. kőzetgyapot, üveggyapot)

- lényeges a felülettömeg (az 1 m2 felületre eső súly kg-ban)

- lényeges az anyag vastagsága

6.          a felületét nem szabad lezárni, csak hangot áteresztő rétegekkel

(pl. üvegfátyol. üvegszövet, vagy perforált lemezek).

Jelölje meg bekarikázással, hogy a felsoroltakból melyik lehet jó hangelnyelő anyag:

1  2   3   4   5    6

Jelölje most azokat  a jellemzőket, amelyek alapján jó hanggátló képességű

lehet egy anyag:

1   2   3   4   5    6                                                                                                               (10)

13. Az alábbiakban felsorolunk néhány jellemző hallásvédő, illetve zajcsökkentő intézkedést.

- Előzetes és időszakos hallásvizsgálatok

- Zajcsökkentő géptokozások és burkolatok

- A halláscsökkent dolgozók áthelyezése csendesebb munkahelyekre

- Zajpihenő helyek létesítése

- Hallásvédő vatták (pl. BILSOM vatta)

- Térelhatárolás, hanggátak létesítése

- Zajcsökkentett kezelőfülkék

- Hallásvédő füldugó (pl. EAR szivacsos füldugó)

- Zaj ellen védő gépfülkék

- Hangelnyelő álmennyezet és falburkolat

- Hallásvédő fültokok

- Áramlástechnikai hangtompítók

Csoportosítsa a felsoroltakat az alábbi szempontok szerint:

I. Jellemző szervezési intézkedések:

II. Jellemző műszaki zajcsökkentő megoldások:

- Jellemző egyéni védőeszközök:                                                                (10)