- Mi az a  jellemző, amellyel egyértelműen meg lehet határozni  egy hangforrást: b) A lesugárzott hangteljesítmény, (W)

2. Mit fejez ki a hanghullám frekvenciája:

a.)  a hang magasságát, rezgésszámát Hz-ben

3. Mennyi a hallható hang frekvencia tartománya:

c) 20-20000 Hz

4. Ismertesse a szabad hangtérben terjedő zaj alapjellemzőit

hangintenzitásszint LI= 10 lg I/Io ; hangteljesítményszint

LP= 10 lg P/Po; hangnyomásszint Lp= 10 lg p2/po2 szintek alapértékeit Io=10 -12 W/m2 ; po= 2 10 -5 Pa ; Po=10 -12 W

5. Ismertesse az A jelű szélessávú súlyozó szűrő használatá-nak okát és módját a zajmérések során

- frekvencia görbéjét és annak kialakulásának okát

Az emberi fül a különböző frekvenciájú hangokat nem egyforma érzékenységgel észleli. A fül hallóképességének megfelelő súlyozószűrő. A hallásküszöb görbélyének megegyező súlyozó szűrő görbe. Fül hallásküszöb görbéje:

6. Ismertesse a zaj- és rezgésterhelés károsító hatásait és a halláscsökkenés, illetve halláskárosodás méréssel történő meghatározásának módszerét.

- vegetatív ártalom – hallás károsodás (átmeneti v. maradandó) – idegrendszeri zavarok >> hallásvizsgálat mérése audiometriával

- - csukló, izület károsodás – kéz, kar, felkar izületek, vázrendszer elváltozások – vérkeringési zavarok, belső szervek károsodásai

7. Mi az egyenértékű A-hangnyomásszint (LAeq):

b) A munkahelyen a dolgozót terhelő zaj napi 8 óra megítélési időre vetített A-hangnyomásszintje

8. Mennyi a munkahelyeken a halláskárosodás elkerülése érdekében napi 8 óra megítélési időre vetített megengedett zajterhelés értéke és hogyan korlátozzuk az impulzusos zajhatást?  LAeg max 85 dB /A; LAI max 125 dB

9. Ismertesse a zárt térben elhelyezett LP (dB) hangteljesít-ményszintű zajforrás környezetében kialakuló hangtereket.  L= LP + 10 lg (D/4r2 + 4 RT)

10. Felsorolunk néhány hallásvédő megoldást: Jelölje meg azt a megoldást, amelyikkel a gép mellett állandó jelleg-gel tartózkodó dolgozó hallását a leghatékonyabban meg lehet védeni.  c.) burkolat, tokozás a zajos gépre

11. Egy épület homlokzatában egymás mellett 2 db ventilátor üzemel, amelyek zajszintje

1 m távolságban L1=L2= 90 dB/A. Adja meg, hogy az épülettől 30 m-re lévő megítélési   ponton mennyi lesz a két ventilátor okozott zajterhelés várható értéke?

12.  Felsoroljuk az akusztikai célra alkalmazott anyagok néhány jellemzőjét:

- tömör, légzáró, kemény felületű (pl. vaslemez, üveg, márvány stb.) 2 porózus, nyílt cellás lágy habanyag 3 szálas anyagok (pl. kőzetgyapot, üveggyapot) 4 lényeges a felülettömeg (az 1 m2 felületre eső súly kg-ban) 5 lényeges az anyag vastagsága 6. a felületét nem szabad lezárni, csak hangot áteresztő rétegekkel (pl. üvegfátyol. üvegszövet, vagy perforált lemezek).

jó hangelnyelő anyag: 2, 3, 5, 6

jó hanggátló képességű 1, 4

13. Az alábbiakban felsorolunk néhány jellemző hallásvédő, illetve zajcsökkentő intézkedést.

1Előzetes és időszakos hallásvizsgálatok 2 Zajcsökkentő géptokozások és burkolatok 3A halláscsökkent dolgozók áthelyezése csendesebb munkahelyekre 4 Zajpihenő helyek létesítése 5 Hallásvédő vatták (pl. BILSOM vatta) 6 Térelhatárolás, hanggátak létesítése 7Zajcsökkentett kezelőfülkék 8 Hallásvédő füldugó (pl. EAR szivacsos füldugó) 9 Zaj ellen védő gépfülkék Hangelnyelő álmennyezet és falburkolat 11 Hallásvédő fültokok 12Áramlástechnikai hangtompítók

I. Jellemző szervezési intézkedések: 1, 3, 4

II. Jellemző műszaki zajcsökkentő megoldások: 2, 6, 7, 9, 10, 12

- Jellemző egyéni védőeszközök: 5, 8, 11

14. Hallószerv – külső fül (fülkagyló, hallójárat) – középfül (dobhártya, hallócsontok (kalapács, üllő, kengyel) ovális ablak) – belső fül (ívjárat, csiga (alaphártya kettéosztja ezen 20000 szőrsejtet tartalmazó Corti-szerv) hallóideg)

13. Ismertesse röviden a szellőző berendezések zaj- és rezgéscsökkentő megoldásait. – csendes ventillátor választás – gyári előírás szerinti telepítés (rezgéscsillapító gumi, kiegynsúlyozás?) – zajcsökkentő tokozás – kompenzátor -