Hálózatok, helyi hálózatok

Hálózat: Különböző számítógépek összekapcsolása útján jön létre; az összekapcsolás hardveres és szoftveres is

Hálózatok csoportosítása kiterjedésük szerint:

- Helyi hálózat (LAN): adatátviteli sebességi nagy, kiterjedése kicsi

- Nagyvárosi hálózat (MAN): kiterjedése meghaladhatja a város méretét, megvalósítása a LAN-éhoz hasonló

- Nagy kiterjedésű hálózat (WAN): mérete az országostól a Föld nagyságúig terjedhet, ez meghatározza az átviteli közeget; megjelenik az elszigetelt helyek miatt a műholdas továbbítás is (ide tartozik az Internet is)

Hálózatok csoportosítása topológiájuk szerint: a hálózat elemeinek összekötési módja szerint

- Sín (busz): a gépeket egy főkábel segítségével kötjük össze

- Gyűrű: hasonló a sínhez, de itt a két végpont össze van kötve

- Csillag: a gépek egyénileg csatlakoznak a központi egységhez; ha bármelyik gép kapcsolata megsérül, csak az a gép szakad el a hálózattól

- Fa: a sín topológiához hasonló azzal a különbséggel, hogy több csomópont is van a hálózatban

- Teljes: minden eszköz kapcsolódik minden eszközhöz

Hálózatok csoportosítása a betöltött szerep szerint:

- Ügyfél-kiszolgáló hálózat: van egy nagy teljesítményű számítógép (szerver), amely kiszolgálja a hálózatba kötött többi számítógépet érőforrásai megosztásával; az erőforrásokat használó gépeket munkaállomásoknak nevezzük; több szerver is lehetséges egy ilyen hálózatban

- Egyenrangú hálózat: a számítógépek közösen használják egymás erőforrásait, vagyis minden gép működik szerverként és munkaállomásként gyanánt

Hálózati eszközök:

- Server: olyan nagyteljesítményű programok, illetve számítógépek, amelyek különböző szolgáltatásokat biztosítanak a hálózat felhasználói számára. A szolgáltatások a kliensek segítségével vehetők igénybe. Azért nevezik kiszolgálóknak őket, mert a szolgáltatásokra irányuló kéréseket szolgálják ki

- Modem: a bejövő jelet dekódolja ill. a kimenőt kódolja

- Enthernet-kártya: a gép és a felsorolt hálózati eszközök közötti kapcsolatot biztosítja megfelő kábel segítségével

- Switch (kapcsoló): különböző közegek közötti kapcsolatteremtésre kialakított hálózati aktív elem, LAN nagyobb részeit összekötő intelligens doboz. Jóval drágább a repeaternél. Általában nem két, hanem több portja van. Két különböző LAN technika (pl. FDDI és Ethernet, vagy két különböző sebességű ethernet) között csak switch-csel lehet LAN összeköttetést csinálni.

- Router (forgalomirányító): Olyan hálózati elem, amely több alhálózat része, és az a feladata, hogy eldöntse, hogy melyik alhálózatra továbbítsa az adatcsomagot.

- Repeater: A (BNC) ethernet kábel nem lehet tetszőlegesen hosszú, mindenféle elektrodinamikai okok miatt. Ha a megengedett maximális hossznál hosszabb kábel kell, akkor a két (vagy több) részt repeaterrel kötik össze. (Az egyik kábelről jövő jelet felerősíti, és szétszórja a többi kábelre.) A repeatert csak akkor lehet észrevenni, ha nem működik.

- Hub: Az (UTP) ethernet kábel csak két eszközt (gépet) köthet össze. Több eszköz összekötésére használják a HUB-ot. A HUB-on van port, mindegyiket egy (UTP) ethernet kábel köti össze valamely géppel. Az egyik kábelről jövő jelet felerősíti, szétszórja a többi kábelre. Pontosan ugyanaz tehát, mint a repeater, csak mások a csatlakozói.

- Bridge (kétportos switch): két részét köti össze. Annyiban több a repeaternél, hogy csak akkor továbbítja az egyik portján fogadott jelet a másik felé, ha oda való.

- Gateway (átjáró): A hardver- és szoftverszinten különbözõ hálózatok összekapcsolására szolgálnak.