| Jóslás gyújtógyertyából |  |
| --- | --- |
| Mit mondanak a gyertyák? |  |
|  | Normál Szín: Sárgásbarna (szürke/sárgásbarna, majdnem fehér) Tünetek: Normális. Gratulálok! A henger és a gyertya tökéletesen működik. A levegő-benzin keverékarány pont jó, vagy majdnem ott van (nem túl dús, nem túl szegény). A motor a megfelelő hő-tartományban üzemel. |
|  | Normál – Elhasználódott Szín: Sárgásbarna (szürke/sárgásbarna, majdnem fehér) Látható jelek: A középső elektróda legömbölyödött Tünetek: Nehezen indul, gyorsításkor kihagy Megint csak gratulálhatok, a henger remekül működik, de a gyertyát már régen ki kellett volna cserélni. Lusta dög! |
|  | Vastag lerakódás, kormos szennyeződés Szín: Fekete Látható jelek: Száraz, poros (fekete) [Lehet olajos fekete is, de akkor már nagy gáz van. A fordító.] Tünetek: Fekete/kék füst a kipufogóból, fullad a motor Ideje melózni egy kicsit. Ezt a helyzetet az alábbi okozhatja:  Túl dús levegő-benzin keverék (túl sok üzemanyag) Karburátor: Az úszót be kell állítani, vagy fennragad [Túl nagy méretű főfúvóka. A fordító.]  Elkoszolódott légszűrő  Gyenge szikra Ez utóbbit okozhatja a gyenge akkumulátor/töltés, rossz gyújtótekercs/transzformátor, rossz gyújtás.  Nem megfelelő a gyertya hő-értéke |
|  | Túlmelegedés Szín: Fehér Látható jelek: Krétás Tünetek: A motor nagyon forró [Ráköpsz a hengerre és lepattan róla. A fordító.], az elektróda gyorsan tűnik a semmi felé. Szarban vagy, jó hogy eddig nem ragadt meg a dugód!  Ellenőrizd, hogy megfelelő hő-értékű gyertyát használsz-e  Szegény levegő-benzin keverék (nem kap elég üzemanyagot)  Alacsony oktánszámú benzin  Rossz gyújtásidőzítés  Nem jók a henger hűtési feltételei  Elfelejtettél olajat keverni a benzinbe vagy csak keveset  Levegőt szív valahol |
|  | Az előgyújtás átka – A Kezdet Szín: Árnyalatok a barnától a feketéig Látható jelek: A föld és a középső elektróda megolvadt. Tünetek: Kopog a motor, nincs teljesítmény. Nem jó jel, szétolvasztod a gyertyát! Ez a fent említett túlmelegedés következő szakasza.  Ellenőrizd, hogy megfelelő hő-értékű gyertyát használsz-e  Szegény levegő-benzin keverék (nem kap elég üzemanyagot)  Alacsony oktánszámú benzin  Rossz gyújtásidőzítés  Nem jók a henger hűtési feltételei  Elfelejtettél olajat keverni a benzinbe vagy csak keveset  Levegőt szív valahol |
|  | Az előgyújtás átka – A Vég Szín: Fekete Látható jelek: A gyertya elpusztítva, minden szétolvadt. Tünetek: Kopog a motor, nincs teljesítmény, utórobbanás. Szénné égett a gyertyád, faszikám, gáz van. Ez a fent említett túlmelegedés végső fázisa.  Ellenőrizd, hogy megfelelő hő-értékű gyertyát használsz-e  Szegény levegő-benzin keverék (nem kap elég üzemanyagot)  Alacsony oktánszámú benzin  Rossz gyújtásidőzítés  Nem jók a henger hűtési feltételei  Elfelejtettél olajat keverni a benzinbe, vagy csak keveset  Levegőt szív valahol  Az égéstérben ráégés nyomok láthatók (ráégett korom) Ha kiszeded a gyertyát és így néz ki, jobb ha leszeded a hengert is. Elég valószínű, hogy ott is találsz maradandó sérülést. |
|  | Detonáció Szín: Nagyon világos drapp vagy fehér, az alja lehet fekete is. Látható jelek: A szigetelő kerámia megrepedt vagy lepattant. Tünetek: Kopog a motor, nincs teljesítmény Ez jöhet a túlmelegedéssel is, úgyhogy ellenőrizd a szokásos módon is. Ugyanakkor egy kicsit nehezebb ezt a problémát behatárolni.  Ellenőrizd a föld és a középső elektróda közötti rést  Ellenőrizd a gyertya hő-értékét [Valszeg alacsony. A fordító.]  Szegény levegő-benzin keverék (nem kap elég üzemanyagot)  Alacsony oktánszámú üzemanyag  Ellenőrizd a gyújtás időzítést |
|  | Hamu lerakódás Szín: Világosbarna Látható jelek: Szivacsos lerakódás a föld és a középső elektródán. Tünetek: Kihagy. Ezt általában az üzemanyag adalékok okozzák.  Ne használj üzemanyag adalékot Ne próbáld meg egyszerűen magasabb hő-értékű gyertyával megoldani, keresd meg a probléma okát. Néha egy egyszerű üzemanyagmárka váltás is hatásos lehet. |
|  | Olajlerakódás Szín: Fekete Látható jelek: Olajban fürdik. Tünetek: Nincs teljesítmény. [Füstöl, mint az állat. A fordító.] Túl sok olaj van az égéstérben. (A váltó oldali szimmering miatt lehet, vagy sok olajat kevertél a benzinbe. A fordító.) |
|  | Felfreccsent foltok Szín: Fekete Látható jelek: Foltok Ez a lerakódott „iszaptól” van vagy a hibás üzemanyagszívástól.  Karburátor: Koszos hengerfal, fúvókák és levegő bemeneti helyek. Takaríts ki a karburátorodat, MOST! A legjobb, ha elemeire szeded a karbit, kimosod petróleummal, és újra beállítod. |
|  | Mechanikus sérülés Szín: Sárgásbarna (szürke/sárgásbarna, majdnem fehér), olyan, mint a normál állapoté Látható jelek: A föld-pólus elmozdult, vagy eltört. Ezt okozhatja az égéstérbe került komoly kosz, vagy nem megfelelő hosszúságú gyertya.  Ellenőrizd a gyertya föld-pólusának hosszát [Vagy hosszú menetes gyertya. A fordító.]  Nézd meg, nincs-e kosz az égéstérben.  Nézd meg, hogy a dugattyún nincs-e vastag korom lerakódás. Ha koromlerakódásod van, akkor vegyél új dugót. A Vegyiműveknél nincs az a mennyiségű oldószer, ami leszedné. |
|  | Koromlerakódás Szín: Fekete Látható jelek: A föld és a középső elektróda között összeégett korom van. Nagyon kormozva ég el az üzemanyag, fontolj meg egy teljes felújítást. |