A gyújtás két paramétere a megszakító legnagyobb hézaga és a megszakítás kezdete. 

A megszakító hézaga általában 0,35-0,45 mm. Hézagmérővel lehet mérni az üllő és a kalapács kerek fémpogácsái között. A mérés célszerű helye a dugattyú felső holtpontja, vagy kicsit utána. A gyertyát kicsavarva, csavarhúzóval benyúlva, dugattyútetőt kitapogatva meg lehet keresni a körülbelüli felső holtpontot. Ekkor a megszakító nyitva van. A hézag akkor jó, ha a 0,4 mm-es hézagmérő érintőre befér, nem lötyög. 
Ha nem jó a hézag, meg kell lazítani az üllő M4(M3?) rögzítő csavarját, majd az excenter hernyócsavarját addig tekergetni, míg a hézag megfelelő lesz. Utána meghúzni az üllő csavarját. Lendkerékkel megforgatni a főtengelyt, és ellenőrizni a hézagot.

A megszakítás kezdete az előgyújtást adja meg. A kétütemű motor elég érzéketlen rá, viszonylag széles tartományba eső értékkel elpöfög. Ideális esetben T5-nél a felső holtpont előtt a lendkerék paláston mérve 29 mm-rel kell nyitnia. Ezt ellenőrzendő a gyújtás alaplap középső kivezetésére rákapcsoljuk a fényszóró izzó egyik lábát. A fényszóró izzó másik lábát meg az akku pozitív sarujára kötjük. Nyitott megszakítónál az izzó (6V35W) halványan ég, zárt megszakítónál teljes fénnyel, erősen. Ha jó helyen van a megszakítás, a lámpa a főtengely és a lendkerék megfelelő helyzetében alszik el. Megszakítás kezdete szemre, lámpa vagy ellenállásmérő nélkül pontosan nem állítható be. 
A helyzet beállításához először megkeressük a felső holpontot. Teszün egy karcot a blokk peremére, és vele egy vonalban a lendkerék palástra. Ha szerencsénk van, ez már gyárilag ott a blokkon és a lendkeréken, lehet kicsit keresgélni. Ha ez megvan, akkor a lendkerék paláston levő jelöléstől balra szabócentivel, mérőszalaggal ív mentén lemérünk 29 mm-t, és másik karcot csinálunk. Itt kell lennie az előgyújtásnak. 
Az előgyújtás állításához le kell venni a lendkereket. Az alaplapot rögzítő három csavart fellazítani, és az alaplapot a megfelelő irányba elforgatni. A motor eleje felé (óra járásával egyezően) forgatva nő az előgyújtás, a motor hátulja felé (óra járásával ellentétesen) forgatva csökken. Utána alaplap rögzítő csavarok visszahúz, lendkerék feltesz, időpontot ellenőriz. +/- 1mm eltérés belefér.