B E V E Z E T Ő

Kevesen tudják, hogy a motorkerékpár-gyártás milyen nagy múltra tekint vissza Csepelen. Az első motorkerékpár megszületésétől a mai napig közel 40 esztendő telt el. 1929-ben készült az első gép, amely a BMW akkori 250-es típusát mintázta. Ezt az első sikertelen próbálkozást 1931–ben követte az első eredményes lépés: megszületett az első önálló konstrukció a mai moped őse, a segédmotoros kerékpár. Ezt a típust a csepeli öregek "piros tankos" típusként emlegetik. 1935-től 1937-ig a "piros tankos" továbbfejlesztéseként gyártották az úgynevezett "sárga tankos" "Turán" motorkerékpárt. Ebből 1800 db készült el. A nem egészen 100 cm3-es jármű 1,75 LE-t teljesített, maximális sebessége 40 km/h volt. A gyár soronkövetkező típusa az úgynevezett "nikkeltankos", 2,3 LE-vel készült. 1939-ig már 2600 db ilyen motor került a vásárlók birtokába. Jellemző tartósságára, hogy vidéken mind a mai napig találkozhatunk vele az utakon. Az 1939-40-es évek típusa a "100 L" sebességváltós, lemezvázas segédmotoros kerékpár volt. A motor 98 cm3 űrtartalommal 3,0 LE-t teljesített. A "100 L" típusból alakították ki a gyár konstruktőrei 1946-ban a "Túra 100" motort. 1947-ben már "Csepel" név alatt váltak ismertté a sorozatban gyártott motorok. 1949-ben továbbfejlesztésként, szalagszerűen nagy sorozatban készültek az első 125 cm3-es motorok, melyek igénytelenségükkel és rendkívüli tartósságukkal tűnnek ki. 1950-ig több mint 10.000 db hagyta el a gyárat. Ebben az időben indult meg a 250 cm3-es ikerdugattyús típus tervezése, az akkori időknek megfelelő 7,5 - 8,0 LE teljesítménnyel. Az alapkonstrukció megtartása mellett a tulajdonképpeni sorozatgyártás során a gyár eltért az ikerdugattyús megoldástól, és egydugattyús Schnürle rendszert választott. Ebből a gyártmányból 1950-53 között körülbelül 8500 db került forgalomba. Ez a típus a Pannonia típusok alapja. A Csepeli Motorkerékpárgyár "Pannonia" néven 1954-től gyárt motorkerékpárokat. E könyv az ettől az időponttól kibocsátott típusokkal foglalkozik. Célja nem az, hogy a "Pannonia" tulajdonosok részére olyan útmutatást adjon, melynek alapján nagyobb javítások házilag is elvégezhetők. A könyv ezért az egyes típusok ismertetésén felül a motorok szakszerű karbantartásához, apró javítások elvégzéséhez, országúti hibák megkereséséhez kíván segítséget nyújtani. Emellett a kétütemű motor működésének, az egyes szerkezeti elemek rendeltetésének műszaki ismertetésével kívánja kiegészíteni a motorosok gyakorlati úton megszerzett tapasztalatait.

T5 - A "T" típusok alaptípusa

Motoradatok: egyhengeres, kétütemű, Schnürle keresztöblítéssel

| Furat/löket | : | 68/68, |
| --- | --- | --- |
| Hengertérfogat | : | 246,8 cm3 |
| Sűrítési arány | : | 7,5:1 |
| Égéstérfogat | : | 38 cm3 |
| Teljesítmény | : | 15 LE, 5250 ford/perc |
| Legnagyobb forgatónyomaték | : | 2,10 mkp 4500 ford/perc |
| Előgyújtás | : | 2,8 mm |
| Gyújtógyertya hőérték | : | 225 |
| Üzemanyag | : | 98 oktán super |
| Legnagyobb sebesség | : | 105-110 km/h |
| Üzemanyagfogyasztás | : | 4,2 l/100km/ 70km/h |
| Üzemanyag keverék | : | 25:1 (Arol 2T) |
| A dugattyúgyűrűk száma | : | 2, 68x2,5 mm |
| Porlasztó | : | Bk3-27 indítószivattyús porlasztó, nyereg alatt elhelyezett szivatóbowdennel, nagyméretű fémházas légszűrővel. |
| Porlasztótorok | : | 27 mm |
| Tűsfúvóka | : | 265/100 mm |
| Bejáratófúvóka | : | 150/100 mm |
| Üresjárati fúvóka | : | 35/100 mm |
| Indítófúvóka | : | 70/100 mm |
| Főfúvóka | : | 125/100 mm |
| Tengelykapcsoló láncméret | : | 3/8"x3/8"x6 mm |
| Sebességváltó olaj | : | télen: MM 60/1,5 l ; nyáron: MM 90/1,5 l |
| Az erőátvitel módosításai | : | főtengely - tengelykapcsoló lánchajtás 2,083, váltómű - hátsó kerék 3,125, |
| Forgattyústengely - hátsó kerékösszetétele | : | I. sebesség 17,35 II. sebesség 10,34 III. sebesség 7,81 IV. sebesség 5,92 |
| A hátsó lánckerék fogszáma | : | szóló: 16; oldalkocsi: 15 |
| Kerékméret | : | elöl: 19x3,00"; hátul: 19x3,25" |
| A gumiabroncs légnyomása | : | elöl: 1,4 att; hátul: 2,0 att; oldalkocsi kerék: 1,4 att. |
| Fékdob mérete | : | 160x30 mm |
| Kerékhajtó lánc | : | 1/2x5/16"x8,5 mm, 20 szem |
| Benzintartály térfogat | : | 18 l |
| Tartalék üzemanyag | : | 2/40 l/km |
| Hangtompítás | : | 89 dB/A |
| Gyújtás - világítás | : | 6V/45W balraforgó lendkerékmágnes Típusjelzés: GV1 - 45 W/6 V |
| Fényszóró | : | 160 mm 6 V 35/35 W bilux izzóval, 6 V/1,5 W városi izzóval |
| Hátsólámpa típusjelzés | : | VT 3 |
| Rendszámtábla világítás | : | 6 V/5 W (7544 tip.) |
| Féklámpa | : | 6 V/15 W (1141 tip.) |
| Akkumulátor | : | 6 V/7 Ao |
| Rugózás | : | elöl: csillapítás nélküli teleszkópvilla; rugózó út:120 mm, hátul: lengővilla hidraulikusan csillapított rugóstagokkal, rugózó út: 80 mm. |
| Maximális gyorsulás | : | 0-35 km/h/12 m/4,0 s; 0-60 km/h/88 m/8,4 s; 0-80 km/h/220 m/15,0 s; 0-100 km/h/--/25,0 s |
| Maximális fékhatás | : | 100-0 km/h 68 m/5,0 s; 80-0 km/h/46 m/4,2 s; 60-0 km/h/28 m/3,4 s;35-0 km/h/7 m/1,5 s |
| Maximális lassulás | : | 7 m/s2 |
| Nettó súly | : | 143 kg |
| Terhelt max. összsúly | : | 315 kg |
| Legnagyobb szélesség | : | 680 mm |
| Teljes hossz. | : | 2 100 mm |
| Keréktáv | : | 1 380 mm |

T 5 H TÍPUS

Műszaki adatai azonosak a T5 alaptípuséval, azonban a baloldali dobozba szíváshangtompító került beépítésre. Az azonos típusú porlasztót a szíváshangtompítóval gumicső köti össze. A szerszámok a motor jobb oldalán, a hátsó sárvédőn a nyereg alatt elhelyezett szerszámdobozban vannak. Az új típusú hangtompító halkabb kipufogózajt biztosít. Konstrukciója felismerhető arról, hogy a betétcső kiálló része leszűkített, és tömítőgyűrűvel csatlakozik az - egyébként külsőre azonos - hangtompítódobhoz. A hangtompítódob belseje megváltozott, a T5 típus dobjával nem csereszabatos. A szíváshangtompító és a halkabb hangtompítódob felszerelésére a közlekedésrendészeti előírások miatt van szükség, annak érdekében, hogy a KRESZ-ben előírt 86 dB alá kerüljön a motorkerékpár összzajszintje.

A KÉTÜTEMŰ MOTOR MŰKÖDÉSE

A Csepeli Motorkerékpárgyárban gyártott összes motorkerékpár-motorok kétüteműek. A kétütemű motor működésének alapelve, hogy az összes a hengerben és a forgattyús térben lejátszódó folyamatot a hengerben mozgó dugattyú vezérli, a megfelelően elhelyezett kipufogó-, átömlő-, és szívónyílások nyitásával, elzárásával. Elmaradnak tehát a négyütemű motorok működését vezérlő szerkezetek, a szelepek, a vezérmű. Egyszerűsödik a kétütemű motor szerkezete azáltal is, hogy az egész forgattyús hajtóművet, a dugattyút, a hengert a négyütemű motor olajszivattyúja helyett az üzemanyagba kevert olajpára keni. Az egyszerűbb szerkezet és üzem igénytelenebbé teszi a kétütemű motort, kevesebb gondozást kíván, egyszerűbbé, olcsóbbá válik az üzemeltetés, kevesebb a hibalehetőség. Alapvető különbség a négyütemű motorral szemben, hogy a kétütemű motor minden egyes körfordulása alatt egy teljes munkafolyamatot végez, míg a négyütemű motorban ugyanez a munkafolyamat két főtengely körfordulás alatt megy végbe. Elvileg a kétütemű motornak azonos űrtartalom mellett nagyobb teljesítményt kellene nyújtania. Ez azért nem következik be, mert az átömlőnyílásokon beáramló levegő-üzemanyag keverék, mely az elégett gázokat az ugyanakkor nyitvaálló kipufogó-csatornákon keresztül kinyomja, azokkal keveredik, és egy része felhasználatlanul távozik.

A motort a dugattyú két részre osztja: a hengerre, ahol a tulajdonképpeni munkát végző folyamat lejátszódik, és a forgattyúsházra, ahová a motor beszívja a friss üzemanyag - levegő keveréket. A forgattyúsház két oldaláról, a forgattyústengely csapágyazásánál, karmantyús tömítőgyűrűkkel (simmering) légmentesen tömített. A tömítések hibája alapvetően akadályozza a kétütemű motor működését. A dugattyú felfelé haladva, a forgattyúsházban légritkulást (depressziót) hoz létre. (14. ábra) Alsó vezérlőéle nyitja a szívócsatornát. A szívócsatornára szerelt porlasztón keresztül üzemanyag és levegő keverék ömlik a forgattyúsházba. Ezt megelőzően a dugattyú zárja az átömlő- és kipufogónyílásokat, majd előrehaladtában maga előtt a hengerfej égésterébe nyomja össze (komprimálja) az előző munkafázisban idejutott üzemanyag - levegő keveréket. A 14. ábra ezt a helyzetet mutatja, a dugattyú felfelé haladás közben elérte az előgyújtás helyzetét, és a gyújtógyertya az összesűrített keveréket nagyfeszültségű szikrával meggyújtja. Az összesűrített keveréket a dugattyú felsőholtpont előtti meghatározott helyzetében kell meggyújtani. Szükséges ez azért, mert az égéstérben az égés a gyertyaelektródától kiindulva a dugattyútető felé fokozatosan terjed, és ahhoz, hogy az égéstér teljes térfogatára kiterjedjen, szükség van egy bizonyos időre. Az égés sebessége függ az égéstér kialakításától, az üzemanyag - levegő keverési arányától és a sűrítési viszonytól. Ezért más és más a különböző sűrítési viszonyú motorok előgyújtás értéke. Általában érvényes az, hogy a nagyobb sűrítési viszonyhoz kisebb előgyújtás tartozik. Az előgyújtás mértékét úgy kell megállapítani, hogy mire a dugattyú a felső holtpontot eléri, az égéstérben lévő összes üzemanyag eléghessen, mert ebben az esetben képes feszítőerejét legjobban érvényesíteni. A felsőholtponton túljutott dugattyút a robbanásszerűen elégő üzemanyag lefelé nyomja. A dugattyú lefelé mozog és az alsó vezérlőéle elzárja a szívócsatornát. Ezzel megszűnik az üzemanyag áramlása a forgattyús térbe. (15. ábra) Továbbhaladva már összenyomja a dugattyú alatt és a forgattyústérben lévő keveréket. Utána a felső vezérlőél nyitja a kipufogó-csatornát, és a kipufogó-csatornán keresztül megindul az égéstermék kiáramlása. A 15. ábrán a dugattyú vezérlőéle már kinyitotta az átömlőcsatornát is. Az átömlőcsatorna összeköti a forgattyúsházat és a hengert. A forgattyúsházban összenyomott friss üzemanyag keverék az átömlőcsatornán keresztül a hengerbe áramlik, és maga előtt tolja az égésterméket, kiöblíti a hengert. Az átömlőcsatornák nyílásai úgy helyezkednek el, hogy a kipufogó-csatornával szemközti falra néznek, és a beömlő friss keverék így az egész hengert elláthatja üzemanyaggal. Ezzel a teljes folyamat befejeződik, a forgattyústengely a lendítőkerék segítségével túllendül az alsóholtponton, és a motorban folyamatosan ismétlődnek a fent leírt munkafázisok.

SŰRÍTÉSI VISZONY, FORDULATSZÁM, NYOMATÉK, TELJESÍTMÉNY

Már említettük az úgynevezett sűrítési (kompresszió) viszonyt. Mint a neve is mutatja tulajdonképpen két szám, két térfogat viszonyáról van szó. A motor térfogatához V1, hozzáadjuk az égéstér térfogatát V2 és az így kapott térfogatot viszonyítjuk az égéstér térfogatához. (16.ábr.)

Matematikai képletben: (V1+V2)/V2

ahol: V1= D2x3,14xS/4 (cm3)

D = furat (átmérő cm), S = löket (cm)

A V2 cm3 térfogatát általában csak méréssel lehet meghatározni. A dugattyút a forgattyústengely forgatásával a felsőholtpontra állítjuk, és az égésteret gyertyanyíláson keresztül cm3-re beosztott mérőedényből olajjal feltöltjük. A mérőedény beosztásán a beöntött olajtérfogat közvetlenül leolvasható. A kompresszióviszony lényeges jellemzője a motornak a motor teljesítményét jelentősen befolyásolja. Az egyes motorok műszaki adataiban megadott kompresszióviszony értékeket összehasonlítva arra a megállapításra jutunk, hogy a nagyobb kompresszióviszonyú motorok teljesítménye nagyobb. Ez a nagyobb kompresszióviszony feltételezi egyúttal a jobb kompressziótűrésű, nagyobb oktánszámú üzemanyag használatát is. Példaképpen számítsuk ki egy T5 Pannonia motorkerékpár kompresszióviszonyát.;

D=68 mm =6,8 cm; S= 68 mm =6,8 cm; V1=247 cm3; V2=38 cm3

Ha megfigyeljük egy gőzmozdony indulását, azt tapasztaljuk, hogy közvetlenül az indulás után képes nagy erőt kifejteni és egy hosszú vasúti szerelvényt álló helyzetből elindítani. Ezzel a tulajdonsággal a belső égésű motorok nem rendelkeznek. A belsőégésű motorban a dugattyúval először össze kell sűríteni a beszívott levegő - üzemanyag keveréket, és csak ennek meggyúlása után lehet a motorral munkát végezni. A belsőégésű motoroknak az induláshoz külső energiára van szüksége, amivel sűríthet. Az indítás általában egy fordulat alatt nem képzelhető el, szükséges, hogy a motort - ha rövid ideig is -, de egy bizonyos fordulatszámon forgassuk. A motor beindulása után sem áll rendelkezésre azonnal megfelelő teljesítmény. Elérése céljából tovább kell fokozni a fordulatszámot. (17. ábr.) A T5 típusú motor teljesítménydiagrammjából látható (19. ábr.), hogy a motor 3500-as fordulaton csak 9,0 LE-t teljesít. Maximális teljesítményét 5250-es fordulaton éri el. A diagramm másik görbét, az úgynevezett nyomatékgörbét is tartalmaz. A motor működése közben a dugattyú a hajtókaron keresztül nyomja a forgattyústengely csapját, amely a csapágyazott tengelyekhez képest excentrikusan helyezkedik el. Így képes a dugattyú egyenesvonalú mozgását forgómozgássá átalakítani. Az excentritás a dugattyú teljes lökethosszának felével egyenlő. A forgattyústengely a forgattyúcsapra átadott nyomás következtében fordul el, és a tolóerő alakul át forgatónyomatékká. Ez a forgatónyomaték hajtja a járművet. Nagysága függ a csapra ható nyomóerő nagyságától, és a csapnak a középponttól való távolságától, karjától. Minél nagyobb a nyomóerő és minél nagyobb karon hat, annál nagyobb lesz a forgatónyomaték. Tapasztalhatjuk ezt az egyszerű csörlőnél is: minél nagyobb karon hajtjuk a csörlőt, ugyanazt a súlyt annál kisebb erővel vagyunk képesek felemelni. A forgatónyomaték görbéjét megfigyelve azt tapasztaljuk, hogy a fordulatszám növekedésével egy ideig a nyomatéki görbe még emelkedik. A legnagyobb nyomatékot a motor kisebb fordulatszámnál éri el, mint a legnagyobb teljesítményt. Csökkenő nyomaték esetén is van még teljesítménynövekedés. A motor üzemeltetése szempontjából az úgynevezett "lapos nyomatéki görbe" előnyös. Ennél a nyomaték meglehetősen széles fordulatszám tartományban megközelítően azonos marad. A maximális nyomaték általában a maximális teljesítményhez tartozó fordulatszám kétharmadában van. Hogy a fordulatszám, nyomaték, teljesítmény összefüggését megérthessük meg kell ismerni a teljesítmény kiszámításához szükséges képletet.

A képletben a következő jelöléseket használjuk:

N (LE) = teljesítmény;

n (ford/perc) = percenkénti fordulatszám;

M ( mkp ) = forgatónyomaték.

M x n N = ------------------- LE 716,2

A teljesítmény kiszámításakor egy új fogalom, a percenkénti fordulatszám jelenik meg, amelynek növekedése - bizonyos határig - kedvezően befolyásolja a teljesítményt. Korlátlan emelésének határt szab a motor csatornáinak szélessége, magassága és az elhelyezési lehetősége. Bizonyos fordulatszám felett ugyanis a csatornák már nem képesek több gázt szállítani. E határ fölé tehát nem érdemes a fordulatszámot emelni.

MIÉRT SZÜKSÉGES A SEBESSÉGVÁLTÓ ?

A belsőégésű motort legkedvezőbben a maximális forgatónyomatékhoz és a maximális teljesítményhez tartozó fordulatszámok tartományában lehet üzemeltetni. Itt a legkisebb a fajlagos üzemanyag-fogyasztás, legcsekélyebb az alkatrészek mechanikus terhelése, elhasználódása. Egybe kell tehát építeni egy olyan berendezéssel, amely a megfelelő fordulatszám tartományt biztosítani tudja. Ez a berendezés a sebességváltó. A sebességváltó nem csak azt a célt szolgálja, hogy a motor - a lehetőségekhez képest - a legkedvezőbb fordulatszám-tartományban dolgozzon. Lényeges szerepe, hogy a különböző sebességfokozatoknak megfelelő fogaskerék-áttételeken keresztül a nyomatékot is képes módosítani. A sebességváltó szerkezetétől függően IV., illetve V. sebességben nincs jelentős nyomatékváltozás. Az első sebességfokozatban viszont a nyomaték 3,5-4-szeresére is emelkedhet. Ezáltal a motorkerékpár hátsó kerekén kisebb sebességfokozatban nagyobb tolóerő hat. Erre feltétlen szükség van induláshoz, gyorsítás közben, vagy ha lejtőn felfelé haladunk. A 20., 21., 22. ábrán a "T" típusú motorkerékpárok sebességi diagrammjai láthatók.

Leolvassuk róluk, hogy a különböző sebességfokozatokban, az egyes főtengely - fordulatszámoknak milyen járműsebesség felel meg. Kitűnik belőle az is, hogy milyen fordulatszámoknál kell a következő sebességfokozatot kapcsolni. A motor természetesen kisebb fordulatszám tartományban is működik, kisebb sebességeknél is lehet a következő sebességfokozatot kapcsolni. Ügyelni kell azonban arra, hogy túl alacsony fordulatszám tartományban ne terheljük túl a motort. A sebességi diagrammok nem csak a sebességváltó áttételt veszik figyelembe, hanem a forgattyústengely - tengelykapcsoló és a lánckerék - hátsókerék áttételt is. A P20 motor tárgyalása során a 150. ábrán megrajzoltuk a P20 motor teljesítménydiagramját mind az öt sebességi fokozatban. Az ábrából kitűnik, hogy a sebességváltó a teljesítményt nem változtatja meg, nem növeli, nem csökkenti. A diagramm tartalmazza egyúttal a 0-50 %-os lejtők menetellenállását, tájékoztat afelől, hogy egyes emelkedőkön melyik sebességfokozatban lehet P20 típussal felfelé közlekedni.

ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS

A 23. ábra diagrammján látható a P20 típus üzemanyag-fogyasztása (l/100 km) a sebesség függvényében. A diagrammból megállapítható, hogy 70 km/h sebességgel a fogyasztás 4,2 l/100 km, 90 km/h sebességgel 5,5 l/100 km, 120 km/h sebességgel pedig 7 l/100km. Ez a diagramm arra figyelmeztet bennünket, hogy ha nagy sebességgel közlekedünk jelentősen megnő a fogyasztás, és ezzel emelkedik a motor üzembentartási költsége is. Nem mindegy tehát, hogy milyen fordulatszámon üzemeltetjük a motort. A motor fordulatszáma függ egyrészt a menetellenállásoktól, másrészt a porlasztók gáztolattyúinak állásától, melyet a kormányon lévő gázszabályozóval tudunk változtatni. Nagy megterhelés esetén, hirtelen gyorsításkor sok gázra, a gáztolattyú nagy nyitására van szükség. Ha egyenletesen egyforma sebességgel közlekedünk, ha csak az elért sebességet kívánjuk tartani, lényegesen kevesebb gázzal, kisebb gáztolattyú állással tudunk közlekedni. Ez azt jelenti, hogy ha a motorunkat kisebb sebességről nagyobb sebességre gyorsítjuk fel, a kívánt sebesség elérése után a gázszabályzót jelentős mértékben vissza tudjuk fordítani, anélkül, hogy a motor sebessége ezáltal csökkenne. A takarékos üzemeltetés érdekében feleslegesen ne változtassuk a gáztolattyú állását, a motorkerékpárt fokozatos gázadással gyorsítsuk fel, tartózkodjunk a hirtelen gázadástól. Ennek egyébként sincs értelme, mert a leterhelt motor amúgy sem tudja ezt megfelelően követni, és addig, amíg a gáztolattyú állásának megfelelő fordulatszámot nem éri el, több üzemanyagot szív be, mint amennyit fel tud dolgozni. A kétütemű motor működésének ismertetésénél már említettük, hogy az elégett gázokat friss gázokkal öblítjük ki és ennek következtében jelentős vesztességgel működik. Hirtelen gázadás esetén a veszteség nagyobb, nem beszélve arról, hogy a motort feleslegesen terheljük. Ehhez járul még az is, hogy a motor gyorsítóképessége csökken. A legnagyobb gyorsítást akkor lehet elérni, ha az előzőekben ajánlott fokozatos gázadást hozzáigazítjuk a motor fordulatszám növekedéséhez. A városi üzem mindig nagyobb üzemanyag-fogyasztást jelent, mint az országúti közlekedés. Városban még fontosabb az elmondottakra figyelni. Említettük, hogy a nagy sebességeknél nő az üzemanyag-fogyasztás. A nagy sebesség a P20 típus esetében az V. fokozathoz tartozó sebességtartományt jelenti. A motor ebben a sebességfokozatban a legnagyobb sebességnél teljes terhelésnél dolgozik. A teljes terhelés azonban nem a legnagyobb sebességhez, hanem a legnagyobb gázadáshoz kapcsolódó fogalom. Ha a motort hegymenetben az V. sebességben 80 km/h sebességgel teljes gázzal üzemeltetjük, a motor éppúgy teljes terheléssel dolgozik, mint amikor sík úton eléri a 120 km/h sebességet. fogyasztása tehát azonos lesz mint a 80 km/h, mint a 120 km/h sebességnél. Ne üzemeltessük a motort teljes gázzal, hanem a kívánt sebesség elérése után a gázt vegyük vissza. Teljes gázt csak előzésekhez, vagy a forgalom megkövetelte gyorsításokhoz alkalmazzunk. A Pannonia motorok általában a 3/4 gáztolattyú állásnál, tehát 3/4 terhelésnél dolgoznak a leggazdaságosabban. A gazdaságos üzemeltetés érdekében érdemes a gáztolattyú teljes-, háromnegyed-, fél-, és negyed elfordulását a forgó gázszabályozó házán, illetve a műanyag fogantyún megjelölni. A jelekre pillantva, közvetlenül ellenőrizhetjük, hogy a porlasztó gáztolattyúja mennyire van nyitva. Az üzemanyag-fogyasztást jelentősen befolyásolja az is, hogy a sebességváltót hogyan használjuk. Kisebb sebességfokozatokban nem kell teljes gázzal húzatni a motort. Mint a sebességi diagramm is mutatja - pl. a P20 (161. ábr) motornál - a II. sebességet már 4000-es fordulatnál is lehet kapcsolni. Ha túlságosan kicsi a fordulatszám, az előzőekben elmondottak miatt az is okozhat nagy fogyasztást. Használjuk a sebességváltót, és ha a motor fordulatszáma túlságosan visszaesik, kapcsoljunk a következő kisebb fokozatba. Így nem csak a motor fogyasztása csökkenthető, de megkíméljük a motort a túlságosan nagy terhelésektől is. Általában szabályként mondható ki, hogy a motor élettartama - az alkatrészek kopása - szempontjából előnyösebb a motort nagy fordulatszámon üzemeltetni. A 19. ábrán láthattuk az úgynevezett fajlagos fogyasztás görbéjét. Ez a görbe nem téveszthető össze a sebesség függvényében megadott l/100 km fogyasztás görbéjével (23. ábra). A l/100 km fogyasztási görbe a motor által 100 km út megtétele után elfogyasztott üzemanyag-mennyiségeket mutatja (bizonyos meghatározott sebességgel), fajlagos fogyasztás görbéjén minden egyes pont egy viszonyszámot jelent. Azt mutatja, hogy milyen arány áll fenn az egy óra alatt elfogyasztott üzemanyag (gramm) és a motor egy óra alatt teljesített teljesítménye (LE) között. Tehát egy nagy teljesítményű, de rossz fogyasztású motor - pl.: egy sportmotor - fajlagos fogyasztása is lehet kevés, annak ellenére, hogy ugyanez a motor l/100 km-ben kifejezett fogyasztása nagyon nagy.

A MOTOR ÜZEMBEHELYEZÉSE Ellenőrzés indulás előtt

Minden járművezetőnek vérévé kell válni, hogy reggelente, mikor elindul motorkerékpárjával, ne mulassza el a jármű biztonságos vezetését szolgáló, legfontosabb szerkezeti elemek működését felülvizsgálni. Ezek a részek: - a kormány és a fékek, - a gumiabroncsok külső állapota és légnyomása, - világítás, - hangjelző berendezés.

A kormányt vizsgálva leghelyesebben akkor járunk el, ha a motort állványra állítva ellenőrizzük, hogy a kormány akadozás, ellenállás nélkül, jobbra, balra könnyen elfordítható-e? Ügyelni kell itt arra, hogy a kormányszorítót teljesen lazítsuk fel. A kormány szorulása, akadozása a vezetés biztonságát erősen csökkenti. Tapasztalhatjuk ezt akkor, ha a kormányszorítót meghúzzuk. Ilyenkor a motorral kisebb sebesség esetén csak hullámvonalban lehet közlekedni. A kormányszorítót csak oldalkocsis üzem esetén szorítsuk meg, vagy abban az esetben, ha rossz úton nagyobb sebességgel akarunk közlekedni. A kormányszorítónak is olyan állapotban kell lennie, hogy a súrlódásos csillapítás a meghúzó erő függvényében egyenletesen növekedjen.

A kormánycsapágy játékát két módon ellenőrizhetjük: - állványon úgy, hogy a motorral szemben állva, a villaszárakat kétoldalt megfogjuk és a villát előre - hátra mozgatjuk. Kilazult kormány csapágyazás esetén a lógást azonnal észre lehet venni. - az ellenőrzés másik módszere az, hogy a motort kerekekre állítva, az első féket behúzzuk és a motort előre - hátra mozgatjuk. A kilazult kormánycsapágy ilyenkor koppanó hangot ad. A kormány szorulását, vagy túlzottan nagy csapágyjátékát azonnal meg kell szüntetni.

A fékek vizsgálata során meg kell nézni, hogy a megfelelő holtjáték mind az első, mind a hátsó féknél biztosítva legyen. Ha szükséges a féket utána kell állítani. (A beállításokkal a későbbiekben részletesen foglalkozunk.) Túlságosan nagy holtjáték esetén a fékhatás csökkenhet, esetleg teljesen meg is szűnik, mivel a karok hosszú elmozdulása esetén sem érjük el a szükséges fékerőt, mert felütköznek. Abban az esetben, ha nincs megfelelő holtjáték a fékek fékezési szándékunk nélkül is súrlódhatnak, és ezzel a jármű menetellenállását növelik. Ezt a hibát feltétlenül észrevesszük, ha a motorkerékpárt toljuk. A fékek működését minden indulás után közvetlenül, pillanatnyi ráfékezéssel ellenőrizzük. A fékhatás jó akkor, ha közepes fékerő alkalmazásával a hátsókerék megcsúsztatható. Ellenőrizni kell a féklámpa működését is. A féklámpának fel kell villannia mielőtt a fék működni kezd.

A gumiabroncsok légnyomását, ha a belső gumik és a szelepek jó állapotban vannak elég hetenként ellenőrizni. Az első kerék nyomása szóló motornál 1,4 att, a hátsó keréké 2,0 att, kétszemélyes terheléssel. Ha a motort csak egy személlyel használjuk, elöl 1,3 att, hátul 1,8 att is megfelelő. Oldalkocsis üzemben az első kerék nyomása 1,5 att, a hátsó keréké 2,0 att. az oldalkocsikeréké 1,4 att legyen. (A guminyomások a "T" jelű és a "P" jelű motoroknál megváltoztak. Itt már az új előírásokat közöltük. A régi típusokra vonatkozó előírások a műszaki adatok között megtalálhatók.) A gumik nyomását nem elég szemre - vagy régi jó motoros szokás szerint - "a cipő orrával" ellenőrizni. A jó nyomásmérő elengedhetetlenül szükséges. Az előírt nyomásértékek betartása a gumi élettartamát lényegesen meghosszabbítja. A túl puha gumik kordrétege a fokozott igénybevételtől hamarabb megy tönkre. Fékezés, vagy a nagy teljesítményű motoroknál gyorsítás következtében a köpeny könnyen elfordul és szelepszakadáshoz vezethet. Felesleges külön részletezni, hogy a nagy sebesség esetén egy elsőgumi szelepszakadás milyen veszélyekkel járhat. A túlságosan kemény gumi a jármű vezetését bizonytalanná teszi, a túl kemény kerekek pattognak, ami az egyes futóműalkatrészeket jobban igénybe veszi. A gumiabroncsok lökéscsillapító hatását nem lehet kihasználni, a jármű vezetése kényelmetlen, fárasztó. Egyes esetekben lehetséges az előírástól eltérően puhább gumikkal járni, elsősorban csúszós, jeges úton, amikor a nagyobb felfekvőfelület nagyobb tapadást biztosíthat. A gumiabroncsokat ajánlatos indulás előtt szemrevételezéssel is ellenőrizni. Sokszor megelőzhető így egy-egy gumidefekt. Az apró szögek szilánkok, nem fúródnak rögtön keresztül a gumiabroncson, egy-egy ilyen ellenőrzés során még esetleg eltávolíthatók.

Az összes Pannonia típus, azok is melyeket mágnessel szereltek, rendelkezik akkumulátorral. Előírás, hogy a világítóberendezéseknek álló helyzetben is működniük kell. Indulás előtt ellenőrizzük, hogy a városi világítás és a hátsó lámpa ég-e? A motor elindítása után kapcsoljuk be a tompított fényt és a reflektort is. Városi forgalomban - bár kürtjelzést csak nagyobb veszély elhárítása érdekében lehet adni - csak működő hangjelző berendezéssel szabad részt venni. Éppen ezért, mert a kürtöt ritkán használjuk előfordulhat, hogy egy érintkezési hiba, vezetéktörés következtében éppen akkor nem szólal meg, mikor a legnagyobb szükségünk lenne rá. Ellenőrizzük tehát a berendezést minden nap: röviden szólaltassuk meg úgy, hogy azzal másokat ne zavarjunk.

Sokak szemében túlzásnak tűnhet, hogy a leírt ellenőrzést nap mint nap el kell végezni. Ezeknek a berendezéseknek jó működése nem csak saját érdekünk, hanem a forgalomban résztvevők mindegyikének biztonságát szolgálja, ezért feltétlenül ellenőrizni kell őket.

A "T" JELŰ TÍPUSOK ÉS A P10 TÍPUS MOTORBLOKKJA

A motor szerkezeteit nagy szilárdságú alumínium présöntvény motorházba szerelik. A motorház függőlegesen osztott, jobb és baloldali motorházfélből áll, mely jobb- és baloldalról - a sebességváltó szerkezet részére kialakított nyílás lezárására felülről - egy - egy motorházfedéllel egészül ki. Ezek a fedelek szintén alumínium présöntvények. A motorház foglalja magában megfelelő csapágyazással a forgattyús tengelyt, a tengelykapcsolót, a sebességváltót, a sebességváltó szerkezetet és az elektromos berendezést. A tengelykapcsoló a motorház bal oldalán, az elektromos berendezés pedig a motorház jobb oldalán helyezkedik el. (Itt kell megjegyezni, hogy ha a motor jobb, illetve bal oldaláról beszélünk, akkor mindig úgy kell érteni, ahogy a motort vezetés közben, a motor nyergében ülve látjuk.) A motor jobb oldalán helyezkedik el a hátsókerékhajtás lánckereke is. A motorház elején menetirány felé előredöntött helyzetben kerül felszerelésre a henger és a hengerfej. A henger megfelelő csatlakozó része biztosítja a porlasztó felszerelésének lehetőségét, a tengelykapcsolót mozgató bowden kitámasztását. A motor bal oldalán megfelelő tengelyvégekre kerülnek a sebességváltó lábító és az indító berúgó karja. Jobb oldalt elöl, a henger mellett található a motorkerékpáron a gyújtóáramkivezető. A henger kipufogócsonkjaira körmös, hűtőbordás alumínium anyákkal csatlakoznak a kipufogócsövek. ( 25. ábra )

A HENGER ÉS A HENGERFEJ

A hengerben és a hengerfejben ég el a motor működése közben az üzemanyag, termelődik a jármű mozgatásához szükséges erő. Az égés nagy hője jelentősen igénybe veszi az alkatrészeket. A kétütemű motornak az üzemanyagába keverjük a motor kenéséhez szükséges olajat. Az olaj jelentős része az üzemanyaggal együtt elég, és ez a motor kormozódásához vezet. Ha nem tarjuk be a gyár által előírt üzemanyag - olaj keverési arányt, hanem a megfelelő mennyiségnél több olajat keverünk a benzinhez, ezzel a motor élettartamát nem hosszabbítjuk meg. A többlet olaj ugyanis elég, és vastag olajkoksz rakódik a kipufogó-csatornákba, a hengerfejbe, a dugattyútetőre, a dugattyúgyűrűk hornyaiba. A csatornákba és a hengerfejbe rakódott koksz üzem közben felizzik, az égés lefolyását zavarja, sok esetben öngyulladáshoz, kopogáshoz vezethet. A csatornákban lerakódott kokszréteg eltömi őket, így csökkenti a motor jó működéséhez szükséges kipufogókeresztmetszetet. A koksz-, és olajlerakódás a kipufogócsőben és a hangtompító dobban is káros, eltömődésükhöz vezethet, természetesen a motor teljesítménye is csökken.

A motor működése közben a legnagyobb hőterhelést a dugattyútető kapja. A hő legnagyobb részét átadja a dugattyúgyűrűknek, elsősorban a legfelsőnek és a dugattyúgyűrű közvetíti tovább a hengerfalra, ahonnan a bordákon keresztül távozik el. A kokszolódás elsősorban a felső dugattyúgyűrűre káros. Ha a dugattyúgyűrűk beszorulnak, nem tudják a hőátadás feladatát teljesíteni, a motor nagyobb hőmérsékleten üzemel, megszorulhat a dugattyú, nagyobb kopások lesznek. A kokszréteg a dugattyú palástjára is rárakódik és a palást hőátadó képességét rontja.

Országúton gyakran látunk hatalmas füstfelhőt maguk után húzó motorokat, melynek gazdája azt hiszi, hogy miután olajjal jól megtankolta motorját, annak élettartamát jelentősen meghosszabbítja. Ez téves elképzelés. Az elmondottakból következik, hogy az ilyen motortulajdonos éppen az ellenkező eredményt éri el. Tartsuk be tehát pontosan az egyes típusra előírt gyári utasításokat.

A kétütemű motor működéséből következik, hogy az előírt benzin - olaj keverék és kétütemű olaj használata esetén is van kokszos lerakódás. 10 - 20000 km-enként a hengert le kell húzni, a csatornákat, a hengerfejet kitisztítani.

Az olajlerakódás a hangtompító dobban szintén csökkenti a teljesítményt. Mint említettük a hangtompító dobban elhelyezett betétcsövet is tisztítani kell. A betétcső hosszú felületen érintkezik a hangtompító dobban elhelyezett tárcsákkal. Kiszerelése és tisztítása csak akkor lehetséges, ha a típusonként előírt szabályokat pontosan betartjuk. A betétcső tisztítása különösen a P10H és a T5H típusoknál fontos. Ezeken a betétcsöveken a fokozott hangtompítás érdekében a furatok kisebbek, hamarabb eltömődnek. A hengercsatornákat és a hengerfejet tompa végű kaparószerszámmal tisztítsuk úgy, hogy a felületek ne sérüljenek meg. Az alkatrészek tisztítása után gondosan le kell mosni őket, és ügyelni kell arra, hogy az üvegkemény kokszdarabkák ne kerülhessenek a dugattyú és a henger csúszófelületei közé. A hangtompító betétcsöveket forrasztólámpával, vagy hegesztőpisztollyal kell kiégetni, és a külső felületekről drótkefével, a belső felületekről kis csavarhúzóval kell a kokszlerakódást eltávolítani.

A FORGATTYÚS MECHANIZMUS ÉS A DUGATTYÚ

A forgattyús mechanizmus és a dugattyú olyan szerkezeti elemek, melyek az üzemanyag elégése közben keletkezett nyomóerőt a jármű többi szerkezeti eleméhez közvetítik. Nagy erőhatások érik őket ezen felül a dugattyúnak nagy hőterhelést is el kell viselnie. Az előzőekben említett hőterhelésekhez hozzáadódik a robbanás pillanatában fellépő nyomóerő. A Pannonia motorok forgattyústengelye erősen túlméretezett. A "T" jelű és a P10 motorblokkba szerelt forgattyústengely hajtókar - csapágyazása a legkorszerűbb kosaras, tűgörgős csapágyazás. Ez a megoldás azért vált szükségessé, mert ezeknek a motoroknak a teljesítménye jelentős mértékben megnövekedett. Ezeknél a típusoknál a forgattyústengely élettartama is meghosszabbodik. Csereszabatosak a régebbi típusokkal is, ha a forgásiránya megegyezik. A nagyobb teljesítmény és ezzel együtt a nagyobb fordulatszám megkövetelte, hogy a forgattyústengely és a dugattyú egyéb csatlakozó méreteinek a megmunkálását, a furatok, csapok gyártási tűrését a gyár megszigorítsa.

Ha nagy élettartam mellett is szükségessé válik egyes alkatrészek cseréje, feltétlenül figyelembe kell venni a 28. ábra adatait. Ezekből kitűnik, hogy a gyár által gondosan válogatott, és színjelzéssel ellátott alkatrészek csak az ábrán megadottak szerint szerelhetők össze úgy, hogy működésük megfelelő legyen. A javítások általában csak szervizben végezhetők el. A fenti színpárosításokat meg kell követelni.

A motor üzemére a dugattyútető színéből következtetni lehet. Az olajos fekete szín, túl dús, vagy túl olajos keverékre mutat, a világosszürke tető a túl szegény keveréket jelzi. Helyes olajmennyiség és jól beállított porlasztó esetén a dugattyú teteje csokoládébarna.

A lerakódott olajkokszot a dugattyú tejéről el kell távolítani, és az esetleg beszorult dugattyúgyűrűket ki kell szabadítani, majd a gyűrűhornyokat az olajkoksztól meg kell tisztítani. Szervizekben erre a célra megfelelő szerszám áll rendelkezésre, házilag a gyűrűhorony tisztítására a legalkalmasabb egy elkopott, kettétört dugattyúgyűrű.

A hengert és a dugattyút a névleges 68 mm-es méret esetén is századmilliméterenként, + és - irányban szabályozzák, és az alapmérettől való eltéréseket egész szám beütésével jelzik. Ha a dugattyú tetejébe beütve + 1 jelzést látunk, ez azt jelenti, hogy a dugattyú a mérési helyen az alapméretű dugattyúnál 0,01 mm-el erősebb. Az ilyen dugattyút csak olyan hengerbe szabad beépíteni, melynek jelzése azonos, adott esetben szintén + 1 jelzésű. A kereskedelemben az úgynevezett túlméretes dugattyúk is kaphatók 68,5, illetve 69,0 mm névleges mérettel. Ezeket a dugattyúkat megfelelően felfúrt hengerekbe lehet szerelni.

TENGELYKAPCSOLÓ

A tengelykapcsoló feladata az, hogy induláskor és sebességváltáskor a motor és a sebességváltó közötti kapcsolatot megszüntesse, másrészt, hogy induláskor lehetővé tegye, hogy fokozatosan kapcsoljuk össze őket. Másik feladata, hogy üzem közben megcsúszás nélkül tudja átvinni a motor által biztosított legnagyobb nyomatékot is. A tengelykapcsoló fontos szerepet játszik a motor üzemében és jó működése a jármű vezetése a sebességváltó élettartama és a forgalombiztonság szempontjából is feltétlen szükséges.

Ha a tengelykapcsoló nem emel ki, nehézkes a sebességváltás, túlterheljük a sebességváltó szerkezetet, lekopnak a sebességváltó kerekek kapcsolókörmei, kinyomott tengelykapcsoló kar mellett is viszi a motor a járművet. Ha csúszik a tengelykapcsoló, a súrlódó lamellák az állandó csúszás következtében keletkezett hőterhelés miatt előbb-utóbb leégnek. A súrlódó lamella a régebbi típusoknál úgy készült, hogy egy lyukasztott tárcsába parafa dugókat nyomtak be, majd megfelelő vastagságúra és párhuzamosra vágták a betéteket. Az új motoroknál sima tárcsára parafa lemezből kivágott gyűrűket ragasztanak, a párhuzamosságot és a vastagságot síkköszörüléssel biztosítják. A kétféle lamella méreteiben azonos, egymással cserélhetők.

A tengelykapcsolók jó beállítására fokozottan kell ügyelni. Ez a munka házilag is elvégezhető, ezért részletesebben foglalkozunk vele. A tengelykapcsolót kétféle módon lehet állítani: az egyik a külső a másik a belső állítás. A külső állítás (31. ábra) csak a tengelykapcsoló bowdenhuzal állítását célozza. Hogy a tengelykapcsoló jól működhessen, a kiemelőkarnál megfelelő holtjátékot kell biztosítani (32. ábra), ez kb. 3 - 4 mm legyen. A henger jobb hátsó felerősítő csavarja alá helyezett támasztóbak állítócsavarjával lehet állítani, egyes típusoknál ezen felül a kormányon levő tengelykapcsolókar tartóbakjának állítócsavarjával is. Ezeknél a típusoknál a játék állítása nagyon kényelmes, mert a bowdenhuzal menet közben is állítható.

Mind a kormányon, mind a henger mellett lévő állítócsavart állítás után rögzítőanyával biztosítani kell. Különösen új motoroknál fordul elő, hogy a bowdenhuzallal a megfelelő holtjátékot nem tudjuk beállítani. Ebben az esetben szükségessé válik a tengelykapcsoló úgynevezett belső állítása.

A baloldali motorházfedélen elhelyezett kisebb, ellipszis alakú fedél mindkét csavarját meglazítjuk, majd egyik csavarját teljesen kicsavarjuk. Ezután fakalapáccsal enyhén ütögetve, a kis fedelet meg kell lazítani. A bennmaradó csavar körül a fedelet elfordítjuk, így láthatóvá válik a tengelykapcsoló és az állítócsavar. A bowden állítócsavarokat - mind a kormányon, mind a henger mellett - csavarjuk be teljesen, egy 17-es kulcs segítségével, majd lazítsuk meg a hernyócsavar rögzítőanyáját (33. ábra), majd csavarhúzóval megfelelő irányba a hernyócsavart, amíg a motorházon lévő tengelykapcsoló kiemelőkarnak kb. 4-5 mm holtjátéka lesz. (34. ábra) Csavarhúzóval a hernyócsavart ellentartva, a rögzítőanyát húzzuk meg. Rögzítés után a kiemelőkar mozgatásával ellenőrizzük, hogy a beállított holtjáték az anya meghúzása következtében nem változott-e.

A kis fedél visszaszerelése előtt ellenőrizzük a sebességváltó-olaj szintjét, mely akkor helyes, ha a motor függőleges helyzetében kb. 1 cm-re van az állítónyílás alsó szélétől. A leszerelés fordított sorrendjében szereljük vissza a kis fedelet, győződjünk meg azonban arról, hogy a papírtömítés nem sérült-e. Sérülése esetén ki kell cserélni. Ha a fent leírt módon a tengelykapcsoló nem állítható be, a motort javítóműhelybe kell vinni és a tengelykapcsolót megvizsgáltatni.

SEBESSÉGVÁLTÓ, SEBESSÉGVÁLTÓ SZERKEZET

A "T" és a P10 típusokat négyfokozatú, előtéttengelyes sebességváltóval szerelik. Az idők folyamán a sebességváltónál egy lényeges változtatást vezetett be a gyár. Az I. és a IV. sebesség kapcsolását megváltoztatta. Az úgynevezett ablakos kerekek helyett a kapcsolókörmök egyidejű módosításával, marással elkészített kapcsolófelületet alakított ki. Ezzel a változtatással egyidőben került a kilométeróra spirál hajtóház a jobboldali fedél alá, a kihajtótengelyhez. Ezek a kerekek és tengelyek természetesen egymás között nem cserélhetők. A sebességváltó feladata - mint erről már megemlékeztünk - hogy a négy fokozat valamelyikének bekapcsolásával tegye lehetővé, hogy a forgalomnak és az útviszonyoknak megfelelően az indulás és a legnagyobb sebesség által meghatározott határok között: - minden sebességgel közlekedhessünk, - azt a sebességet tudjuk igazítani a motor legkedvezőbb üzemi fordulatszám tartományához.

Az egyes sebességi fokozatban, valamint nulla állásban az egyes fogaskerekek a 35. ábra szerint helyezkednek el. A sebességváltó szerkezet a sebességváltó fölött helyezkedik el, és a kapcsolóvillákon keresztül, melyek a kapcsoló fogaskerekek megfelelő hornyaiba csatlakoznak, biztosítja az egyes sebességek kapcsolását. A sebességváltó szerkezet mozgatására a motorház bal oldalán elhelyezett alumínium sebességváltó lábító szolgál. A TLF 250, a TL 250/59, a TLB 250 és a TLT 250 típusok sebességváltó szerkezete azonos, azzal a különbséggel, hogy a TL 250/59 és a TLB 250 típusoktól kezdődően a sebességváltó-villákat mozgató tárcsa hornyai megváltoztak és a TLF -nél alkalmazott I-0-II-III-IV sorrendű kapcsolásról áttért a gyár a 0-I-II-III-IV kapcsolási sorrendre.

A "T" és a P10 típusnál szintén 0-I-II-III-IV kapcsolási sorrendet használják. (36. ábra.) A sebességváltó szerkezet a T5-9 és a P8-10 típusoknál ismét módosult. Ez a sebességváltó szerkezet nem csereszabatos az előzővel. (37. ábra.) Vezetés közben használjuk gyakran a sebességváltót, ne restelljünk visszakapcsolni, és a motort tartsuk mindig a megfelelő fordulatszámon. A gáz levétele és a tengelykapcsoló behúzása után egy pillanatot várjunk ki, és csak azután kapcsoljuk a következő sebességet. Visszakapcsoláskor a tengelykapcsoló kiemelése után adjunk egy kis "gázfröccsöt" - ezzel küszöböljük ki a fordulatszám különbséget -, csak azután kapcsoljunk vissza az előző sebességfokozatba. Ezzel a módszerrel a sebességváltónk, sebességváltó szerkezetünk élettartamát jelentősen meghosszabbíthatjuk.

Ha a sebességváltás nehézkes, a váltó akadozik, elsősorban a tengelykapcsoló kiemelését vizsgáljuk meg. Ha azt rendben találjuk, vagy a szükséges utánállítást elvégeztük, és a váltó hibája mégsem szűnik meg forduljunk szervizhez, ahol a hibát megkeresik, megszüntetik. Ha a felülvizsgálatot időben elvégeztetjük a nagyobb hibák megelőzhetők.

A sebességváltóban az első 500 km után az olajat cserélni kell. (A későbbiek folyamán az olajcserét legalább 10 000 km-enként ajánlatos elvégezni.) Üzemmeleg motornál a tengelykapcsoló belső állítás ismertetés szerint, a baloldali kis fedelet bontsuk le, majd a motor alján levő olajleeresztő csavart csavarjuk ki (38. ábra.), és a motor alá helyezett tálcába folyassuk a fáradt olajat. Ezután a csavart visszacsavarjuk és meghúzzuk. A friss olajat a 39. ábra szerint, a kis fedél levételével szabaddá vált nyíláson keresztül öntjük a motorba. Előírt minőségű és mennyiségű olajat használjunk.

INDÍTÓ BERENDEZÉS

Az indítóberendezés a motorház bal oldalán, a tengelykapcsoló mögött helyezkedik el, és a baloldali motorházfélbe ágyazott csőtengelyen keresztül csatlakozik a berugókarhoz. Az indító fogasív, melyet a csőtengelyre hegesztettek, egy közlőkerék segítségével kapcsolódik a tengelykapcsoló ház kilincsműves (racsnis) fogaskerekéhez. Ez a közlőkerék a TLF 250 típusnál állandó kapcsolatban volt a racsnis kerékkel. A TL 250/59 típustól kezdődően, a közlőkerék berúgás után elválik a racsnis keréktől, tehát üzem közben már nem forog. Ezzel a megoldással kiküszöbölhetők az indítóhibák. A két szerkezet egymással nem cserélhető. (40. ábra.)

Az indítókar beállítása akkor helyes, ha nyugalmi helyzetében a függőlegessel kb. 30°-os szöget zár be. Ha induláskor a motor valamilyen oknál fogva leáll, mind a kétfajta szerkezettel indítható a motor, abban az esetben is, ha sebességben van. Nem szükséges tehát üres állásba kapcsolni, a tengelykapcsoló kiemelése után újra indíthatunk. Ha kímélni akarjuk az indítót, az indítókart sose rúgjuk, hanem a közlőkerék bekapcsolásáig lassan nyomjuk le, majd amikor az ellenállást érezzük, a berúgópedálra testsúlyunkkal ránehezedve lökjük. Ilyen módszerrel a rúgásból eredő fokozott dinamikus erőhatásokat ki lehet küszöbölni.

GYÚJTÓ BERENDEZÉS

A Pannonia motorkerékpárok zömét lendkerékmágnessel szerelték, típusjele GV-1 45 W / 6 V. A T típusoktól kezdődően a lendkerékmágnes forgásiránya bal. Ez azt jelenti, hogy ha a jobb oldali fedelet leszerelve a mágnesre ránézünk, az jobbról bal irányba fordul el. A forgási irányt a mágnes forgórészébe beütött nyíl iránya is jelzi. A TL 250/59 és a TLB 250 motorokra kívánságra főtengelydinamót szereltek. A motorok típusjelzése TLD 250. A felszerelt dinamó típusszáma AVF DGL - 60 W/6V. A helyes gyújtási időpont és a gyújtószikra minősége alapvetően befolyásolják a motor teljesítményét. 4-5000 km-enként ajánlatos a megszakítóhézagot, a gyújtásidőpontot, és a gyújtógyertyát ellenőrizni. Javasoljuk, hogy ezt a munkafolyamatot minden motoros precízen gyakorolja be, mert előfordulhat, hogy országúton is kell gyújtást ellenőrizni vagy állítani és jó motorosnak nem illik egyszerű gyújtáshiba miatt az országút szélén hagyni a motorját. A motort üres állásba kapcsoljuk és a gyertyát kicsavarjuk a hengerből. A jobboldali "mágnesfedél" két csavarjának kivétele után a fedelet leemeljük a 41.ábrán látható módon. A lendkerékmágnest a forgás irányának megfelelően forgatva, beállítjuk a gyújtásnak megfelelő helyzetet úgy hogy a megszakítóhézag a legnagyobb legyen. Egy hézagmérő 0,4 mm -es lapjának a segítségével ellenőrizzük a megszakítóhézagot. (42. ábra.) A hézag akkor jó, ha 0,0-tól, 0,4 mm-ig változik. Ha a hézag túl kicsi, vagy túl nagy, a 43. ábrán jelölt megszakítőküllő rögzítőcsavarját csavarhúzóval meglazítjuk, és egy kis csavarhúzóval az üllőállító excentercsapot addig forgatjuk, amíg a megfelelő nagyságú hézag létrejön. Ezután az üllő rögzítőcsavarját meghúzzuk. A mágnest egyszer körbeforgatva a hézagot a legnagyobbra állítjuk, és ismételten ellenőrizzük. A hézag beállításakor ellenőrizni kell, hogy a megszakítóüllőn és kalapácson elhelyezett wolfram érintkezők kondenzátor hiba miatt beégtek-e. Ha igen, a pólusokat hézagreszelővel meg kell tisztítani. Ezt a műveletet általában - de helytelenül - csiszolóvászonnal szokták elvégezni. A csiszolóvászon használatát azonban kerülni kell. Ha az érintkezők beégése oly nagymértékű, hogy hézagreszelővel javítani nem lehet, a kalapácsot és az érintkezőt ki kell cserélni. A csere csak a lendkerékmágnes forgórész leszerelése után lehetséges. Jó ha a szerszámkészletben minden motoros visz magával tartalék kalapácsot, üllőt, kondenzátort, és lehúzót. A tartalék kondenzátort elő lehet készíteni megfelelő vezetékekkel, és ha a hiba fellép, a mágneskoszorú leszerelése nélkül megfelelően testre és a középső 2. számú rövidre záró csatlakozóra kötve, a kondenzátort a motortestre rögzítve a motort tovább lehet üzemeltetni. Csatlakozás a csavarhúzó segítségével lehetséges.

A rugót felnyomva a vezeték végét becsíptetjük. A megszakítóhézag beállítása után ellenőrizhető az előgyújtás időpontja. A pontos beállítás érdekében ajánlatos a 45.ábra szerinti kapcsolásban ellenőrző izzót használni. Az izzó testét a középső 2. (slussz) kivezetéshez kötjük, a másik érintkezőjét az akkumulátor + sarujához kapcsoljuk. Ha országúton nem áll rendelkezésre próbalámpa, a 46.ábra szerint papírcsíkot kell csíptetni a megszakítóérintkezők közé. A papírszeletet enyhén húzzuk, a mágnest forgásirányba addig kell másik kézzel forgatni, míg a papírszelet megcsúszik. Ekkor kezdődik a megszakítás. Ha a megszakító zárva van, a lámpa fényesen fog világítani. A megszakítás pillanatában a lámpa fénye elhalványodik. A mágnes forgórészét addig kell körbeforgatni a forgási irány szerint, míg a lámpa fénye elhalványul. Ebben az esetben a dugattyú az előgyújtás helyzetében van.

A lendkerékmágnes koszorúján és a motorházon "0" jelzést találunk. Ha a jelzések egy vonalba esnek, a motor dugattyúja felső holtponton van. Ha a forgásiránnyal ellentétesen, tehát jobbra elforgatjuk a két jelet egymástól kb. 30 mm-re, kb. 3 mm-es előgyújtást állítottunk. Ha a gyújtást nagyon pontosan akarjuk beállítani, akkor a dugattyú helyzetét a megszakítás időpontjában a gyertya helyére becsavart indikátorórával ellenőrizhetjük.

Ha a megszakítás kezdetekor az előgyújtás nem megfelelő, utána kell állítani. Ehhez azonban szükséges, hogy a mágnes forgórészét a tengely végéről leszereljük. A mágnesrögzítő anya biztosító lemezét csavarhúzóval vissza kell hajlítani, majd a rögzítőanyát megoldjuk. A jobbmenetű anya megoldásához a lendkerékkoszorút rögzíteni kell. Ehhez a művelethez szervízműhelyben megfelelő berendezés áll rendelkezésre, országúton, vagy házilag a legegyszerűbben úgy oldható meg, hogy a lendkerékkoszorút bal kézzel megfogjuk, majd az anyára villáskulcsot helyezve, egy kalapáccsal húzósan, kétszer-háromszor megütjük. (47. ábra.)

A hirtelen erőhatásra az anya minden esetben megoldódik.

Csavarjuk a lehúzómenetre a lehúzóházat, majd a lehúzócsavart kézzel ütközésig becsavarjuk. A lehúzót kulccsal rögzítve, a csavart villáskulccsal addig forgatjuk, míg a mágneskoszorú a forgattyústengely kúpos végéről lepattan. (48. ábra.) Így már hozzáférhető a mágnes-alaplaplemez három rögzítőcsavarja, melyeket csavarhúzóval enyhén fellazítunk. (49. ábra) Nagyobb előgyújtásra állítás esetén az alaplemezt a forgás irányával ellentétesen jobbra, kisebb előgyújtásra állítás esetén - a forgásiránnyal megegyezően - balra kell fordítani. Az alaplemez rögzítőcsavarjait meghúzzuk, a lendkerékmágnest a kúpra visszaillesztjük és gyengén felszorítjuk. Az ellenőrző lámpa segítségével az előgyújtás helyzetét ismételten ellenőrizzük.

Ha az előgyújtásérték nem megfelelő, a lendkerékkoszorút levéve tovább állítunk az alaplemezen, és ellenőrizzük az előgyújtás helyzetét. A helyes érték beállítása után az alaplemez csavarokat meg kell húzni, majd a lendkereket a leszereléssel fordított sorrendben vissza kell szerelni. Ajánlatos ezek után újraellenőrizni. Mielőtt a lendkereket véglegesen a helyére szereljük, tegyünk néhány csepp olajat a megszakítóbütyök kenőfilcére is. A lendkerékmágnes alaplemezére van felszerelve a gyújtótekercs. A nagyfeszültségű gyújtóáramot a bakelit áramkivezető rugós érintkezőjén keresztül a gyertyakábelbe, majd az árnyékolt zavarszűrős gyertyapipába vezetjük. A gyújtószikra minőségét a mágnes - alaplaplemez és szerelvényei is befolyásolják. A gyújtás ellenőrzésekor ezeket is ellenőrizni kell.

A zavarszűrős gyertyapipa a nemzetközi szabványoknak megfelelően a televízió-, és rádióvételt nem zavarja. Átlagos élettartama 6-10 000 km, ezután a perselyben elhelyezett szilitet a jó zavarszűrés céljából ki kell cserélni. (50. ábra.)

Az állórészen helyezkedik el - a gyújtótekercsen kívül - két világítótekercs, mely a motorkerék pár világítóberendezéseit látja el árammal, és a töltőtekercs, melynek váltakozó áramát a lámpafejben elhelyezett egyenirányítón keresztülvezetve az akkumulátor töltésére használjuk fel.

A motorkerékpár üzemében fontos szerepet játszik a gyújtógyertya. Nagy hő és elektromos igénybevételnek kell megfelelnie, percenként 5-6 000 szikrát kell adnia, 15 000 V feszültség mellett. Igénybe veszi az égés közben keletkezett nagy hőmérséklet is. A helyesen megválasztott gyújtógyertya hőmérséklete olyan, hogy önmagát, elektródáit a szennyeződéstől megtisztítja, de nem melegszik fel annyira, hogy túlmelegedésével öngyulladást okozzon. A gyújtógyertyákat hőérték szerint osztályozzuk. A jól kiválasztott hőértékű gyertya a fenti feltételeket kielégíti. A hőértéket a gyertya fémtestén jelölik meg. Nagyobb szám nagyobb hőértéket, kisebb szám kisebb hőértéket jelent.

TLD 250 típusú motorkerékpároknak lendkerékmágnes helyett lendkerék dinamójuk van, ezek nem mágneses, hanem akkumulátoros gyújtással működnek. A mellékáramkörű lendkerékdinamó egyhengeres, kétütemű 250 cm3-es motorkerékpárhoz készült. A dinamót úgy képezték ki, hogy a motorkerékpár minden elektromos követelményét ki tudja elégíteni. Ennek megfelelően a külső házon - a két kefetrafón kívül - megtaláljuk a gyújtótekercset, a megszakítókalapácsot, a kondenzátort és a feszültségszabályozót. A megszakítóbütyök a forgórészen van. A gyújtótekercs az akkumulátortól kapja az áramot és áramkörét a megszakítókalapács zárja-nyitja fordulatonként egyszer.

A feszültségszabályozó a dinamó feszültségét a terheléstől és a fordulatszámtól függetlenül a beállított szabályozási sávon belül állandó értéken tartja. A feszültségszabályozó kapcsolórésze a beállított bekapcsolási feszültségnél összekapcsolja a dinamót az akkumulátorral és ezáltal a töltőáram megindul. Ha a dinamó feszültsége kisebb, mint a bekapcsolási feszültség, akkor a létrejövő visszáram hatására lekapcsolja a dinamót az akkumulátorról, és így megvédi az akkumulátort a kisüléstől.

Rendkívül fontos a biztos üzemeltetés érdekében, hogy ha a feszültségszabályozót be kell állítani, ezt kizárólag szakműhelyben végeztessük el, mert a hozzá nem értő, műszerek nélkül találomra végrehajtott beállítás az akkumulátor kisülésére, súlyosabb esetben a feszültségszabályozó, esetleg a dinamó forgórész tekercsének átégésére vezethet. A TL/9001-nél nagyobb motorszámú motorokba a forgattyústengely kicserélésével egyidejűleg az AVF DGL-60/6 jelű egyenáramú főtengelydinamót is beépíthetjük. Az egyenáramú berendezésre való áttéréskor a lámpafejben levő világításkapcsolót is ki kell cserélni.

Az AVF DGL 60W/6V dinamó (52. ábra.) a következő alkatrészekből áll: Az állórész: Lemezből sajtolt házban 6 db lágy vaspólus helyezkedik el. Ezekre vannak felszerelve az úgynevezett gerjesztőtekercsek. Az állórész külső palástján van a gyújtótranszformátor és a feszültségszabályozó. (1). A házon található a két szénkefe (5), a kefetartók, a megszakítókalapács, a kondenzátor (4), és a vezetékek csatlakozására szolgáló szegmens is (7). Az állórészt 3 db M5-ös csavar rögzíti a forgattyúsházhoz. Peremének külső átmérője biztosítja az egytengelyűséget. A forgórész (9): A motor főtengelyére 5:1 kúpossággal illeszkedik és M 8 csavar szorítja fel (10). A forgórész tartalmazza a tekercselést és az áram levételére szolgáló kollektort. A megszakítóbütyök (11) helyzetrögzítő csappal illeszkedik az agyhoz és a forgórészt felerősítő csavar rögzíti.

Ismerni kell a megszakítóhézag és az előgyújtás állításának módját. A megszakítóhézag dinamó esetén is 0,4 mm legyen. A gyertyapipát lehúzva, a gyújtógyertyát kicsavarjuk. 14-es villáskulcs segítségével forgassuk a motort forgásiránynak megfelelően egészen addig, míg a megszakító nyitása a legnagyobb lesz. Ebben a helyzetben egy hézagmérő 0,4 mm-es lemezével ellenőrizzük a hézagot. A hézagmérőnek akadálytalanul, de kotyogásmentesen kell a wolfram érintkezők között elhelyezkednie. Abban az esetben, ha a hézag megfelelő, az 54. ábrán 1-es számmal jelölt rögzítőcsavart enyhén oldjuk, majd a 2-es számmal jelölt excentert addig forgatjuk, amíg a megfelelő hézag létrejön. Utána az 1-es számú csavart rögzítjük, és a megszakítást egy teljes főtengely körülfordulás után ismét ellenőrizzük. A wolfram érintkezők tisztítását a mágnesgyújtás ellenőrzésénél leírt módon kell elvégezni.

Ezután az előgyújtás helyzetének ellenőrzése következik, majd szükség esetén az előgyújtás megfelelő beállítása. Ezeknél a típusoknál a megfelelő előgyújtás 3 mm. A próbalámpa egyik csipeszét az akkumulátor egyik pólusára, másik végét pedig a dinamó csatlakozószegmens 1. kapcsára kell kötni. Eztán a főtengelyt forgásirányban a lámpaelhalványulásáig forgatjuk. Ez ugyanúgy, mint a mágnes esetében a megszakítás kezdetét jelzi. A gyertyanyíláson keresztül tolómérő segítségével megmérjük a dugattyútető és a gyertya felfekvőfelülete közötti távolságot, majd a tolómérő szorítócsavarját enyhén meghúzva a forgattyústengelyt tovább forgatjuk, míg a tolómérőt a dugattyútető felfelé nyomja. Ezt az értéket ismét leolvassuk. Az előgyújtás a két méret különbsége. Az előgyújtás állításához az állórész 3 db rögzítőcsavarját enyhén fellazítjuk, és abban az esetben, ha nagyobb értéket akarunk állítani a forgásiránnyal ellentétesen, ha kisebb értéket akarunk állítani a forgásiránnyal megegyezően elfordítjuk az állórészt addig, míg az előzőleg megfelelő előgyújtás helyzetbe állított megszakítóbütyök a megszakítókalapács alá fordul, és a megszakítás megkezdődik, amit az ellenőrző lámpa elhalványulása jelez. Ezután az állórész rögzítőcsavarját meghúzzuk, és egy teljes főtengely körülfordulás után ellenőrizzük az előgyújtást. Minden előgyújtás, illetve megszakítóhézag ellenőrzésekor a megszakítóbütyök kenőfilcére cseppentsünk néhány csepp olajat. Így a megszakítókalapács élettartamát jelentősen növeljük.

Minden esetben ellenőrizzük a forgórész - kollektorhoz csatlakozó szénkefék állapotát is. A szénkefék általában 10-15 000 km után elkopnak. Házilag is lehet cserélni őket a következő módon: A szénkefe leszorító rugóját felemeljük és oldalt húzva, a kefetartóra engedjük, majd a szénkefe csatlakozóvezeték rögzítőcsavarját kicsavarjuk és a szénkefét a tartóból kihúzzuk. Az új kefe visszaszerelése fordított sorrendben történik. Kondenzátor hiba esetén a kondenzátor is cserélhető házilag. Ügyelni kell azonban arra, hogy megfelelő kapacitású kondenzátort szereljünk be. A dinamóval szerelt motorok lámpafejébe töltésellenőrző lámpát helyeztek. A lámpa gyújtáshelyzetben világít és kb. 1600 f/p értéknél elalszik. Ennél a fordulatszámnál kapcsol be a visszáramkapcsoló. Ha a kontrollámpa nem alszik el, a feszültségszabályozó nem működik.

PORLASZTÓ

A TL 250 és a TL 250 F típust D=25 mm torokméretű külön úszóházas porlasztóval szerelik. (TM-Bk 1-25 tip.) A TL 250/59 és a TLB típusok indítószivattyús Æ 27 mm torokméretű porlasztóval vannak ellátva. (TM-Bk3-27 tip.) Ezzel a porlasztóval szerelik a T5-9, és a P8-10 típusokat is. Az indítószivattyú a 250/59 és a TLB típusoknál kormányra szerelt szegmens, a "T" és a "P" típusoknál a nyereg alatt elhelyezett szivatógömb működteti.

A porlasztó fő részei: - a keverőház a szabályozó tolattyúval, a szabályozótűvel és a főfúvókával, - az úszóház az úszóval és az üzemanyag beáramlását záró, illetve nyitó tűszeleppel, - indítószivattyú, - légszűrő berendezés, mely az indítószivattyú nélküli porlasztóknál az indításhoz szükséges dúsabb keveréket elzárófedél segítségével biztosítja.

A PORLASZTÓ MŰKÖDÉSE TM-BK 1-25

Teljes gáz: A szabályozótolattyú és a vele összekapcsolt szabályozótű a legfelső állásban helyezkedik el, és a levegőtorkot teljesen kinyitotta. A levegőtorokba áramló levegő a főfúvóka által szabályozott mennyiségű benzinnel keveredik. Teljesen nyitott szabályozótolattyúnál az üzemanyag mennyiségét kizárólag csak a főfúvóka áteresztőképessége határozza meg. A keverőházban elhelyezett pótlevegőfurat gondoskodik arról, hogy a motor változó fordulatszáma ellenére a főfúvókán át a beszívott levegőmennyiséggel arányos tüzelőanyag-mennyiség jusson a keverőházba. A főfúvóka méretét úgy kell kiválasztani, hogy a jól bejáratott üzemmeleg motor a legnagyobb teljesítményt adja le, képes legyen a legnagyobb sebesség elérésére. Gyárilag 1,05 mm-es főfúvókát szereltek a porlasztókba. Ha a gázszabályozó tolattyú a levegőtorkot kb. 3/4 átmérőig már kinyitotta, kezdődik a főfúvóka meghatározó szerepe. Ha a teljes gázhoz tartozó, legalkalmasabb méretű főfúvókát kiválasztottuk, és a motor fogyasztása 60-70 km/h sebességnél nagyobb a megengedettnél, a hibát nem a főfúvóka cseréjével kell megszüntetni.

1/3-3/4 szabályozótolattyú - állás:

A motort leginkább 1/3-3/4-ig nyitott levegőtorokkal üzemeltetjük. Ilyen tolattyúállásban a keverékképzést, a helyes levegő-üzemanyag keverési arányt a szabályozótolattyú ferde levágása, az úgynevezett tűsfúvóka, a szabályozótű mérete és a szabályozótűnek a szabályozótolattyúhoz viszonyított helyzete határozza meg. A tűsfúvóka mérete 2,70±0,01 mm. A szabályozótűt gyárilag úgy szerelik, hogy a tűrögzítő rugó felülről a harmadik beszúrásban van, Bejáratott motornál általában megfelel a második beszúrás. Ha ilyen szabályozótolattyú állás mellett nagy a fogyasztás, vagy a motor nem kap megfelelő mennyiségű üzemanyagot a szabályozótű helyzetét módosítani, vagy a kikopott tűsfúvókát, illetve szabályozótűt cserélni kell.

Üresjárat:

Üresjárat esetén a levegőtorok csak egészen kis mértékben van nyitva. A levegőszabályozó tolattyú a tolattyúállító csavarra támaszkodik. A tolattyú alatti rés ilyenkor kb. 1-1,5 mm. Az üzemanyag a keverőház testébe fúrt, 0,35 mm-es üresjárati fúvókán keresztül kerül a levegőtorokba. A keverékképzést az üresjárati az üresjárati levegő - csavar által szabályozott levegő biztosítja. Az üresjárati beállítás azért fontos, mert kb. 1/3 levegőtorok nyitásig a fogyasztást nagymértékben befolyásolja.

TM - BK 3-27

A két porlasztótípus működési elve azonos. Különbség csak az, hogy míg a BK 1-25 típusnál induláskor az úszó lenyomásával az üzemanyagot túlfolyatjuk és a levegőszűrőn elhelyezett zárófedelet a hőmérséklet függvényében jobban, vagy kevésbé zárjuk, addig a BK 3-27 típusú porlasztót (56. ábra) indítószivattyúval szerelték fel. A fő és az üresjárati fúvóka könnyen hozzáférhető, egymás fölött helyezkednek el, vízszintes helyzetben, felül az üresjárati fúvókatartó, alul a főfúvókatartó.

Az indítószivattyú működése a következő: A berendezés a légszűrő belsejéből kap levegőt. Két állása van: Indításkor nyitva, üzem közben zárva. A berendezés feleslegessé teszi a túlfolyást, mert alapgáz - helyzetben a szabályozótolattyúnál beszívott levegő nagyobb része a dúsítón halad keresztül. Ezzel biztosítja az indításhoz szükséges üzemanyagban dús keveréket, ha a szabályozótolattyút fokozatosan felemeljük és ezzel a levegőtorkot nyitjuk, a tolattyú mögött csökkenő depresszió következtében a levegőnek egyre kisebb hányada halad át a dúsítón és ilyen helyzetben már nem működik. A motor beindulása után a dúsítót csak addig szabad használni, míg a motor annyira megmelegszik, hogy gázadásra már közvetlenül reagál, és a szegény keverék tünetei (fulladás, visszalövés a porlasztóba) nem jelentkeznek. Ezután a dúsító dugattyúját alapállásba, zárt helyzetbe kell visszatolni. A szivatógomb tengelyén elhelyezett bevágásba felhúzott helyzetben egy rugó által nyomott golyó ugrik be és a tengelyt ott rögzíti. Zárt helyzetébe a dugattyú fölött elhelyezett rugó nyomja vissza, (57. ábra.) A dugattyú fenékrészébe műanyag tömítés illeszkedik, amely a rugóerő hatására a benzint beömlését elzárja, és megakadályozza, hogy üzem közben a keverési arány megváltozzon. Hibája túlfogyasztást okoz.

Az indítószivattyút a bejáratás időszaka alatt is előnyösen alkalmazhatjuk. Időnként ugyanis a szivatógombot meghúzva, pillanatnyi túldúsulás következik be és ez a motor belső hűtését elősegíti. A bejáratáshoz üzemanyagban dúsabb keverék szükséges, ezért a gyárban nagyobb méretű főfúvókákat szerelnek fel, amelyet a bejáratás befejezése után a szerszámkészletben megtalálható, legnagyobb teljesítményt biztosító főfúvókákra kell kicserélni. Ajánlatos a porlasztót 2000 km-enként szétszerelni, és a lerakódott szennyeződésektől gondosan megtisztítani. A BK 3-27 típusú porlasztót esetleges fúvókadugulás esetén nem kell szétszedni, a fúvókák, fúvókatartókkal együtt, könnyen kiszerelhetők. (58. ábra). Ha csak dugulásról van szó, miután a fúvókákat kicsavartuk a benzincsapot nyissuk ki, hogy a furatokon kiáramló üzemanyag a szennyeződést kimossa. A fúvókák furatait levegő átfúvásával tisztítsuk meg. Ugyanígy járjunk el, ha a tűsfúvóka elszennyeződött. Ilyenkor a porlasztó alján elhelyezett zárócsavart 17-es villáskulcs segítségével csavarjuk ki, és az előbbiek szerint mossuk át. (59. ábra) Visszaszereléskor ügyeljünk arra, hogy a fúvókatartók és a zárócsavar tömítései ne sérüljenek.

Gázbowdenszakadás esetén a szabályozótolattyú és a gázbowden kicserélhető felszerelt porlasztó esetében is. A szerelés menete a következő: A kormányon elhelyezett gázszabályozó műanyag házát összefogó két csavart kicsavarjuk és a ház felső részét levesszük. Az így szabaddá vált bowdenvéget az elszakadt bowdenhuzal darabbal együtt kivesszük. A porlasztó keverőház zárócsavart lecsavarjuk, és a szabályozótolattyút a tűvel és a rugóval együtt kihúzzuk. (60. ábra), majd a szakadt bowdent a tolattyú furatából eltávolítjuk. Ha ép gázbowdenhuzal esetében akarjuk a szabályozótolattyút leszerelni, a 61. ábrán látható módon egyik kézzel a zárósapkát megfogva, másik kezünkkel a szabályozótolattyút nyomjuk fel és a rögzítőfuratból kibúvó bowdenvéget a mellette levő nagyobb furaton bujtassuk keresztül. Az új bowdent először a gázszabályozó fogantyúba szereljük vissza. A bowdenvéget a szabályozóház alsó furatán dugjuk keresztül, és a fogantyú hornyába beillesztve rögzítjük. Mielőtt a szabályozóházat összecsavaroznánk a 62. ábra szerint zsírozzuk meg. Helyezzük el a ház alsó furatában a bowden kitámasztására szolgáló csészét és a külső bowdent a furatba toljuk fel. Ezután a szétszereléskor megfigyelt helyzetben rögzítsük a bowdent a vázon.

A következő lépésben a szabályozótolattyút szereljük vissza. Először a zárófedelet, majd a rugót húzzuk a kiálló belső bowdenre, miután az állítócsavart teljesen visszacsavartuk. A 63. ábra szerinti módon egyik kezünkkel a rugót összenyomjuk, másik kezünkkel a szabályozótűt fogva, a tűrögzítő lemezrugó helyzetére gondosan ügyelve, a bowdenvéget a nagyobb furaton átdugjuk és a rögzítőfuratba áttoljuk. Ha a dúsítószivattyú gumibetétje, vagy a mozgató bowdenhuzal sérül meg, a keverőház mellett elhelyezett szivatóház tetején lévő csavart 14-es villáskulccsal kicsavarjuk. A 64. ábrán látható biztosítógyűrűt rugó ellenében felemeljük. Ebben a helyzetben a bowdenvég a dugattyútestből kivehető. Ezután a külső bowdent le lehet venni és a szivatógomb segítségével a felső vezetőhüvely furatán keresztül a belső bowdent kihúzhatjuk. Visszaszereléskor ügyelni kell arra, hogy a vezetőhüvelyben lévő kis rögzítőgolyók és rugók ne sérüljenek meg.

A tömítőgumi cseréjéhez csak a szivatódugattyút kell a szivatóhengerből kiszerelni és a gumit a dugattyú végéről leszerelni. A gumit csak egy perem rögzíti a dugattyú aljára. A 65. ábrán a kiszerelt úszó és úszótű látható. Kiszerelésük: Az úszóházfedél két csavarját csavarhúzóval kicsavarjuk, ez után lehet az úszót és az úszótűt kicserélni. A benzincsövet kiszereléskor nem kell a fedélről lehúzni. A tűn látható beszúrások a nívóállítás miatt szükségesek. Magasabb nívó esetén a zárókupakhoz közelebbi, alacsonyabb nívó állítása érdekében az úszót a zárókupaktól távolabbi beszúrásba kell rögzíteni.

Az úszóház alján annak ellenére, hogy a benzincsapban és a benzintartályban is van szűrő, szennyeződés szokott összegyűlni. Ezért különösen a motor megvásárlása utáni első időszakban az úszóház tisztaságát gyakran ellenőrizni kell. Az ellenőrzés szétszerelés után lehetséges. Ha szennyeződést találunk, a porlasztót ne szereljük le, hanem, ha a szívócsonkhoz rögzítő bilincs meglazítása és - szíváshangtompítós motoroknál - a porlasztót a szíváshangtompítóval összekötő gumicső oldása után (66. ábra) oldalt fordítjuk, a szennyeződést az úszóházban lévő üzemanyaggal együtt ki lehet önteni. Utána száraz, tiszta, szálmentes ruhával ki kell törölni. Az összeszerelés a szétszedés fordított sorrendjében történik. Ha a porlasztót le akarjuk szerelni a motorról, az előzőekben leírt szerelési ütemek sorrendjében végezzük el.

Felszereléskor gondosan ügyeljünk arra, hogy minden alkatrész az összeszerelés előtti helyzetbe kerüljön vissza. A porlasztócsonkra a porlasztót ütközésig kell felnyomni, és ilyen helyzetben rögzíteni a bilinccsel. Ez azért fontos, mert a porlasztó tömítése a homlokfelületeken történik, és ha a tömítést nem biztosítjuk megfelelően, "hamis" levegő beszívásával a porlasztó működése teljesen bizonytalanná válik. Szíváshangtompítóval szerelt motoroknál gondosan vizsgáljuk meg, hogy az összekötő gumicső mind a porlasztón, mind a szíváshangtompítón pontosan illeszkedik-e, és a rögzítőrugókat is céljaiknak megfelelően helyezzük el. A csatlakozógumit sérülés esetén azonnal ki kell cserélni, mert a hibás részen keresztül a légszűrőt megkerülve, szennyezett, poros levegő jut a motorba, és ez a motor élettartamát jelentősen megrövidíti.

Gázbowden, szivatóbowden cseréje után a bowdenhuzalok holtjátékát úgy kell beállítani, hogy a forgó gázszabályozónak, illetve a szivatógombnak 1-2 mm holtjátéka legyen. A gázbowden állítócsavarja csak a holtjáték beállítására szolgál, a porlasztó alapjáratát nem ezzel a csavarral kell beállítani.

A T5H és a P10H típusoknál szíváshangtompító dobozt szerel a gyár a baloldali szerszámdoboz helyére. A szíváshangtompító (67. ábra) légszűrő berendezéssel rendelkezik. Az 1 csöveken keresztül szívja be a motor a levegőt, amely a rugókkal rögzített légszűrő-berendezésen át a gumicső közvetítésével jut a porlasztóhoz. A légszűrő belsejében fémszivacs és szitaszövet biztosítja a levegő tisztítását. Feladatát csak akkor látja el rendeltetésszerűen, ha 2000 km-enként a porlasztó tisztításával és ellenőrzésével egyidejűleg a lerakódott portól gondosan megtisztítjuk, benzinnel kimossuk, majd kétütemű olajjal átitatjuk. A száraz légszűrőbetét hatásfoka erősen csökken. Visszaszereléskor nagyon gondosan ügyelni kell arra, hogy a doboz betétlemezére ragasztott műanyag tömítőzsinórra a légszűrő pontosan illeszkedjék. Csak így akadályozható meg, hogy a szennyeződések bejussanak a motorba. A légszűrőt a rögzítőrugók kiakasztása után lehet a helyéről kiemelni. (68. ábra)

AZ ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS ELLENŐRZÉSE

A kétütemű motort az üzemanyagba kevert kétütemű olaj keni. A motor működése szempontjából feltétlen szükséges, hogy megfelelő mennyiségű üzemanyagot juttassunk a forgattyústérbe és a hengerbe. A túlságosan dús keverék viszont a motor teljesítményét csökkenti, túlfogyasztásra vezet. Jól beállított porlasztó esetén a kevesebb fogyasztás dugulás következménye lehet, túlfogyasztás pedig valamelyik alkatrész elállítódása folytán jelentkezhet. Ezért a fogyasztást állandóan ellenőrizni kell.

Ez a következőképpen történhet: - A benzinkútnál a benzintartály betöltőnyílásában elhelyezett szűrő aljáig töltessük az üzemanyagtartályt, és egyúttal jegyezzük fel a kilométeróra állását. Tapasztalatból már tudjuk, hogy egy tank benzinnel hány kilométer utat tehetünk meg, attól függően, hogy városban, vagy országúton közlekedünk. Ennek ismeretében közlekedjünk a járművel addig, míg tartalékra kell kapcsolni. Ezután tankoljunk ismét. Pontosan olvassuk le a kilométeróra - állást, és a betöltött üzemanyag mennyiségét. Természetesen ismét a szűrő aljáig tankoljunk. A két kilométeróra - állás különbsége adja a megtett kilométerek számát, a másodszor betöltött üzemanyag mennyisége pedig a hozzá tartozó elfogyasztott üzemanyagot literben. A két adatból kiszámítható a l/100 km fogyasztás.

A fogyasztás állandó ellenőrzésével azonnal észrevesszük, ha motorunk többet, vagy kevesebbet fogyaszt. Ennek okát azonnal meg kell keresni. Bejáratás alatt a fogyasztás fokozatosan csökkenni fog, majd egy bizonyos idő eltelte után, a kopások növekedésével ismét fokozatosan emelkedik. A gyár a típus műszaki leírásában megadja, hogy bizonyos sebesség egyenletes tartása mellett mennyi a motor fogyasztása. Ez az adat gyorsítás-, lassításmentes, egy személlyel történő utazás esetén, sima úton szélmentes időben érvényes. A fogyasztás normál közlekedés esetén tehát a megadott értéknél mindig nagyobb lesz. A túlfogyasztás nem mindig a porlasztó hibája. Nagyobb lehet a fogyasztás:

- ha túlságosan durván kezeljük a motort, hirtelen gyorsítunk,

- tartósan közlekedünk teljesen nyitott gázszabályozó tolattyúval,

- városi forgalomban sokszor leállunk, indítunk, gyorsítunk,

- erős szembeszéllel közlekedünk,

- utassal, csomaggal, esetleg utánfutóval utazunk,

- hegymenetben utazunk,

- télen, mikor minden induláshoz használni kell a szivatót,

- fékek helytelen beállítása, vagy más alkatrészek súrlódása következtében.

Ha a fentiek figyelembevételével nagynak találjuk a fogyasztást, a futóművet és a motor gyújtását, valamint saját vezetési módszerünket is felülvizsgáltuk, a porlasztót kitisztítottuk, a talált hibákat kijavítottuk, és a túlfogyasztás mégsem szűnik meg, akkor szabad csak a porlasztót állítani. A porlasztót teljesen szét kell szerelni, és minden alkatrészét megtisztítva megint összeszerelni Ellenőrizzük az előgyújtást és csavarjunk új gyertyát a motorba. Ellenőrizzük az indítószivattyút, a tömítés zárását és a bowden holtjátékát. A motort üzemi hőmérsékletre melegítjük, legcélszerűbb 5-10 km-t motorozni ebből a célból. A 69. ábrán látható módon 9-es kulccsal a tolattyú állítócsavar rögzítőanyáját megoldjuk, majd járó motornál a a tolattyút a normál üresjárati fordulatszámnál kissé magasabb helyzetnek megfelelő állásba helyezzük. A 70. ábra szerint csavarhúzóval addig csavarjuk kifelé az üresjárati levegőszabályozó csavart, míg a motor működése szabályos marad. Ezt füllel jól lehet érzékelni. Általában a csavart 3/4 - 1 1/2 fordulatig kell kihajtani.

Következő lépésként a tolattyú állítócsavart visszafelé hajtjuk, míg a motor a normális üresjárati fordulatszámot eléri. Ezt szintén füllel érzékelhetjük. Ha szükséges a műveletet még egyszer ismételjük meg, a legjobb beállítás érdekében. A tolattyú állítócsavar rögzítőanyáját húzzuk meg. Üljünk fel a motorra és egyenes, sík úton próbáljuk ki teljes gázzal. A kilométerórán leolvasott elért maximális sebességet jegyezzük fel. Ajánlatos ezzel a sebességgel 2-3 km-et közlekedni. Csavarjuk ki a motorból a meleg gyertyát, és vizsgáljuk meg. Előírt hőértékű gyertya alkalmazását feltételezve, a gyertya képe a 71. ábra szerint mutatott három kép valamelyikének felel meg:

- A baloldali gyertya túlégett, világosszürke, az elektródán és a gyertyatesten is világos színű lerakódás látszik.

- A középső gyertya csokoládészínű, elektródáin és a gyertyatesten sem égett, sem olajos lerakódás nem tapasztalható.

- A jobb oldali gyertya olajos, fekete színű.

A három gyertyakép közül a középső helyes porlasztó-beállításra, a baloldali túl szegény, a jobboldali túl dús keverékre utal. A porlasztó-beállításhoz szükség van több különböző méretű főfúvókára. A gyertya színéből következtetni lehet, hogy a főfúvókát kisebb, vagy nagyobb méretűre kell e cserélni, hiszen tudjuk, hogy teljes gáz esetében a főfúvóka határozza meg a fogyasztást. A fúvókákat addig kell cserélni, míg a gyertya képe megegyezik a 71. ábrán látható középső gyertyáéval. Ezzel egyidejűleg a motor legnagyobb végsebessége a legnagyobb elérhető végsebességnél valamivel kevesebb lesz. A végsebesség az optimális értéken túlszegényített keveréknél még bizonyos mértékben nő, ez azonban a motor üzemére már káros, ezért nem szabad erre törekedni.

Az alapjárat és a teljes gáz beállítása után következhet a részterhelések beállítása. Általában elég, ha a fél szabályozótolattyú állásnál és háromnegyed szabályozótolattyú állásnál ellenőrizzük és állítjuk be a porlasztót. Vegyük le a légszűrőt, és a forgó szabályozóval emeljük fel a szabályozótolattyút fél, illetve háromnegyed levegőtorok - nyitás helyzetbe, és mindkét helyzetbe jelöljük meg a forgó gázszabályozó állását a szabályozóházhoz képest. A motorra ülve, a megjelölt toroknyílásnak megfelelő helyzetbe forgassuk a szabályozót, és így utazzunk a motorral. A teljes gáz beállításával azonos módon ellenőrizzük a gyertyát és az elért sebességet. Ugyanezt végezzük el a háromnegyed gáz esetében is. A porlasztó működésének ismertetése során megállapítottuk, hogy ebben a tartományban utazunk a legtöbbet, tehát a fogyasztás szempontjából ennek a gondos beállítása a legfontosabb. Rögzítettük azt is, hogy itt a szabályozótolattyú ferde lemetszése, a tűsfúvóka és a tű helyzete a tolattyúhoz képest határozza meg a fogyasztást. Ezeknek a méretét a porlasztót előállító úgy kísérletezi ki, hogy magának a szabályozótűnek fel-, vagy lefelé állításával a megfelelő levegő-üzemanyag keverési arány minden esetben beállítható. Mindkét szabályozótolattyú állásban, ugyanúgy, mint a teljes gáz beállításakor, addig kell a tűt lefelé, vagy felfelé emelni, míg a megfelelő gyertyaképet kapjuk és elérjük az adott szabályozótolattyú álláshoz tartozó legnagyobb sebességet. A tűt a gázbowdencsere alkalmával ismertetett tolattyúkiszerelés után a 72. ábra szerint állítsuk. Nagy fogyasztás esetén a tűt lefelé kell süllyeszteni, tehát a lemezrugót szabályozó kúpos résztől távolabbi horonyba, túl kis fogyasztás esetén felfelé kell emelni, a szabályozó kúpos részhez közelebb eső horonyba kell helyezni. A tűt nagyon gondosan állítsuk be. Ezután ellenőrizzük a porlasztó beállítását úgy, hogy a motorra ülve, azt folyamatosan gyorsítjuk egészen a legnagyobb sebességig. Jó a beállítás akkor, ha minden egyes szabályozótolattyú állásnál a motor gyorsítása egyenletes, a porlasztó mindenütt biztosítja a legmegfelelőbb keverési arányt.

HOGYAN VIZSGÁLJUK, GONDOZZUK ÉS SZERELJÜK A FUTÓMŰVET

A váz

A Pannonia típusok váza nagyszilárdságú, hidegen húzott, varrat nélküli, acélcsőből hegesztett kétcsöves bölcsőváz. A vázat a gyár maximális élettartamra tervezte, és hosszú laboratóriumi, országúti próbák tapasztalatai alapján alakította ki. Semmilyen gondozást nem kíván. A váz igénybevétele, különösen nagy sebességnél, vagy, ha rossz úton utazunk, meglehetősen nagy és az egyes részeket kifáradásra veszi igénybe. A leggondosabb tervezés, gyártás ellenőrzése mellett is előfordulhatnak rejtett hibák magukban a cső alkatrészekben és a hegesztési varratokban is. Forgalombiztonság szempontjából szükséges, hogy időnként a vázcsövet a hegesztési varratoknál, vagy közvetlen a hegesztési varratok közelében, elsősorban a kormánytok környékén alaposan vizsgáljuk meg, annak ellenére, hogy a Pannonia vázak a legritkább esetben törnek el. A rejtett anyaghiba miatt bekövetkező törés különösen a kormánytok környékén balesetveszélyes. Az ilyen fáradásos törés kis repedés formájában jelentkezik először, a teljes törés csak sok száz kilométer után következik be. Időszakos vizsgálattal mindenképpen megelőzhető.

HOGYAN VIZSGÁLJUK, GONDOZZUK ÉS SZERELJÜK A FUTÓMŰVET

A TELESZKÓPVILLA ÉS A KORMÁNY

Az első villa a kormánytokban elhelyezett szétszedhető golyóscsapágyakon és az alsó villafejbe hegesztett kormánycsövön keresztül, az alsó és felső villafejek közvetítésével csatlakozik a váz kormánytokjához. A Pannonia típusokhoz kétféle villát alkalmaznak:

a, A TL, TLF, TLT, TLD, T1250/59, valamint a T5-9 típusok villája (75. ábra) lényegében azonos. Csillapítás nélküli, alul-felül kikötött, húzó-nyomórugóval szerelik. Ehhez a villához régi vonalvezetésű, alacsony kormány tartozik, felhegesztett tengelykapcsoló és első fék emelő-tartó bakokkal.

b, A P8-10 típusok villája új konstrukció. Hidraulikus csillapító berendezéssel rendelkezik, mely mind a befelé, mind a kifelé rugózást csillapítja. A P10 villa beszerelhető az előző típusokba is, abban az esetben, ha a kormányszorítót és a villafejeket, a kormányt és a bowdeneket is cseréljük.

A hidraulikus villa vázra hegesztett kormányütközője és a kormányszorító kitámasztó csapja más, mint az előző típusé. Villacsere esetén a vázat is megfelelően módosítani kell, egyúttal a kormányzár ütközőlemezét is át kell hegeszteni. A hidraulikus csillapítású villához az úgynevezett emelt modernvonalú kormányt szerelik típustól függően hegesztett szerelvénybakokkal, illetve szerelvényekkel. Ez a villa azonos a P20 típus villájával, ezért részletesen annak ismertetésénél foglalkozunk vele. Az a, pontban felsorolt típusok villája különösebb gondozást nem igényel. 5000 km-enként azonban a rugót zsírral be kell kenni. Rugózás közben ugyanis a villaszárcső falához súrlódik és kellemetlen súrlódó hangot ad. Ugyanezt a típusú villát régebben olajjal töltötték fel, az olaj biztosította a rugó és a villaszárpersely kenését is. Az új villákba nem szabad olajat tölteni. A villaperselyek anyagát időközben a gyár porkohászati úton előállított önkenő, úgynevezett zsugorbronz perselyekre módosította, és így lehetővé vált, hogy a villa kenését zsírozással oldják meg. Ezt a megoldást a T5 típustól kezdődően vezették be. A zsírozáshoz a felső villafej hatszögű csavarjában levő 14-es kulcsnyílású M8 csavart kell először kicsavarni, ez rögzíti a rugót a zárócsavarhoz. Ezután 17-es nyílású csőkulcsot az anya belső hatszögletű részébe illesztve a 76. ábra szerint csavarhúzóval ki lehet csavarni. Miután mind a két villafej-záróanyát kicsavartuk a villát összenyomva, a rugók a villaszárból felfelé kibújnak. (77. ábra) A rugókat ebben a helyzetben teljesen ki lehet szerelni, a rugó alsó végét egy menetes rugótartó köti az alsó villaszárcsőhöz. Az alsó villaszárcsőből a rugó a rugótartóval együtt kicsavarható. (77. ábra) Ezzel a módszerrel lehet rugótörés esetén a törött rugót kicserélni.

Az összeszerelés az elmondottak fordított sorrendjében történik. Az első villa terhelését az alsó és felső villafejnek együttesen kell hordania. Ha az alsó villafejben elhelyezett villaszár - szorító csavarok meglazulnak, a villa teljes terhelése a felső villafejnek adódik át. A felső villafej minden Pannonia villánál kokillába öntött alumíniumból készül. Ez a konstrukció egyedül nem képes ezt a terhelést elviselni és eltörhet. Ezért rendszeresen ellenőrizzük, és ha szükséges 17-es villáskulccsal az anyákat erősen húzzuk meg. Meghúzott alsó villafej - szorítócsavarok esetében a felső villafejek nem törhetnek el. A 78. ábra a T5, a 79. ábra a P10 kormányzár elhelyezését mutatja. A T5 esetében a kormányzár kivehető, míg a P10 esetében a kormányzár az alsó villafejre hegesztett zártestben marad. A kormányon levő szerelvények közül a porlasztó szerelésekor beszéltünk a gázszabályozó fogantyú zsírozásáról. A tengelykapcsoló és az első fék mozgató karok menettel kapcsolódnak a kormányra hegesztett bakhoz, és a bak alsó felén, az alsó oldalán anyával vannak biztosítva. Időnként néhány csepp olajjal kenjük meg a csapokat, és a karokat behúzva, a bowden szabad belső huzalját, ezáltal mind az első fékkar, mind a tengelykapcsoló használata könnyebbé válik. A T6 és a T7 típusok kormányszerelvényei alumínium öntvényből készülnek, a tengelykapcsoló, valamint az első fékbowden utánállításához menetes állítócsavarral ellátva. A P10 típus magasított kormányán a hegesztett bakokba menetet vágtak és szintén állítócsavarokat helyeztek el. (80. ábra) Kezelésük fentiek szerint történik.

HÁTSÓKERÉK FELFÜGGESZTÉS (HIMBA), HÁTSÓ RUGÓZÁS ÉS LÁNC

A hátsóhimba a "T" jelű és a P10 típusoknál önhordó szerkezet, melynek egyik oldalát csőből, másik oldalát pedig lemezből alakították ki. A himba kiszerelt állapotban a 81. ábrán látható. A himba közvetlenül a vázhoz csatlakozik. Feladata, hogy a hátsó kereket magába foglalja és a vázhoz kapcsolja, másrészt tengelykörüli elfordulásával a rugózás lehetőségét biztosítsa. A rugóstagok a himba két oldalán elhelyezett csapokra támaszkodnak. Még egy feladata van, éspedig az, hogy a hajtólánc feszítés lehetőségét biztosítsa, és egyúttal védje a láncot a külső szennyeződéstől.

A láncot ezeknél a típusoknál szellemes excenteres megoldással, a himba forgástengelyének előre-hátra mozgatásával lehet állítani. Ahhoz, hogy ez a szerkezet jól működjön, szükséges az egyes alkatrészeket a rozsdásodástól megvédeni, ezért legalább évenként egyszer szereljük le az állítóexcenter alkatrészeit és zsírozzuk be őket. A fenti karbantartási munkák során a himba tengelyét is húzzuk ki és gondosan zsírozzuk meg. Régebbi típusoknál, ahol még bronzperselyt alkalmaztak, gyakori zsírozásra volt szükség. Ezeknél a himba-összekötőcsövön zsírzó található. Segítségével, kézi zsírzó pumpával a zsírozást közvetlen el lehet végezni. Az újabb típusoknál a himbapersely grafitos önkenő műanyagból készül. Ezeknél elég a fenti időközönként egyszer zsírozni. A láncfeszítés az összefogócsavar 17-es kulcsnyílású anyájának meglazítása során úgy történik, hogy egy 19-es kulccsal az állító körmösanyákat megfelelő irányban elfordítjuk. Ezek a körmösanyák kapcsolódnak az állítóexcenterhez, mely a himbát a váz hosszirányú furatában előre, illetve hátra elmozdítja, és ezzel a kívánt láncfeszességet be lehet állítani. A feszítést a 82. ábra szerint végezzük el, miután a himbán lévő kémlelőnyílás gumi záródugóját csavarhúzóval eltávolítottuk. Jobb kézzel az állítóanyát elfordítva, bal kézzel ellenőrizzük a lánc feszességét. Megfelelő a láncfeszesség akkor, ha felfelé - lefelé mozgatva a láncot a legnagyobb kitérések közötti távolság kb. 20 mm. Ennél feszesebbre a láncot nem szabad állítani, mert a himbatengely és a motor hajtó lánckerekének tengelye nem esik egybe, így a hátsó lánckerék tengelye más köríven mozdul el. Ennek következtében rugózás közben a lánc feszessége megváltozik. Ha tehát szorosabbra állítjuk a láncot, az túlságosan igénybe veheti. A hajtólánc a motorkerékpár egyik legerősebben igénybe vett szerkezeti eleme. Annak ellenére hogy a legtöbb Pannonia típusnál zárt tokban fut, mégis szennyeződhet porral, vízzel. A lánctokokat, csak nagyon költséges módszerrel lehetne teljesen szennyeződésmentessé tenni. A lánc együtt leng a himbával, és eközben adja át a motor - áttételezés következében - megnövekedett forgatónyomatékát a hátsó keréknek. Egy 15 LE-s motor hátsó hajtóláncában, ha a motort II. sebességben meredek lejtőn teljes gázzal felfelé húzatjuk, egyenletes üzemben kb. 300 kp húzóerő ébred.

A nehéz körülmények között működő alkatrész élettartamának meghosszabbítása rendszeres gondozást kíván. A motorosok többsége elhanyagolja, legfeljebb annyit tesznek meg, hogy időnként a láncfeszítés ellenőrzését szolgáló nyíláson keresztül megzsírozzák a láncot. Ez a gondozás nem kielégítő, mert ezzel a láncra rakódott port, vagy felcsapódó sárszemcséket nem tisztítják ki a lánc hevederei, görgői és csapjai közül, sőt a zsírzás elősegíti a szennyeződést. 4-5000 km-enként szereljük le a láncot a motorról a következő módon A hátsóhimbához csatlakozó félkör alakú zárófedél két M6-os rögzítőanyáját lazítsuk meg, így a zárófedelet hátrafelé le lehet húzni. Az állványra állított motor hátsó kerekét forgassuk míg a lánc összefogására szolgáló "patentszem" a lánckerék felső részére kerül. Kombináltfogó segítségével a biztosító lemezrugót toljuk le (83. ábra), majd csavarhúzóval a "patentszem" hevederét emeljük le és a "patentszem"-et csavarhúzóval a motor felé nyomva húzzuk ki. Ha van egy régi, rossz láncunk, ezt kapcsoljuk a "patentszem" segítségével a motoron levő lánchoz, és a láncot a régi lánc segítségével húzzuk ki a himbatokból. Ezzel egyidőben a régi lánc a lánckerékre kerül. A "patentszem"-et húzzuk ki, a két láncot kapcsoljuk szét, ügyelve arra, hogy a használt lánc végei ne csússzanak be a himbatokba, majd a "patentszem"-mel a régi lánc végeit kapcsoljuk össze. A láncot petróleumban, vagy gázolajban gondosan mossuk ki. Addig kell mosni, míg a láncból az összes szennyeződést eltávolítottuk. Ezután faggyú és grafit felmelegített keverékébe helyezzük a láncot 5-10 percen keresztül, míg a lánc is felveszi a kenőanyag hőmérsékletét, és így az a lánc illeszkedő szemei közé bejuthat. A grafitos oldatot a következő módon készítsük el: Fél liter motorolajat melegítsünk kb. 50 °C-ra. Ebben olvasszunk fel 30 dkg faggyút, és miután felolvadt keverjünk hozzá 10-15 dkg grafitpelyhet. A láncot emeljük ki, és az edény fölött várjuk meg, míg a fölösleges kenőanyag lecsöpög. A kiszerelés fordított sorrendjében a láncot szereljük vissza. A "patentszem" visszahelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a "patentszem" zárt vége a lánc elmozdulásának irányába mutasson. A megfelelő láncfeszítést az ismert módon állítsuk be. A lánc beállítása után a himbatengely szorítóanyáját gondosan húzzuk meg. Ha nem áll rendelkezésre régi, használt lánc, a láncot a következőképpen kell levenni Csavarjuk ki a jobb oldali fedél két csavarját, majd a 41.ábra szerinti módon a fékpedált lenyomva a fedelet emeljük le, és szedjük le a hátsó védőburkolatot. A láncot az előbb ismertetett módon leszereljük és a karbantartást elvégezzük. Visszaszereléshez kb. egy 2-2,5 mm vastag 1 m hosszú huzaldarab szükséges. A huzal egyik végét hajlítsuk be, a himbába hátulról dugjuk be, fűzzük rá a láncot és húzzuk át a himba alsó felén, majd egyik végét fűzzük rá a hajtó kis lánckerékre, majd a huzalt ismét a 84. ábrán látható módon akasszuk a láncszem furatába. Egyik kezünkkel a lánc himbából kiálló végét megfogva, másik kezünkkel a huzallal együtt a lánc másik végét húzzuk ki és illesszük a hátsó lánckerékre. Szereljük vissza a patentszemet, a himbavédő burkolatot, és a jobb oldali motorházfedelet. A láncot az ismert módon feszítsük meg. A lánc élettartama a fent leírt gondozás mellett is csak kb. 15 000 km-re tehető. A megnyúlt, kikopott lánc a kereket is tönkreteszi, ezért az elhasználódott láncot az előbbiek szerint ki kell cserélni. Hosszú használat után előfordul, hogy a lánckerekek - elsősorban a kis lánckerék - is elhasználódnak. Minden esetben a lánccserével egyidőben cseréljük. A hajtótengely végén lévő balmenetes rögzítőanyát 22-es kulcs segítségével a 85. ábrán látható módon oldjuk meg, miután a kilométeróra - hajtás házát a motorházról leszereltük. Vegyük le a spirált hajtó csigakerekeket és a távtartót, és lánckeréklehúzó segítségével a tengely kúpos végéről húzzuk le az elhasználódott lánckereket. (86. ábra.) Hasonló szerelési munkát jelent, ha a motorunkra oldalkocsit akarunk szerelni. Ebben az esetben a szóló motorkerékpáron használt 16 fogú lánckereket 15 fogúra kell cserélni. A 85. ábrán 1-el jelöltük meg a sebességváltó szerkezet rögzítőrugó csavarját. Minden ilyen szereléssel egyidőben csavarhúzó segítségével ellenőrizzük, hogy kellően meg van e húzva. A rugóstagok a himba csapjaira gumibetétekkel és alátéttel csatlakoznak, M8 anyával rögzítve. A 87. ábrán a TL, TLF, TLT, TLD, TL 250/59 típusok, a 88. ábrán pedig a T5-9 típusok rugóstagjának metszete látható. Mindkét típusú rugóstag, mint az a metszetből is kitűnik hidraulikus lengéscsillapító rendszerrel van egybeépítve, mely mind a befelé, mind a kifelé történő rugózást csillapítja. A T5-9 típusok rugóstagjai egy, vagy két személlyel, illetve oldalkocsival történő utazás esetén a 89. ábrán bemutatott módon, görbe csavarhúzó végével állíthatók. Ez a megoldás a rugók előfeszítését változtatja, és a rugóerőt a terheléshez igazítja. A rugóstagok gumibetétjeinek megsérülése esetén a rögzítő anyákat 14-es villáskulcs segítségével oldjuk, majd a rugóstagot a himbáról, illetve a vázra hegesztett tartócsapokról húzzuk le. A hibás gumibetéteket cseréljük ki, és a rugóstagokat szereljük vissza. A rugóstag különösebb gondozást nem igényel. Hibája hosszabb ideig tartó üzem után a hidraulikus alkatrészei, a dugattyú, a szimmering, a tömítőgyűrű, a dugattyúszár, a vezetőpersely természetes elhasználódásának következménye. Ezek a hibák a csillapítás mértékének csökkenéséből, illetve esetleges olajfolyásból közvetlenül felismerhetők. A himbatengelynek, a vezetőperselynek a megengedettnél nagyobb kopása esetén a hátsó kerék keresztirányú mozgása megnő, és a motor stabilitását, különösen nagyobb sebesség esetén rontja. A vezetés biztonságát csökkenti, ha a rugóstagok lengéscsillapító része hibás. A P10 típusú motorokat új rendszerű rugóstagokkal szerelik, amelyek azonosak a P20 típus rugóstagjaival.

ELSŐ KERÉK ÉS FÉK

A TL,TLF,TLT,TLD, TL 250/59 típusokat D=200 mm-es fékdobbal, valamint az ehhez kapcsolódó megfelelő méretű fékfedéllel, fékpofákkal szerelik. (90. ábra) A T5 típustól kezdődően a fékdob mérete megváltozott D= 160 mm-re, és az azóta gyártott összes típusra, beleértve a P10 és P20 típusokat is, ezt a kerékagyat szerelik. (91. ábra) A P10 típusig bezárólag a gumiabroncs mérete a keréknél 3,00" x 19", a hozzátartozó kerékabroncs mérete 2,5 B x 19". Mind a két típusú kerékagy öntött alumíniumból készül, melybe az expanziós fék részére öntéskor acélgyűrűt helyeznek el. A fékpofák anyaga szintén alumínium öntvény. A súrlódó betéteket mindkét típusnál szegecseléssel rögzítik a fékpofákra. A fékpofák a könnyűfém fedélbe szerelt csapra támaszkodnak. A fedélen kívül elhelyezkedő fékkar által mozgatott fékkulcs működteti őket. A fékfedelet a 160-as kerékagynál vízlevezető bordákkal látták el. Ezek a bordák a becsurgó vizet levezetik és megakadályozzák, hogy a kerékbe jusson.

A kerékagyak golyóscsapágyon futnak. A csapágyakat a gyárban összeszereléskor csapágyzsírral teljesen megtöltik. A csapágyakat szennyeződés ellen a rögzítő Seger-gyűrű alá helyezett porvédőkkel tömítik. A csapágyak különösebb ápolásra nem szorulnak. 15-20000 km-enként kell csak ellenőrizni és esetleg a Seger-gyűrű és a porvédő kiszerelése után friss zsírral megtölteni. Ügyeljünk azonban arra, hogy a zsír ne kerülhessen a fékpofákra, illetve a kerékagy súrlódó betétjére.

A kereket és a fékfedelet a villatengely kapcsolja a teleszkópvillához. Az összes típusú teleszkópvillánál azonos a tengelyméret és a megfogás módja. A jobboldali villaszárvéghez a vállas villatengely M14 x 1,5 menet segítségével szorítja a kerékagyat és a fékfedelet, a baloldali hasított villaszárban a nagy átmérőjű vállat egy M8 csavaranya rögzíti. A nagyobb és tartósabb fékhatás elérése érdekében mindkét típusú kerékagyat hűtőbordázattal látták el. Az 200-as kerékagyhoz a küllők a külső merevítő bordához csatlakoznak. A 160-as kerékagy küllői egyenes fejűek és a kerékagy hengeres merevített peremébe fúrt furatokba csatlakoznak. A küllők keresztezése egyszeres. Ez a megoldás kiküszöböli a görbített küllő fejrészénél fellépő nagy igénybevételt, és a küllőszakadásokat teljes mértékben megszünteti.

A fékfedél a fékezésből eredő forgatónyomatékot a jobboldali villaszáron elhelyezett fékkitámasztó szemnek adja át. A két típusú kerékagyhoz alkalmazott kerékabroncsok méretei ugyan megegyezők, de a dobátmérők különbözősége és ebből adódóan a küllők csatlakozási iránya miatt a nagy átmérőjű és a kis átmérőjű kerékagyak különböző lyukasztási irányt tesznek szükségessé. A kerékabroncsok egymással nem cserélhetők.

Gumidefekt, vagy fékhiba esetén az első kereket a következő módon lehet kiszerelni: A motort állítsuk állványra, majd egy 22-es kulcs segítségével lazítsuk meg és csavarjuk le az M14 x 1,5 tengelyanyáját. Távolítsuk el az anya alatt levő alátétet. A baloldali villaszárvég M8 összeszorító anyáját lazítsuk meg. A csavart és az anyát nem kell kiszerelni. A tengelyvég furatába helyezett görbe csavarhúzó segítségével húzzuk ki. Ha a tengely szoros, húzás közben forgassuk is. A tengely kiszerelése után a kereket a fékfedéllel együtt oldalt és lefelé mozgatva, a fékfedél kitámasztó csapjáról leemeljük. A 200-as kerékagynál a fékfedéllel ellentétes oldalon (90.ábra) egy öntött alumínium porvédő sapka is található. Ezt a sapkát a tengely kihúzása után ki kell venni. A kereket a továbbiakban ugyanúgy kell szerelni, mint a 160-as kerékaggyal szereltet. Következő lépésben a kereket a talajon kissé előregördítjük, a fékfedelet a kerékagyból kibillentjük és a 91. ábra szerint a fékbowdenen függve hagyjuk. Az első kerék ezek után a sárvédő alól könnyen kiemelhető. A 92. ábrán jól látható az D=160-as kerékagy, a fékfedél és a fékpofák belső szerkezete is. A kiszerelt kereket sohase fektessük közvetlen a földre. Terítsünk le egy rongyot, melyet ajánlatos a szerszámkészlet mellett mindig magunkkal hordani.

Ha a kereket közvetlenül a földre tesszük szerelés közben elkerülhetetlen, hogy a kerékagyból kiálló csapágy, a távtartó, és porvédő sapkák szennyeződjenek. Ezeknek az illeszkedése nem annyira pontos, hogy a szennyeződés, ilyen durva behatás következtében ne kerülhessen a csapágyakhoz. Káros abból a szempontból is, hogy a csapágy és a távtartó furatába került szennyeződés a kerék visszaszerelésekor a tengely berágódását okozhatja, és a beszerelést megnehezíti.

A lefektetett kerék szelepét magunk felé fordítva, csavarjuk le a szelepsapkát, és ennek segítségével távolítsuk el a szelepet. Lazítsuk meg és vegyük le a szelepház rögzítőanyáját. A levegő eltávolítása után a szelepházat kb. fél hosszúságig toljuk vissza az abroncs furatába. A gumiköpenyt tapossuk körbe annyira, hogy az abroncstól mindenütt elváljon. Ezután álljunk a szelepházzal szemközti oldalra, és a felszabadult köpenyt az abroncs mélyített hornyába kézzel nyomjuk vissza. A szerszámkészletben megtalálható hajlított végű szerelővasat a szelep mellett nyomjuk a köpeny alá, és a szerelővas lenyomásával emeljük át a köpeny szélét az abroncsperemén. A szerelővas felénk eső végén levő hajlított fület a 93. ábrán látható módon akasszuk a küllőre, majd a másik szerelővas segítségével fokozatosan emeljük le a köpenyt az abroncsról. Ezt a műveletet annál könnyebben tudjuk elvégezni, minél apróbb lépésekben tesszük meg. A művelet közben ügyeljünk arra, hogy a szereléssel ellentétes oldalon a köpeny drótbetétes pereme mindig az abroncs bemélyített részén helyezkedjen el. Csak így biztosítható, hogy a drótbetét sérülése nélkül tudjuk azt az abroncs peremén átemelni. Miután a köpeny egyik oldalát kiszabadítottuk a szelepházat teljesen nyomjuk vissza és a 94. ábra szerint húzzuk ki a köpenyből a sérült tömlőt.

A leszerelt köpenyt gondosan át kell vizsgálni: A földre állított köpeny peremét kézzel széthúzva, és lassan körbeforgatva tüzetesen megnézzük. Ajánlatos ezen felül kézzel is végigtapintani, mert esetleg egy kis drót, vagy szögdarabot, ami a köpenyt átfúrta, csak így vehetünk észre. Ha a tömlő sérülését nem idegen anyag okozta, meg kell vizsgálni, hogy a kordszövetek kitörése következtében dörzsölődött-e át a tömlő. Ha a kordszövet megsérült, a köpenyt azonnal ki kell cserélni.

A tömlő megjavítása után a köpeny belsejét ronggyal gondosan töröljük ki, és mind a köpenyt, mind a tömlőt gondosan szórjuk be síkporral, hogy a por egyenletesen befedje. A tömlőt, a köpenyt legegyszerűbben úgy szerelhetjük vissza, hogy a tömlőt a szelep visszacsavarása után egész enyhén felfújjuk és az így felfújt tömlőt a köpenybe visszahelyezzük. A szelepházat a lefektetett kerék abroncsának furatába illesztjük, és a köpeny alsó peremét amennyiben lehetséges kézzel a helyére nyomjuk. A visszamaradó darabon ezt a műveletet szerelővassal könnyen elvégezhetjük. Ezután a leszerelés fordított sorrendjében a köpeny másik peremét nyomjuk át a helyére. A szeleppel ellentétes oldalon kezdjük a műveletet és fokozatosan haladunk a szelep felé. Ennél a műveletnél lehetőleg, már ne alkalmazzuk a szerelővasat, ameddig lehet kézzel nyomjuk át az abroncsot, majd két szemközti oldalon egyszerre, sarokkal folytatjuk tovább. A szelep közelébe érve, mindig nehezebb lesz ez a művelet, ezért gondosan ügyeljünk arra, hogy a szeleppel ellentétes oldalon a köpeny drótbetétes pereme az abroncs mélyhornyába illeszkedjék. A műveletet a legegyszerűbb a 95. ábra szerint kalapáccsal befejezni. A kalapáccsal a drótbetétes peremet mindig a már beugrott perem közvetlen közelébe kell ütni, gondosan ügyelve arra, hogy se a gumi, se az abroncs ne sérüljön meg. Mint a 95. ábrán is látszik bal kezünkkel a szelepet már vissza kell nyomni, nehogy a helyére pattanó köpeny a tömlőt az abroncshoz csípje. Ha nincs kalapács, és a köpenyt taposva sem tudjuk teljesen a helyére illeszteni, az utolsó részhez lehet használni a szerelővasakat. Ilyenkor azonban ügyelni kell arra, nehogy a tömlőt a szerelővassal az abroncshoz szorítva kicsípjük. Ha a köpeny a helyére került, pumpáljunk még levegőt a tömlőbe, és a jó elhelyezkedését vagy kalapáccsal, vagy a kerék földhöz ütögetésével biztosítsuk. Csak ezután fújjuk fel a gumit, ellenőrizzük a guminyomást, és a műszaki adatokban megadott értékre állítsuk be.

Többszöri gumiszerelés után, de új gumi esetében is előfordulhat - ha az előírt guminyomásnál kisebb nyomás van a gumiban, hogy a köpeny az abroncson elfordul. Ezt a szelepház ferde helyzetéből lehet megállapítani. Az elfordulás az első keréken fékezés, a hátsó keréken általában a hajtóerő következtében szokott előfordulni. Ha ugyanakkor a nyomás a gumiban megfelelő, úgy akadályozhatjuk meg az elfordulást, hogy a gumit leszereljük és egy vágó segítségével az abroncs peremét belülről, ahol a köpeny drótbetétes része fekszik fel, 5-6 mm-enként megvágjuk úgy, hogy a vágás következtében keletkezett kis élek az elfordulást megakadályozzák.

A kereket a villába a kiszerelés fordított sorrendjében szereljük vissza. A tengely visszaszerelése után először az M14 x 1,5 anyát kell meghúzni. Ha van fakalapácsunk, ütögessük meg a tengelyvéget, hogy a jobb oldali villaszárvégben a tengely nagyobb átmérőjű része beállhasson. Csak ezután húzzuk meg az M8 szorítócsavar anyáját. Ezzel a módszerrel biztosíthatjuk, hogy a két villaszárcső egymáshoz képest ne feszüljön meg, és a villa akadálytalanul működhessen. Ha fordított sorrendben húzzuk meg, feltétlenül befeszül.

A fékpofák vizsgálata, cseréje, fékkulcs kezelése esetén ugyanígy kell a kereket kiszerelni. A fékpofákon elhelyezett surlódóbetét fékezés következtében állandóan kopik. Akkor a legkönnyebb fékezni, ha a kormányon a fékkar rövid elmozdítása után is működni kezdenek a fékpofák. Ennek érdekében a fékpofák és a kerékagy súrlódó felületei közötti légrést lehetőleg állandó értéken kell tartani. Ez úgy lehetséges, hogy a kopásnak megfelelően a fékkar játékát utánállítjuk. Említettük már, hogy a játéknak kb. 3-4 mm-nek kell lennie, és egyes típusoknál a kormányon is állítható. Ez az állítás korlátozott, bizonyos idő után a fékfedélen lévő bowden-kitámasztóbak állítócsavarját is használnunk kell. Azokon a motorokon, amelyeknek a kormányán is van állítócsavar, ezt csavarjuk be teljesen, majd a 96.ábra szerint a fékfedélen levő állítócsavar rögzítőanyáját 10-es kulccsal oldjuk, és az állítócsavart 8-as kulccsal ellentartva a 10-es kulccsal húzzuk meg a rögzítőanyát. A surlódóbetétek tehát addig használhatók, míg a felerősítő szegecsfejek a betét kopása következtében nem érnek a kerékagyhoz.

Ilyen nagymértékű kopás esetén legjobb a fékpofákat újakra cserélni. Ezt házilag is elvégezhetjük. A keréktengelyt satuba fogva, a fékfedelet a fékpofákkal felfelé fogjuk rá. A fékkulcsot forgassuk el addig, amíg a fékpofák a legnagyobb mértékben szétnyílnak. Ezután a fékpofákat az összehúzó rugó ellenében csavarhúzóval emeljük le a fékcsapról. (97. ábra) Fogjuk satuba a fékpofát, és a surlódóbetétet vágóval feszítsük le a fékpofáról: az egyik végén elkezdve, az alumínium rögzítőszegecseket egymás után vágjuk el. A felszereléshez a gyár által előírt alumínium szegecseket és gyári surlódóbetéteket kell alkalmazni. A szegecselést a fékpofa, illetve a surlódóbetét egyik végén kezdjük el, és a másik vége felé haladva, folyamatosan végezzük. Ügyelni kell arra, hogy a fékpofa és a surlódóbetét között ne legyen légrés, mert ez a fék működését jelentősen lerontja.

A gyárban ezután a művelet után, megfelelő hőmérsékleten zsugorítják a surlódóbetétet, és utána készülékben átesztergálják, hogy a körkörösséget biztosítsák. Azért javasoljuk a teljes fékbetétcserét, mert csak e két művelet elvégzése után biztosítható a legnagyobb fékhatás. A fékpofákat a satuba fogott keréktengelyre húzott fékfedélre legkönnyebben úgy lehet visszaszerelni, hogy az összehúzó rugókat a fékpofákba beleakasztjuk, az egyik fékpofát a fékkulcsra és a fékcsapra illesztjük, majd a rugóerő ellenében a másik fékpofát a helyére ugratjuk. A fékkulcsnak a fékfedélben akadálytalanul kell elfordulnia. Ennek biztosításának érdekében évente egyszer a motorosidény végén a fékkulcsot a fékkar levétele után húzzuk ki a kiszerelt fékfedélből, és az esetleg belekerült szennyeződéseket a fékfedél furatából és a fékkulcs csapjáról távolítsuk el. A furatot és a csapot enyhén bezsírozva, a fékkulcsot szereljük vissza.

A 200 mm-es kerékagy fékfedele egy időben zsírzógombbal készült, így a fékkulcs kézi zsírzópréssel közvetlenül, szétszerelés nélkül zsírozható. (98.ábra) Vigyázni kell, hogy a fékkulcs csak annyi zsírt kapjon, amennyi a kenéshez feltétlenül szükséges. A felesleges zsír ugyanis a súrlódó felületre kerülhet, és a fékhatást rontja.

Ha az első fék bowdenjét valamilyen okból cserélni kell, a külső fékkart 17-es villáskulccsal forgassuk el, (201.ábra) a bowdenvéget emeljük ki. A kormányon levő mozgatókarból vegyük ki a belső bowdent. Fordított sorrendben szereljük vissza. A külső és a belső bowden mozgatás közben súrlódik, annál erősebben, minél kisebb ívben hajlik meg a bowden. A bowden felszerelésekor ügyeljünk arra, hogy a bowdent a lehető legnagyobb ívben vezessük és a lehetőségekhez képest sohase hajlítsuk meg a bowdent két irányban. A mozgás megkönnyítésére évenként legalább egyszer a bowdent szereljük le, és gondosan olajozzuk meg, hogy az olaj a bowden teljes hosszában kenjen. Ezt a legegyszerűbben úgy érhetjük el, hogy a bowdeneket a belső bowden forraszvég segítségével függőleges helyzetbe felakasztjuk, és műanyag fóliából kis tölcsért kialakítva, azt a külső bowdenre szorosan rákötjük, és addig hagyjuk így, míg az alsó végén az olaj megjelenik. Ezt az időt lerövidíthetjük, ha közben a külső bowdent a belsőn fel-le többször elhúzzuk.

HÁTSÓ KERÉK ÉS FÉK

A hátsó kerékagy a fékfedél kivételével, teljesen azonos az első kerékaggyal, mind a 200-as, mind a 160-as kerékagy esetében. Az abroncsméret a P20 típusig bezárólag 2,5 B x 19", a gumiabroncs mérete pedig 3,25" x 19". A kerékagy a hozzá tartozó abronccsal együtt akár első, akár hátsó kerékként felhasználható. A gumiabroncsot azonban cserélni kell. A hátsó kerékagyba gumidugókat szerelnek, melyek a kerékagyat a lánckerékagy csapjaival kapcsolják össze, és a lánckerékagyról a forgatónyomatékot rugalmasan viszik át a kerékre. A lánckerékagy a P10 típusig bezárólag az összes típuson azonos.

A forgatónyomatékot a TL típusnál fékkikötőrúd, a TLT, TLF, TLD, TL 250/59 típusnál kovácsolt alumínium támasztóvilla adja át a hátsó himbára hegesztett kitámasztócsapnak. A T5 és a P10 típusok fékkitámasztó rúdjának szerkezete a TL-ével azonos. Ez a fékkitámasztó kétféle lehet: hidegen húzott csőből, vagy sajtolt lemezből. A két fékkikötőrúd egymással csereszabatos, a hátsó himba a kerékkel együtt szintén. Régi típusú vázba is beépíthető az új típusú himba kerékkel.

A hátsó kereket a következő módon kell kiszerelni: A motort állványra állítjuk. A keréktengelyről 22-es kulccsal lecsavarjuk a 14x1,5-ös anyát, és leemeljük az alátétet. A baloldali himbavég M8 szorítócsavar anyáját 14-es villáskulccsal meglazítjuk. A csavart nem kell kiszerelni. A fékkitámasztó rúd rögzítőlemezét előre, a rugó ellenében elnyomjuk, és a nagy furaton keresztül a fékkitámasztó csap fejét átbujtatjuk. (99. ábra) A fékbowden állítócsavarját lecsavarjuk (100. ábra), és a fékbowdent, valamint a bowdenkitámasztó diót a karból kiemeljük. (101. ábra) Eztán görbe csavarhúzó hengeres végével a tengelyt a himba és a kerék furatából kihúzzuk. (102. ábra) A motor jobb oldalára állunk, és az ülésen áthajolva, a kereket a fedéllel együtt a 103. ábrán látható módon a hátsó lánckerékagy csapjairól lehúzzuk, majd kiemeljük a sárvédőből. Ahhoz, hogy a kereket kiemelhessük, a motort az állványon magunk felé kell dönteni. A kerék további szerelése teljesen azonos az első kerékével.

A 200-as kerékagyat lényegében azonos módon kell szerelni, azzal a különbséggel, hogy ha a tengelyt kihúzzuk, a kovácsolt alumínium villát el kell a helyéről távolítani. A burkolt motorkerékpár hátsó kerekének kiemeléséhez a burkolat hátsó fedelét le kell venni. (104. ábra). A lökhárító két végébe süllyesztett M8 csavart csavarjuk ki, és a fedelet hátra és felfelé emelve, az oldalburkolatról akasszuk le. Ezután a hátsó lámpa vezetékcsatlakozóját bontsuk, a kereket az ismert módon szereljük ki. Hátrafelé a burkolat alól kigördíthető.

Visszaszerelni - minden típusnál - fordított sorrendben kell. Ügyeljünk arra, hogy a fékkitámasztó rúd, illetve a kovácsolt alumínium darab pontosan illeszkedjen a helyére. A hátsó kerék karbantartása és gumiszerelése teljesen azonos az első kerékével. Összeszerelés után a hátsó fékbowden állítócsavarral a fékpedál holtjátékát úgy kell beállítani, hogy a 106. ábra szerint a hátsó fékkarnál mérve 5-10 mm legyen.

A fékkopások következtében, éppúgy mint az első keréknél rendszeresen utána kell állítani. A fékpedál helyzetét mindenki tetszése szerint állíthatja be, a 107. ábrán látható kis fékkar elfordításával. Egyúttal a fékpedált és a féktengelyt is ütközteti. Az ábrán 1-el jelzett kis fékkart a 2-es számmal jelzett rugó húzza vissza, és ütközteti a vázhoz. Ha a pedál helyzetét változtatni akarjuk, a 3-sal jelölt M6 anyát 10-es kulccsal oldjuk, a szorítócsavart kivesszük a fékkarból, a bordázott tengelyt kihúzzuk, majd olyan helyzetben dugjuk vissza, amely a kívánt fékpedálállásnak megfelel. A rögzítőcsavart visszatesszük, a rugósalátétet, az anyát visszahelyezve, gondosan meghúzzuk. Mindezt olyankor célszerű elvégezni, amikor a motort kiépítettük. Beépített motor esetében nehézkes szerelni.

Ha fékbowdent kell cserélni, a hátsó fék állítócsavart csavarjuk le, és a sasszeg kihúzása után a belső bowden a kis fékkar kengyeléből eltávolítható. Különös gondot kell fordítani a hátsó fékbowden olajozására, és a bowden két végét lezáró gumiharmónika állapotára. A hátsó fékbowdent érinti a legérzékenyebben a felcsapódó sár és víz szennyező, oxidáló hatása. A bowdent fordított sorrendben kell visszaszerelni. Ne feledkezzünk meg a sasszeg visszaszereléséről, és a gumiharmónikák felhúzásáról.

5-10 000 km-enként a kerékagyba szerelt menesztő gumitömbök általában kiverődnek. A kerék kiszerelésekor állapotukat ellenőrizzük, és ha szükséges új gumitömbökre cseréljük ki őket. Csavarhúzóval lehet ki-, és beszerelni. Beszerelés előtt a kapcsolótömböket enyhén zsírozzuk meg, és ügyeljünk arra, hogy a helyzetrögzítő perem ne sérüljön meg. A kerekek visszaszerelése során nagyon ügyeljünk arra, hogy a lánckerékcsap menesztőcsapjai a kapcsoló gumitömbök furataiba helyezkedjenek el, mert ellenkező esetben a kerékagy, illetve a lánckerékagy csapjai rendkívül gyorsan tönkremennek. A tengely beszerelésekor először a tengely M14x1,5-ös anyáját kell meghúzni, és utoljára a a baloldali himbavégbe elhelyezett M8 rögzítőanyát. Ha fordítva húzzuk meg esetleg deformálhatjuk a himbacsövet. A fék rendszeres gondozásához tartozik, hogy a fékpedált és a tengelyt a vázra hegesztett szemeknél időszakonként olajozzuk meg. A TL típusoknál erre a célra zsírzógomb áll rendelkezésre.(108. ábra).

BENZINTARTÁLY ÉS BENZINCSAP

BENZINTARTÁLY

A TL típus benzintartályát három csavar mereven erősíti a vázhoz. Ugyanezzel a megoldással, de gumiba ágyazva szerelik a TLT, TLF, TLD, TL 250/59, valamint a T5-9 típusok tankját. Elöl a kormánytokhoz jobbról - balról két csavar és hátul a benzintartály végén egy csavar rögzíti a vázhoz. A következőképpen kell leszerelni: A két első M8 csavart 14-es kulccsal kicsavarjuk a gumi-, és a lemezalátétet a csavarral együtt eltávolítjuk. Megoldjuk a három M8 anyáját 14-es kulccsal, és a csavart eltávolítjuk. A benzincsapot és a porlasztót összekötő műanyag benzincsövet a porlasztóról lehúzzuk, ezután a benzintartály hátsó részét felfelé emelve, a 109. ábra szerint a vázról leszereljük. A benzintartályt levesszük, a kormánytoknál két üreges gumialátét így felszabadul. A P9-10 típusok benzintartályait szintén elöl-hátul gumiba ágyazták. Elöl két "U" alakú kengyel segítségével a vázra hegesztett szemekre támaszkodnak két gumisapka közvetítésével. Hátul szintén gumibetét darabbal erősítették fel, ez egyúttal a nyeregrészt is megtámasztja. A benzintartály leszereléséhez a nyereg alatt levő két M8 felerősítő csavart kell feloldani, és ajánlatos a hátsó nyeregrögzítő csavarokat enyhén fellazítani. Ezután a nyerget felemeljük, és a 110. ábra szerint a tankot egyik kezünkkel elöl, másik kezünkkel hátul megfogva, leemeljük a vázról. Ezeknél a típusoknál a szivatóbowden felerősítőlemez is az előbb említett bal oldali csavar alá van felszorítva. A P10 benzintartályok két oldala a tartályba hegesztett csövecskék és műanyag üzemanyag cső segítségével össze van kötve. A szerelést lehetőleg üres benzintartállyal végezzük, mert akkor tudjuk leemelni a vázról, ha ezt az összekötő csövet a porlasztó üzemanyagcsövével egyidőben az egyik csövecskéről lehúzzuk.

A benzintartály bal oldalán helyezkedik el a benzincsap. Egy jobb-bal menetű anya rögzíti a tartályba hegesztett kiömlő csonkra. Leszereléséhez az anyát bal irányba kell forgatni 19-es kulccsal.

A benzintartály tetején helyezkedik el a benzinbetöltő nyílás, szűrővel és zárófedéllel. A zárófedél egyes típusoknál krómozott lemez, a többinél bakelitből, sütve készül. Szellőzőnyílás van rajta, annak érdekében, hogy a lefolyó üzemanyag helyére a levegő beáramolhasson. Gondozása mindössze abból áll, hogy időnként ellenőrizzük a zárósapka kis furatát, hogy nem dugult-e el. Ha ugyanis eldugul az erősen gátolja az üzemanyag ellátást.

A benzintartályt akkor kell leszerelni, ha az alatta lévő berendezések valamelyike (kürt, elektromos vezetékek) elromlik, illetve, ha a benzintartályban lévő szennyeződés a porlasztó, illetve a benzincsap dugulását okozza többször egymás után. Ilyenkor ezeket az alkatrészeket ki kell tisztítani.

A leggondosabb gyártás ellenére is előfordul, hogy a benzin oldó hatására, illetve a motor rezgése következtében a benzintartály faláról a régebbi motorokon rozsda, az új motorokon pedig a korrózió elleni védelem céljából felrakott festékszemcsék leválnak. Lehetséges az is, hogy az üzemanyaggal együtt nagyobb mennyiségű víz kerül a tartályba. Ilyenkor a leszerelt benzintartályt teljesen ki kell üríteni, a benzincsapot le kell szerelni. A benzincsap kiömlőnyílásán át ürítsük ki a tartályt, mert így a kiömlőnyílás környékén lerakódott szennyeződést a kiömlő üzemanyag közvetlenül kimossa. A kiömlőcsonkot fogjuk be egyik ujjunkkal, töltsünk 2-3 l tiszta benzint a tartályba, és a sapkát a helyére téve, a tartályt alapos rázással mossuk át. Mosás után a tartályt a leszerelés fordított sorrendjében szereljük vissza.

BENZINCSAP

A benzincsapnak azon túlmenően, hogy az üzemanyag útját nyitja, illetve zárja a porlasztóhoz, olyan alkatrészei is vannak, melyek az üzemanyagot, - miközben átfolyik a benzincsapon - megtisztítják a szennyeződésektől. Ezek az alkatrészek a beömlőcső körül elhelyezett, a benzintartályba nyúló szűrőbetét, a vízzsákba helyezett szűrőbetét és maga a vízzsák. (111. és 112. ábra) A két benzincsap lényegében azonos, csupán a vízzsákok különbözőek. A 111. ábrán régebbi típusú alumínium vízzsákos benzincsap látható, a 112. ábrán a vízzsák átlátszó műanyagból készült. Ennek előnye az, hogy az alján összegyűlt vizet, szennyeződést látni lehet, és közvetlenül megállapítható, mikor szükséges a tisztítása. A műanyag vízzsákot kézzel közvetlenül lecsavarhatjuk a benzincsapról. Az alumínium vízzsákot csavar szorítja hozzá acéldrótból kialakított kengyellel. Ha a vízzsákot meg akarjuk lazítani, mind az alumínium, mind a műanyag vízzsákot balra kell elfordítani. (113. ábra) Visszaszereléskor ügyeljünk arra, hogy a vízzsákban elhelyezett szűrőbetétet megfelelő helyzetben rögzítse, a vízzsák és a benzincsapház között elhelyezett tömítés ne sérüljön meg. Ugyanakkor a jó tömítés érdekében a vízzsákot kellőképpen húzzuk meg.

Ha a benzintartályba nyúló szűrőt akarjuk megtisztítani, a jobb-bal menetű anyát a már említett módon bal irányban 19-es kulccsal lecsavarjuk, és a benzintartályból a csapot kihúzzuk. (114. ábra). Ezt csak azután tehetjük, ha az üzemanyagot már eltávolítottuk az üzemanyagtartályból. A csap kivétele után a fő szűrőt és a tömítést húzzuk le, és gondosan tisztítsuk meg. Előfordulhat az is, hogy a fő szűrőn átjutó szennyeződés a csap belsejében okoz dugulást. A csap tisztításakor ezért a 112. ábrán 1-el jelölt csavart csavarhúzóval hajtsuk ki, a laprugót, a benzincsap zárókarját és az alatta lévő tömítést távolítsuk el a vízzsákkal együtt, és a benzincsap áteresztőfuratait benzinnel gondosan mossuk át. Az összeszerelés minden szerelés esetében a szétszerelés fordítottja. Ügyeljünk mindig, hogy az összeszerelés közben a tömítések ne sérüljenek meg, és ha tisztítás közben sérült tömítést találunk, cseréljük ki.

A benzintankkal és a benzincsappal kapcsolatos minden szerelésnél tartsuk szem előtt, hogy a benzin rendkívül erősen párolgó, robbanásveszélyes anyag. Lehetőleg szabadban, nyílt lángtól távol, a legnagyobb körültekintés mellett mossunk, tisztítsunk vele. A benzincsap a 112. ábrán 2-vel jelölt helyzetben zárva, a 3-al jelölt (függőleges, lefelé mutató), helyzetben nyitva, 4-sel jelölt helyzetben pedig takarékállásban van. A tartaléküzemanyag mennyiségét az üzemanyagtartályba benyúló szűrőn belül elhelyezett cső határozza meg. (kb. 2 liter, ami megközelítően 40 km út megtételére elegendő.)

NYEREG

A Pannonia összes típusait kétszemélyes egybe-nyereggel szerelik. A TL típustól kezdődően egészen a P8-10 típusig a nyergek csereszabatosak. A sajtolt alaplemezre szerelt, műbőrrel bevont légkamrás, laticel nyereg a vázhoz elöl-hátul kengyellel csatlakozik. A két első kengyelrögzítő M8 csavart 14-es kulccsal lecsavarva, valamint a hátsó kengyelrögzítő csavarokat szintén 14-es kulccsal lehet leszerelni. A P8-10 típus nyerge lapos vaskeretre szerelt, húzórugós, műbőr bevonatú nyereg, melyet elöl-hátul két-két M8 csavar rögzít. Az első két M8 csavar egyúttal a benzintartály - felerősítő bilincset is összefogja. A hátsó két csavar tartja egyúttal a sárvédőt.

Leszerelése a négy csavar kicsavarása (14-es kulcs) után lehetséges. Különösebb ápolást egyik típusú nyereg sem igényel. Szükség szerint időnként meleg, szappanos vízzel kell a műbőr bevonatot tisztítani. Ha azt akarjuk, hogy a műbőr időtálló legyen, mosás után motorolajjal leheletszerűen kenjük át, majd néhány perc múlva száraz, tiszta ruhával az olajréteget töröljük le.

MÁGNES ÉS ELEKTROMOS SZERELVÉNYEK.

Az eddigiek szerint a Pannonia motorkerékpárok túlnyomó többségét lendkerékmágnessel szerelik. A lendkerékmágnes a gyújtótekercse kívül magába foglalja a világítótekercset is, valamint az akkumulátor töltésére szolgáló töltőtekercset is. (115. ábra) A világítótekercsek közvetlenül szolgáltatják a fényszóró bilux izzóját működtető áramot. A világítás árama a mágneses kapcsolólemezen levő 51. csatlakozó pontokon keresztül jut a reflektorhoz. A töltőtekercs áramát szelén egyenirányítón keresztül vezetve használjuk fel az akkumulátor töltésére. A töltőáram a lendkerékmágnes kapcsolólemezének 59. csatlakozópontjáról jut a lámpafejhez. Ebben a rendszerben az akkumulátor csak kiegészítő szerepet játszik. A gyújtáskulccsal kapcsolható a városi lámpa és egyúttal a hátsó világítás. A nyomógombbal az elektromos kürt működtethető és fékezéskor a hátsó féklámpának szolgáltat áramot. A tompított és az országúti fény akkumulátorról nem kapcsolható, a motor leállása esetén a bilux égő kialszik. A lendkerékdinamó tölti az akkumulátort. Minden világító, hangjelző berendezés, a gyújtás is közvetlenül az akkumulátor áramával működik. Álló motor esetében is bekapcsolható a reflektor és a tompított fény is.

Az akkumulátor áramát használjuk fel a gyújtótranszformátorban a gyújtáshoz szükséges nagyfeszültségű áram előállítására. Az akkumulátor töltésére közvetlenül használjuk fel a dinamó áramát, miután egy feszültségszabályozó közbeiktatásával megfelelő módon szabályoztuk. A dinamó működésével részletesen a P20 típus ismertetésénél foglalkozunk. A 116. ábrán az AVF DGL-60W/6V lendkerékdinamó kapcsolása látható különös tekintettel a bekötésekre a lámpafejben. Az 53. ábrán tanulmányozható a fenti lendkerékdinamó feszültségszabályozójának és a gyújtótekercsének kapcsolása is.

A 115. és a 116. ábra jelöléseinek magyarázata: 1, lámpafej, 2, bilux kapcsoló, 3, dinamó, illetve a lendkerékmágnes, 4, fékkapcsoló, 5, elektromos kürt, 6, hátsó lámpa, 7, akkumulátor.

LÁMPAFEJ

A TL, TLT, TLF, TLB, TLD, TL 250/59 típusoknál méreteikben és szerkezeti felépítésükben teljesen azonos lámpafejeket alkalmaznak. Ugyanezt a lámpafejet szerelik a T5-9, és a P8-10 típusokra is, minimális eltéréssel. A lámpafejet a villaburkolaton elhelyezett lámpatartókhoz 2 db M8 csavar rögzíti. A csavarok meglazítása után a lámpafej függőleges síkban fel-le állítható. A TLB és TLD típusok központi elektromos kapcsolója eltérő, töltésellenőrző lámpával kombinált.

A fényszóróban helyezkedik el a fényvisszaverő parabolatükör, átmérője 160 mm. Fényvisszaverő felülete színaluminíum. Ezt a leheletfinom alumíniumréteget vákuumporlasztással viszik a felületre. A vékony réteg rendkívül kényes, ezért a lámpaüveg, vagy a bilux égő cseréje esetén sohase fogjuk meg a belső felületet kézzel, mert az ujjnyomok a felület fényvisszaverő képességét erősen csökkentik. A lámpaüveget törés, vagy repedés esetén azonnal cseréljük ki, mert a védtelenül maradt tükör rövid idő alatt használhatatlanná válik. A fényszóróban 6V 35/35W teljesítményű kétszálas bilux izzó van. Ennek egyik izzószála (országúti fény) a tükör gyújtópontjába esik, mely a fényt párhuzamosan vetíti. A másik izzószál (tompított fény) fényét az izzóba szerelt ernyő segítségével csak a tükör felső részére vetíti. Ez az izzószál a tükör gyújtópontja előtt van. Ilyenkor a tükör a fényt közelebbre és szórtabbra vetíti. A bilux izzó foglalatát rugó rögzíti a tükörhöz. Ebben a foglalatban kap helyet a városi világítás 6V 1,5W-os izzója is. A tükröt és a lámpaüveget a lámpakeretbe rugók rögzítik. A lámpakeretet egy csavar segítségével fogják a lámpafejhez.

Kétféle lámpakeret ismert: sima és ellenzős. Az ellenzős lámpakeret különösen ködös időben előnyös, megakadályozza a fény felfelé szóródását. A felfelé szóródó fény ködben fényfalat képez, ami a vezetést megnehezíti. Ködös időben, esti motorozásnál, ha sima kerettel van felszerelve a motorunk, ajánlatos gumiszalaggal egy vastag papírlapot rögzíteni a kerethez. Ennek segítségével ugyanazt az eredményt érjük el, mint amit az ellenzős lámpakeret biztosít.

A lámpakeretet az üveggel, a tükörrel és az égőfoglalattal együtt a keret alján található hatlapfejű csavar kicsavarása után könnyen le lehet szerelni. Az égőfoglalatot hajlított rugó rögzíti a tükörhöz, ennek lepattintása után égőkkel együtt kiemelhető. (117. ábra.) Az izzókat a foglalatban elhelyezett rugó ellenében befelé nyomva, majd elfordítva ki lehet emelni. Az izzók cseréje után mindig gondosan ronggyal töröljük le őket, mert az üvegen maradó ujjlenyomatok a fénykibocsátást akadályozzák, valamint az égő hőmérsékletét növelik, és ezzel élettartamát csökkentik.

A lámpafejbe szerelik a gyújtás és a világítás kapcsolóját. A mágneses és a dinamós motorok kapcsolója külsőre azonos, azonban kapcsolásuk nem egyező. Dinamós motorkerékpárhoz nem lehet a mágneses motor kapcsolóját használni. A két kapcsolást a 118. ábra mutatja. A kapcsoló B és 30/51 pólusok között olvadó biztosíték van. Ez mágnes esetében 1 A, dinamó esetében 15 A.

Szintén a lámpafejben van - de nem tartozik közvetlenül az elektromos berendezésekhez, de itt említjük - a kilométeróra, mely egyrészt a motor sebességét méri, másrészt a megtett utat, a kilométereket számlálja. Az órát a sebességváltó hajtótengely végére szerelt csigakerék hajtja. A hajtás a sebességmérő-hajtóház és egy hajlékony tengely közvetítésével jut el a kilométerórához. A hajlékony tengelyt anya rögzíti az óra csatlakozó, menetes végéhez. A sebességmérő óra megvilágítására az órába egy 1,2 W-os izzót építettek, mely mind a városi, mind az országúti, illetve a tompított fény kapcsolása esetén világít. A sebességmérő óra méréshatára 0-120 km/h, és 100 000 km-ig számol. Az áttételt úgy választották, hogy a hajlékony tengely egy fordulatának 1 m út megtétele felel meg, azaz 1 km út alatt 1000-et fordul. A gyár a legutóbbi időben a 119. ábrán látható módon leplombálja a kilométerórát. Ha a garanciális időn belül szerelünk az óra körül, ügyelni kell arra, hogy a plomba ne sérüljön, mert akkor a garancia megszűnik.

Lendkerékmágnes esetében a lámpafejbe szerelik a töltőáramot egyenirányító szeléncellát. A töltőáram erőssége 0,5 A.

A fényszórót a 120. ábrán látható módon - lehetőleg este - állítsuk be. A motort állítsuk a 121. ábra szerint egy fehér fal felé, és jelöljük meg egy személlyel terhelt állapotban a lámpa középpontjának magasságát a falon. Toljuk vissza a motort a faltól 5 m távolságra. Indítsuk be, majd a reflektor tompított fényét kapcsolva úgy mozgassuk a fényszórót a meglazított lámpatartó csavarok körül, hogy a fény felső széle kb. 4 cm-re kerüljön az előzőleg megjelölt vonal alá. Ebben a helyzetben rögzítsük a csavarokat. Ha két személlyel használjuk többet a motorkerékpárt, a fényszórót két személlyel terhelve állítsuk be. Az egy személyre beállított motor ugyanis magasabbra világít, ha két személy ül a motoron, és ezzel vakítja a szembe jövő járművek vezetőit.

BILUXKAPCSOLÓ

A városi lámpa a gyújtáskapcsoló jobbra fordításával, a tompított, illetve országúti fény a gyújtáskapcsoló balra fordításával kapcsolható. Az országúti, illetve tompított fényt a kormány bal oldalán elhelyezett fényváltó (bilux) kapcsolóval válthatjuk, a kapcsolókar fel-le tolásával. A biluxkapcsoló magában foglalja a kürt áramát záró nyomógombot is.

FÉKLÁMPAKAPCSOLÓ

A váz jobb oldalán, a himbafelerősítő nyomólemezére szerelik fel. A fékkar mozgatásával egyidejűleg húzórugó működteti. Áramot, mint a kürt, közvetlenül az akkumulátortól kap, illetve dinamós gépeknél a központi kapcsoló 15. csatlakozójáról.

ELEKTROMOS KÜRT

Az összes típusokon a benzintartály alatt helyezkedik el. A fényváltó kapcsolóban elhelyezett gomb működteti, áramot közvetlenül az akkumulátortól kap mágnes esetében, illetve a dinamós motornál a központi kapcsoló 15. csatlakozójáról. Ha a kürt hangja nem megfelelő, az állítócsavarral csavarhúzó segítségével könnyen állítható. (122. ábra)

HÁTSÓ LÁMPA

Az idők folyamán többféle hátsó lámpát szereltek a Pannonia motorokra. A lámpák szerkezete különböző, de elvi felépítése azonos. Két izzófoglalatot és két izzót találunk a lámpabúra alatt, melyek közül egyik a rendszámot világítja meg, és a hátsó zárófényt biztosítja. A másik az úgynevezett féklámpa, melyet a hátsó fék működtetésekor a fékkapcsoló kapcsol be. A hátsó lámpa 6V, 3-5W, a féklámpa 6V, 10-15W, típustól függően. A 123. ábra a TLF és TLD hátsó lámpáját mutatja. A TLB burkolt motorkerékpár hátsó lámpája a 105. ábrán látható. A legutóbbi időben szerelt, úgynevezett VT3 típusú lámpa rendszámtábla megvilágító izzója, úgynevezett szofita izzó. (124. ábra) 1968-tól kezdődően az úgynevezett VT5 típusú lámpát szerelik. (125. ábra) A lámpában egy izzó van két izzószállal. Működése azonos az előzőekével. Izzója 6V, 5/18W.

AKKUMULÁTOR

Az eddig tárgyalt motortípusokon az akkumulátor a jobboldali dobozban helyezkedik el. A T5 típusig bezárólag a 126. ábra szerint gumiszalaggal, illetve laprugóval rögzítették egy kengyelhez. A T5, P10 típuson (1967-től) a kengyel és az acél laprugó elmaradt, helyette a 127. ábrán látható egyszerűbb megoldással a doboz alsó lapjára ponthegesztett fülkéhez erősítik gumiszalaggal.

A motoron használt akkumulátorok 6V-osak, kapacitásuk 7 Ah. A magyar akkumulátor típusjele 6 Mof 7K. Az akkumulátorokat a gyár sav nélkül, szárazon szállítja. Az akkumulátor üzembe helyezésénél a következő szempontokat kell figyelembe venni:

- A telepből a dugókat ki kell csavarni és meg kell vizsgálni, hogy a gázkivezető nyílások tiszták-e.

- Az akkumulátort ezután az MSZ 902 szabványnak megfelelő (vegytiszta) akkumulátor - kénsavval kell feltölteni, annyira, hogy a lemezeket a sav 5-6 mm magasan fedje.

- Töltés után az akkumulátort legalább 6-10 órán át pihentetni kell, hogy a lemezek jól átitatódjanak. Ezalatt a savnívó leszáll. Annyit kell utánatölteni, hogy a savtükör a lemezek felső éleit legalább 12 mm-el fedje.

- Az akkumulátor ezután megfelelő ellenállás közbeiktatásával töltésre kapcsoljuk, úgy hogy az áramforrás pozitív sarkát az akkumulátor pozitív, negatív sarkát az akkumulátor negatív sarkával kapcsoljuk össze.

- Az üzembehelyező töltés áramerőssége 0,5 A/6V (6 Mof 7 K).

- A töltést addig kell folytatni, míg a feszültség és a savsűrűség 2 órán át (3 egymás után következő óránkénti leolvasásnál) már nem emelkedik, ami kb. 50-70 óra múlva, 1,28 kg/dm3 savfajsúly elérésénél következik be.

- Az üzembehelyezés alatt a sav sűrűségét és hőmérsékletét időnként ellenőrizni kell. Ha a sav hőfoka a 40 °C-t eléri, a töltőáramot csökkenteni kell, a töltési időt pedig megfelelően meg kell hosszabbítani.

- Az üzembehelyezési töltés végén a sav fajsúlyát 1,28 kg/dm3 értékre kell kiegyenlíteni, a mért értéktől függően sav, vagy desztillált víz utántöltésével.

- Az üzemebhelyezés befejezése után kb. fél órával a dugókat a helyükre csavarjuk és a telep használható.

Az akkumulátorok üzemeltetése során ügyelni kell a következőkre:

- Az akkumulátor beépítés előtt jól fel legyen töltve.

- Az akkumulátor szilárdan álljon, helyesen legyen bekötve.

- Az akkumulátort lehetőleg tisztán kell tartani, a műanyag házra, vagy az elemeket fedő bitumen rétegre ne kerüljön olaj, vagy benzin.

- Az akkumulátorhoz vezető kábelsaruk és érintkezők között legyen fémes érintkezés, az akkumulátor kivezetőit és a kábelsarukat kenjük be vékonyan saválló vazelinnel, vagy olajjal.

- Az akkumulátorokat télen négy, nyáron két hetenként vizsgáljuk meg. A sav 12 mm-el fedje a lemezek felső élét. A hiányzó mennyiséget mindig, csak desztillált vízzel pótoljuk, mert csak az párolgott el. (128.ábra) Savat csak akkor szabad utántölteni, ha valamilyen oknál fogva kifolyt.

- Ajánlatos az akkumulátort négy-, hathetenként utántölteni A maximális töltőáram erőssége 0,7 A (6 Mof 7K ). Elsősorban téli időben, vagy oldalkocsi használata esetén kell gyakrabban utántölteni. Ilyenkor ugyanis a lendkerékmágnes esetleg nem képes az elfogyasztott áramot teljes egészében pótolni.

- Töltés alatt a sav sűrűségét és hőmérsékletét időnként ellenőrizni kell. Ha a sav hőfoka a 40 °C-t eléri, a töltést meg kell szakítani, míg a hőmérséklet megfelelően csökken.

- Ha az akkumulátor savsűrűsége töltés végén nem éri el az előírt értéket, vagy az akkumulátort kisütötték, úgynevezett javítótöltést kell alkalmazni, vagyis kb. 1/5-1/6-ával tovább kell tölteni, addig, amíg a feszültség és a savsűrűség végleges értékre beáll, és további három órai töltés folyamán sem emelkedik.

- Üzemen kívül az akkumulátort havonként után kell tölteni, továbbá 3 havonként kisütni és utántölteni.

Az egyes elektromos berendezéseket az elektromos vezetékek kötik össze, melyeket a gyár kötegelve szerel a motorkerékpárra. Az elektromos berendezések üzembiztonságában jelentős szerepet játszik a vezetékek és csatlakozások állandó ellenőrzése. Ha a csavarok meglazulását, vagy oxidálódását észleljük, a hibát azonnal meg kell szüntetni, mert 6V feszültség esetén csak teljesen tiszta és meghúzott érintkezők biztosítják a jó áramvezetést. Ha valamelyik vezeték megsérül, ki kell cserélni, legegyszerűbben úgy, hogy a vezetékköteg mellé szigetelő szalaggal új vezetéket erősítünk fel.

KIPUFOGÓ, HANGTOMPÍTÓ, SZÍVÁSHANGTOMPÍTÓ

A kipufogócső és a hangtompító, valamint a szíváshangtompító kétütemű motor esetében közvetlenül befolyásolja a motor teljesítményét, így a motor szerves része. A teljesítményt nemcsak a belső hangtompítódob belső kialakítása, hanem a kipufogócső hossza is befolyásolja. A kétütemű motor, mint arról a működése során már beszéltünk, résvezérlésű. Az átömlő és kipufogó nyílások egyidejűleg nyitottak. A motor teljesítményét a hangtompítódob lamelláiról visszaverődő nyomáshullámok - melyeknek visszaérkezése a vezérlőnyílások függ a megtett úttól, a kipufogócső hosszától - alapvetően befolyásolják. A visszaverődő nyomáshullám ugyanis megakadályozza a friss gázok kiömlését, illetve a megfelelően alkalmazott szívóhatás elősegíti a kipufogógázok eltávozását.

A Pannonia típusokhoz csak a megfelelő hosszúságú kipufogócsövet és a típushoz meghatározott hangtompítódobot szabad alkalmazni. Ezeket a gyár a henger vezérlőnyílásával összhangban tervezte meg. A 129-133. ábrákon az egyes típusok hangtompítódobjainak elvi működése látható. A 129. ábra a TL 250 hangtompítóját mutatja. A hangtompító szereléséhez, tisztításához a hátsó M6 anyát 11-es kulccsal le kell csavarni, és a hátsó fecskefarok részt el kell távolítani, ezután a hengeres részből a betétek kivehetők és tisztíthatók. Összeszereléskor ügyeljünk arra, hogy az egyes távtartók a betétek közé a megfelelően kerüljenek vissza. Ügyelni kell arra, hogy a hengeres dobrészhez a hangtompítónak mind az első, mind a hátsó vége pontosan illeszkedjen. Csak így biztosítható a megfelelő tömítés.

A TLT hangtompítódobja (130. ábra) külső részének felépítése elvileg azonos a TL 250 hangtompítóéval. Három részből áll: A középső hengeres részhez elöl-hátul egy-egy kúpos alumínium présöntvényből készült rész csatlakozik. A hangtompítót M6 menettel ellátott összekötőrúd szorítja össze. Szétszerelni a hátsó M6 anya lecsavarása után lehet. Az anyát 11-es csőkulccsal lehet lecsavarni A teljes belső rész ezután kiszerelhető és könnyen lecsavarható.

A TLF, TLB, TLD, és a TL250/59 típusok hangtompítója (131. ábra) különbözik az eddig ismertetettekről. A külső rész két részből hegesztve készül, és az elválasztó lamellákat a dobfelekbe hegesztették. A tompítást a dobba hátulról beillesztett betétcső biztosítja. Ugyanilyen elven működik a T5-9 típusok hangtompítódobja is. Külseje azonos az előző dobéval, a betétcső és a lamellák elhelyezkedése azonban - az időközben kifejlesztett nagyobb motorteljesítmény miatt - más. (132. ábra) A betétcsövet mindkét típusnál a dob hátsó, hengeres végénél lévő hasított fejű csavar eltávolítása után, hátrafelé kell kihúzni. Korábban sasszeg rögzítette a betétcsövet. A hangtompítódobokat 2500-3000 km-enként tisztítani kell, mert a lerakódott olajkoksz következtében a betétcsövek annyira beszorulnak a lamellák vezetőrészébe, hogy csak roncsolással lehet őket kihúzni.

A legújabb típusú P10H szíváshangtompítóval ellátott motorok hangtompítója (133. ábra), külsőre azonos az előbb említett két dobbal, belső szerkezeti felépítése azonban teljesen eltérő. Ez a dob egyébként megegyezik a P20 típus hangtompító dobjával. A betétcső és a hangtompítódob csatlakozásánál hőálló gumigyűrű tömít. Az ellenkező oldalon a kipufogócsőnél hengeres anya erősíti össze az alkatrészeket és egyben tömít. A betétcső kiszereléséhez a hangtompítódob hátsó hengeres részénél lévő hasított fejű csavart csavarhúzóval ki kell csavarni (134. ábra), ekkor a betétcsövet hátrafelé ki lehet húzni a dobból. (135. ábra) Az erősebb hangtompítás érdekében a betétcsövön kisebb furatok, nyílások is vannak, és a betétcső hosszabb felületén illeszkedik az elválasztó lamellákhoz. A kisebb átmérő miatt gyengébb, mint az előző dobok betétcsövei. 1000-1500 km-enként tisztítsuk ki, mert csak így biztosítható a hibátlan kiszerelés. Azért is kell tisztítani, mert ha a furatok eltömődnek a motor teljesítménye jelentősen csökken.

A kipufogócsövet és a dobot az összes típusnál az öntött alumíniumból készült, bordás kipufogóanya, valamint a hátsó lábtartó-felerősítő csavar kicsavarása után lehet leszerelni. A csövet és a dobot a korábbi típusokon lemezből készült tömítéstartó, a legújabb P10H, P20 típusokon pedig az említett hengeres tömítőanya kapcsolja össze. A tömítéstartó, illetve a hengeres anya foglalja magába egyúttal a cső és a dob között tömítő azbeszt zsinórt.

Szereléskor az azbeszt zsinórt minden esetben ki kell cserélni. A zsinórt 4-5-ször csavarjuk körbe a kipufogócsövön, majd a tömítéstartók segítségével a két alkatrészt fogjuk össze. A hengeres anyánál ügyeljünk arra, hogy a jobbmenetnek megfelelően csavarjuk fel, ellenkező esetben az anya felcsavarásakor az azbeszt zsinór meglazul, a tömítés nem tökéletes. A kipufogódob és a hangtompítódob leszerelése, a betétcső kivétele általában akkor szükséges, ha a csövet, a dobot, a betétcsövet tisztítani akarjuk. A hűtőbordás kipufogóanyát csak megfelelő körmöskulccsal csavarjuk le, mert ha kalapáccsal ütögetve próbáljuk meglazítani előfordulhat, hogy a hűtőborda letörik. A leszerelt kipufogócsőről szereljük le a hangtompítódobokat, és miután a tömítéstartó összekötő elemeket meglazítottuk húzzuk ki a betétcsövet. A ráégett olajkokszot melegítés után drótkefével távolítjuk el. Hegesztőpisztollyal, vagy benzinlámpával melegíthetjük. Ügyeljünk arra, hogy a betétcső furatai mind tiszták legyenek. A hangtompító dobból a lerakódott szennyeződést, mivel a külső krómozott felületet a maratás, illetve a melegítés megsértené, csak ütögetéssel, rázással tudjuk eltávolítani.

A kitisztított alkatrészeket rakjuk össze és szereljük vissza a motorra. Minden esetben új kipufogótömítést szereljünk, és először a henger kipufogóanyáját húzzuk meg. Ezután a hangtompítódobot a hátsó bilinccsel együtt a felerősítőcsavar furatának megfelelő helyzetbe. Tömítsük a cső és a dob csatlakozását és csak ezután rögzítsük a lábtartó csavarját meghúzva. A szíváshangtompítót a gyár a T5H és a P10H típusokon a baloldali szerszámdobozba szereli.

SZERSZÁMDOBOZ ÉS KÉZISZERSZÁMOK

A szerszámdoboz a TL, TLT, TLB típusokon a benzintartályban, a TLF, TLD, TL250/59 a T5, T6, T8, T9, a P8, P9, P10 típusoknál a motor bal oldalán, az akkumulátor dobozzal szemben (136. ábra), a T5H és P10H típusokon pedig a motor jobb oldalán hátul, a sárvédő oldalán, a nyereg alatt helyezkedik el. (137. ábra) A régebbi típusok szerszámdobozai csak csavarokkal, az újabb típusokéi biztonsági zárral zárhatók. A szerszámdobozban található a szerszámkészlet, melyet a gyár minden egyes kibocsátott motorjához tartozékként ad.

A 138. ábra számozása szerint a következő szerszámokból áll:

1) 19/22-es villáskulcs,

2) 14/17-es villáskulcs,

3) tartalék patentszem,

4) támasztóhüvely a gázbowdenhez,

5) tartalék fúvókák,

6) 8/10-es villáskulcs,

7) kis csavarhúzó,

8) szerelővas,

9) 19-es csőkulcs,

10) kombinált gyertyakulcs és szerelővas,

11) csavarhúzó,

12) kombinált fogó,

13) szerszámtartó,

14) 17-es csőkulcs,

15) légszivattyú tömlővel,

16) tartalék gyertya,

17) sebkötöző csomag.

Ezekkel a kéziszerszámokkal minden üzem közben gyakrabban előforduló hiba szerelése megoldható. Ajánlatos a szerszámkészletet kiegészíteni mágnes, illetve lánckeréklehúzóval. Ezeket a szerszámokat a már ismertetett szerelési munkákhoz lehet felhasználni.

MOTORÁLLVÁNY, OLDALTÁMASZ, ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÁBTARTÓ

A Pannonia típusok mindegyike rendelkezik motorállvánnyal és oldaltámasszal. A motorállványt általában csak olyankor kell használni, ha olyasmit szerelünk, amihez a két kereket szabadon kell mozgatni, vagy ki kell szerelni. A motort úgy állítsuk állványra, hogy bal kezünkkel a kormányt, jobb kezünkkel pedig a nyereg bal oldali alsó peremét fogjuk meg, jobb lábbal az állványra segített taposó segítségével az állványt földig nyomjuk le, lábunkat a megfelelően kialakított állványtalpra helyezve támasszuk meg és a kormány hátrafelé húzásával, a nyerget egyidejűleg felfelé emelve a motort az állványtalpon gördítsük hátrafelé.

A "T" jelű motorkerékpárok oldaltámaszát a jobb oldali első lábtartócsavarral erősítik fel. (139. és 140. ábra) A P10 típus oldaltámasza megegyezik a P20 motor oldaltámaszával. A vázra felhegesztett fülhöz kapcsolódik, a motor bal oldalán helyezkedik el. (222. ábra) Az oldaltámasz használatával kényelmesebb a motor leállítása. Ügyelni kell arra, hogy induláskor az oldaltámaszt feltétlenül hajtsuk vissza nyugalmi helyzetébe, ahol egy rugó rögzíti. A lehajtott oldaltámasz annak ellenére, hogy hátrafelé csukódik, menet közben, elsősorban kanyarban leérhet, sőt megakadhat és súlyos balesetet okozhat.

A hátsó lábtartó kétféle lehet. 1967-ig felhajtható lábtartókat szereltek, azóta az összes típus merev lábtartóval készül. Sem az oldaltámaszt, sem a felhajtható lábtartó nem igényel különösebb gondozást. Az oldaltámasz csuklórészét, valamint a felhajtható lábtartó csapját időnként néhány csepp olajjal kenjük meg. A lábtartókat két M14-es csavarral fogják a vázhoz, és az elfordulás ellen megfelelően kialakított körmös résszel biztosítják. Előfordul, hogy ezek a csavarok a rugós alátétes biztosítás ellenére meglazulnak. Ilyen esetben a csavarokat 22-es villáskulccsal azonnal meg kell húzni. A lábtartó esetleges lefordulása súlyos baleset okozója lehet. Ha a lábtartógumik megkoptak, új gumikra cseréljük ki őket.

TLB MOTORKERÉKPÁR, A NYEREG ÉS A BURKOLÓLEMEZEK SZERELÉSE

A burkolt motorkerékpár nyerge eltérően a többi Pannonia típusétól nem egybenyereg, hanem két különálló ülése van. A vezető ülése alacsonyabb. Az oldalburkoló lemezek levétele után, a tartócsavarok fellazításával lehet leszerelni. A hátsó sárvédőn kívül még burkolat is van a TLB motorokon, amely a motor hátsó részét teljesen eltakarja. A burkolat megvédi a vezetőt és az utast a felcsapódó sártól, a motornak tetszetősebb formát ad, tisztítását megkönnyíti. A burkolat több részből áll, annak érdekében, hogy a porlasztó tisztításához, vagy a kerék szereléséhez ne kelljen a teljes burkolatot leszerelni.

A porlasztó leszereléséhez csak a bal, illetve a jobb oldali hengerburkoló lemezt kell levenni. Ezeket a lemezeket két recézett fejű M6 csavar rögzíti, melyeket kézzel, vagy csavarhúzóval kicsavarunk, és utána a hengerburkoló lemezt a hátsó oldalburkolatról a tartófülek kiakasztásával lehet leemelni. (141. ábra)

A hátsó burkolatfedelet a hátsó kerék szerelésekor kell levenni, leszerelését a hátsó kerék szerelésével kapcsolatban ismertettük. (104. ábra) A hátsó nagy oldalburkolatot két-két M8 csavar rögzíti a nyereg alatti tartókhoz. Alsó részüket a hátsó lábtartóhoz felszerelt fülhöz M8, első részüket pedig - távtartó cső közbeiktatásával - szintén M8 csavar rögzíti. A négy csavar kicsavarása után az oldalburkolat leszerelhető. (142. ábra.) A henger két oldalán krómozott díszlemez van, melyet két M6 csavar rögzít. Kicsavarásuk után a díszlemez leszerelhető.