HF ellenőrzés, hibák javítása, MF 29.o (kapcsold ki a nem nyomtatható karakterek láthatóságát!)

2

14

8

2

A vasatom:

protonszáma:26

elektronszáma:26

elektronhéjak száma:4

hány elektron jut…:14

fémesszürke	szilárd

nehézfém	közepes

mágnesezhető

- a/

buborékok képződnek

hidrogén

zöld

Fe + 2HCl FeCl2 +H2

b/

barnás

2FeCl2 + Cl2  2FeCl3

- hajlékony, rugalmatlan

Alumíniumgyártás (TK 58-59.o.)

Vázlat:

érce a bauxit ( Les Baux /lébó/ francia településről hibás ejtéssel elnevezve), kőzetek málásából származó másodlagos ásvány, gyakran vörös a szennyező vas-oxidtól.

Feldolgozása két jól elkülönülő részből áll:

- Timföldgyártás

Célja: az alumínium-oxid elválasztása a szennyező anyagoktól. Alapja: az alumínium és oxidja is AMFOTER vegyület, savban és lúgban is oldódik, míg a szennyeződések lúgban nem. Felhasznált lúg a NaOH.

Főbb lépései (a technológiai szempontból fontos lépéseket kihagyom):

a/ ŐRLÉS: a bauxitot NaOH oldattal nedvesítik, majd péppé őrlik

b/FELTÁRÁS: a bauxitot NaOH oldatban keverik, mely kioldja az alumíniumot nátrium-aluminát formájában.

c/ÜLEPÍTÉS: a keverést leállítva a szennyeződések VÖRÖSISZAP formájában leülepednek, a nátrium-aluminát oldatban marad

d/KIKEVERÉS: a tiszta tárolóba átszivattyúzott nátrium-aluminátot vízzel keverik, amely szétesik alumínium-hidroxidra és híg NaOH oldatra. (Utóbbit bepárolják, és újra felhasználják).

e/ HEVÍTÉS: hő hatására az alumínium-hidroxid vizet veszítve alumínium-oxiddá (Al2O3 = timföld) alakul.

- Timföld elektrolízise

Lényege: egyenáram, kis feszültség de több ezer Amper áramerősség hatására a timföld megolvad, ionokra esik szét:

Al2O3  2Al2+ +3O2-

ezután a

katódon: 2Al2+ + 6e- 2Al

anódon: 3O2- -6e- 3O

Feladat: az óravázlatot másold át a füzetbe, olvasd el a tankönyv ide vonatkozó részét (TK 58-59.o.), hogy a vázlat értelmet nyerjen, az apróbetűs részeket is.

Keress rá neten az ajkai vörösiszap-katasztrófa kifejezésre, olvasd el, mi okozta az emberekben és a környezetben okozott kárt.

Röviden foglald össze a lényeget, és írd meg nekem. Határidő: március 25. 12:00