Vas és acélgyártás

Előzetes ismeretek: fém, érc, redukció, fontosabb vasércek.

Minimumszint:

Vasgyártás anyagai:

- alapanyagok: vasérc, koksz (mesterséges elemi szén)

- segédanyagok: mészkő (vagy más salakképző), gáz (segédfűtéshez)

Vaskohó kémiai reakciói (tankönyv 60. oldal)

- koksz égése:

C + O2  CO2

CO2+C  2CO

2CO +O2  2CO2

- redukció:

Fe2O3 + 3C  2Fe + 3CO

Fe2O3 + 3 CO  2Fe + 3CO2

Eredménye a nyersvas, melynek széntartalma 3-4%. Rugalmatlan, törékeny.

Acélgyártás: lényege a nyersvas széntartalmának 1,7% - ra csökkentése (vagy az alá, az ipar igényei szerint)

A széntartalom egy részét ki kell égetni. Hogyan?

- Siemens – Martin módszer rozsdával („ócskavas” felhasználás)

- LD módszer oxigénnel

Kérdések:

- Nézz utána Interneten olyan fémeknek, amellyel ötvözve az acél tulajdonsága módosítható. Milyen tulajdonságú ötvözetet kapunk általuk? (Minimum 3 fém.)

- Mit jelent az acél edzése, miért teszik?

- Mi a koksz?

- Miért van szükség salakképzőre a kohászat során?

A válaszokat legkésőbb március 20. 12:00-ig várom a címlapon látható email címemre.

Ne feledd! Levél tárgya: a teljes neved.

Szorgalmi feladat, külön jutalomért:

30 tonna 80%-os tisztaságú hematitból legfeljebb hány tonna nyersvas állítható elő, feltételezve, hogy a nyersvas 4% szenet tartalmaz.