Fordítás németből angolból                            Eredeti anyag: FC-16 Bedienungsanleitung  / Operating instructions

###### FC – 16                                                            Fordítandó terjedelem: 3...79 + 96 +

használati utasítás                                   + 100. old. +1 (Ergänzungsblatt)

(a készülék képe)

  robbe

Futaba

RADIO CONTROL SYSTEM

FC-16 típusú

számítógépes távirányító készülék

- robbe

Használati utasítás

Örömünkre szolgál, hogy Ön egy robbe-Futaba távirányító mellett döntött.

Mielőtt üzembe helyezné FC-16-osát, figyelmesen olvassa el ezt kézikönyvet.

Tartalomjegyzék

| I. Az FC-16 leírása | Old. |  | IX. Kezelés és programozás | Old. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FC-16 típ. adóegység | 6 |  | Kijelzőmező és billentyűzet | 38 |
| FP-R-118 típ. vevőegység | 8 |  | MÓD-billentyűk | 38 |
| FP-R-116 típ. vevőegység | 8 |  | ADAT-billentyűk | 38 |
| FP-S 3001 típ. szervó | 8 |  | ##### KURZOR-billentyűk | 38 |
| FP-S 135 típ. szervó | 8 |  | FC-16 kezelő és programozó rendszere | 38 |
| G 155 típ.robotpilóta | 8 |  |  |  |
| MC 114H típ. motor-szabályozó | 8 |  | Miért kell programozni? | 40 |
|  |  |  | A kívánt funkcióhoz vezető út | 40 |
| II. Műszaki adatok | 10 |  | Funkció-lehívás | 40 |
| FC-16 típ. adóegység | 10 |  | ##### Funkció-meghatározás | 40 |
| FP-R-118 típ. vevőegység | 10 |  | Funkció-beállítás | 40 |
| FP-R-116 típ. vevőegység | 10 |  |  |  |
| FP-S 3001 típ. szervó | 10 |  | X. Első üzembehelyezés |  |
| FP-S 135 típ. szervó | 10 |  | Bekapcsolási kijelzés | 42 |
| G 155 típ.robotpilóta | 10 |  | Feszültség-kijelzés | 42 |
| MC 114H típ. motor-szabályozó | 10 |  | ##### Stopperóra | 42 |
|  |  |  | A standard-funkciók megvá-lasztása | 42 |
| III. FC-16 típ. adóegység |  |  |  |  |
| Kezelőszervek | 12 |  | ##### Funkciók táblázata | 44 |
| Fokozat nélkül állítható botkormány | 12 |  | A funkciók leírása | 46 |
| Kiegyenlítő-rögzítő | 12 |  | XI. Keverő programok (k.p.) |  |
| Az adóegység-hátlap leszerelése * -os zárójelben mindenütt fordítói betoldás! ** -os zárójelben: fordítási alternatíva az angol változat alapján | 12 |  | ##### UNIVERSAL k.p. funkciótáblája | 64 |

| IV. Az adóegység belseje | Old. |  | Szervócsatlakoztatás a vevőhöz | 64 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A belső kezelőszervek | 14 |  | Az UNIVERSAL keverőprogram-beli funkciók leírása | 66 |
| Motorfojtószelep-racsnirugó | 14 |  |  |  |
| A botkormány állítható rugóereje | 14 |  | HELI k.p. funkciótáblája | 80 |
| ##### Töltő banánhüvely és az akkuk | 14 |  | Szervócsatlakoztatás a vevőhöz | 80 |
| Akku-csere | 16 |  | Bevezetés a modell-helikopter-technikába | 80 |
| Antennarekesz | 16 |  |  |  |
| Kvarc-csere | 16 |  | A HELI k.p.-beli funkciók leírása | 84 |
| Szervó-irányváltás | 16 |  | Funkciók áttekintése | 96 |
|  |  |  | UNIV / HELI k.p. programstruktúrája | 97 |
| V. Szabad funkcióválasztás | 16 |  | Jegyzetek | 99 |
|  |  |  | Címszó-jegyzék (a kijelzőmezőn megjelenő rövidítések) | 100 |
| VI. A vevőberendezés |  |  |  |  |
| FP-R-116 típ. vevőegység | 18 |  |  |  |
| A vevőberendezés üzemi feszültsége | 18 |  |  |  |
| VII. Üzemeltetési ajánlások | 18-26 |  |  |  |
| VIII. Adóegység-bővítés |  |  |  |  |
| Elektronikai szerelőlap | 28 |  |  |  |
| Proporcionális lineáris csatorna | 28 |  |  |  |
| 3-állású kapcsoló csatorna | 28 |  |  |  |
| Külső mix-kapcsolók | 28 |  |  |  |
| Modulok beszerelése (mix-trimm /MULTI-switch /-prop / /CAMPac ) | 30 |  |  |  |
| Az adóegység keverő programjai | 32 |  |  |  |
| Kiegyenlítő-rögzítők (trimmstopper) | 34 |  |  |  |
| Adó-pult | 34 |  |  |  |
| Javítás, szervíz | 34 |  |  |  |
| Fogaskoszorús szervóbeállító csillagfogantyúk | 36 |  |  |  |

fénykép a 6. oldalon

- Az FC-16 leírása

FC-16 típ. adóegység

  4 vezérlő funkció, ám ez kibővíthető 8 vezérlő funkcióig

- Egyszerű programozhatóság egy áttekinthető programozórendszer révén, a

billentyűzet és a kijelző mező közötti dialógusban.

- Nagy méretű és egyszerűen érthető szegmenses kijelző mező – minden

funkció áttekinthető megjelenítésére.

- 2 beépített modellmemória, amelyek száma 100-ra növelhető, CAMPac-kal.

- Modellmemóriák (avagy –tárak)* közötti másolás funkciója.

- Trimm-betárolás.

- Digitális feszültség-kijelzés.

- Szervó-irányváltás (REV) mindegyik vezérlési funkcióhoz.

- A vezérlési funkciók szabad hozzárendelhetősége.

- Újonnan konstruált botkormány az »érzéssel« történő,  precíz kormányzáshoz.

A rugóerő állíthatósága optimális igazodást tesz lehetővé a kezelőszemély

kormány-érzéséhez.

- PCM-üzemmód az 1024-PCM –rendszer számára; átkapcsolható PPM-re.

- UNIVERSAL keverőprogram a repülőgép-modellek számára.

- HELI-keverőprogram a helikopter-modellek számára.

- Központi hordszíj-rögzítés, hogy az adókészüléket fáradság nélkül lehessen

(vállon)* hordani.

- 3 fakultatív bővítőhely az adónak kapcsoló csatornával, tolócsatornával, Dual

Rate-val,  mixer kapcsolóval, Multi-Prop vagy Multi-Switch modullal való bő-

víthetősége érdekében.

- Az adókészülék alján található fogóvájatok optimális ergonómiai alkalmazko-

dást tesznek lehetővé a kézi adóként történő használat esetén.

Az adókészülékkel az alábbiak és még sok más készülék is üzemeltethető, amelyeket azonban nem feltétlenül foglalja magába a garnitúra. Pontosabb információk a robbe-főkatalógusban találhatók.

ábra / 8. old.

FP-R 118 típ. vevőegység

- 8-csatornás PPM-vevő, DSC-üzemmóddal

- Maximális hatótávolság és szelektivitás az újonnan kifejlesztett szelekciós szűrő (Trennfilter) révén.

- Rendkívül kompakt szerkesztésmód az SMD-alkatelemeknek köszönhetően, minek folytán nincs vibráció-érzékenység.

Még 3-voltos maradékfeszültségnél is kifogástalan a vevő működése. Ennél-fogva még az egyik akku-cella üzemképtelenné válása után is tovább műkö-dik.

ábra / 8. old.

FP-R 116 típ. vevőegység

- 6-csatornás PPM-vevő.

- Adatai megegyeznek az FP-R 118-éval.

- Különleges szerkesztésmódja révén dobozának főméretei  és a súlya minimálisak; különösen alkalmas mindenféle elektro-modellhez.

FP-S 3001 típ. szervó

ábra / 8. old.

- Golyós csapágyazású szervó.

- Hosszú élettartamúra tervezett speciális szervómotor.

- Indirekt hajtásmód – a potméter csekély leterhelése végett.

- SMD-szerkesztésmódú erősítő.

- Nagy állítóerő (Stellkraft).

FP-S 135 típ. szervó

ábra / 8. old.

- Miniatűr szerkesztésmódú szervó.

- Csekély súly.

- Nagy állítósebesség.

- Nagy értékű szervómotor.

SMD-szerkesztésmódú, speciális szervóerősítő.

ábra / 8. old.

G 155 típ.robotpilóta

- Szuperkönnyű giroszkóp, szub-miniatűr technikával kivitelezve.

- A legcsekélyebb méretek.

- A legnagyobb precizitás.

- Különösen alkalmas elektro-helikopterekhez.

ábra / 8. old.

MC 114H típ. motor-szabályozó

  Speciális menetszabályozó, a részleges terhelés tartományára optimalizálva,

miáltal különösen alkalmas az elektro-helikopterekhez.

- A legcsekélyebb méretek.

- Minimális súly.

Nagy terhelhetőség.

ábra /10. old.

II. Műszaki adatok

FC-16 típ. adóegység

8-csatornás adó (a felszereltségtől függően), PPM / PCM

átvitel, átkapcsolható)

Adási frekvencia:		35/40 MHz

Moduláció:				FM (PPM)

Tápfeszültség:			9,6 volt (akku)

Áramfelvétel:			120 mA

Súly:					720 g (akku nélkül)

FP-R 118 típ. vevőegység

ábra/10. old.

Vételi frekvencia:		35/40 MHz

Közbülső frekvencia:		455 kHz

Tápfeszültség:			4,8-6 volt

Áramfelvétel:			22 mA

Súly:					35 g

Méretek:				60 x 36,5 x 20,5 mm

FP-R 116 típ. vevőegység

ábra/10. old.

Vételi frekvencia:		35/40 MHz

Közbülső frekvencia:		455 kHz

Tápfeszültség:			4,8-6 volt

Áramfelvétel:			20 mA

Súly:					29,5 g

Méretek:				50,4 x 33,4 x 20,5 mm

FP-S 3001 típ. szervó

ábra/10. old.

Semleges idő:			1,52 ms, pozitív csatorna-impulzus

(impulzus-szélesség)**

Elfordulási szög:		         2 x 45°

Üzemi feszültség: 		4,8 - 6 volt

Nyugalmi (meddő)** áram:  12 mA

Forgató nyomaték:		30 Ncm = 3,0 kgcm

Állítási idő 45°-kal:		0,16 sec

Méretek:				40,4 x 14,8 x 36 mm

Súly:				        45,1 g

FP-S 135 típ. szervó

ábra/10. old.

Semleges idő:			1,52 ms, pozitív csatorna-impulzus

(impulzus-szélesség)**

Elfordulási szög:		         2 x 45°

Üzemi feszültség: 		4,8 - 6 volt

Nyugalmi (meddő)** áram:  10 mA

Forgató nyomaték:		22 Ncm = 2,2 kgcm

Állítási idő 45°-kal:		0,16 sec

Méretek:				31 x 16 x 30,2 mm

Súly:				        29 g

G 155 típ. robotpilóta

ábra/10. old.

Üzemi feszültség:		4,8 - 6 volt

Súly:				        26 g

Méretek:				32 x 27,4 x 24,7 mm

Áramfelvétel:			45 mA

Érzékelőelem:			mágneses Hall-rendszerű (?)*

MC 114H típ. motor-szabályozó

ábra/10. old.

Funkció:			   	előre, elektromos fék

Feszültség:			7,2 – 8,4 volt (6-7 cella)

BEC-kimenet:			5 volt, 4 szervó

Huzamos áramerősség:	20 A

Rövid idejű terhelhetőség:    30 A-ig

Impulzusáram

(pillanatterhelés)** max.:	200 A

Méretek:				30,8 x 36,8 x 15,3  mm

III. FC-16 típ. adóegység

##### Külső kezelőszervek

- antenna

- CAMPac dugaszhely

- 1.sz. opciós hely

- 3+4-es botkormány-funkció

- kiegyenlítő tolóka 4. funkció

- kiegyenlítő tolóka 3. funkció

- tolószabályozók beépítési helyei

- elzáró tolattyúk

- kijelző mező

- billentyűzet

az F-16 klnézeti képe / 12 old.

- BE-KI-kapcsoló

- kiegyenlítő tolóka 2. funkció

- kiegyenlítő tolóka   1. funkció

- 1+2-es botkormány-funkció

- 2.sz. opciós hely

Fokozat nélkül állítható botkormány

A botkormány hossza optimálisan igazítható hozzá

a pilóta kormányzási szokásaihoz. Lazítsuk meg az

ábrák / 12. old.

<A> és <B> részt (a környilak szerint), állítsuk be

az <A> részt a kívánt hosszúságra, majd rögzítsük

ismét a <B> résszel.

Aki az adókészüléket »kézi adóként« óhajtja hasz-

nálni, annak a számára különösen a rövid kormány-

fogantyúk alkalmasak. Aki viszont az adót »pult-adó-

ként«, egy adópulttal kombináltan akarja használni,

annak a hosszú kormányfogantyúk valók.

Kiegyenlítő-rögzítők

Ha az adót helikopterhez használjuk, akkor igénybe

ábra /12. old.

kell venni a két mellékelt kiegyenlítő-rögzítőt (lásd

az ábrán). Ehhez a bólintás (pitch) botkormányának

kiegyenlítőjét (Trimmung) (2. vagy 3. botkormány)

állítsuk középhelyzetbe, a kiegyenlítő tolóka bal- és

jobb-oldalán 1-1 rögzítőt dugjunk be a tolókavezető

hasítékba, bekattanásig. Ezáltal sikerült középső hely-

zetben sikerült rögzítenünk a kiegyenlítést .

Az adóegység-hátlap leszerelése

Toljuk kb. 2 cm-re kifelé az elzáró tolattyúkat, majd az

ábra / 12. old.

adóegység alsó részét az elzáró tolattyúk melletti elvá-

lasztó varratnál egyidejű, előre irányuló gyengéd nyo-

mással emeljük le. Közben ügyeljünk rá, nehogy kies-

sék az antenna a tartóiból.

Az adóegység lezárása fordított műveleti sorrendben

történik. Lezáráshoz az alsó részt előbb mindig akasszuk

be elől az adó házába (az antennatartó mellett bal- és

jobboldalt), s hátul csak ezután zárjuk le.

IV. Az adóegység belseje

A belső kezelőszervek

1.  ábra /14. old.

- 1+2.sz. opciós hely

- Campac szerelőlap

- Dugaszkártya (csatlakozó lap)**

- A botkormány-racsnirugó rögzítése

- 1+2-es botkormány-funkció

- Csavar az 1-es botkormány-funkcióhoz

- Csavar a 2-es botkormány-funkcióhoz

- A tolószabályozók beépítési helyei

- Akkutöltő banánhüvely

- Csavar a 4-es botkormány-funkcióhoz

- A botkormány-racsnirugó rögzítése

- 3+4-es botkormány-funkció

- Csavar a 3-as botkormány-funkcióhoz

Akku-rekesz, alatt az elektronikai szerelőlappal

2.ábra/14.old

Rastfeder =

=racsnirugó

Schraube =

= csavar

Motorfojtószelep-racsnirugó

Standard kivitelben az adókészüléke 4 önkiegyenlítő botkormány-funkcióval kerül leszállításra. Olyan funkciókhoz, amelyeknél nem óhajtunk kiegyenlítést, a két vertikális kormánymozgás egyike számára »racsni« építhető be. Az eképp átépített kormánybot bármelyik közbülső helyzetben megmarad. Ilyen funkció szükséges pl. egy dízelmotor fojtószelepének a vezérléséhez. A kormánybot-egységeknek csak az egyik mozgásirányát       (előre vagy

hátra) lehet átépíteni »racsnira«. A szállítási garnitúráben eleve megtalálható egy racsnirugó a hozzá való rögzítőcsavarral.

átépített kormánybot bármelyik közbülső helyzetben megmarad. Ilyen funkció szükséges pl. egy dízelmotor fojtószelepének a vezérléséhez. A kormánybot-egységeknek csak az egyik mozgásirányát  (előre vagy hátra) lehet átépíteni »racsnira«. A szállítási garnitúráben eleve megtalálható egy racsnirugó a hozzá való rögzítőcsavarral. Átépítéshez a rugót az ábra szerint kell hozzáerősíteni a kormánybot-kerethez. Ezután távolítsuk el a kiegyenlítő rugót (Neutralfeder) a hozzá tartozó kiegyenlítő karral és beállító-csavarral együtt. Legjobb ezt egy finom csipesszel végezni.

Figyelem! Mindhárom alkatrészt el kell távolítani, nehogy üzem közben elakadást okozzanak.

A botkormány-egység (központosító rugójának)** beállítható rugóereje

3. ábra/14. old.

Federkraft = rugóerő

A rugóerő beállítása az ábrán látható csavarokkal

végezhető. A rugó mellett látható apró csavarokat

kell átállítani.

Kis  visszatérítő erő = a csavart balra hajtani;

Nagy visszatérítő erő = a csavart jobbra hajtani.

Töltő banánhüvely és az akkuk

Az adókészülék üzemeltetéséhez be kell építeni egy

akkumulátort. Széles skálájú gyártási programunkból

az adókhoz 500...1800 mAh kapacitású akkukat aján-

lunk, miáltal 10 órát is meghaladó üzemidők lehetsé-

gesek. A vevőkészülékre is érvényes az ajánlás, hogy

gyárilag előkészített akkukat használjunk. A robbanó-

motorok okozta esetleg vibráció viszonyai között ezek

4. ábra / 14.old.

Ladebuchse =

= töltő banánhüvely

sokkal érintkezés-biztosabbak. Helikopter-üzemelés

esetében ez feltétlen követelmény. Főkatalógusunkból

részletesen tájékozódhatnak az egész akku-program-

ról.

Az akkumulátorok a beépített töltő banánhüvelyen ke-

resztül közvetlenül utántölthetők. Ehhez az F 1415 ren-

delés-számú töltőkábelt kell használni.

Akku-csere

felső két ábra/16. old.

Akkuanschluß =

= akkucsatlakozó aljzat

Az adó-akkuk cseréjéhez le kell szerelni az adó

hátlapját. Ehhez a két elzáró tolattyút kifelé kell

elcsúsztatni, az akkukábelt a kártya dugaszoló-

jából óvatosan kihúzni, majd az akkut kivenni.

Rakjuk be az új akkut, csatlakoztassuk a kábelt

a kártya dugaszolójára és szereljük vissza helyé-

re az adó hátlapját.

Antennarekesz

2. ábra / 16. old.

Antennenfach =

= antennarekesz

Szállítás idejére az adóantenna egy rekeszbe

tolható be (lásd az ábrán). Mindig a menetes

részével előre dugjuk be az antennát a rekeszbe.

Kvarc-csere

Kvarckristályok

Az adót és a vevőt egy új kristálypár behelye-

ábra

ábra

ábra

zésével úgy módosíthatjuk, hogy frekvencia-

sávjukon belül eltérő kvarc-csatornákon üze-

meljenek. Ehhez az adó- és a vevő-készülék         adó-           vevő-          dupla-

dugaszaljzataiban (lásd a 24. oldalon) lévő             kvarc         kvarc          szuper-

kvarckristályok kicserélhetők.    Mindig   egy           FM TX      FM RX         vevő-

frekvenciasávhoz »passzoló« kvarcpárt alkal-                                             kvarc

mazzunk. A dupla szupervevőhöz RX-DS je-                                          FM RX-DS

lölésű kvarcokat kell használni.

16. old.

Példa: 35 MHz-es frekvenciasáv, 66-os kvarc-csatorna. Az adókészülék dugaszoló aljzatába 66 TX feliratú, míg a vevőkészülékébe 66 RX feliratú kvarcot kell beilleszteni. Csakis eredeti robbe-Futaba kvarcokat használjunk!

Szervó-irányváltás

Mindegyik funkció ill. szervó működési iránya

##### Az adó elektronikai szerelő-

lapjának csatorna-csatlakozó

sínje

megfordítható. Ezt rendszerint a szervó-irány-

váltás REV funkcióban (lásd a l6. old.) progra-

mozzuk. A szervó-forgásirányok járulékosan

részletrajz /16. old.

1 – 8.  vezérlő csatorna

még a megfelelő adókezelő szerv (Steuergeber =

transmitter control)+ dugaszainak az adó elek-

tronikai szerelőlapján való felcserélésével is

megfordíthatók. Ilyenkor ügyeljünk rá, nehogy

az adókezelő szerv dugaszát mellédugjuk a du-

gasz-érintkezőknek, mert így a csatorna nem

fog funkcionálni. | +( A 45. oldali táblázatban »stick control« = botkormányzás!)*

V. Szabad funkcióválasztás

(a csatornasorrend korlátlan megválaszthatósága)**

Az adókészülék minden huzalozását és funkció-csatlakoztatását még a gyárban

elvégzik. A botkormány-funkciók sorrendje (a megfelelő botkormány-kiegyenlítő tolókák melletti számsor) megfelel a vevőkimenetnél lévő mindenkori számoknak.

A botkormány-kábelek is a megfelelő számjegyekkel (1 – 4) vannak megjelölve.

Az 5 ... 8. sz. vezérlési funkciók egyelőre bármelyik csatornára beállíthatók.

Természetesen, a vevőkészüléken is »átdugaszolhatók« a szervók. Ajánlatos azonban a fenti sorrendet megtartani, mivel az megfelel a robbe- Futaba szabvá-

nyának.  Erre a szabványra mindig olyankor lesz szükség, amikor az adó keverő programjait vesszük igénybe az összes keverő funkcióval.

A dugaszaljzatok számozása a vevőkészüléken lévő kimenetek számozásának felel meg.

VI. A vevőberendezés

ábrák/18.old.,

fent

A szervókat a vevőre az V. fejezetben említett sorrendben

csatlakoztatjuk. Ez azt jelenti pl., hogy a csűrőkormány szer-

vóját a vevő 1.sz. hüvelyére, a magassági kormányfelület

szervóját pedig a 2.sz. hüvelyre csatlakoztatjuk. Ha nem ve-

szünk igénybe keverő funkciókat, akkor szabadon is megvá-

laszthatjuk a szervó-elrendezést. A vevőegység legyen min-

dig puhán – pl. szivacsgumira – beágyazva a modellben. A

vevőantenna legyen mindig teljes hosszában kiterjesztve a

modellben. Ellenkező esetben kisebb lesz a hatótávolság.

FP-R-116 típ. vevőegység

Ennek a vevőnek öt dugaszhüvelye van (1 – 5) a szervók

közvetlen csatlakoztatásához. A vevő dobozából kilépő ká-

ábrák /18. old.

belre az akkut ill. a(z árnyékolt)** kapcsolókábelt csatlakoz-

tatjuk Ha a 6-os funkció számára egy szervót akarunk csat-

lakoztatni, akkor egy F 1423 rendelés-számú V-kábelre (Y-

vezetékre!)** lesz szükségünk. Ezt azután bedugjuk a vevő

egység kábelhüvelyébe, a 6-os funkció szervóját bedugjuk

a V-kábel hüvelyeinek egyikébe, az akku-dugaszt ill. a kap-

csolókábel dugaszát pedig a V-kábel másik hüvelyébe.

A vevőberendezés üzemi feszültsége

Valamennyi robbe-Futaba gyártmányú vevőberendezés 3-

ábra /18. old.

voltos tápfeszültségnél még megőrzi a hatótávolságát. Eb-

ből következik, hogy még akkor sem lesz üzemképtelen a

vevőberendezés, ha lemerült az egyik akkucella.

Az igaz, hogy a szervók mozgása jelentősen lelassul és

kisebb lesz a forgatónyomatékuk (erőkifejtésük). Mivel egy

akkucella kiesése ellenére a rendszer tovább működik, elő-

fordulhat, hogy nem észleljük a problémát. Ezért kell időn-

ként ellenőrizni a vevő akkumulátorait. A PCM-vevőknél egy

akkucella kiesését a feszültséghiány elleni önműködő véde-

lem funkciójának a reagálása jelzi.

VII. Üzemeltetési ajánlások

Üzemidők

Amikor az adó-akku teljesen feltöltött  állapotú (1400 mAh), akkor az adó üzem-ideje kb. 10 óra. Nem áll ez a vevőegység akkujára: az üzemidő itt erősen függ a csatlakoztatott szervók számától, a  vezérlőrudazat mozgási könnyűségétől, vala-

mint a vezérlési mozgások gyakoriságától. Az üzemidő kb. 2 óra, a szervók számától függően.  Egy szervómechanizmus a szervómotor működése közben 150 és 600 mA közötti áramfelvételű, álló motor esetén pedig kb 5...8 mA.

Mihelyt a szervó elérte a kormánybottal megadott pozíciót, a motor kikapcsol, s a szervó csupán kb. 5 -–8 mA-t (nyugalmi áram) vesz fel. Ez nem függ attól, hogy a szervó semleges vagy végállásban vagy pedig egy közbülső állásban van-e.

Ezért ügyeljünk arra, hogy a rudazat könnyű mozgású legyen, s ne korlátozza a szervót a mozgásában.

Az akkumulátorok feltöltése

A vevőberendezésnél az akku-lemerülés a szer-

vók jelentős lelassulásából vehető észre vagy

felső ábra / 20. old.

a feszültséghiány elleni önműködő védelem (bat-

tery fail safe monitor) kijelzése (lásd az 54. old.)

Az adó akkuját akkor kell utántölteni, amikor a

kijelzőn ez látható: »LBAT«.

Mielőtt üzembe helyeznénk a távirányító berende-

zést, fel kell töltenünk az adó- és a vevőkészülék

akkumulátorát.

Töltés közben legyen az adó és a vevő kikapcsolva.

Töltésre a robbe-Lader 5 márkájú. 8310 sz. univerzális

töltőkészülék, továbbá az F1415 és F1416 sz. töltőká-

belek használatát ajánljuk.

Figyelem: Az adó-akkunak az adótöltő banánhüvelyen keresztül történő fel-töltésekor a töltőáram maximuma nem lépheti túl az 1 A-t. A beépített védődióda megakadályozza a  töltőkábel pólustévesztése miatti rongáló-dást.

A 24-órás első feltöltés után (töltőáram az akku-kapacitás 1/10-e) a lemerült akkuk utántöltése később már csak 14 óráig tart.

Ha egy akkut teljesen feltöltöttünk, de nem használunk, akkor mindenesetre ajánlatos kb. 2-3 hét múlva újra feltölteni, mert az akkumulátoroknak természetesen van egy bizonyos önkisülése, s ennyi idő múlva már nincs meg a teljes kapacitásuk.

Azaz e szerint a mottó szerint járjunk el: inkább túl sokat töltsünk, mint túl keveset, noha kerülnünk kell a túltöltést, ami az akku melegedéséből vehető észre.

A távirányító berendezés használata után ajánlatos az akkukapacitás 1/10-ét  kitevő töltőárammal elvileg egy éjen át (kb. 12 óra hosszat) újratölteni az akkumulátorokat, attól függetlenül, hogy mennyi ideig volt a berendezés bekapcsolva.

alsó ábra /20.old.

Tippek a vevőberendezésnek a modellbe való beépítéséhez

A vevőhöz közvetlenül csatlakoztatott 100 cm hosszú (hajlé-

kony)** huzalsodrat-antennát nem szabad sem kurtítani, sem

megtoldani.

Az antennát egyenesvonalúan kell fektetni, minél távolabb a villanymotoroktól, kormánygépektől (szervóktól)**, fémrudaktól vagy áram alatti vezetékektől.

Repülőgép-modelleknél az antennát a törzsből kivezetve, a legrövidebb úton kell kifeszíteni, a függőleges vezérsík csúcsához hozzáerősítve (a húzó igénybevétel alóli mentesítésről valamiképp gondoskodjunk!).Ha az antenna hosszabb lenne, mint  a függőleges vezérsík csúcsáig mért távolság, akkor hagyjuk azt uszályantennaként lelógni vagy erősítsük feszesen hozzá a magassági kormány oldalívéhez (a vízszintes vezérsík csúcsához)**.

Az antenna bármilyen mértékű kurtítása csökkenti a (rádiókapcsolati)*** hatótávolságot.

Megjegyzés a szénszálas repülőgéptörzsökkel (CFK / CFRP/**) kapcsolatban

Mivel a CFK szerkezeti anyag részben árnyékoló ill. csillapító hatású a nagyfrekvenciára, az ilyen modelleknél azt tanácsoljuk, hogy a vevőantennát ne a törzsben vagy törzsön, azzal párhuzamosan fektessék.

Megjegyzés a szervók hosszabbító kábeleiről

A túl hosszú hosszabbító szervókábelek alkalmazása a nagymodellekben vagy több, szárnyra-szerelt szervókábelnek (pl. a csűrőkormány és az ívelőlapok+ számára külön kábeleknek) a használata oda vezethet, hogy e kábelek antennaként fungálnak és a vevőkészülékben zavarokat okozhatnak (jel-szimmetria-felborulást, zavaró jelek vételét)**.Ezért okvetlenül az eredeti robbe-féle, sodrott, hosszabbító  szervókábeleket és a nagyon kis ohmos ellenállású robbe-szervókat  használjuk. A kábelhosszaktól függően, tanácsos szervó-zavarmentesítő szűrők (rendelés-sz.: F1413) járulékos alkalmazása is.

(+Ford.megj.: az angol változatban: szárnyszelvény-íveltséget megváltoztató fék-szárnyak)

Az első röptetés előtt végezzünk járulékosan egy

felső két ábra /22. old.

hatótávolság-próbát lent a földön, járó motorral.

Szabályszerű beépítés esetén (úgy, hogy az adó-

antenna fel van szerelve, de teljesen be van tolva)

e próbának kb. 80 -100 méteres hatótávolságot kell

eredményeznie.Ha ez nem így van, akkor ellenőriz-

zük a beépítést vagy lépjünk kapcsolatba a robbe

szervíz-kirendeltségével.

A szervók szerelése

A szervók beépítéséhez a robbe-féle szervó-gyorsrögzítők alkalmazását ajánljuk.

Ez esetben a tartozékok között található rezgéscsillapító gumigyűrűket dugjuk be a szervókon lévő (szerelőfül-)** nyílásokba (vájatokba)** és csak ezután illesszük be a szervókat a tartóikba.

A robbe-féle szervó-gyorsrögzítőknek a következők az előnyei:

- gyorsan elvégezhető a be- és kiszerelés, amikor a szervókat kicseréljük a

modellek között;

- könnyen beépíthető a rögzítő;

- optimális a rezgés-csillapítás.

A csekély vibrációnak kitett modelleknél a szervókat - az ábrán látható módon – a tartozékként mellékelt gumigyűrűk és rögzítőcsavarok felhasználásával szerelhet-jük a helyükre.

Szervó-szerelés fára (A)

- facsavar

- U-alátét

gumigyűrű

alsó két ábra/22. old.

- vezetőhüvely

- fa

Szervó-szerelés alumíniumra, epoxigyantára, stb. (B)

- M2,3 vagy M2,6 csavaranya

- U-alátét

- gumigyűrű

- vezetőhüvely

- alumíniumlap

- M2,3 vagy 2,6 csavar

Praktikus jótanácsok

Amikor az kormánygépek (szervók)** mozgása észrevehetően lelassúl vagy az adó »LBAT«-ot (akku-kimerülést)* jelez, fejezzük be a röptetést és végezzünk akku-töltést.

A modellek irányításához húzzuk ki egészen az adóantennát.

Az adóantenna (képzelet-beli)** meghosszabbító-vonalán egy csekély térerősség

jön létre. Ezért téves az adóantennával a modellt »megcélozni« a vételi viszonyok javításának reményében.  Több távirányító készüléknek szomszédos csatornákon való egyidejű üzemeltetése esetén az irányító személyek ill. pilóták álljanak laza csoportban egymás közelében.  Az a pilóta, aki jóval távolabb helyezkedik el, a saját modelljét és másokét egyaránt veszélyezteti.

Elektromodellekbe úgy kell beépíteni a vevőberendezést, hogy a vevő és az antenna minél távolabb legyen a villanymotoroktól és fémalkatrészektől. Ajánlatos egy kb. 80 cm hosszú acélhuzal antennát használni (melynek teljes hossza = 100 cm).

A rudazat beépítése

Alapvető követelmény, hogy a beépített rudazat könnyen, akadásmentesen legyen mozgatható.

A rudazat és vezérsíkok nehéz mozgathatósága megnöveli az áramfogyasztást, lerövidíti az üzemidőt és hátrányos kihatású az egész rendszer működési pontosságára. Különösen fontos, hogy minden vezérsík-mozgató (szervó-kimeneti)** kar teljes kitérést végezhessen, mechanikai akadástól mentesen. Ilyen szemszögből kell a modelltörzsön átvezető furatokat méretezni és a vezérsík-csuklópántokat ellenőrizni.

Különösen fontos ez a követelmény a motorfojtószelep-működtetésre nézve. A »teljes gáz« állást a kormánybot (itt: gázkar?)*  helyzetének kell meghatároznia, nem pedig a gázszabályzó szelep véghelyzeti ütközésének. Ellenkező esetben a kormánygép motorja csaknem állandóan teljes terhelés alatt lesz, emiatt igen nagy lesz az áramfelvétele és szükségtelenül gyorsan fog lemerülni a vevőkészülék akkumulátora.

Ugyanez áll az üresjárati beállításra.

Az ún. kattogás-impulzusok (elektromos zajok)** elkerülése érdekében nem érhetnek egymáshoz a vezérlőrudazat  fémrúdjai. A motorfojtószelep vezérlé-séhez műanyagból készült villásfejeket használjunk. Amennyiben a »fém-fém« érintkezés elkerülhetetlen, úgy a rudak közötti létesítsünk elektromos kapcsolatot egy »testkötéssel«, vagyis a rudakat (hozzájuk forrasztott)** huzalsodrattal kössük össze.

Egy kifogástalanul összeszerelt rádió-távirányító készülékhez zavarszűrős villanymotorok is hozzátartoznak, mivel a kollektor és a szénkefék között minden villanymotorban szikrázás van, ami a rádió-távvezérlést többé-kevésbé zavarhatja.

Valamely modellnek rádió-távezérlővel (FS-Anlage) való távirányításához ezért a villanymotorok rádiózavar-mentesítését ajánljuk – pl. a mi 8306, 8307 rendelés-számú zavarszűrőinkkel vagy 4008 rend.sz. zavarmentesítő berendezésünkkel. Mindegyik motort külön-külön kell zavarmentesíteni.

három ábra/ 24. old

(u.a., mint  a 16. oldalon;

fordításban a 9. oldalon)

Kvarc-csere

Az adó és a vevő kvarckristályai dugaszoló típusúak,

minél fogva könnyen cserélhetők.

A 35 MHz-es »A« sávban a 61-80,  »B« sávban a

182-191, míg a 40 MHz-es sávban az 50-92 csatornák

vannak engedélyezve.

Az adókvarc jelölése FM TX,  a vevőkvarcé pedig FM RX,  amit a mindenkori csatornaszám követ. Az adó és a vevő csatornaszámainak meg kell egyezniük, mert máskülönben nem lehet a berendezést üzemeltetni.

Ügyeljünk arra, hogy az adó- és a vevőkvarcot fel ne cseréljük.

A duplaszuper vevőhöz RX-DS feliratú kvarcokat kell használni.

Postai rendelkezés

A rádió-távirányító berendezések létesítése és üzemeltetése Németországban a Német Szövetségi Posta általi engedélyezés kötelezettsége alá esik. Minden robbe-gyártmányú távirányító rendszer típusvizsgálaton esett át és egy engedélyezési »BZT-számmal« van ellátva.

A 27- és 40 MHz-es sávokban működő távirányító készülékek számára tehát a Szövetségi Posta részéről eleve van üzemeltetési engedély. Repülőgép-modelleket a 40 MHz-es sávban csak az 50....53 –as csatornákban szabad üzemeltetni.

Ennek az ún. »Általános Engedélynek« és a BZT-okiratnak a másolata a jelen használati utasítás szerves része.

A berendezés üzemeltetésekor mindig hordjuk magunkkal ezt az okiratot és engedélyt.

A 35-ös sávban is eleve típusvizsgált mindegyik robbe-féle távirányító berende-zés, de az illetékes távközlési hivatalhoz kérvényt kell benyújtani. Az ehhez való űrlap mellékelve van a távirányító berendezéshez.(lásd: Postantrag)* Tessék ezt az alábbi minta szerint kitölteni; az ehhez szükséges adatok – így a BZT-szám+ és a típusjel  - megtalálhatók az adó ill. a vevő hátoldalán. Bejelentésköteles tovább bármely, nem csereszabatos felépítésű 35 MHz-es vevőkészülék. A 35 MHz-es sáv csak repülőgép-modellekhez van engedélyezve.

Postai kérvény

(26. old.)

VIII. Adóegység-bővítés

Elektronikai szerelőlap

- 1-8 sz. segédtrimmer-dugaszhely (MIX TRIM)

- Segédtrimmer-tápfeszültség-dugaszaljzat (TRIM-BATT)

- Az 1-8. sz. vezérlőadó dugaszhely-sorozata (CH)

- Dugaszaljzatok a Multi-Switch / Prop számára (MULTI IN)

- A Multi-Switch / Prop tápfeszültség-dugaszaljzata (To MULTI OP)

- 1-8 sz. külső kapcsoló-dugaszaljzatok (MIX SW)

- Oktatógép-dugaszaljzat                   I)       Antenna-csatlakozás

- Kvarc-dugaszaljzat                          J)      Tápfeszültség

felső ábra /28. old.

Bővítési lehetőségek

Proporcionális lineáris csatorna (rend.sz.: F 1601)

középső ábra/28. old.

Ez a tolószabályozó az adót egy arányosan vezérel-

hető funkcióval egészíti ki. A csatlakoztatás az 1-8.

sz. aljzatok bármelyikére történhet. A forgásirányt a

»REV« funkcióval vagy a dugaszolónak a dugaszhü-

vely-sorozat-beli 180°-os megfordításával változtat-

juk az ellenkezőjére.

Háromállású kapcsoló csatorna (rend.sz.: F 1600)

E kapcsoló az adót egy kapcsolási funkcióval gazda-

ábra / 28.old.

gítja.

A szervók kitérései: balra, középhelyzet, jobbra.

Csatlakozás:  az 1-8. dugaszhely-sorozatra. Forgás-

irány-változtatás: a »REV« funkcióval vagy a duga-

szolónak a dugaszhüvely-sorozat-beli 180°-os meg-

fordításával.

Külső mix- kapcsolók  (keverő-kapcsolók)*

Ezek arra valók, hogy az adókészülék (funkció-)*

keverőit üzem közben BE- vagy KI-kapcsoljuk.

Beépítésük az 1. vagy 2.  opcióhelyre történhet,

úgyanúgy, mint egy normál kapcsolócsatornáé.

A dugasz csatlakoztatása az elektronikai szerelő-

lapon   (a fő áramköri kártyán)*   lévő   Mix-SW

F1502

(2-állású)

F1503

(3-állású)

F1521

(2-állású)

F1522

(2-állású)

ábrák /28. old., lent

(F 1-8) aljzatokba történik.

Mix-kapcsolók a legkülönfélébb kivitelben

léteznek:

rövid-fogantyús        	- rend.sz.: F 1502

hosszú-fogantyús        - rend.sz.: F 1521

reteszelt-fogantyús      - rend.sz.: F 1523

nyomógombos             - rend.sz.: F 1504 vagy F 1525

dupla kapcsolóként      - rend.sz.: F 1503 vagy F 1522

Modulok beszerelése

A proporcionális tolószabályozós csatorna

ábrák /30. old., fent

beépítéséhez előszöris el kell távolítanunk

a burkolatot az adó közepéről (tolószabá-

lyozó beépítési helye). Ez úgy történik, hogy

egy éles késpengével megemeljük az alumínium burkolatot, s ezt félretesszük. A proporcionális csatornát (slider unit)** hátulról helyezzük be az adóba, majd a tartozékok között található csavarokkal rögzítjük. Ragasszuk fel az új burkolatot (miután leszedtük róla a védőfóliát), majd nyomjuk a gombot a helyére.

Valamely kapcsolónak az 1. vagy 2. opciós

helyre való beépítéséhez előszöris távolítsuk

el a »blind« burkot. Ezt addig emeljük felfelé,

amíg a csapózár ki nem kattan. Távolítsuk el

a rögzítőanyát a kapcsolóról, s hátulról szerel-

ábrák /30. old.

jük be a kívánt helyre. Az anyával azután rög-

zítsük a kapcsolót kívülről. A »blind« burokból

szakítsuk ki a megfelelő kapcsolóhelyet he-

gyes fogóval vagy csipesszel. A jelölő címké-

ket hátulról (tükörkép-felírattal) ragaszthatjuk

rá a burkolatnak erre szolgáló nyílásaira. Utá-

na szereljük vissza a helyére a burkot.

Mix-trimm modulok (külső trimm)

F 1506                F 1507

ábra                    ábra

30. old. közepén

A mix-trimmerek arra valók, hogy a kívánt keverési

arányt vagy az egyes keverőkapcsolók (mixers)**

keverési irányát üzem közben beállíthassuk.

A mix-trimmerek csakis a nekik szánt funkciókban

használhatók. Vannak 2-szeres (rend.sz.: F1506)

ábra /30. old.

és 4-szeres (rend.sz.: F1507) mix-trimmerek. Max.

4 db 2-szeres vagy 2 db 4-szeres mix-trimmer

építhető be.. A beépítés az 1. vagy 2. opciós hely-

re történhet.

Csatlakozatás

A fehér dugaszt a kétpólusú kábellel a »Trim-Batt«

aljzatba kell dugni (az adó szerelőlapján). Ezután

dugdossuk be az egyes dugaszokat a kívánt funk-

ciók szerint a »Mix-Trim« aljzatsor (1 – 8) megfelelő

aljzatába.

Multi-Switch, Multi-Prop modulok

(rend.sz.: F 1511, F 1512)

Ezekkel a modulokkal valamely vezérlési funkció 8

proporcionális ill. kapcsoló funkcióra osztható fel.

30. old., alul:

F 1511                 F 1512

Vagy az egyik-, vagy a másik-féle modult építhetjük

be. Ezáltal az adókészülék sok különleges funkció-

jú modellekben is használható lesz.

Beépítés és csatlakoztatás

A modulokat úgy kell beépíteni az adóba, hogy

a multi-modulok forrasztási oldalán lévő 3-pólu-

sú dugaszaljzat az adó belseje felé nézzen (ne

ábra

ábra

szöveges ábra / 32. old., fent

pedig az adó dobozának külső széle felé). A

multi-modul egy-eres kábelű, fekete dugaszát

az adó elektronikai szerelőlapján található

»MULTI IN 1,2«  aljzatba illesszük. A multi-mo-

dul fehér dugaszát (két-eres kábelen) a  »To

MULTI OP« aljzatba kell bedugni. A MULT prog-

ramban a megfelelő – CH.7 vagy 8 – funkció-

csatornát MULTI-csatornaként kell programozni.

Figyelem: A multi-modulok csatlakoztatásakor

és üzemeltetésekor a 7. és 8. csatorna (a C 7+8

dugaszaljazok) nem lehet más adókezelő szerv-

vel (Steuergeber / transmitter control)* lefoglalva.

CAMPac-üzemmód

CAMPac-okkal korlátlanul bővíthetők az adóké-

ábrák /

/32. oldal

szülék modell-memóriái. A következő CAMPac-

modulok állnak rendelkezésre:

CAMPac	   4k, rend.sz.: F 1508        6 modellmemória

CAMPac     16k, rend.sz.: F 1509      25 modellmemória

CAMPac 4x16k, rend.sz.: F 1565  4x25  modellmemória

CAMPac	64k, rend.sz.: F 1566     102 modellmemória

Beépítés

A CAMPac-modult egyszerűen be kell dugni az adókészü-

lékbe. Ehhez előbb kapcsoljuk ki az adót, vegyük le  az

előlapjáról a CAMPac-rekesz fedelét (az antenna alatt) és

csúsztassuk helyére a modult.

Üzembehelyezés:

a CAMPac-inicializálást lásd a 62. oldalon.

Keverő programok

Bonyolult repülőgép-modellek irányításához gyakran érdemes

repgép-

ábra/

/32.old.

több vezérlési funkciót egymással automatikus kapcsolatba

hozni, ami »irányítási előnyökkel« jár. A helikopter-modelleknél

pedig  - még a kis elektro-helikoptereknél is – ezek a »kapcso-

latok« elengedhetetlenek.

Az FC-16 ezeket a lehetőségeket számos, eleve beépített ke-

verő funkció révén kínálja. Ennek folytán az FC-16 adókészü-

lék helikopter- és repülőgép-modellekhez egyaránt használható.

helikopter-

ábra/

/32. old.

A szükséges funkciókat egy legújabb típusú mikroprocesszor

bocsátja rendelkezésre.

Egy-egy keverő program van a repgép-modellekhez (UNIVER-

SAL)  és a helikopterekhez (HELI).

Mindegyik keverő program több különálló »mixer«-ből áll, ame-

egymotoros

repgép-modell

képe/

/34. old.

lyek megcélzott alkalmazási területek – pl. repgép- vagy heli-

kopter-modellek – számára alkalmas kombinációvá lettek össze-

állítva.

A keverő programokat programozással hívjuk le és aktiváljuk.

Járulékos mix-trimmerekkel lehet a »kevert értékek« egy részét

beállítani. A járulékos »mix-kapcsolók«-kal lehet a mixereket

üzem közben BE- vagy KI-kapcsolni.

Az egyes keverő programok leírása a 64. oldalon kezdődik.

A mikroprocesszor még azt is lehetővé teszi, hogy a robbe-

Futaba 1024 PCM-rendszerrel akár a közönséges PPM-FM-

vevőket, akár a legkorszerűbb PCM-vevőket üzemeltessük.

Kiegyenlítő-rögzítők (trim stoppers)**

Hogy a HELI keverő program minden olyan funkciója kifogás-

második ábra/

/34. old.

talanul működjék, amely a gázadagolási ( fojtószelep-)**  funk-

ciókkal is összefügg, a gázszabályozó kar kiegyenlítését sem-

leges állásban kell arretálni a »kiegyenlítő-rögzítőkkel«.

Ehhez a kiegyenlítő tolóka bal- és jobb-oldalán 1-1 rögzítőt

dugjunk be a tolókavezető hasítékba. Eközben arra ügyeljünk,

hogy a kiegyenlítő-rögzítőnek némileg vastagabb oldala min-

dig kifelé nézzen, vékonyabb oldala pedig a kiegyenlítő tolóka

felé. Gyengéden nyomjuk le a rögzítőt, hogy a helyére kattanjon.

Szabályszerű eljárás esetén a kiegyenlítés semleges helyzetben

arretálódik. A fojtás-kiegyenlítés ezután egy, az A 1 (kiegyenlítő

dugaszaljzat)**ra csatlakoztatott keverő-kiegyenlítővel (mix

fotó /34. old

fotó /34. old

switch = keverő kapcsolóval)** történik.

Adó-pult                                                                       F 1514 r.sz. adó-pult

A tartozékként kapható, F 1514 rendelés-számú

adó-pulttal vagy az F1518 r.sz. profi adó-pulttal

az FC-16 adókészülék pultadóvá válik, s kényel-      F1512 r.sz. profi adó-pult

mesen, fáradság nélkül hordozhatjuk vállszíjon.

A 8066 r.sz. hosszabbított kormánybotokkal kom-

fotó /34. old, lent

bináltan »finom érzéssel« való távirányítás válik        Adó-pult, eső elleni védő

lehetővé.                                                                                   búrával

Javítás, szervíz

A javítások gyors és zökkenőmentes elvégezhetősége érdekében tartsuk szem előtt az alábbiakat:

- A távirányítónak csak részeit küldjük szervízbe, ne az egész modellt.

- A szervízbe-küldés előtt töltsük fel az akkumulátorokat.

- Minden alkatrészt biztonságosan és védetten csomagoljunk be, amihez legjobb az eredeti csomagolást alkalmazni.

- Az Ön által alkalmazott változtatásokat (pl. a szervó-dugaszolókon) külön díj felszámítása ellenében visszaállítjuk az eredeti állapotba.

- A pontos hiba-leírás megkönnyíti a hibakeresést és csökkenti a költségeket.

- A feladott csomagban helyezzünk el egy pontos tartalomjegyzéket, lakcímmel.

- Utánvéttel feladott küldeményeket nem veszünk át.

Fogaskoszorús  szervóbeállító csillagfogantyúk

Ezek teszik lehetővé a szervó semleges helyzetének a mechanikai beállítását az adó programozásának változtatása nélkül.

A semleges helyzet beállítása

Oldjuk meg a szervó kimeneti karjának (output arm)** rögzí-

tőcsavarját, emeljük ki (a helyéről)* a csillagfogantyút, majd

a kívánt semleges helyzetbe illesszük vissza, s rögzítsük.

felső ábra/

/36. old.

Hatás:

Hogy a 4-ágú szervóbeállító csillagfogantyúnál JOBB-FELÉ

(az óramutató járásával egyezően)* a »lehető legkisebb«

(3,6°-os) átállítást elérhessük, a »2-es ÁGAT« mozdítsuk el

a bázis- (referencia)** vonalon a lehetséges legközelebbi

helyzetbe. A »3-as ÁG« ekkor 7,2°-os, a »4-es ÁG« pedig

középső ábra/36.old.

10,8°-os átállítást produkál.

Ahhoz, hogy  BAL-FELÉ érhessük el »lehető legkisebb«

(3,6°-os) átállítást, a »4-es ÁGAT« a bázis-vonalon lévő

lehető legközelebbi pozícióba kell állítanunk.

Aláosztás:

A fogaskoszorús hajtott-tengelynek és a fogaskoszorús

csillagfoganytúnak 25-szegmensű aláosztása van. A szeg-

mensenkénti helyzetváltozás ennélfogva 360° : 25 = 14,4°.

alsó ábra/

/36. old.

A »lehető legkisebb« átállítási lehetőséget a csillagfogantyú

»ÁGAINAK« a száma határozza meg.                                                bázisvonal

A 4-ágú csillagfogantyúnál a minimális átállítás (360° : 25) : 4 =

= 3,6°. A 6-ágúnál pedig (360 : 25) : 6 = 2,4°.

(Az eredetiben a műveletek zárójeles csoportosítása téves,

hiszen az első esetben 57,6°, a másodikban 86,4° jön ki!)*

A »2-es ÁG« 2,4°-kal állít át jobb-felé, a »3-as ÁG« 4,8°-kal

ugyancsalk jobb-felé, a »6-os ÁG« 2,4°-kal, az »5-ös ÁG« 4,8°-

kal  bal-felé, míg a »4-es ÁG« 7,2°-kal bal- és jobb-felé.

IX. Kezelés és programozás

Kijelzőmező

A kijelzőben megjelenik minden adat, számérték,

felső ábra/38. old.

változás és funkció. Minden billentyű-leütés vál-

tozáshoz vezet a kijelzőmezőn, amennyiben ra-

cionális. Minden változtatás ill. betáplálás azonnal

hatályos és nem igényel külön betárolást (valós

időléptékű programozás).

Billentyűzet

A kezeléshez és adatbevitelhez van az adókészü-

léknek egy ún. billentyűzete. Ezen a kijelzőmező-

második ábra/

/38. old.

től jobbra látható 6 mező értendő. A fólia mindegyik

mezője alatt van egy  kis nyomógomb – jól tapintha-

tó lenyomási ponttal. Minden billentyű-leütést egy

sípolás kisér.

Az egész kijelző- és kezelőbillentyű-felületet kiszál-

lításkor egy védőfóliával borítják. Ezt eltávolíthatjuk.

Ez egyszerűen úgy végzendő, hogy a fóliát kiskéssel

az egyik sarkán óvatosan felfejtjük, majd lehúzzuk.

ábra / 38.old.

MÓD-billentyűk

A két MÓD-billentyűvel (MODE) választjuk meg az

egyes funkciókat.

ábra / 38.old

ADAT-billentyűk

Az »adatbevivő billentyűkkel« (DATA +/-) értékeket

változtatunk vagy funkciókat aktiválunk (ACT) illetve

kapcsolunk ki (INH).

KURZOR-billentyűk

A  KURZOR-billentyűk programozás közben a kurzornak

a tulajdonképpeni  funkció-megjelenítésben az ún. »KURZOR-

ábra / 38.old

vezérlésre«  (a tényleges funkció-megjelenítés körüli mozgatá-

sára)** szolgálnak. A »KURZOR« a kijelzőmezőn a mindenkori

villogó figura , számjegy vagy nyíl, A KURZOR-billentyűk nyom-

kodására a kurzor jobbra vagy balra mozdul el – aszerint, hogy

a  vagy a   jelölésű billentyűt ütöttük-e le. A kijelzőn villogó

helyen lehet változtatást eszközölni a DATA-billentyűkkel.

Az FC-16 kezelő és programozó rendszere

Az adókészülék kezelését és programozását előbb, termé-

szetesen, meg kell tanulni. Ehhez kezdetben kell némi mód-

szeresség és türelem; azután már tulajdonképp nem lehet

baj.

Az adókészülék nagyon sok lehetőséget kínál.  Kezelése

alsó ábra/

/38. old.

azonban alapjában véve annyira egyszerű, hogy a kezelés

logikájának »felfogása« után gyakorlatilag nem igényel hasz-

nálati utasítást az óhajtott programozási siker elérése. Ezért

az alább következő leírások főleg arra szolgálnak, hogy ért-

hetővé tegyék az említett kezelési logikát.

A kezelési logika elmagyarázása után következik ebben a használati utasításban az egyes funkciók leírása. A funkciókat abban a sorrendben fogjuk leírni, amilyenben azokat az adókészülék kínálja.

Universal program

UNIV

F/S     csak PCM-üzemmódban

(40. old.)

Miért kell programozni?	                                    						A A »programozáskor« mondja meg a felhasználó

az adókészüléknek, hogy mi a dolga. Az FC-16

adó  a praktikus funkcióknak egy optimális össze-

állítását kínálja. Az FC-16 összes lehetőségei

ill. funkciói	eleve  »készre vannak programozva«,

vagyis ezeket a funkciókat szükség esetén csupán

megválasztani és aktiválni kell, s esetleg szám-

értékeket kell megváltoztatni. Ennél többet nem

kell »programozni«.

A kezelésnek tehát az az alapelve, hogy csupán

ama funkciókat  aktiváljuk és állítsuk be, amelyek-

re csakugyan szükség van. A programozási mun-

karáfordítást eképpen mindig a lehető legalacso-

nyabb szinten tartjuk.

Ha az adónak egy meghatározott funkciót kell

elvégeznie, akkor ezt vele a felhasználónak kö-

zölnie kell. Ez dialógussal történik a billentyűzeten és a kijelzőmezőn keresztül. (A felhasználó programozza az adót). A »kezelési szisztéma« lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy követelményeit közölje az adóval, így oldva meg az alkalmazási feladatot.

A kívánt funkcióhoz vezető út

Hogy a felhasználó közölhesse óhajait az adóval, utóbbinak van egy pontosan definiált »programozó nyelve«. E nyelvről tájékozódhatunk a funkció-táblázatokból és a rövidítés-magyarázatból. A nyelv többnyire a modellen beállítandó ill. programozandó funkciók (nevének)* rövidítéseiből áll. Ha az adókészüléknek egy meghatározott alkalmazási feladatot kell megoldania ill. funkciót kiviteleznie, akkor előbb azt kell definiálni, mi a neve ennek a funkciónak az adó »nyelvén«. Ehhez pedig a következő kérdések tisztázandók:

- Mi a neve a kívánt funkciónak?

Ha a kívánt funkció definiálva van, akkor el kell jutnunk ehhez a funkcióhoz.

Csak ezután lehet a kívánt funkciót beállítani és aktiválni. Ennél fogva a so-

ron következő kérdés így hangzik:

2.)     Hogyan jutok el a kívánt funkcióhoz?

Miután eljutottunk a kívánt funkcióhoz,  beállítási lehetőségekkel konfrontá-

lódunk, tehát ez a kérdés vetődik fel:

3.)     Melyik lehetőséget kell beállítanom ill. mit kell megváltoztatnom?

Aki e három kérdés sorrendjében jár el, az már »felfogta« a kezelési logikát.

Funkció-lehívás

Ahhoz, hogy egy kívánt funkcióhoz eljuthassunk, az F-16 adókészüléken a MODE-billentyűkkel »végiglapozzuk« a funkciókat, akárcsak egy könyv fejezeteit.

A soronkövetkező leírásokban ezt többé már nem említjük meg járulékosan.

Funkció-meghatározás

Ahhoz, hogy a kívánt funkcióban akármit is beállíthassunk,

két ábra/42. old., fent

előszöris a kurzort (lásd fent) kell arra a helyre vinni, ame-

lyet meg kell változtatni ill. be kell állítani. Azt a helyet, ahol

a KURZOR áll, villogás jelzi.  Az alább következő leírások-

ban erre vonatkozóan ez áll majd: »a KURZORT....-ra/-re

vinni«. Ezen az értendő, hogy valamelyik KURZOR-billen-

tyűt addig nyomkodjuk, amíg el nem értük a kívánt funkciót,

amely a kijelzőn villog.

Funkció-beállítás

Valamely változtatás véghezviteléhez a DATA-billentyűk-

két ábra/42. old.

kel be kell állítani a kívűnt értékeket vagy változtatásokat.

Az alább következő leírásokban erre vonatkozóan ez áll

majd:  »Az értékeket a DATA-billentyűkkel beállítani«.

X. Első üzembehelyezés

ábra/42. old. közepén

Bekapcsolási kijelzés

Ez a mezőkép jelenik meg közvetlenül az adó bekapcso-

lása után.

A mező alján 4 nagy betű alakjában megjelenik a válasz-

tott modellmemória neve. Ha nincs név beprogramozva,   modellnév       modelltár

akkor a »000I« kijelzést látjuk. Ettől jobbra az aktívan                            sorszáma

üzemben lévő modellmemória sorszáma jelenik meg.

A mező közepén jelenik meg az üzemben lévő moduláció-típus kijelzése (PCM vagy PPM).

A felső sorban jelennek meg a csatorna-sorszámok: CH 1....8 ; ezen a kijelző-mezőn nincs különösebb jelentőségük.

Figyelem: Ha CAMPac van dugaszolva, akkor előbb ezt kell inicializálni. Evégett a 62. oldalon leírt módon kell eljárni.

Feszültség-kijelzés

A   ▶   KURZOR-billentyű  nyomkodásával kijelzőre lehet

alulról 3. ábra/

/42. old.

hozni az »adó-akku feszültségét«.

Stopperóra

A   ▶   KURZOR-billentyű további nyomkodására megjele-

alulról 2. ábra/

/42. old.

nik a stopperóra kijelzése.

A funkciók megválasztása

Mindkét MODE billentyű egyidejű megnyomásával kilépünk

a »bekapcsolási kijelzés«-ből és átváltunk » A funkciók

megválasztása« mezőre.

egyszerre lenyomni

A MODL funkció lesz kijelezve. A mező

jobbszélén látható »I« számjegy villog,          ▲

ábra /42. old.,lent

ami felhívást jelent annak ellenőrzésére,

vajon megegyezik-e az éppen használt         MODE

modellünk azzal, ami a modell-memó-riába van betáplálva.

▼

Most pedig a MODL funkcióból kiindulva a MODE billentyűk segítségével egymás után lehívhatjuk a funkciókat, mintha egy könyvet lapoznánk.

Aki ismeri a funkciók sorrendjét, az  el

A programfunkciók összesítő bemu-tatása a 97-98. oldalakon található.

tudja dönteni, hogy melyik irányban

érhető el hamarabb a kívánt funkció.

Standard funkciók

Standard funkciók

ábra/44. old

| Funkció | Kijelzés | Megnevezés (angolul) | Old sz. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendszer-kijelzés | Modellnév |  | 42 |
| Feszültség-kijelzés | 10,4 V |  | 42 |
| Stopperóra-kijelzés | 0:00 |  | 42 |
| Modelltár, modellnév | MODL | Model | 46 |
| Szervó-úthossz beállítása | ATV | Adjustable Travel Volume | 46 |
| Szervó-irányváltás | REV | Reverse | 48 |
| Úthossz-átváltás | D/R | Dual Rate | 48 |
| Programozható keverők | PMX1,2 | Programmable Mix | 50 |
| Járulékos kiegyenlítés | STRM | Sub-Trim | 52 |
| Üzemkiesés elleni biztosítás | F/S | Fail Safe | 54 |
| Multi-Prop vagy Switch- Program | MULT | Multiswitch-Prop | 54 |
| Alapbeállítások | PARA | Parameter | 56 |
| Adatok törlése | RSET | Reset | 56 |
| Adókezelő szerv-elrendezés (botkormányzás)** | STCK | Stick-Mode | 56 |
| D/R kapcsoló-választás | DRSW | Dual Rate-Switch | 58 |
| Teljes gáz elől/hátul | TREV | Throttle Reverse | 58 |
| Moduláció (PPM, PCM) | MOD | Modulation | 58 |
| Keverőprogram-választás | UNIV HELI | Universal Helicopter | 60 60 |
| Modellmemória-másolás | COPY | Copy | 60 |
| Trimm-betárolás, memória | TMEM | Trim-Memory | 60 |
| Stopperóra, időrelé | TIMR | Timer | 60 |
| Külső trimmer | VOLM | Volume | 62 |

További kijelzések

| »Akku lemerülőben« | LBAT | Low Battery | 62 |
| --- | --- | --- | --- |
| Memóriavesztés | BKUP | Back up | 62 |
| CAMPac inicializálás | CAM | CAMPac Init | 62 |

UNIVERSAL keverőprogram

UNIV        HELI

program  program

ábra/44.old., lent

| Csűrőkormány-differenciálás | DIFF | Differential | 66 |
| --- | --- | --- | --- |
| Kombinált csűrő- és terpeszfék-szárny keverő (szárnyszelvény-íveltséget megváltoztató fék-szárny - csűrőlap)** | FLPR | Flaperon | 66 |
| Delta-keverő | ELVN | Elevon | 68 |
| V-vezérsík, keverő | VTAL | V-Tail | 70 |
| Kombinált csűrő- és terpeszfék-szárny kiegyenlítő | FLTR | Flap-Trim | 70 |
| Kombi.-kapcsoló | 1  4 | CH1  CH4 | 72 |
| Kombinált csűrő- és terpesz-fékszárny + magassági kor-mány keverő | 5  2 | CH5  CH2 | 74 |
| Zuhanófék(varjú)* + magassági kormány keverő | 3 2 | CH3  CH2 | 76 |
| Varjú típusú keverő(?)* | CROW | CROW | 76 |
| Funkcióváltás CH3+5 | FUNC | Function-Change | 78 |

(Megj.: A Krähe = crow =varjú mint szakkifejezés nincs a szótáraimban!)*

HELI   keverőprogram

| Farokrotor-kompenzáció (bólintás  farokrotor) | REVO | Revolution Mix | 86 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bólintás-minimum | LO-P | Low-Pitch | 86 |
| Bólintás-maximum | HI-P | High Pitch | 88 |
| Helyben-repülési gázkar- állás | HV-T | Hover Throttle | 88 |
| Helyben-repülési bólintás- pozíció | HV-P | Hover Pitch | 90 |
| Bólintás-kiegyenlítés (?)* | PTRM | Pitch-Trim | 90 |
| Gázkar-állás előválasztása | IDLE | Idle Up | 92 |
| Önpörgés (autorotáció) | HOLD | Throttle Hold | 92 |
| Imbolygótárcsa-típusok | SWSH | Swash Mode | 94 |

A funkciók leírása

Az alább következő leírásokban abból fogunk kiindulni, hogy         ▲

Ön alapjában véve már tisztában van a használati módszerrel

és az egyes betápláló billentyűk funkciójával. Ha az adókészü-     MODE

léket közvetlenül adatbevitel után akarjuk  használni, akkor

ajánlatos a kijelzőt visszaállítani a bekapcsolási állapotára,           ▼

nehogy üzem közben véletlen bevitelek történhessenek.

A visszaállítás bármelyik funkcióról a két MODE billentyű egy-

idejű megnyomásával történik. Erre feszültség-kijelzés jelenik

meg.

egyszerre lenyomni

Modellmemória-választás (Model-Select)                 MODL

ábra/46.old

villog

E funkció révén választjuk meg a kívánt modelltárat. Mindegyik

memóriába betárolható minden modellspecifikus adat.

CAMPac nélkül 2 modelltár áll rendelkezésre.

CAMPac-okkal a modelltár gyakorlatilag korlátlanul bővíthető.

Megválasztás

ábra/46.old

villog

Válasszuk meg a MODL funkciót a két MODE billentyű

egyszerre történő megnyomásával. A kívánt modelltár-

sorszámot a DATA billentyűkkel válasszuk meg.

Modellnév (Model)                                            MODL

Az adó használatához nem fontos név betáplálása a

ábra/46.old

modelltár számára. Ám annak jobb ellenőrizhetősége

érdekében, vajon az épp használatban lévő modelltár

neve megfelel-e a használandó modellnek, minden-

képp ajánlatos a modelltárnak nevet is adni. Ehhez az

adókészülék olyan lehetőséget kínál, hogy 4 betűből,

számjegyből vagy jelből álló nevet vagy rövidítést prog-

ramozzunk.

Bevitel

Válasszuk a MODL funkciót és nyomjuk meg a  ▶  KUR-

ZOR billentyűt. A gyárból frissen kikerült adónál négy nulla

ábra/46.old

jelenik meg. Az első nulla villog. Most a  »+« vagy »-« DA-

TA billentyűvel megválaszthatjuk a kívánt betűket, számje-

gyeket vagy jeleket. Utána a fenti (▶) KURZOR billentyűvel

válasszuk meg a legközelebbi beviteli helyet és a »+« vagy

»-« DATA billentyűvel tápláljuk be a kívánt adatokat.  Ekép-

pen történik a négy lehetséfges helyre a kívánt adatok bevi-

tele. Járulékos betárolásra nincs szükség.

Szervó-úthossz beállítása (Adjustable Travel Volume)  ATV

Az ATV funkció lehetővé teszi a szervó-úthossz beállítását  a

ábra/46.old.,

lent

(semleges helyzet)** mindkét oldala számára. A beállítás a

szervó egész úthosszának 0%.....100%-ára megtörténhet (a

kiegyenlítést is beleértve).

A szervó-úthossznak e funkcióval történő rövidítésekor lerö-

vidülnek a kiegyenlítési, a járulékos kiegyenlítési úthosszak, a

keverő-inputok és az esetleg beállított úthossz-átváltások (D/R)*.

kijelzések

ábrája /48. old, fent

Beállítás

Válasszuk az ATV funkciót. Villog a % kijelzés. Válasszuk meg

a kívánt csatornát (1...8) a KURZOR billentyűkkel, amit a kis

nyíl (▲) tesz láthatóvá a CH 1...8 kijelzés alatt. Hozzuk a meg-

felelő adókezelő szerveket (kormánybot, tolóka vagy kapcsoló)

kijelzések

ábrája /48. old, felülről 2.

teljes kitérésre. Most azután a » + « vagy » - « segítségével a

kívánt mértékűre csökkenthetjük a szervó-úthosszat a közép-

helyzettől előbb jobbra vagy balra. Mozdítsuk el az adásvezér-

lőt (?)* teljes kitéréssel a másik irányba. Most állítsuk be a má-

sik oldalon a szervó-úthosszt. Eközben az L/D ( left / down =

= baloldalt / lent ) kijelzés  R/U-ra ( right / up =  jobbra / fent)

vált át.

Szervó-irányváltás (Reverse)                                         REV

Ezzel a funkcióval mind a 8 funkció szervómotor-forgási irányai

megfordíthatók.Ezért a szervóknak a modellbe való beépítése-

kor nem kell tekintettel lenni a forgási irányukra.

ábra /48.old.

Beállítás

Válasszuk a REV funkciót. Villogni kezd a CH 1. Ha kis nyilak

az 1....8 kijelzés fölött vannak, akkor a szervók normál (N) forgási

irányai vannak beállítva; ha viszont a kis nyilak a kijelzés alatt

vannak, akkor az ellenkező (R) forgási irány van beállítva. A KUR-

ZOR billentyűkkel való programozáshoz válasszuk meg a kívánt

csatornát (ez villogni fog) és a » + « vagy » - « segítségével állít-

suk be a kívánt forgási irányt.

ábra /48.old.

Az összes vezérlési funkció iránya úgy is megfordítható, hogy a

botkormány-kábel dugaszait kihúzzuk az adókészülék dugaszhely-

sínjéből és 180°-kal megfordítva dugjuk vissza azokat. Erre azon-

ban nincs szükség, mert olyanok az adókészülék program-lehető-

ségei.

ábra /48.old

ábra /48.old

Úthossz-átváltás (Dual Rate)                      D/R

Ez a funkció lehetővé teszi a vezérlési kitérés átváltá-

sát (rövidebb úthossz választását)** az 1.sz. (csűrő-

kormány), a 2.sz. (magassági kormány) és a 4.sz.

(oldalkormány) funkció számára, üzem közben, egy

előre beállított értékre. Mindegyik funkció a többitől

függetlenül állítható be, s üzem közben is átváltható                                      100%

rep.modell-előlnézet/48.old.

rep.modell-előlnézet/48.old.

– külön vagy együttesen. Az átváltáshoz legalább egy

keverő-kapcsolóra van szükség.

Kapcsoló nélkül e funkció kétoldali útrövidítésre hasz-

nálható; ilyenkor azután úgy hat, mint a kormánybot-                                        50%

kimozdulás mechanikus behatárolója  mindkét oldalon.

Beállítás:

Válasszuk a D/R funkciót. Ekkor a %-kiejlzés villog,

a kis nyíl az »1« számjegy alatt áll. Ez azt jelenti,

hogy  most a » + « vagy » - « segítségével beállít-

hatók a megfelelő úthossz-csökkentések az 1. funk-

ció (csűrőkormány) számára. Nyomkodjuk  a   ▶

KURZOR-billentyűt. A kis nyíl most a »2« alatt áll:                                      Keverő-

immár a 2. funkció számára állíthatjuk be az útrövi-                                   kapcsoló

ábra/48. old.

dítést a » + « vagy » - « segítségével. Nyomkodjuk

a  ▶  KURZOR billentyűt: most a 4. funkció (oldal-                                     (kis ábra)

kormány) számára állítható be az út-kurtítás a » + «

vagy » - « segítségével.  Az adókészülék adott

funkciónak megfelelő  kezelő szervét mindig teljes

kitérésre kell állítani az úthossz-rövidítés céljából.

Úthossz-átváltó kapcsolók (PARA, D/R-kapcsoló)

ábra/48. old.

DRSW

Annak meghatározásához, hogy mely kapcsolókkal

legyen kapcsolva a D/R-funkció, a PARA funkción

belül a DRSW funkciót kell választani (előbb a KUR-

ZOR billentyűkkel több ízben »lapozni«, majd a                                           Keverő-

MODE billentyűket nyomkodva). Ezzel a funkcióval                                    kapcsoló

rögzítjük, hogyan történjék a vezérlési úthossz

(Steuerweg) átváltása üzem közben.                                                           (kis ábra)

A következők a lehetőségek:

pin = érint-

DRSW 1:	1 kapcsoló mindegyik funkcióhoz külön-                                  kezőcsap

külön; csatlakoztassuk a kapcsolókat                                      v. csatla-

az F3,4,5 aljzatokra                                                                             kozótű

DRSW 2:	1 kapcsoló mindhárom funkcióhoz egy-

a fentiekhez hasonló ábrák

(50. old.)

idejűleg; a kapcsolót az F3 aljzatra csat-

lakoztatni

DRSW 3:	1 kapcsoló a csűrő- és az oldalkormány

számára közösen; ezt a kapcsolót is az

a fentiekhez hasonló ábrák

(50. old.)

F3 aljzatba kell dugaszolni.

1 kapcsoló a magassági kormány számá-

ra; ezt a kapcsolót az F4 aljzatba duga-

szoljuk.

DRSW 4:	1 kapcsoló a csűrő- és magassági kormány

számára közösen; ezt a kapcsolót az F3

a fentiekhez hasonló ábrák

(50. old.)

aljzatba dugaszoljuk.

1 kapcsoló az oldalkormány számára; ezt

a kapcsolót az F5 aljzatba dugjuk be.

Ezzel a választékkal gyakorlatilag minden elképzelhető D/R kapcsolóműködtetés lehetséges.

Programozható keverők (Programmable Mix) PMX

Egy »programozható« keverővel két, szabadon vá-

lasztható funkció kombinálható egymással. Az aktivált

keverő vagy állandó működésre lehet beállítva, vagy

pedig üzem közbeni BE- vagy KI-kapcsolhatóságra.

Mi is az a keverő?

»gazda«

Amikor valamely funkció működtetésekor e funkciónak                     CH 1

befolyásolnia kell egy másikat, olyankor »keverésről«

beszélünk. Példa: A csűrőkormánynak egyik irányba

történő működtetésekor egyidejűleg az oldalkormány-          rep.modell részábrája

nak is kitérést kell tennie ugyanabba az irányba anélkül,                (50. old.)

hogy az oldalkormány botjához hozzányúlnánk. Ilyenkor

a keverő egy ún. »menesztő« (following or single-sided =        CH 4

= »követő« vagy »egyoldalú«)** keverő. Ugyanis csak az    »szolga«

egyik irányban lesz »keverés« ill. menesztés(, vagyis az

oldalkormány-bot nem befolyásolja a csűrőkormányt)**.

ábra/50. old.

ábra/50. old.

Keve-

rő

kap-csoló

(kis ábra)

Gazda:  Keveréskor mindig van egy funkció, amelyik az

adó (Geber) (avagy gazda)(master)** szerepét játssza.

A csűrőkormányé (CH 1) tehát a gazda- (MAS) funkció.

Szolga: Mindig van keveréskor egy olyan funkció is,

amelyet egy másik vezérel. »Átveszi« egy másik (a pri-

mer)**  funkció kitérését. Keverésnél ez mindig a szol-

ga funkció. A fenti példában az oldalkormány játssza a

szolga (SLV) funkciót (CH 4).

Keverési irány:  Ha a csűrőkormány »jobb-felé« történt

kitérésére az oldalkormány »balra« tér ki, akkor ellenke-

zőjére kell megfordítani a KEVERÉSI IRÁNYT.

»magassági« ki-térés egyenirányú

»oldal«-kitérés

ellenirányú

Azt a keverőt, amely két, egyenrangú funkciót kombinál

egymással, dupla vagy kölcsönös keverőnek nevezzük.

Ilyenkor két gazda-funkció létezik. Egy ilyen keverőre

példa a V-vezérsík-keverő. A magassági kormány mű-              részletrajz /52.old.

ködtetésekor az egyik kormánylapnak lefelé, a másik-         CH 4

nak pedig felfelé kell kitérnie, vagyis »ellenirányban«.

Egyszer az oldalkormány az »adó« ill. a gazda, másszor                         CH 1

pedig a magassági kormány. Tehát mindkét irányban

egyenrangú lesz a »keverés«.

A »szabadon programozható keverők« csupán menesztő keverők. Két ilyen keve-

rőnek a kombinálásával azonban dupla keverő is programozható.

ábra/52.old.

ábra/52.old.

ábra/52.old.

Programozás:

Válasszuk a PMX 1 (vagy 2) opciót. Vigyük a KURZORT

az INH-ra (az INH villogni fog), aktiváljuk a PMX funkciót

a » + « billentyűvel. Most vándoroltassuk a kis nyilat mind-

addig, amígcsak villogni nem kezd a gazda-funkció. majd

válasszuk meg a gazda-funkciót a » + « vagy » - « segít-

ségével; ( a kis nyilat vigyük a kívánt számjegyre).

Ezután a kis nyilat a KURZOR billentyűkkel vigyük a szol-

ga-funkcióra (a szolga funkció villogni fog). Válasszuk meg

a szolga funkciót (a kis nyilat a kívánt számjegyre víve) a

» + « vagy » - « segítségével.

Vigyük a KURZORT a »%«-ra. A keverési arány beállítása

végett előbb aktiváljuk a gazda funkciót (kormánybot, toló-

ka vagy kapcsoló). Most a » + « vagy » - « segítségével ál-

lítsuk be, hogy milyen mértékben kövesse a szolga-funkció.

Ha már beállítottuk a keverési arányt, de a keverési irány

téves, akkor vigyük a KURZORT a » + « jelre. Ezután beál-

líthatjuk a keverési irányt a » + « vagy » - « billentyű segít-

ségével.

keverő kapcsoló

Ha a funkciót üzem közben is be- vagy kikapcsolhatónak

óhajtjuk, akkor e célra egy keverő kapcsolót kell beépíte-              kis ábra

nünk, s ezt az F1 keverőkapcsoló-aljzatra (2) kell csatlakoz-

tatnunk.

Járulékos kiegyenlítés (Sub-Trim)                        STRM

ábra/52.old.

ábra/52.old.

A szervómotoroknak a modellbe való beépítésekor elvileg

az a legjobb, ha ezt úgy végezzük, hogy szervó kimeneti

karja az adó kiegyenlítő tolókáinak semleges (középső)**

helyzete esetén ugyancsak semleges helyzetben legyen.

Ám, ha elkerülhetetlen lenne egy ettől való eltérés,  vagy

ha nem-szabványos szervók használata esetén, amelyek

semleges helyzete nem középen van, akkor ezt a funkciót

vehetjük igénybe mind a 8 funkció szervóinak pontosan

semleges helyzetbe való beállításához. Ez a funkció nem

arra szolgál, hogy vele végezzük a modell kormányainak a

kiegyenlítését (trimmelését)*.

Beállítás:

Válasszuk meg a funkciót a MODE billentyűkkel. Vigyük a

CH 1...8 számjegyek alatti kis nyilat a KURZOR billentyűk-

kel a kívánt funkcióra. A » + « vagy » - « billentyű segítsé-

gével állítsuk be a kívánt szervó-helyzetet.

A funkciók »végiglapozásakor« a STRM funkció után az UNIVERSAL és a HELI keverőprogramok funkciói következnek, aszerint, hogy melyik keverőprogram van aktiválva. E keverőprogram-funkciók leírásai elkülönítve következnek a 64...97. oldalakon. Egy biztos: a két keverőprogram közül az egyik mindig aktív.

Üzemkiesés elleni biztosítás (Fail Safe)                       F/S

A PCM üzemmódnak a PPM üzemmódhoz képest magasabb

ábra/54.old.,

fent

biztonsági szintje annak köszönhető, hogy a vevőegységben

egy mikroprocesszor állandóan figyeli a beérkező jeleket, s

eközben felismeri, hogy egy jel hiánytalanul vagy csak részle-

gesen futott-e be. Ha hamis jelet talál, akkor azt a legutóbb

vett helyes jellel helyettesíti. Ez olyan gyorsan megy, hogy a

távirányítás közben észre sem vesszük. Eképpen oltja ki a

vevőegység a rövid zavarokat, a szervó-vibrálás (vagy –reme-

gés?)* tehát a múlté.

Ha vevőegység** olyan zavarokkal konfrontálódik,  amelyek fél másodpercnél tovább tartanak akkor az adókészülékben* kétféle szervó-reagálás közül választhatunk:

Tartás (HOLD):

A szervók a legutóbbi »jó« helyzetükben maradnak a zavar elmúltáig.

Fail Safe (F/S):

A szervók egy előre programozott pozícióba vándorolnak a zavar fenn-maradásának idejére.

Beállítás:

Válasszuk meg azt a funkciót (CH) a KURZORRAL, amelyet

ábra/54. old.,

középen

egy meghatározott F/S-pozícióra (F/S) akarunk beállítani. Ad-

dig nyomkodjuk a KURZOR billentyűket, amíg csak villogni

nem kezd a SET. Állítsuk e funkció adókezelő-szervét arra a

pozícióra, amelyet a megfelelő szervónak zavar esetén el kell

foglalnia. Ezt a pozíciót mindkét DATA billentyű egyidejű meg-

nyomásával betároljuk. Ha több funkciót is meghatározott F/S-

értékekre akarunk beállítani, akkor az összes kívánt funkciót

állítsuk F/S-re, s a SET-tel tároljuk be. Az adókezelő szerveket

ezután minden egyes funkció számára külön-külön kell az óhaj-

tott pozícióba állítani.

A Fail Safe funkció pl. zavar esetén a motorról a gázt automatikusan visszaveszi, vagy pedig meghatározott kanyarok (a vezérsíkok síma fordulóhoz)** állíthatók be e funkció révén, stb.

Van még az ún. Battery-Fail Safe. Ez a funkció akkor lesz aktív, amikor a vevőkészülék akkujában 4,2 volt alá esik a feszültség. Az FC-16 adó ezesetben olyan parancsot ad a vevőnek, hogy a szervó a 3-as funkcióban (motor-fojtószelep) középhelyzetbe álljon be.                               Vevőkészülék Multi-Prop

dekóderrel és szervókkal

A Fail-Safe adatok kb. 30-másodpercenként kerülnek

leadásra a vevő felé, amely azokat betárolja. A kívánt

ábra /54. old., lent

szervó-reakció ennélfogva legkorábban az adótól a

vevő felé irányuló első »adás« után várható. Ezt az

»adást«  a PCM kijelzés villogása jelzi a kijelzőmezőn.

MULTI-SWiTCH, MULTI-PROP (Multi)               MULT

Hajómodellek és más, olyan alkalmazások számára,

ahol sok kapcsolási és aránybeállítási funkcióra van

szükség, két szokványos proporcionális csatornából

(7 + 8) 8-8 kapcsolási vagy prop funkciót lehet csinál-

ni. Ezáltal az F-16-nak 6 arányosan vezérelhető csa-

tornája és 8 vagy 16 kapcsolási vagy prop csatornája

lesz.  A vezérelhető funkciók száma tehát elérheti a

22-t.

Akkor azután az adóba 8-8 kapcsolási vagy prop funk-

ció számára egy Multi-Switch- ill. Prop-modult kell be-

építeni (lásd a 28. oldali leírást).

Ez a modul azután feloszt egy meglévő prop csator-         Multi-Switch modul

nát 8 kapcsolási vagy prop csatornára. Tizenhat kap-

ábra/

56.old. fent

kijelző mező ábrája

csolási ill. prop funkció számára eszerint két Multi-

Switch- ill. Prop-modulra lesz szükség.

Beállítás:

MULTI üzemmód csak a 7-es vagy 8-as csatornához        Multi-Prop modul

választható. Válasszuk meg a KURZOR billentyűkkel

ábra

a 7-es vagy 8-as funkciót vagy egyszerre mindkettőt,

majd a » + « vagy » - « billentyűvel végezzük el az ak-

tiválást. A megfelelő MULTI adómodulok csatlakozta-

tását a »Bővítési lehetőségek« c. fejezetben leírt mó-

don kell elvégezni.

Alapbeállítások (Parameter)                          PARA

PARA   >   RSET    >    STCK   >    DRSW    >    TREV   >   MOD C   >  UNIV

»-«         »-«

Ebben a funkcióban programozzuk az alapvető

beállításokat valamely modell vagy a modell-

memória számára. A következő funkciók mind-

kijelzőmező

ábrája

(56. old.)

MOD P        HELI

egyikét a kezdeti »PARA« kijelzőmezőn a KUR-

ZOR billentyűkkel lehet elérni.

Adatok törlése, visszaállítás (PARA, Reset)    RSET

A »Reset« funkcióval törölhetjük az összes betáplált

adatot, s állíthatjuk vissza a készüléket a gyári (standard)**

adatokra. Csak az aktív modelltár adatai törlődnek. Nem

kerül viszont törlésre egy esetleg beállított keverőprogram

kijelzőmező

ábrája/56. old., középen

(UNIV vagy HELI), Stick-Mode vagy moduláció.

Törlés:

Válasszuk a RESET funkciót, egyszerre nyomjuk meg a

mindkét DATA billentyűt. A kijelzés egy pillanatra kialszik,

majd sípolás hallatszik, megerősítendő, hogy az adatok

kitörlődtek.

Adókezelő szerv-elrendezés (PARA, Stick-Mode)      STCK

kijelzőmező

ábrája/56. old.

E funkció révén azt választjuk meg, hogy milyen

kormánybot-elrendezést óhajtunk (hogy az adó-

nak mely kormánybot-funkciói vezéreljék a mo-

dellen lévő primér vezérlőszerveket)**. Eközben

az 1 ...4.sz. kormánybot-kábelek dugaszai min-

dig számozásuknak megfelelően maradnak a

kijelzőmező

ábrája/56. old.

dugaszhely-sorozat aljzataiba dudva. Átdugaszo-

lásnak nincs értelme. A STCK funkcióval csak

akkor lehet megválasztani, hogy a botkormányok

melyik oldalán legyenek vezérelve a mindenkori

funkciók.

A kívánt adókezelő szerv-elrendezés (lásd a vázlatokat) a » + « vagy » - « billentyűk segítségével állítandó be.

1. ÜZEMMÓD

1. ÜZEMMÓD

ábrák /56. old., lent

Tiefenruder / Elevator down = magassági kormányt lefelé

Seitenruder links / Rudder left = oldalkormányt balra

Seitenruder rechts / Rudder right = oldalkormányt jobbra

Höhenruder / Elevator up = magassági kormányt felfelé

Motor Vollgas / Throttle high = motorra teljes gázt

Querruder links / Aileron left = csűrőkormányt balra

Querruder rechts / Aileron right = csűrőkormányt jobbra

Motor leerlauf / Throttle idle = motort üresjáratba

(Tévedésből a német részben ismétlődik egy korábbi rész!)*

Úthossz-átváltó kapcsolók (PARA, D/R-kapcsoló)

(D/R kapcsoló-választás [PARA, D/R, Switch])**

DRSW

(A PARA funkciónak ez a része azt határozza meg, hogy

mely kapcsolók használandók a D/R funkció vezérlésé-

re, vagyis, hogyan kapcsoljuk be és ki az úthossz-átvál-

tást repülés közben)**.

DRSW 1:                                                                                                     ábrák/58.old.

.......                   lásd a fordítás 29. oldalán!                                     felső fele

DRSW 4:

(az eredeti 50. oldalain látható német szöveg és ábrák

megismétlése! A szöveg itt  még ezzel a bekezdéssel

egészül ki:)*

A kívánt kapcsoló-funkciók beállítása a » + « vagy » - «

billentyű segítségével történik. Közben az 1...8 számje-

gyek alatti kis nyíl mutatja, hogy mely kapcsolóhelyekre

csatlakozhatnak a kapcsolók.

Teljes gáz elől/hátul (PARA, Throttle Reverse)           TREV

Ez a funkció csak a helikopter-pilótákat érinti.  Azt határozza

meg, hogy a »teljes gáz« a »kormánybot előre« (N) vagy

kijelzőmező ábrája /58. old.

# TREV

»kormánybot hátra« (R) parancsnak felel-e meg.(Az angol

változatból fordítottam!)*

Átváltás:

Az átváltás a » + « vagy » - « billentyű segítségével történik;

a kijelző a beállítást a következőképp mutatja: ha a kis nyíl

az 1....8 számjegyek fölött van, akkor a teljes gáz előre (N)

érvényes; ha a számjegyek alatt látható, akkor pedig a teljes

gáz hátra (R). Ez nem változtatja meg a szervó forgásirányát.

kijelzőmező ábrája /58. old.

# MOD    C

Moduláció (PPM, PCM)(PARA, Modulation)                MOD

Ezzel a funkcióval választjuk meg, hogy az adó PPM- (FM) vagy

PCM- (Puls Code) modulációval sugározzék-e. Előbbivel FM-

vevőket, utóbbival PCM-vevőket üzemeltetünk. A PPM-üzem-

módban az összes szokványos FM-vevő használható, míg a

PCM-ben csak robbe-Futaba PCM-1024 típusú vevők.

Átváltás:

kijelzőmező ábrája /58. old.

# MOD    P

A moduláci-átváltás a » + « vagy » - « billentyű segítségével

történik.Utána az adót előbb KI majd ismét BE kell kapcsol-

ni. Csak ezt követően lesz a moduláció valóban átváltva.

Keverőprogram-választás (PARA)

UnIverzális – UNIV  / Helikopter – HELI

PARA  >   RSET      >    STCK     >    DRSW    >     TREV    >   MOD  C      >  MOD P

»-«         »-«

##### Ezzel a funkcióval választjuk meg, hogy az adó repgép-modellekre (UNIV) vagy helikop-ter-modellekre (HELI) specializálva működjék.

##### Mind az egyik, mind a másik számára speciá-

lis keverőprogramokat kínálunk. Az e progra-mokban foglalt keverőket azután tetszés sze-

rint lehet aktiválni és beszabályozni.

Átváltás:

Ez a » + « vagy » - « billentyű segítségével

történik.

MOD P        HELI

kijelzőmező ábrája /60. old.

# UNIV

kijelzőmező ábrája /60. old.

# HELI

Modellmemória-másolás (Copy)                          COPY

E funkció révén az adatok vagy beállítások az egyik modell-

kijelzőmező ábrája /60. old.

# COPY 2

tárból a másikba másolhatók át. Eképpen lehet »biztonsági

másolatokat« készíteni vagy adatcserét végezni CAMPac

modulok segítségével. Másolni minden »nem aktív« modell-

tárba lehet. Az éppen aktív modelltár önmagába nem másol-

ható.

Másolás:

Előszöris válasszuk ki a MODL (modellválasztás) funkcióban a másolandó modelltárat. Utána válasszuk a COPY funkciót. Villog a modelltár-sorszám. Most a

» + « vagy » - « billentyű segítségével megválaszthatjuk annak a modelltárnak a sorszámát, amelyikbe másolni óhajtunk. Most nyomkodjuk a    ▶  KURZOR-bil-lentyűt , miközben a SET kijelzés villog. A DATA billentyűk egyidejű meg-nyomásával indítjuk a másolási műveletet, amelynek befejeződését sípolás jelzi.

Figyelem:  A modellnév kivételével minden eddigi adat törlődik ill. kicserélődik.

Trimm-betárolás, memória (Trim-Memory)    TMEM

Ezzel a funkcióval tárolhatjuk be a memóriába a bot-

kormány-egység kiegyenlítő tolóka-beállításait. Ezáltal

kijelzőmező ábrája /60. old.

# TMEM

lehet mindegyik modell számára betárolni a már egyszer

»berepült« kiegyenlítés-beállításokat. Ez utóbbiak azután

a kiegyenlítő tolóka középhelyzetében fognak rendelke-

zésre állni. A kiegyenlítések helyes pozíciója tehát mindig

semleges helyzetben van, miáltal nagyon könnyen ellen-

őrizhető.

Betárolás:

Vigyük a kiegyenlítő tolókákat a kívánt helyzetekbe, nyom-

juk meg egyszerre a két DATA billentyűt. Sípolás jelzi a

betárolás végét.

Stopperóra, időrelé (Timer)                 TIMR

Ezzel a funkcióval az eltelt idők mérhetők és

kijelzőmező ábrája/ /60.old.,lent

# TIMR  5 I

kijelzőmező ábrája/

/60. old.,lent

# TIMR  5 I

regisztrálhatók. Ki- vagy bekapcsolásra egy

járulékos kapcsoló vagy a gázkar használha-

tó. A stopperóra nulláról indulva előre számlál,

s a sípolás a programozható idő letelte előtt

10 másodperccel kezdődik. Ráadásul a sípo-

lás minden egész perc leteltével is felhangzik.

Programozás:

Válasszuk a TIMR funkciót.  A funkciót a

»+«  billentyűvel aktiváljuk (ACT). Hozzuk

kijelzőmező ábrája/ /62.old.,fent

# TIMR  54

kijelzőmező ábrája/ /62.old.,fent

# TIMR  C3

villogásba a KURZOR billentyűkkel  az S 1

(...8) kijelzést. A kívánt kapcsoló-dugaszhely

a  » + « vagy » - « billentyűvel választandó

meg, s a külső kapcsoló az így választott

aljzatba dugaszolandó. Ha a gázkarnak kell

szolgálnia a stopperóra megindítására, akkor

addig nyomkodjuk a  » + « vagy » - « billen-

kijelzőmező ábrája/ /62.

old.

# I:00

tyűt, amíg meg nem jelenik a »C3« kijelzés.

Ha egy külön billenőkapcsolót használunk,

akkor a kapcsolási irányt fizikailag, a kapcso-                                  Keverő

ló körbefordításával fordíthatjuk meg. A gáz-                                         kapcsoló

kar használata esetén viszont a  » + « vagy

» - « billentyűvel. A C3 előjele megfelelően                                       kis ábra

változik meg.

Nyomjuk meg a ▶  billentyűt. Most beprogra-

mozható a kijelzőn időzítendő  időköz. Ezen

időköz utolsó 10 másodpercében sípolás lesz,

miközben látható lesz a stopperóra kijelzése.

A KURZOR billentyűkkel megválasztható a

programozandó hely, a DATA billentyűkkel pedig

az idő állítható be.

Külső trimmer  (Volume)                     VOLM                          két kis ábra

Ezzel a funkcióval kapcsolhatók be vagy ki a

külső trimmerek (= beállító kondenzátorok?)*,                      F 1506   F 1507

ahol ilyenek is  vannak. Amikor a kis nyíl szám-

jegy alatt van, a trimmer be van kapcsolva, ami-

kor pedig számjegy fölött, olyankor kikapcsolt

állapotú.(Az angol változatból fordítottam!)*

Az  1....8 számjegyek az 1...8 trimmer-dugasz-

helyeknek felelnek meg.

kijelzőmező ábrája/ /62.

old.

# VOLM

Beállítása:

A  » + « vagy » - « billentyűvel választható meg,

hogy a trimmer aktív (kis nyíl – számjegy alatt)

vagy inaktív (kis nyíl – számjegy fölött) legyen.

kijelzőmező ábrája/ /62.

old.

# VOLM

»Akku lemerülőben«                              LBAT

(Low Battery)

Ez a kijelzés automatikusan jelenik meg sípoló

kijelzőmező ábrája/ /62.

old.

# LBAT

hang kíséretében, mihelyt az akkumulátorban a

feszültség 8,6 V alá esett. Ilyenkor más kijelzés

nem lesz. Ebben a stádiumban még mindig ele-

gendő feszültség áll rendelkezésre a biztonságos

landoláshoz. Mindenesetre, a sípolás felhangzá-

sakor mihamarább landoltatnunk kell a modellt.

CAMPac inicializálás                                CAM

(CAMPac init)

Ez a kijelzés akkor jelenik meg, amikor egy új

kijelzőmező ábrája/ /62.

old.lent

# 4K   08

CAMPac-ot dugaszoltunk az adóba, s ezt bekap-                                   CAMPac

csoltuk. A » + « DATA billentyű megnyomása                                              külső képe

inicializálja a CAMPac-ot. Az inicializálás befeje-

ződését sípoló hang jelzi. Ezzel alkalmassá vált

az FC-16 adóban való használatra. Ha egy CAM-

Pac-ot egy FC-16-ból pl. egy FC-18 adóba duga-

szolunk, akkor azt itt újra kell inicializálni. Eközben

az esetleg benne tárolt adatok törlődnek. Iniciali-

zált CAMPac-ok  csak egyező típusú adókban

működhetnek.

XI. Keverő programok

KEZELÉSI SÉMA / 64. old. fent

UNIVERSAL

kijelzőmező ábrája/ /64.

old.fent

# UNIV

| Megnevezés | Rövidítés | Angolul |
| --- | --- | --- |
| Csűrőkormány-differenciálás | DIFF | Differential |
| Kombinált csűrő- és terpeszfékszárny keverő (szárnyszelvény-íveltséget megváltoztató fékszárny - csűrőlap) | FLPR | Flaperon |
| Delta-keverő | ELVN | Elevon |
| V-vezérsík, keverő | VTAL | V-Tail |
| Kombinált csűrő- és terpeszfékszárny kiegyenlítő (flaperon-trim) | FLTR | Flap-Trim |
| Kombi.-kapcsoló | 1  4 | CH1  CH4 |
| Kombinált csűrő- és terpesz-fékszárny + magassági kormány keverő | 5  2 | CH5  CH2 |
| Varjú (?)* + magassági kormány - zuhanófék + magass.korm. keverő | 3 2 | CH3  CH2 |
| Varjú típusú keverő(?)* | CROW | CROW |
| Funkcióváltás 3+5 –ös csatorna | FUNC | Function-Change |

(Megj.: Krähe = crow =varjú mint szakkifejezés nincs a szótáraimban!)*

(A programfunkciók összefoglaló áttekintései a 96-97. oldalakon láthatók)

Szervócsatlakoztatás a vevőhöz:

Az adóegység mindig 8 csatornán ad, attól függetlenül, hogy hány adó-kezelő szerv van csatlakoztatva. A mindenkori funkciók (csűrőkormány, magassági kormány, stb.) és a megfelelő vevő-kimenetek mindig ugyanazok maradnak, vagyis a csűrőkormány szervómotorja mindig az 1—es vevőkimenetre, a magassági kormány szervója a 2-es vevőkimenetre csatlakozik. Ezáltal kevesebb lesz a felhasználó programozási munkája.

Vevőegység csatorna-kimenetei

Szervó-csatlakoztatás az UNIVERSAL keverő-                          CH3

programban, amikor minden keverő kikapcsolt

gázkar

CH1                                        CH5(7)

bal csűrőlap                    jobb csűrőlap

rep.gép-modell vázlatos

képe felülnézetben/64. old.

CH2

magassági            CH4

kormány

oldalkormány

állapotú (inaktív).

| Funkció | Vevőkimenet |
| --- | --- |
| Csűrőkormány | 1 |
| Magassági kormány | 2 |
| Zuhanófék (gázkar) | 3 |
| Oldalkormány | 4 |
| Szabad csatlakozóhely | 5 |
| Szabad csatlakozóhely | 6 |
| Szabad csatlakozóhely | 7 |
| Szabad csatlakozóhely | 8 |

Szervó-csatlakoztatás UNIVERSAL keverő-

programnak aktivált keverőkkel való hasz-

nálata esetén

| Funkció | Vevőkimenet |
| --- | --- |
| Csűrőkormány 1 | 1 |
| Magassági kormány | 2 |
| Zuhanófék CH4 CH2 CH5(7) CH1 CH3 CH3 rep.gép-modell vázlatos képe felül- és elől- nézetben/64. old, lent | 3 |
| Oldalkormány | 4 |
| Csűrőkormány 2 (kombinált csűrő- és terpeszfék-szárny)(aktív) | 5 |
| Szabad csatlakozóhely | 6 |
| Csűrőkormány 2 (diff.)(aktív) | 7 |
| Szabad csatlakozóhely | 8 |
| V-vezérsík szervó-csatlakozása: Delta szervó-csatlakozása: 7-es kimenet | vevőkimenet 2+4 1+2 szabad csatla- kozóhely, ha DIFF nem ak- tivált (INH) v. a Flaperon funkció aktivált |

Az UNIVERSAL keverőprogram-beli funkciók leírása

rep.gép-modell 3 vázlatos képe előlnézetben/66. old, fent

differenciálás

nélkül

100%

CH7                           CH1

differenciálással

50%

CH7                           CH1

osztott üzemmód

0%

CH7                           CH1

Az UNIVERSAL keverőprogramban a keverők választé-

ka speciálisan az FC-16 adókészüléknek mindenféle

repülőgép-modellhez való használata számára lett ösz-

szeállítva. A funkciókat ugyanabban a sorrendben ismer-

tetjük, amilyenben azokat az adó a funkciók »átlapozása-

kor« kínálja.

Csűrőkormány-differenciálás (Differential)             DIFF

A csűrőlap-kitéréskor fellépő hátrányos legyező-csűrőnyo-

maték (legyezőmozgás)** kompenzálására be kell progra-

mozni egy csűrőkormány-differenciálást. Ilyenkor a felfelé

»kunkorodó« csűrőlap szervókitérésének teljes mértékűnek

kell lennie. Max. 30-40°-os legyen a felfelé irányuló kitérés.

A másik csűrőlap kb. fele-ennyire kell lefelé-billennie.

A »felfelé« és »lefelé« csűrőlap-kitérés nagyságát a DIFF

funkcióval küllön-külön lehet beállítani.

kijelzőmező ábrája/ /66.

old.

# DIFF + 50

Mindegyik csűrőlap számára külön szervómotort kell alkal-

mazni. Csdatlakozási pontok: 1 és 7-es vevőkimenet.

A DIFF funkciót nem lehet az FLPR vagy az ELEVON funk-

cióval egyidejűleg használni: a FLAPERON vagy az ELEVON

kijelzőmező ábrája/ /66.

old.,közép

# DIFF + 75

aktiválásakor a DIFF automatikusan kikapcsolódik.

Beállítás:

Válasszuk meg és aktiváljuk a funkciót. Most automatikusan

50%-os differenciálás van beállítva. A differenciálás beállítása

és ellenőrzése végett vigyük a KURZORT a %-r, a csűrő-kor-

mánybotot pedig az egyik végpontig. A felfelé billenő csűrőlap-          Mix-Trim

nak teljes kitérést kell végeznie. A lefelé billenő csűrőlapnak

viszont a teljes kitérés kb. 50%-át kell elérnie – a modelltől füg-       pin = érintkező

gően. Ha csűrőlapok épp az ellenkező kitéréseket mutatják, ak-                csap

kor vigyük a KURZORT a » + «-ra, a MODE billentyűkkel vál-          trim batt =     ?

toztassuk az előjelet » - «-ra (keverési irányváltás). Most már

beállíthatjuk a » + « vagy » - « billentyűvel a differenciálást.

1+5-ös vevőcsatornák

Kombinált csűrő- és terpeszfék-szárny keverő (szárny-

szelvény-íveltséget megváltoztató fék-szárny - csűrőlap)

FLPR

Ez a keverő arra szolgál, hogy a csűrőkormányt használjuk       Flaperon

rep.gép-modell 4 vázlatos képe előlnézetben/66. old,

szárnyszelvény-íveltséget megváltoztató fékszárnyként

(kombinált csűrő- és terpeszfékszárnyként [f l a p e r o n]).

A szárnyszelvény-íveltséget változtató funkciót normál

esetben az 5.sz. funkció toló-szabályozójával vezéreljük.

Eközben az FLPR funkcióban a csűrőlapok differenciálá-

sát állítjuk be.

Az 5-ös -csatorna-beli tolókával vezérelt csűrőlapok, mint

féklapok kitérésének nagysága is az FLTR funkcióban ál-

lítható be (lásd a 70. oldalon).

A csűrőlap- ill. flaperon-szervók a 7.sz. funkció-beli 1 és 5-

ös vevő-kimenetre való csatlakoztatása ezáltal szabadon

elvégezhető. (A flaperon-szervók az 1 és 5-ös vevő-kimene-

tekre vannak csatlakoztatva. Ez esetben a 7.sz. csatornát

akármelyik funkcióhoz igénybe vehetjük)**. Egy járulékos –

F 1502 rendelés-számú – toló-szabályozóra is szükség

van. Ezt az adókészülék dugaszhely-sorozatának C5 aljza-

tába kell dugaszolni.

A funkcióváltási (FUNC) funkcióval járulékosan az is megvá-

lasztható, hogy a funkció a toló-szabályozóval vagy a gáz-

karral legyen-e működtethető (lásd a 78. oldalon).

A FLAPERON funkció aktiválásával a DIFF funkció automatikusan kikapcsolódik,

amennyiben előzőleg aktivált volt. A »Differenciálás« funkcióban esetleg beállított

kitérések automatikusan átvételre kerülnek a »flaperon« funkcióba. A szervók azonban legyenek az 1 és 5-ös vevő-kimenetekre csatlakoztatva.

A FLAPERON funkciót nem lehet a DIFF vagy

kijelzőmező ábrája/ /68.

old.,fent

# FLPR +50

ELEVON funkcióval együtt üzemeltetni. A FLA-

PERON aktiválásakor e funkciók automatikusan

kikapcsolódnak.

Beállítás:

Aktiváljuk a flaperon funkciót (ON). Most auto-

matikusan 50% csűrőkormány-differenciálás van

kijelzőmező ábrája/ /68.

old.,

# FLPR +75

beállítva. A differenciálásnak a flaperon funkció-

ban való beállításához a KURZORT vigyük a »%«-

ra, s a csűrő-kormánybotot toljuk el az egyik vég-

pontba. Eközben fékszárny-szabályozó tolóka le-

gyen semleges helyzetben.       A csűrőkitérések

olyanok legyenek, hogy a felfelé billenő csűrőlap      Prop-csatorna              Mix-Trim

teljes kitérést tegyen.     A lefelé billenő csűrőlap

viszont a teljes kitérésnek  csak  kb. 50%-át  kell

elérje, a modelltől függően.   Ha a csűrőlapok ki-                         kis ábrák

térései éppen ellenkező irányúak, akkor vigyük a

KURZORT » + «-ra, s a MODE billentyűkkel vál-

toztassuk az előjelet » - «-ra (keverési irányváltás).

Most már beállítható a differenciálás a DATA bil-

lentyűkkel.

Delta-keverő (Elevon)                              ELVN

Ezzel a funkcióval olyan modellek irányíthatók,              1 + 2 –es vevőcsatornák

amelyek csűrőkormányai magassági kormányok-

ként (ang.: elevators)* (vagyis a csűrő- és a ma-

deltaszárnyú modell vázlatos felülnézete /68. old.

Elevons = a csűrő- és magassá-

gi kormány kombinációi

Delta-Flügel = deltaszárnyak

Querruder-Ausschlag = csűrő-

lapok kitérése

gassági kormány kombinációjaként, angolul: ele-

vons)* is használhatók. Ilyen elrendezések talál-

hatók a deltaszárnyú modelleknél, részben a ka-

csagépeknél és a csupaszárny repgépeknél.

Ilyen esetben a csűrőkormánybot elmozdítására

a csűrőlapok ellenirányú kitéréseket végeznek.

A magassági kormánybot elmozdítására pedig

egyező irányú kitérést végeznek a csűrőlapok,

amint ez a magassági kormányzáshoz szükséges.

Mindegyik csűrőlaphoz ill. magassági kormányfe-

lülethez külön szervómotort kell használni, ame-

lyeket az 1+2-es vevő-kimenetekre kell csatlakoz-

tatni. A csűrő- és a magassági kormány-funkció

számára a kitérések  külön-külön állíthatók be, s

a mindenkori keverési irány átváltható.

Az ELEVON funkciót nem lehet a DIFF, FLPR

vagy VTAL funkcióval együtt üzemeltetni. Az ELE-

VON aktiválásakor e funkciók automatikusan ki-

kapcsolódnak.

Beállítás:

deltaszárnyú modell vázlatos felülnézete /68. old.,lent

Delta-Flügel = deltaszárny

Höhenruder-Ausschlag =

= magassági kormánykitérés

Aktiváljuk a funkciót. A csűrőkormányzás keverési

arányainak beállításához toljuk az egyik véghelyze-

tébe a csűrőkormánybotot. A csűrőlapoknak most

ellenirányú kitéréseket kell végezniük, vagyis az

egyiknek felfelé, a másiknak lefelé kell billennie.

Ha ez nem így van, akkor a szervó-irányváltás (REV)

funkcióban egy szervómotor forgási irányát meg kell

fordítani. Ha most azt tapasztaljuk, hogy a csűrőla-

pok fordítva működnek, azaz a »csűrés jobboldalt«

parancs »csűrés baloldalt« eredménnyel jár, akkor

át kell váltani a keverési irányt. Ehhez vigyük a KUR-

ZORT » + «-ra, s a MODE billentyűkkel változtassuk

meg az előjelet. Immár értelemszerűen helyesnek kell

bizonyulniuk a csűrőlap-mozgásoknak. Miután a KUR-

ZORT a »%«-ra vittük, beállíthatjuk a csűrőlapok kité-

réseinek a nagyságát.

A keverési arányoknak a magassági kormány számá-

ra történő beállításához nyomkodjuk mindaddig a

kijelzőmező ábrája/ /70.

old.,

# ELVN +50

KURZOR billentyűket, amíg csak a gazda-funkció                                       Mix-Trim

(MAS)* kis nyila át nem ugrik a CH2-re. Toljuk a ma-

gassági kormány botját a teljes kitérésig (az egyik                                      kis

véghelyzetébe)**. Most a magassági kormányfelü-                                         ábra

leteknek egyező irányú kitérést kell mutatniuk, vagyis

mindkettőnek vagy felfelé, vagy lefelé kell mozdulnia.

Ügyeljünk rá, hogy a magassági kormánybottal adott

»felfelé« parancsra a kormányfelületek csakugyan

kijelzőmező ábrája/ /70.

old.,

# ELVN +50

felfelé mozduljanak el.  Ha nem így lenne, akkor vi-

gyük a KURZORT a » + «-ra, a DATA billentyűkkel

végezzük el a keverési irányváltást. Immár értelem-

szerű lesz a kitérés. A keverési aránynak a magassá-

gi kormány számára történő beállításához vigyük a

KURZORT a »%«-ra, s a DATA billentyűkkel állítsuk

be a kívánt magassági kormányfelület-kitérést.

V-vezérsík, keverő (V-Tail)                             VTAL

Ezzel a funkcióval ún. V-farkú modellek irányíthatók.   »magasság« kitérés egyező,

Ilyenkor a V-farok mindkét vezérsíkját egyaránt hasz-  »oldal-« kitérés ellenkező

náljuk oldal- és magassági kormányzásra. Az oldal-                     irányú

kormánybot egyik irányba való elmozdítására a ve-

zérsíkok ellenkező irányban mozdulnak el. A magas-

sági kormánybot elmozdítására a vezérsíkok    (kor-              vázlat/70. old.

mányfelületek)* olyan irányú kitéréseket végeznek,

amilyen a magassági kormányzáshoz szükséges.         vevőcsatornák: 2 + 4

Mindegyik kormányfelülethez külön szervómotor kell;

ezeket a 2 + 4-es vevőkimenetekre kell csatlakoztat-

ni. Az oldal- és a magassági kormányzás számára a

kitérések külön-külön állíthatók be; a mindenkori ke-

verési irány átváltható.

A VTAL funkció nem használható az ELEVON funk-

cióval együtt.

Beállítás:

Aktiváljuk a keverőt. A keverési arányoknak a

magassági kormány számára való beállításá-

kijelzőmező ábrája/ /70.

old.,

# VTAL +50

hoz a magassági kormánybotot az »egészen

fel« végpontig kell tolni. Ha a két kormányfelü-

let kitérése nem egyező irányú, akkor az egyik

szervómotor forgási irányát a szervóirányváltó

REV funkcióban meg kell fordítani. Ha most a

felületek a »felfelé« parancsra »lefelé« mozdul-

nak el, akkor át kell váltani a keverési irányt.

kijelzőmező ábrája/ /70.

old.

# VTAL -75

Ehhez a KURZORT a »+«-ra kell vinni, s a DATA bil-

lentyűkkel kell keverési irányt váltani.

A keverési arányoknak az oldalkormány számára való

kijelzőmező ábrája/ /70.

old.

# VTAL +I00

beállításához addig kell nyomkodni a KURZOR billen-

tyűket, amíg csak a gazda-funkció (MAS)* kis nyila át

nem ugrott a CH4-re. Most toljuk a kormánybotot a

»bal oldal« végpontig. A kormányfelületeknek most

»balra« irányuló kitérést kell végezniük. Ha ez nem így

lenne, akkor a KURZORT vigyük a »%«-ra és a DATA

billentyűkkel fordítsuk meg keverési irányt.

Kombinált csűrő- és terpesz-fékszárny kiegyenlítő           Vevőcsatornák: 1 + 5

(Flap-Trimm)                                                      FLTR

E funkció a FLAPERON funkcióhoz tartozik és járulé-

kos lehetőséget kínál a tolókák hatásának beállításá-          repgép-modell vázlatos

ra. Fontos, hogy  két csűrőlap mindig ugyanakkora                előlnézete / 70.old.,lent

billenő  mozgást  végezzen,  nehogy  a  szárnyszel-

vény-íveltséget változtató fékszárnyként fungáló csűrő-

lapok működtetésekor kanyart csináljon a modellünk.

Ezért kell ügyelni arra, hogy mindkét csűrőlap csuklós

mozgató rudazata mechanikailag azonos kivitelű legyen.

Beállítás:

Annak érdekében, hogy a szabályozó tolóka

hatása teljes mértékű legyen, e funkcióban

kijelzőmező ábrája/ /72.

old.,

# FLTR +50

kijelzőmező ábrája/ /72.

old.

# FLTR +60

100%-ot kell beállítani. Ehhez a tolókát vég-

pontig kell elcsúsztatnunk, majd meg kell

nyomnunk a » + « vagy » - « billentyűt.

Ha a »0« érték van beállítva, a tolókának

nincs semekkora hatása. Ha a tolóka el-

csúsztatásakor rossz irányba térnek ki a

féklapok, akkor a keverési irányt meg kell

fordítani. Evégett vigyük a KURZORT » + «-

ra, s az irányváltást a DATA billentyűkkel

végezzük el.

Kombi.-kapcsoló  (Ch1  Ch4)                        1   4

Gyakorta könnyebb irányítani egy csűrőkormánnyal el-

látott modellt, ha az oldalkormány össze van kötve a              Vevőcsatornák: 1 + 4

csűrőkormánybottal, hogy csak egy botkormányt kelljen

kezelni. Ilyenkor rendszerint a csűrőkormánybot szere-          repgép-modell vázlatos

pel primér vezérlőként, s az oldalkormány szervója a                részletrajza/72.old.

csűrőkormánybot kitéréseit követi. Lehet azonban külön

is vezérelni az oldalkormányt; a csűrőlapokat ez nem

befolyásolja. Ez azt jelenti, hogy az oldalkormánybot

túlvezérli (?)* a csűrőlapokat.

Mivel azonban  nem mindig kívánatos az oldalkormány mozgása a csűrőlapok működtetése közben, lehetőség van egy járulékos kapcsoló alkalmazására, amellyel az összeköttetés repülés közben be- vagy kikapcsolható.

Az oldalkormány-kitérések hatáserőssége modellről-modellre változó, minek folytán üdvös, ha képesek vagyunk beszabályozni a követésnek (a keverési aránynak) a nagyságrendjét. Egy – a külső trimmerek 2-es dugaszhelyére dugaszolt – járulékos külső trimmerrel elvégezhető ez a beszabályozás üzem közben, egészen az optimumig.

Beállítás:

Aktiváljuk a keverőt. A teljes csűrőkormány-kitérés közbeni oldalkormány-elmozdulás beállításához toljuk el a csűrőkormánybotot az egyik véghelyzetébe. Az oldalkormánynak eközben »ugyanabba« az irányba kell elmozdulnia (vagyis a jobboldali oldalkormánynak a jobboldali csű-

rőlappal)**. Ha ez nem így lenne, akkor át

kijelzőmező ábrája/ /72.

old.,

# I-->4 +50

kijelzőmező ábrája/ /72.

old.

# I-->4 +35

kell váltani a keverési irányt. E célból vigyük

a KURZORT a » + «-ra, s fordítsuk meg a

keverési irányt a DATA billentyűkkel. Most

beállíthatjuk az oldalkormány követő moz-

gásának mértékét. Evégett vigyük a KUR-

ZORT a »%«-ra, s a DATA billentyűkkel ál-

lítsuk be a követés (Mitnahme) mértékét.

Ha a funkció üzem közben BE- vagy KI-

kapcsolható kell legyen, akkor előbb be

kell építenünk az adókészülékbe egy BE/KI-       Keverő kapcsoló          Mix-Trim

kapcsolót, az F6 kapcsoló-dugaszhely-so-

rozatra dugaszolva. A kijelző mezőn meg

kell jelennie az »ON/OFF«-nak.                                            kis ábrák

Egy járulékos külső trimmerrel a követést

üzem közben is beállíthatjuk. A trimmert

az A2 trimmer-dugaszjhelyre kell csatlakoz-

tatni.

Kombinált csűrő- és terpesz-fékszárny +

+ magassági kormány keverő (magassá-

kijelzőmező ábrája/ /74.

old.,

# 5-->2+50

gi kormány kiegyenlítés)                  52

E funkció  arra szolgál, hogy kompenzálja a

flaperon-funkció működtetésekor fellépő te-

herbírás- (vagy bólintás-trimm-)** változáso-

kat; ezt pedig a magasságikormány-kom-             repgép-modell vázlatos előlnézete

penzációval teszi. Ezáltal megakadályozha-

tó, hogy a flaperonok ( = kombinált csűrő-

és terpeszfékszárnyak) működtetésekor fel-

lépő pozitív vagy negatív többlet-felhajtóerő

hatására a modell orrnehér vagy faroknehéz

legyen. Helyes beállítás esetén e funkció a

repülőgép-helyzetet gyakorlatilag változat-

kijelzőmező ábrája/ /74.

old.,

# 5-->2-75

kijelzőmező ábrája/ /74.

old.

# 5-->2-75

lanul tartja. Így azután a csűrőkormány min-

den flaperon-kitéréséhez beállítható a helyes

repülőgép-helyzet. (Lehetséges a magassági-

kormány kompenzációjának olyan beszabá-

lyozása, hogy megbírkózzék a flaperonok

bármely beállításával)**. A mixer repülés köz-

ben BE-/KI-kapcsolható egy járulékos kap-

csolóval.

Az ún. »offset« (lásd lent) e funkcióhoz szabadon választható. Ez olyankor fontos, amikor a magassági kormány kiegyenlítésre csak az egyik oldalon van szükség, mivel maguk a flaperon-kitérések is csak a toló-szabályozó egyik oldaláról vannak vezérelve.

repgép-modell vázlatos előlnézete

(74.old., középen)

Offset:                                                                                Prop-csatorna

A gazda-funkció adó-kezelő szervének az a hely-

zete, amelyből a keverés történik, a keverési sem-

leges pont vagy »offset«. A »magassági kormány-

kiegyenlítés« funkcióban a gazda-funkció szerepét                  kis ábra

a fékszárny-szabályozó tolóka 5-ös csatornája töl-

ti be. Az offset-pont e tolóka útvonalának bármelyik

pontjára beállítható.                                                                         Offset

Az is lehetséges, hogy az offset-pontot a gazda-

funkció kitérésének tetszőleges pontjára helyezzük.

Ez olyankor válik fontossá, amikor a szolga-funkció-     kis ábra

nak a gazda-funkció által a semleges pontról az

egyik irányba végzett kimozdulásakor kell működnie,

ami szokásos a »magassági kormány-kiegyenlítés«

funkcióban. OFFSET-re ezért csak olyankor van

szükség, amikor a gazda-funkció egy »nem önsemle-            repgép-modell vázlatos

gesítő csatorna (irányító funkció)**«, pl. gázkar vagy                  oldalnézete /74.old.

tol-szabályozó.

A magassági kormány-kiegyenlítés beállítása:

Aktiváljuk a funkciót. Csúsztassuk a toló-szabályozót     kis ábra

elülső ütközésig. Vigyük a KURZORT a »%«-ra.

Most a DATA billentyűkkel állítsuk be a magassági

kormánykitérést (a kiegyenlítést)(a kompenzációt)**.

Rendszerint elegendő max. 30%-os kompenzációt

beállítani, mivel ennél nagyobb kitéréseknél fennáll                repgép-modell vázlatos

a veszélye a modell heves reagálásainak. Ha a toló-                  oldalnézete /74.old.

szabályozó semleges pontja nem a mechanikai kö-

zép-helyzetben lenne, akkor csúsztassuk a tolókát

a kívánt pozícióba, s vigyük a KURZORT a »SET«-

re.  Az offset-et a két DATA billentyű egyidejű meg-

nyomásával tápláljuk be. Ezzel a toló-szabályozónak    Keverő kapcsoló      Mix-Trim

ezt a helyzetét offset-pontként programoztuk be, mi-

közben a magassági kormány semleges állásban van.

Ha azt akarjuk, hogy a funkció repülés közben BE-

vagy KI-kapcsolható legyen, akkor be kell építenünk                           kis ábrák

egy járulékos kapcsolót, amelynek rendelés-száma

F 1502, s amelyet az F8 kapcsoló-dugaszhelyre kell

csatlakoztatni.

Zuhanófék (varjú) + magassági kormány

kijelzőmező ábrája/ /76.

old.,fent

# 3-->2+50

keverő  CH3CH2                             32

E  funkció   arra  szolgál,  hogy kompenzálja a

zuhanófék vagy varjú-funkció működtetésekor

fellépő teherbírás- (vagy bólintás-trimm-)** vál-

tozásokat; ezt pedig (itt is)* a magasságikor-

mány-kompenzációval teszi. Ezáltal megaka-

dályozható, hogy a zuhanófékek vagy a »varjú«

működtetésekor fellépő pozitív vagy negatív              repgép-modell vázlatos előlnézete

többlet-felhajtóerő hatására a modell orrnehér                              (76. old.)

vagy faroknehéz legyen. E funkció kompenzálja

ezt a nem-kívánatos effektust – úgy, hogy a re-

pülőgép-helyzet gyakorlatilag változatlan ma-

rad. Így minden zuhanófék- ill. varjú-kitéréshez

beállítható a helyes repülőgép-helyzet. A mixer

repülés közben BE-/KI-kapcsolható egy járulé-

kos kapcsolóval.   Az offset-pont szabadon vá-

lasztható.

Beállítás:                                                                                repgép-modell szárnyának

Aktiváljuk a funkciót. Hozzuk a zuhanófékeket a           és farkának vázlatos felül-

gázkarral a »fékek zárva« véghelyzetbe. Hagy-             nézete / 76. old.

juk a gázkart ebben a helyzetben. Vigyük a

KURZORT a »SET«-re, tápláljuk be az offset-              repgép-modell vázlatos

et mindkét DATA billentyű egyidejű megnyomá-                  előlnézete /u.o.

sa útján. Ezáltal megtörtént ama gázkar-pozíció

beprogramozása, amelyből a zuhanófékek nyi-

tásakor a magassági kormány kompenzációjá-

nak ki kell fejtenie a hatását    (offset: lásd a 74.

old.). A kompenzáció csupán féloldalas. A gya-

kijelzőmező ábrája/ /76.

old.,közép

# 3-->2+87

kijelzőmező ábrája/ /76.

old.közép

# 3-->2-77

korlatban a legtöbb modell erősen átesik (leej-

ti az orrát)** a zuhanófékek nyitásakor. Ezért

kell mindig beprogramozni egy »felfelé«-kom-

penzációt.  Ha a magassági kormány-kompen-

záció rossz irányban történik, akkor meg kell

fordítani a keverési irányt.     Evégett vigyük a            Keverő kapcsoló      Mix-Trim

KURZORT a » + «-ra és a két DATA billentyű-

vel egyszerre végezzük el a keverési irány át-

váltását. Ha azt akarjuk, hogy a funkció repülés

közben BE- vagy KI-kapcsolható legyen, akkor                              kis ábrák

be kell építenünk egy járulékos kapcsolót, mely-

nek rendelés-száma F 1502, s amelyet az F7

kapcsoló-dugaszhelyre kell csatlakoztatni.

Varjú (Crow) típusú keverő                  CROW

kijelzőmező ábrája/ /76.

old.,lent

# CROW +50

Ezzel a funkcióval a csűrőlapok fékezéshez felfelé

billenthetők (, egyfajta zuhanófékként)**. Ez főként

olyan vitorlázógép-modellnél jelent előnyt, amelyen

nincsenek járulékos zuhanófékek. Ám, ha a modell-

nek vannak zuhanófékjei vagy szárnyszelvény-ívelt-

séget megváltoztató fékszárnyai, akkor ezek is be-

vonhatók a »varjú« típusú fékező-rendszerbe.  A

funkciót vagy tolókával (5-ös funkció) vagy gázkarral

(3-as funkció) vezéreljük. Tetszőleges helyre lehet

offset-pontot programozni.

Mindegyik csűrőlaphoz kell egy külön szervómotor,

az 1-es és 5-ös vevőkimenetre csatlakoztatva.

A funkciót egy járulékos kapcsolóval  üzem közben

BE- vagy KI-kapcsolhatjuk. A funkció csak akkor ak-

tiválható, ha az FLPR (flaperon) funkció is aktiválva

van.

repgép-modell szárnyának

és farkának vázlatos felül-

nézete / 76. old., lent

A különbség a flaperon funkcióhoz képest abban áll,

hogy egyeidejűleg a 3-as csatornát is vezérli: a zuha-

nófékeket ill. a szárnyszelvény-íveltséget megváltozt-

ató fékszárnyakat vagy a motorfojtószelepet. Azonkí-

vül a csűrőlapok fékszárnyakként (kombinált csűrő-

repgép-modell vázlatos

előlnézete /u.o.

és terpeszfékszárnyak) a két funkcióval együttesen

egyrészt felhajtóerő-növelésre, másrészt a csűrőlapok

(és járulékosan a zuhanófékek vagy  a fékszárnyak)

a felhajtóerő csökkentésére használhatók.

Beállítás:

kijelzőmező ábrája/ /78.

old.,fent

# CROW -35

kijelzőmező ábrája/ /78.

old.fent

# CROW -35

Előszöris a »FUNC« funkción belül döntsük el,

hogy melyik  adó-kezelő szervvel (a gázkarral

vagy a CH5 toló-szabályozóval) legyen működ-

tetve a funkció. Utána aktiváljuk a »CROW«

funkciót (az FLPR is legyen aktiválva). A gázkart

vagy a toló-szabályozót vigyük abba a pozícióba,

amelynél a csűrőlapoknak semleges helyzetben

kell lenniük. Vigyük a KURZORT a SET-re. A két

kijelzőmező ábrája/ /78.

old

# CROW  I3

kijelzőmező ábrája/ /78.

old.

# CROW +65

DATA billentyű egyidejű megnyomásával ezt a

semleges csűrőlap-állást offset-pozícióként prog-

ramozzuk be. Majd vigyük a gázkart vagy a toló-

szabályozót abba a helyzetbe, amelynél a csűrő-

lapoknak felfelé billenve kell lenniük, a »varjú«

konfigurációban. Ha egy szervó rossz irányban

mozogna. akkor e szervó számára az előjel meg-

fordításával át kell váltani a keverési irányt. Ennek

érdekében előszöris a KURZOR billentyűvel a kívánt

szervócsatornára (1 vagy 5) kell vinni a kis nyilat,

miáltal e szervó számára beállíthatjuk a keverési        Keverő kapcsoló      Mix-Trim

irányt és arányt. Rossz keverési irány esetén vigyük

a KURZORT a » + «-ra, végezzük el az előjel-meg-

fordítást a DATA billentyűkkel, majd vigyük a KUR-

ZORT a »%«-ra, s a DATA billentyűkkel most a ke-                          kis ábrák

verési arányt állítsuk be. Eképpen külön-külön állít-

hatjuk be mindkét szervó keverési irányát és arányát.

Ha azt akarjuk, hogy a funkció üzem közben BE-

vagy KI-kapcsolható legyen, akkor egy járulékos kap-

csolót is be kell építenünk. Ezt az F5 kapcsoló-

dugaszhelyre kell csatlakoztatni.

ábra /78. old.

Funkcióváltás, 3+5 –ös csatorna (FUNC)

Function-Change

Ezzel a funkcióval választhatjuk meg, a gázkar-

ral (CH3) vagy a toló-szabályozóval (CH5) a

»varjú« vagy a »flaperon« funkció legyen-e mű-

ködtetve.

Beállítás:

Válasszuk meg a funkciót, majd a DATA bil-

kijelzőmező ábrája/ /78.

old.,lent

# FUNC

lentyűkkel - a kívánt  adó-kezelő szervet (a

»gazdát« [master]).

A funkciók áttekintése

| Funkció | Kijelzés | Megnevezés (angolul) | Old. |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendszer-kijelző mező | System | System display | 42 |
| Feszültségkijelzés | 10,4 V | Indication of the tension | 42 |
| Stopperóra-kijelzés | 0:00 | Timer indication | 42 |
| Modell-név | MODL | Model select | 46 |
| Szervó-úthossz beállítása | ATV | Adjustable travel volume | 46 |
| Szervó-forgásirány-megfordítás | REV | Reverse | 48 |
| Úthossz-átváltás | D/R | Dual Rate | 48 |
| Programozható keverők | PMX1,2 | Programmable mixing | 50 |
| Járulékos kiegyenlítés | STRM | Sub-Trim | 52 |
| Üzemkiesés elleni biztosítás | F/S | Fail Safe | 54 |
| Multi-Prop vagy Switch-program | MULT | Multichannel | 56 |
| Alapbeállítások | PARA | Parameter | 56 |
| Adatok törlése | RSET | Reset | 56 |
| Adókezelő szerv-elrendezés | STCK | Stick-Mode | 56 |
| D/R kapcsoló-választás | DRSW | Dual Rate-Switch | 58 |
| Teljes gáz elől/hátul | TREV | Throttle Reverse | 58 |
| Moduláció (PPM, PCM) | MOD | Pulse position modulation variable | 58 |
| Keverőprogram-választás | UNIV HELI | Program selection univ. Program selection heli. | 60 60 |
| Modellmemória-másolás | COPY | Copy | 60 |
| Trimm-betárolás, memória | TMEM | Trim-Memory | 60 |
| Stopperóra, időrelé | TIMR | Timer | 60 |
| Külső trimmer | VOLM | Volume | 62 |
| További kijelzések |  |  |  |
| »Akku lemerülőben« | LBAT | Low Battery indication | 62 |
| Memóriavesztés | BKUP | Back up | 62 |
| CAMPac inicializálás | CAM | CAMPac initialisation | 62 |
| UNIVERSAL keverőprogram |  |  |  |
| Csűrőkormány-differenciálás | DIFF | Differential | 66 |
| Flaperon- keverő (szárnyszelvény-íveltséget megváltoztató fék-szárny - csűrőlap) | FLPR | Flaperon | 66 |
| Delta-keverő | ELVN | Elevon | 68 |
| V-vezérsík, keverő | VTAL | V-Tail | 70 |
| Flaperon- kiegyenlítő | FLTR | Flap-Trim | 70 |
| Kombi.-kapcsoló CH1  CH4 | 1  4 | Combi switch | 72 |
| Fékszárny + magassági kormány keverő CH5  CH2 | 5  2 | Flap mix | 74 |
| Zuhanófék(varjú)* + magassági kormány keverő | 3 2 | Flaperon (Crow)-elevator mixer | 76 |
| Varjú típusú keverő(?)* | CROW | CROW | 76 |
| Funkcióváltás CH3+5 | FUNC | Function-Change CH3+5 | 78 |

(a helikopter-keverőprogramot lásd a ford. 26. oldalán)*

Címszójegyzék (a kijelzőn megjelenő rövidítések)

| Rövidítés | Angol jelentés | Funkció | Old. |
| --- | --- | --- | --- |
| ATL | Adjustable Throttle Limit | Üresjárati kiegyenlítés (gáz) | 46 |
| ATV | Adjustable Travel Volume | Szervó-úthossz beállítása |  |
| BF/S | Battery Fail-Safe | A vevő feszültséghiányra való reagálása | 54 |
| CH | Channel | Funkció-csatorna (sz.) | 50 |
| COPY | Copy | ADATOK (modell-) másolása | 60 |
| CROW | CROW | »Varjú« funkció | 76 |
| DATA | DATA | DATA billentyűk | 42 |
| DIFF | Differential | Csűrőkormány-differenciálás | 66 |
| D, DN | Down | lefelé |  |
| D/R | Dual Rate | Vezérlési úthossz-átváltás | 48 |
| DRSW | Dual Rate Switch | Úthossz-átváltó kapcsoló | 50 |
| ELVN | Elevons | Csűrő- és magassági kormány kombinációja | 68 |
| FLPR-ELEV | Flaperon-Elevator | Kombinált csűrő- és terpesz-fékszárny + magassági kormány keverő | 74 |
| FLPR | Flaperon | Csűrőlap + szárnyszelvény-íveltséget megvál-toztató fékszárny kombináció | 66 |
| FLPR-MIX | Flaperon-Mix | Flaperon-keverő | 66 |
| FUNC | Function-Change | Funkció-változtatás | 78 |
| F/S | Fail Safe | Üzemkiesés elleni bebiztosítás | 54 |
| FLTR | Flaperon-Trim | Kombinált csűrő- és terpesz-fékszárny-kiegyenlítés | 70 |
| HELI | Helicopter | Helikopter-program | 60 |
| HOLD | Throttle Hold | Gázbeállítás önpörgéshez | 92 |
| HOVER |  | Lebegés | 88 |
| H, HI | High | Magas érték, »botkormány fent« |  |
| HI-P | High Pitch | Bólintás-maximum | 88 |
| HV-T | Hover Throttle | Lebegésre-állítás a gázhoz (?)* | 88 |
| HV-P | Hover Pitch | Lebegésre-állítás a bólintáshoz | 90 |
| IDLE-UP |  | Gáz-előválasztás | 92 |
| IDL, IDLE | Idle | Üresjárart, alacsony fordulatszám | 92 |
| INH, inh | Inhibit | Üzemen kívül |  |
| L/D | Left/Down | Kitérés balra/lefelé |  |
| LO-P | Low Pitch | Bólintás-minimum | 86 |
| LBAT | Low-Bat | Kimerülőben az adó-akku | 62 |
| MAS | Master | A domináns (»gazda«) keverőfunkció | 50 |
| MOD |  | Moduláció | 58 |
| MODE | Mode | Üzemmód |  |
| MODL | Model Select | Modelltár-választás | 46 |
| MODL 2 | Model 2 | 2.sz. modelltár |  |
| MULT | Multichannel | Kapcsolási program hajómodellezők számára | 54 |
| MxSW | Mix-Switch | Keverő-kapcsoló | 28 |
| no.1 | Number 1 | 1.sz. (modell) | 42 |
| N | Normal | Normál forgási irány /pozíció |  |
| OFF | Off | KI, kikapcsolva |  |
| OFS | Offset | választható semleges helyzet | 74 |
| ON | On | BE, bekapcsolva |  |
| PARA | Parameter | Alapbeállítások | 56 |
| PCM | Puls Code Modulation | Kódolt impulzusmoduláció | 58 |
| PIT | Pitch | Bólintószög, rotorlapát-beállítási szög | 80 |
| PMX1-2 | Programable Mixing1-2 | 1-2-es programozható keverő | 50 |
| PPM | Pulse Position Modulation | Frekvencia-moduláció (FM) | 58 |
| PTRM | Pitch-Trim | Bólintás-kiegyenlítás (?)* | 90 |
| RATE | Rate | Funkció-nagyság (-hatás) | 48 |
| REVO | Revolution Mix | Farrotor-kiegyenlítés | 86 |
| R, REV | Reverse | Fordított forgásirány | 48 |
| RSET | Data-Reset | Visszaállítás, adat-törlés | 56 |
| RX | Receiver | Vevőkészülék | 18 |
| R/U | Right/Up | Kitérés jobbra/felfelé |  |
| SET | Setting | rögzíteni, betáplálni |  |
| SLV | Slave | Az alárendelt (»szolga«) keverőfunkció | 50 |
| STCK | Stick | Botkormányzás | 56 |
| STRM | Sub-Trim | Járulékos kiegyenlítés (v. kompenzáció)* | 52 |
| SW | Switch | Kapcsoló | 28 |
| SWSH | Swash | Imbolygótárcsa-típusok | 94 |
| TREV | Throttle-Reverse | »Teljes gáz elől/hátul« választás | 58 |
| THR | Throttle | (Motor-) fojtószelep | 58 |
| TIMR | Timer | beépített (stopper)óra | 60 |
| TRIM | Trim-Rate | Trimm-hatás |  |
| TMEM | Trim-Memory | Trimm-betárolás | 60 |
| TX | Transmitter | Adókészülék | 6 |
| U, Up | Up | felfelé |  |
| VTAL | V-Tail | V-vezérsík | 70 |
| VOLM | Mix trimmer | Trimmszabályozó a keverők számára (hatás) | 62 |
| 1-4 | Mix 1 to 4 | Keverő CH1-től CH4-ig | 72 |
| 5-2 | Mix 5 to 2 | Keverő CH5-től CH2-ig | 74 |
| 3-2 | Mix 3 to 2 | Keverő CH3-tól CH2-ig | 76 |

Függelék

(ered. 102-103. old.)

Általános engedély DBP-engedélyszámmal  (FTZ vizsgálati sorszámmal) ellátott, »MF...« típussori modell-távirányító rádiókészülékek használatához

(DBP = Deutsche Bundespost = Német Szövetségi Posta;  FTZ = ?)*

(2-oldalas anyag; külön kívánságra később lefordítom)*

Ford. németből/angolból.      Eredeti anyag:  robbe Futaba /Computer-Fernsteueranlage FC-16

Exponentielle Steuerkennlinie

(német, angol, francia nyelvű különnyomat; 4 old.)

  robbe

Futaba

FC-16 típusú számítógépes távirányító készülék

Exponenciális vezérlési jelleggörbe

Az FC-16 számos funkcióval van ellátva. Ide tarozik  egy  exponenciális  vezérlési

jelleggörbe beállíthatósága is (az elsődleges vezérlési funkciók számára)**. Ezt az opciót a jelen mellékletben írjuk le, amely a rendes használati utasítás részének tekintendő.

Az alábbi leírásban abból indulunk ki, hogy a kezelési módszer alapelveivel, az adatbevivő billentyűk használati módjával és a kijelző mezők kijelzéseivel a felhasználó tisztában van. ....(kihagytam 2 fölös mondatot!)*

D/R

△

EXP

△

PMX1

Az »Exponenciális vezérlési jelleggörbe« (EXP) opció a ké-

szülék standard funkciói közé tartozik. A szokásos módon vá-

lasztható a »Mode« billentyűk egyikével. A szoftverben a »Prog-

ramozható keverő« (PMX1) és a »Dual Rate« (D/R) között van

telepítve. A mellékelt ábrán látható a programfunkciók megfele-               lő			 lő részlete.

Az  exponenciális  funkció  lehetővé teszi a három kormányzási

funkciónak a pilóta irányítási szokásaihoz való exponenciális hozzáigazítását. Lehetőség van a hatás-erősítésre a botkormány-funkció semleges helyzete körül. Ilyenkor a hatás egyre gyengül a kormánybot által megtett út vége felé. Ebben az esetben a kijelzett értékeknek pozitív az előjelük. Olyan lehetőség is van azonban, hogy a vezérlési funkció hatását a semleges helyzet körül nagyon csekély értéken tartsuk és a kormánybot által megtett út vége felé erősen nőni hagyjuk (negatív előjelű értékek). Mindenesetre a funkció össz-kitérése ugyanakkora marad.

Szervóút, % 

diagram

Ez kitűnik ebből a baloldali diagramból is. Ezen pozitív és

negatív exponenciális függvényt egyaránt     ábrázoltunk. A               szaggatott vonal a vezérsíkok válaszgörbéje normális, li-

neáris (nem exponenciális) lefutást mutat.

Kormánybotkitérés,%

Beállítás:

Ennek az opciónak a kezelési módja nagyon hasonlít a vezérlési úthossz-átváltás

(Dual-Rate) funkcióéhoz. Előszöris megválasztjukbaz »EXP« funkciót a MODE billentyűk egyikével. A kis nyíl a csatornakijelzések »1« számjegye alatt áll. Ez azt jelenti, hogy a beállítások a csűrőkormányra (1-es csatorna) vonatkoznak. a KURZOR billentyűkkel lehet a kis nyilat elcsúsztatni. Egy-egy exponenciális jelleggörbe állítható be a magassági kormány (2-es csatorna) és az oldalkormány (4-es csatorna) számára.  Programozni mindig csak azt a csatornát lehet, amelyikre a kis nyíl mutat.

A villogó %-szimbólum azt mutatja, hogy a » + « vagy a » - « billentyűvel %-érték táplálható be az exponenciális funkció számára: »0« és »+100%« közötti érték táplálható be a kormánybot hatásának a semleges helyzet tartományában történő erősítése végett (degresszív vezérlési jelleggörbe). Ha viszont a a kormánybot útjának végén akarjuk a vezérlési funkció hatását felerősíteni (progresszív vezérlési jelleggörbe), akkor »0« és »-100%« közötti értékeket kell betáplálnunk.

A 0% érték a vezérlési jelleggörbe lineáris lefutásának felel meg.     Egy   +  vagy

–100% érték betáplálása esetén az egész degresszív vagy progresszív exponenciális görbe rendelkezésünkre áll. Kis méretű, gyors repülőgép-modelleknél nagyon gyakori egy progresszív vezérlési jelleggörbe beprog-ramozása. Az ilyen beállítás lehetővé teszi a modell finom érzéssel való irányítását a mindenkori vezérlési funkció középhelyzeti tartományában anélkül, hogy lemondanánk a teljes kitérésre a kormánybot-véghelyzetben. Kezdők oktatásához érdemes ezt az előírást alkalmazni.

Ez a kijelzőmező-ábra egy 50%-os prograsszív exponenciális görbéhez való beállításokat mutat, amelyek a magassági kormány (2-es csatorna) számára lettek beprogramozva.

CH   1  2         4

▲

PPM

%

EXP       - 50

robbe Modellsport GmbH & Co. KG

Műszaki változtatások joga fenntartva.

 