Habszárny-vágó asztal készítése

Megjegyzések a habvágó asztal fényképeihez:

Az asztal méretei önkényesek, a következõ szempontok vezettek az építésnél:

- a rendelkezésre álló technika: fúrógép és kézifûrész,

- 100 cm széles habot még lehessen vágni,

- minimális anyagigény.

Az alaplap mérete: 122x100 cm

A mozgó asztal mérete: 102x35 cm,

Így ráfér az asztalra a 100 cm széles munkadarab + a két mintaborda az oldalára tûzve.

A vágókeret kihasználható mélysége kb. 30 cm, ezért a mozgóasztal kb. 60 centit tud elmozdulni.

Az alaplap anyaga 12 mm vastag rétegelt lemez. A mozgó asztal anyagának elöbbi nem vált be, mivel elcsavarodik, ide valószínûleg jobb a pozdorja bútorlap.

A csavarorsó M10-es, a két befogási pont távolsága kb. 75 cm.

Az alaplapon lévo csúszó sín gyalult cseréplécbol készült (kb 48x20 mm keresztmetszet)

A két sín távolsága 50 cm az orsóhoz képest szimmetrikusan elhelyezve, hosszuk 70 cm.

A mozgóasztalra erõsített két sín szélessége (magassága) valamivel kisebb (40x20 mm). A két mozgó sín nagyon pontosan beillik a két álló sín közé, de nem szorul az asztal mozgásakor.

A keret tartó szerelvény 10-es rétegelt lemezbõl van. Az orsó végét egy

10-es fúróval menetétõl megfosztott anya vezeti meg.A fúrógépet gyalult colos deszkából készült szerelvény tartja ( masszívan!).

A vágókeret is cseréplécbol készült. A száltartó karok 40 cm hosszúak. A karok távolsága 110 cm. Az egyik léc összefogja, a másik kitámasztja a karokat. Távolságuk 10 cm. A lécek csatlakozásánál a sarkok erosítve és ragasztva vannak. A szálat egy csavarorsó illetve egy rugó feszíti.

A munkadarab felerõsítése nincs igazán megoldva, a munkadarab méretétõl függõen valahogy a mozgóasztalhoz kell erõsíteni úgy, hogy az a vágást ne akadályozza. Pla mozgóasztal élébe vert szegek segítségével.

A szál 0.5 mm vastag, kb. 4.7 ohm/m ellenállású huzal ( beszerzése: Villért ).

Vágáskor a szál forró, de nem izzik. Ekkor kb. 5 A áram folyik rajta, amit egy 24V üresjárati feszültségû, megfelelõ teherbírású hálózati trafó szolgáltat (páka trafó).

A csavarorsó kicsit olajozva van. Az egymáson csúszó talpakat majdnem száraz szappannal kell vékonyan bedörzsölni.

Vágáskor a fúrógépet a lehetõ legalacsonyabb fordulaton járattam. A vágást a végleges szárny végsõ körvonala elõtt kell elkezdeni egy kicsivel ( pl 1 cm ). Ha az asztal illesztését jól csináltuk, akkor folyamatosan fog mozogni. A vágási felület szép egyenletes, KIVÉVE ott, ahol spórolni kívánunk az

anyaggal és nincs leesõ darab,és a szál csak szántja a munkadarab felületét.

Ötlet, megvalósítás, fényképek, válasz további kérdésekre:

Gyöngy András, gyandras@gmail.com