LEVEGŐSZENNYEZÉS

LÉGKŐR  (1500 km)

HOMOSZFÉRA                                                 HETEROSZFÉRA

# Alsó réteg kb. 18 km                                                               Felső réteg

# (A levegő relatív összetétele állandó)

# TROPOSZFÉRA     SZTRATOSZFÉRA    MEZOSZFÉRA

(kb. 18 km)

A hőmérséklet a magassággal csökken  6,5 C / km.

Az itt jelenlévő légmozgások szerepe a helyi légszennyezés koncentrációjának keveredésében, hígításában a szennyező anyagok  szállításában mutatkozik meg.

A természetes és mesterséges hatások következtében a légkörbe kerülő szennyező anyagok a troposzféra összetételét állandóan változtatják.

Levegő:

- állandó összetevők  ( 78 % nitrogén, 21 % oxigén, 1 % egyéb gázok(szén-dioxid, metán, ózon stb)

- változó összetevők  (szén-dioxid, metán, hidrogén, dinitrogén-oxid, ózon stb.)

- erősen változó összetevők: ( víz-vízgőz, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ammónia, kén-dioxid, kénhidrogének stb)

Nyomgázok:

Nyomgáz komponenseknek azokat a részecskéket nevezzük, amelyek csupán a levegő 0,1 %-át alkotják, de fontos szerepet játszanak számos légköri folyamat (felhőképződés, sugárzások elnyelése stb.) lejátszódásában.

A nyomgázok fontos jellemzője a légkörben való tartózkodási idejük. ( pld. szén-dioxid 4 év, dinitrogén-oxid 4 év,  ózon 2 év, szén-monoxid 0,3 év, kén-hidrogén 40 nap, vízgőz 10 nap, ammónia 7 nap,  kén-dioxid 5 nap)

Kibocsátási határérték:

Helyhez kötött légszennyező pontforrásoknál és épületforrásoknál határozhatjuk meg.

Határérték meghatározás:  - 14/2001.KÖM-EÜM-FVM rendelet (módosítva: 1/2003 rendelet)

Számítás:       Pontforrás            En = Ef * K1 * K2

Ahol:  Ef = kibocsátási faktor

K1 = adott légszennyező anyag 24 órára megengedett

K2 = terhelési indexből számítható ki  K2 =  100 – terhelési index  / 100

# Épületforrás:  - Határérték =   En = k * V * N * 10-6  = kg/h

- a tényleges kibocsátás = E = c * V * N * 10-6 = kg/h

Ahol:  k = szabványból megadott érték (mg/m3)

V = térfogat ahonnan a szennyező anyag a környezeti levegőbe kerül ( m3)

N = óránkénti légcserék száma (ha nem ismert = 5)

C = a munkahelyen mért átlagos koncentráció (mg/m3)

Környezetnek van:  -    élő  és élettelen elemei

Civilizációs betegségek:

- gyomorfekély (táplálkozás, stressz)

- hipertónia (magas vérnyomás)

- infarktus

- érelmeszesedés

- neurózis

- balesetek növekedése( közúti, háztartási, foglalkozási)

- fogszuvasodás

- foglalkozási megbetegedések

- halláskárosodás

- idült légúti megbetegedések

- világra hozott fejlődési rendellenességek(mutagén- génállomány károsodás, - teretogén- utód fejlődési lemaradás)

- depresszió

- ADC megbetegedés

IDE RAJZOLANDÓ A ÖSSZETERTOZÓ TUDOMÁNYOK ÁBRA  ( margaréta ábra)

Tanulmányok:

- Római club (növekedés határai, visszafordíthatatlan folyamat)

- BRUNTLAND- bizottság( norvég miniszterelnökről kapta a nevét – rövidtávú túlélés érdekében kiirtják a természetet)

- KONRAD LORENZ (probléma ,megoldás – három kérdés)

Megoldás a problémákra:

- mi a probléma

- milyen módon lehet kiküszöbölni

-    milyen eredmény várható

Környezethigéne elemei:

- különböző környezeti hatások: - oxigén, víz, tápanyagok

- Víz: - felszíni és felszín alatti. (az emberi szervezetben belső körforgás, a természetben külső körforgás)

- Talaj – 1.a mikroklímát befolyásolja, - 2. A kultúrnövények táplálkozási helye, - 3. Elhalt  élőlények befogadási helye.

- Élelmiszerek, élelmi anyagok.(egyre több szintetikus anyagok, aromák, adalék anyagok,  színezékek.)

- Lakóhely, lakás  állapota, helye.

Határérték:  - jogszabályokban meghatározott értékek (mg/m3)m

- munkahelyi  AK – átlagos koncentráció 8 órán keresztül lehet

-     - „ -           CK – csúcs koncentráció, max.30 percig lehet

- van ,- vagy nincs határérték azt jelenti, hogy nincs megengedett minimum

érték ( pld. rákkeltő anyag egyáltalán nem lehet)

A munkahelyek légszennyezési határértéke mindig magasabb, mint a környezeti határérték.(védőfelszerelés, elszívó berendezés)

Környezet:

A körülvevő világ azon része ahol az ember él és tevékenységeit kifejti.

Környezet  =  Bioszféra

Földkéreg  = litoszféra

Vizek   =  hidroszféra

Légkör = atmoszféra

Környezet elemei:

- Föld  ( alapkőzet, - ásvány vagyon, - barlangok, - termőföld(talaj), - domborzat

- Víz  ( felszíni(zöme sósvíz, tengerek),- feszín alatti)

- Levegő ( alsó légkör  homoszféra (troposzféra,sztratoszféra, mezoszféra)  ,- felső légkör heteroszféra)

- Élővilág  (1. Növények /erdők, gyepek ,nádasok, mezőgazdasági növények  -2. állatvilág / vadonélő védett állatok, vadonélő nem védett állatok, védett házi állatok, nem védett házi állatok / 3. Mikroorganizmusok / vírusok, baktériumok,  paraziták, protozoák, gombák /

- Táj  ( védett természeti táj/nemzeti parkok, term.védelmi területek / - nem védett kultúrtáj

- Települési környezet: ( - lakóterületek, - ipartelepek, - mezőgazdasági területek- közlekedési útvonalak)

Ökológia:

Olyan tudomány amely azt vizsgálja, hogy az élőlények és az élettelen környezet együttes rendszere milyen feltételek mellett tartható fenn a bioszférában.

Bioszféra  =  ökoszisztéma

Ökoszisztémák – biotóp ( élőhely)

- biocönózis ( élőközösség)

Környezetszennyezés:

Azt jelenti, hogy az ember tevékenysége során a  környezeti elemek tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja ( ez egy folyamat)

- emisszió:  - szennyezőanyag kibocsátás

- tranzmisszió : - szennyezés tovaterjedése

- imisszió: - a szennyezőanyag bejutása az emberi szervezetbe, emberi javakba

A szennyező források csoportosítása:

- eredet szerint: ( - mezőgazdasági. –ipari, - közlekedési, - települési )

- jelleg szerint: (- helyhez kötött, - mozgó, - pontszerű (kis keresztmetszeten nagy szennyeződés), - kiterjedt (épületi, felületi) )

Emisszió: 1.- intnovert  ( a szennyező anyag a forrás belsejében marad) 2. – extnovert ( a             létesítményen kívül kerül, és oda hat)

Környezetvédelem elemei:

- károkat megelőző védelem

- okozott károk megszüntetése

- emberi környezet fejlesztése

- természeti erőkkel való ésszerű gazdálkodás

környezeti elemek ártalmai:

- kémiai ártalom

- szöveti izgató hatások

- zaj- és rezgés hatások

- sugárhatások

- termőterületek káros hatásai

- idegi megterhelések(civilizációs megbetegedések)

Környezeti ártalmak kiküszöbölése:

- a keletkezési helyen a káros emissziók csökkentése ( történhet: - porleválasztó, - hulladékmentes technológia alkalmazása)

- tranzmisszió (tovaterjedés) megakadályozása, - védőtávolságok,- erdők telepítése.

- Imisszió megakadályozás : - védőeszközök használata.

Környezetszennyezési ok:

- gazdasági érdekeltség hiánya

- környezeti szennyező források gazdasági okok miatti megszüntethetősége

- szubjektív, objektív, műszaki akadályok

- környezetnevelő etika hiánya (környezeti nevelés)

Az élőlények és az élettelenek között állandó körforgás van.

Lokális körforgás – ökoszisztémán belüli

# Biokémiai körforgás -  teljes ökológiai

Szén körforgás:

Levegőben lévő szén-dioxidot a növények és a vizekben lévő növények felveszik. A szervetlen  szén-dioxidból, szerveseket állítanak elő, majd a szén-dioxid + víz + napfény = szőlőcukor

A szén-dioxid felelős nagymértékben az üvegházhatásért( a napsugárzást beengedi, de vissza már nem.)

Ózonlyuk: - különböző hajtógázok, aerosolok, stb.( UV. Sugárzás, amely rákkeltő(bőrrák.)

Nitrogén:

A levegőben  78% nitrogén, 21% oxigén és 1% egyéb gázok(szén-dioxid, kén stb.) vannak.

A szén és a nitrogén is a fehérjék felépítésének összetevője.

A levegő nitrogénjét pillangóvirágú növények összegyűjtik és a nitrifikáló baktériumok szerves nitritté, nitráttá alakítják, majd a növény elfogyasztásával beépül  a szervezetbe és az ürülékkel  pedig visszajut a természetbe, majd a nitrifikáló baktériumok visszabontják elemeire.

Víz:

Párolgás – felszíni vizekből  - visszakerül a légtérbe, ahol a szennyező anyagokat is kimossa.

A víz öntisztulási folyamata:

# Desztilláció  -  levegő fázisban

Fizikai, kémiai, biológiai öntisztulás      -     talajfázisban

- „ -        -„-        -„-            -„-               -     felszíni vizekben

kén, foszfor körforgása:

fehérjék

szintén  a növények szervetlen foszfát formájában veszik fel és szerves foszfáttá alakítják, majd  az állatok elfogyasszák, és ezek elpusztulásával visszakerül a természetbe.

Hal hús  - foszfor tartalom

A ként szintén a növények veszik fel és beépítik a szervezetükbe, majd elfogyasztás után szintén visszakerül a természetbe.

Gépkocsik füstjéből   -  savas eső.

Levegőszennyezés forrásai és fajtái:

Szennyező anyagok:

Származásuktól és állapotuktól függően(épületforrás stb.) azokat az anyagokat, amelyek olyan mértékben jutnak a levegőbe, hogy az emberi egészséget a környezet állapotát hátrányosan befolyásolják.

Mesterséges szennyező forrás:  (kémények, épületek)

A jellemző koncentrációval kell velük számolni, ezért nem is lehet optimális mértékben felhígítani a légtérben.

Megoldás: - ipari üzemek és lakóterületek közé védőtávolságot kell telepíteni

(védőtávolságon belül más nem telepíthető)

Légszennyező forrás:

Minden berendezés, épület, jármű, vagy szabadban elhelyezett (meddőhányó, szeméttelep), amelyből légszennyező anyagok jutnak a levegőbe.

Csoportosításuk:

- pontforrások: (- kémények, - kürtők, - szellőzők) az jellemző rájuk, hogy kis keresztmetszeten  nagy mennyiségű szennyezőanyag jut ki, amely méréssel pontosan meghatározható.

- épületforrás: - technológiát  rejtő üzem, ahol épületnyílásokon (ajtó, ablak) keresztül kerül ki a szennyezőanyag

- felületforrás: (diffúz forrás) egy adott területen történik a szennyezés szétterjedése, kevésbé meghatározható a szennyeződés kijuttatás mértéke. (szemétlerakók, vonalas légszennyező források- közutak, vasutak, vízíutak, légiutak – függ a járművek számától, idejétől.

Légszennyező anyagok lehetnek:

- gázhalmazállapotúak

- folyékony

- szilárd

A gázhalmazállapotú anyagokat mg/m3-ben, vagy  „PPM”-ben  adják meg.

A környezeti levegő határértékeit övezetek szerint adják meg.

Munkahelyi levegő:

25/2000.EÜM rendelet I.sz. melléklete tartalmazza a munkahelyi levegő értékeit.

AK – átlagos koncentráció ( 8 órán keresztül lehet jelen)

CK – csúcs koncentráció ( max. 30 percig lehet jelen)

Kötelező a kockázatértékelés elvégeztetése veszélyes munkahelyeken.

Porszennyezésnél nem elhanyagolható a szemcse mérete.

- ülepedő porok    1000 – 10 um

- lebegő porok          10 – 0,1 um

- már nem ülepednek ki   0,1 – 0,001 um

A nagy szemcsék le sem jutnak a légutakban, visszajut a légkörbe (tüsszentéssel).

A nagyon aprók keresztül mennek a szervezeten.

A közepes szemcsék  10 – 0,1 um között a legveszélyesebbek.

A kis szemcsék eoroszolokat képezi.

## Diszperziós eloszlás:

A levegőben szilárd szemcsék vannak eloszlottan, amelyek a levegő által lebegnek.

Kondenzációs eloszlás:

Gőzök, vagy gázok kémiai reakciójaként képződnek, általában 1 um alatti tartományba tartoznak.

Por:

A szilárd légszennyező anyagok összefoglaló része.

Füst:

Szilárd és folyékony ötvöző anyag.

Köd:

Csak folyékony összetevőket tartalmaz.

A légszennyező anyagok zöme ma is vulkáni eredetűek, kisebb hányada a mesterséges eredetű, de a vulkáni eredetűek nem tartalmaznak olyan mértékben rákkeltő anyagokat, butagén anyagokat stb.

Bűzszennyezés:

Nincs rá határérték megállapítva, általában szaglás érzékkel határozzák meg.

Légszennyezést okozó emberi tevékenységek:

A légszennyezést leginkább a különböző oxidációk idézik elő, majd az égetés során kikerülő füstök, gázok(szénmonoxid, nitrogénoxid stb.) felelősek a légszennyezésért.

- olajtüzelésű kazánok  35%, a gáztüzelésűek  6%  szennyező anyagot bocsát ki egységnyi tüzelőanyag  elégetése során.

Veszélyeztetés:  -  kén-monoxid , szén-monoxid, nitrogén-oxid  a jelentős, kihullhatnak  a légtérbe (pernye, korom), leválasztó berendezések kiépítésével lehet megakadályozni.

Nitrogén-oxid kibocsátása a benzin és a diessel üzemű motoroknál szinte megegyezik , 74 –75 %, koromból viszont a diessel motorok többet bocsátanak ki, rákkeltő anyagból viszont kevesebbet.

Ipar, mint környezet szennyező:

Cél a kibocsátás (emisszió) megakadályozása, zárt technológia, leválasztó berendezés kiépítésével érhető el.

Szénbányák – tipikus felületi szennyező források.

Mezőgazdaság – porszennyezés, műtrágyázás során felületszennyező forrás.

Légszennyező anyagok káros hatásai:

Attól függ, hogy milyen mennyiségű anyag jutott a légtérbe és ott mennyi ideig tartózkodik.

Expozició: (hatás, kitettség)

Egy hatásnak való kitettséget jelent.

Főként a kijutott károsító anyag hatása a döntő.

Akut: (krónikus légszennyező hatás)

Hirtelen nagy mennyiségű anyag, rövid idő alatt.

Krónikus – folyamatosan kerül ki az anyag.

Egészségkárosító hatások:

- szén-monoxid ( globális fulladást idéz elő)

- kén-dioxid (irritáló gáz) szem és felső nyálkahártyát irritálja, ritkán okoz halált

- Nitrogén-oxid- belélegezve a szervezet nedvesség hatására salétrom savvá alakul, a tüdőt    roncsolja a vérereket tágítja, szem és nyálkahártya iritállás.

- Fluor (oxidáló, roncsoló hatása van) hosszútávon légúti megbetegedést okoz.

- Hidrogén-fluorid (légúti izgató, irritáló hatású)  légúti égető hatása van.

- Ammónia (irritáló hatású gáz)  0,5 mg/dm3 –nél nagyobb koncentráció esetén könnyezést, szemfájdalmat, gyulladást okoz. 0,7 mg/dm3- felett súlyos légúti, légzési zavarok léphetnek fel, szívelégtelenség, vagy halál is lehet.

- Lebegőpor tartalom – szilikózist okozhat, az azbeszt rákkeltő anyag.

Gazdasági károk:

Az egészségügyi károkkal összefüggően okozhatják (gyógykezelés, kiesett munkanapok stb.) Pld. 1988.-ban légúti megbetegedés okozta kár 3-4 milliárd Ft.

A légköri mérgezés állatfajokra is kihat, amely szintén kiszámítható gazdasági károkat okozhat( méhekre stb.) ez elsődleges szennyezés.

Másodlagos szennyezés: - a légszennyezők a növényekbe kerülnek és az állatok ezek elfogyasztásával betegednek meg.

Egyes növényeket (zúzmók ) indikátorként is alkalmaznak.

Amennyiben a levegőben fluór van jelen a növények leveleit károsítja, ami következtében csökken a növények légzőszervezete.

Savasesők következtében főleg a tölgyerdők pusztulnak, valamint az épített környezet is károsodik(fémszerkezet, mészkő épületek stb.)

A légszennyezés mai helyzete:

Csökkent a kibocsátás az ipar megszüntetése miatt (energiaipar, nehézipar).

Országos imisszió mérő állomások vannak kihelyezve ( folyamatosan mérik a levegő koncentrációját, 2001.óta a környezetvédelmi felügyelőség hatáskörébe tartozik)

A kéndioxid terhelés télen sokkal nagyobb kb. 10-szerese mint nyáron.(fűtés miatt)

Kémiai biztonság: 25/2000. Törvény, ami 2001,január 01.-től hatályos.

44/2000.(XII.27) EÜM  végrehajtási rendelet, 13 sz. melléklet.

Imisszió szabályozás:

Akkor beszélünk róla ha a légszennyezés mértéke meghaladja a határértéket (imisszió erték)

Küszöbértékek:

Légszennyező anyag fajtánként és a kiváltó okok szerint.

- szaglási

- közérzeti

- hallási

- köhögési

munkahelyi határértékek: - AK átlagos koncentráció  8 órán keresztül jelen lehet

CK  csúcs koncentráció  max. 30 percig lehet jelen

Környezeti határértékek:  - rövid idejű határérték ( 30 perc és 24 órás)

Hosszú idejű határérték – éves átlag

Akkor megfelelő ha együttesen érvényesül a rövid és a hosszú idejű határérték.

Légszennyező anyagok veszélyességi csoportosítása:

- kifejezetten veszélyes

- veszélyes

- mérsékelten veszélyes

- kevésbé veszélyes

Határérték meghatározásánál a legjellemzőbbet fogják mérni (kén-dioxid, por stb.)

- folyamatos imísszió mérés (kihelyezett mérőhelyek)

- szakaszos    -„-         -„-      ( 24 órás mérés , heti, havi 1 alkalommal stb,)

- időszakos    -„-         -„-      ( rendszertelen időközönként, esetenként, csak tájékoztató

jellegűnek ismerik el)

Emisszió szabályozás:

- alapbejelentési kötelezettség alapján határértéket állapítanak meg.( területi kibocsátási   határérték meghatározott pontforráson, adott egységnyi idő alatt)

- technológiai határérték – technológiánkénti meghatározás

Épületforrás:

Akkor köteles az üzemeltető határértéket kérni, ha a kibocsátott szennyezőanyag koncentrációja meghaladja az erre a munkahelyre előírt légszennyezési határértéket (25/2000.rendelet)

189/2000(XI.08) kémiai terhelési bírság szabályozás.

Alapállás:

A bírságot úgy kell megszabni, hogy az nem szabható ki 6 hónapnál előbbi esetekre.

1-5 millió Ft. – törzskönyvezési mulasztás

- betiltott terméket tiltás ellenére forgalmaz( nem vonatkoznak a tiltások a növényvédő szerekre.

- Tömeges megbetegedést, vagy mérgezést okozó anyag(5 félénél több)

50.000. Ft, - ha a veszélyes anyagot nem megfelelően raktároznak,- ha a gyártó, vagy forgalmazó a terméken valótlan, vagy megtévesztő adatot közöl.

2,5 millió Ft-ig, ha:

- bejelentés alá eső anyagot bejelentés nélkül hoz forgalomba

- ha veszélyes anyaggal tevékenységet végez és ezt nem jelenti be(44/2000.13 melléklet I. adatlap)

- ha a feliratozás, vagy címkézés nem megfelelő (R-veszélyt jelző,-S-intézkedési eljárás)

- ha kockázatbecslési kötelezettséget nem teljesített(2000.évi 25.törvény) kémiai anyagokra, ha egyedül végzi is kell.

- Nincs biztonsági adatlap

- Tárolási, raktározási feltételek nem megfelelőek

- Nyilvántartási előírások nem teljesülnek(nem kötelező formanyomtatványt vezetni, de naprakész nyilvántartást igen.)

1 millió Ft-ig, ha mérgezés esetén a bejelentési kötelezettségeket elmulassza.

Levegőszennyezés:

A levegő tisztítási eljárásokat már a tervezés idejében úgy kell figyelembe venni, hogy előre lehessen számításokat végezni és az megfeleljen az előírásoknak.

A már meglévők esetében, ha túllépés van, akkor utólag kell megfelelő eszközöket beépíteni.

Kikényszerítés módja:  - bírság, - tevékenység felfüggesztése

Aki kötött pontforráson bocsát ki túllépést, az

- első évben      2X –es bírságot köteles fizetni

- második évben   3X – os  - „ -       -„-

- harmadik évben  4X –es   -„ -        -„-

- minden további évben  5X-ös  -„-   -„-

Meglehet szakítani a bírság fizetését, ha a szennyező bizonyítja, hogy a jobbításra vonatkozó beruházás elkezdődött, valamint ha égen – földön nem lehet  a problémára megoldást találni.

A bírság a környezetvédelmi felügyelőségekhez folyik be, amire lehet pályázni környezetvédelmi beruházások céljára.

Szmob veszély esetén  füstköd riadótervet kell készíteni (intézkedések, gk-ik üzemelésének csökkentése stb.)

A legnagyobb energiahordozó a szén (szén-dioxid, szén-monoxid, kén-dioxid(savas eső)

Struktúra váltás, fejlődés

- atomenergia (nem légszennyező, de gond a kiégett fűtőelemek tárolása, megsemmisítése)

- napelem (nem igazán megbízható)

- szélkerekek (légmozgásnak van kitéve, zajhatás magas, kiterjedt felületek)

Ma is legelterjedtebb a klasszikus régi tüzelési eljárások(szükséges leválasztó berendezések, a megfelelő magasság megválasztása a kiszóródás végett) szén, földgáz.

A gépkocsik kibocsátása is igen lényeges ( az ipar egyre jobban megszűnik) csökkentés katalizátor beszerelésével.

Leválasztóknál lényeges a hatásfok és a bekerülési költség.

Tisztítási eljárások:

- a szennyező komponenseket, ártalmatlan anyaggá alakítják át (elégetés = kéndioxid + víz)

- a szennyező anyagokat hasznosítható formába visszanyerik(általában átalakító technológiát kell beiktatni)

- a tisztítás során leválasztott szennyező anyagok (por, pernye) összegyűjtése és megfelelő elhelyezése.

Porleválasztás:

Mérni kell a leválasztandó por irányát, a szemcse méretét,védőgáz tulajdonságait.

- mechanikai leválasztók

- nedves leválasztók

- porszűrők

- elektrosztatikus leválasztók

Mechanikai leválasztók:

- porkamrák :- gravitációs hatás, a porok leülepednek, 0,4-0,8 m/s sebességen történik, előnye az egyszerűség, hátránya a nagy helyigény, hatásfoka nem haladja meg az 50 %-ot.

- Ciklon: - centrifugális irányú bevezetés, és centrifugális erő hat és ennek hatására a ciklon falának ütköznek és kiülepednek a szemcsék. Már finomabb porokat (5-30 um) is kiülepednek, tehát jobb a hatásfok, hátránya zajosak.

- Porszűrők: - olyan szűrőkön vezetik át, hogy fennakadjanak rajta a porszemcsék( bizonyos idő után csökken a hatásfok és tisztítani, vagy cserélni kell) hatásfok: 90%

Szűrősziták lehetnek: (természetes és mesterséges anyagok, len, kender, műanyagok)- szövetek, - rostos anyagok(filc, szűrőpapír),- öntetek, vagy zsugorított szemcsés anyagok(homokágy, kavics stb.)

A szűrőkről a port mechanikus úton(rázás, vibráció stb.), - pneumatikus módon(levegő sugárral), - különböző gázoknál rétegszűrőket(homokágy stb.)

- Elektrosztatikus leválasztás: - a leválasztandó gázt elektromos tölteten átvezetik és az ellenkező töltésű(anód, katód) kiválasztódnak. Idővel ezt el kell távolítani(rázással, áramkikapcsolással takarítjuk) Lehetnek: - csövesek, - lemezesek. Tisztítás módja szerint lehetnek: - száraz, - nedves.

0,1 um- nél kisebb szemcsét is letud választani, és nem csak port, hanem savas ködöket is leválaszt. Hátránya: - nagy a fajlagos költség és a helyigény.(hőerőművek füstgázait, cementgyárak finom porait, sav – olaj, - kátrány ködök tisztítására is alkalmas)

Mechanikai berendezések

Nedves mosók, azok a berendezések, ahol a levegőben nem csak porok, hanem gázszennyeződések is jelen vannak.

A tisztítandó levegőt folyadékkal nedvesítünk, majd a porszemcsék ehhez kötődnek.

- átbuborékoltatás (minél kisebb a mérete annál jobb)

- a porszemcsék kondenzációs helyeket képeznek és ezeket a cseppeket válassza le a berendezés

- a porszemcsék apró folyadékszemcsékkel ütköznek és így választódnak le.

Abszorciós eljárás:

Kémiai reakció játszódik le a szennyező anyag és az elegy között(valamilyen közegben elnyeletjük)

- permetező mosók ( nagy a folyadék igény, 85% hatásfok)

- töltetes műtárgyak (töltetek lehetnek homok, apró kavics, ezen keresztül áramlik a szennyező anyag és ülepedik) 90-95% hatásfok.

- Nedves berendezések: (elsősorban porokra használják, folyadék van benne, habzik és elnyelődik az anyag.  80%-os hatásfok)

- Tányéros tornyok (eltolódva vannak a tornyok elhelyezve, a tálcákra telepedik ki az anyag, 98%-os hatásfok)

- Nedves centrifugális berendezés (főleg portalanításra, por + folyadék  és iszap formájában kiülepedik.

- Ventúri (gázporlasztásos) mosók. Egy térbe folyadékot permetezünk be és ez megköti a szennyeződéseket.

Adszorciós eljárás:

Nagy fajlagos felületű lyukacsos szilárd anyagok, szűrőanyagok felületén ül meg a tisztítandó anyag.

- aktívszenes ( szerves és szervetlen anyagok is lehetnek)

- szilikagél

- aluminium-oxid

Gáztisztítás kémiai reakcióval: (véggázak tiszítása égetéssel)

700 – 800 C-on történik, ha katalizátort is beiktatnak, akkor 250 – 300 C-on. ( általában hőerőművek füstgázait 250 – 300 C-on, vegyipar véggázaknák 700 800 C-on

Vegyipari légszennyezés csökkentés lehetőségei:

Legveszélyesebb légszennyezők, pld. kénsavgyártásnál 97%-os hatásfok érhető el, adszorciós +  abszorciós eljárásokkal. Salétromsavgyártás – káros füstgáz + oxigént adagolunk és elnyeletik.

Füstgázok kéntelenítése:

Cél a kénkibocsájtás csökkentése.

- tüzelőanyagok kéntelenítése

- füstgáz kéntelenítés

az eljárások lehetnek – száraz, - és nedves módszerek.

Száraz: - adszorciós ( aktívszenes szűrőkön keresztül

Nedves: - abszorció (elnyelető folyadékon keresztül, mésztej stb.)

Mozgó légszennyező források: (gépkocsik)

A szennyezést befolyásolja: - motor felépítése, - üzemeltetési körülmények, - üzemanyagok, adalékanyagok összetétele.

Benzinüzeműek: - széndioxid, szénmonoxid, esetleg 3, 4 benzinkén(rákeltő adalékoknál)

Diessel üzeműek: - nagyobb légfelesleggel dolgoznak (nitrogénoxidok túlsúlya a jellemző)

Levegőhigéne:

Az a tudomány amely egészségünk megvédésének és a különböző betegségek elkerülésének a levegővel kapcsolatos dolgokat tartalmazza.

Lehetnek: - levegő összetételének vizsgálata, - minőség hatásának vizsgálata, - alkalmazott levegőhigéne.

Levegő határértékek megadása, minősítése, a megelőzés

Lényeges a levegő összetétele: - páratartalom (relatív, hány %-ban van jelen, télen magasabb.

Ciklonok: -  kontinentális szintű légnyomások( általában csapadékot, szelet hoznak)

Anticiklon: -száraz, csendes időt hoz.

Légzés élettana:

Az élőszervezet a levegőből oxigént vesz fel és eljuttatja a szervezetbe, szövetekbe, majd visszajuttatja a külvilágba.

Szakaszai: - külső légzés(szervezet és külső légtér közötti gázcsere, veszélyes a szénmonoxid!

- belső légzés ( a test szövetei és a vér között történik)

- sejt légzés (sejtben lejátszódó oxidációk)

légzés feltétele, hogy nyomás különbségek alakuljanak ki. ( percenként 16-18 légzés, egyszerre kb. 1/2½ter levegő, naponta kb. 12 m3)

szénmonoxid kb. 0,1 mg/m3 jelen kell hogy legyen 1 m3 levegőben, hogy légzési inger alakuljon ki.

Ha 0,7 – 2,7 kPa- nál nagyobb a légnyomás ingadozás frontérzékenységet okoz.

Szintén légköri változások a dekompresszió( pld. bányából feljövet, a vérben buborékok alakulnak ki, ami elzáródást okozhat.

Az emberi szervezet 15 C-on tudja optimálisan érzékelni a külső hőmérsékletet, - alatta hidegérzet, - felette meleg hőérzet.

Lényeges a levegő páratartalma is( az alacsony sem jó)

A légmozgás is befolyásolja a közérzetet (0,3 m/s alatt legyen, mert huzathatást okoz, fül, orr, megbetegedést)

Időjárást befolyásolják:

- hőmérséklet

- páratartalom

- nyomás

- légmozgások ereje és iránya

- felhőzet és csapadék

- napsugárzás

- légköri elektromosság

téli időszak kedvez a légúti megbetegedéseknek, nyári időszakban a bélrendszeri megbetegedések a jellemzőek.

Klima lehet: - természetes (kültéri) , - mesterséges (munkahelyi, akóhelyi)

Forró klima (átlag 20 C-felett), mérsékelt( átlag 20 C-os éve szinten)

Hősugárzás – természetes(napsugárzás),- mesterséges(tüzelő berendezés sugárzása)

Szennyezés forrásai: - természetes (mezőgazdasági területek stb), - mesterséges(ipar, közlekedés).- primer (elsődleges szennyező források, - szekunder(ami már egyszer lerakásra került(hulladékok, korom stb.)

Légszennyező anyagok:

-     benzin

- benzol

- ammónia

- füstgáz, pernye

- kénsav

- nitrogénoxidok

- ózon

- korom

- nehézfémek stb.

A levegőnek van öntisztulási folyamata: - a szennyezőanyag eltávozik a légkörből, - kémiai reakció révén a szennyező anyag közömbös anyaggá alakul, - tovaterjedéssel csökken.

Történhet: - ülepedéssel, vagy kihullással, - különböző felületekhez ütközik(épület stb.), - kompenzálódás.

Légszennyezés okozhat:

- műszaki károkat (savaseső stb.)

- gazdasági károkat

Betegségek:

- légcső, tüdő rosszindulatú daganat

- légúti aszmás megbetegedések

- vér- és érrendszeri megbetegedések

- nyálka – kötőhártya megbetegedések

- idegrendszeri károsító hatások.

Települések:

- szennyezett települések (a levegőben lévő szennyeződés 10%-nál több esetben meghaladja a szennyeződési határértéket

- mérsékelten szennyezett 10 %- nál kevesebb

- egyáltalán nincs szennyeződés

Magyarország a közepesen szennyezett országok közé tartozik.

Az ország egész területe  védett I.