TÉTEL 13.

A/1:

Talajszennyeződés okai, környezeti egészségügyi hatásai. Jellemezze hazánk talajszennyezettségi állapotát!

Természetes eredetű szennyeződések:

szilárd szennyezők: vulkánok, erdőtüzek hamui, homok, a tengervíz apró cseppeiből a szél által kiszárított sókristályok (ezekből szilícium -, kálcium - és kálium vegyületek kerülnek a talajba)

gázszennyező: a mikrobiológiai bomlás

savas ülepedés

savas csapadék

levegőből a talajba jutó radioaktív szennyeződés

A savas ülepedés és a savas csapadék elsősorban kén és nitrogén tartalmú, de megtalálható benne nehéz fémek is. (Pb, Sn, Cd, Hg, halogén elemek - Cl, F, 1)

A talajok pusztulása természeti hatásokra is bekövetkezik. A talaj termőképessége a talajrétegben felülről lefelé haladva csökken. A víz, ill. a szél ezt a felső talajréteget lemoshatja, ha nem védi megfelelő növénytakaró. A vízmozgások okozta erózió, és a szélmozgások okozta defláció jelentős károkat okoz, ellenük legjobban a jó talajvédő hatású mezőgazdasági kultúrákkal (évelő növények, erdők) védekezhetünk.

Antropogén hatások (humán eredetű szennyeződés)

- a nem megfelelő hulladékok elhelyezése (nem veszélyes ipari, mg-i, kommunális).

A szerves hulladékok tárolása, elhelyezése nem megoldott, és nagymennyiségben felszaporodva ellenőrizhetetlen mozgásuk révén erősen szennyezik a környezetet. - háztartásaink hulladékának döntő része megfelelő védelmi intézkedések nélkül kerül a talajra. (legjelentősebb talajszennyező) Szennyezés a talajban P, N elszaporodnak a N kedvelő gyomnövények, elsavanyúsodik a talaj, a szerves hulladékok bomlásából keletkező szennyező anyagok (metán, kén-hidrogén, mangán) hatása: fák csúcsainak, ágainak elhalása. A levelekben csökken a klorofill, N, oldható cukor, megnő a mész, Mg tartalom ezért a levelek elöregszenek a gyökerek elhalnak.

- csatornázatlanság

A csatornázatlan területek közvetlen talajszennyező, ám a csatornázott területeken összegyűjtött, megtisztított szennyvizek iszapjának elhelyezése, komposztálása sincs mindenütt megoldva. Szennyezés a talajban: Nehéz fémek (Pb, Kd, Zn, CU, Hg) Mérgező, bekerül a táplálékláncba és felhalmozódik a vesében, májban.

- mezőgazdaság

A szennyvíz és szennyvíziszap mg-i felhasználása, peszticidek és műtrágyák használata. A szennyező anyagok közvetlenül kerülnek a talajba. A környezetre elsősorban a talajból kimosódott és a talajvízbe vándorló nitrogén hat károsan, egyrészt a felszíni vizek eutrofizálását okozva, másrészt a kutak és az ivóvíz nitráttartalmát növelve. A kötődni nem tudó foszfor- és káliumműtrágyák hatóanyagainak a növények által fel nem vett része is kilúgozódik, vándorol a talajvizekkel, szennyezi a kutakat, folyókat, tavakat. A nagyadagú műtrágyázás a kálcium kilúgozásának fokozásával a talaj elsavanyodásához vezethet. A műtrágyázott területeken a gyomnövények is jobban fejlődnek, emiatt intenzívebbé és gyakoribbá válik a kémiai növényvédelem peszticidek alkalmazása. A peszticidek használata szennyezik a termőtalajt, kimosódva a felszíni és a felszín alatti vizeket. Felbomlással fenyegetik a világ ökorendszerének egyensúlyát, mert egy ökoszisztémán belül más élőlényekre is kedvezőtlenül hatnak. Megbontják a táplálékláncot, ezért olyan állat- és növényfajok is elpusztulnak, amelyek az ember számára hasznosak. Más fajok viszont a felbomlott biológiai rendszer következtében gyorsan elszaporodnak, ami további nemkívánatos következményekkel jár. A peszticidek környezetkárosító hatását fokozza, hogy a nehezen bomló kémiai anyagok mechanikai (szél- ,vízerózió), vagy biológiai (tápláléklánc) úton elkerülnek eredeti felhasználási helyükről, és egy újabb ökológiai rendszerben okoznak károkat, és fejtenek ki toxikus hatást az emberre.

- ipar

A levegőből kiülepedett ipari anyagok. A szennyezés előbb a légkörbe kerül, majd az ülepedés és a csapadék kimosó hatás következtében jut a talajra, talajba. A légkörből a szennyező gázok a csapadékkal nagyrészt a talajba mosódnak. A kén-dioxid, a nitrogén-oxidok a talajba mosódva a talajok elsavanyodását eredményezi. Ilyen talajból a növények kevésbé tudják felvenni a tápanyagokat. Az ipar a talaj termékenységét rontó porszennyezőkkel is jelentősen terheli a talajt: fűtés és cementgyárak pora. Alumínium kohók körzetében jelentős a talajok fluorszennyezettsége egészségkárosító hatású az emberre.

- közlekedés

A szennyezés előbb a légkörbe kerül, majd az ülepedés és a csapadék kimosó hatása következtében jut a talajra, a talajba. A közlekedés környezetkárosító hatása a közlekedési pályák által elfoglalt termőterületek mellett a kipufogó gázok alkotórészeivel, kőolajszármazékokkal szennyezik a talajt. Súlyosak az utak sózása miatti környezeti károk is. (Megnő a Cl- koncentráció csökken a talajok átszellőzése, nehézzé válik a növények vízfelvétele, korai lombhullás. Megnőhet az ivóvíz sótartalma.) A talajok olajszennyezettsége általában balesetek következménye (csőtörés, közlekedési baleset), ám az utak melletti, vagy a vasúti sínpárok közötti olajszennyezés járműveink hiányos karbantartására, azaz emberi hanyagságra utal.

# Magyarország földterülete földhasználati kategóriák szerint

Halastó, nádas:	1 %

Művelés alól kivett terület:	17%

Erdő:	19%

Mezőgazdasági terület:	63 %

Az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkent a mezőgazdasági hasznosítású terület. E területek jelentős hányadát a belterületi használatba vonás és az ipari célú hasznosítás tette ki.

### Művelés alól kivett terület

A földterület 17%-át kitevő nem mezőgazdasági hasznosítású területeken (települések belterülete, ipari területek, bányák, infrastruktúra) a potenciális szennyező források és a szennyezések száma folyamatosan emelkedett az utóbbi évtizedekben. Hiányzik a felszámolt létesítmények romeltakarítása, ill. megfelelő rehabilitációja. A szennyező hatások általában közvetlenül a talajon vagy a talajban elhelyezett szennyező forrásokból származnak, gyakran a talajvíz közvetítésével terjednek tovább.

A bányászat során keletkező zagy koncentráltan tartalmaz nehézfémeket. Ez a bányászati tevékenység befejezése után is komoly károsodást idézhet elő. Magyarország kb. 6000 bányaobjektumában felhalmozott anyag eléri az 1 milliárd tonnát.

Mezőgazdasági területek:

Talajpusztulás:

A talajművelés következtében jelentősen megváltozik a talaj szerkezete, a levegő és vízviszonyok. A talajszerkezet romlását, tömörödését a nehézgépek okozzák. Jelentős károsító tényező a talajerózió és a szélerózió (defláció). Az erózió 2,3 millió ha-nyi területet károsít, a deflációval veszélyeztetett területek kiterjedése 1,4 millió ha. Ez összesen az ország területének 40%-átjelenti. Becslések szerint ezekről a sérült felszínekről évi átlagban kb. 80100 millió m3 talaj, ezáltal 1,5 millió tonna szerves anyag pusztul le.

Árvíz, belvíz:

Az ország területének 52%-a árvizek és belvizek által veszélyeztetett terület. Sok éves átlag szerint az elöntött terület mintegy 130 ezer ha, és további fél millió ha-on fellép a túlnedvesedés, 200 ezer ha az elvizenyősödött területek nagysága.

Szikesedés:

Genetikailag szikes talajaink területe 560 ezer ha. A szikesedés nemcsak talajképződési folyamatok hatására, hanem antropogén hatásra is bekövetkezhet. A másodlagosan szikesedett területek nagysága 400 ezer ha, vagyis a szikesek összterülete közel 1 millió ha.

Savanyú kémhatás:

1979-ben Magyarország talajtakarójának 13%-a erősen, 42%-a közepesen, ill. gyengén savanyú kémhatású. A talajok savanyosodása az elmúlt két évtized során gyorsult fel, és vált az egyik legveszélyesebb degradációs folyamattá. Ez a folyamat a talajok 50%-ánál mészhiányt és terméscsökkenést eredményezett.

Nitrátterhelés:

A talajban, a talajvízben és a növényekben feldúsuló nitrát a szakszerűtlenül tárolt, helytelenül adagolt műtrágyák, a savas ülepedés következménye. Ehhez járul még a települések csatornázatlansága is. A nitrátterhelés, a csökkenő műtrágya-felhasználás és nagyüzemi állattartás, valamint a falusi térségek csatornázottságának javulásával valamelyest mérséklődött.

Rovarölő szerek:

1996-97 évi felmérés szerint a klórozott-szénhidrogén-tartalmú rovarölő szerek (pl. lindán, DDT) maradványai a talajban még jóval azután is kimutathatók, hogy forgalmazásukat 1968ban megszüntették. Mennyiségük az elmúlt évtizedben egyharmadára-egyötödére csökkent, de jelenlétükkel még hosszú ideig számolni kell.

Szerves mikroszennyezők:

- alifás szénhidrogének

szennyvíziszap-kihelyezések közelében, közutak mentén - benzol

hulladéklerakók környezetében

- policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-ok) közutak mentén

A/2:

Ismertesse a települési önkormányzat vízkár elhárítással kapcsolatos feladatait és mutassa be egy-egy példával víz és szennyvíztisztítási folyamatokban alkalmazható kémiai eljárásokat!

A települési önkormányzat vízkárelhárítással kapcsolatos feladatai:

- Gondoskodnia kell csapadékvíz lefolyásának és megfelelő sebességének biztosításáról: felszíni vízelvezető rendszert kell kialakítania, ezt karbantartania és üzemeltetnie

- Gondoskodnia kell a vízfolyás árterületén található építményeknek a vizek kártételei elleni megfelelő védelméről. Ehhez a medret úgy kell méretezni, hogy képes legyen a mértékadó vízhozamot elszállítani, vagy olyan műszaki megoldást (zsilip) kell biztosítania, hogy a mederbe ne kerülhessen több víz, mint amennyit az képes elszállítani

- Gondoskodnia kell a talajvíz káros hatásainak megelőzéséről, a felszín alatti építmények védelmének érdekében (pincék)

- Gondoskodnia kell a rétegvizek (ezek a felszínre kerülve fakadó vízként okoznak elöntéseket) áramlási viszonyainak, sajátosságainak figyelembe vételéről a különböző mélyépítési munkák során

- A vízrendezési létesítményeket, műveket (vízelvezető árkok, zsilipek) évente kétszer (tavasszal és ősszel) szakszerűen ellenőriznie kell, ill. minden nagyobb csapadéklevonulás után is

## Kémiai tisztítási eljárások

Szennyvizeknél:

Kicsapatás: A vízben oldott állapotú ionokat vegyszerek hozzáadásával vízben nem oldódó

csapadékká alakítják, ezt ülepítik szűrik. Az ion kationná és anionná esik szét, oldhatósági szorzattal kell kiszámítani, (ez az „anyag” koncentrációját adja meg) mennyi egyéb anyagot kell hozzá adni.

pl. foszfátkicsapás: olyan anyagot kell hozzáadni, amivel csapadékot ad, pl. Al3+, Fe2+, Fe3+.

A számított mennyiség 1,5 – 2-szeresét használjuk a tökéletesebb átalakítás miatt. (nehézfém eltávolítás, meszes karbonátmentesítés is kicsapás)

Ezt a módszert nagy koncentrációban érdemes használni, mert a koncentráció csak egy bizonyos határig csökkenthető (kis koncentrációnál nem hatásos), és a keletkezett fémvegyület (csapadék) veszélyes hulladéknak minősül.

Nyers vizeknél:

Vas, és mangántalanítás:

Vastalanítás levegőztetéssel, a két vegyértékű vasat a levegő három vegyértékűre oxidálja, barnás-vöröses csapadék képződik, (vashidroxid) ezt ülepítik, homokszűrővel szűrik

- Mangántalanításkor nem oxidálódik olyan könnyen, mint a vas, ezért katalizátort használnak. A szűrőt mangán-dioxid réteggel vonják be, ami katalizálja a két vegyértékű mangán oxidációját (1-2 év). E két szűrőt együtt szokták alkalmazni. Ráckevén és Csepelen használnak ózont a mangántalanításhoz, de nagyon drága.

B Tétel:

Sorolja fel a környezeti elemeket veszélyeztető tényezőket!

Ismertesse a zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó előírásokat!

Környezeti elemek: föld, víz, levegő, élővilág, épített környezet és ezek összetevői

Az ember környezet-átalakító tevékenysége

1. Az ökológiai rendszerek élő alkotóit elpusztítja, vagy tömegviszonyit megváltoztatja: - a klímazonális vegetáció kiirtása

- a növények és állatok egyik élőhelyről a másikra telepítése - egyes növények és állatfajok szelektív kiirtása - a vadászat, - a halászat, a nomád állattartás

2. Az intenzív gazdálkodással közvetett hatást gyakorol a környezetre - sokszor előre nem látható módon, pl. ipari-, mezőgazdasági-, közlekedési-, kereskedelmi-, hadászati tevékenységek, tudományos kísérletek. Ezek nem kívánatos eredményeit összefoglalóan környezetszennyezésnek hívjuk.

A környezetszennyezés és olyan emberi tevékenység, amely a környezeti elemek természetes tulajdonságait hátrányosan megváltoztatja.

- ipari tevékenység környezetszennyezése: ipari üzemek, gyárak a levegőből kiszippantják az oxigént, helyébe füstöt, kormot, mérgező gázokat ontanak -> levegőszennyezés

- mezőgazdasági üzemek nagyfokú műtrágyázással javítják a talaj termőképességét -> a

bioszféra minden régiójában észlelhető kisebb-nagyobb szennyeződés

- hulladéklerakók a hulladékból kimosódó különböző sókkal szennyezik a talajvizet,

majd a felszíni vizet -a talajvízszennyezés

A szeméttelepen lejátszódó anaerob folyamatok során bűzös és robbanásveszélyes gáz keletkezik -> levegőszennyezés

A szemét égetése során keletkező égéstermékek a levegőbe kerülnek. Hulladékból kimosódó anyagok mérgezik és savanyítják a talajt. Egy részük a növényekbe épülve bekapcsolódik a táplálékláncba, és annak minden lépcsőjében mérgezést okozhat (DDT).

Víz szennyezése:

- kommunális szennyvizek

- mezőgazdasági hulladékok és szennyvizek (fekáliában lévő anyagok, műtrágyák, növényvédő szerek)

- ipari szennyvizek (szerves és szervetlen vegyületek)

Talaj szennyezése:

- kommunális szennyvizek

- mezőgazdasági hulladékok és szennyvizek

- levegőbehordás

- peszticidek

- települési hulladék (szennyvíztisztítási iszap, komposzt, szálló hamu,

temető)

- ipari hulladékok

Levegő szennyezése:

- por és füst (ipari üzemek, gyárak), nemesfémporok, fémporok, füst

- gázok és gőzök (szmog - közlekedés, széndioxidok - C, Nx,

- NOX, savas emissziók, oxidánsok, fémek, PAH anyagok)

Szennyező források:

- eredet szerint (mezőgazdasági, ipari, közlekedési, települési)

- jelleg szerint (helyhez kötött, - gyárkémény, mozgó - gépjármű,

- helyhez kötött (pont, diffúz vagy vonalforrás)

A környezet szennyezésének folyamata:

Emisszió: (a szennyező anyagok kijutása a környezetbe, szennyező források

kibocsátása)

Emisszió fajtái:

a. introvert emisszió (a forrás belsejében maradó kibocsátás)

b. extrovert emisszió (létesítményeken kívülre kerül, emberre és természeti javakra hat).

Transzmisszió (szennyezés tovaterjedése talajban, levegőben stb.)

Immisszíó (a szennyező anyagok bejutása emberbe, állatba, az élő szervezetbe)

## Ismertesse a zaj és rezgés elleni védelemre vonatkozó előírásokat!

A legfőbb jogszabály az 1995. évi LIII. Környezetvédelmi törvény, mely alapján a környezeti zaj és rezgés elleni védelem kiterjed minden mesterségesen keltett energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang- illetve rezgésterhelést okoznak.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelmet műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani.

Csökkentést, a növekedés mérséklését, megakadályozását, az utólagos védelmet kell elérni.

12/1983. Mt. rend.	Zaj- és rezgésvédelemről (terhelés)

1. Általános rendelkezések:

-veszélyes mértékű zaj (a levegőnek olyan mértékű nyomásingadozása, amely meghaladja a megengedett zajterhelési, illetve zajkibocsátási határértéket)

-veszélyes mértékű rezgés (szilárd testek rugalmas alakváltozása, amely meghaladja a megengedett rezgésterhelési, ill. rezgéskibocsátási határértéket) -különböző rendeltetésű területek zaj- és rezgésterhelési határértékeit a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter és a népjóléti miniszter állapítja meg. -veszélyes mértékű zajnak minősül, mely az emberek nyugalmát jelentős mértékben zavarja.

2. A zaj- és rezgésvédelmi követelmények érvényesítése a területrendezés során: -zajokozó, zajkeltő létesítményt úgy kell tervezni, hogy a környezetre veszélyes mértékű zajt ne keltsen.

-országos regionális rendezési tervet a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal kell egyeztetni.

-megyei regionális rendezési tervet, a településrendezési tervet az elsőfokú környezetvédelmi hatósággal kell egyeztetni.

3. Létesítéssel kapcsolatos zajvédelmi követelmények.

-új üzemi létesítményt csak oly módon szabad létesíteni, hogy megfeleljen a zajvédelmi előírásoknak, azaz a megengedett zaj- és rezgésterhelési határértéket ne haladja meg.

-a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határértékeket kell kérni. A kérelemben ismertetni kell a zajforrásokat, a helyszíni viszonyokat, a zaj csökkentésére tervezett megoldásokat, azok várható eredményét.

Nem kell kibocsátási határérték megállapítását kérni:

a.) ha 100 méteren belül nincs védendő épület

b.) ha a zajterhelési határérték teljesül, s erről a tervező, ill. a kivitelező nyilatkozik

c.) ha az építési munka természeti csapás elhárítása érdekében, vagy más sürgős közérdekű célból (p1. közművezeték meghibásodásának kijavítása) történik. Ilyenkor a határértékek túlléphetők, de törekedni kell, hogy a lakosságot a legkevésbé zavarj a.

4. Meglévő létesítmények zaj- és rezgésvédelmi követelményei:

-a meglévő ipari létesítményeknél a helyzet fokozott javítására kell törekedni (p1. 80 dB, egy év múlva 70 dB, két év múlva 60 dB)

-közlekedési létesítményeknél csak jelentős túllépés esetén kell forgalomszervezési korlátozásokat bevezetni.

-változásbejelentés: a zajkibocsátási határérték megállapítása után a változást (pl. technológia megváltoztatása) 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

5. Egyes ipari termékek zajvédelmi követelményei:

-minőségtanúsítás: gyártónak kell beszereznie, vagy külföldi terméknél az importőrnek.

6. Zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület:

-a fokozottan védett területre a megengedett zajterhelési határértéket a népjóléti miniszter és a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter állapítja meg. -övezeti felosztás szerint:

a.) csendes övezet alakítható ki a rendeltetése miatt zaj ellen fokozott

védelmet igénylő létesítmények (kórház, szanatórium, iskola) körül

b.) zaj gátló védőterület jelölhető ki nagymértékű és zajterhelési határérték alá

nem csökkenthető létesítmény ( p1. repülőtér) környékén.

c.) Zaj ellen fokozottan védett övezet, ide tartozik a természetvédelmi terület,

mínusz 5 dB.

7. A zaj- és rezgésbírság:

-zaj- ill. rezgésbírság fizetésére kell kötelezni:

a.) az üzemeltetőt ill. a kivitelezőt, ha az új üzemi létesítmény a számára

megállapított zajkibocsátási és rezgésterhelési határértéket túllépi, b.) az üzemeltetőt, ha új út, vasútvonal, repülőtér létesítését követően az

okozott zaj ill. rezgés a határértékeket meghaladja.

-a bírság kiszabása évenként ismételhető,

-a bírságot a Központi Környezetvédelmi Alapba kell befizetni,

-zajvédelem miatt az önkormányzat szankcionál:

a.) időben történő részbeni korlátozás

b.) nem technológiához kötődő tevékenységet megtilt (adják ki

alvállalkozóknak)

c.) bírságot ró ki, ha nem kértek zajvédelmi határértéket, függetlenül attól,

hogy történt-e zajvédelem-sértés.

8. Záró rendelkezések.

-a zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú környezetvédelmi hatósági jogkört: a.) polgármester gyakorolja:

-szolgáltató tevékenységet ellátó új és működő létesítmény esetén, ahol a környezetvédelmi hatóság elrendelte a tevékenység korlátozását ill. felfüggesztését

b.) jegyző gyakorolja:

-ha új létesítménynél nem kértek zajkibocsátási határértéket,

-ha régi létesítménynél a fokozatos zajcsökkentés határidejét nem tartja be, -ha változásbejelentés alapján az új zajkibocsátási határértéket nem tartja be,

-zaj- és rezgésbírság ügyben)

c.) környezetvédelmi felügyelőség gyakorolja:

-egyéb üzemi létesítménnyel szemben indult ügyekben.

9. Zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységek:

-ez a rész a szolgáltatási tevékenységek felsorolását tartalmazza.

4/84. (I.23.) EüM rendelet - zaj- és terhelési HÉ-ek megállapításáról

(védett terület, laza beépítés, tömör beépítés, iparterület lakóépületekkel)

140/2001. (VIII. 8.) Korm.rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

A rendelet kiterjed az 1., 2. mellékletben meghatározott kültéri berendezéseket gyártó, forgalmazó, importáló gazdálkodó szervezetekre, amelyek forgalomba hozzák, üzembe helyezik.

Zajkibocsátási HÉ-el rendelkezik: kompresszor, földgyalu, dömperek, homlokrakodók, mobil daruk, rakodógépek, toronydaru

Zajkibocsátási HÉ-el nem rendelkezik: szalagfűrész, döngölőgépek, nagynyomású mosó és szippantó jármű, szállítószalag, fúrótorony

(megfelelőségi nyilatkozat, belső gyártásközi ellenőrzés, teljes körű minőségbiztosítás.

A zajokról zaj- és rezgésvédelmi szabványok rendelkeznek.

MSZ 18150-1:1998 (1998. nov.) – környezeti zaj vizsgálata és értékelése

MSz 13-183 - Közlekedési zajok mérése (közúti, vasúti, repülési, repülőtéri)

MSz 184-7Akusztikai fogalom-meghatározások, zaj

MSZ ISO 1996 -

1. Akusztikai környezeti zaj leírása, mérése, alapmennyiség alapeljárások

2. A környezeti zaj adatgyűjtés, terület-felhasználásához

3. A zaj leírása és mérése alk. minősítéshez

MSZ 11131 zajvizsgálati módszerek előírásai

MSZ 11144 zajmérők

MSZ 13111 üzemek, építkezések zajkibocsátási HÉ meghatározása