A MÁV 1047 sorozatú kétáramrendszerű villamos mozdonya

A MÁV Rt. részére szállítandó nagyteljesítményű mozdony néhány, az országra jellemző kivételtől eltekintve azonos az ÖBB Rh 1116  sorozatú mozdonyával.

A mozdony alapvetően a MÁV és a GYSEV villamosított vonalain, az ÖBB D2 osztályú vonalain, a Deutsche Bahn villamosított fővonalain történő üzemre készül nemzetközi személy,- és tehervonatok továbbítására.

A mozdonyokat a Siemens AG gyártja, amelyek 25kV/50 Hz és 15 kV/16,7 Hz felsővezetéki hálózatról üzemeltethető.

A nyomkarimán mérhető tartós teljesítménye 6,4 MW, rövid idejű teljesítménye 7,0 MW. Maximális sebessége 230 km/h.

A mozdony korszerű, háromfázisú aszinkronmotoros hajtásrendszerrel rendelkezik. Visszatápláló villamos fékberendezéssel üzemel, amely a mechanikus fékberendezés kímélésén túl jelentős energetikai előnyökkel is rendelkezik. A tervezők a csekély karbantartás igényre törekedtek. A mozdony tervezése során nagy hangsúlyt fektettek a mozdony megbízhatóságára. A mozdony működése szempontjából fontos berendezések megkettőzésre kerültek, amelyek által egyes szinteken 75 ill. 50%-os redundancia szinteket sikerült elérni. A mozdony SIBAS 32 mikroprocesszoros járművezérlővel üzemel, amely korszerű diagnosztikai feladatokat lát el, ezzel nagy mértékben támogatva a karbantartó- és az utazó személyzet munkáját. A gyártó a mozdonyokra 97 %-os üzemkészséget és átlagosan két szolgálatképtelenség között 350000 km-t garantál.

Vezetőállása klimatizált és ergonómiai kialakításában megfelel a legkorszerűbb elvárásoknak.

A MÁV a mozdonyokat elsősorban Budapest-Bécs között kívánja üzemeltetni, lehetővé téve a két főváros közötti mozdonycsere nélküli közlekedést valamennyi vonatnál, amely által az eljutási idő lerövidíthető. A mozdonyokkal lehetőség nyílik a korszerűsített Budapest-Hegyeshalom vonalszakaszon a 160 km/h-s pályasebességgel történő vonattovábbításra.

Tehervonati közlekedés tekintetében is újabb lehetőségeket kínál az új kétáramrendszerű mozdony üzembe állítása, pl.RoLa- vonatok továbbítása.

Az első mozdony a tervek szerint 2002 április fog üzembe állni, a továbbiakat 2002 április-október között szállítja le a gyártó.

A mozdonyok főbb műszaki adatai:

| Áramrendszer | 15 kV / 16,7 Hz 25 kV / 50 Hz |
| --- | --- |
| Tengelyelrendezés | Bo'Bo' |
| Szolgálati súly | 85 t +/- 1,2 % |
| Tengelyterhelés eltérés | <= 2% |
| Kerékterhelés eltérés – jobb oldal | +/- 4% |
| Kerékterhelés eltérés – bal oldal | +/- 4% |
| Kerékterhelés eltérés – tengelyenként | +/- 4% |
| Indítási vonóerő | 300 kN |
| Névleges teljesítmény (tartós teljesítmény) | 6400 kW (menet és fékezés) |
| Rövid idejű teljesítmény (öt perces) | 7000 kW |
| Legnagyobb sebesség | 230 km/h |
| Nyomtávolság | 1435 mm |
| Ütközők közötti hossz | 19280 mm |
| Királycsap-távolság | 9900 mm |
| Forgóváz-kerékpártávolság | 3000 mm |
| Jármű-űrszelvény | UIC 505-1 (SBB 01) |
| Legkisebb ív sugara | 100 m (lépésben történő haladás – 5 km/h) |
| Minimális teknősugár | 300 m |
| Minimális gerincsugár | 250 m |
| Engedélyezett, kiegyenlítetlen keresztgyorsulás | UIC 518 teljesítve |