O

Österreichische Bundesbahnen

A

4023 / 4024

motorvonat – sorozat

MŰszaki leírása

Kiadás dátuma: 2004 július

Az Österreichischen Bundesbahnen saját kiadása

Munkacsoport: TW Rh 4023/4024

Összeállították:

A

TR Sto Floridsdorf

TR Sto Salzburg

munkatársai.

Nyomda: PG – DVS – Prod.Nr. xxxxxxx

A szöveget készítette: a munkacsoport.

A változások jegyzéke

| Azon. szám | Tárgy | Végrehajtás (aláírás, dátum) |
| --- | --- | --- |

TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	3

Ábrajegyzék	6

1	általános tudnivalók	9

1.1	Típus	9

1.2	Jellemző adatok	10

2	MECHANIkai felépítés	11

2.1	Futómű és hajtás	11

2.2	Forgóváz és alátámasztás	11

2.3	Hajtás	14

2.4	Kocsiszekrény és menesztőcsapok	16

2.5	Vonó- és ütközőkészülék	17

2.5.1	Homlokoldalon	17

2.5.2	Átjáró-oldalon	18

2.6	A jeladók elrendezése	19

2.7	Hűtés	20

2.7.1	A vontatómotor hűtése	20

2.7.2	Trafó  – áramirányító hűtés	21

2.8	Készülékelrendezés	22

2.9	Nyomkarimakenés	23

3 Sűrített levegős berendezés és fékek	24

3.1 	Sűrített levegős berendezés	24

3.1.1 	Általános tudnivalók	24

3.1.2 	 Főköri levegőrendszer	25

3.1.2.1 	Sűritett levegő előállítása	25

3.1.3 	Segédköri levegőrendszer	26

3.1.4 	Légrugórendszer	27

3.1.5 	Víztelenítés	27

3.2  	Fékberendezések	28

3.2.1  	Általános tudnivalók	28

3.2.2  	A sűrített levegős rendszer sémája	31

3.2.3	Elektropneumatikus (EP-) és elektrodinamikus (villamos vagy ED-) fék	32

3.2.4	Közvetlen működésű fék (visszaesési szint)	32

3.2.5	Rugóenergia-tárolós fék (rögzítőfék)	33

3.2.6	Csúszásvédelem	34

3.2.7	Légtartályok	34

3.2.8	Vészfékszelepek	34

3.2.9	Elővárosi forgalom – vészfékáthidalás (NBÜ)	36

4	elektromos felépítés	37

4.1	 Főáramkör	37

4.1.1	Primer áramkör	37

4.1.2	 Áramszedő	38

4.1.3	Főkapcsoló	39

4.1.4	 Transzformátor	40

4.1.5	 Áramirányító (inverter)	40

4.1.6	 Vontatómotor	42

4.2	Segédüzemek	43

4.2.1	Segédüzemi inverter (HBU)	43

4.3	Egyenáramú energiaellátás	45

4.4 	Képernyő és MFA	49

4.4.1 	Képernyő	49

4.4.2	 Vezetőállásbeli moduáris kijelzőkészülék (MFA)	50

4.4.3	 Figyelmeztető hangjelzések	52

4.5	Mérő- és védőberendezések	53

4.6	Kezelőszervek, vezérlés	54

4.6.1	Vezetőpult	54

4.6.2	Üzembehelyezési tábla (4023, 6023 sorozat)	58

4.6.4	 Áramszedő	60

4.6.5	 Főkapcsoló	60

5	Járművezérlő-rendszer	61

5.1	Sebességszabályozás, Tempomat	63

5.2	Vonatfűtés, klímaberendezés	63

6	Egyéb berendezések	64

6.1	Sebességmérő-berendezés	64

6.2	Regisztráló berendezés	64

6.3	Éberségi berendezés (SIFA)	64

6.4	Vonatbefolyásoló rendszer	64

6.5	Tűzjelző berendezés	65

6.6	Ajtóvezérlő-rendszer	66

6.6.1	A vezetőállásban lévő kezelőelemek	66

6.6.2	Kezelőelemek az ajtótartományban	67

6.6.3	 Megállási igény jelzése	68

6.7	Utastájékoztató rendszer (FIS)	68

6.8	Homokszóró berendezés	70

6.9	Peronfelügyelet	71

Ábrajegyzék

1. ábra: A 4023 sorozat áttekintési vázlata	9

2. ábra: A 4024 sorozat áttekintési vázlata	9

3. ábra: Kerékpár a primer rugózással	11

4. ábra: Hajtott forgóváz	12

5. ábra: Jacobs – rendszerű futó forgóváz	13

6. ábra: Légrugó a gumis vészrugózással	13

7. ábra: A gumiékes tengelykapcsolóval felszerelt integrált hajtómű	14

8. ábra: Nyomatékátvitel	15

9. ábra: Gumiékes tengelykapcsoló	15

10. ábra: Kocsiszekrény	16

11. ábra: Menesztőcsap	16

12.ábra: A menesztőcsap bevezetése	16

13. ábra: A Dellner–típusú automatikus ütköző- és vonókészülék felépítése	17

14. ábra: A Dellner–típusú automatikus ütköző- és vonókészülék elölnézete	18

15. ábra: Kocsik közötti kapcsolat	18

16. ábra: Kocsicsukló	18

17. ábra: A jeladók elrendezése	19

18. ábra: Kerékpár impulzus-jeladó   PZB	19

19. ábra: Csúszásvédelmi jeladó	19

20. ábra: Vontatómotor a fordulatszámjeladóval	20

21. ábra: Vontatómotor-szellőző	20

22. ábra: Hűtőkör	21

23. ábra: Power-Pack hűtőberendezés (2 azonos hűtőmodel)	21

24. ábra: Készülékelrendezés	22

25.ábra:  A készülékek elrendezése	23

26. ábra: Sepuls – nyomkarimakenés	23

27. ábra: A sűrített levegős és fékberendezések elhelyezése	24

28. ábra: EPAC–vezérlőkészülék	24

29. ábra: Kiegészítő fékszerelvény-tábla	24

30. ábra: Segédüzemi fogyasztók vezérlőtáblája	25

31. ábra: Hajtott forgóváz EPAC-egysége (az ülőláda előlröl)	28

32. ábra: Futó forgóváz EPAC-egysége (ülőláda nélkül hátul)	29

33. ábra: Futó forgóváz EPAC-egysége (az ülőláda előlröl)	29

34. ábra: A vezetőállás áttekintési vázlata	29

35. ábra: A fékerők megoszlása	30

36. ábra: A sűrített levegős rendszer sémája	31

37. ábra: Rugóenergia-tárolós fék – vészműködtetés	33

38. ábra:  Vészfékszelep	35

39. ábra: Elővárosi forgalmi vészfékáthidalás (NBÜ) működése	36

40. ábra: Főáramkör	37

41. ábra: Főkapcsoló az áramszedővel	37

42. ábra: Földelőkapcsoló (földelt állásban)	38

43. ábra: Áramszedő	38

44. ábra: Főkapcsoló	39

45. ábra: Főkapcsoló – vákuumos kapcsolókamra	39

46. ábra: Transzformátor a Power-Pack-hűtővel	40

47. ábra: Inverter – kapcsolási rajz	41

48. ábra: Inverter	41

49. ábra: AZS-védőellenállás	41

50. ábra: Vontatómotor	42

51. ábra: Váltakozóáramú fogyasztók	43

52. ábra: Segéüzemi energiaellátás (BNV–blokk)	44

53. ábra: Akkumulátorvezérlő-kapcsolók	45

54. ábra: Külső működtető kapcsoló	46

55. ábra: A külső működtető kapcsolók elhelyezése	46

56. ábra: Akkumulátor-főkapcsoló	47

57. ábra: Képernyő – alapkép	49

58. ábra: A képernyőképek felépítése	50

59. ábra: Vezetőállásbeli moduáris kijelzőkészülék (MFA)	50

60. ábra: Vezetőasztal	54

62. ábra: Üzembehelyezési tábla (4023 sorozat)	58

63. ábra: Járművezérlő-rendszer	61

64. ábra: Járművezérlő készülék (FLG)	62

65. ábra: Az ˝OPUS light˝ klímakezelő-készülék	63

66. ábra: Vonatadatbeviteli készülék	64

67. ábra: A tűz- és hőmérsékletjelzők elhelyezése	65

68. ábra: Gyermekkocsi- és ajtónyomógomb	67

69. ábra: Az utastájékoztató rendszer (FIS) kezelőegysége	69

70. ábra: A FIS – vezetőállás-terminálja	69

71. ábra: Vezetőállás – peronfelügyeleti monitor	71

Az alkalmazott jelölések:

AH	=	elzáróváltó (Absperrhahn);

ALG	=	hajtásvezérlő készülék (Antriebsleitgerät);

AZS	=	működő közbensőköri védelem (Aktiver Zwischenkreis Schutz);

BNV	=	segédüzemi energiaellátás (Bordnetzversorgung);

BSG	=	fékvezérlő berendezés (Bremsteuergerät);

EPAC     =	elektropneumatikus vezérlőegység (Elektro Pneumatic Advanced Control Unit = elektropneumatische Steuerungseinheit);

Ds	=	nyomáskapcsoló (Druckschalter);

FBV	=	járművezetői fékezőszelep (Führerbremsventil);

FIS	=	utastájékoztató rendszer (Fahrgastinformationssystem);

FLG	=	járművezérlő rendszer (Fahrzeugleitgerät);

Fst	=	vezetőállás (Führerstand);

GPS	=	globális helyzetmeghatározó rendszer (Global Positioning System);

Hs	=	főkapcsoló (Hauptschalter);

HBL	=	főlégtartály-vezeték (Hauptbehälterleitung);

HBU	=	segédüzemi inverter (Hilfsbetriebeumrichter);

HiK	=	segédkomresszor (Hilfskompressor);

HLL	=	főlégvezeték (Hauptluftleitung);

HV	=	nagyfeszültségű (High Voltage);

IBIS	=	integrált segédüzemi információs rendszer (Integriertes Bord Informationssystem);

KK	=	motorkocsi csatolt vége (Kurzkuppelende);

LDG	=	futó forgóváz (Laufdrehgestell);

LDT	=	világító nyomógomb (Leuchtdrucktaster);

MFA	=	vezetőállásbeli moduláris kijelzőkészülék (Modulares Führer-standsanzeigegerät);

ML	=	jelzőfény (Meldelampe);

MSR	=	motorköri áramirányító v. inverter (Motorstromrichter);

NBV 	=	vészfékszelep (Notbremsventil);

NBÜ	=	vészfékáthidalás (Notbremseüberbruckung);

PZB	=	pontszerű vonatbefolyásolás (Punktförmige Zugbeeinflussung);

SIFA	=	éberségi berendezés (Sicherheitsfahrschaltung);

SLG	=	áramirányítóvezérlő-készülék (Stromrichterleitgerät);

Sta	=	áramszedő (Stromabnehmer);

STV	=	kormányszelep (Steuerventil (JMR));

TDG	=	hajtott forgóváz (Triebdrehgestell);

Tz	=	motorvonat (Triebzug);

Tfzf	=	motorvonat-vezető (Triebfahrzeugführer);

4QS	=	négynegyedes szaggató (Vierquadrantensteller);

# általános tudnivalók

## Típus

A 4023 (4024) sorozatú villamos motorvonatok 3- (4-) részes, csuklós szerkezetű, forgóvázas, Bo´2´2´(2´)Bo´ tengelyelrendezésű járművek, amelyek 15 kV / 16.7 Hz felsővezetéki üzemre alkalmasak. Részeik a következők:

- 4023 (4024) sorozatú motorkocsi egy vezetőállással és változtatható szállítóterű utastérrel

- 7023 sorozatú közbenső kocsi, illetve két közbenső kocsi (7024 és 7124 sorozat) utastérrel és

- vezérlőkocsi 6023 (6024) sorozat egy vezetőállással, változtatható szállítóterű utastérrel és mozgássérültek által is használható WC-vel.

Ezek a jelöléseket belül a képernyőn és a RAS-bejegyzésekben alkalmazzák. A járművek külső jelölése, kívül az egyes kocsikon  minden esetben 4023, illetve 4024.

4023

7023

6023

Fstd. 2 									       Fstd. 1

Ax10 Ax9					Ax8  Ax7		       Ax 4  Ax3     	                Ax2  Ax1

Tür 6		Tür 5      Tür 4		Tür 1

1. ábra: A 4023 sorozat áttekintési vázlata

4024

7024

6024

7124

Fstd. 2									       Fstd.1

Ax10  Ax9				   Ax8  Ax7	   Ax6  Ax5	    Ax4  Ax3	    Ax2  Ax1

Tür 6		  Tür 5  Tür 4         Tür 3      Tür2                 Tür 1

2. ábra: A 4024 sorozat áttekintési vázlata

A 4024 sorozat lényegében azonos típus. Egy kiegészítő közbenső kocsija van, amely mindig a vezérlőkocsi után van besorolva.

Az ajtók és a tengelyek jelölése mindkét járműnél azonos. A háromrészes járműnél hiányoznak az 5 és 6 jelű tengelyek, illetve a 2 és 3 jelű ajtók.

Egy vezetőállásból legfeljebb három motorvonat vezérlésére van lehetőség.

## Jellemző adatok

| Maximális sebesség | 140 km/h |
| --- | --- |
| Tápfeszültség | 15 kV |
| Tápfeszültség frekvenciája | 16,7 Hz |
| Vontatási teljesítmény 4023 (4024) | 1440 kW (1520 KW – Warp Drive) |
| Maximális féklassulás | 1 m/s² |
| Fékezési mód | SW – R – A |
| Tengelyelrendezés 4023 (4024) | Bo’2’2’(2’)Bo’ |
| Saját tömeg Tz 4023 (4024) | 96,1 t (116 t) |
| Össztömeg Tz 4023 (4024) | 111,6 t (137 t) |
| A Tz teljes hossza 4023 (4024) | 52,12 m (66,87 m) |
| Ülőhelyek száma Tz 4023 (csak másodosztály) | 151 (ebből 25 lehajtható ülés) |
| Ülőhelyek száma Tz 4023 (csak másodosztály) | 199 (ebből 25 lehajtható ülés) |
| Állóhelyek száma Tz 4023 | 160 |
| Állóheleyek száma Tz 4024 | 252 |
| A beszállási tartomány padlómagassága | 590 mm |

# MECHANIkai felépítés

## Futómű és hajtás

A kerékpárcsapágyak poliamid koszorús, hengergörgős csapágyak.

A forgóvázkeret hossztartói a kerékpárcsapágyházra támaszkodó gumirugóelemekre fekszenek fel, amelyek ellátják a primer rugózás funkcióját. A csapágyházak ezenkívül, mint terelőkarok (lenkerek), a vonóerőátadásra is szolgálnak. A csapágyházak és a forgóvázkeret közé primer lengéscsillapítók vannak beépítve.

primer rugózás gumirugóelemek

primer lengéscsillapító

csapágyház = vonóerő-terelőkar

3. ábra: Kerékpár a primer rugózással

## Forgóváz és alátámasztás

A 4023 (4024) sorozatú motorvonatokban a következő forgóváztípusokat alkalmazzák:

- a motorvonat végeinél két hajtott forgóvázat és

- a kocsik között két (három) Jacobs-rendszerű futó forgóvázat.

A forgóvázkeret építőszekrény-elv szerint kialakított hegesztett szerkezet, amely két hossztartóból és egy széles, középső kereszttartóból áll.

A kocsiszekrények légrugókra  támaszkodnak (szekunder rugózás).

A hajtott forgóvázban 2, a futó forgóvázban 4 légrugót alkalmaznak.  Mind a hajtott, mind a futó forgóvázakra billenésgátló alátámasztások vannak felszerelve, melyek a kocsiszekrény stabilizálására szolgálnak.

légrugózás

menesztőcsap (forgócsap)

billenésgátló megtámasztás

hajtómű

4. ábra: Hajtott forgóváz

Hajtott forgóváz:

- 2 légrugó

- 1 billenésgátló megtámasztás

légrugózás

kocsicsukló

billenésgátló megtámasztás

5. ábra: Jacobs – rendszerű futó forgóváz

Futó forgóváz:

- 4 légrugó

- 2 billenésgátló megtámasztás

Légrugózás: A légrugórendszer meghibásodásának esetén Vmax = 100 km/h sebességkorlátozás érvényes. A jármű biztonságos menettulajdonságát ekkor egy vészrugózás (gumi-fém-rugók) biztosítja.

6. ábra: Légrugó a gumis vészrugózással

## Hajtás

A vonatómotor és a hajtott forgóváz kerékpárjai közötti erőátvitelt egy gumiékes tengelykapcsolóval felszerelt integrált hajtómű biztosítja.

Achsstern

7. ábra: A gumiékes tengelykapcsolóval felszerelt integrált hajtómű

Montagedeckel = szerelőnyílás fedele; 	Getriebedeckel = hajtóműfedél;

Getriebegehäuse = hajtóműház; 	Membrankupplung = membrános tengelykapcsoló;

Achsstern = tengelycsillag; 	Keilpacketkupplung = gumiékes tengelykapcsoló;

A vontatómotorról (1) történő nyomatékátvitel rugalmasan történik a membrános tengelykapcsolón (2), a kisfogaskeréken és a közbenső tengelyen (3) át a nagyfogaskerékre (4), amely erőzárásos kötéssel van a csőtengelyre rögzítve.

A nyomatéknak a kerékpártengelyre való átvitele a kapcsolócsillagon (5), a gumiékes tengelykapcsolón (6) és a tengelycsillagon (7) keresztül történik.

motorfelfüggesztés

1

2

3

4

5

6

7

8. ábra: Nyomatékátvitel

tengelycsillag

gumiékes tengelykapcsoló

9. ábra: Gumiékes tengelykapcsoló

A vontatómotor-hajtómű egység két rétegelt gumirugón keresztül támaszkodik a forgóváz kereszttartójára. A harmadik felfekvési pont a  gumiékes tengelykapcsoló felett, közvetlen a kerékpáron van.

Itt tehát egy részlegesen rugózott hajtásról van szó.

## Kocsiszekrény és menesztőcsapok

A kocsiszekrény a következő elemekből van összeállítva: alváz, oldalfal, tető és járművég (Fahrzeugkopf). A külső burkolat acéllemezből készült hídkeretbe beépített üvegszálerősítésű műanyag (GFK).

10. ábra: Kocsiszekrény

A vontatómotor és a kocsiszekrény közötti erőátvitel a menesztőcsappal (forgócsap) történik.

| 11. ábra: Menesztőcsap | 12.ábra: A menesztőcsap bevezetése |
| --- | --- |

## Vonó- és ütközőkészülék

### Homlokoldalon

A motorvonatra Dellner-típusú automatikus központi ütköző- és vonókészülék van felszerelve, amely összekapcsolja a főlégvezetéket, a főlégtartály-vezetéket és az elektromos vezérlő vezetékeket (lásd 
13. ábra) kábeleket. A kapcsolókészülékfej fűtése 4 oC külső hőmérséklet esetén automatikusan működésbe lép.

Az energiaemésztő elemek törésének elkerülése végett az összekapcsolást csak maximum 3 km/h sebességgel szabad végrehajtani.

energiaemésztő elem

mechanikus

kapcsoló

villamos

csatlás

vonó- és

ütközőkészülék

13. ábra: A Dellner–típusú automatikus ütköző- és vonókészülék felépítése

főlégvezeték

szétkapcsoló vezeték

főlégtartály-vezeték

14. ábra: A Dellner–típusú automatikus ütköző- és vonókészülék elölnézete

### Átjáró-oldalon

A kocsik közötti kapcsolatot egy gömbcsukló kialakítású kocsicsukló biztosítja. A kocsicsukló egyik része a közbenső kocsi főkeretéhez, másik része a szélső kocsi főkeretéhez van hozzáerősítve. Ez teszi lehetővé, hogy a kocsiszekrények egymáshoz képest három tengely körül elfordulhassanak.

A kocsicsukló lefelé meghosszabbított és menesztőcsapként van kialakítva, amely a forgóváz kereszttartójának vezetékébe van befogva.  Ez a kapcsolat viszi át a hossz- és keresztirányú erőket.

szélső kocsi összekötő eleme

közbenső kocsi összekötő eleme

| 15. ábra: Kocsik közötti kapcsolat | 16. ábra: Kocsicsukló |
| --- | --- |

## A jeladók elrendezése

17. ábra: A jeladók elrendezése

Az összes tengelyre csúszásvédelmi jeladók vannak felszerelve. A futó forgóvázak elölfutó tengelyein lévő csúszásvédelmi jeladók kétcsatornás rendszerüek, amelyek a csúszásvédelemmel és a hajtásvezérlő készülékkel (ALG) vannak kapcsolatban.

PZB-jeladó

csúszásvédelmi jeladó

| 18. ábra: Kerékpár impulzus-jeladó PZB | 19. ábra: Csúszásvédelmi jeladó |
| --- | --- |

motorfordulatszám impulzusadó

20. ábra: Vontatómotor a fordulatszámjeladóval

A motorfordulatszám-jeladó a vontatómotorba van beépítve és a frekvencia-szabályozáshoz szükséges pontos fordulatszámértékeket továbbítja a hajtásvezérlő készüléknek (ALG).

## Hűtés

### A vontatómotor hűtése

A vontatómotor-szellőzők a hűtőlevegőt a tetőről szívják be és hűtik a mindenkori vontatómotort. A radiális átömlésű szellőzőket változtatható frekvenciájú és változtatható értékű feszültség táplálja. A levegő-hozzávezetés az oldalfalban lévő csatornákon keresztül történik.

21. ábra: Vontatómotor-szellőző

### Trafó  – áramirányító hűtés

A Power-Pack hűtőberendezés kompakt kivitelű, és közvetlenül a transzformátorra van felszerelve. A transzformátor olajhűtésű, az áramirányítók vízhűtésűek.

A hűtőmodul magja egy kétkörös monoblokk visszahűtő a hűtőközegek (víz és transzformátorolaj) számára. A hűtőlevegő beszívása a jármű oldalán történik, az elvezetett levegőt lefelé, a vágányágyazatra fújják ki. A beszívott levegőből a durva por, nedvesség és hó eltávolítására egy – a hűtőblokk előtt elhelyezett – centrifugális űlepítő-leválasztó szűrő (FSA) szolgál.

22. ábra: Hűtőkör

FSA - szűrő

trafóolajhűtő

hűtőközeg-szivattyú

áramirányító hűtője

hűtőszellőző

23. ábra: Power-Pack hűtőberendezés (2 azonos hűtőmodel)

## Készülékelrendezés

A legfontosabb egységek és készülékcsoportok a motorkocsi és a vezérlőkocsi magaspadlós tartománya alatt vannak elhelyezve.

24. ábra: Készülékelrendezés

A Power-Pack berendezés részei a következők:

- transzformátor

- vontatási áramirányító 1 és 2

- hűtőberendezés

A segédüzemi energiaellátás részei: Das BNV – Pack besteht aus:

- 3 segédüzemi inverter (HBU) a háromfázisú táplálásra

- 2 akkumulátor töltőkészülékkel együtt

- sűrített levegőt előállító berendezés

AZS védőellenállás

4023

HV-modul

vontatómotor szellőző

Power-Pack

utastéri

klímaberendezés

segédüzemi vonókészülék

BNV–2.tábla

elektronikaszekrényhrank

EPAC 5 vezérlő

kiegészítő fék- szerelvény-tábla (Staas (Staas 3-al)

EPAC 4

utastéri klímaberendezés Fahrgastraum

6023

vontatómotor szellőző

BNV-modul

EPAC 2

kiegészítő fék- szerelvény-tábla

EPAC 1 vezérlő

elektronika-szekrény

BNV–Tafel 1

25.ábra:  A készülékek elrendezése

## Nyomkarimakenés

A járművégeknél lévő forgóvázak előlfutó tengelyei nyomkarima-kenéssel vannak ellátva. A kenőanyagtarály a járműfej alatt van elhelyezve. Az időtől vagy úttól függő kenési műveletet a járművezérlés indítja meg. Ellenőrzési célokra egy nyomógomb is be van építve.

26. ábra: Sepuls – nyomkarimakenés

# 3 Sűrített levegős berendezés és fékek

## 3.1 	Sűrített levegős berendezés

### 3.1.1 	Általános tudnivalók

A 4023 (4024) motorvonat-sorozatnál nincs saját fékkészülék-állvány.  A legfontosabb elzáróváltók az EPAC-vezérlőkészülékeknél és a kiegészítő fékszerelvények tábláján találhatók. Ezek a készülékek az ülőládában vannak elhelyezve és az elzáróváltókhoz lezárható fedelek nyítása után lehet hozzáférni. A vezetőállásokban találhatók továbbá a segédüzemi fogyasztók vezérlőtáblái.

27. ábra: A sűrített levegős és fékberendezések elhelyezése

Steuertafel Nebenverbraucher = a segédüzemi fogyasztók vezérlőtáblája;

Zusatzbremsgerätetafel = kiegészítő fékszerelvénytábla;

indirekt fék

elzáróváltója

EPAC - elzáróváltó

légrugó elzáróváltója

Staas 3

| 28. ábra: EPAC–vezérlőkészülék | Be Ki 29. ábra: Kiegészítő fékszerelvény-tábla |
| --- | --- |
| 30. ábra: Segédüzemi fogyasztók vezérlőtáblája | főelzáróváltó magashangú kürt mélyhangú kürt homokszóró nyomásszabályzója |

A sűrített levegős rendszer két körre oszlik:

- főköri levegőrendszer

- segédköri levegőrendszer

### 3.1.2 		Főköri levegőrendszer

### 3.1.2.1 	Sűritett levegő előállítása

A sűritett levegő előállítását két, kétfokozatú dugattyús kompresszor végzi, melyek a BNV-modulba vannak beépítve. A főlégtartály-rendszer üzemi nyomása 9 és 10 bar közötti értékre van szabályozva. Normál esetben mindig csak egy kompresszor van üzemben. Kétóránként átkapcsolás történik a másik kompresszorra. Amennyiben a nyomás 8 bar alá süllyed, akkor egyidejűleg mindkét kompresszor szállít. A megtermelt sűrített levegő egy olajleválasztóval egybeépített, kétkamrás levegőszárító-berendezésen keresztül jut el a 7 darab, egyenként 40 l űrtartalmú főlégtartályba. Ezek az egész motorvonaton elosztva, a padló alatt vannak elhelyezve.  Egy fűthető kondenzvízgyűjtő-tartályban fogják fel a keletkező csapadékot, amelyet a karbantartó műhely személyzete környezetbarát módon eltávolít.

#### 3.1.2.2 	Főköri levegőfogyasztók

Közvetlenül a főköri légtartályból kapják a táplálást a következők:

- az indirekt fék (készlet-légtartály, kormányszelep, járművezetői fékezőszelep (FBV);

- a direkt elektropneumatikus (EP-) fék (EPAC´S);

- a főkapcsoló és az áramszedő segédlégtartálya;

- a rugóenergia-tárolós fék készlet-légtartálya;

- a légrugózás;

- a járművezetőülések;

- segédüzemi fogyasztók;

  - kürtök;

  - homokszóró berendezés;

  - nyomkarimakenés;

  - a szétkapcsolás műveleti vezérlése;

- WC.

### 3.1.3 	Segédköri levegőrendszer

A sűritett levegő előállítását egy segédkompresszor (egyfokozatú dugattyús kompresszor) végzi, mely közvetlenül a HV-modulba van beépítve. Egy 110 V feszültségű, egyenáramú motor hajtja a kompresszort, mely a következő fogyasztókat látja el:

- segédlégtartálya;

- főkapcsoló;

- áramszedő.

A kompresszor az áramszedő-kapcsoló működtetésekor automatikusan bekapcsol, ha a segédlégtartályban a nyomás kisebb, mint 5 bar.

### 3.1.4 	Légrugórendszer

A légrugórendszer ellátása – maximum 7 bar nyomáson – a főlégtartály-vezetéken keresztül történik.

A szintszabályozás feladatát  –  forgóvázanként – a légrugószelepek látják el.

Levegőhiány esetén a kocsiszekrények a beépített mechanikus vészmeneti rugózásra fekszenek fel (lásd az alátámasztásra vonatkozó fejezetet).

Meghibásodás esetén a kiegészítő fékszerelvények tábláján található központi légrugó-záróváltóval a levegő-hozzávezetés lezárható.

### 3.1.5 	Víztelenítés

#### 3.1.5.1 	Automatikus víztelenítés

- olajleválasztó

#### 3.1.5.2 	Kézi víztelenítés (csak műhelyben)

- EPAC – szűrő;

- kétszűrős külső betáplálással.

## 3.2  	Fékberendezések

### 3.2.1  	Általános tudnivalók

Minden forgóvázhoz tartozik egy saját EPAC-egység.

Az EPAC egy elektropneumatikus vezérlőegység. Ebben találhatók a fékvezérlő-készülékek és a fékekhez tartozó összes pneumatikus elem, mint pl. az automatikus raksúlyváltó, csúszásgátló-szelepek, nyomásfokozók.

Az EPAC-egység egy forgóvázra vonatkozóan átveszi a pneumatikus fékkészülék-állvány és a fékvezérlő számítógép feladatait.

A hajtott forgóvázak EPAC-egységei a járműbusszal, és ezáltal a járművezérléssel vannak kapcsolatban. A SAB-WABCO-BUS-on keresztül az összes EPAC-egység kommunikációs kapcsolatban áll egymással.

A motorvonaton nem alkalmaztak Bowden-huzalokat. A tartalék (R-) légtartály légtelenító váltói ellátják a pneumatikus vészoldó-berendezés feladatait.

Az EPAC elzáróváltója – az illető forgóváznál – mind a direkt elektropneumatikus féket, mind az indirekt féket lezárja.

AH EPAC

R-légtartály

légtelenítő váltója

AH T-nyomás

(csak műhelyben)

31. ábra: Hajtott forgóváz EPAC-egysége (az ülőláda előlröl)

A futó forgóvázak EPAC-egységei kiegészítésképpen tartalmaznak még két – a rugóenergia-tárolós fékhez (RTE-fék) tartozó – szerelvényt: az impulzus-szelepet, valamint a légtartály légtelenítő váltóját.

RTE-fék impulzus-szelep

R-légtartály légtelenítőváltó

RTE-fék légtelenítőváltó

AH EPAC

| 32. ábra: Futó forgóváz EPAC-egysége (ülőláda nélkül hátul) | 33. ábra: Futó forgóváz EPAC-egysége (az ülőláda előlröl) |
| --- | --- |

rugóenergia-tárolós fék kapcsolója

menet- / fékkar

indirekt fék

34. ábra: A vezetőállás áttekintési vázlata

A motorvonaton SW-R-A (SAB-WABCO) rendszerű, terhelésfüggő légféket alkalmaztak. Minden kerékpártengelyre féktárcsák vannak felszerelve.

- Az üzemi fékrendszer feladatát egy közvetlen működésű, elektropneumatikus (EP-) fék látja el. Igény esetén ez a fék villamos (elektrodinamikus = ED-) fékezés során is hatásossá válik.

- Az EP-fék meghibásodása vagy vontatás/elvontatás esetén 
 (a visszaesési szinten) is rendelkezésre áll egy önműködő, fokozatosan oldható (közvetlen műkődésű) fék.

- A futó forgóvázakban egy-egy rugóenergia-tárolós fék rögzítő-fékként szolgál.

35. ábra: A fékerők megoszlása

Bremskraft (kN) = fékerő (KN); 	Geschwindigkeit (km/h) = sebesség (km/h);

Laufachse = futó tengely; 	Triebachse = hajtott tengely;

### 3.2.2  	A sűrített levegős rendszer sémája

36. ábra: A sűrített levegős rendszer sémája

(A sűrített levegős rendszer sémájának áttekinthetőbbé tétele érdekében az összes fékrendszer nyomás alatti állapotban van ábrázolva.)

### 3.2.3	Elektropneumatikus (EP-) és elektrodinamikus (villamos vagy ED-) fék

A közvetlen működésű EP-fék a vezetőállás  üzembehelyezése alkalmával válik aktívvá. A jáművezető által a menet-/fékkarral, illetve a Tempomat révén előre megadott villamos alapjelek a járművezérlő- rendszeren (FLG) keresztül jutnak el az EPAC-egységben lévő fékvezérlő-készülékekhez. Az EPAC-egység ezzel a fékezési alapjellel összhangban állítja elő a mindenkori raksúlyterhelés szerint korrigált elővezérlő nyomást. Ezt az EPAC-egységben lévő nyomásfokozó teljesítményerősített fékhengernyomássá alakítja át. A fékhengerek táplálása az R–légtartályokból történik.

Üzemi fékezés alkalmával elsősorban az ED-fék működik. Amennyiben ennek hatása nem elegendő, akkor kiegészítésképpen működésbe lép az EP-fék. Ezt a folyamatot „Blending“-nek is nevezik.

Az elektrodinamikus (villamos) fék visszatápláló fékként van kialakítva.

### 3.2.4	Közvetlen működésű fék (visszaesési szint)

Az indirekt fék működtetése egy egyszerű, idővezérléses vezetői fékezőszeleppel történik,amelynek állásai a következők:

F		töltő- és menetállás

0		semleges állás

BR	fékezés – (a főlégvezeték nyomásának (HLL) csök-kenése időtől függően történik)

(ha a főlégvezeték (HLL) nyomása kisebb, mint 3.6 bar, akkor bekövetkezik a főlégvezeték teljes légtelenítése).

A járművezetői fékezőszelep (FBV) elé egy elektropneumatikus töltő-elzáró szelep van bekötve. A vezetőállás aktíválása esetén az EP-szelep nyit. A töltő-elzáró szelep meghibásodása esetén a főlégvezeték (HLL) táplálását egy megkerülőváltó (Bypasshahn) nyítása révén biztosítják.

A motorvonathoz két, fokozatosan oldható kormányszelep tartozik, melyek a kiegészítő fékkészülék-táblán találhatók. Egy kormányszelep mindenkor egy hajtott és egy futó forgóvázra hat. Fékezéskor a kormányszelepek állítják elő az elővezérlő nyomást. Ezt megkapják az EPAC-egységek és a vezérlőkészülékekben megtörténik a raksúly szerint korrekciójuk. A fékhengerek táplálása – ugyanúgy, mint az EP-féknél – a nyomásfokozón keresztül az R–légtartályokból történik.

A csúszásvédelem és az automatikus raksúlyfékezés az indirekt fék használatakor is hatásos. Ekkor azonban az ED-fék nem áll rendelkezésre.

Amennyiben a főlégvezeték (HLL) nyomása a járművezetői fékezőszelep (FBV) használata következtében 3.6 bar alá csökken, akkor működésbe lép a vészfékszelep, amely a főlégvezetéket teljes mértékben légteleníti. A főlégvezeték feltöltéséhez a menet-/fékkart rövid időre menetállásba kell helyezni (nyugtázás szükséges).

Amennyiben egy kormányszelepet – a kiegészítő fékkészülék-táblán a fékelzáró-váltóval – le kell zárni, akkor ezáltal egy hajtott és egy futó forgóvázra az indirekt fék hatástalanná válik (kivételt képez ez alól a 4024 sorozatú, kiegészítő közbenső kocsi: ennél a kormányszelep csak egy forgóvázra hat).

Figyelem: A hozzá tartozó EPAC-egységeket le kell zárni, illetve légteleníteni kell.

Amennyiben egy futó forgóváz EPAC-egységét lezárjuk, akkor a hozzá tartozó rugóenergia-tárolós féket kézzel kell feloldani.

### 3.2.5	Rugóenergia-tárolós fék (rögzítőfék)

A rugóenergia-tárolós féket a vezetőállásban lévő MFA-készüléken lévő billentyűvel működtethető. Annak erdekében, hogy a fék oldásához mindig elegendő mennyiségű sűrített levegő álljon rendelkezésre, a   rugóenergia-tárolós fékek táplálása, a saját, 25 l űrtartalmú rugóenergia-tárolós féklégtartályból történik. Amennyiben a rugóenergia-tárolós fék menet közben (v > 10 km/h sebességnél) működésbe lép (meghibásodás, pl. tömlőszakadás miatt), akkor kényszerfékezés következik be. A rugóenergia-tárolós fékek állapotát a kocsiszekrényen látható jelzések és egy világító nyomógomb mutatja.

Ha nincs akkumulátorfeszültség, akkor a rugóenergia-tárolós fékek a futó forgóvázak EPAC-egységeiben lévő impulzus-szelepekkel kezelhetők, vagy – kötélhúzó szerkezettel – kézzel oldhatók (az összes futó forgóváznál 4 rugóenergia-tárolós féklégtartályt húzzunk meg, addig, amíg nem halljuk az oldás hangját).

rugóenergia-tárolós

fék vészműkődtetés

rugóenergia-tárolós

fék vészműkődtetés

37. ábra: Rugóenergia-tárolós fék – vészműködtetés

### 3.2.6	Csúszásvédelem

Az EPAC-egységekbe be van építve a csúszásvédelem is, amely az egyes tengelyekre nézve szelektíven működik.

Pneumatikus fékezések alkalmával a fékhengernyomás megfelelő vezérlését a csúszásvédelmi szelep végzi. Villamos fékezésnél a csúszásvédelem feladatát a motoráram-szabályozás látja el.

### 3.2.7	Légtartályok

- főlégvezeték-légtartályok 7 x 40 l;

- futó forgóvázak R-légtartályai 2 x 40 l;

- hajtott forgóvázak R-légtartályai 4 x 25 l;

- rugóenergia-tárolós féklégtartályok 2 x 25 l;

- segédlégtartály (áramszedő, főkapcsoló) 1 x 16 l.

### 3.2.8	Vészfékszelepek

Minden vezetőállásban megtalálható egy elzárható vészfékszelep, amely a következő események alkalmával légteleníti a főlégvezetéket (HLL):

- HLL légtelenítése 3,6 bar nyomás alatt (FBV);

- menet-/fékkar gyorsfékezés állásban van;

- a vészütőgomb kezelésekor;

- utasvészfék hatására (csak megállóhelyi körzetben);

- egy vagy több EPAC-egység menet közbeni meghibásodásakor;

- a rugóenergia-tárolós fékrendszer menet közbeni meghibásodásakor (tömlőszakadás);

- éberségi berendezés (SIFA) hatására;

- pontszerű vonatbefolyásolás (PZB) hatására.

Meghibásodások esetén a vonatmenetet – lezárt vészfékszeleppel – csak a következő szolgálati helyig szabad folytatni.

38. ábra:  Vészfékszelep

A fékhengernyomás eléri maximális értékét a főlégvezeték minden olyan légtelenítése alkalmával, amikor annak nyomása 3.6 bar alá esik. A villamos (ED-) fék lekapcsol.

### 3.2.9	Elővárosi forgalom – vészfékáthidalás (NBÜ)

A motorvonat alkalmassá tették az elővárosi forgalomban használt   vészfékáthidalásra (NBÜ).

10 sec.

39. ábra: Elővárosi forgalmi vészfékáthidalás (NBÜ) működése

Halt in der Station  =  megállás az állomáson;

Türfreigabe  =  ajtónyitás engedélyezése;

Fahgast-Notbremse wirkt	=  az utasvészfék hatásos;

(kann aufgehoben werden) 	=  (NBÜ feloldható);

NBÜ wirkt immer  =  az NBÜ mindig hatásos;

A 3 km/h-nál nagyobb sebességeknél mindenképpen megtörténik a vészfék automatikus áthidalása.

Megállóhelyi körzetben történő indításnál az indulást követő 10 mp múlva megtörténik az automatikus áthidalás. Ebben a körzetben az utasvészfék – az NBÜ-nyomógombbal – manuálisan áthidalható.

Amennyiben menet közben megtörtént az utasvészfék áthidalása, 
akkor – ha a vonat nem egy NBÜ-tartományban található – üzemi fékezéssel kell megállni.

# 4	elektromos felépítés

## 4.1		Főáramkör

40. ábra: Főáramkör

### 4.1.1	Primer áramkör

A transzformátor az áramszedőn, a főkapcsolón és a primer áramváltón keresztül kap feszültséget. Az áramvisszavezetés a kocsiszekrényen, a forgóvázakon, a földelő keféken és a sinen lévő kerékpárokon keresztül történik.

főkapcsoló

primer áramváltó

41. ábra: Főkapcsoló az áramszedővel

A transzformátor primer tekercselését és az áramszedőt egy kétpólusú földelőkapcsolóval lehet leföldelni.

42. ábra: Földelőkapcsoló (földelt állásban)

### 4.1.2		Áramszedő

A motorvonatok VI-U típusú, légtömlős hajtású, pneumatikus törésgátló-védelemmel ellátott, félpantográf-áramszedővel vannak felszerelve. A pneumatikus törésgátló-védelem működése (˝megszólalása˝) után, annak visszállítása csak a tetőről lehetséges.

43. ábra: Áramszedő

### 4.1.3	Főkapcsoló

A vákuumos főkapcsoló bekapcsolása sűrített levegővel történik. Egyidejűleg sor kerül egy rugó felhúzására. A főáramkör megszakításakor a rugó révén a főkapcsoló kikapcsol.

44. ábra: Főkapcsoló

45. ábra: Főkapcsoló – vákuumos kapcsolókamra

Schaltkammer = kapcsolókamra; 	Ausschaltfeder = kikapcsoló rugó;

Gestänge = rudazat; 	EP-Steuerung = EP-vezérlés;

Haltemagnet = tartómágnes; 	Ein-Ventil = ˝Be˝-szelep;

Kolben = dugattyú;

beweglicher Kontakt = mozgó érintkező;

Keramikmantel = kerámiaköpeny;

fester Kontakt = álló érintkező;

### 4.1.4		Transzformátor

Az olajhűtésű transzformátor a padló alatt, a Power-Pack-berendezésben van elhelyezve.

A transzformátor tartályában gázképződés esetén egy biztonsági szelep teszi lehetővé az olaj és gáz gyors távozását egy tágulóedénybe. Ezáltal  a transzformátorban keletkező károk kiküszöbölhetők.

Szekunder tekercselések:

Vontatás:	4 x 920 V	4 x 320 kVA

Segédüzemi energiaellátás (BNV):	353 V	190 kVA

46. ábra: Transzformátor a Power-Pack-hűtővel

### 4.1.5		Áramirányító (inverter)

Az áramirányító IGBT-technológiájú komponensekkel működik. A hajtott forgóvázak vontatómotojait forgóvázanként egy-egy áramirányító táplálja. Az áramirányítónak mindenkor a következő részei vannak:

- hajtásvezérlő készülék (ALG) a négynegyedes szaggatónak (4QS)  és a motoráramirányítónak az áramirányító-vezérlőkészülék (SLG) által történő vezérlésére;

- két, a vontatási tekercselésről táplált és villamosan eltoltan ütemező, négynegyedes szaggató, amely a szekunder feszültséget (közbenső- köri) egyenfeszültséggé alakítja át;

  - ez a kapcsolás a fellépő zavaráramokat minimalizálja, ezért saját zavaráramszűrőre nincs szükség;

  - a közbenső körök feltöltése a töltőkontaktoron és a töltő-ellenálláson keresztül történik. A kívánt feszültség elérése után az ellenállást a főkontaktor áthidalja. A közbensőköri feszültség simításának feladatát a feszültségszabályozó-kondenzátor és a szívóköri fojtótekercs látja el.

- motorköri inverter, amely a közbensőköri feszültséget változó amplitudójú és frekvenciájú, háromfázisú feszültséggé alakítja át. Ez végzi két-két vontatómotor ellátását (forgóvázankénti szabályozás);

- aktív közbensőköri védelem:

  - ennek feladata, hogy a villamos (E-) fékezés során az áramszedő-elpattanásából származó, rövid időtartamú túlfeszültségeket a tetőn lévő védő- (AZS-) ellenálláson termikusan feleméssze.

Az elektrodinamikus (ED-) fékerő mintegy 70 kN értékre van korlátozva.  Ennek oka az összes – pneumatikus és villamos fékezés során fellépő – fékerő felosztása a futó- és hajtott forgóvázak között.

négynegyedes szaggató (4QS)

közbenső kör

motorköri inverter

47. ábra: Inverter – kapcsolási rajz

| 48. ábra: Inverter | 49. ábra: AZS-védőellenállás |
| --- | --- |

### 4.1.6		Vontatómotor

A vonatómotorok háromfázisú, rövidrezárt forgórészű, aszinkron motorok.

Adataik:

- Állandó (tartós) teljesítmény: 	340	kW;

- Rövid idejű teljesítmény:  	380	kW ;

(4024 sorozat Warp Drive-val).

A meghibásodott vontatómotorokat a hajtásvezérlő készülék (ALG) invertere lezárja. Ezáltal megtörténik a forgóváz mindkét vontató-motorja használaton kívül kerül (kiiktatás). Mechanikus leválasztás (szakaszolás) nem szükséges.

50. ábra: Vontatómotor

## 4.2	Segédüzemek

### 4.2.1	Segédüzemi inverter (HBU)

Saját transzformátor-tekercselés látja el a segédüzemi invertert (HBU) és a segéüzemi energiaellátást (BNV–blokk) 353 V értékű bemenő feszültséggel. A továbbiakban ez utóbbi táplálja az utastéri klíma-berendezések fűtőtesteit.

51. ábra: Váltakozóáramú fogyasztók

A HBU 1 jelü, állandó frekvenciájú segédüzemi inverter (400V, 50Hz) 
80 kVA teljesítménnyel táplálja:

- a 4023 sorozat vezetőállásának klímaberendezését;

- a 4023 sorozat utasterének klímaberendezését;

- a 7023 sorozat utasterének klímaberendezését;

- a transzformátorolaj-szívattyúját;

- 2 áramirányító hűtőközeg- szívattyúját.

A HBU 2 jelü, állandó frekvenciájú segédüzemi inverter (400V, 50Hz) 
80 kVA teljesítménnyel táplálja:

- a 6023 sorozat vezetőállásának klímaberendezését;

- a 6023 sorozat utasterének klímaberendezését;

- (a 7124 sorozat utasterének klímaberendezését – csak a 4024 sorozatnál);

- 2 kompresszort;

- a segédüzemi energiaellátás (BNV) szellőzőjét;

- 230 V / 50Hz feszültséggel az üzemi csatlakozó-aljzatokat;

- a WC-berendezést.

A HBU 3 jelü, változtatható frekvenciájú és feszültségű segédüzemi inverter (0–400V, 0–50Hz tartományban) 80 kVA teljesítménnyel táplálja:

- 4 vontatómotor-szellőzőt;

- 2 Power-Pack hűtőszellőzőt.

Amennyiben az egyik segédüzemi inverter (HBU) meghibásodik, akkor a többiek veszik át a teljesítményét (helyettesítik). A klímatizálás ilyenkor csökkentett terhelésű üzemben működik.

52. ábra: Segéüzemi energiaellátás (BNV–blokk)

## 4.3	Egyenáramú energiaellátás

Az akkumulátorra kapcsolódó fogyasztók áramellátása – az  „A“, „B“ és „D“ jelű akkumulátor-kontaktorokon keresztül – két, 110 V feszültségű ólomakkumulátorról történik.

A kontaktorok vezérlésére a mindenkori vezetőállásban lévő akkumulátorvezérlő-kapcsolók vagy a kapcsolt kocsivégeken található, külső működtető kapcsolók szolgálnak.

53. ábra: Akkumulátorvezérlő-kapcsolók

Az akkumulátorvezérlő-kapcsolók funkciója az egyes kapcsoló-állásokban:

‚START‘:	Az akkumulátor-kontaktorok feszültség alá kerülnek. Az elektronika – az ‚A‘ jelű akkumulátor-kontaktoron keresztül – átveszi az ellenőrzést (START = INDÍTÁS).

‚AUS‘:	A következő kapcsolási folyamatok feloldása (hatástalanítása):

- az ‚A és B‘ jelű akkumulátor-kontaktor 3 perc múlva;

- a ‚D‘ jelű akkumulátor-kontaktor 40 óra múlva kikapcsol (AUS = KI).

A kapcsoló 1.5 másodpercen belüli kétszeri működtetése eredményezi.

‚BEREIT‘:	A kapcsoló előzőleg megtörtént működtetésével kezdeményezett kapcsolási folyamatok lefutnak (BEREIT = KÉSZ).

54. ábra: Külső működtető kapcsoló

55. ábra: A külső működtető kapcsolók elhelyezése

A külső működtető kapcsolók (77. számú kulcs) funkciója az egyes kapcsoló-állásokban a következő:

‚START‘ (lekapcsolt motorvonatnál):

- Az akkumulátor-kontaktorok feszültség alá kerülnek. Az elektronika – az ‚A‘ jelű akkumulátor-kontaktoron keresztül – átveszi az ellenőrzést (START = INDÍTÁS).

Ezenkívül:

- a vészvilágítás bekapcsol;

- az ajtónyitás engedélyezett lesz;

(amennyiben 5 percen belül nek kerül sor a vezetőállás aktíválásara, akkor az A és B jelű akkumulátor-kontaktorok újra kikapcsolnak).

Amennyiben a motorvonat állapota: ˝üzemkész állapotban lekapcsolt˝, akkor a kapcsoló ‚Start’ állása az ajtónyitás engedélyezését váltja ki.

‚AUS‘:	A következő kapcsolási folyamatokat váltja ki 
(AUS = KI):

- az A és B jelű akkumulátor-kontaktorok 3 perc után  lekapcsolnak;

- a D jelű akkumulátor-kontaktor 40 óra után lekapcsol.

‚BEREIT‘:	A kapcsoló előzőleg megtörtént működtetésével kezdeményezett kapcsolási folyamatok lefutnak (BEREIT = KÉSZ).

Ammenyiben 45 percen át az akkumulátoroknak nincs terhelése, akkor az A és B kelű áramkörök kikapcsolnak. Ha az akkumulátor feszültsége  az áramterheléstől függő érték alá csökken, akkor az akkumulátor-főkapcsolót egy – a minimális feszültséget érzékelő – relé lekapcsolja.

A jármű akkumulátorainak ismételt üzembehelyezése érdekében, újból meg kell nyomni a motorvonaton, kívül lévő – a külső betáplálás 
mellett lévő – akkumulátor-főkapcsolót. Ezek a kapcsolók csak a bal oldali  külső betáplálás mellett vannak elhelyezve.

akkumuláto-főkapcsoló

56. ábra: Akkumulátor-főkapcsoló

Üzemenkívülhelyezés esetén a távvezérlés ellenörző kapcsolója – a 
D jelű áramkörön keresztül – továbbra üzemben marad. Ez 40 órán belül lehetővé teszi a távvezérelt üzembehelyezést.

Az A jelű akkumulátorkör fogyasztói:

  - járművezérlés (FLG, ALG, EPAC);

  - segédüzemi inverter (HBU);

  - képernyők, MFA, vezetőpult kezelő szervei;

  - közvetlen működésű fék;

  - vészfékszelep, NBÜ;

  - segédkompresszor;

  - pontszerű vonatbefolyásolás (PZB);

  - csúszásvédelem;

  - vonatrádió;

  - utastájékoztató berendezés (FIS) vezérlése;

  - tűzjelző berendezés;

  - video-berendezés;

  - biztonági kezelőszervek;

  - kapcsolókészülékek fűtése, homokszórócső fűtése, homokszárító fűtése, kürtök fűtése;

  - klímaberendezés vezérlése;

  - szellőzők vezérlése;

  - utastérvilágítás;

  - a 12 V feszültségű csúcs- és zárófényhez tartozó egyenirányító;

  - ablaktörlő berendezés;

  - ajtóvezérlés.

A B jelű akkumulátorkör fogyasztói:

  - az utastájékoztató rendszer- (FIS) komponensei;

  - WC-berendezés;

  - WC és utastér vészvilágítása;

  - hűtőfiók (vezetőállásban);

  - kondenzvízgyűjtő-tartályok fűtése;

  - segédüzemi energiaellátás (BNV) főelosztója.

A D jelű akkumulátorkör fogyasztói:

  - az ajtók vésszhelyzeti nyitása;

  - a tűzvédelmi ajtók vezérlése (tartómágnesek);

  - WC-berendezés vezérlése;

  - a D jelű akkumulátorkör vezérlése.

Közvetlenül az akkumulátorra kötött fogyasztók (E jelű áramkör):

  - az üzembehelyezés, illetve leállítás vezérlése,  akku-voltmérő;

  - jelzőfények;

  - vezetőállás világítása;

  - az E jelű akkumulátorkör vezérlése.

## 4.4 	Képernyő és MFA

### 4.4.1 	Képernyő

Az alapkép a motorvonat üzemállapotát mutatja: a fellépett meghibásodásokat és (az ezekkel kapcsolatos) jelentéseket. Ha a meghibásodások száma nullánál nagyobb, akkor a  meghibásodás(ok)ra egy jelzőfény és egy akusztikus jelzés hívja fel a figyelmet.

Minden meghibásodásról annak mindenkori okát és az elhárítására alkalmas intézkedéseket – megkülönbözteve a menet közben és a jármű álló helyzetében foganatosítható intézkedéseket – valamint a meghibásodásokra vonatkozó információkat lehet lehívni.

57. ábra: Képernyő – alapkép

A vonatszám és a maximális sebesség beadása a képernyőn megjelenő adatbeviteli menüben történik.

58. ábra: A képernyőképek felépítése

### 4.4.2		Vezetőállásbeli moduáris kijelzőkészülék (MFA)

Az MFA a következőket tartalmazza:

- a manométer a sűrített levegő C-nyomásának mérésére a futó és hajtott forgóvázban;

- a főlégvezeték és a főlégtartály-vezeték nyomásának mérésére szolgáló manométer;

- sebességmérő;

- a pontszerű vonatbefolyásolás rendszer (PZB 90) jelzőfénye;

- általános jelzőfények ;

59. ábra: Vezetőállásbeli moduáris kijelzőkészülék (MFA)

(Néhány jelzőfény világító nyomógombként van kialakítva!)

|  | folyamatos fény: villogó fény: | áramszedő fent – nincs primer feszültség többes távvezérlés esetén az áramszedők különböző állásban |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | folyamatos fény: villogó fény: | főkapcsoló (HS) kikapcsolva többes távvezérlés esetén a főkapcsolók különböző állásban |  |
|  | folyamatos fény: : villogó fény: nyomógomb: | szétkapcsolási művelet folyamatban (kialszik, ha a kapcsolási folymat befejeződött) villog minden ˝vonatkeresztelés˝ után, a besorolt vonatok darabszáma szerint (pl.: két motorvonatos üzem esetén: 2 villanás, szünet, 2 villanás, szünet, … ) nyugtázzuk a vonatkonfigurációt |  |
|  | folyamatos fény | ÖBB-módusz: ajtók nyitva, indítás letiltása hatásos |  |
|  | folyamatos fény: | ÖBB-módusz: ajtók zárva, indítás letiltása hatástalan (a jelzőfény kialszik, ha v > 3km/h) |  |
|  | villogó fény +zümmögő folyamatos fény: | tűzeset jelentése a tűzjelzőgomb megnyomása után (zümmögő elhallgat) |  |
|  | folyamatos fény | tűzjelző meghibásodása |  |
|  | villogó fény +zümmögő nyomógomb: folyamatos fény: | egy bekövetkező meghibásodás esetén meghibásodás nyugtázása (a jelzőfény kialszik, ha a meghibásodás már nem áll fent) a nyugtázás ellenére a meghibásodás még mindig fennáll |  |
|  | folyamatos fény: | az éberségi berendezést (SIFA) 30 percen át nem nyugtázták |  |
|  | folyamatos fény: | vontatás letíltva |  |
|  | villogó fény +zümmögő nyomógomb: folyamatos fény: | a vészféket működtették NBÜ-zümmögő elhallgat – a jelzőfény folyamatosan világít az utasvészfék visszaállításáig |  |
|  | folyamatos fény: villogó fény: | minden tengely befékezve legalább egy tengely nincs befékezve |  |
|  | folyamatos fény: villogó fény: nyomógomb: | minden rugóenergia-tárolós fék befékezve legalább egy rugóenergia-tárolós fék nincs befékezve vagy rugóenergia-tárolós fék befékezve |  |
|  | nyomógomb: | nincs jelzőfény: a rugóenergia-tárolós fék oldható |  |
|  | folyamatos fény: | reflektor (távfény) bekapcsolva |  |

### 4.4.3		Figyelmeztető hangjelzések

| SIFA-zümmögő: | SIFA foly. hang, 2500Hz. A zümmögő vezérlése megfelel megadott idő-idő-SIFA adatoknak. |
| --- | --- |
| Utasvészfék zümmögője: | 1 Hz-nek megfelelő ütemidő szerinti 3500Hz hang. Utasvészfék működtetése esetén szólal meg. Visszaállítás az ˝NBÜ˝ világító nyomó-gombbal. |
| Meghibásodás, megál-lási igény, vonatindítás, járművezérlés esetén működő zümmögő: | 3500Hz-es foly. hang, amely meghibásodás, megállási igény, a kalauzkapcsolónak vonat-kísérő általi működtetése, ill. a tűzjelző egy nem foglalt vezetőállásból történő működtetése esetén szólal meg. |
| Vészhelyzeti beszélge-tésigény zümmögője: | Ertönt bei Notsprechwunsch eines Fahrgastes |
| Tűzjelzés zümmögője: | 5 Hz ütemidejű, 2500Hz hang. Tűzjelzés esetén szólal meg. Visszaállítás a „BRAND“ világító nyomógombbal. |

## 4.5	Mérő- és védőberendezések

A jármű elektronikai rendszere regisztrálje és felügyeli az összes lényeges

- feszültséget;

- áramot;

- frekvenciát;

- földzárlati áramot;

- az egyes egységek hőmérsékletét

  - a fő- és segédüzemi áramkörökben.

Az előzetesen megadott értékektől való eltérés esetén – a hibajelzést követően – megtörténik

- az egység teljesítményének csökkentése;

- az egység kiiktatása (lekapcsolása);

- a főkapcsoló kikapcsolása.

Ezen túlmenően néhány áramkör biztosítékokkal, motorvédő kapcsolókkal és vezetékvédő kapcsolókkal van biztosítva.

## 4.6	Kezelőszervek, vezérlés

### 4.6.1	Vezetőpult

60. ábra: Vezetőasztal

61. ábra: Vezetőpult

|  | - Szellőző kapcsolója - 0: Ki (Aus) - A: automatika (alapállás) - 1: ‚intenzív szellőzés‘ (50 Hz) - áramszedő-kapcsoló - főkapcsoló kezelőszerve |
| --- | --- |
|  | - „Befehl = Parancs" kapcsoló - „Frei = szabad“ kapcsoló - „Wachsam = éberség“ kapcsoló |
|  | - Vezetőállás aktíváló kapcsolója ÖBB 1 - FST AKTIV: ˝vezetőállás aktíválva˝ kapcsolóállás - 0: ˝vezetőállás dezaktíválva˝ - ENTKUPPELT: ˝Szétkapcsolás˝ kapcsolóállás |
|  | - Menetirány-kapcsoló - Ajtóvezérlés - 0: ajtóvezérlés ki (aus) - A: ajtóvezérlés be (ein) - A+T: ajtóvezérlés be (ein) lépés-fokozatokkal (opcionális) |
|  | - Ajtóválasztó-kapcsoló - L: nyitási engedély a bal oldalon - R: nyitási engedély a jobb oldalon - BEIDE ZU: mindkét oldal zárva - BEIDE FREI: mindkét oldalon nyitható Kényszerzárás csak DB-üzemmódban |
|  | - Szélvédőfűtés kapcsolója - 0: szélvédőfűtés kikapcsolva - A: ˝automatikus üzem˝ kapcsoló-állás - TAU: bekapcsolva: leolvasztóállás, négyszeres teljesítménnyel (időve-zérléssel) - Segédmeneti kapcsoló: állapota aktív a segédmeneti kapcsoló ˝engedélye-zett˝ (Freigabe) állásában, vagy tűzeseti vészmenet alkalmával - 0 nincs vonóerő (lekapcsolva) - 1 vonóerő be (max. 60 %) |
|  | - Utastér, vezetőállás, menetrend és műszerek világítása |
|  | - LM-TEST: jelzőfények bekapcsolása a működőképesség ellenőrzése céljából - BREMSPROBE: igény félautomatikus fékpróba végrehajtására - NBÜ: vészfékáthidalás megállókörzet-ben, illetve teljes fékpróba alkalmával |
|  | - Menet-/fékkar: - F: a vonóerő megadásával azonos - 0: alapállás - VB: a fékerő megadása a 0- és a VB- (ED- és EP-fék együtt) állás között - SB: gyorsfékezés A menetkar egy SIFA-nyomógobbal van ellátva. |
|  | - Homokoló nyomógombja - Magashangú kürt - Mélyhangú kürt |
|  | - Fényszóró-kapcsoló - ABBLENDEN = tompított - FERNLICHT = REFLEKTOR - Tempomat-kapcsoló - 0 : ( = alapállás); hatástalan - 1: a pillanatnyi „V “-érték lesz az új „V“-alapjel (V = sebesség) Újbóli működtetésekor ismét a beállított maximális sebesség lesz érvényes. |
|  | - Ablaktörlő-kapcsoló - 0: az ablaktörlő nem működik. - 1: az ablaktörlő 1. sebességfoko-zatban működik. - 2: az ablaktörlő 2. sebességfoko-zatban működik. - INT: intervallum-üzemmód. |
|  | - Járművezetői fékezőszelep (FBV) - Elöl: töltő- és menetállás - Középen: semleges állás - Hátul: fékezés – a főlégvezeték (HLL) nyomása az idő függvényéban csökken Ha a főlégvezeték nyomása 3.6 bar alá csökken, akkor sor kerül a főlégvezeték teljes légtelenítésére. |

### 4.6.2	Üzembehelyezési tábla (4023, 6023 sorozat)

62. ábra: Üzembehelyezési tábla (4023 sorozat)

4.6.3		Az üzembehelyezési tábla kezelőelemei

- az A,B,D jelű akkumulátorkörök jelzőfényei;

- töltésellenőrző lámpa (világít, ha nincs töltés);

- akkumulátor-voltmérő (közvetlenül az akkumulátorról vezérelve);

- akkumulátorvezérlő-kapcsoló (lásd 45. oldal);

- jelzőfények megválasztása

- a jelzőfények vezérlését a járművezérlő rendszer (FLG) végzi;

- vezetőálláscsere alkalmával az előzetesen kiválasztott beállítás – a vezetőállás aktíválása után – átvételre kerül;

- távvezérlésnél a hátulra kiválasztott jelzőfény-beállítás átadódik a vonatbusz utolsó résztvevőjének;

- SIFA – hibakapcsoló

- az éberségi berendezés (SIFA) kikapcsolására;

- segédmenet engedélyezése

- többes távvezérlés alkalmával – a járművezérlő-rendszer meghibásodása esetén – lehetőség van a vezető járműről megvalósított vezérlőkocsi-üzemre;

- ÖBB/DB-átkapcsoló DB-állásban:

Figyelem: ennek a kapcsolónak a működtetése előtt kapcsoljuk ki a főkapcsolót (Hs);

- ajtóvezérlés DB-móduszban;

- vészfék-áthidalás (NBÜ) DB-móduszban;

- az áramirányító megváltozott ütemezése (zavar-áramok);

- jelzőfény közvetlen állítása

- a járművezérlő rendszer (FLG) meghibásodása, illetve vontatott jármű esetén a csúcs-, illetve zárófény közvetlenül bekapcsol;

- PZB-zavarkapcsoló (csak a 2 jelű vezetőállásnál)

- a PZB lekapcsolása;

- Vmax  = 100 km/h ellenőrzése;

- PZB fékáthidalás

- a PZB-nek a vészfékre való elektromos kihatása meggátolva (villamos légelzáróváltó);

- az „OPUS light“ klímaberendezés kezelőegysége.

### 4.6.4		Áramszedő

Az áramszedő felemelése egy billenőkapcsolóval történik.

A sűrített levegő hiánya esetén (a segédlégtartály nyomása kisebb, mint 5 bar) a ‚Sta Hoch = áramszedő fel‘ parancs kiadása után a segédkompresszor automatikusan működésbe lép (üzembehelyezési automatika). A 7 bar nyomásérték elérése után a segédkompresszor kikapcsol és az áramszedő felemelkedik.

Az áramszedő lehúzása

- az áramszedő-kapcsoló, ill.

- a vészütő-kapcsoló (piros ütőgomb)

működtetése révén lehetséges.

A vezetőállás-csere felemelt áramszedő esetén lehetséges.

### 4.6.5		Főkapcsoló

A főkapcsoló (Hs) bekapcsolása billenőkapcsoló működtetésével történik.

A kikapcsolás

- a billenőkapcsoló, ill.

- a vészütő-kapcsoló (piros ütőgomb)

működtetése révén lehetséges.

# 5	Járművezérlő-rendszer

63. ábra: Járművezérlő-rendszer

A motorvonatban egy vonatbusz (WTB = Wire Train Bus) és egy többfunkciós járműbusz (MVB = Multifunktion Vehicle Bus) működik.

A WTB feladata, hogy többes távvezérlés esetén a vezérlő-táviratokat a átadja a többi járműnek.

Az MVB feladata a különböző vezérlő-készülékek közötti kommunikáció biztosítása egy motorvonaton belül. Normál üzemben a járműbusz összes résztvevőinek a vezérlése és diagnosztizálása az MVB-n keresztül történik. Az MVB-re a következő résztvevők csatlakoznak:

• 2 járművezérlő-készülék (FLG);

• 2 hajtásvezérlő-készülék (ALG);

• 2 vezetőállás-terminál (DIS);

• 2 segédüzemi inverter (BNV);

• 1 utastájékoztató rendszer (FIS);

• 2 ajtóvezérlő-készülék (TSG);

• 2 fékvezérlő-készülék (BSG) = vezérlő (master) EPAC-egység;

• 2 klímavezérlő-készülék (KSG).

A 2 FLG, amelyek mindenképpen mindig egyidejűleg működnek, a vézérlésért felelősek. Az egyik FLG átveszi a fő funkciót, míg a másik a háttérben együttműködik vele.

Amennyiben az egyik FLG meghibásodik, akkor a másik veszi át a fő funkciót.

Emellett az FLG rendszerek feladatai a következők:

- a motorvonat összes vezérlőparancsának feldolgozása;

- vezérlő parancsok kiadása a jármű olyan részegységei számára, mint pl. áramszedő vagy csúcsszignál;

- parancsok és előírt értékek megadása a vontatás- és fékvezérlés számára;

- a segédüzemek vezérlése;

- járműdiagnosztika;

- az út- és sebességadatok központi nyílvántartása;

- éberségi berendezés (SIFA) felügyelete.

64. ábra: Járművezérlő készülék (FLG)

## 5.1	Sebességszabályozás, Tempomat

A motorvonat alkalmas sebességkorlátozó funkció ellátására. A maximális sebességet a képernyő adatbeviteli menüjében kell beállítani.

A Tempomat-funkció menet közbeni aktívizálására a Tempomat-kapcsoló szolgál. A pillanatnyi „tényleges sebességt“ lesz az új „sebesség-alapjel“. Ez a sebesség-alapjel a képernyőn 5 km/h-ás lépésekben módosítható.

## 5.2	Vonatfűtés, klímaberendezés

A motorvonatbn nincs 1000 V-os fővezeték (vonatfűtési gyűjtősín).

Az utasterek fűtése, illetve klímatizálása kompakt klímakészülékekkel történik, amelyek a tetőn vannak elhelyezve. A klímakészülékek  fűtőtestjei közvetlenül a transzformátor segédüzemi tekercseléséről 
(353 V) vannak táplálva.

A vezetőállásokhoz saját klímakészülékek tartoznak. Ezek osztott elrendezésű készülékek. A kondenzvíz-lecsapató egység a tetőn, a levegőkezelő egység a vezetőállásban van elhelyezve.

A klímaberendezések háromfázisú, 400 V feszültségű táplálása a seédüzemi energiaellátó (BNV-) egységből történik.

A motorvonat előfűtő-, illetve előhűtő-automatikával van ellátva.

A vezetőállás és az utastér hőmérsékletének, valamint az előfűtő üzemnek a központi beállítása a vezetőállásban az ˝OPUS light˝ klímakezelő-készülékkel történik.

hőmérséklet-kijelzés és   alapérték módosítása

a vezetőállás  szellőzőjének

fordulatszáma

üzemmód       előválasztása

teszt-módusz és diagnózis

diagnózis

(csak a műhelyek számára)

65. ábra: Az ˝OPUS light˝ klímakezelő-készülék

# 6	Egyéb berendezések

## 6.1	Sebességmérő-berendezés

A járművezérlő rendszerek (FLG-k) végzik a központi sebességmérést.

## 6.2	Regisztráló berendezés

A sebesség, idő, vonatbefolyásolás (PZB), kürtműködtetés, mint adat elektronikusan bekerül a PZB vonatadat-beállító készülékének a DSK 10 jelű adattárolójába. Rendkívüli események bekövetkezése esetén ez a gyorsmemória a 003456 számjegysorozat beadása révén lezárható.

## 6.3	Éberségi berendezés (SIFA)

A motorvonatok idő-idő rendszerű SIFA-berendezéssel vannak felszerelve.

- 30  s - jelzőfény, SIFA-jelzés a vezetőpulton (MFA-n);

- 2,5 s - SIFA zümmögője jelez;

- 2,5 s – kényszerfékezés.

A SIFA pedálon kívül, a menet-/fékkar gombja SIFA-kapcsolóként van kialakítva.

A vontatási teljesítmény meglétének biztosítása érdekében a SIFA kezelése 1 km/h sebességig szükséges, mivel egyébként vontatási tilalom lép érvénybe.

## 6.4	Vonatbefolyásoló rendszer

Az alkalmazott vonatbefolyásoló rendszer a PZB 90 (I-60R jelű készülék). A vonatadatok bevitele a 4023 (4024) sorozat vezető-állásának  bal oldali elektronikai szekrényében lévő klaviatúráról történik.

66. ábra: Vonatadatbeviteli készülék

## 6.5	Tűzjelző berendezés

A motorvonatok olyan tűzjelző-berendezéssel vannak felszerelve, amely felismeri a tüzeket és jelenti azokat a járműelektronikai rendszernek.

67. ábra: A tűz- és hőmérsékletjelzők elhelyezése

A tűzjelző-berendezések felügyelete 8, a motorvonatban elosztott jelentési vonal (csatorna) révén történik. Ezek felügyelik a          
vezetőállásokat, utastereket, kapcsolószekrényeket és a motor-, illetve a vezérlőkocsi alatt lévő gépcsoportokat.

Az alkalmazott tűzjelzők a következők:

- optikai füstjelzők;

- hőérzékelők;

- differenciálhőérzékelők.

A tüzet a vezetőállásnak egy jelzőfény és egy hangjelzés jelenti. Egyidejűleg a képernyő átvált egy olyan áttekintő képre, amely a tűz helyét azonnal lokalizálja.

Minden tűzjelzéskor – egészen a megállásig – a „Tűzeseti vészmenet“ funkcióban kell közlekedni. A tűzjelzőt meg kell nyomni.

- a megállás a DV M22 § 74 – 2 előírásának megfelelően történik (a lehető leggyorsabban, kivéve a nehezen megközelíthető helyeket);

- a vészfékáthidalási (NBÜ-) körzeteket lehetőség szerint el kell hagyni.

Megállás után – a „Tűzeseti vészmenet“ funkció kikapcsolása végett – a tűzjelzőbillentyűt újra meg kell nyomni.

A tűzjelzőkapcsoló működtetésekor a következő műveletek végre-hajtására kerül sor:

- a tűzvédelmi szakaszok ajtóinak lezárása;

- tájékoztatás a FIS-kijelző és automatikus bemondás;

- az utastéri világítás bekapcsolása;

- a zöldhurok áthidalása;

- klímaberendezések kikapcsolása;

- a közvetlen működésű EP-fék és a csúszásvédelem kikapcsolása;

FIGYELEM: Csak az „INDIREKT FÉK“ áll rendelkezéssre.

- a kompresszor a túlnyomásszelep ellenében működik; l

- a vontatási tilalom figyelmen kívül marad;

- a segédmenetre a „Freigabe Hilfsfahrt = segédmenet engedélyezése“ kapcsoló működtetése nélkül is lehetőség van.

A tűzeseti vészmenet idején a „Tür offen = ajtó nyitva“ sárga jelzőfény világít. Ezt a jelzőfényt a tűzeseti vészmenet alatt nem kell figyelembe venni.

## 6.6	Ajtóvezérlő-rendszer

Az oldalválasztásos ajtóvezérlés felügyeletét a járművezérlő-rendszer végzi.

### 6.6.1	A vezetőállásban lévő kezelőelemek

- az ajtóvezérlő-kapcsoló ‚Auto = automatikus‘ állásában az ajtóválasztó-kapcsolót aktíválja;

- a motorvonat ajtóinak vezérlését a ‚BEIDE FREI = MINDKÉT OLDAL NYITHATÓ‘, ‚LINKS FREI = BAL OLDAL NYITHATÓ‘, ‚RECHTS FREI = JOBB OLDAL NYITHATÓ‘ és  ‚BEIDE ZU = MINDKÉT OLDAL ZÁRVA‘ állású ajtóválasztó-kapcsoló révén – a multifunkcionális járműbuszon (MVB) keresztül – a járművezérlő rendszer (FLG) végzi;

- a sárga ajtóellenőrző-lámpa azt jelzi, hogy a vonatnak nincs minden ajtaja bezárva; ind.

- a kék jelzőfény a vontatási engedély meglétét jelzi. Ez csak 
3 km/h-nál nem nagyobb sebesség esetén világít.

Az ajtók engedlyezett nyitása akkor következik be, ha teljesülnek a következő feltételek:

- az ajtóválasztó-kapcsoló L, R vagy BEIDE FREI állásban van;

- V < 3 km/h;

Az ajtók kinyílnak, ha:

- megnyomjuk az ajtónyomógombot;

- megnyomjuk a gyermekkocsi-nyomógombot.

Az ajtók automatikusan bezáródnak:

- ha a mozgásérzékelő 5 másodpercen át nem regisztrál személyforgalmat;

- ha egy ajtót a gyermekkocsi-nyomógombbal nyitottak ki, akkor az csak 30 mp múlva záródik be.

68. ábra: Gyermekkocsi- és ajtónyomógomb

A kényszerzárásra akkor kerül sor, ha a „BEIDE ZU = MINDKÉT OLDAL ZÁRVA“ állásban lévő (ÖBB-üzemmódban) ajtóválasztó-kapcsolót  működtetik. Az ajtók bezáródnak:

- az ajtózárásra figyelmeztető hangjelzés után;

- ajtótér-felügyelet nélkül;

- aktívizált beszorulásvédelemmel.

### 6.6.2	Kezelőelemek az ajtótartományban

- mozgásérzékelő (fénysorompót helyettesít);

- utasszámláló berendezés (csak meghatározott motor-vonatokon);

- külső és belső ajtónyomógomb:

- piros = az ajtó nem nyitható;

- zöld   = az ajtó nyitható;

- ajtózárásra figyelmeztető hangjelzés;

- vészhelyzeti ajtónyitás belül (plombált vagy négyszögletes zár);

- vészhelyzeti ajtónyitás kívül;

- kalauzkapcsoló (négyszögletes);

- ajtóreteszelés belül, kívül (négyszögletes).

### 6.6.3		Megállási igény jelzése

Ha az utas működteti az ajtónyomógomb, akkor a képernyőn egy szöveg lesz látható, ami a megállási igényt jelzi.

## 6.7	Utastájékoztató rendszer (FIS)

A Talent villamos motorvonat utastájékoztató rendszerrel (FIS) van felszerelve, amely a következő elemekből áll:

- hangosító berendezés – vészhelyzeti telefonberendezés;

- hattyúnyakas mikrofon;

- az „I“ nyomógomb „belül“, illetve az aktívált vésztelefonokon történő hangos bemondást teszi lehetővé;

- az „A“ nyomógomb lehetővé teszi a hangos bemondást „kívül“;

- az „Fst“ nyomógomb a többi vezetőállással történő beszélgetést teszi lehetővé.

Az összes beszállóhelynél található egy vésztelefon-készülék, amellyel az utasok – vészhelyzet esetén – beszédkapcsolatot létesíthetnek a játművezetővel.

- ha az „N“ lámpás nyomógomb világítani kezd, akkor ez az utas által kezdeményezett beszélgetési igényt jelez.  Az „N“ nyomógomb első megnyomásakor az utas egy jelzést kap, hogy beszélgetési igényét elfogadták.  A vésztelefon-állomással folytatott váltott beszélgetés (párbeszéd) esetén mindig meg kell nyomni az „I“ nyomógombot. Az „N“ nyomógomb újbóli megnyomása a „Notsprechen = vészhelyzeti beszélgetés“ b efejeződik.

69. ábra: Az utastájékoztató rendszer (FIS) kezelőegysége

- Vezetőállás-terminál FT 95

Ez a készülék a vonatszám, célállomás megadására, és azoknak a vonaton történő hangos bemondására szolgál.

A rendszer a GPS-el működik. Kellő időben megtörténik a következő megálló kijelzése és bemondása. A GPS kimaradása esetén, a továbbkapcsolás manuálisan történhet. (A részleteket illetően lásd a kezelési útmutatót.)

70. ábra: A FIS – vezetőállás-terminálja

Kijelzés a képernyőn:

- ID = vonatszám;

- M = vezérlő (Master);

- 1 = 1 motorvonat van a vonatszerelvényben;

- GPS = a GPS-adatforgalom aktív.

- „n. Böckstein“ = célállomás (végállomás);

- „Golling – Abtenau“ = aktuális állomás;

- „Werfen“ = következő megálló.

A beadott vonatadatok átvitele az IBIS-adatbuszon keresztül történik. (IBIS = Bus auf Front-, Seiten- und Innenanzeigen = a front-, oldal- és belső jelzések adatbusza). A vonat célállomása és a következő megálló váltakova jelennek meg.

## 6.8	Homokszóró berendezés

A pneumatikus működésű homokolás mindenkor a menetirányban  vezető hajtott forgóváz első tengelyénél történik.

A homoktartályok (2 tartály 8-8-l űrtartalommal) a forgóvázkeretben vannak elhelyezve és – ugyanúgy, mint a homokszóró fúvókák –  fűthetőek.

## 6.9	Peronfelügyelet

A motorvonatot visszapillantó tükrök helyett egy video-rendszerrel látták el.

Ennek részei a következők:

- 15’’-os képernyő az összes vezetőállásban;

- 4 digitális kamera,  a járművégeken jobb és bal oldalon;

- egy, a multifunkciós járműbusszal (MVB) kapcsolatban álló – a vezetőállás bal oldali elektronikai szekrényében elhelyezett – videovezérlő-berendezés.

71. ábra: Vezetőállás – peronfelügyeleti monitor

A peronnál történő állás ideje alatt a menesztési felügyelet aktív állapotban van.

A menet idején a visszapillantó funkciót kézzel lehet bekapcsolni.