MAGYAR ÁLLAMVASUTAK RT.

E.101 sz.

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS

A NAGYVASÚTI VILLAMOSÍTOTT VONALAK ÜZEMÉRE

Műszaki és oktatási segédlet az E. 101 sz. utasításhoz

Hatálybalépés időpontja:

200…. év…………hó…..nap.

JÓVÁHAGYTA A KÖZLEKEDÉSI FŐFELÜGYELET

VASÚTI FELÜGYELET

(…./…..SZ. ALATT)

E 101 sz. Utasítás

Kiadja a MÁV Rt. Vezérigazgatóság

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

| Tétel- szám | A módosítás, pótlék száma | MÁV Rt. Értesítő. éve /száma | A módosítás, pótlék tárgya, |
| --- | --- | --- | --- |

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

| Tétel- Szám | A módosítás, pótlék száma | MÁV Rt. Értesítő. éve /száma | A módosítás, pótlék tárgya, |
| --- | --- | --- | --- |

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETŐ RÉSZ	9

1.1. Az üzemi utasítás tárgya:	9

1.2. Az utasítás alapja	9

1.3. Az utasítás hatálya	9

1.4. Az utasítás értelmezése és módosítása	10

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK AZ UTASÍTÁS HELYES ÉRTELMEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL	10

2.1 Általános fogalmak	10

2.1.1. Villamos berendezés	10

2.1.2. Felsővezetéki berendezés	10

2.1.3. Villamos alállomás	10

2.1.4. Felsővezetéki hálózat	10

2.1.5. Alállomási tápszakasz ( továbbiakban Tápszakasz )	11

2.1.6. Villamos üzemirányítási szakasz	11

2.1.7. Karbantartási szakasz	11

2.1.8. Üzemzavar-elhárítási szakasz	11

2.1.9. Villamos távhatás	11

2.2. Üzemi fogalmak	11

2.2.1. Felsővezetékes villamos üzemi berendezés	11

2.2.2. Üzemi munka	12

2.2.3. Felsővezetékes villamos üzemi munka	12

2.2.4. Üzemben tartó	12

2.2.5. Feljogosító személy vagy szervezet	12

2.2.6 Feljogosított személy vagy szervezet	12

2.2.7. Felsővezetékes szolgálat	12

2.2.8. Üzemi személyzet	13

2.2.9. Kezelőszemélyzet	13

2.2.10. Felsővezetékes személyzet	13

2.2.11. Felsővezetékes szakközeg (biztonsági őr)	13

2.2.12. Idegen személyzet	13

2.2.13. Szakképzett személy	13

2.2.14. Kioktatott személy	14

2.2.15. Villamos üzemirányító szolgálat	14

2.2.16. Villamos üzemirányító személy	14

2.2.17. Villamos üzemirányítás	14

2.2.18. Operatív üzemfelügyelet	14

2.2.19. Kapcsolat tartó	14

2.2.20. Pályakarbantartó szervezet	15

2.2.21. Forgalmi szervezet	15

2.2.22. Árufuvarozási szervezet	15

2.2.23. Biztosítóberendezési szervezet	15

2.2.24. Mozdonyszolgálati szervezet	15

2.3. Üzemi állapotra, annak megváltozására vonatkozó fogalmak	15

2.3.1. Üzemi próbák	15

2.3.2. . Próbaüzem	16

2.3.3. Feszültség alá helyezés	16

2.3.4. Üzembe helyezés	16

2.3.5 Feszültség alatt álló berendezés	16

2.3.6. Feszültségmentesítés	16

2.3.7. Feszültségmentes állapot	16

2.3.10. Megközelítési távolság	17

3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS KÖRNYEZETÉBEN MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE	18

3.1. Szolgálat ellátás feltételei	18

3.2. A szolgálat ellátása közben követendő magatartási szabályok	18

3.3. A felsővezetéki berendezés veszélyessége	18

3.4. A felsővezetéki berendezés megközelítése	18

3.5. A sínhálózat megbontása	18

3.6. A felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelme	19

3.7. Járművek tetején végzett munkák	19

3.8. Munkavégzés a felsővezetéki berendezés közelében	19

3.9. Locsolás	20

3.10. Berendezés, építmény létesítése a felsővezeték közelében	20

4. RENDELKEZÉSEK A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉSEN KAPCSOLÁSI, FÖLDELÉSI MŰVELETEKET VÉGZŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE	22

4.1. Az utasításadásra jogosultak névjegyzéke	22

4.1.1. Az utasításadásra jogosítás rendje	22

4.1.1.1. Az utasításadásra jogosultak névsorának összeállítása, megküldése.	22

4.1.2. A névjegyzékek módosítása	23

4.2. Feszültségmentesítéssel, feszültség alá helyezéssel kapcsolatos utasítások vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke.	23

4.2.1. Felsővezetékes, forgalmi és árufuvarozási kezelőszemélyzet	23

4.2.2. Mozdonyszolgálati kezelőszemélyzet	24

4.3. A feszültségmentesítési, feszültség alá helyezési, kapcsolási és földelési műveletek (továbbiakban: földelési és kapcsolási műveletek) végrehajtása	24

4.3.1. Feszültségmentesítés végrehajtása	25

4.3.1.1. A vonatok személyzetének értesítése a feszültségmentesített rész határairól.	25

4.3.1.2. A feszültségmentesítendő felsővezetéki áramkör kikapcsolása és leválasztása	25

4.3.1.2.1. Kézi működtetésű szakaszolók kikapcsolása	26

4.3.1.2.2. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása	27

4.3.1.2.2.1. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása távvezérléssel	27

4.3.1.2.2.2.  Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása helyi vezérléssel	27

4.3.1.2.2.3. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása kézi működtetéssel	28

4.3.1.3. A felsővezetéki berendezések földelése (ideiglenes munkahelyi földelés, vagy gépi földelés).	28

4.3.1.3.1. Az ideiglenes munkahelyi földelés telepítésének műveleti sorrendje űrszelvény-biztosítás nélkül	28

4.3.1.3.2. Az ideiglenes munkahelyi földelés telepítésének műveleti sorrendje űrszelvény-biztosítással	29

4.3.1.3.3. A telepítendő ideiglenes munkahelyi földelések száma	29

4.3.1.3.4. Gépi földelés műveleti sorrendje	29

4.3.1.4. Az érdekeltek tájékoztatása a feszültségmentesített rész határairól	30

4.3.2. Feszültség alá helyezés végrehajtása	30

4.3.2.1. Az érdekeltek értesítése a feszültségmentes állapot megszűnéséről	30

4.3.2.2. A felsővezetéki berendezések földelésének megszüntetése (ideiglenes munkahelyi földelés, gépi földelés)	30

4.3.2.2.1. Az ideiglenes munkahelyi földelés megszüntetése	30

4.3.2.2.2. A gépi földelés megszüntetése	31

4.3.2.3. A felsővezetéki szakaszolók bekapcsolása	31

4.3.2.3.1. Kézi működtetésű szakaszolók bekapcsolása	31

4.3.2.3.2. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása	31

4.3.2.3.2.1. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása távvezérléssel	32

4.3.2.3.2.2. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása helyi vezérléssel	32

4.3.2.3.2.3. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása kézi működtetéssel	32

4.3.2.4. Különleges jelzők eltávolítása	32

4.4. A feszültségmentesítéssel és feszültség alá helyezéssel kapcsolatos felelősség	32

5. RENDKÍVÜLI HELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK	34

5.1. Villamos vontatójármű közlekedtetése felsővezetékkel el nem látott vonalon	34

5.2. Villamos vontatójármű közlekedtetése feszültségmentes szakaszokon	34

5.3. Rendkívüli időjárás esetén követendő eljárások	34

5.4. Tűzoltás felsővezetéki berendezés közelében	35

5.5. A villamos berendezések megrongálása	36

5.6. Eljárás veszélyt jelentő rendellenességek esetén	37

5.7. Segítségnyújtás villamosított vonalon, közreműködés járművek beemelésénél	37

6. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOS BALESETEKNÉL	39

6.1. Villamos berendezések veszélyessége	39

6.2. Elsősegélynyújtási ismeretek szintentartása	39

6.3. A mentés és a segélynyújtás sorrendje	39

6.4. Villamos-áramütéses balesetek bejelentése.	40

6.5. Kiegészítő előírások	40

7. OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS	41

7.2. A felsővezetéki berendezések üzembe helyezését megelőző oktatások	44

7.3. Újfelvételes vagy villamosított vonalra áthelyezett dolgozók oktatása	44

7.4. Idegen személyzet oktatása	44

7.5. Záró rendelkezések	45

MELLÉKLETEK	46

I. RENDELKEZÉSEK A FELSŐVEZETÉKES SZOLGÁLAT ÉS A VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÓ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE	47

1. Villamos vontatás 25 kV-os felsővezetéki berendezéseinek és tartozékainak üzeme	47

1.1. A munkavégzés feltételei	47

1.2. A munkavégzés során előforduló veszélyeztető tényezők	47

1.3. Munkavégzés, ha azt egyéb utasítások nem szabályozzák	48

1.4. A felsővezetékes villamosüzemi munkák csoportosítása és az ott követendő eljárás	48

1.5. A felsővezeték-rendszer karbantartása, üzemzavarok elhárítása	50

1.6. Értekezési lehetőség vizsgálata	50

2. Villamos vontatási 120/25kV-os alállomások üzeme	50

2.1. A villamos vontatás alállomása	50

2.2. Az alállomások üzemét szabályozó további utasítások	51

2.3. Kapcsolási jogosultság és felelősség	51

2.4. Az utasítások kiadásának módja	51

2.5. Kitáplálás az értekezési lehetőség hiányában	51

2.6. A villamos energia kitáplálás megszüntetése	52

3. A felsővezetékes szakközeg feladatai és hatásköre	52

3.1. Általános rendelkezések	52

3.2. A szakközeg feladatai	53

3.2.1. A munkavégzést megelőzően	53

3.2.2. A munkavégzés közben:	53

3.2.3. A munka befejezése után:	53

II. RENDELKEZÉS A FORGALMI ÉS AZ ÁRUFUVAROZÁSI KEZELŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE	54

1. Együttműködési kötelezettség	54

2. Villamos vontatású vonat menesztése	54

3. Villamos vontatású vonat vezeték nélküli vágányra, illetve feszültségmentes vezeték alá történő járatása	54

4. Szakaszolók feles állásban	55

5. Villamos üzemi napló	55

6. Villamos vontatásra vonatkozó különleges jelzők és figyelmeztető jelek kitűzése	55

7. A rakodás szabályozása	55

8. A rakodási engedély kiadásának feltételei	56

9. A rakodási engedélyek kiadása	56

10. A rakodási engedélyek előjegyzése	56

11. Rakodóterületen elhelyezett, a baleset megelőzését, illetve tájékoztatást szolgáló táblák és hirdetmények	57

12. Rakomány földelése	57

13. Rakományok vizsgálata	57

14. Lekötő huzatok, ponyvák, kötelek használata	58

III. MOZDONYSZOLGÁLATI KEZELŐSZEMÉLYZETRE ÉS A MŰSZAKI KOCSISZOLGÁLATI SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	59

1. A villamos vontatójárművek mozdonyszemélyzetére vonatkozó rendelkezések	59

2. Baleseti segélynyújtás és helyreállítás:	59

3. Gőzmozdonyok személyzetére vonatkozó rendelkezések	60

4. Általános rendelkezések	60

5. Műszaki kocsiszolgálatra vonatkozó rendelkezések	61

6. Villamosított mozdonyjavító vágányok kezelőszemélyzetére vonatkozó rendelkezések	61

IV. RENDELKEZÉSEK A TÁVKÖZLÉSI ÜZEMI- ÉS A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI KEZELŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE	63

1. Együttműködési kötelezettség	63

2. Üzemi és érintésvédelmi földelések	63

3. Érintésvédelem	63

4. Fokozott üzembiztonság	63

5. Munkavégzés alak- és fényjelzőn, jelzők megjelölése	64

V. RENDELKEZÉSEK A PÁLYAÉPÍTÉSI, PÁLYAKARBANTARTÁSI SZOLGÁLAT, VALAMINT AZ ÉPÜLET- ÉS HÍDFENNTARTÓ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA	65

1. Együttműködési kötelezettség:	65

2. Érintésvédelmi előírások	65

3. A vágányzat vagy az űrszerelvény felsővezetékhez viszonyított helyzetének meg-változtatása.	66

4. Új kitérők és vágánykapcsolatok létesítése	66

5. Felépítményi gépek munkáltatása	66

6. Magasépítményeken, hidakon végzett munkák	67

7. Anyag és szerszám elhelyezése oszlopok közelében	67

8. Gallyazás, fakivágás	67

VI. IDEGEN SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK	69

1. A munkavégzési szándék bejelentése, a munka feltételeinek megteremtése	69

2. Munkavégzés a közlekedő vonatok közelében	69

3. Munkavégzés felsővezetéki berendezésen, illetve annak közelében	70

4. Akadályoztatás az óvórendszabályok vonatkoztatásában	70

5. A munkahelyre jutás biztosítása	70

6. Változás a munkaengedély kiállításában érintettek személyében	71

7. Felelősség a munkavégzésre előírtak be nem tartása esetén	71

# 1. BEVEZETŐ RÉSZ

1.1. Az üzemi utasítás tárgya:

Az üzemi utasítás (a továbbiakban: Utasítás) tárgya:

a nagyvasúti villamos vontatási felsővezetéki berendezések (továbbiakban: felsővezetéki berendezések) biztonságos üzemvitelére, karbantartására, szerelési munkáira vonatkozó követelmények,

a dolgozók életét, testi épségét munka közben biztosító rendszabályok (ideértve a dolgozók oktatására és alkalmasságára , valamint a munkáltató és a dolgozók biztonságos üzemvitellel kapcsolatos kötelességeire vonatkozó szabályokat),

az élet- és vagyonbiztonság feltételeit megteremtő egyéb szabályok.

1.2. Az utasítás alapja

a 103/2003. (XII:27.) GKM rendeletben megjelentetett Országos Vasúti Szabályzat (OVSZ.) illetve az előző 106151/1990 GJF . szám alatt kiadott E 101 sz. utasítás

1.3. Az utasítás hatálya

Az utasítás hatálya kiterjed:

mindazon személyekre, akik villamosított vasútvonalakon rendszeresen, vagy átmenetileg a felsővezetékes villamos üzemmel összefüggő szolgálatot teljesítenek, illetve a berendezés környezetében munkát végeznek,

mindazokra a 25 kV-os és 2x25 kV-os – 50 Hz váltakozó feszültséggel – táplált felsővezetéki berendezésekre és tartozékaikra, melyek fölött az üzemben tartó  függetlenül azok leltári tulajdonától  üzemi szempontból rendelkezik,

továbbá a felső vezeték tartóoszlopaira szerelt berendezésekre valamint  nyílt vonalon 5 méter, állomáson 10 m-en belül lévő  egyéb berendezésekre is,

a felsővezetéki berendezések és tartozékaik létesítésére is , ha a létesítés során a berendezések egy része feszültség alatt van, vagy ha feszültségmentesített részei rendellenes üzemi viszonyokból kifolyólag feszültség alá kerülhetnek , vagy a létesítendő berendezés a már meglévő berendezés közelségében van (állomáson 10 m-en, nyílt vonalon 5 m-en belül), függetlenül attól, hogy az első feszültség alá helyezés megtörtént-e vagy sem.

Az utasítás előírásait alkalmazni kell a felsővezetéki berendezések tervezésekor, létesítésekor, üzemeltetésekor (üzemviteli műveletek, kapcsolások, karbantartások stb. végzésekor) és megszüntetésekor.

Nem vonatkozik az utasítás az építés, vagy szerelés alatt álló felsővezetéki berendezésekre és tartozékaikra  kivéve az előző bekezdésben felsorolt eseteket  míg az első feszültség alá helyezésük meg nem történik.

1.4. Az utasítás értelmezése és módosítása

Az utasítás értelmezésének és módosítási kérdéseinek eldöntésében a MÁV Rt. Felsővezetékes Üzemben Tartójának Központi Szervezete részéről született állásfoglalás a mérvadó, amelyet a szolgálati út betartásával kell kérni. Sem a felsővezetékes szolgálat sem a  szolgálati főnökségek által saját személyzetük részére kiadott egyéb utasítások (pl. Helyi Függelék, Állomási Végrehajtási Utasítás, Üzemi Rend stb.) nem tartalmazhatnak ezen utasítással ellentétes előírásokat.

# 2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK AZ UTASÍTÁS HELYES ÉRTELMEZÉSE SZEMPONTJÁBÓL

2.1 Általános fogalmak

2.1.1. Villamos berendezés

A villamos energia fejlesztésére, átalakítására, szállítására és felhasználására alkalmas készülékekből, gépekből, szerelési anyagokból összeépített létesítmény.

2.1.2. Felsővezetéki berendezés

Azok a nagyvasúti villamos berendezések amelyek a villamos vontatás céljára a villamos energiát elosztják és szállítják illetve speciális kialakítás mellet biztosítják a közlekedő villamos mozdonyok áramszedős energiavételezési lehetőségét (Felsővezetéki hosszláncok, kapcsoló-berendezések stb.)

2.1.3. Villamos alállomás

Az a létesítmény, ahol az országos távvezeték 120 kV-os feszültségét a vasúti felsővezetéki hálózat táplálására alkalmas 25 kV-os feszültségre transzformálják, elosztják és kitáplálják.

2.1.4. Felsővezetéki hálózat

Egy adott vasúti vonalhálózat villamos vontatási üzemét lehetővé tevő felsővezetéki berendezések összessége, melyek a villamos alállomások által 25 kV-ra transzformált villamos energia szállítására szolgálnak.

2.1.5. Alállomási tápszakasz ( továbbiakban Tápszakasz )

A felsővezeték-hálózat azon villamosan elkülönülő, jól körülhatárolt része, amelyet  leltári hovatartozástól függetlenül  egy villamos alállomás energiával rendeltetésszerűen táplál.

2.1.6. Villamos üzemirányítási szakasz

A felsővezetéki hálózat egy  tápszakasztól függetlenül  területileg jól körülhatárolt része, amelyet üzemirányítás céljából a villamos üzemirányító szolgálat részére kijelölnek.

2.1.7. Karbantartási szakasz

A felsővezeték-hálózat egy területileg jól körülhatárolt része, melyet a táp és villamos üzemirányítási szakasztól függetlenül a felsővezetékes szolgálat részére karbantartás céljából kijelölnek.

2.1.8. Üzemzavar-elhárítási szakasz

A felsővezeték-hálózat egy területileg jól körülhatárolt része, melyet függetlenül a táp a villamos üzemirányítási és karbantartási szakasztól a felsővezetékes szolgálat részére üzemzavar-elhárítás céljából kijelölnek.

2.1.9. Villamos távhatás

Az a villamos jelenség, melynek folytán a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések környezetében lévő villamos vezető anyagból készült tárgyak feszültsége környezetükhöz képest megemelkedik, mely feszültségemelkedés veszélyes mértékű is lehet.

2.2. Üzemi fogalmak

2.2.1. Felsővezetékes villamos üzemi berendezés

Jelen utasítás szempontjából az első feszültség alá helyezéstől kezdődően minden nagyvasúti felsővezetéki berendezés, amelyre az utasítás hatálya kiterjed. Ezt a berendezést az első feszültség alá helyezéstől követően üzemben lévőnek kell tekinteni.

2.2.2. Üzemi munka

Jelen utasítás szempontjából minden, a vasutat érintő villamos és nem villamos tevékenység, amely során fennáll a villamos veszély lehetősége.

2.2.3. Felsővezetékes villamos üzemi munka

A felsővezetékes villamos üzem felügyelete, a felsővezetéki berendezés ellenőrzése, kezelése, karbantartása, bővítése, átalakítása, üzemzavar-elhárítása, illetve az ezekkel összefüggésben álló teendők.

2.2.4. Üzemben tartó

Magyarországon a 25 kV-os illetve a 2x25 kV-os nagyvasúti villamos felsővezetéki berendezések üzemben tartója – a területi elhatárolásnak megfelelően - a MÁV Rt, illetve GYSEV Rt.

A felsővezetékes villamos üzem feletti felügyeletet a MÁV Rt., ill. a GYSEV Rt. Vezérigazgatóságainak központi villamos szakirányú szervezetei látják el, amelyek egyben jogosultak kezdeményezni és kiadásra előkészíteni a jelen E 101 sz. utasítás szükségszerű kiegészítéseit, módosításait és javításait.

2.2.5. Feljogosító személy vagy szervezet

Olyan személy vagy szervezet, aki a jelen utasítás alapján az arra alkalmas személyeknek vagy szervezeteknek a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére a feljogosítást felelősséggel megadhatja.

2.2.6 Feljogosított személy vagy szervezet

Olyan személy vagy szervezet, aki a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére, helyhez, időhöz és feladatkörhöz kötött írásbeli megbízással (szerződéssel, felhatalmazással) jogosultsággal rendelkezik. A jogosítás alapján meghatározott körben – a szervezet vagy a személy - önálló döntési és irányítási jogkörrel is bír.

2.2.7. Felsővezetékes szolgálat

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a felsővezetéki berendezések  leltári tulajdontól függetlenül  jól körülhatárolt része felett üzemi szempontból rendelkezik. Tevékenysége kiterjed a felsővezetéki berendezések és tartozékaik karbantartására, üzemirányítására, illetve az üzemvitellel járó egyéb feladatok ellátására (pl. szakközegi tevékenység). A felsoroltakon kívül feladatát képezi továbbá a felsővezeték-hálózatot érintő vagy azzal összefüggő üzemzavarok minél előbbi elhárítása is. Az üzemzavarok gyors elhárítása érdekében a felsővezetékes szolgálat keretén belül készenléti szolgálatot kell tartani.

2.2.8. Üzemi személyzet

Az Üzemben tartó létszámába illetve az általa erre feljogosított szervezetek létszámába tartozó azon személyek, akik villamosított vonalon rendszeresen vagy átmenetileg szolgálatot teljesítenek.

2.2.9. Kezelőszemélyzet

Az üzemi személyzet azon része, amelyet az üzemben tartó a felsővezetéki berendezés feszültség alá helyezési és feszültség mentesítési műveletek végzésével, valamint érintésvédelmi földelések le és fel szerelésével állandóan vagy alkalmilag megbíz. .

Megkülönböztetünk:

- villamos üzemirányítói ( alállomási )

- mozdonyszolgálati

- műszaki kocsiszolgálati

- forgalmi

- biztosítóberendezési

- pályakarbantartási,

- árufuvarozási

- egyéb kezelőszemélyzetet.

2.2.10. Felsővezetékes személyzet

A felsővezetékes szolgálat személyzetének azon része, amelyet az üzemben tartó az 2.2.3 pont szerinti felsővezetékes villamos üzemi munka végzésével, vagy azzal kapcsolatos tevékenységgel állandó jelleggel, vagy alkalmilag megbíz.

2.2.11. Felsővezetékes szakközeg (biztonsági őr)

Az a személy, akit a felsővezetékes szolgálat a személyzete közül az I. melléklet 3. pont alatti tevékenységgel megbíz.

2.2.12. Idegen személyzet

Azok a személyek, akik nem tartoznak sem a felsővezetékes szolgálathoz sem az üzemi személyzethez, de rájuk az utasítás személyi hatálya kiterjed.

2.2.13. Szakképzett személy

Az a személy, akinek az utasítás hatálya alá eső villamos berendezéseken végzendő munkára - illetékes szerv által - igazolt képesítése van.

2.2.14. Kioktatott személy

Az a személy, aki az utasítás hatálya alá tartozó villamos berendezés használatára és kezelésére, valamint a használat és kezelés közben előforduló veszélyekre, továbbá az ezek ellen védő intézkedésekre bizonyíthatóan kioktatást nyert.

2.2.15. Villamos üzemirányító szolgálat

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a nagyvasúti felsővezetéki berendezések és az ezekhez csatlakozó alállomások egészének vagy egy kijelölt része felett villamos üzemi szempontból rendelkezik.

2.2.16. Villamos üzemirányító személy

A villamos üzemirányító szolgálathoz tartozó, az a szakképzett és megbízott (feljogosított) személy (diszpécser, villamos üzemirányító), aki felügyeli és szabályozza a villamos üzemirányító szolgálat tevékenységi köréhez tartozó villamos berendezések üzemállapotát, kapcsolatot tart, utasítást ad, illetve engedélyezi az üzemzavar vagy a tervszerű munkák miatt szükségessé váló beavatkozásokat és egyéb munkákat, valamint felel a rábízott berendezés(ek) folyamatos üzeméért.

2.2.17. Villamos üzemirányítás

Az üzemirányító személyek által – a szolgálat tevékenységi köréhez tartozó villamos berendezések üzemével összefüggésben - megvalósított tevékenység.

2.2.18. Operatív üzemfelügyelet

Az üzemben tartó által megbízott azon szakmai szervezeti egység, amelynek jogosított szakmai képviselői a – területi elhatárolásnak megfelelően - ellátják a villamos berendezések üzemvitele feletti és a karbantartással kapcsolatos felügyeletet, valamint koordinálják a hibaelhárítási tevékenységet. A tevékenységük kiterjed az üzemben tartó szakmai képviseletére, továbbá a hatáskörhöz tartozó villamos berendezésen munkát végző vagy az berendezés üzemeltetésében közreműködő külső vállalkozókkal történő kapcsolattartásra.

2.2.19. Kapcsolat tartó

Az üzemben tartó villamos berendezésen munkát végző vagy a berendezés üzemeltetésében közreműködő külső vállalkozó jogosult képviselője, akinek a feladata az operatív üzemfelügyelettel történő kapcsolattartás, valamint a felsővezetékes villamos üzemi munka keretén belül vállalt közreműködői és hibaelhárítási tevékenységnek – az állományához tartozó szakképzett személyzettel történő - végrehajtatása.

2.2.20. Pályakarbantartó szervezet

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a vasúti vonalhálózat leltári tulajdontól függetlenül  jól körülhatárolt pályaszakasza és annak tartozékai felett pályakarbantartási szempontból rendelkezik

2.2.21. Forgalmi szervezet

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a vasúti vonalhálózat leltári tulajdontól függetlenül  jól körülhatárolt része felett vasútforgalmi szempontból rendelkezik

2.2.22. Árufuvarozási szervezet

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a vasúti vonalhálózat leltári tulajdontól függetlenül  jól körülhatárolt része felett árufuvarozási szempontból rendelkezik

2.2.23. Biztosítóberendezési szervezet

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a vasúti vonalhálózat leltári tulajdontól függetlenül  jól körülhatárolt része felett biztosítóberendezési szempontból rendelkezik

2.2.24. Mozdonyszolgálati szervezet

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott azon szervezeti egység, mely a vasúti vonalhálózat leltári tulajdontól függetlenül  jól körülhatárolt része felett mozdonyszolgálati szempontból rendelkezik

2.2.25. Műszaki Kocsiszolgálati szervezet

Az üzemben tartó által feljogosított, megbízott olyan szervezeti egység, mely a vasúti vonalhálózat leltári tulajdontól függetlenül jól körülhatárolt része felett műszaki kocsiszolgálati szempontból rendelkezik.

2.3. Üzemi állapotra, annak megváltozására vonatkozó fogalmak

2.3.1. Üzemi próbák

Az üzembe helyezést megelőző, vagy az üzemben volt berendezéseken később szükségessé váló olyan műveletek, melyek feszültség alá helyezéssel járnak, de nem céljuk a berendezés vagy berendezésrész üzembe helyezése, hanem csupán azok kipróbálása.

2.3.2. . Próbaüzem

A próbaüzem a villamos berendezések korlátozott időtartamú technológiai célú, üzemszerű üzemben tartása, fokozott felügyelet mellett.

Az üzemállapot, amikor az üzembe helyezés során vagy karbantartást követően a villamos berendezéseket, vagy azok önállóan üzemeltethető részeit előre meghatározott próbaüzemi program alapján üzemeltetik. A próbaüzem annak igazolására szolgál, hogy a létesítmény berendezései külön-külön és együttesen is megfelelnek a szerződésben kikötött feltételek szerinti folyamatos és rendeltetésszerű üzemeltetés követelményeinek

2.3.3. Feszültség alá helyezés

Az a kapcsolási művelet, ill. munkafolyamat, melynek során a villamos berendezés vagy berendezés egy részének feszültségmentes vagy üzemen kívüli állapota megszűnik, az energiatápláló  feszültség alatt lévő  vezetékkel vezetői vagy indukciós kapcsolatot nyer és áramforrássá válik.

2.3.4. Üzembe helyezés

Az az eljárás, amelynek során az új vagy nagyobb átalakításon átesett villamos berendezés illetve berendezésrész, elkészültét követően - vagy már üzemben volt berendezés tartós feszültségmenetes állapot után - meghatározott hatósági engedélyezési eljárási alapján első ízben kerül üzemi használatra.

2.3.5 Feszültség alatt álló berendezés

Feszültség alatt állónak kell tekinteni a villamos berendezést az utasítás szempontjából, az első üzembe helyezés közhírré tételében megadott időponttól kezdődően mindenkor, ha a feszültségmentes állapot összes feltétele egyidejűleg nincs teljesítve.

2.3.6. Feszültségmentesítés

Az a kapcsolási művelet, illetve több részből álló munkafolyamat, melynek során a villamos berendezés feszültségmentes állapotba kerül.

2.3.7. Feszültségmentes állapot

Feszültségmentes állapotban van a villamos berendezés, ha:

kikapcsolták, illetve minden lehetséges tápláló forrásról leválasztották,

a visszakapcsolást letiltották és meggátolták

az üzemszerűen feszültség alatt álló részeket kikapcsolás és leválasztás után földelték. Ez egyúttal a rendszer rövidre zárását is jelenti,

a feszültségmentes rész határait az érdekeltek tudomására hozták.

2.3.8. Üzemen kívül helyezés

Az az eljárás , mely során a felsővezetéki berendezés tartósan feszültségmentes állapotba kerül, melyet gazdaságtalan üzemi viszonyok, vagy nem megfelelő műszaki állapot indokol.

2.3.9. Üzemen kívüli állapot

A villamos felsővezetéki berendezés üzembe helyezését megelőző , illetve olyan tartós feszültségmentes állapot, melyet megváltoztatni csak meghatározott hatósági engedélyezési eljárás alapján lehet.

2.3.10. Megközelítési távolság

A villamos berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részei és a berendezés közelében dolgozók, vagy az általuk használt szerszámok, munkaeszközök, gépek stb. között az a legkisebb távolság, melyet jelen utasítás megenged, azaz a feszültség alatti berendezés ekkora távolságra közelíthető meg biztonságosan, előzetes feszültségmentesítés nélkül:

- idegen, valamint az üzemi személyzet részére általánosan alkalmazandóan a megközelítési távolság mértéke 2,0 m,

megfelelő feltételek mellett

- a kezelő- és a felsővezetékes személyzet részére a megközelítési távolság 1,5 m,

- A felsővezetékes személyzet egy része - rendkívüli esetekben - az utasítás I.sz. mellékletben szabályozott feltételek esetében a villamos berendezést 0,5 m-re is megközelítheti.

A megközelítési távolság megítélésében a szomszédos vágányon közlekedő villamos mozdonyok áramszedőinek félszélességét (1,2 m). is figyelembe kell venni !

# 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉS KÖRNYEZETÉBEN MUNKÁT VÉGZŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

3.1. Szolgálat ellátás feltételei

A villamosított vasút vonalakon önálló szolgálatot - még ideiglenesen is - csak olyan dolgozó láthat el aki munkába állítás előtt ezen utasítás vonatkozó részeiből érvényes vizsgát tett.

3.2. A szolgálat ellátása közben követendő magatartási szabályok

Az üzemi és a felsővezetékes személyzet minden tagjának kötelessége a rábízott teendőket szakképzettségének és kioktatottságának megfelelően, legjobb tudása szerint higgadtan és megfontoltan késedelem nélkül ellátni. A villamos felsővezetéki berendezésen, illetve annak üzemvitelével kapcsolatban mindenkinek kizárólag csak azt a tevékenységet szabad végeznie, amivel megbízták, azon a munkahelyen dolgozhat amelyet számára kijelöltek és azokat a szerszámokat munka- és védőeszközöket használhatja amelyek a rábízott feladat ellátásához szükségesek és amelyek használatára kioktatták.

3.3. A felsővezetéki berendezés veszélyessége

A felsővezetéki berendezések üzemszerűen 25 kV feszültség alatt állnak és ebből adódóan veszélyesek. Veszélyesek a felsővezeték esetleg leszakadt, lelógó végei, valamint a kikapcsolt, de nem földelt szakaszai is.

A villamos felsővezetéki hálózat kialakításából adódóan mechanikai energiát tárol. A felsővezetéki hálózat sérülése esetén a tárolt mechanikai energia felszabadulhat ami veszélyt jelent.

A vontatási és a zárlati áramok a vasúti vágányhálózaton keresztül térnek vissza a tápláló alállomásra. Ebből adódóan a vágányzat folytonosságának megszüntetése – érintésvédelmi szempontból - szintén veszélyes.

3.4. A felsővezetéki berendezés megközelítése

A felsővezetéki berendezés közelében mindennemű munkálatot olyan módon kell végezni, hogy annak során a felsővezeték említett berendezéseinek üzemszerűen feszültség alatt álló részeit a dolgozó testével közvetlenül, vagy az általa használt eszközzel közvetve még véletlenszerűen se közelítse meg a megközelítési távolságnál - 2 méternél –kisebb mértékben. Amennyiben ez a feltétel nem biztosítható, a munkálatok csak a felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése után, munkaengedély birtokában kezdhetők el.

3.5. A sínhálózat megbontása

A sínhálózat megbontása, a sínszálakhoz kapcsolódó üzemi és érintésvédelmi földelővezeték szakszerűtlen megszakítása, eltávolítása vagy kivitelezése nemcsak az üzemi áram visszavezetésében okoz zavart, hanem egyúttal életveszélyes állapotot is teremt. Sínszálak, illetve az üzemi és érintésvédelmi földelések folytonosságát megszakítani csak akkor szabad, ha a megszakítás helyét előzetesen megfelelően áthidalták, vagy az érintett és a mögöttes felsővezetéki tápszakasz feszültségmentesítésével a sínhálózaton keresztül folyó áram kialakulásának lehetőségét kizárták.

3.6. A felsővezetéki tartóoszlopok és berendezések védelme

A villamos felsővezetéki berendezések tartóoszlopainak környezetét minden esetben szabadon kell tartani.

A felsővezetéki oszlopokhoz támasztani, vagy azokra felakasztani semmit sem szabad.

(Kivételt képeznek az F1. számú Jelzési Utasításban a „Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helyé”-re vonatkozó pontban foglaltak.)

A szerkezeti részektől mért 1 méter távolságon belül homokot, kavicsot, földet vagy egyéb anyagot elhelyezni nem szabad. Az erre vonatkozó rendelkezés betartását az illetékes pályakarbantartó szervezet, illetve forgalmi-és árufuvarozási szervezet vezetője és helyettese is köteles ellenőrizni.

Gépi rakodás csak úgy engedélyezhető, ha rakodógép közlekedése vagy a gém mozgatása a felsővezetéki berendezések épségét nem veszélyezteti.

3.7. Járművek tetején végzett munkák

Felsővezetékkel ellátott pályaszakaszon a vontató és vontatott járművek tetejére, továbbá a rakományokra, amennyiben ennek során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés a megközelítési távolságnál - 2 méternél - kisebb mértékben megközelítésre kerülne, felmenni szigorúan tilos. Amennyiben ez üzemszerű ténykedés folytatásához szükséges, csak a szabályos feszültségmentesítés után szabad felmenni.

3.8. Munkavégzés a felsővezetéki berendezés közelében

Magasépítményeken (épületeken, állványokon, tetőkön, ereszeken, jelzőárbocokon, jelzőhidakon, vasoszlopokon, felüljárókon, vasbeton létesítményeken stb.) tilos minden olyan munka végzése, amelynél különleges eszközök nélkül is, vagy a munkához szükséges szerszámokkal (rudak, lécek, szalagok stb.) az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések véletlenül a megközelítési távolságnál - 2 méternél - kisebb mértékben megközelíthetők vagy megérinthetők. Amennyiben ez nem tartható be, a munkálatokat csak az illetékes felsővezetékes szolgálat által kirendelt felsővezetékes szakközeg (a továbbiakban: szakközeg) jelenlétében, a kérdéses felsővezetéki berendezés feszültségmentesítését követően – írásos munkaengedély birtokában - szabad megkezdeni és végezni.

A munkát végző szervezet a munka természetét, pontos helyét, megkezdésének idejét az illetékes felsővezetékes szolgálatnak legalább 24 órával előbb írásban tartozik bejelenteni.

A munkával kapcsolatban a munkavezető részére a szakközeg írásbeli munkaengedélyt köteles adni. A szakközeg megérkezése és az írásbeli engedély átvétele előtt a munkát megkezdeni tilos! A szakközeg utasításainak - amennyiben azok a felsővezetéki berendezésekre, illetve az azok közelében történő munkavégzésre vonatkoznak - feltétlenül eleget kell tenni. A szakközeg köteles felhívni a munkavezető figyelmét a munkaengedély visszaadási kötelezettségére, illetve arra, hogy ha a meghatározott határidőig bármilyen ok miatt nem adja vissza a kiadott munkaengedélyt, akkor a feszültség alá helyezés késedelméért illetve a feszültség alá helyezés minden következményeiért teljes körű felelősség terheli.

A munka befejezését a munkavezetőnek a munkaengedélyen írásban kell jelenteni a szakközeg részére. Ezáltal a munkavezető felelősséget vállal azért, hogy az illető szakaszt, illetve berendezést ismét feszültség alatt állónak kell tekinteni, az előírt óvórendszabályokat betartja és tőle telhetően minden eszközzel beosztottjaival betartatja.

Amennyiben a munka befejezése késedelmes; ennek tényét a munkát végző köteles a szakközeggel egyeztetni, aki ennek megfelelően – a lehetőségektől függően – új munkaengedélyt állít ki. A késedelmes munkavégzés következménye illetve a munkavégző munkahelyről történő eltávozásából előálló mindennemű következmény – anyagi és büntetőjogi felelősséggel együtt – a munkát végzőt terheli.

3.9. Locsolás

Az állomás és a nyíltvonali feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések közelében vízsugárral locsolni csak akkor szabad, ha megfelelő óvintézkedéssel biztosított az, hogy a kötött vízsugár 2 méternél jobban nem közelíti meg még véletlenszerűen sem az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést. Ha ez bármely okból nem tartható be, akkor a felsővezetéki berendezést előzetesen feszültségmentesíteni kell.

Mezőgazdasági öntözőberendezések vízsugarának földetérési területhatára (folt) a MÁV kisajátítási határán belülre, illetve a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló pontjának függőleges síkjától mért 5 méteres sávon belülre semmilyen körülmények között sem kerülhet.

A felsővezetéki berendezések közelében telepített víznyerőhelyek (kutak, csapok, tűzcsapok, kocsítöltőberendezések, stb.) kialakítása során gondoskodni kell arról, hogy azok bármilyen meghibásodása esetén sem tudjon a kiáramló kötött vízsugár az előírt 2 méteres távolságnál közelebb kerülni a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéshez.

3.10. Berendezés, építmény létesítése a felsővezeték közelében

Vasútüzemi épületek és más állandó létesítmények általánosságban az Országos Vasúti Szabályzatban és az Országos Közforgalmú Vasutak Pályatervezési Szabályzatában foglaltak figyelembe vételével a vasúti védősávon (biztonsági sávon ) kívül helyezhetők el.

Ezen túlmenően a villamosított vasútvonalon az épületeket, berendezéseket úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy az épület üzemeltetői, karbantartói - munkájuk végzése közben – vagy az épültben bármilyen céllal tartózkodó személyek a feszültség alatt álló szerkezeteket, még véletlenszerűen se közelíthessék meg 2 méternél kisebb távolságra.

Amennyiben ez nem biztosítható, megérintést akadályozó védőberendezést ( háló, kerítés, korlát, védőlemez stb.) is kell létesíteni és a megközelítés veszélyességére utaló feliratot kell alkalmazni. A védőberendezések karbantartásáról a védőberendezéseket hordozó létesítmény üzemeltetője tartozik gondoskodni.

A létesítendő berendezés vagy építmény terveit a területi villamos szakirányú szervezettel véleményeztetni kell.

# 4. RENDELKEZÉSEK A FELSŐVEZETÉKI BERENDEZÉSEN KAPCSOLÁSI, FÖLDELÉSI MŰVELETEKET VÉGZŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

4.1. Az utasításadásra jogosultak névjegyzéke

Az utasításadásra jogosultak névjegyzéke egyértelműen meghatározza, hogy mely szolgálati helyeken mely dolgozók jogosultak a felsővezetékes villamos üzemi munkával kapcsolatban utasítások kiadására. Az utasításadásra jogosultak névjegyzékét az érintett szolgálati helyeken jól láthatóan ki kell függeszteni abban a helyiségben, ahol a felsővezetékes villamos üzemi munkával kapcsolatos utasítások vétele történik. A névjegyzék tartalmazza az utasításadásra jogosított dolgozók nevét, beosztását és értesítési lehetőségét (munkaidőben és munkaidő után).

4.1.1. Az utasításadásra jogosítás rendje

A felsővezetékes villamos üzemi munkát illetően utasításadásra az üzemben tartó központi és területi villamos szakirányú szervezet érvényes vizsgával rendelkező dolgozói jogosíthatóak.

4.1.1.1. Az utasításadásra jogosultak névsorának összeállítása, megküldése.

4.1.1.1.1. Az Üzemben tartó központi villamos szakirányú szervezet állítja össze a saját utasításadásra jogosított dolgozói névsorát, és ezt megküldi a területi villamos szakirányú szervezetek részére.

4.1.1.1.2. A területi villamos szakirányú szervezetek összeállítják a saját – területi elhatárolás szerinti - utasításadásra jogosított dolgozói névsorát (5. sz. függelék). Ezt kiegészítve a központi villamos szakirányú szervezet által kiadott névsorral megküldi:

- az Üzemben tartó központi villamos szakirányú szervezete részére

- a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat részére.

- a villamos üzemirányítási szakaszokhoz tartozó utasítások vétele révén érintett összes szolgálati helyre

- a területileg illetékes villamos üzemirányító szolgálat részére.

- a szomszédos területi villamos szakirányú szervezetek részére.

A névsornak tartalmaznia kell:

- Az Üzemben tartó központi szervezete részéről utasításadásra jogosultakat,

- Az Üzemben tartó területi villamos szakirányú szervezetei részéről – területi elhatárolás szerinti -utasításadásra jogosultakat,

Az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányító szolgálat. részéről – területi elhatárolás szerinti -utasításadásra jogosultakat.

4.1.1.1.3. A felsővezetékes szolgálat

Az utasításadásra jogosított dolgozók névsorát a felsővezetékes szolgálat köteles naprakészen nyilvántartani, oktatni és minden érdekelt számára hozzáférhetővé tenni.

Ha a felsővezetékes szolgálat tevékenységi területe az Üzemben tartó több területi villamos szakirányú szervezetének területére kiterjed, akkor az utasításadásra jogosított dolgozók névsorát a területi elhatárolásoknak megfelelően kell minden érdekelt számára hozzáférhetővé tenni, illetve oktatni.

4.1.2. A névjegyzékek módosítása

Az utasításadásra jogosultak névjegyzékét az időközi változásoknak megfelelően rendszeresen módosítani kell.

A 4.1.1.1. pontban foglalt értesítési kötelezettség figyelembevételével a névjegyzékekben időközben beállt változásokról az érintetteket írásban értesíteni kell. Az értesítés alapján a névjegyzék módosítása a 4.1.1.1.2 pontban részletezett szolgálati helyek feladata. Amennyiben a névjegyzékben jelentős változás áll be, az értesítés helyett új névjegyzéket kell készíteni és az érintett szolgálati helyek részére meg kell küldeni.

4.2. Feszültségmentesítéssel, feszültség alá helyezéssel kapcsolatos utasítások vételére és végrehajtására jogosultak névjegyzéke.

A felsővezetéki berendezésekre vonatkozó feszültségmentesítési és feszültség alá helyezési műveleteket azon dolgozók engedélyezhetik ill. rendelhetik el, akiknek neve szerepel az adott szolgálati helyet illetően az utasításadásra jogosultak névjegyzékében.

A kapcsolási és földelési műveletek végzésére vonatkozó utasítások vételére és végrehajtására a felsővezetékes és a kezelőszemélyzet azon tagjai alkalmasak, akik az E101. számú Utasításból eredményes vizsgát tettek

4.2.1. Felsővezetékes, forgalmi és árufuvarozási kezelőszemélyzet

Az adott szolgálati helyen ill. felsővezetékes szolgálati egységnél a hivatkozott kezelőszemélyzetből a kapcsolási és földelési utasítások vételére és végrehajtására feljogosított dolgozók felsorolását tartalmazó névjegyzéket kell összeállítani, melyet a területileg illetékes villamos üzemirányító részére meg kell küldeni. A névjegyzéket ki kell függeszteni a szolgálati hely azon helyiségében, ahol a kapcsolási és földelési utasítások vétele történik.

A kapcsolási és földelési műveletek végrehajtására vonatkozó utasításokat és engedélyeket azok a dolgozók vehetik ill. utasítás és engedély csak azon dolgozók részére adható ki, akiknek neve az adott szolgálati helyet illetően szerepel a kapcsolási és földelési műveletek végrehajtására jogosított dolgozók, villamos üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítónál lévő névsorban.

4.2.2. Mozdonyszolgálati kezelőszemélyzet

Azonos módon kell eljárni a villamos felsővezetékkel ellátott mozdonyjavító vágányok, próbapályák stb. üzemeltetése során is.

Az előírásnak megfelelően az E 101. számú utasításból érvényes vizsgával rendelkező mozdonyszolgálati kezelőszemélyzet esetenként a fázishatár szakaszolók működtetésére valamint áramszedő vizsgálatokhoz szükséges földelési művelet végzésére jogosult, ill. kaphat utasítást. A villamos mozdonyszolgálati kezelőszemélyzetet az előzőekben megnevezett névjegyzékben szerepeltetni nem kell.

A kapcsolási és földelési utasítások és engedélyek továbbadása, az utasítás és engedély továbbadójának felelőssége mellett szükség esetén megengedett.

Utasítást csak olyan személy továbbíthat, aki azok vételére és végrehajtására jogosult.

4.3. A feszültségmentesítési, feszültség alá helyezési, kapcsolási és földelési műveletek (továbbiakban: földelési és kapcsolási műveletek) végrehajtása

A feszültségmentesítési, feszültség alá helyezési, kapcsolási és földelési műveletek elvégzésére a villamos üzemvitellel, a forgalommal és árufuvarozással, pályaépítéssel és karbantartással, a felsővezetéki karbantartással és üzemzavarelhárítással kapcsolatos okok miatt kerül sor. A villamos üzemvitellel kapcsolatos esetekben a villamos üzemirányító, a többi esetben az érintett szervezet kezdeményezi a művelet elvégzését. A művelet végrehajtását minden esetben a területileg illetékes villamos üzemirányító rendelkezéseinek megfelelően kell végrehajtani.

4.3.1. Feszültségmentesítés végrehajtása

A felsővezetéki berendezések folyamatos feszültség alatt tartását, energiaellátását és üzemben tartását, az első feszültség alá helyezéstől kezdődően, a szakaszkapcsolók szabványos állásának megfelelően, biztosítani kell. Ettől eltérni az alábbiakban felsorolt esetekben szabad:

– felsővezetéki berendezés vizsgálata, karbantartása,

– a felsővezetéki berendezés feszültségmentesítését igénylő egyéb célú munkák végzése,

– a felsővezetéki üzemzavarok elhárítása, megelőzése,

– a felsővezetéki berendezés fejlesztése érdekében végzett kísérletek és mérések.

A villamos vontatású vonatok forgalmát befolyásoló feszültségmentesítés megkezdése előtt a villamos üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítónak meg kell kérni a területileg illetékes forgalmi üzemirányító központ (illetve a forgalmi szolgálattevő) hozzájárulását

A feszültségmentesítés műveleti sorrendje:

4.3.1.1. A vonatok személyzetének értesítése a feszültségmentesített rész határairól.

Az értesítés történhet:

- az F1 sz. Jelzési Utasítás szerint különleges jelzők kitűzésével és írásbeli rendelkezéssel,

- írásbeli rendelkezéssel,

- szóban.

Előre tervezett feszültségmentesítések esetén a különleges jelzők kitűzése a felsővezetékes szolgálat, a vonatok személyzetének értesítése pedig a forgalmi üzemviteli szakszolgálat feladata. Rendkívüli esetben a különleges jelzők kitűzésével a forgalmi szolgálattevők is megbízhatók.

4.3.1.2. A feszültségmentesítendő felsővezetéki áramkör kikapcsolása és leválasztása

A felsővezetéki áramkör kikapcsolása az áramkört tápláló szakaszoló (több irányból táplált áramkör esetén: szakaszolók) kikapcsolásával történik. A szakaszoló(k) kikapcsolása egyben leválasztást is jelent. 15 km-nél nagyobb kiterjedésű felsővezeték-szakaszok kikapcsolására a szakaszoló nem alkalmas. Ezen áramkörök kikapcsolása előtt a tápszakaszt ellátó alállomási megszakítót ki kell kapcsolni. A felsővezetéki szakaszolók lehetnek kézi, vagy motoros működtetésűek.

A szakaszolók kapcsolása engedélyhez kötött.

Kivételek:

- közvetlen élet- és vagyonveszély esetén a szükséges műveleteket a felsővezetékes és a kezelőszemélyzet bármely dolgozója előzetes megbízatás és engedély nélkül is elvégezheti,

- a kézi működtetésű szakaszolókkal felszerelt fázishatár semleges szakasza alatt megállt villamos mozdony továbbhaladása érdekében a szükséges kapcsolásokat a mozdonyszolgálati kezelőszemélyzet (mozdonyvezető ) távközlési nehézség esetén előzetes engedély nélkül is elvégezheti, továbbhaladás után azonban a szakaszolót eredeti helyzetébe kell visszaállítani. A kivételként felsorolt esetekben a kapcsolási és földelési műveleteket végző dolgozó a műveletek befejezése után mielőbb köteles az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányító tudomására hozni az elvégzett műveleteket, az időpontok pontos megjelölésével.

A kivételként felsorolt esetekben a kapcsolási és földelési műveleteket végző dolgozó a műveletek befejezése után mielőbb köteles a területileg illetékes villamos üzemirányító tudomására hozni az elvégzett műveleteket, az időpontok pontos megjelölésével.

- Távvezérelt fázishatároknál értekezési nehézségek esetén az E.1. számú utasításban foglaltak szerint kell eljárni.

4.3.1.2.1. Kézi működtetésű szakaszolók kikapcsolása

- Meg kell győződni a kikapcsolandó áramkör terheletlenségéről. (ellenőrizendő, hogy az áramkörön van-e üzemelő berendezés, villamos mozdony, villamos előfűtő berendezés vagy egyéb a felsővezetéki áramkörről táplált fogyasztó berendezés )

- A felsővezetékes és a kezelő személyzet részéről szükségessé váló kapcsolások esetén az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól kell a szakaszoló kikapcsolására engedélyt kérni.

- A villamos üzemirányító részéről szükségessé váló kapcsolások esetén - a forgalmi szempontú egyeztetéseket követően – a villamos üzemirányító ad utasítást kapcsolás elvégzésére.

- Az engedély megadása illetve az utasítást követően a szándékolt kikapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A szakaszoló kikapcsolását végre kell hajtani. Amennyiben a szakaszoló kikapcsolásakor keletkező villamos ív a kapcsolás során nem szakad meg, a szakaszolót haladéktalanul be kell kapcsolni és a kikapcsolást meg kell ismételni. Ha az ív az ismételt kapcsolás során sem szakad meg, a szakaszolót ismét be kell kapcsolni, tovább kísérletezni nem szabad, a kapcsolás végrehajthatatlanságát a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.

- A kikapcsolás tényleges megtörténtéről rátekintéssel meg kell győződni.

- A szakaszoló téves visszakapcsolását meg kell akadályozni (pl. lakattal történő lezárás, őrzés stb.) . A szakaszolót a hozzá rendszeresített lakattal történő lezáráson túlmenően az áramkörön munkát végző dogozók saját lakatjukkal is lezárhatják. Mozdonyszíni szakaszolók esetén a több lakattal történő lezárás a kötelező.

- A kikapcsolás megtörténtét a villamos üzemi naplóba be kell jegyezni.

- A kikapcsolás végrehajtását a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.

4.3.1.2.2. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása

4.3.1.2.2.1. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása távvezérléssel

Távvezérléssel történik valamely szakaszoló kikapcsolása akkor, ha az adott szakaszolót a távvezérlő berendezés segítségével közvetlenül a az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányító kapcsolja ki.

- Meg kell győződni a kikapcsolandó áramkör terheletlenségéről. (ellenőrizendő, hogy az áramkörön van-e üzemelő berendezés, villamos mozdony, villamos előfűtő berendezés vagy egyéb a felsővezetéki áramkörről táplált fogyasztó berendezés )

- A felsővezetékes és a kezelő személyzet részéről szükségessé váló kapcsolások esetén az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól kell a szakaszoló kikapcsolását kérni.

- A villamos üzemirányító részéről szükségessé váló kapcsolások esetén - a forgalmi szempontú egyeztetéseket követően – a villamos üzemirányító hajtja végre a kapcsolást.

- A kért kikapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A szakaszoló téves visszakapcsolását meg kell akadályozni (pl. bénítás stb.)

- A villamos üzemirányító a szakaszoló kikapcsolásának megtörténtét közli az érintettekkel.

- A kikapcsolás megtörténtét be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

4.3.1.2.2.2.  Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása helyi vezérléssel

Helyi vezérléssel történik a szakaszoló kikapcsolása akkor, ha az adott szakaszolót nem közvetlenül a villamos üzemirányító, hanem a helyszínen lévő felsővezetékes vagy a kezelőszemélyzet kapcsolja ki a szakaszolók helyi vezérlőberendezése segítségével. A kikapcsolás végrehajtása a helyi működtető berendezés kezelési utasításban foglaltak szerint, a 4.3.1.2.1 pont alapján történik.

4.3.1.2.2.3. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló kikapcsolása kézi működtetéssel

A vezérlőberendezések vagy a villamos hajtás hibája esetén a motoros működtetésű szakaszolók kikapcsolását – a kezelési utasításban foglaltak szerint – a hajtáson levő működtető gombok vagy az e célra szolgáló hajtókar segítségével, kézi működtetéssel kell végrehajtani a 4.3.1.2.1. pontban foglaltak szerint. A művelet megkezdése előtt – a kezelési utasításban foglaltak szerint – gondoskodni kell a villamos működtetés meggátolásáról.

4.3.1.3. A felsővezetéki berendezések földelése (ideiglenes munkahelyi földelés, vagy gépi földelés).

A felsővezetéki berendezés földelésére az áramkör kikapcsolása után kerülhet sor. Kivételt képez a kényszerföldelés esete.

A földelési művelethez csak megfelelő állapotú szabványos földelőrúd használható !

4.3.1.3.1. Az ideiglenes munkahelyi földelés telepítésének műveleti sorrendje űrszelvény-biztosítás nélkül

- A földelés végrehajtására az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni. (Az engedélykérés elmarad, ha a földelés végrehajtására a villamos üzemirányító rendelkezést ad.)

- A szándékolt földelést be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelőrúd saruit a vágány sínszálaira kell erősíteni. A saruknak a vágánnyal jó vezető közvetlen fémes kapcsolatban levő fémszerkezethez (tartóoszlophoz, telepített földelési ponthoz, stb ) történő erősítése is megengedett, de előzőleg meg kell győződni az érintésvédelmi földelés folytonosságáról. A rögzítést ellenőrizni kell.

- A földelőrúd nyelét a szigetelő alatt megfogva, azt határozott mozdulattal fel kell akasztani a munkavezetékre, vagy az azzal fémes kapcsolatban lévő egyéb alkatrészre (pl. segédkar, végtölcsér vagy kialakított kengyeles földelési hely stb.).

- A földelés végrehajtását be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelés végrehajtását a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.

4.3.1.3.2. Az ideiglenes munkahelyi földelés telepítésének műveleti sorrendje űrszelvény-biztosítással

- A földelés végrehajtására az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni. (Az engedélykérés elmarad, ha a földelés végrehajtására a villamos üzemirányító rendelkezést ad.)

- A szándékolt földelést be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelőrúd saruit a vágánnyal közvetlen fémes kapcsolatban lévő fémszerkezetre kell erősíteni, de előzőleg meg kell győződni az érintésvédelmi földelés folytonosságáról. A saruk rögzítését ellenőrizni kell.

- A földelőrúd nyelét a szigetelő alatt megfogva, azt határozott mozdulattal fel kell akasztani a munkavezetékkel fémes kapcsolatban - az űrszelvényen kívül - lévő egyéb alkatrészre (pl. segédkar, végtölcsér vagy kialakított kengyeles földelési hely stb.).

- A földelőrúd nyelét az oszlophoz ki kell kötni úgy, hogy a földelőrúd egyik része se legyen az űrszelvényben.

- A földelés végrehajtását be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelés végrehajtását a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.

4.3.1.3.3. A telepítendő ideiglenes munkahelyi földelések száma

Általános szabály az, hogy egy munkahely fedezésére egy-egy ideiglenes munkahelyi földelést kell telepíteni azon helyekre, ahonnan a munkahely téves kapcsolás, vagy villamos mozdony áramszedője révén feszültség alá kerülhet. A munkát végző dogozónak a munkahelyről legalább egy (1 db) – a munkába vett áramkörhöz kapcsolódó – a munkahelyet fedező földelőrudat kell látnia. Szükség esetén e célra külön ideiglenes munkahelyi földelést kell telepíteni. A biztonság érdekében nem tiltott a szükségesnél több ideiglenes munkahelyi földelés telepítése sem.

4.3.1.3.4. Gépi földelés műveleti sorrendje

- A földelés végrehajtására az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni. (Az engedélykérés elmarad, ha a földelés végrehajtására a villamos üzemirányító rendelkezést ad.)

- A szándékolt földelést be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelést a gépi földelő-berendezéssel, annak kezelési utasítása szerint el kell végezni.

- A földelés végrehajtását a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.

(A földelő jelzésképe a 4 sz. függelékben található.)

4.3.1.4. Az érdekeltek tájékoztatása a feszültségmentesített rész határairól

- A villamos mozdonyok személyzetét (a 4.3.1. pontban foglaltak szerint) a feszültségmentesített rész határairól mindaddig értesíteni kell, míg a feszültségmentesített rész újból feszültség alá helyezése meg nem történik.

- A forgalmi szolgálattevő külön értesítést nem kap, mivel a feszültségmentesített rész határairól az előzetes egyeztetések, a közreműködésével elvégzett kapcsolások és földelések, valamint helyismerete révén egyértelműen tudomása van.

- A felsővezetékes szolgálat szakképzett személyzetének értesítése a végzendő munka függvényében szóban, vagy írásban történhet.

- Az érintett üzemi és idegen személyzet értesítése munkavezetőjük útján írásban történik.

4.3.2. Feszültség alá helyezés végrehajtása

A feszültségmentesítést igénylő munkák befejezését követően a felsővezetéki berendezéseket ismételten feszültség alá kell helyezni.

A feszültség alá helyezés műveleti sorrendje

4.3.2.1. Az érdekeltek értesítése a feszültségmentes állapot megszűnéséről

A feszültségmenetes állapot megszűnéséről az összes érintett dolgozót értesíteni kell. A kiadott írásbeli engedélyeket (rakodási engedélyek, munkaengedélyek stb.) vissza kell vonni és a visszavonás tényét az engedéllyel rendelkezőkkel el kell ismertetni. Az engedély a rávezetett határidő lejárta után visszavontnak tekintendő akkor is, ha közben az engedéllyel rendelkező az engedéllyel együtt a helyszínről eltávozott. Az értesítések megtörténtétől kezdődően, illetve a határidő lejárta után a felsővezetéki berendezéseket feszültség alatt állónak kell tekinteni.

4.3.2.2. A felsővezetéki berendezések földelésének megszüntetése (ideiglenes munkahelyi földelés, gépi földelés)

A felsővezetéki berendezések földelése mindaddig nem szüntethető meg, míg az valaki biztonságát szolgálja.

4.3.2.2.1. Az ideiglenes munkahelyi földelés megszüntetése

- A földelőrúd nyelét a szigetelő alatt megfogva, azt határozott mozdulattal le kell akasztani a felsővezetéki berendezésekről.

- A földelőrúd saruit a vágányról (oszlopról, vágánnyal közvetlen fémes kapcsolatban lévő fémszerkezetről stb.) le kell szerelni.

- A földelés megszüntetését be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelés megszüntetését be kell jelenteni a villamos üzemirányítónak.

4.3.2.2.2. A gépi földelés megszüntetése

- A földelést a gépi földelő-berendezéssel, annak kezelési utasítása szerint meg kell szüntetni.

- A földelés megszüntetését be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A földelés megszüntetését be kell jelenteni a villamos üzemirányítónak.

(A földelő jelzésképe a 4. sz. függelékben található.)

4.3.2.3. A felsővezetéki szakaszolók bekapcsolása

A szakaszoló bekapcsolása csak akkor kezdeményezhető ha a bekapcsolandó áramkörről az összes telepített földelést ezt megelőzően már eltávolították.

4.3.2.3.1. Kézi működtetésű szakaszolók bekapcsolása

- A szakaszoló bekapcsolására az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól engedélyt kell kérni. (Az engedélykérés elmarad, ha a szakaszoló bekapcsolására a villamos üzemirányító utasítást ad.)

- A szándékolt bekapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A szakaszoló visszakapcsolásának tiltását meg kell szüntetni és a szakaszolót be kell kapcsolni.

- A bekapcsolás tényleges megtörténtéről a szakaszolóra történő rátekintéssel meg kell győződni.

- A szakaszoló bekapcsolásának megtörténtét be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- A szakaszoló bekapcsolásának megtörténtét a villamos üzemirányítónak be kell jelenteni.

4.3.2.3.2. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása

4.3.2.3.2.1. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása távvezérléssel

– A szakaszoló bekapcsolásának elvégzését meg kell kérni az üzemirányítási szakasz szerint illetékes villamos üzemirányítótól.

- A kért bekapcsolást be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

- -A szakaszoló visszakapcsolhatóságának tiltását meg kell szüntetni ( pl. bénítás )

– A villamos üzemirányító a távvezérlő berendezés kezelési utasítása alapján amennyiben annak egyéb akadálya nincs a kért bekapcsolást végrehajtja.

– A villamos üzemirányító a szakaszoló bekapcsolásának tényét közli a bekapcsolást kérővel.

– A bekapcsolás megtörténtét be kell jegyezni a villamos üzemi naplóba.

4.3.2.3.2.2. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása helyi vezérléssel

Helyi vezérléssel történik a szakaszoló bekapcsolása akkor, ha az adott szakaszolót nem közvetlenül a villamos üzemirányító, hanem a helyszínen lévő felsővezetékes vagy a kezelőszemélyzet kapcsolja be a szakaszolók helyi vezérlőberendezése segítségével. A bekapcsolás végrehajtása a helyi működtető berendezés kezelési utasításban foglaltak szerint, a 4.3.2.3.1 pont alapján történik.

4.3.2.3.2.3. Motoros működtetéssel ellátott szakaszoló bekapcsolása kézi működtetéssel

A vezérlőberendezések vagy a villamos hajtás hibája esetén a motoros működtetésű szakaszolók bekapcsolását – a kezelési utasításban foglaltak szerint – a hajtáson levő működtető gombok vagy az e célra szolgáló hajtókar segítségével, kézi működtetéssel kell végrehajtani a 4.3.2.3.1. pontban foglaltak szerint. A művelet befejezése után – a kezelési utasításban foglaltak szerint – gondoskodni kell a villamos működtetés meggátolásának feloldásáról.

4.3.2.4. Különleges jelzők eltávolítása

A felsővezetéki áramkör bekapcsolása után az áramkört fedező különleges jelzőket el kell távolítani. Ez a felsővezetékes szolgálat feladata. Rendkívüli esetben a forgalmi szolgálattevő is megbízható a különleges jelzők eltávolításával.

4.4. A feszültségmentesítéssel és feszültség alá helyezéssel kapcsolatos felelősség

Az utasításadásra jogosultak névjegyzékében szereplő személyek felelősek a kiadott utasításokért és engedélyekért.

– A forgalmi szolgálattevők felelősek a szolgálati helyükön az általuk végzett kapcsolások és földelések helyességéért, az utasítások és engedélyek továbbadásáért, az utasításra jogosultak részére adott információk helyességéért, valamint az állomási és vonatszemélyzet értesítéséért.

– A felsővezetékes és a kezelőszemélyzet dolgozói felelősek az általuk végzett munkafolyamatok helyességéért és a közölt információkért.

– Az üzemi és idegen személyzet dolgozói felelősek a munka előre meghatározott időpontra történő befejezéséért és az írásbeli engedély visszaszolgáltatásáért.

# 5. RENDKÍVÜLI HELYZETBEN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK

5.1. Villamos vontatójármű közlekedtetése felsővezetékkel el nem látott vonalon

Villamos vontatójárművet, villamos motorvonatot (továbbiakban: villamosmozdony) csak leeresztett – felengedésében meggátolt - áramszedőkkel szabad vontatni.

5.2. Villamos vontatójármű közlekedtetése feszültségmentes szakaszokon

Feszültségmentesített felsővezeték alá villamosmozdony csak leeresztett áramszedővel haladhat be és ott csak leeresztett áramszedővel tartózkodhat.

5.3. Rendkívüli időjárás esetén követendő eljárások

5.3.1. A szélvihar, a fokozott mértékű zúzmaraképződés és vezetékjegesedés a felsővezetékre és a mozdonyok áramszedőire nézve egyaránt veszélyes. Ilyen rendkívüli időjárási viszonyok estén az üzemi és felsővezetékes személyzet minden tagja köteles fokozott figyelemmel kísérni a felsővezetéki berendezés állapotát és annak rendellenességéről köteles a területileg illetékes villamos üzemirányítót értesíteni. A villamos üzemirányító értesíti az operatív üzemfelügyeletet és a területileg illetékes forgalmi szervezet fő üzemirányítóját továbbá a felsővezetékes szolgálatot ha annak nincs tudomása a helyzetről.

Ebben az esetben a villamos mozdonyok áramszedőtöréseinek és a felsővezetéki üzemzavarok megelőzésének érdekében szükség szerint sebességkorlátozást, vagy a villamos üzem részleges szüneteltetését kell bevezetni. Ezek a korlátozások csak az üzemelő villamos mozdonyokra vonatkoznak.

A korlátozás mértékét a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat vezetője vagy megbízottja (készenlétvezetője) – az operatív üzemfelügyelettel egyeztetetten - állapítja meg. Akadályoztatásuk esetén az operatív üzemfelügyelet illetékes dolgozói is hozhatnak döntést, illetve lefolytathatják az eljárást. Döntésük előkészítése során a szomszédos felsővezetékes szolgálat vezetőjét vagy annak megbízottját (készenlétvezetőjét) tájékoztatni kell a helyzetről és egyeztetni kell a bevezetésre kerülő korlátozások mértékét. A korlátozások bevezetésének időpontját, mértékét és az érintett vonalszakaszokat a forgalmi szervezet területileg illetékes fő üzemirányítójának kell bejelenteni. A fő üzemirányító köteles intézkedni, hogy a bevezetett korlátozásról a mozdonyszemélyzet rendelkezést kapjon. Köteles továbbá bejelenteni a korlátozást a Vezérigazgatóság Üzemirányító Központ fő üzemirányítójának és értesíteni a szomszédos igazgatóság üzemirányító központját is. Több igazgatóság területét érintő korlátozás egységességéről a Vezérigazgatóság Üzemirányító Központjának fő üzemirányítója gondoskodik. Ugyancsak ő köteles az üzemben tartó központi villamos szakmai szervezetét erről tájékoztatni. Az előzetesen bevezetett korlátozás feloldását is az illetékes felsővezetékes szolgálat vezetője, vagy megbízottja (készenlétvezetője), akadályoztatásuk esetén az operatív üzemfelügyelet illetékes dolgozója kezdeményezi. Végrehajtása a bevezetéssel azonos módon történik.

5.3.2. Kismértékű jegesedés esetén vonatmentes időben célszerű gépmenetben egy-egy villamosmozdonyt közlekedtetni a kritikus szakaszon. A gépmenetnek a bevezetését a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat vezetője, vagy megbízottja (készenlétvezetője) – az operatív üzemfelügyelettel egyeztetetten - kezdeményezheti.

5.3.3. Rendkívüli, a felsővezetéki berendezés épségét is veszélyeztető mértékű vezetékjegesedések a villamos áram hőhatásával, olvasztással távolíthatók el. Az olvasztásra a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat vezetője, ill. megbízottja tehet javaslatot – a területileg illetékes operatív üzemfelügyeletnek. A veszélyes mértékű zúzmara vagy jég, olvasztással történő eltávolítását az operatív üzemfelügyelet rendelheti el. Az olvasztás idején a villamosjármű-forgalmat illetve az egyéb célú a felsővezetékről történő villamosenergia vételezést - az érintett szakaszon - szüneteltetni kell.

Az illetékes menetirányító intézkedik, hogy a nyílt vonalon levő villamos mozdonyok a legközelebbi állomásra behaladjanak és ott - az állomáson tartózkodó többi villamos járművel együtt - az áramszedőiket leeresszék, továbbá a vonalszakaszon működő előfűtőberendezéseket illetve a felsővezetékhálózatról vételező fogyasztókat kikapcsolják.

Az operatív üzemfelügyelet intézkedésére az villamos üzemirányító és az érintett felsővezetékes szolgálat – a kidolgozott leolvasztási technológiája alapján - megkezdi a leolvasztáshoz szükséges hálózatkép kialakítását.

A zúzmaraolvasztás, illetve a jégmentesítés hatékonyságáról a kijelölt felsővezetékes személyzet folyamatos visszajelzései, valamint az állomási és a vonali vasúti személyzet révén kell a táplálást végző alállomás villamos üzemirányítójának meggyőződni. Ezt követően az érintett szakaszt hideg áramszedővel be kell járni és a leolvasztás eredményességét jelenteni kell a villamos üzemirányítónak. A villamos üzemirányító kezdeményezésére az operatív üzemfelügyelet, rendelkezik az üzemszerű felsővezetéki kapcsolási állapot visszaállítására. Az olvasztáshoz szükséges kapcsolásokat a villamos üzemi naplóban szembetűnően meg kell jelölni.

Az üzemszerű felsővezetéki kapcsolási állapot visszaállítása után az operatív üzemfelügyelet a menetirányítók útján intézkedik a villamos vontatási üzem ismételt felvételére.

5.4. Tűzoltás felsővezetéki berendezés közelében

Felsővezetéki berendezések közelében keletkezett tűz esetén, ha a legkisebb eshetősége is megvan annak, hogy a lángok 2 méternél jobban megközelítik a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt álló részeit, a felsővezetéket azonnal feszültségmentesíteni kell.

Az esetről haladéktalanul tájékoztatni kell (a tűzoltókat követően) a tápláló alállomás villamos üzemirányítóját, illetve a villamos diszpécsert is.

A feszültségmentesítést állomáson a forgalmi szolgálattevő vagy más arra jogosult dolgozó végezheti el. Nyílt vonalon amennyiben a tűzeset felfedezője nem jogosult a feszültségmentesítés elvégzésére, vagy ehhez a szükséges eszközök nem állnak a rendelkezésére, értesítse a legközelebbi vasútállomás szolgálattevőjét vagy a tápláló alállomás villamos üzemirányítóját. Az értesítés történhet telefonon vagy rádión, vagy egyéb módon. Az értesített személy ilyen esetben köteles haladéktalanul intézkedni.

Tűzoltásnál az oltóvíz vagy a habsugár és az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezések megközelítési távolságára értelemszerűen vonatkozik a 3.9. pont.

Egyvágányú pályán az égő vasúti jármű felett a felsővezetéket (vonalat és a tápot is) minden esetben feszültségmentesíteni kell.

Kétvágányú pálya esetén, ha az egyik vágányon égő vasúti kocsi vagy vontatójármű tartózkodik, mindkét vágány feletti felsővezetéket feszültségmentesíteni kell.

Állomáson az égő járműtől, illetve a tűztől 20 méteres távolságon belül minden üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést feszültségmentesíteni kell.

A tűz feletti hosszlánc súlyutánfeszítését lehetőség szerint meg kell szüntetni, az esetleges felsővezeték szakadás megelőzése érdekében.

Amennyiben lehetőség van arra, hogy a felsővezeték nélküli vágányra állítsák az égő vasúti járművet, ezt haladéktalanul végre kell hajtani.

A helyszínre érkező tűzoltók vezetőjével még a tényleges oltási munkák megkezdése előtt a feszültségmentesítés tényét írásban kell közölni.

Ha az állami vagy vasúti tűzoltóság rendelkezik olyan berendezéssel, melynek segítségével a 25 kV-os feszültség mellett is elvégezheti az oltást, azt - a tűzoltók vezetőjének saját felelősségére - meg lehet kezdeni, már a feszültségmentesítés megkezdése előtt.

Állomáson ha a feszültségmentesítést állomási dolgozó végezte el, “Rakodási engedély”-t kell kiállítani. Ha a felsővezetékes szolgálat dolgozója végezte a feszültségmentesítést, erről “Munkaengedély”-t állít ki. Az engedélyre fel kell vezetni, hogy azt tűzoltás céljából adták ki. Az engedély számát a villamos üzemi naplóba be kell jegyezni a kapcsolás mellé.

A tűz eloltása után mindazon felsővezetéki berendezéseket, melyeket hőhatás, vagy az oltás során esetlegesen egyéb, mechanikai hatás ért, meg kell vizsgálni, szükség esetén ki kell javítani, az elkormozódott részeket meg kell tisztítani.

A feszültség alá helyezést csak az engedélyek visszavonása és a fenti vizsgálat és javítások elvégzése után szabad végrehajtani.

5.5. A villamos berendezések megrongálása

A villamos berendezéseket rongáló, azok műszaki állapotát veszélyeztető személyeket tevékenységükben meg kell akadályozni, fel kell jelenteni, ill. ha mód van rá, át kell adni a rendőrségnek.

Ha a villamosított vasútvonalon vagy annak közelében bármilyen szándékos rongálás, baleset, vagy a villamos üzemet csak közvetve érintő rendkívüli esemény történt, azt a területileg illetékes felsővezetékes szolgálattal és az operatív üzemfelügyelettel is haladéktalanul közölni kell, tekintet nélkül arra, hogy valamely villamos berendezés ténylegesen megsérült-e vagy sem.

Az értesítésnek olyan részletesnek kell lennie, hogy ennek alapján eldönthessék, szükség van-e valamilyen intézkedésre, esetleg kivonulásra.

5.6. Eljárás veszélyt jelentő rendellenességek esetén

Ha a villamos felsővezetéken sérülés, vagy rendellenesség mutatkozik (pl. szigetelőtörés, tartókartörés következtében űrszelvényben lógó vezeték, vagy idegen tárgy jelenléte), akkor a rendellenességet vagy sérülést észlelő dolgozó köteles ezt a tényt a legrövidebb időn belül elérhető szolgálati hellyel közölni, illetve a további sérülések megakadályozása érdekében a tőle elvárható intézkedéseket megtenni. (Vonat megállítása, járhatatlan pályarész fedezése stb.)

A felsővezeték megfigyelését a vontatójárművek vezetőinek folyamatosan kell végezni. Rendellenesség észlelése esetén kötelesek haladéktalanul jelenteni - rádiósított vonalon a mozdonyrádió útján, ennek hiányában szóban - a legközelebbi állomás forgalmi szolgálattevőjének.

Az értesített a rendellenességet köteles azonnal bejelenteni a területileg illetékes felsővezetékes szolgálatnak.

Előfordulhat olyan eset, hogy az egyébként ép felsővezetéki berendezést a vasúti szerelvényről rakszelvényen túlérő (lobogó ponyva, félrecsúszott rakomány, felszakadt kocsitető stb.) veszélyezteti. Ilyenkor haladéktalanul kezdeményezni kell az érintett vonalszakasz - állomási vágány - feszültségmentesítését, a vonat megállítását és a rakomány megigazítását.

Villamos mozdonyok áramszedő törése esetén, a baleset helyszínén a felsővezeték állapotát meg kell vizsgálni. A további áramszedő törések és felsővezetéki károk elkerülése érdekében a helyzet felméréséig ill. a vizsgálat végéig az érintett vonalszakaszra vonatot meneszteni nem szabad.

5.7. Segítségnyújtás villamosított vonalon, közreműködés járművek beemelésénél

Minden esetben, amikor villamosított vasútvonalon vontató vagy vontatott vasúti jármű kisiklik vagy felborul, az igazgatóság üzemirányító központja köteles értesíteni a terület üzemzavar-elhárítását, ill. karbantartását végző felsővezetékes szolgálatot és az operatív üzemfelügyeletet. A felsővezetékes szolgálat helyreállítást végző egységének vezetője tájékozódjon a baleset felszámolásának várható módjáról és ha szükségesnek látja, egységével haladéktalanul vonuljon a helyszínre.

Nagyobb baleseteknél több elhárító egység is mozgósítható, szükség esetén a szomszédos felsővezetékes szolgálat készenléte is, még ha az más igazgatóság területére esik is.

A járművek beemelési munkái előtt a felsővezetéket feszültségmentesíteni kell, ha a legkisebb veszélye fennáll annak, hogy a gép, eszköz, felcsapódó vezeték, vagy a helyreállítást végző dolgozók az üzemszerűen feszültség alatt álló berendezésekhez a megközelítési távolságon belül kerülhetnek.

Ennek elvégzése után a felsővezetékes szakközeg munkaengedélyt állít ki a baleseti helyreállító egység vezetője részére.

Daruzási munkák során törekedni kell arra, hogy a feszültségmentesített vezetéket ne közelítsék meg 1 méteren belül. Ha ez nem lehetséges, akkor a felsővezetékes szakközeg fokozott felügyelete mellett kell a munkálatokat végrehajtani.

Amennyiben a daru gémje vagy kötélzete esetlegesen a felsővezetéki hosszlánchoz ér, az utánfeszítő súlyok megemelésével, csomópontok megbontásával kell - a vezeték rugalmasságának határain belül - helyet biztosítani.

Ha ez sem elegendő, akkor a felsővezetéki hosszlánc(ok) elhúzásával, megbontásával kell a daruzási munkához szükséges helyet biztosítani.

A felsővezeték helyreállítása a munkavezeték felülvizsgálatával, kígyózásának és magasságának ellenőrzésével és a feszültség alá helyezésével ér véget.

A felsővezetékes szakközeg - ha azt a baleseti helyreállító egység vezetője kéri - minden balesethez köteles kivonulni, ahol jármű kisiklás van, függetlenül attól, hogy a járművet milyen eszközzel emelik be.

Ha a jármű emelését kézi erővel vagy hidraulikus vágányra helyező készülékkel végzik, a feszültségmentesítés csak akkor szükséges, ha a felemelt jármű 2 méternél kisebb távolságra megközelíti a felsővezeték feszültség alatti részeit.

Feltétlenül feszültségmentesíteni kell azonban a sérült vágány környezetében a felsővezetéki berendezést, ha a baleset következtében a vágányzat úgy sérült meg, hogy a sínek folytonossága megszűnt.

Amennyiben a felsővezeték feszültség alatt áll, és a kisiklott járművet annyira meg kell emelni, hogy a sínnel egy pontban sem érintkezik, a járművet az emelés megkezdése előtt a sínnel fémesen össze kell kötni.

Ha a baleset következtében a felsővezeték leszakadt, a pályára esett vagy a balesetes járművet érintő felsővezetéket előzetes feszültségmentesítés után a munkahely közvetlen közelében is földelni kell, a járművet vagy a vezetéket megérinteni csak ezután szabad.

A járművekbe beleakadt felsővezeték esetében a vezeték tehermentesítéséig (kiakasztásáig) a vezeték várható elmozdulási terében dolgozók nem tartózkodhatnak.

Előfordulhat, hogy a daruzási helyen országos nagyfeszültségű távvezeték halad. Amennyiben valószínűsíthető, hogy a daru gémje vagy bármely más része, munkaeszköz, felcsapódó vezeték vagy a helyreállítást végző dolgozók a nagyfeszültségű távvezetéket megközelítési távolságon belül megközelíthetik, intézkedni kell a távvezeték lekapcsolásáról és feszültségmentesítéséről. Ezeket a kapcsolásokat a villamos üzemirányító szolgálat útján az áramszolgáltató vállalat illetékes szervétől (KDSZ, OVIT) kell kérni.

# 6. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS VILLAMOS BALESETEKNÉL

6.1. Villamos berendezések veszélyessége

Jelen utasítás hatálya alá tartozó berendezéseken folyamatosan fennáll a villamos-áramütéses balesetek bekövetkezésének veszélye. A balesetet kisfeszültség, ill. nagyfeszültség egyaránt okozhatja. A balesetes sorsa, életben maradása gyakran csak az időben és helyesen alkalmazott elsősegélynyújtástól függ.

A sérültet másodperceken belül ki kell szabadítani veszélyes helyzetéből és 3-4 percen belül elsősegélyben kell részesíteni.

Ezért minden személynek, akik számára ezen utasítás oktatás, vizsgáztatás fejezete előírja, meg kell tanulnia és gyakorlatban is jól kell elsajátítania a mentési és elsősegélynyújtási ismereteket, hogy azokat szükség esetén célszerűen, hozzáértéssel és kellő gyorsasággal alkalmazni tudja. Jelen utasítás ismeretét igazoló vizsgáztatások során a vizsgáztatónak ezt minden esetben számon kell kérni. Az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket a Műszaki és Oktatási Segédlet 2. fejezete tartalmazza.

6.2. Elsősegélynyújtási ismeretek szintentartása

Az érintett dolgozók ismereteinek állandó szinten tartása érdekében a villamos balesetek elsősegélynyújtásra kiadott szemléltető táblákat jól látható helyen és megfelelő számban ki kell függeszteni a következő helyeken:

A villamos vasútvonalak:

- transzformátorállomásainak vezénylő termeiben

- a területi erősáramú szervezet diszpécser-központjaiban,

- a felsővezetékes szolgálat oktató helyiségeiben

- a felsővezetékes szolgálat műhelyeiben (lakatos, műszerész, villamos),

- valamennyi állomásának forgalmi irodájában,

- valamennyi állomásának azon irodájában, ahol a rakodási engedélyeket kiállítják,

- a főpályamesteri irodájában,

- távközlő- és biztosító-berendezési szolgálat hivatali helységébe,

- vontatási telepeken, a vontató és vontatott járművek javítóműhelyeiben,

- valamennyi szolgálati hely oktató- és vezénylőtermében,

- a járműjavító üzemek villamos próbatermeiben,

- továbbá minden olyan helyen, ahol az “MVSz Függelék”- ében ezt előírják.

6.3. A mentés és a segélynyújtás sorrendje

A segélynyújtó:

- ha egyedül van, hívjon segítséget,

- szabadítsa ki az áramütött személyt az áramkörből,

- a kiszabadítás után azonnal részesítse elsősegélyben, szükség esetén kezdje meg az újraélesztést!

- azonnal hívassa a leghamarabb elérhető orvost és a mentőket is,

- tegyen eleget bejelentési kötelezettségének.

Az ország valamennyi automata vezetékes telefonhálózatában :

Mentők:	04

Tűzoltók:	05

telefonszámon hívhatóak

Kézi kapcsolású központ esetén ezek telefonszám bemondása nélkül, névvel is hívhatók.

Távolsági beszélgetés esetén be kell mondani, hogy “segélykérő beszélgetés”-ről van szó, ebben az esetben a kapcsolást soron kívül és díjtalanul végzik.

Mobil telefon szolgáltatók esetében a segélykérő telefonszámok egységesen az alábbiak:

Mentők:	104

Tűzoltók:	105

Rendőrség:	107

( a hívások a legközelebbi megyeszékhelyre futnak be )

Kártya nélkül is hívható általános segélykérő telefonszám: 112

(ebben az esetben a hívások a rendőrségre érkeznek be.)

Az áramszolgáltató (villamos művet) csak abban az esetben kell értesíteni, ha a baleset az ő villamos berendezésén történt, vagy a balesetet okozó berendezés kikapcsolása csak az áramszolgáltatói berendezésből hajtható végre. A hatóságok (pl. a rendőrség, a munkavédelmi felügyelő) előírt értesítése csak a balesetes kellő ellátásának biztosítása után hajtható végre.

6.4. Villamos-áramütéses balesetek bejelentése.

Villamos-áramütéses balesetek bejelentésére vonatkozóan az érvényben lévő MVSz előírásai, valamint a Balesetvizsgálati Utasításban foglaltak a mérvadóak

6.5. Kiegészítő előírások

Jelen utasítás hatálya alá tartozó munkahelyen az esetleges villamosáram-ütéses balesetet szenvedett sérültek biztonságos ellátása érdekében az MVSz által előírt mentőtáskát készenlétben kell tartani. Az 1197/85 sz. MÁV Sz. előírásain túlmenően minden járőr felszerelését ki kell egészíteni minimum 20 dkg-os csomagban szódabikarbónával. Biztosítani kell továbbá ivóvizet és ivóedényt.

# 7. OKTATÁS, VIZSGÁZTATÁS

Villamosított vasútvonalon csak olyan dolgozó végezhet munkát, akire az utasítás hatálya kiterjed és az utasítás rá vonatkozó részéből érvényes vizsgával rendelkezik. A vizsgára kötelezett dolgozók körét, a kezelőszemélyzet tekintetében az érintett szolgálati hely vezetője, a felsővezetékes személyzet esetében pedig a felsővezetékes szervezet vezetője határozza meg. A kezelőszemélyzetnek és a felsővezetékes személyzetnek az utasítás tartalmának ismeretén túlmenően részletesen ismernie kell az általa kezelt felsővezetéki berendezések áramköri kialakítását, valamint a berendezések és eszközök, kezelésének és használatának gyakorlatát is.

7.1. Az oktatás és vizsgáztatás rendje

7.1.1. Az üzemben tartó szervezeteinek osztályvezetői, helyettesei, illetve a náluk magasabb beosztású dolgozók az utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják el, vizsgát tenniük nem kell, azonban kinevezésük előtt nyilatkozniuk kell arról, hogy ezen utasítást elolvasták, megértették és tudomásul vették, az abban foglaltakat betartják és betartatják.

7.1.2. Az üzemben tartó központi és területi villamos szakirányú szervezet felsővezetéki berendezésekkel foglalkozó dolgozói az utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják el és tudásukról 5 évente kötelesek vizsga formájában számot adni a központi villamos szakirányú szervezet vezetője előtt. A vizsga ütemezése a villamos szakirányú szervezet oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának feladata.

Az utasítás személyi hatálya alá tartozó személyzetre vonatkozóan az alábbi táblázat határozza meg a jelen utasítás fejezeteinek ismeretét

| Az E101. sz. utasítás fejezetei, mellékletei,segédlet. | E 101. Sz. Utasítás |  |  |  |  |  |  | Melléklet |  |  |  |  |  | Segédlet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Felsővezetékes személyzet | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |
| Villamos üzemirányító személyzet | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Forgalmi kezelő személyzet | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Árufuvarozási kezelő személyzet | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Mozdonyszolgálati kezelő személyzet | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Pályakarbantartási kezelő személyzet | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| Biztosítóberendezési kezelő személyzet | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Egyéb kezelő személyzet | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Üzemi személyzet | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| E személyzet irányítását, oktatását és vizsgáztatását, valamint ellenőrzését végző személyzet | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Idegen személyzet |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

Az utasítás tartalmának elsajátítása során az érintettek kérhetik a központi és a területi villamos szakirányú szervezetek oktatás formájában történő segítségét.

A vizsgák ütemezése az érintett területek oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának feladata.

7.1.3. Az üzemben tartó szakszolgálati főnökségeinek, illetve a Vezérigazgatóság közvetlen irányítása alá tartozó intézeteknek, főnökségeknek és üzemeknek (amelyek dolgozóira az utasítás személyi hatálya kiterjed) vezetői az utasítás tartalmát 3 évente esedékes oktatás keretében sajátítják el. Az oktatást az intézet, főnökség vagy üzem felett felügyeletet gyakorló szervezet vezetője által megbízott dolgozó végzi, az oktatások és vizsgáztatások ütemezésével együtt. Az utasítás ismeretéből az e pontban felsorolt vezetők 3 évente vizsgáznak az intézet, főnökség vagy üzem felett felügyeletet gyakorló szervezet vezetője vagy helyettese előtt.

7.1.4. A területi villamos szakirányú szervezet  felsővezetékes vonali oktatói - akik kezelőszemélyzet oktatását végzik - az utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják el és a területi villamos szakirányú szervezet vezetője előtt kétévente vizsgáznak az utasítás anyagából. Az oktatás és a vizsga ütemezése a területi központ oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának a feladata.

7.1.5. Az üzemben tartó szolgálati főnökségei, illetve a Vezérigazgatóság közvetlen felügyelete alá tartozó intézetek, főnökségek és üzemek oktatóit és kezelő személyzetét a területi villamos szakirányú szervezet felsővezetékes vonali oktatója előzetes ütemterv alapján félévente oktatja, és a felügyeletet ellátó szervezet vezetője vagy megbízottja kétévente vizsgáztatja. Az oktatási ütemterv összeállítása az érintett intézet, főnökség vagy üzem oktatási terve alapján a felsővezetékes vonali oktató feladata. A felsővezetékes vonali oktató által összeállított oktatási ütemterv csak az oktatási időpontokat és az oktatás helyét határozza meg, a személyenkénti ütemezés az érintett dolgozókat foglalkoztató intézet, főnökség vagy üzem oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának feladata.

7.1.6. Az üzemben tartó szolgálati főnökségek, illetve a Vezérigazgatóság közvetlen felügyelete alá tartozó intézetek, főnökségek és üzemek dolgozóit - üzemi személyzetét - (kivéve a 7.1.3. és a 7.1.5. pontban felsorolt dolgozókat) az érintett intézet, főnökség vagy üzem oktatója évente oktatja és az intézet , főnökség vagy üzem vezetője vagy az általa ezzel esetenként megbízott dolgozó kétévente vizsgáztatja. Az oktatás és a vizsga ütemezése az érintett intézet, főnökség, vagy üzem oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának a feladata.

7.1.7 A felsővezetékes szolgálat szakirányú vezetői és helyettesei az utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják el és tudásukról 5 évente kötelesek vizsga formájában számot adni a központi villamos szakirányú szervezet vezetője vagy megbízottja előtt. Az utasítás tartalmának elsajátítása során az érintettek kérhetik a központi villamos szakirányú szervezetek oktatás formájában történő segítségét.

A vizsga ütemezése a központi villamos szakirányú szervezet oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának feladata.

7.1.8 A felsővezetékes szolgálat szakirányú oktatói az utasítás tartalmát önképzéssel sajátítják és a felsővezetékes szolgálat szakirányú vezetője előtt kétévente vizsgáznak az utasítás anyagából. A vizsga ütemezése a felsővezetékes szolgálat oktatási ügyekkel megbízott dolgozójának feladata.

7.1.9 A felsővezetékes személyzetet a felsővezetékes szolgálat szakirányú oktatója előzetes ütemterv alapján félévente oktatja, és a felsővezetékes szolgálat vezetője vagy megbízottja kétévenként vizsgáztatja.

7.1.10 A felsővezetékes szolgálat által foglalkoztatott idegen alvállalkozó személyzet  oktatásáról és vizsgáztatásáról a felsővezetékes szolgálat vezetője köteles gondoskodni. Az oktatások és vizsgáztatások megtörténtéig az idegen alvállalkozó dolgozói nem végezhetnek munkát.

7.1.11 A villamosított vasútvonalon a felsővezetéki berendezésen vagy annak közelében munkát végző idegen kivitelező szakmai vezetőjének (vezetőinek) oktatásáról és vizsgáztatásáról – megkeresésük alapján – a területileg illetékes villamos szakirányú szervezet gondoskodik. Az idegen kivitelező személyzetének (idegen személyzet) további oktatásáról és kimutatható vizsgáztatásáról a szakmai vezető köteles gondoskodni. Az oktatások és vizsgáztatások megtörténtéig az idegen fél dolgozói nem végezhetnek munkát.

7.2. A felsővezetéki berendezések üzembe helyezését megelőző oktatások

A felsővezetéki berendezések üzembe helyezését a területileg illetékes villamos szakirányú szervezet készíti elő.

Ennek során gondoskodni kell a kezelőszemélyzet, a felsővezetékes személyzet és az érintett szolgálati főnökségek, illetve a Vezérigazgatóság közvetlen felügyelete alá tartozó intézetek, főnökségek és üzemek dolgozóinak soron kívüli oktatásáról és vizsgáztatásáról.

Az oktatások és a vizsgáztatások rendjét a területileg illetékes villamos szakirányú szervezet határozza meg.

7.3. Újfelvételes vagy villamosított vonalra áthelyezett dolgozók oktatása

Az újfelvételes vagy a villamosított vonalra áthelyezett azon dolgozók – akikre a jelen utasítás hajtája kiterjed – a 7.1 pontban részletezett szakmai hovatartozásnak megfelelően, soron kívüli oktatásban kell részesülniük.

Azon dolgozókat, akik az áthelyezéskor az utasítás tartalmából érvényes vizsgával rendelkeznek, csak a helyi sajátosságokból kell oktatni és vizsgáztatni. Az oktatások és vizsgáztatások megtörténtéig a dolgozók csak felügyelet alatt, a felügyeletet gyakorló dolgozó jelenlétében és felelősségére végezhetnek munkát. A felügyeletet gyakorló dolgozót írásban kell megbízni. Egy felügyeletet gyakorló dolgozó mellé csak egy felügyelet alatti dolgozó osztható be.

7.4. Idegen személyzet oktatása

A villamosított vasútvonalon a felsővezetéki berendezésen vagy annak közelében munkát végző idegen kivitelező/alvállakozó személyzetének oktatását az alábbiak szerint kell végezni:

- A kivitelező megbízott képviselőjét az utasítás rá vonatkozó részéből oktatásban kell részesíteni. Az oktatás megtörténtét dokumentálni kell.

- Ezt követően a kivitelezőnek/alvállakozónak kimutathatóan át kell adni ezen utasítást, megfelelő példányszámban, meghatározott időre.

- Az idegen kivitelező személyzetének további oktatásáért - az előzőekben megnevezett ill. kioktatott megbízottja útján - a kivitelező/alvállalkozó a felelős.

- Hosszabb ideig tartó munka esetén az oktatást félévenként meg kell ismételni.

7.5. Záró rendelkezések

7.5.1. Azon dolgozót, aki a továbbképzés során esedékes vizsgán nem felel meg, mindaddig, míg érvényes vizsgát nem tesz, villamosított vonalon önállóan foglalkoztatni nem lehet.

7.5.2. Az utasítás tartalmából vizsgára kötelezett dolgozókról a szervezeti egység vezetője köteles nyilvántartást vezetni, illetve vezettetni. A nyilvántartásba be kell jegyezni az oktatás és vizsga dátumát, illetve a vizsga eredményességét.

7.5.3. Az oktatások és vizsgáztatások konkrét időpontját lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy az oktatás és a vizsga ne legyen azonos napon.

7.5.4. Az oktatások időben történő megtartásáért az oktatást, a vizsgák határidős megtartásáért pedig a vizsgáztatást végző szervezeti egység  vezetője és oktatási ügyekkel megbízott dolgozója felelős.

7.5.5. Az oktatások során az utasítás elméleti ismertetésén túlmenően – szükség szerint - a gyakorlati tudnivalókat is oktatni kell. A gyakorlati tudnivalók oktatása során tényleges gyakorlati bemutatót is tartani kell. Lehetőségek szerint oktatás kiegészítésére audiovizuális eszközök felhasználása is ajánlott. A kezelőszemélyzet és a felsővezetékes személyzet részére a kapcsolási és földelési műveletek végrehajtásának, az elsősegélynyújtásnak és a saját karbantartási és üzemzavar elhárítási szakaszhoz tartozó felsővezetéki hálózat áramköri kialakításának gyakorlati oktatása kötelező. . A kezelőszemélyzet és a felsővezetékes személyzet részére a kapcsolási és földelési műveletek végrehajtásának, a felsővezetéki energiatávvezérlő berendezés jelzéseinek és kezelésének, az elsősegélynyújtásnak és a saját karbantartási és üzemzavar elhárítási szakaszhoz tartozó felsővezetéki hálózat áramköri kialakításának gyakorlati oktatása kötelező.

# MELLÉKLETEK

I. melléklet

# I. RENDELKEZÉSEK A FELSŐVEZETÉKES SZOLGÁLAT ÉS A VILLAMOS ÜZEMIRÁNYÍTÓ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

A felsővezetékes szakszolgálatnak - a felsővezeték üzemeltetésével kapcsolatban - valamennyi érintett szakszolgálattal együttműködési kötelezettsége van. Munkavégzésüket a 25 kV-os felsővezetéki berendezések és tartozékainak üzeme határozza meg:

1. Villamos vontatás 25 kV-os felsővezetéki berendezéseinek és tartozékainak üzeme

1.1. A munkavégzés feltételei

A felsővezetéki berendezések és tartozékaik fokozott veszélyforrást jelentenek a felsővezetékes szolgálat, a kezelő és üzemi személyzet számára, akik munkájuk során az üzemszerűen feszültség alatt álló részeket megközelítik, illetve - a megfelelő intézkedések megtétele után - azokat megérintik. A felsővezetéki berendezés és tartozékainak veszélyessége a berendezés megfelelő kialakításával csak részben mérsékelhető, így alapvető fontosságú a közelében végzett mindennemű tevékenységnél a balesetmegelőzés érdekében a személyzet alkalmassága, valamint a munkafegyelem betartása és következetes betartatása.

A felsővezetéki berendezésen a felsővezetékes szolgálat tagjai munkájukat csak a munkavezető egyértelmű szóbeli, vagy írásbeli utasításai alapján végezhetik. A felsővezetéki berendezések építési és fenntartási munkáit végző felsővezetékes szolgálat részére a megközelítési távolság 1,5 méter.

Feszültség alatt álló felsővezetéki berendezésen munkát végezni tilos. Üzemi munkát - amennyiben az a megközelítési távolságon belüli munkavégzéssel, illetve a vezeték közvetlen vagy közvetett megérintésével jár - csak feszültségmentesítés után szabad végezni.

1.2. A munkavégzés során előforduló veszélyeztető tényezők

A munkavégzés során különös gondossággal kell eljárni az alábbi veszélyforrások esetében:

- légköri túlfeszültségek,

- az utánfeszítési erők révén felhalmozott potenciális mechanikai energia,

- magasban végzett munka,

- közlekedő vonatok,

- 25 kV-os feszültség közelsége.

Zivataros, villámcsapásos időben a felsővezetéki berendezésen munkát végezni tilos! A légköri túlfeszültségek ellen a használatos földelőrudak nem védenek kellő biztonsággal, ezért a közeledő zivatar esetén - a munkavezető egyéni mérlegelése alapján - a munkát kellő időben abba kell hagyni.

A szerkezeti kialakításból adódóan a felsővezeték egyes részeiben - így a 10 kN-os feszítőerő következtében a tartósodronyban és a munkavezetékben - jelentős potenciális mechanikai energia van felhalmozva. A felsővezetéki berendezések és tartozékaik minden pontján, ahol az energia mozgási energiává alakulhat, a munkálatokat csak fokozott körültekintéssel a szükséges intézkedések megtétele után lehet megkezdeni. A munkavégzés helyzetének megválasztásával, illetve a megfelelő segédeszközzel végzett tehermentesítéssel biztosítani kell, hogy az esetlegesen felszabaduló potenciális energia ne veszélyeztessen élet- és vagyonbiztonságot.

A felsővezetéki berendezés és tartozékai karbantartása során a felsővezetékes személyzet munkájának jelentős részét a magasban végzi. Itt csak a szabványos, előírásszerűen megvizsgált és szabályosan alkalmazott munkaöv viselésével szabad munkát végezni. Gondosan ügyelni kell a kikötés szabályszerű voltára. A kikötést mindig úgy kell elvégezni, hogy az a legnagyobb biztonságot nyújtsa a leesés megakadályozására. A fejsérülések megakadályozása érdekében az egyéni védőeszköz, a fejvédő sisak használata mindenki részére kötelező.

A forgalmi vágányokon, űrszelvényben végzett munkánál be kell tartani a pályán dolgozók védelmére vonatkozó szabályokat. (A munkahely fedezése, figyelőőri szolgálat stb.)

1.3. Munkavégzés, ha azt egyéb utasítások nem szabályozzák

A balesetmentes villamos üzemi munka végzésére vonatkozó szabályok meghatározásáért - amennyiben azt szabványok, biztonságtechnikai kiadványok, technológiai utasítások még nem szabályozzák - a helyi adottságok figyelembevételével a munkát végző szolgálati egység vezetője a felelős. A vonatkozó szabályokat a dolgozóknak ismerniük és alkalmazniuk, a vezetőknek pedig betartásukat ellenőrizniük kell.

1.4. A felsővezetékes villamosüzemi munkák csoportosítása és az ott követendő eljárás

A felsővezetékes villamos üzemi munkák csoportosítása a munkahelyek veszélyességének mértéke szerint történik.

1.4.1. Veszélyes munkahely

Veszélyes munkahelyen, ahol a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéstől mért 1,5 méteres megközelítési távolságon kívül folyik a munkavégzés, a felsővezetékes szolgálat személyzete munkáját a munkavezető engedélye és szóbeli utasításai alapján végezheti.

A szóbeli utasításnak tartalmaznia kell:

- a végzendő munka pontos műszaki megnevezését,

- a munkahely körülhatárolását,

- a feszültségmentes és az ezt határoló feszültség alatt álló részek pontos megjelölését, különös tekintettel azokra az oszlopokra, amelyeken mindkét rész elemei megtalálhatók (pl. villamos szakaszolás),

- a munkahelyi földelések létesítésének helyét,

- a munkavédelmi előírások betartására való felhívást.

A fentieket a munkavezetőnek a munkahelyen munkát végző valamennyi dolgozóval lehetőleg egyidejűleg, élőszóval, érthetően kell közölnie. Felügyelet nélkül felsővezetéki berendezésen munkát végezni nem szabad. A felügyeletet a munkavezető vagy annak megbízottai látják el.

A munkát - a lehetőségek figyelembevételével - a feszültségmentes áramkör határain kell megkezdeni és attól távolodva kell végezni. A felügyeletet gyakorló munkavezető (szétszórt munkahelyen a megbízott munkavezetők is) tartozik ellenőrizni azt, hogy a dolgozók a munkát a kiadott szóbeli utasításnak megfelelően kezdik és végzik-e.

Területileg szétszórt munkahelyen az együtt dolgozó legalább két fő munkáját felügyelet alattinak kell tekinteni.

A munkálatokat kellő körültekintéssel kell végezni - különös tekintettel a feszültségmentesített rész határain. A feszültség alatt álló bármely felsővezetéki berendezés a munkaterület szélső pontjaitól még a legkedvezőtlenebb esetben sem lehet közelebb a megközelítési távolságnál (1,5 méternél).

1.4.2. Fokozottan veszélyes munkahely

Fokozottan veszélyesnek kell minősíteni a munkahelyet, ha a munkavégzés a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéstől 1,5 méteres távolságon belül történik.

Fokozottan veszélyes munkahelyen a megközelítési távolság értéke 0,5 m. Itt a felsővezetékes szolgálat személyzete munkáját csak írásbeli engedély birtokában az abban foglaltak szerint fokozott felügyelet mellett végezheti.

Az írásbeli engedélynek tartalmaznia kell:

- a munkafolyamat rövid leírását,

- a munkák pontosan körülhatárolt helyét,

- a legközelebbi feszültség alatt álló pont (pontok) megnevezését,

- a munkálatokat végző és a fokozott felügyeletet ellátó dolgozó nevét,

- az engedély kiállításának időpontját.

A munkaengedélyt a munkavezető állítja ki két példányban, majd azokat saját aláírásával ellátva, a munkát és a felügyeletet ellátó dolgozónak adja át. A munkaengedélyben foglaltak tudomásul vételét a munkát végző és a felügyeletet ellátó dolgozónak aláírásával kell igazolnia. A munkaengedély eredeti példánya a dolgozóknál marad, a másolati példányt a munkavezető köteles magánál tartani.

Fokozottan veszélyes munkahelyeken csak megfelelő rátermettséggel és szakképzettséggel, helyi ismeretekkel rendelkező, orvosilag I. csoportos dolgozó végezhet munkát megszakítás nélkül legfeljebb 1 óra időtartamig.

Fokozottan veszélyes munkát olyan testhelyzetben kell végezni, hogy esetleges megcsúszás vagy az azt követő zuhanás esetén se kerülhessen a dolgozó az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéshez a 0,5 méteres megközelítési távolságnál közelebb. A fokozott felügyeletet gyakorló dolgozónak kellő szaktudással és gyakorlattal kell rendelkeznie.

A fokozott felügyeletet ellátó dolgozó a munkaterület munkahellyé történő előkészítése után, csak felügyeleti feladatot láthat el és köteles a munkavégzés alatt a munkahelyen tartózkodni. Fokozottan veszélyes munkahelyen munkavégzés viharos, zord időjárás esetén, továbbá sötétedés után megvilágítás nélkül nem rendelhető el.

1.5. A felsővezeték-rendszer karbantartása, üzemzavarok elhárítása

A felsővezeték karbantartási munkáit a vágányzári és feszültségmentesítési rendeletben foglalt időadatoknak megfelelően kell elvégezni.

Az állomások területén vagy nyílt vonalon végzett felsővezeték fenntartási, üzemzavar-elhárítási munkáknál a munkavégzési szándékot a felsővezetékes szolgálat megbízottja köteles az állomás vagy az érintett állomások forgalmi szolgálattevőinek bejelenteni.

Amennyiben a munkavégzéshez feszültségmentesítés szükséges, úgy a munka csak a területileg illetékes villamos üzemirányító és az illetékes forgalmi szolgálattevők tudtával és hozzájárulásával az érintett áramkör kikapcsolása és földelés után kezdhető meg. Az előzetesen kikapcsolt áramkörön – villamos üzemirányító rendelkezésére naplózottan telepítetett földelőrúd elhelyezését követően - a biztonságos munkavégzéshez szükséges további kellő számú ideiglenes és fix munkahelyi földelés önállóan telepíthető, de ennek tényét a villamos üzemirányítóval közölni kell.

A munka befejezését követően a munkavezetőnek el kell távolíttatni valamennyi önállóan telepített munkahelyi földelést és erről, valamint a munka befejezéséről értesíteni kell forgalmi szolgálattevőt és az alállomási villamos üzemirányítót, akik a továbbiakban gondoskodnak az érintett terület újbóli feszültség alá helyezéséről. A villamos üzemirányító rendelkezik az általa telepítetett földelőrúd / rudak eltávolítására.

A felsővezetékes szolgálat személyzete a feszültségmentesítés és az újbóli feszültség alá helyezés műveletét a forgalmi szolgálattevő kérésére - a végzett tevékenység felelősségének átvállalása mellett - elvégezheti.

1.6. Értekezési lehetőség vizsgálata

Az értekezési lehetőség folyamatos biztosítása érdekében a vonalbejárások során minden esetben ellenőrizni kell valamennyi távbeszélő-csatlakozási pont üzemkészségét. A rádió-készülékkel felszerelt felsővezeték-szerelő jármű vezetője minden esetben köteles a telephelyről történt kijárás során rádiópróbát kérni a területileg illetékes alállomás villamos üzemirányítójától, illetve a menetirányítótól.

2. Villamos vontatási 120/25kV-os alállomások üzeme

2.1. A villamos vontatás alállomása

A villamos vontatás alállomásai a 120 kV-os országos elosztóhálózathoz csatlakozva 25 kV feszültséggel táplálják a felsővezeték hálózatot. Az alállomásokat az Üzemben tartó önállóan vagy a villamos iparággal közösen üzemelteti.

2.2. Az alállomások üzemét szabályozó további utasítások

Az alállomások kapcsolási és feszültségmentesítési műveleteit, valamint az egyes üzemviteli, üzemirányítási feladatait a jelen utasításban továbbá - az iparági gyakorlatnak megfelelően - az MSZ 1585, VILLMÜSZ, H-1-ben foglaltak figyelembevételével kell végrehajtani.

2.3. Kapcsolási jogosultság és felelősség

A munkahely feszültségmentes állapotáért - az érintett áramkör leválasztásáért és azon legalább egy munkahelyi földelés naplózott elhelyeztetéséért - a villamos üzemirányító a felelős, ezért kapcsolást kizárólag a villamos üzemirányító, vagy az ő utasítására kapcsolásra jogosult személy végezheti.

Közvetlen életveszély esetében azonban a felsővezetéki szolgálat vagy a kezelőszemélyzet bármely tagja elvégezheti a kikapcsolást.

A villamos üzemirányító szolgálatának ellátásában segédkező személy csak a kapott utasításnak megfelelően intézkedhet.

Műszaki felügyeleti dolgozó jelenléte nem mentesíti a villamos üzemirányítót intézkedéseinek felelőssége alól. Ha az utasítás adására jogosultak névjegyzékében szereplő műszaki felügyeleti dolgozó azt szükségesnek látja, az intézkedés jogát - a felelősség átvállalásával - a villamos üzemi naplóba való előzetes bejegyzés után a villamos üzemirányítótól átveheti.

2.4. Az utasítások kiadásának módja

Az villamos üzemirányító az utasításokat, rendelkezéseket rövid, világos, egyértelmű formában köteles kiadni. Az élőszóban, illetve távbeszélőn adott utasítást, illetve rendelkezést csak akkor lehet rendben kiadottnak tekinteni, ha az átvevő azt hibátlanul visszaismétli. Az utasításokat és rendelkezéseket közvetlenül az azok vételére jogosított személynek kell kiadni. Utasítás közvetítéssel csak rendkívüli esetben adható ki oly módon, hogy egy közvetítésnél többet ne vegyenek igénybe. Közvetítő csak szakképzett személy lehet, aki az utasítás vételére és végrehajtására egyébként jogosult. Az utasításokat írásban kell rögzíteni. Az adott, vagy kapott utasítást, illetve annak vételét az idő és az érintett felek nevének feltüntetésével kell bejegyezni a villamos üzemi naplóba. Ez alól hangrögzítő berendezés használata sem ad felmentést.

2.5. Kitáplálás az értekezési lehetőség hiányában

Értekezési lehetőség hiányában az érintett vonalszakasz villamos energiával való táplálását mindaddig fenn lehet tartani, míg az első tartós zárlati leoldás meg nem, történik. Az értekezési lehetőséget - minden lehetséges megoldást figyelembe véve - a lehető legrövidebb időn belül helyre kell állítani. A villamos energia kitáplálását csak ezt követően lehet ismét megkezdeni abban az esetben, ha a villamos üzemirányító körözvényhívással meggyőződött róla, hogy a visszakapcsolásnak nincs akadálya. Az értekezési lehetőség hiányának időtartamát a villamos üzemi naplóba be kell jegyezni.

2.6. A villamos energia kitáplálás megszüntetése

Bejelentés alapján az alállomás villamos energia kitáplálását a villamos üzemirányító haladéktalanul köteles megszüntetni, ha ezzel közvetlen életveszély, vagy nagyobb anyagi kár keletkezése előzhető meg. Ebben az esetben a villamos üzemi naplóba külön fel kell tüntetni a bejelentést tevő nevét és szolgálati helyét. A megfelelő tájékozódást követően a meghibásodott szakasz feszültségmentesítése után szabad a villamos energia kitáplálását újból megkezdeni.

3. A felsővezetékes szakközeg feladatai és hatásköre

3.1. Általános rendelkezések

A felsővezetékes szolgálat személyzetéhez tartozó szakközeg a villamosított vasútvonalon a felsővezetéki berendezés közelében vagy annak közvetlen vagy közvetett megérintése mellett munkát végző idegen fél biztonságos munkavégzési körülményeinek kialakításával valamint ezzel összefüggésben a vasútüzem biztonságának megtartásával kapcsolatos tevékenységet köteles ellátni.

A szakközeg az idegen féllel kapcsolatos feladatainak ellátása közben a munkavégzés biztonságos feltételeinek biztosításán túlmenően köteles hangsúlyt fektetni az üzemben tartói érdekek érvényesítésére is.

A szakközeg tevékenysége a megbízott munkavezetővel történő kapcsolatfelvétellel kezdődik és a feszültség alá helyezés befejezéséig tart,

- a szakközeg olyan helyen köteles tartózkodni, hogy feladatait maradéktalanul el tudja látni, s a megbízott munkavezetővel, illetve a villamos üzemirányítóval és forgalmi szolgálat illetékes képviselőivel a kapcsolattartás ne ütközzön akadályba,

- ha a munkát folyamatosan végzik (pl. több műszak) a megbízott munkavezető vagy szakközeg személyében történő változásról új munkaengedélyen írásban kölcsönös tájékoztatást kell adni. A szakközeg személyében történt változás esetén a régi munkaengedélyt vissza kell vonni és a változásnak megfelelően újat kell kiadni és erről a villamos üzemirányítót valamint a forgalmi szolgálat illetékes megbízottjait szóban értesíteni kell.

- ha a megbízott munkavezető vagy szakközeg a munkavégzés helyét - akár ideiglenesen is - úgy hagyja el, hogy feladatát nem tudja ellátni, illetve vele a kapcsolattartás nem lehetséges, a munkavégzést szüneteltetni kell,

- a szakközeg(ek) számát a kirendelő felsővezetékes szolgálat úgy köteles megállapítani, hogy a munka jellegét, térbeli tagoltságát figyelembe véve a szakfelügyeleti feladatok végzése a munkavégzés során maradéktalanul biztosítható legyen.

3.2. A szakközeg feladatai

A munkavégzés során a felsővezetékes szakközeg feladatát az alábbiakban meghatározottak szerint köteles ellátni.

3.2.1. A munkavégzést megelőzően

- név szerinti bejelentkezéssel kapcsolat felvétel a területileg illetékes villamos üzemirányítóval

- kapcsolatfelvétel a megbízott munkavezetővel, tájékozódás, helyzetfelmérés,

- kapcsolatfelvétel a forgalmi illetve a mozdonyszolgálati szakszolgálat illetékes képviselőivel,

- feszültségmentesítés kezdeményezése, szervezése, végrehajtása, vagy végrehajtatása,

- a munka megkezdéséhez írásos engedély adása a megbízott munkavezető részére, (Munkaengedély 6. sz. függelék).

3.2.2. A munkavégzés közben:

- kapcsolattartás a megbízott munkavezetővel és a forgalmi szolgálat illetékes képviselőivel,

- kapcsolattartás a területileg illetékes villamos üzemirányítóval

- a villamos üzemmel kapcsolatos utasítások, óvórendszabályok betartásának ellenőrzése, a személy- és vagyonbiztonság, valamint a villamos üzemvitel zavartalansága érdekében. Azt követően, ha szükséges módosító intézkedések megtétele, végső esetben a munka leállítása.

- a villamos üzemirányító és a forgalmi szolgálat illetékes képviselőinek utasításait továbbítja a megbízott munkavezető részére,

- megbízás alapján - ha ez szakfelügyelői teendőinek ellátásában nem korlátozza - egyéb villamos üzemi feladatok elvégzése.

3.2.3. A munka befejezése után:

- a kiadott munkaengedélyt vissza kell vonni, s ezzel írásbeli nyilatkozatot kérni a megbízott munkavezetőtől, hogy a munkát végzők a munkát befejezték, a felsővezetéki berendezések üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon kívülre távoztak, s a továbbiakban a berendezést feszültség alatt állónak tekintik.

- ellenőrizni köteles, hogy a feszültség alá helyezésnek a munkaengedély által érintett területen nincs-e élet- és vagyonbiztonságot, vagy a villamos üzem zavartalanságát veszélyeztető akadálya,

- a villamos üzemirányítónál kezdeményezni kell a feszültség alá helyezést.

II. melléklet

# II. RENDELKEZÉS A FORGALMI ÉS AZ ÁRUFUVAROZÁSI
KEZELŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

1. Együttműködési kötelezettség

A forgalmi szolgálattevő mind az állomási és vonali felsővezetéki berendezések karbantartásához, mind pedig ezek üzemzavarainak elhárításához szükséges kapcsolások gyors végrehajtásánál köteles együttműködni a felsővezetékes szolgálat megbízottjával és a villamos üzemirányítóval.

Minden esetben, amikor a villamos üzemi telefonon “körözvény” hívás van a forgalmi szolgálattevők kötelesek bejelentkezni és a villamos üzemirányító utasításait végrehajtani, és annak végrehajtását visszajelenteni.

Az üzemzavar elhárító felsővezetékes szolgálat egységének mielőbbi helyszínre érkezését, ill. a telephelyre történő visszajutását az üzemviteli szakszolgálat köteles elősegíteni.

2. Villamos vontatású vonat menesztése

Ha a villamos vontatású vonat menesztése előtt a kijárati vágányútnak, a nyílt vonalak és a szomszédos állomás bejárati vágányútjának felsővezetéke feszültség alatt áll, külön intézkedésre nincs szükség, kivéve, ha a jelen utasítás rendelkező részének 5.3. pontjában foglaltak szerint rendkívüli időjárás miatt sebességkorlátozást vezetnek be, vagy ha egyéb okok miatt a villamos üzemirányító szolgálat vagy az Operatív üzemfelügyelet a közlekedtetést letiltotta.

3. Villamos vontatású vonat vezeték nélküli vágányra, illetve feszültségmentes vezeték alá történő járatása

Kikapcsolt, feszültségmentes felsővezeték alá, továbbá olyan helyre, ahol a vágány fölött bármilyen ok miatt nincs felsővezeték, csak elkerülhetetlen esetben szabad villamos vontatású vonatot járatni. Ha a forgalmi szolgálattevő ilyen vágányútra fogad vagy ilyen vágányúton haladtat át vonatot, köteles erről

a) a vonatszemélyzetet írásbeli rendelkezéssel,

b) az állomási és az érdekelt pályaszemélyzetet pedig szóban értesíteni.

A feszültségmentesített , vagy vezeték nélküli szakaszra való behaladásról, ill. az ilyen szakaszon történő áthaladásról szóló értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a szakaszra való behaladásra, illetőleg az ilyen szakaszon történő áthaladásra vonatkozó rendelkezést,

b) a szakasz pontos helyét és hosszát,

c) a szakasz megjelölésének módját.

Ha a forgalmi szolgálattevő feszültségmentesített vagy vezeték nélküli szakaszra fogad villamos mozdonyt, vagy ilyen szakaszon tolatást engedélyez, köteles intézkedni, utasításszerű “Áramszedőt le!” és “Áramszedőt fel!” jelzők, valamint a “Figyelmeztető” jel kitűzése iránt. A villamos mozdonnyal végzett tolatást mindenkor úgy kell szabályozni, hogy a villamos mozdonyoknak, baleset-elhárítást kivéve, ne kelljen a feszültségmentesített vezeték alatt, illetve a vezeték nélküli szakaszon megállnia. Ha a villamos vontatású vonat személyzetét nem lehet értesíteni a feszültségmentesített vagy vezeték nélküli szakaszra való behaladásról, mert a vonat az előző állomásról már elindult, akkor rádión is értesíthető. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a villamos vontatású vonatot a bejárati jelzőnél okvetlenül meg kell állítani és a F. 2. sz. Utasításban foglaltak szerint kell értesíteni.

4. Szakaszolók feles állásban

Ha valamelyik szakaszoló feles állásban van - ami a kapcsolókés és kapcsoló villa nem megfelelő záródásról ismerhető fel - ezt az illetékes villamos üzemirányítóval haladéktalanul közölni kell.

5. Villamos üzemi napló

Azokon a szolgálati helyeken, ahol villamos felsővezetéki szakaszolókat kezelnek “Villamos üzemi napló”-t kell vezetni. Ebbe a naplóba a villamos felsővezetéki berendezés üzembe helyezésétől kezdve, a villamos üzemmel összefüggő valamennyi kapcsolást, földelést és utasítást be kell jegyezni. (7. sz. függelék)

A F.E.T (Felsővezetéki Energia Távvezérlő ) központok által vezérelt vonalakon a naplózás elektronikusan is történik.

6. Villamos vontatásra vonatkozó különleges jelzők és figyelmeztető jelek kitűzése

A jelzési utasításban előírt és a villamos vontatásra vonatkozó különleges jelzőket és figyelmeztető jeleket a felsővezetékes szolgálat kezelőszemélyzete tűzi ki. Ennek tényéről a forgalmi szolgálattevőt tartozik értesíteni

Rendkívüli esetben azonban a forgalmi szolgálattevő saját hatáskörében is köteles a jelzők és a figyelmeztető jelek kitűzéséről intézkedni. A rendkívüli kitűzésről a forgalmi szolgálattevő a villamos üzemirányítót köteles értesíteni továbbá a villamos üzemirányítón keresztül, közvetve vagy ha lehetséges közvetlenül tartozik értesíteni a felsővezetékes szolgálatot.

7. A rakodás szabályozása

A felsővezetékkel ellátott vonalakra rendelt, vagy azokon átmenő mindennemű küldemény rakodásakor, a rendkívüli veszélyre való tekintettel biztosítani kell a rakodási szelvényben előírt méreteket: a villamos berendezések épsége, üzembiztonságának védelme és a rakományok kigyulladásának megelőzése érdekében.

A rakodási szelvénybetartását a feladó állomáson, idegen vasutaktól átvett szállítmányoknál pedig a határállomáson, a vonatkozó rendeletek előírásainak megfelelően, rendszeresen ellenőrizni kell. A nyitott kocsikban szállított küldeményeket (szalma, deszka, nád stb.) külön ellenőrizni kell, hogy a feladó által végzett helytelen rakodás következtében a rakodási szelvény túllépése, vagy rakomány csuszamlás miatt a szállítmányt, igazítás vagy átrakás végett útközben ne kelljen feltartóztatni.

8. A rakodási engedély kiadásának feltételei

Minden olyan esetben, amikor a dolgozó rakodás közben testével, a rakodásra kerülő anyaggal, kötöző, rakodási segédeszközökkel, vagy rakodógéppel a felsővezetéki berendezés üzemszerűen feszültség alatt álló részeit közvetlenül, vagy közvetve veszélyesen megközelítheti, az állomás a rakodásra csak abban az esetben adhat engedélyt, ha a rakodással érintett területen lévő felsővezetéki berendezéseket feszültségmentesítették.

Az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés veszélymentesen legfeljebb 2 méterre közelíthető meg. A veszélyesség megítélésénél azonban figyelembe kell venni a rakodóvágány melletti vágányon áthaladó villamos mozdonyok 2100 mm széles - feszültség alatt álló - áramszedőjét is.

Ilyen esetben a 2 méter távolságot 1,2 méterrel meg kell növelni. A feszültség-mentesített felsővezetéki berendezés közelében végzett rakodási munkákat úgy kell szabályozni, hogy a rakodógép (pl. gémje) a vezetéket 1 méternél jobban ne közelítse meg, a felsővezetéki berendezésekben kárt ne okozzon.

9. A rakodási engedélyek kiadása

Rakodási engedély kiadására az jogosult, akit az “ Állomási Végrehajtási Utasítás”-ban erre kijelöltek, felhatalmaztak.

Az engedély kiadására jogosult dolgozók névsorát az engedélyek kiadásának helyén (helyiségben) ki kell függeszteni.

Az engedélyt kiadó dolgozó jogosult és egyben köteles az engedély kiadásával együtt a szükséges intézkedéseket megtenni.

Rakodási engedélyt 2 példányban, indigó átnyomással kell kiállítani. Az eredeti példányt a rakodó félnek kell átadni. (8. sz. függelék)

Az előbbiekben foglalt esetekben a rakodási engedély akkor adható ki, ha a rakodó fél a “ Nyilatkozat”-ot aláírta. (9. sz. függelék)

Rakodógép használata esetén akkor adható ki rakodási engedélyt, ha a rakodó fél az illetékes Árufuvarozási Üzletág által a rakodógépre kiadott és érvényben lévő üzemeltetési engedélyt bemutatta. Az Árufuvarozási Üzletág a villamosított vonalak állomásain végzendő rakodásokhoz csak akkor adhat üzemeltetési engedélyt, ha az engedélyt kérő a “Felelősségvállalási nyilatkozat”-ot aláírta. (10. sz. függelék)

A rendszeres gépi rakodást végző fuvaroztató felek visszavonásig érvényes nyilatkozatot adhatnak.

A rakodás befejezésekor, vagy a rakodás megszakításakor a rakodási engedélyt a rakodó fél köteles kiállítójának visszaszolgáltatni.

A rakodó fél a rakodási engedély vissza nem szolgáltatásából eredő valamennyi következményt viselni köteles.

10. A rakodási engedélyek előjegyzése

A kiadott rakodási engedély sorszámát és az engedélyben foglalt időadatokat a “Villamos üzemi napló”-ba be kell vezetni.

A raktárnoki teendőket ellátó dolgozó köteles meggyőződni arról, hogy a rakodó félnek van-e érvényes rakodási engedélye. Szükség esetén köteles a felet megfelelően tájékoztatni a rakodás feltételeiről, a rakodási engedély megszerzésének módjáról.

Az érintett vezetékszakaszt addig feszültség alá helyezni nem szabad, amíg a rakodási engedély visszaadásáról és a rakodás megszakításáról, illetve a rakodás végleges befejezéséről személyesen meg nem győződött.

Rendkívüli esetben, ha üzemi okból rakodás közben a felsővezetéki berendezéseket feszültség alá kell helyezni a rakodás területén, úgy előzetesen a rakodó felet kimutathatóan értesíteni kell.

Ha valamilyen okból ez nem lehetséges, az állomás köteles a rakodás alatt álló kocsi mellé megfelelően képzett alkalmazottat állítani mindaddig, amíg a rakodó felet, vagy megbízottját a megváltozott körülményekről kimutathatóan értesíteni nem tudja.

11. Rakodóterületen elhelyezett, a baleset megelőzését, illetve tájékoztatást szolgáló táblák és hirdetmények

A villamos felsővezetékkel ellátott vonalak állomásain a rendszeresen, vagy esetenként használt rakodóhelyeken, ahol felsővezeték, vagy megkerülő, ill. tápvezeték húzódik, minden irányból jól olvasható, figyelmeztető feliratot kell tartós rögzítéssel elhelyezni. (11. és 12. függelék)

A feliratokat az MSZ 453. sz. szabványnak megfelelően kell elkészíteni. A feliratok helyének kijelöléséről, azok karbantartásáról és olvasható állapotban való tartásáról az Árufuvarozási Üzletág köteles gondoskodni. Megrendelésük alapján elhelyezésüket a felsővezetékes szolgálat végzi.

A villamosított vonalak állomásainak azon hivatali helyiségeiben, ahol a fuvarozó felek rendszeresen megfordulnak, “Hirdetmény”-t kell üvegezett keretben kifüggeszteni. (13. sz. függelék)

12. Rakomány földelése

A MÁV rakszelvényénél (4650 mm-nél) magasabbra nyúló fém alkatrészt, valamint olyan járműveket vagy küldeményeket, amelyeknek személyi kísérője van, a vasúti kocsi vasvázával legalább két helyen 4 mm átmérőjűnél nem vékonyabb acélhuzallal (összesen 35 négyzetmilliméter keresztmetszettel) fémesen össze kell kötni.

A fémes összeköttetést biztosító földeléseknek a rakományra eső csatlakozási helyét a feladó határozza meg.

A vasúti kocsikon továbbított konténereket és az emeletes autószállító kocsikon szállított személygépkocsikat a kocsik vasvázával fémesen összekötni nem kell.

13. Rakományok vizsgálata

Amennyiben a kocsik megrakása villamosított vonal középállomásán történik, vagy bármely középállomáson, mely a kocsikat villamosított vonalra irányított vonatba sorozza be, a kocsik szabályszerű megrakásáért a raktárnoki teendőket ellátó dolgozó a felelős.

Ha a kocsik megrakása villamosított vonalon lévő vonatindító állomáson történik, vagy bármelyik rendelkező és vonatindító állomáson, mely a kocsikat villamosított vonalra irányított vonatba sorozza be, a kocsik szabályszerű megrakásáért a raktárnok, vonatfelvevők, vonali tolatásvezetők és a kocsivizsgálók a felelősek.

Kötelesek megvizsgálni azt, hogy a küldemények az előző (12) pontban megadott szempontoknak megfelelnek-e.

Ellenőrizni kell az üres és a rakott tartálykocsik, illetve egyéb vasúti kocsik dómfedeleinek (búvónyílásainak ) lezárását is.

Villamosított vonalon és villamos felsővezetékkel ellátott állomások rakodóvágányain a vasúti kocsik (fedett, tartály) tetejére felmenni csak a felsővezetéki berendezés feszültségmentesítése után szabad.

14. Lekötő huzatok, ponyvák, kötelek használata

Villamosított vonalakon és állomáson a nyitott kocsik megrakásánál tilos huzalt, kötelet, ponyvát a rakomány felett átdobni, továbbá olyan hosszú rudakat, vagy egyéb segédeszközöket használni, amelyekkel a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés 2 méter távolságon belül megközelíthető.

Az előbbiekben meghatározottak szerint kell eljárni a lekötések megbontásánál is.

III. melléklet

# III. MOZDONYSZOLGÁLATI KEZELŐSZEMÉLYZETRE ÉS A MŰSZAKI KOCSISZOLGÁLATI SZEMÉLYZETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A villamos vontatójárművek mozdonyszemélyzetére vonatkozó rendelkezések

1.1. Együttműködési kötelezettség

A mozdonyszemélyzet köteles:

az általa észlelt, vagy tudomására jutott  a villamos üzem veszélyeztetésével összefüggő  információt a villamos üzemirányító tudomására hozni,

a villamos üzemirányítónak a villamos üzemre vonatkozó utasításait haladéktalanul végrehajtani,

közreműködni a villamos üzemet veszélyeztető körülmények megszüntetésében.

1.2. A villamos üzemirányítással való kapcsolattartás módjaként a mozdonyrádiós közvetlen kapcsolatfelvétel az előnyös. Ha ez valamely okból nem lehetséges, akkor pályatelefonon, vagy a területileg illetékes üzemirányító központ útján, esetleg egyéb más úton kell kapcsolatot létesíteni.

1.3 Munkavégzés a villamosmozdony tetőberendezésén

- A tetőberendezésen végzendő munka előfeltételeinek megteremtéséhez a területileg illetékes villamos üzemirányító szóbeli hozzájárulását meg kell kérni. A villamos üzemirányító a hozzájárulást megelőzően – naplóbejegyzés mellett – gondoskodni köteles az érintett áramkör feszültségmentesítéséről.

- A szóbeli hozzájárulást követően a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése érdekében önállóan kell telepíteni a munkahelyet fedező szükséges számú földelést és csak ezt követően lehet a tetőberendezéshez felmenni és a munkát megkezdeni. A sérült áramszedővel kapcsolatos teendőket az E1.számú utasítás „ Utasítás a vontatójármű személyzet részére”  IV. részében foglaltak szerint kell elvégezni.

- A munka befejezését követően a munkahelyet fedező földeléseket el kell távolítani és ennek a tényét a villamos üzemirányítóval szóban közölni kell, aki ennek a tényét a villamos üzemi naplóba rögzíti és gondoskodik az érintett áramkör feszültség alá helyezéséről.

2. Baleseti segélynyújtás és helyreállítás:

2.1. Amennyiben a baleseti segélynyújtás és helyreállítási munkák során a helyreállító egység részéről használt munkaeszközök, felszerelések, vagy a helyreállítás során mozdítandó vasúti járművek a felsővezetéki berendezésekhez megközelítési távolságon belül kerülhetnek, a munkát csak feszültségmentesítés után, felsővezetékes villamos szakközeg jelenlétében, az általa kiadott munkaengedély birtokában szabad megkezdeni.

2.2. Ha a helyreállítás során a munkaeszközök, vagy mozdítandó vasúti járművek a felsővezetéket megrongálhatják, a feszültségmentesítésen túlmenően kérni kell az illetékes villamos üzemirányítón keresztül a felsővezetékes szolgálat helyreállító egységétől a villamos felsővezeték ideiglenes, (rongálási határon kívülre történő) elhúzását, eltávolítását.

2.3. A vontatási helyreállító egység vezetője az illetékes operatív üzemfelügyelettel és a felsővezetékes szolgálat elhárító egységének vezetőjével együttműködve olyan elhárítási eljárást köteles kialakítani, hogy a vontatási és villamos helyreállítás a lehető legrövidebb időt vegye igénybe. (lásd 5. fejezet)

2.4. A helyreállítás helyigényéhez szükséges műszaki paramétereket -, amelyek alapján a felsővezetékes munkák tervezhetők - a vontatási helyreállítási egység vezetője köteles a operatív üzemfelügyeletnek és a felsővezetékes szolgálat helyreállító egység vezetőjének megadni.

3. Gőzmozdonyok személyzetére vonatkozó rendelkezések

3.1. A szén előkotrását, ill. locsolását úgy kell végezni, hogy a rendeltetésszerűen használt szerszámokkal, ill. vízsugárral a felsővezeték üzemszerűen feszültség alatt álló részeitől megközelítési távolságon kívül tevékenykedjenek.

3.2. Gőzmozdonyba vizet vételezni felsővezeték alatt kiépített vízdarunál csak a kialakított “vízdaru áramkör” feszültségmentes állapotában szabad.

Vízdaru áramkör hiányában a vízvételezés módját helyileg kell szabályozni.

3.3. Hidak, felüljárók, műtárgyak, valamint felsővezetéken dolgozó szerelők alatti áthaladás időtartamára a gőzszabályozót le kell zárni.

4. Általános rendelkezések

4.1. Amennyiben a mozdonyszemélyzet űrszelvénybe lógó felsővezetéki berendezést, vagy rendellenes vezeték mozgást észlel - ha azzal további vezeték rongálást előzhet meg - haladéktalanul meg kell állni.

A rendellenességről elvárható szakszerűségű információt köteles adni a villamos üzemirányítónak és a továbbiakban annak utasítása szerint eljárni.

Haladéktalanul értesíteni kell a körzetben lévő vonatok mozdonyszemélyzetét is.

4.2. Felsővezetékkel el nem látott vágányon villamos mozdony felengedett áramszedővel nem közlekedhet.

4.3. A villamosított vonalakon a szigetelők közelében úgy kell a gőz, ill. dízelmozdonnyal megállni, hogy a mozdony kéménye illetve kipufogó nyílása a szigetelőkhöz 5 méternél közelebb ne kerüljön.

4.4. Villamosított vonalakon közlekedő nem villamos vontató járművekre, munkagépekre jól látható helyen ki kell tűzni az F. 1. sz. Jelzési Utasítása szerinti “Nagyfeszültségre figyelmeztető jel”-et.

A figyelmeztető jeleket a felsővezetékkel ellátott vágányra előtt beágazó, nem villamosított vonalakról történő bejárás esetén pedig a csatlakozás előtti utolsó megállás alkalmával kell kitűzni.

5. Műszaki kocsiszolgálatra vonatkozó rendelkezések

5.1. A műszaki kocsiszolgálat dolgozói ténykedésük közben kötelesek megfigyelni az induló vagy áthaladó vonatokat olyan szempontból is, hogy azok rendellenességei (pl. nyitott dómfedél, megcsúszott rakomány, felszakadt tető, hibás ajtó stb.) a villamos felsővezetéki berendezésekre és tartozékaikra nem jelentenek-e rongálási veszélyt. Tekintettel kell lenni a felsővezeték műtárgyak alatti csökkentett magasságára.

5.2. Ha rendellenességet észlelnek, kötelesek mindent megtenni a felsővezetéki berendezések és tartozékaik rongálódásának megelőzésére.

6. Villamosított mozdonyjavító vágányok kezelőszemélyzetére vonatkozó rendelkezések

6.1. Általános rész

A villamosított mozdonyjavító vágányok, villamos mozdonyok tárolására, vizsgálatára, javítására, tisztítására stb. szolgálnak. Elvi felépítésüket, áramköri szakaszolóik szabványos helyzetét, jelölését a “Műszaki és Oktatási Segédlet” 1. fejezete tartalmazza.

Mozdonyjavító vágányok felsővezetékének kapcsolási rajzát, a mentési táblát, a kapcsolások rögzítésére szolgáló villamos üzemi naplót, a kezelő személyzet számára kijelölt helyiségben kell elhelyezni.

6.2. Villamos mozdonyok közlekedése a javítóvágányokon

A javító vágányokra behaladni vagy ott mozgást végezni csak az üzemi rendben megbízott személyek engedélyével és az ott meghatározott módon szabad. A javítóvágányra feleresztett áramszedővel bejárni, vagy onnan kijárni csak akkor szabad, ha a vágány felsővezetéke feszültség alatt áll. Ha a feszültség alá helyezés nem biztosítható, akkor a mozdonyokat leeresztett áramszedővel, más, nem villamos vontató járművel kell mozgatni.

Villamos mozdonnyal csak úgy szabad a javító vágányon megállni, hogy az áramszedők a semleges, ill. védett szakasz szakaszszigetelőit ne hidalják át.

6.3. Üzemi munkavégzés feltételei a javítóvágányokon

A javítóvágány felsővezetékét, illetve a mozdony ezzel összeköttetésben álló részeit csak akkor szabad a javítóvágány kezelő személyzetének megközelítési távolságon belül (1,5) megközelíteni, vagy megérinteni, ha azt megelőzően feszültségmentesítették, és a munkavégzésre írásbeli engedélyt kaptak.

A helyi szabályozás a feszültségmentesítés kritériumain kívül a helyi sajátosságok függvényében előírhat más, a biztonságot növelő egyéb szigorító intézkedést is.

A javítóvágány feszültségmentesítését, a munkaengedély kiadását, a feszültség alá helyezést csak a kezelőszemélyzet ezzel megbízott tagjai végezhetik.

A javítóvágány villamos üzemének minden rendellenességéről a villamos üzemirányítót azonnal tájékoztatni kell.

IV. melléklet

# IV. RENDELKEZÉSEK A TÁVKÖZLÉSI ÜZEMI- ÉS A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉSI KEZELŐ SZEMÉLYZET RÉSZÉRE

1. Együttműködési kötelezettség

A biztosítóberendezés üzemzavarait, amennyiben valószínűsíthető, hogy felsővezeték hibájából következett be, a területileg illetékes villamos üzemirányítónak haladéktalanul be kell jelenteni.

A távközlési berendezések állandó üzemének biztosítása, fokozott fenntartása a folyamatos vontatási energiaszolgáltatás egyik alapvető feltétele. Ezért az előre látott távközlési szünetekről és az esetleges bekövetkező távközlési üzemzavarokról, valamint ezek elhárítási időpontjairól a területileg illetékes villamos üzemirányítót a lehető legrövidebb időn belül értesíteni kell. Erről a villamos üzemirányító haladéktalanul köteles tájékoztatni a felsővezetékes szolgálatot.

2. Üzemi és érintésvédelmi földelések

A biztosítóberendezés javításánál, valamint üzemzavarainak elhárításánál az üzemi és érintésvédelmi földeléseket megbontani csak a szükséges óvintézkedések (pl. ideiglenes átkötés) megtétele esetén szabad.

A munkálatok befejezésekor minden esetben gondoskodni kell az eredeti - vagy az azzal műszakilag egyenértékű - állapot visszaállításáról.

A fentiek alól kivételek a 14. sz. függelék szerinti táblával megjelölt üzemi földelések (alállomási betáplálás, segédüzemi transzformátorok) földági csatlakozó pontjai, melyeken munkát végezni csak a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat szakközegének jelenlétében és érvényes munkaengedély birtokában szabad.

3. Érintésvédelem

A villamosított vonalak mentén a távközlési és biztosítóberendezési és egyéb célú összeköttetéseken a felsővezetéki berendezések villamos távhatása miatt veszélyes feszültség keletkezhet. Ezért a fenti összeköttetéseket ellátó kábeleket feszültség alatt állónak kell tekinteni és érintésvédelmüket, zavarvédelmüket biztosítani kell.

4. Fokozott üzembiztonság

A villamos üzem fokozott üzembiztonságot követel a távközlő, távvezérlő, adatátviteli stb. összeköttetésektől. Az összeköttetések folyamatosságának - még a legrövidebb idejű -szüneteltetését is csak a villamos üzemirányítóval történt egyeztetést követően lehetséges elvégezni.

Fokozott gondot kell fordítani a pályatelefon-csatlakozók működésére. A pályatelefon-csatlakozókat rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

5. Munkavégzés alak- és fényjelzőn, jelzők megjelölése

A felsővezetéki berendezések közelében lévő alak- és fényjelzőkön a biztosítóberendezési kezelőszemélyzet tagjainak munkát végezni csak abban az esetben szabad, ha a feszültség alatt álló felsővezetéki berendezésekhez nem kerülnek a – rájuk vonatkozó - megközelítési távolságon (1,5 m) belül.

Amennyiben a munkavégzés folyamán a megközelítési távolság nem tartható be, akkor az alak- és fényjelzőn munkát végezni csak a felsővezetékes szolgálat szakközegének jelenlétében, érvényes munkaengedély birtokában szabad. Ezeket a jelzőket nagyfeszültségre figyelmeztető jelzéssel kell ellátni. (3. sz. függelék)

Az előbbiekben leírtaktól el lehet térni abban az esetben, ha az alak- és fényjelzőt véletlen megérintést megakadályozó berendezéssel szerelték fel.

V. melléklet

# V. RENDELKEZÉSEK A PÁLYAÉPÍTÉSI, PÁLYAKARBANTARTÁSI SZOLGÁLAT, VALAMINT AZ ÉPÜLET- ÉS HÍDFENNTARTÓ SZEMÉLYZET SZÁMÁRA

1. Együttműködési kötelezettség:

Ha a pályaépítési, pályakarbantartási szolgálat valamint az épület- és hídfenntartó személyzet a munka végzése során a felsővezetéki berendezéseken rendellenességet tapasztal (pl. vezeték szakadás, egyéb hasonló, szemmel látható sérülés, vagy működési zavar stb.), azt köteles azonnal jelenteni az illetékes villamos üzemirányítónak.

A jelentés tartalmazza a rendellenesség minél pontosabb megnevezését és helyét.

Ha a rendellenesség következtében a felsővezetéki berendezés valamely része űrszelvénybe ér, mindent el kell követni a várható vonat biztonságos megállítására.

A sérült felsővezetéki berendezés vagy az azzal érintkező bármely tárgy feszültség alatt állónak tekintendő, ezért 2 méternél kisebb távolságra megközelíteni tilos, őrzéséről gondoskodni kell.

2. Érintésvédelmi előírások

A vágányzat az üzemi és érintésvédelmi földelések szerves része, ezért az áramvezetésben részt vevő bármely sínszál megszakításakor a két sínvég között életveszélyes feszültség keletkezhet.

A sínszálak megbontását mindaddig nem szabad megkezdeni, amíg a megszakítandó sínszálat az e célra szolgáló vezetékkel előzetesen át nem hidalták.

A munkálatok befejezésekor minden esetben gondoskodni kell az eredeti - vagy az azzal műszakilag egyenértékű - állapot visszaállításáról

Síntörés esetén a sínvégek elválása miatt az áramvezetés megszakad, ezért mindaddig, amíg a két sínvég az áthidaló vezetékkel nincs összekötve, a két sínvéget egyidejűleg megérinteni nem szabad

Először az áthidaló vezeték szigeteletlen csatlakozását, majd a szigetelt fogantyúval ellátott csatlakozást kell a sínhez erősíteni.

Az áthidaló vezetéket csak az arra kiképzett dolgozó szerelheti fel.

Az áthidaló vezetékek beszerzése a pályakarbantartó szervezet feladata.

Az építési és pályakarbantartási munkálatok alkalmával ügyelni kell arra, hogy a vágányzathoz csatlakozó üzemi - és érintésvédelmi földelések ne sérüljenek meg. Amennyiben ezek sérülése, megbontása a munkák jellege miatt nem kerülhető el, erről az területileg illetékes felsővezetékes szolgálatot értesíteni kell és a munkát – feszültségmentesítést követően - csak a felsővezetékes szakközeg jelenlétében, érvényes munkaengedély birtokában lehet megkezdeni.

A pályaépítési, pályakarbantartási dolgozók által végzett olyan sürgős természetű munkák esetén, amelyeknél az üzemi és érintésvédelmi földeléseket is érintették, az illetékes villamos üzemirányítót és a felsővezetékes szolgálatot haladéktalanul értesíteni kell. A felsővezetékes szolgálat a jelentés vétele után tartozik az üzemi és érintésvédelmi földeléseket felülvizsgálni.

3. A vágányzat vagy az űrszerelvény felsővezetékhez viszonyított helyzetének meg-változtatása.

Nagyobb mértékű pályakarbantartási munkálatokat, a havi vágányzártervezést megelőzően az illetékes felsővezetékes szolgálatnak be kell jelenteni.

A vágányzat vagy űrszerelvény viszonylagos helyzetét a pályakarbantartási munkák során az üzemben tartó területi villamos szakirányú szervezete és az illetékes felsővezetékes szolgálat hozzájárulása nélkül megváltoztatni nem szabad.

Nem szabad tehát a pályaszintet emelni, süllyeszteni, ívekben a túlemelést megváltoztatni, az ívek sugarát módosítani, a vágányokat, kitérőket eltolni, a lejtésviszonyokat megváltoztatni, műtárgyak nyílt magasságát csökkenteni.

A vágányzárak befejezése előtt a felsővezetéki berendezés vágányhoz viszonyított helyzetét ellenőrizni kell, és a szükség szerinti szabályozásokat el kell végezni. E munkálatok befejezése előtt a felsővezetéki berendezést feszültség alá helyezni nem szabad.

A pályakorszerűsítési, pályaépítési munkák során a kiviteli terveket egyeztetni kell az üzemben tartó területi villamos szakirányú szervezetével. Amennyiben ezek során a felsővezetéki berendezések és ezek tartozékainak átépítése is szükségessé válik, a beruházó, vagy a munkát megrendelő köteles gondoskodni a felsővezetéki berendezések átalakítási terveinek elkészíttetéséről és a kivitelezési munkák végrehajtásáról.

A munkálatok csak a jóváhagyott tervdokumentációk birtokában végezhetőek!

4. Új kitérők és vágánykapcsolatok létesítése

Végleges vagy ideiglenes kitérők építése vagy új vágánykapcsolatok létesítése csak jóváhagyott tervdokumentáció alapján történhet. Villamosított vasútvonal esetén ennek a dokumentációnak tartalmaznia kell a felsővezetékkel kapcsolatos kiviteli terveket is.

5. Felépítményi gépek munkáltatása

A pályaépítés, pályakarbantartás során alkalmazott felépítményi gépek (FKG, ágyazatrostáló, vágánymező-fektető- és bontó daru stb.) a munkát csak az előzetes óvintézkedések megtétele után kezdhetik meg.

E munkákat a tárgyhavi vágányzári tárgyalás előtt az illetékes felsővezetékes szolgálattal egyeztetni kell.

Műtárgyak alatt fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a vágányjárósík magassága ne változzon!

Ezeken a helyeken valamennyi pályaépítési és pályakarbantartási munka után a munkavezeték-magasságot méréssel ellenőrizni kell.

Minden pályaépítési, pályakarbantartási munkát fokozott figyelemmel kell végezni annak érdekében, hogy az üzemi áram visszavezetés csatlakozó pontjai ne sérüljenek meg.

Különösen ügyelni kell a figyelmeztető táblával és a megkülönböztető piros festéssel megjelölt földelőkötések épségére.

6. Magasépítményeken, hidakon végzett munkák

Magasépítményeken (hidakon, épületeken, állványokon, vasoszlopokon, felüljárókon, vasbeton és acélszerkezeteken) tilos minden olyan munka végzése, amelynek során az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést a dolgozók vagy az általuk használt szerszámok, gépek, munkaeszközök a megközelítési távolságon belül (2 méter) megközelíthetik.

Amennyiben a megközelítési távolságon belül kell munkát végezni, a munka csak az illetékes felsővezetékes szolgálat szakközege jelenlétében, és írásos munkaengedélye alapján végezhető.

A műtárgyakon lévő üzemi és érintésvédelmi földelések megbontását, leszerelését csak a felsővezetékes szolgálat személyzete végezheti el.

Villamosított vasútvonal mellett létesítendő magasépítmények, közművek, műtárgyak terveit a tervezés időszakában az üzemben tartó területi villamos szakirányú szervezetével egyeztetni kell. Ideiglenes magasépítmények, műtárgyak létesítésénél a hozzájárulást szintén az üzemben tartó területi villamos szakirányú szervezete útján kell megszerezni.

7. Anyag és szerszám elhelyezése oszlopok közelében

A villamos felsővezetéki hálózat oszlopainak tövében kavicsot, homokot, földet vagy egyéb anyagot elhelyezni, az oszlophoz szerszámot támasztani, vagy ezekre bármit felakasztani nem szabad. A felsővezetéki hálózat oszlopainak közelében minden földmunkát úgy kell végezni, hogy az ne veszélyeztesse az oszlopok állékonyságát.

8. Gallyazás, fakivágás

A villamos felsővezetéki berendezések közelében lévő fákat és bokrokat a területileg illetékes felsővezetékes szolgálattal egyetértésben le kell gallyazni, vagy ki kell vágni, hogy azok még szélvihar, vagy jég- és zúzmara pótteher esetén se közelítsék meg 2 méteren belül a felsővezetéki berendezést.

A fák, bokrok gallyazása, kivágása megelőző jelleggel a területileg illetékes pályakarbantartási szervezet, üzemzavar esetén az űrszelvény biztosítás mértékéig a felsővezetékes szolgálat feladata.

Üzemzavar esetében vizsgálni kell, hogy a gallyazás, kivágás a kellő időben megtörtént-e, vagy sem.

Az új telepítéseket olyan távolságra kell ültetni a villamos felsővezetéki berendezésektől, hogy a legkedvezőbb növekedésük figyelembevételével se kelljen a későbbi gallyazással számolni.

Feszültségmentesített felsővezeték közelében a gallyazási, fakivágási munkákat úgy kell elvégezni, hogy a lezuhanó ágak, a dőlésben lévő fa, a felsővezetéki berendezésben kárt ne tegyenek.

Feszültség alatti felsővezeték közelében lévő fák gallyazását és kivágását a következő feltételekkel szabad elvégezni:

a.) Ha az ágak, gallyak nem nyúlnak az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés alatt 2 méter távolságban képzelt vízszintes sík fölé, a munkavégzés során csak arra kell ügyelni, hogy a gallyazást végző dolgozó az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést 2 méteren belül ne közelítse meg.

b.) Ha az ágak, gallyak kívül esnek a hozzájuk legközelebbi, üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezéstől 2 méterre képzelt függőleges síkon és ebbe a síkba a levágás, leesés, ledöntés közben sem érhetnek be, a munkát végző az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezést legfeljebb 2 méter távolságig közelítheti meg.

c.) Ha az ágak, gallyak kívül esnek ugyan az előzőekben leírt függőleges síkon, de nincs biztosítva, hogy ez a távolság az ágak levágása, vagy a fa kidöntése közben is megmarad, feszültség alatti gallyazást csak abban az esetben szabad végezni, ha a vezeték veszélyes megközelítését megfelelő intézkedéssel megakadályozták. (Kikötés, irányított döntés, kitámasztás stb.)

Nagyobb méretű fák kivágásánál, amennyiben a legkisebb esély is meg van arra, hogy a fa dőlés közben a felsővezetéki berendezés feszültség alatt álló részeit 2 méteren belül megközelíti, a munkát csak a feszültségmentesítés elvégzése után, a szabályszerűen kiállított és kimutathatóan átvett munkaengedély birtokában szabad megkezdeni.

Minden esetben figyelembe kell venni a villamos mozdonyok áramszedőinek félszélességeit is (1,2 m)

A gallyazási, fakivágási munkákat lehetőség szerint vonatmentes időben kell elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a munkálatokat csak akkor szabad megkezdeni, ha biztosítva van,  a fenti előírásokon kívül , hogy a levágott gallyak, ágak, kidöntött fák sem esés közben, sem az esés után tovább gördülve űrszelvényen belülre nem kerülnek.

VI. melléklet

# VI. IDEGEN SZEMÉLYZET MUNKAVÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. A munkavégzési szándék bejelentése, a munka feltételeinek megteremtése

Villamosított vonalon idegen személyzet által végzett munkák esetén a munkát végző, (továbbiakban kivitelező), a munka megkezdése előtt köteles e szándékát üzemben tartó területi villamos szakirányú szervezetének időben, írásban bejelenteni.

A kivitelezőnek az elvégzendő munkák vezetésére ki kell jelölnie egy munkavezetőt, akinek a nevét a munka megkezdése előtt az illetékes vasúti szolgálati egységekkel és felsővezetékes szolgálattal írásban közölni kell.

A munkavezető tartozik a munkafolyamat irányításán túl a kivitelezőre háruló biztonsági intézkedésekről gondoskodni.

1.1. A területileg és a munkában illetékes vasúti szolgálati egység tartozik írásban figyelmeztetni a kivitelezőt a felsővezetéki berendezések veszélyességére és köteles vele a vonatkozó utasításokat írásban közölni.

1.2. Az vasúti szolgálati egység a kivitelező jogosított képviselőjétől írásbeli nyilatkozatot köteles beszerezni, amelyben a kivitelező elismeri, hogy a vonatkozó utasítások ismeretével rendelkezik és azt dolgozóival betartatja.

1.3. Az ily módon előkészített munkában foglalkoztatott idegen dolgozókat saját vállalatuk köteles a vasúti utasításokból is kioktatni és biztosítani azt, hogy ezeket a dolgozók be is tartsák.

Nem kioktatott dolgozókat ilyen munkán foglalkoztatni tilos.

2. Munkavégzés a közlekedő vonatok közelében

A vasút fokozottan veszélyes üzem, ezért a közelében végzett munka folyamán fokozott gondossággal kell eljárni.

A munkaterületet egyértelműen körül kell határolni. Munkát végezni, illetve ott tartózkodni csak ezen belül szabad. A kivitelező részéről a munkaterület megközelítése és az onnan való eltávozás kizárólag az illetékes vasúti szolgálati egység által megadott útvonalon és módon történhet úgy, hogy ezzel nem veszélyeztethető a vasútüzem és saját biztonsága.

Ha más módon nem biztosítható a közlekedő vonatok megközelítésének megakadályozása, a kivitelező köteles kellő számú figyelőőrt kijelölni, akik tartoznak időben figyelmeztetni munkát végző társaikat a közeledő vonatra.

3. Munkavégzés felsővezetéki berendezésen, illetve annak közelében

A munkavégzés során, az üzemszerűen feszültség alatt álló felsővezetéki berendezés a megközelítési távolságnál (2 méternél) kisebb távolságra még véletlenszerűen sem közelíthető meg.

Ha a két méteren belüli megközelítés lehetősége fennáll, illetve a munkavégzés feszültségmentesített felsővezetéki berendezésen történik, a munka csak a területileg illetékes felsővezetékes szolgálat által kirendelt szakközeg jelenlétében és írásos engedélyének birtokában kezdhető el.

3.1. A felsővezetékes szakközeg köteles elvégezni a munkával kapcsolatos vasútüzemi és biztonsági intézkedéseket.

A szakközeg nem köteles figyelőőri teendőket ellátni.

3.2. A felsővezetékes szakközegnek felsővezetéki berendezéseken végzett vagy az azokkal kapcsolatos munkafolyamatok szakszerűségére, illetve általános érvénnyel az utasítások betartására vonatkozó rendelkezéseit a kivitelező köteles elfogadni és ennek megfelelően ténykedni. Amennyiben a kivitelező e rendelkezéseknek nem tesz eleget és ezzel személy-, üzem- és vagyonbiztonságot veszélyeztet, a felsővezetékes szakközegnek jogában áll a

munkálatok folytatását azonnal megtiltani.

3.3. A munkavégzés során a munkavezető köteles folyamatosan a munkaterületen tartózkodni és a munkaengedélyt magánál tartani, amelyet ellenőrzés során bármikor be kell tudnia mutatni.

A munka csak a munkaengedély folyamatos birtoklása mellett végezhető.

3.4. A munka befejezésének a tényét a munkavezető köteles a felsővezetékes szakközeggel közölni és ezt a munkaengedély mindkét példányán aláírásával elismerni. Ezzel egyben felelősséget vállal arra, hogy dolgozói a munkaterületről eltávoztak, a felsővezetéki berendezést feszültség alatt állónak tekinti, feszültség alá helyezésnek részéről akadálya nincs.

Ha a munkavezető a munkaterületről a felsővezetékes szakközeg értesítése és a munkaengedély visszaadása nélkül távozik, a feszültség alá helyezéssel kapcsolatos mindennemű következmény felelőssége őt terheli.

Erről az idegen felet e munkaengedély átadásakor minden esetben, figyelemfelhívóan értesíteni kell.

4. Akadályoztatás az óvórendszabályok vonatkoztatásában

Ha a kivitelező a vasút részéről akadályoztatva van a vonatkozó utasítások betartásában, azt munkavezetője által szóban, illetve írásban tartozik bejelenteni a területileg illetékes vasúti szolgálati egység jogosított képviselőjének. Ha az illetékes vasúti szolgálati egység ezután sem biztosítja azokat a feltételeket, amelyekkel a munkavégzés során a vonatkozó utasítások betarthatók, a kivitelező munkavezetője köteles a munkát azonnal beszüntetni.

5. A munkahelyre jutás biztosítása

A területileg és a munkában illetékes vasúti szolgálati egység köteles gondoskodni arról, hogy a kivitelező - megfelelő azonossági igazolással ellátott - dolgozói a vasútüzem területén lévő munkahelyükre zavartalanul eljuthassanak.

6. Változás a munkaengedély kiállításában érintettek személyében

Ha a kivitelező munkavezetőjének személye, illetve érvényben lévő munkaengedély esetén a munkaengedélyt kiállító felsővezetékes szakközeg személye megváltozik, azt új munkaengedélyen, írásban rögzítve az érintettek tudomására kell hozni.

7. Felelősség a munkavégzésre előírtak be nem tartása esetén

Ha a kivitelező a munkavégzés vasúti feltételeire előírtakat nem tartja be, ennek mindennemű következménye őt terheli.