# Energetika

# Mi az energiagazdálkodás fogalma és célja?

Az energiagazdálkodás egyrészt egy elméleti tudományág, másrészt pedig egy műszaki – gazdasági tevékenység.

Elméleti tudományág abban az értelemben, hogy feladatai közé tartozik azon törvényszerűségek, összefüggések megkeresése, rendszerezése és elemzése, amelyek a gyakorlati megvalósítás során jelentkeznek, vagy jelentkezhetnek.

Műszaki – gazdasági tevékenység az energiagazdálkodás abban a megközelí-tésben, hogy a célja a mindenkor rendelkezésre álló energiaforrások és készletek leggazdaságosabb kitermelésének és legjobb hatásfokú felhasználásának biztosítása.

Mindezekkel együtt az energetika legfőbb feladata az energiafogyasztók különböző energiahordozók iránti igényének legteljesebb kielégítése, a helyettesítő energiafajták ajánlása, valamint a fogyasztók igényeihez illeszkedő, jó hatásfokú energia-átalakító, illetve a lehető legkisebb veszteséggel üzemelő tárolóberendezések biztosítása.

A különböző igényekkel fogyasztó lehetnek

- termelő, vagy szolgáltató egységek, amelyek az energiát valamely termék, vagy szolgáltatás előállításával használják fel

- egységek, amelyek a fogyasztás folyamatának fennmaradásához használják fel közvetlen módon az energiát (pl. a háztartások).

- Ismertesse az energiamérleget!

A különböző energiahordozók fogyasztásának alakulását figyelemmel kell kísérni, a felhasználásokról meghatározott időszakonként, legalább negyedévente számit kell adni. A legteljesebb mértékű és átfogó jellegű felmérés ezzel együtt egy – egy gazdasági lezárását követően az éves energiamérleg elkészítésével történik meg.

A jelenleg érvényes jogszabály szerint éves energiamérleget köteles készíteni minden olyan gazdálkodó egység, amelynek éves hőértékben kifejezett energiafelhasználása meghaladja a 100 TJ mennyiséget.

Mint minden gazdasági mérleg, az energiamérleg is kiadás és bevétel oldalból áll. A bevételoldalt itt forrásoldalnak, a kiadásoldalt pedig felhasználási oldalnak nevezik.

A forrásoldal a termelt, vagy beszerzett energiahordozók természetes mértékegységben, vagy hőértékben kifejezett mennyiségét tartalmazza. A felhasználási oldalon az energiamérleg különböző oszlopokban és sorokban, energiahordozónkénti és felhasználási célonkénti bontásban jeleníti meg a különböző energiamennyiségeket.

Az alap-energiahordozók elszámolására tíz, a másodlagos energiahordozók elszámolására pedig hét oszlop áll rendelkezésre. Azon oszlopok, amelyek nem állandó fűtőértékű energiahordozókat tartalmaznak, valamint a villamos energia oszlopa, két részből állnak. Az oszlopok egyik felében a természetes mértékegységben mért egységek, a másik felében pedig az ezekhez rendelt hőérték jelenik meg. A mérleg az összesítésre, illetve az átalakítási hatásfokok feltüntetésére szolgálnak.

Az energiamérleg nyolc melléklettel rendelkezik. Ezek részben a mérleg egyes adatainak bontását, részben pedig az energiafelhasználás elemzéséhez szükséges kiegészítő adatokat tartalmazzák. A nyolc melléklet közül a mérlegkészítőknek a leggyakrabban csak hármat kell kitöltenie. Ezek a következők:

- az 1. melléklet harminc sorban részletezi az ipari hőfelhasználást energia-hordozonkénti, felhasználási célonkénti és fogyasztó-berendezésenkénti bontásban.

- a 2. melléklet a fontosabb termékekre vetített – a MÁV esetében a szállítási teljesítményekre vonatkoztatott – tüzelőanyag-, villamosenergia- és hőenergia-felhasználást tartalmazza.

- a 3. melléklet a melegített víz és a gőz beszerzési, illetve értékesítési adatait foglalja össze.

Az energiamérleg összeállítása mindenkor a(z) (fő-)energetikus feladata. A mérlegben foglalt adatok hitelességéért, valódiságáért azonban az adatszolgáltatásért felelős vezető felel.

- Határozza meg az ellenáramú tápvíz-előmelegítés alkalmazásával elérhető energia-megtakarítás és a hatásfok-növekedés mértékét!

A tápvíz-előmelgítő feladata az, hogy a kazánba táplálandó víz hőmérsékletét kisebb-nagyobb mértékben növelje. Ennek az előmelegítésnek kettős jelentősége van. Az egyik, hogy a távozó füstgázok hőjével előmelegített víz elgőzölögtetése kisebb hőmennyiséget, tehát kevesebb tüzelőanyagot igényel. A másik jelentősége biztonságtechnikai jellegű. Az előmelegített víz ugyanis kevésbé veszélyezteti a magas hőmérsékletű kazánlemezek és csövek épségét.

A tápvíz előmelegítők a hőcserélők elve alapján működnek, és a víz, illetve a füstgázok áramlási irányától függően egyenáramú, vagy ellenáramúak lehetnek. Az egyenáramú hőcserélő esetében a két közeg azonos irányban, egymással párhuzamosan halad. Ebből következőleg a hőt felvevő közeg soha nem tud arra a hőmérsékletre felmelegedni, mint amilyen hőmérsékleten a hőt leadó közeg a rendszerből kilép. Az ellenáramú hőcserélőben a két közeg egymással szemben halad. Ebben az esetben a hőt felvevő közeg magasabb hőmérsékletűre hevülhet, mint amilyenre a hőt leadó a hőcserélőből való kilépésig lehűl.

A tápvíz-előmelegítő alkalmazásával megtakarítható tüzelőanyag-hányad:

ΔB=Qv2−Qv1i−Qv1×100%

A kazánhatásfok növekedésének mértéke:

Δη=G(Qv2−Qv1)B⋅Ha100%

| Qv1 | a tápvíz hőtartalma a hőcserélő előtt |
| --- | --- |
| Qv2 | a tápvíz hőtartalma a hőcserélő után |
| i: | a termelt gőz entrópiája |
| Cg | a termelt gőz mennyisége |
| B | a gőztermelésre felhasznált tüzelőanyag mennyisége |
| Ha | a tüzelőanyag fűtőértéke |
| tf | A füstgáz hőmérséklete |

- Ismertesse a teljesítménygazdálkodás fogalmát, valamint a vezetékes energiahordozókkal történő teljesítménygazdálkodás megvalósításának módját!

Terhelés: az a teljesítménymennyiség, amelyet a fogyasztó igényel a szolgáltatótól. Teljesítmény: az a teljesítmény, amelyet a szolgáltató a fogyasztó igényének megfelelően kiad, a fogyasztók részére átadott, azaz a részükre szolgáltatott energia mennyisége. Ami a szolgáltató oldaláról teljesítmény, az a fogyasztó oldaláról nézve terhelés. A fogyasztói magatartásból, a fogyasztói igényből adódóan következik az, hogy az energiaellátó hálózatok terhelése éppen olyan változatos, mint amilyen változatosságot mutat az energiafelhasználás. Ez azt is jelenti, hogy 24 órán belül megjelennek csúcsidőszakok és völgyidőszakok. A csúcs- és völgyidőszakok előfordulása és váltakozása kedvezőtlenül hat ki az energiahordozók és energiatermelők üzemviteli tevékenységére, de a szállító- és elosztóhálózatok (berendezések) üzemeltetésére is. Alapvető cél és feladat, hogy a különböző időszakokban jelentkező igények egymáshoz közeledjenek oly módon, hogy a fogyasztók csökkentik az igényeiket, vagy pedig megfelelő intézkedéseket tesznek a völgyidőszaki terhelés növelésére, és a csúcsidőszak terhelésének csökkentésére. Végső soron a terhelés egyenletesebbé tétele a cél. Mivel az igények a csúcsidőszakban is lehetőleg maradéktalanul kielégítendők, az elsődleges eszköz az igények csökkentésre való ösztönzése.

A csúcsidőszaki terhelés csökkentésének lehetőségei:

- adminisztratív intézkedések. A fogyasztói terhelési menetrendet meghatározzák. A fogyasztók feladata a menetrendekben foglaltak maradéktalan betartása, azaz olyan intézkedések megtétele, amelyek eredményeként az engedélyezett terhelést nem lépik túl. Az adminisztratív intézkedésekhez tartozik a kontingentálás és a korlátozás is.

- kontingentálás: központi intézkedésekkel szabják meg a nagyfogyasztók által     bármely időszakban felvehető teljesítményt.

- korlátozás: a különböző kategóriákba tartozó fogyasztók teljesítmény-felvételének részleges, esetleg teljes beszüntetésére kerül sor. A szolgáltatók kezdeményezésére az ipai minisztérium, vagy a Magyar Energiahivatal írhatja elő.

- gazdasági intézkedések. Képzési tevékenységen keresztül, főképpen gazdasági szabályzókkal igyekeznek rákényszeríteni a fogyasztókat a szolgáltatói oldalról kedvezőbb teljesítménygazdálkodásra. Az intézkedés lényege a különböző időszakokban magasabb ár felszámolása (pl. csúcsidőszakban), mint egyéb időszakokban. A különböző kivételeket a szolgáltató javaslata alapján az ipai minisztérium, vagy a Magyar Energiahivatal hagyja jóvá.

Ezek az adminisztratív és gazdasági intézkedések a fogyasztói oldal magatartás alakítását, az erőműi, vagy szolgáltatói szféra által helyesnek ítélt teljesítménygazdálkodás kialakítását célozzák meg. Ezek alapján jönnek létre azok a műszaki – szervezeti intézkedések, amelyet maguk a fogyasztók tesznek annak érdekében, hogy minél gazdaságosabb üzemviteli tevékenységet tudjanak megvalósítani. Ezen intézkedések középpontjában a csúcsteljesítmények csökkentése áll, mint pl. a vízmelegítő berendezések a csúcsidőben való kizárása, a hőtároló helyiségfűtő-berendezések éjszakai árammal való felfűtése.

- Ismertesse a cseppfolyós halmazállapotú energiahordozókat és azok jellemzőit!

A cseppfolyós halmazállapotú energiahordozók közül a víz természetes állapotban, minden átalakítás nélkül felhasználható akkor, ha megfelelő helyzeti energiával rendelkezik, amely azután elektromos energia előállítására fordítható.

A kőolaj feldolgozásából származnak:

- benzin

- petróleum

- gázolaj

- tüzelőolaj

- fűtőolaj (pakura)

Minőségi jellemzőik:

- viszkozitás: a cseppfolyós halmazállapotú közeg belső súrlódásának, folyósságának értékmérője.

- zavarosodási pont: az a hőmérséklet, amelyen meghatározott körülmények között a cseppfolyós halmazállapotú energiahordozóból a paraffin, vagy más szilárd anyag kristályosodása megkezdődik.

- dermedési pont: az a hőmérséklet, amelyen meghatározott körülmények között a cseppfolyós halmazállapotú energiahordozó a nehézségi erő hatására a vizsgáló edényből már nem folyik ki.

- lobbanási pont: az a legkisebb hőmérséklet, amelyen meghatározott körülmények között a cseppfolyós halmazállapotú energiahordozóból melegítés hatására annyi olajgőz keletkezik, amennyi a környező levegővel keveredve már gyújtóláng segítségével az anyag teljes felületére kiterjedően belobban.

- gyulladáspont: az a legkisebb hőmérséklet, amelyen az olajgőz-levegő keverék gyújtóláng hatására meggyullad és legalább öt másodpercig ég.

- cetánszám: a dízel üzemanyagok minősítésére szolgáló mérőszám. A hitelesítő tüzelőanyag, az n-hexadekán (C16H34) gyúlékonysága a 100-as cetánszámot kapta. A dízelolajoknak ehhez viszonyítva adják meg a cetánszámát.

- mérőszám, amely megmutatja, hogy az olaj elzárt körülmények között való elégetése során mennyi súlyszázalék marad vissza koksz formájában.

- fajhő: az a hőmennyiség, amennyi az illető anyag egy kilogrammjának 1oC-kal való felmelegítéséhez szükséges.

- sűrűség: a vizsgált folyadék 1 cm3-ének grammban kifejezett tömege.

- Ismertesse az energiaveszteséget feltáró munka módszereit, és az egyes módszerek menetét!

Minden gazdasági – energiamérleget előállító – egység évente egyszer köteles veszteségvizsgálatot készíteni. Minden egységnek saját érdeke, hogy folyamatosan, de legalább egyszer évente veszteségfeltáró vizsgálatot végezzenek.

A veszteségfeltáró vizsgálat menete: az energiarendszert a működés szempontjából összefüggő logikai részekre kell bontani: energiaellátó – szállító – átalakító egységek. Minden energiahordozó esetében külön – külön kell a veszteséget elemezni.

Meg kell vizsgálni, hogy az adott rendszer működése elméletileg mennyi energiát igényel. A rendszer elméleti energiaigénye és a tényleges energiafelhasználás közötti különbözet adja a rendszer veszteségét.

A rendszer vizsgálata a szükséglet megállapítása után elemezni kell:

- kazánházban keletkező veszteségek

- csővezetéki veszteségek

- hőközpontok a nyomáscsökkenésből adódó veszteségei

- rossz szigetelésből adódó veszteségek

- nyílászárók rossz minősége okozta veszteségek

A hőerőműben keletkező veszteségek, és csökkentésük módja:

- ha a kazánburkolatot kézzel érintve nem éget, nincs veszteség

- iszapolás, lefúvatás 4 – 15 mp-ig, ha ennél több ideig tart, sok hőenergia távozik

- füstgázveszteség: mérések végzendők, a különböző hőfokok függvényében mennyi füstgáz távozik a kéményen

- alacsony hőmérsékleten tápvíz előmelegítő beépítése

- kondenzvíz visszatérítő alkalmazása

- a kazánok felváltva való üzemeltetése felfűtési veszteségeket okoz

A kazánház, hőközpont összes vesztesége ~ 20%

A csővezetékben keletkező veszteségek:

- súrlódási veszteség: az áramló gőz, vagy víz a mozgási energiájából veszít. Csökkenthető nagysugarú kanyarulatok beépítésével, a csővezeték belső falának megfelelő kialakításával

- áramlási veszteségek: világos, lehetőleg egyenes vonalú, minél nagyobb belső átmérőjű csővezetékek, kevés irányváltás, a csőszerelvények megfelelő belső kialakítása révén csökkenthetők a turbulens áramlás okozta energia-veszteségeket

- a szigetelés tökéletlensége okozta veszteségek

A csővezeték vesztesége mérhető: két különböző pontján a mért nyomások különbségéből számítható. A nyomáscsökkenés, és ezzel együtt az energia-veszteség az áramló közeg entalpiájának változásával egyenlő.  A víz mozgási energiájának csökkenése a hőenergiájának csökkenésével is jár.

A hőközpontok veszteségei:

- a csővezetékek rossz szigetelése okozta veszteségek

- a hőcserélők rossz szigetelése okozta veszteségek (hőátadási veszteség)

- a bojlerek szigeteletleségéből adódó veszteségek

A hőveszteség a Q=k*m*Δt összefüggésből számítható, ahol

k:	arányossági tényező

m:	az időegység alatt áramlott fűtőközeg tömege

Δt:	a hőmérsékletcsökkenés oK-ban

A fűtőrendszerekben az összes veszteség elérheti a 40 – 50%-ot is. A veszteségek feltárása az energetikus feladata.

Módszerei a következők lehetnek:

- közelítő módszer: mekkora lehet többlet felhasználás?

- elemző módszer: melyek azok a nagyfogyasztók, amelyek elöregedtek?

- számszerűsítések

- állapotfelmérés helyszíni szemlével

- Ismertesse a fázisjavítás módszereit!

Az induktív és a kapacitív ellenállások jelenléte a szükségesnél nagyobb úgynevezett meddőenergia-felvételt eredményez, vagy meddőenergia-termelést jelent, és mindkét esetben feleslegesen és károsan terheli a hálózatot. Ennek megfelelően gondoskodni kell a teljesítménytényező (cos φ) javításáról, azaz a meddőenergia-felvétel vagy –termelés csökkentéséről.

Erre kétféle módszer lehetséges:

- természetes módszer: azok a műszaki megoldások, amelyek a hálózatot már eleve kis meddőenergia-termeléssel, vagy -felvétellel terhelik.

- az alkalmazott villamos motorok teljesítményének helyes megválasztása

- a villamos motorok csillag-háromszög  módozatú indításának alkalmazása. A motorok teljesítménytényezője kb. 30%-os terhelésnél csillagkapcsolásban meghaladja a  cos φ = 0,9 értéket, a 40% feletti terhelési tartományban pedig, háromszög-kapcsolásban ennél kedvezőbb is lehet.

- mesterséges módszerek: a fázisjavítást szinkronkompenzátorokkal, szinkron-motorokkal, vagy kondenzátorokkal végzik.

- szinkronkompenzátor: nem más, mint egy egyenárammal gerjesztett váltakozóáramú gép. Ezt, ha szinkronizálás után a hálózatra kapcsolják, akkor saját veszteségei fedezésére csak valós (wattos) teljesítményt vesz fel, ugyanakkor meddőteljesítményt termelnek, és táplálnak vissza a hálózatba. A meddőteljesítmény nagysága az egyenáramú gerjesztéssel szabályozható.

- szinkronmotor: képesek a rendszer meddőenergia-igényének teljes, vagy részbeni kielégítésére. Ha ugyanis az ilyen motorok forgórészét túlgerjesztik, akkor meddőteljesítményt termelnek, és táplálnak vissza a hálózatba.

- fázisjavító kondenzátorok: működésük lényege, hogy áramforrásként viselkednek, hiszen egy-egy perióduson belül a fegyverzeteken akkor jelenik meg a legnagyobb töltés, amikor a feszültség elérte a maximális értéket. Ebben a pillanatban a töltéshordozók áramlása megszűnik, tehát nem folyik áram (I=0). Amikor ezt követően a feszültség a váltakozó áram törvényszerűségeinek megfelelően csökkenni kezd, az áramerősség növekedni fog. A töltés és a feszültség a szinuszhullámnak megfelelően váltakozik, míg az előbb leírtak alapján az áram ehhez képest „siet”, és így egy koszinuszfüggvénnyel írható le. A feszültség- és az áramfüggvény így egymáshoz képest 900-kal követik egymást. Mind

Mindezekből következik, hogy ha egy induktív ellenállást tartalmazó áramkörben egy megfelelően méretezett kondenzátort (XC = XL) helyeznek el, akkor az általa létrehozott előresiető áramhoz tartozó teljesítmény kompenzálja az induktivitáson jelentkező a feszültséghez képest késő áram által létrehozott meddő teljesítményt.

A fázisjavító kondenzátorok elhelyezése szerint a kompenzáció lehet

- egyedi: a fázisjavítás legegyszerűbb módja, ahol minden egyes indukcióra, azt kompenzálandó, külön kapacitást kötnek

- csoportos, ahol egy-egy induktív fogyasztócsoport kompenzálására alkalmaznak kondenzátorokat

- központi, ahol egy egész üzem valamennyi induktivitásának kompenzálása történik

- Melyek az üzemi energetikus feladatai?

Az üzemi energetikus fő feladata az energiagazdálkodás irányítása, ellenőrzése, dokumentálása.

Új csatlakozás esetén a szerződés kidolgozása:

- a vételezés rendszere, ha a beépített teljesítmények kisebbek, mint 20 kW, átalánydíjas, és teljesítményarányos, ha ennél nagyobb

- a korlátozás a szerződésben leírt kötelezettség, melynek megszegése szankciókat von maga után. Ehhez mérlegelnie kell a szolgáltatótól igénylendő teljesítményt az üzemben levő gépek fogyasztása alapján.

Az energetikusnak joga van a szolgáltatóval kötött szerződést módosítani. Fel kell mérnie, hogy mi okozza az esetleges többletfogyasztást a csúcsidőszakban: a csomópontokon figyeli, hogyan alakul a teljesítmény-eloszlás a hálózaton. Joga van egyes gépek a csúcsidőszakban való üzemeltetését megtiltani. Hozzájárulását adja a hálózat fejlesztéséhez, bővítéséhez.

A közszolgálati szabályzat írja elő számára, mikor kell és lehet szerződést kötni, módosítani. A szerződés egy évig érvényes, de ha nem mondja fel egyik fél sem, automatikusan egy évvel meghosszabbodik. A szerződés felmondása csak harminc napos felmondási idővel lehetséges.

Az szerződésben az év minden hónapjára külön leköthetők teljesítmények. A csúcsteljesítmény a szerződésben csak egyszer változtatható évente.

A gazdasági év lezárása az energiamérleg elkészítésével történik.

- Ismertesse a fűtési energiaigény kielégítésénél a gazdálkodási szempontokat!

Milyen nagyságú az energiaigény?

Milyen kazánt használjunk, mekkora a hõigény?

Mi kifizetõdõ (gazdasági-energetikai okok) ?

Alacsony nyomású kazán: p  0,75 bar üzemi nyomás

A hõhordozó közeg hõmérséklete nem haladja meg a 95 0C-ot.

Kazánfajták:

- melegvizes kazánok

- forróvizes kazánok

- gõzkazánok

A gõzkazánok szükségessége: gõz szerelvény-előfűtés, gõzkalapács, stb

A gőzfűtési rendszer előnyei:

- magas a hõhordozó közeg hõmérséklete

- egyszerű megoldású szerkezetek

- nem szükséges keringetõszivattyú

- a nyomás alatt levõ gõz veszélyt jelent

- nem fagy el a rendszer

- a beruházás költsége alacsony

A gőzfűtési rendszer hátrányai:

- a kazántápvizet 100 C-ra kell felmelegíteni

- a gõz hűlése folyamán kondenzvíz keletkezik, ennek elvezetésérõl gondoskodni kell

- vízveszteség keletkezik, ha nem vezetik vissza a kondenzvizet

- a friss tápvíz hideg, és kezelni kell (lágyítás)

- szabályozhatatlan: a radiátorszelep vagy nyitva van, vagy zárva, csak így lehet szabályozni

- a gõzkazánok élõmunkaigényesek: fűteni kell

A melegvizes fűtőrendszer előnyei:

- kisebb energiamennyiséget igényel

- nem kell gondoskodni tápvízről

- jól szabályozható:

- kazánköri szabályozás (magában a kazánban szabályozható a vízhőmérséklet

- fűtőköri szabályozás

- a hőleadó berendezéssel való szabályozás (a radiátornál)

- fajsúly közti különbséggel való szabályozás

- szivattyús fűtőrendszer esetén a szivattyúval való szabályozás: a frekvencia csökkentésével csökken a fordulatszám (pl. 50 Hz   40 Hz)

- a rendszer programozható (nappali – éjszakai hőmérséklet)

- felügyelet nélkül is üzemeltethető

A melegvizes fűtőrendszer hátrányai:

- drágább beruházás

- kényes a hőmérsékletcsökkenésre, fagyveszély

- Ismertesse az energiafelhasználás tervezésének lehetõségeit!

Az energetikus elképzelt gazdasági (energiafelhasználási) tervet készít:

- rövidtávú: 1 évre

- középtávú: 5 évre

- hosszú távú: 5 évet meghaladja

Az energetikusnak ismernie kell a termelési adatokat, termelési célokat

- növelni, vagy csökkenteni akarják a termelést?

- a termelés alakításának módját ismernie kell

Kiindulási pont a vállalati rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési terv.

Az energetikai berendezések átalakítása:

- gépi berendezések váltása

- gépkocsipark felújítása

- mérlegelendõ a műszaki feltételek változtatása

A beruházási terv aktivizálásának kérdése:

- mikor aktuális?

- mikor kell figyelembe venni a kisebb fogyasztást?

Gyártmányfejlesztés: meg kell vizsgálni, hogy a gyártmányfejlesztés során változik-e a technológia ugyanannak a terméknek az előállítása során.

Gyártás-fejlesztési terv: jellegében a gyártmány nem változik, de több minden megváltozhat benne. Példa erre a széntüzelésű kazán átállítása gáztüzelésűre.

- Ismertesse az elosztórendszeres és körvezetékes villamos energiaszállító és  -elosztó rendszereket!

Kétféle elosztóvezetékes rendszer használatos:

- egyszerű elosztóvezetékes:

- kétoldali táplálásos elosztóvezetékes:

Az egyszerű elosztóvezetékes rendszer csak III. kategóriákba tartozó kisebb fogyasztók ellátására alkalmas. A kétoldali táplálásos kiépítési módja alkalmassá teszi a rendszert a II. kategóriás fogyasztók ellátására is.

Az elosztóvezetékes rendszerek viszonylag olcsón kiépíthetők, mert csak kis mennyiségű vezetéket igényelnek. Ez egyben a hátránya is, hiszen vezetékszakadás esetén több fogyasztó is ellátás nélkül marad.

A körvezetékes rendszer előnye a nagy biztonság, amellyel a legigényesebb I. kategóriás fogyasztók igényeit is ki lehet elégíteni. Kiépítésének feltétele azonban a rendszert ellátó transzformátorok megfelelő térbeli elhelyezése:

A sugaras hálózat leglényegesebb előnye, hogy minden egyes fogyasztót külön vezeték köt össze a transzformátorállomással, így bárminemű hiba esetén csak a meghibásodott szakaszra kötött fogyasztónál jelentkezik energiahiány. Három kiépítési változata ismeretes:

- tiszta sugaras rendszer, amely III. kategóriás fogyasztók ellátására alkalmas:

- párhuzamos rendszer, ahol minden fogyasztót két vezeték köti össze a transzformátorállomással. A két vezeték közül az egyik mindig tartalék gyanánt szolgál a másik üzemzavara esetére. A rendszer II. kategóriás fogyasztók táplálására alkalmas:

- a kétoldali táplálásos sugaras rendszerben két egymástól független alállomás táplálhat egy-egy fogyasztót. Ez a kialakítással szintén II. kategóriás fogyasztók ellátását biztosítják:

A fogyasztók besorolása:

- I. kategória: azok a fogyasztók, ahol még rövid idejű áramkimaradás sem engedhető meg, mert akár életveszélyt is előidézhet, pl. kórházak.

- II. kategória: rövid, 10 – 30 perces áramkimaradás megengedhető, mert ez legfeljebb termeléskiesést okoz, pl. nem kiemelt üzemek.

- III. kategória: azon fogyasztók, amelyeknél hosszabb áramszünet sem okoz különösebb fennakadást, pl. iskolák, lakosság.

- Ismertesse a környezetvédelem alapvető feladatait!

Az energiafelhasználás a környezettel való összeütközést jelenti.

Uránbányászat + dúsítás: nagyfokú környezetszennyezés, vegyianyagok: a lúgok és a savak szennyezik a talajt, atomerőmű: a jódgödör talajszennyező, az erőmű üzeme során sugárzó anyag kerülhet a szabadba, a hűtővíz emeli a környező természetes vizek hőmérsékletét, megváltoztatva ezzel a természetes élőhelyeket, a vízerőművek lelassítják a folyókat, iszaposodást okozva, és ez által a vizet ihatatlanná téve.

A környezetvédelem feladatai közé tartoznak – többek között – a teljes életciklusra vonatkoztatott vizsgálatok elvégzése, a fogyasztási cikkek előállításának vizsgálata, a különböző anyagok megsemmisítésének vizsgálata, az újrahasznosítási (recycling) technológiák figyelemmel kísérése, az energiafelhasználás a környezetet a legkisebb mértékben való szennyezésének előírása.

A környezetvédelem eszközei: az energiaforrásokat minél hatékonyabban kell hasznosítani. Csak annyi energiát szabad felhasználni, amennyi feltétlenül szükséges.

Az energia hasznosításának folyamata:

energiahordozó  a lelőhelyről való kinyerés  dúsítás  szállítás  feldolgozás  felhasználásra közvetlenül alkalmas formában a fogyasztóhoz való eljuttatás

A legnagyobb gondot környezetvédelmi szempontból az olaj szállítása okozza: a tengeri olajkutak és a tankerrel való szállítás során jelentős a szennyezés (1 liter nyersolaj 1 millió liter tengervizet tesz tönkre). Baleset esetén pedig az eredeti állapotot visszaállítani lehetetlen.

Az ipari termelés és a közlekedés nagy mértékű légszennyezést okoz, hiszen káros égéstermékek jutnak nagy mennyiségben a légkörbe. A forró füstgázok a levegő hőmérsékletét emelik, felfűtve ezzel az egész légkört. Ennek eredménye a Föld klímájának lassú megváltozása, amely végső soron a földi életet is veszélyezteti.

Káros az atomenergia felhasználása okozta lassan emelkedő földi háttérsugárzás is. Szintén az ipari légszennyezés okozza a Föld felszínén az egyre növekvő intenzitású UV-sugárzást. A sugárzás a Napból ered, a Föld felszínéről azonban olyan hullámhosszúságú sugárzásként verődik vissza, amely a Föld légkörén nem tud áthatolni, hanem onnan a jelentős része visszaverődik a földfelszín felé. Ezt a jelenséget nevezzük üvegházhatásnak. A légkörbe kerülő gázok (halon, fluor, szénmonoxid) okozzák a sztratoszférában az ózonmolekulák (O3) szétesését. Ez a módosult oxigénmolekula eredetileg a Nap ultraibolya-sugárzásának hatására jön létre, és egyben a sugárzásnak a földfelszínre való lejutását akadályozza meg. A légkörben az említett gázok megnövekedett koncentrációja miatt lassan elvékonyodik az ózonréteg, ami okán a földi élet az emelkedő intenzitású kemény UV-sugárzás által közvetlenül is veszélybe kerül.

Környezetszennyező a mezőgazdasági talajművelés is. A termőföld a sok esetben túlzásba vitt – műtrágyázás miatt nitrogénben túlságosan is dús lesz, ami a talaj savanyodásához, szikesedéséhez vezet, ez pedig a talaj termőképességének csökkenését vonja maga után. Üdvözítő megoldás a biogazdálkodás tömeges elterjedése lenne, amelynek terméshozamát azonban a műtrágyát alkalmazó gazdálkodás – legalább is egyelőre – felülmúl.

Az egyik lekörnyezetkárosítóbb gazdasági ágazat a közlekedés. A hagyományos belsőégésű motorok kipufogógáza nagymennyiségű CO2-t, a tökéletlen égés miatt CO-t és SO2-t, valamint más halogéneket tartalmaz. Ezek a forró gázok egyrészt a légkör lassú felmelegedéséhez járulnak hozzá, másrészt a légkört szennyezik, harmadrészt a magas légkörben az üvegházhatás kialakulását segítik elő. A kipufogógázok rovására kell írni a földfelszín közelében a szmogot, és a napsugárzás hatására káros mennyiségben létrejövő ózont is. A tapasztalatok alapján a koncentrált kipufogógáz karcinogén, tehát az életet közvetlenül is veszélyezteti.

1995-ben lépett életbe a környezetvédelmi törvény, amely három alapelvet fogalmaz meg: elővigyázatosság – megelőzés – helyreállítás.

Az elővigyázatosság a környezet kíméletét jelenti. A megelőzés a környezetvédelem, mint szemléletmód révén valósul meg. A okozott környezetszennyezés utáni helyreállítás jelentőségét pedig nem is kell külön magyarázni.

13. Ismertesse az energiamérleg mellékleteit!

Az energiamérleg nyolc melléklettel rendelkezik. Ezek részben a mérleg egyes adatainak bontását, részben pedig az energiafelhasználás elemzéséhez szükséges kiegészítő adatokat tartalmazzák. A nyolc melléklet közül a mérlegkészítőknek a leggyakrabban csak hármat kell kitöltenie. Ezek a következők:

- az 1. melléklet harminc sorban részletezi az ipari hőfelhasználást energia-hordozonkénti, felhasználási célonkénti és fogyasztó-berendezésenkénti bontásban.

- a 2. melléklet a fontosabb termékekre vetített – a MÁV esetében a szállítási teljesítményekre vonatkoztatott – tüzelőanyag-, villamosenergia- és hőenergia-felhasználást tartalmazza.

- a 3. melléklet a melegített víz és a gőz beszerzési, illetve értékesítési adatait foglalja össze.

- Ismertesse a légnemű halmazállapotú energiahordozókat és azok jellemzőit!

A légnemű energiahordozók a következők:

- elsődleges energiahordozók:

- szél

- természetes gázok

- elsődleges energiahordozók:

- fejlesztett gázok

- cseppfolyósított gázok

- biogáz

A legtermészetesebb energiaforrás a szél. Tömeges hasznosításának határt szab, hogy tájvédelmi szempontból nem mindenütt telepíthető és nem is mindenhol gazdaságos a szélerőmű működtetése.

A természetes gázok csoportjába azok a földgázok tartoznak, amelyek a föld mélyén a gázt át nem eresztő réteg alá került állati és növényi szervezetek nagy hőmérsékleten és nagy nyomáson végbement bomlása révén keletkeztek. Ha kőolajjal együtt fordulnak elő, akkor nedves gázoknak nevezzük, míg a magában való előfordulása esetén száraz földgázként emlegetik. A száraz földgáz propán- és butántartalma nagyobb a nedvesénél, ezért a gazdaság szempontjából a száraz az értékesebb.

A természetben előforduló gázoknak három fő típusa van:

- energetikai (éghető) gázok

- nem éghető (inert) gázok, pl. a CO2 és a nitrogéngázok

- kevert, tehát éghető és nem éghető frakciókat tartalmazó gázok

Az energetikai gázokat elsősorban a fűtéstechnikában hasznosítják. Két csoportba sorolják őket:

- nehéz, szénhidrogénben szegény gázok, amelyek változó arányban tartalmazhatnak metánt, de igen magas lehet a nem éghető alkotók (CO2 és nitrogéngázok)  aránya

- sovány gázok azok, amelyek több, mint 90% metánból állnak, és csak nagyon kis mértében tartalmaznak éghető széhhidrogéneket

- dús gázoknak nevezzük azokat, amelyek a metánon kívül jelentős mennyiségben tartalmazzák a etánt, propánt, butánt

A nem éghető, inert és kevert gázok közül a legjelentősebbek a különböző technológiai célokhoz szükséges természetes, nagy CO2 tartalommal rendelkezők. Ezeket a gázokat használat előtt szeparálják, azaz szétválasztják éghető és nem éghető frakciókra. A frakcionálás egyik mellékterméke a CO2, amelyet többek közt a hűtőiparban hasznosítanak.

A másodlagos energiahordozók közé tartoznak a fejlesztett gázok. Ezeket általában kőszénből, tőzegből, fából, kátrányból, fából vagy olajból állítják elő:

- generátorgáz: kokszolásra nem alkalmas fiatalabb korú szenek elgázosításával nyerik

- vízgáz: a vízgőz izzó kokszon való lebomlásakor keletkezik úgy, hogy a feketeszén kigázosítása után visszamaradó kokszrétegre vízgőzt vezetnek. A vízgőz bomlástermékét folyamatosan belekeverik a kamragázba.

- kohógáz: a kohászati eljárás során keletkező melléktermék, amely a nagyolvasztó torkában gyűlik össze.

- olajgáz: a nyers gázolajat vasretortában 7-800 oC-ra hevítik, az olajat csepegtetve, vagy befecskendezve adagolják az elgázosítóba.

- fagáz: a faszén gyártásakor a fát a levegőtől elzárva 230-240oC-ra hevítik, ennek során a fa elszenesedik és keletkezik a fagáz.

A másodlagos energiahordozók sorába tartoznak a cseppfolyósított gázok is: a nedves gázok alkotóelemeit (metán, propán, bután, hexán stb.) nagy nyomáson cseppfolyósítják és tartályokban, palackokban tárolják:

- biogáz: szerves anyagok, trágya, mezőgazdasági hulladék, és szemét rothadása folyamán keletkezik. A téglából, betonból épült tárlót feltöltik a rothadó anyag és csatornaiszap keverékkel, majd 25-55 oC-ra melegítik.  Ennek során keletkezik a metán és széndioxid keverékéből álló biogáz.

A légnemű energiahordozók minőségi jellemzői:

- üzemi térfogat: adott mennyiségű gáz üzemi nyomáson és hőmérsékleten elfoglalt térfogata

- fizikai (normál) térfogat: adott mennyiségű gáz 273 oK-on (O oC-on) és 760 bar (101325 Pa) nyomáson, vízgőzmentes állapotban elfoglalt térfogata

- gáztechnikai normál térfogat: adott mennyiségű gáz 288 oK-on (+15oC-on) és 760 bar (101325 Pa) nyomáson és a hőmérsékletnek megfelelő vízgőztartalom mellett elfoglalt térfogata

- sűrűség: egységnyi térfogatú normál állapotú gáz tömege

- nyomás: gáztechnikai számításokhoz általában az atmoszféra (atm) egységet használják. SI- egysége a pascal (Pa). Átszámítása: 1 atm = 101325 Pa, 1 bar = 100.000 Pa

- hőmérséklet: a gáz mindenkori oK-ban, vagy oC-ban kifejezett hőfoka

- kritikus hőmérséklet: az a hőmérséklet, amelynél nagyobb értéken a gáz nem cseppfolyós

- 15. Ismertesse a teljesítményvételezéses szabályozásra alkalmazható intézkedé-seket!

- A csúcsidő igényének kielégítésére kritikus kérdés mind a szolgáltató, mind a fogyasztó részéről. Az adminisztratív és a gazdasági intézkedések a fogyasztói oldal magatartásának átalakítását, az erőműi, vagy szolgáltatói szféra által helyesnek tartott teljesítménygazdálkodás kialakítását célozzák. Ezek alapján jönnek létre azok a műszaki és szervezési intézkedések, amelyeket a fogyasztók maguk tesznek annak érdekében, hogy minél gazdaságosabb üzemviteli tevékenységet tudjanak megvalósítani. Ezeknek az intézkedéseknek a középpontjában minden esetben a csúcsidőszaki terhelés csökkentésére irányuló lépések állnak. Közéjük tartoznak a következők:

- a vízmelegítő berendezések a csúcsidőszakban való kizárása

- a hőtárolós helyiségfűtő berendezések felfűtésének kizárólag az éjszakai órákra való korlátozása

- a munkaközi szünettel járó műszakváltásoknak a csúcsidőszakra való helyezése

16. [Ismertesse egy vállalat energiagazdálkodásának legfontosabb feladatait!]

17. [Melyek az energetikai nyilvántartásokkal szemben támasztott legfontosabb követelmények?]

18. Melyek a Magyar Energiahivatal feladatai?

A villamosenergia termelésének, szállításának, és szolgáltatásának engedélyezését, a fogyasztói igény kielégítésének, és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzését, a fogyasztóvédelmet, és a külön jogszabályban meghatározott, az energiatermelésel,  -szolgáltatással összefüggő feladatokat a külön törvénnyel létrehozott Magyar Energiahivatal látja el.

Kiadja és a törvényben meghatározott esetekben módosítja a villamosenergia termelésére, szállítására, és szolgáltatására kiadott működési, valamint az erőmű létesítésére kiadott engedélyt. Előkészíti a villamosenergia-árakat és az ár…?… feltételeket, a hálózatfejlesztési hozzájárulások számításának szabályait. Megállapítja az egyes fogyasztók korlátozásának sorrendjét. Meghatározza azoknak a gazdasági adatoknak a körét, amelyeket az engedélyes köteles nyilvánosságra hozni. Jóváhagyja az üzemi szabályzatot. Eljárása során a Hivatal előzetes intézkedéseket tehet a villamosenergia szolgáltatásának megkezdésére, illetve folyamatosságára.

A villamosenergia termelése, szállítása és szolgáltatása engedélyköteles. Engedély akkor adható ki, az Energiahivatal a kérelem benyújtóját energiatermelésre,               -szállításra, -szolgáltatásra pénzügyi – gazdasági oldalról is alkalmasnak minősíti.

A Magyar Energiahivatal foglalkozik a villamos erőművek működési engedélyével is. A szállító köteles a létesítmények üzembe helyezése előtt 60 nappal a beindítás szándékáról az energiahivatalnak bejelentést tenni.

A Hivatal az engedélyest a törvényben és a működési engedélyben foglaltak be nem tartásáért birság fizetésére kötelezheti. A hivatal a működési engedélyt köteles visszavonni, ha az engedélyes a törvényes kötelezettségének nem képes eleget tenni.

- 19. Ismertesse a teljesítményvételezéses szabályozásra alkalmazható intézkedé-seket!

- A csúcsidő igényének kielégítésére kritikus kérdés mind a szolgáltató, mind a fogyasztó részéről. Az adminisztratív és a gazdasági intézkedések a fogyasztói oldal magatartásának átalakítását, az erőműi, vagy szolgáltatói szféra által helyesnek tartott teljesítménygazdálkodás kialakítását célozzák. Ezek alapján jönnek létre azok a műszaki és szervezési intézkedések, amelyeket a fogyasztók maguk tesznek annak érdekében, hogy minél gazdaságosabb üzemviteli tevékenységet tudjanak megvalósítani. Ezeknek az intézkedéseknek a középpontjában minden esetben a csúcsidőszaki terhelés csökkentésére irányuló lépések állnak. Közéjük tartotnak a következők:

- a vízmelegítő berendezések a csúcsidőszakban való kizárása

- a hőtárolós helyiségfűtő berendezések felfűtésének kizárólag az éjszakai órákra való korlátozása

- a munkaközi szünettel járó műszakváltásoknak a csúcsidőszakra való helyezése

- 20. Milyen csoportokba sorolhatók az energiahordozók? Sorolja fel az energetikai berendezések csoportjait!

- A fogyasztók által igényelt illetve felhasznált energiahordozók két nagy csoportra oszthatók:

- alapenergiahordozók

- másodlagos energiahordozók

- Az alapenergiahordozók azok, amelyek a kitermelés után azonnal felhasználhatók, mint többek közt a fa, tőzeg, kőszenek, földgáz, valamint a szél-, a víz- és a napenergia.

- Másodlagos energiahordozóknak azokat nevezzük, amelyeket az alapenergia-hordozókból azok fizikai, kémiai, vagy más egyéb átalakítása útján nyerünk. Jellemző rájuk, hogy felhasználásukra csak az átalakítási folyamat befejezte után kerülhet sor. Ebbe a csoportba tartoznak az olajszármazékok, a brikett, a koksz, a sűrített levegő, a villamos energia, a fejlesztett gázok, stb.

- Az energetikai berendezések: Ahhoz, hogy a fogyasztók igényeit ki lehessen elégíteni, nem csak energiahordozókra van szükség, hanem ún. energetikai berendezésekre is. Ezek közé tartoznak az energiatermelő, -átalakító, -tároló,            -szállító, -elosztó, és -hasznosító egységek.

- Az átalakító berendezések feladata az energiahordozók felhasználásra alkalmas formára való átalakítása.

- Az energiahordozók tárolására (pl. üzemanyagtároló) azért van szükség, hogy az energiahordozók iránti igényt mindenkor folyamatosan fennakadás nélkül ki lehessen elégíteni.

- A szállító – elosztó egységek tulajdonképpen sajátos berendezések és hálózatok, amelyeket kifejezetten az energiahordozók továbbítására és a fogyasztók részére való elosztására építenek ki. E csoportba a villamos-, víz-, gáz-, gőz-, stb.vezetékek, valamint a hőközpontok, villamos alállomások tartoznak.

A hasznosító egységek az energiát közvetlenül felhasználó technológiai és hőtechnikai berendezések, munkagépek, stb.

21. Mire terjed ki a területi műszaki-biztonsági felügyeletek ellenőrzési jogköre az energetikai berendezésekkel kapcsolatban?

A területi műszaki-biztonsági felügyeletek ellenőrzési jogköre a veszélyes üzemű energetikai berendezésekre terjed ki. Az ipari (elsősorban a vegyipari) termelő folyamatokban, az energiatermelő ágazatokban, és a különböző anyagok előállítása területén az egymással összefüggő különösen kedvezőtlen események váratlan megtörténte az ott dolgozókra és a természeti környezetre nézve igen veszélyes állapotokat eredményezhet. A rendellenes üzemállapot kialakulása és létrejöttének fizikai feltétele úgy adódik, hogy az energetikai folyamatokban alkalmazott berendezések, eszközök paraméterei, a bennük lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok és az alkalmazott közegek, töltetek tulajdonságai olyanokká válnak, hogy képesek a környezet igen súlyos károsítására, ha az ember fölöttük gyakorolt irányító-szabályozó szerepe rövid időre, vagy véglegesen megszűnik.

A manapság alkalmazott korszerű berendezések paramétereit vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a bennük levő, vagy áramló közeg nyomása a több száz bar üzemi nyomást, és az 500 – 700 oC hőmérsékletet is elérheti, miközben az áramló anyag tömege akár az 1000 t értéket is meghaladhatja. Ezen anyagok veszélyességét fokozhatják a fizikai-kémiai tulajdonságaik is: forrázók, marók, mérgezők, fullasztók, tűz- és robbanásveszélyesek lehetnek.

Általában az ipari folyamatokat jól szabályozottnak tekintjük, tehát biztonságos üzeműnek nevezhetjük. Mégis, a veszély állandó jelenléte, valamint a kedvezőtlen helyzetek kialakulásának állandó lehetősége miatt ezeket a folyamatokat veszélyesnek, az ilyen körülmények között működő berendezéseket veszélyes üzeműnek tekintjük, és soroljuk be sajátságaik alapján.

A nyomás alatt működő energiatermelő és –átalakító berendezéseket két alapvető csoportba sorolják: kazánok és nyomástartó edények.

- kazánok: veszélyességi osztályba való sorolásuk a bennük üzemszerűen uralkodó nyomástól függ:

- ha p < 0,7 bar, akkor A vizsgálati osztályba tartozik

- ha p > 0,7 bar, akkor B vizsgálati osztályba tartozik

A belső energiatartalom itt mint osztályozó elv játszik szerepet.

- nyomástartó edények esetében az űrtartalom a besorolás alapja:

- ha V < 4 dm3, akkor veszélyes

- ha 4< V < 1000 m3, akkor a kis veszélyességű

- ha 1000 < V < 10000 dm3, akkor közepesen veszélyes,

- 10000 dm3 felett pedig nagy veszélyességű a rendszer

A besorolás elve a berendezésben felhalmozható anyagmennyiség, mint veszélyforrás nagysága. Ugyancsak lényeges paraméter az engedélyezett üzemi nyomás. Nem mindegy ugyanis, hogy a közeg milyen nyomásszinten van, hiszen magasabb nyomás nagyobb energiatartalmat jelent: egy véletlenszerű expanzió nem csak a közvetlen környezet kerül veszélybe, hanem kiterjedt veszélyzóna jöhet létre. Ez a tény pedig döntő a megítélésben.

Nem hagyható figyelmen kívül a nyomás alatt lévő anyag a tartályra gyakorolt korróziós hatása sem (K). A közegek más-más hőmérsékleten ugyanis különböző mértékű agresszivitást tanúsíthatnak (f).

A berendezések felügyeleti rendszerét meghatározza az úgynevezett veszélyességi index:

Y = V * p * K *c * f * t, ahol

- Y: veszélyességi tényező

- V: névleges térfogat [dm3]

- p: névleges üzemi nyomás [bar]

- K: korróziós tényező [1 – 20 közötti dimenzió nélküli szám]

- f: az anyag tűz- és robbanásveszélyes voltára utal [1 – 3 közti szám dimenzió nélkül]

- t: a tárolt anyagnak az emberi szervezetre gyakorolt hatása [1 – 3 közötti dimenzió nélküli szám]

Az üzemeltető köteles minden olyan jogszabályt és szabványt betartani, amelyek az életvédelmet ás a vagyonvédelmet szolgálják. Ezért is fontos eleme a biztoságtechnikának az üzembiztonság. A villamosbiztonsági előírások egyaránt kötelezőek a villamos berendezések tervezőire, beruházóira, kivitelezőire és üzemeltetőire egyaránt. Lényeges előírás, hogy feszültség alatti részek soha ne legyenek érinthetők. Komoly probléma, hogy villamos hibák esetén a külső fém burkolat is feszültség alá kerülhet, amely áramütés forrása lehet.

Létesítési előírások: gazdaságos és biztonságos villamos kivitelezésre tartalmaz előírásokat.

Érintésvédelmi Szabályzat: üzemszerűen feszültség alatt nem álló de testzárlat következtében esetleg feszültség alá kerülő fám, vagy más vezetőanyagok, testek érintése által okozott élettani veszélyek megelőzésére, csökkentésére irányuló műszaki intézkedések összessége.

22. [Ismertesse az ipari gázfogyasztók körét terhelő műszaki és biztonsági követelményeket!]

23. Mit tud a villamos berendezések kötelező vizsgálatairól? (vizsgálatok fajtái, kötelező gyakorisága)

A villamos fogyasztó berendezések üzemeltetői a villamos üzem-, vagyon- és életvédelmi biztonsági állapot fenntartása céljából rendszeres ellenőrzésre vannak kötelezve. Ennek célja a rendeltetésszerű használhatóság, a folyamatos üzemvitel, a karbantartással addig fel nem tárt konkrét és potenciális veszélyek felderítése és ezek mielőbbi elhárítása.

A villamos tűzvédelmi előírások – ezek közé tartozik a villámvédelem is – szabványossági vizsgálata, illetve annak gyakorisága az építmény tűzveszélyességi osztályba sorolásától függ:

- A és B besorolású építményeknél 3 év

- C besorolású építményeknél 6 év

- D és E besorolású építményeknél 9 év

A vizsgálatok gyakoriságának meghatározásához tehát a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását kell elkészteni, illetve a meglevő besorolást korrigálni:

- A: fokozottan tűz- és robbanásveszélyes

- B: tűz- és robbanásveszélyes

- C: tűzveszélyes

- D: mérsékelten tűzveszélyes

- E: nem tűzveszélyes

A villámvédelmi vizsgálatnál minden esetben az ingatlan kezelője, vagy a bérlő köteles gondoskodni a helyiségcsoportok eredő besorolás szerinti gyakoriságú vizsgálatairól.

Az érintésvédelmi ellenőrzés gazdaságos és indokolt gyakoriságú elvégzéséhez tisztázni kell, hogy az üzemeltetett villamos berendezés a Kommunális Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata (KLÉSZ) hatálya alá esik-e. Ha nem, az ipari, mezőgazdasági, stb. villamos berendezéseken 3 évenként kötelező az érintésvédelmi szabvány szerinti vizsgálat elvégzése.

A KLÉSZ hatálya alá eső villamos berendezések (lakóházak, óvodák, iskolák, kórházak, egyházi épületek stb.) érintésvédelmi vizsgálata 6 évenként esedékes.

Ezek a vizsgálatok nem kívánnak különleges ismereteket A vizsgálat szemrevételezéssel illetve próbalámpával történik), ezért hatósági bizonyítvány nélkül is, bármilyen villamos képzettségű személy elvégezheti.

A villamos kéziszerszámok szerelői ellenőrzését legalább évente el kell végezni. A párás helyiségek elektromos berendezéseinek érintésvédelmi ellenőrzését legalább 8 havonta meg kell tartani.

Minden más elektromos berendezést elegendő 3 évenként vizsgálat alá vetni.

24. Ismertesse a villamos biztonságtechnika feladatát, részterületeit?

A villamosenergia közismert hasznosságán kívül rendkívüli veszélyekkel is jár. A villamos biztonságtechnika azon műszaki intézkedések összességét tartalmazza, amelyeket az életvédelem, a vagyonvédelem és az üzembiztonság érdekében meg kell valósítani a veszélyek kiküszöbölése céljából. A villamos biztonságtechnika tehát három részre tagozódik:

- üzembiztonság

- életbiztonság

- vagyonbiztonság

Ezek szoros egységet alkotnak, és egyik a másikat kölcsönösen kiegészíti, illetve egymás nélkül egyik sem érvényesül.

Az üzembiztonság folyamatos fenntartásához szükség van az energiahordozók és ezeknek révén az energia folyamatos jelenlétére. A villamosenergia rendelkezésre állása a gazdasági tevékenység egyik előfeltétele. Ez egybevág az üzemeltető érdekével is.

Köztudott, hogy a technika korszerűsödésével, fejlődésével a villamos berendezések általános és közvetlen termelési eszközökké váltak. Ebből következik, hogy a villamos üzembiztonság egyre közvetlenebb hatást gyakorol a nem villamos energetikai berendezésekre, folyamatokra.

Az energiagazdálkodás követelményei, általános feszített volta hosszabb távon fokozódik. Ebből következik, hogy fejlődésünk jelenlegi szakaszában az általános energetikai igényesség is fokozni kezdi a villamos üzembiztonsággal kapcsolatos hibák, hiányosságok megjelenését, illetve azok következményeit.

25. Milyen energetikai berendezések, létesítmények esetében szükséges a létesítési, átalakítási és használatba vételi engedélyezési eljárás lefolytatása?

A TMB Engedélyezési Felügyelet hatáskörébe tartoznak azok a gáz- és kőolajtermék-tárolók, amelyek nem tartoznak a Bányahatóság felügyelete alá.

A gáz-, kőolaj- és kőolajtermék-tárolók létesítése, használatba vétele, átalakítása az üzembentartó, illetve a beruházó köteles megkérni.

Létesítési engedélyek: a beruházó, vagy annak megbízásából a tervező vállalat köteles kérni. A kérelmet három példányban kell benyújtani és hozzá a teljes műszaki dokumentációt mellékelni kell, hogy megállapítható legyen a biztonságtechnikai előírások betartása. A létesítési engedélyezési eljárást a TMB Engedélyezési Felügyelet szervezi és bonyolítja le. Az eljárás során a TMB E. F. szükség esetén szakhatóságokkal vizsgáltatja a műszaki biztonságtechnikai előírásoknak való megfelelést. A létesítményt üzembe helyezni csak a TMB Engedélyezési Felügyelet engedélyének birtokában szabad.

Használatbavételi engedélyt a létesítmény üzemeltetőjének kell a TMB Engedélyezési Felügyelettől kérnie. Az engedélyezési eljárást a TMB Engedélyezési Felügyelet szervezi és bonyolítja le. Az eljárás során a TMB E. F. szükség esetén szakhatóságokkal vizsgáltatja, hogy a létesítmény kivitelezése az engedélyezett tervnek megfelelően történt-e. A TMB Engedélyezési Felügyelet engedélyének birtokában szabad a beruházást befejezettnek tekinteni, és a létesítményt használatba venni.

Ha a tárgyi létesítmény műszaki paraméterei megváltoznak, akkor a TMB Engedélyezési Felügyelet átalakítási engedélyét is be kell szerezni. Az átalakítási tervek alapján kell az engedélyt, és az átalakítás után új használatbavételi engedélyt kérni.

26. Milyen követelményei vannak a mesterséges világítással szemben?

A mesterséges világításnak meg kell közelítenie a nappali világítási viszonyokat. Csak olyan árnyékhatást hozhat létre, amely a testek, tárgyak felismerhetőségét elősegíti. A térbeli eloszlásnak egyenletesnek kell lennie, azaz a megvilágított tér különböző pontjain a megvilágítási értékek jelentős mértékben ne térjenek el egymástól. A mesterséges világítás eloszlásának időben is egyenletesnek kell lennie, nem szabad megengedni a sztroboszkóp-hatást: a hálózati áram 50 Hz-es periódusa másodpercenként 100 nullaátmenetet jelent. Aha a helyiségben levő gép fordulatszáma ennek egészszámú többszöröse, akkor a forgó alkatrész azt a látszatot kelti, mintha állna. Ez pedig komoly baleseti forrás lehet. A sztroboszkóp-hatást el lehet kerülni:

- több fényforrás egymáshoz közeli alkalmazásával

- fénycsövek és higanygőz lámpák esetében lumineszkáló (utánvilágító) bevonattal

- különböző világítótestek, pl. izzólámpa és fénycső egyidejű alkalmazásával

- a fényforrás induktív előtéttel, vagy soros kondenzátorral való ellátásával

A mesterséges világítással szembeni egyéb követelmények:

- kerülni kell a túlzott megvilágítást

- a fény színképe közelítse meg a nappali természetes világításét

A mesterséges világítás fényforrásai:

- higanygőz lámpák: fényhasznosítása 32-48 lm/W, fénysűrűsége 30-40 Cn, élettartama 4-6000 óra

- nátriumgőz lámpa: rendszerint U-alakú csőben 3-4 Hgmm nyomású neon-argon gázkeveréket töltenek. Bekapcsolás után a gáztérben megindul az elektródák között a magas hőmérsékletű ionáramlás, A hő hatására a a csőbe helyezett fémnátrium elpárolog. Mintegy 10-15 perc elteltével a nátriumgőz-atomok izzásba jönnek, és világítani kezdenek. A nátriumlámpák fényhasznosítása általában     70 lm/W, fénysűrűsége 10 Cn, élettartama elérheti a 20.000 órát.

- xenonlámpa:  belsejében xenon-töltet van. Ennek nyomása üzemen kívül is valamivel meghaladja a légköri nyomás értékét. Üzem közben a nyomás 20-25 barra nő. A nyomás és a hőmérséklet következtében a xenonatomok plazma állapotba kerülnek, és folytonos színképű fényt bocsátanak ki.

- fémhalogén lámpák: szerkezetük megegyezik a higanygőz lámpákéval, a különbség abban van, hogy a fémhalogén lámpák fémjodid-töltést is tartalmaznak. Ennek következtében a lámpa fényhasznosítása 75-90 lm/W.

A fejlesztések célja a világítótestek fényhasznosításának növelése, csökkenő teljesítményfelvétel mellett.

Az izzólámpák hőmérsékleti fénykeltés, a gázkisüléses berendezések pedig a lumineszcencia elvén működnek.

Az izzólámpa olyan sugárzó berendezés, amelyből egy izzási hőmérsékletre felhevített anyag (általában wolfram) a hősugárzáson kívül egyfajta látható sugárzást is kibocsátanak. A méretezett üzemidejük 1000 óra. Minősítésük szempontjai:

- tényleges élettartam

- gazdaságos élettartam: az első bekapcsolástól addig tart, amíg a kibocsátott fény intenzitása a névlegesnek a 80%-ára nem csökken

27. Ismertesse a lumineszcencia elvén működő fényforrásokat!

A lumineszcencia elvén működő fényforrások működésének lényege, hogy a megfelelő állapotba hozott gáztér hasznosítható fényt bocsát ki. Ilyen világítótestek a fénycsövek, higanylámpák, halogénlámpák: nátrium-, xenon-, fémhalogén-lámpák.

- fénycső: lényegében kis nyomású higanygőzzel töltött üvegcső. Belső felülete luminofor fényporral vagy festékkel be van vonva. A fénycsőbe vezetett villamosenergia egy részt a gáztér higanyatomjai kisugározzák (UV-sugárzás) a maradék energia pedig a gáztérben az elektródákon hővé alakul. A fénycső belső falát bevonó luminofor réteg az UV-sugárzás hatására világítani kezd. Így a betáplált energia legnagyobb része látható fénnyé alakul. A luminofor festékek jellemző tulajdonsága, hogy a kibocsátott fény spektruma igen széles.

- nagynyomású higanylámpa: a belső búrában, amely egy hőálló kvarcüveg-cső, két-két üzemi illetve gyújtóelektróda van elhelyezve. A cső argongáz-, és apró gömbök, vagy gőz formájában fémhigany töltet van. A lámpa bekapcsolásakor a gyújtó- és az üzemi elektródák közti kis távolság miatt ív húz át, majd a kvarc hatására a két búra közötti higanygőzzel teli térben ívkisülési folyamat indul meg. A kisülés folytán keletkező hő ionizálja az üzemi elektródák közti térben levő higanygőzt, ami ezt követően átveszi az argongáz színét.

[28. Mit ért energiaracionalizálás alatt, és mi a célja?]

29. Milyen alapvető kötelezettségeket ismer a veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban?

Hulladék a termelő, szolgáltató, és fogyasztás során keletkező anyag, de lehet selejtes termék is. A veszélyes hulladékok azok az anyagok, amelyek az általánosan elfogadott veszélyességi jellemzők valamelyikével bírnak. E jellemzőket tartalmazó listát az ENSZ égisze alatta a Környezetvédelmi Világtanács dolgozta ki:

- robbanékonyság

- gyúlékonyság

- öngyulladási hajlam

- mérgezőképesség

- mérges gáz kibocsátására való képesség

- élő szervezet roncsolására való képesség

- ökotoxicitás képessége

Magyarországon – még mindig – nincs környezetvédelmi törvény, csak egy kormányrendelet van érvényben, amely

- definiálja a fogalmakat

- definiálja a veszélyes hulladékot

- meghatározza az ártalmatlanítás fogalmát

A kormányrendelet tartalma:

- a veszélyes hulladék kezelése, ellenőrzése, gyűjtése, a gyűjtés módja

- a veszélyes hulladék szállításának feltétele

- a tulajdonjog átruházásával

- előkezeléssel, ártalmatlanítással, hasznosítással

- az országhatáron átmenő veszélyes hulladék szállítási feltételei

- szankciók

A kormányrendelet mellékletei:

- Az 1. Melléklet tartalmazza

- a veszélyességi jellemzőket

- a gyűjtés módját

- az elhelyezés szabályait

- szabályozza az ártalmatlanítást

- foglalkozik a recycling kérdésével

A veszélyes hulladékokat négy kategóriába sorolják. Az átsorolási eljárás mintegy 100.000 Ft-ba kerül. Az átminősítést fizikai, kémiai és ökotoxikológiai vizsgálatok alapján engedélyezik, melyek 500.000 – 1.000.000 Ft költséget jelentenek a kérelmező számára. Az átminősítést a hatóság csak indokolt esetben engedélyezi. A veszélyes hulladékok minősítése csak adott helyszínre vonatkozik.

A hulladékfajták csoportosítása:

- halmazállapot szerint

- veszélyesség szerint

A hulladékfajták minősítése korábban egy 7 számjegyű kóddal történt, most pedig egy 5 számjegyű kóddal történik.

A veszélyes hulladékok kezelése, (a tulajdonos kötelmei és felelőssége):

- gyűjtés: figyelembe kell venni a későbbi esetleges felhasználást (recycling), tehát szelektálni kell a hulladékot

- a veszélyes hulladékokat  a keletkezés helyén legfeljebb 1 évig szabad tárolni

- a gyűjtés helyén nem szabad környezetszennyezést okozni, megfelelő tárlóhelyeket kell kialakítani:

- mérlegelendő, hogy a technológia helyén kialakítható-e

- a veszélyes hulladékok számára szeparált gyűjtőhelyet kell kialakítani

- ha legalább 5 fő dolgozik a technológia helyén, akkor önálló gyűjtőhelyet kell kialakítani

- ha a gyűjtés (tárolás) ideje alatt a veszélyes hulladék a környezetet szennyezheti, akkor csak fedett, zárt tárolót szabad kialakítani

- a veszélyes hulladék tárlóinak jó megközelíthetőséget kell biztosítani

- a hulladéktárolónak szilárd, folyadékzáró padlózattal kell rendelkeznie

- illetéktelenek bejutását a hulladéktárolóba mindenképpen meg kell akadályozni

- a veszélyes hulladékok 1 éven túli tárolásának esetén a feltételek megléte külön vizsgálat tárgya

- a tárlóedények anyaga ellenálló legyen a benne tárolt veszélyes hulladékkal szemben

- az 1 éven túli tárolás csak akkor megengedett, ha a feldolgozás legfeljebb 3 éven belül megtörténik

- a hulladékokat szállítás előtt szállítható állapotba kell hozni

A tulajdonosnak a keletkező veszélyes hulladékról nyilvántartást kell vezetnie. A hatóság részére pedig havonta adatközlési kötelezettség terheli. A hatósági ellenőrzés alapja a tulajdonos által készített anyagmérleg. A keletkező veszélyes hulladék tömege korlátozva van:

| súlykorlát-kategóriák: | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megengedett max. keletkező tömeg: | 50 kg | 100 kg | 1000 kg | >1000 kg |

A keletkező veszélyes hulladék mennyiségi korlátozását tekintve kistermelőkre nézve bizonyos egyszerűsítések vannak érvényben.

A termelő egységek 3 évre előre hulladékgazdálkodási tervet kötelesek készíteni. A készített terv nyilvános dokumentum, és 10 évig nem selejtezhető. A hulladékgazdálkodási terv készítőjét nemcsak nyilvántartási, hanem bejelentési kötelezettség is terheli. A keletkező veszélyes hulladék további sorsáról el kell tudnia számolnia. A hulladékanyag-mérleget minden év március 31.-én (gazdasági év vége!) kell lezárni. A mérleget formanyomtatványon, bevallás gyanánt kell elkészíteni és benyújtani. A bevalláshoz a fedőlapján sorszámozott anyagkísérőjegy-tömböt mellékelni kell (a tömbben a lapok nincsenek sorszámozva).

A veszélyes hulladékok közúti szállítását engedélyeztetni kell. A szállítási engedély kérésekor közölni kell:

- a szállítás okát

- a szállítás útvonalát

- a szállíttató nevét

A MÁV a saját hálózatán végzett veszélyes hulladék szállításához nem köteles engedélyt kérni. Problematikussá a szállítás akkor válik, ha az keletkezés helye vasúton nem közelíthető meg , hiszen a közúti szállítás a MÁV részére is engedélyköteles, pl. ha a szállíttató nem rendelkezik iparvágánnyal. A MÁV tulajdonában nincsenek a bérszállításhoz szükséges sárga rendszámú autók, ezért a MÁV részére csak ideiglenes szállítási engedély adható ki.

A veszélyes hulladék kezelésének célja a környezetre való veszély csökkentése. A kezelés fogalma fizikális tevékenységsort takar: előkezelés – ártalmatlanítás – hasznosítás. Az ártalmatlanítás célja a tárolás és az esetleges továbbszállítás egyszerűbbé tétele. Ha a veszélyes hulladékot újrahasznosítani nem lehet, akkor az ártalmatlanítás után a hulladék az ún. végső lerakóra kerül, vagy – ha lehetséges – megsemmisítik. Az ártalmatlanítás gyakorlatilag kémiai kezelést jelent, melynek során az anyagot biológiai vagy biokémiai eljárás alá vetik. A megsemmisítés az égetés jelenti. A MÁV a saját veszélyes hulladékát a tulajdonában levő celldömölki hulladékégetőben semmisíti meg, ami elsősorban fáradtolaj égetésére van berendezve. Az égető kapacitása 1000 kg/óra.

A lerakás kritériumai:

- az A osztályba sorolt anyagokat nem szabad lerakni

- egymással gyúlékony elegyet képező, valamint öngyúlékony anyag

- fertőző anyag

- vizes, vagy folyékony anyagok

Az újrahasznosítás során a veszélyes hulladékból a veszélyes anyagokat kivonják, a többi anyagot pedig a termelésben újra feldolgozzák.

A nem a rendeleteknek és jogszabályoknak megfelelő adminisztráció, a szabálytalan gyűjtés és tárolás esetén bírság szabható ki.

[30. Milyen villamos létesítési előírásokat ismer?]

31. Mi az érintésvédelem célja? Ismertesse az érintésvédelmi előírásokat!

Az egyik legfontosabb életvédelmi szabványunk az MSZ 172/1-86: az érintésvédelmi szabályzat kisfeszültségű és erősáramú villamos berendezésekre. A szabályzat figyelmeztetést és útmutatást ad, amelyek az üzemeltetőkre és a felülvizsgáló hatóságokra egyaránt kötelező jellegűek.

Az érintésvédelem célja, hogy műszaki intézkedések sorozatával  megelőzze, illetve csökkentse a testzárlat következtében fellépő érintési, vagy lépésfeszültség által okozott élettani veszélyeket.

Megszűnt az egyszerű és fokozott érintésvédelem. Váltakozó feszültség esetében 50V, egyenfeszültség esetében pedig 120V lett az érintési feszültség határa. A kikapcsolási időt egységesen 5mp-ben maximalizálták.

Az ipari és mezőgazdasági üzemekre is kötelezően előírták az egyenpotenciál-hálózat kialakítását (EPH). Eddig ez Magyarországon nem volt értelmezve, ezért új érintésvédelmi módozatokat is definiálni kellett.

Az új elképzelés szerint alakul az érintésvédelem ellenőrzéséről készítendő minősítő irat, ami felváltotta a korábbi jelentést, illetve jegyzőkönyvet.

Alapvető érintésvédelmi módok.

- nullázás: a legelterjedtebb, gazdaságos és biztonságos érintésvédelmi mód. Ahol nincs kiépítve, vagy a kiépítést a hálózat kialakítása nem teszi lehetővé a kiépítését, ott törekedni kell a lehető legrövidebb időn belül a megvalósítására.

- védőföldelés: általában csak kisebb teljesítményű hálózatokon alkalmazható

- áramvédő kapcsolás: újabban a nullázás, illetve a védőföldelés egyik megoldása. Műszaki követelményei nem változtak. Korszerű, de kevésbé gazdaságos, és a szelektivitás szempontjából nehezebben kezelhető. Kifejezetten lakások, weekendházak, valamint nagyteljesítményű hálózatok illetve gépek érintés-védeleme gyanánt alkalmazható

- törpefeszültség: költséges, de biztos érintésvédelem, amennyiben legfeljebb 50V-os biztonsági transzformátorról állítják elő. (Feltétel!)

- védőválasztás: csak olyan gépek és berendezések esetében célszerű alkalmazni, amelyeknél az érintésvédelmet nem lehet megoldani. Fontos, hogy védőválasztás esetében a védő-elválasztó transzformátornak szintén biztonsági kivitelűnek kell lennie, és a transzformátorból csak egy berendezés táplálható.

- kettős szigetelés: az egyik leggyakrabban alkalmazott érintésvédelmi módszer. A régebbi szigorú szabályok valamelyest változtak. Előállítása egyszerűbb és könnyebben megvalósítható helyszíni szereléssel is.

Az érintésvédelem felülvizsgálatát legalább 3 évenként kötelező elvégezni minden ipari és mezőgazdasági üzemben. A kommunális létesítményekben a felülvizsgálat ismétlési ciklusa hat év.

32. Ismertesse a nem lakossági gázfogyasztókra vonatkozó tarifarendeletet!

Az ipar és kommunális célra szolgáltatott földgázért a fogyasztó választásának megfelelően teljesítménydíjas vagy általános célú felhasználási díjszabás alapján fizet a szolgáltatónak.

A teljesítménydíjas árszabás kikötése esetén a fogyasztó a szolgáltatott földgázért teljesítménydíjat és gázdíjat is fizet. A teljesítménydíjat a fogyasztó a szerződésben rögzített havi ütemezés szerint fizeti.

A földgázt más energiahordozóval bármikor helyettesíteni tudó fogyasztó (alternatív fogyasztó) a téli hónapokban csak azokra a napokra fizet teljesítménydíjat, amelyeken ténylegesen vételezett földgázt. A teljesítménydíj összegét az alternatív fogyasztó által igénybe vett legnagyobb téli teljesítmény alapján számított éves teljesítménydíj 365-öd részének és a tényleges téli fogyasztási napoknak a szorzata adja.

Külön szerződés alapján a földgázszolgáltatás egyenletessé tétele érdekében a földgázt csak időnként vételező, és a vételezést a gázszolgáltató által rendelkezésre bocsátott mindenkori teljesítménynek megfelelően változtató fogyasztó nem fizet az így elfogyasztott gáz után.

A földgázszolgáltatásba az év közben bekapcsolódó fogyasztó a teljesítménydíj időarányú részét fizeti. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

29 MJ/m3-nél alacsonyabb fűtőértékű földgáz teljesítménydíjából és gázdíjából minden megkezdett 0,4 MJ/m3 csökkenés után 0,2% engedményt kell adni.

Ha a gázszolgáltató a lekötött teljesítményt karbantartás vagy üzemzavar miatt 24 óránál hosszabb ideig nem tudja biztosítani, a teljesítménydíjat a kieső idő arányában csökkenteni tartozik.

Ha a fogyasztó a lekötött teljesítménynél legalább egy óráig többet vételez, a gázszolgáltató a jogosulatlanul igénybevett többletteljesítmény után az egész évre vonatkozó teljesítménydíj kétszeresét számítja fel. Ismételt túllépés esetén a gázszolgáltató a kétszeres alapdíjat újra felszámítja.

Általános célú árszabás kikötése esetén a fogyasztó a fogyasztó a szolgáltatott földgázért – annak fűtőértékével arányosan – gázdíjat fizet.

Általános célú árszabást kell alkalmazni a közterületen található gáz-világító-berendezések (közvilágítás) után járó díj kiszabásakor.

33. Milyen tényezők eredményeként alakul ki a környezeti levegő minősége?

A környezeti levegő minőségét a leginkább a levegőbe jutó égéstermékek mennyisége és milyensége határozza meg: Az egyik legnagyobb környezetszennyezők, a belső égésű motorok kipufogó gázai CO2, CO, SO2, H2SO4, NO, NO2  tartalma igen nagy. A járművek által kibocsátott nitrogéngázok és a (UV) napsugárzás együttesen O3 (ózon-) molekulák keletkezését segítik elő. A földfelszíni ózon túl azon, hogy nagy koncentrációja fejfájást, rosszullétet okoz, más légköri vegyületekkel reagálva fenol, keton, peroxi acetilnitrát keletkezését okozza. A cél a 0 emissziójú gépkocsimotor megalkotása (hidrogénmotor, elektromos hajtás, stb.).

A gépkocsimotorokban a kenés is okoz környezetszennyezést. Az elszivárgó olajon túl, a henger falán levő olajon az üzemanyaggal odakerülő kén jobban megtapad, amely így elégve jobban szennyezi a levegőt.

Az említett gázokkal együtt nagy mennyiségű hőenergia is a levegőbe kerül. A légkör hőmérsékletének emelkedése végső soron a nagy mértékű energiafelhasználás eredménye.

Magyarországon 1976 óta van a levegő tisztaságára vonatkozó törvény.  Az ország területét ez alapján három különböző részre osztják.

A környezet szennyezésének mértéke sok összetevőtől függ:

- a kémény magassága

- a károsanyag kibocsátó közvetlen környezete

- a kibocsátás komponensei

(Részleges) megoldást jelenthet a külföldi, alacsony kéntartalmú szenek importja. Szükséges lenne a „kemény” szénhidrogének (CH4, C Cl2F2) teljes betiltása.

A dízelvontatás károsanyag kibocsátását is csökkenteni kell(-ene), hiszen                 a – különösen az indításkor – kibocsátott korom, és az ún. PAH rendkívül rákkeltőek.

34. Ismertesse az átalakítási engedélyezéssel kapcsolatos rendeleteket!

Engedélyezési eljárások:

A gáztörvény végrehajtási utasítását képező 11/1982 (VIII.18.)IpM. számú rendelettel módosított 1/1977 (IV.6.)NiM számú rendelet értelmében a gáz- és olajtüzelésű berendezések, égők továbbá a forgalomba hozható részegységek, automatika-elemek és biztonsági szerelvények engedélyezési eljárását a TMB Engedélyezési Felügyelet végzi. Kivétel ezalól a Bányahatóság (OFB) felügyelete alá tartozó létesítmények és berendezések.

A következő engedélyezési eljárásokat különböztetjük meg:

- gyártási engedély

- biztonságtechnikai behozatali engedély

- átalakítási engedély

Átalakítási engedélyt TMB Engedélyezési Felügyelettől kell kérni, ha a berendezések eltérő minőségű olajra, vagy más fűtőértékű gáz használatára történik az átalakítása, kivéve, ha a földgázra való átállítás alkalmával az átalakítást a gázszolgáltató által, és a földgáz használatára készített alkatrészek beépítésével végzik. Engedélyt kell kérni az átalakításhoz akkor is, ha a berendezés engedélyezett szerkezetének megváltoztatása a biztonsági paraméterek változását vonja maga után.

Az engedélyezett biztonsági rendszer önkényes megváltoztatása tilos. A biztonsági, környezetvédelmi berendezések átalakítására a TMB Engedélyezési Felügyelet engedélyét a mindenkori üzemeltető köteles kérni. Kivétel ez alól, ha az átalakítás technikai fejlesztés céljából történik, amely révén a környezet még nagyobb fokú védelme valósul meg. Ilyen esetben a gyártó, vagy a kivitelező is kérheti az átalakítási engedély.

Ha a tárgyi létesítmény műszaki paraméterei megváltoznak, a TMB Engedélyezési Felügyelet átalakítási engedélyét kell kérni. Az engedélykérelemhez az átalakítási terveket mellékelni kell, majd a munka elkészültével új használatba vételi engedélyt kell kérni.