# HATÓSÁGI ÜGYEK

Értelmezze a hatóság fogalmát?

A törvény jogszabályok, által nevesített a társadalmi tevékenység valamely területén feladatkörrel felügyelő szabályzó szervezet.

Milyen jellegű lehet a hatóság?

Államigazgatási vagy rendészeti, országosak (regionálisak, megyei) és helyi hatóságok.

Mely hatóság illetékes vasút létesítés és üzemeltetési ügyekben, milyen jogköre van?

A vasúti üzemeltetés összefüggésében eljáró szakhatóságok és tevékenységi körük?

Mi a jármű típusengedélye és mire vonatkozik?

Mi a jármű üzemengedély, melyek kiadásának feltételei, érvényessége?

Milyen járműre kell futási engedély, és milyen jellemzőket tartalmaz?

Mi a futási bizonylat és mi alapján állítják ki?

Mi az OVSZ és mire vonatkozik?

Országos Vasúti Szabályzat. Ez határozza meg kötöttpályás közlekedés szabályait.

Közlekedési miniszter hagyja jóvá.

Keretelőírások vannak: A pályára, híd, átjáró és megközelítés, jelzők, távközlés, energia ellátás és térvilágítás, rakodó, járműmozgató, mérlegelő és egyéb vasúti terület, járművekre forgalom, rendkívüli események, informatika.

Az OVSZ meghatározza a vasúti létesítmények, építmények, berendezések, eszközök és járművek tervezését, létesítését, korszerűsítését illetve beszerzését, megszüntetését, valamint használata során betartandó műszaki és üzemeltetési követelményeket.

OVSZ hatálya alá tartozó eszközök a még nem alkalmazott berendezések illetve azoknak biztonságtechnikai feladatai, készülékek, részegységek szerkezeti elemei, jellemzői.

------------------------------------------------------------------------

Passzív berendezés ---- nem avatkozik be. Ide tartoznak a nyomástartó edények. Hatósági feladat 29/1960 Kormányrendelet szabályozza, hogy kinek milyen jogköre van.

9/2001 (VI. 05) Gazdasági minisztériumi rendelet (EU komfort rendelet) a nyomástartó berendezésekről.

Nyomástartó berendezés: a nyomással igénybevett berendezés, csővezeték, biztonsági szerelvény és tartozékok.

Edény fogalma: nyomással igénybevett töltet befogadására igénybevett és arra gyakorolt szerkezeti egység az első csőcsatlakozásig.

Egyszerű nyomástartó edény: levegő vagy nitrogén befogadására alkalmas hegesztett kivitelű edény, melyben  p > 0,5 bár a nyomás és nincs kitéve melegítő hatásnak.

Kialakítás szempontjából egyszerű, akkor, ha domború vagy síkfedelű henger és a forgástengelye közös.

Anyaguk szerint egyszerű, ha -    ötvözetlen minőségű acél

- ötvözetlen minőségű alumínium

- öregedésálló alumínium-ötvözet

Legnagyobb üzemi nyomásuk: p < 30 bár (p*V <10000 )

Legkisebb üzemi hőmérséklet: -50C nem lehet kisebb

Legnagyobb üzemi hőmérséklet : acél- 300C ; alumínium-100C.

Csak hatósági engedéllyel lehet forgalomba hozni a tartályokat. Hatósági engedély kell külön a konstrukcióra és külön a gyártásra. A tartályon meg kell lenni a típus gyártási engedély számának. ( CE………. )

Állami Energiafelügyelet

A telepített kazán ellenőrzését a MÁV saját jogkörébe utalja.

A mozdonykazánok ellenőrzését kazánbíztos végezheti.

A mozgó kazánokra KFF a jogkör. A KFF jelöli ki a  vizsgálói kört, és hogy ki végezheti.

Vasúti járművek nyomástartó edényekre vonatkozó szabványok:

MSZ EN 286-3 egyszerű acél légtartály és fékhenger

MSZ EN 286-4 egyszerű ötvözött alumínium légtartály

MÁVSZ UIC 541-07 méret, méretváltozások

MÁVSZ UIC 834 légfékberendezések acél légtartályainak műszaki követelményei

Légféktartályokra vonatkozó szabvány:

MÁVSZ 1764

- légtartály adattáblák

- kialakítás

- tartályon lévő adatok

- kezelés módja

- ellenőrzés gyakorisága

MÁVSZ 1382 Vasúti járművek fék és egyéb légtartályainak felügyeletét és időszakos vizsgálatára vonatkozik.

Időszakos vizsgálat fogalma: a már korábban üzembe helyezett légtartály, lejárt használati engedély meghosszabbítására végzett vizsgálat.

Időszakos vizsgálat áll:	- szerkezeti vizsgálat

- szükséges javítások

- légtartály biztonságos üzemeltetését biztosító nyomáspróbák.

A jármű törzskönyvében légtartály nyilvántartó lapon fel kell jegyezni.

Esedékessége mozdonyon és személykocsin 6 év + - 1 év.

Teherkocsin 6 év + 2 év.

Vasúti munkagép 6 év + - 1 év.

Vasúti légfékpróba tartó berendezésen 5 év.

Tartály szerkezeti vizsgálata:

- le kell szerelni

- vízleeresztőt is leszerelni

- minden lyuk szabadon legyen

- tartály külső belső felületét meg kell tisztítani különös gonddal a mérési helyeket és a hegesztést és környékét

- adattábla épségét, sérült de olvasható akkor is le kell cserélni, a tábla csere magával vonja a nyomáspróbát.

A vizsgálat kiterjed:  		-    deformálódásra

- korródásra (legkisebb lemezvastagság melyet szabvány határoz meg.)

- hegesztési varrat megfelelőségére

- csatlakozó menetek ellenőrzésére

A köpeny vizsgálata: roncsolásmentesen ultrahanggal, négy alkotó mentén, 1 alkotó a legalsó.

Hegesztési varratok vizsgálata: hiba esetén kifaragás után hegeszteni. Hegesztést csak minősített hegesztő végezheti el.

A tartály víznyomás próbája: nem kell víznyomáspróbát tartani 5 bár max. 80 l – ig.

P max.* V < 400

A nyomáspróbát 16 bár nyomáson kell megtartani 3 percig, közben fakalapáccsal kopogtatni.

A nyomáspróbát az adattáblába beütni. Adatlapra gumibélyegzővel jegyezni.

Nyomásmérő eszközök járműveinken.

I.  Kategória joghatással bíró

II. Kategóriatájékoztató jellegű

Eszközök pontossági osztálya: < 2,5% joghatással bíró a többi tájékoztató jellegű.

Pontossági osztály: az adott műszer egy hiteles ellenőrző műszerrel összehasonlítva a teljes méréstartományban a hiteles műszertől való eltérése nem nagyobb, mint 2,5%.

Minősítés, vizsgálati rendszer

68/2000 ( V.19 ) Kormányrendelet írja elő a mérőeszközökre vonatkozó rendelet.

Akkreditált által jóváhagyott helyen lehet végezni. Országos Mérésügyi Hivatal.

MÁVSZ 2757 írja elő az időszakosságukat.

Járművek futómű vizsgálata.

Kerékmérés adatai nem tartoznak közvetlen hatósági jogkörbe.

A mérések korrektek és bizonylatolva legyenek.

Baleset esetén a profil és a keréktávolság ellenőrzés szükséges.

Mi szabályozza a futóművizsgálatot?

MÁVSZ 2616/11 írja elő milyen eszközökkel kell a méréseket elvégezni.

A mérés kiterjed a kritikus méretek ellenőrzésére, mérés alapján a közlekedés feltételére.

A hordmű jellemző pontjainak előírásaira.

Joghatással járó vizsgálatot a MÁV végezhet, ezt a Rendőrség és Bíróság is elfogadja.

Mozdonyszemélyzet vizsgáztatása.

KFF hatáskörébe tartozik. Jóváhagyja a képzés tematikáját, és az időszakos vizsgáztatás tematikáját.