D) Fékpróba jelzések

(124) Befékezni!

A fékpróbát végző dolgozó nappal tárt karjait lassú mozgással a magasba emeli a találkozási pontig, sötétben. a fehér fényű jelzőlámpát a törzse mellett a magasba emeli, majd nyújtott karral félkör alakban lefelé mozgatja (220-221. ábra).

| 220. ábra | 221. ábra |
| --- | --- |

(125) Féket feloldani!

A fékpróbát végző dolgozó nappal két karját vállmagasságban vízszintesen tartja, sötétben fehér fényű jelzőlámpát T-alakban mozgat (222-223. ábra).

| 222. ábra | 223. ábra |
| --- | --- |

(126) A fék rendben!

A fékpróbát végző dolgozó nappal egyik karját, vagy kézben tartott kalapácsát, sötétben fehér fényű jelzőlámpát mozdulatlanul magasban tart (224-225. ábra).

| 224. ábra | 225. ábra |
| --- | --- |

213. A fékpróba jelzéseket légfékezéssel közlekedő vonatok fékpróbáinak. megtartásakor kell alkalmazni azon a pályaoldalon, amelyiken a mozdonyvezető van. Ívben levő vonatnál a jelzéseket az ív belső oldalán kell adni, és ha ezen az oldalon második vontatási dolgozó tartózkodik: ő köteles megfigyelni és a mozdonyvezetővel élőszóval közölni.

Ettől eltérő esetben a fékpróba megkezdése előtt közölni kell a mozdonyvezetővel melyik oldalon fogják a jelzéseket adni.

E) A jelzőőrök jelzései

(127) Megállj!

A jelzőőr nappal a közút mindkét iránya felé jelzést adó fehér-vörös színű jelzőtárcsát nyújtott karral magasan tart (226. ábra), sötétben a közút mindkét iránya felé jelzést adó vörös fényű jelzőlámpát vállmagasságban tart (227. ábra) vagy vállmagasságú állványon a közút menetirány szerinti jobb oldalán a közút tengelyében ilyen jelzőlámpákat helyez el (228. ábra).

| 226. ábra | 227. ábra | 228. ábra |
| --- | --- | --- |

214. A jelzést a közút mindkét irányába kell adni mindaddig, amíg a vonat, illetőleg a tolatás veszélyezteti a közút forgalmát.

215. Párhuzamos közlekedésre kiépített (több forgalmi sávos) útátjárónál, továbbá többvágányú vasúti pálya útátjáróinál két jelzőőrrel, vagy egy jelzőőrrel és a közút másik oldalán, a közút jobb oldalának tengelyében vállmagasságú állványon elhelyezett jelzőlámpával kell a közutat fedezni.

216. A jelzőőr (jelzőőrök) alkalmazására vonatkozó részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmazza.