# MÁV Rt. F.1.sz Jelzési Utasítása

- ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### Az utasítás hatálya

1. Az F. 1. sz. Jelzési Utasítás (a továbbiakban: az utasítás) hatálya kiterjed az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 1.1. pontjában felsorolt vonalakra.

### Az utasítás tartalma

2. Az utasítás tartalmazza a vonatközlekedés, valamint a tolatás közben alkalmazandó vasúti jelzéseket és figyelmeztető jeleket, továbbá az alkalmazásukra és értelmezésükre vonatkozó rendelkezéseket.

3. A főjelzők, előjelzők, ismétlőjelzők, tolatás– és gurításjelzők alkalmazására, elhelyezésére és jelölésére vonatkozó részletes előírásokat a MÁV Műszaki és Üzemi Szabályzat tartalmazza.

4. Az utasításban található jelzések és a figyelmeztető jelek neve előtt zárójelben a jelzés, illetőleg a figyelmeztető jel száma szerepel.

Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések

5. A vasúti jelzések adhatók helyhezkötött és hordozható jelzőkkel, valamint a járműveken alkalmazott berendezésekkel, továbbá hordozható jelzőeszközökkel. Ezen előírások érvényesek a figyelmeztető jelekre és eszközökre is.

A jelzések és a figyelmeztető jelek rendeltetése

6. A jelzés parancs, mely parancsot ad a megfigyelésre kötelezett dolgozónak valamely szolgálati ténykedés vagy biztonsági intézkedés azonnali végrehajtására.

7. A figyelmeztető jelek tájékoztató szerepet töltenek be, vagy valamely szolgálati ténykedésnek később történő végrehajtására hívják fel a megfigyelésükre kötelezett dolgozók figyelmét.

A hallható és a látható jelzések alkalmazása

8. A hallható és a fényjelzőkkel, valamint a fényvisszaverővel ellátott (vagy fényvisszaverő kivitelben készült) alakjelzőkkel adott jelzéseket nappal és sötétben azonos módon kell adni.

9. A látható jelzések közül a nappal alkalmazandókat általában virradattól alkonyatig, a sötétben alkalmazandókat pedig alkonyattól virradatig kell adni. Nappal is a sötétben alkalmazandó látható jelzéseket kell adni:

a) az át nem tekinthető alagutakban, és

b) akkor, ha a távolbalátás korlátozott.

A távolbalátás és a szabadlátás korlátozottsága

10. A távolbalátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket időjárási ok (köd, sűrű eső, sűrű havazás, hófúvás, porfelhő stb.) miatt nem lehet legalább 200 m-ről biztosan látni.

11. A szabadlátás akkor korlátozott, ha a napszaknak megfelelő jelzéseket terepviszonyok (pályaívben lévő épület, hegy, erdő stb.) miatt nem lehet a vonatról a rálátási távolságból, tolatásnál a mozgás szabályozásához szükséges távolságból folyamatosan látni.

Rálátási távolság

12. A főjelzőket úgy kell elhelyezni, hogy jelzéseik a mozdonyról folyamatosan láthatók legyenek a tízszeres pályasebesség 1/3 részével egyenlő, méterben kifejezett távolságból, de legalább 200 m-től. Más jelzőt — a tolatás- és gurításjelzőt, hídmérlegjelzőt, valamint a váltójelzőket kivéve — úgy kell elhelyezni, hogy a mozdonyról legalább 200 m-től kezdve állandóan látható legyen.

#### A jelzésadás ideje, helye, módja

13. A jelzéseket a végrehajtáshoz szükséges időben, az utasításban meghatározott helyen, módon és egyértelműen kell adni.

14. Kézi jelzőeszközzel a test elejével és arccal a mozdonyvezető felé fordulva kell jelzést adni. Ettől a szabálytól csak tolatás közben és mozgó járműveken történő jelzésadáskor, továbbá vonatindító jelzőeszközzel történő menesztéskor szabad eltérni ebben az utasításban, továbbá a forgalmi utasításban részletesen szabályozott módon.

#### Figyelési kötelezettség

15. Vonatközlekedés vagy tolatás közben adott jelzést a jelzésadás helyéig figyelni kell, mivel a jelzés időközben rendkívüli ok vagy veszélyelhárítás miatt megváltozhat. Egyes esetekben a jelzést a jelzésadás helye mellett elhaladva visszafelé is figyelni kell.

Eljárás eltérő értelmű egyidejű jelzések, továbbá kétes értelmű jelzések esetén

16. Egyidőben adott, de eltérő értelmű jelzéseket aggályosnak kell minősíteni és közülük a forgalom biztonsága szempontjából fontosabbat kell figyelembe venni; ha azonban az eltérő értelmű egyidejű jelzéseket utasítás szerint adják: a jelzéseket az utasításban meghatározott értelemmel kell tudomásul venni.

- 17. Ha valamely jelzés értelmezése során a legkisebb kétely merül fel: kétes elő-, illetve ismétlőjelzés esetén fel kell készülni a megállásra, más kétes jelzés esetén a vonatot és a tolatási mozgást a helyzet tisztázásáig meg kell állítani, álló helyzetből pedig nem szabad elindulni.

A jelzőeszközök kéznél tartása

18. Vonatközlekedés és tolatás közben a dolgozók a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközöket állandóan maguknál, közlekedési és tolatási szünetekben pedig könnyen hozzáférhető helyen kötelesek tartani.

A jelzők csoportosítása

19. Forgalmi szempontból megkülönböztetünk:

- főjelzőket,

- előjelzőket,

- tolatási mozgást szabályozó jelzőket és

- egyéb jelzőket.

20. A jelzést adó szerkezetük szerint megkülönböztetünk fényjelzőket és alakjelzőket.

21. Működésük szempontjából megkülönböztetünk:

- önműködő,

- félig önműködő és

- nem önműködő jelzőket.

Az önműködő jelzőkön a jelzések üzemszerűen, emberi beavatkozás nélkül, a közlekedő vonat hatására változnak meg.

A félig önműködő jelzőket a jelzők kezelésével megbízott (a jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező állásba, a Megállj-jelzés azonban a közlekedő vonat hatására jelenik meg rajtuk.

A nem önműködő jelzőket a jelző kezelésével megbízott (a jelzőt kezelő) dolgozó állítja továbbhaladást engedélyező és továbbhaladást megtiltó állásba egyaránt.

#### Vonalismeret jelzési szempontból

22. A forgalmi szolgálat lebonyolításában résztvevő állomási, valamint pályaszemélyzetnek ismernie kell, hogy azon a területen amelyre szolgálati ténykedésük kiterjed hol, milyen jelzők vannak.

Az önműködő, biztosított térközjelzőkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra ki nem épített vonalakon a mozdonyszemélyzetnek ismernie kell, hogy az állomáson, a nyíltvonalon milyen jelzők vannak. Az erre vonatkozó adatokat a Közlekedési Határozmányok, illetve a Menetrendi Segédkönyv tartalmazza.

#### Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye

23. A jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek a szolgálati helyeken és egyvágányú pályán általában menetirányt tekintve a jobb oldalon, kétvágányú (párhuzamos egyvágányú) pályán a vonat által használt vágány külső oldalán vannak elhelyezve. Megfelelő tartószerkezeten elhelyezhetők az érdekelt vágányok fölött is.

Az egyvágányú vasúti pályákon az egyéb jelzők ― a váltójelzők, vágányzáró-jelző, hídmérleg-jelző, biztonsági határjelző, járhatatlan pályarészek fedezésére szolgáló jelzők kivételével ― elhelyezhetők a pálya bal oldalán is megfelelő tartószerkezeteken (pl. villamos felsővezetéki oszlopon stb.).

#### A jelzőárbocok színezése

24. Fehér színű az önműködő térközjelző árboca. A fehér árboc azt jelzi, hogy a vonat olyan főjelzőhöz érkezett, amely mellet Megállj-jelzés esetén is el lehet haladni, akár megállás nélkül is a forgalmi utasítás szabályai szerint (1.ábra).

25. Valamennyi más fény- és alak főjelző árboca fehér-vörös sávozású (2-3. ábra). A nem biztosított (váltókkal függésben nem lévő) bejárati jelzők árbócán a vörös sávok középen fehér sávval meg vannak szakítva (3.ábra).

A fehér – vörös sávozású árboc azt jelzi, hogy a főjelzőnél megállt vonattal csak akkor szabad továbbhaladni, ha:

- a főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés jelenik meg;

- a továbbhaladásra Hívójelzéssel;

- élőszóban;

- Írásbeli rendelkezéssel engedélyt adnak.

26. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző árboca fehér-vörös sávozású, azonban a fehér sávok középen rézsútos irányú keskeny kék sávval meg vannak szakítva (4.ábra). Az ilyen árboc azt jelenti, hogy a jelző Megállj-jelzése a vonatokra és a tolatási mozgásokra egyaránt érvényes.

| 1. ábra | 2. ábra | 3. ábra | 4. ábra | 5. ábra | 6. ábra | 7. ábra | 8. ábra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27. Az előjelzők és az ismétlőjelzők árboca fehér-sárga sávozású (5. és 6. ábra).

A nem biztosított (váltókkal függésben nem levő) bejárati jelzők előjelzőjének és ismétlőjelzőjének árbócán a sávok közepén fehér sávval meg vannak szakítva (6. ábra).

A fehér-sárga sávozású jelzőárboc azt jelzi, hogy a vonat előjelzőhöz vagy ismétlőjelzőhöz érkezett. Ha a jelző megállásra ad előjelzést, vagy jelzést egyáltalán nem ad: fel kell készülni a főjelző előtt való megállásra.

28. A biztosított tolatásjelzők (7. ábra) árboca fehér-kék sávozású.

A nem biztosított tolatásjelzők és gurításjelzők árbócán a kék sávok közepén fehér sávval meg vannak szakítva (8. ábra).

A fehér-kék sávozású árboc azt jelzi, hogy a jelző a közlekedő vonatokra nem érvényes.

29. Más jelzők árboc színezésének nincsen mozgást szabályozó szerepe. Az ilyen jelzők árbocának színezésére az utasításban lévő ábrák utalnak.

30. A jelzőárbocok színezése, jelölése, és az előjelzőkön alkalmazott távolságjelző táblák szürke háttérrel fényvisszaverő kivitelben is készülnek.

###### Világítás

31. Fővonali fény bejárati és kijárati jelzőn, azok előjelzőjén és ismétlőjelzőjén a jelzőlámpáknak nappal és sötétben állandóan világítani kell.

32. Alak bejárati jelzőn és az előjelzőjén a lámpáknak sötétben és ha a távolbalátás korlátozott; nappal is világítaniuk kell.

Legfeljebb 80km/h sebességű vonalakon nem kell kivilágítani azokat az alakjelzőket, melyek árbocszínezése, jelzőkarja /-i/, jelzőtárcsája fényvisszaverő kivitelben készült.

Gyenge forgalmú mellékvonalakon alak- és fényjelzők, továbbá a jelzőeszközök lámpáit csak vonatindítás, vonatérkezés, illetőleg tolatás előtt kell kivilágítani, a helyi Végrehajtási Utasítás szerint

II. FŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

#### A főjelzők felsorolása

33. Főjelző a bejárati, a kijárati, a fedező- és térközjelző.

#### A főjelzők feladata

34. A főjelzők feladata, hogy megtiltsák, vagy megengedjék a vonatok továbbhaladását.

A főjelzők általában továbbhaladást engedélyező jelzéseikkel jelzik a továbbhaladás sebességét is.

35. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők kivételével a főjelzők jelzései a tolatási mozgásokra nem érvényesek. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelző vörös fénye azonban érvényes a tolatási mozgásokra is. Az ilyen fény főjelző a jelzőárboc különleges sávozásáról ismerhető fel (4. ábra).

A főjelzők alkalmazása

36. A bejárati jelző lehet biztosított és nem biztosított.

A biztosított jelzőknél a jelzők és a váltók között szerkezeti függés van. Egyes állomásokon több bejárati (további) jelző is alkalmazható.

37. A kijárati jelző lehet egyéni, csoport és közös.

Egyéni kijárati jelzőt a biztosított szolgálati helyek vonatindító vágányai mellett –a biztonsági határjelzőkön belül – kell felállítani.

Csoport kijárati jelző a szolgálati hely egy-egy vágánycsoportjánál engedélyezi, vagy tiltja a kihaladást.

Közös kijárati jelző a szolgálati hely utolsó kijárati váltóján túl van felállítva, amely a szolgálati helyről engedélyezi vagy tiltja a kihaladást.

Egyes állomásokon a kijárati vágányút mellett egymás után több kijárati (további) jelző is lehet.

38. A fedezőjelzőt a fedezendő pont előtt kell felállítani.

39. Térközjelzőket a térközök elején kell alkalmazni.

A főjelzők szabványos állása

40. Az önműködő térközjelzők, továbbá önműködő térközjelzőkkel felszerelt pályákon a két állomás között található nyíltvonali bejárati jelzők vagy fedezőjelzők szabványos állása a továbbhaladást engedélyező állás. Valamennyi más főjelző szabványos állása általában a továbbhaladást megtiltó állás. Ettől eltérést a vezérigazgatóság engedélyezhet.

A főjelzők kezelése

41. A szabványos állásukban továbbhaladást megtiltó jelzést adó főjelzőket csak akkor szabad továbbhaladást engedélyező állásba állítani, ha a vonat biztos továbbhaladására minden intézkedés megtörtént.

42. A továbbhaladást engedélyező alak bejárati jelzőt, továbbá az olyan nem biztosított fény bejárati jelzőt, amelynek továbbhaladást engedélyező jelzése nem a vonat hatására változik meg: azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani, amint a vonat utolsó kocsija (járműve), illetőleg tolómozdonya elhagyta a bejárati vágány biztonsági határjelzőjét, vagy ha a vonat utolsó kocsija, illetőleg tolómozdonya bármely ok miatt a bejárati vágány biztonsági határjelzőjén kívül állt meg.

A továbbhaladást engedélyező alak kijárati jelzőt azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani, amint a vonat utolsó járműve (tolómozdonya) elhagyta az utolsó kijárati váltót.

43. A továbbhaladást engedélyező, nem önműködő térközjelzőt azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani, amint a vonat utolsó kocsija illetőleg tolómozdonya a jelzőt legalább 50 m-rel meghaladta. A továbbhaladást engedélyező, nem önműködő fedezőjelzőt – kivéve az állandó szabad állású jelzőt – a vonatnak a fedezett helyen való teljes elhaladása után azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani.

44. A továbbhaladást engedélyező főjelzőket veszély esetén azonnal továbbhaladást megtiltó állásba kell állítani.

IV. A FŐJELZŐK ÉS JELZÉSEIK

A) A fényjelzőkre vonatkozó általános rendelkezések

A fényjelzők jelzésrendszere

47. A biztosított fény főjelzők és előjelzők sebességjelzést adnak, s a velük adott azonos jelzések értelme mindig ugyanaz, bármilyen elnevezésű vagy közelebbi rendeltetésű fényjelző adja azokat.

48. A sebességek a sebességjelzés keretében 0-160 km/h sebességhatáron belül jelezhetők.

49. A továbbhaladást engedélyező jelzések azt jelzik, hogy a vonat eleje milyen sebességgel érkezhet a jelzőhöz, ugyanakkor azt is, hogy milyen sebességgel haladhat tovább a jelző után következő váltókon, és végül azt, hogy milyen sebességgel érkezhet a következő jelzőhöz. A továbbhaladást engedélyező jelzések tehát jelzik az érkezési és továbbhaladási sebességet, ugyanakkor előjelzést adnak a következő jelzőn várható jelzésre, de nem utalnak a közlekedés irányára, továbbá a helytelen vágányra történő kihaladásra.

A jelzések értelmezésének alapszabályai

50. Legnagyobb sebességen a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességet, tehát a menetrendszerű, vagy bármely ok miatt ennél kisebb sebességet kell érteni.

51. Ha a fényjelzőn csak egy fény világít és az nem vörös színű: ez azt jelzi, hogy a vonat elejével a jelzőhöz a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel szabad érkezni, és ennek az egy fénynek a milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) jelzi azt, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

52. Ha a fényjelzőn két fény világít és ezek közül egyik sem vörös színű, akkor az alsó fény mindig sárga színű és sohasem villog.

Ez a sárga fény azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad érkezni. A felső fény milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

Ha az alsó sárga fény alatt még egy vízszintes helyzetű, zöld lámpasor is van: ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 80 km/h sebességgel szabad érkezni, s a felső fény milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) jelzi azt, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

Ha az alsó sárga fény alatt még két vízszintes helyzetű, zöld lámpasor is van: ez azt jelzi, hogy a jelzőhöz a vonat elejével legfeljebb 120 km/h sebességgel szabad érkezni, s a felső fény milyensége (színe, folyamatossága, vagy villogása) jelzi azt, hogy milyen jelzés várható a következő jelzőn.

A főjelzők kiegészítő jelzései

53. A főjelzők továbbhaladást megtiltó, illetőleg továbbhaladást engedélyező jelzéseit szükség esetén az alábbi jelzések egészítik ki:

- fény bejárati, kijárati és fedezőjelzőn alkalmazható. Hívójelzés (villogó fehér fény továbbhaladást megtiltó jelzés alatt) (58-59. Ábra):

- Hívójelzés feloldása, fordított helyzetű V-betű alakú-bekapcsolt állapotban – zöld fényt mutató jelzés, amely alaphelyzetben sötét. (60.ábra):

- fény főjelzőkön alkalmazható 120 km/h érkezési sebességfokozat jelzés (a legfelső fény alatt elhelyezett folyamatosan világító sárga fény és külön lapon két vízszintes zöld lámpasor (36-45. ábra);

- fény főjelzőkön alkalmazható 80 km/h érkezési sebesség fokozat jelzés (a legfelső fény alatt elhelyezett folyamatosan világító sárga fény és külön lapon egy vízszintes zöld lámpasor) (46-55.ábra):

- fény főjelzőn (további bejárati és kijárati jelzőn) alkalmazható csökkentett továbbhaladási sebességre utaló jelzés (függőleges helyzetű sárga lámpasor külön lapon, fölötte a jelzőlapon két sárga fény függőleges helyzetben), amely legfeljebb 15 km/ó továbbhaladási sebességet jelez (61. ábra);

- egyes központi forgalom irányítására berendezett vonalakon (Rákospalota-Újpest – Vácrátót vonal) a közös fény kijárati jelzőn alkalmazott zöld fény alatt külön lapon egy sárga fény azt jelzi , hogy a kitérő fővágányon álló vonat meneszthető és a vonat legfeljebb 40 km/ó sebességgel haladhat ki.

54. A legfeljebb 120 km/h érkezési sebességre gyorsan villogó zöld fény, a legfeljebb 80 km/h érkezési sebességre lassan villogó zöld fény, a legfeljebb 40 km/h érkezési sebességre pedig villogó sárga fény ad előjelzést.

A villogó zöld fények mindig azt jelzik, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van és azon (azokon) legfeljebb 120 km/h illetve 80 km/h sebességgel szabad közlekedni vagy pedig azt, hogy 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a jelfeladással megnövelt tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény azt jelzi, hogy a következő főjelző után kitérő irányba álló váltó (váltócsoport) van, és azon (azokon) legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni, vagy pedig azt, hogy a jelző után következő második fény főjelzőn Megállj-jelzés van, de a Megállj-jelzést adó főjelző és az előtte lévő főjelző között nincsen meg a tényleges fékúttávolság.

A villogó sárga fény 120 km/h-nál nagyobb pályasebességű vonalon (vonalrészen) azt is jelezheti, hogy a következő bejárati, vagy kijárati jelző után levő állomási fénysorompó egyik piros optikája meghibásodott, vagy félsorompóval kiegészített fénysorompó valamely csapórúdja törött, meghibásodott és ezért az útátjárón legfeljebb 40km/h sebességgel szabad közlekedni.

A jelzőalapok alakja és elhelyezkedése az árbocon.

55. Fényjelzőkön az önmagukra érvényes jelzések, valamint az ismétlőjelzések a 9-15. ábrákon látható alakú főlapokon, a szükséges kiegészítő jelzések pedig a főlap alatt külön jelzőlapon jelenik meg. A főalap alatt több külön jelzőlap lehet aszerint, hogy a jelzővel hányféle kiegészítő jelzést kell adni. A fényjelzők fő-és melléklapjainak az ábrától eltérő formája is lehet a vezérigazgatóság engedélyével.

9. ábra        10. ábra       11. ábra       12. ábra

13. ábra        14. ábra       15. ábra

56. Valamennyi fény főjelző, előjelző és ismétlőjelző főlapja egy lámpasoros (9., 12., 13., 14., 15. ábra).

57. Felsővezetékes villamos vontatásra berendezett pályákon rálátási ok miatt a fő-és melléklapok lehetnek az árboctól balra vagy jobbra is (10-11. ábra).

A fő-és melléklap kivételesen elhelyezhető a vágány mellett levő valamely magasépítmény (perontető) tartószerkezetén is. Ebben az esetben megfelelően színezett jelképes árboccsonkot alkalmaznak, hogy a jelzőnek a mozgásszabályzó szerepe is megállapítható legyen.

Felsővezetékes villamos vontatásra berendezett pályákon az egyéb jelzők elhelyezhetők a felsővezetéki oszlopon is. Tartószerkezeten (konzol, jelzőhíd) elhelyezett fényjelzők esetén – ha az árboccsonk a villamos felsővezeték vagy egyéb ok miatt nem látható - színezhető a tartószerkezet oszlopa is.

B) Biztosított fény bejárati jelzők, kijárati, fedező-és térközjelzők, valamint tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők vonatközlekedést szabályzó jelzései.

(1) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy zöld fény (16-17.ábra)

16. ábra                17. ábra

Az (1) sz. jelzés az útsorompót ellenőrző fedezőjelzőn akkor jelenik meg, ha a fénysorompó – a vonat hatására- az út felé Megállj – jelzést ad.

(2) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120/km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy gyorsan villogó zöld fény (18-19. ábra).

18. ábra 19. ábra

(3) szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80/km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy lassan villogó zöld fény (20-21. ábra).

20. ábra 21. ábra

(4) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40/km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (54.p.).

Egy villogó sárga fény (22-23.ábra).

22. ábra 23. ábra

(5) szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.

Egy sárga fény (24-25.ábra).

24. ábra  25. ábra

(6) Szabad legfeljebb 40/km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy sárga és fölötte egy zöld fény (26-27.ábra).

26. ábra           27. ábra

(7) Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy sárga fény és fölötte egy gyorsan villogó zöld fény (28-29.ábra).

28. ábra           29. ábra

(8) Szabad legfeljebb 40/ km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy sárga fény és fölöttes egy lassan villogó zöld fény (30-31.ábra).

30. ábra           31. ábra

(9) Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (54.p.).

Egy sárga és fölötte egy villogó sárga fény (32-33. ábra).

32. ábra           33. ábra

(10) Szabad legfeljebb 40 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.

Két sárga fény függőleges helyzetben (34-35.ábra).

34. ábra           35. ábra

A (10) sz. jelzés kitérő irányba történő behaladásra ad engedélyt olyan állomás bejárati jelzőjén is, ahol kitérő irányban 40 km/h sebességgel járható váltók vannak, s az állomás túlsó végén nincsenek kijárati jelzők.

(11) Szabad legfeljebb 120/km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Két vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy zöld fény (36-37.ábra).

36. ábra           37. ábra

(12) Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Két vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga és efölött egy gyorsan villogó zöld fény (38-39.ábra).

38. ábra              39. ábra

(13) szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Két vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy lassan villogó zöld fény (40-41.ábra).

40. ábra           41. ábra

(14) Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (54.p.).

Két vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy villogó sárga fény (42-43.ábra).

42. ábra           43. ábra

(15) Szabad legfeljebb 120 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.

Két vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte két sárga fény függőleges helyzetben (44-45.ábra).

44. ábra           45. ábra

(16) Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy zöld fény (46-47.ábra).

46. ábra 47. ábra

(17) Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 120 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy gyorsan villogó zöld fény (48-49.ábra).

48. ábra 49. ábra

(18) Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy lassan villogó zöld fény (50-51.ábra).

50. ábra          51. ábra

(19) Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (54.p.) .

Egy vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte egy sárga fény, és efölött egy villogó sárga fény (52-53.ábra).

52. ábra          53. ábra

(20) Szabad legfeljebb 80 km/h sebességgel. A következő jelzőn Megállj-jelzés várható.

Egy vízszintes zöld lámpasor külön lapon, fölötte két sárga fény függőleges helyzetben (54-55.ábra).

54. ábra          55. ábra

A (20) sz. jelzés kitérő irányba történő behaladásra ad engedélyt olyan állomás bejárati jelzőjén is, ahol kitérő irányban 80 km/h sebességgel járható váltók vannak, s az állomás túlsó végén nincsenek kijárati jelzők.

(21) Megállj!

Egy vörös fény (56-57.ábra).

56. ábra         57. ábra

Valamennyi tolatásjelzővel egyesített fény főjelző ki van egészítve a melléklapra szerelt fehér fényt adó lámpafejjel.

(22) Hívójelzés.

Villogó fehér fény továbbhaladást megtiltó jelzés alatt (58-59. Ábra).

58. ábra         59. ábra

58. Hívójelzés lehet fény bejárati, kijárati és fedezőjelzőn. Általában nincs Hívójelzés az alakjelzőn.

58.a. Ha az útsorompót ellenőrző fedezőjelző a vonat közeledésekor Hívójelzést ad, az utat fedező fénysorompó használhatatlan. Ezt a körülményt a mozdonyvezető a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, köteles jelenteni a menetigazolvány Megjegyzések rovatában történő elismertetés mellett.

59. Hívójelzés mellett a forgalmi utasításban szabályozott módon lehet közlekedni olyan sebességgel (legfeljebb 15 km/h), hogy a vonat a jelentkező akadály előtt megállítható legyen.

(23) Hívójelzés feloldása

Fordított helyzetű V-betű alakú – bekapcsolt állapotban – zöld fényt mutató jelzés, amely alaphelyzetben sötét (60. ábra)

60. ábra

60. A jelző kikapcsolása önműködően következik be, amikor a vonat a jelzőt meghaladta. Kikapcsolása kézi kezeléssel is elvégezhető.

61. A jelző az adott vágányra vonatkozó bejárati, vagy fedezőjelző hátoldalán van elhelyezve. A jelző működtetésére a Kezelési Szabályzat tartalmaz előírásokat.

(24) Szabad legfeljebb 15 km/h sebességgel. Fel kell készülni a következő Megállj állású jelző előtti megállásra.

Két függőleges helyzetű sárga fény, alatt külön lapon egy függőleges helyzetű sárga lámpasor (61.ábra)

61. ábra

62. A jelzés olyan szolgálati hely jelzőjén van, ahol a vonatfogadó fővágány mellett további (második) jelző is van és a következő főjelzőig nincsen meg a tényleges fékúttávolság fele sem.

#### C) Nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései

(25) Megállj!

Egy vörös fény (62.ábra).

(26) Szabad.

Egy sárga fény (63.ábra).

62. ábra             63. ábra

63. A Szabad jelzés nem ad sebességjelzést, és nem jelzi a behaladás irányát.

#### D) Nem biztosított fény térközjelző jelzései:

64. Egyes vonalakon – a vezérigazgatóság engedélye alapján- átmeneti időre alkalmazott, külön előjelzővel rendelkező nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző árbócán a vörös sáv nincsen megszakítva (2.ábra).

(27) Megállj!

Egy vörös fény (64. ábra)

(28) Szabad.

Egy zöld fény (65.ábra).

64. ábra             65.ábra

65. A szabad – jelzés azt jelzi, hogy a vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

E) Biztosított alak bejárati jelzők, továbbá alak fedező- és térközjelzők jelzései

(29) Megállj!

Nappal egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (66-67.ábra); sötétben egy vörös fény (68-69.ábra).

66. ábra 67. ábra

68. ábra 69. ábra

(30) Szabad sebességcsökkentés nélkül.

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé (70-71.ábra); sötétben egy zöld fény (72-73.ábra).

| 70. ábra | 71. ábra | 72. ábra | 73. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

(31) Szabad csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel.

Nappal két jelzőkar az árboctól jobbra rézsútosan felfelé (74.ábra); sötétben két zöld fény függőleges helyzetben (75.ábra).

74. ábra 75 ábra

66. A biztosított alak bejárati jelző akkor engedélyez két karral (két zöld fénnyel) továbbhaladást, ha a jelző után kitérő irányba álló váltó van, vagy váltók vannak, és azon (azokon) csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel szabad közlekedni. A csökkentett sebesség a kitérő irányba álló váltó (váltók) teljes elhagyásáig érvényes.

F) Alak kijárati jelzők jelzései

(32) Megállj!

Nappal egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (66. ábra); sötétben egy vörös fény (68.ábra).

(33) Szabad.

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsutosan felfelé (70.ábra); sötétben egy zöld fény (72.ábra).

67. Az alak kijárati jelzők nem jelzik a kihaladás sebességét, hanem csak azt, hogy szabad-e kihaladni vagy nem. Ha a kijárati jelzőnek előjelzője van: az áthaladó vonatok az előjelzővel kapnak jelzést a kihaladás sebességére. Helyből induló, vagy megállás után induló vonatnál a kijárati váltókon csak akkor alkalmazható 40 km/h-nál nagyobb sebesség, ha megállapítható, hogy a kijárati váltók egyenes irányban állnak.

G) Nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései

(34) Megállj!

Nappal a jelzőn egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (76.ábra); sötétben egy vörös fény (77.ábra).

76. ábra              77. ábra

(35) Szabad!

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsutosan felfelé (78.ábra); sötétben egy sárga fény (79.ábra).

78. ábra             79. ábra

68. A nem biztosított alak bejárati jelző nem ad sebességjelzést, és nem jelzi a behaladás irányát.

H) Nem biztosított alak térközjelzők jelzései

69. A nem biztosított (vonatjelentő) térközjelző árbocon a vörös sáv nincsen megszakítva (2.ábra).

(36) Megállj!

Nappal a jelzőn egy jelzőkar vízszintesen az árboctól jobbra (80.ábra); sötétben egy vörös fény (81.ábra).

(37) Szabad!

Nappal egy jelzőkar az árboctól jobbra rézsutosan felfelé (82.ábra); sötétben egy zöld fény (83.ábra). A Szabad-jelzés azt jelzi, hogy a vonat a következő előjelzőig a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel haladhat.

| 80. ábra | 81. ábra | 82. ábra | 83. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

69a. A biztosított és nem biztosított alak főjelzők árbocának és jelzőkarjának /-ainak/ színezése helyett fényvisszaverő is alkalmazható.

V. ELŐJELZŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Előjelző alkalmazása

70. A főjelzők jelzésére általában előjelzést kell adni. Az előjelzés adható a főjelző előtt alkalmazott külön előjelzővel, fényjelzőkkel felszerelt pályákon pedig a főjelző előtt lévő főjelzővel is.

Az előjelzők fajtái és rendeltetésük

71. Az előjelző azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a következő főjelzőn akkor, amikor a vonat eleje az előjelzőhöz érkezik.

72. Van fény és alak előjelző. Mind a kettőnek van kétfogalmú (kétféle jelzést adó) és háromfogalmú (háromféle jelzést adó) változata.

73. A kétfogalmú előjelző megállásra, vagy a főjelzőhöz sebességcsökkentés nélküli érkezésre ad előjelzést, a háromfogalmú előjelző pedig ezeken kívül még a főjelzőhöz csökkentett (80 km/h, 40 km/h) sebességgel való érkezésre is előjelzést ad.

74. A biztosított alak bejárati jelző előtt alkalmazott kétfogalmú előjelző megállásra ad előjelzést akkor is, ha a főjelzőn csökkentett sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van.

Az előjelző helye

75. A főjelző fény vagy alak külön előjelzője a hozzátartozó főjelző előtt a vonalra érvényes általános fékúttávolságban van.

76. Ha a főjelző és a hozzátartozó előjelző között a távolság az általános fékúttávolságnál kisebb, akkor az előjelző árbocán fehér alapon fekete arab szám közli a mozdonyvezetővel a métertávolságot a következő jelzőig.

A megállást a tényleges távolságnak megfelelő fékszázalék is biztosítja.

A vonalra érvényes általános fékúttávolságon belül elhelyezett jelzők felsorolását a Közlekedési Határozmányok tartalmazza. A vonalra érvényes általános vagy tényleges fékúttávolságon belül elhelyezett külön előjelzők, továbbá előjelzést is adó főjelzőkre történő utalás a Szolgálati menetrendkönyvben és a Menetrendi segédkönyvben található.

Szabványos állás

77. Az előjelző szabványos állása a hozzá tartozó főjelző szabványos állásához igazodik.

Az alak előjelző kezelése

78. A főjelző előtt megállított vonat részére történő főjelző állításkor a külön kezelhető alak előjelzőt nem szabad kezelni. Az előjelzőt minden más esetben időben kell kezelni, hogy azt a közlekedő vonat személyzete megfigyelhesse.

A kijárati jelző előjelzőjét csak áthaladó vonatok részére kell kezelni.

VI. ELŐJELZŐK ÉS JELZÉSEIK

A) Biztosított fényjelzők külön előjelzőjének jelzései

(38) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható. Egy zöld fény (84. ábra).

(39) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy lassan villogó zöld fény (85. ábra).

(40) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Egy villogó sárga fény (86. ábra).

(41) Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Egy sárga fény (87. ábra).

84. ábra        85. ábra        86. ábra      87.ábra

B) Nem biztosított fény bejárati- és térközjelzők előjelzőjének jelzései

(42) A főjelzőn Szabad-jelzés várható.

Egy zöld fény (88. ábra).

(43) A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Egy sárga fény (89. ábra).

88. ábra              89. ábra

79. A jelzések nem adnak sebességjelzést, csupán azt jelzik: milyen jelzés várható főjelzőn.

C) Háromfogalmú alak előjelzők jelzései

(44) A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Nappal kör alakú tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva, s alatta egy sárga-fehér jelzőkar függőlegesen áll (90. ábra), sötétben egy sárga fény (91. ábra).

90. ábra              91. ábra

(45) A főjelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Nappal a tárcsa lapja vízszintesen, s alatta egy sárga-fehér jelzőkar függőlegesen áll (92. ábra), sötétben egy zöld fény (93. ábra). Fényvisszaverő fóliával ellátott előjelző vízszintesen álló tárcsáján nappal vízszintes zöld sáv van (93a. ábra).

92. ábra          93. ábra          93a. ábra

(46) A főjelzőn csökkentett, legfeljebb 40 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Nappal kör alakú tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva. s alatta egy sárga-fehér jelzőkar rézsútosan áll (94. ábra), sötétben egy zöld fény és fölötte jobbra rézsútosan egy sárga fény (95. ábra).

94. ábra              95. ábra

D) Biztosított kétfogalmú alak előjelzők jelzései

(48) A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Nappal négyszögletes tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva (98. ábra), sötétben egy sárga. fény (99. ábra).

(49) A főjelzőn sebességcsökkentés nélküli továbbhaladást engedélyező jelzés várható.

Nappal a tárcsa lapja vízszintesen áll (100. ábra), sötétben egy zöld fény (101. ábra).

Fényvisszaverő fóliával ellátott előjelző vízszintesen álló tárcsáján nappal és sötétben egy fényvisszaverő vízszintes zöld sáv van (101a. ábra).

98. ábra 99. ábra

100. ábra 101. ábra 101a. ábra

E) Nem biztosított kétfogalmú alak bejárati és térközjelzők előjelzőjének jelzései

(50) A főjelzőn Szabad-jelzés várható.

Nappal a tárcsa lapja vízszintesen áll (102. ábra), sötétben egy zöld fény(103. ábra). Fényvisszaverő fóliával ellátott előjelző vízszintesen álló tárcsáján nappal és sötétben egy fényvisszaverő vízszintes zöld sáv van (103a. ábra).

(51) A főjelzőn Megállj-jelzés várható.

Nappal négyszögletes tárcsa sárga lapjával a vonat felé fordítva (104. ábra), sötétben egy sárga fény (105. ábra).

102. ábra 103. ábra 103a. ábra

104. ábra 105. ábra

80. A nem biztosított alak bejárati és térközjelző előjelzőjének a jelzése nem ad sebességjelzést, csupán azt jelzi, hogy milyen jelzés várható a nem biztosított alak bejárati jelzőn, illetve térközjelzőn.

81. A biztosított és nem biztosított alak előjelzők árbocának és jelzőtárcsájának színezése helyett fényvisszaverő is alkalmazható. A nem biztosított térközjelzők előjelzőjén a sárga sáv nincs megszakítva.

F) Előjelzővel egyesített alak főjelzők

82. A kijárati jelző előjelzője elhelyezhető a bejárati jelző árbócán is (106-107. ábra).

Ilyen esetben a jelzéseket felülről lefelé haladva kell értelmezni.

106. ábra 107. ábra

G) Ismétlőjelző

83. Fény főjelző és az előjelzője között vagy pedig két fény főjelző között ismétlőjelző akkor alkalmazható, ha a főjelző jelzései a szabadlátás korlátozottsága miatt nem láthatók a mozdonyról az előírt rálátási távolságból. A jelző nem ad számszerű sebességjelzést, csak azt jelzi, hogy a következő fény főjelzőn továbbhaladást engedélyező, vagy megtiltó jelzés van-e akkor, amikor a vonat eleje az ismétlőjelzőhöz érkezik. Arról ismerhető fel, hogy jelzőlapján a továbbhaladást engedélyező vagy megtiltó állásra utaló jelzés fölött fehér fény van.

Jelzései a következők :

(52) A főjelzőn továbbhaladást engedélyező jelzés van.

Egy zöld fény és fölötte egy fehér fény (108. ábra)

(53) A főjelzőn Megállj-jelzés van.

Egy sárga fény és fölötte egy fehér fény (109. ábra).

108. ábra              109. ábra

H) Vezetőállás jelző a vontatójárműveken

84. Egyes vontatójárműveken és vezérlőkocsikon egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezés van, ennek tartozéka a vezetőállás jelző.

A vezetőállás jelző a berendezés működtetésére kiépített pályaszakaszon, illetve állomáson utal a pálya menti jelzők állására.

A vonatbefolyásoló berendezés csak akkor működik, ha a mozdony és a pályaberendezések üzemképesek. Az éberségellenőrző akkor is működik, ha a pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

85. A vezetőállás jelző utal a következő fény főjelzőre. A vezetőállás jelző az előjelzéseken kívül jelzi azt is, hogy a vonat Megállj állású főjelző mellett haladt el, és a jelzőt követően a jármű vonatbefolyásolásra ki nem épített, vagy foglalt szakaszra érkezett, továbbá azt, hogy a berendezés nem működik, mert vagy használhatatlanná vált, vagy a vonat olyan pályaszakaszra érkezett, amely nincs berendezve a mozdony vonatbefolyásoló berendezésének a működtetésére.

Ha a vonat Megállj jelzést adó főjelző mellett 15 km/h-nál nagyobb sebességgel haladt el és a jelzőt követően a jármű vonatbefolyásolásra ki nem épített, vagy foglalt szakaszra érkezett, működésbe lép a vonatmegállító berendezés.

86. Ha a vonatbefolyásoló berendezés tolatás üzemmódban van, akkor a mozgás sebességét legfeljebb 40 km/h sebességre korlátozza. A vezetőállás jelző a tolatásjelzők állására nem utal.

87. A vezetőállás jelző nem mentesít a jelzők utasításokban előírt figyelési kötelezettsége alól.

A helyhez kötött jelzőkkel adott parancsok időben történő végrehajtása érdekében a vezetőállás jelző jelzéseit is figyelembe kell venni a forgalmi utasításban előírtak szerint.

88. Az egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezések kezelésére és a mozdonyvezetők kapcsolatos teendőire vonatkozó részletes rendelkezéseket az E.1. sz. Utasítás tartalmazza.

89. Digitális vezetőállás jelzővel felszerelt vontatójárműveken a jelzések vörös színű betű, illetve szám kijelzéssel jelennek meg.

Jelzéseik:

(54) A következő jelzőn sebességcsökkentés nélkül továbbhaladást engedélyező jelzés van.

Egy zöld fény (110. ábra). Digitális vezetőállás jelzőn MAX felirat.

110. ábra

(55) A következő jelzőn csökkentett (40 vagy 80 km/h) sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van, vagy továbbhaladást engedélyező nem biztosított bejárati jelző következik.

Zöld-sárga fény, 40 vagy 80-as szám (111. ábra). Digitális vezetőállás jelzőn 40 vagy 80-as szám kijelzés.

111. ábra

(56) A következő jelzőn csökkentett (120 km/h) sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés van.

Digitális vezetőállás jelzön·120-as szám kijelzés.

112. ábra

(57) A következő jelzőn Megálljjelzés van. Felkészülni a megállásra.

Egy sárga fény (113. ábra). Digitális vezetőállás jelzőn 0 (nulla) szám.

113. ábra

(58) A vonat Megállj-jelzést adó főjelző mellett haladt el.

Egy vörös fény (114. ábra).

Digitális vezetőállás jelzőn tömör 0 (nulla) . szám.

114. ábra

(59) A vezetőállás jelző nem működik.

Egy fehér fény (115. ábra). Digitális vezetőállás jelzőn vízszintes vonal.

A berendezés használhatatlan, vagy olyan pályaszakaszra érkezett a vonat, amely nincsen berendezve vonatbefolyásolásra, illetve a vonat vonatbefolyásolásra ki nem épített pályaszakaszról vonatbefolyásolásra kiépített, de foglalt pályaszakaszra érkezett.

115. ábra

(60) A berendezés tolatásüzemnek megfelelően működik. Az alkalmazható legnagyobb sebesség 40 km/h.

Fehér alapon kék fényű T betű (116. ábra). Digitális vezetőállás jelzőn T betű.

116. ábra

VII. TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK

90. Van biztosított tolatásjelző, nem biztosított tolatás- és gurításjelző. A biztosított tolatásjelző lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé.

Van fény és alak tolatásjelző.

A fény tolatásjelző lehet árbócos és törpe. Van lámpafejes és lámpasoros gurításjelző.

91. Rendeltetésük szerint a tolatási mozgást szabályozó jelzők lehetnek:

A) Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők

B) tolatásjelzők

C) gurításjelzők

92. A tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket a Kezelési Szabályzat és az Állomási Végrehajtási Utasítás tartalmazza.

A) Tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők

93. A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők a vonatközlekedés szabályozásán kívül a tolatási mozgásokra is érvényes jelzéseket adnak. Alkalmazásuk szerint vannak:

- tolatásjelzővel egyesített fény kijárati jelzők, illetve második fény bejárati jelzők;

- rendező pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedezőjelzők;

- ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányokon alkalmazott fény fedezőjelzők, általában fejállomások személyszállító vonatfogadó vágányain alkalmazzák.

94. Valamennyi biztosított tolatásjelzővel egyesített fény főjelző egy vörös fénye mind a vonat, mind a tolatási mozgásokat megtiltja.

a) Tolatásjelzővel egyesített fény kijárati, illetve második fény bejárati jelzők jelzései:

(61) Megállj, illetve Tilos a tolatás.

Egy vörös fény (57. ábra).

(62) Szabad a tolatás.

Egy fehér fény a külön lapon ( 117. ábra).

(A vonatok részére azonban kihaladást megtiltó jelzés, mert a főlapon egy fény sem világít.)

117. ábra

A főlapon lévő kihaladást engedélyező jelzések (IV. fejezet) a tolató egységek részére Tilos a tolatás-jelzést jelentenek.

b) Rendező pályaudvarok vonatfogadó vágányain alkalmazott tolatásjelzővel egyesített fény fedező jelző jelzései:

(63) Megállj, illetve Tilos a tolatás.

Egy vörös fény (118. ábra).

(64) Szabad a tolatás.

Egy fehér fény (119. ábra).

118. ábra                               119. ábra

c) Ütközőbakban végződő vonatfogadó vágányon alkalmazott fény fedezőjelzők jelzései:

(65) Megállj, illetve Tilos a tolatás.

Egy vörös fény (120. ábra)

(66) Visszatol.

Egy vörös fény, alatta egy fehér fény (121. ábra).

120. ábra              121. ábra

B) Tolatásjelzők

95. Biztosított tolatásjelzők olyan szolgálati helyeken vannak, ahol az állomási biztosítóberendezés lezárt vágányúton történő tolatást tesz lehetővé. Törpe tolatásjelzőkkel felszerelt szolgálati helyeken nincsenek váltójelzők olyan váltók mellett. amelyeken a tolatás lezárt váltókon át történik A jelzők szabványos állását a Kezelési Szabályzat határozza meg.

A törpe tolatásjelző jelzőlapján esetenként lefelé mutató -- fényvisszaverő – citromsárga nyíllal ellátott tábla van (126. ábra), amely arra hívja fel a tolatószemélyzet figyelmét, hogy a törpe tolatásjelző Tilos a tolatás-jelzése esetén nem szabad a törpe tolatásjelzőig felhúzni. A megközelítés távolságát méterben a nyíl fölött arab szám tünteti fel.

96. A tolatásjelzők az iparvágány kiszolgáló menetek kivételével, a biztosított tolatásjelzők a mozdonyok mozgása kivételével nem adnak engedélyt a tolatás megkezdésére, illetve nem tiltják meg a folyó tolatást. Jelzéseikkel csak azt jelzik, hogy a forgalmi utasításban szabályozott módon engedélyezett tolatás a tolatásjelzőig – kivéve a hídmérlegjelző helyett alkalmazott fény tolatásjelzőt (121. p.) - vagy pedig a jelzőn túli vágányrészen is végezhető.

97. Tilos a tolatás-jelzés azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás csak a tolatásjelzőig, a Szabad a tolatás-jelzés pedig azt jelzi, hogy az engedélyezett tolatás a jelzőn túli vágányrészen is végezhető.

A Visszatol-jelzés azt jelzi, hogy a visszatolásra a vágányút. elő van készítve.

98. Budapest Déli pu.-on az alagútban folyó tolatási mozgások szabályozására olyan fény tolatásjelző van, amely villogó kék fénnyel Visszatolni-jelzés adására is alkalmas.

99. Budapest-Ferencváros rendező-pályaudvaron a tolatási mozgások szabályozására olyan fény tolatásjelző van, amely 1 kék és 1 fehér fénnyel Szabad a kihúzás, 1 fehér fénnyel "Szabad a visszatolás", 1 villogó fehér, ill. 1 villogó kék fénnyel "Gyorsíts", ill. "Lassíts"-jelzések_ adására is alkalmas.

100. A Vezérigazgatóság külön engedélyével olyan fény tolatásjelző létesíthető, amely a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában meghatározott esetben a jelző árbocán külön lapon, vagy külön árbocon elhelyezett világító fehér arab szám jelzi, hogy a jelző Szabad a tolatás-jelzése melyik vágányra érvényes.

Használatuknak módozataira az állomási, valamint a külön kiadott Végrehajtási Utasítás tartalmaz részletes rendelkezéseket.

101. A tolatásjelzők jelzései:

(67) Tilos a tolatás!

Nappal csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék lapjával a vágányra merőleges helyzetben (122. ábra), sötétben (fényjelzőn nappal is egy kék fény (123-126 ábra).

Az alak tolatásjelzők árbocának és jelzőtárcsájának színezése helyett fényvisszaverő fólia is alkalmazható.

122. ábra 123. ábra 124. ábra

125. ábra 	126. ábra

(68) Szabad a tolatás!

Nappal a tárcsa lapja vízszintes (127. ábra), sötétben (fényjelzőn nappal is) egy fehér fény (128-130. ábra).

Fényvisszaverővel ellátott tolatásjelző vízszintesen álló tárcsáján nappal és sötétben egy fényvisszaverő vízszintes fehér sáv van (128a. ábra )

127. ábra 128. ábra 128a. ábra

129. ábra 130. ábra

102. A nem biztosított tolatásjelző árbocán a kék sávok közepén fehér sávval meg vannak szakítva (8. ábra).

C) Gurításjelzők

103. A gurításjelzők fényjelzők. Van lámpafejes és lámpasoros változatuk.

104. A gurításjelzők jelzéseikkel megtiltják vagy megengedik a gurítást, és szabályozzák a. mozgások mikénti végzését is. Gurítás közben kézi jelzéseket nem kell adni.

105. Az első lámpafejes gurításjelző az irányvágányok felé Tilos a tolatás, illetve Szabad a tolatás-jelzést ad, tehát tolatásjelzőként szerepel (131. ábra).

131.ábra

Az első lámpasoros gurításjelző az irányvágányok felé nem ad jelzést. A többi jelzést ad mind a két irány felé (132. ábra).

132.ábra

Ha a vonatfogadó vágánycsoportnál több mozdony végez gurítást, a lámpasoros gurításjelzők árbocán külön lapon átvilágított fehér arab szám jelzi, hogy a jelzések melyik vágányról, illetve vágánycsoportról végzendő gurításra érvényesek.

A gurításjelzők jelzései:

(69) Guríts!

Lámpafejes jelzőn. egy fehér fény (133. ábra), lámpasoros jelzőn egy függőleges helyzetű fehér lámpasor (134. ábra).

133. ábra       134. ábra

(70) Gyorsíts!

Lámpafejes jelzőn egy villogó fehér fény (135. ábra), lámpasoros jelzőn egy függőleges helyzetű villogó fehér lámpasor (136. ábra).

135. ábra  136. ábra

(71) Lassíts!

Lámpafejes jelzőn egy villogó kék fény (137. ábra), lámpasoros jelzőn egy vízszintes helyzetű villogó fehér lámpasor (138. ábra).

137. ábra          138. ábra

(72) Megállj!

Lámpafejes jelzőn egy kék fény (139. ábra), lámpasoros jelzőn egy vízszintes helyzetű fehér lámpasor (140. ábra)

139. ábra           140. ábra

(73) Vissza!

Lámpafejes jelzőn egy kék fény és alatta egy fehér fény (141. ábra), lámpasoros jelzőn egy fehér kereszt (142. ábra).

141. ábra           142. ábra

107. A gurításjelzők. szabványos állása a Megállj-jelzésnek megfelelő állás.

108. Ha a gurítás hosszabb ideig szünetel, a jelzők lámpáit ki kell kapcsolni.

# VIII. EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK

A) Váltójelzők

Egyszerű váltók jelzései

(74) A váltó csúccsal és gyökkel, szemben haladó menet részére egyaránt az egyenes irányba áll.

Fekete mezőben függőleges helyzetű fehér téglalap (143. ábra).

(75) A váltó csúccsal szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

Fekete mezőben fehér nyíl, melynek hegye a kitérés irányát jelzi (144. ábra).

143. ábra				144. ábra

(76) A váltó gyökkel szemben haladó menet részére kitérő irányba áll.

Fekete mezőben vízszintes helyzetű fehér téglalap (145. ábra).

145. ábra

Átszelési váltók jelzései

(77) A váltó fő irányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő függőleges helyzetű fehér téglalap (146. ábra).

146. ábra

(78) A váltó a mellékirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő ferde helyzetű fehér téglalap (147. ábra).

147. ábra

(79) A váltó főirányból a mellékirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, közepén megtört fehér téglalap (148. ábra).

(A jelzési kép függőleges része a főirányt rézsútos része a mellékirányt jelzi.)

148. ábra

(80) A váltó mellékirányból a főirányba áll.

Fekete mezőben felső részén csúcsban végződő, középen megtört fehér téglalap (149. ábra).

(A jelzési kép függőleges része a főirányt, rézsútos része a mellékirányt jelzi.)

149. ábra

109. Egyes egyszerű íves váltóknak nincsen egyenes irányuk. Ezek a váltók mind a két állásban terelnek.

Ilyen egyszerű váltók jelzője akkor jelez egyenes irányt, ha a váltó a forgalombiztonság szempontjából a fontosabb irányba áll.

Anyavágányban (líravágányban) fekvő egyszerű váltó akkor jelez egyenes irányt, ha a váltó az anyavágányra vezet. (Anyavágány az átmenő fővágányhoz oldalról csatlakozó vágány, melyből több vágány ágazik ki.)

Átszelési váltóknál az átmenő fővágányt, illetőleg az ezzel párhuzamos irányt főiránynak, ezt az irányt rézsútosan keresztező másik egyenes irányt pedig mellékiránynak kell minősíteni.

Az átmenő fővágánnyal nem párhuzamos, vágánycsoportban fekvő átszelési váltóknál azt az irányt kell főiránynak minősíteni, amelyik a két vágánycsoportot összekötő vágány egyenes folytatását képezi, vagy ezzel párhuzamos.

110. A váltójelzőnek van kivilágítható, nem kivilágítható, fényvisszaverő és forgólapos fényvisszaverő változata.

A váltójelzők fényvisszaverő fóliával való ellátását, valamint a forgólapos váltójelző alkalmazását a szolgálati felsőbbség engedélyezi.

Azokon az állomásokon, megálló-rakodóhelyeken, ahol a szolgálat szünetel és a vonat által érintett váltók le vannak zárva, a váltójelzőket nem kell kivilágítani.

111. A ki nem világítható váltójelző fekete jelzőlapján a váltó állásának megfelelő jelzés fehér képe látható (150-152. ábra).

| 150. ábra | 151. ábra | 152. ábra |
| --- | --- | --- |

112. Váltójelző nélkül hagyhatók:

a) gurítódombokon az önműködő váltóállító berendezéshez tatozó váltók;

b) biztosított tolatásjelzőkkel felszerelt szolgálati helyeken azok a váltók, amelyeken a tolatás lezárt vágányúton történik;

c) a szolgálati felsőbbség engedélyével azokon a szolgálati helyeken az olyan váltók, amelyeknél a váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés a váltók állását és használhatóságát folyamatosan ellenőrzi, és nem végeznek rendszeresen tolatást;

d) a szolgálati felsőbbség által kijelölt mellékvágányokban fekvő váltók, amelyeken rendszeres tolatás nem történik.

A váltójelző nélkül hagyható váltók számozását a váltójelző helyén kell feltüntetni. A váltószámozás fényvisszaverő fóliával való ellátásáról a szolgálati felsőbbség rendelkezik.

113. A központi állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúlya) szürke színű. (154. ábra )

113/a. Rugósváltók kézi állítókészüléke (ellensúlya) sárga színű. A váltók szabványos állását a rendes helyzetű fekete nagy "A" betű jelzi.

A rugós váltókra megállapított sebességkorlátozásokat (30 km/h) a Szolgálati Menetrendkönyv 5.táblázatában kell előírni.

114. A helyszíni állítású váltók kézi állító készüléke (ellensúly) fehér-vörös színezésű. Ha a váltó egyenes irányba áll: a kézi állító készülék (ellensúly) fehérrel mázolt fele felül helyezkedik el, ha pedig kitérő irányba áll: az ellensúly fehérre mázolt fele alul van. (153. ábra )

| 153. ábra | 154. ábra |
| --- | --- |

115. A helyszíni állítású váltók kézi állítókészülékének (ellensúlyának) mindkét oldalán fekete nagy A-betű van. A rendes helyzetű A-betű a váltók szabványos állását jelzi. (153. ábra )

B) Vágányzáró jelző

116. A vágányzáró jelző kivilágítható, vagy fényvisszaverő fóliával ellátott helyhez kötött jelző. Alkalmazása fordító korongokon, tolópadokon és átrakó vágányok zsámolyozó vágányain kötelező.

Zártuskók, siklasztósaruk és vágányzáró sorompók mellett, továbbá csonkavágányok végén csak akkor kell alkalmazni, ha azok felé sötétben tolatás történik, de a tér nincs kellően megvilágítva.

117. A vágányzáró-jelző jelzései a következők:

(81) Megállj!

Feketeszegélyes kör alakú fehér mezőben vízszintes fekete sáv, szükség szerint az egyik vagy mind a két irány felé (155-156. ábra).

(82) Szabad!

Fekete mezőben függőleges fehér téglalap mind a két irány felé (157-158. ábra).

| 155. ábra | 156. ábra | 157. ábra | 158. ábra |
| --- | --- | --- | --- |

118. A Szabad-jelzés azt jelzi, hogy a fedezett helyen el szabad haladni, mert a fordítókorong, illetőleg a tolópad a menetnek megfelelő helyzetben rögzítve van, a zártuskó, kisiklasztó saru, illetőleg a vágányzáró sorompó pedig a vágányról el van távolítva

119. Csonkavágányok végén csak Megállj-jelzést adó jelző van.

C) Hídmérleg-jelző

120. A hídmérleg-jelző mind a két irány felé azt jelzi, hogy rá szabad-e haladni a hídmérlegre, illetőleg szabad-e rajta mozgást végezni vagy nem.

Jelzései a következők:

(83) Megállj!

Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árboctól jobbra, egy pedig balra vízszintesen (159. ábra).

159. ábra160. ábra

(84) Szabad!

Nappal és sötétben egyaránt egy jelzőkar az árbocról jobbra, egy pedig balra rézsútosan fölfelé (160. ábra).

121. Hídmérlegen a mozgások szabályozására alkalmazható fény tolatásjelző is.

122. Hídmérleg-jelző alkalmazása a vezérigazgatóság engedélyével mellőzhető.

D) Megállás helye-jelző

123. A megállás helye-jelző jelzése:

(85) Megállj!

Négyszögletes tárcsa fekete mezejében fehér nagy Á-betű (161. ábra).

161. ábra

124. A jelző helyhez kötött, de van hordozható változata is. Van kivilágítható, ki nem világítható és fényvisszaverő fóliával ellátott változata, alkalmazását és kivilágítását a szolgálati felsőbbség rendeli el.

125. Megállás helye-jelzőt (161. ábra) szükség esetén állomásokon, megállóhelyeken, és megálló-rakodóhelyeken személyszállító vonatok megállási helyének megjelölésére kell alkalmazni. (F.2. 15.205.p.??????)

A szolgálati helyen menetrend szerint megálló személyszállító vonatokkal, a vonat hosszának figyelembevételével – az utasok le- és felszállásának megkönnyítése végett – úgy kell megállapítani, hogy a vonat a Megállás helye-jelző és a kiépített peron vége között helyezkedjen el.

A jelző a menetrend szerint áthaladó vonatok részére nem érvényes.

A megállás helye jelzőt iparvágányokon, vontatóvágányokon, a fedezendő útátjárók, illetve ipartelepek kapuja, vagy más fedezendő pont előtt - az útátjárót fedező dolgozó leszállása céljából - 100 méterre kell felállítani, és előtte általános fékúttávolságra Megállj jelző előjelzőjét (189.ábra) kell elhelyezni.

Az előírt távolság hiánya esetén a két jelző alkalmazását és azok kivilágítását a vasútigazgatóság rendeli el.

Az útátjárók előtt nem kell útátjáró jelzőt alkalmazni.

126. Megállás helye-jelzőt kell alkalmazni fény-, illetve félsorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt azon vágány mellett, amelyen folyamatos vágányzár miatt a vágányzár idejére a vonatérzékelést kikapcsolták.

A zárt vágányon közlekedő járműveknek a Megállás helye-jelző előtt meg kell állni, és onnan csak akkor indulhatnak el, ha a fény-, illetve félsorompót kezelték, vagy az utat jelzőőr fedezi és engedélyt ad az áthaladásra.

Ilyen vágányzár esetén a Megállás helye-jelző előtt a Megállj-jelző előjelzőjét legalább 200 m távolságban kell elhelyezni.

127. A Megállás helye-jelző előtt sohasem kell durrantyúkat alkalmazni.

128. A személyszállító vonatokra érvényes Megállás helye jelzők helyéről a személyzetet a szolgálati felsőbbség a Közlekedési Határozmányokban köteles értesíteni.

E) Útátjárójelzők

129. Van egyszerű útátjárójelző (162. ábra), különleges útátjárójelző (163. ábra) és fénysorompót ellenőrző útátjárójelző (164. ábra).

A különleges útátjárójelzőnek van hordozható változata is.

130. Az útátjárójelzők fényvisszaverő fóliával ellátott kivitelben készülnek.

130.a. Egyszerű útátjárójelzőt kell elhelyezni:

- fény-, illetve fény- és félsorompóval felszerelt olyan útátjáró előtt - abból az irányból -, amelynél a fényjelző-készülék oszlopától az út tengelyén visszafelé mért 1 méter távolságból a rálátás a vasúti pályára, a pályára engedélyezett sebesség számértéke ötszörösének (5 V km/h-ban) megfelelő, méterben mért távolságban szabad;

- útsorompóval fel nem szerelt olyan útátjáró előtt – abból az irányból -, amelynél az útra meghatározott megállási látótávolságból a rálátás a vasúti pályára, a pályára engedélyezett sebesség számértéke ötszörösének (5 V km/h-ban) megfelelő, méterben mért távolságban szabad;

130.b. Különleges útátjárójelzőt kell elhelyezni:

- főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt mindkét irányból;

- főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt állomásai útátjáró előtt a nyíltvonal felöl;

- fény-, illetve  fény- és félsorompóval felszerelt, továbbá útsorompóval fel nem szerelt olyan útátjáró előtt, amelynél az előző pont (130.a.) (1), illetve (2) bekezdésben közölt távolságról a rálátás nem szabad.

Az ilyen útátjárókat a szolgálati felsőbbség a Közlekedési Határozmányokban külön is köteles megjelölni K-jellel.

130c. Az útátjárójelzőket az útátjáró előtt a pályára engedélyezett sebesség számértéke ötszörösének (5 V km/h-ban) megfelelő, méterben mért távolságra kell elhelyezni.

162. ábra<Kép> 163. ábra<Kép> 163a. ábra<Kép> 164. ábra<Kép> 165. ábra<Kép>

Az ábrák hiányoznak!

131. Fény-, illetve fény- és félsorompóval felszerelt állomási, illetve az első váltótól 5 V távolságon belül lévő nyíltvonali útátjáró előtt az állomás felől útátjáró jelzőt elhelyezni nem kell. Ilyen esetben a Szolgálati menetrendkönyv 2. rovatában az állomásnév után átlós négyszög van, amely az átló egyik oldalán fehér, a másik oldalán fekete.

Főjelzővel függésben nem lévő teljes sorompóval felszerelt, illetve sorompóval fel nem szerelt állomási, illetve az első váltótól 5 V távolságon belül lévő nyíltvonali útátjáró előtt az állomás felől útátjáró jelzőt elhelyezni nem kell. Ilyen esetben a Szolgálati menetrendkönyv 2. rovatában az állomásnév után fekete négyszög van.

Fénysorompót ellenőrző útátjáró jelző alkalmazása esetén nem kell egyszerű vagy különleges útátjáró jelzőt alkalmazni.

Ipar-, összekötő és vontatóvágányon nem kell a különleges útátjárójelzőt elhelyezni, ha a teljes sorompót a kiszolgáló menet személyzete kezeli, illetve zárt helyzetében rögzíti.

131.a. Útsorompóval fel nem szerelt útátjáróknál a közút mellett elhelyezett Vasúti átjáró kezdete, illetőleg Két –vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzőtáblák, továbbá – az útátjáró biztosítási módjától függetlenül – a vasúti pálya mellett elhelyezett különleges útátjárójelző (163., 163.a ábra) hiányát (pl. eltulajdonítását) felfedező dolgozó a helyzetről a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét köteles értesíteni.

Az értesített forgalmi szolgálattevő a bejelentett jelzőtáblák és jelzők hiányát tartozik a fejrovatos naplóba előjegyezni és erről a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjét és a pályamestert értesíteni. A vonatok személyzetét az alábbiak szerint kell értesíteni:

- Vasúti átjáró kezdete, illetőleg Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzőtáblák hiánya esetén arról, hogy: ………………….. - …………………. állomások között a ……… sz. szelvényben lévő útátjáróhoz legfeljebb 15 km/h sebességgel érkezhet, és az útátjáróhoz való közeledéskor Figyelj-jelzést kell adni a Vasúti átjáró kezdete jelzőtábla hiánya miatt;

- Útsorompóval felszerelt és útsorompóval fel nem szerelt útátjárók előtt elhelyezett Különleges útátjárójelző hiánya esetén arról, hogy: ……………………. - ………………….. állomások között a ……… sz. szelvényben lévő útátjáróhoz való közeledéskor a ………. sz. szelvényben Figyelj-jelzést kell adni a Különleges útátjárójelző hiánya miatt;

- Vasúti átjáró kezdete illetőleg Két- vagy több vágányú vasúti átjáró kezdete (András kereszt) jelzőtáblák és a Különleges útátjárójelző együttes hiánya esetén a sebességcsökkentésről és a Figyelj-jelzés adásáról is.

Az értesített pályamester köteles soron kívül – legkésőbb 24 órán belül – a jelzők ideiglenes pótlásáról gondoskodni és a pótlás tényét valamelyik szomszéd állomás fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyezni.

132. Az egyszerű útátjárójelző fokozott figyelésre hívja fel a mozdonyvezető figyelmét. Mellette Figyelj-jelzést a 196. pontban meghatározott esetekben kell adni.

133. A különleges útátjárójelző Figyelj-jelzés adására utasítja a mozdonyvezetőt.

Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőnél csak akkor kell Figyelj-jelzést adni, ha az útátjárójelző fényjelzést nem ad.

134. Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző szabványos állása sötét. A fénysorompót ellenőrző útátjárójelző - a vonat hatására -- kettő vagy egy villogó fehér fénnyel ad jelzést, ha a fénysorompó az út felé Megállj-jelzést ad.

A vonat érkezésekor, ha a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző sötét (fényjelzést nem ad), az utat fedező fénysorompó használhatatlan. (196.p.)

Ha a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző -- a vonat érkezésekor --csak egy villogó fénnyel ad jelzést, vagy sötét, ezt a körülményt a mozdonyvezető a legelső szolgálati helyen ahol a vonat megáll, köteles jelenteni, a Menetigazolvány „Megjegyzések” rovatában történő elismertetés mellett.

135. Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető táblát (165. ábra) az útátjárójelző előtt legalább 150 m-re - a vonatbehatási távolság elejénél - kell elhelyezni.

136. Önműködő fény-, illetve félsorompóval felszerelt nyíltvonali útátjárók előtt elhelyezett egyszerű és különleges útátjárójelzők felső részére fény-, illetve félsorompóra figyelmeztető jelet (fehér alapon fekete félhold alatt vörös pont), középső részére pedig az útátjáró jelzőhöz tartozó útátjáró szelvényszámát száz méter lefelé kerekített pontossággal tartalmazó táblát (fehér téglalapban fekete szám) kell tenni (163a. ábra)."

137. Hordozható különleges útátjárójelzőt a főjelzővel függésben levő teljes sorompóval felszerelt nyíltvonali útátjáró előtt mindkét irányból a szolgálati helyen kifüggesztett szolgálati hirdetményben megadott távolságban akkor kell alkalmazni, ha a teljes sorompó használhatatlanná válik.

Főjelzővel függésben levő állomási teljes sorompó használhatatlansága esetén a hordozható különleges útátjárójelzőt csak a nyílt pálya felől kell kitűzni.

Részletes rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmaz.

F) Biztonsági határjelző

138. A biztonsági határjelző (166. ábra) fehér-fekete-fehérre mázolt gerenda.

166. ábra

139. A biztonsági határjelző két összefutó vágány között azt a helyet jelöli meg, amelyen belül az egyik vágányon levő járművek nem veszélyeztetik a közlekedést, illetőleg a tolatást a másik vágányon.

140. Az állomáson megálló vonatokat mindenkor a bejárati vágány túlsó végén lévő biztonsági határjelzőn belül kell megállítani. A megállás helyére vonatkozó egyéb rendelkezéseket a forgalmi utasítás tartalmazza.

G) Tolatási határjelző

| 141. A tolatási határjelző (167. ábra) állomások váltóin túl a nyílt pálya felé a bejárati jelzőn belül 50 m-re – villamosított vonalakon az állomás előtti szakaszoláson belül - azt a helyet jelöli meg, amelyen túl csak akkor szabad tolatást végezni, ha a tolatásvezető a forgalmi szolgálattevőtől arra külön engedélyt kap. | 167. ábra |
| --- | --- |

142. A tolatási határjelzőt egyvágányú pályán a nyílt pálya felé tekintve a pálya jobb oldalán, kétvágányú pályán és párhuzamos egyvágányú pályákon pedig mind a két vágány mellett a pálya külső oldalán kell elhelyezni.

143. A jelző fényvisszaverő kivitelben is készül.

##### H) V-betűs jelző

| 144. V-betűs jelző (168. Ábra) bejárati jelzővel fel nem szerelt mellékvonali állomások, megálló-rakodóhelyek és rakodóhelyek első bejárati váltója előtt általános fékúttávolságban van elhelyezve. Arra hívja fel a figyelmet, hogy állomás, megálló-rakodóhely, vagy rakodóhely következik. | 168. ábra |
| --- | --- |

145. Ha az érkező vonatot nem lehet bebocsátani a szolgálati helyre: a V-betűs jelző mellett kézijelzéssel Megállj-jelzést kell adni. Ha a Megállj-jelzés a vonatról bármely ok miatt nem látható a vonalra érvényes általános fékúttávolságtól kezdve állandóan: a Megállj-jelzést a V-betűs jelzőtől számított 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságban kell adni.

146. A jelző fényvisszaverő anyaggal ellátott kivitelben is készül.

I) Fékút eleje jelző

| 147. A Fékút eleje jelző (169. Ábra) kétvágányú pálya állomása előtt a bejárati jelzőtől számított általános fékúttávolságban a helytelen vágány külső oldalán van elhelyezve. | 169. ábra |
| --- | --- |

148. A helytelen vágányon közlekedő vonat sebességét a fékút eleje jelzőtől kezdve úgy kell szabályozni, hogy a bejárati jelző előtt a vonat biztosan megállítható legyen, ha azon Megállj-jelzés van. Ha pedig Hívójelzést vezéreltek ki, annak megfelelően kell eljárni.

J) Tűzveszély jelző

| 149. Tűzveszély jelzőt (170. Ábra) alkalmazni csak a nyílt pályán és a rakodó-, valamint az iparvágányokon olyan pályarész elején kell, ahol a pálya közelében gyúlékony anyag (esetleg tőzegtelep) van. Alkalmazását a szolgálati felsőbbség rendeli el. | 170. ábra |
| --- | --- |

150. A jelzőhöz érkező vonat mozdonyvezetője köteles az E. 1. sz. Utasításban meghatározott tűzbiztonsági intézkedéseket végrehajtani.

151. A jelzést a pálya mellett az ellenkező iránynak megfelelő jelző szürke hátlapja oldja fel.

K) Különleges jelző hótörő menetek részére

| 152. A Különleges jelző hótörő menetek részére elnevezésű jelző (171. Ábra) a hófúvás veszélyének kitett pályarészek útátjárói előtt 30 m-re van felállítva mind a két irány felől. | 171. ábra |
| --- | --- |

153. A jelző előtt a hótakarító ekelapokat és jégtörő sarkantyúkat fel kell emelni és azokat csak az ellenkező iránynak megfelelő jelző mellett szabad leengedni. Alkalmazását a szolgálati felsőbbség rendeli el.

L) Felsővezetékes villamosvontatásra berendezett vonalakon alkalmazott különleges jelzők

154. A 172-185. ábrákon látható jelzők a villamosmozdonyon végrehajtandó teendőkre utasítják a mozdonyvezetőt. A jelzők jelzései a következők:

(86) Áramszedőt le!

Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében vízszintes fehér sáv (172-173. ábra) 30 m-re van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve már leeresztett áramszedővel kell közlekedni.

| 172. ábra | 172a. ábra | 173. ábra |
| --- | --- | --- |

A 172., 172.a, 173. Ábra nem jó!!!!!

(87) Áramszedőt fel!

Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében függőleges fehér sáv (174-175. ábra) 30 m-re van elhelyezve attól. a helytől, amelytől kezdve már feleresztett áramszedővel lehet közlekedni.

174. ábra              175. ábra

(88) Főmegszakítót ki!

Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér U-betű, amelynek szárai az alaptól elválnak (176-177. ábra) 30 m-re van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve kikapcsolt főmegszakítóval kell közlekedni.

176. ábra              177. ábra

(89) Főmegszakítót be!

Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék mezejében fehér U-betű (178-179. ábra) 30 m-re van elhelyezve attól a helytől, amelytől kezdve már bekapcsolt főmegszakítóval lehet közlekedni.

178. ábra              179. ábra

155. Az Áramszedőt le, az Áramszedőt fel, a Főmegszakítót ki és a Főmegszakítót be jelzők tárcsája fehér szegélyű kék téglalappal kiegészítve (173., 175., 177., 179. ábra) csak hátul működő villamosmozdonnyal továbbított személyszállító ingavonatokra érvényesek.

Az áramszedőt le jelző tárcsája alatt elhelyezett fehér szegélyű kék téglalap mezejében vízszintes kétirányú nyíllal kiegészítve (172a. ábra) csak kitérő irányban álló váltón (váltókon) át közlekedő villamos mozdonyokra érvényes .

156. A fehér szegélyű kék téglalappal ki nem egészített – a 154. Pontban felsorolt – jelzőket (172., 172a., 174., 176., 178. ábra) sötétben meg kell világítani.

157. Áramszedőt le, Áramszedőt fel, Főmegszakítót ki és Főmegszakítót be jelzők fényvisszaverő kivitelben is készülnek.

| (90) Fázishatár jelző Téglalap alakú kék színű táblán középen két vízszintes sávval megszakított függőleges fehér sáv. Parancsot ad a főmegszakító kikapcsolására. (180. ábra). | 180. ábra |
| --- | --- |

158. A fázishatár jelző azt a mintegy 60 m feszültségmentes felsővezetéki szakaszt jelöli meg, amely két különböző alállomásról táplált felsővezetéki körzetet választ el egymástól.

,A jelző a feszültségmentes szakasz előtt 50 m-re van elhelyezve a felsővezetéki berendezést tartó oszlopon.

(91) Villamosmozdony állj!

Csúcsára állított négyszögletes tárcsa kék-fehér csíkozással (181-182. ábra). Valamennyi mozdonyra érvényes.

Csak arra a mozdonyra érvényes, amely részére a váltó a színes csúcs irányába áll. (183-185. ábra)

| 181. ábra | 182. ábra |
| --- | --- |

| 183. ábra | 184. ábra | 185. ábra |
| --- | --- | --- |

A jelzőt sötétben csak akkor kell megvilágítani, ha a jelző nem állandó jellegű. Az ábrán látható jelző előtt valamennyi villamosmozdonynak meg kell állnia, a 183-185. ábrán látható jelző előtt csak azoknak a villamosmozdonyoknak kell megállniuk, amelyek részére a váltó a színes csúccsal jelzett irányba áll.

Rendkívüli esetekben (balesetveszély, vonatforgalom zavarása) a Villamos Vonalfőnökség elektrikusának utasítása alapján a forgalmi szolgálattevő köteles intézkedni a szükséges jelzők kitűzésére.

A felsővezetékes víllamosvontatásnál alkalmazott különleges jelzők kitűzésének módozatait az E. 101. sz. Utasítás szabályozza.

M) Lassúmenet-jelzők

Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről

159. Műszaki ok miatt lassan bejárandó - forgalmi szempontból a pályán alkalmazható sebességnél kisebb sebességű - pályarészekről, vágányokról, kitérőkről és az azokon alkalmazható sebességekről az érdekelteket a Menetrendi segédkönyv, illetve a Szolgálati menetrendkönyvhöz kiadott lassúmenet kimutatással kell értesíteni. Az ettől eltérő lassan bejárandó pályarészekről az értesítés Írásbeli rendelkezéssel történik.

Részletes rendelkezéseket az F.2.sz. Forgalmi Utasítás tartalmaz.

Állomások vagy más szolgálati helyek vágányára elrendelt sebességkorlátozás a vágány teljes hosszára érvényes, kivéve az átmenő fővágányokban elrendelt sebességkorlátozásokat.

Lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése

160. Lassan bejárandó pályarészt, illetve vágányt a lassúmenet előjelző (186., 186a., 186.b. ábra), a lassúmenet eleje-jelző (187., 187a. ábra), és a lassúmenet vége jelző (188., 188a. ábra) egyidejű alkalmazásával kell jelezni.

Nyílt pályán a három jelzőt mindenkor alkalmazni kell. Állomáson vagy más szolgálati helyen azonban a lassúmenet előjelzőt csak akkor kell alkalmazni, ha a lassan bejárandó pályarész az átmenő fővágányon (-okon), vagy elágazó, csatlakozó és fejállomásokon a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányon van.

Más fővágányra elrendelt lassúmenet jelzésekor csak a lassúmenet eleje-jelzőt kell alkalmazni az érdekelt vágány(-ok) elején a biztonsági határjelzőn belül, menetirányt a jobb oldalon, ha pedig valamennyi nem átmenő fővágány érdekelt: az anyavágány külső oldalán, de ezt is csak akkor, ha a vágányon kisebb sebességgel kell közlekedni, mint a szolgálati hely kitérő irányba álló váltóin.

Mellékvágányra elrendelt lassúmenetet nem kell jelezni. A mellékvágányra elrendelt lassúmenetről az érdekelt tolatószemélyzetet parancskönyvben, ha pedig a tolatást vonatkísérők végzik, a vonatszemélyzetet a Tolatási jegyzéken kell értesíteni.

161. A lassúmenet jelzők fényvisszaverő kivitelben készülnek.

Lassúmenet előjelző.

163. A lassúmenet előjelző háromszög alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete arab szám jelzi az alkalmazható sebesség tizedértékét (186. ábra). Jelezhető rajta a pályasebességen belül bármely egész tízes számú sebesség, és a szolgálati felsőbbség engedélyével kivételesen 5 km/h, illetve 15 km/h sebesség is. Az 5 km/h sebességet a tárcsán 1/2, a 15 km/h sebességet a tárcsán 3/2 törtszám jelzi.

A kettős lassúmenet előjelzőt (186a. ábra) olyan pályákon, pályarészeken kell alkalmazni, ahol a motorvonatokra és a más mozdonyokkal továbbított vonatokra eltérő mértékű sebesség van megengedve. A kettős lassúmenet előjelzőn az alsó a motorvonatokra, a felső pedig a más mozdonnyal továbbított vonatok részére érvényes alkalmazható sebesség tizedértékét jelzi.

A lassúmenet előjelző tárcsája alatt elhelyezett sárga téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (186b. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes alkalmazható sebesség tizedértékét jelzi. Az így kiegészített lassúmenet előjelző a kettős lassúmenet előjelzővel egyvonalban nem alkalmazható.

Az előjelzőt a nyílt pályán és az állomás vagy más szolgálati hely átmenő fővágányára, vagy elágazó, csatlakozó és fejállomásokon a nyílt pálya vágányának egyenes irányba álló bejárati váltón (váltókon) át folytatását képező vágányára, továbbá az ezen fővágányában fekvő váltó kitérő irányára elrendelt lassúmenet esetén a lassan bejárandó pályarész elejétől, illetve a szolgálati helyen az első váltótól számított általános fékúttávolságban kell kitűzni. Ha a szolgálati helyen kettős lassúmenet jelzésével egyidejűleg az előző bekezdés szerint a váltó kitérő irányára érvényes sebességkorlátozást is jelezni kell, akkor annak a lassúmenet előjelzőjét a kettős lassúmenet előjelző után az első váltótól számított 1000 m általános fékút esetén 700 m, 700 m általános fékút esetén 400 m, 400 m általános fékúttávolság esetén 200 m távolságban kell kitűzni.

A lassúmenet előjelző jelzésének értelme:

(92) Lassíts !

A lassan bejárandó pályarész elejéhez legfeljebb az előjelzőn jelzett sebességgel szabad érkezni.

| 186. ábra | 186a. ábra | 186b. ábra |
| --- | --- | --- |

Lassúmenet eleje jelző

164. A lassúmenet eleje jelző téglalap alakú sárga tárcsa, melynek mezejében fekete V-betű jelzi a lassan bejárandó pályarész elejét (187. ábra).

A lassúmenet eleje jelző tárcsája alatt elhelyezett sárga téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (187a. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész elejét jelzi.

Jelzésének értelme:

(93) Lassan !

Legfeljebb az előjelzett sebességgel szabad továbbhaladni.

| 187. ábra | 187a. ábra |
| --- | --- |

Lassúmenet vége jelző

165. A lassúmenet vége jelző téglalap alakú fehér tárcsa, melynek mezejében fordított helyzetű fekete V-betű jelzi a lassan bejárandó pályarész végét. Ez a jelzés általában az ellenkező irányú menet részére kitűzött lassúmenet eleje jelző hátlapján van. Ezért egyvágányú pályán - a nem biztosított vasúti átjáróknál a szabad rálátás hiánya miatti lassan bejáradó pályarészek kivételével - általában, a szolgálati helyek területén pedig legtöbb esetben menetirányt a bal oldalon van (188. ábra).

Nem biztosított vasúti átjáróknál a szabad rálátás hiánya miatti lassan bejárandó pályarészeknél a lassúmenet vége jelző elhelyezhető külön (nem az ellenkező irányú menet részére kitűzött lassúmenet eleje-jelző hátlapján) is.

A lassúmenet vége jelző tárcsája alatt elhelyezett fehér téglalap mezejében kétirányú fekete nyíl (188a. ábra) a csak kitérő irányban álló váltón történő közlekedés esetén érvényes lassan bejárandó pályarész végét jelzi.

Jelzésének értelme:

(94) Feloldás !

A sebességkorlátozás feloldva. A sebesség azonban csak akkor növelhető, ha a vonat utolsó járműve is elhaladt már a jelző mellett.

| 188. ábra | 188a. ábra |
| --- | --- |

A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése.

166. A lassan bejárandó pályarészek jelzésének módozatait és az azokkal kapcsolatos rendelkezéseket az utasítás B) melléklete tartalmazza.

Ha a vágányon egymás után több lassan bejárandó pályarész van azokat mindhárom jelző azonos helyen történő egyidejű alkalmazásával is lehet jelezni. A három jelző elhelyezhető egymás fölött alulról felfelé Lassúmenet vége jelző, Lassúmenet eleje-jelző, Lassúmenet előjelző sorrendben. Ugyanezt a sorrendet kell betartani két jelző azonos helyen történő egyidejű alkalmazásánál is.

Felsővezetékes villamosvontatásra berendezett egyvágányú pályákon a lassúmenet jelzők a nyílt pályán a pálya bal oldalán is elhelyezhetők a felsővezetéki oszlopokon. (57.p.)

167. A lassúmenetek jelzésére szolgáló jelzőket nyílt pályán és szolgálati helyeken egyaránt az építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói kötelesek az előírt helyen elhelyezni, illetve kitűzni.

A jelzések utasításszerű kitűzését a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozója (művezető vagy pályamester) köteles ellenőrizni. A szolgálati helyeken a helyes kitűzést a szolgálati főnök is köteles ellenőrizni.

167a. Ha a helyes kitűzés ellenőrzésére kötelezettek a jelzők kitűzésének hiányát (pl. eltulajdonítását) fedezik fel, a helyzetről a forgalmi szolgálattevőt, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjét kötelesek értesíteni. Ha a mozdonyvezető a nyílt pályán lassúmenetek jelzésére szolgáló jelzők kitűzésének hiányát fedezi fel és erről értesítést nem kapott, ezt a körülményt a legelső szolgálati helyen, ahol a vonat megáll, köteles jelenteni.

A jelzők hiányáról (eltulajdonításáról) értesített forgalmi szolgálattevő a 168.sz. pontban az előre nem látott sebességkorlátozásra előírtak szerint köteles eljárni.

Az értesített pályamester, illetőleg a pályagazdálkodási főnökség köteles haladéktalanul - 12 órán belül - a jelzők pótlásáról gondoskodni.

A jelzők pótlásáról a sérült pályarész felé vonatot indító állomás(ok) forgalmi szolgálatevőjét értesíteni kell. Amíg nem érkezik jelentés a jelzők pótlásáról: a vonatok személyzetét értesíteni kell a jelzők hiányáról.

Az Eljárás sérült pályarész felfedezésekor.

168. Sérült pályarész felfedezője köteles a felfedezésekor helyzetről a forgalmi szolgálattevőnek, nyílt pályáról az egyik állomás forgalmi szolgálattevőjének jelentést tenni. Ha a vágány vagy pályarész a sérülés ellenére még járható és a sebességkorlátozás mértékét meg lehetett állapítani, a forgalmi szolgálattevőnek jelenteni kell az alkalmazható sebességet is.

Ha a felfedező nem tud a járhatóság felett dönteni: az értesített forgalmi szolgálattevő az előre nem látott vágányzárás szabályait köteles alkalmazni, azaz a vágányt, illetőleg pályát a forgalomból ki kell zárni, a helyzet tisztázásáig nem szabad rajta vonatot közlekedtetni.

Ha a felfedező a bejelentés alkalmával közölte az alkalmazható sebességet, az értesített forgalmi szolgálattevő köteles az előre nem látott sebességkorlátozásról és annak pontos helyéről értesíteni:

a) a pályamestert és a pályagazdálkodási főnökséget;

b) a sérült pályarész felé vonatot indító szomszédos állomás(ok) forgalmi szolgálattevőjét és a forgalmi vonalirányítót;

Az értesített pályamester, illetőleg pályagazdálkodási főnökség köteles a sebességkorlátozásról a PHM Szakigazgatóság TFO-nak a forgalmi utasításban előírt módon jelentést tenni és gondoskodni a szükséges jelzők kitűzéséről.

A jelzők kitűzéséről a sérült pályarész felé vonatot indító állomás(ok) forgalmi szolgálattevőjét értesíteni kell.

A lassan bejárandó pályarész felé vonatot indító szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői mindaddig, amíg a lassúmenetről a PHM Szakigazgatóság TFO a forgalmi utasítás szerint az érdekelteket nem értesítette, kötelesek a vonatok személyzetét a lassan bejárandó pályarész pontos helyéről és az alkalmazható sebességről értesíteni. Értesítés végett az áthaladó vonatokat is meg kell állítani. Amíg nem érkezik jelentés a jelzők kitűzéséről: a vonatok személyzetét értesíteni kell a jelzők hiányáról is.

A lassúmenet utasításszerű elrendelése és az elrendelésről az érdekeltek előírás szerinti értesítése után a vonatok személyzetét már csak a rendelkező állomások és a rendelkezési szakasz vonatindító állomásai kötelesek értesíteni a forgalmi utasításban szabályozott módon. A sérült pályarész felé vonatot indító szomszédos állomások forgalmi szolgálattevői az érdekeltek előírt értesítése után már csak azoknak a vonatoknak a személyzetét kötelesek értesíteni, amelyek a vonatindító állomásról a fenti értesítés megtörténte előtt indultak el.

N) Járhatatlan pályarészek fedezése

169. A járhatatlan pályarészeket mind a két irány felől fedezni kell. A fedezést először abból az irányból kell végrehajtani, amelyikből előbb várható vonat.

Fedezésre a nyílt pályán a Megállj-jelző előjelzőjét (189-190. ábra), a Megállj-jelzőt (191-192. ábra) és a durrantyúkat, a szolgálati helyek területén csak a Megállj-jelzőt kell alkalmazni.

171. A Megállj-jelző előjelzője kör alakú fehérszegélyű sárga tárcsa (189. ábra), sötétben egy mozdulatlan sárga fény a kör alakú tárcsán (190. ábra).

A Megállj-jelző előjelzőjét a járhatatlan pályarész előtt kitűzött Megállj-jelzőtől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni úgy, hogy a mozdonyról 200 m-től kezdve állandóan látható legyen. Ha ez a rálátási távolság a szabadlátás korlátozottsága miatt nem biztosítható: az előjelzőt a Megállj-jelzőtől 200 m-rel megnövelt általános fékúttávolságban kell kitűzni.

A menetiránynak megfelelően a jobb oldali sínszálra 2 db durrantyút kell elhelyezni. Az egyik durrantyút a Megállj-jelző előjelzőjével egy vonalban, a másik durrantyút pedig attól 10 m távolságra a Megállj-jelző felé.

(A durrantyú felhasználásának korlátozásait lásd a 192. pontnál.)

172. A Megállj-jelző előjelzőjével adott jelzés értelme:

(95) Fékezést megkezdeni. A fékút végén Megállj-jelzés van.

| 189. ábra | 190. ábra |
| --- | --- |

173. A Megállj-jelző négyzet alakú fehérszegélyű, vörös tárcsa (191. ábra), sötétben egy vörös fény a négyzet alakú tárcsán (192. ábra). A Megállj-jelzőt a nyílt pályán a járhatatlan pályarész elejétől számított 50 m-re kell kitűzni. Jelzésének értelme:

(96) Megállj !

| 191. ábra | 192. ábra |
| --- | --- |

174. A jelzőket sötétben nem kell kivilágítani akkor, ha azok fényvisszaverő kivitelben készültek.

175. Nyílt pályán levő járhatatlan pályarész fedezése:

- egyvágányú pályán járhatatlan pályarész van (193. ábra);

193.ábra

b) kétvágányú, vagy párhuzamos egyvágányú pályán ha csak az egyik vágányon van járhatatlan pályarész (194. ábra).

194.ábra

Ha párhuzamos egyvágányú pálya mindkét vágányán járhatatlan pályarész van, a jelzőeszközöket a másik vágány külső oldalán is ki kell tűzni.

c) kétvágányú pályán ha mind a két vágányon járhatatlan pályarész van (195. ábra).

195.ábra

Ez esetben jelzőeszközöket csak a helyes irányok felől kell kitűzni. A helytelen irány felől csak durrantyúkat kell a vágányra helyezni (171. pont).

176. Ha nyílt pályán levő járhatatlan pályarész felfedezésekor idő-, vagy jelzőeszköz hiánya miatt a Megállj-jelző és az előjelző nem tűzheti ki, a járhatatlan pályarészt mindkét irány felől 200 méterrel megnövelt általános fékúttávolságban elhelyezett 2-2 durrantyúval kell fedezni. Az eseményt a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjének jelenteni kell, maid gondoskodni kell a jelzőeszközök mielőbbi kitűzéséről.

177. Nyílt pályán levő járhatatlan pályarészt mindenkor a pályaszemélyzet, illetőleg a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói kötelesek fedezni.

178. Ha nyílt pályán levő járhatatlan pályarész miatt a vágányra a két állomás között vágányzárt rendeltek el: a járhatatlan pályarész fedezésén kívül a két szomszédos állomás kijárati váltóin túl, az állomás felé jelzést adó, tehát az elzárt vágányra kihaladást megtiltó Megállj-jelzőt kell kitűzni úgy, hogy ne essék a tolatási mozgások útjába. A kitűzés legtávolabbi helye a bejárati jelző. Ezt a Megállj-jelzőt állomási dolgozó köteles kitűzni.

Géplánccal végzett munka esetén, ha a járhatatlan vágányrész csak a géplánc működési területén van, Megállj-jelző kitűzése csak a két szomszéd állomáson kötelező.

179. Szolgálati hely vágányára(-aira) elrendelt vágányzár esetén az érdekelt vágányok két végén a biztonsági határjelzővel egyvonalban a két sínszál közé a nyílt pálya felé jelzést adó Megállj-jelzőt kell kitűzni. Előrelátott vágányzár esetén a Megállj-jelzőket a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szolgálati ág, előre nem látott vágányzár esetén azonban az állomási személyzet köteles kitűzni.

Az állomás valamennyi vágányára érvényes előre látott és előre nem látott vágányzár alkalmával az állomást a Megállj-jelzést adó bejárati jelzővel, továbbá a megállásra utaló jelzést adó előjelzővel fedezettnek kell minősíteni, külön Megállj-jelzőt nem kell kitűzni.

Ha a mellékvonali állomásnak V-betűs jelzője van: az állomás valamennyi vágányára érvényes vágányzár alkalmával az első bejárati váltó előtt a nyílt pálya felé Megállj-jelzőt kell kitűzni és tőle általános fékúttávolságban durrantyúkat kell a vágányra helyezni. A Megállj-jelző előtt ilyenkor nem kell előjelzőt alkalmazni. A fedezést előrelátott vágányzár alkalmával a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szolgálati ág dolgozói, előre nem látott vágányzár esetén azonban az állomási dolgozók kötelesek végrehajtani

A fedezés ellenőrzése

180. A pályaszemélyzet, illetve a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szakszolgálat dolgozói által végrehajtott fedezés helyességét a művezető, pályamester vagy a pályagazdálkodási főnökség más dolgozója, az állomási személyzet által végrehajtott fedezés helyességét pedig a szolgálati főnök köteles ellenőrizni. A szolgálati főnök azonban köteles meggyőződni az állomás területén a munkáért felelős építés és felújítás alatti pályarészek felügyeletével megbízott kivitelező vagy a pályagazdálkodási szolgálati ág által végrehajtott fedezés helyességéről is.

O) Állomási és nyíltvonali munkahelyen dolgozók fedezése

181. Nyíltvonali munkahelyet a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban mindkét irány felől, A pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszközzel (196. ábra) kell fedezni.

A jelzőeszköz kitűzését és eltávolítását munka vezetője köteles elrendelni és ellenőrizni.

Kétvágányú pályán vagy párhuzamos egyvágányú pályákon a jelzőeszközöket mind a két vágány mellett mind a két irány felé ki kell tűzni még akkor is, ha a munkások csak az egyik vágányon dolgoznak.

Ha a nyíltvonali munkahely és az állomás első váltója között nincsen meg az általános fékúttávolság, a jelzőeszközt közvetlenül az utolsó kijárati váltó után kell kitűzni.

Állomási fővágányokon és a közvetlen mellettük fekvő mellékvágányokon végzett munka (vágányzár) esetén a pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszközt az állomás mindkét iránya felől, a bejárati jelző mellett, de legalább a munkahely elejétől számított általános fékúttávolságban kell kitűzni.

| 182. A pályán munkások dolgoznak elnevezésű jelzőeszköz (196. ábra) fehér-vörös sávos oszlopon aláverő embert ábrázoló tábla. 183. A jelzőeszközhöz érkezű mozdonyvezető a 196. Pontban szabályozott módon Figyelj-jelzést köteles adni. | 196. ábra |
| --- | --- |

184. A Figyelj-jelzés arra utasítja a pályán dolgozó munkásokat, hogy a közlekedést akadályozó tárgyakat helyezzék űrszelvényen kívül és maguk is az űrszelvényen kívül helyezkedjenek el. (L. 106. sz. jelzést is)

185. A jelzőeszköz fényvisszaverő kivitelben készül.